建设项目环境影响报告表

(污染影响类/公示本)

工业气体岛水系统给水站改扩建项目和项目名称：  工业气体岛水系统脱盐水站改扩建项目建设单位(盖章)：   广西天宜环境科技有限公司

编制日期：            2025 年 11 月

中华人民共和国生态环境部制

| 给水站西 | 给水站北 |
| --- | --- |
| 给水站东 | 给水站南 |
| 给水站现有气浮池 | 给水站现有废水收集池 |
| 给水站现有 V 型滤池 | 给水站现有生产水池 |

给水站项目现场照片

| 脱盐水站南 | 脱盐水站东 |
| --- | --- |
| 脱盐水站北 | 脱盐水站西 |
| 脱盐水站现有空地(扩建用) | 脱盐水站现有设备 |
| 脱盐水站现有储罐 | 脱盐水站现有水泵房 |

脱盐水站项目现场照片

目录

一、建设项目基本情况 	 - 1 -

二、建设项目工程分析 	 - 9 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 	 - 35 -

四、主要环境影响和保护措施 	 - 39 -

五、环境保护措施监督检查清单 	 - 60 -

六、结论 	 - 62 -

附表 	 - 63 -

附图：

附图 1 项目地理位置图

附图 2 项目与华能公司厂区、天宜污水处理厂(一期工程)相对位置图附图 3 给水站平面布置图

附图4 脱盐水站平面布置图

附图 5.1 项目周边环境敏感目标分布图(大气)

附图 5.2 项目周边环境敏感目标分布图(地表水)

附图 6 本项目与钦州市陆域环境管控单位的位置关系图附图 7 改扩建前脱盐水站水平衡图

附图 8 改扩建后脱盐水站水平衡图

附图 9 项目与钦州港污水管网位置关系图

附图 10 项目与钦州石化产业园土地使用规划位置图附图 11 项目与钦州石化产业园发展规划位置图

附件：

附件 1 委托书

附件 2 给水站改扩建项目备案证明

附件 3 脱盐水站改扩建项目备案证明

附件 4 华能环评批复(含水系统给水站、脱盐水站)

附件 5 华能验收意见(含水系统给水站、脱盐水站)附件 6 项目建设主体变更复函

附件 7 二期脱盐水站环评批复

附件 8 二期脱盐水站项目竣工验收意见附件 9 天宜污水处理厂一期环评批复

附件 10 天宜污水处理厂一期环保验收意见

附件 11 钦州石化园区配套深海排放管道工程环评批复附件 12 二期脱盐水站监测报告

附件 13 规划环评审查意见附件 14 一般固废处置协议附件 15 危废处置协议

附件 16 项目研判初步结论

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 工业气体岛水系统给水站改扩建项目和工业气体岛水系统脱盐水站改扩 建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 给水站：2506-450704-04-01-467634 脱盐水站：2506-450704-04-01-598370 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 两个项目均位于钦州港石化产业园海豚路 1 号广西华谊能源化工有限公 司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | 给水站： (108 度 36 分 44.998 秒，21 度 42 分 58.984 秒) 脱盐水站： (108 度 36 分 49.325 秒，21 度 43 分 6.651 秒) |  |  |
| 国民经济行业类别 | D4690 其他水的处理、利用与分配 | 建设项目行业类别 | “ 四十三、水的生产和供应 业 ”中的“96 其他水的处 理、利用与分配 ” |
| 建设性质 | o新建(迁建) 改建 扩建 o技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 o不予批准后再次申报项目 o超五年重新审核项目 o重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核 准/备案)部门(选填) | 中国-马来西亚钦州产业园区行政审批局 | 项目审批(核准/备案)文号(选填) | / |
| 总投资(万 元) | 1983 | 环保投资 (万元) | 105 |
| 环保投资占 比(%) | 5.30 | 施工工期 | 2025.12-2026.3 |
| 是否开工建设 | 否 o是 | 用地(用海)面积 (m2) | 给水站：539.55m2脱盐水站：517.839m2 |
| 专项评价设置情况 | 由于脱盐水站储存的盐酸、次氯酸钠等环境风险物质的储存量超过其临界量，因此设置环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《广西钦州石化产业园总体发展规划(2020—2035 年)》； 审批机关：广西壮族自治区人民政府； 审批文件名称及文号：《广西壮族自治区人民政府关于广西钦州石化产业园总体发展规划(2020—2035 年)的批复》 (桂政函〔2021〕153 号)； |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件：《广西钦州石化产业园总体发展规划环境影响报告书》； 召集审查机关：广西壮族自治区生态环境厅； 审查文件名称及文号：《广西壮族自治区生态环境厅关于印发钦州石化产业园总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》(桂环函〔2021〕388号)。 |  |  |

| 规 划 及 规 划 环 境 影 响 评 价 符 合 性 分 析 | (1)与园区规划相符性分析 钦州石化产业园钦州港经济开发区西南部，规划面积为76.27km2 ，规划年限，2020-2035年，其中近期2020-2025年、中期2026-2030年、远期为2031-2035年，包括金谷片区、三墩片区、新增鹿耳片区，共三个片区。 根据《广西钦州石化产业园总体发展规划(2020-2035)》中对钦州石化产业园规划发展目标及规划布局的描述： “近期重点建设发展中石油广西石化150万吨/年乙烯及下游项目、上海华谊化工新材料一体化项目以及氯气下游MDI与PC项目、恒逸石化120万吨/年己内酰胺一体化项目、280万吨/年芳烃一体化项目，广西石化实现产品升级产能达1200万吨/年，乙烯规模达到150万吨/年，芳烃规模280万吨/年。 中期重点建设2000万吨/年炼化一体化产业项目等，整个园区炼化一体化规模达4000万吨/年，乙烯规模达到500万吨/年，芳烃规模达到500万吨/年。 远期，2031-2035年，着力发展高端特种功能材料、特种功能化学品、精细化专用化学品产业。 到2035年，钦州石化产业园将成为全国领先、世界一流的绿色高端石化产业基地，炼化一体化规模达到4000万吨/年，乙烯规模达到500万吨/年，芳烃规模达到500万吨/年。 ” 华谊钦州化工新材料一体化基地三期项目包括：广西华谊能化“100万吨/年MTO项目、30万吨/年醋酸乙烯-40万吨/年EVA项目 ”、广西华谊氯碱“双氧水法环氧丙烷(HPPO)及聚醚多元醇一体化项目(20万吨/年聚醚多元醇、2×2.5万吨/年聚合物多元醇、25万吨双氧水(折百)，30万吨/年环氧丙烷) ”、广西华谊新材料“32万吨/年环氧树脂及有机硅特种新材料项目 ”、广西华谊新材料“2万吨/年阻聚剂项目(0.5万吨二苯胺，0.4万吨吩噻嗪，1万吨对苯二酚) ”、广西华谊新材料“32万吨/年丁辛醇、8万吨/年丙烯酸异辛酯项目 ”。 华谊钦州化工新材料一体化基地三期项目位于金谷片区，属于钦州石化产业园近期重点建设发展项目，符合园区总体发展规划。项目为华谊钦州化工新材料一体化基地三期项目提供工业用水服务，为其配套项目，同样符合园区总体发展规划。 |
| --- | --- |

|  | (2)与用地规划相符性分析 项目位于钦州港石化产业园海豚路1号广西华谊能源化工有限公司厂区内，用地类型为三类工业用地，所在区域不属于特殊保护区域或环境特别敏感区，符合园区用地规划。 (3)与规划环境影响评价符合性分析 表1-1 项目与园区规划环评审查意见的相符性 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 园区规划环评批复要求 | 项目情况 | 结论 |  |
|  |  | 1 | 全面贯彻习近平生态文明思想的绿色发展观，坚持“环保优先、绿色发展 ”理念，建立健全石化基地循环发展、清洁生产的指标体系并明确落实机制和保障措施。切实维护石化基地和周边区域生态环境质量，坚持高起点规划、高标准建设、高水平管理。钦州石化产业园区要加快转变经济发展方式，以资源环境承载力为基础，促进经济社会与资源环境协调发展，积极探索代价小、效益好、排放低、可持续的环境保护新道路，把科学开发与保护区域生态环境紧密结合起来，努力实现开发与保护双赢 | 项目处理工艺凝液后回用于园区华谊企 业，节能减排，体现绿色发展理念 | 相符 |  |
|  |  | 2 | 主动对接生态保护红线划定和国土空间规划编制，将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，依法依规实施强制性保护。严格保护广西茅尾海红树林自然保护区、滨海湿地、金窝水库饮用水源一级保护区等生态保护区。不符合自然保护区和环境功能区划等相关管控要求的各类开发建设活动不得纳入《规划》 | 项目所在地不涉及自然保护区、饮用水水源地保护区等生态敏感区域 | 相符 |  |
|  |  | 3 | 严格落实规划空间用地方案，优化空间开发格局，尽快完善园区搬迁规划及实施。石化园区规划新增鹿耳片 区，规划范围涉及鸡墩头村、老鸦坑、大坡顶、铁藤山等居民点。部分规划项目装置在建设时必须与居民区之间留有足够的安全及环境防护距离，为保证园区产业的健康可持续发展，规划应合理制订搬迁计划，实施时序，并按时落实，消除这些环境敏感点的环境风险 | 项目周边敏感点已经搬迁完毕，已消除相应环境风险 | 相符 |  |
|  |  | 4 | 落实污染防治措施。针对规划项目废气、废(污)水、固体废物、危险化学品仓储及运输等，制定明确、有效的全过程监管方案。优先采用有利于生态环境保护的集疏运方式，强化扬尘、挥发性有机物等无组织排放污染控制和治理，严格各项污染防治措施，完善化学仓储、化学品输送管廊、危险废物(处置中心)规划，依法依规妥善处置固体废物。落实区域总量削减、环境质量改善方案，严格污染物总量控制要求和石化基地环境准入，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，清洁生产水平等应达到同行业国际先进水平。严格控制石油类、氨氮、总磷等污染物排放浓度及排放量，采取有效措施减少挥发性有机化合物、氮氧化物等污染物排放量。参照国际先进的VOCS 排放控制体系，提升管理和控制水平。在生产、运输、储存各个环节，加强污染物排放控制和管理，全面提升环境保护管理水平 | 项目产生的氯化氢气体设有酸雾回收器进行回收，废水依托天宜污水处理(一期工程)处理，固体废物外送处置或交由有资质单位处理，对高噪声设备做降噪处理，项目产生的污染物均能依法依规妥善处置 | 相符 |  |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 1、选址合理性分析 ## 项目位于钦州港石化产业园，园区交通便利，配套设施齐全。本项目属于 园区配套基础设施建设项目，与服务企业位置临近，有效降低运输成本。项目用地类型为三类工业用地，用地范围内不涉及基本农田、国家级公益林，评价区域内无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区，项目周边 500m 范围内无集中式居民区。评价区域现状大气、地表水、噪声环境均满足相关标准要求。根据环境影响预测分析，在采取污染防治措施后，本项目运营过程中产生的污染物对所在区域的大气环境、声环境、水环境、生态环境的影响较小，不会导致区域环境功能的改变。 ## 综上，项目选址较合理。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2024 年本)》，脱盐水站改扩建项目属于鼓励类中的“ 四十二、环境保护与资源节约综合利用：10．工业“三废 ”循环利用 ”，给水站改扩建项目不属于限制类和淘汰类，为允许建设项目，也不属于《市场准入负面清单(2025 年版)》所列类别，符合国家产业政策；根据《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单(工业类 2021年版)》中钦州市限制布局产业： (1)炼铁、炼钢； (2)铝冶炼； (3)平板玻璃制造。项目属于水处理项目，不属于清单中的限制布局产业。本项目由中国-马来西亚钦州产业园区行政审批局予以备案。因此，项目符合国家和地方产业政策。 3、本项目与《广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果》 (2023版)符合性分析 ## 根据生态环境部办公厅《关于印发〈2023 年生态环境分区管控成果动态 更新工作方案〉的通知》 (环办环评函〔2023〕81 号)要求，重点围绕自治区“三区三线 ”划定成果、国家及自治区重大战略规划、“十四五 ”环境质量、能源资源管理目标和要求等，对广西生态环境分区管控成果进行更新调整，建立了更为科学、精准、适宜的生态环境分区管控方案。 ## 项目与《广西壮族自治区生态环境准入清单》 (2023 年)中自治区总体生 态环境准入及管控要求符合性分析见表 1-1，与陆域重点管控区总体生态环境准入及管控要求符合性分析见表 1-2。 |
| --- | --- |

表1-1 项目与自治区总体生态环境准入及管控要求符合性分析 管控 类别; 生态环境准入及管控要求(与本项目有关的); 项目情况; 是否 符合. 空间布局约束; 新建、改建、扩建工业项目应按照国家、 自治区相关行业建设项目环境影响评价文件审批原则入园。; 本项目选址位于园区内; 符合. 新建企业应符合批准实施的国土空间规划、“十四五 ”规划纲要和相关专项规划。; 本项目符合批准实施的相关规划; 符合. 禁止新建、扩建现行《产业结构调整指导目录》 《广西工业产业结构调整指导目录》 明确的淘汰类、禁止类项目；禁止引入不符合现行《市场准入负面清单》禁止准入类事项。新建项目要严格落实国家有关产业重大生产力规划布局要求，并符合广西优化主导产业布局、新发展格局下广西重点产业布局规划、广西制造强区建设中长期规划及相关产业规划布局。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》《广西工业产业结构调整指导目录》明确的淘汰类、禁止类项目，不属于《市场准入负面清单》禁止准入类事项，符合广西优化主导产业布局、新发展格局下广西重点产业布局规划、 广西制造强区建设中长期规划及相关产业规划布局; 符合. 严格执行《广西生态保护正面清单(2022)》和《广西生态保护禁止事项清单(2022)》。; 本项目符合《广西生态保护正面清单(2022)》和《广西生态保护禁止事项清单(2022)》中要求; 符合. 表1-2 项目与《广西壮族自治区生态环境准入清单》 (2023年)中陆域重点管控区 总体生态环境准入及管控要求符合性分析(工业集聚区重点管控单元) 管控 类别; 生态环境准入及管控要求(与本项目有关的); 项目情况; 是否 符合. 空间布局约束; 各类产业园区管理机构应将规划环评结论及审查意见落实到规划中。负责统筹区域内生态环境基础设施建设，不得引入不符合规划环评结论及审查意见的项目入园。; 本项目符合园区规划环评结论及 审查意见; 符合. 污染 物排 放管 控; 新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须以改善环境质量为核心，确保区域环境质量符合功能区定位，遵循重点重金属污染物排放“减量置换 ”或“等量置换 ”的原则，确保辖区完成重点行业重金属污染物排放总量控制目标。对石化、煤化工、燃煤发电(含热电)、钢铁、有色金属、制浆造纸等重点行业建设项目采取区域削减、强化区域整治、行业减排。; 本项目不涉及重金属排放，不属 于石化、煤化工、燃煤发电(含热 电)、钢铁、有色金属、制浆造纸 等重点行业; 符合. 环境风险防控; 加强产业园区环境风险防控体系建设并编制应急预案，细化明确产业园区及区内企业环境风险防范责任，与地方政府应急预案做好衔接联动，切实做好环境风险防范工作，督促污染企业做好退出地块的土壤、地下水等风险防控工作; 建设单位已编制突发环境事故应 急预案，并与地方政府应急预案 做好衔接联动; 符合. 4、本项目与区域“三线一单 ”符合性分析 (1)生态保护红线

## 根据生态环境部办公厅关于印发《2023 年生态环境分区管控成果动态更新工作 方案》的通知(环办环评函〔2023〕81 号)以及自治区工作要求，对钦州市生态环境分区管控成果进行更新调整。调整后全市陆域共划分为 64 个环境管控单元。其中，优先保护单元 34 个，面积占比 16.32%；重点管控单元 26 个，面积占比 25.28%；一般管控单元 4 个，面积占比 58.41%。近岸海域共划分为 63 个环境管控单元，其中，优先保护单元 25 个，面积占比 10.78%；重点管控单元 31 个，面积占比 6.74%；一般管控单元 7 个，面积占比 82.48%。 ## 项目选址位于钦州港石化产业园海豚路 1 号广西华谊能源化工有限公司厂区 内，在广西钦州石化产业园重点管控单元(编码：ZH45070220003)范围内，项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园等特殊生态敏感地区，符合生态红线管理办法的规定。本项目与钦州市陆域环境管控单元位置关系图详见附图 5。 ## (2)与环境质量底线相符性 ## 根据现状环境调查情况，项目评价区域现状大气、噪声环境均满足相关标准要 求，环境现状质量较好，尚有容量进行项目建设，同时，本项目建成后产生废气均能达标排放；本项目废水最终进入天宜污水处理厂(一期工程)进一步处理，不会造成水环境质量下降；采取一定的措施后，项目生产设备产生的噪声对周边环境影响不大，不会改变项目所在区域的声环境功能，因此本项目建设符合环境质量底线要求。 ## (3)与资源利用上线相符性 ## 给水站项目运营期间会消耗一定的电能、水处理剂和水资源。项目水源为广西 钦州北投水务有限公司提供的原水，取自金窝水库；供电电源由园区供电系统供应；水处理剂外购相关生产企业。区内水源、水处理剂、电力充足，综上，给水站项目建设符合区域资源利用上限。 ## 脱盐水站项目对园区周边企业生产过程中产生的工艺凝液和透平凝液统一收 集，经脱盐处理后重新回用于这些企业，有效提高水资源利用效率。生产运营过程中会消耗一定的电能和水处理剂，供应途径与给水站相同。综上，脱盐水站项目建设符合区域资源利用上限。 ## (4)与环境准入负面清单相符性

## 根据《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案》(2024 年 4 月 16 日)，本项目不在重点生态功能区范围内，不涉及其产业准入。项目与《钦州市生态环境分区管控动态更新成果》 (2023 版)中广西钦州石化产业园重点管控单元(编码：ZH45070220003))中的管控要求分析于表 1-3。 表1-3 项目与《钦州市生态环境分区管控动态更新成果》 (2023版)符合性分析 (广西钦州石化产业园重点管控单元) 管控 类别; 生态环境准入及管控要求(相关要求); 项目情况; 是否 符合. 空间布局约束; 1.加强行业源头管控，严格执行《广西工业产业结构调整指导目录》，入园项目需符合国家产业政策、行业规范、地方发展规划和绿色发展等要求；建设项目应为石化产业园区产业链范围内的项目，选址应符合石化产业园区规划的功能分区。禁止引进不符合国家产业政策和相关行业准入条件，清洁生产水平不达标、装置单位产品能源消耗限额不达标、污染物排放不达标的项目。 2.园区周边1公里范围内临近生态保护红线生态环境敏感区域，应优化产业布局，控制开发强度，新建、改建、扩建项目要采取切实可行的环保措施，降低对周边生态环境敏感区域的影响。; 项目符合国家产业政策、行业规范、地方发展规划和绿色发展等要求，为石化产业园区产业链范围内的基础设施配套项目，符合石化产业园区规划的功能分区。不属于不符合国家产业政策和相关行业准入条件，清洁生产水平不达标、装置单位产品能源消耗限额不达标、污染物排放不达标的项目。 本项 目要采取切实可行的环保措施，降低对周边生态环境敏感区域的影响; 符合. 污染 物排 放管 控; 1.逐步完成工业集聚区集中式污水处理设施建设，确保已建污水处理设施稳定运行及达标排放。园区集中式污水处理设施总排口安装自动监控系统、视频监控系统，并与生态环境主管部门联网。按照“清污分流、雨污分流 ”原则，实施废水分类收集、分质处理。2.园区及园区企业排放水污染物，要满足国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。直接外排水环境的，执行国家或者地方规定的标准要求；经城镇污水集中处理设施处理后排放的，执行市政部门管理要求；经园区污水集中处理设施处理后排放的，执行园区管理部门相关要求。3.鼓励建设高盐废水集中处理设施，回收固体盐类，降低外排水量和含盐浓度。 4.严格控制石油类、氨氮、总磷等污染物排放浓度及排放量，采取有效措施减少挥发性有机化合物(VOCs)、氮氧化物(NOx)等污染物排放量。; 本项目废水经预处理后满足天宜污水处理厂(一期工程)入水水质标准，最终进入该污水处理厂进一步处理。本项目接收园区新增凝液，对其进行脱盐处理，降低外排水量和含盐浓度；本项目各项废水污染物浓度较低，有效减少其排放; 符合. 环境风险防控; 1．建设项目应严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，减缓对周边海域和陆域生态环境敏感区的不良环境影响。 2.三墩片区实行封闭式管理。开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。; 企业已制定突发环境事件应急预案并备案。项目按要求严格落实保护措施及环境风险防范措施。; 符合. 资源开发利用效率要求; 1.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。其余按照《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》要求实施管理。 2.加强水资源消耗总量与强度控制，推进节水减排，提升水资源利用效率和效益。 3.坚持节约集约用地，提高土地利用效率。; 本项目不在规定的禁燃区内，接收 接收园区新增凝液，对其进行脱盐 处理，提高了水资源利用效率，充 分利用场地现有空地进行改扩建， 提升土地利用效率; 符合. ## 综上所述，本项目符合区域“三线一单 ”管控要求。

## 4、与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性 ## 项目与相关法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析见表 1-4。 表1-4 项目与相关法律法规符合性分析一览表 序 号; 名称; 相关内容; 项目内容; 符合性. 1; 《中华人民共和国水污染防治法》; 向污水集中处理设施排放工业废水的，应 当按照国家有关规定进行预处理，达到集 中处理设施处理工艺要求后方可排放; 本项目废水经预处理后满足天 宜污水处理厂(一期工程)入水 水质标准，最终进入该污水处理 厂进一步处理; 符合. 企业应当采用原材料利用效率高、污染物 排放量少的清洁工艺，并加强管理，减少 水污染物的产生; 本项目接收园区新增凝液，对其 进行脱盐处理，提高了水资源利 用效率，减少水污染物的产生， 符合清洁生产理念; 符合. 2; 《固体废物 污染环境防 治法》; 收集、贮存危险废物，应当按照危险废物 特性分类进行；贮存危险废物应当采取符 合国家环境保护标准的防护措施; 本项目对新增废矿物油等危险 废物分类收集、贮存，并按照《危 险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023)规定对危险废 物暂存间采取相应防治措施; 符合. 3; 《广西壮族自治区水污染防治条例》; 禁止新建不符合国家产业政策的生产项目以及其他严重污染水环境的生产项目; 本项目符合国家产业政策，不属于严重污染水环境的项目，对产生冲洗废水及浓盐水进行中和处理后可满足天宜污水处理厂(一期工程)入水水质标准，最终进入该污水处理厂进一步处理; 符合. 新建排放重点水污染物的工业项目应当 进入工业集聚区; 符合. 排放工业废水的企业应当采取有效措施， 收集和处理产生的全部废水，防止污染环 境。向污水集中处理设施排放工业废水 的，应当按照国家有关规定进行预处理， 达到集中处理设施处理工艺要求后方可 排放; 符合. 4; 《广西壮族自治区固体废物污染环境防治条例》; 危险废物应当按照特性分类贮存，采用专 用容器或者包装物，并采取符合国家环境 保护标准的防护措施。产生危险废物的单 位贮存具有易燃性或者反应性的危险废 物，贮存期限不得超过一年; 项目对各项危险废物进行分类 贮存，采用专用容器或者包装 物，并按照《危险废物贮存污染 控制标准》(GB18597-2023)规定 对危险废物暂存间采取相应防 治措施。贮存库中危险废物贮存 期为一年; 符合.

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、项目由来 广西华谊能源化工有限公司于 2016 年开始在钦州港石化产业园海豚路 1 号实施“广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目 ”，该项目环境影响报告书于2016 年 11 月 18 日获得了钦州市生态环境局批复(钦港环管字[2016]29 号)，并于 2022 年6 月 26 日通过了自身组织的环境保护竣工验收。 广西天宜环境科技有限公司成立于 2019 年 1 月 25 日，是一家主要致力于污水处理、其他水的处理、利用与分配的企业，成立之初先在广西华谊能源化工有限公司厂区内实施“广西天宜环境科技有限公司污水处理厂项目(一期工程) ”。该污水处理厂为钦州港石化产业园配套的集中式工业污水处理厂，设计污水处理能力为4.5 万 m3/d。该项目环境影响报告书于 2019 年 7 月 25 日获得了钦州市生态环境局批复(钦港环管字[2019]12 号)，并于 2021 年 11 月 14 日通过了自身组织的环境保护竣工验收。 为优化业务流程，发挥自身特长，2021年初广西华谊能源化工有限公司与广西天宜环境科技有限公司达成战略合作，将“广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目 ”包含的“水系统 ”(包括给水站、脱盐水站、循环水站)的建设主体转让给广西天宜环境科技有限公司，并于 2021年 7 月 6 日获得钦州市生态环境局同意建设运营主体变更的函复。“水系统 ”的给水站部分后文称为“水系统给水站 ”，脱盐水站部分称为“水系统脱盐水站 ”，其中：水系统给水站设计供水规模为 3600m3/h 生产用水(实际供水规模为 3240m3/h),水系统脱盐水站设计处理规模为 900m3/h 生产给水、860m3/h 凝液(包括工艺凝液(500m3/h)和透平凝液(360m3/h)，实际处理量为 448m3/h)。 广西天宜环境科技有限公司在承接以上工程后，继续进行业务规模的积极扩张，并于 2021年开始在“水系统脱盐水站项目 ”东侧实施“广西天宜环境科技有限公司钦州基地二期脱盐水站项目 ”，该项目环境影响报告书于 2021年 9 月7 日获得了钦州市生态环境局批复(自贸钦港审批环〔2021〕2 号)，并于 2023年 5 月 4 日通过了自身组织的环境保护竣工验收。二期脱盐水站项目设计处理规模为 780m3/h 凝液(实际处理量为 650m3/h)。 |
| --- | --- |

| 建 设 内 容 | 为满足华谊钦州化工新材料一体化基地三期项目拟新增用水需求，广西天宜 环境科技有限公司决定投资 1983 万元，在钦州港石化产业园海豚路 1 号广西华谊能源化工有限公司厂区内依托现有场地建设“工业气体岛水系统给水站改扩建 项目 ”和“工业气体岛水系统脱盐水站改扩建项目 ”，其中：“工业气体岛水系统给水站改扩建项目 ”在“水系统给水站 ”现有基础上新增工业给水处理能力 1800m3/h，“工业气体岛水系统脱盐水站改扩建项目 ”在“水系统脱盐水站项目 ”现有基础上新增工艺凝液超滤单元设计处理能力 100m3/h、离子交换单元设计处理能力 334m3/h，并对现有脱盐水管道与扩建脱盐水管道互通，充分利用现有脱盐水站产水余力，新增接收工艺凝液处理规模 441m3/h。 “工业气体岛水系统脱盐水站改扩建项目 ”生产出的净水最终均用于华谊钦州化工新材料一体化基地三期项目中华谊能化、华谊新材料和华谊氯碱项目，满足其新增用水需求。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，“工 业气体岛水系统给水站改扩建项目 ”和“工业气体岛水系统脱盐水站改扩建项目 ”均属于“ 四十三、水的生产和供应业 ”中的“96 其他水的处理、利用与分配 ”类别，应编制环境影响报告表。由于这两个项目建设主体相同，建设地点临近，建设内容类似，建设进度基本同步，故将两个项目合二为一，合称“工业气体岛 水系统给水站改扩建项目和工业气体岛水系统脱盐水站改扩建项目 ”，作为一个整体进行评价，共同编制一本环境影响报告表。 受广西天宜环境科技有限公司委托后，我公司负责两个项目的环境影响评价工作。我公司技术人员现场踏勘和收集有关资料，根据项目特点及所在地的环境特征，依照建设项目环境影响报告表编制指南及相关规定编制了本环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：工业气体岛水系统给水站改扩建项目和工业气体岛水系统脱盐水站改扩建项目； 建设单位：广西天宜环境科技有限公司； 建设地点：两个项目均位于钦州港石化产业园海豚路 1 号广西华谊能源化工 |
| --- | --- |

| 建 设 内 容 | 有限公司厂区内，见附图 1；两个项目占地范围相对关系详见附图 2。 建设性质：改扩建； 项目投资：总投资 1983 万元(给水站改扩建项目989 万元，脱盐水站改扩建项目 994 万元)，其中环保投资 105 万元， 占总投资的 5.30%； 建设规模：工业气体岛水系统给水站改扩建项目将设计供水规模由 3600m3/h增加到 5400m3/h，增加 1800m3/h；工业气体岛水系统脱盐水站改扩建项目将生产给水、凝液设计处理规模由 2540m3/h 增加到 2634m3/h，新增接收工艺凝液处理规模 441m3/h。改扩建前后，各给水站、脱盐水站设计处理水量与实际处理水量对比情况见表 2-1。 表 2-1 各水站设计处理水量与实际处理水量对比情况 单位：m3/h 水站名称; 改扩建前; 改扩建后. 设计处理规模; 实际处理规模; 设计处理规模; 实际处理量. 水系统脱盐水站; 生产用水; 900; 900; 900; 900. 透平凝液; 360; 221; 1098; 360; 221; 1539. 工艺凝液; 500; 227; 500; 500. 二期脱盐水站; 凝液; 780; 650; 780; 724. 脱盐水站改扩建; 凝液; /; /; 94; 94. 水系统给水站; 3600; 3240; 5400; 4860. 工期安排：两个项目计划同步建设，同步完工，建设期为 2025 年 12 月至2026 年 3 月，共计 4 个月。 3、工程内容及组成 (1)给水站改扩建项目 现有给水站(一期工程)采用“气浮+砂滤 ”工艺处理原水，为脱盐水站和其他企业供应生产用水(或消防用水)，现有气浮池、V 型滤池等建构筑物。本次改扩建，在现有给水站(一期工程)空地上新建 4 座 V 型滤池及配套设施，在原水池与加药间之间新建 1 座污泥脱水棚，并利用现有预留气浮池(土建已施工)，完善相应配套设施，有效提升各单元生产能力，将设计供水规模由 3600m3/h 增加到5400m3/h。 具体建设内容见表 2-2，改扩建后主要建构筑物见表 2-3。 |
| --- | --- |

| 建 设 内 容 | 表 2-2 给水站改扩建项目建设内容一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 工程名称 |  | 主要内容 |  |  |  | 备注 |  |
|  |  | 主体工程 | 生产水制备单元 | 原水预处理单元 | 对现有原水池增设原水提升泵及配套基础 |  |  |  | 依托 |  |
|  |  |  |  | 气浮单元 | 现有 6 座气浮池(实际使用4 座，预留 2 座)，本次改扩建充分利用预留气浮池，并在池内增设反应搅拌机、刮渣机等设施 |  |  |  | 依托 |  |
|  |  |  |  | 砂滤单元 | 新增4 座 V 型滤池和室外设备基础，配套反洗水泵及反洗风机等设施 |  |  |  | 新建 |  |
|  |  |  |  | 加药单元 | 对现有加药间新增PAC 加药装置、加药泵等设施 |  |  |  | 依托 |  |
|  |  |  |  | 污泥处理单元 | 在原水池与加药间之间新建 1 座污泥脱水棚，棚内设板框脱水机及配套污泥泵等设施 |  |  |  | 新建 |  |
|  |  | 储运 工程 | 加药间储存区 |  | 依托现有 1 座 20m3 次氯酸钠储罐、1 座 30m3PAC 储罐等 |  |  |  | 依托 |  |
|  |  | 公用工程 | 供电系统 |  | 钦州港电网统一供电，依托厂内现有消防配电室、加压泵房变电所、给水变电站等 |  |  |  | 依托 |  |
|  |  |  | 供水系统 |  | 水源为广西钦州北投水务有限公司提供的原水，取自金窝水库，取水量规模由 3240m3/h 增加到 4860m3/h |  |  |  | 依托 |  |
|  |  |  | 排水系统 |  | 雨水排入雨水管网，产水由现有供水管道外供脱盐水站或园区相关生产企业 |  |  |  | 依托 |  |
|  |  | 环保工程 | 噪声 |  | 选用低噪声设备、厂房隔声、减振降噪等 |  |  |  | 依托/新建 |  |
|  |  |  | 固废 |  | 污泥经板框压滤脱水后外运委托钦州叁家页岩红砖有限责任公 |  |  |  | 依托/新建 |  |
|  |  |  |  |  | 司处置；废石英砂用于路基铺路综合利用；废矿物油、废油桶、含油抹布等劳保用品暂存于现有危险废物暂存间，委托贵港台泥东园环保科技有限公司进行处置 |  |  |  |  |  |
|  | 表 2-3 给水站改扩建后主要建构筑物表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 名称 |  |  |  | 建筑高度(m) | 占地面积(m2) | 备注 |  |  |
|  |  | 原水池 |  |  |  | / | 762.73 | 现有 |  |  |
|  |  | 气浮池及生产消防水池 C |  |  |  | / | 2147.15 | 现有 |  |  |
|  |  | V 型滤池 |  |  |  | 9.474 | 777.6 | 现有 |  |  |
|  |  | 反洗水收集池 |  |  |  | / | 179.84 | 现有 |  |  |
|  |  | 污泥浓缩池 |  |  |  | / | 135.3 | 现有 |  |  |
|  |  | 污泥储池 |  |  |  | / | 53.9 | 现有 |  |  |
|  |  | 污泥脱水间 |  |  |  | 13.2 | 169.85 | 现有 |  |  |
|  |  | 泵房及加药间 |  |  |  | 5.95 | 65.84 | 现有 |  |  |
|  |  | 加药间 |  |  |  | 5.8 | 176.08 | 现有 |  |  |
|  |  | 滤后水池 |  |  |  | / | 58 | 现有 |  |  |
|  |  | 生产消防水池 B |  |  |  | / | 2449.79 | 现有 |  |  |
|  |  | 生产消防水池 C |  |  |  | / | 2517.65 | 现有 |  |  |
|  |  | 吸水池 |  |  |  | / | 419.52 | 现有 |  |  |
|  |  | 生产水泵房 |  |  |  | 8.6 | 333.7 | 现有 |  |  |
|  |  | 消防泵房 |  |  |  | 8.6 | 441.86 | 现有 |  |  |
|  |  | 消防配电间 |  |  |  | 8.6 | 55.44 | 现有 |  |  |
|  |  | 加压泵房变电所 |  |  |  | 7.5 | 307.45 | 现有 |  |  |

| 建 设 内 容 |  | V 型滤池 |  |  |  | 9.47 | 526.02 | 新增 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V 型滤池室外设备基础 |  |  |  | / | 13.53 | 新增 |  |  |
|  |  | 污泥脱水棚 |  |  |  | 13.4 | 50.37 | 新增 |  |  |
|  | (2)脱盐水站改扩建项目 该项目建设内容包含改扩建脱盐水站建设、水系统脱盐水站设备改造、二期脱盐水站设备改造三大部分。 改扩建新增设施建设新增 2 套(1 用 1 备)100m3/h 超滤装置(除铁+活性炭过滤)、3 套(2 用 1 备)167m3/h 离子交换装置(阳床+混床)；在水系统脱盐水站水箱区新增 1 座 1250m3 脱盐水箱，二期水箱区新增 1 座 300m3 中间水箱，同时对水系统脱盐水站、二期脱盐水站、脱盐水站改扩建项目的脱盐水管道互通，充分利用水系统脱盐水站及二期脱盐水站产水余力。将生产给水、凝液设计处理规模由2540m3/h 增加到 2634m3/h，新增接收工艺凝液处理规模 441m3/h。 具体主要建设内容见表 2-4，主要新增建构筑物见表 2-5。 表 2-4 脱盐水站改扩建项目建设内容一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类别 | 工程名称 |  | 主要内容 |  |  |  | 备注 |  |
|  |  | 主体工程 | 改扩建脱盐水站 |  | 新建 1 座凝液处理车间，内设 2 套(1 用 1 备)100m3/h 过滤装置(除铁+活性炭过滤)、3 套(2 用 1 备)167m3/h 离子交换装置(阳床+混床)等生产装置及其辅助配套设施，与现有的脱盐水管道互通，车间西侧新建凝液换热器(含雨棚) |  |  |  | 新建 |  |
|  |  |  | 水系统脱盐水站改造 |  | 在水箱区新增 1 座 1250m3 脱盐水箱，并将该单元与二期脱盐水站和改扩建脱盐水站的脱盐水管道互通 |  |  |  | 改造 |  |
|  |  |  | 二期脱盐水站改造 |  | 在水箱区新增 1 座 300m3 中间水箱，将脱盐水管道与水系统脱盐水 |  |  |  | 改造 |  |
|  |  |  |  |  | 站和改扩建脱盐水站互通 |  |  |  |  |  |
|  |  | 储运 工程 | 储罐区 |  | 现共 2 座，依托现有 2 座共 15m3 液碱(氢氧化钠)储罐、2 座共 20m 3 盐酸储罐、1 座 10m3 次氯酸钠储罐 |  |  |  | 依托 |  |
|  |  | 公用工程 | 供电系统 |  | 钦州港电网统一供电，依托厂内现有变电所等供配电设施 |  |  |  | 依托 |  |
|  |  |  | 供水系统 |  | 新增凝液由园区企业供给，新增供给量 441m3/h |  |  |  | 新增 |  |
|  |  |  | 排水系统 |  | 雨水排入雨水管网，产水由现有供水管道外供园区相关生产企业，除盐废水由中和池预处理后送至天宜污水处理厂(一期工程)处理 |  |  |  | 依托 |  |
|  |  | 环保工程 | 废气 |  | 储罐呼吸废气依托现有碱液吸收器处理 |  |  |  | 依托 |  |
|  |  |  | 废水 |  | 新建 1 座废水收集池及其雨棚，脱盐水站废水经现有中和池预处理后排入天宜污水处理厂(一期工程)进一步处理 |  |  |  | 依托 |  |
|  |  |  | 噪声 |  | 选用低噪声设备、厂房隔声、减振降噪等 |  |  |  | 依托/新建 |  |
|  |  |  | 固废 | 一般工 业固废 | 废滤芯、废渗透膜委托厂家回收再生利用 |  |  |  | 依托 |  |
|  |  |  |  | 危险废物 | 废矿物油、废油桶、废含油抹布等废劳保用品收集后暂存于现有危险废物暂存间，定期交由贵港台泥东园环保科技有限公司处置 |  |  |  | 依托 |  |
|  |  | 依托 | 天宜污水处理厂(一期工程)现有废水处理规模4.5 万 m3/h，采用“絮凝沉淀+ |  |  |  |  |  | / |  |

| 建 设 内 容 |  | 工程 | 调节池+两级 A/0 生化+二沉池+高效沉淀池 ”污水处理工艺，处理后废水最终通过深海管道排入金鼓江排污混合区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表 2-5 脱盐水站改扩建项目新增主要建构筑物表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 名称 |  |  | 层数 |  | 建筑高度(m) | 占地面积(m2) |  | 建筑面积(m2) |  |  | 备注 |  |
|  |  | 水系统脱盐水站 | 凝液处理车间 |  | 1 |  | 9.28 | 4077.6 |  | 4077.6 |  |  | 现有 |  |
|  |  |  | 变电所 |  | 2 |  | 8.3 | 764 |  | 1528 |  |  | 现有 |  |
|  |  |  | 机柜间 |  | 1 |  | 5.7 | 598.98 |  | 598.98 |  |  | 现有 |  |
|  |  |  | 水箱区 |  | 1 |  | / | 1870 |  | / |  |  | 现有 |  |
|  |  |  | 储罐区 (地下为中和池与废水收集池) |  | 1 |  | / | 170 |  | / |  |  | 现有 |  |
|  |  | 二期脱盐 水站 | 凝液处理车间 |  | 1 |  | 11.05 | 760.41 |  | 760.41 |  |  | 现有 |  |
|  |  |  | 泵房 |  | 1 |  | 11.05 | 318.11 |  | 318.11 |  |  | 现有 |  |
|  |  |  | 配电间 |  | 1 |  | 11.05 | 133.32 |  | 133.32 |  |  | 现有 |  |
|  |  |  | 水箱区 |  | 1 |  | / | 1268.43 |  | / |  |  | 现有 |  |
|  |  |  | 储罐区 (地下为中和池与废水收集池) |  | 1 |  | / | 134.29 |  | / |  |  | 现有 |  |
|  |  | 改扩 建脱 盐水站 | 凝液换热器雨棚 |  | 1 |  | 3.9 | 26.4 |  | / |  |  | 新增 |  |
|  |  |  | 废水收集池 |  | 1 |  | / | 34.06 |  | / |  |  | 新增 |  |
|  |  |  | 废水收集池雨棚 |  | 1 |  | 5.0 | 57.5 |  | / |  |  | 新增 |  |
|  |  |  | 凝液处理车间 |  | 1 |  | 8.3 | 213.72 |  | 213.72 |  |  | 新增 |  |
|  | 4、主要生产设备 项目主要新增生产设备见表 2-6、2-7。 表 2-6 给水站改扩建项目主要生产设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序 号 | 设备位置 | 设备名称 |  | 型号规格 |  |  | 单 位 | 数量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改扩建前 | 改扩建后 |  |  |  |
|  |  | 1 | 原水池 | 原水提升泵 |  | Q=1350m3/h,H=10m |  |  | 台 | 4 | 5 |  |  |  |
|  |  | 2 | 气浮池 | 一级搅拌机 |  | 叶轮直径 1m,转速 60rpm |  |  | 台 | 4 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二级搅拌机 |  | 叶轮直径 1m，转速 40rpm |  |  | 台 | 4 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 絮凝搅拌机 |  | 叶轮直径 1m,转速 60rpm |  |  | 台 | 4 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回流泵 |  | Q=140m3/h,H=50m |  |  | 台 | 4 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 溶气罐 |  | 1200×2300mm |  |  | 台 | 4 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 刮渣机 |  | 2m/min |  |  | 台 | 8 | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 溶气释放器 |  | GTJ-7.5 |  |  | 只 | 80 | 120 |  |  |  |
|  |  | 3 | V 型滤池 | V 型滤池反洗水泵 |  | Q=480m3/h，H=12m |  |  | 台 | 3 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | V 型滤池反洗风机 |  | Q=56.7m3/min |  |  | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 4 | 加药间 | 次氯酸钠加药泵 |  | Q=100 或 200L/h，H=3.5m |  |  | 台 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 次氯酸钠卸料泵 |  | Q=20m3/h，H=15m |  |  | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 次氯酸钠储罐 |  | V=20m3 ， Φ2200×5500mm |  |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | PAC 储罐 |  | V=30m3 ， Φ2200×7900mm |  |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | PAC 卸料泵 |  | Q=20m3/h，H=15m |  |  | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氢氧化钠加药泵 |  | Q=50L/h，H=3.5m |  |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氢氧化钠加药箱 |  | V=2m3 ， Φ 1380×1390mm |  |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |

| 建 设 内 容 |  |  |  |  | PAC 加药成撬装置 |  | / | 套 | 0 |  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PAC 加药泵 |  | Q=178L/h,H=35m,2 用 1 备 | 台 | 5 |  | 8 |  |  |
|  |  | 5 | 污泥脱水间/棚 |  | 气浮池 PAM 加药泵 |  | Q=1.2m3/h | 台 | 2 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 污泥调理罐 |  | Φ 1000×1250mm | 台 | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | PAM 一体化加药装置 |  | 2、3kg/h | 台 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 压榨泵 |  | Q=5m3/h，H=168m | 台 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 压榨水箱 |  | V=5m3 | 台 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 洗布泵 |  | Q=10m3/h | 台 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 洗布水箱 |  | V=5m3 | 台 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 压缩空气储罐 |  | V=5m3 | 台 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 污泥浓缩机 |  | D=10m | 台 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 浓缩池加药泵 |  | Q=0.7m3/h，H=3m | 台 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 压滤机加药泵 |  | Q=3.5m3/h | 台 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 污泥储池搅拌机 |  | 叶轮直径 0.26m,转速960rpm | 台 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 空压机 |  | Q=210m3/h，0.8MPa | 台 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 混合箱配套搅拌机 |  | Φ 1000×1250mm，D=400mm | 台 | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 污泥缓冲箱配套搅拌 机 |  | D=800mm，转速：45rpm | 台 | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 污泥提升泵 2 |  | Q=30m3/h，H=12m | 台 | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 污泥泵 |  | Q=30m3/h，H=12bar | 台 | 2 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 污泥斗 |  | V=5m3 | 个 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 板框脱水机 |  | 过滤器面积 180m2 | 套 | 2 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 起重机 |  | T=1t，起吊高度 8m | 台 | 1 |  | 2 |  |  |
|  |  | 6 | 生产泵房 |  | 低压生产泵 |  | Q=1500m3/h | 台 | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高压生产泵 |  | Q=350-380m3/h | 台 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 消防泵 |  | Q=1152m3/h | 台 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Q=50m3/h | 台 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 起重机 |  | T=5t，起吊高度 9m | 台 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | T=10t，起吊高度 12m | 台 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排污泵 |  | Q=20m3/h，H=10m | 台 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 7 | 生活水系统 |  | 生活水泵 |  | Q=20m3/h,H=50m | 台 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Q=60m3/h,H=50m | 台 | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | 8 | 反洗水收集池 |  | 反洗废水外送泵 |  | Q=100m3/h，H=40m | 台 | 2 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 反洗废水搅拌机 |  | 叶轮直径 0.26m,转速960rpm | 台 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 反洗水收集池排水泵 |  | Q=120m3/h，H=15m | 台 | 2 |  | 3 |  |  |
|  | 表 2-7 脱盐水站改扩建项目主要生产设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | 设备位置 | 设备名称 | 型号规格 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |
|  |  | 水系统脱盐水站(现有) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 接收单元 | 原水箱 | V=1250m3 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 原水泵 | Q=450m3/h |  |  |  | 台 |  | 4 |  |

| 建 设 内 容 |  |  |  | 透平液换热器 | 进水温度 55℃,出水温度40℃；水量 360m3/h | 台 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工艺凝液换热器 | 进水温度 70℃,出水温度 60℃；水量 500m3/h | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 工艺凝液-循环水换热器 | 进水温度80℃,出水温度40℃；水量 250m3/h | 台 | 2 |  |
|  |  | 2 | 超滤单元 | 自清洗过滤器 | Q=600m3/h | 台 | 3 |  |
|  |  |  |  | 超滤装置 | Q=200m3/h | 台 | 6 |  |
|  |  |  |  | 超滤水箱 | V=500m3 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 反洗水泵 | Q=374m3/h | 台 | 2 |  |
|  |  | 3 | 一级反渗透单元 | 提升水泵 | Q=120m3/h | 台 | 4 |  |
|  |  |  |  | 保安过滤器 | Q=210m3/h | 台 | 6 |  |
|  |  |  |  | 高压水泵 | Q=210m3/h | 台 | 6 |  |
|  |  |  |  | 反渗透装置 | Q=175m3/h | 台 | 6 |  |
|  |  |  |  | 反洗水泵 | Q=48m3/h | 台 | 2 |  |
|  |  |  |  | 反渗透水箱 | V=500m3 | 台 | 1 |  |
|  |  | 4 | 二级反渗透单元 | 提升水泵 | Q=350m3/h | 台 | 4 |  |
|  |  |  |  | 保安过滤器 | Q=176m3/h | 台 | 6 |  |
|  |  |  |  | 高压水泵 | Q=176m3/h | 台 | 6 |  |
|  |  |  |  | 反渗透装置 | Q=158m3/h | 台 | 6 |  |
|  |  |  |  | 反渗透水箱 | V=500m3 | 台 | 1 |  |
|  |  | 5 | EDI 单元 | 供水泵 | Q=167m3/h | 台 | 7 |  |
|  |  |  |  | 保安过滤器 | Q=167m3/h | 台 | 5 |  |
|  |  |  |  | EDI 装置 | Q=150m3/h | 台 | 5 |  |
|  |  |  |  | 脱盐水箱 | V=1250m3 | 台 | 2 |  |
|  |  |  |  | 脱盐水泵 | Q=480m3/h | 台 | 4 |  |
|  |  | 6 | 工艺凝液单元 | 工艺凝液箱 | V=500m3 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 工艺凝液水泵 | Q=250m3/h | 台 | 3 |  |
|  |  |  |  | 除铁过滤器 | Q=250m3/h | 台 | 3 |  |
|  |  |  |  | 活性炭过滤器 | Q=100m3/h | 台 | 6 |  |
|  |  |  |  | 反洗水泵 | Q=40m3/h | 台 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Q=200m3/h | 台 | 2 |  |
|  |  |  |  | 中间水箱 | V=300m3 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 阳床 | Q=165m3/h | 台 | 4 |  |
|  |  |  |  | 阳床进水泵 | Q=165m3/h | 台 | 4 |  |
|  |  |  |  | 混床 | Q=170m3/h | 台 | 6 |  |
|  |  | 7 | 透平液单元 | 透平凝液箱 | V=300m3 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 透平凝液水泵 | Q=180m3/h | 台 | 3 |  |
|  |  |  |  | 除铁过滤器 | Q=180m3/h | 台 | 2 |  |
|  |  |  |  | 反洗水泵 | Q=100m3/h | 台 | 2 |  |
|  |  |  |  | 混床进水泵 | Q=180m3/h | 台 | 2 |  |
|  |  |  |  | 混床 | Q=180m3/h | 台 | 2 |  |
|  |  | 8 | 加药单元 | 液碱储罐 | V=5m3 | 台 | 1 |  |

| 建 设 内 容 |  |  |  | 次氯酸钠储罐 | V=10m3 | 台 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 盐酸储罐 | V=10m3 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 其他溶液箱 | V=1m3 | 台 | 3 |  |
|  |  |  |  | 加药泵 | / | 台 | 16 |  |
|  |  |  |  | 清洗水泵 | Q=114m3/h | 台 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Q=96m3/h | 台 | 2 |  |
|  |  |  |  | 清洗水箱 | V=10m3 | 台 | 2 |  |
|  |  | 9 | 其他单元 | 废水泵 | Q=165m3/h | 台 | 3 |  |
|  |  |  |  | 压缩空气储罐 | V=5、8m3 | 台 | 2 |  |
|  |  | 二期脱盐水站(现有) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 工艺凝液单元 | 工艺凝液箱 | V=800m3 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 工艺凝液水泵 | Q=280m3/h，2 用 1 备 | 台 | 3 |  |
|  |  |  |  | 除铁过滤器 | Q=280m3/h，2 用 1 备 | 台 | 3 |  |
|  |  |  |  | 活性炭过滤器 | Q=112m3/h，5 用 1 备 | 台 | 6 |  |
|  |  |  |  | 反洗水泵 | Q=200m3/h，1 用 1 备 | 台 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Q=50m3/h，1 用 1 备 | 台 | 2 |  |
|  |  |  |  | 中间水箱 | Q=300m3/h | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 阳床 | Q=140m3/h，4 用 1 备 | 台 | 5 |  |
|  |  |  |  | 阳床进水泵 | Q=280m3/h，2 用 1 备 | 台 | 3 |  |
|  |  |  |  | 混床 | Q=187m3/h，3 用 1 备 | 台 | 4 |  |
|  |  |  |  | 脱盐水箱 | V=1250m3 | 台 | 2 |  |
|  |  |  |  | 脱盐水泵 | Q=90m3/h，1 用 1 备 | 台 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Q=230m3/h，2 用 1 备 | 台 | 3 |  |
|  |  |  |  | 再生水泵 | Q=30m3/h，1 用 1 备 | 台 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Q=46m3/h，1 用 1 备 | 台 | 2 |  |
|  |  | 2 | 透平液单元 | 透平凝液箱 | V=300m3 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 透平凝液水泵 | Q=110m3/h，2 用 1 备 | 台 | 3 |  |
|  |  |  |  | 除铁过滤器 | Q=220m3/h，1 用 1 备 | 台 | 2 |  |
|  |  |  |  | 混床 | Q=220m3/h，1 用 1 备 | 台 | 2 |  |
|  |  | 3 | 加药单元 | 液碱储罐 | V=10m3 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 盐酸储罐 | V=10m3 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 卸料泵 | Q=10m3/h | 台 | 1 |  |
|  |  | 4 | 其他单元 | 废水泵 | Q=100m3/h | 台 | 4 |  |
|  |  |  |  | 压缩空气储罐 | V=5、8m3 | 台 | 2 |  |
|  |  | 改扩建脱盐水站(新增) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 接收单元 | 工艺凝液换热器 | 进水温度 55℃,出水温度40℃；水量 441m3/h | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 工艺凝液水泵 | Q=105m³/h,H=40m,N=22kW,1 用 1 备 | 台 | 2 |  |
|  |  | 2 | 超滤单元 | 工艺凝液除铁过滤器 | Q=105m³/h,过滤精度 4 μm | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 活性炭过滤器 | Q=100m3/h, Φ3200mm*SH3600mm | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 中间水箱 | V=300m3, Φ6.5×9.4m | 台 | 1 |  |
|  |  | 3 | 离子 | 阳床进水泵 | Q=167m³/h,H=40m,N=30kW,2 用 1 备 | 台 | 3 |  |

| 建 设 内 容 |  |  | 交换单元 |  | 工艺凝液阳床 |  |  | Q=167m3/h, Φ2800mm*SH3000mm,2 用 1 备 |  |  |  |  |  | 台 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工艺凝液混床 |  |  | Q=167m3/h, Φ2200mm*SH3000mm,2 用 1 备 |  |  |  |  |  | 台 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 脱盐水箱 |  |  | V=1250m3, Φ 11.5×13.0m |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 脱盐水泵 |  |  | Q=480m3/h,H=90m |  |  |  |  |  | 台 |  | 2 |  |
|  |  | 4 | 公用单元 |  | 废水输送泵 |  |  | Q=100m3/h,H=20m,1 用 1 备 |  |  |  |  |  | 台 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 工艺压缩空气储罐 |  |  | V=5m3 ，1.0MPa， Φ 1.4×2.7m |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
|  | 5、主要原辅材料 该扩建前后，原辅材料消耗变化情况详见表 2-8。 表 2-8 改扩建前后原辅材料消耗变化情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 原料名称 |  |  | 消耗量(t/a) |  |  | 最大储量(t) |  |  |  | 包装方式 |  | 储存地点 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 改扩建前 | 改扩建后 |  | 改扩建前 |  | 改扩建后 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 原水 |  |  | 3240m3/h | 4860m3/h |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |
|  |  | 2 | 次氯酸钠(10%) |  |  | 300 | 450 |  | 17.6 |  | 17.6 |  | 储罐 |  | 加药间 |  |  |
|  |  | 3 | 氢氧化钠 |  |  | 600 | 900 |  | 20 |  | 20 |  | 袋装 |  | 加药间 |  |  |
|  |  | 4 | PAM |  |  | 250 | 375 |  | 5 |  | 5 |  | 袋装 |  | 加药间 |  |  |
|  |  | 5 | PAC |  |  | 250 | 375 |  | 30 |  | 30 |  | 储罐 |  | 加药间 |  |  |
|  |  | 6 | 电 |  |  | 510 | 760 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |
|  |  | 脱盐水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 生产用水 |  |  | 900m3/h | 900m3/h |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |
|  |  | 2 | 凝液 |  |  | 1098m3/h | 1539m3/h |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |
|  |  | 3 | 盐酸(31%) |  |  | 700 | 855 |  | 18.56 |  | 18.56 |  | 储罐 |  | 储罐区 |  |  |
|  |  | 4 | 氢氧化钠(32%) |  |  | 900 | 1100 |  | 13.5 |  | 13.5 |  | 储罐 |  | 储罐区 |  |  |
|  |  | 5 | 次氯酸钠(10%) |  |  | 200 | 240 |  | 8.8 |  | 8.8 |  | 储罐 |  | 储罐区 |  |  |
|  |  | 6 | 阻垢剂 |  |  | 150 | 180 |  | 5 |  | 5 |  | 桶装 |  | 库房 |  |  |
|  |  | 7 | 还原剂 |  |  | 150 | 180 |  | 5 |  | 5 |  | 袋装 |  | 库房 |  |  |
|  |  | 8 | 除铁滤芯 |  |  | 640 | 780 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |
|  |  | 9 | 活性炭 |  |  | 11 | 13.5 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |
|  |  | 10 | 电 |  |  | 320 万 | 390 万 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |
|  | 凝液：改扩建新增凝液为工艺凝液，水温约90℃ , 新增接收量441m3/h，主要来自能化三期及三期新材料的生产装置，能化三期约371m3/h，三期新材料约70m3/h，其水质情况见表2-9。 表2-9 工艺凝液水质表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | 项目 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 指 标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 压力(送入界区) |  |  |  |  |  | Mpa(G) |  | 0.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 温度(送入界区) |  |  |  |  |  | ℃ |  | ≤55(凝液并管后) |  |  |  |  |  |

| 建 设 内 容 |  | 3 | 电导率 | μs/cm(25℃) | ≤25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 钠 | ug/l | 10 |  |
|  |  | 5 | 硬度 | umol/L | 2.0 |  |
|  |  | 6 | COD | mg/L | ≤25 |  |
|  | 盐酸：是氯化氢的水溶液，无色或微黄色发烟液体，有刺鼻酸味，熔点-114.8℃ , 沸点 108.6℃ , 相对密度 1.20，能与活泼金属(如锌、铁)反应生成盐和氢气；与金属氧化物(如氧化铁、氧化铜)反应生成盐和水；与碱(如氢氧化钠、氢氧化钙)发生中和反应生成盐和水；与某些盐(如碳酸钠)反应生成新酸和新盐。 氢氧化钠： 白色固体，易溶于水，溶于水时剧烈放热，熔点 318℃ , 沸点1390℃ , 属于强碱性物质，能与酸发生中和反应；与某些盐(如碳酸钙)反应生成新碱和新盐。 次氯酸钠：白色固体或淡黄色液体，易溶于水，溶液呈碱性。在强酸性条件下分解为次亚氯酸，后者不稳定，进一步分解为新生态氧和氯，具有强氧化性，可杀菌消毒。 PAM(聚丙烯酰胺)：白色粉末或颗粒状固体，易溶于水形成胶体溶液。 常用于水处理中的絮凝剂，通过分子链吸附杂质颗粒实现固液分离。 PAC(聚合氯化铝)：黄褐色粉末或胶体状固体。溶于水后形成胶体溶液，用于水处理中的絮凝剂，通过电中和作用使杂质颗粒聚集。 阻垢剂：固体或液体形态，具体形态因成分而异。主要用于抑制水中无机盐结晶析出，防止反渗透膜结垢。 还原剂：白色结晶或粉末状固体。具有还原性，用于消除水中氧化剂(如余氯)对反渗透膜的损害。 6、进出水指标 (1)给水站改扩建项目 原水主要来源于金窝水库，取水量为 3240m3/h，金窝水库原水水质符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)二类水质标准，经处理后出水质符合《石油化工给水排水水质标准》(SH/T 3099-2021)中生产用水质量标准和《城市污水再生利用-城市杂用水水质》 (GB/T18920-2002)中消防用水水质标准。 (2)脱盐水站改扩建项目 脱盐水站进水包括给水站出水、工艺凝液和透平凝液。工艺凝液和透平凝液 |  |  |  |  |  |

|  | 主要来自园区的华谊能化公司、华谊新材料公司和华谊氯碱公司，工艺凝液是生产工艺过程中换热器热交换后产生的凝液，透平凝液是蒸汽汽轮机运行产生的凝液，其水质情况见表 2-10。 表 2-10 冷凝液来水水质表 序号; 项目; 单位; 工艺凝液; 透平凝液. 1; 压力; Mpa(G); 0.2; 0.2. 2; 温度(送入厂界); ℃; ≤55; ≤40. 3; 电导率(25℃); μ s/cm; ≤20; ≤20. 4; 悬浮物; mg/L; ≤5.0; ≤5.0. 5; 二氧化硅; μg/L; ≤100. 6; 铁; μg/L; ≤100; ≤300. 7; 铜; μg/L; ≤50; ≤50. 8; TOC; mg/L; ≤10. 9; pH(25℃); 无量纲; ≥6. 10; 硬度; μmol/L; 2; 2. 经脱盐处理后，脱盐水水质指标符合《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》 (GB/T 12145-2016)补给水水质质量标准。 7、水平衡分析 由于“工业气体岛水系统给水站改扩建项目 ”和“工业气体岛水系统脱盐水站改扩建项目 ”之间存在水力联系，因此将两个项目水平衡进行统一分析。 (1)给水 给水站使用广西钦州北投水务有限公司提供的原水，取自金窝水库，改扩建前取水量为 3240m3/h，给水站净化过程中消耗量可忽略不计，净化后可作为生产用水(或消防用水)，其中 900m3/h 用于现有脱盐水站，其余 2340m3/h 外供华谊能化和新材料现有生产装置使用。 改扩建后原水取水量增加到 4860m3/h，新增的 1620m3/h 外供园区内华谊钦州化工新材料一体化基地三期项目(拟建)。 现有脱盐水站分为水系统脱盐水站和二期脱盐水站，使用现有给水站提供的生产用水和园区企业产生的凝液，水系统脱盐水站生产用水量为 900m3/h、凝液接收量为 448m3/h，二期脱盐水站凝液接收量为 650m3/h。 本次改扩建新增接收凝液 441m3/h，为减少建设成本，与水系统脱盐水站和 |
| --- | --- |

|  | 二期脱盐水站的脱盐水管道进行互通，充分利用其产水余力。水系统脱盐水站接收新增凝液 273m3/h；改扩建脱盐水站接收新增凝液 94m3/h 以及水系统脱盐水站RO 浓水 210m3/h；二期脱盐水站接收新增凝液 74m3/h。 同时脱盐水站凝液换热器使用少量循环水，由于用量甚微，不纳入水平衡中。 改扩建前后，各给水站、脱盐水站设计处理水量与实际处理水量对比情况见表 2-11。 表 2-11 各水站设计处理水量与实际处理水量对比情况 单位：m3/h 水站名称; 改扩建前; 改扩建后. 设计处理规模; 实际处理规模; 设计处理规模; 实际处理量. 水系统脱盐水站; 生产用水; 900; 900; 900; 900. 透平凝液; 360; 221; 1098; 360; 221; 1539. 工艺凝液; 500; 227; 500; 500. 二期脱盐水站; 凝液; 780; 650; 780; 724. 脱盐水站改扩建; 凝液; /; /; 94; 94. 水系统给水站; 3600; 3240; 5400; 4860. (2)排水 本项目排水采用雨污分流制，产生废水主要为脱盐水站废水。 改扩建前，水系统脱盐水站总进水量为 1348m3/h，脱盐水产率约为80%，产量为 1086m3/h，送至脱盐水箱，最终外供园区现有华谊企业使用，冲洗废水和RO 及 EDI 浓水产生量为 262m3/h；二期脱盐水站总进水量为 650m3/h，脱盐水产率较高，产量为 633m3/h，送至脱盐水箱，最终外供园区现有华谊企业使用，冲洗废水产生量为 17m3/h。二者废水产生量合计 279m3/h，排入天宜污水处理厂(一期工程)进行处理(详见附图8)。 改扩建后，水系统脱盐水站总进水量增至 1621m3/h，并对处理流程进行优化，反渗透工序产生的 210m3/h 浓水不再进入后续工序，而转入改扩建脱盐水站离子交换工序。脱盐水产率接近 70%，产量为 1150m3/h，送至脱盐水箱，最终外供园区企业使用，则冲洗废水和RO 及EDI浓水产生量降低为 261m3/h。改扩建脱盐水站总进水量为 304m3/h，脱盐水产率较高，产量为 296m3/h，送至脱盐水箱，最终外供园区企业使用，则冲洗废水产生量为 8m3/h。二期脱盐水站总进水量增至724m3/h，脱盐水产率较高，产量为 704m3/h，送至脱盐水箱，最终外供园区企业使用，冲洗废水产生量增加到 20m3/h。三者合计 289m3/h，新增 10m3/h，排入天 |
| --- | --- |

|  | 宜污水处理厂(一期工程)进行处理(详见附图9)。 此外，凝液换热器由于长期使用循环冷却水作为介质，冷却循环水依托水系统循环水站提供；由于循环水长期使用会导致盐类物质累积，水系统循环水站需定期排放，由于本项目凝液换热循环水使用水量甚微，故不纳入水平衡中。 改扩建前给排水平衡简况见图 1，改扩建后给排水平衡简况见图 2。改扩建前后脱盐水站给排水平衡详细情况见附图8 和附图9。 现有企业 凝液448 2340 900 给水站 3240原水 水系统脱盐水站 262 1086 天宜污水处理厂(一期工程) 17 633 650凝液 1719 脱盐水箱 现有企业 二期脱盐水站 图 1 改扩建前给排水平衡图 单位：m3/h |
| --- | --- |
|  | 现有、新建企业 凝液448 261 3960 4860原水 900 给水站 水系统脱盐水站 210 天宜污水处理厂(一期)289 94 8 273 改扩建脱盐水站 新增凝液441 74 1150 296 2150脱盐水箱 650凝液 704 二期脱盐水站 现有、新建企业 20 |

|  | 图 2 改扩建后给排水平衡图 单位：m3/h 8、劳动定员与工作制度 两个项目均不新增劳动定员，不改变工作制度，年工作日约333天(约8000h)。 9、平面布置 (1)给水站 一期给水站现有原水池、V 型滤池、气浮池、生产消防水池、各类泵房等建构筑物，其中原水池位于给水站东北侧，气浮池位于西北侧，原水池西侧临近 V型滤池，气浮池南侧为生产消防水池， 占地面积较大。 本次改扩建在现有 V 型滤池南侧新建 4 座 V 型滤池及配套设施，在原水池与加药间之间新建 1 座污泥脱水棚(内设板框脱水机)，充分利用预留气浮池，并在池内增设反应搅拌机、刮渣机等设施。 (2)脱盐水站 水系统脱盐水站现有凝液处理车间、水箱区、变电所、机柜间等建构筑物。其中凝液处理车间位于北面，占地面积较大，西侧为变电所、机柜间，南侧为水箱区。二期脱盐水站现有凝液处理车间、水箱、储罐区等建构筑物。其中储罐区位于脱盐水站东北，凝液处理车间位于北面， 占地面积较大，南侧为水箱区。 本次改扩建在水系统脱盐水站和二期脱盐水站之间空地搭建雨棚，作为凝液处理车间，棚内设脱盐水处理装置，另新增废水收集池及其雨棚、中间水箱等。 10、环保投资估算 项目具体环保投资见表2-12。 表2-12 主要环保设施投资一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染源 |  | 环保设施 | 投资(万元) |  |
|  |  | 废气 | 储罐呼吸废气 | 依托现有碱液吸收器 | / |  |
|  |  | 废水 | 冲洗废水、浓水 | 新建 1 座废水收集池，依托现有中和池 | 5 |  |
|  |  |  | 防渗 | 新增V 型滤池等进行防渗处理 | 40 |  |
|  |  | 噪声 | 设备噪声 | 基础减震设施、隔声装置、隔声罩等 | 10 |  |
|  |  | 固体废物 | 一般工业固废 | 新建污泥处置棚，并增设1 台板框脱水机等设备 | 50 |  |
|  |  |  | 危险废物 | 依托现有 1 座危险废物暂存间 | / |  |
|  |  | 风险防控 |  | 依托现有风险防控装置 | / |  |
|  |  | 合计 |  |  | 105 |  |
|  | 一、施工流程及产排污节点 |  |  |  |  |  |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 本次改扩建，在给水站(一期工程)空地上新建4座V型滤池及配套设施，在除盐水站(一期工程)空地上新建1座凝液处理车间等。施工期需进行开挖等基础施工，接着进行主体工程的建筑，后期主要进行设备的购置及安装。 G 、W 、N 、S G 、W 、N 、S W 、N 、S |
| --- | --- |
|  | 基础工程 主体工程 设备安装 |
|  | 图3 项目施工期工艺流程图 施工期产排污点： (1)废气：在土地挖土及沙石、水泥等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料引起道路扬尘。 (2)废水：包括各个施工阶段施工人员生活污水和施工设备冲洗废水。 (3)噪声：施工机械(装载机、混凝土振捣器、卡车等)产生的机械噪声。 (4)固废：在地面开挖、建设过程中产生的弃土及一些废建筑材料等，另外施工人员会产生少量的生活垃圾。 二、营运期工艺流程及产排污节点 1、给水站 改扩建前后，给水站主体工艺流程不发生变化，具体如下： 外供生活水 |
|  | PAM PAC 次氯酸钠 外供生产消防水 反洗水 次氯酸钠 生活水罐 氢氧化钠 N、S 原水 气浮池 V 形滤池 滤后水池 生产消防水池 吸水池 原水池 滤液 反洗水 PAM 图 例 G 废气、W 废水N 噪声、S 固废 PAM N 污泥浓缩 N、S 污泥储池上清液 反洗水收集池 板框脱水 |
|  | 图 4 给水站工艺流程产排污节点图 工艺流程简述： (1)原水预处理 原水进入原水池前投加杀菌灭藻剂(次氯酸钠)和液碱(氢氧化钠)，与原水充分混合且调节 pH。 |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | (2)气浮处理 通过原水提升泵加压送至气浮池，在混凝区和絮凝区分别投加 PAC 和 PAM药剂，水与药剂在机械搅拌的作用下快速、充分、均匀的混合，从而达到较好的凝聚效果，气浮池出水通过回流泵将部分出水送至溶气罐内，压缩空气与回流水形成溶气水，经过溶气的回流水通过溶气释放器在气浮池内减压释放，溶入水中的空气以微小气泡形式析出，与水中的污染物相粘附，形成比重小于 1 的介质，由于气泡与水存在比重差，所以气泡便携带所粘附的污染物上升至水面形成浮渣，利用刮渣机将浮渣刮出送至污泥浓缩池，气浮池的底泥则送至污泥储池。 该环节产生气浮机等设备噪声、浮渣和底泥。 (3)V 型滤池 原水经过气浮池去除水中悬浮物和藻类杂质后进入 V 型滤池进行过滤，V 型滤池滤床内装填石英砂滤料，可进一步去除水中悬浮物及胶体，滤池出水流入滤后水池，最后自流进入生产消防水池。 该环节石英砂滤料经长期冲洗后会需定期更换，更换后的石英砂用于路基铺路综合利用。 (4)滤池反洗 V 型滤池达到反洗条件后需要进行反洗，反洗程序为三级式反洗：气洗、气水混合洗、水冲洗。反洗气由V 型滤池反洗风机送至 V 型滤池，反洗水则由滤后水池通过反洗水泵送至 V 型滤池。V 型滤池反洗废水排入反洗废水收集池，通过反洗废水收集池排水泵提升进入污泥浓缩池。反洗废水收集池废水与气浮池产生的浮渣一起在污泥浓缩池内沉淀浓缩，浓缩后污泥排至污泥储池，由污泥泵送至板框脱水机脱水后泥饼外运处置，板框脱水机滤液排至反洗废水收集池，污泥浓缩池的上清液自流回原水池再次处理，提高系统水利用率。 板框脱水机产生设备噪声和脱水污泥，污泥定期外运委托钦州叁家页岩红砖有限责任公司综合利用。 (5)产水供应 当原水进水浊度低于设定值时，原水可通过跨越线直接给生产消防水池进行补水。生产消防水池内储存生产用水和消防用水，生产用水由高压生产水泵及低压生产水泵送至各用水点；消防水管网压力由消防稳压泵维持在 1.10MPa；当发 |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 生消防工况时，消防水由消防电动泵或消防泵将消防水送至厂区稳高压消防给水管网。 改扩建后给水站运营期污染物产生、治理及排放情况汇总于表2-13。 表 2-13 改扩建后运营期排污节点一览表(给水站) 类型; 产污工序; 污染物; 治理措施. 噪声; 气浮机、板框脱水机等设施; 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施. 固废; 气浮池、污泥浓缩池等; 污泥; 经板框脱水机脱水后外运委托钦州叁家页岩红砖 有限责任公司综合利用. V 型滤池; 废石英砂; 用于路基铺路综合利用. 设备维护; 废矿物油、废油桶、含油抹布等废劳保用品; 分类收集后暂存于厂区现有危险废物暂存间，定 期委托资质单位清运处置. 2、脱盐水站 脱盐水站主要处理对象包括给水站提供的生产用水、工艺凝液和透平凝液，共三种。改扩建前，三种水各自分别单独处理；改扩建后，对现有脱盐水管道互通，充分利用现有脱盐水站产水余力，并对处理流程进行优化，生产用水处理单元的反渗透工序产生的浓水不再进入该单元后续工序，而转入改扩建脱盐水站离子交换单元，与新增工艺凝液共用。具体如下： |
| --- | --- |
|  | 盐酸 次氯酸钠氢氧化钠 阻垢剂 还原剂 氢氧化钠 盐酸 浓水氢氧化钠 图 例 G-废气、W-废水N-噪声、S-固废 | 给水站产水 W、S超滤 W 一级 RO |  |  | 工艺凝液 W、S 除铁过滤 W、S 活性炭滤 W 阳床 W 工艺混床 脱盐水箱 | 盐酸 氢氧化钠 | 透平凝液 W、S除铁过滤 W 透平混床 |
|  |  | W 二级 RO W EDI | 出水 | 盐酸 |  |  |  |
|  |  |  | 盐酸 氢氧化钠 |  |  |  |  |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 图 5 项目生产工艺流程产排污节点图 1)给水站产生制备脱盐水工艺流程简述： 给水站产水制备脱盐水系统设计规模900m3/h，EDI设计规模750m3/h，主工艺为超滤装置、一级反渗透装置、二级反渗透装置、EDI装置。 (1)超滤 来自给水站的产品水送至原水箱，经原水泵提升后，经工艺凝液换热器与自工艺凝液来水换热后送入自清洗过滤器，截留前端水处理单元可能流失的细小砂砾和大颗粒悬浮物后进入超滤装置，除去胶体、蛋白质、微生物及大分子有机物等杂质后进超滤水箱。 超滤前段设置自清洗过滤器，它的作用就是对超滤系统进水先进行过滤，截留前端给水处理单元可能流失的细小砂砾和大颗粒悬浮物，保护超滤装置的安全运行，避免超滤膜元件被大颗粒物质堵塞或者划伤损坏，从而延长超滤膜的使用寿命。在过滤过程中，细滤网的内层杂质逐渐堆积，它的内外两侧就形成了一个压差。当这个压差达到预设值时，进行自动清洗。 超滤是通过其膜元件表面孔径的机械筛分作用、膜孔阻滞作用和膜表面及膜孔对杂质的吸附作用，来达到截留微小颗粒，降低悬浮物、细菌和浊度，并去除部分有机污染物质的目的。超滤能够截留0.02-0.1 μm之间的大分子物质和杂质，同时将截留下胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物，其出水水质可满足反渗透的进水要求。本工程选用的超滤膜元件采用PVDF材质，使膜元件具有良好的抗污染能力和反洗、清洗恢复能力，可满足系统长期、安全稳定的运行。 超滤装置由于长时间的运行，会受到进水水质的影响受到污染影响性能，需要定期化学清洗恢复性能，正常1~3个月清洗一次。一般清洗采用药剂：次氯酸钠、盐酸、氢氧化钠。 超滤装置冲洗废水送天宜污水处理厂(一期工程)处理，废滤芯由厂家回收利用。 (2)一级反渗透(RO) 超滤水箱出水经一级RO提升水泵提升后，通过一级反渗透管道混合器使还原 |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 剂、阻垢剂与水充分混合后送入反渗透保安过滤器，再由一级高压泵加压后送入一级反渗透装置除去95%以上的盐分后进入一级RO淡水箱。 反渗透是渗透的一种反向迁移运动，是一种在压力驱动下借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法。对透过的物质具有选择性的薄膜称为半透膜，当把相同体积的稀溶液和浓溶液分别置于半透膜的两侧时，稀溶液中的溶剂将自然穿过半透膜而自发地向浓溶液一侧流动，这一现象称为渗透。当渗透达到平衡时，浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度，即形成一个压差，此压差即为渗透压。若在浓溶液一侧施加一个大于渗透压的压力时，溶剂的流动方向将与原来的渗透方向相反，开始从浓溶液向稀溶液一侧流动，这一过程称为反渗透。反渗透(RO)技术是一种有效的膜分离技术。由于反渗透膜的膜孔径非常小(仅为10A左右)，因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等(去除率高达97%-98%)。反渗透是目前高纯水设备中应用最广泛的一种脱盐技术，它的分离对象是溶液中的离子范围和分子量几百的有机物。 反渗透由于长时间的运行，会受到进水水质的影响受到污染影响膜性能，需要定期化学清洗恢复膜性能，正常1~3个月一次。一般清洗采用药剂：盐酸、氢氧化钠、阻垢剂、还原剂等。 反渗透装置产生废渗透膜，需定期更换交由厂家回收；还产生冲洗废水和一级反渗透浓水，浓水和冲洗废水送天宜污水处理厂(一期工程)处理。 (3)二级反渗透(RO) 淡水箱出水经二级RO提升水泵提升后，通过二级反渗透管道混合器使氢氧化钠与水充分混合后，控制二级反渗透进水pH值在8~9后送至二级保安过滤器,再由二级高压泵加压后送入二级反渗透系统进一步除盐，产水送至二级反渗透淡水箱。 二级反渗透的浓水在超滤产水箱收集后，小部分进入一级反渗透系统中进行回用，剩余部分排至工艺凝液处理单元离子交换单元。 反渗透装置产生废渗透膜，需定期更换交由厂家回收；还产生冲洗废水和二级反渗透浓水，二级反渗透浓水返回一级反渗透处理；产生冲洗废水送天宜污水处理厂(一期工程)处理。 (4)EDI |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 经EDI供水泵送至EDI装置去除水中的残余离子，使其达到脱盐水水质指标进入脱盐水箱，由脱盐水泵加压供各用水点使用。 连续电去离子(EDI)工艺采用一种离子选择性薄膜和夹在直流电压下两个电极之间(阳极(+)和阴极(-))中间的离子交换树脂将RO预先处理过的水中剩余离子通过离子交换的作用，将离子交换出来，被交换的离子在电势的作用下向两个电极迁移，当阳离子迁移到阴极，被阳离子选择性膜选择性透过，而不能渗透过阴离子。当阴离子迁移到阳极，被阴离子选择性膜选择性透过，而不能渗透过阳离子。这两种膜只允许离子通过，不允许水通过。通过在一个层状、框架式的组件中放置不同的阴离子选择性膜和阳离子选择性膜，就建立了并列交替的淡水室和浓水室。所加直流电势的影响下，淡水室中的离子透过膜进入浓水室。这样当水流过淡水室后，它就变成了无离子水。这股水流就是产品水流。 EDI产生浓水送天宜污水处理厂(一期工程)处理。 2)工艺凝液制备脱盐水工艺流程简述： 工艺凝液制备脱盐水系统处理设计规模500m³/h，主工艺为除铁过滤、活性炭过滤器、离子交换系统(前置阳床、工艺凝液精制混床)。 (1)除铁过滤 工艺凝液来水由于温度较高，来水首先进入工艺凝液换热器与超滤的进水进行换热，再进入工艺凝液-循环水换热器换热，工艺凝液来水降温至40℃后，进入工艺凝液箱，由工艺凝液水泵送至工艺凝液除铁过滤器,采用分层级配的石英砂等滤料，结合物理截留与生物化学协同作用提升去除效率，去除铁锈、油污等。 除铁过滤器产生的冲洗废水送天宜污水处理厂(一期工程)处理。 (2)活性炭过滤 除去一定量的油和铁后进入活性炭过滤器，进一步去除水中的残留油和铁，出水进入中间水箱。 活性炭过滤器主要利用含碳量高、分子量大、比表面积大的活性炭对水中的杂质(如残存余氯、有机物及悬浮物等)进行物理吸附，以满足后续工艺对水质要求。当进水通过活性炭的孔隙时，各种悬浮物颗粒、有机物等杂质在范德华力的作用下被吸附在活性炭孔隙中；同时被吸附于活性炭表面的余氯(次氯酸)在炭表面发生化学反应，被还原成氯离子，从而有效地去除了氯，确保出水余氯量小于 |
| --- | --- |

|  | 0.1ppm。随着运行时间的推移，活性炭的孔隙内和颗粒之间的截留物逐渐增加，过滤器的进出水压差也随之提高，直至失效，此时活性炭过滤器需要进行反洗。 活性炭过滤器产生的冲洗废水送天宜污水处理厂(一期工程)处理。 (3)离子交换系统 通过阳床进水泵提升进入阳床与阳离子树脂接触，除去硬度等阳离子后的水与透平凝液过滤器来水一同进入工艺凝液精制混床，进一步除去少量残存阳、阴离子，制得合格的脱盐水进入脱盐水箱。阳床、工艺凝液精制混床运行一段时间后，离子交换树脂因吸附饱和而失效，此时由再生系统对离子交换树脂进行再生，恢复其吸附交换能力。再生结束后进入下一周期，再生废水在中和水池收集并经pH值调节后送至污水站。活性炭过滤器运行一段时间后，根据时间设定值或超过设定的压差限值时进行反冲洗，反洗水采用中间水箱的产水。 阳离子树脂是由许多珠状聚合物构成的，如二乙烯基苯乙烯共聚物等。这些珠状聚合物的化学性质及渗透性都非常稳定，并携有许多小的离子基，这些基团长久的附着在树脂珠上被称为“功能团 ”，它们为树脂提供电荷。有些树脂珠带有负的电荷，可以吸引带正电荷的离子，如阳离子，这种树脂就叫作阳离子树脂。造成水的硬度的通常是Ca2+ 、Mg2+离子，当进水流过树脂层时，水中的Ca2+ 、Mg2+离子就会被H+离子所取代，从而降低了水的硬度，使出水成为软水(阳床出水呈酸性)。当阳床持续处于工作状态时，阳树脂将继续交换更多的Ca2+ 、Mg2+离子，直至达到耗尽状态，当大部分的阳树脂达至耗尽状态时，水中的Ca2+、Mg2+离子将会穿透树脂层而使出水水质下降。耗尽的树脂需用盐酸溶液进行再生，以H+离子取代“功能团 ”上的Ca2+ 、Mg2+离子，从而重新恢复离子交换能力。 交换反应如下： H-R(树脂)+Na+——Na_R+H+ 再生反应如下： Na-R(树脂)+H+——Na++H-R 混床就是把阴、阳离子交换树脂放在同一交换器内，并在运行前将它们混合均匀，混床可以看作是许多阴、阳树脂交错排列组成的多级式复床，如以阴、阳混匀的情况推算，其级数可达1000～2000级。在混床内部，由于阴、阳树脂是相互均匀混合的，其阴、阳离子交换反应几乎是同时进行，因此经阳树脂交换所产 |
| --- | --- |

|  | 生的H+和经阴树脂交换所产生的OH-都不能累积起来，基本上消除了反离子的影响，交换反应进行的十分彻底，出水水质很高。当混床内的树脂失效后，应先将两种树脂分离，然后分别进行再生和清洗。分离的方法一般采用水力筛分法，即用水反洗，利用阳树脂的湿真密度比阴树脂大的特点，使阳树脂处于下层，阴树脂处于上层。再生清洗完毕后，再将两种树脂混合均匀，即可再次投入运行。 树脂床定期进行冲洗，对树脂进行再生，不产生废树脂；冲洗废水送天宜污水处理厂(一期工程)处理。 3)透平凝液制备脱盐水系统工艺流程 透平凝液制备脱盐水系统处理设计规模360m³/h，主工艺为透平凝液过滤器、工艺凝液精制混床。 来自界区外温度约为55℃的透平凝液，首先进入透平凝液换热器，与自脱盐水泵来水换热降温至40℃之后，进入透平凝液箱，由透平凝液水泵提升先经过透平凝液过滤器,除去一定量的油和铁后的水与自工艺凝液阳床一同进入工艺凝液精制混床，除去水中的残余离子使其达到脱盐水水质指标后进入脱盐水箱。 除铁过滤器产生冲洗废水，送天宜污水处理厂(一期工程)处理；透平混床定期冲洗再生，不产生废树脂，产生冲洗废水送天宜污水处理厂(一期工程)处理。 改扩建后脱盐水站运营期污染物产生、治理及排放情况汇总于表2-14。 表 2-14 改扩建后运营期排污节点一览表(脱盐水站) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类型 | 产污工序 |  | 污染物 | 治理措施 |  |
|  |  | 废气 | 盐酸储罐呼吸废气 |  | 氯化氢 | 经现有酸雾回收期处理后以无 组织形式排放 |  |
|  |  | 废水 | 生产水制备脱盐水单元 | 超滤装置冲洗废水 | pH COD SS 氨氮全盐量 | 废水收集池收集，经中和池预处 理后送至天宜污水处理厂(一期 工程)进一步处理 |  |
|  |  |  |  | 一级反渗透装置浓水及反渗透冲洗废水 |  |  |  |
|  |  |  |  | EDI 浓水 |  |  |  |
|  |  |  | 工艺凝液制 备脱盐水单 元 | 除铁过滤器冲洗废水 |  |  |  |
|  |  |  |  | 活性炭过滤器冲洗废水 |  |  |  |
|  |  |  |  | 树脂床冲洗废水 |  |  |  |
|  |  |  | 透平液制备脱盐水单元 | 除铁过滤器冲洗废水 |  |  |  |
|  |  |  |  | 树脂床冲洗废水 |  |  |  |
|  |  | 噪声 | 水泵等设施 |  | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减振、厂 房隔声等措施 |  |

|  |  | 固废 | 超滤 | 废滤芯 | 由厂家回收再生利用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 反渗透 | 废渗透膜 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 | 废矿物油、废油 桶、含油抹布等废 劳保用品 | 分类收集后暂存于厂区危险废 物暂存间，定期委托资质单位清 运处置 |  |
|  |  | 备注：本项目使用的次氯酸钠为 10%的水溶液；次氯酸钠浓度很低，且次氯酸钠需在酸性环 |  |  |  |  |
|  |  | 境下才会分解，本项目盐酸、氢氧化钠和次氯酸钠是分别投加的；等盐酸和氢氧化钠投加 |  |  |  |  |
|  |  | 中和后才投加次氯酸钠；故次氯酸钠不会分解。 |  |  |  |  |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 1、现有环保手续履行情况 广西天宜环境科技有限公司在钦州市现有多个建设项目，但这些项目之间大多彼此分离，各自单独运营。除“水系统给水站 ”和“水系统脱盐水站项目 ”外，其他项目与本项目之间无明显关联，因此不将其纳入现有工程范畴。 建设单位现有工程环保手续履行情况见表2-11。 表 2-11 建设单位现有环保手续一览表 序号; 项目名称; 环评手续; 环保竣工验收手续; 备注. 审批部门; 批复时间; 批复文号; 验收时间; 验收单位. 1; 广西华谊能源化工 有限公司工业气体 岛项目; 钦州市 环境保 护局; 2016 年 11 月 18日; 钦港环管字[2016]29 号; 2022 年 6 月 26日; 广西华谊能 源化工有限 公司; 华能公司已将该项目水工程部分建设运营主体转予天宜公司(2021 年 7 月6日获批),另称“水系统给水站 ”或“水 系统脱盐水站 ”. 2; 钦州基地二期脱盐水站项目; 钦州市 生态环境局; 2021 年 9 月7 日; 自贸钦港审 批环〔2021〕 2 号; 2023 年 5 月 4 日; 广西天宜环 境科技有限公司; /. 当前持有排污许可证(编号：91450704MA5NLERE6T001V，有效期 2024-11-21 至 2029-11-20). 2、污染物产生、治理及排放情况 根据现有工程验收监测或自行监测数据，企业污染物产生、治理及排放情况如下： (1)废气 现有工程产生的废气主要为脱盐水站盐酸储罐大小呼吸产生的酸雾。盐酸储罐在装卸及储存阶段产生的呼吸废气经碱液吸收器净化后以无组织形式排放。 根据“广西天宜环境科技有限公司钦州基地二期脱盐水站项目 ”验收监测结果，厂界氯化氢无组织排放浓度均低于检出限(＜0.05mg/m3)，可满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。 |

|  | 经核算，现有工程氯化氢排放量为0.018t/a。 (2)废水 现有工程产生废水主要为一期、二期脱盐水站产生各类冲洗废水、RO和EDI浓水，废水量为269m3/h，主要污染物为pH、COD、SS、氨氮、全盐量等，经脱盐水站内中和池预处理后排入天宜污水处理厂(一期工程)进一步处理。 根据“广西天宜环境科技有限公司钦州基地二期脱盐水站项目 ”验收监测结果 ，经处理后废水平均排放浓度为pH 8.81(无量纲) 、COD18.25mg/L 、SS 5.625mg/L、氨氮 1.385mg/L、全盐量 218.75mg/L,均满足天宜污水处理厂(一期工程)入水水质标准。 经核算，污染物排放量为COD39.274t/a、SS12.105t/a、氨氮 2.981t/a、全盐量 470.750t/a。 (3)噪声 现有工程噪声源主要来自于气浮机、板框脱水机、各类泵机等设备，主要采取基础安装减振装置、建筑物隔声、风机加装隔声罩等方法控制噪声污染。 根据“广西天宜环境科技有限公司钦州基地二期脱盐水站项目 ”验收监测结果，厂界昼间噪声在58-62dB(A)之间；夜间噪声在51-54dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1中3类标准要求。 (4)固体废物 现有工程产生固废主要为板框压滤污泥、废滤芯、废石英砂、废渗透膜、危险废物(废矿物油、废油桶、含油抹布等废劳保用品)和职工生活垃圾。 经统计，板框压滤污泥产生量约为1000t/a，及时拉运至钦州叁家页岩红砖有限责任公司制砖综合利用；废矿物油产生量约为0.5t/a，废油桶产生量约为0.1t/a，含油抹布等废劳保用品产生量约为0.1t/a，分类收集后暂存现有危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置；废石英砂产生量约为3t/a，用于路基铺路综合利用；废渗透膜产生量约为2.5t/a，废滤芯产生量约为5t/a，更换后由厂家回收再生利用；生活垃圾产生量约为50t/a，委托环卫部门处置。 3、现有工程存在的主要环境问题 经排查，现有工程各项污染治理设施均正常运行，但建设单位未对现有工程进行排污登记，也未按照相关要求开展自行监测。 |
| --- | --- |

|  | 建设单位应尽快对现有给水站、除盐水站进行排污登记，完善环保手续；同时按照相关要求规定频次对现有工程污染物排放进行监测，及时掌握污染物达标排放情况。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、环境空气质量现状 1、常规污染物 根据《自治区生态环境厅关于通报 2024 年设区城市及各县(市、区)环境空气质量的函》(桂环函〔2025〕66 号)中数据，得出钦州市 2024 年度空气质量现状监测及评价结果见表 3-1。 表 3-1 区域空气质量现状监测及评价结果表 污染物; 年评价指标; 现状浓度( μg/m3); 标准值( μg/m3); 占标率(%); 达标情况. SO2; 年均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 47; 70; 67.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 24.6; 35; 70.3; 达标. CO; 日平均第95 百分位数浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日平均第90 百分位数浓度; 125; 160; 78.1; 达标. 由上表可知，2024 年钦州市六项基本污染物的年均浓度值或相应百分位数日均值满足《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求。因此，项目位于环境空气质量达标区域。 2、特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向 1 个点位补充不少于 3 天的监测数据 ”。 本项目特征污染物HCl无相关国家、地方环境空气质量标准，根据指南要求，可不进行补充监测。 二、地表水环境质量 本项目产生废水经天宜污水处理厂(一期工程)处理后的尾水最终排入金鼓江排污混合区，根据《广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案》，金鼓江排污混合区(GX056DⅣ)主导功能为港口、工业、生活排污用海，属四类环境功能区，水质保护目标为海水水质标准第四类。根据广西壮族自治区生态环境厅发布《2025年7月广西近岸海域自动监测水质状况》，7月广西近 |
| --- | --- |

| 区域环境质量现状 | 岸海域17个自动监测站中，水质优良站位共13个，海水水质未达优良的站位是：钦州市GX06站位(茅尾海中部海域)、GX07站位(龙门海域)、北海市GX11站位(廉州湾南流江海域)、GX16站位(铁山港东部海域)，其余站位均达标。 因此项目周边海水水质可达到相应海水功能区要求。 三、声环境质量现状 本项目厂界外 50m 内无声环境保护目标，不开展声环境质量现状调查。 四、生态环境质量现状 本项目位于钦州港石化产业园海豚路 1 号广西华谊能源化工有限公司厂区内；所占用地现状为厂房等生产设施。项目所在区域范围内无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境属于不敏感区。 五、电磁辐射质量现状 本项目不属于电磁辐射项目，无需开展辐射现状监测与评价。 六、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表(制技术指南((染影响类)(试行)》:“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 ”给水站、除盐水站用地范围内地面进行硬化，现有各池体采取防腐防渗措施，新增 V型滤池也采取相应防腐防渗措施，因此不存在土壤、地下水污染途径，可不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 七、生态环境质量现状 根据规划环评和现场调查，项目用地范围位于石化工业园区，无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，不再做现状监测。 |
| --- | --- |

| 环境保护目标 | (1)大气环境保护目标 两个项目厂界外500米范围内均无居住区、学校、医院等大气环境保护目标。 (2)地下水环境保护目标 经现场踏勘，两个项目500m 范围内均无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 (3)声环境保护目标 经现场调查了解，两个项目 50m 范围内均无声环境敏感目标。 (4)生态环境保护目标 两个项目占地范围内均不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期： 施工扬尘参照《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表 2 无组织监控浓度限值，即施工场界颗粒物≤1.0mg/m3；施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)；施工期生活污水排放执行天宜污水处理厂(一期工程)进水水质要求。 运营期： (1)废气 本项目位于广西华谊能源化工有限公司厂区范围内，与该企业存在污染交叉，因此储罐呼吸废气中氯化氢排放执行《石油化学工业污染物排放标准》 (GB 31571-2015，含 2024 年修改单)表 7 企业边界大气污染物浓度限值，即厂界浓度≤0.2mg/m3。 (2)废水 本项目废水间接排放执行天宜污水处理厂(一期工程)对除盐水的入水水质标准要求。 表 3-4 天宜污水处理厂(一期工程)进水标准 废水类别; 污染物项目(mg/L). pH; COD; SS; 氨氮; 总氮; 盐量. 除盐水外排水设计进水水质; 6.0~9.0(无量纲); 50; 35; 5; 5; 500. (3)噪声 |

|  | 给水站和脱盐水站厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中的 3 类标准。 表 3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 项目; 污染物名称; 标准值; 备注. 厂界; 等效连续 A 声级; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3 类标准. (4)固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023)中的有关规定和要求。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 本项目外排废水进入天宜污水处理厂(一期工程)处理，废水总量指标由天宜污水处理厂(一期工程)协调，因此本项目不设废水总量控制指标。 本项目主要废气为盐酸雾，因此本项目不设废气总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期环境保护措施详见下表。 表 4-1 项目施工期环境保护措施情况一览表 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 类型 | 措施 |
|  | 施工扬尘 | 1、施工工地应做到周边围挡、物料堆放覆盖、渣土车辆密闭运输。 2、施工现场不得焚烧建筑垃圾以及其他产生有毒有害气体的物质。 3、运输垃圾等散装物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。 4、施工场地每天应定时洒水降尘，交通道路定期洒水和清扫，运输车辆进入施工场地应低速行驶。 5、建筑垃圾应当及时清运。 6、合理安排工期，施工道路要定期洒水降尘，减少运输扬尘。 7、采用合格的运输车辆，减少汽车尾气排放，汽车尾气自然扩散至大气中。 |
|  | 施工 废水 | 施工人员生活污水依托现有化粪池处理后排至天宜污水处理厂(一期工程)处理。施工期施工废水经简易沉淀池沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排。 |
|  | 施工噪声 | 1、将高噪声设备设置于地块中央，并安装减振垫等有效降噪措施。 2、限制高噪声机械的使用和调整高噪声施工的时间，把噪声大的作业尽量安排在白天。严格按照施工期时间段限制，除工程必须外，严禁在午间12：00~14：30 和夜间22： 00~次日6：00 期间施工，把对周围环境的影响降到最低。 3、合理组织、调度及管理材料运输和工程施工车辆，进出施工场地的物料运输车辆须限制其行驶速度，并禁鸣喇叭。 4、施工过程中，加强对工地设备和人员的管理，落实各项减震降噪措施。 |
|  | 施工 固废 | 1、建筑垃圾、土石方等应统一运往城市管理局指定地点进行处置。 2、施工人员少量的生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 |
| 运营 期环 境影 响和 环境 保护 措施 | 一、大气环境影响和保护措施 本项目废气污染物产生、治理及排放情况汇总情况见表4-2。 |  |

表 4-2 项目废气污染物产生、治理及排放情况汇总一览表 产排污环节; 污染物名称; 产生总量(t/a); 收集措施; 收集效率%; 排放形式; 治理措施及效果; 排放情况. 处理措施; 净化效率%; 是否为可行技术; 排放速率(kg/h); 排放时间(h/a); 排放量(t/a). 储罐呼吸废气; 氯化氢; 0.201; 密闭管道; 100; 无组织; 碱液吸收器(现有); 90; 是; 0.0025; 8000; 0.020.

1、废气源强核算 现有脱盐水站盐酸储罐会产生大小呼吸废气，污染物为氯化氢，经密闭管道收集，通过碱液吸收器处理后以无组织形式排放。本次改扩建后，由于周转量增加导致排放量相应增加，本处予以重新核算。 储罐的小呼吸计算如下： LB=0.191×M(P/(100910-P))0.68 ×D1.73 ×H0.51 ×△T0.45 ×FP×C×KC式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量(kg/a)； M—储罐内蒸气的分子量； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力(Pa)； D—罐的直径(m)； H—平均蒸气空间高度(m)； △T—一天之内的平均温度差(℃)； FP—涂层因子(无量纲)，取值在 1~ 1.5 之间； C—用于小直径罐的调节因子(无量纲)； 直径在 0~9m 之间的罐体， C=1-0.0123(D-9)2 ；罐径大于 9m 的 C=1； KC—产品因子(石油原油 KC 取 0.65，其他的液体取 1.0)。 式中各参数数值见表4-1。 表 4-1 小呼吸计算参数表 项目; M; P; D; H; Fp; ΔT(℃); C; KC. 盐酸; 36.5; 14070; 3.36; 1.82; 1.25; 12; 0.6087; 1. 储罐大呼吸损耗可按下式计算： LW=4.188×10-7 ×M×P×KN ×KC 式中：LW—储罐的工作损失(kg/m3 投入量) M—储罐内蒸气的分子量； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力(Pa)； KN—周转因子(无量纲)，取值按年周转次数确定。K≤36，KN=1 36<K≤220,KN=11.467×K-0.7026 K>220，KN=0.26 KC—产品因子(石油原油 KC 取 0.65，其他的液体取 1.0)。

式中各参数数值见表4-3。 表 4-3 大呼吸计算参数表 项目; KN; M; P; KC; LW. 盐酸; 0.89(0.81); 36.5; 14070; 1; 0.191(0.174). 注：表格中括号外数值表示扩建前，括号内数值表示扩建后 本项目储罐均采用卧式储罐。浓盐酸储罐呼吸尾气采用碱液吸收器净化，净化效率可达 90%以上。故根据公式计算得项目盐酸的大小呼吸损耗见表4-4。 表 4-4 项目储罐呼吸损耗 年周转量(t); 计算产生值(t/a); 新增实际排放量值(t/a). 小呼吸; 大呼吸; 合计; 小呼吸; 大呼吸; 合计. 700(855); 0.052; 0.134(0.149); 0.186(0.201); 0.005; 0.013(0.015); 0.018(0.020). 注：表格中括号外数值表示扩建前，括号内数值表示扩建后 由上表可知，改扩建后储罐大小呼吸排放量由 0.018t/a 增加到 0.020t/a。 改扩建后储罐区氯化氢无组织排放速率合计为 0.0025kg/h。根据 AERSCREEN 模式估算结果，本项 目无组织污染源排放的氯化氢对脱盐水站厂界贡献浓度约为0.038mg/m3 ，可满足《石油化学工业污染物排放标准》 (GB 31571-2015，含 2024 年修改单)表 7 企业边界大气污染物浓度限值。 2、非正常工况分析 非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放，以及工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。 本项目主要为环保设施不能正常运行时污染物的排放，在非正常排放情形下，各污染源排放各污染物最大排放情况见下表4-5。 表 4-5 非正常情况下各污染源污染物排放一览表 污染源; 非正常情形; 持续时间; 污染物; 排放速率(kg/h); 是否超标. 储罐呼吸废气; 碱液吸收器损坏，丧失脱酸 效果; 1h; 氯化氢; 0.025; 是. 根据 AERSCREEN 模式估算结果，非正常工况下，本项目无组织污染源排放的氯化氢厂界浓度约为 0.385mg/m3 ，超过了《石油化学工业污染物排放标准》 (GB 31571-2015，含 2024 年修改单)表 7 企业边界大气污染物浓度限值。企业应做好检修，减少非正常排放发生频次。 3、废气污染防治措施可行性分析

盐酸雾采用密闭管道收集，盐酸雾通过储罐呼吸阀设置管道排入碱液吸收器吸收处理后无组织排放。碱液吸收器吸收介质为 32%氢氧化钠溶液，易与酸雾发生中和反应，参考《镍冶炼污染防治可行技术指南(试行)》表 10，填料吸收塔对低于 600mg/m3的盐酸酸雾的去除效率为 95%~99%。 本项目盐酸雾采用密闭管道收集，收集效率为 100%，盐酸雾通过储罐呼吸阀设置管道排入碱液吸收器吸收处理，项目碱液吸收器对酸雾的去除效率取90%。 4、大气环境影响分析 项目所在区域为大气环境达标区，本项目对储罐呼吸废气采用碱液吸收器净化，有效减少了污染物排放量。 与本项目最近环境保护目标为西侧约 1km 的厚福沙村。本项目大气污染物排放后经大气扩散稀释后浓度进一步降低，根据 AERSCREEN 模式估算结果，本项目对该村氯化氢最大贡献浓度为0.158ug/m3 ，对其环境空气影响较小。 因此，本项目对大气环境影响较小。 5、废气污染源监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819—2017)，本项目废气污染源监测计划见表4-9。 表 4-9 本项目废气污染源监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 厂界上、下风向; 氯化氢; 1 次/年; 《石油化学工业污染物排放标准》 (GB 31571-2015，含2024 年修改单)表 7 企业边界大气污染物浓度限值. 二、废水 1、废水源强核算 项目废水主要为各类冲洗废水和 RO、EDI 浓水，主要污染物为 pH、COD、SS、氨氮、全盐量等，由中和池调节pH 后排入天宜污水处理厂(一期工程)进一步处理，项目水平衡图已将各工艺环节的冲洗废水、再生废水量纳入整体水平衡。 根据水平衡分析，改扩建后脱盐水站废水量为 289m3/h，新增 10m3/h，新建 1 座废水收集池。参考现有工程验收监测结果，脱盐水站水质为 pH 8.81(无量纲)、COD 18.25mg/L、SS 5.625mg/L、氨氮 1.385mg/L、全盐量 218.75mg/L,可满足天宜污水处理厂(一期工程)入水水质标准。

经核算，改扩建后污染物排放量为 COD42.194t/a、SS13.005t/a、氨氮 3.202t/a、全盐量 505.750t/a。 本项目废水污染物产生、治理及排放情况汇总情况见表4-13，排放口信息见表4-14。

| 运 营 期 环 境 影 响 和 环 境 保 护 措 施 | 表 4-13 项目废水污染物产生、治理及排放情况汇总一览表 产排污环节; 污染物名称; 产生情况(预处理后); 治理措施及效果; 排放情况. 废水量(m3/h); 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 处理措施; 治理效率(%); 是否为可行技术; 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a); 排放形式; 排放口编号. 生产废水(各类冲洗废水、再生废水、RO和EDI 浓水); pH; 289; 6.8(无量纲); /; 中和池; /; 是; 8.81(无量纲); /; 间接排放; DW001. COD; 18.25; 39.274; 0; 18.25; 39.274. SS; 5.625; 12.105; 0; 5.625; 12.105. 氨氮; 1.385; 2.981; 0; 1.385; 2.981. 全盐量; 218.75; 470.750; 0; 218.75; 470.750. 表 4-14 项目废水排放口基本情况信息一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放规律; 排放去向; 类型; 执行标准. 经度; 纬度. DW001; 污水排放口; 108.613429 °; 21.718751 °; 流量不稳定，但有周期性规律; 天宜污水处理厂(一期工程); 一般排放口; 天宜污水处理厂(一期工程)进水水质标准. |
| --- | --- |

2、废水治理措施可行性分析 本项目废水中除盐类物质浓度略高外，其余污染物产生浓度均很低，经中和池预处理后完全可满足天宜污水处理厂(一期工程)入水水质标准，措施可行。 按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》(HJ1120—2020)表 A.1污水处理可行技术参照表，中和技术为预处理工序中的可行技术。 3、废水依托天宜污水处理厂(一期工程)可行性分析 项目产生的生产废水依托天宜污水处理厂(一期工程)处理达标后，经排放泵提升至园区污水处理厂的排海口接管处，依托园区深海管线排放至金鼓江A1深海排污区(GX069DIV)。 天宜污水处理厂(一期工程)位于气体岛项目西厂区的西北角，与华谊工业气体岛项目同步建设， 目前已经投入使用。该污水处理厂属钦州港经济技术开发区石化产业园环保基础设施，服务范围及对象主要为广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项 目 以及华谊公司部分相关配套项 目 ，设计规模为 1875m3/h(其 中生产废水683m3/h、清净废水 892m3/h、除盐水 300m3/h)，45000m3/d，处理工艺采用“均质调节池+冷却塔+二级 A/O+二沉池+高效沉淀池+排放水池 ”，设计生产废水处理系统、清净废水处理系统和除盐水排水处理系统，以保证废水水质要求达到《石油化学工业污染物排放标准》 (GB31571-2015)和《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)一级标准中较严者，最终依托园区深海排放管道于钦州湾金鼓江深海排放区排放(GX069D Ⅳ)。 项目废水排放依托一期、二期脱盐水站已建成的排污管网。根据现状资料，天宜污水处理厂(一期工程)设计除盐水处理量为 300m3/h，除盐水排水当前实际处理量约 280m3/h，有足够的的处理能力接收本项目新增排放废水(10m3/h)，且项目排放废水水质符合天宜污水处理厂(一期工程)设计进水水质标准，因此，本项目废水排放至天宜污水处理厂(一期工程)是可行的。 4、 自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819—2017)，本项目的废水污染源监测内容详见下表4-15。

表 4-15 项目废水自行监测要求一览表 监测点位置; 测点数; 排放口; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. DW001; 1; 一般排放口; 流量; 季度; 天宜污水处理厂(一期 工程)除盐水进水水质 标准. COD. 氨氮. 全盐量. pH 值; 年. SS. 三、噪声 由于给水站和脱盐水站彼此分离，因此对其产生的声环境影响进行分别预测与评价。 1、给水站 (1)噪声源强及降噪措施 给水站运营期主要新增噪声源为厂内各类泵、板框脱水机、气浮机等，噪声在70~85dB(A)之间，改扩建后全厂噪声源具体见表 4-16、4-17。 表 4-16 工业企业噪声源强调查清单 (室外噪声) 序号; 声源设备; 空间相对位置/m; 声源源强 (声压级/距声源距 离)/(dBA/m); 声源控制措施; 运行时段; 台数. X; Y; Z. 1; 原水提升泵; 55; 17; 1; 80/0; 基础减震; 24h; 5. 2; 一级搅拌机; -68; 64; 1; 78/0; 基础减震; 24h; 6. 3; 二级搅拌机; -77; 64; 1; 75/0; 基础减震; 24h; 6. 4; 絮凝搅拌机; -83; 64; 1; 78/0; 基础减震; 24h; 6. 5; 回流泵; 8; 47; 1; 70/0; 基础减震; 24h; 6. 6; 刮渣机; -73; 42; 1; 75/0; 基础减震; 24h; 12. 7; V 型滤池反洗水泵; 11; -21; 1; 75/0; 基础减震; 24h; 6. 8; V 型滤池反洗风机; 20; -22; 1; 78/0; 基础减震; 24h; 4. 9; 生活水泵; -25; 84; 1; 70/0; 基础减震; 24h; 4. 10; 反洗废水外送泵; 55; 11; 1; 72/0; 基础减震; 24h; 4. 11; 反洗废水搅拌机; 44; 5; 1; 75/0; 基础减震; 24h; 2. 12; 反洗水收集池排水泵; 16; -27; 1; 74/0; 基础减震; 24h; 3.

表 4-17 工业企业噪声源强调查清单(室内声源) 建筑物名称; 声源名称; 声源源强/dB(A); 控制措施; 空间相对位置; 距室内 边界距 离/m; 室内边界声级/dB (A); 运行时段; 插入损 失 /dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 噪声值/dB(A); 建筑物外距离. 加药间; 次氯酸钠加药泵; 70; 选用低噪声设备、加设减振基础等措施; -1; -27; 1; 5; 56; 昼夜; 20; 47.3; 1. 次氯酸钠卸料泵; 72; 0; -43; 1; 6; 56; 昼夜; 20. PAC 卸料泵; 74; 6; -44; 1; 5; 60; 昼夜; 20. 氢氧化钠加药泵; 70; 6; -27; 1; 3; 60; 昼夜; 20. PAC 加药泵; 70; 5; -35; 1; 2; 64; 昼夜; 20. 污泥脱水间; 气浮池 PAM 加药泵; 70; -1; 68; 1; 5; 56; 昼夜; 20; 59.0; 1. 压榨泵; 75; -1; 58; 1; 6; 59; 昼夜; 20. 洗布泵; 75; -1; 48; 1; 5; 61; 昼夜; 20. 污泥浓缩机; 80; 13; 49; 1; 3; 70; 昼夜; 20. 浓缩池加药泵; 70; 14; 52; 1; 2; 64; 昼夜; 20. 压滤机加药泵; 70; 14; 57; 1; 5; 56; 昼夜; 20. 污泥储池搅拌机; 78; 13; 68; 1; 6; 62; 昼夜; 20. 空压机; 85; 3; 48; 1; 5; 71; 昼夜; 20. 混合箱配套搅拌机; 75; 7; 49; 1; 3; 64; 昼夜; 20. 污泥缓冲箱配套搅拌机; 75; 6; 52; 1; 2; 69; 昼夜; 20. 污泥提升泵; 78; 9; 48; 1; 5; 64; 昼夜; 20. 污泥泵; 78; 12; 49; 1; 6; 62; 昼夜; 20. 板框脱水机; 85; 14; 52; 1; 5; 71; 昼夜; 20. 起重机; 80; 2; 48; 1; 3; 70; 昼夜; 20. 生产泵房; 低压生产泵; 80; -88; 30; 1; 2; 74; 昼夜; 20; 55.8; 1. 高压生产泵; 80; -88; -10; 1; 5; 66; 昼夜; 20. 消防泵; 80; -80; 5; 1; 6; 64; 昼夜; 20. 起重机; 80; -82; 9; 1; 5; 66; 昼夜; 20. 排污泵; 75; -86; 4; 1; 3; 64; 昼夜; 20. (2)噪声预测 本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》 (HJ2.4-2021)中推荐的噪声预测模式进行预测。声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 1)室外 ①如已知声源的倍频带声功率级(从63Hz 到 8KHz 标称频带中心频率的 8 个倍频

带)，预测点位置的倍频带声压级 Lp(r)可按公式(A.1)计算： Lp (r)=Lw+DC－A (A.1) A=Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级(A 计权或倍频带)，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②如已知靠近声源处某点的倍频带声压级 Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级 Lp(r)可按公式(A.2)计算： Lp (r)=Lp (r0)－A (A.2) 预测点的 A 声级 Lp(r)，可利用 8 个倍频带的声压级按公式(A.3)计算： (A.3)式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点(r)处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB(见附录 B)。 ③在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得 A 声功率级或某点的 A 声级时，可按公式(A.4)和(A.5)作近似计算： LA(r)=LAW－Dc－A (A.4) 或 LA(r)=LA(r0)－A (A.5) 可选择对 A 声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为 500Hz 的倍频带作估算。

| 本次评价进行保守预测，不考虑声屏障、遮挡物、空气吸收和地面效应等引起的衰减量 Abar 、Aatm 、Agr 、Amisc 等。 2)室内 如图 4-2 所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和 Lp2。 ① 若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式(A.6)近似求出： Ln=Ln-(IL+6) (A.6) 图 4-2 室内声源等效为室外声源图例 ②也可按公式(A.7)计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (A.7) |
| 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw——点声源声功率级(A 计权或倍频带)，dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=S α/(1- α)，S 为房间内表面面积，m2； α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式(A.8)计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： |  |  |
|  | (A.8) |  |

式中：Lp1i (T)——靠近围护结构处室内N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，按公式(A.9)计算出靠近室外围护结构处的声压级： (A.9) 式中：Lp2 i(T)——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lpli (T)——靠近围护结构处室内N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 然后按公式(A.10)将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 L,=L,2(I)+101gs (A.10) 式中：Lw——中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2 (T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 3)噪声贡献值计算 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi ，在 T 时间内该声源工作时间为ti；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj ，在 T 时间内该声源工作时间为 tj， 则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： (A.11) 式中： jt—在 T 时间内 j 声源工作时间，s； it—在 T 时间内 i 声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 (3)预测结果 图 6 给水站厂界噪声贡献值预测结果图 表 4-18 厂界噪声预测结果 单位:dB(A) 预测点; 贡献值; 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北厂界; 54.3; 54.3; 65; 55; 达标. 东厂界; 47.1; 47.1; 达标. 南厂界; 46.2; 46.2; 达标. 西厂界; 44.4; 44.4; 达标. 根据预测结果，给水站改扩建后全厂噪声源对四周厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)3 类标准，项目周边 50m 范围内无声环境敏感点，项目运营对周边声环境影响不大。 2、脱盐水站 (1)噪声源强及降噪措施

项目运营期主要新增噪声源为厂内各类泵的噪声。噪声在 75~80dB(A)之间，详见表 4-19。 表 4-19 工业企业噪声源强调查清单 (室外噪声) 序号; 声源设备; 空间相对位置/m; 声源源强 (声压级/距声源距 离)/(dBA/m); 声源控制措施; 运行时段; 台数. X; Y; Z. 1; 工艺凝液换热器; 13; -8; 1; 80/0; 基础减震; 24h; 1. 2; 工艺凝液水泵; -58; -26; 1; 75/0; 基础减震; 24h; 2. 3; 阳床进水泵; 31; -25; 1; 75/0; 基础减震; 24h; 3. 4; 脱盐水泵; -38; -44; 1; 75/0; 基础减震; 24h; 2. 5; 废水输送泵; 32; -29; 1; 75/0; 基础减震; 24h; 2. (2)噪声预测 预测模式同给水站室外模式。 (3)预测结果 预测结果见图 6 及表4-20。 图 6 脱盐水站厂界噪声贡献值预测结果图 表 4-20 厂界噪声预测结果 单位:dB(A) 预测点; 新增贡献值; 现状贡献值; 预测贡献值; 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北厂界; 37.0; 37.0; 62; 54; 62.0; 54.1; 65; 55; 达标. 东厂界; 49.9; 49.9; 58; 52; 58.6; 54.1; 达标. 南厂界; 47.5; 47.5; 60; 53; 60.2; 54.1; 达标. 西厂界; 33.2; 33.2; 59; 53; 59.0; 53.1; 达标.

根据预测结果，改扩建后全厂噪声源对四周厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)3 类标准，项目周边 50m 范围内无声环境敏感点，项目运营对周边声环境影响不大。 3、噪声污染防治措施可行性分析 ①项目总平面已优化整体布局，建议项目采取低声设备、隔声等措施，对声音具有一定的降噪作用。 ②选用低噪声设备，从源头控制噪声。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 4、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》 (HJ819-2017)，本项目制定了噪声监测计划，详见表 4-19。 表 4-19 环境噪声监测计划一览表 监测 时段; 监测 类别; 监测点位; 监测频率; 监测项目; 监测机构. 给水站; 噪声; 东、南、西、北厂界外 1m 处; 1 次/季度; Leq：dB(A); 有资质的监测单位. 脱盐水站. 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物的产生及处置情况 本项目产生的固体废物主要包括板框压滤污泥、废石英砂、废渗透膜、废滤芯、废矿物油、废油桶、含油抹布等废劳保用品。按照《国家危险废物名录》(2025 版)，其中废矿物油、废油桶、含油抹布等废劳保用品属于危险废物，其他废物属于一般固体废物。 (1)一般固体废物 ①板框压滤污泥：经压滤脱水后，给水站现有污泥含水率降低至 60%左右，根据企业统计台账，污泥现有产生量约 1000t/a，在污泥池暂存，改扩建后产生量预计可增加到 1500t/a 左右，定期委托钦州叁家页岩红砖有限责任公司综合利用。 ②废石英砂：根据企业统计台账，给水站现有工程废石英砂的产生量约 3t/a，

| 改扩建后预计可增加至4.5t/a，用于路基铺路综合利用。 ③废滤芯：根据企业统计台账，脱盐水站现有废滤芯产生量约 5t/a，改扩建后超滤产量不变，故改扩建后废滤芯产生量不变约 5t/a 左右，更换后由厂家回收再生利用。 ④废渗透膜：根据企业统计台账，脱盐水站现有废渗透膜产生量约 2.5t/a，改扩建后反渗透处理水量增加不明显，仍可维持当前更换频次，故改扩建后废渗透膜产生量仍为 2.5t/a 左右，更换后由厂家回收再生利用。 (2)危险废物 ①废矿物油、废油桶：现有工程各类水泵均为电泵，在其转动部位定期添加润滑油，无需更换，不产生废矿物油。而给水站有 1 台空压机、3 台起重机，设备检修维护时产生的废润滑油等废矿物油(废物代码为 900-214-08)产生量为约 0.5t/a，矿物油使用剩余的废油桶(废物代码为 900-249-08)产生量为约 0.1t/a，在危险废物暂存间暂存，定期委托有资质的单位处理。本次改扩建，新增 1 台起重机，废矿物油产生量增加至 0.6t/a，矿物油使用剩余的废油桶产生量增加至 0.12t/a，依托现有危险废物暂存间贮存。 ②含油废抹布等废劳保用品：根据业主提供资料，现有工程含油废抹布(废物代码为 900-041-49)等废劳保用品产生量为约 0.1t/a，收集后于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。本次改扩建，含油废抹布等废劳保用品产生量增加至0.15t/a，依托现有危险废物暂存间贮存。 固体废物产生情况汇总见表4-18。 表 4-18 固体废物分析结果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序 号 | 产生环节 | 名称 | 属性 | 物理 性状 | 固废代码 | 产生量(t/a) | 贮存地点 | 贮存 方式 | 利用或处置方式 |  |
|  | 1 | 板框脱水机 | 污泥 | 一般废物 | 固态 | 461-001-S90 | 1500 | 污泥池 | 堆存 | 外售砖厂综合利用 |  |
|  | 2 | V 型滤池 | 废石英砂 | 一般废物 | 固态 | 900-009-S59 | 4.5 | / | 袋装 | 用于路基铺路综合利 用 |  |
|  | 3 | 反渗透装置 | 废渗透膜 | 一般废物 | 固态 | 900-099-S59 | 2.5 | / | 袋装 | 更换后厂家回收再生利用 |  |
|  | 4 | 过滤装置 | 废滤芯 | 一般废物 | 固态 | 900-009-S59 | 5 | / | 袋装 |  |  |
|  | 5 | 设备维 | 废矿物油 | 危险废物 | 液态 | 900-218-08 | 0.6 | 危险废 | 桶装 | 委托处置，委托资质单 |  |

|  | 6 | 护 | 废油桶 |  | 危险废物 |  |  | 固态 |  | 900-249-08 |  |  |  | 0.12 |  | 物暂存间 |  |  | / |  | 位处置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  | 含油抹布等废劳保用品 |  | 危险废物 |  |  | 固态 |  | 900-041-49 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 袋装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、危险废物环境管理要求 项目危险废物产生及贮存情况见表4-19。 表 4-19 危险废物产生及贮存情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 | 危险废物名称 |  | 危险废物类别 |  | 危险废物代码 |  |  | 产生量 t/a |  | 形态 | 主要成分 |  |  |  |  | 有害成分 |  |  | 产废周期 |  |  | 危险 特性 |  | 污染防 治措施 |  |
|  | 1 | 废矿物油 |  | HW08 |  | 900-218-08 |  |  | 0.6 |  | 液态 | 矿物油、污物 |  |  |  |  | 矿物油 |  |  | 不定期 |  |  | 毒性， 易燃 性 |  | 危险废 物暂存 间分类 贮存， 委托资 质单位处置 |  |
|  | 2 | 废油桶 |  | HW08 |  | 900-249-08 |  |  | 0.12 |  | 固态 | 矿物油、金属 |  |  |  |  | 矿物油 |  |  | 不定期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 含油抹布等废劳保用品 |  | HW49 |  | 900-041-49 |  |  | 0.15 |  | 固态 | 矿物油、布料 |  |  |  |  | 矿物油 |  |  | 不定期 |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设 1 座危险废物暂存间，危险废物暂存间情况汇总见表4-20。 表 4-20 建设项目危险废物贮存场所(设施)基本情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贮存场所名称 |  |  | 危险废物名称 |  |  | 危险废物类别 |  | 危险废物代码 |  |  |  | 位置 |  | 占地面积 |  |  | 贮存方式 |  |  |  | 贮存能力(t) |  | 贮存周期 |  |  |
|  | 危险废物暂存间 |  |  | 废矿物油 |  |  | HW08 |  | 900-218-08 |  |  |  | 污水处理一期 |  | 54m2 |  |  | 桶装 |  |  |  | 0.6 |  | 1 年 |  |  |
|  |  |  |  | 废油桶 |  |  | HW08 |  | 900-249-08 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 含油抹布等废劳保用品 |  |  | HW49 |  | 900-041-49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 袋装 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  |
| (1)管理制度 建设单位应建立危险废物分析管理制度、安全管理制度、危险废物操作流程并加强员工培训，普及危险废物转移要求、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等，确保厂区内危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用等过程安全、可靠。 (2)危险废物收集环节 结合工程分析确定的危险废物产生点，严格执行危险废物责任制，严格执行产废记录和交接制度；针对产生的危险废物制定详细的操作规程及应急措施，定期对相关人员进行培训；根据危险废物特性，选用专用密闭桶进行收集，并对危险废物按照相关要求建立台账记录妥善保存。 (3)危险废物贮存环节 ①危险废物暂存间选址可行性分析 危险废物暂存间位于污水处理厂一期，满足《危险废物贮存污染控制标准》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(GB18957-2023)中选址要求。 ②危险废物暂存间贮存能力分析 改扩建后，给水站和脱盐水站危险废物总产生量增加至0.87t/a。现有危险废物暂存间面积为 54m2 ，按照每年转运 1 次，能够满足改扩建后危险废物贮存要求。 ③危险废物暂存间贮存过程影响分析 现有危险废物暂存间应为独立的建筑，采用耐火材料建造，具有防盗功能，并安装安全照明设施和观察窗口。已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18957-2023)中有关规定进行防渗防腐处理，地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜等材料，与所接触的物料或污染物相容。 ④危险废物暂存间环境管理 为防止危险固体废物在危险废物储存间存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18957-2023)相关内容，现有危废库采取了以下措施： a.贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。危险废物存入贮存设施前对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不予存入。仓库内对应墙上设有标志标识。 b.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的三防设施功能完好。 c.有泄漏液体收集装置，如托盘、导流沟、收集池等。 d.各类危险废物分区存放， 配备足够的消防器材及设施，如灭火器、消防沙等。 e.制定危险废物事故应急救援预案，定期进行事故演练。 f.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 (4)危险废物运输 本项目产生的危险废物暂存于厂区内危险废物暂存间暂存，定期由危险废物处置资质的公司接收处置。因此，本项目危险废物仅涉及厂区内转运，采取了以下管理要求。 ①危险废物内部转运综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

| ②危险废物内部转运作业采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。 ③危险废物内部转运结束后，对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 ④危险废物内部转运过程中出现危险废物散落的情况，立即进行收集清理干净。 (5)危险废物委托处置环境影响分析 本项目危险废物收集依托现有厂区危险废物暂存间，定期由有资质单位接收处置。因此，本项目危险废物均得到妥善处置，不会对周围环境造成明显影响。 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 (1)污染源、污染物类型和污染途径 地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径见表4-21。 表 4-21 地下水污染源、污染物类型和污染途径一览表 序号; 污染源; 污染因子; 污染途径; 情形; 影响要素. 1; 危险废物暂存间; 石油类等; 垂直入渗; 非正常工况; 土壤及地下水. 2; 储罐区; pH、氯化物; 垂直入渗; 非正常工况. 3; 各类水处理池; COD、盐类等; 垂直入渗; 非正常工况. 4; 生产装置区; COD、盐类、石油类等; 垂直入渗; 非正常工况. (2)地下水、土壤环境影响 本项目接收外来水质较好，各类水处理剂均在特定位置贮存，使用管道等密闭装置进行投加，同时本项目对危险废物暂存间、各类水处理池体等区域进行分区防渗处理，没有污染地下水、土壤的途径。因此，正常状况下不会对区域地下水、土壤产生影响。 (3)污染防控措施 为防止本项目的生产运行对周边地下水环境和土壤环境造成不利影响，在租赁仓库室内已经硬化基础上，对本项目提出如下补充要求，具体内容见表4-20。 表 4-20 项目分区防渗措施一览表 |
| --- |
| 序 号 | 类别 | 名称 | 防渗技术要求 | 现状 | 建议防渗措施 |  |
| 1 | 重点 防渗 区 | 危险废物暂存间 | 等效黏土防渗层 Mb≥6m,K≤ l.0×10-7cm/s | 地面与裙脚采用抗渗混凝土等材料 | 维持现状 |  |
|  |  | 储罐区 |  | 地面及围堰采用抗渗混凝土浇筑 |  |  |

| 2 | 一般 防渗 区 | 现有水处理池 | 等效黏土防渗 层 Mb≥1.5m,K ≤l.0× 10-7cm/s | 混凝土浇筑,表面涂装防渗涂料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有生产装置区 |  | 地面水泥硬化 |  |  |
|  |  | 新增凝液处理车间 |  | / | 地面水泥硬化 |  |
|  |  | 新增污泥脱水棚 |  | / | 地面水泥硬化 |  |
|  |  | 新增 V 型滤池 |  | / | 混凝土浇筑,表面涂装防渗涂料 |  |
| 3 | 简单 防渗区 | 其他区域 | 一般地面硬化 | 地面水泥硬化 | 维持现状 |  |
| 本项目正常状况下对土壤和地下水影响较小，不再提出跟踪监测要求。 六、环境风险及防范措施 具体详见环境风险专章。 七、与排污许可制衔接的相关内容 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》，建设单位生产属于“四十一、水的生产和供应业46—98、其他水的处理、利用与分配469 ”中“其他 ”类别，属于实施登记管理的类别。而建设单位当前已持有排污许可证，类别为重点管理，因此应针对本项目及时变更排污许可证相关内容。 |  |  |  |  |  |  |

# 五、环境保护措施监督检查清单(给水站)

| 内容要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备噪声 | 声压级 | 采用基础减震、厂房隔声、风机 设置隔声罩等 | 《工业企业厂界环境噪声排 放标准》 (GB12348—2008) 表 1 中 3 类标准的要求 |
| 固体废物 | 污泥经板框压滤脱水后外运委托钦州叁家页岩红砖有限责任公司综合利用；废石英砂用于路基铺路综合利用；废矿物油、废油桶、含油抹布等劳保用品暂存于现有危险废物暂存间，定期委托贵港台泥东园环保科技有限公司进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地 下水污染 防治措施 | 新增 V 型滤池体采用抗渗混凝土浇筑，表面涂装防渗涂料；新增污泥脱水棚地面水泥硬化。其他单元防渗维持现状。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 储罐区设置围堰，并配备应急救援物资。其他管理性措施详见风险专章。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 排污许可制度：根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》，建设单位生产属于“四十一、水的生产和供应业46—98、其他水的处理、利用与分配469 ”中“其他 ”类别，属于实施登记管理的类别。而建设单位当前已持有排污许可证，类别为重点管理，因此应针对本项目及时变更排污许可证相关内容。 环保验收：本项目竣工后建设单位应依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》等相关文件，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |

# 五、环境保护措施监督检查清单(脱盐水站)

| 内容要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 储罐呼吸废气 | 氯化氢 | 依托现有：1 套碱液吸收器 | 《石油化学工业污染物排放 标准》 (GB 31571-2015，含 2024 年修改单)表 7 企业边 界大气污染物浓度限值 |
| 地表水环境 | 生产废水 | pH COD SS 氨氮全盐量 | 废水收集池收集， 由现有中和池 预处理后送至天宜污水处理厂 (一期工程)进一步处理 | 满足天宜污水处理厂(一期工程)进水标准 |
| 声环境 | 生产设备噪声 | 声压级 | 采用基础减震、厂房隔声、风机 设置隔声罩等 | 《工业企业厂界环境噪声排 放标准》 (GB12348—2008) 表 1 中 3 类标准的要求 |
| 固体 废物 | 废滤芯、废渗透膜委托厂家回收再生利用；废矿物油、废油桶、废含油抹布等危险废物收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托贵港台泥东园环保科技有限公司进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地 下水污染 防治措施 | 新增凝液处理车间采用地面水泥硬化。其他区域防渗维持现状。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 储罐区设置围堰，并配备应急救援物资。其他管理性措施详见风险专章。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 排污许可制度：根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》，建设单位生产属于“四十一、水的生产和供应业46—98、其他水的处理、利用与分配469 ”中“其他 ”类别，属于实施登记管理的类别。而建设单位当前已持有排污许可证，类别为重点管理，因此应针对本项目及时变更排污许可证相关内容。 环保验收：本项目竣工后建设单位应依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》等相关文件，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目位于钦州港石化产业园海豚路 1 号广西华谊能源化工有限公司厂区内；项目符合国家及地方产业政策要求；项目运营过程中采取了完善的环保措施，可确保各类污染物达标排放；在各类环保设施稳定运行前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响，同时项目采取了严格的风险防范措施，环境风险可控。 综上，从环境影响角度分析，工业气体岛水系统给水站改扩建项目和工业气体岛水系统脱盐水站改扩建项目可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表  单位:t/a

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量(固体废物产生量)③ | 本项目排放量 (固体废物产生 量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后全厂排 放量(固体废物产生 量)⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯化氢 | 0.018 |  |  | 0.020 | 0.018 | 0.020 | 0.002 |
| 废水 | COD | 39.274 |  |  | 42.194 | 39.274 | 42.194 | 2.92 |
|  | SS | 12.105 |  |  | 13.005 | 12.105 | 13.005 | 0.9 |
|  | 氨氮 | 2.981 |  |  | 3.202 | 2.981 | 3.202 | 0.221 |
|  | 全盐量 | 470.750 |  |  | 505.750 | 470.750 | 505.750 | 35 |
| 一般固体废物 | 污泥 | 1000 |  |  | 1500 | 1000 | 1500 | 500 |
|  | 废滤芯 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 |
|  | 废石英砂 | 3 |  |  | 4.5 | 3 | 4.5 | 1.5 |
|  | 废渗透膜 | 2.5 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 50 |  |  | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0.5 |  |  | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
|  | 废油桶 | 0.1 |  |  | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.02 |
|  | 含油抹布等废劳保用品 | 0.1 |  |  | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①

工业气体岛水系统给水站改扩建项目和

工业气体岛水系统脱盐水站改扩建项目

环境风险专项评价

2025 年 11 月

目 录

1 项目由来 	 1

2 风险调查 	 3

3 环境风险潜势初判 	7

4 环境风险评价判定 	 12

5 环境风险源识别 	 14

6 源项分析 	21

7 环境风险评价 	25

8 风险管理 	32

9 突发环境事件应急预案编制要求 	41

10 风险评价结论与建议 	48

# 1 项目由来

为满足华谊钦州化工新材料一体化基地三期项目拟新增用水需求，广西天宜环境科技有限公司决定投资1983 万元，在钦州港石化产业园海豚路1 号广西华谊能源化工有限公司厂区内依托现有场地建设“工业气体岛水系统给水站改扩建项目”和“工业气体岛水系统脱盐水站改扩建项目”，其中：“工业气体岛水系统给水站改扩建项目”在“给水站一期工程”现有基础上新增工业给水处理能力1800m3/h，“工业气体岛水系统脱盐水站改扩建项目”在“脱盐水站一期工程”现有基础上新增工艺凝液超滤单元设计处理能力100m3/h、离子交换单元设计处理能力 334m3/h，并对现有脱盐水管道与扩建脱盐水管道互通，充分利用现有脱盐水站产水余力，新增接收工艺凝液处理规模 441m3/h。两个项目生产出的净水最终均用于工业气体岛相关生产企业，满足其新增用水需求。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021 年版)，“工业气体岛水系统给水站改扩建项目”和“工业气体岛水系统脱盐水站改扩建项目”均属于“四十三、水的生产和供应业”中的“96 其他水的处理、利用与分配”类别，应编制环境影响报告表。由于这两个项目建设主体相同，建设地点临近，建设内容类似，建设进度基本同步，故将两个项目合二为一，合称“工业气体岛水系统给水站改扩建项目和工业气体岛水系统脱盐水站改扩建项目”，作为一个整体进行评价，共同编制一本环境影响报告表。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，则需要设环境风险专项评价。项目所在厂区储存的盐酸等危险物质存储量超过临界量，需设置风险专项评价。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：

1)项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

2)项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

3)开展预测评价。分析环境风险事故及其可能伴生/次生的环境问题，针对潜在的环境风险进行预测与评价，并分析说明环境风险危害范围与程度。

4)提出环境风险管理目标、环境风险防范措施、突发环境事件应急预案编制要求等环境风险预防、控制、减缓措施，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

5)综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

# 2 风险调查

## 2.1 风险源调查

1、危险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B对项目所涉及的危险物质进行调查和识别，筛选出本项目危险物质为盐酸、次氯酸钠、氢氧化钠以及本项目产生的废矿物油。

项目危险物质数量及分布情况见表2-1。

表2-1   项目危险物质数量及分布情况表

| 单元 | 物质名称 | 储罐容积 | 密度 g/mL | 最大存在量(t) | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水站 | 10%次氯酸钠 | 20m3 | 1.25 | 20(折算为 100%后 2.0) | 给水站储罐区 |
|  | 32%氢氧化钠 | 2m3 | 1.35 | 2.16 |  |
| 脱盐水站 | 31%盐酸 | 一期 10m3 二期 10m3 | 1.16 | 18.55(折算为 37%后 15.54) | 脱盐水站储罐区 |
|  | 10%次氯酸钠 | 一期 10m3 | 1.25 | 10(折算为 100%后 1.0) |  |
|  | 32%氢氧化钠 | 一期 5m3二期 10m3 | 1.35 | 16.2 |  |
| 危险废物贮存库 | 废矿物油 |  | / | 0.6 | 危险废物贮存库 |

2、生产工艺特点

本项目主要进行水的处理，处理过程中投加31%盐酸、32%氢氧化钠和 10%次氯酸钠等，不属于高温高压或其他危险工艺。

## 2.2 环境敏感目标调查

项目周边环境敏感目标调查情况见表2-2。

表2-2  项目环境敏感区特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址周边 5km 范围内 |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数/人 |
|  | 1 | 果子山社区 | W | 1060 | 居住区 | 1360 |
|  | 2 | 厚福沙村 | W | 1010 | 居住区 | 470 |
|  | 3 | 金港花园 | NW | 2510 | 居住区 | 1890 |
|  | 4 | 三块田村 | NW | 2100 | 居住区 | 110 |
|  | 5 | 竹笼村 | NW | 1560 | 居住区 | 180 |
|  | 6 | 钦州保税港管委会 | SE | 4490 | 行政办公区 | 200 |
|  | 7 | 过山路村 | E | 4450 | 居住区 | 600 |
|  | 8 | 淡水湾村 | NE | 3520 | 居住区 | 450 |
|  | 9 | 钦州港开发区中学 | NE | 4580 | 居住区 | 3660 |
|  | 10 | 天塘村 | NE | 3930 | 居住区 | 660 |
|  | 11 | 钦州港海事中心 | NW | 2250 | 行政办公区 | 100 |
|  | 12 | 金鼓村 | NE | 3970 | 居住区 | 1100 |
|  | 13 | 第一垌村 | NE | 4310 | 居住区 | 3170 |
|  | 14 | 钦州港行政办公区 | NE | 4040 | 行政办公区 | 500 |
|  | 15 | 滨海社区 | N | 1900 | 居住区 行政办公区 文化教育区 医疗卫生区 | 18000 |
|  | 16 | 亚路江社区 | N | 3200 | 居住区 行政办公区 文化教育区 医疗卫生区 | 15000 |
|  | 17 | 南港沟 | N | 3550 | 居住区 | 530 |
|  | 18 | 旧村 | NE | 2650 | 居住区 | 200 |
|  | 19 | 广西壮族自治区茅尾海红树林自然保护 区 | NW | 2700 | 保护区 | / |
|  | 厂址周边 500m 范围内人口数小计 |  |  |  |  | 0 |
|  | 厂址周边 5km 范围内人口数小计 |  |  |  |  | 48180 |
|  | 大气环境敏感程度 E 值 |  |  |  |  | E2 |
|  | 受纳水体 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  | 24h 内流经范围/km |  |
|  | 1 | 金鼓江深海排放区域 | 四类和三类海域功能 区 |  | / |  |

| 地表水 | 近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍范围内敏感目标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类型 | 名称 | 方位 | 保护内容 | 最近距离（km） |
|  | 红树林分布区 | 鹿耳环江红树林保护小区 | E | 水质、生态环境 | 7.5 |
|  |  | 金鼓江红树林区 | N | 水质、生态环境 | 4.36 |
|  |  | 广西茅尾海红树林自治区级自然保护区 （七十二泾片区） | NW | 水质、生态环境 | 3.57 |
|  | 海洋保护区 | 茅尾海中部海洋保护区 | NW | 水质、生态环境 | 12.8 |
|  |  | 茅尾海红树林自然保护区 | NW | 水质、生态环境 | 16.0 |
|  |  | 三娘湾海洋保护区 | SE | 水质、生态环境 | 17.3 |
|  | 种质资 源保护区 | 北部湾二长棘鲷长毛对虾国家级种质资 源保护区（实验区） | S | 海洋生态环境和物种多样性 | 29 |
|  | 旅游娱乐区 | 七十二泾休闲娱乐区 | NW | 水质、生态环境 | 5.14 |
|  |  | 龙门及观音堂旅游休闲娱乐区 | NW | 水质、生态环境 | 6.37 |
|  |  | 鹿耳环至三娘湾旅游区 | SE | 水质、生态环境 | 9.3 |
|  |  | 三娘湾旅游娱乐区 | SE | 水质、生态环境 | 17 |
|  | 养殖区 | 牡蛎养殖区 1（钦政办〔2019〕45 号禁 养区） | SE | 水质、生态环境 | 7 |
|  |  | 牡蛎养殖区 2（钦政办〔2019〕45 号禁 养区） | SE | 水质、生态环境 | 9.7 |
|  |  | 牡蛎养殖区3 | SE | 水质、生态环境 | 1.18 |
|  |  | 牡蛎养殖区4 | SE | 水质、生态环境 | 9 |
|  |  | 牡蛎养殖区 5（钦政办〔2019〕45 号东 侧禁养区或限养区） | S | 水质、生态环境 | 4.2 |
|  |  | 牡蛎养殖区6 | W | 水质、生态环境 | 3.5 |
|  |  | 牡蛎养殖区 7 | W | 水质、生态环境 | 4.9 |
|  |  | 牡蛎养殖区 8（钦政办〔2019〕45 号禁 养区） | NW | 水质、生态环境 | 22.3 |
|  |  | 鹿耳环江大灶江沿岸池塘 养殖（鹿耳环、新联、大坪、平山、大 灶、西坑、埠头等沿岸传统池塘养殖） | SE | 水质、生态环境 | 15.3 |
|  |  | 网箱鱼类养殖区 1（含在牡蛎养殖区5 内） | S | 水质、生态环境 | 3.7 |
|  |  | 网箱鱼类养殖区2（含在牡蛎养殖区6 内） | W | 水质、生态环境 | 3.7 |
|  |  | 网箱鱼类养殖区3（含在牡蛎养殖区6 内） | W | 水质、生态环境 | 6.5 |
|  |  | 三娘湾南离岸浅海养殖（主要为贝类浅 海底播养殖、贝类浮筏吊养殖、网箱鱼 类养殖等） | SE | 水质、生态环境 |  |
|  | 农渔业区 | 钦州外湾农渔业区 | S | 海洋生态环境和物种多样性 | — |
|  |  | 企沙半岛南部农渔业区 | SW | 海洋生态环境和物种多样性 |  |
|  |  | 钦州湾东南部农渔业区 | SE | 海洋生态环境和物种多样性 | — |
|  | 其他保 护目标 | 白海豚分布区 | ES | 水质、生态环境 | 18.3 |
| 地表水环境敏感程度 E 值 |  |  |  |  | E2 |

| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游 厂界距 离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 下游含水层 | G3 | III | D2 |  |
|  | 地下水环境敏感程度 E 值 |  |  |  |  | E3 |

# 3 环境风险潜势初判

## 3.1 危险物质数量与临界量比值(Q)

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ169-2018)附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：q1 ，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1 ，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为 Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为： (1)1≤Q＜10； (2)10≤Q＜100； (3)Q≥100。

表3-1   危险物质Q值统计表

| 单元 | 物料名称 | CAS 号 | 形态 | 最大贮存量 (t) | 储存位置 | 临界量 | 该种危险 物质Q 值 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水站 | 10%次氯酸钠 | 7681-52-9 | 液态 | 20(折算为100%后 2.0) | 给水站储罐区 | 5 | 0.4 | 0.4 |
| 脱盐水站 | 盐酸 | 7647-01-0 | 液态 | 18.55(折算为37%后 15.54) | 储罐区 | 7.5 | 2.4733 | 2.6733 |
|  | 10%次氯酸钠 | 7681-52-9 | 液态 | 10(折算为100%后 1.0) |  | 5 | 0.2 |  |
| 危险 废物 贮存库（一期污 水） | 废矿物油 | — | 液态 | 0.6 | 危险废物贮存库 | 50 | 0.012 | 0.012 |

本项目给水站和危险废物贮存库单元Q值均小于1；脱盐水站单元Q为2.6733，属于1≦Q<10。

## 3.2 行业及生产工艺 M

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表3-2评估生产工艺情况，具有多套工艺

单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为(1)M＞20； (2)10＜M≤20；

(3)5＜M≤10；(4)M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表3-2  行业及生产工艺M

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 项目情况 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化 工、医药、 轻工、化 纤、有色冶 炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯 化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化) 工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工 艺、氧 化工艺、过氧化工艺、烷基化工艺、磺化工艺、 聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电 石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 项目不涉及相关行业 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 项目不涉及相关行业 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a、危险物质储存罐区 | 5/套(罐 区) | 项目不涉及相关行业 | 0 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 项目不涉及相关行业 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采(含净化)，气库(不 含加气站的气库)，油库(不含加气站的油库)、油气管线 b(不含城镇燃气管线) | 10 | 项目不涉及相关行业 | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、储存的项目 | 5 | 项目涉及危险物质使用、储存 | 5 |
| 合计 |  |  |  | 5 |
| a：高温指工艺温度≥300℃ , 高压指压力容器的设计压力(p) ≥10.0MPa； b：长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |  |

通过分析项目所属行业及生产工艺特点，根据表1-4。项目涉及危险物质储存，M=5，为M4。

## 3.3 危险物质及工艺系统危险性(P)分级

据危险物质数量与临界量比值(Q)和行业及生产工艺(M)，按照表3-3确定危险物质及工艺系统危险性等级(P)，分别以P1、P2、P3、P4表示。

表3-3  危险物质及工艺系统危险性等级判断(P)

| 危险物质数量与临 界量比值(Q) | 行业及生产工艺(M) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据前文内容，本项目脱盐水站单元为M4且1≦Q<10，属于P4。

## 3.4 环境敏感程度 E 的分级确定

1、大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3-4。

表3-4  大气环境敏感程度分级

| 敏感性 | 大气环境敏感特征 |
| --- | --- |
| E1 | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5 万人，或其他需要特殊保护区域；或周边 500m 范围内人口总数大于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于 200 人。 |
| E2 | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1 万人，小于 5 万人；或周边 500m 范围内人口总数大于 500 人，小于 1000 人； 油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于 100 人，小于200 人。 |
| E3 | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1 万人；或周边 500m 范围内人口总数小于 500 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数小于 100 人。 |

本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等人口共48180人，大于1万人、小于5万人，500m范围内人口为0，本项目大气环境敏感度为E2。

2、地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点收纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区， E3为环境低度敏感区。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级见表3-5。

本项目储罐区设置有围堰，可以收集泄漏的盐酸、次氯酸钠等物质。项目属于污水间接排放项目，废水排入天宜污水处理厂(一期工程)，后排往金鼓江排污混合区(GX056DⅣ)。主导功能为港口、工业、生活排污用海，属四类环境功能区，水质保护目标为四类海水水质标准，项目A1排污区西北面约 7.4km 为七十二泾红树林区，地表水环境敏感目标为S1，地表水功能敏感性为F3。项目地表水环境敏感程度分级为E2。

表3-5  地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表3-6  环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感点目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区)；农村及分散式饮用水水源保护区； 自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场：海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区城 |
| S3 | 排放点下游(顺水流向)10km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标 |

表3-7  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

3、地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见下表。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相

对高值。

表3-8  地下水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表3-9  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用 水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地 下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 G2 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源 ，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如热水、矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区。 |
| a“环境敏感区 ”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感 区 |  |

表3-10  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s <K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩(土)层不满足上述“D2 ”和“D3 ”条件 |
|  | Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |

项目地下水敏感性属于G3，包气带防污性属D2，则地下水环境敏感程度为E3。

表3-11  各环境要素敏感程度E分级表

| 要素 | 分级依据 | 项目情况 | 敏感度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文 化教育、科研、行政办公等机构人口总 数大于 1 万人，小于 5 万人； | 风险评价范围内无以人为主的特殊保护区 域；项目周边 5km 范围内总人口数为48180 人，周边 500m 范围内总人口数为 0 人。 | E2 |
| 地表水环境 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体 排放点下游(顺水流向)10km 范围内无 敏感保护目标 | 储罐区设置导流渠和收集池，事故排放时下 游收纳水体为海水Ⅳ类；事故废液排放口下 游 10km 内无敏感保护目标 | E2 |
| 地下水环境 | 不属于“G1 ”和“G2”区域 岩(土)层满足“D2 ”防污性能的条件 | 厂区地下水下游方向无环境敏感区，项目区及周围包气带填土渗透系数K=2.92× 10-5cm/s，防污性能属 D2。 | E3 |

# 4 环境风险评价判定

## 4.1 风险潜势判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)：“4.3 环境风险评价工作等级分为一级、二级、三级，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性P和所在地的环境敏感性E确定环境风险潜势，项目环境风险潜势划分见表4-1。

表4-1  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度(E) | 危险物质及工艺系统危险性(P) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害(P1) | 高度危害(P2) | 中度危害(P3) | 轻度危害(P4) |
| 环境高度敏感区(E1) | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区(E2) | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | II |
| 环境低度敏感区(E3) | Ⅲ | Ⅲ | II | I |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ , 进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析 ”，按照下表确定评价工作等级。

表4-2  建设项目环境风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 |  |  |  |  |

## 4.2 评价等级

按《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，确定本项目风险评价工作级别。

表4-3    评价工作等级划分

| 项目P 等级 | 环境要素 | 要素环境敏感程度 | 要素环境风险潜势等级 | 环境风险综合潜势等级 | 项目环境风 险综合评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P4 | 大气环境 | E2 | II | II | 三级 |
|  | 地表水环境 | E2 | II |  |  |
|  | 地下水环境 | E3 | I |  |  |

## 4.3 风险评价范围

根据项目风险评价等级，确定项目风险评价范围如下表4-4。

表4-4  各环境要素风险评价范围

| 编号 | 项目 | 风险评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 以项目厂界为边界，外扩3km 的区域。 |
| 2 | 地表水环境 | 以金鼓江深海排放区A1排污区域为中心，半径为20km 的扇形区域海域 |
| 3 | 地下水环境 | 根据《环境影响评价技术导则 地下水》(HJ169-2016)，项目地下水评价工作等级为三级，三级的评价范围为6km2。 |

# 5 环境风险源识别

## 5.1 风险识别内容

5.1.1 物质危险性识别

危险物质安全技术说明见表5-1、表5-2、表5-3。

表5-1  主要危险物质危险性一览表

| 序 号 | 危险物质名称 | 分布位置 | CAS 号 | 大气毒性终点浓度 -1(mg/m3) | 大气毒性终点浓度 -2(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 储罐区 | 7647-01-0 | 150 | 33 |
| 2 | 次氯酸钠 | 储罐区 | 7681-52-9 | 1800 | 290 |
| 3 | 氢氧化钠 | 储罐区 | 1310-73-2 | / | / |
| 4 | 废矿物油 | 危险废物贮存库 |  | / | / |
| 5 | 一氧化碳 | 废矿物油火灾伴生物 | 630-08-0 | 380 | 95 |

表5-2  盐酸安全技术说明书

| 标识 | 中文名： | 盐酸 英文名：Hydrochloric acid；Chlorohydric acid |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式： | HCl 分子量：36.46 |
|  | CAS 号： | 7647-01-0 RTECS 号：MW4025000 |
|  | UN 编号： | 1789 |
|  | 危险货物编号： | 81013 IMDG 规则页码：8183 |
| 理化性质 | 外观与性状： | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |
|  | 主要用途： | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 |
|  | 相对密度(水=1)： | 1.20 相对密度(空气=1): 1.26 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 30.66/21℃ 溶解性：与水混溶，溶于碱液。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 不燃 |
|  | 危险特性： | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 氯化氢。 稳定性：稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 |
|  | 灭火方法： | 雾状水、砂土。 |
| 包装与储运 | 危险性类别： | 第8.1 类 酸性腐蚀品 |
|  | 危险货物包装标志： | 16 |
|  | 包装类别： | Ⅱ |

|  | 储运注意事项： |  | 储存于阴凉、干燥、通风处。应与碱类、金属粉末、卤素(氟、氯、溴)、易燃、可燃物等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毒性危害 | 接触限值： |  | 中国MAC；15mg/m3；苏联MAC：5mg/m3；美国TWA：OSHA 5ppm，7.5[上限值]ACGIH 5ppm，7.5mg/m3 [上限值]；美国STEL：未制定标准 |
|  | 侵入途径： |  | 吸入 食入 |
|  | 毒性： |  | LD50：900mg/kg(兔经口)。LC50：3124ppm 1 小时(大鼠吸入) |
|  | 健康危害： |  | 接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 |
| 急救 | 皮肤接触： |  | 立即用水冲洗至少 15 分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 |
|  | 眼睛接触： |  | 立即提起眼睑，用流动清水冲洗 10 分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。 |
|  | 吸入： |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2～4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 |
|  | 食入： |  | 误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |
| 防护措施 | 工程控制： |  | 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。 |
|  | 呼吸系统防护： |  | 可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： |  | 戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： |  | 穿工作服(防腐材料制作)。 |
|  | 手防护： |  | 戴橡皮手套。 |
| 泄漏处置 |  | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |
| 其 他 |  | 工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |  |

表5-3  次氯酸钠安全技术说明书

| 标识 | 中文名 | 次氯酸钠 |  |  | CAS 号 |  |  | 7681-52-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名 | Antiformin |  |  | 别称 |  |  | 漂白水；漂水；安替福民 |
|  | 分子式 | NaClO | 分子量 | 74.44 | 危险货物编号 |  |  | 83501 |
| 理化性质 | 外观与性状 |  | 微黄色溶液，有似氯气的气味。 |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 |  | 水的净化，及作消毒剂、纸浆漂白，医药工业中用制氯胺。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 |  | 与水混溶 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点 (℃) |  | -6 |  |  | 沸点 (℃) |  | 102.2 |
|  | 相对密度（水=1） |  | 1.10g/cm3 |  |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险性 | 燃烧性 |  | 不燃 |  |  | 稳定性 |  | 不稳定，见光分解 |
|  | 危险特性 |  | 具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。 |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 还原剂、有机物和酸类 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 接触限值 |  | MAC（mg/m3） |  |  |  | 未制定标准 |  |

| 及健康危 害性 |  | TWA（mg/m3） | 未制定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 急性毒性 | LD50：8500mg/kg（大鼠经口） |  |
|  | 健康危害 | 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。 本品放出的氯气有可能引起中毒。 |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、皮肤接触吸收 |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防腐工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄漏应急 措施 | 应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |

表5-4  氢氧化钠安全技术说明书

| 标识 | 氢氧化钠溶液 |  |  | 危险货物编号：82001 |  | UN 编号：1824 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Sodiun hydroxide；Caustic soda |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分子式：NaOH |  |  | 分子量：40.01 |  |  | CAS 号：1310-73-2 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 |  |  | 无色透明液体。 |  |  |  |  |
|  | 熔点 (℃) | 318.4 | 相对密度(水=1) |  | 2.12 | 相对密度(空气=1) |  | / |
|  | 沸点 (℃) | 1390 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） | / |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：/ LC50：/ |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少 15 分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起 眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。食入：患者清醒时立即漱 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 | 燃烧分解物 | 可能产生有害的毒性烟雾 |
|  | 闪点(℃) | / | 爆炸上限（v%） | / |
|  | 自燃温度(℃) | / | 爆炸下限（v%） | / |
|  | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 危险特性 | 本品不会燃烧，与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 |  |  |
|  | 禁忌物 | 酸类、铝、铜。 |  |  |
| 灭火方法 | 用雾状水、砂土灭火。 |  |  |  |
| 储运条件与泄漏处置 | 储运条件：储存于干燥清洁的仓间内，注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。搬运时应轻装 轻卸，防止包装和容器损坏。雨天不宜运输。 泄漏处理：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |

表5-5  矿物油安全技术说明书

| 标识 | 化学品中文名称：润滑油(机油) |  |  |  |  | 危险化学品序号：1279 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学品英文名称：Lubricating oil |  |  |  |  | CAS：8002-05-9 |
|  | 分子式：/ |  |  | 分子量：/ |  |  |
| 理化性质 | 理化特性 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | 无资料 |  |  | 沸点(℃) | 无资料 |
|  | 比重(水=1) | <1 |  |  | 饱和蒸汽压(kPa) | 无资料 |
|  | 蒸气密度(空气=1) | / |  |  | 溶解性 | / |
|  | 外观与性状 |  | 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味 |  |  |  |
| 毒性及 健康危 害 | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |
|  | 毒性 |  | LD50 无资料 LC50 无资料 |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者引起油脂性肺炎；慢行接触，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢行油脂性肺炎。 |  |  |  |
|  | 急救方法 |  | ①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。 ②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |
| 燃烧爆 炸危险 性 | 燃烧性 |  | 可燃 |  | 危险分解物 | CO 、SO2 |
|  | 闪点(℃) |  | 78 |  | 爆炸上限(V％) | / |
|  | 引燃温度(℃) |  | 248 |  | 爆炸下限(V％) | / |

|  | 危险特性 | 本品可燃， 具刺激性，遇明火、高热可燃 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建规火险分级 | 戊 | 稳定性 | 稳定 |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  | 聚合危险性 |  | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |
| 储运条 件与泄 漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材；储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 泡沫、二氧化碳、砂土、干粉 |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.2 生产系统危险性识别

1、生产装置

生产装置区有次氯酸钠加药泵，盐酸计量箱、喷射器、液泵等设备涉及危险物质的输送或使用。

2、储运设施

本项目储存物质涉及风险物质为：31%盐酸和10%次氯酸钠、废矿物油等，主要分布于给水站储罐区、脱盐水站储罐区和危险废物贮存库。

参数详见表5-4。

表5-4  本项目储存单元参数一览表(涉及危险物质)

| 单元 | 物料 | 物质 形态 | 储存形式 | 温度℃ | 压力 Mpa(G) | 数量(个) | 厂内最大储量/t | 临界量Q 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水站 | 10%次氯酸钠 | 液 | 储罐 | 常温 | 常压 | 1 | 20(折算为 100%后 2.0) | 5 |
|  | 32%氢氧化钠 | 液 | 储罐 | 常温 | 常压 | 1 | 2.16 | / |
| 脱盐水站储罐区 | 31%盐酸 | 液 | 储罐 | 常温 | 常压 | 2 | 18.55(折算为 37%后15.54) | 7.5 |
|  | 10%次氯酸钠 | 液 | 储罐 | 常温 | 常压 | 1 | 10(折算为 100%后 1.0) | 5 |
|  | 32%氢氧化钠 | 液 | 储罐 | 常温 | 常压 | 2 | 16.2 | / |
| 危险废物贮存库 | 废矿物油 | 液 | 200L 桶装 | 常温 | 常压 | 6 | 1.2 | 50 |

3、公用工程

本项目储存的危险化学品输送采用陆运运输方式。

其中公路运物料运输过程可能出现的危险因素主要是泄漏。在运输过程中，交通事故、包装破损、误操作等可能造成物料泄漏至大气、水体或陆域，造成重大环境灾

害；其中，交通事故是造成上述物料运输途中出现风险事故的最常见因素。上述运输均由有运输资质的专业单位承运，通过全密闭容器罐运输，运输过程的环境风险及防范措施由承运单位进行识别及实施预防措施，不在本项目评价范围内。

4、重点风险源

本次评价采用直接判定法确定重点风险源。

长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元，为重点风险源。因此本项目的脱盐水站技改项目储罐区为重点风险源。

表5-5  重大危险源、重点风险源辨识

| 序号 | 单元 | 物料名称 | 形态 | 最大贮存量(t) | 临界量 | 重点风险源辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水站储罐区 | 10%次氯酸钠 | 液 | 20(折算为 100% 后 2.0) | 5 | 非重点风险源 |
| 2 | 脱盐水站储罐区 | 31%盐酸 | 液 | 18.55(折算为37%后 15.54) | 7.5 | 重点风险源 |
|  |  | 10%次氯酸钠 | 液 | 8.8(折算为100%后 0.88) | 5 |  |
| 3 | 危险废物贮存库 | 废矿物油 | 液 | 0.6 | 50 | 非重点风险源 |

## 5.2 环境风险类型及危害分析

根据项目风险源位置、涉及风险物质的实际情况，分析可能引发或次生风险事件的情景。详见表5-6。

表5-6  可能发生的环境风险事故

| 突发事故 | 风险类型 | 触发因素 | 危险物质向环境转移的可能途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险物质 泄漏事故 | 盐酸、次氯酸钠泄漏 | 包装/储罐损坏泄漏 | 盐酸、次氯酸钠泄漏被截留在储罐区内，不向外扩散，且能够快速清理，对地表水、地下水、土壤等外界影响不大 |

## 5.3 风险识别结果

表5-7  建设项目环境风险识别表

| 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 盐酸、次氯酸钠储罐 | 盐酸、次氯酸钠 | 泄漏 | 地下水、土壤、地表水、大气环境 | 表 1-2 | 重点风险源 |

## 5.4 风险事故情形分析

储罐区为本次环评风险源风险影响分析。

根据项目特点，以风险识别为基准，结合主要事故类型及事故诱因发生概率等因素，综合考虑危险物质危害性、储存数量、事故危害后果等因素，确定项目最大可信事故为：

储罐区盐酸储罐发生破裂，盐酸发生泄漏，氯化氢挥发进入空气；

表5-8  风险事故设置情景一览表

| 风险 单元 | 风险源 | 风险 物质 | 形 态 | 风险事故类型 | 影响 途径 | 部件 类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 | 事故持 续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 盐酸、 次氯 酸钠 储罐 | 盐酸、次氯酸钠 | 液 | 泄漏 | 大气、地 下水、地表水 | 储罐 | 泄漏孔径 为 10mm 孔 径 | 1.00×10-4/a | 10min |

# 6 源项分析

## 6.1 泄漏量计算

根据《建设项目环境风险技术评价导则》(HJ169-2018)，液体泄漏速率QL用伯努利方程计算(限制条件为液体在喷口内不应有急骤蒸发)：

式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

P—容器内介质压力，Pa；

P0—环境压力，Pa；

ρ—泄漏液体密度，kg/m3；

g—重力加速度，9.81m/s2。

h—裂口之上液位高度，m。

Cd—液体泄漏系数。按表F.1液体泄漏系数。

A—裂口面积，m2；

## 6.2 泄漏蒸发速率计算

泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。

1、闪蒸蒸发

液体中闪蒸部分：

过热液体闪蒸蒸发速率可按下式估算：

式中：Fv——泄漏液体的闪蒸比例；

TT——储存温度，K；

Tb——泄漏液体的沸点，K；

Hv——泄漏液体的蒸发热，J/kg；

Cp——泄漏液体的定压比热容，J/(kg ·K)； Q1——过热液体闪蒸蒸发速率，kg/s；

QL——物质泄漏速率，kg/s。

2、热量蒸发

当液体闪蒸不完全，有一部分液体在地面形成液池，并吸收地面热量而汽化，其蒸发速率按下式计算，并应考虑对流传热系数。

式中：Q2——热量蒸发速率，kg/s；

T0——环境温度，K；

Tb——泄漏液体沸点，K；

H——液体汽化热，J/kg；

t——蒸发时间，s；

λ——表面热导系数(水泥地取值1.1)，w/ (m ·K)； S——液池面积，m2；

α——表面热扩散系数(水泥地取值1.29×10-7)，m2/s。

3、质量蒸发

质量蒸发速度按下式计算：

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

p——液体表面蒸气压，Pa；

R——气体常数；J/mol ·k ；

T0——环境温度，k；

M——物质的摩尔质量，kg/mol；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

α , n——大气稳定度系数；

表6-1  液池蒸发模式参数

| 大气稳定度 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定(A，B) | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性(D) | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定(E，F) | 0.3 | 5.285×10-3 |

液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。

4、液体蒸发总量

液体蒸发总量按下式计算：

式中：Wp——液体蒸发总量，kg；

Q1——闪蒸液体蒸发速率，kg/s；

Q2——热量蒸发速率，kg/s；

Q3——质量蒸发速率，kg/s；

T1——闪蒸蒸发时间，s；

T2——热量蒸发时间，s；

T3——从液体泄漏到全部清理完毕的时间，s。

根据前文，项目大气风险评价等级为三级，可参照二级评价需选取最不利气象条件进行后果预测。最不利气象条件取 F 类稳定度，1.5m/s 风速，温度25℃ , 相对湿度50%。按照《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T 169-2018)附录 F 中泄漏液体蒸

发速率计算方法，鉴于盐酸在常压下沸点大于环境气温，产生闪蒸和热量蒸发量较少，主要的蒸发为质量蒸发。

由于次氯酸钠在常温下通常以固体或水溶液形式存在，因此主要考虑盐酸泄露后的蒸发情况，物质质量挥发速率计算参数选取及计算结果见下表。

表6-2  泄漏蒸发参数选取一览表

| 物质 | 稳定度条件 | n | α | P(Pa) | M(kg/mol) | R(J/mol ·k) | T0 (K) | r(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | F | 0.3 | 0.005285 | 4099 | 0.02 | 8.314 | 298.15 | 一期：3.82 二期：2.99 |

## 6.3 盐酸泄漏源强

盐酸主要储存在储罐区的储罐内，泄漏按泄漏孔径为10mm孔径泄漏考虑，泄漏时间10min。

表6-3   盐酸泄漏量计算参数表

| 计算参数 | 盐酸储罐 |
| --- | --- |
| 假设裂口面积 | 0.000314m2 |
| 地面情况 | 水泥 |
| 容器内压力 P | 101.325kPa |
| 环境压力 | 101.325kPa |
| 容器内温度 | 25℃ |
| 液池面积m2 | 95 |
| 液体密度 | 1160kg/m3 |
| 液池温度 | 25℃ |
| 容器裂口之上液位高度 | 0.5m |
| 液体泄漏速度(kg/s) | 大气稳定度 F |
|  | 0.71 |
| 蒸发速率 Q(kg/s) | 大气稳定度 F |
|  | 一期罐区 0.00185；二期罐区 0.00122 |

## 6.4 项目环境风险源项汇总

表6-4   建设项目风险源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险物质 | 大气 稳定度 | 释放或 泄漏时间 min | 释放或泄 漏速率 kg/s | 蒸发速率 kg/s | 蒸发时间 min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物质泄漏 | 储罐区 | 盐酸 | F | 10 | 0.71 | 一期 0.00185二期 0.00122 | 10 |

# 7 环境风险评价

根据前文分析，本项目综合环境风险评价工作等级为三级。大气环境为三级评价，地表水环境为三级评价、地下水环境为三级评价。本次评价按《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ169-2018)的要求，结合项目危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。对大气环境、地表水环境、地下水环境的风险评价进行三级评价。

## 7.1 大气环境风险影响分析

1、危险化学品泄漏影响分析

一期脱盐水站储罐区设 1 个 10m3 盐酸储罐、1 个 10m3 次氯酸钠储罐、1 个 5m3 氢氧化钠储罐，储罐填充比例为80%，三者总储存量合计为20m3 。一期脱盐水站储罐区内部设置围堰，围堰内部占地面积约为57m2 ，围堰高度约为0.6m，扣除储罐底座支架占地部分后，围堰内剩余有效容积约为27m3 ，大于围堰内储罐总容量，也大于危险化学品实际储量。因此，即使在危险化学品全部泄漏的情况下，也能后全部被封堵在储存区围堰内形成液池。液池面积约为 46m2 (扣除储罐底座支架占地部分后)，蒸发污染区域环境空气的程度较大。

二期脱盐水站储罐区设 1 个 10m3 盐酸储罐、1 个 10m3 氢氧化钠储罐，储罐填充比例为80%，三者总储存量合计为 16m3 。二期脱盐水站储罐区内部设置围堰，围堰内部占地面积约为35m2 ，围堰高度约为0.6m，扣除储罐底座支架占地部分后，围堰内剩余有效容积约为 16.8m3 ，大于危险化学品实际储量。因此，即使在危险化学品全部泄漏的情况下，也能后全部被封堵在储存区围堰内形成液池。液池面积约为 28m2 (扣除储罐底座支架占地部分后)，蒸发污染区域环境空气的程度较大。

本项目危险化学品涉及 32%氢氧化钠、10%次氯酸钠和31%盐酸，因盐酸泄漏会挥发氯化氢，故重点分析盐酸泄漏风险；当液池内盐酸蒸发进入人的机体后，即能与细胞内的重要物质如酶、蛋白质、核酸等作用，从而改变细胞内组分的含量及结构，破坏细胞的正常代谢，致机体功能紊乱，造成中毒。而且，由于各种有毒物质的危害状态不同，中毒的途径也不同。如受污染的空气可经呼吸道吸入和皮肤吸收中毒，毒物

液滴可经皮肤渗透中毒；误食、误饮染毒食物、饮水，即可经消化道吸收中毒。再则，由于各种有毒物质的理化特性不同，能产生不同的中毒症状，造成不同的伤害效应。

因此，为防范危化品泄漏事故，现有项目已制定了突发环境事故应急预案，落实了储罐区、车间等存在化学品的场所的预防泄漏措施，储罐密闭，围堰设置了重点防渗措施；加强了日常管理和巡查维护，杜绝跑冒滴漏现象；加强了排查隐患，配备了防毒口罩、防酸碱服等应急防护用品，并建立了对应的风险应急计划。

2、火灾次生污染环境风险分析

若遇到火灾爆炸事故，废矿物油等燃烧的产物主要为二氧化碳、一氧化碳和水。火灾发生后会产生大量的浓烟，从而造成大气污染，其中产生的 CO 和氮氧化物将对人群健康带来危害，使人中毒。燃烧产生的烟团释放会产生一系列的烟羽段，事故发生后，持续时间一般均大于 1 小时；挥发扩散的物质达到爆炸极限可能引发爆炸，从而带来更大的危险。因此，事故发生后产生的废气也是事故处理过程中的伴生/次生污染，必须对其提出相应的削减和防范措施。

根据现场勘查，项目周边 500m 范围内无大气敏感目标，火灾发生时有害气体的浓度会得到有效的扩散与稀释，对厂外村庄环境空气质量只产生暂时性影响，随着火灾事故的结束其影响很快减轻直至消除。

## 7.2 地表水环境风险影响分析

本项目地表水环境风险主要为事故状态下盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠等泄漏，在极端不利的情况下，泄漏的危险化学品随雨水系统流入雨水管网，最后排入地表水环境。现有项目已在储酸罐设置围堰；根据前文分析，一期脱盐水站的围堰内总有效容积为27m3 ，二期脱盐水站为 16.8m3 。考虑各个罐区内盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠储罐同时泄露，围堰容积大于酸液最大泄露量，能满足收集要求。泄漏至围堰的盐酸等液体可立即通过隔膜泵回收至修复好的储存罐内，故其发生泄漏时，通过厂内设置的防控措施，可将其控制在厂内；故盐酸等流入地表水环境的风险很低，其泄漏对周围地表水环境的影响较小。

## 7.3 地下水环境风险影响分析

本项目地下水评价等级为三级，采用解析法进行地下水影响与评价，重点分析盐酸泄漏风险。

本项目盐酸正常轻微泄漏状态下，完整的收集系统和防渗措施能够使得风险物质得到有效收集处理，不轻易下渗污染到土壤及地下水。但是一些极端风险事故发生，如地震、地基不均匀沉降等自然触发因素，导致盐酸储罐破裂，原本的防渗层遭到破坏产生裂缝，污染物沿裂隙渗入土壤，阻断工作较难开展，通过下渗，会造成地下水污染。

7.3.1 水文地质参数

本项目位于钦州港石化产业园海豚路1号广西华谊能源化工有限公司厂区内，与广西华谊能源化工有限公司甲醇制系统及下游深加工一体化项目属于同一水文地质单元。根据《广西华谊能源化工有限公司甲醇制系统及下游深加工一体化项目水文地质勘察报告》，项目区主要岩土层渗透系数见表7-1。

表7-1 项目区主要岩土层渗透系数建议值表

| 地质时代 |  | 第四系（Q） | 下志留统连滩群第五组（S1lne） |
| --- | --- | --- | --- |
| 岩、土层名称 |  | 含砾粉质粘土 | 页岩、泥岩和粉砂岩 |
| 渗透系数K | (m/d) | 0.046 | 0.049 |
|  | (cm/s) | 3.26E-05 | 2.24E-05 |
| 透水性等级 |  | 弱透水 | 弱透水 |

### 从上表 7-1 中可知：项目区第四系（Q）人工堆积的含砾粉质粘土为弱透水层；下志留统连滩群第五

组（S1lne ）的强风化粉砂岩、泥岩和泥岩为弱透水层。

本次评价地下水溶质运移渗透系数、弥散系数等参数建议值见表7-2。

表7-2   地下水溶质运移渗透系数、弥散系数等参数建议值

| 参数名称 | 水平渗透系数 | 流速 | 纵向弥散系数 | 有效孔隙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K | u | DL | ne |
|  | m/d | m/d | m2/d | % |
| 岩土层建议值 | 0.046 | 0.00355 | 0.0418 | 30 |

7.3.2 情景设定1)预测时间

盐酸泄漏对地下水的影响是无意间排放的，加之地下水隔水性能的差异性、含水层、地层分布的各向异性等原因，对地下水的预测只能建立在人为的假设基础之上，预测不同情况下的污染变化。根据导则，预测时间按拟建项目运行期间的相关时间段进行，选取预测时段分别为100d、1000d。

2)预测源强

本次模拟预测，根据污染风险分析的情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围进行模拟预测，污染情景的源强数据通过工程分析类比调查予以确定。

项目主要对盐酸泄露对地下水质影响进行预测分析。

模拟情景为假设储酸区围堰底部出现长1m、宽2.0cm的裂缝，泄漏物泄露至收集池后，工作人员在1天内发现并对进行有效堵漏，阻断泄漏。

围堰裂缝可泄漏的危险化学品泄漏量为：

Q=K*A*T=0.046m/d×1m×0.02m×1d=0.00092m3。

根据项目物料特征，本次评价选取储酸区盐酸泄漏作为预测因子，即31%盐酸泄漏的量为0.00092m3。

本项目储存的31%盐酸密度为1.16g/mL，泄露质量为331g。

3)评价标准

氯化物参照执行《地表水质量标准》 (GB3838-2022)中的Ⅲ类标准指标及限值。标准限值见表7-3。

表7-3   污染物因子标准限值

| 模拟预测因子 | 泄漏量(g) | 标准限值(mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 氯化物 | 331 | 250 |

7.3.3 预测方法

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》 (HJ610-2016)，结合场地水文地质条件和潜在污染源特征，事故工况条件下地下水环境影响预测采用一维无限长多孔介质柱体-示踪剂瞬时注入模型，模型公示如下：

式中：

C(x,t)-t 时刻 x 处的示踪剂浓度，g；

m-注入的示踪剂质量，kg；

W-横截面面积，m2；

u-水流速度，m/d;

ne-有效孔隙度，无量纲;

DL-纵向弥散系数，m2/d; π-圆周率。

7.3.4 预测结果

本次选取距离污染发生 100 日、1000 日作为关键时段，污染物发生泄漏 100 天和1000d 情景下，对区域地下水水质的影响的预测分析结果见下表。

表7-4  运移距离及浓度随时间变化一览表

| 100d |  | 1000d |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x(m) | C(mg/L) | x(m) | C(mg/L) |
| 0 | 7468.11 | 0 | 2212.05 |
| 7.7 | 250 | 10 | 1859.81 |
| 10 | 28.92 | 20 | 472.77 |
|  |  | 22.8 | 250 |
|  |  | 30 | 36.34 |

表7-5  预测超标距离、影响距离统计结果 单位：m

| 指标 | 距离(m) | 时间(d) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 1000 |
| 氯化物 | 最大污染物浓度 mg/L | 7468.11 | 2212.05 |
|  | 预测超标最远距离m | 7.7 | 22.8 |

根据预测结果，按设定源强，在事故工况下，泄露盐酸进入含水层的污染物的迁

移距离越来越大，预测超标最远距离为22.8m，未超出厂界范围。

根据现状调查可知，距离项目最近金窝水库饮用水源保护区二级保护区边界约8.5km，金窝水库位于本项目东北侧，不在项目下游，因此事故工况下污染物不会对周边水环境敏感目标造成较大影响。

综上所述，项目在采用防渗漏措施的情况下，对地下水环境的影响较小。项目厂址周边地下水敏感点均不处于项目地下水下游，污染物不会对周边地下水造成较大影响。但考虑项目事故排放对地下水环境的影响，项目业主方应定期对围堰、储罐等设施进行检查，并定期维护保养，严格避免发生危化品事故排放渗漏进入地下水的情况发生。

## 7.4 土壤环境风险影响分析

项目发生泄漏事故时，泄漏的物料一旦进入土壤可能对周围土壤造成污染，影响土壤中的微生物生存，造成土壤的酸化，破坏土壤的结构。

但是，考虑到一旦大量盐酸等泄漏能够及时发现，因此在发生风险事故时也能够及时有效地对泄漏物质进行处置，减少其在围堰停留的时间，从而降低物料渗入土壤的风险。

本项目盐酸等采用储罐密闭储存，储存的危险物质储罐均符合规范要求。如储罐因材质老化、人为操作不当等原因发生物料泄漏，会撒落在地面，可能会对周边土壤环境造成严重污染，同时液态物质可能随着四周的排水沟进入雨水管或污水管，造成二次污染事故。

本项目生产车间密闭，厂区大都是混凝土路面，基本没有直接裸露的土壤存在，因此，发生物料泄漏时对厂界内的土壤影响有限，事故后及时控制基本不会对厂界内的土壤造成严重污染。

同时，储酸区采取重点防渗，防渗系数≤10-7cm/s，危险废物贮存库防渗严格按照《危险废物储存污染控制标准》 (GB18597-2023)的贮存设施污染控制要求中的一般规定和储存库要求。防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的

材料，可进一步控制泄漏物料对外环境产生的影响。

因此，在发生物料事故泄漏时对厂区内外的土壤都不会造成明显的影响。

# 8 风险管理

## 8.1 环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可靠原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

## 8.2 环境风险管理措施

1、选址、总图布置和建筑安全防范措施

现有及新建生产车间的布置符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)要求，各生产线和原辅料库合理布局，按规范设置安全距离，能保证消防及日常管理的需要。

2、消防系统

企业配备兼职消防人员，配备灭火器等消防应急器材针对重点风险设施、重点部位等高风险区，制定应急预案，定期演练。

3、安全检修措施

在处理危险物料泄漏时，作业人员应要求佩戴防护用品，如防酸碱服、防酸碱靴、防护手套、呼吸器等，防止泄漏物料对作业人员的伤害。

4、安全标志、安全色、警示标识及风向标

厂区内的紧急疏散通道、紧急疏散口设置醒目的标志和指示箭头，满足人员紧急疏散的需要。在容易发生事故危及生命安全的场所，如在储罐区和危险废物贮存库设置安全警示牌，在汽车可能行驶的路线上设置减速限速标识等。

5、建立健全风险环境管理制度

企业已按照《突发环境事件应急管理办法》制定应急计划，建立了应急队伍，定期进行全厂职工的安全环保宣传教育以及紧急事故模拟救援、消防演习，配备必要和适当的通讯工具和应急设施。

6、外部监控

企业平时关注对地震、台风、洪灾等极端天气的预警，及时采取相应措施，按照应急预案要求启动相应等级预警与响应。

## 8.3 环境风险防范措施

8.3.1 危险品储存风险防范措施

(1)储罐区、装卸车区风险防范措施

现有储酸区均设置玻璃钢储酸罐，储罐均采用固定顶设计，为降低储罐泄漏风险，还采取了以下风险防范措施：

①储罐放置区严格遵守《危险化学品安全管理条例》及有关规定的要求，安装了防雷击、防静电接地装置。

②储罐放置区设置了围堰，围堰内容积满足罐区内所有储罐同时泄漏的收集容量。

③储罐中危化品多批次、少量储存，防止储罐破裂后液体大量流出。

④储罐使用前进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查、射线探伤，检查记录应存档备查。每年进行一次对贮存装置的安全评价，对存在的安全问题提出整改方案，及时予以更换或者修复，并采取相应安全措施。

⑤严格制订管理与操作章程，建立健全规章制度。设立了安全环保机构，对员工加强培训，专人负责，非直接操作人员不得擅自进入储罐区。定期进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用，做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。

(2)危险废物贮存区风险防范措施

项目产生的危险废物主要为废矿物油，暂存于现有危险废物贮存库内，使用密封容器包装存储，委托有资质的单位定期转运处理。由于废矿物油具有可燃特性，故危险废物贮存库内采取防火措施及防渗漏措施。具体如下：

①危险废物贮存库做好防风、防雨、防晒、防渗措施；

②危险废物贮存库在废油包装桶下方设置托盘，并配备泄漏应急处理设施，发生泄漏事故时可及时收集；

③危险废物贮存库远离火种、热源等，张贴“严禁烟火 ”等警示标识，配备相应品种的消防器材，如灭火器、消防沙、吸收棉等。

8.3.2 废气事故排放风险防范措施

在废气事故排放情况下，本项目酸雾排放浓度是比较大的，将超出排放标准的要求，对周边环境造成一定的影响。

若生产过程中皮肤接触盐酸，即用水冲洗至少 15 分钟。或用 2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗；若眼睛接触，立即提起眼睑，用流动清水冲洗 10 分钟或用 2%碳酸氢钠溶液冲洗；若不慎吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予 2~4%碳酸氢钠溶液雾化吸入，就医；误服者用水漱口，误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医。

若在生产过程中酸发生泄漏，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离、就医，严格限制出入。应急处理人员应戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

酸雾接触防护措施： (1)呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。 (2)眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。(3)防护服：穿工作服(防腐材料制作)。(4)手防护：戴橡皮手套。 (5)其他：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。要防止项目废气的事故排放，必须采取多种有效措施来进行控制。首先是建立废气处理设施管理专业队伍，配备专业技术人员对设施进行管理；建立 24 小时巡查制度，一旦发现处理设施出现异常，应及时通报相关部门进行处理；及时更换废气处理装置的设备，保障废气处理装置的治理效率。

8.3.3 地表水环境风险防范措施

厂区内应制定严格的废水排放制度，确保清污分流、雨污分流，一旦发生泄漏

事故，禁止冲入废水收集管网。

(1)储罐区

本项目原料储罐采用玻璃钢材质，加强储罐的定期检查，防止储罐区的化学品泄漏至土壤中。

(2)盐酸发生泄漏事故时，泄漏的物料可能对周边水环境造成严重污染。企业在储罐区域设置围堰，防止暴雨涌入储罐区域；储罐区及车间等应建造径流疏导系统，保证能防止 25 年一遇的暴雨与废水混流。

(3)雨水收集系统

厂区内雨水管网系统设置阀门。

(4)建设单位日常管理及维护防渗漏、防腐蚀、放淋溶、防流失措施及切换阀门等，设置专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证泄漏物和受污染的消防水、雨水混入污水管网。

8.3.4 地下水环境风险防范措施

本项目地下水环境风险防范措施采取源头控制、分区防渗措施、地下水环境监测与管理措施等，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《环境影响评价技术导则 地下水环境》 (HJ610-2016)等要求设置防渗措施。

1、源头控制措施：主要在各个区域采取相应措施，采用材质较好的物料包装容器，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

2、分区防渗措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物使用抹布进行收集，收集后交由有资质的单位处理；末端控制采取分区防渗，重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区防渗措施有区别的防渗原则。具体防渗要求见报告表正文。

3、应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

8.3.5 物料泄漏应急、救援及减缓措施

当发生危化品物料泄漏时，可根据物料性质，选择采取以下措施，防止事态进一步发展：

①根据事故级别启动应急预案；

②根据各高点设置的风向标，将无关人员迅速疏散到上风向安全区，对危险区域进行隔离，并严格控制出入，切断火源；根据需要疏散周围居住区人群。

③盐酸、次氯酸钠、氢氧化钠泄漏时，抢险人员穿戴防酸碱服、防护靴、防护手套等劳动防护用品，从上方向进入泄漏区域，盐酸、次氯酸钠、氢氧化钠储存于储罐区，泄漏后收集在围堰内；抢险人员连接隔膜泵及时将围堰内的盐酸回收至备用储罐中。

④废矿物油泄漏时，抢险人员穿戴防护用品从上方向进入泄漏区域，废矿物油储存于危险废物贮存库，泄漏后收集于托盘内，抢险人员可通过泵回收泄漏的废矿物油，地面残留的可通过吸油毡处理。

8.3.6 安全管理方面的对策措施

贯彻落实各级安全生产责任制，实行全面安全管理。按《生产过程安全卫生要求总则》 (GB12801-91)制定切实可行的安全管理制度，各生产岗位制定详细的安全操作规程，设专人定期进行安全检查。应编制应急救援预案并到安全生产监督管理部门备案。

开展经常性的安全教育活动，制定特殊危险事件及突发性事故的应急措施，增强职工的安全意识、责任心和自我保护意识，使职工不仅熟悉正常操作，还熟悉储存过程中可能出现异常情况时的处理方法。

8.3.7 其他对策措施

⑴严格控制事故期间物料进出

根据前述分析，本项目可能发生的事故主要为危险化学品泄漏。企业须建立完整的应急预案体系，当发生突发环境事件时，应严格控制运输车的进出。当发生火灾或爆炸事故、区域发生地质灾害、储罐区发生渗漏等事故情况下，应暂停危险化学品进

入储罐区，避免事故运行导致污染物非正常排放。

⑵事故处置过程台帐制度

企业须建立专门的突发环境事件应急处置记录及相关台帐。详细记录发生事故起因、处置过程，登记应急处置期间产生的废水、废液、固废及对应的处理、处置情况。

事故结束后用于总结经验教训，并报当地环保主管部门备案。严禁将事故期间的各类污染物违规处置，杜绝因事故处置而引发的二次污染。

⑶建设完整的应急防范体系

形成生产安全事故应急预案，含火灾、爆炸、危险化学品泄漏、中毒和职业病危害、自然灾害事故应急处置。

## 8.4 环境风险应急措施

8.4.1 风险事故应急措施

为防止出现灾害事故，减少风险，要求项目工程设计、施工和运行，要科学规划，合理布置，严格按照防火安全设计规范设计，保证施工质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。风险事故发生后，应根据事故严重情况采取相应的应急措施，控制事态发展，减缓事故灾害。

本次评价提供储存区的风险减缓措施供建设单位参考，建设方应根据本企业的具体情况，针对每处危险化学品储存区可能发生的各种事故状况，编制相应的应急方案。

表8-1 事故预防措施

| 区域 | 事故类型 | 工程防治对策 |  | 应急措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区、危险废物贮存库 | 物料泄漏 | 物料监测 | 储罐及包装物的结构、材料应与储存条件相适应。 | 紧急切断进料阀门； 防火措施落实到位；收集溢出的物料 |
|  |  | 防物料扩散 | 设置围堰、托盘等，容积符合风险设计规范要求，严格按照设计 规范设置排水阀和排水道；储罐区、危险废物贮存库地表敷设防 腐防渗扩散的材料； |  |
|  | 火灾、爆炸 | 设备安全管理 | 根据规定对设备进行分级；按分级要求，确定检查频率，记录保 存；建立完备的消防系统。 | 报告上级管理部门，向消防系统报警；采取紧急工程措施，防止火灾扩大； 消防救火；紧急疏散、救护。 |
|  |  | 火源管理 | 防止机械(撞击、磨擦)着火源； 控制高温物体着火源，电气着火源及化学着火源。 |  |
|  |  | 抗静电 | 作业人员穿戴抗静电工作服和具有导电性能的工作鞋。 |  |

8.4.2 应急监测系统设置

本项目发生环境污染事件的概率较小，本项目未设置监测机构和配备监测设施，发生紧急污染事故时，委托当地监测机构开展环境应急监测，监测人员应在有必要的防护措施和保证安全的情况下携带大气和水质等监测必要的监测设施及时进入处理现场采样，随时监控污染状况，为应急指挥提供依据。

表8-2   应急监测频次的确定原则

| 事故类型 | 监测点位 | 应急监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气污染事故 | 事故发生地 | 初始加密(6次/天)监测，随着污染物浓度的下 降逐渐降低频次 |
|  | 事故发生地周围居民区等敏感 区域 | 初始加密(6次/天)监测，随着污染物浓度的下 降逐渐降低频次 |
|  | 事故发生地下风向 | 4次/天或与事故发生地同频次 |
|  | 事故发生地上风向对照点 | 3次/天 |
| 地表水环境污染事故 | 事故发生地河流及其下游 | 初始加密(4次/天)监测，随着污染物浓度的下 降逐渐降低频次 |
| 地下水污染事故 | 地下水事故发生地中心周围 2km内水井 | 初始2次/天，第三天后， 1次/周直至应急结束 |
|  | 地下水流经区域沿线水井 | 初始2次/天，第三天后， 1次/周直至应急结束 |
|  | 地下水事故发生地对照点 | 1次/应急期间， 以平行双样数据为准 |

应急监测项目主要包括：

①水污染监测：分析pH值、氯化物、石油类、COD等项 目，并随时做好有关监测的各项准备工作。

②大气污染监测：分析氯化氢、CO等。

8.4.3 应急物资配置要求

本项目储存物质涉及危险化学品，本评价根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》 (GB30077-2013)提出项目的应急物资配置要求，供建设单位参考。建设单位应根据本企业的具体情况，针对每一种发生的各种事故状况，完善相应的应急物资。

表8-3 作业场所救援物资配备要求

| 序号 | 物资名称 | 技术要求或功能要求 | 配备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压式空气呼吸器 | 技术性能符合GB/T 18664要求 | 2套 |
| 2 | 化学护目镜 | 技术性能符合AQ/T6107要求 | 6套 |
| 3 | 防酸碱服 | 技术性能符合AQ/T6107要求 | 6套 |
| 4 | 防酸碱手套 | 技术性能符合AQ/T6107要求 | 6双 |
| 5 | 防酸碱靴 | 技术性能符合AQ/T6107要求 | 6双 |
| 6 | 手电筒 |  | 2个 |
| 7 | 急救箱或急救包 |  | 1个 |
| 8 | 手提式灭火器 | 干粉灭火器 | 若干 |
| 9 | 隔膜泵 |  | 2台 |
| 10 | 应急洗眼器 |  | 1个 |
| 11 | 应急砂袋 |  | 20包 |

# 9 突发环境事件应急预案编制要求

制定事故应急预案应根据全厂布局、系统关联、岗位工序、毒害物对象等要素，结合周边环境及特定条件，对潜在事故发生确定对策措施。因此，应急预案只有在项目设计、施工、运行中不断加以确定和完善，才能做到行之有效。

企业已建立健全各级(企业、园区、钦州市)事故应急救援网络，与当地政府有关部门协调一致，与当地政府的事故应急网络联网。

## 9.1 本项目应急预案

1、总体要求

依据《 关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险 的通知》 (环发〔2012〕77号)的要求，企业已按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发〔2010〕113号)等相关规定编制风险应急预案，并与工业园区、当地环保部门联动，提高企业环境风险防控能力。

待本项目建成后，须根据实际情况，对应急预案予以修订。

2、应急预案内容

根据《突发环境事件应急预案编制导则(试行)》 ，应急预案内容见下表。

表9-1 应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 编制目的、编制依据、适用范围、应急预案体系、工作原则 |
| 2 | 基本情况 | 阐述企业单位基本情况、环境风险源基本情况、周边环境状况及环 境保护目标调查结果 |
| 3 | 环境风险源与环境风险评价 | 阐述项目的环境风险源识别及环境风险评价结果， 以及可能发生事 件的后果和波及范围 |
| 4 | 组织机构及职责 | 组织体系、指挥机构组成及职责 |
| 5 | 预防与预警 | 环境风险源监控、预警行动、报警、通讯联络方式 |
| 6 | 信息报告与通报 | 内部报告、信息上报、信息通报、事件报告内容 |
| 7 | 应急响应与措施 | 分级响应机制、应急措施、应急监测、应急终止、应急终止后的行 动 |
| 8 | 后期处置 | 善后处置、保险 |
| 9 | 应急培训和演练 | 培训、演练 |
| 10 | 奖惩 | 明确突发环境事件应急救援工作职工奖励和处罚的条件和内容 |

| 11 | 保障措施 | 经费及其他保障、应急物资装备保障、应急队伍保障、通信与信息 保障 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 预案的评审、备案、发布和更新 | 应明确预案评审、备案、发布和更新要求 |
| 13 | 预案的实施和生效时间 | 列出预案实施和生效的具体时间； 预案更新的发布与通知 |
| 14 | 附件 | 环境风险评价文件； 危险废物委托处理合同； 区域位置及周围环境保护目标分布、位置关系图； 重大环境风险源、应急设施、应急物资储备分布、雨水和污水收集管网、污水处理设施平面布置图、监测点位图、水系分布及水源保护图等； 企业单位周边区域道路交通图、疏散路线、交通管制示意图； 内部应急人员的职责、姓名、 电话清单； 外部联系单位、人员、 电话； 各种制度、程序、方案等。 |

3、预案适用范围

应急预案应适用于项 目正常工况下防控管理工作以及突发环境事件时的预防预警、应急处置、应急监测和救援工作。超出了企业应急预案应急能力，则与上级政府发布的其他应急预案衔接，当上级预案启动后，本预案作为辅助执行。

4、预案主要内容

①明确组织指挥机构，包括应急领导和指挥机构、 日常管理机构的人员组成和人员的职责分工，并应建立通畅有效的通讯网络；

②预警和预防机制，建立突发事故预警制度，明确预警级别、预警方式；

③制定突发事故的应急响应程序，包括事故的报警、应急反应等级的确定、应急反应启动、紧急救援行动的开展、事故调查以及事故索赔等应急环节；

④应急保障，包括应急反应设备、应急队伍、物资及后勤、经费保障等应急支援与装备保障，技术储备与保障，还应建立培训和演习的相关制度；

⑤附图附件(应急通讯联络表、敏感资源分布、人员急救方式等)。

5、环境风险事故分类与分级

参考《国家突发环境事件应急预案》 以及《广西壮族自治区突发环境事件应急预案》中的环境污染事件分级标准，结合企业的实际情况，制定企业污染事件分级标准。按照突发事件性质、社会危害程度、可控性和影响范围，突发

环境事件分为一般(Ⅲ级)、较大(Ⅱ级)、重大( Ⅰ 级)。企业突发环境事件分级见表9-2。

表9-2 企业突发环境事件等级

| 级别 | 事件 |
| --- | --- |
| 重大 | 1、 因火灾、爆炸、危险化学品泄漏产生大量泄漏物料和事故废水，大量泄漏物料和事故废水离开厂区，进入厂外水体或土壤，造成污染，企业已无法对事件进行控制， 需请求外部救援的； 2、突发环境事件， 引起周边人群的感观不适，遭到群体性抗议的； 3、化学品发生泄漏、火灾爆炸事件，造成环境污染，对当地的社会活动造成影响，造成社会恐慌的； 4、危险废物发生泄漏，造成厂界外环境影响的； 5、 因环境污染，造成1人以上中毒或死亡的。 |
| 较大 | 1、 因火灾、爆炸、危险化学品泄漏产生物料泄漏和事故废水，泄漏物料和事故废水未离开厂区，可通过厂区截留系统进行控制的； 2、由于突发环境事件引发群众投诉10起/天以上，或引起周边人群的不适，且原因未查明或得不到有效处理的； 3、化学品发生泄漏，但及时发现与控制，其影响范围超出生产车间或风险单元，控制在厂区范围内，其影响未出厂界的； 4、危险废物发生泄漏，其影响已出车间或风险单元范围内，但未出厂界的。 |
| 一般 | 1、 因危险化学品泄漏产生泄漏物料，泄漏物料可控制在事故现场区域内，未进入其他水体防控体系内的； 2、由于突发环境事件引发群众投诉5起/天的，且原因未查明或得不到有效处理的； 3、化学品发生泄漏，但影响范围较小，控制在生产车间或风险单元的； 4、危险废物发生泄漏，但其影响可控在车间或风险单元内。 |

6、应急预案响应级别分级

对应于风险事故的分级，应急预案也相应的分为三级响应机制，由低到高为Ⅲ级(一般事故)、 Ⅱ级(重大事故)、 Ⅰ 级(特大事故)。

Ⅲ级(一般事故)：发生一般事故时，生产人员应该立即报警，启动装置级环境风险事件应急预案，根据应急反应计划安排，迅速转变为应急处理人员，按照预定方案投入扑救行动；

Ⅱ级(重大事故)：发生重大事故时，公司内应急指挥领导小组迅速启动装置级、公司级两级环境风险事件应急预案，同时告知当地政府预警；

Ⅰ 级(特大事故)：发生特大事故时，公司内应急指挥领导小组迅速启动装置级、公司级两级环境风险事件应急预案，同时告知工业园区及地方政府协调分别启动各级应急预案，协助企业处理突发事故。

特大事故发生后，钦州市应急指挥领导小组应迅速按照原国家环境保护总局环发〔2006〕50号《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法》的要求，将事故情况上报广西壮族自治区生态环境和生态环境部、国家安全生产监督管理局等有关部门，请求协助救援。

7、应急管理机构的设置

(1)应急救援指挥部

应急救援指挥部由公司管理层组成，是突发环境事件应急管理工作的领导机构。应急救援指挥部下设应急指挥办公室。

(2)应急救援队伍

由于应急救援的需要，我公司成立了应急救援专业队伍，具体如下：警戒疏散组；应急处置组；环境监测组；后勤保障组。

(3)应急组织机构职责

应急组织机构是公司应急救援体系的基础，是负责具体指挥、管理、协调、运作所有应急行动的保障机构。在应急响应时，根据事件实际情况，调动相应的应急救援队伍。

总指挥在接到事件发生的报警后，决定启动企业突发环境事件应急预案，根据事件实际情况，通知应急救援各小组组长做好应急准备，并负责应急救援的统一指挥。根据事件发生、发展的情况决定是否请求上级应急指挥机构给予支援； 副总指挥协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

根据企业内可能发生的环境污染事件的类型、严重程度和影响范围，调动相应的应急救援队伍，在应急救援指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动， 以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。

表9-3 应急救援组织机构及职责

| 应急机构 | 日常职责 | 应急职责 |
| --- | --- | --- |
| 应急指挥部 |  |  |
| 总指挥 | (1)贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规 定； (2)对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准； (3)保障企业突发环境事件应急保障经费的投入。 | (1)接受政府的指令和调动； (2)决定应急预案的启动与终止； (3)审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别； (4)发生突发环境事故时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理； (5)发布应急处置命令； (6)如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告并提出协助请求。 |
| 副总指挥 | (1)组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作； (2)检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作； (3)监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。 | (1)协助总指挥组织和指挥应急任务； (2)事故现场应急的直接指挥和协调； (3)对应急行动提出建议； (4)负责企业人员的应急行动的顺利执行； (5)控制现场出现的紧急情况； (6)现场应急行动与场外人员操作指挥的协调。 |
| 应急办公室 | (1)负责组织应急预案制定、修订工作； (2)负责公司应急预案的日常管理工作； (3)负责日常的接警工作； (4)组织应急的培训、演练等工作。 | (1)上传下达指挥安排的应急任务； (2)负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动； (3)事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络，及时通报应急信息； (4)负责保护事故发生后的相关数据。 |
| 应急处置小组 |  |  |
|  | (1)熟悉疏散路线； (2)管理好警戒疏散的物资； (3)负责用电设施、车辆的维护及保养等； | (1)阻止非抢险救援人员进入事故现场； (2)负责现场车辆疏导； (3)根据指挥部的指令及时疏散人员； |

| 警戒疏散组 | (4)参与相关培训及演练，熟悉应急工作。 | (4)维持厂区内治安秩序； (5)负责厂区内事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制； (6)确保各专业队与场内事故现场指挥部广播和通讯的畅通； |
| --- | --- | --- |
| 应急处置组 | (1)负责运营设备设施的维护保养 ，并负责其他抢险抢修设备的管理和维护等工作； (2)熟悉抢险抢修工作的步骤 ，积极参与培训、演练不断总结等工作，保证事故下的及时抢险抢修。 | (1)负责紧急状态下现场排险、控险、紧急切断泄漏源，采取截留、疏导排措施、灭火等各项工作； (2)负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施； (3)负责抢救遇险人员，转移物资； (4)及时掌握事故的变化情况，提出相应措施； (5)根据事故变化及时向指挥部报告 ， 以便统筹调度与救灾等有关的各方面人力、物力。 |
| 环境监测组 | （1） 负责加强与外部应急监测人员的对接联络 （2） 负责组织外部应急监测人员开展现场监测； （3）参与相关培训及演练 ，熟悉应急工作 ，并负责制定其中的应急监测方案。 | (1)对事件现场危险物质进行初始评估。 (2)对泄漏状态组织外部监测人员进行必要的取样和检测分析，以供应急指挥中心决策。 (3)对事件的污染影响范围进行初步评估。 (4)对应急处置结束后的现场进行检测，确认危险及污染完全消除。 |
| 后勤保障组 | (1)负责人员救护及救援行动所需物资的准备及其维护等管理工作； (2)负责善后处置工作 ，包括人员安置、补偿 ，征用物资补偿，救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项； (3)尽快消除事故后果和影响 ，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。 (4)参与相关培训及演练，熟悉应急工作。 | (1)负责对外联络事宜。 (2)负责掌握、提供相应救援组织和人员的通讯联络方式。 (3)负责对伤员的现场救护、保护及转送事故中的受伤人员； (4)负责车辆的安排和调配； (5)负责应急时的后勤保障工作； (6)在突发环境事件中致病、致残、死亡的人员，给予相应的补助和抚恤 。对提供安置场所、应急物资的所有人给予适当补偿； |

## 9.2 应急预案的联动

1、与工业园区的应急联动

本项目应急预案与工业园区相衔接，充分利用工业园区现有应急救援资源，与工业园区保持联动。若环境事件发生后，首先启动本公司应急预案，并及时将事故情况向工业园区有关部门报告。同时，公司的应急响应行动与工业园区的应急响应保持联动，确保信息传递和人员的救助以及事故处理的及时和准确无误，做到最快、最好地处理突发事故。

环境突发事件一旦发生，影响涉及的区域范围均比较大，所以应急联动要求在钦州市环境突发事件应急指挥中心的领导下统一协调。

2、与钦州市的应急联动

视事故发展情况，钦州市启动《钦州港经济开发区预防和处理突发环境事件应急预案》《钦州市环境突发污染事件应急预案》及其相关专项预案，实施联动救援。

# 10 风险评价结论与建议

## 10.1 结论

1、项目危险因素

项目涉及的主要风险物质包括盐酸、次氯酸钠、氢氧化钠、废矿物油等。其中盐酸、次氯酸钠、氢氧化钠具有腐蚀性；废矿物油具有泄漏及火灾爆炸的危险性。根据风险识别，厂内重点风险源为脱盐水站储罐区。

2、环境敏感性及事故环境影响

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录D，项 目环境风险综合潜势为Ⅱ , 环境风险评价等级为三级。

3、环境风险防范措施和应急预案

项目风险防范措施及应急预案合理、可行，项目储罐区设置有围堰，危险废物贮存库设置有托盘，可有效防止泄漏物料排入外环境。厂区急预案已纳入园区环境风险防控体系和管理的衔接要求，实现厂区与园区环境风险防控设施及管理的有效联动，有效防控环境风险。

4、环境风险评价结论与建议

项目环境风险的影响范围内没有敏感点。在落实现有各项风险管控措施和本报告提出的各项风险管控措施和建议的前提下，项目环境风险可防可控。

## 10.2 建议

1、应在后续的设计、建设和运行过程中，严格按照国家、行业和地方的法律法规和相关标准、规范的要求，健全、完善、落实和保持公司风险源的安全控制措施和设施。

2、完善和落实事故预防措施和应急预案，进一步提高公司设备的安全水平，保障人员和财产的安全，将环境风险降低到合理可行的最低水平上。

3、建设单位安全环保部、安全环保组工作人员定期对公司各级领导和员工进行相应的各级《环境风险事故应急预案》进行宣传和培训，并定期组织演练。如有必要，可与全厂其他项目协同演练，确保发生事故时，行动一致，有效衔接。

4、建设单位必须高度重视，做到风险防范警钟长鸣，环境安全管理常抓不懈；严格落实各项风险防范措施，不断完善风险管理体系。