广西金桂浆纸业有限公司

高档纸板车间绿色升级改造项目

环境影响报告书

（公示稿）

建设单位：广西金桂浆纸业有限公司

编制单位：广西博环环境咨询服务有限公司

编制时间：二〇二六年三月

| 淋膜纸车间 | PM2车间-集气罩 |
| --- | --- |
| 固废暂存间 | 现有污水处理站 |
| 造纸车间 | 主持人照片 |

- 概  述

- 一、项目由来

随着我国国民经济的不断发展和商品出口贸易的不断增加，各行业对纸品包装材料的需求也在持续增长，在互联网、电商、建材、医药化工、烟草、日用化妆品、服装鞋帽、家电、食品、饮料等包装要求较高的各种出口商品上具有提高产品包装质量、增强市场竞争力、保护、促销产品的作用，增值效益明显。白卡纸具有质轻、表面平滑、韧性好、表面适印性好、美观大方等特点。白卡纸按其用途一般分为三种类型：烟卡、食品卡、社会卡。具体包括：烟盒、食品、液体食品、饮料、保健品、药品包装盒、化妆品盒、珠宝首饰盒、电器包装盒、衣服吊牌、手提袋、日用品包装、衬页、高档书的包装、精装书的封面、名片、证书、请柬、封皮、台历、邮政明信片等，应用十分广泛。

广西金桂浆纸业有限公司为金光纸业（中国）投资有限公司与钦州市华晖林业有限责任公司共同出资组建的中外合资企业，成立于2003年9月。广西金桂浆纸业有限公司自成立以来，经过二十多年的建设，目前已建成3条化机浆生产线，2条高档白卡纸生产线，实际生产能力包括化机浆100万吨/年、涂布白卡纸190万吨/年，另有年产180万吨高档纸板扩建项目中的年产90万吨的食品卡纸生产线（3#纸机）和75万吨/年化机浆升级改造项目二期工程（4#化机浆线，50万t/a）在建。且已积累了丰富的生产、管理、营销经验，且拥有了一批生产技术人才和管理、营销人才。目前金桂浆纸业已为扩大再生产提供了有利条件，金桂浆纸决定对1#白卡纸生产线和2#高档社会卡纸生产线扩建。

广西金桂浆纸业有限公司高档纸板车间绿色升级改造项目通过对现有造纸生产线进行改造提高产能，将广西金桂浆纸业有限公司白卡纸现有的年产190万吨生产产能（1#和2#纸机）增产至年产300万吨，其中，1#白卡纸生产线产能从100万吨/年提升到150万吨/年，2#白卡纸生产线产能从90万吨/年提升到150万吨/年。

同时，完善现有的环保设施，具体包括：

1、由于1#污水处理站已运行15年，部分设备设施已不能满足设计处理能力要求，在确保排放标准不降低的情况下，只能通过增加水力停留时间提高处理效率，实际处理能力已小于设计处理能力，为确保本项目及金桂年产180万吨高档纸板项目第二阶段项目废水达标排放，此次拟配套新建一座20000m3/d的废水处理站（含设计规模为5000m³/d的回用水系统）。生产废水经过3#污水处理站处理后，可容纳5000m3/d排水进入中水回用进一步处理后用于热电站冷却用水，项目不新增废水排放。

2、淋膜纸车间废气仅收集后排放，不满足挥发性有机物管理要求，此次拟增加废气处理设备并规范排气筒设置。

项目已于2025年10月15日在中国-马来西亚钦州产业园区行政审批局进行了备案，项目代码：2510-450704-04-02-521220。

- 二、建设项目特点

广西金桂浆纸业有限公司位于广西钦州市钦州港金光产业园内，属于规划的钦州林浆纸产业园。本次主要通过对现有造纸生产线的部分设备进行改造提高产能，1#白卡纸生产线车速由1200m/min提高到1400m/min，2#白卡纸生产线车速由1100m/min提高到1350m/min，产品定量由250g/m2调整到290g/m2，1#白卡纸生产线产能从100万吨/年提升到150万吨/年，2#白卡纸生产线产能从90万吨/年提升到150万吨/年，不增加造纸生产线数量，造纸生产线无厂房等基础设施建设。项目新增废水3677.77m3/d，本工程拟新建废水处理站一座，设计规模20000m³/d，同时建设设计规模为5000m³/d的回用水系统，中水回用至冷却塔补水工段，不新增企业污水向外环境排放量。项目主要公辅设施均依托企业现有设施。

- 三、评价工作过程

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，项目应进行环境影响评价。本项目为造纸项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于“十九、造纸和纸制品业22”中的“纸浆制造221；造纸222（含废纸造纸）”，该类别全部（手工纸、加工纸制造除外）应编制环境影响报告书。广西金桂浆纸业有限公司委托我公司承担广西金桂浆纸业有限公司高档纸板车间绿色升级改造项目的环境影响评价工作，我公司接受委托后立即组织有关专业技术人员开展环境状况调查和收集相关资料，进行环境影响因素识别与评价因子筛选，明确了评价重点与环境保护目标，确定工作等级、评价范围和评价标准，制定了工作方案；根据工作方案，项目组对评价范围进行了现场勘查。通过对项目周围的自然环境进行调查评价以及项目的工程情况进行详细的调查分析，并在此基础上预测和分析项目对周围环境的影响程度、范围，分析和论证项目采取的环境保护措施以及在技术上的可行性的合理性以及处理效果，从环境保护的角度论证项目的合理性。同时，本着“以改善环境质量为核心，恪守生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线”、“执行环境准入负面清单”等原则，提出切实可行的环保措施和防治污染对策，并完成项目送审稿的编制。在建设单位完成项目公众参与工作后，本报告对公众参与过程中公众提出的意见进行认真分析并给出是否采纳的意见及理由。整合上述工作成果，编制完成环境影响评价文件。

- 四、分析判定相关情况

（1）产业政策符合性

本项目技改白卡纸生产线（1#纸机和2#纸机），不新增生产线，通过提升生产车速和产品定量，1#纸机产能由100万吨/年提升至150万吨/年，2#纸机产能由90万吨/年提升至150万吨/年，新增一座20000m3/d污水处理站（3#污水处理站）和1套5000m3/d中水回用系统，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类项目。同时，项目建设符合《造纸产业发展政策》、《造纸工业污染防治技术政策》、《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》（HJ2302-2018）、《制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》、《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》等相关文件要求。项目符合《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》相关要求。

（2）规划符合性

拟建项目位于广西钦州林浆纸产业园金桂浆纸现有厂址内，项目符合《广西工业和信息化高质量发展“十四五”规划》、《广西生态环境保护“十四五”规划》、《广西壮族自治区“十四五”空气质量全面改善规划》、《广西地下水污染防治“十四五”规划》、《广西壮族自治区土壤污染防治高质量发展“十四五”规划》、《广西壮族自治区固体废物污染环境防治条例》、《广西壮族自治区噪声污染防治实施方案（2023-2025年）》、《广西壮族自治区重金属污染防控工作方案》、《广西壮族自治区碳达峰实施方案》、《广西壮族自治区工业领域碳达峰实施方案》、《广西北部湾经济区北钦防一体化发展规划（2019-2025年）》等相关要求。符合《钦州港经济技术开发区总体规划（2014-2030）》、《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035年）》、《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035）环境影响报告书》等涉及相关规划及规划环评要求。

（3）生态环境分区管控符合性

金桂浆纸现有厂区不占用生态保护红线和一般生态空间等生态空间，位于“广西钦州石化产业园重点管控单元（ZH45070220003）”，符合《钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）》相关生态环境准入及管控要求。

- 五、关注的主要环境问题及环境影响

根据项目的排污特性和排污种类，确定拟建项目施工期主要为废气、废水、固体废物和噪声对环境的影响；运营期主要为生产废水排海对海洋环境的影响，污水处理站产生的恶臭、淋膜车间产生的非甲烷总烃、造纸车间烘干废气等产生的废气污染物排放对环境空气质量的影响，以及噪声对周边敏感点的影响和固体废物对环境的影响等。

- 六、报告书主要结论

广西金桂浆纸业有限公司高档纸板车间绿色升级改造项目符合《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035）环境影响报告书》及审查意见的要求，符合生态环境准入及管控要求符合性。项目拟采取的污染防治措施技术可行，各项污染物能实现长期稳定达标排放并满足总量控制要求，未导致区域环境质量降级，对环境影响程度在可接受范围。只要在严格遵守项目“三同时”以及切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施以及环境管理制度，从环境保护角度分析，项目建设可行。

目录

概  述	1

一、项目由来	1

二、建设项目特点	2

三、评价工作过程	2

四、分析判定相关情况	3

五、关注的主要环境问题及环境影响	4

六、报告书主要结论	4

附图	X

附件	XI

附表	XIII

1	总则	15

1.1.1	国家相关法律法规、政策依据	15

1.1.2	地方性法规及规范性文件	18

1.1.3	规划依据	19

1.1.4	技术导则与规范	20

1.1.5	项目依据	21

1.2	环境影响识别及评价因子筛选	22

1.2.1	环境影响识别	22

1.2.2	评价因子筛选	22

1.3	环境功能区划及评价标准	24

1.3.1	环境功能区划	24

1.3.2	环境质量标准	25

1.3.3	污染物排放标准	32

1.4	评价工作等级及评价范围	36

1.4.1	评价工作等级	36

1.4.2	评价范围	42

1.5	环境保护目标和环境敏感目标	43

1.6	相关政策、规范相符性分析	44

1.6.1	项目与相关产业政策符合性分析	44

1.6.2	项目与相关环保政策符合性分析	51

1.6.3	与区域规划符合性分析	67

2	现有项目工程分析	- 75 -

2.1	现有工程环评、验收概况	- 75 -

2.2	现有工程概况	- 82 -

2.2.1	项目组成	- 82 -

2.2.2	主要原辅材料及能源消耗	- 84 -

2.2.3	工程分析	- 86 -

2.2.4	公用工程	- 88 -

2.2.5	污染防治措施及达标情况分析	- 92 -

2.2.6	现有工程主要污染物排放量	- 103 -

2.3	已批在建项目概况	- 104 -

2.3.1	在建年产180万吨高档纸板扩建项目	- 104 -

2.3.2	在建年产75万化机浆扩建项目	- 106 -

2.3.3	在建备用锅炉排烟方式变更项目	- 109 -

2.3.4	在建年产25万吨丁苯胶乳项目	- 111 -

2.3.5	污水处理站绿色升级改造项目	- 115 -

2.4	现有及在建项目污染物排放量	- 117 -

2.5	排污许可证执行情况	- 117 -

2.6	环保投诉及整改情况	- 118 -

2.7	现有工程存在的环境问题及整改措施	- 119 -

2.7.1	淋膜纸生产线废气处理	- 119 -

2.7.2	污水处理系统	- 119 -

3	拟建项目工程分析	121

3.1	拟建工程项目概况	121

3.1.1	基本情况	121

3.1.2	项目建设内容	121

3.1.3	产品方案	125

3.1.4	总平面布置	127

3.1.5	主要原辅料、能源消耗	128

3.1.6	主要生产设备	133

3.1.7	公用工程	134

3.1.8	储运工程	136

3.1.9	辅助工程	137

3.1.10	环保工程	138

3.1.11	依托工程	141

3.1.12	相关工程	141

3.2	影响因素分析	142

3.2.1	生产工艺流程及产污节点分析	142

3.2.2	主要污染源分析	- 151 -

3.3	相关平衡	- 152 -

3.3.1	物料平衡	- 152 -

3.3.2	水平衡	- 153 -

3.4	施工期污染源分析	- 158 -

3.4.1	施工期大气污染物	- 158 -

3.4.2	施工期废水	- 159 -

3.4.3	施工期声污染源	- 160 -

3.4.4	施工期固体废物	- 161 -

3.5	运营期污染源分析	- 162 -

3.5.1	废气源强分析	- 162 -

3.5.2	废水源强分析	175

3.5.3	噪声源强分析	178

3.5.4	固体废物源强分析	178

3.5.5	工程“三废”情况排放汇总	181

3.6	清洁生产分析	183

4	环境现状调查与评价	187

4.1	自然环境调查与评价	187

4.1.1	地理位置	187

4.1.2	气候气象	187

4.1.3	区域地形地貌	187

4.1.4	区域地质构造	189

4.1.5	区域水文地质条件	190

4.1.6	场地水文地质条件	192

4.1.7	地下水开发利用现状	193

4.1.8	海洋水文特征	193

4.1.9	动植物资源	195

4.1.10	自然保护区、风景名胜区及文物古迹	195

4.2	广西钦州林浆纸产业园概况	197

4.2.1	规划范围	197

4.2.2	规划期限	197

4.2.3	规划发展定位与规划目标	197

4.2.4	基础设施建设	198

4.3	区域主要污染源调查	202

4.4	环境空气质量现状调查与评价	213

4.4.1	空气质量达标区判定	213

4.4.2	基本污染物环境质量现状评价	213

4.4.3	补充污染物环境质量现状评价	215

4.5	近岸海域环境现状调查与评价	217

4.5.1	调查时间及站位	218

4.5.2	海洋水质监测	218

4.5.3	海洋沉积物监测	226

4.5.4	海洋生物质量监测	229

4.6	地下水环境质量现状调查及评价	231

4.6.1	监测布点及监测因子	231

4.6.2	监测因子	233

4.6.3	监测时间及频次	233

4.6.4	分析方法	234

4.6.5	评价标准	235

4.6.6	评价方法	235

4.6.7	监测结果及评价	236

4.7	包气带污染调查	239

4.7.1	监测点位和监测因子	239

4.7.2	分析方法	239

4.7.3	监测和评价结果	241

4.8	声环境质量现状调查与评价	243

4.8.1	监测点布设	243

4.8.2	监测因子	243

4.8.3	监测时间及频次	243

4.8.4	评价标准	243

4.8.5	监测结果及评价	244

4.9	土壤环境质量现状调查及评价	245

4.9.1	监测布点及监测因子	245

4.9.2	监测时间及频次	246

4.9.3	分析方法	246

4.9.4	评价标准	248

4.9.5	评价方法	248

4.9.6	监测结果及评价	248

4.9.7	土壤的理化性质	255

4.10	生态环境现状调查与评价	256

4.10.1	土地利用现状	256

4.10.2	野生动物及动物生境调查	256

4.10.3	植物种类及类型	257

4.10.4	生态环境现状评价结论	257

5	环境影响预测与评价	258

5.1	施工期环境影响分析	258

5.1.1	施工期大气环境影响分析	258

5.1.2	施工期废水环境影响分析	259

5.1.3	施工期噪声环境影响分析	259

5.1.4	施工期固体废物环境影响分析	260

5.1.5	施工期生态环境影响分析	261

5.2	运营期大气环境影响预测与评价	261

5.2.1	污染源分布	261

5.2.2	污染源估算结果	264

5.2.3	污染物排放量核算	264

5.2.4	大气防护距离	266

5.2.5	卫生防护距离	266

5.3	运营期地表水环境影响分析	267

5.3.1	项目废水产排放情况	267

5.3.2	项目污水依托处理可行性分析	268

5.3.3	地表水与海洋预测分析与结论	278

5.4	运营期地下水环境影响预测与评价	280

5.4.1	水文地质条件概述	280

5.4.2	评价范围	281

5.4.3	预测模型及参数	281

5.4.4	地下水污染途径及污染范围分析	282

5.4.5	预测情景设定	282

5.4.6	地下水预测结果	283

5.4.7	对周边敏感点影响分析	286

5.4.8	小结	286

5.5	运营期声环境影响预测与评价	287

5.5.1	噪声源强	287

5.5.2	评价标准	287

5.5.3	预测方法	289

5.5.4	预测结果	290

5.5.5	噪声预测结论	291

5.6	运营期土壤环境影响分析	291

5.6.1	土壤环境影响识别	291

5.6.2	情景设置	292

5.6.3	预测范围	292

5.6.4	预测时间	292

5.6.5	预测因子及源强	292

5.6.6	评价标准	293

5.6.7	预测方法	293

5.6.8	预测结果	294

5.6.9	小结	294

5.7	运营期固体废物影响分析	295

5.8	运营期生态环境影响分析	296

5.8.1	陆生生态环境影响分析	296

5.8.2	海洋生态环境影响分析	297

5.9	运营期碳排放评价	297

5.9.1	核算边界	297

5.9.2	排放源	298

5.9.3	二氧化碳源强核算	298

6	环境风险评价	302

6.1	现有工程环境风险回顾性评价	302

6.1.1	现有工程风险识别	302

6.1.2	企业现有环境风险防控与应急措施	303

6.2	建设项目风险源调查	305

6.2.1	项目风险源调查	305

6.2.2	环境敏感目标调查	310

6.3	环境风险评价工作等级	312

6.3.1	环境风险潜势判定	312

6.3.2	评价等级	313

6.3.3	评价范围	313

6.4	环境风险识别	313

6.4.1	环境风险识别范围	313

6.4.2	物质危险性识别	313

6.4.3	生产系统危险性识别	314

6.4.4	环境风险类型	315

6.4.5	风险识别结果	316

6.5	环境风险分析与评价	318

6.5.1	大气风险事故影响分析	318

6.5.2	水环境风险事故影响分析	319

6.5.3	原料在储运过程中发生泄漏事故的影响分析	320

6.6	环境风险防范措施及应急要求	321

6.6.1	环境风险管理措施	321

6.6.2	环境风险防范措施	323

6.7	环境风险应急预案	326

6.7.1	应急预案体系	327

6.7.2	应急响应	327

6.7.3	环境风险源监控	330

6.8	现有风险防范措施和应急预案可行性分析	331

6.9	与区域风险应急救援预案的联动	331

6.10	评价结论与建议	332

7	环境保护措施及其可行性论证	334

7.1	施工期环境保护措施及可行性分析	334

7.1.1	施工期空气环境影响防治措施	334

7.1.2	施工期水污染防治措施	335

7.1.3	施工期噪声防治措施	336

7.1.4	施工期固体废物防治措施	336

7.2	运营期污染防治措施及可行性分析	337

7.2.1	运营期大气污染物防治措施	337

7.2.2	运营期水污染物防治措施及可行性分析	344

7.2.3	固体废物处置措施	349

7.2.4	地下水环境污染防治措施及可行性分析	350

7.2.5	土壤污染防治措施及可行性分析	352

7.2.6	环保投资估算	352

8	环境影响经济损益分析	354

8.1	分析方法	354

8.2	环保投资	354

8.2.1	环境影响经济损益分析	354

8.2.2	环境保护经济效益	355

8.2.3	环保治理费用经济效益	355

8.3	小结	356

9	环境管理与监测计划	357

9.1	环境管理	357

9.1.1	环境管理要求	357

9.1.2	环境管理体系及管理计划	362

9.1.3	项目运营期环境管理计划	363

9.2	污染物排放清单及管理措施	365

9.2.1	污染物排放清单	365

9.2.2	排污口规范化管理	370

9.2.3	排污许可证申请	370

9.2.4	排污许可证管理	370

9.2.5	排污许可申请	371

9.2.6	社会公开信息内容	372

9.3	环境监测计划	372

9.3.1	现有工程污染源监测计划	373

9.3.2	大气污染源监测计划	378

9.4	竣工环境保护验收	378

10	环境影响评价结论	383

10.1	项目概况	383

10.2	环境质量现状调查结论	383

10.2.1	环境空气质量现状	383

10.2.2	近岸海域环境质量现状	383

10.2.3	地下水环境质量现状	384

10.2.4	声环境质量现状	384

10.2.5	土壤环境质量现状	385

10.2.6	生态环境质量现状	385

10.3	污染物排放及主要环境影响及防治措施	385

10.3.1	大气环境影响及防治措施	385

10.3.2	地表水环境影响及防治措施	385

10.3.3	地下水环境影响及防治措施	386

10.3.4	土壤环境影响及防治措施	386

10.3.5	噪声环境影响及防治措施	387

10.3.6	固体废物环境影响及处置措施	387

10.3.7	生态环境影响及措施	387

10.3.8	环境风险影响及防范措施	388

10.4	环境影响经济损益分析	388

10.5	环境管理与监测计划	388

10.6	公众参与结论	388

10.7	综合结论	389

- 附图

附图1 项目地理位置图

附图2-1 项目平面布置图

附图2-2 项目分区防渗图

附图3 项目评价范围和环境保护目标示意图

附图4-1 地下水、大气环境质量现状监测点布点图

附图4-2 土壤、噪声环境质量现状监测点布点图

附图4-3 引用海水环境质量现状监测点布点图

附图4-4 海洋环境保护目标示意图

附图5 项目区域污染源分布图

附图6 项目区域水文地质图

附图7 排污口在海洋海域功能区位置关系图

附图8 项目跟踪监测布点图

附图9 项目与钦州市生态环境分区管控单元位置关系图1

附图10 项目与林浆纸产业园的位置关系示意图

附图11 钦州市中心城区声环境功能区划图

- 附件

附件1：项目委托书；

附件2：广西金桂浆纸业有限公司高档纸板车间绿色升级改造项目备案表；

附件3-1：关于广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目环境影响报告书审查意见的复函（环审〔2005〕105号）；

附件3-2：关于广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目变更环境影响报告书的批复（环审〔2010〕418号）；

附件3-3：关于广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目（林基地和制浆、抄浆工程部分竣工环境保护验收意见的函（环验〔2011〕378号）；

附件3-4：关于广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目（造纸工程部分）竣工环境保护验收合格的函（环验〔2014〕59号）；

附件3-5：关于广西金桂浆纸业有限公司GUANGXIBM1#配套LPG站项目环境影响报告表的批复（钦港环管字〔2011〕20号）；

附件3-6：关于广西金桂浆纸业有限公司GUANGXIBM1#配套LPG站项目竣工环境保护验收批复（钦港环验字〔2013〕5号）；

附件3-7：关于广西金桂浆纸业有限公司动力厂脱硫脱硝项目环境影响报告表的批复（钦港环管字〔2013〕22号）；

附件3-8：关于广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化扩建工程年产25万吨化机浆项目环境影响报告书的批复（桂环审〔2015〕59号）；

附件3-9：关于广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化扩建工程年产25万吨化机浆项目竣工环保验收申请的批复（桂环验〔2015〕175号）；

附件3-10：广西壮族自治区环境保护厅关于广西金桂浆纸业有限公司年产40万吨高档纸板扩建工程环境影响报告书的批复（桂环审〔2016〕66号）；

附件3-11：广西壮族自治区环境保护厅关于广西金桂浆纸业有限公司年产40万吨高档纸板扩建项目竣工环境保护验收申请的批复（桂环验〔2017〕60号）；

附件3-12：钦州市环境保护局关于广西金桂将之有限公司年产180万吨高档纸版扩建项目环境影响报告书的批复（钦港环管字〔2017〕33号）；

附件3-13：广西金桂浆纸业有限公司年产180万吨高档纸板扩建项目（第一台纸机子项目）竣工环境保护自主验收意见（2023年1月11日）；

附件3-14：钦州市环境保护局关于广西金桂浆纸业有限公司热电站超低排放技改工程环境影响报告表的批复（钦港环管字〔2018]7号）；

附件3-15：钦州市环境保护局关于广西金桂浆纸业有限公司热电站超低排放技改工程固体废物环境保护设施竣工环境保护验收申请的批复（钦港环验〔2019〕7号）；

附件3-16：广西金桂浆纸业有限公司热电站超低排放技改工程（废气、废水和噪声部分）验收组意见（2019年4月15日）；

附件3-17：钦州市生态环境局关于广西金桂浆纸业有限公司公司年产30万吨过氧化氢（浓度27.5%）项目环境影响报告书的批复（钦港环管字〔2019〕4号）；

附件3-18：广西金桂浆纸业有限公司年产30万吨过氧化氢（浓度27.5%）项目竣工环境保护验收意见（2021年7月10日）；

附件3-19：广西壮族自治区生态环境厅关于广西金桂浆纸业有限公司年产75万吨化浆扩建项目环境影响报告书的批复（桂环审〔2020〕152号）；

附件3-20：广西金桂浆纸业有限公司年产75万吨化机浆扩建项目（一期）竣工环境保护验收意见；

附件3-21：钦州市生态环境局关于广西金桂浆纸业有限公司年产40万吨高档纸板扩建项目备用锅炉排烟方式变更项目环境影响报告书的批复（自贸钦港审批环〔2021〕6号）；

附件3-22：钦州市生态环境局关于广西金桂浆纸业有限公司年产25万吨丁苯胶乳项目环境影响报告书的批复（自贸钦审批环〔2022〕55号）；

附件3-23：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区行政审批局关于广西金桂浆纸业有限公司三期工程年产300万吨林浆纸一体化项目环境影响报告书的批复（自贸钦审批环〔2024〕50号）；

附件3-24：关于广西金桂浆纸业有限公司三期工程年产300万吨林浆纸一体化项目变更建设单位及相关批文有效期的意见；

附件3-25：中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局关于广西金桂浆纸业有限公司污水处理站绿色升级改造项目环境影响报告表的批复（中马园审批环〔2026〕1号）；

附件4：营业执照；

附件5：关于印发《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024—2035年）》的通知（钦政办[2024〕23号）；

附件6：钦州市生态环境局关于《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（钦环审函〔2024〕12号）；

附件7：关于钦州市林浆纸产业园规划范围与广西钦州石化产业园总体发展规划中鹿耳片区重叠区域的说明；

附件8-1：碳酸钙制备工序杂质合同；

附件8-2：废料独家购销合同；

附件8-3：危险废物委托处置合同；

附件9：固废锅炉浆渣、污泥、木屑成分检测报告；

附件10：海洋生物调查种类名录；

附件11-1：环境质量现状监测报告（氯气）；

附件11-2：环境质量现状监测报告（环境空气+噪声+土壤）；

附件11-3：环境质量现状监测报告（土壤）；

附件11-4：环境质量现状监测报告（地下水+噪声）；

附件11-5：环境质量现状监测报告（AOX）；

附件11-6：环境质量现状监测报告（总磷）；

附件11-7：环境质量现状监测报告（二噁英）；

附件11-8：引用环境质量现状监测报告（海洋）；

附件12：广西金桂环境应急预案备案表；

附件13-1：板框污泥销售利用合同-力源宝；

附件13-2：广西田东力源宝科技有限公司环评批复；

附件13-3：关于金桂浆纸业有限公司高档纸板车间绿色升级改造项目环项目研判初步结论；

附件14-1：淋膜项目环评登记表（备案号20174507000100000021）签字版；

附件14-2：淋膜项目备案批文（钦港审批备字〔2017〕37号）。

- 附表

附表1 大气环境影响评价自查表

附表2 地表水环境影响评价自查表

附表3 土壤环境影响评价自查表

附表4 声环境影响评价自查表

附表5 生态环境影响评价自查表

附表6  建设项目环境影响报告书审批基础信息表

总则

国家相关法律法规、政策依据

- 《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日起施行）；

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日施行，2026年8月15日起废止）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修订，2018年12月29日起施行，2026年8月15日起废止）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修订，2018年1月1日起施行，2026年8月15日起废止）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月修正，2018年10月26日起施行，2026年8月15日起废止）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月修订，2019年1月1日起施行，2026年8月15日起废止）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月修订，自2020年9月1日起施行，2026年8月15日起废止）；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行，2026年8月15日起废止）；

- 《中华人民共和国海洋环境保护法》（2023年10月24日修订，自2024年1月1日起施行，2026年8月15日起废止）；

- 《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国可再生能源法》（2009年12月修订，自2010年4月1日起施行）；

- 《中华人民共和国渔业法》（2013年12月修正，自2014年3月1日起施行）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016年5月修订，2016年7月1日起施行，2026年8月15日起废止）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2018年修订，自2018年10月26日施行）；

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月修订，自2019年04月23起施行）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月修订，自2020年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订，自2011年3月11日起施行）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月实施）；

- 《排污许可管理条例》（国务院令第736号，2021年3月1日实施）；

- 《地下水管理条例》（国务院令第748号，自2021年12月1日起施行）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，自2015年6月5日起施行）

- 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号，自2018年8月1日起施行）；

- ）《环境影响评价公众参与办法》（环境保护部令第4号，2019年1月1日起实施）；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号，自2019年12月20日起施行）

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行）；

- 《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号，自2022年1月1日起施行）；

- 《环境监管重点单位名录管理办法》（生态环境部令第27号，自2023年1月1日起施行）；

- 《排污许可管理办法》（生态环境部令第32号，自2024年7月1日起施行）；

- 《入海排污口监督管理办法（试行）》（环海洋〔2024〕72号，自2025年1月1日起施行）；

- 《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第36号，自2025年1月1日起施行）；

- 《造纸产业发展政策》（国家发改委公告〔2007〕第71号，自2007年10月15日起实施）；

- 《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》（国家发展和改革委员会、环境保护部、工业和信息化部公告2015年第9号，自2015年4月15日起实施）；

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号，自2024年2月1日起施行）；

- 《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号，自2021年2月1日起实施）；

- 《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第15号，自2021年9月7日起实施）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

- 《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2013〕86号）；

- ）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

- 《制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办〔2015〕112号）；

- 《关于印发<制浆造纸企业环境守法导则>的通知》（环办函〔2015〕882号）；

- 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号）；

- 《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤〔2019〕25号）；

- 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕第36号）；

- 《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346号）；

- ）《生态环境部关于做好重大投资项目环评工作的通知》（环环评〔2022〕39号）；

- 《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）；

- 《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评〔2024〕41号）；

- 《全面实行排污许可制实施方案》（环环评〔2024〕79号）；

- 《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）

- 《海洋工程环境影响评价管理规定》（国海规范〔2017〕7号）。

地方性法规及规范性文件

- 《广西壮族自治区环境保护条例》（自2019年7月25日实施；

- 《广西壮族自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日施行）；

- 《广西壮族自治区水污染防治条例》（2020年5月1日施行）；

- 《广西壮族自治区固体废物污染环境防治条例》（2022年7月1日实施）；

- 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区建设项目环境准入管理办法的通知》（桂政办发〔2012〕103号）；

- 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西水污染防治行动计划工作方案的通知》（桂政办发〔2015〕131号）；

- 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西土壤污染防治行动工作方案的通知》（桂政办发〔2016〕167号）；

- 《2026年广西生态环境工作要点》（桂环发〔2026〕5号）；

- 《广西2025-2026年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案》；

- 《广西空气质量持续改善行动实施方案》（桂政发〔2024〕19号）；

- 《自治区环境保护厅工业和信息化委关于印发重点行业水专项治理方案的通知》（桂环函〔2018〕467号）；

- 《广西壮族自治区生态环境厅关于推进碳排放环境影响评价工作的通知》（桂环函〔2021〕1693号）；

- 《广西壮族自治区生态环境厅关于印发〈广西壮族自治区建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法（2025年修订版）〉的通知》（桂环规范〔2025〕2号）；

- 《广西壮族自治区生态环境厅等部门关于印发〈广西生态保护正面清单（2022）〉和〈广西生态保护禁止事项清单（2022）〉的通知》（桂环发〔2022〕54号）；

- 《广西壮族自治区生态环境厅关于印发<广西壮族自治区入河排污口设置审批范围划分方案（暂行）>的通知》（桂环规范〔2024〕2号）；

- 《广西壮族自治区生态环境厅关于印发实施广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（桂环规范〔2024〕3号）；

- 《广西壮族自治区生态环境厅关于发布广西环境保护税应税污染物施工扬尘排污特征值系数及排放量计算方法的通告》（桂环规范〔2025〕1号）；

- 《钦州市生态环境局关于印发〈钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）〉的通知》（2024年12月5日）；

- 《钦州市国土空间总体规划（2021—2035年）》。

规划依据

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（2026年3月）；

- 《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（2026年2月）；

- 《广西壮族自治区生态功能区划》（桂政办发〔2008〕8号）；

- 《广西壮族自治区主体功能区规划》（桂政发〔2012〕89号）；

- 《广西壮族自治区水功能区划》（2016年修订）；

- 《广西壮族自治区海洋主体功能区规划》（桂政发〔2018〕23号）；

- 《钦州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（2026年3月）；

- 《钦州市国土空间总体规划（2021-2035年）》；

- 《钦州市养殖水域滩涂规划（2019-2030年）》；

- 《关于钦州市市区饮用水水源保护区重新划定方案的批复》（桂政函〔2012〕116号）；

- 《钦州港总体规划（2019-2035年）》；

- 《钦州港经济技术开发区总体规划（2014-2030）》；

- 《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035）》；

- 《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035）环境影响报告书审查意见》；

- 《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035年）》。

技术导则与规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）；

- 《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）及其修改单；

- 《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2-2022）；

- 《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）；

- 《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

- 国家环保总局等编《水和废水监测分析方法》（第四版）；

- 国家环保总局等编《空气和废气监测分析方法》（第四版）；

- 《造纸工业污染防治技术对策》（环境保护部公告2017年第35号）；

- 《制浆造纸工业污染防治可行性技术指南》（2018年3月1日实施）；

- 《污染源源强核算技术指南 制浆造纸》（HJ887-2018）；

- 《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）；

- 《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》（HJ821-2017）；

- 《造纸行业排污许可证申请与核发技术规范》（环水体〔2016〕189号）；

- 《造纸和纸制品生产企业 温室气体排放核算方法与报告指南》（试行）；

- 《地下水污染模拟预测评估工作指南（试行）》（2014年10月）；

- 《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）；

- 《危险废物产生单位管理计划制定指南》（原环境保护部公告2016年第7号）；

- 《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）；

- 《一般工业固体废物管理台账制定指南》（生态环境部公告2021年第82号）；

- 《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2025）；

- 《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）；

- 《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》（中纸协〔2021〕20号）；

- 《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南》（HJ1209-2021）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）；

- 《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250-2022）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

- 《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》（HJ821-2017）；

- 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）；

- 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）；

- 《地下水质量标准》（GB-T-14848-2017）；

- 《地下水监测工程技术规范》（GB-T51040-2014）；

- 《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB45/T2556-2022）。

项目依据

- 项目委托书；

- 项目备案；

- 广西金桂浆纸业有限公司历次项目环评批复及各项目竣工环保验收意见；

- 《广西金桂浆纸业有限公司高档纸板车间绿色升级改造项目可行性研究报告》（中国轻工业长沙工程有限公司）；

- 《广西钦州林浆纸产业园规划环境影响报告书》及其审查意见；

- 广西金桂浆纸业有限公司例行监测报告及在线监测数据；

- 建设单位提供的其他资料。

环境影响识别及评价因子筛选

环境影响识别

项目施工期和运营期对各环境要素的影响类型和程度分析见下表1.2-1。

本项目环境影响因素识别矩阵表

| 影响类型 影响阶段 |  | 影响类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 影响程度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有利 | 不利 | 可逆 | 不可逆 | 短期 | 长期 | 直接 | 间接 | 局部 | 区域 | 不确定 | 不显著 | 显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小 | 中 | 大 |
| 施工期 | 地表水环境 |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | 大气环境 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
|  | 声环境 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | 生态环境 |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 地下水环境 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | 土壤环境 |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 营运期 | 地表水环境 |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | 大气环境 |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
|  | 声环境 |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | 生态环境 |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 地下水环境 |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | 土壤环境 |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |

项目的实施，对环境的影响是综合性的。这些影响，既有可逆影响，也有不可逆影响；主要有短期影响；既有直接影响，也有间接影响；既有局部影响，也有区域影响。

评价因子筛选

根据项目产排污特点、环境状况特征和环境影响识别，项目评价因子筛选结果见下表。

拟建项目环境影响因子识别表

| 工程阶段 | 环境要素 | 现状评价因子 | 影响预测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气环境 | TSP | / |
|  | 水环境 | COD、SS | / |
|  | 声环境 | 等效连续A声级 | / |
|  | 生态环境 | 水土流失 | / |
| 营运期 | 大气环境 | H2S、NH3、HCl、非甲烷总烃、TSP、Cl2、臭气浓度 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、H2S、TSP、NH3、非甲烷总烃 |
|  | 海洋环境 | 海洋水质：pH、水温、盐度、悬浮物、溶解氧、无机氮、活性磷酸盐、油类、铜、铅、镉、汞、锌、铬、砷、镍、锰、硫酸盐 海洋沉积物：硫化物、石油类、有机碳、汞、铜、铅、镉、锌、铬、铅、镍、锑 海洋生物质量：海洋生物为鱼和牡蛎，监测项目：总汞、铜、铅、锌、铬、镉、砷、石油烃、镍、钴、锰 | / |
|  | 地下水环境 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铜、锌、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、硫化物、阴离子表面活性剂、总磷、二噁英、AOX | COD、氨氮 |
|  | 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
|  | 土壤环境 | pH值、铬、镉、铅、铜、镍、砷、汞、锌、铬（六价）、石油烃（C10-C40）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | COD、NH3-N |
|  | 生态环境 | 土地利用、水土流失、植被 | 简单分析 |

环境功能区划及评价标准

- 1.3.1	环境功能区划

大气环境功能区划

拟建项目位于钦州市钦州港金光工业园，所在区域环境空气为二类功能区。

海水环境功能区划

根据《广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案的通知》（桂环发〔2023〕9号），项目所在区域周边海域主要包括茅尾海红树林生态区（GX065BⅡ）、茅尾海渔业用海区（GX069BⅡ）、钦州港大榄坪港口、工业区（GX055DⅣ）、钦州港金鼓江排污混合区（GX056DⅣ）、钦州港大榄坪排污混合区（GX057DⅣ）等区域。

①茅尾海红树林生态区（GX065BⅡ）属二类环境功能区，水质保护目标为海水水质标准第二类；

②广西茅尾海红树林自治区级自然保护区康熙岭、坚心围和七十二泾片区水质保护目标为海水水质标准第一类；

③茅尾海渔业用海区（GX069BⅡ）属二类环境功能区，水质保护目标为海水水质标准第二类；

④钦州港大榄坪港口、工业区（GX055DⅣ）、钦州港金鼓江排污混合区（GX056DⅣ）和钦州港大榄坪排污混合区（GX057DⅣ）均属四类环境功能区，水质保护目标为海水水质标准第四类，周围0.5公里水质过渡带，水质保护目标为海水水质标准第三类。

现有工程A2排放口位于钦州港大榄坪排污混合区（GX057DⅣ），海域执行第四类海水标准。

声环境功能区划

根据《钦州市中心城区声环境功能区划》（钦政办规〔2023〕11号），项目所在地位于3类声环境功能区，项目声环境影响评价范围（厂界周边200m范围）内敏感目标除厂界南侧临时安置房紧邻滨海公路位于4a类声环境功能区（滨海公路两侧20m范围内）外，其余敏感目标均位于2类声环境功能区。

其他功能区划

拟建项目位于钦州市钦州港金光工业园内，经对照钦州市陆域环境管控单元分布图，金桂浆纸厂区位于重点管控单元，不在重要生态功能区范围内。根据《广西壮族自治区主体功能区划》，项目位于国家级重点开发区域。根据《广西壮族自治区生态功能区划》（桂政办发﹝2008﹞8号），项目不位于重要生态功能区范围。根据《广西海洋生态红线划定方案》，项目不涉及海洋生态禁止类红线和限制类红线区。

环境质量标准

环境空气质量标准

项目选址所在区域为环境空气质量二类功能区，现状环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，以《环境空气质量标准》（GB3095-2026）（2026-2030年）标准作为对照；运营期环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准限值；H2S、NH3参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》推荐值；臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染厂界标准二级标准值。具体取值见下表。

环境空气质量执行标准一览表（摘录）

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 二级标准 | 来源 |
| 二氧化硫 （SO2） | 年平均 | μg/m3 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 |  | 150 |  |
|  | 1小时平均 |  | 500 |  |
| 二氧化氮 （NO2） | 年平均 | μg/m3 | 40 |  |
|  | 24小时平均 |  | 80 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
| 颗粒物（PM10） | 年平均 | μg/m3 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |  |
| 颗粒物（PM2.5） | 年平均 | μg/m3 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 75 |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | μg/m3 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 300 |  |
| CO | 24小时平均 | μg/m3 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 10 |  |
| O3 | 日最大8h平均 | μg/m3 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
| 二氧化硫 （SO2） | 年平均 | μg/m3 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段（2026-2030年） |
|  | 24小时平均 |  | 150 |  |
|  | 1小时平均 |  | 500 |  |
| 二氧化氮 （NO2） | 年平均 | μg/m3 | 40 |  |
|  | 24小时平均 |  | 80 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
| 颗粒物（PM10） | 年平均 | μg/m3 | 60 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 120 |  |
| 颗粒物（PM2.5） | 年平均 | μg/m3 | 30 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 60 |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | μg/m3 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 300 |  |
| CO | 24小时平均 | μg/m3 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 10 |  |
| O3 | 日最大8h平均 | μg/m3 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
| 二氧化 硫 （SO2） | 年平均 | μg/m3 | 20 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）（2031年1月1日起） |
|  | 24小时平均 |  | 50 |  |
|  | 1小时平均 |  | 150 |  |
| 二氧化氮 （NO2） | 年平均 | μg/m3 | 30 |  |
|  | 24小时平均 |  | 50 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
| 颗粒物（PM10） | 年平均 | μg/m3 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 100 |  |
| 颗粒物（PM2.5） | 年平均 | μg/m3 | 25 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 50 |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | μg/m3 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 300 |  |
| CO | 24小时平均 | μg/m3 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 10 |  |
| O3 | 日最大8h平均 | μg/m3 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
| 氯化氢 | 1小时平均 | mg/m3 | 0.05 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |
|  | 日平均 | mg/m3 | 0.015 |  |
| 氯 | 1小时平均 | mg/m3 | 0.1 |  |
|  | 日平均 | mg/m3 | 0.03 |  |
| 硫化氢 | 1小时平均 | mg/m3 | 0.01 |  |
| 氨 | 1小时平均 | mg/m3 | 0.20 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次 | mg/m3 | 2 | 参照《大气污染物综合排放标准详解》推荐值 |

海水环境质量标准

①海水水质标准

项目附近海域水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类~第四类海水水质标准，其标准值见下表。

《海水水质标准》（摘录）单位：mg/L，pH值除外

| 序号 | 项目 | 海水水质标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 |
| 1 | 水温 | 人为造成当地水温升夏季不超过1℃，其他季节不超过 2℃ |  | 人为造成当地水温升不超过4℃ |  |
| 2 | pH值 | 7.8～8.5，同时不超出该海域正常变动范围的0.2pH单位 |  | 6.8～8.8，同时不超出该海域正常变动范围的0.5pH单位 |  |
| 3 | 悬浮物 | 人为增加的量≤10 |  | 人为增加的量 ≤100 | 人为增加量的≤150 |
| 4 | 溶解氧 ＞ | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | 化学需氧量 ≤ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 生化需氧量 ≤ | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 无机氮(以N计) ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 8 | 非离子氨(以N计) ≤ | 0.020 |  |  |  |
| 9 | 活性磷酸盐（以P计）≤ | 0.015 | 0.030 |  | 0.045 |
| 10 | 石油类 ≤ | 0.050 |  | 0.30 | 0.50 |
| 11 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.0002 |  | 0.0005 |
| 12 | 铅 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.050 |
| 13 | 镍 ≤ | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.050 |
| 14 | 砷 ≤ | 0.020 | 0.030 | 0.050 |  |
| 15 | 锌 ≤ | 0.020 | 0.050 | 0.10 | 0.50 |
| 16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.010 |  |
| 17 | 铜 ≤ | 0.005 | 0.010 | 0.050 |  |
| 18 | 总铬 ≤ | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 |
| 19 | 六价铬 ≤ | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.50 |
| 20 | 硫化物 ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.25 |
| 21 | 氰化物 ≤ | 0.005 |  | 0.10 | 0.20 |
| 22 | 挥发性酚 ≤ | 0.005 |  | 0.010 | 0.050 |
| 23 | 硒≤ | 0.001 | 0.020 |  | 0.050 |

②海域沉积物环境质量标准

海域沉积物执行《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）第一类~第三类标准，具体见下表。

海洋沉积物质量标准

| 编号 | 监测项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类 | 第二类 | 第三类 |
| 1 | 汞（×10-6）≤ | 0.20 | 0.50 | 1.00 |
| 2 | 镉（×10-6）≤ | 0.50 | 1.50 | 5.00 |
| 3 | 铅（×10-6）≤ | 60.0 | 130.0 | 250.0 |
| 4 | 锌（×10-6）≤ | 150.0 | 350.0 | 600.0 |
| 5 | 铜（×10-6）≤ | 35.0 | 100.0 | 200.0 |
| 6 | 铬（×10-6）≤ | 80.0 | 150.0 | 270.0 |
| 7 | 砷（×10-6）≤ | 20.0 | 65.0 | 93.0 |
| 8 | 有机碳（×10-6）≤ | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 9 | 石油类（×10-6）≤ | 500.0 | 1000.0 | 1500.0 |

③海洋生物质量标准

文蛤和牡蛎属于双壳贝类，参照《环境影响评价导则 海洋生态环境》（HJ1409-2025），双壳贝类应采用《海洋生物质量》（GB 18421-2001）来进行评价。金鼓江水质保护目标为第四类，按《海洋生物质量》（GB 18421-2001）第三类标准进行评价；GX006水质保护目标为第三类，按《海洋生物质量》（GB 18421-2001）第二类标准评价；GX008的水质保护目标为第二类，按第一类标准进行评价。鱼类的重金属、石油烃的评价标准参考《环境影响评价导则 海洋生态环境》（HJ1409-2025）附录C进行评价。

海洋贝类生物质量标准值（鲜重）    单位：mg/kg

| 项目 | 第一类 | 第二类 | 第三类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感官要求 | 贝类的生成和活动正常，贝体不得沾粘油污等异物，贝肉的色泽、气味正常，无异色、异臭、异味 |  | 贝类能生存，贝肉不得有明显的异色、异臭、异味 |
| 总汞 ≤ | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
| 镉 ≤ | 0.2 | 2.0 | 5.0 |
| 铅 ≤ | 0.1 | 2.0 | 6.0 |
| 铬 ≤ | 0.5 | 2.0 | 6.0 |
| 砷 ≤ | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
| 铜 ≤ | 10 | 25 | 50（牡蛎100） |
| 锌 ≤ | 20 | 50 | 100（牡蛎500） |
| 石油类 ≤ | 15 | 50 | 80 |

其他海洋生物质量标准（鲜重）    单位：mg/kg

| 编号 | 监测项目 | 软体动物（非甲壳贝类） | 甲壳类 | 鱼类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总汞 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 2 | 镉 | 5.5 | 2.0 | 0.6 |
| 3 | 锌 | 250 | 150 | 40 |
| 4 | 铅 | 10 | 2 | 2 |
| 5 | 铜 | 100 | 100 | 20 |
| 6 | 砷 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 石油烃 | 20 | 20 | 20 |

地下水质量标准

项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准限值见下表。

《地下水质量标准》（摘录）（pH值单位无量纲；其余指标单位为mg/L）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5≤pH≤8.5 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 4 | 铜 | ≤1.00 |
| 5 | 锌 | ≤1.00 |
| 6 | 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002 |
| 7 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤3.0 |
| 8 | 硝酸盐（以N计） | ≤20.0 |
| 9 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00 |
| 10 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 11 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 12 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 13 | 铅 | ≤0.01 |
| 14 | 镉 | ≤0.005 |
| 15 | 砷 | ≤0.01 |
| 16 | 汞 | ≤0.001 |
| 17 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 18 | 氯化物 | ≤250 |
| 19 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 20 | 硫化物 | ≤0.02 |

- 1.3.2.4	声环境质量标准

本项目厂区东、西、北侧厂界声环境功能区划分为3类区，南侧厂界为4类区。东、西、北侧厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，南侧厂界执行4a类标准，厂区周边执行3类标准，敏感目标执行2类标准。具体见下表。

《声环境质量标准》（摘录）单位Leq：dB(A)

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4a类 | 70 | 55 |

土壤环境质量标准

厂区内及厂区周边建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目和表2其他项目中第二类用地筛选值，厂区外农用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值。具体见下表。

《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）（摘录）单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 15618-2018）风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镍≤ | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 2 | 锌≤ | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 3 | 铬 其他≤ | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 4 | 砷 其他≤ | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 5 | 铜 其他≤ | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 6 | 铅 其他≤ | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 7 | 镉 其他≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 8 | 汞 其他≤ | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（摘录）单位：mg/kg

| 序号 | 项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管控制 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 20 | 60 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3, 106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茆并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | - | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |

污染物排放标准

废气排放标准

1、施工期

施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源无组织排放监控浓度限值，详见下表。

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录）

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 氮氧化物 | 周界外浓度最高点 | 0.12 |
| NMHC | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

2、运营期

（1）1#造纸车间和2#造纸车间烘干工段产生的废气分别通过纸车间顶部10根排气筒排放，其中，1#造纸车间排气筒为DA029、DA033、DA035、DA037和DA039；2#造纸车间排气筒为DA032、DA034、DA036、DA038和DA040，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级要求；1#造纸车间导热油炉排气筒（DA041、DA043）与2#造纸车间导热油炉排气筒（DA042、DA044）排放的废气，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中燃气锅炉排放限值。本次改造工程完成后，淋膜纸车间聚乙烯颗粒生产聚乙烯薄膜及覆膜过程废气经二级活性炭吸附处理后，通过一根18m高排气筒（DA046）排放，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级要求。集水池、初沉池、曝气池、混凝反应池、二沉池、终沉池、脱水机房、污泥浓缩池等污水处理站废气，经负压收集后经碱喷淋+生物除臭滤池技术处理后通过15m高排气筒（DA047）排放，运营期产生废气的执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值。项目产生的无组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界浓度执行表1中“新改扩建”二级标准。

各排放源对应执行的废气污染物排放标准见下表。

项目各大气污染物执行标准情况表

| 序号 | 产污节点 |  |  | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染源 | 排气筒 | 高度（m） |  |  |  |  |
| 1 | 1#造纸车间烘干废气 | DA029、DA033、DA035、DA037、DA039 | 30 | 二氧化硫 | 550 | 15 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级要求 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 240 | 4.4 |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 120 | 23 |  |
| 2 | 2#造纸车间烘干废气 | DA032、DA034、DA036、DA038 | 24 | 二氧化硫 | 550 | 8.58 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 240 | 2.54 |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 120 | 12.74 |  |
|  |  | DA040 | 26 | 二氧化硫 | 550 | 10.72 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 240 | 3.16 |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 120 | 16.16 |  |
| 3 | 1#造纸车间导热油炉排气筒 | DA041、DA043 | 20 | 二氧化硫 | 50 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中燃气锅炉排放限值 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 200 | / |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 20 | / |  |
|  |  |  |  | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 | / |  |
| 4 | 2#造纸车间导热油炉排气筒 | DA042、DA044 | 16 | 二氧化硫 | 50 | / |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 200 | / |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 20 | / |  |
|  |  |  |  | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 | / |  |
| 5 | 淋膜车间 | DA046 | 15 | 非甲烷总烃 | 120 | 10 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级要求 |
| 6 | 污水处理站 | DA047 | 15 | H2S | / | 0.33 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值 |
|  |  |  |  | NH3 | / | 4.9 |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | / | 2000 |  |

（2）项目产生的无组织废气中，颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值；恶臭废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中“新扩改建”二级标准。

污染物无组织排放标准限值

| 污染物 | 企业厂界排放监控浓度（mg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值 |
| 非甲烷总烃 | 4.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值 |
| H2S | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中“新扩改建”二级标准 |
| NH3 | 1.5 |  |
| 臭气浓度（无量纲） | 20 |  |

废水排放标准

施工期废水主要为施工人员的生活污水与施工活动中的生产废水，施工期废水依托厂区污水处理站进行处理。施工期、运营期项目处理废水依托现有A2排污口排放，位于钦州港大榄坪排放混合区（GX057DIV）：位置是以E108˚39′12.0″、N21˚39′15.0″为中心，半径1km的海域，周围设0.5km水质过渡带。项目废水排放执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2中制浆和造纸联合生产企业排放限值要求，其中COD、氨氮按照《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035）环境影响报告书》审查意见中的浓度要求严格执行，详见下表。

水污染物排放标准

| 序号 | 项目 | 标准 | 污染物排放监控位置 | 执行标准/文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6-9 | 企业废水总排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2新建制浆和造纸联合生产企业水污染物排放浓度限值 |
| 2 | 色度（稀释倍数） | 50 | 企业废水总排放口 |  |
| 3 | 悬浮物（mg/L） | 30 | 企业废水总排放口 |  |
| 4 | BOD5（mg/L） | 20 | 企业废水总排放口 |  |
| 5 | 总氮（mg/L） | 12 | 企业废水总排放口 |  |
| 6 | 总磷（mg/L） | 0.8 | 企业废水总排放口 |  |
| 7 | 单位产品基准排水量，吨/吨（浆） | 40 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 |  |
| 8 | CODCr（mg/L） | 65 | 企业废水总排放口 | 《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035）环境影响报告书》审查意见 |
| 9 | 氨氮（mg/L） | 5 | 企业废水总排放口 |  |
| 注：1、纸浆量以绝干浆计。 2、核定制浆和造纸联合生产企业单位产品实际排水量，以企业纸浆产量与外购商品浆数量的总和为依据。 |  |  |  |  |

本次新建污水处理站处理后的生产废水，部分经新建的中水回用系统处理后达标后，用于冷却塔补水。回用冷却塔补水参照《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923—2024）表1中的控制限值。

再生水用作工业用水水质基本控制项目及限值

| 序号 | 控制项目 | 间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH(无量纲) | 6.0~9.0 |
| 2 | 色度/度 | 20 |
| 3 | 浊度/NTU | 5 |
| 4 | 五日生化需氧量(BOD5)/(mg/L) | 10 |
| 5 | 化学需氧量(COD)/(mg/L) | 50 |
| 6 | 氨氮(以N计)/(mg/L) | 5 |
| 7 | 总氮(以N计)/(mg/L) | 15 |
| 8 | 总磷(以P计)/(mg/L) | 0.5 |
| 9 | 阴离子表面活性剂/(mg/L) | 0.5 |
| 10 | 石油类/(mg/L) | 1.0 |
| 11 | 总碱度(以CaCO3计)/(mg/L) | 350 |
| 12 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 |
| 13 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 |
| 14 | 氯化物/(mg/L) | 250 |
| 15 | 硫酸盐(以SO42-计)/(mg/L) | 250 |
| 16 | 铁/(mg/L) | 0.3 |
| 17 | 锰/(mg/L) | 0.1 |
| 18 | 二氧化硅/(mg/L) | 30 |
| 19 | 粪大肠菌群/(MPN/L) | 1000 |
| 20 | 总余氯(mg/L) | 0.1~0.2 |

噪声排放标准

项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），见下表。

建筑施工场界环境噪声排放限值    单位：dB

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准值 | 70 | 55 |
| / |  | 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A) |

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类类和4类标准。具体标准限值见下表。

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘录）  Leq：dB(A)

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |

固体废物

拟建项目产生的一般工业固体废物应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《生态环境部办公厅印发关于<一般工业固体废物环境管理工作指南>的通知》（环办固体函〔2026〕18号）的相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）。

评价工作等级及评价范围

评价工作等级

大气环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要大气污染物及排放参数，采用附录A推荐AERMOD模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

1.评价等级判定

根据项目工程分析结果，项目排放的空气污染物主要为SO2、NOx、非甲烷总烃、颗粒物、H2S、NH3等，故选择以上因子作为主要污染物，计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。本项目TSP、PM10、PM2.5选用GB3095中日平均浓度二级标准的三倍；H2S、NH3选用HJ2.2-2018附录D参考限值，非甲烷总烃选用《大气污染物综合排放标准详解》推荐值。

大气评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作等级分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜10% |

2.估算模式选取参数

本项目估算模式选取参数情况详见下表。

估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 28 |
| 最高环境温度/oC |  | 37.4 |
| 最低环境温度/oC |  | 1.7 |
| 土地利用类型 |  | 城市、农作地、落叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线 熏烟 | 考虑岸线熏烟 | ■是 □否 |
|  | 岸线距离/km | 1km |
|  | 岸线方向/° | 90 |

以本项目全厂建成后的源强设置AERSCREEN模型污染源参数，计算得出的估算结果表明，最大占标率Pmax为7.01%，根据大气导则判定环境空气评价工作等级为二级。本项目大气评价范围为以项目厂址为中心区域，边长5km的矩形区域。

污染源估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 占标准10%对应D10%/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#造纸车间烘干废气 | SO2 | 1.2533 | 0.05 | 0 |
|  | NO2 | 6.7567 | 0.68 | 0 |
|  | PM10 | 0.6539 | 0.04 | 0 |
|  | PM2.5 | 0.3270 | 0.04 | 0 |
| 2#造纸车间烘干废气 | SO2 | 1.3528 | 0.05 | 0 |
|  | NO2 | 7.3704 | 0.74 | 0 |
|  | PM10 | 0.7464 | 0.04 | 0 |
|  | PM2.5 | 0.3731 | 0.04 | 0 |
| 1#造纸车间导热排气筒 | SO2 | 0.8358 | 0.06 | 0 |
|  | NO2 | 4.5042 | 1.14 | 0 |
|  | PM10 | 0.4362 | 0.06 | 0 |
|  | PM2.5 | 0.2178 | 0.06 | 0 |
| 2#造纸车间导热排气筒 | SO2 | 0.9018 | 0.12 | 0 |
|  | NO2 | 4.9134 | 1.2 | 0 |
|  | PM10 | 0.4974 | 0.06 | 0 |
|  | PM2.5 | 0.249 | 0.06 | 0 |
| 淋膜纸车间废气 | 非甲烷总烃 | 1.6809 | 0.08 | 0 |
| 废水处理站废气 | H2S | 0.0420 | 0.42 | 0 |
|  | NH3 | 0.8963 | 0.04 | 0 |
| 废水处理站无组织废气 | H2S | 0.7010 | 7.01 | 0 |
|  | NH3 | 0.7615 | 0.38 | 0 |
| 淋膜纸车间无组织废气 | 非甲烷总烃 | 8.8053 | 0.44 | 0 |
| 1#GCC（研磨碳酸钙）车间 | TSP | 26.287 | 2.92 | 0 |
| 2#GCC（研磨碳酸钙）车间 | TSP | 53.014 | 5.89 | 0 |

地表水环境评价等级

项目新增废水3677.77m3/d，经处理后新增水量全部回用于冷却塔补水，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放，评价等级参照间接排放，因此本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

地下水环境评价等级

本项目行业类别属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“轻工，第112小类，纸浆、溶解浆、纤维浆等制造；造纸（含废纸造纸）”，属地下水环境影响评价Ⅱ类项目。

拟建项目场地没有集中式供水水源地准保护区，也没有热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，也不在集中式供水水源地准保护区外的补给径流区。评价区大部分通了自来水，由钦州港供水公司统一供水，水源为金窝水库，大多数民井用于灌溉，存在少数的民井（分散式饮用水源）仍在饮用（U2、U7等），因此地下水环境敏感程度为较敏感。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表2（见下表1.4-5）判定，本建设项目地下水环境影响评价工作等级为“二级”。

地下水评价等级划分

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

声环境评价等级

项目所处的声环境功能区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类地区，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）对评价级别的规定，项目建设前后声环境保护目标处的噪声级增量在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大，本工程声环境影响评价工作等级为三级。

声环境评价等级判定表

| 评价等级 |  | 声环境功能区类别 | 敏感点噪声值变化情况 | 受影响人口数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导则判据 | 一级 | 0类 | >5dB(A) | 显著增多 |
|  | 二级 | 1、2类 | ≥3dB(A)，且≤5dB(A) | 增加较多 |
|  | 三级 | 3、4类 | <3dB(A) | 变化不大 |

土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ610-2018）附录A，本项目属于污染影响型，造纸和纸制品-造纸（含制浆工艺）项目，属Ⅱ类项目。项目北侧存在农田，敏感程度为敏感；项目占地面积为33.24hm2，占地规模为中型（5~50hm2），本项目土壤评价等级为二级。

污染影响型评价工作等级表

| 占地规模 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-“表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

生态环境评价等级

拟建项目位于广西钦州林浆纸产业园范围内，《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035年）》已通过专家审查，且项目工程范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区，属于一般区域。依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。因此，拟建项目做生态影响分析，生态环境影响分析的范围为工程拟用地及周边相邻区域。

环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及附录C，本项目Q值为Q＜1。项目环境风险潜势最高为Ⅰ，则环境风险评价工作等级为简单分析。

评价等级汇总

项目评价工作等级划分

| 评价内容 | 工作等级 | 判定依据 | 建设项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 二级 | 根据HJ2.2-2018，1%≤Pmax＜10%，大气评价等级为二级。 | 项目废气最大占标率 1%≤Pmax=7.01%＜10% |
| 地表水环境 | 三级B | 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），评价等级为三级B。 | 本项目依托现有排放口，且对外环境未新增生产废水外排，评价等级参照间接排放。 |
| 地下水环境 | 二级 | 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目类别为Ⅱ类，项目地下水较敏感。 | 本项目行业类别为II类，集中式供水水源地准保护区，无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，也不在集中式供水水源地准保护区外的补给径流区。评价区大多数民井用于灌溉，少数民井还在引用，因此地下水环境敏感特征为“较敏感”。 |
| 声环境 | 三级 | 《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2021），项目用地范围为3类区。 | 工程建设前后评价范围内敏感点噪声等价增高量达3dB（A）以下，受影响人口数量变化不大。 |
| 土壤环境 | 二级 | 根据HJ964-2018，建设项目Ⅱ类，占地规模中型，敏感程度为敏感，判定为二级评价。 | 项目属于Ⅱ类项目，项目北侧存在农田，敏感程度为敏感；本项目占地面积为33.24hm2，占地规模为中型。 |
| 生态环境 | 简单分析 | 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。 | 项目位于广西钦州林浆纸产业园范围内，《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035年）》已通过专家审查，且项目工程范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区，属一般区域。 |
| 环境风险 | 简单分析 | 项目环境风险潜势最高为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。 | Q值为Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 |

评价范围

- 1.4.2.1	大气环境评价范围

根据导则要求，二级评价项目即以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域。

地表水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本项目无新增生产废水排放，不设置地表水环境评价范围。

地下水环境评价范围

本项目地下水评价范围采用自定义法，根据场地所在的水文地质单元确定评价范围，北侧、东侧、西侧以分水岭为边界，南侧以边界侏罗系地层与填海区地层分界线和地表溪流为界，评价面积约7km2。

声环境评价范围

广西金桂浆纸业有限公司厂界向外200m范围内。

土壤环境评价范围

项目边界外200m范围的区域。

生态环境评价范围

全厂厂界范围内。

本次各环境要素的评价范围见下表。

各环境要素评价范围

| 编号 | 项目 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 以厂址为中心区域，东西5.0km×南北5.0km的矩形区域。 |
| 2 | 地表水环境 | / |
| 3 | 地下水环境 | 北侧、东侧、西侧以分水岭为边界，南侧以边界侏罗系地层与填海区地层分界线和地表溪流为界，评价面积约7km2 |
| 4 | 声环境 | 全厂厂界外扩200m范围内。 |
| 5 | 土壤环境 | 占地范围内及全厂厂界外200m范围。 |
| 6 | 生态环境 | 工程用地及周边相邻区域。 |

环境保护目标和环境敏感目标

项目场地周边主要环境保护目标的保护类型为陆域大气环境、声环境、地下水环境、土壤环境。根据调查，项目周边大多数民井已不作饮用水源，侧游存在少数分散式饮用水源。陆域主要环境保护目标见下表、附图。

环境敏感目标

| 环境要素 | 名称 | 相对厂址方位 | 离厂界最近距离（m） | 规模（人） | 属性 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境、环境风险 | 老鸭坑 | W | 15 | 300 | 居民区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 |
|  | 鲎泊潭 | W | 750 | 240 | 居民区 |  |
|  | 鸡墩头（鸡丁头） | W | 160 | 2780 | 居民区 |  |
|  | 钦州港开发 区第五小学 | W | 325 | 700 | 学校 |  |
|  | 蚝蜊坳 | NW | 291 | 808 | 居民区 |  |
|  | 临时安置房 | S | 50 | 30 | 居民区 |  |
|  | 硫磺山 | S | 250 | 495 | 居民区 |  |
|  | 钦州港开发 区第七小学 | S | 500 | 600 | 学校 |  |
|  | 大坑 | SE | 1100 | 450 | 居民区 |  |
|  | 钦州港开发 区第六小学 | E | 100 | 119 | 学校 |  |
|  | 鹿耳环 | E | 120 | 1331 | 居民区 |  |
|  | 蚝蜊墩 | N | 1500 | 330 | 居民区 |  |
|  | 新联村 | NE | 1500 | 700 | 居民区 |  |
|  | 榕树灶 | NE | 2300 | 810 | 居民区 |  |
|  | 粟地脚 | E | 2200 | 365 | 居民区 |  |
|  | 犀牛角镇新联小学幼儿园 | N | 950 | 200 | 学校 |  |
|  | 黄竹根 | W | 10 | 100 | 居民区 |  |
|  | 平山 | SE | 3400 | 1600 | 居民区 |  |
|  | 淡水湾 | W | 2678 | 1280 | 居民区 |  |
|  | 金鼓社区 | W | 3714 | 850 | 居民区 |  |
|  | 松柏港村 | NW | 3700 | 280 | 居民区 |  |
|  | 中马阳光高级中学 | NW | 4218 | 190 | 学校 |  |
|  | 独连车 | NW | 2445 | 1698 | 居民区 |  |
|  | 大灶村 | SE | 5435 | 2000 | 居民区 |  |
|  | 谷茅村 | E | 5570 | 550 | 居民区 |  |
| 声环境 | 黄竹根、老鸭坑、鸡墩头、鹿耳环、钦州港开发区第六小学、临时安置房 |  |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 地下水 | 评价范围内区域地下水和分散式饮用水源（老鸦坑民井U2、龙狗坑民井U7、鸡墩头民井U9） |  |  |  |  | 《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 土壤环境 | 项目厂界外1000m范围内耕地、农田等 |  |  |  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中的风险筛选值 |

主要海域环境敏感保护目标

| 类型 | 名称 | 方位 | 保护内容 | 最近距离（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红树林分布区 | 鹿耳环江红树林区 | 东 | 水质、生态环境 | 1.4 |
|  | 金鼓江红树林区 | 西北 | 水质、生态环境 | 6.3 |
|  | 七十二泾红树林区 | 西北 | 水质、生态环境 | 10.9 |
| 海洋保护区 | 茅尾海红树林自然保护区 | 西北、东北 | 水质、生态环境 | 9.8 |
| 种质资源保护区 | 北部湾二长棘鲷长毛对虾国家级种质资源保护区（实验区） | 南 | 海洋生态环境和物种多样性 | 23.8 |
| 旅游娱乐区 | 七十二泾风景区 | 西北 | 水质、生态环境 | 11.8 |
|  | 鹿耳环、麻蓝岛风景旅游区 | 东南 | 水质、生态环境 | 0.66 |
|  | 三娘湾度假旅游区 | 东南 | 水质、生态环境 | 9.6 |
| 其他保护目标 | 白海豚主要活动区 | 东南 | 水质、生态环境 | 24 |

相关政策、规范相符性分析

项目与相关产业政策符合性分析

与《产业结构调整指导目录》符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，与本项目有关要求如下：

鼓励类：单条化学木浆30万吨/年及以上、化学机械木浆10万吨/年及以上、化学竹浆10万吨/年及以上的林纸一体化生产线及相应配套的纸及纸板生产线（新闻纸、铜版纸、餐巾纸原纸、面巾纸原纸、卫生纸原纸、白纸板除外）建设，采用清洁生产工艺、以非木纤维为原料、单条10万吨/年及以上的纸浆生产线建设，先进制浆、造纸设备开发与制造，无元素氯（ECF）和全无氯（TCF）化学纸浆漂白工艺开发及应用。

限制类：单条化学木浆30万吨/年以下、化学机械木浆10万吨/年以下、化学竹浆10万吨/年以下的生产线。

淘汰类：5.1万吨/年以下的化学木浆生产线；单条3.4万吨/年以下的非木浆生产线；单条1万吨/年及以下、以废纸为原料的制浆生产线；幅宽在1.76米及以下并且车速为 120米/分以下的文化纸生产线；元素氯漂白制浆工艺。

本项目扩建白卡纸生产线（1#纸机和2#纸机），根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在现行产业政策中规定的鼓励类、限制类及淘汰类项目范围内，本项目使用的生产工艺、生产设备均不在《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰落后工艺技术、装备范围内。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目生产工艺、生产设备、生产产品不属于国家淘汰类和限制类，因此本项目为允许类，项目建设内容与《产业结构调整指导目录（2024年本）》相符。

与《造纸产业发展政策》符合性分析

《造纸产业发展政策》由国家发改委于2007年发布，本项目与《造纸产业发展政策》相符，相符性分析见下表。

项目与《造纸产业发展政策》的相符性分析

| 《造纸产业发展政策》 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业布局 | 西南地区要合理利用木、竹资源，变资源优势为经济优势，坚持木浆、竹浆并举； | 本项目为造纸项目。 | 符合 |
|  | 重点环境保护地区、严重缺水地区、大城市市区，不再布局制浆造纸项目 | 本项目位于钦州港经济技术开发区、广西钦州林浆纸产业园，不属于重点环境保护地区、严重缺水地区、大城市市区。 | 符合 |
| 纤维原料 | 加快推进林纸一体化工程建设，大力发展木浆，鼓励利用木材采伐剩余物、木材加工剩余物、进口木材和木片等生产木浆，合理进口国外木浆。 | 本项目利用自制化机浆和商品化机浆为原料生产白卡纸。 | 符合 |
| 技术与设备 | 造纸产业技术应向高水平、低消耗、少污染的方向发展。鼓励发展应用高得率制浆技术，生物技术，低污染制浆技术，中浓技术，无元素氯或全无氯漂白技术，低能耗机械制浆技术，高效废纸脱墨技术等以及相应的装备。优先发展应用低定量、高填料造纸技术，涂布加工技术，中性造纸技术，水封闭循环技术，化学品应用技术以及宽幅、高速造纸技术，高效废水处理和固体废物回收处理技术。 | 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制及淘汰类。本项目采取先进的造纸技术，单位产品产排污、能耗均较小。无淘汰和禁止使用的设备。 | 符合 |
| 行业准入 | 造纸产业发展要实现规模经济，突出起始规模。新建、扩建制浆项目单条生产线起始规模要求达到：化学木浆年产30万吨、化学机械木浆年产10万吨、化学竹浆年产10万吨、非木浆年产5万吨；新建、扩建造纸项目单条生产线起始规模要求达到：新闻纸年产30万吨、文化用纸年产10万吨、箱纸板和白纸板年产30万吨、其他纸板项目年产10万吨。薄页纸、特种纸及纸板项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制。 | 拟建设年产300万吨白卡纸，其中1#白卡纸生产线产能从100万吨/年提升到150万吨/年，2#白卡纸生产线产能从90万吨/年提升到150万吨/年。 | 符合 |

与相关政策符合性分析

与《产业结构调整指导目录》（2024版）、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》、《造纸产业发展政策》中造纸产业中相关淘汰落后产能和生产设备的对比分析可知，本项目的生产设备均不在限制和淘汰类，因此，本项目的设备符合国家相关政策。分析见下表。

项目工艺、设备、产品与相关政策符合性对比分析表

| 类别 | 内容 | 本项目情况 | 是否涉及相关内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《产业结构调整指导目录》（2024版）中淘汰类 | 5.1万吨/年以下的化学木浆生产线 | 本项目不涉及。 | 无 |
|  | 单条3.4万吨/年以下的非木浆生产线 | 本项目不涉及。 | 无 |
|  | 单条1万吨/年及以下、以废纸为原料的制浆生产线 | 本项目不涉及。 | 无 |
|  | 幅宽在1.76米及以下并且车速为120米/分以下的文化纸生产线 | 本项目不涉及文化纸生产。 | 无 |
|  | 幅宽在2米及以下并且车速为80米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线 | 本项目1#白卡纸生产线幅宽为8100mm、工作车速1400m/min，2#白卡纸生产线幅宽为8100mm、工作车速1350m/min。 | 无 |
| 《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》 | 年生产能力小于1万吨的化学制浆造纸生产装置 | 项目建设年产300万吨白卡纸。 | 无 |
| 《造纸产业发展政策》 | 淘汰年产3.4万吨及以下化学草浆生产装置、蒸球等制浆生产技术与装备，以及窄幅宽、低车速的高消耗、低水平造纸机。禁止采用石灰法制浆，禁止新上项目采用元素氯漂白工艺（现有企业应逐步淘汰）。禁止进口淘汰落后的二手制浆造纸设备。 | 本项目未涉及草浆制浆，未使用蒸球等制浆生产技术与装备以及窄幅宽、低车速的高消耗、低水平造纸机，未采用石灰法制浆和元素氯漂白工艺，没有采用淘汰落后的二手制浆造纸设备。 | 无 |

与《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》（中纸协〔2021〕20号）符合性分析

项目与《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》（中纸协〔2021〕20号）相符，符合性分析见下表。

与《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》符合性分析表

| 类别 | 内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优化企业结构 | 大中小专业化分工：引导大宗产品生产专业化、规模化，引导中小造纸企业向专、精、特、新方向发展，实施横向联合，提高专业化水平和抗风险能力。 | 企业积极应用数字化、智能化、集约化等新兴技术，引导生产专业化、规模化，提高了项目抗风险能力。 | 符合 |
|  | 提高产能集中度：引导大型制浆造纸企业通过兼并重组与合资合作等形式发展，形成具有国际竞争力的综合性制浆造纸企业集团。培育纸制品龙头企业，提高纸制品企业集中度，提升企业规模效益。 | 本项目位于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州林浆纸产业园，项目不属于被兼并重组小型制浆造纸企业。 | 符合 |
|  | 主动淘汰落后产能：关停不能达标排放、能耗水平相对落后、产品竞争力弱的生产设施，确保已关闭的落后产能或生产设施不再复产。持续技术改造，持续对产能进行优化提升，保持产能技术水平和竞争力处于国际先进水平。 | 本项目采用目前国内先进成熟的生产技术和设备，采用先进的白水循环使用工艺流程，减少清水的消耗量。本项目采用生产设备和生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》、《造纸产业发展政策》中造纸产业中相关淘汰落后产能和生产设备，产能技术水平和竞争力处于国际先进水平。 | 符合 |
| 坚持节能减排 | 节能目标：“十四五”期间，造纸行业要加大投资节能改造，充分发挥热电联产作用，充分利用生产环节产生的余压、余热等能源，加大有机废液、有机废物、生物质气体的回收利用，固体废物近零排放，最大限度实现资源化。力争“十四五”期间行业单位产品实际工艺综合能耗（外购和自产能源合计）纸浆由350kgce/t降为320kgce/t，纸及纸板由480kgce/t降为450kgce/t，达到国际较先进水平。 | 项目产生的固体废物均进行综合利用。改造后本项目白卡纸综合能耗，1#白卡纸生产线为189.80kgce/t产品，2#白卡纸生产线为166.45kgce/t产品，达到国际较先进水平。 | 符合 |
|  | 污染物减排：巩固减排成果，保持污染物低排放水平，加大固体废物的综合利用和固、液、气废物中生物质的能源化利用。加强无组织逸散污染物的收集和处理，提高环保设施的自动化和运行管理水平。持证排污，依法依规申请排污许可证，做好自行监测。依法诚信排放，按时提交执行报告并及时公开信息。维持单位产品排污量处于国际先进水平。 | 项目产生的固体废物均进行综合利用；项目对产生的废气进行有效收集处理，减少无组织废气排放；项目按要求进行环保管理，按要求做好监测计划；项目清洁生产能达到国际先进水平。 | 符合 |

与《造纸工业污染防治技术政策》符合性分析

根据《造纸工业污染防治技术政策》要求：“造纸工业应坚持绿色低碳发展；提高准入门槛、淘汰落后产能，推动生产方式转变和产业结构优化调整；加强清洁生产，注重节能减排，推进资源高效循环利用；开展废水、废气和固体废物的综合防治，构建全防全控污染防治体系。”本项目与《造纸工业污染防治技术政策》的指导性意见对应情况说明见下表。

本项目与《造纸工业污染防治技术政策》对比

| 类别 | 《造纸工业污染防治技术政策》意见 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产过程污染防控 | （六）造纸生产线应配套完善的白水回收利用系统及余热回收系统，大中型纸机应配套全封闭密闭气罩。 | 本项目配套有完善的白水回收利用系统和余热回收系统。 | 符合 |
|  | （八）鼓励采用热电联产等节能降耗技术，充分利用黑液、废料（渣）以及生物质气体等生物质能源。 | 金桂纸业一期、二期项目内已经设置热电联产配套设施和碱回收炉。 | 符合 |
| 污染治理及综合利用 | （一）水污染治理 2.生产过程中产生的污冷凝水应根据实际生产情况最大化回用。 3.制浆造纸企业综合废水应采用二级或三级处理后达标排放。其中，三级处理宜采用混凝沉淀、气浮或高级氧化等技术。有条件的地区和企业可在达标排放的基础上，因地制宜地采用人工湿地等深度处理技术进一步减排。 | 2.拟建项目配套建设一套20000m3/d的污水处理设施，末端增加5000m3/d的中水回用工段。根据工程分析，改造完成后全厂新增回用水3677.77m3/d，实现了最大化回用。 3.新增3#污水处理站采用三级处理工艺，其中三级处理采用絮凝沉淀技术。 | 符合 |
|  | （二）大气污染治理 3.位于产业集聚区的造纸企业，宜使用集聚区热电联产机组，逐步淘汰分散燃煤锅炉。 | 拟建项目新增用电负荷依托厂区现有热电站供电，并已通过220kV线路与钦州港榄坪变电站连接并网，本项目不使用燃煤锅炉。 | 符合 |
|  | （三）固体废物处理处置 1.木材和非木材备料废渣等有机固体废物和废纸制浆固体废物（不含脱墨污泥）应分类处理后综合利用。 | 拟建项目造纸浆渣综合利用，原纸成形阶段产生的废聚酯网收集后交由相关资源回收公司回收利用。 | 符合 |
|  | （四）噪声污染防控 造纸企业应通过合理的生产布局减少对厂界外噪声敏感目标的影响。鼓励采用低噪音设备，对高噪音设备应采取隔音、消音等降噪措施。厂界噪声稳定达到排放标准要求。 | 监测结果显示，现有厂界噪声能够满足相应标准限值要求；拟建项目采取隔声降噪、消声措施，根据预测结果，项目建成后厂界噪声仍可达到相应限值要求。 | 符合 |
| 二次污染防治 | （一）废水处理产生的污泥应浓缩脱水后安全处理处置。 | 污水处理站初沉污泥经螺旋压榨机处理后外售；浓缩池污泥经板框压滤机+污泥干化系统处理后送动力厂焚烧。 | 符合 |
|  | （二）废水厌氧生物处理产生的沼气应回收，可用作燃料或发电，并应设置事故火炬。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  | （三）造纸厂区涉水和固体废物堆场应做好防渗，宜采取清污分流、雨污分流和管网防渗、防漏等措施，有效防范对地下水环境的不利影响。 | 造纸厂区涉水和固体废物堆场按照相关要求做好防渗措施，厂区采取清污分流、雨污分流和管网防渗、防漏等措施，能够有效防范地下水环境的不利影响。 | 符合 |

根据上述分析，本项目采取的污染防治措施与《造纸工业污染防治技术政策》的相关要求是相符的。

与《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》（HJ2302-2018）符合性分析

拟建项目与《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》（HJ2302-2018）的相符性分析见下表。

          - 拟建项目与《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》的相符性

| 序号 | 可行技术路线 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染预防技术 |  |  |  |
| 1 | 烘缸封闭气罩技术： 用封闭式烘缸气罩代替敞开式烘缸气罩。通过回收干燥纸页蒸发水蒸汽中的热量和水分，提高送风温度，减少进、排风量，有效调节罩内气流，改善操作条件。该技术可降低干燥能耗及车间噪声，适用于中高速纸机。 | 设置烘缸封闭气罩技术，部分干燥后的热风回用于掺风。 | 符合 |
| 2 | 纸机白水回收及纤维利用技术： 对成型、压榨部白水，直接或通过处理后回收利用。其中，浓白水可用于上浆系统浆的稀释，或用于打浆工段；稀白水可通过多圆盘回收机、圆网浓缩机、沉淀塔或气浮装置等处理后作为纸机网部、压榨部清洗水或生产工艺补充水等；其余可回用于制浆车间或其他造纸车间、密封水补水等。回收的纤维直接进配浆系统。该技术可减少清水用量，降低废水产生量，提高原料利用率。 | 项目配套有完善的白水回收利用系统和余热回收系统。回收的白水用于制浆生产线及上浆系统浆的稀释等。 | 符合 |
| 废水污染防治技术 |  |  |  |
| 1 | 治理技术：①一级（混凝沉淀或气浮）+②二级（活性污泥法）+③三级（混凝沉淀或气浮） | 治理技术：新增3#污水处理站采用“絮凝沉淀+A/O+絮凝沉淀”工艺。 | 符合 |
| 废气污染防治技术 |  |  |  |
| 1 | 石灰石/石灰-石膏湿法脱硫：以含石灰石粉、生石灰或消石灰的浆液为吸收剂，吸收烟气中的二氧化硫 | 本项目依托现有热电站，1#、2#锅炉烟气采用双室五电场静电除尘器除尘、炉外石灰石-石膏湿法脱硫、低氮燃烧+SCR脱硝，3#锅炉烟气采用高效静电除尘器+脱硫出口湿式静电除尘器除尘、炉外石灰石-石膏湿法脱硫、低氮燃烧+SCR脱硝。 | 符合 |
| 固体废物污染防治技术 |  |  |  |
| 1 | 制浆造纸生产过程中产生的热值较高的废渣，如备料废渣、浆渣及污水处理厂污泥等，可直接或通过干化处理后送入锅炉或焚烧炉燃烧。 | 本项目不涉及热值高的备料废渣、浆渣等，浓缩池污泥经板框压滤机+污泥干化系统处理后送动力厂焚烧。 | 符合 |
| 2 | 废纸浆生产过程中，原材料中的塑料、金属等固体废物，机制纸及纸板生产过程中产生的废聚酯网，均可回收实现资源化利用。 | 本项目废纸浆生产过程中不产生塑料，捆绑外购浆板产生的废铁丝、原纸成形阶段产生的废聚酯网收集后交由相关资源回收公司回收利用。 | 符合 |

与《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》符合性分析

根据《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》（桂政办函〔2021〕4号），钦州市全市限制布局炼铁、炼钢，铝冶炼，平板玻璃制造行业，拟建项目属于造纸行业，不属于上述限制布局行业，符合上述清单要求。

项目与相关环保政策符合性分析

与制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则的符合性分析

为进一步规范建设项目环境影响评价文件审批，2015年12月，原环境保护部以环办〔2015〕112号文发布了《关于规范火电等七个行业建设项目环境影响评价文件审批的通知》，在该通知中对制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则进行了相应的规定，本项目符合相关要求。

项目与制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则的相符性分析

| 序号 | 《制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则》 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目符合国家环境保护相关法律法规和政策要求，符合造纸行业相关产业结构调整、落后产能淘汰要求 | 拟建项目符合各项法律法规政策要求，符合国家、广西壮族自治区相关产业政策要求，不涉及落后产能。 | 符合 |
| 2 | 项目选址符合主体功能区规划、环境保护规划、造纸发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境功能区划及其他相关规划要求，涉海项目符合近岸海域环境功能区划及海洋功能区划要求。 | 拟建项目位于广西钦州林浆纸产业园内，符合相关规划、环境功能区划要求，项目废水排放符合近岸海域环境功能区划及海洋功能区划。 | 符合 |
| 3 | 新建、扩建项目应位于产业园区，并符合园区规划及规划环境影响评价要求；原则上避开居民集中区、医院、学校等环境敏感区。不予批准位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等环境敏感区的项目和严重缺水地区、城市建成区内的新建、扩建项目。 | 拟建项目位于广西钦州林浆纸产业园内，符合园区规划及规划环评要求。项目防护距离内无环境敏感目标，周边未分布居民集中区、医院、学校等环境敏感区。项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等环境敏感区的项目，钦州市不属于严重缺水地区。 | 符合 |
| 4 | 采用先进适用的技术、工艺和装备，清洁生产水平达到国内同行业清洁生产先进水平。 | 拟建项目采用先进适用的技术、工艺和装备，清洁生产水平达到国内同行业清洁生产先进水平。 | 符合 |
| 5 | 自备热电站锅炉、碱回收炉、石灰窑炉、硫酸制备装置采取合理的脱硫、脱硝和除尘措施，漂白、二氧化氯制备等环节采取有效的废气治理措施；优化蒸煮、洗涤、蒸发、碱回收等的设备选型，具有恶臭、VOCs等无组织气体排放的环节密闭收集废气并采取先进技术妥善处理，减少恶臭和VOCs等无组织废气排放。热电站锅炉满足《火电厂大气污染物排放标准》( GB 13223)要求，65蒸吨/小时以上碱回收炉参照《火电厂大气污染物排放标准》(G B13223)要求，65蒸吨/小时及以下碱回收炉参照《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271)中生物质成型燃料锅炉的排放控制要求执行，其他常规和特征污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(G B16297工《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078)《恶臭污染物排放标准》(GB14554)等要求。国家和地方另有严格要求的按其规定执行。京津冀、长三角、珠三角等区域新建项目不得配套建设自备燃煤电站。 | 项目不涉及锅炉，碱回收炉、石灰窑、固废锅炉、漂白、二氧化氯制备等设施。污水处理系统采取封闭、臭气集中处理措施，减少臭气排放。 | 符合 |
| 6 | 合理设置环境防护距离，环境防护距离内已有居民区、学校、医院等环境敏感目标的，应提出可行的处置方案。 | 项目位于工业园区，周边规划为工业用地，根据大气模拟预测结果，拟建项目无需设置大气环境防护距离，卫生防护距离内无居民区、学校、医院等环境敏感目标。 | 符合 |
| 7 | 强化节水措施，减少新鲜水用量。取用地表水不得挤占生态用水、生活用水、农业用水等。废水分类收集、分质处理、优先回用。 | 拟建项目各生产线清洁生产水平达到国际领先水平。项目生产所需清水和厂区生活用水都由公司现有给水站提供，供水能力完全满足拟建项目需求，不挤占生态用水、生活用水、农业用水等。本次建设有中水回用系统，回用部分中水。 | 符合 |
| 8 | 制浆工艺采取低污染制浆技术，碱法制浆设置碱回收系统，按法制浆设置木质素提取系统。漂白工艺不得采用元素氯漂白工艺。外排废水满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544)要求。采取分区防渗等措施，有效防范对地下水环境的不利影响。 | 本项目无新增制浆产能。外排废水污染物满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2中制浆和造纸联合生产企业排放限值要求，拟建项目采取分区防渗措施，运营期开展地下水环境质量自行监测，有效降低地下水环境影响 | 符合 |
| 9 | 按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行处理处置。固体废物贮存和处置满足相关污染控制技术规范和标准要求。 | 拟建项目产生的各类一般工业固体废物均得到综合利用或处理，危险废物均委托有资质单位处置，均采用相关规范规定的可行技术。固体废物暂存设施应按相关标准要求建设、运行和管理。 | 符合 |
| 10 | 厂区内重大危险源布局合理，提出有效的环境风险防范和应急措施。事故废水有效收集和妥善处理，不直接进入外环境。针对项目可能产生的环境风险制定有效的风险防范和应急措施，建立项目及区域环境风险防范与应急管理体系，提出运行期环境风险应急预案编制要求。 | 项目采取有效的风险防范和应急措施，建立环境风险应急管理体系。 | 符合 |
| 11 | 环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍满足功能区要求；环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，进一步强化项目污染防治措施，并提出有效的区域削减措施，改善区域环境质量。 | 根据各要素环境质量现状情况，均可基本满足环境功能区要求，同时根据模拟预测结果，拟建项目建成后，对周边环境影响较小，不会导致区域环境质量恶化。 | 符合 |
| 12 | 明确项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。制定完善的环境质量、常规和特征污染物排放、生态等的监测计划。按照国家规定，提出污染物排放自动监控要求并与环保部门联网。 | 本项目按相关管理要求制定详尽的环境管理要求和环境监测计划。 | 符合 |

与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相符性分析

行动计划总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，落实全国生态环境保护大会部署，坚持稳中求进工作总基调，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排；开展区域协同治理，突出精准、科学、依法治污，完善大气环境管理体系，提升污染防治能力；远近结合研究谋划大气污染防治路径，扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型，强化面源污染治理，加强源头防控，加快形成绿色低碳生产生活方式，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。到2025年，全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%，重度及以上污染天数比率控制在1%以内；氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上。

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

本项目为造纸项目，不属于“两高”项目。项目建设符合国家及地方产业政策要求，符合《钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）》相关生态环境准入及管控要求，且与《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035）环境影响报告书》及审查意见相符。项目造纸车间天然气燃烧工段产生的含氮氧化物烟气经车间顶部排气筒排放。在运输方式上，项目建成后主要依托铁路及公路运输。由此，本项目符合《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相关要求。

项目与“两高”政策符合性分析

根据生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号），为改善区域环境质量，严格控制重点行业建设项目（石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业）新增主要污染物排放，所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。

本项目为造纸项目，采用外购浆板进行抄纸，不涉及制浆工艺，不属于上述文件界定的“制浆造纸行业”中的制浆环节，故根据广西生态环境厅管理要求，本项目可不进行主要污染物区域等量削减、调剂与分配。根据生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，造纸行业不在上述“两高”行业范围内。综上本项目符合《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）及相关“两高”政策要求。

与《地下水管理条例》的符合性分析

项目与《地下水管理条例》（国令第748号，2021年12月1日施行）相符，符合性分析见下表。

与《地下水管理条例》符合性分析

| 《地下水管理条例》要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 利用地下水的单位和个人应当加强地下水取水工程管理，节约、保护地下水，防止地下水污染。 | 项目生产所需清水和厂区生活用水都由公司现有给水站提供，未涉及地下水取水。 | 符合 |
| 取用地下水的单位和个人应当遵守取水总量控制和定额管理要求，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，实施技术改造，降低用水消耗。 对下列工艺、设备和产品，应当在规定的期限内停止生产、销售、进口或者使用：1.列入淘汰落后的、耗水量高的工艺、设备和产品名录的；2.列入限期禁止采用的严重污染水环境的工艺名录和限期禁止生产、销售、进口、使用的严重污染水环境的设备名录的。 | 项目生产所需清水和厂区生活用水都由公司现有给水站提供，未涉及地下水取水。项目不涉及国家产业政策中规定的限制类、淘汰类，项目采用先进的技术、工艺，达到国内同行业领先水平或国际先进水平。 | 符合 |
| 新建、改建、扩建地下水取水工程，应当同时安装计量设施。已有地下水取水工程未安装计量设施的，应当按照县级以上地方人民政府水行政主管部门规定的期限安装。单位和个人取用地下水量达到取水规模以上的，应当安装地下水取水在线计量设施，并将计量数据实时传输到有管理权限的水行政主管部门。取水规模由省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门制定、公布，并报国务院水行政主管部门备案。 | 项目生产所需清水和厂区生活用水都由公司现有给水站提供，未涉及地下水取水。 | 符合 |
| 建设单位和个人应当采取措施防止地下工程建设对地下水补给、径流、排泄等造成重大不利影响。对开挖达到一定深度或者达到一定排水规模的地下工程，建设单位和个人应当于工程开工前，将工程建设方案和防止对地下水产生不利影响的措施方案报有管理权限的水行政主管部门备案。开挖深度和排水规模由省、自治区、直辖市人民政府制定、公布。 | 本项目地下工程建设深度较浅，绝大部分均为地面工程，规范设计施工，不会对地下水补给、径流、排泄等造成重大不利影响。 | 符合 |
| 禁止下列污染或者可能污染地下水的行为： 1.利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物； 2.利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质； 3.利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物； 4.法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。 | 项目废水排入厂区内污水处理站处理达标后由A2排污区深海排放；项目产生的一般工业固废贮存满足《生态环境部办公厅印发关于<一般工业固体废物环境管理工作指南>的通知》（环办固体函〔2026〕18号）；危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。本项目固体废物均能得到妥善处置，不会对地下水造成不良影响。 | 符合 |
| 企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：1.兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；2.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测；3.加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测；4.存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施；5.法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。 | 本项目从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。采取分区防渗措施，对危废暂存间、罐区等进行重点防渗，对一般固废暂存间等进行一般防渗。防止对区域地下水环境的影响。 | 符合 |
| 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。 | 本项目位于香炉墩水文地质单元I2，该水文地质单元地下水类型区域南部为松散岩类孔隙水，北部为碎屑岩类裂隙孔隙水，地下水呈放射状最终汇入钦州湾。项目所在区域不在泉域保护范围，不属于岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域。 | 符合 |
| 任何单位和个人不得侵占、毁坏或者擅自移动地下水监测设施设备及其标志。新建、改建、扩建建设工程应当避开地下水监测设施设备；确实无法避开、需要拆除地下水监测设施设备的，应当由县级以上人民政府水行政、自然资源、生态环境等主管部门按照有关技术要求组织迁建，迁建费用由建设单位承担。任何单位和个人不得篡改、伪造地下水监测数据。 | 项目于合适位置设置监测井进行跟踪监测，不会对已有地下水监测设施设备造成影响。 | 符合 |

与《广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》相符性分析

项目与《广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》相符，分析如下：

与《广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》相符性分析

| 管控类别 | 生态环境准入及管控要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全区空间布局约束 | 1．新建、改建、扩建工业项目应按照国家、自治区相关行业建设项目环境影响评价文件审批原则入园。新建企业应符合批准实施的国土空间规划、“十四五”规划纲要和相关专项规划。 | 本项目符合行业建设项目环境影响评价文件审批原则，符合国土空间规划、自治区发展规划及行业发展规划 | 符合 |
|  | 2．禁止新建、扩建现行《产业结构调整指导目录》《广西工业产业结构调整指导目录》明确的淘汰类、禁止类项目；禁止引入不符合现行《市场准入负面清单》禁止准入类事项。新建项目要严格落实国家有关产业重大生产力规划布局要求，并符合广西优化主导产业布局、新发展格局下广西重点产业布局规划、广西制造强区建设中长期规划及相关产业规划布局。 | 拟建项目建设内容属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类，不涉及《市场准入负面清单》禁止准入类事项。符合《造纸产业发展政策》中的产业规划布局。 | 符合 |
|  | 3．鼓励和引导新建涉挥发性有机物VOCs排放的工业企业入园区（含工业园区、工业集中区、工业集聚区）。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。 | 项目不涉及挥发性有机物。 | 符合 |
|  | 4．建设项目使用林地，应当按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》审核和审批，严格保护和合理利用林地，促进生态林业和民生林业发展。公益林、天然林依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《国家级公益林管理办法》《国家级公益林区划界定办法》《天然林保护修复制度方案》等国家和自治区有关规定进行管理。 | 拟建项目不涉及公益林、天然林、天然牧草地、人工牧草地。项目使用一般林地、其他草地按照相关规定进行审核和审批。 | 符合 |
|  | 5．建设项目使用草地，应当按照《草原征占用审核审批管理规范》审核和审批，严格保护和合理利用草地。 |  | 符合 |
|  | 6．严格执行能耗“双控”、碳排放强度、碳达峰和碳中和目标要求，新建项目能源利用效率应达到国内先进水平。 | 项目严格控制能耗、碳排放强度，能源利用效率可达到国内先进水平。 | 符合 |
|  | 7．新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施；能效介于标杆水平和基准水平之间的存量项目，鼓励加强绿色低碳工艺技术装备应用，引导企业应改尽改、应提尽提；能效低于基准水平的存量项目，有序开展节能降碳技术改造或淘汰退出。 | 本项目不属于两高项目，项目符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 | 符合 |
|  | 8．石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业新增主要污染物排放量的建设项目，应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求，主要污染物实行区域倍量削减或等量削减；市级生态环境主管部门审批的编制环境影响报告书的重点行业建设项目可参照执行。 | 本项目为造纸项目，不涉及纸浆制造，不属于重点行业，不涉及区域削减。 | 符合 |
|  | 9．依据国土空间规划和“三区三线”，明确减污降碳重点管控区域和相关管控要求，将碳达峰碳中和要求纳入“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）分区管控体系。 | 项目符合国土空间规划和“三区三线”，已明确减污降碳重点管控区域和相关管控要求 | 符合 |
|  | 10．增强区域环境质量改善目标对能源和产业布局的引导作用。加大污染严重地区结构调整和布局优化力度，依法依规加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。 | 项目区域为达标区。项目建设过程中，产生一定的废气、废水、噪声和固体废物，经过妥善处置后，对周围环境的影响很小。 | 符合 |
|  | 11．严格执行《广西生态保护正面清单（2022）》和《广西生态保护禁止事项清单（2022）》。 | 项目不在《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案》和《广西生态保护禁止事项清单（2022）》内 | 符合 |
|  | 12．“准入及管控要求”涉及跨省（市）界有协议或相关规定的，从其规定。 | 拟建项目不涉及。 | 符合 |
|  | 13．“准入及管控要求”规定依据的法规、规章等发生变更的，从其规定。 | 拟建项目不涉及。 | 符合 |

与钦州市生态环境分区管控动态更新成果的符合性分析

根据钦州市生态环境局关于印发《钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）》的通知，项目所在位置属钦州石化产业园重点管控单元，不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态保护红线内，符合钦州市生态环境分区管控要求。详见下表。

项目与钦州市生态环境分区管控动态更新成果的符合性分析

| 管控 类别 | 生态环境准入及管控要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.自然保护地、水源保护区、公益林、天然林等具有法律地位，有管理条例、规定、办法的各类保护地，其管控要求原则上按照各类保护地的现行规定进行管理，重叠区域以最严格的要求进行管理。纳入生态保护红线管理的各类自然保护地，还应执行国家、自治区有关生态保护红线内各类开发活动的准入及管控规定和要求。 | 项目不涉及自然保护地、森林公园、湿地公园、水源保护区、公益林、天然林等生态保护红线管理的各类自然保护地。 | 符合 |
|  | 2.红树林依据《广西壮族自治区红树林资源保护条例》进行管理。开展红树林修复要依法依规进行，并符合红树林资源保护规划等相关要求。 | 项目用地范围不涉及红树林。 | 符合 |
|  | 3.重要湿地依据《中华人民共和国湿地保护法》《国家湿地公园管理办法》《广西壮族自治区湿地保护条例》进行管理。 | 项目不涉及重要湿地。 | 符合 |
|  | 4.禁止城镇和工业发展占用自然保护区、湿地保护区及生态环境极为敏感地区，对已有的工业企业逐步搬迁，减缓城镇空间和生态空间叠加布局对生态空间的破坏和侵占程度。禁止在水源保护区、湿地、永久基本农田、陡坡区、地质灾害高易发区等地区建设和开发，严格限制自然保护区和湿地保护核心区人类活动；严格限制“两高”产业在十万大山、五皇山、六万大山、茅尾海等生物多样性保护区及水源涵养区等重点生态功能区的布局，鼓励发展生态保护型旅游业、生态农业，统筹推进特色农业和旅游业融合发展。 | 项目在现有厂区内建设，用地不占用自然保护区、湿地保护区及生态环境极为敏感地区；项目选址不在水源保护区、湿地、永久基本农田、陡坡区、地质灾害高易发区等地区；项目选址不在十万大山、五皇山、六万大山、茅尾海等生物多样性保护区及水源涵养区等重点生态功能。 | 符合 |
|  | 5.以供给侧结构性改革为导向，坚持培育新增产能与淘汰落后产能相结合，严格审批，防止新增落后产能。严格控制“两高”和产能过剩行业新上项目，遏制高耗能产业无序发展和低水平扩张。 | 项目不属于产能过剩行业。 | 符合 |
|  | 6.全市产业准入执行《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）的通知》（桂政办函〔2021〕4号）要求，限制布局炼铁、炼钢、铝冶炼、平板玻璃制造。 | 项目不属于其中的钦州市“全市”及“自贸区钦州港片区（钦州港经济技术开发区）”的限制产业。 | 符合 |
|  | 7.新建、扩建的石化、化工、焦化项目应按照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 | 项目不属于“两高”项目。 | 符合 |
|  | 8.禁止违法占用、损害自然岸线。海洋开发和海岸开发各类活动，大陆自然岸线保有率标准不低于35%、无居民海岛岸线长度保有率标准不低于85%。 | 项目不涉及海洋开发和海岸开发。 | 符合 |
|  | 9.推进海域资源市场化配置，严控新增围填海造地，完善围填海总量管控，除国家重大战略项目外，全面停止新增围填海项目审批，全面清理非法占用海洋生态保护红线区域的围填海项目。 | 项目在现有厂区内建设，不新增用地，不涉及围填海造地。 | 符合 |
|  | 10.科学论证在三娘湾海洋保护区、茅尾海中部海洋保护区及周边区域的开发利用活动，严格落实保护区管理要求。 | 项目不涉及三娘湾海洋保护区、茅尾海中部海洋保护区。 | 符合 |
|  | 11.严格按照相关法律法规及国土空间规划等要求，规范设置和监管入海排污口。禁止采挖海砂、设置直排排污口及其他破坏河口生态功能的开发活动。 | 项目不新增直排排污口。 | 符合 |
|  | 12.严禁圈占沙滩和红树林，禁止红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。对红树林、海草床、滨海湿地等重要海洋生态系统实行最严格的保护措施，加强珍稀濒危物种及重要海洋生态系统的生境保护，加大滨海湿地的保护和修复力度。禁止红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。禁止毁坏海岸防护设施、沿海防护林、沿海城镇园林和绿地。 | 项目不占用沙滩和红树林，不涉及红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。 | 符合 |
|  | 13.严格用途管制，坚持陆海统筹，严禁国家产业政策淘汰类、限制类项目在滨海湿地布局，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。 | 项目不涉及滨海湿地布局。 | 符合 |
|  | 14.禁止在氮磷浓度严重超标的近岸海域新增或者扩大投饵、投肥海水养殖规模。 | 项目不属于养殖项目 | 符合 |
|  | 15.平陆运河沿线两岸原则上预留1公里作为生态廊道构建用地，将平陆运河沿线建设成为维护当地自然与文化特色的区域生物廊道、生境走廊、休闲绿道、风景廊道和绿色运河经济带等。 | 项目不在平陆运河沿线两岸1公里范围 | 符合 |
|  | 16.禁止平陆运河建设违规占用环评批复范围之外的红树林，严格落实红树林生态恢复和管护要求。 | 项目不属于平陆运河建设内容 | 符合 |
|  | 17.除上述空间布局约束外，还应遵循国土空间规划管控要求。 | 项目在现有厂区内建设，厂区位于钦州港金光工业园范围内符合国土空间规划管控要求 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1.以有色金属、建材、制糖、石化化工、造纸等行业为重点，推进节能改造和污染物深度治理；新建、改建、扩建的制浆造纸、印染、纺织、煤化工、石化、煤电等建设项目新增主要污染物排放应控制在区域总量的要求，确保环境质量达标。 | 项目污染物可达标排放，污染物排放符合总量控制的要求。 | 符合 |
|  | 2.持续加强工业集聚区污水集中处理设施建设，提高工业企业水循环利用率、污染物预处理能力及污染集中治理能力，补齐基础设施短板，按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理，入园企业在达到国家或地方规定的排放标准后接入园区集中式污水处理设施稳定达标排放；加快推进深海排放基础设施建设。 | 项目按照“清污分流、雨污分流”原则进行废水处理，达标废水经A2排污口排放；本项目不新增生产废水外排。 | 符合 |
|  | 3. 开展陆海统筹流域治理，深化钦江、大风江、茅岭江、南流江等流域水环境综合整治，钦江、南流江流域切实开展截污、拔污、清污、治污专项行动，以“控磷除氮”为重点，抓好养殖、生活、工业、农业面源等污染综合治理和河道生态修复，推进河流入海断面水质持续改善，进一步削减入海河流总氮、总磷等的排海量。全面开展茅尾海、钦州湾等重点海域综合整治。严厉打击非法用海抽砂行为，优化茅尾海等海域养殖规划布局，整治非法养殖。完善钦州港区污水截流及雨污分流、海上水产养殖尾水整治。 | 项目向等钦江、大风江、茅岭江、南流江等流域排污；项目不涉及海域养殖。 | 符合 |
|  | 4.完善城镇污水处理厂配套管网建设，加强乡镇级污水处理设施及配套管网建设和改造，实施雨污分流改造，持续开展入河排污口整治，强化城镇生活污染源治理，建立健全生活污水收集、处理体系，推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸，提高污水收集处理率，污水处理设施应增加脱氮、除磷工序。持续推进市、县级城市黑臭水体整治。 | 项目不涉及。 | / |
|  | 5.加强工业企业无组织废气排放控制，加强挥发性有机物（VOCs）排放企业综合防治，加快高效VOCs收集治理设施建设，大力提升VOCs排放收集率、去除率和治理设施运行率。推进工业涂装、石化、包装印刷、木材加工、汽修等行业和油品储运销的VOCs综合治理。 | 本次建设淋膜纸生产线废气处理设施，加强挥发性有机物（VOCs）治理。 | 符合 |
|  | 6.完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，有条件的工业聚集区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 | 项目不涉及。 | / |
|  | 7.推进城镇生活垃圾处理基础设施扩能建设，强化渗滤液处理设施运营管理，防止渗滤液积存或违规倾倒垃圾渗滤液至市政管网；加强农村生活垃圾收运、处理体系建设，降低农村垃圾焚烧污染。 | 项目不涉及。 | / |
|  | 8.新建、改建、扩建涉及重点重金属排放建设项目依照相关规定实行总量控制。 | 项目不涉及重点重金属排放。 | / |
|  | 9.新建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 | 项目不属于“两高”项目。 | / |
|  | 10.加强海陆联动，严格控制陆源污染物排放。规范入海排污口设置，全面清理非法或设置不合理的入海排污口。加快推进钦州港三墩作业区配套深海排放管道工程。 | 项目不新增入海排污口，不新增入海污水排放量。 | 符合 |
|  | 11.积极治理船舶污染，推进与城市公共转运及处置设施的有效衔接，全面贯彻落实《广西北部湾港船舶污染物接收、转运、处置能力评估及相应设施建设方案》，建设完善船舶污染物接收处理设施，提高含油污水、化学品洗舱水、船舶垃圾等接收处置能力及污染事故应急能力。加强钦州港码头和船舶修造厂等绿色岸电、环卫设施、污水处理设施建设使用。 | 项目不涉及船舶污染。 | / |
|  | 12.加强港口码头环保基础设施处理和建设。完善堆场防风抑尘设施，降低扬尘污染。港区实行雨污分流和污水分质处理，防止堆场废水通过雨水沟直排入海，完善配套污水处理设施和管网建设，实现污水集中处理、回用或达标排放。 | 项目不涉及港口码头环保基础设施。 | / |
|  | 13.污水离岸排放不得超过国家或者地方规定的排放标准。禁止向海域排放油类、酸液、碱液、剧毒废液和高、中水平放射性废水，严格控制向海域排放含有不易降解的有机物和重金属的废水，排放低水平放射性废水应当符合国家放射性污染防治标准，其他污染物的排放应当符合国家或者地方标准。含病原体的医疗污水、生活污水和工业废水必须经过处理，符合国家有关排放标准后，方能排入海域。含有机物和营养物质的工业废水、生活污水，应当严格控制向海湾、半封闭海及其他自净能力较差的海域排放。向海域排放含热废水，必须采取有效措施，保证邻近渔业水域的水温符合国家海洋环境质量标准，避免热污染对水产资源的危害。 | 企业污水排放符合国家或者地方规定的排放标准。本项目建成后，不新增生产废水外排量。 | 符合 |
|  | 14.按照养殖容量控制养殖规模和养殖密度，发展健康、生态养殖方式，推动海水养殖环保设施建设，规范海水养殖尾水排放，加强对蓝圆鲹和二长棘鲷产卵场的保护。旅游休闲娱乐区的污水和垃圾应科学处置、达标排放，禁止直接排入海域。 | 项目不涉及。 | / |
|  | 15．推动造纸行业节能改造，加大有机废液、有机废物、生物质气体的回收利用，固体废物近零排放。 | 项目建设有中水回用设施，项目产生的固体废物均进行综合利用。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1.强化环境风险源精准化管理，健全企业突发环境事件风险评估制度，动态更新重点环境风险源管理目录清单，建立信息齐全、数据准确的风险源及敏感保护目标的数据库，准确掌握重点环境风险源分布情况，重点加强较大及以上风险等级风险源的环境风险防范和应急预警管理。 | 金桂浆纸按照相关规定编制环境风险应急预案并进行了备案，拟建项目建成后，将进行进一步的完善，实现了企业环境风险应急预案与园区预案的衔接。 | 符合 |
|  | 2.选择涉重涉危企业、化工园区、集中式饮用水水源地等重要区域开展突发环境事件风险、环境健康风险评估，实施分类分级风险管控。 |  | 符合 |
|  | 3.强化饮用水水源地环境风险排查，加强环境风险源管理，建立健 全饮用水水源地应急预案。推进县级及以上饮用水水源地自动监测 预警能力建设，实施水源地应急防护工程。加强大气污染防治协作和部门联动，建立健全大气污染联防联控机制。建立健全用地土壤 环境联动监督管理机制，实行联动监管。 | 项目不涉及饮用水源地。 | / |
|  | 4.严格建设项目环境准入，永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目；新（改、扩）建涉有毒有害物质可能造成防控土壤污染的建设项目，提出并落实污染防治要求。 | 项目选址不在永久基本农田集中区域，项目建成前后对土壤定期展开现状监测、跟踪监测，采取严格的环保措施，加强土壤污染风险管控。 | 符合 |
|  | 5.强化全域矿产资源开发监管，建立矿石生态环境动态监测网络，禁止矿山废水、废气、废渣的无序排放。 | 项目不涉及。 | / |
|  | 6.严格管控涉海重大工程环境风险，全面排查陆域环境风险源、海上溢油、危险化学品泄漏等环境风险隐患，健全完善海上溢油及危化品泄漏污染环境应急响应机制，完善分类分级的海上应急监测及处置预案，在石化基地、危化品储存区等邻近海域部署快速监测能力和应急处置物资设备。建立健全海洋生态补偿和生态损害赔偿制度。 | 项目不涉及。 | / |
|  | 7.强化沿海工业园区和沿海石油、石化、化工、冶炼及危化品储运等企业的环境风险防控，加强企业和园区环境应急物资储备。 | 金桂浆纸按照相关规定编制环境风险应急预案并进行了备案，拟建项目建成后，将进行进一步的完善，实现了企业环境风险应急预案与园区预案的衔接。 | 符合 |
|  | 8.加强海洋生态灾害应急体系建设，强化海水浴场、电厂取排水口等海洋生态灾害高风险区域的联防联控。 | 项目不涉及。 | / |
|  | 9．加强倾倒区使用状况监督管理工作，做好废弃物向海洋倾倒活动的风险管控。 | 项目各类固废分类妥善处置，不向外倾倒。 | 符合 |
| 资源开发利用效率要求 | 1.能源：强化和完善能耗双控制度，严格落实《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021－2025 年）》等有关要求。推进绿色清洁能源生产，推进重点行业和重要领域绿色化改造，打造绿色园区和绿色企业，促进工业园区、产业集聚区低碳循环化发展。推动能源多元清洁发展，培育发展清洁能源和可再生能源产业，锂电池制造及风电、光伏发电、生物质发电等清洁能源产业发展要符合相应能源规划和国土空间规划的要求；推动能源清洁低碳安全高效利用，合理控制煤炭消费。落实国家碳排放达峰行动方案，降低碳排放强度。海洋石油勘探开发严格执行《中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例》要求。 | 项目不属于列入自治区“两高”项目目录范围的项目。 | / |
|  | 2.土地资源：严格执行自治区下达的土地资源利用总量及效率管控指标要求。突出节约集约用海原则，合理控制规模，优化空间布局，提高海域空间资源的整体使用效能。 | 项目不新增用地。 | 符合 |
|  | 3. 水资源：实行水资源消耗总量和强度“双控”。严格用水总量指标管理，健全市、县（区、市）行政区域的用水总量控制指标体系，统筹生活、生产、生态用水，大力推进农业、工业、城镇等领域节水。严格按照地下水开发利用控制目标控制地下水资源开采。 | 拟建项目各生产线清洁生产水平达到国际领先水平。项目生产所需清水和厂区生活用水都由公司现有给水站提供，供水能力完全满足拟建项目需求，不挤占生态用水、生活用水、农业用水等，符合相关要求。 | 符合 |
|  | 4.矿产资源：严格执行自治区、市、县矿产资源总体规划中关于矿产资源开发管控和矿产资源高效利用的目标要求。着力提高资源开发利用效率和水平，加快发展绿色矿业；严格控制海岸线的开发建设、海砂开采活动，规范海砂资源开发秩序，加强海岸沙滩保护和矿产开发监管。 | 项目不涉及。 | / |
|  | 5.岸线资源：涉及岸线开发的工业区和港区，应严格按照相关规划实施，控制占用岸线长度，提高岸线利用效率，加强污染防治。建设海岸生态隔离带；有效保护自然岸线和典型海洋生态系统，提高海洋生态服务功能，增强海洋碳汇功能。合理控制滨海旅游开发强度，科学有序发展海洋生态旅游。规范海岛资源开发，科学规划海岛岸线开发，保护海岛自然岸线。 | 项目不涉及。 | / |
|  | 6.高污染燃料禁燃区：禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已经建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或其他清洁能源。 | 项目不在高污染燃料禁燃区。 |  |

          - 与石化产业园重点管控单元生态环境分区管控的相符性分析

| 管控 类别 | 生态环境准入及管控要求 | 项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.依据《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》，除国家重大战略项目外，原则上禁止新增围填海项目。三墩片区布局国家重大项目确需新增围填海的，须严格论证对中华白海豚等重点保护动物及其生境的影响，审慎决策，最大限度减轻不良环境影响。 2.加强行业源头管控，严格执行《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》，入园项目需符合国家产业政策、行业规范、地方发展规划和绿色发展等要求；建设项目应为石化产业园区产业链范围内的项目，选址应符合石化产业园区规划的功能分区。禁止引进不符合国家产业政策和相关行业准入条件，清洁生产水平不达标、装置单位产品能源消耗限额不达标、污染物排放不达标的项目。 3.优化园区规划空间布局，对丙烯腈、苯乙烯、环氧丙烷等新引进项目加强源头风险管控；丙烯腈装置原则上应配套 MMA 装置同步建设，及时消耗丙烯腈装置产生的氢氰酸和废酸，降低环境风险。 4.严格控制炼油规模，禁止建设未列入国家批准的相关规划的新建炼油及扩建一次炼油项目；新建石化和化工生产项目应符合《广西新建石化和化工生产项目准入管理办法（试行）》《化工园区开发建设导则》（GB/T 42078-2022）相关要求。 5.严格“两高”建设项目环境准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件等要求。 6.园区周边1公里范围内临近生态保护红线（广西茅尾海红树林自治区级自然保护区）生态环境敏感区域，应优化产业布局，控制开发强度，新建、改建、扩建项目要采取切实可行的环保措施，降低对周边生态环境敏感区域的影响。 | 1.项目不涉及围填海。 2.项目符合石化产业园区规划及规划环评要求；清洁生产达国内先进水平；污染物均达标排放。 3.4项目不涉及。 5.项目不属于“两高”项目。 6.项目不新增用地，对周边生态环境影响较小。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1.大力推进低氮燃烧和烟气脱硝，有序推进园区集中供热。 2.持续推进石化、化工等行业节能降碳改造；推动石化、化工等重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治。推动石化行业 VOCs 泄漏检测与修复行动、VOCs 削减和有毒有害原料替代。 3.石化、化工行业全面推进行业达标排放改造，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原油的转化和利用效率；新建石化和化工生产项目污染物排放必须同时满足污染物排放标准和主要污染物总量控制要求，必须配套固废综合利用或无害化处理设施，危险废物必须按照国家及自治区相关危险废物的管理规定进行贮存、转移、安全处置。 4．逐步完成工业集聚区集中式污水处理设施建设，确保已建污水处理设施稳定运行及达标排放。园区集中式污水处理设施总排口安装自动监控系统、视频监控系统，并与生态环境主管部门联网。按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理。 5．园区及园区企业排放水污染物，要满足国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。直接外排水环境的，执行国家或者地方规定的标准要求；经城镇污水集中处理设施处理后排放的，执行市政部门管理要求；经园区污水集中处理设施处理后排放的，执行园区管理部门相关要求。 6．鼓励建设高盐废水集中处理设施，回收固体盐类，降低外排水量和含盐浓度。 7．严格控制石油类、氨氮、总磷等污染物排放浓度及排放量，采取有效措施减少挥发性有机化合物（VOCs）、氮氧化物（NOx）等污染物排放量。 | 1.2.3.拟建项目不涉及。 4. 拟建项目按照“清污分流、雨污分流”原则进行废水处理，污水处理站出水安装自动监控系统，并与生态环境主管部门联网。达标废水经A2排污口排放。 5. 拟建项目各类废水污染物排放浓度可满足标准限值要求，废水经处理达标后，依托钦州港大榄坪排污混合区（GX057DIV，即A2排污区）深海排放。 6.拟建项目不涉及。 7. 经处理后氮氧化物可达到相应限值要求。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1．建设项目应严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，减缓对周边海域和陆域生态环境敏感区的不良环境影响。 2．三墩片区实行封闭式管理。开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。 3．土壤环境监管重点单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。 | 1.拟建项目严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，根据各环境要素影响预测结果，项目的建设对周边海域和陆域生态环境敏感区的影响较小。 2.金桂浆纸按照相关规定编制环境风险应急预案并进行了备案，拟建项目建成后，将进行进一步的完善，实现了企业环境风险应急预案与园区预案的衔接。 3.拟建项目不涉及。 | 符合 |
| 资源开发利用效率要求 | 1．在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。其余按照《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》要求实施管理。 2．加强水资源消耗总量与强度控制，推进节水减排，提升水资源利用效率和效益。 3．坚持节约集约用地，提高土地利用效率。 | 1. 项目不在高污染燃料禁燃区； 2. 拟建项目新增排水均回用。 3.项目不新增用地。 | 符合 |

与区域规划符合性分析

《广西壮族自治区固体废物污染环境防治条例》符合性分析

《广西壮族自治区固体废物污染环境防治条例》指出，产生工业固体废物的单位应当加强固体废物资源化综合利用，逐步消纳固体废物历史堆存量。产生工业固体废物的单位确定生产计划应当综合考虑固体废物综合利用量。工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，将建筑垃圾产生时间、地点、种类、数量、处置方式等事项报所在地县级人民政府环境卫生主管部门备案；采取污染防治措施，及时清运施工过程中产生的建筑垃圾，并按照规定进行利用或者处置。危险废物应当按照特性分类贮存，采用专用容器或者包装物，并采取符合国家环境保护标准的防护措施。产生危险废物的单位贮存具有易燃性或者反应性的危险废物，贮存期限不得超过一年。产生危险废物的单位应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等信息。

拟建项目产生的一般工业固体废物均通过外委综合利用或厂内回用方式落实去向；危险废物（废矿物油）按照特性采用专用容器于危废暂存间暂存，委托有资质单位处置。项目运营期按照相关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账。项目施工期根据相关规定编制建筑垃圾处理方案并备案，按规定的地点处置建筑垃圾，不得随意堆置在耕地、林地、河道等地。项目的建设符合该条例要求。

《广西壮族自治区重金属污染防控工作方案》符合性分析

根据《广西壮族自治区重金属污染防控工作方案》，拟建项目不涉及自治区重金属污染防控重点行业。该方案指出，排放镉等重金属的企事业单位，应当对周边大气镉等重金属沉降及耕地土壤重金属进行定期监测，评估大气重金属沉降造成耕地土壤中镉等重金属累积的风险，并采取防范措施。

本项目属于造纸行业，不属于自治区重金属污染防控重点行业，且项目产生的废气不涉及重金属。项目的建设符合该工作方案要求。

《广西壮族自治区碳达峰实施方案》、《广西壮族自治区工业领域碳达峰实施方案》符合性分析

《广西壮族自治区碳达峰实施方案》指出，推动工业领域绿色低碳发展。促进工业能源消费低碳化，推动化石能源清洁高效利用，提高可再生能源应用比重，加强电力需求侧管理，提升工业电气化水平，推进清洁能源替代，加快工业行业煤改电、煤改气。

《广西壮族自治区工业领域碳达峰实施方案》指出，高耗能行业重点领域之外新建、改建、扩建项目的单位产品能耗要达到国家能耗限额标准的先进水平、国内同行业领先水平。

拟建项目供气完全依托金桂公司现有天然气计量站，由管道接入，其燃料为天然气；同时拟建项目各生产线清洁生产均达到国际领先水平，各生产线能耗水平达到各类产业政策能耗限额标准。项目的建设符合上述实施方案要求。

《钦州市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

《钦州市国土空间总体规划（2021-2035年）》指出，集约适度增加城镇用地规模，保障工业化、城镇化发展用地，合理引导人口和产业向资源环境承载能力较高的区域集聚，促进工业项目向工业园区或集中区集中。提高水资源利用效率，加大对食品、化工等高耗水工业行业节水技术改造力度，大力推广工业水循环利用、高效冷却、热力系统节水、洗涤节水等节水工艺和技术，加快淘汰落后用水工艺和技术。

根据《钦州市国土空间总体规划（2021-2035年）》及《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035年）》，本项目位于林浆纸产业园范围内，用地类别为三类工业用地，项目用地不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线。拟建项目各条生产线清洁生产水平达到国际领先水平，符合国土空间总体规划要求。

《钦州港经济技术开发区总体规划（2014-2030）》符合性分析

金桂浆纸现有厂区位于钦州港经济技术开发区。根据《中国开发区审核公告目录（2018年版）》，国务院于2010年11月批准设立钦州港经济技术开发区（编号G451186），核准面积1000公顷，主导产业为石化、粮油和林浆纸。

根据《钦州港经济技术开发区总体规划（2014-2030）》，规划要做大做强造纸产业，以金光综合产业园为载体，推进林桨纸一体化，积极发展浆、纸和纸品等系列产品。重点发展高得率的化学木浆、竹浆等浆种；发展液体包装纸、高档生活纸、轻量涂布纸、高档信息用纸、高档办公用纸、特种复合纸等纸品精深加工，提高纸和纸板中高档产品比重。

规划依据不同产业的类型，把产业空间划分为两区两带，分别为现代产业带，休闲旅游产业带，综合服务产业区和生态综合区。金桂浆纸现有厂区位于现代产业带中的造纸产业园。

根据规划及《钦州港临海工业园区发展环境影响跟踪评价报告书（2014年）》，开发区废水依托胜科污水处理处理厂、大榄坪污水处理厂进行处理，同时，工业区内大型企业、港口各作业区的污水不计于污水处理厂规模，各大型企业及作业区污水必须自行处理达标后排放。各大型企业主要是指中石油炼油项目、金桂林浆纸一体化项目、钦州燃煤电厂项目，其中钦州燃煤电厂废水主要是温排水，不计算其污染物排放情况。钦州湾推荐污水排放方案为：近期，胜科污水处理厂一期污水处理后由A1排污口承担，大榄坪污水处理厂一期处理后的污水和金桂浆纸业一期处理后的污水由A2排污口承担；远期，胜科污水处理厂处理后污水和中石油处理后污水由A1排污口承担，大榄坪污水处理厂处理后的污水和金桂浆纸业处理后的污水均（集中排污）由A3排污口承担，同时废止A2排污口的使用。

拟设置的深海排放口尚未投入使用，本项目废水依托A2排污区进行排放，符合规划要求。规划跟踪评价中给出的林浆纸产业园远期废水量为30万t/d，金桂浆纸全厂废水量将近8.95万t/d，在上述规划废水量范围内，符合规划要求。

规划跟踪评价中给出工业区规划实施后，广西金桂浆纸有限公司规划期大气污染物排放量分别为SO26686.4t/a、烟尘1002.96t/a、NOx3343.2t/a。根据规划跟踪评价大气环境影响预测结果及承载力分析，远期开发区达到规划年限总产值时其空气质量均能满足规划环境保护指标，大气主要污染物预测排放量均没有超出大气环境的承载能力。

《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）》符合性分析

根据《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）》，拟建项目位于鹿耳片区工业用地内（详见下图1.6-3），项目用地于金桂浆纸现状用地。

根据中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会出具的《关于钦州市林浆纸产业园规划范围与广西钦州石化产业园总体发展规划中鹿耳片区重叠区域的说明》，在两个产业规划重叠区域执行本次钦州市林浆纸产业园规划（修编）产业定位，优先发展林浆纸产业及下游产业链。

钦州石化产业园鹿耳片区用地规划图

《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035 年）》符合性分析

根据《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035年）》，拟建项目位于产业园工业用地内（详见附图）。

①与规划及规划环评的符合性

拟建项目为基于金桂浆纸现有、在建工程需求，进一步扩大金桂浆纸产业链，配套建设一套2万立方米/日的污水处理设施，末端增加5000立方米/日的中水回用工段，项目建成后，实现金桂浆纸厂区湿浆自产自用、内部平衡，实现钦州市林浆纸产业提质增效可持续发展。

根据项目大气、地表水环境预测结果，项目建成后，区域环境质量均可达到环境功能要求。

根据《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035年）环境影响报告书》，拟建项目符合林浆纸产业园环境影响报告书提出的入园项目生态环境准入要求，符合性分析详见下表。同时，拟建项目符合入园区项目正面清单要求。

拟建项目与广西钦州林浆纸产业园产业准入正面清单符合性分析

| 鼓励引进的产业或项目 |  | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十、造纸与木材加工 | 1.高档纸制品、纸浆模塑制品、纸质妇幼卫生产品生产 | 项目将1#白卡纸生产线产能从100万吨/年提升到150万吨/年，2#白卡纸生产线产能从90万吨/年提升到150万吨/年。 | 符合 |

根据林浆纸产业园规划，至规划远期2035年，广西钦州林浆纸产业园将实现制浆规模565万吨/年，造纸规模730万吨/年。拟建项目将白卡纸产能从190万吨/年提升到300万吨/年，与上述规划相符。

拟建项目采用先进的生产工艺和设备，各生产线清洁生产水平达到国际领先水平。拟建项目建成后，金桂浆纸全厂主要污染物排放量为COD20417t/a、总氮110.1t/a、总磷6t/a、SO2468.672t/a、颗粒物526.513t/a、NOx2222.767t/a，均在规划环评确定的允许排放量（COD10287.42t/a、总氮2424.828t/a、总磷116.002t/a、SO24831.87t/a、颗粒物2415.93t/a、NOx3424.312t/a）范围内。同时项目建成后全厂各类主要污染物排放量均在规划环评允许排放量、规划环评核算的环境容量范围内，且占比较小，仍有较大空间供给园区后续发展。

②与规划环评审查意见的符合性

钦州市生态环境局于2024年5月27日出具了《钦州市生态环境局关于<广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035年）环境影响报告书>审查意见的函》（钦环审函[2024]12号）。拟建项目与《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035年）环境影响报告书》审查意见中“规划方案的优化调整建议”的符合性分析见下表。

拟建项目与审查意见中规划方案优化调整建议的符合性分析

| 优化调整建议 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| （1）与钦州市政府、钦州港园区协商调整钦州市“三区三线”划分方案，将本次规划范围划入钦州市“三区三线”划分方案；或缩减本次规划范围，将不在“三区三线”划分方案划出园区。在“三区三线”划分方案完成调整前，与“三区三线”划分方案不协调区域不得开发使用。 | 本项目位于广西金桂浆纸业有限公司现有车间内，在原有工程基础上扩建，其规划用地已纳入园区已开发范围，不涉及新增占用“三区三线”中禁止或限制建设区域。 | 符合 |
| （2）根据《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）》及其环境影响报告书，本轮广西钦州林浆纸产业园与钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）中鹿耳片区重叠，重叠面积6.432km2。明确产业园区规划范围内产业和发展定位执行本轮林浆纸规划。 | 本项目符合本轮林浆纸规划定位和规模、污染防治等要求。 | 符合 |
| （3）明确在近期规划的金桂浆三期四期项目外引入的其他项目或企业其产业类型和定位与本轮规划的发展目标相符，并着力于在突破水资源和环境容量上限的前提下补短板，促进并推动林浆纸产业园产业链的完善与升级；林浆纸产业园不再引入非规划推荐产业外产业入驻。 | 本项目不涉及金桂浆三期四期项目。 | 符合 |
| （4）建议新鲜用水量不突破30.88万m3/d。 | 本项目完成后，金桂浆纸全厂用水量为12万m3/d。 | 符合 |
| （5）建议广西钦州林浆纸产业园废水排海量为24.13万m3/d。 | 本项目完成后，金桂浆纸全厂废水量为8.95万m3/d。 | 符合 |
| （6）建议在A4或A17排污区设置完成，深海排放管道建设完毕前，规划三期与四期项目不得排污。 | 本项目不涉及金桂浆三期四期项目，排污口处于钦州港大榄坪排污混合区（GX057DIV，即A2排污区）。根据规划A17排污区设置完成后，改经A17排放。 | 符合 |
| （7）园区规划设置公共事故应急池；事故应急池建设于园区雨水总排口附近，园区雨水排口设置转换阀门及水泵。 | 本项目依托厂区内现有3×10000m3事故池以及过氧化氢项目设置1座2000m3事故池。 | 符合 |
| （8）进一步优化雨水收集方式。园区企业后期雨水及公共区域雨水通过区内的雨水管道汇集，采用重力流，流向南侧滨海大道市政雨水管道。 | 本项目依托过氧化氢项目建设的1座500m3初期雨水池。 | 符合 |
| （9）落实金桂企业正在开展现有污水处理站的提标改造工程，完成改造后企业外排废水中COD≤65mg/L，NH3-N≤5mg/L，其它污染因子满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2新建制浆和造纸联合生产企业水污染物排放浓度限值。规划项目也需按照提标后现有污水站出水标准执行，并逐步提高水循环利用率和出水标准，经济条件允许情况下出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放 标准》中一级A标准，其中无机氮≤10mg/L。 | 拟建项目各条生产线清洁生产水平达到国际领先水平，外排废水满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）相关要求，同时拟建项目废水污染物COD、氨氮、浓度分别按照 65mg/L、5mg/L从严控制。 | 符合 |
| （10）与自治区林业厅等有关主管部门进一步沟通协商，在“十五五”期间，落实三期四期规划产能纳入林草产业发展的产能中。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| （11）园区应妥善处理制浆过程产生的各类固体废物，危险废物应集中收集、暂存、并交由有资质危险废物处理单位接收处置；一般工业固体废物应按照“资源化、减量化、无害化”原则进行处置；考虑到近期规划项目新增化学浆产能，其产生的绿泥和白泥收储及处置应予以重视；鼓励近期规划项目依托碱回收工艺与苛化工艺完全消纳处理绿泥、白泥，如不能完全处置，则应提前考虑委外处置去向或自行处置 方式；如有需要，建议提前选址布局一般工业固体废物填埋场以处理生产过程产生且不能完全消纳的一般工业固体废物。 | 拟建项目产生的各类一般工业固体废物均得到综合利用或处理，危险废物均委托有资质单位处置，均采用相关规范规定的可行技术。固体废物暂存设施应按相关标准要求建设、运行和管理。 | 符合 |
| （12）在各方面条件成熟前提下，建议在近期规划范围内设置园区集中污水处理设施，进一步处理现有项目污水处理站和规划项目污水处理站处理的废水，对于现状存在的问题以及前期收到的环保投诉的集中点，园区与金桂浆应予以重视。对于现状问题，企业应在三期工程开始建设前完成整改；对于环保投诉中提到的废气、恶臭和噪声问题，虽然执法部门监督性检查显示无组织废气、恶臭浓度、噪声厂界达标，企业仍应进一步提高污染防治措施的效率，同时做好周边群众安抚和劝导工作。 | 本次评价针对金桂浆纸现有工程进行了全面梳理，提出了存在的问题，相关整改措施应与此次项目一并开展竣工环保验收。 | 符合 |

现有项目工程分析

现有工程环评、验收概况

广西金桂浆纸业有限公司位于广西壮族自治区钦州市钦州港金光工业园。

2005年1月27日获得原国家环境保护总局《关于广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目环境影响报告书审查意见的复函》（环审〔2005〕105号）（附件3-1），广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目新建产品及规模为30万t/a化机浆，配套60万t/a白卡纸。项目在建设过程中进行了变更，2010年12月27日获得原环境保护部《关于广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目变更环境影响报告书的批复》（环审〔2010〕418号）（附件3-2），变更主要内容为单条30万t/a化机浆生产线调整为2×15万t/a化机浆生产线（1#化机浆线、2#化机浆线），60万t/a白卡纸未变（1#纸机），产品及产能未变，热电站由2台410t/h循环流化床锅炉配2台100兆瓦双抽凝式机组变更为1台670t/h循环流化床锅炉（1#锅炉）配1台150兆瓦双抽凝式机组，新增30万t/a浆包的抄浆车间和处理能力为400吨固形物/日的碱回收车间，新增6万m3/d污水处理站（1#污水处理站）。2011年12月30日获得原环境保护部《关于广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目（林基地和制浆、抄浆工程部分）竣工环境保护验收意见的函》（环验〔2011〕378号）（附件3-3），2014年4月9日获得原环境保护部《关于广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目（造纸工程部份）竣工环境保护验收意见的函》（环验〔2014〕59号）（附件3-4）。

2011年12月12日获得原钦州市环境保护局《关于广西金桂浆纸业有限公司GUANGXIBM1#配套LPG站项目环境影响报告表的批复》（钦港环管字〔2011〕20号）（附件3-5），金桂浆纸配套建设了LPG站，用于干燥60万吨白卡纸生产线纸幅，代替常规的电加热干燥方式，2013年8月5日获得原钦州市环境保护局《关于广西金桂浆纸业有限公司GUANGXIBM1#配套LPG站项目竣工环境保护验收批复》（钦港环验字〔2013〕5号）（附件3-6）。

2013年10月24日获得原钦州市环境保护局《关于广西金桂浆纸业有限公司动力厂脱硫脱硝项目环境影响报告表的批复》（钦港环管字〔2013〕22号）（附件3-7），为满足2014年7月1日全面实施的《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）要求，金桂浆纸对动力厂进行脱硫脱硝改造。

2015年5月4日获得原广西壮族自治区环境保护厅《广西壮族自治区环境保护厅关于广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化扩建工程年产25万吨化机浆项目环境影响报告书的批复》（桂环审〔2015〕59号）（附件3-8），新增1条25万t/a化机浆生产线（3#化机浆线），新增抄浆车间、热电站备用设施（1×670t/h循环流化床锅炉，2#锅炉）、1套800t/h碱回收车间蒸发站。2015年12月14日获得原广西壮族自治区环境保护厅《广西壮族自治区环境保护厅关于广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化扩建工程年产25万吨化机浆项目竣工环境保护验收申请的批复》（桂环验〔2015〕175号）（附件3-9）。

2016年6月14日获得原广西壮族自治区环境保护厅《广西壮族自治区环境保护厅关于广西金桂浆纸业有限公司年产40万吨高档纸板扩建工程环境影响报告书的批复》（桂环审〔2016〕66号）（附件3-10），项目对现有的1#化机浆线、2#化机浆线和1#纸机进行扩建，扩建后1#化机浆线、2#化机浆线制浆规模均为25万t/a，1#纸机规模为100万t/a；配套建设备用1×670t/h循环流化床锅炉（4#锅炉），2#锅炉由备用改为常用。2017年6月3日获得广西壮族自治区环境保护厅《广西壮族自治区环境保护厅关于广西金桂浆纸业有限公司年产40万吨高档纸板扩建项目竣工环境保护验收申请的批复》（桂环验〔2017〕60号）（附件3-11），项目验收时，备用4#锅炉尚未建设，同时对广西金桂浆纸业有限公司动力厂脱硫脱硝项目竣工环境保护验收。

2017年12月29日获得原钦州市环境保护局《关于广西金桂浆纸业有限公司年产180万吨高档纸板扩建项目环境影响报告书的批复》（钦港环管字〔2017〕33号）（附件3-12），实施180万t/a高档纸板扩建项目，主要包括1条90万t/a高档社会卡生产线、1条90万t/a食品卡纸生产线，热电站（1×670t/h循环流化床锅炉，3#锅炉）、4.5万m3/d污水处理站（2#污水处理站）等。2023年1月11日通过了第一台纸机子项目自主验收（附件3-13），建设内容主要包括90万吨/年高档社会卡生产线（2#纸机）、1×670t/h循环流化床锅炉（3#锅炉），4.5万m3/d污水处理站（2#污水处理站），3#锅炉执行超低排放限值。该项目其余部分（建设内容主要为90万吨/年食品卡纸生产线，即3#纸机）正在建设中。

2018年3月8日获得原钦州市环境保护局《关于广西金桂浆纸业有限公司热电站超低排放技改工程环境影响报告表的批复》（钦港环管字〔2018〕7号）（附件3-14），为贯彻国家《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发〔2015〕164号）文件精神及有关规定，对1#、2#共2台670t/h循环流化床燃煤锅炉进行超低排放改造。2019年4月15日通过了关于广西金桂浆纸业有限公司热电站超低排放技改工程（废气、废水和噪声部分）自主验收（附件3-16），2019年5月27日获得钦州市生态环境局《关于广西金桂浆纸业有限公司热电站超低排放技改工程固体废物环境保护设施竣工验收申请的批复》（钦港环验字〔2019〕7号）（附件3-15）。

2019年3月15日获得钦州市生态环境局《关于广西金桂浆纸业有限公司年产30万吨过氧化氢（浓度27.5%）项目环境影响报告书的批复》（钦港环管字〔2019〕4号）（附件3-17），在现有厂区内主要建设一套7500m3/h天然气制氢装置、一套30万t/a双氧水装置（浓度27.5%）及其配套工程。2021年7月10日，进行了自主验收（附件3-18）。

2020年5月25日获得广西壮族自治区生态环境厅《广西壮族自治区生态环境厅关于广西金桂浆纸业有限公司年产75万吨化机浆扩建项目环境影响报告书的批复》（桂环审〔2020〕152号）（附件3-19），项目分两期进行：一期建设内容是对现有工程的1#~3#化机浆生产线进行技改（包括改造1#~2#化机浆生产线，产能分别由原来的25万t/a扩建为30万t/a，改造3#化机浆生产线，产能由原来的25万t/a扩建为40万t/a）及现有1#污水处理站增加一套深度处理设施；二期建设内容是新增50万t/a化机浆生产线（4#化机浆线）、新增备料系统及碱回收车间等工程。项目完成后，全厂的化机浆产能将达到150万t/a。2024年12月18日对一期工程进行了自主验收（附件3-20），二期4#化机浆生产线正在建设中。

2021年10月18日获得钦州市生态环境局《钦州市生态环境局关于广西金桂浆纸业有限公司年产40万吨高档纸板扩建项目备用锅炉排烟方式变更项目环境影响报告书的批复》（自贸钦港审批环〔2021〕6号）（附件3-21），为使现有锅炉在停机检修时不影响纸机的正常生产，补建年产40万吨高档纸板扩建项目的备用锅炉（4#锅炉），形成锅炉三用一备的格局。但该锅炉的拟建位置、环境保护措施等已发生变动，因此企业开展年产40万吨高档纸板扩建项目备用锅炉排烟方式变更项目环评，主要建设1台670t/h循环流化床锅炉（4#锅炉），配套建设相应的烟气处理设施并同步进行超低排放改造，其他均依托现有项目。该锅炉建成后仍作为备用锅炉，热电联产规模不发生变化。目前该项目正在建设中。

2022年12月30日获得钦州市生态环境局《钦州市生态环境局关于广西金桂浆纸业有限公司年产25万吨丁苯胶乳项目环境影响报告书的批复》（自贸钦审批环〔2022〕55号）（附件3-22），新建年产25万吨丁苯胶乳项目，主要建设聚合反应车间、产品后处理车间、RTO装置、封闭式火柜等。目前该项目正在建设中。

2024年11月6日获得中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区行政审批局《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区行政审批局关于广西金桂浆纸业有限公司三期工程年产300万吨林浆纸一体化项目环境影响报告书的批复》（自贸钦审批环〔2024〕50号）（附件3-23），新建1条160万吨/年化学浆（漂白阔叶木浆）生产线、1条40万吨/年化机浆（漂白化机浆）生产线、1条100万吨/年白纸板（涂布白卡纸）生产线等。2024年12月3日获得中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区行政审批局《关于广西金桂浆纸业有限公司三期工程年产300万吨林浆纸一体化项目变更建设单位及相关批文有效期的意见》（附件3-24），广西金桂浆纸业有限公司三期工程年产300万吨林浆纸一体化项目建设单位由“广西金桂浆纸业有限公司”变更为“广西金洲浆纸业有限公司”，项目名称由“广西金桂浆纸业有限公司三期工程年产300万吨林浆纸一体化项目”变更为“广西金洲浆纸业有限公司年产300万吨林浆纸一体化项目”。

2026年1月4日获得《中国一马来西亚钦州产业园区行政审批局关于广西金桂浆纸业有限公司污水处理站绿色升级改造项目环境影响报告表的批复》（中马园审批环〔2026〕1号）（附件3-25），新建一套污水处理系统及对1#污水处理站部分老旧设备进行改造升级，1#污水处理站60000m3/d处理和排放规模不变，其中21000m3/d经过本次新增污水处理设施，39000m3/d仍经过原污水处理设施。项目正在建设中。

广西金桂浆纸业有限公司现有及已批在建项目环评审批及竣工验收情况见表2.1-1。综上，广西金桂浆纸业有限公司现有工程具有100万t/a化机浆产能，100万t/a白卡纸产能，90万t/a高档社会卡纸产能，30万t/a过氧化氢（浓度27.5%）产能。已批在建项目包括90万t/a食品卡纸生产线、1台670t/h循环流化床锅炉（4#备用锅炉）、25万t/a丁苯胶乳项目、年产75万吨化机浆扩建项目二期项目（4#化机浆，50万t/a）和污水处理站绿色升级改造项目。

现有工程及已批在建工程项目环评及竣工验收情况汇总详见下表。

现有工程及已批在建工程项目环评及竣工验收情况表

| 序号 | 项目名称 | 环评审批情况 |  |  |  | 竣工验收情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时间 | 部门 | 批文号 | 主要建设内容 | 时间 | 部门 | 批文号 | 主要验收内容 |
| 1 | 广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目 | 2005年1月27日 | 原国家环境保护总局 | 环审〔2005〕105号 | 1条30万t/a化机浆，1条60万t/a白卡纸 | / | / | / | / |
| 2 | 广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目变更 | 2010年12月27日 | 原环境保护部 | 环审〔2010〕 418号 | 2条15万t/a化机浆生产线（1#化机浆线、2#化机浆线），1条60万t/a白卡纸（1#纸机），热电站变更为1台670t/h循环流化床锅炉（1#锅炉），新增30万t/a浆包的抄浆车间和400吨固形物/日的碱回收车间，新增6万m3/d污水处理站（1#污水处理站） | 2011年12月30日 | 原环境保护部 | 环验〔2011〕378号 | 对项目（制浆、抄浆工程部分）予以验收 |
|  |  |  |  |  |  | 2014年4月9日 | 原环境保护部 | 环验〔2014〕59号 | 对项目（造纸工程部分）予以验收 |
| 3 | 广西金桂浆纸业有限公司GUANGXIBM1#配套LPG站项目 | 2011年12月12日 | 原钦州市环境保护局 | 钦港环管字〔2011〕20号 | 建设LPG站 | 2013年8月5日 | 原钦州市环境保护局 | 钦港环验字〔2013〕5号 | 与环评一致 |
| 4 | 广西金桂浆纸业有限公司动力厂脱硫脱硝项目 | 2013年10月24日 | 原钦州市环境保护局 | 钦港环管字〔2013〕22号 | 动力厂进行脱硫脱硝改造 | 2017年6月3日 | 原广西壮族自治区环境保护厅 | 桂环验〔2017〕60号 | 与环评一致 |
| 5 | 广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化扩建工程年产25万吨化机浆项目 | 2015年5月4日 | 原广西壮族自治区环境保护厅 | 桂环审〔2015〕59号 | 新增1条25万t/a化机浆生产线（3#化机浆线），新增1×670t/h循环流化床备用锅炉，2#锅炉）、1套800t/h碱回收车间蒸发站 | 2015年12月14日 | 原广西壮族自治区环境保护厅 | 桂环验〔2015〕175号 | 与环评一致 |
| 6 | 广西金桂浆纸业有限公司年产40万吨高档纸板扩建工程 | 2016年6月14日 | 原广西壮族自治区环境保护厅 | 桂环审〔2016〕66号 | 1#化机浆线、2#化机浆线制浆规模均为25万t/a，1#纸机规模为100万t/a；建设备用1×670t/h循环流化床锅炉（4#锅炉），2#锅炉由备用改为常用 | 2017年6月3日 | 原广西壮族自治区环境保护厅 | 桂环验〔2017〕60号 | 4#锅炉尚未建设 |
| 7 | 广西金桂浆纸业有限公司年产6万吨淋膜食品级白卡纸技改工程 | 2017年11月9日 | 环境影响登记表 | 备案号：20174507000100000021 | 新增4台食品级白卡纸淋膜机，年产食品级淋膜纸6万吨 | / | / | / | 环境影响登记表不需要验收 |
| 8 | 广西金桂浆纸业有限公司年产180万吨高档纸板扩建项目 | 2017年12月29日 | 原钦州市环境保护局 | 钦港环管字〔2017〕33号 | 1条90万t/a高档社会卡生产线、1条90万t/a食品卡纸生产线，1×670t/h循环流化床锅炉（3#锅炉）、4.5万m3/d污水处理站（2#污水处理站） | 2023年1月11日 | 自主验收 | / | 90万t/a高档社会卡生产线完成验收，90万t/a食品卡纸生产线在建。 |
| 9 | 广西金桂浆纸业有限公司热电站超低排放技改工程 | 2018年3月8日 | 原钦州市环境保护局 | 钦港环管字〔2018〕7号 | 1#、2#共2台670t/h循环流化床燃煤锅炉进行超低排放改造 | 2019年4月15日 | 自主验收 | / | 废气、废水和噪声部分环境保护设施竣工验收 |
|  |  |  |  |  |  | 2019年5月27日 | 钦州市生态环境局 | 钦港环验字〔2019〕7号 | 固体废物环境保护设施竣工验收 |
| 10 | 广西金桂浆纸业有限公司年产30万吨过氧化氢（浓度27.5%）项目 | 2019年3月15日 | 钦州市生态环境局 | 钦港环管字〔2019〕4号 | 1套7500m3/h天然气制氢装置、1套30万t/a双氧水装置（浓度27.5%） | 2021年7月10日 | 自主验收 | / | 与环评一致 |
| 11 | 广西金桂浆纸业有限公司年产75万吨化机浆扩建项目 | 2020年5月25日 | 广西壮族自治区生态环境厅 | 桂环审〔2020〕152号 | 一期建设内容：1#~2#化机浆生产线扩建为30万t/a，3#化机浆生产线扩建为40万t/a。二期建设内容：新增50万t/a化机浆生产线（4#化机浆线） | 2024年12月18日 | 自主验收 | / | 一期1#~2#化机浆生产线扩建为30万t/a，3#化机浆生产线扩建为40万t/a |
|  |  |  |  |  |  | 二期在建 |  |  |  |
| 12 | 广西金桂浆纸业有限公司年产40万吨高档纸板扩建项目备用锅炉排烟方式变更项目 | 2021年10月18日 | 钦州市生态环境局 | 自贸钦港审批环〔2021〕6号 | 补建年产40万吨高档纸板扩建项目的备用1台670t/h循环流化床锅炉（4#锅炉） | 在建 |  |  |  |
| 13 | 广西金桂浆纸业有限公司年产25万吨丁苯胶乳项目 | 2022年12月30日 | 钦州市生态环境局 | 自贸钦审批环〔2022〕55号 | 年产25万吨丁苯胶乳项目 | 在建 |  |  |  |
| 14 | 广西金桂浆纸业有限公司污水处理站绿色升级改造项目 | 2026年1月4日 | 中国一马来西亚钦州产业园区行政审批局 | 中马园审批环〔2026〕1号 | 新建一套污水处理系统及对1#污水处理站部分老旧设备进行改造升级，1#污水处理站60000m3/d处理和排放规模不变，其中21000m3/d经过本次新增污水处理设施，39000m3/d仍经过原污水处理设施 | 在建 |  |  |  |

现有工程概况

项目组成

广西金桂浆纸业有限公司厂区现有工程主要包括100万t/a化机浆（1#、2#化机浆线均30万t/a、3#化机浆线40万t/a），100万t/a白卡纸（1#纸机），90万t/a高档社会卡纸（2#纸机），30万t/a过氧化氢（浓度27.5%）装置以及相关公辅环保设施。现有工程建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运设施等，具体组成情况见下表。

现有工程主要组成情况一览表

| 序号 | 工程名称 | 内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、主体工程 |  |  |  |
| 1.1 | 备料车间 | 含原木切片、筛选、木片存储和送料。建有4条切片生产线（1条110m3sub/h鼓式切片机线，3条160m3sub/h盘式切片机线）和1条外购木片处理线（能力为1000m3lc/h）。 | / |
| 1.2 | 化机浆车间 | 1#，30万t/aPRC-APMP化机浆制浆生产线； 2#，30万t/aPRC-APMP化机浆制浆生产线； 3#，40万t/aBCTMP化机浆制浆生产线。 | / |
| 1.3 | 1#造纸车间 | 1#，100万t/a食品级白卡纸生产线，纸机幅宽8100mm，3529t/d，车速1200m/min，定量250g/m2。 | / |
| 1.4 | 2#造纸车间 | 2#，90万t/a高档社会卡纸生产线，纸机幅宽8100mm，工作车速1300m/min，设计结构车速1450m/min。定量190-300g/m2。 | / |
| 2、辅助工程 |  |  |  |
| 2.1 | 1#碱回收车间 | 主要包括蒸发、燃烧、苛化工段，固形物设计处理能力400tD.S/d。 ①蒸发工段：2套10体8效管式降膜蒸发器组，设计蒸发水量2×800t/h； ②碱回收炉：单汽包低臭型碱回收炉，处理能力400tD.S/d，额定蒸发量40t/h，配套双列四电场静电除尘器，烟囱100mH×Ф2.60m； ③苛化工段：苛化率85%，碱回收率≥80%。 | / |
| 2.2 | 压缩空气站 | 0.7-0.8Mpa，400m3/min。 | / |
| 2.3 | LPG车间 | 用于纸机干燥纸幅。包括：LPG储罐区（内设3台100m3LPG卧罐、1台50m3混合气缓冲罐、1台10m3空气缓冲罐及2台稳压烃泵）、LPG装卸区、LPG生产区（内设2台卸车压缩机、2台气化能力为5t/h的蒸汽化器、2台高压比例式混汽机）、生产辅助区及公用工程等设施。 | 已停用，改用管道天然气 |
| 2.4 | 过氧化氢车间 | 1套7500m3/h天然气制氢装置为双氧水装置提供氢气，1套30万t/a双氧水装置（浓度27.5%）。 | 双氧水全部自用 |
| 2.5 | 淋膜纸生产线 | 4台食品级白卡纸淋膜机，年产食品级单淋淋膜纸6万t/a，双淋淋膜纸4.8万t/a | / |
| 3、公用工程 |  |  |  |
| 3.1 | 热电站 | 1#、2#670t/h循环流化床锅炉，配套2×150MW超高压抽凝式汽轮发电机组；锅炉烟气采用双室五电场静电除尘器除尘、炉外石灰石-石膏湿法脱硫、低氮燃烧+SCR脱硝，共用1根烟囱180mH×Ф6.44m。3#670t/h循环流化床锅炉，配套1×90MW背压机组；锅炉烟气采用高效静电除尘器+脱硫出口湿式静电除尘器除尘、炉外石灰石-石膏湿法脱硫、低氮燃烧+SCR脱硝，配套120mH×Ф5.8m烟囱。 | / |
| 3.2 | 给水工程 | 1座80000m3/d给水处理站，1座25000m3/d给水处理站，原水由金窝水库供给。 | / |
| 3.3 | 污水处理站 | 过氧化氢车间配套200m3/d地埋式废水预处理设施，采用“隔油+芬顿+絮凝沉淀”工艺，处理后的废水排入1#污水处理站进一步处理。 1#污水处理站规模60000m3/d，采用“物化+好氧处理（SBR工艺）+深度处理（Fenton）+高效浅层气浮”工艺，主要处理现有1#~3#化机浆线、1#纸机及其配套辅助设施废水。新增21000m3/d处理设施，用于处理1#污水处理站废水，经“格栅+气浮+絮凝沉淀+UMAR厌氧反应器+二级AO+Fenton氧化”后汇入现有中间水池，1#污水处理站总处理规模60000m3/d不变。 2#污水处理站规模45000m3/d，采用“絮凝沉淀+A/O+絮凝沉淀/芬顿处理”工艺，主要处理2#纸机及其配套辅助设施废水。 1#、2#污水处理站出水达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2中制浆和造纸联合生产企业排放限值后，由A2排污区排放。 | 新增21000m3/d工程，已批在建。 |
| 3.4 | 供电工程 | 热电站机组规模为2×150MW超高压抽凝式汽轮发电机组+90MW背压机组。目前，220kV金桂变电站已与钦州港榄坪变电站连接并网，外电源作为全厂的补充电源和第二路电源。 | / |
| 3.5 | 事故池 | 厂区设3×10000m3事故池；过氧化氢项目设1座2000m3事故池及1座1000m3和1座500m3初期雨水池。 | 1000m3初期雨水池已批在建 |
| 4、储运工程 |  |  |  |
| 4.1 | 原料场 | ①木片堆场总面积130000m2。②原木堆场总面积80000m2。 | / |
| 4.2 | 化学品储罐 | NaOH储罐2个（1×100m3、1×1000m3）、白液储罐1个（550m3）、混合苏打储罐4个（1×550m3、3×100m3）、H2O2储罐5个（3×1000m3，2×50m3）、醋酸储罐3个（3×210m3）、盐酸储罐2个（1×80m3、1×60m3）、液氨储罐2个（2×50m3）、液化石油气储罐3个（3×100m3）、柴油储罐4个（2×500m3，1×50m3、1×300m3）、DTPA储罐3个（3×100m3）、汽油储罐1个（30m3）、重油储罐2个（2×2000m3）、稳定剂储罐6个（6×100m3）。过氧化氢装置区设双氧水产品储罐4个（4×2169m3）、中间罐2个（2×1140m3）、重芳烃罐、磷酸罐、四丁基脲、磷酸三辛酯各1个（4×118m3）。 | / |
| 4.3 | 各类仓库 | 物料仓库建筑面积17940m2。纸成品仓库建筑面积3×23500m2，共70500m2。造纸化工品仓库建筑面积9000m2。过氧化氢项目配套仓库建筑面积882m2。 | / |
| 4.4 | 储煤场 | 半封闭式，加装防风抑尘网，面积为190m×76m，按堆煤高度15m计算，可贮煤量12万t。 | / |
| 4.5 | 厂外工程 | 使用钦州港公用码头。 | / |
| 5、海底排放工程 |  |  |  |
| 5.1 | 海底排放工程 | 污水提升泵设计流量为2.778m3/s，提升能力24万m3/d。排放管线直径1600mm，可输送量20万m3/d。排污口处于钦州港大榄坪排污混合区（GX057DIV，即A2排污区），范围是21°39′19″N、108°39′46″E，21°39′43″N、108°39′29″E，21°39′40″N、108°38′49″ E，21°38′51″N、108°38′49″E，21°38′54″N、108°39′39″E围成的海域，面积为3平方公里。 | / |

主要原辅材料及能源消耗

现有工程主要原辅材料及能源消耗见下表。

现有工程主要原辅材料及能源消耗情况

| 序号 | 车间 | 物料名称 | 单耗 |  | 年耗 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 备料车间 | 原木 | m3/Adt | 2.367 | 万m3/a | 91.94 | 密度0.92t/m3，含水率50%，备料损失5% |
| 2 |  | 木片 | m3/Adt | 6.806 | 万m3/a | 660.87 | 密度0.32t/m3，含水率50%，备料损失5% |
| 3 | 1#-3#化机浆生产线 | 合格木片 | Bdt/Adt | 1.034 | 万Bdt/a | 145.81 | 得率87% |
| 4 |  | 氢氧化钠 | kg/Adt | 46 | 万t/a | 4.02 | 以100%NaOH计，其中回收碱36.8kg/Adt |
| 5 |  | 双氧水 | kg/Adt | 65 | 万t/a | 7.57 | 以100%H2O2计 |
| 6 |  | 稳定剂 | kg/Adt | 5.5 | 万t/a | 0.87 | 以100%计 |
| 7 |  | DTPA络合剂 | kg/Adt | 5.5 | 万t/a | 0.74 | 以100%计 |
| 8 |  | 乙酸 | kg/Adt | 3 | 万t/a | 0.27 | 纯度96% |
| 9 | 1#造纸车间 | 化机浆 | kg（绝干）/t纸 | 369 | 万Bdt/a | 44.28 | 自产 |
| 10 |  | 商品针叶木浆NBKP | kg（绝干）/t纸 | 76 | 万Bdt/a | 9.14 | 外购 |
| 11 |  | 商品阔叶木浆LBKP | kg（绝干）/t纸 | 312 | 万Bdt/a | 37.42 | 外购 |
| 12 |  | 瓷土 | kg/t纸 | 11 | 万t/a | 1.32 | 外购 |
| 13 |  | 碳酸钙 | kg/t纸 | 150 | 万t/a | 18.00 | 外购 |
| 14 |  | 滑石粉 | kg/t纸 | 20 | 万t/a | 2.40 | 外购 |
| 15 |  | 胶乳 | kg/t纸 | 20 | 万t/a | 2.40 | 外购 |
| 16 |  | 氧化淀粉 | kg/t纸 | 7 | 万t/a | 0.84 | 外购 |
| 17 |  | 阳离子淀粉 | kg/t纸 | 15 | 万t/a | 1.80 | 外购 |
| 18 |  | 硫酸铝 | kg/t纸 | 25 | 万t/a | 3.00 | 外购 |
| 19 |  | 松香 | kg/t纸 | 25 | 万t/a | 3.00 | 外购 |
| 20 |  | 羧甲基纤维素（CMC） | kg/t纸 | 0.55 | t/a | 660 | 外购 |
| 21 |  | 消泡剂 | kg/t纸 | 0.25 | t/a | 300 | 外购 |
| 22 |  | 润滑剂 | kg/t纸 | 0.95 | t/a | 1140 | 外购 |
| 23 |  | 湿强剂 | kg/t纸 | 0.6 | t/a | 720 | 外购 |
| 24 |  | 分散剂 | kg/t纸 | 0.53 | t/a | 640 | 外购 |
| 25 |  | 氢氧化钠 | kg/t纸 | 0.2 | t/a | 240 | 外购 |
| 26 |  | 助留剂 | kg/t纸 | 0.5 | t/a | 600 | 外购 |
| 27 |  | 天然气 | m3/t纸 | 10 | 万m3/a | 1200 | 外购 |
| 28 | 2#造纸车间 | 化机浆 | kg（绝干）/t纸 | 327 | 万Bdt/a | 29.43 | 自产 |
| 29 |  | 商品针叶木浆NBKP | kg（绝干）/t纸 | 69 | 万Bdt/a | 6.21 | 外购 |
| 30 |  | 商品阔叶木浆LBKP | kg（绝干）/t纸 | 351 | 万Bdt/a | 31.59 | 外购 |
| 31 |  | 瓷土 | kg/t纸 | 11 | 万t/a | 0.99 | 外购 |
| 32 |  | 碳酸钙 | kg/t纸 | 150 | 万t/a | 13.50 | 外购 |
| 33 |  | 滑石粉 | kg/t纸 | 25 | 万t/a | 2.25 | 外购 |
| 34 |  | 胶乳 | kg/t纸 | 25 | 万t/a | 2.25 | 外购 |
| 35 |  | 氧化淀粉 | kg/t纸 | 7 | 万t/a | 0.63 | 外购 |
| 36 |  | 阳离子淀粉 | kg/t纸 | 15 | 万t/a | 1.35 | 外购 |
| 37 |  | 硫酸铝 | kg/t纸 | 25 | 万t/a | 2.25 | 外购 |
| 38 |  | 松香 | kg/t纸 | 25 | 万t/a | 2.25 | 外购 |
| 39 |  | 羧甲基纤维素（CMC） | kg/t纸 | 0.55 | t/a | 495 | 外购 |
| 40 |  | 消泡剂 | kg/t纸 | 0.25 | t/a | 225 | 外购 |
| 41 |  | 润滑剂 | kg/t纸 | 0.95 | t/a | 855 | 外购 |
| 42 |  | 湿强剂 | kg/t纸 | 0.6 | t/a | 540 | 外购 |
| 43 |  | 分散剂 | kg/t纸 | 0.53 | t/a | 477 | 外购 |
| 44 |  | 氢氧化钠 | kg/t纸 | 0.2 | t/a | 180 | 外购 |
| 45 |  | 助留剂 | kg/t纸 | 0.5 | t/a | 450 | 外购 |
| 46 |  | 天然气 | m3/t纸 | 10 | 万m3/a | 900 | 外购 |
| 47 | 抄浆车间 | 铁丝 | / | / | t/a | 568.8 | 规格Φ2.18、Φ3 |
| 48 |  | 包装纸 | / | / | t/a | 874.59 | 规格220-250g/m2 |
| 49 | 1#碱回收车间 | 石灰 | / | / | 万t/a | 3.67 | 含CaO80% |
| 50 | 过氧化氢车间 | 天然气 | / | / | m3/a | 2.54×107 | / |
| 51 |  | 纯水 | / | / | t/a | 297796 | / |
| 52 |  | 循环冷却水 | / | / | 万t/a | 6400 | / |
| 53 |  | 氮气 | / | / | 万m3/a | 90 | / |
| 54 |  | 氢气 | / | / | 万m3/a | 6120 | / |
| 55 |  | 空气 | / | / | 万m3/a | 37500 | / |
| 56 |  | 2-乙基蒽醌 | / | / | t/a | 135 | / |
| 57 |  | 重芳烃 | / | / | t/a | 193 | / |
| 58 |  | 四丁基脲 | / | / | t/a | 30 | / |
| 59 |  | 磷酸三辛酯 | / | / | t/a | 30 | / |
| 60 |  | 磷酸 | / | / | t/a | 90 | / |
| 61 |  | 碳酸钾 | / | / | t/a | 300 | / |
| 62 |  | 钯触媒 | / | / | kg/a | 8400 | / |
| 63 |  | 活性氧化铝 | / | / | t/a | 1200 | / |
| 64 | 淋膜纸生产线 | 白卡纸 | kg/t纸 | 887.4 | t/a | 96919 | 自产白卡纸 |
| 65 |  | PE | kg/t纸 | 102.6 | t/a | 11080 |  |
| 66 | 热电站 | 白泥 | / | / | 万t/a | 3.73 | 自产，烟气脱硫 |
| 67 |  | 煤 | / | / | 万t/a | 107 | 印尼煤 |
| 68 |  | 柴油 | / | / | 万t/a | 0.0064 | 锅炉、碱炉启动 |
| 69 |  | 液氨 | / | / | t/a | 213.7 | 氨含量99.6% |

工程分析

备料车间

备料车间主要是木片制备，主要分为原木备料和外购木片备料。

原木备料包括原木冲洗、原木削片、木片筛选、合格木片经螺旋出料机出料，送化机浆车间；外购木片直接送木片筛进行筛选。木片筛筛选出来的过大过厚木片经过再切机再切后回到木片筛进行筛选。

化机浆车间

1#、2#30万t/a化机浆生产线采用PRC-APMP工艺，包括气蒸、洗涤、脱水、挤压、预浸渍、磨浆、筛选、漂白等工序。3#25万t/a化机浆生产线采用BCTMP工艺，BCTMP工艺与PRC-APMP工艺相比增加了预蒸工序，但减少了挤压工序，设备结构也有所不同，但制浆原理一致，本质上差别不大。

造纸及抄浆车间

化机浆生产线自制化机浆送造纸车间抄纸。造纸车间分打浆、上浆、造纸、涂料制备等工序。自产化机浆除自用外，部分送抄浆车间生产浆包。抄浆车间主要包括半干浆工段、闪急干燥工段、打包工段。

碱回收车间

碱回收车间包括蒸发、燃烧、苛化三个工段。化机浆车间产生的废液送入碱回收车间，经蒸发浓缩后浓度达到45%，再进入碱灰混合槽，最后进增浓效进一步浓缩至65%，将65%以上的浓缩废液送碱回收炉燃烧。燃烧使废液中的有机物转变为热能，用纯化水吸收产生蒸汽；废液中钠的化合物转化为Na2CO3，呈熔融状态从碱回收炉流出，用稀白液吸收即得到绿液及绿泥；绿液与熟石灰乳液混合反应后，就可得到烧碱溶液（即NaOH溶液，称为白液），副产品为CaCO3（称为白泥）。

碱回收车间回收到的白液回用到化机浆车间，碱回收炉所产蒸汽用于厂区生产，副产品白泥经洗涤并浓缩到65%的干度后，部分送往热电站，作为炉外石灰石-石膏湿法脱硫剂，其余外售作锅炉脱硫剂。

过氧化氢车间

过氧化氢车间主要包括一套30万t/a双氧水装置（按27.5%wt），配套一套7500m3/h天然气制氢装置。天然气制氢装置以天然气为原料生产氢气。原料气经过脱硫后与水蒸气在填装有催化剂的转化炉内重整、变压吸附提纯后获得氢气，为双氧水装置提供原料氢气。双氧水装置采用固定床钯触媒蒽醌法，以2-乙基蒽醌为反应载体，工作液中的蒽醌与氢气在固定床中加氢反应器中发生氢化反应生成氢蒽醌，氢蒽醌又与空气发生氧化反应生成双氧水，同时氢蒽醌转化为蒽醌返回氢化，氧化液经萃取、净化获得双氧水成品。包括工作液配制、氢化单元、氧化单元、萃取净化、工作液后处理、氧化铝回收等工段。

淋膜纸生产线

淋膜机生产线主要包括4台食品级白卡纸淋膜机，其中单淋膜机2台，幅宽均为1800mm；双淋膜机2台，幅宽分别为1800mm和1600mm。淋膜纸是将塑料粒子生产塑料膜，再通过流延机涂覆在纸张表面的复合材料，主要特点包括防油、防水（相对）、可热合。淋膜纸和纸板按用途不同分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型。Ⅰ型为包裹汉堡、糕点等的低定量淋膜纸，其定量一般在40.0g/m2以下；Ⅱ型为用来加工盛装干果等纸袋的淋膜纸，其定量一般在40.0g/m2~120g/m2之间；Ⅲ型为用来加工纸杯、纸碗、纸餐盒等高定量淋膜纸和纸板，定量一般在150g/m2以上。

公用工程

给排水工程

现有工程从金窝水库取水，水源涉及金窝水库、大风江调水工程，通过大风江调水工程补充金窝水库。根据钦州市相关规划，金窝水库和大风江一起作为包括金桂浆纸在内钦州港区工业及生活给水水源。现有工程建有8万m3/d给水处理站和2.5万m3/d给水处理站各一座，现状全厂用水量为93122m3/d。

根据清污分流原则，现有工程厂区排水分别建有污水系统和雨水系统，以及木片堆场渗滤液收集系统。厂区污水通过管网送入污水处理站进行处理，处理达标后经排海管线深海排放。木片堆场渗滤液通过渗滤液收集沟收集后排入污水管网，厂区初期雨水经雨水沟闸板阀截留后送入初期雨水池，渗滤液及初期雨水经污水管网送事故池暂存，经污水处理站处理后达标排放。经截流初期雨水后，后期雨水通过管沟或管道收集后，经排海沟渠排海。

现有工程主要污水排放源包括：备料车间、碱回收车间（主要为重污冷凝水）、造纸车间、给水处理站、化学水车间、热电站及冷却塔、过氧化氢车间、污水处理站、生活污水等。

过氧化氢车间配套200m3/d地埋式废水预处理设施，采用“隔油+芬顿+絮凝沉淀”工艺，处理后的废水排入1#污水处理站。

现有工程1#污水处理站规模60000m3/d，采用“物化+好氧处理（SBR工艺）+高效浅层气浮”工艺，主要处理现有1#~3#化机浆线、1#造纸车间及其配套辅助设施废水。新增21000m3/d处理设施，从1#污水处理站现有进水中抽调约20497.5m3/d进水进入新建污水处理系统，高级氧化工段依托2#污水处理站芬顿工艺，其余污水处理设施各自单独使用，经“格栅+气浮+絮凝沉淀+UMAR厌氧反应器+二级AO+Fenton氧化”后汇入现有中间水池，1#污水处理站原处理规模60000m3/d不变。

2#污水处理站规模45000m3/d，采用“絮凝沉淀+A/O+絮凝沉淀/芬顿处理”工艺（三级絮凝沉淀系统、芬顿系统并联运行，目前为采用絮凝沉淀系统进行处理即可达标排放），主要处理2#造纸车间及其配套辅助设施废水。

1#、2#污水处理站出水达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2中制浆和造纸联合生产企业排放限值由A2排污区排海。

现有工程全厂用水量为93122m3/d，现有工程1#和2#污水处理站排水量为68427m3/d，具体供排水情况如下。

现有工程全厂供排水情况一览表

| 序号 | 进水 |  | 出水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产车间 | 水量m3/d | 生产车间 | 水量m3/d |
| 1 | 化机浆车间 | 26760 | 备料车间 | 350 |
| 2 | 1#碱回收车间 | 5122 | 1#碱回收车间 | 3324 |
| 3 | 1#2#造纸车间 | 40842 | 造纸车间 | 63124 |
| 4 | 生活用水 | 340 | 生活用水 | 306 |
| 5 | 化学水车间 | 7183 | 化学水车间 | 50 |
| 6 | 热电站冷却塔 | 10408 | 热电站排污 | 150 |
| 7 | 热电站脱硫脱硝设施 | 800 | 热电站脱硫脱硝设施 | 40 |
| 8 | 其他用水 | 840 | 热电站冷却塔 | 50 |
| 9 | 污水处理站 | 227 | 其他用水 | 756 |
| 10 | 过氧化氢项目 | 600 | 污水处理站 | 227 |
| 11 | - | - | 过氧化氢项目排水 | 50 |
| 合计用水量 |  | 93122 | 合计排水量 | 68427 |

现有工程全厂水平衡图

已批在建项目有年产180万吨高档纸板扩建项目二期90万吨/年食品卡纸生产线在建（3#纸机）、年产75万吨化机浆扩建项目二期50万t/a化机浆生产线、金桂浆纸年产25万吨丁苯胶乳项目等。年产25万吨丁苯胶乳项目拟建污水处理站设计规模600m3/d，采用“调节+芬顿+厌氧+缺氧+好氧生化+沉淀”处理工艺，废水处理达标后经现有总排放口后排放。

现有在建工程废水排放量来源为环评报告，废水情况见下表。

现有在建工程排水量

| 序号 | 生产车间 | 已批在建（m3/d） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备料车间 | 462 |
| 2 | 碱回收车间 | 4331 |
| 3 | 3#造纸车间 | 19211 |
| 总计 |  | 24004 |

年产25万吨丁苯胶乳项目废水排放情况见下表。

年产25万吨丁苯胶乳项目废水排放情况表

| 污染物名称 | 产25万吨丁苯胶乳项目废水 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| 废水量 | — | 138415.17 |
| COD | 52 | 7.198 |
| BOD5 | 11 | 1.523 |
| SS | 6.7 | 0.927 |
| 总氮 | 3.6 | 0.498 |
| 氨氮 | 0.47 | 0.065 |
| 苯乙烯 | 0.15 | 0.021 |
| 丙烯腈 | 0.29 | 0.040 |

本项目现有工程和已批在建项目废水排放情况见下表。

现有工程和已批在建项目废水排放情况表

| 污染物名称 | 现有工程 | 已批在建 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水量（m3/d） | 68427 | 24004 | 92431 |
| COD（t/a） | 816.83 | 571.32 | 1388.15 |
| BOD（t/a） | 13.44 | 119.98 | 133.42 |
| SS（t/a） | 15.53 | 129.93 | 145.46 |
| 氨氮（t/a） | 31.51 | 10.61 | 42.12 |
| 总氮（t/a） | 83.15 | 20 | 103.15 |
| 总磷（t/a） | 0.46 | 1.31 | 1.77 |

供汽、空压、氮气

现有工程供汽依托自备热电站（包括1#、2#、3#锅炉）、碱回收炉和化机浆车间磨浆回收热能。其中，1#、2#锅炉、碱回收炉和化机浆车间磨浆回收热能主要供应1#~3#化机浆线、1#造纸车间及其配套设施；3#锅炉主要供应2#造纸车间及其配套设施。

现有工程设置空氮站，为各装置生产、仪表设备提供工艺空气、仪表空气和氮气，工艺空气、仪表空气和氮气经输气总管分别送至各用气点。空氮站将设工艺空气、仪表空气和氮气三套供气系统，其中工艺空气供气能力为1500m3/h，仪表空气供气能力为1200m3/h，氮气供气能力为3500Nm3/h，空压机排气压力为0.85MPaG，站内安装3台（二用一备）22.9m3/min（132kw）水冷型喷油螺杆空气压缩机，站内还设有吸附干燥机、过滤器等设备。制氮采液氮气化工艺，设于室外，采用租赁方式设置低温液氮储罐、气化器、减压器等装置，气化能力为3500Nm3/h。

供电

现有工程年耗电总量为280148万kWh/a。现有工程配置300MW抽凝机组和90MW背压机组为现有工程供电，不足电量外购。目前，220kV金桂变电站已通过220kV的线路与距厂区约6km的钦州港榄坪变电站连接并网，外电源作为全厂的补充电源和第二路电源。

污染防治措施及达标情况分析

现有工程废气、废水、固体废物、噪声污染防治措施见下表。

现有工程污染防治措施

| 污染类型 | 污染源 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 备料车间、碱回收车间、造纸车间、给水处理站、化学水车间、热电站及冷却塔、过氧化氢车间、污水处理站废水及生活污水 | ①现有1#~3#化机浆线、1#造纸车间及其配套辅助设施废水排入1#污水处理站（规模60000m3/d）处理，1#污水处理站采用“物化+好氧处理（SBR工艺）+深度处理（Fenton）+高效浅层气浮”工艺。 ②过氧化氢车间配套200m3/d地埋式废水预处理设施，采用“隔油+芬顿+絮凝沉淀”工艺，处理后的废水排入1#污水处理站进一步处理。 ③2#造纸车间及其配套辅助设施废水排入2#污水处理站（规模45000m3/d）处理，2#污水处理站采用“絮凝沉淀+A/O+絮凝沉淀/芬顿处理”工艺。 ④1#污水处理站、2#污水处理站处理废水各自处理达标后混合后经排海管线排海。 |
| 废气 | 1#、2#循环流化床锅炉 | ①烟气采用双室五电场静电除尘器除尘、炉外石灰石-石膏湿法脱硫、低氮燃烧+SCR脱硝。 ②排气筒（DA006）：2台锅炉共用1根排气筒180mH×Φ6.44m。 |
|  | 3#循环流化床锅炉 | ①烟气采用高效静电除尘器+脱硫出口湿式静电除尘器除尘、炉外石灰石-石膏湿法脱硫、低氮燃烧+SCR脱硝。 ②排气筒（DA010）：120mH×Φ5.8m。 |
|  | 1#碱回收炉 | ①除尘：采用双列四电场静电除尘器。②排气筒（DA001）：100mH×Φ2.60m。 |
|  | 1#造纸车间天然气燃烧废气 | 1#造纸车间天然气燃烧废气经车间顶部5根30mH排气筒（DA029、DA033、DA035、DA037、DA039）（尺寸为0.815m×0.815m）、侧边2根（DA041、DA041）20mH×Φ0.3m排气筒排放。 |
|  | 2#造纸车间天然气燃烧废气 | 2#造纸车间天然气燃烧废气经车间顶部4根（DA032、DA034、DA036、DA038）24mH×Φ0.60m、1根（DA040）26mH×Φ0.80m、侧边2根（DA042、DA044）16mH×Φ0.30m排气筒排放。 |
|  | 1#污水处理站臭气 | ①对1#污水处理站污泥处理工序进行加盖/密闭收集恶臭气体，采取碱洗除臭措施。 ②排气筒（DA013）：15mH×Φ1.2m。 |
|  | 2#污水处理站臭气 | ①对2#污水处理站曝气池（不含）以前处理工序和污泥处理工序进行加盖/密闭收集恶臭气体，采取碱洗除臭措施。 ②排气筒（DA045）：15mH×Φ0.4m。 |
|  | 过氧化氢车间转化炉烟气 | ①转化炉燃烧烟气直接由一根高30m的排气筒排放。 ②排气筒（DA009）：30mH×Φ0.8m。 |
|  | 过氧化氢车间氧化尾气 | ①氧化尾气采用冷凝＋活性炭吸附装置进一步回收芳烃后排放。 ②排气筒（DA008）：30mH×Φ0.8m。 |
|  | 过氧化氢车间废水预处理设施废气 | ①过氧化氢车间废水预处理设施各处理池进行加盖密封，废气经活性炭吸附后排放。 ②排气筒（DA031）：18mH×Φ0.3m。 |
|  | 淋膜纸生产线废气 | 淋膜纸生产线废气收集后屋顶排放，高度15m。 |
|  | 无组织废气 | ①煤棚粉尘：煤堆场（煤仓）采用落地式干煤棚，为半封闭式，加装防风抑尘网，储运过程进行喷水抑制煤尘。 ②1#、2#锅炉配套煤转运站、碎煤机房煤粉尘：设多管式冲击除尘器除尘。 ③3#锅炉配套煤转运站、碎煤机房煤粉尘：封闭式煤转运站、碎煤机房配套无动力抑尘导料槽、干雾抑尘系统。 ④1#、2#、3#锅炉配套灰库粉尘：封闭式灰库，布袋除尘器除尘。 ⑤1#、2#纸机涂布原料制备系统破碎、干磨颗粒物：采购水洗后的大理石；在投料斗、振动筛采取喷淋措施；封闭式破碎机，在破碎机出料及输送段采用集气装置并设置布袋除尘器；采用封闭式干磨机，在干磨机出料处设置布袋除尘器。 ⑥石灰石粉仓粉尘：布袋除尘器除尘。 ⑦过氧化氢车间装置区、储罐区无组织排放的非甲烷总烃，以及原木切片、木片堆场、输送、破碎、筛分过程产生的颗粒物、污水处理站臭气等。 |
| 一般固废废物 | 木屑、浆渣、绿泥和石灰渣、白泥、废聚酯网、煤灰渣、粉煤灰、脱硫石膏、废氧化铝、废脱硫剂、转化废催化剂、污水处理站污泥、生活垃圾 | ①木屑、浆渣、绿泥和石灰渣：送自备循环流化床锅炉燃烧。 ②白泥：送自备循环流化床锅炉作脱硫剂，剩余部分外售作脱硫剂。 ③废聚酯网：厂区内做防滑垫，剩余部分外售。 ④煤灰渣、粉煤灰、脱硫石膏：外委综合利用。 ⑤废氧化铝、废脱硫剂和转化废催化剂：生产厂家回收。 ⑥污水处理站污泥：送自备循环流化床锅炉燃烧，剩余部分外委广西田东力源宝科技有限公司用作生态肥料。 ⑦生活垃圾：钦州港市政管理公司收集处理。 |
| 危险废物 | 废矿物油、废油桶、废硒鼓、废铅蓄电池等 | 交由有资质单位清运和处置。 |
| 噪声 | 设备运行噪声 | 安装消声器或采取其他消声隔声措施。 |
| 地下水 | 防渗措施 | 厂区现有工程已经根据相关防渗设计规范采取了严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施。采取分区防控措施，针对排污管线，各类废水池体采用重点防渗措施，参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）相关要求进行了防渗处理；其他一般防渗区参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）相关要求进行了防渗处理。车间四周地面设置污水地沟，将跑冒滴漏的污水收集并排往污水处理站。 |

废水污染物达标情况分析

金桂浆纸废水总排口安装在线监测装置，且定期委托第三方机构开展自行监测。现有工程废水总排口2025年在线监测及自行监测结果见下表。由监测结果可知，现有工程废水排放口各类污染物浓度均可满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2中制浆和造纸联合生产企业的排放限值要求。

现有工程废水总排放口2025年自行监测结果  单位：mg/L。色度：度

| 监测点位 | 采样时间 | 色度 | SS | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DW002废水总排放口 | 2025.1.6 | 2 | 4L | 5.7 |
|  | 2025.2.13 | 2 | 4L | 1.5 |
|  | 2025.3.13 | 3 | 4L | 5.2 |
|  | 2025.4.11 | 3 | 4L | 6.1 |
|  | 2025.5.7 | 3 | 5 | 5.3 |
|  | 2025.6.18 | 3 | 5 | 7.8 |
|  | 2025.7.2 | 3 | 4L | 5.6 |
|  | 2025.8.12 | 2 | 4L | 7.3 |
|  | 2025.9.16 | 2 | 4L | 2.7 |
|  | 2025.10.22 | 3 | 4L | 1.6 |
|  | 2025.11.12 | 5 | 5 | 2.7 |
|  | 2025.12.15 | 5 | 6 | 3 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| GB3544-2008表2制浆和造纸联合生产企业 |  | 50 | 30 | 20 |

现有工程废水总排放口2025年在线监测结果  单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | pH | CODCr | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排放口在线监测 | 6.686-7.047 | 31.827-41.365 | 0.542-2.686 | 2.708-5.163 | 0.015-0.029 |
| GB3544-2008表2制浆和造纸联合生产企业 | 6-9 | 90 | 8 | 12 | 0.8 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

废气污染物达标情况分析

废气排放源分为有组织排放源和无组织排放源，有组织排放源包括现有1#、2#、3#锅炉（DA006、DA007、DA010）、碱回收炉产生的废气（DA001），1#造纸车间天然气燃烧废气，2#造纸车间天然气燃烧废气，2#污水处理站臭气（DA045）以及过氧化氢车间的转化炉烟气（DA009）、氢化尾气（DA030）、氧化尾气（DA008）和废水预处理设施废气（DA031）等；无组织排放源包括煤堆存（煤仓），1#、2#、3#锅炉配套煤转运站、碎煤机房产生的煤粉尘，1#、2#、3#锅炉配套灰库进灰过程产生的粉尘，1#、2#造纸涂布原料制备系统破碎、干磨过程中产生的颗粒物，石灰石粉仓产生的粉尘，原木切片、木片堆场、输送、破碎、筛分过程产生的颗粒物，过氧化氢车间装置区、储罐区无组织排放的非甲烷总烃及污水处理站臭气等。

（1）有组织废气排放

金桂浆纸现有1#、2#、3#锅炉配套在线监测系统，在线监测烟尘、二氧化硫、氮氧化物，并对汞及其化合物和烟气黑度开展自行监测。剔除设备启动、停运、日常维护等异常数据，现有工程1#、2#、3#循环流化床锅炉2025年在线监测结果见下表。由监测结果可知，烟尘、二氧化硫、氮氧化物可达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）超低排放要求。

现有工程热电站1#、2#、3#锅炉烟气2025年在线监测结果

| 项目 | 时间 | 瞬时烟气量 （m3/s） | 颗粒物折算浓度 （mg/m3） | SO2折算浓度 （mg/m3） | NOx折算浓度 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#锅炉（DA006） | 1月 | 116.791 | 4.077 | 8.086 | 33.872 |
|  | 2月 | 124.655 | 4.309 | 9.547 | 36.219 |
|  | 3月 | 129.969 | 4.799 | 9.531 | 37.474 |
|  | 4月 | 106.778 | 4.185 | 7.52 | 34.854 |
|  | 5月 | 103.248 | 4.75 | 8.938 | 35.89 |
|  | 6月 | 111.827 | 4.42 | 15.291 | 39.218 |
|  | 7月 | 142.387 | 4.624 | 13.338 | 38.524 |
|  | 8月 | 116.694 | 3.688 | 15.307 | 37.395 |
|  | 9月 | 124.247 | 4.216 | 14.734 | 37.833 |
|  | 10月 | 126.156 | 4.404 | 15.502 | 39.043 |
|  | 11月 | 120.97 | 9.119 | 12.187 | 36.421 |
|  | 12月 | 120.19 | 5.055 | 12.971 | 35.446 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#锅炉（DA007） | 1月 | 109.779 | 3.316 | 6.8 | 32.624 |
|  | 2月 | 106.129 | 3.710 | 8.225 | 31.981 |
|  | 3月 | 105.401 | 3.437 | 6.562 | 37.434 |
|  | 4月 | 97.217 | 3.726 | 6.645 | 47.28 |
|  | 5月 | 98.441 | 4.15 | 8.689 | 36.199 |
|  | 6月 | 102.189 | 4.415 | 9.918 | 37.187 |
|  | 7月 | 118.159 | 4.455 | 11.447 | 38.418 |
|  | 8月 | 101.202 | 4.073 | 16.494 | 35.006 |
|  | 9月 | 103.437 | 5.164 | 13.739 | 35.57 |
|  | 10月 | 105.927 | 5.206 | 15.072 | 37.605 |
|  | 11月 | 118.689 | 4.378 | 13.83 | 39.661 |
|  | 12月 | 107.402 | 4.421 | 12.334 | 37.056 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3#锅炉（DA010） | 1月 | 128.862 | 1.779 | 6.801 | 28.4 |
|  | 2月 | 140.959 | 2.037 | 7.482 | 29.603 |
|  | 3月 | 154.792 | 1.837 | 6.576 | 27.663 |
|  | 4月 | 117.533 | 2.178 | 6.15 | 31.758 |
|  | 5月 | 110.24 | 2.47 | 6.648 | 28.746 |
|  | 6月 | 120.028 | 2.41 | 10.358 | 30.285 |
|  | 7月 | 133.85 | 2.321 | 17.895 | 39.338 |
|  | 8月 | 190.391 | 1.839 | 14.309 | 30.075 |
|  | 9月 | 194.645 | 2.69 | 12.951 | 29.493 |
|  | 10月 | 157.862 | 2.060 | 13.681 | 29.96 |
|  | 11月 | 140.839 | 2.192 | 11.509 | 29.738 |
|  | 12月 | 123.044 | 1.742 | 10.341 | 27.556 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超低排放要求 |  |  | 10 | 35 | 50 |

现有工程1#、2#、3#循环流化床锅炉2025年自行监测结果见下表，由监测结果可知，汞及其化合物、烟气黑度可达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）新建锅炉排放限值要求。

现有工程热电站1#、2#、3#锅炉烟气2025年自行监测结果

| 项目 | 烟气量 （m3/h） | 汞及其化合物 （mg/m3） | 烟气黑度 （林格曼黑度，级） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#锅炉（DA006） | 276675~560112 | 3.39*10-5~9.09*10-4 | <1 |
| 2#锅炉（DA007） | 322903~457533 | 5.06*10-5~4.68*10-4 | <1 |
| 3#锅炉（DA010） | 486457~734164 | 6.12*10-5~6.93*10-4 | <1 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） |  | 0.03 | 1 |

金桂浆纸现有碱回收炉配套在线监测系统，在线监测烟尘、二氧化硫、氮氧化物，并对汞及其化合物和烟气黑度开展自行监测。2025年在线监测和自行监测结果见下表。由监测结果可知，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1现有锅炉标准限值要求。

现有工程碱回收炉烟气2025年在线及自行监测结果

| 项目 | 烟气量（m3/h） | 烟尘（mg/m3） | SO2（mg/m3） | NOX（mg/m3） | 汞及其化合物（mg/m3） | 烟气黑度（林格曼黑度，级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年在线及自行监测碱回收炉（DA001） | 81238-124549 | 17.839-46.627 | 0.834-4.398 | 234.826-290.277 | 8.12×10-5-5.71×10-4 | <1 |
| 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  | 80 | 550 | 400 | 0.05 | 1 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：汞及其化合物、烟气黑度为自行监测数据。

现有过氧化氢车间有组织废气主要为转化炉燃烧烟气（DA009）、氧化尾气（DA008）、氢化尾气（DA030）和污水处理废气（DA031）。2025年过氧化氢车间转化炉废气在线监测结果和氧化尾气的自行监测结果见下表，由监测结果可知，过氧化氢车间转化炉废气二氧化硫、氮氧化物、烟尘均满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中大气污染物排放限值要求，氧化尾气中非甲烷总烃、二甲苯满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。

现有工程过氧化氢车间转化炉燃烧烟气2025年在线监测结果

| 项目 | 瞬时流量（m3/s） | 颗粒物（mg/m3） | SO2（mg/m3） | NOX（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年在线监测过氧化氢车间转化炉燃烧烟气（DA009） | 3.414-4.221 | 0.02-6.30 | 0-14.72 | 5.34-74.02 |
| 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） |  | 30 | 100 | 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |

现有工程过氧化氢车间氧化尾气2025年自行监测结果

| 项目 | 烟气量 | 非甲烷总烃 |  | 二甲苯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h |
| 2025年自行监测过氧化氢车间氧化尾气（DA008） | 25707-31910 | 1.47-3.15 | 0.04-0.08 | 0.328-0.486 | 0.01 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  | 120 | 53 | 70 | 5.9 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

现有工程过氧化氢车间氢化尾气2025年自行监测结果

| 项目 | 烟气量 | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | mg/m3 | kg/h |
| 2025年自行监测过氧化氢车间氢化尾气（DA030） | 9-23 | 1.10-2.12 | 1.43×10-5-2.95×10-5 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  | 120 | 53 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |

现有工程过氧化氢车间污水处理尾气2025年自行监测结果

| 项目 | 烟气量 | 非甲烷总烃 |  | 二甲苯 |  | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | 无量纲 |
| 2025年自行监测过氧化氢车间污水处理尾气（DA031） | 2143-2817 | 2.8-2.93 | 6.01×10-3-8.26×10-3 | 0.722-0.754 | 1.55×10-3-2.12×10-3 | 412-724 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  | 120 | 14.2 | 70 | 1.42 | 2000 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

现有工程1#造纸车间天然气燃烧废气和2#造纸车间天然气燃烧废气监测结果见下表，由监测结果可知，1#和2#造纸车间天然气燃烧废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级要求。

现有工程1#和2#造纸车间天然气燃烧废气2025年自行监测结果

| 项目 | 烟气量 | 烟尘 |  | SO2 |  | NOX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h |
| 1#造纸车间天然气燃烧废气排气筒1#（DA002） | 13577 | ND | 0.02 | ND | 0.02 | 27 | 0.37 |
| 1#造纸车间天然气燃烧废气排气筒2#（DA003） | 11435 | ND | 0.02 | ND | 0.02 | 29 | 0.31 |
| 1#造纸车间天然气燃烧废气排气筒3#（DA004） | 11532 | ND | 0.02 | ND | 0.02 | 27 | 0.33 |
| 1#造纸车间天然气燃烧废气排气筒4#（DA005） | 12168 | ND | 0.02 | ND | 0.02 | 33 | 0.4 |
| 1#造纸车间天然气燃烧废气排气筒5#（DA018） | 9727 | ND | 0.02 | ND | 0.02 | 19 | 0.19 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  | 120 | 23 | 550 | 15 | 240 | 4.4 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#造纸车间天然气燃烧废气排气筒1#（DA014） | 15553 | ND | 0.02 | ND | 0.02 | 28 | 0.43 |
| 2#造纸车间天然气燃烧废气排气筒2#（DA015） | 5117 | ND | 7.67×10-3 | ND | 7.67×10-3 | 35 | 0.18 |
| 2#造纸车间天然气燃烧废气排气筒3#（DA016） | 5066 | ND | 7.60×10-3 | ND | 7.60×10-3 | 28 | 0.14 |
| 2#造纸车间天然气燃烧废气排气筒4#（DA017） | 10789 | ND | 0.02 | ND | 0.02 | 22 | 0.23 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  | 120 | 12.7 | 550 | 8.58 | 240 | 2.54 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#造纸车间天然气燃烧废气排气筒5#（DA021） | 4308 | ND | 6.46×10-3 | ND | 6.46×10-3 | 14 | 0.06 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  | 120 | 16.2 | 550 | 10.7 | 240 | 3.16 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

现有工程1#和2#污水处理站臭气碱洗治理设施排放口（DA013和DA045）监测结果见下表，由监测结果可知，1#和2#污水处理站废气排放口的H2S、NH3和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值要求。

现有工程2#污水处理站臭气监测结果

| 项目 | 烟气量 | NH3 |  | H2S |  | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | 无量纲 |
| 1#污水处理站臭气排放口（DA013） | 41807 | 2.96 | 0.13 | 0.176 | 7.36×10-3 | 733-977 |
| 2#污水处理站臭气排放口（DA045） | 41127 | 3.61 | 0.15 | 0.433 | 0.02 | 977-1303 |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  | / | 4.9 | / | 0.33 | 2000 |
| 达标情况 |  | / | 达标 | / | 达标 | 达标 |

现有工程淋膜纸生产废气排放口监测结果见下表，由监测结果可知，排放口的非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级要求。

淋膜车间非甲烷总烃浓度2025年自行监测结果

| 排气筒编号 |  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测数据 |  | 平均值 | 平均值 | 平均值 | 平均值 |
| 烟气量（m3/h） |  | 6407 | 4398 | 3078 | 3194 |
| 烟气温度（℃） |  | 50.9 | 50.6 | 41.1 | 46.1 |
| 烟气含湿量（%） |  | 5.13 | 5.02 | 5.09 | 5.28 |
| 烟气流速（m/s） |  | 17.8 | 12.2 | 8.3 | 8.8 |
| 标况干烟气量（m3/h） |  | 6407 | 4398 | 3078 | 3194 |
| 实测浓度（mg/m3） |  | 7.80 | 5.35 | 5.94 | 6.62 |
| 排放速率（kg/h） |  | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级要求 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 120 |  |  |  |
|  | 二级最高允许排放速率（kg/h） | 10 |  |  |  |

（2）无组织废气排放

2025年厂界无组织TSP、氨、硫化氢、臭气浓度、二甲苯、非甲烷总烃自行监测结果见下表，由监测结果可知，厂界无组织排放的H2S、NH3、臭气浓度均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新改扩建项目二级标准的要求，TSP、非甲烷总烃、二甲苯浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

厂界无组织排放污染物自行监测结果

| 监测点位 | 颗粒物（μg/m3） | 氨 （μg/m3） | 硫化氢（μg/m3） | 臭气浓度（无量纲） | 二甲苯（μg/m3） | 非甲烷总烃（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂界 |  |  |  |  |  |  |
| 2#厂界 |  |  |  |  |  |  |
| 3#厂界 |  |  |  |  |  |  |
| 4#厂界 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

固体废物产生及控制措施

现有工程固体废物主要包括：备料车间木屑，化机浆车间浆渣，碱回收车间绿泥、白泥及石灰渣，造纸车间废聚酯网，热电站煤灰渣、粉煤灰、脱硫石膏、脱硝废催化剂，污水处理站污泥，生活垃圾，以及废润滑油、废电池、废油桶、废油漆桶等。固体废物产生量及处理处置方式见下表。

现有工程固体废物产生及处理处置情况

| 产生工序 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 固体成份 | 固废性质 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备料车间 | 木屑（干度50%） | 47758 | 木屑 | 一般固体废物 | 送现有循环流化床锅炉燃烧 |
| 化机浆车间 | 浆渣（干度45%） | 56107 | 纤维 |  |  |
| 碱回收车间 | 绿泥（绝干）和石灰渣 | 7674 | 碳酸钙等 |  |  |
|  | 白泥（干度70.81%） | 66171 | 碳酸钙等 |  | 40341.75t/a外售用作脱硫剂，其余送现有循环流化床锅炉作脱硫剂 |
| 造纸车间 | 废聚酯网 | 90 | 对苯二甲酸乙酯 |  | 厂区内做防滑垫，剩余外售 |
| 热电站 | 煤灰渣 | 13296 | 粉煤灰、碳酸钙等 |  | 外委综合利用 |
|  | 粉煤灰 | 91761 | 粉煤灰、碳酸钙等 |  | 外委综合利用 |
|  | 脱硫石膏（干度90%） | 39235 | 硫酸钙 |  | 外委综合利用 |
|  | 废催化剂 | 108/2.5a | 五氧化二钒 | 危险废物HW50废催化剂772-007-50 | 委托有资质单位处置 |
| 过氧化氢车间 | 废氧化铝 | 1105 | 氧化铝 | 一般固体废物 | 生产厂家回收 |
|  | 废脱硫剂 | 31 | 硫化锌、过氧化锌 |  |  |
|  | 转化废催化剂 | 12/2.5a | 氧化铜、三氧化二铝 |  |  |
|  | 变换催化废催化剂 | 22/2.5a | 铁、铬 | 危险废物HW50废催化剂261-166-50 | 委托有资质单位处置 |
|  | 废催化剂 | 9/5a | 钯触媒、芳烃等 | 危险废物HW50废催化剂261-152-50 |  |
|  | 废活性炭 | 17 | 活性炭、芳烃等 | 危险废物HW49其他废物900-039-49 |  |
| 污水处理站 | 污泥（干度40%） | 145705 | 微生物 | 一般固体废物 | 送自备循环流化床锅炉燃烧，剩余部分外委广西田东力源宝科技有限公司用作生态肥料 |
|  | 检测废液 | 0.3 | 检测废液 | 危险废物HW49其他废物900-074-49 | 委托有资质单位处置 |
|  | 废试剂瓶 | 0.8 | 废矿物油 | 危险废物HW49其他废物900-074-49 |  |
| 员工活动 | 生活垃圾 | 1845 | 生活垃圾 | 一般固体废物 | 钦州港市政管理公司收集处理 |
| 维修间 | 废硒鼓 | 2 | 废硒鼓 | 危险废物HW49其他废物900-041-49 | 委托有资质单位处置 |
|  | 废矿物油 | 107 | 废矿物油 | 危险废物HW08含矿物油与含矿物油废物900-249-08 |  |
|  | 废铅蓄电池 | 39 | 铅、汞、镉等 | 危险废物HW31含铅废物900-052-31 |  |
|  | 废油桶 | 20 | 烷烃、多环芳烃、烯烃等 | 危险废物HW49其他废物900-041-49 | 厂家回收 |
|  | 废油漆桶 | 6 | 苯 | 危险废物HW49其他废物900-041-49 | 委托有资质单位处置 |

噪声产生及控制措施

现有工程主要噪声源为：生产车间各类设备、泵、空压机、热电站碎煤机、风机以及高压气体排空等。2025年厂界噪声自行监测结果见下表，根据监测结果可知，金桂浆纸厂界东、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值，南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准限值。

2025年厂界噪声自行监测结果     单位：dB（A）

| 监测点位 | 第1季度 |  | 第2季度 |  | 第3季度 |  | 第4季度 |  | 标准限值 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1#厂界东面 | 56.2 | 46.8 | 57.0 | 47.0 | 56.8 | 48.3 | 55.3 | 46.4 | 65 | 55 | 达标 |
| 2#厂界东面 | 55.4 | 47.4 | 57.6 | 47.2 | 57.2 | 46.4 | 54.3 | 45.8 |  |  | 达标 |
| 3#厂界东面 | 57.4 | 47.1 | 57.6 | 46.3 | 57.5 | 48.6 | 56.0 | 45.6 |  |  | 达标 |
| 4#厂界南面 | 54.4 | 46.3 | 58.3 | 48.5 | 55.9 | 43.6 | 52.4 | 44.8 | 70 | 55 | 达标 |
| 5#厂界南面 | 55.6 | 46.3 | 58.0 | 46.5 | 55.1 | 47.0 | 57.4 | 45.7 |  |  | 达标 |
| 6#厂界西面 | 54.1 | 46.3 | 57.5 | 46.7 | 57.5 | 46.2 | 57.9 | 46.6 | 65 | 55 | 达标 |
| 7#厂界西面 | 53.6 | 47.6 | 56.7 | 45.7 | 54.4 | 46.3 | 54.4 | 46.1 |  |  | 达标 |
| 8#厂界西面 | 54.5 | 47.7 | 53.9 | 45.1 | 53.7 | 45.8 | 54.6 | 45.4 |  |  | 达标 |
| 9#厂界北面 | 55.2 | 48.3 | 58.7 | 49.3 | 57.9 | 48.8 | 58.8 | 47.8 | 65 | 55 | 达标 |
| 10#厂界北面 | 55.9 | 47.5 | 58.8 | 48.2 | 56.9 | 49.6 | 57.9 | 47.3 |  |  | 达标 |

地下水污染及控制措施

厂区现有工程已经根据相关防渗设计规范采取了严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施。

根据《广西金桂浆纸业有限公司年产180万吨高档纸板扩建项目（第一台纸机子项目）竣工环境保护验收监测报告》（已于2023年1月通过自主验收）、《广西金桂浆纸业有限公司年产25万吨丁苯胶乳项目环境影响评价报告书（报批稿）》（自贸钦审批环〔2022〕55号）对厂区下游各监测点位的地下水水质监测结果，除厂区及周边地下水背景值偏高的因子（主要为pH、锰超标）外，各监测点的各项监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。同时根据金桂浆纸于2025年5月在现有厂区西北角水井、原水厂旁水井、备木主厂房旁水井、行政大门旁水井开展的地下水自行监测结果，各项监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

由现有工程采取的地下水污染控制措施及厂区周边近年来地下水环境质量监测结果可知，现有工程防渗措施效果较好，未对区域地下水环境质量产生明显不利影响。

现有工程主要污染物排放量

根据企业运行实际情况，2025年各条生产线处于满负荷工况，现有工程主要污染物排放量依据企业2025年在线监测数据、年产75万吨化机浆扩建项目（一期）竣工环境保护验收监测报告，以及常规监测平均值折合，详见下表。

现有工程主要污染物排放量

| 序号 | 类别 | 内容 | 现有工程排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 废水量（t/d） | 68427 |
|  |  | CODCr（t/a） | 816.83 |
| 2 |  | BOD5（t/a） | 13.44 |
| 3 |  | SS（t/a） | 15.53 |
| 4 |  | 氨氮（t/a） | 31.51 |
| 5 |  | 总氮（t/a） | 83.15 |
| 6 |  | 总磷（t/a） | 0.46 |
| 1 | 废气 | SO2（t/a） | 113.01 |
| 2 |  | 烟尘（t/a） | 34.92 |
| 3 |  | NOX（t/a） | 631.23 |
| 4 |  | VOCs（t/a） | 0.36 |

已批在建项目概况

在建年产180万吨高档纸板扩建项目

金桂浆纸在建年产180万吨高档纸板扩建项目（以下简称“已批在建180万吨纸项目”）包括1条90万吨/年高档社会卡纸生产线和1条90万吨/年食品卡纸生产线。目前90万吨/年高档社会卡生产线（2#纸机）及污水处理站（2#污水处理站）等相关设施已于2023年1月11日完成自主验收，90万吨/年食品卡纸生产线在建（3#纸机）（以下简称“已批在建3#90万吨食品纸生产线”）。以下主要依据年产180万吨高档纸板扩建项目环评报告给出已批在建3#年产90万吨食品卡纸生产线的相关情况。

基本情况及工程内容

已批在建3#90万吨食品纸生产线及相关辅助设施项目组成主要包括2#备浆车间、3#造纸车间等主体工程，3#涂布原料制备车间、3#卷筒包装车间等辅助工程，浆板堆棚等储运工程，煤堆场、15000m3/d给水处理站等公用工程，具体见下表。

已批在建3#90万吨食品纸生产线项目组成一览表

| 序号 | 工程名称 | 内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 1、主体工程 |  |  |
| 1.1 | 2#备浆车间 | 包括四条外购浆板处理线、一条自制湿浆处理线及一条损纸处理线 |
| 1.2 | 3#造纸车间 | 90万t/a食品卡纸造纸车间 |
| 2、辅助工程 |  |  |
| 2.1 | 3#涂布原料制备车间 | 包括破碎、干磨、湿磨工序，规模为700t/d（23.8万t/a）。 |
| 2.2 | 3#卷筒包装车间 | 包括2套全自动包装机，占地面积5400m2，建筑面积10800m2。 |
| 3、储运工程 |  |  |
| 3.1 | 浆板堆棚 | 2个，占地面积2×15980m2、建筑面积2×15980m2。 |
| 4、公用工程 |  |  |
| 4.1 | 动力车间 | 配套建设封闭式圆形2#煤场，占地面积7240m2，堆场容积6万吨。在现有液氨罐区增加1个50m3储罐。 |
| 4.2 | 给水站 | 建设1座15000m³/d给水处理站，原水由金窝水库供给。 |
| 4.3 | 办公楼 | 占地面积3000m2，建筑面积12000m2。 |

主要原辅料及能源消耗

已批在建3#90万吨食品纸生产线主要原辅材料消耗情况见下表。

已批在建3#90万吨食品纸生产线主要原辅材料消耗

| 序号 | 物料名称 | 单耗 |  | 年耗 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单位 | 数量 |
| 1 | 化机浆 | kg（绝干）/t纸 |  | 万Bdt/a |  |
| 2 | 商品NBKP | kg（绝干）/t纸 |  | 万Bdt/a |  |
| 3 | 商品LBKP | kg（绝干）/t纸 |  | 万Bdt/a |  |
| 4 | 商品化机浆 | kg（绝干）/t纸 |  | 万Bdt/a |  |
| 5 | 涂料 | kg/t纸 |  | 万t/a |  |
| 6 | 滑石粉 | kg/t纸 |  | 万t/a |  |
| 7 | 施胶淀粉 | kg/t纸 |  | 万t/a |  |
| 8 | 松香 | kg/t纸 |  | 万t/a |  |
| 9 | 硫酸铝 | kg/t纸 |  | 万t/a |  |
| 10 | 液化石油气LPG | kg/t纸 |  | t/a |  |

工程分析

已批在建3#90万吨食品纸生产线生产工艺与2#造纸车间相同，主要包括打浆、上浆、造纸、涂料制备等工序。

污染防治措施

已批在建3#90万吨食品纸生产线废水、废气、固体废物、噪声污染防治措施见下表。

已批在建3#90万吨食品纸生产线污染防治措施

| 污染类型 | 污染源 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 2#备浆车间、3#造纸车间排水，3#锅炉及脱硫脱硝增加排水，2#污水处理站增加排水，给水处理站排水及生活污水 | 3#90万吨食品纸生产线及其配套辅助设施废水排入2#污水处理站（规模45000m3/d），采用“絮凝沉淀+A/O+絮凝沉淀/芬顿处理”工艺，处理达标后废水与1#污水处理站出水混合达标后经排海管线深海排放。 |
|  | 防渗措施 | 采取分区防控措施，针对排污管线，各类废水池体采用重点防渗工程，参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）相关要求进行防渗处理；其他一般防渗区参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）相关要求进行防渗处理，在车间四周地面设置污水地沟，将跑冒滴漏的污水收集并排往污水处理站。 |
| 废气 | 3#食品纸造纸车间LPG燃烧废气 | 3#食品纸造纸车间顶部4根24mH排气筒，排气筒尺寸为24mH×Φ0.28m。 |
|  | 无组织废气 | ①2#煤堆场（煤仓）采用封闭式圆形煤场，可以有效降低煤尘的影响。②3#造纸涂布原料制备车间破碎、干磨过程中产生的颗粒物：采购水洗后的大理石从源头上减少原料含尘量；在投料斗、振动筛采取喷淋措施；封闭式破碎机，在破碎机出料及输送段采用集气装置并设置布袋除尘器；采用封闭式干磨机，在干磨机出料处设置布袋除尘器。 |
| 一般工业固体废物 | 废聚酯网、煤灰渣、粉煤灰、脱硫石膏、污水处理厂污泥、生活垃圾 | ①废聚酯网、煤灰渣、粉煤灰、脱硫石膏外委综合利用。②污水处理站污泥部分外委综合利用，部分送自备循环流化床锅炉燃烧。③生活垃圾：钦州港市政管理公司收集处理。 |
| 危险废物 | 废催化剂、废电池、废矿物油、废油桶等 | 交由有资质公司清运和处置。 |
| 噪声 | 设备运行噪声 | 优先选择低噪声设备，对设备进行加装消声器和基础减振措施，加强厂区绿化，合理布置高噪声设备，定期保养及时维修设备。 |

现有2#90万吨高档社会卡生产线及在建3#90万吨食品纸生产线污水均进入2#污水处理站进行处理，污水处理污泥均送3#锅炉燃烧回收热量。目前现有2#90万吨高档社会卡生产线已满负荷生产，类比3#锅炉2023年废气污染物实际排放量，计算在建3#90万吨食品纸生产线建设完成后，3#锅炉废气污染物源强变化情况，具体见下表。

已批在建3#90万吨食品纸生产线建设完成后3#锅炉源强变化情况

| 情形 | 烟尘（t/a） | SO2（t/a） | NOx（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年实际排放量 | 8.75 | 41.84 | 98.69 |
| 在建3#90万吨食品纸生产线建设完成后排放量 | 17.50 | 83.68 | 197.38 |
| 已批在建180万吨纸项目环评及批复总量 | 49.0 | 171.6 | 245.1 |
| 是否满足 | 满足 | 满足 | 满足 |

由上表可知，类比3#锅炉实际排放情况，在建3#90万吨食品纸生产线建设完成后3#锅炉废气污染物排放量仍在原环评及环评批复总量范围内。

在建年产75万化机浆扩建项目

金桂浆纸年产75万吨化机浆扩建项目（以下简称“已批在建75万吨浆项目”）分两期建设，一期建设内容是对现有工程的1#~3#化机浆生产线进行技改（包括改造1#~2#化机浆生产线，分别由原来的25万t/a扩建为30万t/a；改造3#化机浆生产线，由原来的25万t/a扩建为40万t/a），现有污水处理站增加一套深度处理设施。二期建设内容是新增4#50万t/a化机浆生产线、新增备料系统及碱回收车间等工程。二期完成后，全厂的化机浆产能将达到150万t/a。目前一期工程于2024年12月18日完成自主验收，二期4#50万t/a化机浆生产线在建，以下主要依据《广西金桂浆纸业有限公司年产75万吨化机浆扩建项目环境影响报告书（报批稿）》给出4#化机浆生产线的相关情况。

基本情况及工程内容

已批在建75万吨浆项目二期主要建设内容包括备料车间、化机浆车间等主体工程，碱回收车间等辅助工程，具体见下表。

已批在建75万吨浆项目二期工程组成一览表

| 序号 | 工程名称 | 内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、主体工程 |  |  |  |
| 1.1 | 备料车间 | 新增1500t/d备料系统，包括1条原木处理生产线和1条外来木片筛选生产线。 | 二期 |
| 1.2 | 化机浆车间 | 新建4#50万t/aBCTMP化机浆制浆生产线。 | 二期 |
| 2、辅助工程 |  |  |  |
| 2.1 | 2#碱回收车间 | 包括蒸发、燃烧、苛化（固形物设计处理能力500tD.S/d）工段：①蒸发工段，并联MVR板式降膜蒸发器和串联强制循环蒸发器组合工艺，设计蒸发水量950t/h；②2#碱回收炉：单汽包低臭型碱回收炉，处理能力500tD.S/d，额定蒸发量60t/h，配套6MW背压发电机组；③苛化工段：苛化率85%，碱回收率≥80%。 | 完成后1#-3#化机浆生产线部分黑液进入2#碱回收炉燃烧，使1#、2#碱回收炉平均运行负荷达到76.09%。 |
| 3、公用工程 |  |  |  |
| 3.1 | 供电工程 | 2#碱回收炉配套6MW背压机组。 | 二期 |
| 4、环保工程 |  |  |  |
| 4.1 | 废气治理 | 2#碱回收炉采用两台四电场静电除尘器除尘，设计除尘效率为99.9%，烟囱120mH×Ф2.60m。 | 二期 |
| 5、储运工程 |  |  |  |
| 5.1 | 各类仓库 | NaOH储罐3个（3×100m3）、H2O2储罐2个（1×1000m3/个，1×50m3/个）、醋酸储罐1个（210m3）。 | 二期 |

主要原辅料及能源消耗

已批在建75万吨浆项目二期工程主要原辅材料消耗情况见下表。

已批在建75万吨浆项目二期工程主要原辅材料消耗情况

| 序号 | 车间 | 物料名称 | 单耗 |  | 二期工程年耗 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 单位 | 数量 |  |
|  | 备料车间 | 原木 | m3/Adt |  | 万m3/a |  |  |
|  |  | 木片 | m3/Adt |  | 万m3/a |  |  |
|  | 化机浆车间 | 合格木片 | Bdt/Adt |  | 万Bdt/a |  |  |
|  |  | 氢氧化钠 | kg/Adt |  | 万t/a |  | 以100%NaOH计，其中回收碱36.8kg/Adt |
|  |  | 双氧水 | kg/Adt |  | 万t/a |  | 以100%H2O2计，已批在建过氧化氢项目年产H2O2 8.25万t（100%H2O2），不足双氧水外购 |
|  |  | Fennobrite | kg/Adt |  | 万t/a |  | 以100%计 |
|  |  | DTPA | kg/Adt |  | 万t/a |  | 以100%计 |
|  |  | CH3COOH | kg/Adt |  | 万t/a |  | 纯度96% |
|  | 2#碱回收车间 | 石灰 | / |  | 万t/a |  | 含CaO80% |

工程分析

已批在建75万吨浆项目二期工程新增1500t/d备料系统，包括1条原木处理生产线和1条外来木片筛选生产线。二期拟建4#化机浆生产线采用BCTMP工艺，抄浆车间使用现有车间，生产工艺与现有3#化机浆生产线相同。新增一台处理能力为500tD.S/d的碱回收炉（2#碱回收炉）。二期完成后，全厂的废液固形物由1#、2#碱回收炉共同处理，2#碱回收车间包括蒸发、燃烧、苛化三个工段。

污染防治措施

已批在建75万吨浆项目废水、废气、固体废物、噪声污染防治措施见下表。

已批在建75万吨浆项目二期工程污染防治措施

| 污染类型 | 污染源 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 备料车间、1#、2#碱回收车间、1#造纸车间 | 已批在建75万吨浆项目新增废水排入经1#污水处理站（60000m3/d）处理，1#污水处理站采用“物化+好氧处理（SBR工艺）+深度处理（Fenton）+高效浅层气浮”工艺，处理达标后依托现有排海管线深海排放。 |
|  | 防渗措施 | 采取分区防控措施，针对排污管线，各类废水池体采用重点防渗措施，参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）相关要求进行防渗处理；其他一般防渗区参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）相关要求进行防渗处理。车间四周地面设置污水地沟，将跑冒滴漏的污水收集并排往污水处理站。 |
| 废气 | 2#碱回收炉 | ①除尘：采用两台四电场静电除尘器。②排气筒：120mH×Ф2.60m。 |
|  | 无组织排放 | 无组织排放废气主要包括备料车间颗粒物无组织排放，现有1#污水处理站臭气无组织排放。 |
| 一般工业固体废物 | 木屑、浆渣、绿泥和石灰渣、白泥、污泥 | ①木屑、浆渣、污泥送现有循环流化床锅炉燃烧或外委综合利用。②绿泥和石灰渣送现有循环流化床锅炉与煤掺烧。③白泥作现有循环流化床锅炉脱硫剂或外委综合利用。 |
| 危险废物 | 废矿物油、废油桶等 | 均交有资质单位处置。 |
| 噪声 | 设备运行噪声 | 安装消声器或采取其他消声隔声措施。 |

在建备用锅炉排烟方式变更项目

金桂浆纸年产40万吨高档纸板扩建项目备用锅炉排烟方式变更项目（以下简称“已批在建备用锅炉排烟方式变更项目”）主要建设内容是重新建设年产40万吨高档纸板扩建项目的备用1台670t/h循环流化床锅炉（4#锅炉），配套建设相应的烟气处理设施并同步进行超低排放改造，最终4#锅炉排烟方式由原来的通过1#和2#锅炉的共用烟囱排放变更为依托3#锅炉的烟囱排放。该项目为备用设施，不新增污染物排放。目前该项目正在建设中，本报告相关情况来源于该项目环评报告。

基本情况及建设内容

已批在建备用锅炉排烟方式变更项目主要建设内容见下表。

已批在建备用锅炉排烟方式变更项目组成一览表

| 序号 | 工程名称 | 内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、主体工程 |  |  |  |
| 1 | 主体工程 | 多燃料循环流化床锅炉，670t/hCFB锅炉1套。 | / |
| 二、辅助及公用工程 |  |  |  |
| 1 | 燃料储运 | 半封闭式，面积约为190m×76m，按堆煤高度15m计算，可贮煤量12万t。 | 依托现有 |
| 2 | 供水 | 企业给水站、化水车间。 | 依托现有 |
| 3 | 电气工程 | 在动力厂发电机组正常运行的情况下，能满足全厂用电需要。另外，已连接的35kV线与钦州港变电站连接，外电源代作为自备动力厂的启动电源和全厂事故电源。 | 依托现有 |
| 4 | 氨供应 | 液氨罐区2个50m3储罐。 | 依托现有 |
| 5 | 行政生活设施 | 综合楼、倒班宿舍、食堂等。 | 依托现有 |
| 三、环保工程 |  |  |  |
| 1 | 废气治理 | 锅炉烟气采用低氮燃烧及选择性催化还原法（SCR）脱硝，设计脱硝效率＞80%；“双室五电场静电除尘器+脱硫出口湿式静电除尘器”除尘，设计除尘效率分别为99.9%、70%；炉外石灰石-石膏湿法脱硫，设计脱硫效率＞98%。 | 新建 |
|  |  | 120mH×Ф5.8m烟囱 | 依托3#锅炉烟囱 |
|  |  | 封闭式煤转运站，配套多管式冲击除尘器，除尘效率99%。 | 依托现有 |
|  |  | 封闭式碎煤机房，配套多管式冲击除尘器，除尘效率99%。 | 依托现有 |
|  |  | 封闭式石灰石粉仓，配套布袋除尘器，除尘效99%。 | 依托现有 |
|  |  | 封闭式灰库，配套布袋除尘器，除尘效率99.9%。 | 依托现有 |
| 2 | 废水治理 | 经污水处理站采取好氧+浅层气浮工艺处理后，深海排放。 | 依托现有 |
| 3 | 噪声处理 | 对振动大的设备采用减振措施，锅炉的排汽噪声采用消声器来降低噪声，其他各类泵、风机等设备采取基础减振措施和消声措施。 | 新建 |
| 4 | 固废处置 | 煤灰渣、粉煤灰、脱硫石膏外委综合利用。 | 依托现有 |

主要原辅料及能源消耗

已批在建备用锅炉排烟方式变更项目主要原辅材料及能源消耗见下表。

已批在建备用锅炉排烟方式变更项目主要原辅材料消耗情况

| 项目 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 燃煤 | 7.23万t/a | 印度煤 |
| 木屑、浆渣等（干绝） | 0.19万t/a | 备木及制浆车间 |
| 液氨 | 81.18t/a | 氨含量为99.6%，按1440h计 |
| 白泥 | 755.7t/a | 企业自产，用于脱硫 |
| 石灰石粉 | 255.32t/a | 外购用于脱硫 |
| 用水量 | 31t/h，44640t/a | 按1440h计 |

工程分析

依托现有运煤、输煤系统，将煤炭由输煤皮带送入主厂房炉前煤仓磨煤，磨煤后送入锅炉风力播煤装置，由风力送入炉膛内燃烧。焚烧后燃煤释放的热能被水吸收，转化为蒸汽热能，供应发电机组及其他生产线。炉渣通过冷渣器排出，烟气经净化系统处理后通过烟囱达标排放。

污染防治措施

项目废气、废水、固体废物、噪声污染防治措施见下表。

已批在建备用锅炉排烟方式变更项目主要污染防治措施

| 污染类型 | 污染源 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 4#锅炉废气 | 4#循环流化床锅炉（670t/h）烟气采用低氮燃烧及选择性催化还原法（SCR）脱硝工艺，设计脱硝效率＞80%；高效静电除尘器除尘，设计除尘效率99.9%，脱硫出口设湿式静电除尘器，设计除尘效率70%；炉外石灰石-石膏湿法脱硫，设计脱硫效率＞98%，同时满足超低排放要求，烟气通过H120m×Ф5.8m烟囱排放。 |
|  | 无组织排放 | 主要为煤转运站、碎煤机房、石灰石粉仓、灰库等产生的粉尘，均依托现有热电站的设备设施，项目运行不新增无组织排放废气。 |
| 废水 | 生产废水 | 化水车间、煤转运站、碎煤机房依托现有工程措施，经处理后回用不外排，不新增污水，项目定期排放的冷凝水、启停炉废水属于清净下水排入冷却塔回用，不外排。脱硫废水经处理后与企业产生的其他废水送配套污水处理站处理后，深海排放。 |
| 噪声 | 设备运行噪声 | 对振动大的设备采用减振措施，锅炉的排汽噪声采用消声器来降低噪声，其他各类泵、风机等设备采取基础减振措施和消声措施。 |
| 固废废物 | 一般固废和危废 | 煤灰渣、粉煤灰、脱硫石膏等一般固废均外委综合利用，废催化剂及废润滑油为危险废物，交具有危险废物处置资质单位处置。 |

在建年产25万吨丁苯胶乳项目

金桂浆纸年产25万吨丁苯胶乳项目（以下简称“已批在建25万吨丁苯胶乳项目”）主要建设内容包括聚合反应车间、产品后处理车间、RTO装置、封闭式火柜等。目前该项目正在建设中，本报告相关情况来源于该项目环评报告。

基本情况及建设内容

已批在建25万吨丁苯胶乳项目组成见下表。

已批在建25万吨丁苯胶乳项目组成

| 序号 | 工程类别 | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、主要生产装置 |  |  |  |
| 1 | 胶乳生产 | 主要设备为5台聚合反应釜、5台脱气釜、5台调整过滤器，胶乳总产能为25万t/a，生产工艺包括聚合、脱气、过滤等工段。聚合车间四层敞开生产装置车间，总高度为23.5m，建筑长×宽为43.0m×24.0m；后产品处理车间为四层敞开生产装置车间，总高度为23.5m，建筑长×宽为48.0m×24.0m。 | 新建 |
| 2、储运系统 |  |  |  |
| 1 | 运输系统 | 工程物料总运输量合计约22.45万t/a，其中运入约12.42万t/a、运出10.03万t/a。原料采用汽车运输至厂内，厂内通过密闭管道运输为主，叉车运输为辅。产品采用汽车运输。 | 新建 |
| 2 | 储存设施 |  |  |
| 2.1 | 液体储罐 | 甲A类，球罐：新建丁二烯贮罐4个，单个贮罐容积1500m3，围堰高度为1.2m；乙A类，浮顶罐：苯乙烯储罐2个，单个贮罐容积3000m3，围堰高度为1.5m；甲B类，丙烯腈储罐2个（浮顶罐），单个贮罐容积1500m3；丙烯酸一个200m3的储罐（固定定），液碱一个150m3的储罐（固定定），预留2个200m3的储罐；围堰高度为1.2m；丁类，固定顶罐：种子储罐2个，单个贮罐容积100m3；胶乳成品贮罐共10个，单个贮罐容积为300m3。围堰高度为1.2m。乙类：集装箱罐。 | 新建 |
| 2.2 | 原料仓库 | 设一原料仓库，用来储存杀菌剂、过硫酸铵等物料。该仓库占地面积16m×36m=576m2。 | 新建 |
| 2.3 | 装卸 | 项目汽车装卸站设置1个装卸车平台，两侧装卸车，5个装车平台。共安装10台装卸车鹤管。装卸车平台采用钢筋混凝土结构，四周设置栏杆，装卸车平台上方设有罩棚。 | 新建 |
| 3、公辅工程 |  |  |  |
| 1 | 给水系统 |  |  |
| 1.1 | 生产给水 | 由现有工程的净水站供给，供水压力0.40MPa.G。生产用水量约为927m3/d。 | 依托 |
| 1.2 | 生活给水 | 由现有工程的供水管网供给，供水压力0.40MPa.G。用水量为20m3/d。 | 依托 |
| 1.3 | 循环水站 | 工程循环水量正常为2100m3/h，循环水处理系统由冷却塔、循环水泵房、水质稳定处理设施、旁滤器以及循环给回水管道等组成。 | 新建 |
| 1.4 | 消防系统 | 依托现有工程的消防水池，其有效消防储水量为20000m3，满足火灾6h的消防水量。甲A类储罐一次灭火总用水量为5831m3。 | 依托 |
| 2 | 排水系统 | 厂区分别设置生产废水系统、生活污水系统、初期雨水系统、清净废水和清净雨水系统等。 | 新建 |
| 3 | 供电系统 | 新建一座变配电所，采用10kV双电源进线，电源引自厂区总变配电站不同电源端。 | 新建 |
| 4 | 供汽系统 | 生产用蒸汽由金桂浆纸现有热电设施供给，供给蒸汽参数为1.6MPa过热蒸汽，在界区内作减温减压处理，工艺供给量为12.2t/h，凝结水量为4t/h，回收后经管道输送回现有热电设施。 | 依托 |
| 5 | 冷冻水站 | 冷冻站供水温度7℃,供、回水温差为5℃,设计制冷量为125kW。系统载冷剂为水，冷水系统选用2台（1用1备）涡旋式风冷冷水机组、2台冷水循环泵（1用1备）、1套定压装置，系统为闭式循环系统，冷冻水循环量：20m3/h，供水压力0.6Mpa。 | 新建 |
| 7 | 纯水系统 | 生产用去离子水量为17.4t/h，由金桂浆纸现有热电站化水系统统一供给，仅在界区内设置去离子水中继站（配置去离子水储罐及去离子水泵），为各装置生产设备提供去离子水。 | 新建 |
| 8 | 空氮站 | 新建空氮站，为各装置生产、仪表设备提供工艺空气、仪表空气和氮气，工艺空气、仪表空气和氮气经输气总管分别送至各用气点。空氮站占地面积288m2。 | 新建 |
| 9 | 天然气 | 新建一座RTO废气处理系统、封闭式地面火炬均采用天然气助燃，依托金桂浆纸现有天然气计量站，由管道接入胶乳制备区。 | / |
| 4、环保工程 |  |  |  |
| 1 | 废气处理 |  |  |
| 1.1 | 工艺废气 | ①工艺废气（包括氮封置换废气、脱气废气、过滤废气、灌装废气）、储罐废气、装卸废气、污水处理站废气、危废间废气等均引入一座三燃室RTO作燃烧处理，处理后的尾气经活性炭吸附装置净化处理后通过25m排气筒高空排放，排气筒设1套在线监测装置；②废气入炉前设一集风箱均匀压力与气量。 | 新建 |
| 1.2 | 储罐废气 |  |  |
| 1.3 | 装卸废气 |  |  |
| 1.4 | 危废间废气 |  |  |
| 1.5 | 污水处理站废气 |  |  |
| 1.6 | 无组织废气控制措施 | 采用技术先进、密闭性能好的生产设备；固体物料采用真空进料；有机液体原料采用抽真空、高位差或无泄漏物料泵等方式投料；装卸车区采取全密闭、液下装载，采用气相平衡管技术；污水处理站调节池、生化池等易产生异味的构筑物均采用加盖密封；苯乙烯、丙烯腈采用內浮顶罐，丙烯酸、成品胶乳罐等采用固定顶+氮封。建立全厂LDAR（泄漏检测与修复）系统，加强装置生产、输送和储存过程挥发性有机物泄漏的监测和监管，对泄漏率超过标准的进行维修或更换，对项目运行全周期进行挥发性有机物无组织排放控制。 | 新建 |
| 2 | 废水处理 |  |  |
| 2.1 | 污水处理站 | 生产工艺废水（洗釜废水、汽提冷凝废水）、循环排污水、初期雨水、地面冲洗废水、分析化验废水、生活污水等由管道收集后，排入配套建设的污水处理站进行处理，污水处理站采用“调节+芬顿+厌氧+缺氧+好氧生化+沉淀”工艺，处理规模为600m3/d，处理后的尾水与现有工程废水混合达标后，经现有排污口深海排放。 | 新建 |
| 2.2 | 初期雨水池 | 新建一座1000m3初期雨水池。 | 新建 |
| 3 | 固体废物 |  |  |
| 3.1 | 一般固体废物暂存场 | 新建一座30m2的一般固废仓库。 | 新建 |
| 3.2 | 危废暂存场 | 新建一座60m2的危险废物暂存仓库。 | 新建 |
| 4 | 地下水防渗工程 | 分区防渗，严格按照标准建设防渗工程；设置地下水监控井，监控地下水污染。 | / |
| 5 | 噪声治理 | 选用低噪设备、厂房隔音等。 | / |
| 6 | 环境风险设施 |  |  |
| 6.1 | 事故池、围堰 | 新建一座6715m3事故池；储罐区设置围堰，围堰高度在1.2m~1.5m之间，围堰内有效容积大于最大一个储罐容积，罐区应作重点防渗地面。 | 新建 |
| 6.2 | 消防系统 | 依托现有工程的消防水池，其有效消防储水量为20000m3，满足火灾6h的消防水量。 | 依托 |
| 6.3 | 应急预案 | 根据项目新增内容完善修订现有应急预案。 | / |
| 6.4 | 报警装置 | 生产区安装视频监控系统和有毒有害、易燃易爆气体报警装置。 | 新建 |
| 7 | 厂外工程 |  |  |
| 7.1 | 海底排放工程 | 污水提升泵设计流量为2.778m3/s，提升能力24万m3/d。排放管线直径1600mm，可输送量20万m3/d。排污口处于钦州港大榄坪排污混合区（GX057DIV），范围是21°39′19″N、108°39′46″E，21°39′43″N、108°39′29″E，21°39′40″N、108°38′49″E，21°38′51″N、108°38′49″E，21°38′54″N、108°39′39″E围成的海域，面积为3平方公里。 | 依托 |

主要原辅料及能源消耗

已批在建25万吨丁苯胶乳项目主要原辅材料及能源消耗见下表。

已批在建25万吨丁苯胶乳项目主要原辅材料消耗情况

| 序号 | 原料名称 | 单耗（kg/t） | 年用量（t/a） | 包装规格 | 供应来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1，3-丁二烯 | 180 | 45000 | 槽罐 | 外购 | 反应原料 |
| 2 | 苯乙烯 | 280 | 70000 | 槽罐 | 外购 | 反应原料 |
| 3 | 丙烯腈 | 3.2 | 800 | 槽罐 | 外购 | 反应原料 |
| 4 | 丙烯酸 | 5 | 1250 | 槽罐 | 外购 | 反应原料 |
| 5 | t-DDM | 4.6 | 1150 | 槽罐 | 外购 | 聚合作用 |
| 6 | 富马酸 | 2.5 | 625 | 袋装 | 外购 | 不饱和二元有机酸，聚合作用 |
| 7 | 衣康酸 | 2.5 | 625 | 袋装 | 外购 |  |
| 8 | 过硫酸铵 | 1.5 | 375 | 袋装 | 外购 | 引发剂 |
| 9 | 氢氧化钠（20%） | 7.5 | 1875 | 槽罐 | 外购 | 引发剂 |
| 10 | 溴仿 | 2 | 500 | 槽罐 | 外购 | 粘结作用 |
| 11 | 二乙烯基苯 | 2 | 500 | 槽罐 | 外购 | 聚合作用 |
| 12 | Dowfax2A1 | 0.9 | 225 | 槽罐 | 外购 | 乳化剂 |
| 13 | ActicideMPS | 1.2 | 300 | 槽罐 | 外购 | 杀菌剂 |
| 14 | ActicideMV14 | 0.12 | 30 | 桶装 | 外购 | 杀菌剂 |
| 15 | 去离子水 | 515.6 | 128900 | / | / | 水相 |

工程分析

已批在建25万吨丁苯胶乳项目是以丁二烯、苯乙烯、结合羧酸，通过乳液聚合制得的丁苯胶乳高分子共聚物。工艺采用聚合反应，生产过程主要有配料（单体乳化）、聚合保温、汽提脱气、调整过滤、灌装等工序。

污染防治措施

已批在建25万吨丁苯胶乳项目废水、废气、固体废物、噪声污染防治措施见下表。

已批在建25万吨丁苯胶乳项目主要污染防治措施

| 污染类型 | 污染源 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 生产工艺废水（洗釜废水、汽提冷凝废水）、循环排污水、初期雨水、地面冲洗废水、分析化验废水、生活污水等 | 废水经项目配套污水处理站（规模600m3/d）处理，采用“调节+芬顿+厌氧+缺氧+好氧生化+沉淀”工艺，处理达标后废水与现有工程废水混合达标后经现有工程总排口排海。 |
|  | 防渗措施 | 采取分区防控措施，严格按照标准建设防渗工程；设置地下水监控井，监控地下水污染。 |
| 废气 | RTO装置焚烧废气 | 项目生产工艺废气（包括氮封置换废气、脱气废气、过滤废气、灌装废气）、储罐废气、装卸废气、污水处理站废气、危废间废气均经各自管线引入项目配套建设的三燃室RTO装置焚烧处理，尾气经活性炭吸附装置净化处理后通过25m排气筒排放。②排气筒：25mH×Ф1.3m。 |
|  | 无组织排放 | 项目无组织排放废气主要为工艺设备产生的动静密封点散逸产生。拟建项目采用工艺先进、密闭性能好的生产设备，建立全厂LDAR（泄漏检测与修复）系统，加强装置生产、输送和储存过程挥发性有机物泄漏的监测和监管，对泄漏率超过标准的进行维修或更换，对项目运行全周期进行挥发性有机物无组织排放控制。 |
| 一般工业固体废物 | 废耐火材料、生活垃圾 | 废耐火材料由周边砖厂清运，生活垃圾由环卫部门统一收集处置。 |
| 危险废物 | 过滤凝胶、废过滤网、储罐油泥、污水处理站污泥、废试剂瓶、废机油 | 均委托有资质单位清运和处置。 |
| 噪声 | 设备运行噪声 | 选用低噪设备、厂房隔音等。 |

    - 污水处理站绿色升级改造项目

      - 基本情况及建设内容

污水处理站绿色升级改造项目基本情况见下表。

污水处理站绿色升级改造项目基本情况表

| 项目组成 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新增处理设施 |  | 处理能力21000m3/d | / |
| 主体工程 | 预处理系统 | 卧筒格栅机、调匀池、冷却塔、斜板气浮、气浮储泥池、一级混凝反应池、初沉池、预酸化池 | 新建 |
|  | 厌氧处理系统 | UMAR反应器、厌氧污泥罐 | 新建 |
|  | 二级A/O处理系统 | 1#A池、1#O池、2#A池、2#O池、二沉池、三级反应池、终沉池、中转水池 | 新建 |
|  | 高级氧化工段 | 芬顿工艺 | 依托现有 |
|  | 污泥处理系统 | 3#浓缩池、4#浓缩池、污泥加药调理池、污泥熟化调理池、生化污泥滤液池、化学污泥滤液池、板框间、污泥堆场 | 新建 |
|  | 1#污水处理站改造部分 | 气浮池、冷却塔、螺旋压榨机、SBR池管道改造 | 改造 |

      - 主要原辅料及能源消耗

污水处理站绿色升级改造项目主要原辅材料及能源消耗见下表。

已批在建污水处理站绿色升级改造项目主要原辅材料消耗情况

| 序号 | 项目 | 单位 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素 | t/a | 613.2 |
| 2 | 磷酸三钠 | t/a | 383.25 |
| 3 | 阴离子PAM | t/a | 50.589 |
| 4 | 阳离子PAM | t/a | 252.945 |
| 5 | PAC(10%) | t/a | 521.2 |
| 6 | 净水剂（10%） | t/a | 30660 |
| 7 | 浓硫酸（98%） | t/a | 19162.5 |
| 8 | 消泡剂 | t/a | 53.655 |
| 9 | 双氧水（27.5%） | t/a | 9198 |
| 10 | 硫酸亚铁（FeSO4≥85%) | t/a | 15330 |
| 11 | 自来水消耗 | t/a | 36500 |
| 12 | 电力消耗 | 万kWh/a | 2866.71 |

      - 工程分析

新建1套污水处理系统，并对现有1#污水处理站进行升级改造。项目新建工程处理废水为造纸车间与配套辅助设施混合废水，本项目不涉及纸浆、造纸生产线的产能扩建，不新增废水排放，不增产不增污。新建系统处理废水依托现有废水排放口排放，不新建废水排放口。改造工程包括1#污水处理站气浮池、冷却塔、SBR池设备的改造，并在1#污水处理站新增1套螺旋压榨机。

项目实施后，从1#污水处理站现有进水中抽调约20497.5m3/d进水进入新建污水处理系统，高级氧化工段依托2#污水处理站芬顿工艺，其余污水处理设施各自单独使用。

      - 污染防治措施

已批在建污水处理站绿色升级改造项目废水、废气、固体废物、噪声污染防治措施见下表。

已批在建污水处理站绿色升级改造项目主要污染防治措施

| 污染类型 | 污染防治措施 |
| --- | --- |
| 废气处理 | 现有工程1#污水处理站配套1套臭气处理系统用于处理污泥处理工序臭气；2#污水处理站配套1套臭气处理系统用于收集处理预处理+缺氧池与污泥处理工序的臭气。现有两套臭气处理系统均采用碱洗工艺，分别设置有1根15m排气筒排放。 新建2套臭气处理系统，分别处理新建污水处理系统与污泥处理系统产生的臭气。污水处理系统配套1座碱洗塔+1座生物滤池，污泥处理系统配套2座碱洗塔，每套臭气处理系统配套1根15m排气筒。 |
| 废水处理 | 废水经过“预处理+UMAR厌氧处理+二级AO处理+芬顿氧化”工艺处理后依靠废水总排口排放 |
| 噪声治理 | 选用低噪声设备，合理布局、吸声、隔声等降噪措施 |
| 固废处理 | 生活垃圾统一收集后由环卫部门清运，污泥经过污泥脱水装置脱水后送至热电站锅炉燃烧，多余部分外卖。 |

现有及在建项目污染物排放量

依此核算现有及已批在建工程污染物排放情况见下表。

现有及已批在建工程污染物排放情况

| 序号 | 类别 | 项目 | 现有已建工程排放量 | 已批在建排放量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | CODCr（t/a） | 816.83 | 571.32 | 1388.15 |
| 4 |  | BOD5（t/a） | 13.44 | 119.98 | 133.42 |
| 5 |  | SS（t/a） | 15.53 | 129.93 | 145.46 |
| 6 |  | 氨氮（t/a） | 31.51 | 10.61 | 42.12 |
| 7 |  | 总氮（t/a） | 83.15 | 20 | 103.15 |
| 8 |  | 总磷（t/a） | 0.46 | 1.31 | 1.77 |
| 1 | 废气 | SO2（t/a） | 113.01 | 5.06 | 118.07 |
| 2 |  | 烟尘（t/a） | 34.92 | 15.34 | 50.26 |
| 3 |  | NOx（t/a） | 631.23 | 149.8 | 781.03 |
| 4 |  | VOC（t/a） | 0.36 | 22.74 | 23.1 |
| 5 |  | 氨（t/a） | 5.86 | 3.4889 | 9.3489 |
| 6 |  | 硫化氢（t/a） | 0.029 | 0.0232 | 0.0522 |

排污许可证执行情况

2017年6月，金桂浆纸申领了《排污许可证》，编号为9145070075124492X7001P，有效期限为2017-6-20至2020-6-19。后续企业经变更、延续，于2024年5月变更了排污许可证。主要污染物许可排放量为SO2：1086t/a，NOx：902t/a，颗粒物：270.6t/a；COD：1745.5t/a，氨氮：58t/a，总氮：262.8t/a。现有及在建工程主要污染物排放量与排污许可中的许可排放量对比见表2.8-1，可见，企业主要污染物排放量均在许可排放量范围内。

现有及在建工程主要污染物排放量与许可排放量对比表

| 序号 | 类别 | 项目 | 现有工程排放量 | 许可排放量 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | COD（t/a） | 1388.15 | 2031.198 | 符合 |
| 2 |  | 氨氮（t/a） | 42.12 | 58.065 | 符合 |
| 3 |  | 总氮（t/a） | 103.15 | 263.298 | 符合 |
| 1 | 废气 | 颗粒物（t/a） | 50.26 | 270.6 | 符合 |
| 2 |  | SO2（t/a） | 118.07 | 1086 | 符合 |
| 3 |  | NOX（t/a） | 781.03 | 1089.469 | 符合 |

根据企业实际执行情况，2025年企业按照排污许可证相关要求开展了自行监测，根据自行监测结果，各项污染物均达到相应标准限值要求；同时，企业按照地方生态环境部门相关要求填报了季度和年度执行报告。

环保投诉及整改情况

根据走访钦州市生态环境局及钦州港经济技术开发区生态环境局，查阅钦州市生态环境局网站公示的环境执法信息，以及金桂浆纸提供的相关整改材料，近5年来企业涉及的投诉、处罚及整改情况如下：

1、2020年7月9日，金桂浆纸收到钦州市生态环境局下达的《钦州市生态环境局关于责令广西金桂浆纸业有限公司限期整改污染源自动监控设施比对不合格问题的通知书》（钦环责改字〔2020〕53号），主要原因是根据2020年6月24日广西壮族自治区环境保护科学研究院环境分析测试中心出具的《监测报告》（环科测字（气）〔2020〕第69号），金桂浆纸1#动力锅炉排放口的颗粒物指标比对结果不合格；碱回收炉排放口氮氧化物指标比对结果不合格。钦州市生态环境局责令10天内调试好废气在线自动监控设施，并将二次比对监测结果报钦州市生态环境局。

整改情况：金桂浆纸收到通知书后，立即组织生产部门、工务部门和在线监测运维商检讨分析并商议整改事项。2020年7月15日，运维商工作人员到现场对废气在线自动监控设施进行调试，并请广西合创检测技术有限公司工作人员到现场采样废气分析1#动力锅炉粉尘和碱回收炉氮氧化物的浓度做比对监测。根据比对监测报告，经调试后，1#动力锅炉粉尘和碱回收炉氮氧化物的比对结果均合格。同时2020年1月17日金桂浆纸将《污染源自行监控设施比对不合格整改情况报告》报送钦州市生态环境局。

2、企业在2020年12月1日和2020年12月16日对过氧化氢车间试车期间发生噪声投诉，在2021年3月24日、2021年4月4日、2021年4月9日、2021年4月16日发生了4起过氧化氢车间臭气投诉。

整改情况：根据噪声投诉情况金桂浆纸立即对厂区进行核查，主要为循环冷却水塔、过氧化氢项目三四楼生产设备产生的噪声，立即组织设计，并在过氧化氢设备楼三四楼南侧、东侧安装轻钢结构+轻质复合结构吸隔声墙体，在冷却塔组进风口位置安装进风消声器，配置钢结构框架、设置吸声屏障等并将处置情况汇报钦州市生态环境局。

根据臭气投诉情况金桂浆纸立即查找问题，臭气的产生主要为应急池清洗水所产生的气味，主要为双氧水工作液与硫酸亚铁反应产生的气味，反应塔管道、法兰垫片渗漏产生的臭气等，接到投诉后立即将应急清洗水抽至高级氧化池进行处置，并将处置汇报钦州市生态环境局。

各项整改完成后，金桂浆纸委托广西绿保环境监测有限公司对双氧水车间无组织排放的废气及噪声进行监测，监测结果表明噪声和无组织废气的排放均符合排放标准限值要求。

现有工程存在的环境问题及整改措施

淋膜纸生产线废气处理

淋膜纸生产线目前已经建成废气收集系统，收集后通过4根排气筒屋顶排放。根据现有监测结果，正常生产情况下，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级要求限值，但是废气未经处理排放，不符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中：含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。本次项目建设淋膜纸生产线废气新增活性炭吸附装置，新增1根18m高排气筒，内径0.8m。

污水处理系统

1#污水处理站已连续运营15年，存在一定的设备老化问题。根据运行情况分析，在设计处理能力运行情况下，污水处理站不能实现稳定达标排放。1#污水处理站目前仅收集污泥系统臭气，未对污水池臭气进行收集处理，污水池恶臭气体以无组织形式外排。

企业正在建设广西金桂浆纸业有限公司污水处理站绿色升级改造项目，该项目新建一套污水处理系统，设计处理水量21000m3/d，接收现有厂区生产生活废水，减少现有污水处理站处理负荷，提高出水水质稳定性；对4组SBR池进水管和曝气系统进行改造，提高COD处理效率；对各污水池均进行加盖/密闭处理，各池子利用抽风系统将臭气进行收集，与污泥系统收集的臭气一起经现有1#污水处理站配套的碱洗设施进行除臭处理后，由现有15m高排气筒（DA013）排出。

同时，本项目新建一座20000m3/d的污水处理站，用于处理1#污水处理站部分废水，1#污水处理站总排放量60000m3/d不变。同时配套中水回用系统。

通过新增污水处理能力，降低1#污水处理站工作负荷，确保达标排放。

拟建项目工程分析

拟建工程项目概况

基本情况

（1）项目名称：广西金桂浆纸业有限公司高档纸板车间绿色升级改造项目。

（2）项目性质：改扩建

（3）建设地点：钦州市钦州港经济技术开发区金光工业园广西金桂浆纸业有限公司现有1#造纸车间和2#造纸车间内，不新增土地。配套污水处理站位于现有二期污水处理站西侧，占地面积约30000m2。项目中心地理坐标北纬21.721°，东经108.691°，具体地理位置见附图1。

（4）建设单位：广西金桂浆纸业有限公司

（5）主要建设内容及规模：本项目主要建设内容为：1#白卡纸车间改造内容主要为前干气罩通风技改增加2台风机、前干prorealeas真空技改增加2台风机、新增前干燥气罩排风、真空泵房新增汽水分离器罐克负泵、1-18#烘缸的双向稳定器改造、前干刮刀升级改造、CCK配方站系统升级、水环真空泵改透平机等。2#白卡纸车间改造内容主要为涂布工作站涂一螺杆泵改造升级、油站冷却系统升级改造、尾缸刮刀升级改造。整理车间改造内容主要为包括2#和3#小复卷夹头自动化升级改造、卷筒包装机自动上木塞头升级改造；新增令包机1台、小复卷机2台及卷筒包装机1台。废水处理站新增鼓风机房、斜网间及脱水机房。

通过增加部分设备和提升关键设备及系统性能，将2条白卡纸生产线产能从190万吨/年提升到300万吨/年，其中，1#白卡纸生产线产能从100万吨/年提升到150万吨/年，2#白卡纸生产线产能从90万吨/年提升到150万吨/年。配套建设一套20000m3/d的污水处理设施（包含末端增加5000m3/d的中水回用工段）。淋膜纸生产线增加处理能力1.7万m3/h的活性炭吸附废气处理系统。

（6）项目总投资：项目总投资49510万元，环保投资22218万元，占比44.9%。

（7）项目建设周期：本项目建设周期18个月。

（8）劳动定员及生产制度：本项目劳动定员全部由现有员工调配，不新增劳动定员。全年工作天数为340天，生产车间为四班三运转工作制，年工作8160h。

项目建设内容

本项目主要涉及1#白卡纸生产线和2#白卡纸生产线。其中1#白卡纸生产线由广西金桂浆纸业有限公司年产40万吨高档纸板扩建工程建设；2#白卡纸生产线由广西金桂浆纸业有限公司年产180万吨高档纸板扩建项目建设，为该项目的1期工程，该项目2期工程尚未建设。

现有2台白卡纸纸机分别由德国Voith和芬兰Valmet公司供货，其工艺和装备的技术水平为世界一流，自投产以来一直稳定高效运行，并具备技改提产的潜力。但同时也面临很多提产的瓶颈问题，比如：1#白卡纸生产线气罩通风不良，容易造成纸张粘缸、破洞断纸；稳定箱真空不足，纸张易破洞断纸；克负泵抽吸量不足，罐体内液位高，导致压部毛布脱水量不足，造成纸幅容易压烂断纸；刮刀夹断纸卡纸；施胶、涂布螺杆泵故障率高且流量不达标；涂布IR红外发射器故障率高；WMS断纸监测系统摄像头清晰度较低，不便于分析断纸原因并发现问题点；换卷压纸辊甩纸严重，碎纸飞到卷纸缸前面造成断破掉、打底不良导致母卷跑偏及断纸；卷取水针压力不稳定导致换卷切纸不稳定；2#白卡纸生产线干部润滑油站热交换器换热量不足；尾缸刮刀在引纸过程中易卡纸；整理车间2#、3#小复卷收卷部夹头为手动操作，换卷时间长；卷筒包装机木塞头为人工放置，耗费人力和时间；现有淋膜机、令包机、小复卷机，卷筒包装机产能已经饱和，已无法满足订单机生产要求等。这些瓶颈问题严重影响了纸机车速的提高，进而制约产能的提升。

项目通过对纸机及相关辅助系统的改造，1#白卡纸生产线车速由1200m/min提高到1400m/min，2#白卡纸生产线车速由1100m/min提高到1350m/min，同时产品规格定量由250g/m2调整到290g/m2；最终使2条生产线的产能都达到150万吨/年，总产能达到300万吨/年；配套建设一套2万立方米/日的污水处理设施，末端增加5000立方米/日的中水回用工段；淋膜纸生产线增加废气处理系统。

项目组成表

| 项目组成 |  | 工程内容 | 现有工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1#白卡纸生产线 | 前干气罩通风技改，增加2台风机；提高前干proreaLeas真空技改，增加2台风机；新增前干燥气罩排风；真空泵房新增加7、8号汽水分离器罐克负泵；前干刮刀夹进行技改，减少前干断纸卡纸时间；施胶、涂布螺杆泵技改；涂布IR红外发射器后半部分改造升级；WMS断纸分析系统、WIS纸病检测系统升级；施胶、硬压引纸系统升级；涂布1新增E-COS过滤器；施胶工作站上、下辊回料各增加2台振动筛；卷取社会卡喷水封边改造；网部真空复合辊辊内增加双向喷淋及高压清洗水管喷淋改造；卷取新增换卷吹气系统，卷取换卷喷胶系统及水针系统技改升级；涂1-4食品卡旁通回路技改、喷嘴梁角度调节机构偏心轮技改；1-18#缸的双向稳定器改为“proreaLeas”双向稳定器；前干刮刀升级改造；CCK配方站系统升级；水环真空泵改透平机。建成后产能从100万吨/年提升到150万吨/年。 | 1条100万t/a食品级白卡纸生产线，纸机幅宽8100mm，3529t/d，车速1200m/min，定量250g/m2。 | 位于已建成的1#白卡纸车间内 |
|  | 2#白卡纸生产线 | 涂布工作站涂一螺杆泵改造升级；油站冷却系统升级改造；尾缸刮刀升级改。建成后产能从90万吨/年提升到150万吨/年。 | 1条90万t/a高档社会卡纸生产线，纸机幅宽8100mm，工作车速1300m/min，设计结构车速1450m/min。定量190-300g/m2。 | 位于已建成的2#白卡纸车间内 |
|  | 整理车间 | 2#、3#小复卷夹头自动化升级改造；卷筒包装机自动上木塞头升级改造；新增令包机1台；新增小复卷机2台；新增卷筒包装机1台。 | 包括2套全自动包装机，占地面积4900m2，建筑面积9800m2 | 位于已建成的整理车间内 |
|  | 1#备浆车间 | 建筑面积15611.15m2，用于备浆。 包括四条外购浆板处理线、一条自制湿浆处理线及一条损纸处理线，其中四条外购浆板处理线分别为：NBKP处理线370t/d、2条LBKP处理线2×800t/d、APMP处理线900t/d，自制湿浆处理线900t/d，损纸处理线500t/d。 |  | 依托现有设施 |
|  | 2#备浆车间 | 建筑面积7877.98m2，用于备浆。 包括四条外购浆板处理线、一条自制湿浆处理线及一条损纸处理线，其中四条外购浆板处理线分别为：NBKP处理线370t/d、2条LBKP处理线2×800t/d、APMP处理线900t/d，自制湿浆处理线900t/d，损纸处理线500t/d。 |  | 依托现有设施 |
|  | CK（涂料制备）车间 | 建筑面积17667.55m2，用于涂料制备。 |  | 依托现有设施 |
| 辅助工程 | 压缩空气站 | 0.7-0.8Mpa，400m3/min。 |  | 依托现有 |
| 公用 工程 | 热电站 | 1#、2#670t/h循环流化床锅炉，配套2×150MW超高压抽凝式汽轮发电机组。锅炉烟气采用双室五电场静电除尘器除尘、炉外石灰石-石膏湿法脱硫、低氮燃烧+SCR脱硝，共用1根烟囱180mH×Ф6.44m。 3#670t/h循环流化床锅炉，配套1×90MW背压机组。锅炉烟气采用高效静电除尘器+脱硫出口湿式静电除尘器除尘、炉外石灰石-石膏湿法脱硫、低氮燃烧+SCR脱硝，配套120mH×Ф5.8m烟囱。 |  | 依托现有 |
|  | 给水工程 | 1座80000m3/d给水处理站，1座25000m³/d给水处理站，原水由金窝水库供给。 |  | 依托现有 |
|  | 供电工程 | 热电站机组规模为2×150MW超高压抽凝式汽轮发电机组+90MW背压机组。目前，220kV金桂变电站已与钦州港榄坪变电站连接并网，外电源作为全厂的补充电源和第二路电源。 |  | 依托现有 |
| 储运工程 | 化学品储罐 | NaOH储罐2个（1×100m3、1×1000m3）、白液储罐1个（550m3）、混合苏打储罐4个（1×550m3、3×100m3）。 |  | 依托现有 |
|  | 各类仓库 | 物料仓库：建筑面积17940m2。 纸成品仓库：建筑面积3×23500m2，共70500m2。 造纸化工品仓库：建筑面积9000m2。 |  | 依托现有 |
|  | 1#自动仓 | 建筑面积16140.48m2，用于存放纸品。 |  | 依托现有 |
|  | 2#自动仓 | 建筑面积20018.05m2，用于存放纸品。 |  | 依托现有 |
| 环保 工程 | 废水 | 3#污水处理站总用地面积2429m2，总建筑面积5380m2，设计规模20000m3/d，采用“絮凝沉淀+A/O+絮凝沉淀”工艺，主要处理纸机及其配套辅助设施废水。污水处理站出水达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2中制浆和造纸联合生产企业排放限值后，由A2排污区深海排放。 | 过氧化氢车间配套200m3/d地埋式废水预处理设施，采用“隔油+芬顿+絮凝沉淀”工艺，处理后的废水排入1#污水处理站进一步处理。 1#污水处理站规模60000m3/d，采用“物化+好氧处理（SBR工艺）+深度处理（Fenton）+高效浅层气浮”工艺，主要处理现有1#~3#化机浆线、1#纸机及其配套辅助设施废水。新增21000m3/d处理设施，用于处理1#污水处理站废水，经“格栅+气浮+絮凝沉淀+UMAR厌氧反应器+二级AO+Fenton氧化”后汇入现有中间水池，1#污水处理站总处理规模60000m3/d不变。 2#污水处理站规模45000m3/d，采用“絮凝沉淀+A/O+絮凝沉淀/芬顿处理”工艺，主要处理2#纸机及其配套辅助设施废水。 1#、2#污水处理站出水达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2中制浆和造纸联合生产企业排放限值后，由A2排污区排放。 | 新建 |
|  |  | 中水回用工段，规模5000m3/d，进水取自污水厂最终出水，采用“高密度澄清池+多介质过滤”工艺，出水用于电厂冷却塔补水使用。 |  | 新建 |
|  | 废气 | 1#造纸车间烘干废气经车间顶部5根30m高，规格为0.815m×0.815m排气筒（DA029、DA033、DA035、DA037和DA039）排放。 |  | 依托现有 |
|  |  | 2#造纸车间烘干废气经车间顶部4根24m高，内径Φ0.60m（DA032、DA034、DA036、DA038）、1根26m，内径Φ0.80m（DA040）排放。 |  | 依托现有 |
|  |  | 1#造纸车间导热油炉废气经车间侧边2根（DA041、DA043）20m，内径Φ0.3m排气筒排放。 |  | 依托现有 |
|  |  | 2#造纸车间导热油炉导热油炉废气经车间侧边2根（DA042、DA044）16m，内径Φ0.30m排气筒排放。 |  | 依托现有 |
|  |  | 淋膜纸生产线废气经处理能力1.7万m3/h的活性炭吸附废气处理系统处理后，通过1根18m高排气筒（DA046）排放。 | 建设有废气收集设施。 | 新建 |
|  |  | 新建污水处理站设置恶臭气体经碱喷淋+生物除臭滤池技术处理后，通过1根15m高排气筒（DA047）排放。 | / | 新建 |
|  | 无组织废气 | 1#、2#纸机涂布原料制备系统破碎、干磨颗粒物：采购水洗后的大理石，从源头上减少原料含尘量；在投料斗、振动筛采取喷淋措施；封闭式破碎机，在破碎机出料及输送段采用集气装置并设置布袋除尘器；采用封闭式干磨机，在干磨机出料处设置布袋除尘器。 |  | 依托现有设施 |
|  | 固废 | 污水处理站初沉污泥经螺旋压榨机处理后外售；浓缩池污泥经板框压滤机+污泥干化系统处理后送动力厂焚烧。 | 污水处理站初沉污泥经螺旋压榨机处理后外售；浓缩池污泥经板框压滤机+污泥干化系统处理后送动力厂焚烧。 | 新建 |
|  | 危险废物 | 废矿物油、废活性炭等交由有资质单位清运和处置。 | 废矿物油、废油桶等交由有资质单位清运和处置。 | 依托现有 |
|  | 噪声 | 安装消声器或采取其他消声隔声措施。 | 装消声器或采取其他消声隔声措施。 |  |
|  | 环境风险 | 厂区设3×10000m3事故池；过氧化氢项目设1座2000m3事故池及1座500m3初期雨水池。 |  | 依托现有 |
| 依托工程 | 海底排放工程 | 污水提升泵设计流量为2.778m3/s，提升能力24万m3/d。排放管线直径1600mm，可输送量20万m3/d。排污口处于钦州港大榄坪排污混合区（GX057DIV，即A2排污区），范围是21°39′19″N、108°39′46″E，21°39′43″N、108°39′29″E，21°39′40″N、108°38′49″E，21°38′51″N、108°38′49″E，21°38′54″N、108°39′39″E围成的海域，面积为3平方公里。 |  | 依托现有 |

产品方案

产品方案

1、造纸车间

本项目通过对纸机及相关辅助系统的改造，2条白卡纸生产线的产能都达到150万吨/年，总产能达到300万吨/年高档白卡纸（其中社会卡纸210万吨/年，食品卡纸90万吨/年），其中年新增产能110万吨。改造完成后，1#白卡纸车间主要生产社会卡纸，2#白卡纸车间生产线可生产社会卡纸和食品卡纸，生产线根据市场情况进行转换。主要产品规格为：

（1）卷筒纸：650、750、787、889；或按订货要求。

（2）平板纸：787×1092mm、889×1194mm、889×1294mm；或按订货要求。

2、淋膜纸生产线

本项目仅进行淋膜纸生产线废气处理系统提升改造，项目建设不影响淋膜纸生产线产能，产能保持单面食品包装用淋膜纸6万吨/年，双面食品包装用淋膜纸4.8万吨/年的产能不变。

本项目建设完成后，全厂产品方案见下表。

本项目建设完成后全厂主要产品方案    单位：万吨/年

| 类别 | 已建成 | 拟建、在建 | 本项目 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化机浆 |  |  |  |  |
| 白卡纸 |  |  |  |  |
| 过氧化氢（浓度27.5%） |  |  |  |  |
| 丁苯胶乳 |  |  |  |  |
| 淋膜纸 |  |  |  |  |

产品质量标准

项目生产的高档白卡纸为涂布白卡纸，产品质量指标执行《涂布纸和纸板 涂布白卡纸》（GB/T10335.3-2018）中技术指标，淋膜纸执行《食品包装用淋膜纸和纸板》（GB/T36392-2025）在的技术指标。产品质量执行情况见下表：

涂布纸和纸板 涂布白卡纸（GB/T10335.3-2018）

| 项目 |  | 单位 | 规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优等品 |  |  |  | 一等品 |  |  |  |  | 合格品 |  |  |  |
|  |  |  | 双面光 | 单面光 |  |  | 双面光 |  |  | 单面光 |  | 双面光 |  | 单面光 |  |
| 定量 |  | g/m2 | 170 180 190 200 210 220 230 250 270 280 300 330 350 400 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定量偏差 ≤ |  | % | ±3.0 |  |  |  |  | ±53.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 横幅定量偏差 ≤ |  | % | 3.0 |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 厚度偏差 ≤ |  | μ | ±15 |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  | ±25 |  |  |
| 紧度 |  | g/cm3 | 1.00 |  |  | 0.84 |  | 1.10 |  |  | 0.84 |  | 1.10 |  | 0.84 |
| D65亮度（正反面均） ≤ |  | % | 93.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光泽度 ≥ |  | 光泽度单位 | 60 |  | 50 |  | 48 |  | 45 |  |  | 40 |  | - |  |
| 印刷光泽度 ≥ |  | 光泽度单位 | 92 |  | 90 |  | 89 |  | 87 |  |  | 84 |  | 82 |  |
| 印刷表面粗糙度 ≤ |  | μm | 1.20 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 油墨吸收性 |  | % | 3~14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷表面强度 ≥ |  | m/s | 1.60 |  |  |  | 1.40 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 横向耐折度 ≥ |  | 次 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内结合强度 ≥ |  | J/m2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸水性≤ | 正面 | g/m2 | 40 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  | 反面 | g/m2 | 40 | 100 |  |  | 50 |  |  | 100 |  | 60 |  | 100 |  |
| 尘埃度≤ | 0.2mm2~1.0mm2 | 个/m2 | 15 | 12 |  |  | 20 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
|  | >1.0mm2~1.5mm2 |  | 不应有 | 不应有 |  |  | 不应有 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | >1.5mm2 |  | 不应有 | 不应有 |  |  | 不应有 |  |  |  |  | 不应有 |  |  |  |
| 交货水分 | 170g/m2~230g/m2 | % | 6.5±1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | >230g/m2~330g/m2 |  | 7.0±1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | >330g/m2 |  | 8.0±1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

食品包装用淋膜纸和纸板（GB/T36392-2025）

| 指标名称 |  | 规定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |
| 定量偏差/% |  | ±4.0 |  |  |
| 横幅厚度偏差/% |  | ≤4 |  |  |
| 膜定量偏差/(g/m2) | PLA淋膜纸和纸板 | ±2.0 |  | ±3.0 |
|  | 其他淋膜纸和纸板 | ±1.0 |  | ±2.0 |
| 黏合程度/% |  | ≥80 |  |  |
| 膜孔眼 |  | 无 |  |  |
| 耐脂度 |  | - | 无明显油斑渗透 | - |
| 渗漏性能 |  | - | 无渗漏 |  |
| 边渗透 | 边渗透质量/(kg/m2) | - | - | ≤2.5 |
|  | 边渗透距离（纵横向均）/mm | - | - | ≤5 |
| 润湿张力/(mN/m) |  | ≥38.0 |  |  |
| 交货水分/% |  | 3.0~9.0 |  |  |
| 不可降解成分 |  | 不含PE、PP和PET成分 |  |  |

总平面布置

本项目改造相关建筑物为造纸车间、整理车间等，通过在原有车间增加部分设备、提升部分关键设备和系统性能，以达到生产线提产的目的。本项目不改变生产区现有平面布置。工艺流程由北至南，呈“1”字型并列布置，流程简捷；生产过程中关联紧密的生产车间布置紧凑，可减少生产物料的输送距离，节约能耗和管线投资。

新建污水处理站位于现有污水处理设施西侧，紧邻现有设施，减少污水管线布设。

项目平面布置图详见附图2-1。

主要原辅料、能源消耗

本项目涉及的两条生产线均通过改造实现150万吨/年的产能，由于在早期设计和改造过程中的差异及产品结果的不同，两条生产线主要原辅材料消化有所不同。

生产线改造过程中除了提高车速外，还调整产品结构，生产高克重产品。通过更换设备减少纸张粘缸、破洞断纸等情况的发生，减少纸损量。

同时，对生产线进行绿色升级改造通过更换高耗能的生产设备，加强生产线的自动化、智能化控制，根据多年生产经验，精准控制生产过程中的温度、湿度等指标，增加水回用率和热能回收。

项目通过设备改造和工艺优化，有效减少单位产品清水、蒸汽、电力能源的消耗。

项目主要原辅材料及能源消耗见下表。

1#白卡纸生产线主要原材物料消耗

| 序号 | 项目 | 吨纸消耗 |  |  | 年耗指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 改造前 | 改造后 | 单位 | 改造前 (100万吨) | 改造后 (150万吨) |  |
| 一 | 纤维原料 | kg | 729 | 744 | t | 729000 | 1116000 |  |
| 1 | NBKP（漂白针叶木硫酸盐浆） | kg | 77 | 39 | t | 77000 | 58500 | 99.5%得率，风干 |
| 2 | LBKP（漂白阔叶木硫酸盐浆） | kg | 289 | 277 | t | 289000 | 415500 | 99.5%得率，风干 |
| 3 | 自制化机浆 | kg | 363 | 400 | t | 363000 | 600000 | 自制浆 |
| 4 | 商品化机浆 | kg |  | 28 | t |  | 42000 | 99.5%得率，风干 |
| 二 | 化工品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 瓷土 | kg | 11 | 11 | t | 11000 | 16500 |  |
| 2 | 碳酸钙 | kg | 182 | 182 | t | 182000 | 273000 |  |
| 3 | 滑石粉 | kg | 30 | 86 | t | 30000 | 129000 |  |
| 4 | 胶乳 | kg | 30 | 30 | t | 30000 | 45000 |  |
| 5 | 氧化淀粉 | kg | 7 | 7 | t | 7000 | 10500 |  |
| 6 | 阳离子淀粉 | kg | 15 | 15 | t | 15000 | 22500 |  |
| 7 | 硫酸铝 | kg | 30 | 32 | t | 30000 | 48000 |  |
| 8 | 松香 | kg | 25 | 29 | t | 25000 | 43500 |  |
| 9 | CMC（羧甲基纤维素钠） | kg | 0.55 | 0.55 | t | 550 | 825 |  |
| 10 | 消泡剂 | kg | 0.25 | 0.42 | t | 250 | 630 |  |
| 11 | 润滑剂 | kg | 0.95 | 0.64 | t | 950 | 960 |  |
| 12 | 湿强剂 | kg | 0.6 | 0.6 | t | 600 | 900 |  |
| 13 | 分散剂 | kg | 0.53 | 0.53 | t | 530 | 795 |  |
| 14 | 氢氧化钠 | kg | 0.2 | 0.62 | t | 200 | 930 |  |
| 15 | 助留剂 | kg | 0.5 | 2.08 | t | 500 | 3120 |  |
| 三 | 耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 包装纸 | kg | 5 | 5 | t | 5000 | 7500 |  |
| 2 | 聚酯网 | m2 | 0.02 | 0.02 | m2 | 20000 | 30000 |  |
| 3 | 干网 | m2 | 0.02 | 0.02 | m2 | 20000 | 30000 |  |
| 4 | 毛布 | kg | 0.035 | 0.035 | t | 35 | 52.5 |  |
| 四 | 能源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清水 | m3 | 12 | 4.67 | 万m3 | 1200 | 700.5 |  |
| 2 | 电 | kWh | 600 | 450 | 万kWh | 60000 | 67500 |  |
| 3 | 蒸汽 | t | 2.15 | 1.31 | 万t | 215 | 195.8 |  |
|  | 其中: | 5bar | 2 | 1.25 | 万t | 200 | 187.5 |  |
|  |  | 13bar | 0.15 | 0.06 | 万t | 15 | 8.25 |  |
| 4 | 天然气 | m3 | 6.25 | 6.25 | 万m3 | 625 | 937.5 |  |

2#白卡纸生产线主要原材物料消耗

| 序号 | 项目 | 单位 | 吨纸消耗 |  | 单位 | 年耗指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 改造前 | 改造后 |  | 改造前 (90万吨) | 改造后 (150万吨) |  |
| 一 | 纤维原料 | kg | 729 | 745 | t | 656100 | 1175000 |  |
| 1 | NBKP（漂白针叶木硫酸盐浆） | kg | 77 | 41 | t | 69300 | 61500 | 99.5%得率，风干 |
| 2 | LBKP（漂白阔叶木硫酸盐浆） | kg | 289 | 265 | t | 260100 | 397500 | 99.5%得率，风干 |
| 3 | 自制化机浆 | kg | 363 | 400 | t | 326700 | 600000 | 自制浆 |
| 4 | 商品化机浆 | kg |  | 39 | t |  | 58500 | 99.5%得率，风干 |
| 二 | 化工品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 瓷土 | kg | 11 | 11 | t | 9900 | 16500 |  |
| 2 | 碳酸钙 | kg | 182 | 258 | t | 163800 | 387000 |  |
| 3 | 滑石粉 | kg | 30 | 30 | t | 27000 | 45000 |  |
| 4 | 胶乳 | kg | 30 | 36 | t | 27000 | 54000 |  |
| 5 | 氧化淀粉 | kg | 7 | 7 | t | 6300 | 10500 |  |
| 6 | 阳离子淀粉 | kg | 15 | 15 | t | 13500 | 22500 |  |
| 7 | 硫酸铝 | kg | 30 | 30 | t | 27000 | 45000 |  |
| 8 | 松香 | kg | 25 | 25 | t | 22500 | 37500 |  |
| 9 | CMC（羧甲基纤维素钠） | kg | 0.55 | 0.55 | t | 495 | 825 |  |
| 10 | 消泡剂 | kg | 0.25 | 1 | t | 225 | 1500 |  |
| 11 | 润滑剂 | kg | 0.95 | 1 | t | 855 | 1500 |  |
| 12 | 湿强剂 | kg | 0.6 | 0.6 | t | 540 | 900 |  |
| 13 | 分散剂 | kg | 0.53 | 1 | t | 477 | 1500 |  |
| 14 | 氢氧化钠 | kg | 0.2 | 1 | t | 180 | 1500 |  |
| 15 | 助留剂 | kg | 0.5 | 1 | t | 450 | 1500 |  |
| 三 | 耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 包装纸 | kg | 5 | 5 | t | 5000 | 7500 |  |
| 2 | 聚酯网 | m2 | 0.02 | 0.02 | m2 | 20000 | 30000 |  |
| 3 | 干网 | m2 | 0.02 | 0.02 | m2 | 20000 | 30000 |  |
| 4 | 毛布 | kg | 0.035 | 0.035 | t | 35 | 52.5 |  |
| 四 | 能源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清水 | m3 | 7 | 5.12 | 万m3 | 630 | 768 |  |
| 2 | 电 | kWh | 440 | 385 | 万kWh | 39600 | 57750 |  |
| 3 | 蒸汽 | t | 1.5 | 1.12 | 万t | 135 | 168.3 |  |
|  | 其中: | 5bar | 1.3 | 1.01 | 万t | 117 | 151.8 |  |
|  |  | 13bar | 0.2 | 0.11 | 万t | 18 | 16.5 |  |
| 4 | 天然气 | m3 | 8 | 8 | 万m3 | 720 | 1200 |  |

生产过程原辅材料消耗汇总表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 年耗指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 改造前190万吨 | 改造增产110万吨 | 改造后300万吨 |  |
| 1 | NBKP | kg | 146300 | -26300 | 120000 | 99.5%得率，风干 |
| 2 | LBKP | kg | 549100 | 263900 | 813000 | 99.5%得率，风干 |
| 3 | 自制化机浆 | kg | 689700 | 510300 | 1200000 | 自制浆 |
| 4 | 商品化机浆 | kg | 0 | 100500 | 100500 | 99.5%得率，风干 |
| 5 | 瓷土 | kg | 20900 | 12100 | 33000 |  |
| 6 | 碳酸钙 | kg | 345800 | 314200 | 660000 |  |
| 7 | 滑石粉 | kg | 57000 | 117000 | 174000 |  |
| 8 | 胶乳 | kg | 57000 | 42000 | 99000 |  |
| 9 | 氧化淀粉 | kg | 13300 | 7700 | 21000 |  |
| 10 | 阳离子淀粉 | kg | 28500 | 16500 | 45000 |  |
| 11 | 硫酸铝 | kg | 57000 | 36000 | 93000 |  |
| 12 | 松香 | kg | 47500 | 33500 | 81000 |  |
| 13 | CMC | kg | 1045 | 605 | 1650 |  |
| 14 | 消泡剂 | kg | 475 | 1655 | 2130 |  |
| 15 | 润滑剂 | kg | 1805 | 655 | 2460 |  |
| 16 | 湿强剂 | kg | 1140 | 660 | 1800 |  |
| 17 | 分散剂 | kg | 1007 | 1288 | 2295 |  |
| 18 | 氢氧化钠 | kg | 380 | 2050 | 2430 |  |
| 19 | 助留剂 | kg | 950 | 3670 | 4620 |  |
| 20 | 包装纸 | kg | 9500 | 5500 | 15000 |  |
| 21 | 聚酯网 | m2 | 38000 | 22000 | 60000 |  |
| 22 | 干网 | m2 | 38000 | 22000 | 60000 |  |
| 23 | 毛布 | kg | 66.5 | 38.5 | 105 |  |
| 24 | 清水 | m3 | 1830 | -361.5 | 1468.5 |  |
| 25 | 电 | kWh | 99600 | 25650 | 125250 |  |
| 26 | 蒸汽 | t | 350 | 14.5 | 364.5 |  |
|  | 其中: | 5bar | 317 | 22 | 339 |  |
|  |  | 13bar | 33 | -7.5 | 25.5 |  |
| 27 | 天然气 | m3 | 1345 | 792.5 | 2137.5 |  |

漂白针叶木浆、漂白阔叶木浆、桉木湿浆：主要成分为纤维，根据国家发布的《产业结构调整指导目录》，2020年1月1日开始，元素氯漂白制浆工艺属于淘汰类，故目前市场所购买的商品木浆，均为无元素氯漂白工艺生产的产品。

CMC：羧甲基纤维素（CMC）属阴离子型纤维素醚类，外观为白色或微黄色絮状纤维粉末或白色粉末，无臭无味，无毒；易溶于冷水或热水，形成具有一定粘度的透明溶液。溶液为中性或微碱性，不溶于乙醇、乙醚、异丙醇、丙酮等有机溶剂，可溶于含水60%的乙醇或丙酮溶液。CMC可作为粘合剂 、增稠剂、悬浮剂、乳化剂、分散剂、稳定剂、上浆剂等。

松香：为一种透明、脆性的固体天然树脂，是比较复杂的混合物，由树脂酸(枞酸、海松酸)、少量脂肪酸、松脂酸酐和中性物等组成。松香的主要成分为树脂酸，占90%左右，分子式为C19H29COOH，分子量302.46。树脂酸是最有代表性的松香酸，属不饱和酸，含有共轭双键，强烈吸收紫外光，在空气中能自动氧化或诱导后氧化。松香在造纸工业上用作抄纸胶料。松香与苛性钠制成松香钠皂，即胶料，胶料与纸浆混合并加入明矾，使松香成为不溶于水的游离树脂酸微粒附着在小纤维上，当纸浆在干燥圆筒上滚压加热时，松香软化填充在纤维之间，这种作用叫“上胶”或“施胶”。纸张“上胶”后，可增强抗水性，防止墨水渗透，改善强度和平滑度，减少伸缩度。

湿强剂：主要成分为聚酰胺环氧氯丙烷树脂。外观为淡黄色粘稠状液体，固含量12.5±0.5﹪，密度为1.03g/cm3，粘度 30-90mPa﹒s(25℃)，pH值3-4.5，溶于水。一种能大幅度提高页干、湿强度的目前世界上常用的新一代无毒、无味的造纸助剂，适合各类有湿强要求的纸张生产，因其兼有助留、助滤的特性，还可作为造纸过程的助留剂，助滤剂。

硫酸铝：硫酸铝是一种常见的无机盐，化学式为Al2(SO4)3，分子量约为342.15，常以结晶水合物形式存在，分子式为Al2(SO4)3·nH2O。外观通常为白色、无味、有光泽的晶体或粉末，易吸湿，密度2.71g/cm3，熔点770℃；]溶于水，微溶于醇。在造纸工业中，硫酸铝主要用于施胶、调节pH值、澄清加工过程中用水及作为媒染剂。

消泡剂：白色乳状液体，脂肪醇类。造纸消泡剂是针对造纸工业的抄纸工艺起泡特点而设计，使用本品可以有效控制纸浆、泡沫漫溢和提高抄纸质量。广泛应用于造纸抄造系统消泡，亦可用于造纸污水处理、防冻液、蒸馏系统消泡。抄纸白水中的泡沫主要来源于打浆过程中向浆池中添加的许多化学助剂，如助滤剂、助留剂、湿强剂、施胶剂等等，它们在打浆和白水封闭循环过程中很容易产生气泡。国产的消泡剂主要以烃类、油脂类和有机硅为主，而脂肪醇类的消泡剂最突出的优点是能迅速快捷的脱除浆料中的气体和消除水面泡沫，对施胶的影响最小，而且使用成本较低，是当今抄纸消泡剂的发展方向。

主要生产设备

为了满足年产190万吨提升至300万吨的要求，其中，1#白卡纸生产线产能从100万吨/年提升到150万吨/年，2#白卡纸生产线产能从90万吨/年提升到150万吨/年。主要改造内容及新增设备如下。

项目主要改造生产设备表

| 序号 | 车间 | 技改内容 | 设备名称及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#白卡纸生产线 | 前干气罩通风技改 | 增加2台风机，4-79-18C/D |
| 2 | 1#白卡纸生产线 | 提高前干proreaLeas真空技改 | 增加2台风机，TYGWF-1300C，VR63S10C |
| 3 | 1#白卡纸生产线 | 网部汽罩吊顶改善 | 增加不锈钢吊顶 |
| 4 | 1#白卡纸生产线 | 新增前干燥气罩排风 | 增加2台风机，4-79-18D |
| 5 | 1#白卡纸生产线 | 真空泵房新增加7、8号汽水分离器罐克负泵 | 增加2台克负泵,IRP42-150, ACP150-250.5S |
| 6 | 1#白卡纸生产线 | 前干刮刀夹进行技改 | 增加15套刮刀夹具XTABC FWAN |
| 7 | 1#白卡纸生产线 | 施胶螺杆泵改转子泵 | 增加2台泵,150TLS4-150C |
| 8 | 1#白卡纸生产线 | 涂布螺杆泵技改NM148大泵 | 增加2台泵, NM148SY02D09Z |
| 9 | 1#白卡纸生产线 | 涂布IR红外发射器后半部分改造升级 | 增加1套设备SOLARONICS Ger12HiK |
| 10 | 1#白卡纸生产线 | WMS断纸分析系统升级 | 增加48台摄像机PROCEMEX PX7216 |
| 11 | 1#白卡纸生产线 | 施胶、硬压引纸系统升级 | 增加2套引纸臂，PN.QRYZ-5001 |
| 12 | 1#白卡纸生产线 | WIS纸病检测系统升级 | 增加1套WIS纸病检测系统 |
| 13 | 1#白卡纸生产线 | 涂布1新增E-COS过滤器 | 增加3套过滤器，ECO-S Ø160x700 |
| 14 | 1#白卡纸生产线 | 施胶工作站上、下辊回料各增加2台振动筛 | 增加4台振动筛，LLT612-4 |
| 15 | 1#白卡纸生产线 | 卷取社会卡喷水封边改造 | 增加1套设备 |
| 16 | 1#白卡纸生产线 | 表胶上下辊分开供料 | 增加1台泵，75TLS9-24C |
| 17 | 1#白卡纸生产线 | 网部真空复合辊辊内增加双向喷淋及高压清洗水管喷淋改造 | 增加784套喷嘴，RTDZ12111024 |
| 18 | 1#白卡纸生产线 | 卷取新增换卷吹气系统 | 增加1套设备 |
| 19 | 1#白卡纸生产线 | 卷取换卷喷胶系统及水针系统技改升级 | 增加1套设备 |
| 20 | 1#白卡纸生产线 | 涂1-4食品卡旁通回路技改 | 增加5台变频器ABB ACS880、5台电机22KW、6根导辊 |
| 21 | 1#白卡纸生产线 | 涂1-4喷嘴梁角度调节机构偏心轮技改 | 增加1套设备 |
| 22 | 1#白卡纸生产线 | 涂4工作站桶槽增加搅拌器 | 增加1套搅拌设备 |
| 23 | 1#白卡纸生产线 | 涂布头涂布刮刀边喷8℃冷冻水代替温水技改 | 增加1套设备 |
| 24 | 1#白卡纸生产线 | 1-18#缸的双向稳定器改为proreaLeas双向稳定器 | 增加1套设备 |
| 25 | 1#白卡纸生产线 | 引纸水针系统技改 | 增加1套设备 |
| 26 | 1#白卡纸生产线 | 卷取水针系统技改 | 增加1套储能器PN.ACL-30CA-HF6-0.3 |
| 27 | 1#白卡纸生产线 | 前干刮刀升级改造 | 增加15套刮刀 |
| 28 | 1#白卡纸生产线 | CCK配方站系统升级 | 增加1套设备 |
| 29 | 1#白卡纸生产线 | 涂布一、二、四旁通技改 | 增加6根导辊 |
| 30 | 1#白卡纸生产线 | 水环真空泵改透平机 | 增加4台透平机 |
| 31 | 2#白卡纸生产线 | 涂布工作站涂一螺杆泵改造 | 增加3台泵NM148-7000262 |
| 32 | 2#白卡纸生产线 | 油站冷却系统升级改造 | 增加1套换热器 |
| 33 | 2#白卡纸生产线 | 尾缸刮刀升级改造 | 增加1套设备 |
| 34 | 整理车间 | 2#3#小复卷夹头自动化改造 | 增加2套设备 |
| 35 | 整理车间 | 卷筒包装机自动上木塞头 | 增加2套设备 |
| 36 | 整理车间 | 平板车间新增令包机 | 增加1套设备，4200令/8小时 |
| 37 | 整理车间 | 新增2台小复卷机 | 增加2套设备，500吨/天 |
| 38 | 整理车间 | 新增6#卷筒包装机 | 增加1套设备，150R/H |

公用工程

给水工程

本项目生产所需清水和厂区生活用水都由公司现有给水站提供，满足本项目所需水质、水量及水压要求。

排水工程

本项目需处理废水主要为各车间的生产废水、生活废水。

广西金桂浆纸业有限公司现有2套废水处理站，处理能力分别为1#污水处理站60000m³/d，2#污水处理站45000m³/d，在建1个新增处理能力21000m3/d的污水处理站绿色升级改造项目。其中1#污水处理站已运行15年，实际处理能力已小于设计处理能力，为确保本项目及金桂年产180万吨高档纸板项目第二阶段项目废水达标排放，本工程拟新建废水处理站一座，设计规模20000m³/d，本工程生产废水收集后集中排至新建废水处理站进行处理，达标后排放，新建1套设计规模5000m3/d的中水回用系统，部分3#污水处理站出水经过滤及除硬处理后，回用至冷却塔补水工段。

雨水及事故应急池

雨水及事故应急池依托现有工程。其中厂区已建成设3×10000m3事故池；过氧化氢项目设1座2000m3事故池及1座1000m3和1座500m3初期雨水池；已批在建1000m3初期雨水池。

供电

本项目新增用电负荷约为30MW，厂区自备热电站现有一期规模为2×670t/h循环硫化床锅炉+2×150MW抽汽冷凝式汽轮发电机组，二期规模为1×670t/h循环硫化床锅炉+1×90MW背压式汽轮发电机组。同时现有220kV变电站通过220kV的线路与钦州港揽坪变电站连接并网，满足新增负荷能源供应。本项目用电是有可靠保障的。

供热

改造前后热负荷计算见下表：

热负荷计算

| 序号 | 车间名称 | 吨纸单耗t/t |  | 改造前t/h |  | 改造后t/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中压 | 低压 | 中压 | 低压 | 中压 | 低压 |
| 一 | 改造前/190万吨规模 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#白卡纸生产线 | 0.15 | 2 | 18.38 | 245.1 | — | — |
| 2 | 2#白卡纸生产线 | 0.2 | 1.3 | 22.06 | 143.38 | — | — |
| 3 | 纸机外其他车间用汽 | — | — | 17.3 | 140.3 | — | — |
|  | 小计 | — | — | 57.74 | 528.78 | — | — |
| 二 | 改造后/300万吨规模 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#白卡纸生产线 | 0.06 | 1.25 | — | — | 11.03 | 229.78 |
| 2 | 2#白卡纸生产线 | 0.11 | 1.01 | — | — | 20.22 | 185.66 |
| 3 | 纸机外其他车间用汽 | — | — | — | — | 17.3 | 140.3 |
| 4 | 小计 | — | — | — | — | 48.55 | 555.74 |
| 三 | 本项目新增用汽量 | — | — | — | — | -9.19 | 26.96 |

本项目新增低压蒸汽用量为26.96t/h，减少中压蒸汽为9.19t/h，合计增加蒸汽用量为：26.96-9.19=17.77（t/h）。蒸汽供应全部来自厂区内自备热电站，3台锅炉向外供汽量为968t/h（其中低压848t/h，中压120t/h）。目前现有生产线用汽量中压蒸汽57.74t/h，低压蒸汽528.78t/h。热电站有富余量的蒸汽，中压蒸汽120-57.74=62.26（t/h），低压蒸汽848-528.78=319.22（t/h）。升级改造后本全厂的蒸汽用量为604.29 t/h（其中低压555.74 t/h，中压48.55t/h）。热电站的供汽能力满足升级改造的需求。热电站热能由供热锅炉提供，由于当前供热锅炉已经满负荷运行，本项目不新增供热锅炉负荷，由于项目使用增加的蒸汽量通过热电站调节蒸汽分配，相应减少发电蒸汽实现，即部分用于发电的蒸汽用于本项目。项目建成后，锅炉生产负荷不变，但热电站发电量减少。

消防系统

本工程主要在造纸联合厂房进行工艺改造，故消防设施可以利旧使用。造纸联合厂房已经设置有室内外消火栓给水系统、磷酸铵盐干粉灭火器系统、纸机密闭气罩喷淋系统。项目所在厂区已经设置有室内外消火栓给水系统、自动喷淋、消防水炮给水系统，且各消防系统分别设置了独立的管网。企业已自建一座消防站，并定期对公司全员进行消防培训。

供气

依托金桂公司现有天然气计量站，由管道接入。

储运工程

根据项目可行性研究报告，本项目使用的化学品储罐、各类仓库均可依托现有工程，不新建。

现有工程储运工程包括：

1、化学品储罐：NaOH储罐2个（1×100m3、1×1000m3）、白液储罐1个（550m3）、混合苏打储罐4个（1×550m3、3×100m3）、H2O2储罐5个（3×1000m3，2×50m3）、醋酸储罐3个（3×210m3）、盐酸储罐2个（1×80m3、1×60m3）、液氨储罐2个（2×50m3）、液化石油气储罐3个（3×100m3）、柴油储罐4个（2×500m3，1×50m3、1×300m3）、DTPA储罐3个（3×100m3）、汽油储罐1个（30m3）、重油储罐2个（2×2000m3）、稳定剂储罐6个（6×100m3）。过氧化氢装置区设双氧水产品储罐4个（4×2169m3）、中间罐2个（2×1140m3）、重芳烃罐、磷酸罐、四丁基脲、磷酸三辛酯各1个（4×118m3）。

2、各类仓库：物料仓库建筑面积17940m2。纸成品仓库建筑面积3×23500m2，共70500m2。造纸化工品仓库建筑面积9000m2。过氧化氢项目配套仓库建筑面积882m2。

3、厂外工程：使用钦州港公用码头

辅助工程

通风采暖

因本次改造只是在原有车间增加部分工艺设备，其他未做变动，所以采暖维持原设计不变。

因本次改造1#白卡纸生产线前干部气罩增加了2台气罩排风机、真空系统增加了2台排风机，为了满足车间风量平衡，车间通风系统应增加4台送风机，其他通风方案维持原设计不变。

压缩空气站

本项目压缩空气由原生产车间内配置的空压站供应，原空压站有较大的余量，能满足本期改造工程新增压缩空气用量的需求。

自动化与信息化工程

在生产线采用DCS（集散控制系统），实现对生产过程及工艺参数的自动控制；部分特殊的设备或系统随机配备PLC（可编程逻辑控制器）对其工作状态进行控制；纸机采用独立的MCS（纸机控制系统）控制。

在纸机生产线上设置QCS（质量控制系统），对纸页的定量、水分进行在线检测并反馈给DCS进行控制，保证各参数在给定范围内。

本期改造项目新增的控制系统，增加在原DCS控制室和机柜室中。

本期改造工程的范围主要为在原车间内增加部分生产设备，达到提产的目的。因此，火灾自动报警系统、通讯系统、安全技术防范系统及信息网络仍沿用原项目配套装置。

机修

本工程车间内现有配置维修车间能够满足车间内日常维修服务，其他的通用设备的维修依托当地社会力量来进行维修服务。

化验

本工程在原车间已配套化验室，本次改造不新增化验室。

办公生活设施

本项目为升级改造工程，不新增员工，原建的办公楼、宿舍楼、食堂等生活配套设施可满足正常生产、生活所需。

环保工程

新建污水处理站及中水回用系统

本工程拟新建废水处理站一座，设计规模20000m³/d，本工程生产废水收集后集中排至新建废水处理站进行处理，达标后排放，新建1套设计规模5000m3/d的中水回用系统，部分3#污水处理站出水经过滤及除硬处理后，回用至冷却塔补水工段。

污水处理流程如下：

污水处理站工艺流程图

经处理各处理单元对污染物的去除率预测值见下表：

新建污水处理站各处理单元对污染物的去除率

| 项目 |  |  | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮(mg/L) | 色度（倍） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |  |  |
| 物化 处理 | 集水池 | 进水 | 2700 | 1400 | 700 | 4 | 800 |
|  |  | 去除率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 出水 | 2700 | 1400 | 700 | 4 | 800 |
|  | 斜网 | 进水 | 2700 | 1400 | 700 | 4 | 800 |
|  |  | 去除率 | 20% | 15% | 40% | 2% | 10% |
|  |  | 出水 | 2160 | 1190 | 420 | 3.92 | 720 |
|  | 混凝+初沉池 | 进水 | 2160 | 1190 | 420 | 3.92 | 720 |
|  |  | 去除率 | 60% | 28% | 65% | 2% | 20% |
|  |  | 出水 | 864 | 856.8 | 147 | 3.8416 | 576 |
| 生化 处理 | 曝气池+二沉池 | 进水 | 864 | 856.8 | 147 | 3.8416 | 576 |
|  |  | 去除率 | 82% | 95% | 70% | 20% | 70% |
|  |  | 出水 | 155.52 | 42.84 | 44.1 | 3.07328 | 172.8 |
| 深度 处理 | 混凝+沉淀池+滤池 | 进水 | 155.52 | 42.84 | 44.1 | 3.07328 | 172.8 |
|  |  | 去除率 | 60% | 55% | 70% | 20% | 85% |
|  |  | 出水 | 62.208 | 19.278 | 13.23 | ＜3 | 25.92 |
| 排放标准 |  |  | 65 | 20 | 30 | 5 | 50 |

注：根据《钦州市生态环境局关于协调落实三期工程年产300万吨林浆纸一体化项目主要污染物区域削减方案相关情况的报告》，金桂企业排放废水CODcr浓度应小于65mg/L，氨氮浓度应小于5mg/L。其余污染物标准执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544- 2008）表2中“新建制浆造纸企业”排放标准。

本期新增20000m3/d废水处理站主要设备选择详见下表。

新建污水处理站综合废水处理主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格及技术参数 | 功率 KW | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 台数 | 备用 |
| 1 | 初沉池污泥泵 | Q=30m3/h H=12m | 4 | 台 | 3 | 1 |
| 2 | 周边传动刮泥机 | Φ38×4m | 2×2.2 | 台 | 1 |  |
| 3 | 射流曝气装置 | SOR=1550kgO2/h |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 二沉池刮泥机 | Φ46×4.0m | 2×2.2 | 台 | 1 |  |
| 5 | 鼓风机 | Q=200m3/min H=9m | 355 | 台 | 4 | 1 |
| 6 | 旋流曝气器 | 单台供气量0.6~1.3m3/min；单只覆盖面积6~10m2 |  | 批 | 1 |  |
| 7 | 回流污泥泵 | Q=700m3/h H=8m | 55 | 台 | 3 | 1 |
| 8 | 剩余污泥泵 | Q=80m3/h H=8m | 11 | 台 | 2 | 1 |
| 9 | 搅拌机 |  | 1.1+0.75+0.55 | 套 | 2 |  |
| 10 | 周边传动刮泥机 | Φ38×4m | 2×2.2 | 台 | 1 |  |
| 11 | 无阀过滤器 | Q=250m3/h |  | 台 | 4 |  |
| 12 | 过滤提升泵 | Q=500m3/h H=20m | 45 | 台 | 3 | 1 |
| 13 | 回用水泵 | Q=250m3/h H=50m | 55 | 台 | 2 | 1 |
| 14 | 多介质过滤器 | 出力Q=250m3/h | 0.55 | 台 | 1 |  |
| 15 | 自清洗过滤器 | 出力Q=250m3/h,滤网精度100μm，大通量折叠滤芯 |  | 台 | 1 |  |
| 16 | 软化处理设备 | 离子交换 |  | 套 | 1 |  |

本期新增20000m³/d废水处理站主要建、构筑物详见下表。

新建污水处理站废水处理主要建、构筑物表

| 序号 | 名称 | 平面尺寸 | 单位 | 数量 | 结构特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集水池+斜网间 | 40m×19m×16m | 座 | 1 | 地下为砼水池，地上为框架结构 |
| 2 | 初沉池 | Φ38m H=4.0m | 座 | 1 | 砼水池 |
| 3 | 曝气池 | 85m×46m×9m(水深8m) | 座 | 1 | 砼水池，停留时间37.5hr |
| 4 | 二沉池 | Φ46m H=4.0m | 座 | 1 | 砼水池 |
| 5 | 混凝反应池 | 14×4.5×4.8m | 座 | 1 | 砼水池 |
| 6 | 终沉池 | Φ38m H=4.0m | 座 | 1 | 砼水池 |
| 7 | 事故池 | 40×28×6.5(水深6m) | 座 | 1 | 砼水池 |
| 8 | 鼓风机房 | 41×10.5×8 | 座 | 1 | 单层，框架结构 |

新建污水处理站污水处理站物料消耗

| 序号 | 项目 | 单位 | 年耗指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴离子PAM | t | 73 | 絮凝剂 |
| 2 | 阳离子PAM | t | 438 | 絮凝剂 |
| 3 | PAC(10%) | t | 876 | 絮凝剂 |
| 4 | 消泡剂 | t | 73 |  |
| 5 | 尿素 | t | 730 | 营养素 |
| 6 | 磷酸三钠 | t | 365 | 营养素 |

主要原辅料化学品物化性质如下：

1、磷酸三钠：分子式Na3PO4，无色晶体，溶于水，不溶于乙醇，不燃，对黏膜有轻度刺激作用。

2、尿素：分子式CH4N2O（或CO(NH2)2），白色结晶粉末，无味无臭，易溶于水、乙醇和苯，微溶于乙醚、氯仿。尿素在常温常压下稳定。对热不稳定，加热至150~160℃将脱氨成缩二脲。

3、阴离子PAM：阴离子聚丙烯酰胺（AnionicPolyacrylamide，简称APAM）是一种高分子聚合物，分子式为(C3H5NO)n，通过丙烯酰胺（AM）单体聚合而成，分子链上带有负电荷基团（如羧酸根）。干粉APAM为白色或微黄色粉末（颗粒状），胶体APAM为无色或浅黄色透明胶体，易溶于水（20℃时100mL水溶解108g），难溶于乙醇、丙酮等有机溶剂，在常温下稳定，高温（>120℃）时会分解，失去絮凝活性。水溶液在高温下易降解，需现配现用，本身无毒，但残留的丙烯酰胺单体（AM）有毒（神经性致毒剂）。用于饮用水处理时，残留AM含量需≤0.05%；工业应用时，残留AM含量通常≤0.2%。

4、阳离子PAM：阳离子聚丙烯酰胺（CationicPolyacrylamide，简称CPAM）是一种高分子聚合物，分子式为(C3H5NO)n（带有正电荷基团，如季铵盐），通过丙烯酰胺与阳离子单体（如丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵）共聚而成。干粉CPAM为白色或微黄色粉末（颗粒状），胶体CPAM为无色或浅黄色透明胶体。在常温下稳定，高温（>120℃）时会分解，失去絮凝活性。水溶液在高温下易降解，需现配现用。本身无毒，但残留的丙烯酰胺单体（AM）有毒（神经性致毒剂）。此外，CPAM中的阳离子基团（如季铵盐）可能对皮肤和黏膜有刺激性。用于饮用水处理时，残留AM含量需≤0.05%；工业应用时，残留AM含量通常≤0.2%。

5、聚合氯化铝（PAC）：聚合氯化铝（PolyaluminiumChloride，简称PAC）是一种介于AlCl3和Al(OH)3之间的水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m（n=1~5，m为聚合度）。PAC分为液体和固体两种形态。液体PAC为无色或淡黄色透明液体；固体PAC为金黄色、红褐色或白色树脂状固体（饮用水级固体PAC颜色更浅，如金黄色)。易溶于水，水溶液呈酸性（pH3.5~5.0，1%水溶液），常温下稳定，高温（>500℃）时会分解，失去结晶水并逐渐炭化。本身无毒，对皮肤和黏膜无刺激性。但高浓度溶液可能刺激呼吸道，需避免直接接触。

淋膜纸废气处理

淋膜纸生产线中PE颗粒加工、淋膜等产生有机废气工序均设置有集气罩，废气收集后进入二级活性炭处理装置处理后通过排气筒排放。

依托工程

海底排放工程：污水提升泵设计流量为2.778m3/s，提升能力24万m3/d。排放管线直径1600mm，可输送量20万m3/d。排污口处于钦州港大榄坪排污混合区（GX057DIV），范围是21°39′19″N、108° 39′46″E，21°39′43″N、108°39′29″E，21°39′40″ N、108°38′49″E，21°38′51″N、108°38′49″E，21°38′54″N、108°39′39″E围成的海域，面积为3平方公里。

相关工程

广西金桂浆纸业有限公司原拟投资建设广西金桂浆纸业有限公司三期工程年产300万吨林浆纸一体化项目。项目总投资2832713万元。其中，建设投资 2566583万元，建设期利息71211万元，流动资金194919万元。该项目总占地面积118.39万m2（合1775.85亩）。总建筑面积341584.5m2。项目建设规模为：160万吨/年化学浆生产线、40万吨/年化机浆生产线、100万吨/年涂布白卡纸生产线。

2024年12月3日，中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区行政审批局《关于广西金桂浆纸业有限公司三期工程年产300万吨林浆纸一体化项目变更建设单位及相关批文有效期的意见》，原则同意广西金桂浆纸业有限公司三期工程年产300万吨林浆纸一体化项目建设单位由“广西金桂浆纸业有限公司”变更为“广西金洲浆纸业有限公司”，项目名称由“广西金桂浆纸业有限公司三期工程年产300万吨林浆纸一体化项目”变更为“广西金洲浆纸业有限公司年产300万吨林浆纸一体化项目”。该项目投产后，可为本项目提供部分纸浆原料。

影响因素分析

生产工艺流程及产污节点分析

工程技术方案

1、纤维原料的选择

根据拟建工程产品特性，成品要求有较好的松厚度、挺度、光泽度和印刷适应性能，同时根据公司的实际生产经验，确定原料配比方案，具体见下表。

原料配比方案构成

| 项目 | 原料结构 |
| --- | --- |
| 面层 |  |
| 芯层 |  |
| 底层 |  |

2、生产技术方案

本项目为高档白卡纸生产线，结合市场需求和生产经验，考虑技术先进、工艺合理、节约投资、稳妥可靠等因素，对现有2台三长网多缸涂布纸板机进行升级改造。改造完成后1#白卡纸生产线纸机幅宽为8100mm、工作车速1400m/min；2#白卡纸生产线纸机幅宽为8100mm、工作车速1350m/min。产能均为150万吨/年。主要改造内容及效果见下表。

主要改造内容及效果汇总表

| 序号 | 车间 | 技改内容 | 解决的问题 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#造纸车间 | 前干气罩通风技改 | 1#造纸车间前干气罩湿气大零位底，造成纸张粘缸破洞断纸，气罩顶部结露滴落纸面造成黄斑纸病 | 减少断纸 |
| 2 | 1#造纸车间 | 提高前干proreaLeas真空技改 | 1#造纸车间稳定箱真空不足，纸幅易破洞断纸 | 减少断纸 |
| 3 | 1#造纸车间 | 1#造纸车间网部汽罩吊顶改善 | 1#造纸车间网部上方汽罩吊顶因腐蚀生锈掉锈块，连续造成14次断纸异常和一次底网损害故障 | 减少断纸 |
| 4 | 1#造纸车间 | 新增前干燥气罩排风 | 解决品质及提速瓶颈，增加单排稳纸器真空；解决高车速纸幅标边和粘缸问题 | 提高车速 |
| 5 | 1#造纸车间 | 真空泵房新增加7、8号汽水分离器罐克负泵 | 解决原有克负泵抽量不足，罐体内液位高，导致压部毛布脱水量不足；造成纸幅容易压烂断纸。 | 减少断纸 |
| 6 | 1#造纸车间 | 前干刮刀夹进行技改 | 减少前干断纸卡纸时间 | 减少断纸 |
| 7 | 1#造纸车间 | 施胶螺杆泵改转子泵 | 解决设备故障率高及流量达不到1700L/MIN |  |
| 8 | 1#造纸车间 | 涂布螺杆泵技改NM148大泵 | 解决设备故障率高及流量达不到2000L/MIN |  |
| 9 | 1#造纸车间 | 涂布IR红外发射器后半部分改造升级 | 点火时间长，点火困难，点不着火，运行中容易熄灭，故障率高，造成成纸回抄，严重影响生产。 |  |
| 10 | 1#造纸车间 | WMS断纸分析系统升级 | WMS断纸侦测系统摄像头清晰度较低,监控画面效果不佳,不便于分析断纸原因并发现问题点,断纸异常点检出率低 | 稳定品质，减少不合格品数量 |
| 11 | 1#造纸车间 | 施胶、硬压引纸系统升级 | 1#造纸车间 施胶和硬压引纸皮带引纸困难，引纸时浪费时间较多 |  |
| 12 | 1#造纸车间 | WIS纸病检测系统升级项目 | 当前所用WIS相机分辨率低，无法准确识别漏涂、背流、刮线、表面垃圾等纸病，WIS只有正面纸病的检测功能，没有背面纸病检测功能，无法发现并及时处理，造成大量因背面纸病原因降级回抄；当前所用WIS相机分辨率低，无法准确识别纤维团，不能提前预警改善，造成甩浆断纸；因当前WIS检测分辨率偏低造成漏误检导致不良品流向市场，造成客诉，对公司的产品口碑和形象造成不良影响。 | 稳定品质，减少不合格品数量 |
| 13 | 1#造纸车间 | 涂布1新增E-COS过滤器 | 成纸两侧1米范围内正面小凸点严重，严重影响 | 稳定品质，减少不合格品数量 |
| 14 | 1#造纸车间 | 施胶工作站上、下辊回料各增加2台振动筛 | 使用玉米淀粉后胶液中纸毛及蛋白多，纸面纸毛降级，施胶喷嘴积胶堵塞漏涂 | 稳定品质，减少不合格品数量 |
| 15 | 1#造纸车间 | 卷取社会卡喷水封边改造 | 换卷压纸辊甩纸严重，碎纸飞到卷纸缸前面造成断破掉、打底不良导致母卷跑偏及断纸 | 稳定车速 |
| 16 | 1#造纸车间 | 1#造纸车间表胶上下辊分开供料 | 原来上下辊供料共用一条管道，一旦设备异常上下辊供料全都面临断料风险，施胶辊脱开断纸及品质异常； | 稳定品质，减少不合格品数量 |
| 17 | 1#造纸车间 | 1#造纸车间网部真空复合辊辊内增加双向喷淋及高压清洗水管喷淋改造 | 辊芯积浆严重堵塞辊孔，辊内喷淋润滑不够密封条磨损严重，漏真空，甩浆断纸多，严重影响车速提及运行效率 | 提高车速 |
| 18 | 1#造纸车间 | 卷取新增换卷吹气系统 | 换卷压纸辊甩纸严重，碎纸飞到卷纸缸前面造成断破掉、打底不良导致母卷跑偏及断纸 | 提高车速 |
| 19 | 1#造纸车间 | 卷取换卷喷胶系统及水针系统技改升级 | 换卷三角头不贴铁芯辊，折起来后打底不好直接挤破母卷造纸跑偏及断纸 |  |
| 20 | 1#造纸车间 | 涂1-4食品卡旁通回路技改 | 走社卡回路纸幅容易跑偏，引纸时间长，容易产生表面垃圾 | 稳定品质，减少不合格品数量 |
| 21 | 1#造纸车间 | 涂1-4喷嘴梁角度调节机构偏心轮技改 | 从开机那时候，上涂后喷嘴极容易发生背流，喷嘴角度已降到最低，无调节的空间 | 提高车速 |
| 22 | 1#造纸车间 | 涂4工作站桶槽增加搅拌器 | 涂料粘度高，在桶槽里面无法流动，涂料气泡含量严重超标，被泵抽到喷嘴导致震动异常 |  |
| 23 | 1#造纸车间 | 涂布头涂布刮刀边喷8℃冷冻水代替温水技改 | 福伊特设计涂布头边喷使用50℃温水，刮刀与纸幅一直处于热磨损的状态，热水无法降温，导致刮刀磨损快使用寿命短，发生带料压伤降级 |  |
| 24 | 1#造纸车间 | 1-18#缸的双向稳定器由“”改为“proreaLeas”双向稳定器 | 福伊特开配备的是双向稳定器，只有一排密封刮刀，纸幅剥离区域真空不稳定极易发生粘缸鼓泡打折断纸，车速低，车速无法提升。 | 提高车速 |
| 25 | 1#造纸车间 | 引纸水针系统压力低 | 引纸水针压力低引纸切不开切不好，引纸困难，增加换向阀使双泵能相互打压等，由原来的110mbar提升到150mbar | 提高车速 |
| 26 | 1#造纸车间 | 卷取水针压力不稳定 | 卷取水针压力不稳定导致换卷切纸不稳定，增加水针储能器，保障换卷水压稳定可靠 |  |
| 27 | 1#造纸车间 | 前干刮刀升级改造 | 刮刀卡纸损失时间严重影响了纸机的运行效率，需要把前干刮刀夹进行技改，避免刮刀卡纸提高纸机运行效率。计划请购15把刮刀夹进行技改。优先对6-31号刮刀夹进行技改，减少刮刀卡纸时间，提升纸机运行效率。 | 提高车速 |
| 28 | 1#造纸车间 | 1#造纸车间CCK配方站系统升级项目 | 改造方案： 1、将配方站系统进行全面升级，原硬件升级，原window xp系统升级到window10，服务器软件由升级ONLINE ACN服务器。全面升级后的配方站服务器，可以帮助生产快速调整配方，查询报表，提高操作效率及管理，避免服务器死机，掉线导致生产制备。 2、离线系统备用，当主服务器故障后，备用服务器切换上线，即可实现零故障损失时间。 |  |
| 29 | 1#造纸车间 | 1#造纸车间涂布一、二、四旁通技改项目 | 改造方案： 为了降低食品卡生产期间的涂布段电能损耗，通过在涂布1/2/4这三组分别新增2个导辊共计6个导辊改变生产食品卡时纸幅路径，实现纸幅不用进过HCB-turn，9个导辊传动及HCB6台风机可以停止运行，从而降低设备损耗及电能浪费。 | 降低能耗 |
| 30 | 1#造纸车间 | 1#造纸车间水环真空泵改透平机 | 现1#造纸车间网压部的真空箱、真空辊的真空依靠水环真空泵系统提供。水环真空泵系统一共12台真空泵，用电和水量大，每年耗电量为7361.28万度；每年耗水量为186624m³ ；另外，由于1#造纸车间水环真空泵依靠水作为介质真空，经过多年的连续使用，真空泵的内部、真空泵密封水管道、真空泵操作水管道已锈蚀严重，对网压部真空系统稳定带来严峻挑战。 | 降低能耗 |
| 31 | 2#造纸车间 | 涂布工作站涂一螺杆泵改造升级项目 | 改造方案： 先对涂一上料站进行改造试用，经与耐驰进行方案讨论，拟参考选用NM148-7000262型号代替现用PCM240ID5型号，采购3台新泵进行升级改造，2用1备。耐驰NM148螺杆泵运行稳定，故障率小，可减少异常停机时间，维护周期长，节省人力物力。 | 提高车速 |
| 32 | 2#造纸车间 | 2#造纸车间油站冷却系统升级改造 | 2#造纸车间纸机干部一润滑油站热交换器设计车速1450 m/min，换热量已经达到最大值，影响提速，通过对现有油站交换器进行升级，热交换器交换量可满足纸机1500的目标车速，车速提升50m/min | 提高车速 |
| 33 | 2#造纸车间 | 2#造纸车间尾缸刮刀升级改造 | 2#造纸车间尾缸刮刀在引纸过程中卡纸，清理卡纸造成大量损失时间，通过对现有尾缸刮刀进行整体更换升级为新型号刮刀，平均每月减少影响时间约3小时，年减少影响时间180*12=2160min | 提高车速 |
| 34 | 整理车间 | 2#3#小复卷夹头自动化 | 技改前2#3#小复卷收卷部夹头调整为手动操作，换规格需要8~10分钟/次，改为自动夹头，节省50%换规格时间，产量提高450吨/月； | 提高车速 |
| 35 | 整理车间 | 1#造纸车间卷筒包装机自动上木塞头（2台） | 技改前卷筒包装机木塞头为人工放置，每班需安排3人敲木塞头；增加2台自动上木塞头设备，可以节降人力9人，有助于提升产能并降低返包率 | 提高车速 |
| 36 | 整理车间 | 整理部平板车间新增令包机 | 2022年5月开始，平板订单增加，平板订单增加100%，令包订单增加500%，金桂只有2台令包机，无法满足生产；充分利用闲置资源，经过与金海整理部沟通，从金海友厂调拨1台令包装机，转让给金桂使用 |  |
| 37 | 整理车间 | 新增2台小复机项目 | 技改前2023年卷筒订单占比90%，按当前纸机车速，1#造纸车间大复卷机产能已无法满足纸机需求，综合现有产能及24年产量提升需求考虑，需要增加两台小复卷机 | 提高车速 |
| 38 | 整理车间 | 新增6#卷筒包装机（含输送带正反转整改） | 金桂2#造纸车间卷筒区域设置3台卷筒包装机，目前只安装了两台，包装能力无法覆盖两台纸机全部卷筒订单，致1#造纸车间剩余45.34%卷筒进入平仓，为提升金桂立体库效率，增加6#卷筒包装机； | 提高车速 |

①备浆车间

根据生产规模及产品的原料结构，在1#、2#备浆车间各设置四条浆板处理线、一条湿浆线及一条损纸处理线，处理NBKP、LBKP、APMP浆板、APMP湿浆和损纸，各生产线处理能力和而处理方法具体见下表。

备浆车间处理能力及处理方法

| 处理原料 | 处理能力（t/d） |  | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1#备浆车间 | 2#备浆车间 |  |
| 商品NBKP浆板 | 370 | 370 | 碎解、除砂、磨浆、调浓 |
| 商品LBKP浆板 | 2×800 | 2×800 | 碎解、除砂、磨浆、调浓 |
| 商品APMP浆板 | 900 | 900 | 碎解、除砂、磨浆、调浓 |
| APMP自制浆 | 1800 | 1800 | 除砂、磨浆、调浓 |
| 损纸 | 500 | 500 | 除砂、疏解、打浆、调浓 |

注：表格中为1个备浆车间配套内容。

根据项目物料平衡计算，项目建成后，1#造纸车间和2#造纸车间需要处理NBKP浆板353t/d，LBKP浆板2391t/d，商品APMP浆板884t/d，APMP自制浆2941t/d，1#、2#备浆车间处理能力可以满足生产要求。

②造纸车间

2台纸机每台纸板机生产能力为150万吨/年，生产技术方案配备见下表。

生产技术方案配备表

| 序号 | 名 称 | 配置方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品品种 | 社会卡纸、食品卡纸 |
| 2 | 上浆系统 | 上浆泵、低浓除砂、冲浆泵、压力筛 |
| 3 | 成形器 | 三长网+上成型器 |
| 4 | 压榨部 | 2道靴压+光压 |
| 5 | 烘干部 | 多段通汽、密闭气罩、热回收 |
| 6 | 施胶 | 膜转移施胶机 |
| 7 | 涂布 | 4组涂布站（3+1） |
| 8 | 压光 | 热辊硬压光 |
| 9 | 表面整饰 | 软压光机 |
| 10 | 卷取 | 水平式圆筒卷纸机 |
| 11 | 复卷 | 带张力和紧度控制装置的复卷机 |
| 12 | 完成 | 100%卷筒纸生产线 |

主体工程分析

1、备浆车间

NBKP浆生产线：漂白商品针叶木浆板经自动解包和除铁丝后用链板机输送至水力碎浆机中碎解，碎解好的浆料由泵送至卸料浆塔，泵入高浓除砂器，良浆进入叩前浆池，再由浆泵送至磨浆机打浆（3台串联磨浆），合格浆料进入叩后浆池贮存，最后用浆泵送至配浆池进行配浆。

LBKP浆生产线：漂白商品阔叶木浆板经自动解包和除铁丝后用链板机送到水力碎浆机中碎解，碎解好的浆料由泵送至卸料浆塔，泵入高浓除砂器，良浆进入叩前浆池，再用浆泵送至2台串联磨浆机（共四组）磨浆，合格浆料进入叩后浆池贮存，最后用浆泵送至配浆池进行配浆。

APMP浆生产线：商品化机浆板经自动解包和除铁丝后用链板机送到水力碎浆机中碎解，碎解好的浆料由泵送至卸料浆塔。从原有化机浆车间送来的自制APMP也进入卸料浆塔贮存，然后一并泵入高浓除砂器，送至叩前浆池，再用浆泵送至6台并联疏解机进行磨浆，合格浆料进入叩后浆塔贮存，最后用浆泵送至配浆池进行配浆。

损纸系统：损纸分干损纸和湿损纸二个系统。纸机湿损纸系统：伏辊池损纸先进入损纸浓缩机浓缩至4.5～5%的浓度后进损纸浆池，泵送入湿损纸浆塔贮存；伏辊和压榨较大量损纸经损纸水力碎浆机处理后直接进损纸贮浆塔贮存，浓度较低时经浓缩机浓缩后泵送备浆车间芯层配浆系统。干部产生的干损纸，经过机下水力碎浆机碎解，然后泵送至中间损纸浆池过渡，再送损纸浆塔贮存。损纸浆塔贮存的浆，泵送至损纸浓缩机浓缩后经中间浆池，再泵送至高浓除砂器除去可能有的砂粒，然后良浆进一级三段压力筛选系统，杂质排地沟；经一段和二段筛选后的损纸良浆直接进入纤维疏解机疏解后进浆池暂存，然后泵送芯层配浆系统；筛选后浆渣经疏解机处理后进入三段筛再筛选，良浆送至前面浓缩后中间浆池，浆渣排入废渣处理系统。

配浆系统：从NBKP、LBKP和APMP生产线送来的浆料按一定比例进入各层配浆池进行配浆；社会卡纸各层浆料配比为：面层浆由25%NBKP和75%LBKP组成，经混合器混合后进入面层配浆池；芯层浆由10%LBKP和70%APMP浆及20%损纸浆组成，经混合器混合后进入芯层配浆池；底层浆由25%NBKP和75%LBKP浆组成，经混合器混合后进入底层配浆池。食品卡纸各层浆料配比为：面层浆35%的NBKP和65%的LBKP组成，经混合器混合后进入面层配浆池；芯层浆由10%LBKP和70%APMP浆及20%损纸浆组成，经混合器混合后进入芯层配浆池；底层浆由35%NBKP和65%LBKP浆组成，经混合器混合后进入底层配浆池。各层配好后的浆料用浆泵送至各个纸机浆池，再用泵送造纸车间各上浆系统。

2、造纸车间

（1）面层上浆系统：由备浆车间配浆池送来的成浆送到纸机浆池，再由浆泵送至机外白水槽中与白水混合后进入1#冲浆泵，然后由泵送到一级三段高效除砂器系统进行除砂，除砂后出来的良浆送面层脱气系统进行脱气，再经2#冲浆泵送一级二段压力筛系统进行筛选，由一段纸机压力筛处理后的良浆送流浆箱上网抄造。

（2）芯层上浆系统：主工艺流程与面层相同，不同点在于芯层系统设置有损纸配浆系统和稀释水系统。由备浆车间配浆池送来的成浆送到纸机浆池，再由浆泵送至机外白水槽中与白水混合后进入1#冲浆泵，然后由泵送到一级三段高效除砂器系统进行除砂，除砂后出来的良浆送脱气系统进行脱气，再经冲浆泵送一级三段压力筛系统进行筛选，由一段纸机压力筛出来的良浆送流浆箱上网抄造。同时，部分白水从机外白水槽进入稀释水筛，进入流浆箱，控制芯层上网浓度。

（3）底层上浆系统：工艺流程与面层相同。

（4）纸机抄造系统：由上浆系统面、芯、底层纸机筛来的合格浆料送至各层流浆箱，浆水在流浆箱中混合稀释后各自喷入面、芯、底层网，其中芯层网配有上成型器帮助脱水。经各自网部脱水和三层复合后的纸页，进入压榨部进一步脱水，然后进前干燥部进行干燥；前干燥部出来的纸张进入表面施胶机双面施胶，通过空气转向器和红外干燥后进入后干燥部干燥；干部出来的纸页进入硬压光机处理，然后进入涂布机（4个涂布站）涂布，再经由红外干燥器、热风干燥箱和烘缸组成的组合式干燥系统干燥；涂布干燥后的纸页进二辊双面软压光机压光处理，再在卷纸机上卷取，经自动输送搁纸架到分切复卷机。

（5）烘干工序

抄造过程中，需要对纸进行烘干，降低纸含水率。项目干燥采用蒸汽干燥、红外干燥器、热风干燥箱和烘缸组成的组合式干燥系统干燥。

干燥部主要使用蒸汽干燥，干燥后蒸汽回收利用。

施胶、涂布等工段使用红外干燥及热风干燥。项目热风通过配备低氮燃烧器的天然气燃烧装置产生，燃烧器产生的气体温度较高，不能直接用用于纸页干燥，需要掺冷风后才能使用。根据生产设计，热风与掺入冷风的比例为1：10。掺入的冷风中，80%为烘干后回流热气，20%为外部常温空气。热风干燥在密闭的热风干燥箱中进行，干燥后产生的废气收集，其中约73%通过风管回流到进口，与热风及空气均匀混合后重新利用，约27%的废气由引风机抽走后，通过屋顶排气筒排放，降低热风系统中水蒸气的含量。

压光工段使用由热导热油干燥。项目热导热油使用天然气导热油炉加热，干燥过程为间接加热。导热油炉间断运行，每隔半个小时燃烧1次，每次燃烧5分钟。

（6）从卷纸机下来的纸卷经复卷分切后，纸卷输送至自动卷筒纸包装生产线，生产卷筒纸。

（7）抄纸工段还配有流送系统、真空系统、清水系统、白水系统、损纸处理系统、蒸汽及冷凝水系统、压缩空气系统等辅助系统。

工艺流程见下图3.2-1。

备浆和造纸车间多数工序涉及白水的收集或回用，车间设置机外白水槽和白水池以及白水塔，白水系统所需清水在白水池进行补充，多余白水在白水塔外排。

备浆和造纸车间工艺流程图

（3）主要工艺技术参数

备浆车间主要工艺技术参数见下表。

备浆车间主要工艺技术参数表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年工作日 | d |  |  |
| 2 | 日工作时 | h |  |  |
| 3 | 生产能力 | t/d |  |  |
|  | NBKP生产线 | t/d |  |  |
|  | LBKP生产线 | t/d |  |  |
|  | 商品APMP生产线 | t/d |  |  |
|  | 自制APMP生产线 | t/d |  |  |
| 4 | 浆板碎解浓度 | % |  |  |
| 5 | 高浓除渣筛进浆浓度 | % |  |  |
| 6 | 打浆浓度 | % |  |  |
| 7 | NBKP成浆叩解度 | SR° |  |  |
| 8 | LBKP成浆叩解度 | SR° |  |  |
| 9 | APMP成浆叩解度 | SR° |  |  |
| 10 | 浆板制浆得率 | % |  |  |
| 11 | 成浆浓度 | % |  |  |

造纸车间主要工艺技术参数见下表。

造纸车间主要工艺技术参数

| 序号 | 参数名称 | 单 位 | 社会卡纸参数 | 食品卡纸参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年工作日 | d |  |  |
| 2 | 日工作时 | h |  |  |
| 3 | 产量 | 万t/a |  |  |
| 4 | 定量 | g/m2 |  |  |
| 5 | 施胶量 | g/m2 |  |  |
| 6 | 涂布量 | g/m2 |  |  |
| 7 | 纸机工作车速 | m/min |  |  |
| 8 | 纸机设计车速 | m/min |  |  |
| 9 | 卷纸机上纸幅宽 | mm |  |  |
| 10 | 出网部干度 | % |  |  |
| 11 | 出压榨部干度 | % |  |  |
| 12 | 涂布前干度 | % |  |  |
| 13 | 成纸干度 | % |  |  |
| 14 | 抄造率 | % |  |  |
| 15 | 成品率 | % |  |  |

主要污染源分析

项目产污环节汇总见下表。

项目主要产污环节汇总

| 类别 | 污染源 |  | 污染物 | 治理措施 | 排放去向 | 污染源编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 造纸车间烘干废气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 屋顶排气筒排放 |  | G1 |
|  |  | 造纸车间导热油炉废气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 排气筒排放 |  | G2 |
|  |  | 淋膜纸生产废气 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附处理后，通过排气筒排放 |  | G3 |
|  |  | 污水处理站废气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | “碱洗喷淋+生物滤池”处理后，通过排气筒排放 |  | G4 |
|  | 无组织 | 车间无组织粉尘 | 颗粒物 | 加强通风、定期清理、无组织排放 |  | Gu1 |
|  |  | 淋膜纸生产无组织废气 | 非甲烷总烃 | 加强通风 |  | Gu2 |
|  |  | 污水处理站无组织废气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 加强通风 |  | Gu3 |
| 废水 | 生产线 | 生产废水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | “混凝沉淀+好氧处理+物化”三级处理 | 排海 | W1 |
| 固体废物 | 生产线 | 备浆车间 | 废铁丝 | 收集后外售资源回收公司 |  | S1 |
|  |  | 网部 | 废聚酯网 | 收集后交由相关资源回收公司回收利用 |  | S2 |
| 噪声 | 生产线 |  | 等效A声级 | 厂房隔声、减振等措施 |  | / |

相关平衡

物料平衡

1#造纸车间物料平衡表   单位：t/d

| 物料投入 |  |  | 物料产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 投入量 | 序号 | 物料名称 | 产出量 |
| 1 | 商品NBKP | 154.85 | 1 | 白卡纸 | 3970.59 |
| 2 | 商品LBKP | 1099.85 | 2 | 排渣 | 286.76 |
| 3 | 自制化机浆 | 1323.53 | 3 | 废水带走 | 157.06 |
| 4 | 商品化机浆 | 375.88 |  |  |  |
| 5 | 化学品 | 1460.29 |  |  |  |
| 合计 |  | 4414.41 | 合计 |  | 4414.41 |

1#造纸车间物料平衡图    单位：t/d

2#造纸车间物料平衡表   单位：t/d

| 物料投入 |  |  | 物料产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 投入量 | 序号 | 物料名称 | 产出量 |
| 1 | 商品NBKP | 162.79 | 1 | 白卡纸 | 3970.59 |
| 2 | 商品LBKP | 1052.21 | 2 | 排渣 | 308.82 |
| 3 | 自制化机浆 | 1323.53 | 3 | 废水带走 | 253.68 |
| 4 | 商品化机浆 | 419.56 |  |  |  |
| 5 | 化学品 | 1575.00 |  |  |  |
| 合计 |  | 4533.09 | 合计 |  | 4533.09 |

2#造纸车间物料平衡    单位：t/d

水平衡

1#造纸车间水平衡表   单位：t/d

| 物料投入 |  | 物料产出 |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清水 | 21617.65 | 白水 | 23637.06 | 回化机浆车间 |
| 自制浆中含水 | 28088.24 | 干燥散汽 | 5294.12 | 散失 |
| 商品浆含水 | 181.18 | 废水 | 20514.71 | 去污水处理站 |
| 蒸汽 | 5779 | 产品含水 | 441.18 | 产品带走 |
|  |  | 蒸汽回水 | 5779 | 去化水车间 |
| 合计 | 55666.07 | 合计 | 55666.07 |  |

2#造纸车间水平衡表   单位：t/d

| 物料投入 |  | 物料产出 |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清水 | 22500 | 白水 | 23637.5 | 回化机浆车间 |
| 自制浆中含水 | 28088.23529 | 干燥散汽 | 5294.12 | 散失 |
| 商品浆含水 | 181.6176471 | 废水 | 21397.06 | 去污水处理站 |
| 蒸汽 | 4941 | 产品含水 | 441.18 | 产品带走 |
|  |  | 蒸汽回水 | 4941 | 去化水车间 |
| 合计 | 55710.85 | 合计 | 55710.86 |  |

项目建成后全厂水平衡表   单位：t/d

| 生产工序 | 进水 |  | 排水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备料车间 | 原料带水 | 3261 | 木片带水 | 3099 |
|  | 1#碱回收车间冷凝水 | 1849 | 损失 | 162 |
|  |  |  | 污水 | 1849 |
| 1#~3#化机浆车间 | 清水 | 19361.37 | 损失 | 1107 |
|  | 化学品带水 | 359 | 去1#纸机浆中含水 | 28088.24 |
|  | 化学水车间纯水 | 956 | 废水去2#碱回收车间 | 7353 |
|  | 2#碱回收 车间冷凝水 | 6420 | 去2#纸机浆中含水 | 28088.24 |
|  | 木片带水 | 3099 | 二次蒸汽 | 882 |
|  | 1#纸机白水 | 23637.06 | 废水去1#碱回收车间 | 14706 |
|  | 2#纸机白水 | 23637.5 | 浆中含水 | 0 |
|  | 2#碱回收车间白液带水 | 426 |  |  |
|  | 1#碱回收车间白液带水 | 852 |  |  |
|  | 1#碱回收 车间冷凝水 | 0 |  |  |
|  | 抄浆车间白水 | 0 |  |  |
|  | 3#纸机白水 | 1476.54 |  |  |
| 抄浆车间 | 浆中带水 | 0 | 白水 | 0 |
|  |  |  | 浆板含水 | 0 |
|  |  |  | 损失 | 0 |
| 4#化机浆车间 | 清水 | 6324 | 损失 | 554 |
|  | 木片带水 | 1549 | 去纸机浆中含水 | 28088 |
|  | 化学品带水 | 179 | 废水去2#碱回收车间 | 11029 |
|  | 化学水车间纯水 | 478 | 二次蒸汽 | 441 |
|  | 2#碱回收 车间冷凝水 | 8088 |  |  |
|  | 2#碱回收车间白液带水 | 639 |  |  |
|  | 3#纸机白水 | 22855 |  |  |
| 1#碱回收车间 | 1#~3#化机浆车间废水 | 14706 | 冷凝水去 备料车间 | 1849 |
|  | 1#~3#化机浆车间二次蒸汽 | 882 | 冷凝水去1~3#化机浆车间 | 0 |
|  | 清水 | 3378 | 白液带水 | 852 |
|  | 化学水车间纯水 | 672 | 蒸汽泠凝水回化学水车间 | 518 |
|  |  |  | 白泥、绿泥、石灰渣带走 | 84 |
|  |  |  | 损失 | 1793 |
|  |  |  | 废水 | 14542 |
| 2#碱回收车间 | 4#化机浆车间废水 | 11029 | 冷凝水去4#化机浆车间 | 8088 |
|  | 4#化机浆车间二次蒸汽 | 441 | 白液带水去4#化机浆车间 | 639 |
|  | 清水 | 4222 | 蒸汽泠凝水回化学水车间 | 326 |
|  | 1#~3#化机浆车间废水 | 7353 | 白泥、绿泥、石灰渣带走 | 105 |
|  | 化学水车间纯水 | 792 | 损失 | 2242 |
|  |  |  | 废水 | 5591 |
|  |  |  | 白液带水去1~3#化机浆车间 | 426 |
|  |  |  | 冷凝水去1~3#化机浆车间 | 6420 |
| 1#造纸车间 | 清水 | 21617.65 | 白水 | 23637.06 |
|  | 自制浆中含水 | 28088.24 | 干燥散汽 | 5735.294 |
|  | 商品浆含水 | 181.1765 | 废水 | 20514.71 |
| 2#造纸车间 | 清水 | 22500 | 白水 | 23637.5 |
|  | 自制浆中含水 | 28088.24 | 干燥散汽 | 5735.294 |
|  | 商品浆含水 | 181.6176 | 废水 | 21397.06 |
| 1#化学水车间 | 清水 | 4448 | 去1#2#锅炉 | 25877 |
|  | 1#碱回收车间蒸汽冷凝水 | 518 | 1~3#化机浆车间 | 956 |
|  | 2#碱回收车间蒸汽冷凝水 | 326 | 4#化机浆车间 | 478 |
|  | 其他单元蒸汽冷凝水 | 6509 | 1#碱回收炉 | 672 |
|  | 1#2#锅炉回水 | 17374 | 2#碱回收炉 | 792 |
|  |  |  | 废水 | 400 |
| 1#2#锅炉 | 脱硫脱硝用清水 | 1932 | 蒸汽 | 8136 |
|  | 1#化学水车间来水 | 25877 | 去1#化学水车间 | 17374 |
|  |  |  | 汽水及气封损失 | 218 |
|  |  |  | 锅炉排水 | 149 |
|  |  |  | 脱硫脱硝排水 | 144 |
|  |  |  | 脱硫脱硝损失 | 1788 |
| 热电站冷却塔 | 清水 | 7452.24 | 损失 | 10044 |
|  | 中水 | 3667.76 | 废水 | 1076 |
| 其他用水 | 清水 | 1463 | 损失 | 147 |
|  |  |  | 废水 | 1316 |
| 生活用水 | 清水 | 572 | 损失 | 58 |
|  |  |  | 废水 | 514 |
| 1#污水处理站 | 清水 | 822 | 废水 | 822 |
| 过氧化氢项目 | 清水 | 1898 | 损失 | 1700 |
|  |  |  | 废水 | 198 |
| 丁苯乳胶装置+ | 清水 | 947 | 损失 | 485.66 |
|  |  |  | 废水 | 461.34 |
| 3#造纸车间 | 清水 | 18900 | 去1~3#化机浆车间白水 | 1476.54 |
|  | 自制浆中含水 | 28088 | 干燥散汽 | 3441 |
|  | 外购浆中含水 | 69.54248 | 废水 | 19285 |
|  |  |  | 去4#化机浆车间白水 | 22855 |
| 2#化学水车间 | 清水 | 2352.4 | 去3#锅炉 | 12938.4 |
|  | 蒸汽冷凝水 | 6960 | 废水 | 130 |
|  | 3#锅炉回水 | 3756 |  |  |
| 3#锅炉 | 脱硫脱硝用清水 | 966 | 蒸汽 | 9079.2 |
|  | 2#化学水车间来水 | 12938.4 | 去2#化学水车间 | 3756 |
|  |  |  | 汽水及气封损失 | 28.8 |
|  |  |  | 锅炉排水 | 74.4 |
|  |  |  | 脱硫脱硝排水 | 72 |
|  |  |  | 脱硫脱硝损失 | 894 |
| 已批180万吨项目生活用水 | 清水 | 60 | 损失 | 6 |
|  |  |  | 废水 | 54 |
| 2#污水处理站 | 清水 | 412.82 | 废水 | 412.82 |
| 已批180万吨项给水处理站 | 清水 | 526 | 废水 | 526 |

项目建成后全厂水平衡图

施工期污染源分析

本项目生产线改造不涉及建筑物建设，施工期影响主要为污水处理站设施的构筑物建设、设备的安装及管道施工，主要包括场地平整、基础开挖、主体工程及设备安装。除工程构筑物永久性占地为持续性影响外，其余影响只在施工期内存在，影响范围较小，时间较短，预计本项目土建工程约18个月。

在整个施工过程均会产生废气、废水、噪声及固体废物。废气主要为扬尘及燃油机械废气；废水主要分为施工废水及施工人员生活污水；机械运行及车辆行驶产生噪声；主要固体废物包括建筑垃圾、弃土及施工人员生活垃圾。

施工期大气污染物

（1）施工扬尘

施工期扬尘主要来自场地平整、开挖地基、工程建设、建筑材料运输和装卸、建筑垃圾堆放及清理等过程。另外，运输车辆在施工场内行驶产生的扬尘也是一个主要的污染源，运输扬尘主要来自泥土的装卸过程、运输车辆在施工场地行驶、运输车辆行驶过程中泥土洒落路面、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面等。

扬尘量的大小与诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。本次评价采用类比分析法，利用已有施工场地的调查资料对大气环境影响进行分析。

施工活动的粉尘排放数量与施工面积和施工水平成比例的。根据相关工程的现场类比资料调查，施工现场的扬尘的日均浓度可达2.7mg/m3，超过国家空气环境质量标准8倍，影响范围大约在距施工中心50m的范围内。在距平整土地和拌和场地50m处，产生的扬尘TSP可降至1.0mg/m3，扬尘影响范围在距其150m处TSP浓度即可降为1.0mg/m3以下。

因此，项目施工时须采取扬尘控制措施，主要包括：①进出施工场地路口硬化；②旱季加大洒水降尘次数；③及时清除运输车辆泥土和路面尘土；④建材等运输车辆密闭。

（2）施工期场地临时堆土点扬尘

露天堆放的沙石等建筑材料及裸露的堆土场，因含水率低容易被风干，若不注意防护，将产生大量易起尘的颗粒物。据调查，堆放的含水率为20%的新挖出的泥土，在一般天气情况下，几天内其泥堆表面即可被风干。在风速2.5m/s的一般情况下，临时堆放点的扬尘产生量较大。堆场起尘与物料性质和风速有较大关系。颗粒小，含水率低的粉料较易起尘。

（3）交通运输扬尘

泥土的装卸过程、运输车辆在施工场地行驶过程中泥土洒落路面、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面以及在有风的条件下由于场地地表裸露而产生扬尘。

据有关调查显示，运输车辆行驶产生的扬尘与道路路面及车辆行驶速度有关，在完全干燥情况下，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

（4）施工机械燃油废气

施工工程车辆如挖掘机等燃油机械和运输车辆会产生汽车尾气，主要污染物为总悬浮颗粒物、二氧化碳、一氧化碳、二氧化氮及挥发性有机废气（VOCS）等。该部分废气排放量很小，一般扩散快，且施工机械数量少且较分散，污染物排放量较少。

（5）装修过程VOCs

装修使用材料油漆、乳胶漆、喷塑剂、黏合剂等产生的有机废气，包括甲醛、甲苯、二甲苯、氯化烃。装修过程中，较难估计装修材料使用量，在此只作定性分析。一般情况下，刚装修完毕，需加强室内通风换气，使室内空气质量达到《室内空气质量标准》（GB/T18883－2002）的要求。

施工期废水

（1）施工废水

项目施工生产废水高峰期排放量约20m3/d，主要包括基坑排水、砂石料加工系统冲洗水，混凝土加工系统冲洗废水及施工械机设备冲洗废水等，废水中主要污染物为悬浮物（SS）。项目基坑最大排水量约5m3/d，砂石料冲洗最大排水量约为5m3/d，均经格栅和沉淀处理达标后回用、喷洒降尘或周边植被绿化用水；混凝土加工系统冲洗废水最大排放量约4m3/d，经统一收集后，采取中和、沉淀等措施处理达标后，可回用或喷洒降尘或周边植被绿化用水；机械维修冲洗废水产生量约3m3/d，经沉淀和油水分离处理后回用或依托企业现有污水处理设施处理。

（2）调试废水

工程配套纳污管道敷设完毕后，需通入清水进行管道检漏试验，将会产生试验废水。工程总试验废水产生量约为72m3，废水主要含少量泥沙等悬浮物，SS浓度低于200mg/L。管道施工过程须设置集水池，收集该类闭水试验废水，经沉淀处理后回用于施工本身及场地洒水降尘或依托企业现有污水处理设施处。

（3）生活污水

施工人员的生活污水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等。施工人员租用项目周边居民房，不设施工营地，施工人员生活污水依托当地已有的生活设施处理。

根据类比，本项目施工期平均每天施工人员约20人，人均用水量按0.2m3/d计算，则每天用水量为4m3/d；取排放系数为0.8，每天产生的生活污水量为3.2m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油。生活污水产生及排放情况见下表。

施工期生活污水产生及排放情况

| 污染物 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（kg/d） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（kg/d） |
| CODCr | 350 | 1.12 | 300 | 0.96 |
| BOD5 | 250 | 0.8 | 150 | 0.48 |
| NH3-N | 40 | 0.128 | 35 | 0.112 |
| SS | 300 | 0.96 | 150 | 0.48 |

施工人员生活污水均依托企业现有污水处理设施处理。

施工期声污染源

在施工阶段，随着工程的进度和施工工序的更替，将会采用不同施工机械和施工方法。噪声源主要包括施工场地各类机械设备作业产生的噪声、运输车辆产生的交通噪声等。参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），不同施工阶段各类施工机械在距离噪声源5m的声压级详见下表所示。

从表可以看出，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其他施工声响，若未经妥善的隔声降噪处理，将对周围环境造成较大的不良影响。

施工期主要机械设备噪声强度

| 施工阶段 | 噪声特点 | 主要噪声源 | 距声源5m的声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 移动式声源 无明显指向性 | 推土机 | 85 |
|  |  | 挖掘机 | 85 |
|  |  | 装载机 | 90 |
|  |  | 水泵 | 90 |
|  |  | 柴油发动机 | 100 |
|  |  | 空压机 | 90 |
|  |  | 运输车辆 | 85 |
| 基础施工阶段 | 典型的脉冲噪声 有明显指向性 声功率级最高 | 振动夯锤 | 95 |
|  |  | 振捣棒 | 85 |
|  |  | 风镐 | 92 |
| 结构施工阶段 | 施工期长 工作时间长 影响面广 | 电焊机 | 90 |
|  |  | 运输车辆 | 85 |
|  |  | 人为噪音 | 75 |
|  |  | 电钻 | 95 |
|  |  | 电锤 | 100 |
| 装修、设备安装阶段 | 施工期长 声源强度较小 | 手工钻 | 95 |
|  |  | 电锯 | 90 |
|  |  | 电刨 | 95 |

施工期固体废物

施工期固废主要为设备安装产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

开挖土方均用于管道回填覆土，无弃土产生。如施工回填土方不足则由园区内部调剂，本工程不设永久弃渣场及取土场。污水管道开挖过程中，将开挖土方临时堆放在管沟一侧，根据施工时序表层土堆放在管沟回填土底部，施工结束后表层土最后回填，无需专门对污水管道开挖的表层土进行收集防护。管道施工作业带在施工中仅为占压，无需剥离表土。

设备安装过程中产生的建筑垃圾主要包括施工剩余废物料、设备包装材料、装修过程产生的废油漆桶和废涂料桶等。建筑垃圾主要成分为：废弃的砂土石、水泥、弃砖、废金属、废瓷砖等。一般地，建筑垃圾产生量按0.5～1.0kg/m2计算，本项目建筑面积约为20000m2，按1.0kg/m2计算，则本项目的建筑垃圾产生量约为20t，主要是渣土、废弃建筑材料等。项目产生的建筑垃圾要按照2005年建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》，向城市市容卫生管理部门申报，妥善弃置消纳，防止污染环境。建筑垃圾绝大部分为无害物，其中能回收的应尽可能回收，不能回收的由施工单位统一收集后外运至当地环卫部门制定地方堆存。废油漆桶、废涂料桶应统一收集后交由生产商或由有资质单位回收处理，不得随意处置。

施工人员产生的生活垃圾伴随整个施工期的全过程，其成分是有机物较多。本项目施工高峰期预计进场工人20人，人均生活垃圾产生量按0.8kg/人d计算，施工期垃圾日产生量16kg/d。施工期产生的生活垃圾由专人收集交环卫部门处理。

运营期污染源分析

废气源强分析

本项目主要产生的废气主要为造纸车间烘干废气、导热油炉废气、淋膜纸车间有机废气及污水处理站产生的恶臭气体等。

造纸车间烘干废气排放

造纸车间施胶、涂布等工段使用热风烘干。项目热风通过配备低氮燃烧器的天然气燃烧装置产生，燃烧器产生的气体温度较高，不能直接用用于纸页干燥，需要掺冷风后才能使用。根据生产设计，热风与掺入冷风的比例为1：10。掺入的冷风中，80%为烘干后回流热气，20%为外部常温空气。热风干燥在密闭的热风干燥箱中进行，干燥后产生的废气收集，其中约73%通过风管回流到进口，与热风及空气均匀混合后重新利用，约27%的废气由引风机抽走后，通过屋顶排气筒排放，降低热风系统中水蒸气的含量。

项目热风通过配备低氮燃烧器的天然气燃烧装置产生，燃烧器产生的气体温度较高，不能直接用用于纸页干燥，需要掺冷风后才能使用。根据生产设计，热风与掺入冷风的比例为1：10。掺入的冷风中，80%为烘干后回流热气，20%为外部常温空气。热风干燥在密闭的热风干燥箱中进行，干燥后产生的废气收集，其中约73%通过风管回流到进口，与热风及空气均匀混合后重新利用，约27%的废气由引风机抽走后，通过屋顶排气筒排放，降低热风系统中水蒸气的含量，排放烟气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级要求。

评价选用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”中的相关系数及现有工程实测数据。

1、1#造纸车间烘干废气

根据设计单位结合现有生产线工作情况估算，本项目完成后，1#造纸车间烘干用天然气使用量由562.5×104m3/a增加到843.75×104m3/a，烘干废气通过车间顶部5根30m高排气筒（DA029、DA033、DA035、DA037、DA039）排放，废气排放量变化情况为：

a.烟气量估算

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”，工业废气产生量为107753标立方米/万立方米-原料，则烟气量由6061.11×104m3/a（7427.83m3/h）增加至9091.66×104m3/a（11141.74m3/h）。根据工程分析，排气筒排放的废气量约为天然气燃烧产生废气量的3倍，即单个排气筒废气量排放量为5455×104m3/a（6685m3/h）。

b.二氧化硫排放量估算

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”，天然气锅炉二氧化硫排放系数为0.02S千克/万立方米-原料（S参照二类天然气，以100计），则二氧化硫的排放量由1.125t/a增加为1.688t/a，排放速率由0.14kg/h增加为0.21kg/h，排放浓度6.19mg/m3。单个排气筒二氧化硫排放量为0.338t/a，排放速率0.041kg/h，排放浓度6.19mg/m3。

c.氮氧化物排放量估算

根据现有工程验收监测数据造纸车间天然气燃烧废气氮氧化物排放浓度为4~86mg/m3（折算后），评价按100mg/m3计，则氮氧化物的排放量由6.061t/a增加为9.092t/a，排放速率由0.74kg/h增加为1.11kg/h。单个排气筒氮氧化物排放量为1.182t/a，排放速率0.22kg/h，排放浓度33.3mg/m3。

d.烟尘排放量估算

根据现有工程验收监测数据造纸车间天然气燃烧废气烟尘排放浓度为1.3~3.7mg/m3（折算后），评价按10mg/m3计，则烟尘的排放量由0.606t/a增加为0.909t/a，排放速率由0.074kg/h增加为0.11kg/h。单个排气筒烟尘排放量为0.182t/a，排放速率0.022kg/h，排放浓度3.3mg/m3。

烘干废气通过车间顶部5根30m高排气筒（DA029、DA033、DA035、DA037、DA039）排放，由于5根排气筒中任意两个排气筒距离小于两个排气筒高度之和，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），以一个等效排气筒代表烘干废气排气筒，等效后，等效高度为30m，二氧化硫等效排放速率为0.21kg/h，氮氧化物等效排放速率为1.11kg/h，烟尘等效排放速率为0.11kg/h。等效后，污染物排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。

2、2#造纸车间烘干废气

根据设计单位结合现有生产线工作情况估算，本项目完成后，2#造纸车间烘干用天然气使用量由648×104m3/a增加到1080×104m3/a，烘干废气通过车间顶部4根24m高排气筒（DA032、DA034、DA036、DA038）和1根26m高排气筒（DA040）排放，废气排放量变化情况为：

a.烟气量估算

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”，工业废气产生量为107753标立方米/万立方米-原料，则烟气量由6982.40×104m3/a（8856.86m3/h）增加至11637.3×104m3/a（14261.43m3/h）。根据工程分析，排气筒排放的废气量约为天然气燃烧产生废气量的3倍，即单个排气筒废气量排放量为6982×104m3/a（8556.9m3/h）。

b.二氧化硫排放量估算

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”，天然气锅炉二氧化硫排放系数为0.02S千克/万立方米-原料（S参照二类天然气，以100计），则二氧化硫的排放量由1.296t/a增加为2.16t/a，排放速率由0.16kg/h增加为0.26kg/h。单个排气筒二氧化硫排放量为0.432t/a，排放速率0.053kg/h，排放浓度6.19mg/m3。

c.氮氧化物排放量估算

根据现有工程验收监测数据造纸车间天然气燃烧废气氮氧化物排放浓度为4~86mg/m3（折算后），评价按100mg/m3计，则氮氧化物的排放量由6.982t/a增加为11.637t/a，排放速率由0.86kg/h增加为1.426kg/h。单个排气筒氮氧化物排放量为2.327t/a，排放速率0.29kg/h，排放浓度33.3mg/m3。

d.烟尘排放量估算

根据现有工程验收监测数据造纸车间天然气燃烧废气烟尘排放浓度为1.3~3.7mg/m3（折算后），评价按10mg/m3计，则烟尘的排放量由0.698t/a增加为1.164t/a，排放速率由0.086kg/h增加为0.14kg/h。单个排气筒烟尘排放量为0.233t/a，排放速率0.029kg/h，排放浓度3.3mg/m3。

综上，本项目完成后，造纸车间烘干废气量20728.98×104m3/a，二氧化硫排放量为3.848t/a，氮氧化物排放量为20.729t/a，烟尘排放量为2.073t/a。

烘干废气通过车间顶部5根30m高排气筒（DA032、DA034、DA036、DA038、DA040）排放，由于5根排气筒中任意两个排气筒距离小于两个排气筒高度之和，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），以一个等效排气筒代表烘干废气排气筒，等效后，等效高度为25m，二氧化硫等效排放速率为0.26kg/h，氮氧化物等效排放速率为1.426kg/h，烟尘等效排放速率为0.14kg/h。等效后，污染物排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。

造纸车间导热油炉废气排放

造纸车间涂布工段压光工序使用导热油间接加热，项目使用天然气导热油炉间接加热导热油。导热油炉间断运行，每隔半个小时燃烧1次，每次燃烧5分钟。天然气燃烧产生的烟气各造纸车间顶部排气筒排放，排放烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉排放限值中最高允许排放浓度限值。

评价选用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”中的相关系数及现有工程实测数据。

1、1#造纸车间导热油炉废气

本项目完成后，1#加热导热油用天然气使用量由62.5×104m3/a增加到93.75×104m3/a，烘干废气通过车间侧方2根20m高排气筒（DA041、DA043）排放，废气排放量变化情况为：

a.烟气量估算

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”，工业废气产生量为107753标立方米/万立方米-原料，则烟气量由673.46×104m3/a（4951.9m3/h）增加至1010.18×104m3/a（7427.8m3/h）。单个排气筒废气量排放量为505.09×104m3/a（3713.9m3/h）。

b.二氧化硫排放量估算

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”，天然气锅炉二氧化硫排放系数为0.02S千克/万立方米-原料（S参照二类天然气，以100计），则二氧化硫的排放量由0.125t/a增加为0.188t/a，排放速率由0.092kg/h增加为0.14kg/h，排放浓度18.56mg/m3。单个排气筒二氧化硫排放量为0.094t/a，排放速率0.07kg/h，排放浓度18.56mg/m3。

c.氮氧化物排放量估算

根据现有工程验收监测数据造纸车间天然气燃烧废气氮氧化物排放浓度为4~86mg/m3，评价按100mg/m3计，则氮氧化物的排放量由0.674t/a增加为1.010t/a，排放速率由0.50kg/h增加为0.74kg/h。单个排气筒氮氧化物排放量为0.505t/a，排放速率0.37kg/h，排放浓度100mg/m3。

d.烟尘排放量估算

根据现有工程验收监测数据造纸车间天然气燃烧废气烟尘排放浓度为1.3~3.7mg/m3，评价按10mg/m3计，则烟尘的排放量由0.067t/a增加为0.101t/a，排放速率由0.05kg/h增加为0.07kg/h。单个排气筒烟尘排放量为0.051t/a，排放速率0.037kg/h，排放浓度10mg/m3。

2、2#造纸车间导热油炉废气

本项目完成后，2#造纸车间加热导热油用天然气使用量由62.5×104m3/a增加到120×104m3/a，烘干废气通过车间侧方2根16m高排气筒（DA042、DA044）排放，废气排放量变化情况为：

a.烟气量估算

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”，工业废气产生量为107753标立方米/万立方米-原料，则烟气量由775.82×104m3/a（5704.6m3/h）增加至1293.04×104m3/a（9507.6m3/h）。单个排气筒废气量排放量为646.52×104m3/a（4753.8m3/h）。

b.二氧化硫排放量估算

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”，天然气锅炉二氧化硫排放系数为0.02S千克/万立方米-原料（S参照二类天然气，以100计），则二氧化硫的排放量由0.144t/a增加为0.240t/a，排放速率由0.11kg/h增加为0.18kg/h。单个排气筒二氧化硫排放量为0.12t/a，排放速率0.088kg/h，排放浓度18.56mg/m3。

c.氮氧化物排放量估算

根据现有工程验收监测数据造纸车间天然气燃烧废气氮氧化物排放浓度为4~86mg/m3，评价按100mg/m3计，则氮氧化物的排放量由0.776t/a增加为1.293t/a，排放速率由0.57kg/h增加为0.95kg/h。单个排气筒氮氧化物排放量为0.647t/a，排放速率0.48kg/h，排放浓度100mg/m3。

d.烟尘排放量估算

根据现有工程验收监测数据造纸车间天然气燃烧废气烟尘排放浓度为1.3~3.7mg/m3，评价按10mg/m3计，则烟尘的排放量由0.078t/a增加为0.129t/a，排放速率由0.057kg/h增加为0.095kg/h。单个排气筒烟尘排放量为0.065t/a，排放速率0.048kg/h，排放浓度10mg/m3。

综上，本项目完成后，造纸车间导热油炉废气量2303.22×104m3/a，二氧化硫排放量为0.428t/a，氮氧化物排放量为2.303t/a，烟尘排放量为0.230t/a。

淋膜纸生产有组织废气排放

淋膜纸生产过程中PE材料加热产生挥发性有机气体，主要成分为低分子烃类，以非甲烷总烃进行评价。为减少挥发性有机气体排放，淋膜纸生产线目前在主要加热设备上均设置密闭的集气设备，可高效收集产生的挥发性有机气体，本次项目继续采用现有气体收集系统。收集后的废气通过4根排气筒屋顶排放，由于现有排气筒高度不一，且未设置有机废气处理设备，本次项目将排气系统合并，在末端设置一套有机废气处理设备，处理后的废气通过1根排气筒排放。

淋膜纸生产线现有废气收集设备

企业2025年9月委托广西泽顺检测服务有限公司在正常生产（满负荷工况）情况下，对淋膜纸生产线废气中非甲烷总烃排放情况进行了监测，监测结果见下表。

淋膜车间1#排气筒监测结果

| 监测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气温度（℃） | 51.1 | 50.6 | 50.9 | 50.9 |
| 废气含湿量（%） | 5.07 | 5.14 | 5.19 | 5.13 |
| 废气流速（m/s） | 17.5 | 17.8 | 18.2 | 17.8 |
| 标况干气量（m3/h） | 6289 | 6402 | 6530 | 6407 |
| 实测浓度（mg/m3） | 8.55 | 6.95 | 7.91 | 7.80 |
| 排放速率（kg/h） | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |

淋膜车间2#排气筒监测结果

| 监测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气温度（℃） | 50.6 | 50.9 | 50.2 | 50.6 |
| 废气含湿量（%） | 4.96 | 5.02 | 5.09 | 5.02 |
| 废气流速（m/s） | 12.2 | 12.5 | 11.9 | 12.2 |
| 标况干气量（m3/h） | 4402 | 4501 | 4292 | 4398 |
| 实测浓度（mg/m3） | 5.38 | 6.38 | 4.30 | 5.35 |
| 排放速率（kg/h） | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |

淋膜车间3#排气筒监测结果

| 监测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气温度（℃） | 41.1 | 40.8 | 41.4 | 41.1 |
| 废气含湿量（%） | 5.12 | 5.05 | 5.11 | 5.09 |
| 废气流速（m/s） | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8.3 |
| 标况干气量（m3/h） | 3151 | 3083 | 3000 | 3078 |
| 实测浓度（mg/m3） | 6.44 | 5.54 | 5.84 | 5.94 |
| 排放速率（kg/h） | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

淋膜车间4#排气筒监测结果

| 监测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气温度（℃） | 46.7 | 45.7 | 45.9 | 46.1 |
| 废气含湿量（%） | 5.26 | 5.36 | 5.22 | 5.28 |
| 废气流速（m/s） | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.8 |
| 标况干气量（m3/h） | 3201 | 3244 | 3138 | 3194 |
| 实测浓度（mg/m3） | 5.83 | 7.25 | 6.78 | 6.62 |
| 排放速率（kg/h） | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

根据监测结果，正常生产情况下，淋膜纸车间有组织废气量为17077m3/h，排放速率为0.11kg/h。本次改造工程完成后废气经二级活性炭吸附处理后，通过一根18m高排气筒（DA046）排放。

根据上述监测结果淋膜纸车间有组织废气产生量为13934.83×104m3/a，非甲烷总烃产生量为0.898t/a，产生速率0.11kg/h，产生浓度6.44mg/m3。参考《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》表5，活性炭吸附装置进行及时更换时，吸附法对VOCs治理效率可达50%~80%，二级活性炭处理效率按50%计，则有淋膜纸车间有组织废气排放量为17077m3/h，排放速率为0.055kg/h，排放浓度为3.22mg/m3。排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级要求。

无组织废气排放

1、造纸辅助车间无组织废气

造纸辅助车间GCC（研磨碳酸钙）车间投料斗、振动筛、破碎机出料、干磨机出料过程中产生一定的含尘废气，通过采购水洗后的大理石，可以从源头上减少原料含尘量；另外通过在投料斗、振动筛采取喷淋措施，可以减少原料及预处理段的废气含尘量；通过采用封闭式破碎机，可以避免破碎过程含尘废气的产生，在破碎机出料及输送段采用集气装置并安装布袋除尘器；通过采用封闭式干磨机，可以避免干磨过程含尘废气的产生，在干磨机出料处采用布袋除尘器用来集料。通过采取喷淋及布袋除尘器等措施，降低粉尘影响。

1#GCC（研磨碳酸钙）车间面积5100m2碳酸钙处理量由18.2万t/a增加至27.3万t/a，2#GCC（研磨碳酸钙）车间面积22000m2，碳酸钙处理量由16.38万t/a增加至38.7万t/a。根据现有工程，GCC（研磨碳酸钙）车间碳酸钙处理后的得率为99.995%，其他按无组织排放进行核算，1#GCC（研磨碳酸钙）排尘量由9.1t/a（1.12kg/h）增加至13.65t/a（1.67kg/h），增加4.55t/a（0.56kg/h）；2#GCC（研磨碳酸钙）车间排尘量由8.19t/a（1.00kg/h）增加至19.35t/a（2.37kg/h），增加11.16t/a（1.37kg/h）。废气通过屋顶换气风扇无组织排放，平均排放高度23m。

2、淋膜纸无组织废气

淋膜纸车间集气罩收集效率按90%计，无组织排放速率为0.012kg/h，排放量0.098t/a。未收集的废气通过车间顶部换气扇无组织排放，平均排放高度13m。

污水处理系统废气排放

（1）污水处理废气

在污水处理厂运行过程中，由于伴随微生物、原生动物、菌股团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，恶臭废气成分主要有五大类物质，随季节温度的变化恶臭强度有所变化，夏季气温高，臭气强，冬季气温低，臭气弱，臭气污染物的产生及排放量与污水处理厂的管理水平、污水处理厂的进水水质、污水处理厂的处理工艺及污水处理构筑物的表面面积等相关。

恶臭气体的主要成分

| 类别 | 代表性因子 |
| --- | --- |
| 含硫的化合物：如硫化氢、硫醇类、硫醚类等 | H2S、CH3SH、CH3SCH3、CH3SSCH3 |
| 含氨化合物：如氨、胺、吲哚类等 | NH3、（CH3）3N、吲哚 |
| 卤素及衍生物：如氯气、卤代烃等 | CS2 |
| 烃类：如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃 | CH4、苯乙烯 |
| 含氧有机物：如醇、酚、醛、酮、有机酸等 | / |

本项目运营期产生的废气主要是H2S、NH3等恶臭气体，其主要来源为废水预处理单元、生化处理单元和污泥脱水处理单元，未收集处理的臭气为面源。因各池体、车间等需经常性的检视和调试操作，不能做到完全密闭，上述构筑物单元仍有少量的无组织排放源产生。因此，考虑各池体的臭气收集率按90%计，未收集的恶臭气体通过无组织形式排放。

本项目拟对集水池、初沉池、曝气池、混凝反应池、二沉池、终沉池、脱水机房、污泥浓缩池等建筑物加盖密封，负压收集后经碱喷淋+生物除臭滤池技术处理。集水池、初沉池、曝气池、混凝反应池、二沉池、终沉池、脱水机房、污泥浓缩池等通过15m高排气筒（DA047）排放。本项目设置1套除臭装置，风量Q=25000m³/h。

（2）源强计算

臭气污染物浓度参照国家住建部发布的《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）及其编制条文说明，该技术规程给出了2005年对上海市各污水处理厂的处理构筑物的臭气物质的测定情况，具体下表，在各构筑物测定过程中，数据为敞开构筑物的监测数据，不同构筑物相差较大。

上海市污水处理厂各构筑物氨气浓度情况  单位：mg/m3

| 污水处理厂 | 格栅井 | 沉砂池 | 初沉池 | 曝气池 | 污泥浓缩池 | 贮泥池 | 脱水机房 | 污泥堆场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天山水质净化厂 | 0.54 | — | 0.30 | 0.24 | — | 5.48 | 0.71 | — |
| 龙华水质净化厂 | — | — | — | 1.19 | 3.46 | — | 0.60 | — |
| 白龙港水质净化厂 | 4.75 | 1.56 | — | — | — | — | 4.28 | 1.59 |
| 吴淞水质净化厂 | 0.66 | 0.45 | — | — | 0.28 |  | 1.59 | — |
| 泗塘水质净化厂 | 4.07 | 26.09 | 0.88 | 3.48 | — | 1.65 | — | — |
| 石洞口水质净化厂 | 12.53 | 5.81 | — | 1.90 | — | — | 5.55 | — |
| 长桥水质净化厂 | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 1.79 | 0.09 | 1.19 | — | — |
| 曲阳水质净化厂 | 4.41 | 4.20 | 1.99 | 12.25 | 1.28 | — | 3.87 | 3.50 |
| 平均值 | 3.89 | 6.42 | 1.09 | 3.48 | 1.28 | 2.77 | 2.77 | 2.55 |
| 最大值 | 12.53 | 26.09 | 1.99 | 12.25 | 3.46 | 5.48 | 5.55 | 3.50 |
| 最小值 | 0.24 | 0.40 | 0.30 | 0.24 | 0.09 | 1.19 | 0.60 | 1.59 |

注：“—”标是该点未测，本次评价按平均值进行污染物计算。

上海市污水处理厂各构筑物硫化氢浓度情况  单位：mg/m3

| 污水处理厂 | 格栅井 | 沉砂池 | 初沉池 | 曝气池 | 污泥浓缩池 | 贮泥池 | 脱水机房 | 污泥堆场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天山水质净化厂 | 0.05 | — | 0.30 | 0.24 | — | 1.61 | 2.84 | — |
| 龙华水质净化厂 | — | — | — | 0.01 | 0.80 | — | 0.03 | — |
| 白龙港水质净化厂 | 7.48 | 28.24 | — | — | — | — | 0.06 | 0.20 |
| 吴淞水质净化厂 | 0.03 | 0.84 | — | — | 0.11 | — | 2.39 | — |
| 泗塘水质净化厂 | 0.07 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | — | 0.03 | — | — |
| 石洞口水质净化厂 | 6.19 | 0.01 | — | 0.03 | — | — | 4.07 | — |
| 长桥水质净化厂 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 6.95 | 0.04 | — | — |
| 曲阳水质净化厂 | 0.36 | 0.45 | 0.05 | 0.02 | 47.18 | — | 10.09 | 2.96 |
| 平均值 | 2.04 | 4.99 | 0.19 | 0.11 | 13.76 | 0.56 | 3.25 | 1.58 |
| 最大值 | 7.48 | 28.24 | 0.30 | 0.34 | 47.18 | 1.61 | 10.09 | 2.96 |
| 最小值 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.20 |

注：“—”标是该点未测，本次评价按平均值进行污染物计算。

本项目各构筑物NH3和H2S浓度参照上表的平均值。

参照《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）的“3.1节 臭气风量”和“3.2节 臭气污染物浓度 表3.2.2”进行本项目的臭气源强核算。本项目恶臭污染物产生量计算见下表。

计算运营期H2S、NH3污染物产生量一览表

| 构筑物名称 | 总面积（m2） | 散发风量m3/m2·h | NH3平均浓度mg/m3 | NH3产生量kg/h | H2S平均浓度mg/m3 | H2S产生量kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集水池 | 760 | 2 | 3.89 | 0.005913 | 2.04 | 0.003101 |
| 初沉池 | 1133.54 | 2 | 1.09 | 0.002471 | 0.19 | 0.000431 |
| 曝气池 | 3956 | 2 | 1.09 | 0.008624 | 0.19 | 0.001503 |
| 混凝反应池1 | 63 | 2 | 3.89 | 0.00049 | 2.04 | 0.000257 |
| 二沉池 | 1661.06 | 2 | 1.09 | 0.003621 | 0.19 | 0.000631 |
| 混凝反应池2 | 84 | 2 | 3.89 | 0.000654 | 2.04 | 0.000343 |
| 终沉池 | 1133.54 | 2 | 1.09 | 0.002471 | 2.04 | 0.004625 |
| 脱水机房 | 1808.64 | 2 | 2.77 | 0.01002 | 3.25 | 0.011756 |
| 污泥浓缩池1 | 176.625 | 2 | 1.28 | 0.000452 | 13.76 | 0.004861 |
| 污泥浓缩池2 | 176.625 | 2 | 1.28 | 0.000452 | 13.76 | 0.004861 |

臭气浓度参照《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）的表3.2.2 污水处理厂臭气污染物浓度的中间值，污水预处理和污水处理区域取2500（无量纲），污泥处理区域取50000（无量纲）。

本项目对构筑物采用加盖密闭方式收集恶臭废气，收集效率取90%，采用“碱洗喷淋+生物滤池”处理恶臭废气，处理效率氨取90%，硫化氢取95%，臭气浓度取95%。估算本项目产生的臭气源强见下表。

有组织大气污染物产生及排放情况一览表

| 序号 | 构筑物 | 污染物 | 核算方法 | 污染物的产生情况 |  |  | 处理措施 | 去除效率% | 污染物的排放情况 |  |  | 排放标准(kg/h) | 烟囱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) | 产生浓度(mg/m3) |  |  | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 排放浓度(mg/m3) |  | 高度/直径(m) | 烟气温度(℃) | 排气量(m3/h) | 编号 |
| 1 | 集水池 | NH3 | 系数法 | 0.0059 | 0.0518 | 0.2365 | 收集效率90% | 氨气90%，硫化氢95% | 0.0005 | 0.0047 | 0.0213 | 4.9 | 15/0.8 | 25 | 25000 | DA047 |
|  |  | H2S |  | 0.0031 | 0.0272 | 0.1240 |  |  | 0.0001 | 0.0012 | 0.0056 | 0.33 |  |  |  |  |
| 2 | 初沉池 | NH3 |  | 0.0025 | 0.0216 | 0.0988 |  |  | 0.0002 | 0.0019 | 0.0089 | 4.9 |  |  |  |  |
|  |  | H2S |  | 0.0004 | 0.0038 | 0.0172 |  |  | 0.0000 | 0.0002 | 0.0008 | 0.33 |  |  |  |  |
| 3 | 曝气池 | NH3 |  | 0.0086 | 0.0755 | 0.3450 |  |  | 0.0008 | 0.0068 | 0.0310 | 4.9 |  |  |  |  |
|  |  | H2S |  | 0.0015 | 0.0132 | 0.0601 |  |  | 0.0001 | 0.0006 | 0.0027 | 0.33 |  |  |  |  |
| 4 | 混凝反应池1 | NH3 |  | 0.0005 | 0.0043 | 0.0196 |  |  | 0.0000 | 0.0004 | 0.0018 | 4.9 |  |  |  |  |
|  |  | H2S |  | 0.0003 | 0.0023 | 0.0103 |  |  | 0.0000 | 0.0001 | 0.0005 | 0.33 |  |  |  |  |
| 5 | 二沉池 | NH3 |  | 0.0036 | 0.0317 | 0.1448 |  |  | 0.0003 | 0.0029 | 0.0130 | 4.9 |  |  |  |  |
|  |  | H2S |  | 0.0006 | 0.0055 | 0.0252 |  |  | 0.0000 | 0.0002 | 0.0011 | 0.33 |  |  |  |  |
| 6 | 混凝反应池2 | NH3 |  | 0.0007 | 0.0057 | 0.0261 |  |  | 0.0001 | 0.0005 | 0.0024 | 4.9 |  |  |  |  |
|  |  | H2S |  | 0.0003 | 0.0030 | 0.0137 |  |  | 0.0000 | 0.0001 | 0.0006 | 0.33 |  |  |  |  |
| 7 | 终沉池 | NH3 |  | 0.0025 | 0.0216 | 0.0988 |  |  | 0.0002 | 0.0019 | 0.0089 | 4.9 |  |  |  |  |
|  |  | H2S |  | 0.0046 | 0.0405 | 0.1850 |  |  | 0.0002 | 0.0018 | 0.0083 | 0.33 |  |  |  |  |
| 8 | 脱水机房 | NH3 |  | 0.0100 | 0.0878 | 0.4008 |  |  | 0.0009 | 0.0079 | 0.0361 | 4.9 |  |  |  |  |
|  |  | H2S |  | 0.0118 | 0.1030 | 0.4702 |  |  | 0.0005 | 0.0046 | 0.0212 | 0.33 |  |  |  |  |
| 9 | 污泥浓缩池1 | NH3 |  | 0.0005 | 0.0040 | 0.0181 |  |  | 0.0000 | 0.0004 | 0.0016 | 4.9 |  |  |  |  |
|  |  | H2S |  | 0.0049 | 0.0426 | 0.1944 |  |  | 0.0002 | 0.0019 | 0.0087 | 0.33 |  |  |  |  |
| 10 | 污泥浓缩池2 | NH3 |  | 0.0005 | 0.0040 | 0.0181 |  |  | 0.0000 | 0.0004 | 0.0016 | 4.9 |  |  |  |  |
|  |  | H2S |  | 0.0049 | 0.0426 | 0.1944 |  |  | 0.0002 | 0.0019 | 0.0087 | 0.33 |  |  |  |  |
| 合计 |  | NH3 |  | 0.0352 | 0.3081 | 1.4067 |  |  | 0.0032 | 0.0277 | 0.1266 | 4.9 |  |  |  |  |
|  |  | H2S |  | 0.0324 | 0.2835 | 1.2947 |  |  | 0.0015 | 0.0128 | 0.0583 | 0.33 |  |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 2500（无量纲） |  |  |  |  | 112.5（无量纲） |  |  | 6000 |  |  |  |  |

无组织大气污染物产生及排放情况一览表

| 序号 | 构筑物 | 污染因子 | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/h | t/a |
| 1 | 集水池 | NH3 | 0.00059 | 0.00518 |
|  |  | H2S | 0.00031 | 0.00272 |
| 2 | 初沉池 | NH3 | 0.00025 | 0.00216 |
|  |  | H2S | 0.00004 | 0.00038 |
| 3 | 曝气池 | NH3 | 0.00086 | 0.00755 |
|  |  | H2S | 0.00015 | 0.00132 |
| 4 | 混凝反应池1 | NH3 | 0.00005 | 0.00043 |
|  |  | H2S | 0.00003 | 0.00023 |
| 5 | 二沉池 | NH3 | 0.00036 | 0.00317 |
|  |  | H2S | 0.00006 | 0.00055 |
| 6 | 混凝反应池2 | NH3 | 0.00007 | 0.00057 |
|  |  | H2S | 0.00003 | 0.00030 |
| 7 | 终沉池 | NH3 | 0.00025 | 0.00216 |
|  |  | H2S | 0.00046 | 0.00405 |
| 8 | 脱水机房 | NH3 | 0.00100 | 0.00878 |
|  |  | H2S | 0.00118 | 0.01030 |
| 9 | 污泥浓缩池1 | NH3 | 0.00005 | 0.00040 |
|  |  | H2S | 0.00049 | 0.00426 |
| 10 | 污泥浓缩池2 | NH3 | 0.00005 | 0.00040 |
|  |  | H2S | 0.00049 | 0.00426 |
| 合计 |  | NH3 | 0.00352 | 0.03081 |
|  |  | H2S | 0.00324 | 0.02835 |

废水源强分析

现有工程主要废水排放源包括：备料车间、化机浆车间、碱回收车间（主要为重污冷凝水）、白卡纸车间、抄浆车间多余白水、化学水车间、热电站锅炉排水、脱硫脱硝排水及冷却塔排水等。本项目建成后，排水情况主要变化：

1、根据项目可行性研究报告的初步估算，通过本次升级改造工程建设，对现有纸机设备和工艺进行改进，造纸车间单位产能排水量下降，其中1#纸机排水量由现在的每吨产品9.76m3废水下降至吨产品4.65m3废水；2#纸机排水量由现在的每吨产品7.29m3废水下降至吨产品4.85m3废水。改造完成后，造纸车间（含已批未建3#纸机）废水排放量由67276m3/d变为61196.76m3/d。

2、本次升级改造项目完成后，生产的食品白卡纸质量要求较高，对使用的原料浆品质要求相应提高，原来回用于化机浆车间的碱回收车间冷凝水难以满足生产要求，这部分水不再回用生产，排污水处理站处理，1#碱回收车间排水量由4785m3/d变为14542m3/d。

本次升级改造项目完成后新增污水量为3677.77m3/d。本项目新建一座污水处理站，处理能力为20000m3/d，处理能力满足该项目要求。污水处理站采用“混凝沉淀+好氧处理（SBR工艺）+物化”三级处理工艺，污水经处理达标后与现有污水处理站出水混合后经现有排海管线深海排放。

新建污水处理站配套建设处理能力为5000m³/d的中水回用系统，污水处理站出水经过滤及除硬处理后，回用至冷却塔补水工段，确保本项目建设不增加企业排海管线深海排放水量。

项目建成前（含现有及在建项目）与项目建成后企业排水量变化情况见下表。

项目建成前后排水情况一览表

| 序号 | 生产车间 | 项目建成前（m3/d） | 项目建成后（m3/d） | 变化情况（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备料车间 | 1849 | 1849 | 0 |
| 2 | 1#~3#化机浆车间 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4#化机浆车间 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1#碱回收车间 | 4785 | 14542 | 9757 |
| 5 | 2#碱回收车间 | 5591 | 5591 | 0 |
| 6 | 1#造纸车间 | 28706 | 20514.71 | -8191.29 |
| 7 | 2#造纸车间 | 19285 | 21397.06 | 2112.06 |
| 8 | 3#造纸车间 | 19285 | 19285 | 0 |
| 9 | 1#化学水车间 | 400 | 400 | 0 |
| 10 | 2#化学水车间 | 130 | 130 | 0 |
| 11 | 1#、2#热电站冷却塔排水 | 1076 | 1076 | 0 |
| 12 | 1#、2#锅炉脱硫脱硝 | 144 | 144 | 0 |
| 13 | 1#、2#锅炉排水 | 149 | 149 | 0 |
| 14 | 3#锅炉排水 | 74.4 | 74.4 | 0 |
| 15 | 3#锅炉脱硫脱硝 | 72 | 72 | 0 |
| 16 | 180万吨项目给水处理站排水 | 526 | 526 | 0 |
| 17 | 过氧化氢车间 | 198 | 198 | 0 |
| 18 | 丁苯橡胶项目 | 461.34 | 461.34 | 0 |
| 19 | 生活用排水 | 568 | 568 | 0 |
| 20 | 1#污水处理站 | 822 | 822 | 0 |
| 21 | 2#污水处理站 | 412.8 | 412.8 | 0 |
| 22 | 其他用排水 | 1316 | 1316 | 0 |
| 总计 |  | 85850.54 | 89528.31 | 3677.77 |

改造项目完成后全厂废水水质、水量情况一览表	单位：mg/L（pH、色度、水量除外）

| 项目 | 水量 m3/d | pH | BOD5 | CODCr | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备料车间 | 1849 | 6-9 | 810 | 2650 | 930 | / | / | / |
| 1#碱回收车间 | 14542 | 6-9 | 1130 | 2830 | 1350 | 6.42 | 8.25 | 0.2 |
| 1#造纸车间 | 20514.71 | 6-9 | 800 | 1800 | 1300 | 3 | 4 | 1 |
| 2#造纸车间 | 21397.06 | 6-9 | 800 | 1800 | 1300 | 3 | 4 | 1 |
| 1#化学水车间 | 400 | 6-9 | / | 40 | 10 | / | / | / |
| 2#化学水车间 | 130 | 6-9 | / | 40 | 10 | / | / | / |
| 1#2#锅炉排水 | 149 | 6-9 | 3 | 15 | 2 | / | / | / |
| 1#2#锅炉脱硫脱硝排水 | 144 | 6-9 | 50 | 150 | 1500 | / | / | / |
| 热电站冷却塔排水 | 1076 | 6-9 | 3 | 15 | 2 | / | / | / |
| 过氧化氢项目 | 198 | 6-9 | / | 500 | 50 | 10 | / | / |
| 丁苯乳胶装置（已批在建） | 461.34 |  | 11 | 52 | 6.7 | 0.47 | 3.6 | / |
| 2#碱回收车间（已批在建） | 5591 | 6-9 | 1130 | 2830 | 1350 | 6.42 | 8.25 | 0.2 |
| 3#造纸车间（已批在建） | 19285 | 6-9 | 1385 | 2760 | 1830 | 5.6 | 10 | 0.2 |
| 2#化学水车间（已批在建） | 130 | 6-9 | / | 40 | 10 | / | / | / |
| 3#锅炉排水（已批在建） | 74.4 | 6-9 | 3 | 15 | 2 | / | / | / |
| 3#锅脱硫脱硝排水（已批在建） | 72 | 6-9 | 50 | 150 | 1500 | / | / | / |
| 其他用水 | 1316 | 6-9 | 230 | 650 | 550 | / | / | / |
| 生活用水 | 568 | 6-9 | 200 | 400 | 200 | 40 | 60 | 5 |
| 1#污水处理站 | 822 | 6-9 | 280 | 600 | 1700 | / | / | / |
| 2#污水处理站 | 412.82 | 6-9 | 280 | 600 | 1700 | / | / | / |
| 给水处理站自用水（已批在建） | 526 | 6-9 | 280 | 600 | 1700 | / | / | / |
| 合计（t/d） | 89528.31 |  | 85.42 | 192.88 | 122.85 | 0.39 | 0.56 | 0.053 |

噪声源强分析

本项目主要噪声源为新增造纸生产工段生产设备运行噪声、水泵、浆泵噪声。根据《污染源源强核算技术指南 制浆造纸》（HJ887-2018），工程噪声污染源采用类比法，其噪声级在85~108dB（A）之间。本项目主要噪声设备源强见下表。

项目新增噪声源强一览表

| 序号 | 构筑物名称 | 设备名称 | 数量 | 噪声源强 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#白卡纸生产线 | 前干气罩通风技改新增风机 | 2 | 90 | 选用低噪声设备，基础减震 |
| 2 |  | 前干proreaLeas真空技改新增风机 | 2 | 90 |  |
| 3 |  | 前干燥气罩排风新增风机 | 2 | 90 |  |
| 4 |  | 水汽分离器克负泵 | 2 | 85 |  |
| 5 |  | 转子泵 | 2 | 85 |  |
| 6 |  | 涂布螺杆泵 | 2 | 85 |  |
| 7 |  | 振动筛 | 4 | 90 |  |
| 8 |  | 表胶上下辊分开供料泵 | 1 | 85 |  |
| 9 | 2#白卡纸生产线 | 螺杆泵 | 3 | 85 |  |
| 10 | 整理车间 | 卷筒包装机 | 1 | 70 |  |
| 11 |  | 小复卷机 | 2 | 70 |  |
| 12 |  | 令包机 | 1 | 70 |  |
| 13 | 3#污水处理站 | 污泥泵 | 4 | 85 |  |
| 14 |  | 周边转动刮泥机 | 1 | 85 |  |
| 15 |  | 二沉池刮泥机 | 1 | 85 |  |
| 16 |  | 鼓风机 | 4 | 85 |  |
| 17 |  | 回流污泥泵 | 4 | 85 |  |
| 18 |  | 剩余污泥泵 | 3 | 85 |  |
| 19 |  | 过滤提升泵 | 4 | 85 |  |
| 20 |  | 回用水泵 | 3 | 85 |  |

固体废物源强分析

本次评价固废属性判定原则如下：

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，应按照《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）等进行属性判定。

固体废物的属性类别严格对照《国家危险废物名录（2025年版）》进行核实，各类固体废物需建立管理台账。

根据《污染源源强核算技术指南制浆造纸》（HJ887-2018），新建工程固体废物污染源优先采用物料衡算法，其次采用类比法、产污系数法。本项目造纸浆渣、损纸全部回用生产。项目产生的各项固废产生及排放情况如下：

1、废铁丝（S1）

外购浆板采用铁丝捆绑运至厂区，每吨浆板产生0.2kg废铁丝。经核算，新产生废铁丝277.3t，建成后全厂废铁丝产生量为693.4t/a，经收集后外售资源回收公司。

2、废聚酯网（S2）

原纸成形阶段，网部会用到聚酯网，聚酯网由聚酯PET材质制造，为环保无毒材料。聚酯网不含甲醛类聚合物，无毒，无易燃、易爆和强腐蚀等危险特性，产生量为3000m2/a，重量按照1.2kg/m2计算，则产生重量为3.6t/a，一般工业固废，收集后交由相关资源回收公司回收利用。

3、污水处理站污泥（S3）

根据《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012）表4制浆造纸废水治理工程污泥产量。初沉污泥产量为1.0kgDS/kgSS，好氧剩余污泥产量为0.3-0.4kgDS/kgCODcr，三级物化污泥产量为1.5-3.5kgDS/kgCODcr。本次评价保守考虑取较大值作为污泥产量。则项目建成后新建污水处理系统各工段污染物去除率见下表。

新建污水处理系统各工段SS、COD污染物去除情况一览表

| 处理水量 | 污染物 | 进水浓度 | 一级处理 |  | 二级处理 |  | 三级处理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 去除率% | 出水浓度 | 去除率% | 出水浓度 | 去除率% | 出水浓度 |
| 20000 | CODcr | 2700 | 56% | 1188 | 82% | 213.84 | 60% | 85.536 |
|  | SS | 700 | 79% | 147 | 70% | 44.1 | 70% | 13.23 |

由上表可得项目实施后项目新建污水处理系统一级处理工艺去除SS的量为3760.4t/a，二级生化处理工艺去除COD的量为6624.288t/a，三级物化处理去除COD的量为872.467t/a。项目实施后新建污水处理系统污泥产生量见下表。

新建污水处理系统污泥产量

| 污泥来源 | 去除量t/a | 工艺污泥产量参数 | 污泥产量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 初沉污泥 | 3760.4 | 1kgDS/kgSS | 3760.4 |
| 好氧剩余污泥 | 6624.288 | 0.4kgDS/kgCODcr | 2649.715 |
| 三级物化处理 | 872.4672 | 3.5kgCODcr | 3053.635 |
| 合计 |  |  | 9463.750 |

根据《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012），本项目产生的污泥含水率在97%~99.2%。拟建污水处理系统产生的污泥进入新建的板框机进行处理，根据企业提供资料，拟建项目污泥经过脱水后含水率可以降低至60%以下，以60%计，则污泥产生量为236.594t/a。项目产生污泥部分送入热电站锅炉焚烧回收热量，剩余部分外售至广西田东力源宝科技有限公司用作生态肥料。

本项目所产生污泥根据《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）的规定判断：项目废水中主要污染因子为CODcr、氨氮，不含有重金属污染物。因此，项目产生污泥为一般固体废物。本项目新建一套由污泥浓缩池、污泥混合池、污泥调理池、板框压滤机组成的污泥处理设施，污泥处理设施对污水处理站产生污水污泥进行调理、浓缩。浓缩池污泥经板框压滤机+污泥干化系统处理后部分送入热电站锅炉焚烧回收热量，剩余部分外售至广西田东力源宝科技有限公司用作生态肥料。

4、废活性炭（S4）

吸附装置中的活性炭使用一段时间后达到饱和，需进行更换，此过程会产生废活性炭。参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》中表3.3-3和表3.3-4，活性炭吸附技术中，采用颗粒活性炭的活性炭箱要求：过滤风速＜0.5m/s，活性炭填装厚度不低于300mm，VOCs削减量取活性炭年更换量×15%。活性炭吸附去除量为0.499t/a，吸附0.499t/a有机废气需要活性炭不少于3t/a。根据设计，活性炭每3个月更换一次，每次更换量约为0.9t，即废活性炭产生量为3.6t/a。

根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于HW49其他废物，废物代码900-039-49，更换后暂存在危废暂存库内，定期委托有危险废物处理资质的单位处置。

5、废机油（S5）

项目新增设备维护维修过程会产生少量废矿物油，新增产生量约为0.1t/a。废机油属于废矿物油，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-049-08，更换后暂存在危废暂存库内，定期委托有危险废物处理资质的单位处置。

6、除砂器杂质（S6）

项目除砂器排渣产生废渣，主要成分为碎石砂、泥土等杂质，根据类比现有项目，项目除砂器杂质产生量110t/a，属于一般固废。除砂器产生量少，含水率高，不易收集，随车间排水进入污水处理系统，最终进入污水处理厂污泥中。

工程“三废”情况排放汇总

本项目“三废”排放情况

本项目“三废”排放情况汇总见下表。

项目“三废”排放情况汇总

| 类型 | 污染物 |  | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 |  | 万m3/a | 125.044 | 125.044 | 0 |
|  | COD |  | t/a | 3538.745 | 3538.745 | 0 |
|  | BOD5 |  | t/a | 1412.997 | 1412.997 | 0 |
|  | SS |  | t/a | 1688.094 | 1688.094 | 0 |
|  | NH3-N |  | t/a | 8.028 | 8.028 | 0 |
|  | TN |  | t/a | 10.316 | 10.316 | 0 |
|  | TP |  | t/a | 0.250 | 0.250 | 0 |
| 废气 | 有组织排放 | 废气量 | 万m3/a | 22474.255 | 0 | 22474.255 |
|  |  | 二氧化硫 | t/a | 1.585 | 0 | 1.585 |
|  |  | 氮氧化物 | t/a | 8.539 | 0 | 8.539 |
|  |  | 烟尘 | t/a | 0.854 | 0 | 0.854 |
|  |  | NH3 | t/a | 0.308 | 0.280 | 0.028 |
|  |  | H2S | t/a | 0.284 | 0.271 | 0.013 |
|  |  | VOCs | t/a | 0.898 | 0.449 | 0.449 |
|  | 无组织排放 | 颗粒物 | t/a | 15.71 | 0 | 15.710 |
|  |  | VOCs | t/a | 0.98 | 0 | 0.98 |
| 固体废物 | 一般工业固体废物 | 废铁丝 | t/a | 277.3 | 277.3 | 0 |
|  |  | 废聚酯网 | t/a | 3.6 | 3.6 | 0 |
|  |  | 除砂器杂质 | t/a | 110 | 110 | 0 |
|  |  | 污水处理站污泥 | t/a | 236.594 | 236.594 | 0 |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | t/a | 3.6 | 3.6 | 0 |
|  |  | 废机油 | t/a | 0.1 | 0.1 | 0 |

全厂“三废”排放情况

项目建成后，全厂“三废”排放情况汇总见下表。

全厂“三废”排放情况汇总

| 序号 | 类别 | 项目 | 现有已建工程排放量 | 已批在建排放量 | 本项目排放量 | 全厂合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | CODCr（t/a） | 863.67 | 571.32 | 0 | 1434.99 |
| 3 |  | BOD5（t/a） | 293.38 | 119.98 | 0 | 413.36 |
| 4 |  | SS（t/a） | 329.57 | 129.93 | 0 | 459.5 |
| 5 |  | 氨氮（t/a） | 33.60 | 10.61 | 0 | 44.21 |
| 6 |  | 总氮（t/a） | 88.13 | 20 | 0 | 108.13 |
| 7 |  | 总磷（t/a） | 0.48 | 1.31 | 0 | 1.79 |
| 1 | 废气 | SO2（t/a） | 113.01 | 5.06 | 1.585 | 119.655 |
| 2 |  | 烟尘（t/a） | 34.92 | 15.34 | 0.854 | 51.114 |
| 3 |  | NOx（t/a） | 631.23 | 149.8 | 8.539 | 789.569 |
| 4 |  | VOC（t/a） | 0.36 | 22.74 | 0.449 | 23.549 |
| 5 |  | 氨（t/a） | 5.86 | 3.4889 | 0.028 | 9.3769 |
| 6 |  | 硫化氢（t/a） | 0.029 | 0.0232 | 0.013 | 0.0652 |

清洁生产分析

根据《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委2015年第9号），项目清洁生产分析见下文。

涂布纸定量评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | I级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源和能源消耗指标 | 0.2 | *单位产品取水量 | m3/t | 0.5 | 14 | 19 | 26 | 1#白卡纸生产线为4.67m3/t，2#白卡纸生产线为5.12m3/t，I级。 |
| 2 |  |  | *单位产品综合能耗 | kgce/t | 0.5 | 320 | 380 | 430 | 1#白卡纸生产线为189.80kgce/t，2#白卡纸生产线为166.45kgce/t，I级。 |
| 3 | 资源综合利用指标 | 0.1 | 水重复利用率 | % | 1 | 90 | 85 | 80 | 95%，I级。 |
| 4 | 污染物产生指标 | 0.3 | *单位产品废水产生量 | m3/t | 0.5 | 12 | 16 | 23 | 1#白卡纸生产线为4.65m3/t，2#白卡纸生产线为4.85m3/t，I级。 |
| 5 |  |  | *单位产品CODcr产生量 | kg/t | 0.5 | 11 | 16 | 19 | 1#白卡纸生产线为8.37kg/t，2#白卡纸生产线为8.73kg/t，I级。 |
| 6 | 纸产品定性评价指标 | 0.4 | 参见下表 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、综合能耗指标只限纸机抄造和涂布过程。2、下表计算结果为本表的一部分，计算方法与本表其他指标相同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

纸产品企业定性评价指标项目及权重

| 序号 | 一级指标 | 指标分值 | 二级指标 |  | 指标分值 | I级基准值 |  | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 | 项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及 装备指标 | 0.375 | 真空系统 |  | 0.2 | 循环使用水 |  |  |  | 符合，I级 |
| 2 |  |  | 冷凝水回收系统 |  | 0.2 | 采用冷凝水回收系统 |  |  |  | 符合，I级 |
| 3 |  |  | 废水再利用系统 |  | 0.2 | 拥有白水回收利用系统 |  |  |  | 符合，I级 |
| 4 |  |  | 填料回收系统 |  | 0.13 | 拥有填料回收系统 |  |  |  | 符合，I级 |
| 5 |  |  | 汽罩排风余热回收系统 |  | 0.13 | 采用闭式汽罩及热回收 |  |  |  | 符合，I级 |
| 6 |  |  | 能源利用 |  | 0.14 | 拥有热电联产设施 |  |  |  | 符合，I级 |
| 7 | 产品特征指 标 | 0.25 | *染料 | 新闻纸/印刷书写纸/生活用纸 | 0.4 | 不使用附录2中所列染料 |  |  |  | 符合，I级 |
|  |  |  |  | 涂布纸 |  | 不使用附录2中所列染料，不使用含甲醛的涂料 |  |  |  | 符合，I级 |
| 8 |  |  | *增白剂 | 纸巾纸/ 食品包装纸/纸杯 | 0.2 | 不使用荧光增白剂 |  |  |  | 符合，I级 |
| 9 |  |  | 环境 标志 | 复印纸 | 0.4 | 符合HJ/T410 相关要求 |  |  |  | 符合，I级 |
| 10 |  |  |  | 再生纸制品 |  | 符合HJ/T205 相关要求 |  |  |  | 符合，I级 |
| 11 | 清洁生产管 理指标 | 0.375 | *环境法律法规标准执行情况 |  | 0.155 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求 |  |  |  | 符合，I级 |
| 12 |  |  | *产业政策执行情况 |  | 0.065 | 生产规模符合国家和地方相关产业政策，不使用国家和地方明令淘汰的落后工艺和装备 |  |  |  | 符合，I级 |
| 13 |  |  | *固体废物处理处置 |  | 0.065 | 采用符合国家规定的废物处置方法处置废物；一般固体废物按照GB18599相关规定执行；危险废物按照GB18597相关规定执行 |  |  |  | 符合，I级 |
| 14 |  |  | 清洁生产审核情况 |  | 0.065 | 按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 |  |  |  | 符合，I级 |
| 15 |  |  | 环境管理体系制度 |  | 0.065 | 按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件齐备 |  |  | 拥有健全的环境管理体系和完备的管理文件 | 符合，I级 |
| 16 |  |  | 废水处理设施运行管理 |  | 0.065 | 建有废水处理设施运行中控系统，建立治污设施运行台账 |  | 建立治污设施运行台账 |  | 符合，I级 |
| 17 |  |  | 污染物排放监测 |  | 0.065 | 按照《污染源自动监控管理办法》的规定，安装污染物排放自动监控设备，并与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证设备正常运行 |  |  | 对污染物排放实行定期监测 | 符合，I级 |
| 18 |  |  | 能源计量器具配备情况 |  | 0.065 | 能源计量器具配备率符合GB 17167、GB24789三级计量要求 |  | 能源计量器具配备率符合GB17167、GB24789 二级计量要求 |  | 符合，I级 |
| 19 |  |  | 环境管理制度和机构 |  | 0.065 | 具有完善的环境管理制度；设置专门环境管理机构和专职管理人员 |  |  |  | 符合，I级 |
| 20 |  |  | 污水排放口管理 |  | 0.065 | 排污口符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》相关要求 |  |  |  | 符合，I级 |
| 21 |  |  | 危险化学品管理 |  | 0.065 | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求 |  |  |  | 符合，I级 |
| 22 |  |  | 环境应急 |  | 0.065 | 编制系统的环境应急预案；开展环境应急演练 | 编制系统的环境应急预案 |  |  | 符合，I级 |

（1）各单元综合评价指数Ygk

通过与《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》中各项指标要求对比分析，根据各级指标计算结果可得各单元综合评价指数，见下表。

生活纸单元综合评价指数Ygk

| 单元 | Yg1 | Yg2 | Yg3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活用纸 | 100 | 100 | 100 |

（2）清洁生产水平分析

因此，项目YⅠ’=100，YⅡ’=100，YⅢ’=100，项目各限定性指标全部满足I级基准值要求，对照下表，本项目清洁生产水平总体可达到I级，即可达到国际清洁生产领先水平。

制浆造纸行业不同等级清洁生产综合评价指数

| 企业清洁生产水平 | 评定条件 |
| --- | --- |
| Ⅰ级（国际清洁生产领先水平） | 同时满足：YⅠ’≥85；限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求。 |
| Ⅱ级（国内清洁生产领先水平） | 同时满足：YⅡ’≥85；限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求。 |
| Ⅲ级（国内清洁生产一般水平） | 同时满足：YⅢ’≥85；限定性指标全部满足Ⅲ级基准值要求。 |

环境现状调查与评价

自然环境调查与评价

地理位置

钦州市位于广西壮族自治区南部，濒临北部湾畔，地理坐标北纬21°34′52″～22°28′01″，东经108°10′55″~109°09′12″。东与北海市和玉林市相连，南临钦州湾，西与防城港市毗邻，北与南宁市接壤，陆地总面积10843km2。钦州港位于我国南部沿海，处在北部湾的顶部、钦州湾的中部，三面环陆，一面向海，具有良好的天然深水水域和广阔的陆域，是我国西南海岸线的天然深水良港，是“南北钦防”环钦州湾沿海地区的中心枢纽和该区域“人”字型生产力布局的腰椎，其背靠大西南、面向东南亚，地理位置十分优越，是我国大西南最便捷的出海通道之一。

金桂浆纸位于广西壮族自治区钦州市钦南区大榄坪地区金光工业园区。金桂浆纸厂区地理位置详见附图1。拟建项目位于金桂浆纸现有厂址，位于广西钦州林浆纸产业园内，符合相关规划、环境功能区划要求。

气候气象

拟建项目所在区域地处北回归线以南，属亚热带气候区。由于受季风环流的作用，加之特定的海陆配置和青藏高原的影响，调查区季节变化明显，干湿分明，灾害性天气较多，主要的灾害性天气有灾害风、低温阴雨、暴雨、冰雹、干旱以及冻害天气等。

根据钦州市近20年常规地面气象统计资料，园区所在地年平均气温23℃，年最高气温37.9℃，年最低气温1.6℃;年平均降水量2209.9mm，主导风向是N，风向频率是16.5%，年平均风速2.2m/s，年最大风速21.7m/s，平均静风频率为6%。多年平均气压为1010.8hPa，平均相对湿度77.7%。

区域地形地貌

（1）钦州湾海岸地形、地貌

钦州湾湾口朝南，东、北、西三面丘陵环抱，是一个半封闭的天然海湾。该湾由内湾（茅尾海）、龙门水道和外湾（狭义的钦州湾）构成，其特点是，中间狭窄、两端宽阔。钦州湾口门宽25km，纵深39km，自南向北逐渐减小，在北纬21°42′~21°48′自西向东发育成龙门港~茅尾海、金鼓江、鹿耳环江等海汊，并以龙门港~茅尾海为主，实为钦州湾的内湾。钦州市两条主要江河钦江和茅岭江，分别从东北、西北向汇入茅尾海。

钦州湾海岸呈低山丘陵、微斜平原及海漫滩地貌。钦州湾海岸由于受地质构造影响以及海水长期浸蚀，基本上没有大片宽阔平坦陆域，海岸周边内大多为砂砾质岩岸。从青菜头至亚公山一带（即内湾海岸南段）礁岛星罗棋布，港汊繁多，蜿蜒曲折，成为典型的台地溺谷。总的来说，该湾段分成东、西两汊，东汊为主，贯通全段，其陆岸为众多弯弯曲曲的小海汊分隔的低丘小岛，从岸线至钦州市约33km，多为低丘地貌，其间除零星散落一些村庄以外，尚无其它重要建筑；西汊为支汊，在湾段以内分汊，较小而短，是现有龙门港之港址所在。其陆岸多为山丘地形，与企沙半岛毗连，岸线附近有龙门乡。

亚公山以北即钦州湾内湾北段茅尾海，水域面积达113.4km2，其北部特别在茅岭江和钦江河口附近沉积发育大片泥沙浅滩，低潮时浅滩大部分露出水面，浅滩总面积约占茅尾海湾段面积80%以上，被两江河口分流了的许多小支汊分割，形成典型的河口拦门沙。

（2）港湾水域

钦州湾内湾（即龙门—茅尾海）水域宽阔，其南段自青菜头至亚公山，南北长8.5km、东西宽5km以上，10m深水区域宽150~1000m，距岸200~500m、长8km以上，为大中型港口建设提供了极为充足的港池水域条件。

（3）海岸及海岸类型、海底地貌

①海岸、海底地貌及海岸类型

钦州湾的地貌类型比较复杂。按照地貌成因类型和形态特征，钦州湾沿岸地貌和海底地貌，可划分为：侵蚀~剥蚀构造地貌、古洪积-冲积地貌、河流冲积地貌、河海混合堆积地貌~三角洲、海蚀地貌、海积地貌和海底地貌等7种类型。

②海岸类型

调查海域海岸类型主要有：淤泥质海岸、砂质海岸、基岩海岸、溺谷湾海岸、三角洲海岸和红树林海岸等。

（4）评价区域地形地貌

评价区地处广西钦州市钦南区大榄坪海岛属波状丘陵地貌区，区域高程范围为2~20m，四周均为地表水体环绕，鹿耳环江和金鼓江分别于东西两侧，北侧为围海造地，海岛四周海（河）岸线长约22.8km，海岛周边多为淤泥质滩涂，北侧滩涂多经人工改造为养殖场和盐田。

区域地质构造

（1）区域构造

评估区属于华南褶皱系中的钦州残余地槽，古生代以来，经受了加里东、华力西—印支、燕山、喜马拉雅等多期构造运动，形成了一系列的褶皱、断裂和多个构造盆地。评估区最近的构造为位于评估区北部的那丽背斜和坪上村逆断层。

1）那丽背斜：据区域资料，那丽背斜长度约76km，宽度约4～13km，倾角35～75°，组成的地层为S1lnb、S1lne，轴向略呈反“S”，次级褶皱发育，呈紧密线状，倾角较陡，局部倒转，该背斜距离评估区6.5～8.0km，距离较远，对评估区没有影响。

2）坪上村逆断层：坪上村逆断层倾向北西向，倾角46～80°，切割寒武系地层，断层延伸长度约23km，断裂带岩石挤压破碎，硅化，强烈拖褶，具斜冲擦痕，为逆断层，该断裂距离评估区距离5.5～6.0km，距离较远，对评估区没有影响。评估区内无断裂构造穿过，详见下图。

区域地质构造

（2）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）加工区地震峰加速度分区为0.05g区，地震动反映谱特征周期为0.35g。地震基本烈度VI度。加工区所在区域附近无活动断裂通过，区域稳定性好。

区域水文地质条件

区域地层岩性

根据区域地质资料和地质钻探成果，调查区域地层岩性有第四系、侏罗系和志留系，从上至下分述如下：

（1）人工填海堆积（Q4ml）：岩性以碎石土、砂、黏性土组成，主要分布在调查区的中部、南部，分布不均匀，厚度约3~10m。

（2）现代海相沉积（Q4-2m）：分布于评价区东部淡水湾、钦州湾一带沿海滩涂，主要为潮间带沉积，岩性为砂质淤泥或淤泥质砂层，厚度为2～5m。

（3）侏罗系中统（J2）和下统（J1）：岩性以紫红色泥质粉砂岩夹砂岩及泥岩为主，局部为黄色、浅黄色，厚度约大于85~522m。

（5）志留系（S）：岩性以黄色、灰黄色砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩和页岩为主，厚度约大于341m。

区域水文地质单元

区域水文地质单元共由两个次级水文地质单元组成，分别为：大坡顶水文地质单元I1、香炉墩水文地质单元I2组成，建设项目位于香炉墩水文地质单元I2。

调查区域处于香炉墩水文地质单元I2，该水文地质单元范围为：北边以淡水湾—鸡墩头—红沙环—硫磺山一带分水岭为边界，西边以金鼓江为排泄边界、东边以鹿耳环江为排泄边界，南边以钦州湾为最终排泄边界。该水文地质单元地下水类型南部为松散岩孔隙水，北东部为碎屑岩裂隙孔隙水，地下水呈放射状流向金鼓江、鹿耳环江、钦州湾，金鼓江、鹿耳环江最终汇入钦州湾，地下水补给、径流、排泄系统独立完整。

区域地下水类型及其富水性

根据地层、岩性、构造、岩层组合、含水介质、含水层渗透性差异特征，将调查区内岩组可分为松散岩类孔隙水、碎屑岩裂隙孔隙水、构造裂隙水。

（1）松散岩类孔隙水

主要赋存于第四系素填土及淤泥质砂中，结构疏松，具透水和贮水条件，含孔隙水，主要分布调查区中部、南部以及北部的金鼓村一带。根据区域水文地质计算资料，单井涌水量小于100m3/d，水量贫乏，富水性弱。

（2）碎屑岩裂隙孔隙水

该类型地下水主要赋存于侏罗系中统（J2）及下统（J1）碎屑岩类砂岩、泥岩、泥质粉砂岩的裂隙孔隙中，主要分布在调查区域东南鸡墩头及硫磺山以北一带，单井涌水量小于100m3/d，水量贫乏，富水性弱。

（3）构造裂隙水

该类型地下水主要赋存在志留系下统连滩群组的砂岩、粉砂岩、页岩、泥岩的构造裂隙中，主要分布于调查区北侧及北东侧边缘地带，区内地下水径流模数＜6L/s·km，水量贫乏，富水性弱。

地下水补给、径流、排泄特征

（1）松散岩类孔隙水：主要直接接受大气降水入渗补给，靠近河流等地区地下水亦接受地表水体的补给，由于该类型地下水分布调查区中南部，地势平坦，补给条件良好，该类型地下水在含水层中作层状渗流运动，水流受钦州湾潮汐影响显著，局部区域在涨潮时受海水入浸形成回流，由河口上溯到内河漫滩中，落潮时顺潮流流向由内河漫滩流向海滩，该类型地下水径流方向呈放射状流向较北部先流向金鼓江、鹿耳环江，最后排泄于钦州湾，较南部直接排泄于钦州湾。

（2）碎屑岩裂隙孔隙水：补给来源主要为大气降水，该类型水分布于调查区域东南鸡墩头及硫磺山以北一带，地下水在含水层中通常作隙流运动，其分水岭与地形分水岭基本一致，由陇状低丘中间高地以散流形式分别向两侧沟谷排泄。

（3）构造裂隙水：补给来源主要为大气降水，该类型水分布地区存在较多水库，因此地表水亦有部分补给，该类型水在含水层中通常作隙流运动，先向金鼓江、鹿耳环江排泄，然后汇入钦州湾。

地下水动态及水质特征

调查区天然条件下的地下水动态与大气降雨等气象因素关系密切，具有明显的季节性。每年6~9月处于高水位期，10月以后随着降雨减少而缓慢下降，常在2～3月出现水位低谷，根据调查区域钻孔、民井资料，地下水年变幅约1~5m。

场地水文地质条件

地形地貌

场地属滨海波状丘陵地貌区，厂区大部已整平，高程范围约8~16m。

场地地层岩性

（1）素填土（Q4ml）

紫红色、土黄色，稍湿～湿，稍密～中密状，成分由砂岩、泥岩碎块和黏土组成。

（2）砂岩、泥岩互层（J2）

场地基岩岩性为砂岩、泥岩互层，含钙质，砂岩：浅灰、紫红色，强~中风化，中厚层状，具微纹层理，砂岩层厚范围约1.3～15.6m；泥岩：紫红色，岩石质软，薄层状，泥岩厚度范围约0.6～6.3m。

场地地下水类型及其富水性

根据场地水文地质资料和水文地质现场调查，并结合区域水文地质资料综合分析，场地内的地下水按其赋存条件、水理性质、水动力等特点，场区地下水含水层为：松散岩类孔隙水、碎屑岩裂隙孔隙水。

（1）松散岩类孔隙水

该类型地下水主要赋存在素填土的孔隙中，素填土层非连续分布，且厚度较薄，该类型水属于上层滞水，无统一水位。

（2）碎屑岩裂隙孔隙水

该类型地下水主要赋存于中统那荡组（J2）碎屑岩类砂岩、泥岩的风化裂隙、孔隙中，厂区全厂分布该类型地下水，单井涌水量小于100m3/d，水量贫乏，富水性弱。按埋藏条件为潜水含水层，为本次评价的目标含水层。

场地地下水补给径流及排泄条件

补给来源：场区地下水的主要补给来源为大气降水，即降雨入渗补给。下侏罗统砂岩、砾岩，构造、风化裂隙发育。部分地表为残坡积层，十分疏松，利于降雨入渗。

径流及排泄：地下水径流主要受地形及地质构造控制，总体上由朝南、南西侧径流，局部受地形影响，由地势较高的向周边低洼溪沟，地下水流向与地表水流向大致相似；场地西南侧目前地势较低，厂区地下水总体朝南、南西侧径流，在沟溪处以散流或泉流等方式排泄，随地表溪流汇入鹿耳环江，最终汇入钦州湾海域。

场地地下水动态特征

根据场地内监测井资料，以及场地周边项目水文孔资料，场地内地下水年变幅小于5m。

场地包气带、含水层及其渗透性

本次地层岩性渗透参数引用《广西金桂浆纸业有限公司三期工程年产300万吨林浆纸一体化项目环境影响报告书》，在同一个厂区范围内，地形地貌、地层岩性一致，包气带主要岩性为素填土（砂岩、泥岩碎块和黏土），厚度约为3m，含水层岩性主要为砂岩和泥岩互层。

水文地质参数

| 岩土层 | 渗透系数K |  |
| --- | --- | --- |
|  | （m/d） | （cm/s） |
| 素填土 | 0.144 | 1.67×10-4 |
| 砂岩、泥岩 | 0.32 | 3.7×10-4 |

地下水开发利用现状

调查评价区大部分通了自来水，由钦州港供水公司统一供水，水源为金窝水库，大多数民井用于灌溉，存在少数的民井（分散式饮用水源）仍在饮用，具体如下：

敏感点

| 名称 | 与厂界相对距离 | 地下水类型 | 是否饮用 |
| --- | --- | --- | --- |
| U2（老鸦坑民井） | 西侧约1200m | 碎屑岩裂隙孔隙水 | 是 |
| U7（龙狗坑民井） | 北西侧约300m | 碎屑岩裂隙孔隙水 | 是 |
| U9（鸡墩头民井） | 西侧约1500m | 碎屑岩裂隙孔隙水 | 是 |

海洋水文特征

1、余流

广西近岸海域余流系统受风和外海水、地形以及径流的影响。其中，风场对余流系统影响最大，偏北风时，海流流向偏南；偏南风时，海流流向偏北。冬季主干流偏向与湾口东部，势力较弱，夏季主干流偏向于西部，势力较强。总的趋势是冬、夏季为逆时针方向环流，夏、秋季为顺时针方向环流。广西北部湾近岸海域冬、夏两季环流模式见图3.1-6及图3.1-7。

广西北部湾近岸海域冬季环流模式

广西北部湾近岸海域夏季环流模式

2、波浪

广西近岸海域夏半年盛行南-东南风，冬半年盛行北-东北风，4月、5月和9月为季风过渡期，风向不稳定。波浪随季节变化十分明显，以西南偏南向为主，其次为东北向。多年平均波高为0.3-0.6m，其中夏季0.50-0.72m，冬季0.40-0.58m，春季0.35-0.51m，秋季0.45-0.50m。常见浪为0-3级，占全年波浪频率的96%。5-6级的波浪仅占0.07-0.09%，多出现于台风季节。最大实测波高4.1-5.0m，多年波浪平均周期1.8-3.4s；最大波浪周期为8.7s。

3、海湾潮流和泥沙特征

钦州湾潮汐属于正规日潮类型，平均潮差2.40m，为强潮型海湾。该湾潮流的运动形式，属往复流性质，落潮流速明显大于涨潮流速，涨落潮流方向与深槽走向一致。一年中，全日潮的时间约为60%~70%，涨潮平均流速0.08~0.28m/s，落潮平均流速0.09~0.55m/s。整个钦州湾涨潮方向指北。落潮流由茅尾海向外，涨落潮流均与航道走向大体一致，落潮潮流可将携带的泥沙向外海推移。

茅尾海的纳潮量大，潮汐通道潮流强劲，无大的风浪，最大涨潮流速为100cm/s，最大落潮流速为170cm/s。基岩上无淤积物覆盖，深槽水深达10m~20m。

钦州湾的余流场大体稳定，潮余流场是基本的，但其变化也十分明显。钦州湾海域泥沙来源大致包括陆相径流来沙、波浪侵蚀海岸来沙及海相来沙等三个方面，其中主要为陆相径流来沙，其次为波浪侵蚀海岸来沙，再者为海相来沙。

钦州湾入海河流主要有钦江、茅岭江，其次还有金鼓江、鹿耳环江等小溪注入。钦州湾岸线曲折，岛屿星罗棋布，港汊众多。海域沉积物中的部分泥沙是来源于波浪对海岸线母岩侵蚀或片流切割母岩而带来的产物；海相来沙甚微。海区含沙量较小，海水含沙量主要与水动力条件下底质细颗粒物质的再掀起悬浮和河流输沙的运移有关。来自钦州、茅岭江及其周围沿岸的细粒级泥沙（细粉砂以上粒级）在潮流作用下，一部分在内湾低能区沉积；另一部分在落潮流作用下，经湾颈部向外湾输移。由于湾口波浪作用强烈，海岸侵蚀较严重。

动植物资源

钦州港内陆现存的野生动物为常见的广布种，鸟类主要有大山雀、麻雀、了哥、燕子、画眉；爬行类主要有蜈蚣、南草蜥、蜗牛等；昆虫类主要有蜜蜂、蜻蜓、蝗、蝴蝶、蝉、蜘蛛、黑蜂、地老虎、蟋蟀等。

钦州湾所在区域森林植被以松杉和天然阔叶林为主。由于土壤、气候、地形条件的不同，植被分布有区域性差异：东、西北部地区以桃金娘芒箕群落为主，草类以绒草为主，覆盖率80～90%，乔木以松杉为主；南部、中部地区以灌木、岗松及低草群落的鸭嘴草为主，覆盖率50～60%，乔木以松为主；沿海地区以矮生鹧鸪草群落为主，覆盖率30～40%，乔木以松为主。

自然保护区、风景名胜区及文物古迹

厂区周边不涉及风景名胜区及文物古迹，周边的自然保护区主要是广西茅尾海红树林自治区级自然保护区。根据《广西红树林资源保护规划（2020~2030年）》，厂区周边不涉及其他红树林保护小区，水井环及麻蓝头岛的红树林区为限制开发建设的红树林区域。

茅尾海红树林自然保护区

根据广西壮族自治区人民政府发布的《广西壮族自治区人民政府关于同意广西茅尾海红树林自治区级自然保护区范围与功能区调整的批复》（桂政函〔2020〕14号），同意调整广西茅尾海红树林自治区级自然保护区（以下简称保护区）范围与功能区。调整后，保护区范围涉及康熙岭片、坚心围片、七十二泾片和大风江片4个片区，地理坐标为东经108°28′35″~108°54′26″、北纬21°44′13″~21°53′49″。保护区总面积5010.05公顷，其中核心区面积2153.2公顷、缓冲区面积1386.13公顷、实验区面积1470.72公顷。

距项目较近的是七十二泾片区，该片区位于钦州港建成区西侧、松飞大岭以南，总面积217.42hm2，其中核心区面积96.81hm2，缓冲区面积56.40hm2，实验区面积64.21hm2。

茅尾海红树林自治区级自然保护区保护区类型属于自然生态系统类海洋与海岸生态系统类型的自治区级自然保护区，自然保护区主要保护对象为红树林湿地生态系统。茅尾海红树林自治区级自然保护区是以保护红树林湿地生态系统为主，全面保护红树林生境、红树林湿地景观、湿地水禽等自然资源和自然环境，集保护、科研、教育、生态旅游和可持续利用等多功能于一体的综合性自然保护区。

根据广西茅尾海红树林自治区级自然保护区范围与功能区调整图，项目厂区与七十二泾片区最近距离约9.7km。

七十二泾旅游风景区

七十二泾旅游风景区位于钦州港经济技术开发区西北部，钦州著名的茅尾海内，距钦州市区约25公里，北起钦江出海口——沙井港，南至钦州湾内海的门户——三墩，是集自然景观和人文景观于一体的综合性生态旅游胜地。

七十二泾是龙门港内海中的一片小岛群，长宽跨度约为10公里，共有大小岛屿100多个，总面积约9.8km2。各个岛屿表面风化强烈，多由志留系与侏罗粉砂岩和页岩构成，这些小岛屿使这一片海域形成无数环往复、曲折多变的水道，这些水道，被称为“泾”，“七十二泾”，是形容其多。自明清以来七十二泾就一直是钦州八景之一，古有“南国蓬莱”之称，今人们称之为“小澎湖”，可与中国台湾省的澎湖列岛相媲美。七十二泾区内还有近万亩连片生长的，被誉为海底活化石的红树林，青翠的红树林与湛蓝的海水相辉映，景色非常别致。

岛上既有军港，也有颇具规模的渔港，所产大蚝、青蟹、对虾、石斑鱼是为“四大名产”，远销海内外。此外还有世界上最大的孙中山铜像以及仙岛公园、亚公山、鳄鱼石、麻兰岛、六墩岛等许多景点。

项目位于七十二泾旅游风景区东南面约9.7km。

广西钦州林浆纸产业园概况

规划范围

根据《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035年）》，钦州林浆纸产业园位于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区，规划用地东至金桂浆纸业一期东厂界；西至陆海大道；北至和谐大街；南至滨海公路。规划总用地范围面积为6.4318km2。

规划期限

钦州林浆纸产业园规划年限为2024～2035年，其中，近期为2024~2030年，远期为2030~2035年。

规划发展定位与规划目标

发展定位

建设一个高效、安全、生态、设施完善的集科研、生产、服务、商贸、物流、信息、市场于一体有特色支柱产业群的综合性制浆造纸产业园。造纸产业定位是：我国具有重要地位的循环经济型制浆造纸工业基地，园区规划建设特色为“生态园区”、“科技园区”、“安全园区”、“低碳园区”。

发展目标

（1）产业发展目标

依托钦州港深水大港和沿海优越土地条件，充分利用国际国内两种资源，开拓两个市场，高起点、集群式发展，做大做强高端造纸产业的规模、引进新技术，延伸并扩大产业链，推动制浆造纸配套深加工建设，大力发展纸制品及配套产业，充分发挥钦州港的区位及资源优势，进一步存进和提升广西和钦州市林浆纸一体化产业发展水平，将广西钦州林浆纸产业园建设成为中国最大循环经济型林浆纸一体化制浆造纸产业基地之一。

广西金桂浆纸业有限公司一期项目现有化机浆产能90万吨/年，白卡纸130万吨/年；二期项目现有化机浆产能75万吨/年，白卡纸180万吨/年。规划的三期项目将实现化机浆产能40万吨/年，化学浆产能160万吨/年，白卡纸100万吨/年；规划的四期项目将实现化学浆产能200万吨/年，文化用纸120万吨/年，生活用纸50万吨/年，特种纸及其他纤维基新材料150万吨/年。园区内具体规划项目已经确定，主要围绕广西金桂浆纸业有限公司三期、四期项目开展，因此，至规划远期2035年，钦州林浆纸产业园将实现制浆规模565万吨/年，造纸规模730万吨/年，成为国内林浆纸产业园区首屈一指的典范。

（2）经济发展目标

近期目标：到2030年，高端造纸产业工业总产值实现1000亿元，工业增加值200亿元，高端造纸产业投资总额800亿元，利税总额150亿元，利润总额120亿元，税收总额30亿元。

中远期目标：2035年，高端造纸产业工业总产值实现1300亿元，工业增加值300亿元，高端造纸产业投资总额1000亿元，利税总额200亿元，利润总额150亿元，税收总额50亿元。

基础设施建设

供电情况

（1）现状概况

金桂纸业一期、二期项目内已经设置热电联产配套设施和220kV变电站，电源已经接入附近钦州港大榄坪变电站。外部电源作为全厂补充电源和第二路电源，不足电量外购。

（2）供电设施规划

钦州电厂三期等附近规划电源发电量充足，发电量可以补充供电缺口。因此外部电源计划从钦州电厂三期接入电源，在规划区内新建110/35/10kV变电站1座，变电站采用半户外式，35kV变电站根据用户情况设置，设在用户用地内，采用户内式布置，每个占地面积为500~1000平方米。10kV变电站根据用户实际情况确定，设在用户用地内。

（3）电网规划

110kV电力网架：110kV线路规划应满足N-1的供电的要求。新建的110KV线路采用架空线路。

35kV电力网架：拉专线。电缆线路规划到综合管廊中或采用架空线路。

10kV电力网架：拉专线。电缆线路规划到综合管廊中或采用电缆井穿管埋地敷设。

（4）高压走廊规划

新建高压线路走廊应尽量沿道路绿化带架设，并尽量采用同塔多回架设，110kV电缆线路在绿化带敷设时，采用架空线路，节省投资；其他情况，采用电缆直埋或电缆沟方式敷设为辅。高压走廊结合规划区内道路、河渠、绿化带架设，避免随意穿越规划地块，减少同道路、河流、铁路等的交叉。区内110kV单回及同塔双回架空线路所需控制的走廊宽度15~25m，35kV所需控制的走廊宽度12~20m，10kV以下中低压供电线路沿规划区规划的公共管廊架空敷设，无管廊处电缆直埋或电缆沟方式敷设为主。

供电设施、输电线路及高压走廊附近一定距离的区域电磁场强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）等相关标准要求。

集中供热情况

（1）现状概况

金桂纸业一期、二期项目内自备热电站（一期建设2台670t/h循环流化床锅炉配套2×150MW超高压抽凝式汽轮发电机组，1台670t/h循环流化床锅炉作为备用，未建设；二期建设1台670t/h循环流化床锅炉配套90MW背压机组）、1台400tD.S/d碱回收炉和化机浆车间磨浆回收热能；在建180万吨高档纸板扩建项目拟建1台670t/h循环流化床锅炉配套90MW背压机组；在建75万吨化机浆扩建项目拟建1台500tD.S/d碱回收炉配备6MW背压发电机组。现有项目采用燃煤锅炉与碱炉进行热电联产，配合工艺生产余热利用，已实现供热自给自足。

（2）区域热电联产规划

钦州港片区热电联产规划正在编制中，由《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区热电联产专项规划（2023-2035）》（征求意见稿），热电联产规划范围为：中国(广西)自由贸易区钦州港片区(北至新城大街规划道路、西至现有高压走廊附近、龙径大道，东至六钦高速公路延长线、鹿耳环江、三墩公路，南至规划岸线，涵盖钦州保税港区，中马钦州产业园区，钦州港经济技术开发区等)热电联产规划。规划期限：为2023年~2035年，其中近期规划至2025年，远期规划至2035年。林浆纸产业园位于热电联产规划范围内。

《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区热电联产专项规划（2023-2035）》（征求意见稿）中关于钦州港片区热源的规划为：

1.保留国投电厂一二期、协鑫能源、华盛热能等现状热电/热源厂。

2.规划近期国投电厂三期建成后，与国投电厂一、二期管道联网供汽，增加供汽安全性。

3.规划近期关停中石油一期自供热源，由国投三期替代供汽。

4.保留新天德自备热源，规划期内新建一套200t/h生物质锅炉。

5.规划近期新建桐昆钦州绿色化工基地（自供蒸汽）项目，近期新建3×220t/h高温高压循环流化床锅炉（2开1备），供汽能力440t/h。

6.规划近期协鑫能源未完成扩建供汽前，金桂浆纸业热源可做为过渡热源。

7.规划远期扩建协鑫能源，新增2套75MW级燃气-蒸汽联合循环发电机组，总供热能力300t/h。

8.规划远期除金桂浆纸业、新天德、中伟一期、高能生物及桐昆钦州绿色化工基地自备热源外，其余企业自备热源均关停，由各片区热源厂集中供汽。

林浆纸产业园内目前仅有金桂浆纸业一家企业，金桂浆纸业自备热源供热供汽满足《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区热电联产专项规划（2023-2035）》（征求意见稿）的要求。

供水设施情况

（1）现状水源及给水情况

现有广西金桂浆纸业有限公司一二期以及年产30万吨过氧化氢项目、年产25万吨丁苯胶乳项目，用水量约11.16万m³/d。现有供水水源由广西钦州丰源水利公司从金窝水库取水，供应到园区各企业，目前丰源水利公司的供水能力为35万m³/d。

（2）规划水源及给水设施

目前广西钦州丰源水利公司的大榄坪泵站和企山泵站供水能力为35万m3/d，在企山泵站及大榄坪泵站分别完成新增水泵2台和4台后，广西钦州丰源水利公司供水能力可达72万m3/d。广西钦州丰源水利公司供水设施规模不能同时满足钦州林浆纸产业园和石化产业园的用水需求，因此远期产业园发展仍需关注区域供水设施规模。

（3）给水管网规划

①园区考虑地形、占地面积、管网造价和净水成本因素，给水管网环状布置；

②给水管网按照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）的要求建设消火栓等消防设施。

污水处理设施情况

（1）区域污水处理及排水现状

产业园区现有企业广西金桂浆纸业有限公司一~二期已建设2座污水处理厂，分别为一期项目6.0万m3/d污水处理站，二期4.5万m³/d污水处理站，设计处理规模共10.5万m³/d；目前企业在对现有1#污水处理站进行升级改造。处理后的污水达到《制浆造纸工业水污染排放标准》（GB3544-2008）后，外排至企业自建的排海管，经钦州港大榄坪深海污水排放区A2（GX057DIV）深海排放。目前因区域水动力变化与围填海项目建设等因素影响，钦州港大榄坪深海污水排放区A2已无更多环境容量。

（2）广西金桂浆纸业有限公司污水处理厂

产业园区现有企业广西金桂浆纸业有限公司一~二期已建设2座污水处理厂，分别为一期项目6.0万m3/d污水处理站，二期4.5万m³/d污水处理站，设计处理规模共计10.5万m³/d，根据在线监测数据2025年全年排放尾水24779151.867万m3。处理后的污水达到《制浆造纸工业水污染排放标准》（GB3544-2008）后表2中制浆和造纸联合生产企业排放限值后，经混合外排至企业自建的排海管，经钦州港大榄坪深海污水排放区A2（GX057DIV）排放口排海。

一期污水处理站规模60000m3/d，采用“物化+好氧处理（SBR工艺）+高效浅层气浮”工艺，主要处理75万吨化机浆及1#造纸车间及其配套辅助设施废水；75万吨化机浆扩建项目二期建成后，将在高效浅层气浮前增加深度处理工序，规模46000m3/d，建成后处理工艺为“物化+好氧处理（SBR工艺）+深度处理+高效浅层气浮”工艺。

过氧化氢车间配套200m3/d地埋式废水预处理设施，采用“隔油+芬顿+絮凝沉淀”工艺，处理后的废水排入一期污水处理站。

二期污水处理站规模45000m3/d，采用“絮凝沉淀+A/O工艺+三级反应净化”工艺，主要处理2#造纸车间及其配套辅助设施废水。

已批在建25万吨丁苯胶乳项目污水处理站采用，“调节+芬顿+厌氧+缺氧+好氧生化+沉淀”工艺，处理规模为600m3/d。处理后的尾水经金桂现有总排污口排至A2排污区排放。

现有深海排放管道由金桂浆自行建设，污水提升泵设计流量为2.778m3/s，提升能力24万m3/d。排放管线直径1600mm，可输送量20万m3/d。排污口处于钦州港大榄坪深海污水排放区（GX057DIV）：位置是以E108˚39′12.0″、N21˚39′15.0″为中心，半径1km的海域。

（3）污水处理设施规划

广西金桂浆纸业有限公司一二期已建设2座污水处理厂，分别为一期项目6.0万m3/d污水处理站，二期4.5万m³/d污水处理站，设计处理规模共计10.5万m³/d。三期准备建设10万m3/d污水处理站，四期项目规划配套建24万m3/d污水水处理站，服务整个园区相关企业，园区总处理规模为44.5万m³/d。

根据区域发展需要，A2混合区已不能满足区域排污需求。因此金桂浆企业一至四期项目处理后的污水达到《制浆造纸工业水污染排放标准》（GB3544-2008）后需进一步提标，通过园区建设的排海管，经钦州港A4排污混合区（GX062DIV）和A17排污混合区（GX063DIV）深海排放。目前钦州港A4排污混合区（GX062DIV）和A17排污混合区（GX063DIV）已完成前期论证工作，通往排污混合区的排海管道处于设计阶段。

区域主要污染源调查

区域已建、在建和拟建污染源废气污染物排放情况

经调查，拟建项目大气环境影响评价范围内已批在建项目包括：广西金桂浆纸业有限公司年产75万吨化机浆扩建项目（二期）、广西金桂浆纸业有限公司年产180万吨高档纸板扩建项目（2#生产线）、广西金桂浆纸业有限公司年产25万吨丁苯胶乳项目、广西中伟新能源项目一期三阶段、广西格派电池新材料有限公司格派新能源电池材料一体化项目（一期）、广西金洲浆纸业有限公司三期工程年产300万吨林浆纸一体化项目、广西安鑫电子材料有限公司。区域大气污染源见下表。

区域已批在建大气污染源

| 序号 | 排气筒名称/编号 | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气量/ （m3/h） | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | HCl | NH3 | H2S | 非甲烷总烃 | VOCs |
| 广西金桂浆纸业有限公司年产75万吨化机浆扩建项目（二期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#碱炉烟囱（与现有共用） | 100 | 2.6 | 56824 | 0.8 | 16.71 | 3.81 | 2.67 | / | / | / | / | / |
| 2 | 2#碱炉烟囱 | 120 | 2.6 | 71030 | 0.99 | 20.88 | 2.06 | 1.44 | / | / | / | / | / |
| 广西金桂浆纸业有限公司年产180万吨高档纸板扩建项目（2#生产线） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2#造纸车间LPG烟囱1 | 30 | 0.92 | 43200 | 0.0004 | 0.28 | 0.0026 | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 2#造纸车间LP G烟囱2 | 30 | 0.92 | 43200 | 0.0004 | 0.28 | 0.0026 | / | / | / | / | / | / |
| 5 | 2#造纸车间LPG烟囱3 | 30 | 0.92 | 43200 | 0.0004 | 0.28 | 0.0026 | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 2#造纸车间LPG烟囱4 | 30 | 0.92 | 43200 | 0.0004 | 0.28 | 0.0026 | / | / | / | / | / | / |
| 广西金桂浆纸业有限公司年产25万吨丁苯胶乳项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RTO 焚烧尾气 | 25 | 1.3 | 93440 | 0.022 | 6.61 | 2.06 | 1.442 | / | 0.0001 | 0.00002 | 5.25 | / |
| 广西中伟新能源项目一期三阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 88 | 20 | 0.9 | 32750 | / | / | / | / | 0.015 | / | / | 0.051 | / |
| 9 | 89 | 20 | 0.9 | 32888 | / | / | / | / | 0.015 | / | / | 0.051 | / |
| 10 | 90 | 20 | 0.7 | 22583 | / | / | 0.095 | 0.0475 | / | / | / | / | / |
| 11 | 91 | 20 | 0.7 | 22583 | / | / | 0.095 | 0.0475 | / | / | / | / | / |
| 12 | 92 | 20 | 0.6 | 16388 | / | / | / | / | / | 0.114 | / | / | / |
| 13 | 93 | 20 | 0.6 | 16388 | / | / | / | / | / | 0.114 | / | / | / |
| 14 | 94 | 20 | 0.6 | 16388 | / | / | / | / | / | 0.114 | / | / | / |
| 15 | 95 | 20 | 0.6 | 16388 | / | / | / | / | / | 0.114 | / | / | / |
| 16 | 96 | 20 | 0.6 | 16388 | / | / | / | / | / | 0.114 | / | / | / |
| 17 | 97 | 20 | 0.6 | 16388 | / | / | / | / | / | 0.114 | / | / | / |
| 18 | 98 | 20 | 0.6 | 16388 | / | / | / | / | / | 0.114 | / | / | / |
| 19 | 99 | 20 | 0.6 | 16388 | / | / | / | / | / | 0.114 | / | / | / |
| 20 | 100 | 20 | 0.7 | 16625 | / | / | 0.269 | 0.1345 | / | / | / | / | / |
| 21 | 101 | 20 | 0.7 | 16625 | / | / | 0.269 | 0.1345 | / | / | / | / | / |
| 22 | 102 | 20 | 0.7 | 16625 | / | / | 0.269 | 0.1345 | / | / | / | / | / |
| 23 | 103 | 20 | 0.7 | 16625 | / | / | 0.269 | 0.1345 | / | / | / | / | / |
| 24 | 104 | 20 | 0.7 | 16625 | / | / | 0.269 | 0.1345 | / | / | / | / | / |
| 25 | 105 | 20 | 0.7 | 16625 | / | / | 0.269 | 0.1345 | / | / | / | / | / |
| 26 | 106 | 20 | 0.7 | 16625 | / | / | 0.269 | 0.1345 | / | / | / | / | / |
| 27 | 107 | 20 | 0.7 | 16625 | / | / | 0.269 | 0.1345 | / | / | / | / | / |
| 28 | 108 | 60 | 1.5 | 98607 | 3.682 | 6.824 | 1.491 | 0.7455 | / | / | / | / | / |
| 29 | 109 | 20 | 0.5 | 10886 | / | / | / | / | 0.007 | / | / | 0.013 | / |
| 30 | 110 | 20 | 0.6 | 16388 | / | / | / | / | / | 0.0975 | / | / | / |
| 广西格派电池新材料有限公司格派新能源电池材料一体化项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | DA001 | 15 | 0.45 | 6000 | / | / | 0.28465 | / | / | / | / | / | / |
| 32 | DA002 | 30 | 1.5 | 78500 | / | / | 4.69301 | / | / | / | / | / | / |
| 33 | DA003 | 15 | 0.45 | 6000 | / | / | 0.21035 | / | / | / | / | / | / |
| 34 | DA004 | 15 | 0.1 | 1000 | / | / | 0.03927 | / | / | / | / | / | / |
| 35 | DA005 | 15 | 1 | 30000 | / | / | 0.34394 | / | / | / | / | / | / |
| 36 | DA006 | 15 | 0.45 | 6000 | / | / | 0.14977 | / | / | / | / | / | / |
| 37 | DA007 | 15 | 0.45 | 6000 | / | / | 0.14977 | / | / | / | / | / | / |
| 38 | DA008 | 15 | 1.2 | 23000 | / | / | 0.46586 | / | / | / | / | / | / |
| 39 | DA009 | 15 | 1.2 | 23000 | / | / | 0.39091 | / | / | / | / | / | / |
| 40 | DA010 | 100 | 3.8 | 409086 | 37.3731 | 18.8198 | 8.192 | 4.096 | / | / | / | / | / |
| 41 | DA011 | 15 | 0.4 | 5000 | / | / | 0.25 | / | / | / | / | / | / |
| 42 | DA012 | 15 | 0.35 | 4000 | / | / | / | / | / | / | 0.004 | / | / |
| 43 | DA014 | 15 | 0.5 | 8000 | / | / | / | / | 0.0596 | / | / | / | 0.3097 |
| 44 | DA016 | 15 | 0.8 | 23000 | / | / | 0.1231 | / | / | / | / | / | / |
| 45 | DA017 | 18 | 1 | 20000 | / | / | / | / | / | 0.0604 | / | / | / |
| 46 | DA018 | 18 | 1 | 20000 | / | / | / | / | / | 0.0604 | / | / | / |
| 47 | DA019 | 18 | 0.7 | 15000 | / | / | 0.1704 | / | / | / | / | / | / |
| 48 | DA020 | 18 | 0.7 | 15000 | / | / | 0.1704 | / | / | / | / | / | / |
| 49 | DA023 | 15 | 0.6 | 15000 | / | / | / | / | 0.084 | / | / | / | / |
| 广西金洲浆纸业有限公司年产300万吨林浆纸一体化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | G3-1 | 55 | 0.8 | 16100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 51 | G4-1 | 24 | 0.28 | 3880 | 0.0613 | 0.0929 | 0.0876 | 0.0613 | / | / | / | / | / |
| 52 | G4-2 | 24 | 0.28 | 3880 | 0.0613 | 0.0929 | 0.0876 | 0.0613 | / | / | / | / | / |
| 53 | G4-3 | 24 | 0.28 | 3880 | 0.0613 | 0.0929 | 0.0876 | 0.0613 | / | / | / | / | / |
| 54 | G4-4 | 24 | 0.28 | 3880 | 0.0613 | 0.0929 | 0.0876 | 0.0613 | / | / | / | / | / |
| 55 | G5-1 | 37 | 0.2 | 1490 | / | / | / | / | 0.0073 | / | / | / | / |
| 56 | G5-2 | 25 | 0.4 | 3340 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 57 | G5-3 | 25 | 0.3 | 1710 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 58 | G5-4 | 16 | 0.8 | 45000 | / | / | 0.1846 | 0.1292 | / | / | / | / | / |
| 59 | G6-1 | 150 | 7.5 | 1640020 | 14.8355 | 164.0016 | 43.0621 | 30.1435 | / | / | 1.0417 | / | / |
| 60 | / | / | / | / | / | 781.7100 | 704.385 | 493.070 | / | / | / | / | / |
| 61 | G6-2 | 150 | 2.1 | 124630 | 1.7449 | 11.7777 | 2.0315 | 1.4220 | / | / | 0.3211 | / | / |
| 62 | G6-3 | 25 | 0.6 | 15000 | / | / | 0.0615 | 0.0431 | / | / | / | / | / |
| 63 | G6-4 | 40 | 0.63 | 11400 | / | / | 0.0923 | 0.0646 | / | / | / | / | / |
| 64 | G8-1 | 15 | 1.2 | 116050 | / | / | / | / | / | 0.0516 | 0.0082 | / | / |
| 65 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.1547 | 0.0248 | / | / |
| 66 | G9-1 | 150 | 1.8 | 100800 | 7.9468 | 4.9896 | 0.4225 | 0.2958 | 3.0844 | / | / | / | / |
| 67 | / | / | / | / | 198.6710 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 68 | G9-2 | 15 | 0.6 | 30000 | / | / | 0.1404 | 0.0983 | / | / | / | / | / |
| 69 | G9-3 | 15 | 0.4 | 3000 | / | / | 0.0004 | 0.0003 | / | / | / | / | / |
| 广西金桂浆纸业有限公司污水处理站绿色升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 污水处理站臭气排气筒 | 15 | 0.6 | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.016 | / | / |
| 71 | 污泥处理排气筒 | 15 | 1.2 | / | / | / | / | / | / | 0.0159 | 0.0000056 | / | / |
| 72 | DA013（1#污水处理站） | 15 | 0.4 | / | / | / | / | / | / | 0.168 | 0.0115 | / | / |
| 广西安鑫电子材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 硫磺制酸生产线一尾气排口 DA002 | 45 | 1.2 | / | 4.4181 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 74 | 硫磺制酸生产线二尾气排口 DA003 | 45 | 1.2 | / | 4.4181 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 75 | 硫酸车间一1#尾气喷淋塔排口DA004 | 36 | 0.8 | / | 9.2045 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 76 | 硫酸车间一2#尾气喷淋塔排口DA005 | 36 | 0.8 | / | 9.2045 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 77 | 硫酸车间二1#尾气喷淋塔排口DA006 | 36 | 0.8 | / | 9.2045 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 78 | 硫酸车间二2#尾气喷淋塔排口DA007 | 36 | 0.8 | / | 9.2045 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 79 | 硫酸车间二3#尾气喷淋塔排口DA008 | 36 | 0.8 | / | 9.2045 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 80 | 硫酸车间二4#尾气喷淋塔排口DA009 | 36 | 0.8 | / | 9.2045 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 81 | 盐酸车间1#尾气喷淋塔排口DA010 | 36 | 0.8 | / | / | / | / | / | 0.5682 | / | / | / | / |
| 82 | 盐酸车间2#尾气喷淋塔排口DA011 | 36 | 0.8 | / |  | / | / | / | 0.5682 | / | / | / | / |
| 83 | 电子级氨水工艺尾气排口 DA012 | 29 | 0.8 | / | / | / | / | / | / | 0.5682 | / | / | / |
| 84 | 电子级IPA工艺尾气排口 DA013 | 47 | 0.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.3409 |
| 85 | 电子级PM/PMA工艺尾气排口 DA014 | 47 | 0.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.0227 |
| 86 | 电子级混酸有机废气排口 DA015 | 47 | 0.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.0227 |
| 87 | 无尘室分装废气排口DA016 | 29 | 0.8 | / | 0.1242 | / | / | / | 0.0653 | / | / | / | / |
| 88 | 盐酸装卸尾气喷淋塔排口DA017 | 15 | 0.4 | / | / | / | / | / | 0.0748 | / | / | / | / |
| 89 | 液氨装卸尾气喷淋塔排口DA018 | 15 | 0.4 | / | / | / | / | / | / | 0.0003 | / | / | / |
| 90 | 甲类罐区溶剂储罐废气排口DA019 | 15 | 0.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.2707 |
| 91 | 污水处理站废气排口DA020 | 20 | 0.4 | / | / | / | / | / | / | 0.0013 | 0.00001 | / | 0.0248 |

注：1.带*号代表非正常源强。非正常源强考虑各污染物最大非正常排放情况，SO2选取固废锅炉废气治理设施故障，脱硫设施处理效率下降到50%的排放源强，NO2取碱回收炉开机使用柴油作为助燃剂时的排放源强，PM10、PM2.5取碱回收炉废气治理设施故障1通道除尘效率下降到93.75%，其余4通道除尘效率仍为99.9%的排放源强，NH3、H2S取拟建污水处理站碱液洗涤塔故障，去除率下降到40%的排放源强。

区域已建、在建和拟建污染源废水污染物排放情况

评价范围内与拟建项目排放污染物有关的已批在建项目地表水污染源主要为金桂浆纸现有及已批在建工程及广西金洲浆纸业有限公司年产300万吨林浆纸一体化项目，合计排放量分别为：废水量5883.923万m3/a、COD3734.463t/a、BOD5767.174t/a、SS1103.678t/a、氨氮179.875t/a、总氮389.561t/a、总磷17.016 t/a。主要污染物评价范围内拟建、在建项目废水污染源调查表如下。评价范围内近期拟建、在建项目废水污染源调查表  单位：t/a

| 建设单位 | 项目名称 | 建设情况 | 污染物（t/a） |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水量 (万m3/a） | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |  |
| 广西金桂浆纸业有限公司 | 年产40万吨高档纸板扩建工程 | 已建 | -135.7 | -81.0 | -13.3 | -29.0 | -1.7 | / | / | 排海 |
|  | 年产180万吨高档纸板扩建项目 | 拟建 | 1361.9 | 980.6 | 207.4 | 221.7 | 17.7 | / | / | 排海 |
|  | 年产75万吨化机浆扩建项目 | 二期未建设 | 273.53 | 169.6 | 36.9 | 42.6 | 3.5 | 6.7 | 0.44 | 排海 |
|  | 司年产25万吨丁苯胶乳项目 | 拟建 | 13.842 | 7.2 | 0.93 | 1.5 | 0.07 | 0.5 | / | 排海 |
| 广西金洲浆纸业有限公司 | 年产300万吨林浆纸一体化项目 | 拟建 | 2965.004 | 1927.253 | 593.001 | 889.501 | 148.250 | 296.500 | 14.825 | 排海 |

入海排污口调查

钦州港近岸海域工业污染源主要来源于钦州港广西钦州保税港区、钦州高新技术产业开发区、钦州港经济技术开发区（含钦州石化产业园区（金谷片区、三墩片区和鹿耳片区））、中国-马来西亚钦州产业园区、钦南区金窝工业区，园区与排污区（口）相对位置情况见下图。

钦州入海排污区（口）与各园区相对位置分布图

本次评价对海洋环境影响评价范围内2022年秋季后建成投产或在建项目排污量及排放去向进行统计：排污企业主要位于钦州港经济技术开发区，具体见下表。其中A2排放口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。A3排放口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表1的直接排放限值及表3有机特征污染物排放限值中较严值。

根据《自治区生态环境厅关于2024年第一季度直排入海排污口排放情况的通报》（桂环函〔2024〕453号）、《自治区生态环境厅关于2024年第二季度直排入海排污口排放情况的通报》（桂环函〔2024〕902号）、《自治区生态环境厅关于2024年第三季度直排入海排污口排放情况的通报》（桂环函〔2024〕1461号）、《自治区生态环境厅关于2024年第四季度直排入海排污口排放情况的通报》（桂环函〔2024〕1592号），2024年全年入海排污口的废水排放达标率为100%。

钦州湾海域近期建成投产或在建项目污染源排放情况

| 拟建项目 | （拟）排放去向 | 环评审查情况 | 建设运行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西金桂浆纸业有限公司年产180万吨高档纸板扩建项目 | A2 | 2017年12月29日，原钦州市环境保护局以钦港环管字〔2017〕33号文对该项目予以批复。 | 90万t/a高档社会卡生产线已于2023年1月11日完成自主验收，90万t/a食品卡纸生产线在建 |
| 广西金桂浆纸业有限公司年产75万吨化机浆扩建项目 | A2 | 2020年5月25日，广西壮族自治区生态环境厅以桂环审〔2020〕152号文对该项目予以批复。 | 一期于2024年12月18日完成验收，二期在建 |
| 广西金桂浆纸业有限公司年产40万吨高档纸板扩建项目备用锅炉排烟方式变更项目 | A2 | 2021年10月18日，钦州市生态环境局以自贸钦港审批环〔2021〕6号文对该项目予以批复。 | 在建 |
| 广西金桂浆纸业有限公司年产25万吨丁苯胶乳项目 | A2 | 2022年12月30日，钦州市生态环境局以自贸钦审批环〔2022〕55号文对该项目予以批复。 | 在建 |
| 广西金洲浆纸业有限公司年产300万吨林浆纸一体化项目 | A17 | 2024年11月6日，中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区行政审批局以自贸钦审批环〔2024〕50号文对该项目予以批复。 | 在建 |
| 广西格派电池新材料有限公司格派新能源电池材料一体化项目（一期） | A2 | 2022年6月20日，钦州市生态环境局以自贸钦审批环〔2022〕20号文对该项目予以批复 | 在建 |
| 广西桐昆石化有限公司桐昆钦州绿色化工基地一期化工原料生产及配套项目 | A3 | 2022年8月81日，钦州市生态环境局以自贸钦港审批环〔2022〕33号文对该项目予以批复。 | 在建 |
| 广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目（一期一阶段） | A2 | 2021年7月22日，钦州市生态环境局钦港环管字〔2021〕19号文对该项目予以批复。 | 于2022年7月完成验收 |
| 广西中伟新能源项目一期二阶段 | A2 | 2021年7月28日，钦州市生态环境局钦港环管字〔2021〕20号文对该项目予以批复。 | 于2024年3月16日完成验收 |
| 广西中伟新能源项目一期三阶段 | A2 | 2021年7月28日，钦州市生态环境局钦港环管字〔2021〕21号文对该项目予以批复。 | 在建 |

环境空气质量现状调查与评价

空气质量达标区判定

根据广西壮族自治区生态环境厅发布的《自治区生态环境厅关于通报2024年设区市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2025〕66号），2024年钦州市环境空气质量指数（AQI）优良率为97.5%，二氧化硫、二氧化氮、PM10和PM2.5年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体见下表，项目所在区域为达标区。

区域空气质量现状评价表

| 区域 | 污染物 | 单位 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钦州市 | SO2 | μg/m3 | 年平均质量浓度 | 8 | 60 | 13.33 | 达标 |
|  | NO2 | μg/m3 | 年平均质量浓度 | 19 | 40 | 47.50 | 达标 |
|  | PM10 | μg/m3 | 年平均质量浓度 | 47 | 70 | 67.14 | 达标 |
|  | PM2.5 | μg/m3 | 年平均质量浓度 | 24.6 | 35 | 70.29 | 达标 |
|  | CO | mg/m3 | 95%位数日平均质量浓度 | 1.1 | 4 | 27.50 | 达标 |
|  | O3 | μg/m3 | 90%位数8h平均质量浓度 | 125 | 160 | 78.13 | 达标 |

基本污染物环境质量现状评价

监测站点

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，拟建项目基本污染物环境质量现状评价选取距离拟建项目区最近的港区一小自动监测站（位于钦州市钦南区钦州港兴港路38号，项目厂址西北约10.6km，与项目区地形、气候条件相近）2024年全年逐日基本污染物监测数据做评价。

评价标准

评价区域为二类环境空气质量功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。

评价方法

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求以及《环境空气质量评价技术规范》（HJ663-2026）的评价方法，单个监测点环境空气质量评价以《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中污染物的浓度限值为依据，对各评价项目的年评价指标进行达标情况判断，污染物浓度评价结果不超过GB3095规定的浓度限值且符合数据统计要求的即为达标，对于超标的污染物，计算其超标倍数。

根据《环境空气质量评价技术规范》（HJ663-2026）的污染物浓度统计方法，本次环境空气质量评价中，各评价时段内污染物的统计指标和统计方法如下所示：

a）年平均浓度按照一个日历年内各日平均浓度值的算数平均值的统计方法对各污染物指标进行环境质量现状评价，2024年有效天数为366天。

b）相应百分位数浓度按照《环境空气质量评价技术规范》（HJ663-2026）中的统计方法对各污染物指标进行环境质量现状评价。污染物浓度序列的第p百分位数计算方法如下：

将污染物浓度序列按数值从小到大排序，排序后的浓度序列为，{X（i），i=1,2,…n}。

计算第p百分位数m的序数k，序数k按下式计算：

k=1+n−1∙p%

式中：

k——p%位置对应的序数。

n——污染物浓度序列中的浓度值数量。

c）第p百分位数mp按下式计算：

mp=Xs+Xs+1−Xs×k−s

s——k的整数部分，当k为整数时s与k相等。

监测结果统计与评价

基本污染物监测结果统计见下表。由结果可知，SO2、NO2年平均及24小时平均第98百分位数浓度，PM2.5及PM10年平均及24小时平均第95百分位数浓度，CO的24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。

基本污染物环境质量现状统计表

| 污染物 | 单位 | 年平均浓度 | 超标倍数 | 特定百分位浓度评价指标 | 特定百分位浓度 | 超标倍数 | 日均值达标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | μg/m3 | 8.8 | 0 | 日平均第98位百分位数 | 15 | 0 | 100% | 达标 |
| NO2 | μg/m3 | 21.8 | 0 | 日平均第98位百分位数 | 45.0 | 0 | 100% | 达标 |
| PM10 | μg/m3 | 55.3 | 0 | 日平均第95位百分位数 | 101.8 | 0 | 100% | 达标 |
| PM2.5 | μg/m3 | 24.1 | 0 | 日平均第95位百分位数 | 53.8 | 0 | 98.9% | 达标 |
| CO | mg/m3 | / | / | 日平均第95位百分位数 | 1.1 | 0 | 100% | 达标 |
| O3 | μg/m3 | / | / | 日最大8小时平均值的第90百分位数 | 98 | 0 | 100% | 达标 |

补充污染物环境质量现状评价

监测布点及监测因子

本项目所在区域年主导风向为北风，根据主导风向及敏感目标情况进行布点，详见下表。

环境空气质量现状监测布点及监测因子表

| 编号 | 点位名称 | 监测点坐标 | 相对方位及距离 | 相对风向 | 监测时间 | 监测频次 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 上硫磺山村 | N:21°42′24.96″；E: 108°41′2.76″ | 南/464m | 主导风向向下风向 | 连续采样7天 | 小时值 | 氯气、氯化氢、氨、硫化氢、非甲烷总烃 |
|  |  |  |  |  |  | 日均值 | TSP、氯化氢、氯气 |
|  |  |  |  |  |  | 一次值 | 臭气浓度 |

监测时间和频次

（1）监测时间：2025年10月15日~10月21日。

（2）监测频率如下表。

监测因子及监测频次一览表

| 监测因子 | 结果类型 | 监测时间和频率 |
| --- | --- | --- |
| TSP | 24小时均值 | 连续7天，每天采样24小时； |
| NH3、H2S、非甲烷总烃 | 小时值 | 连续7天，每次采样1小时，每天采样4次，采样时间为02:00、08:00、14:00、20:00，每次采样不少于45分钟； |
| 臭气浓度 | 一次值 | 连续监测7天，每天采样4次。 |

*注：采样过程中同步进行气象参数观测，如温度、气压、湿度、风向、风速等。环境空气监测必须在晴朗天气情况下进行。记录监测点位的照片和经纬度。

监测和分析方法

监测方法按《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《环境监测技术规范》执行。分析方法详见下表。

环境空气污染物分析方法及检出限表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限或范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法（HJ 1262-2022） | 10（无量纲） |
| 2 | 硫化氢 | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年） | 0.001mg/m3 |
| 3 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） | 0.01mg/m3 |
| 4 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017） | 0.07mg/m3 |
| 5 | TSP | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（HJ 1263-2022） | 7μg/m3 |

评价标准

区域为环境空气质量二类功能区，H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》推荐值，臭气浓度无评价标准，仅留作背景，不做评价。。

评价方法

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。采用单因子指数法进行评价，其公式如下：

Pi=CiC0i×100%

式中：

Pi—第i个污染物的最大浓度占标率，%；

Ci—第i个污染物的最大实测质量浓度，µg/m3或mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，µg/m3或mg/m3。

Pi＞100%时，表示i污染物超标，Pi＜100%时，表示i污染物未超标。

超标率=超标个数/总监测数据个数×100%

监测结果及评价

环境空气现场采样条件见下表。

环境空气现场采样条件一览表

| 监测点位 | 监测日期 | 天气状况 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 最大风速（m/s） | 湿度（%） | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1上硫磺山村 | 2025.10.15 | 晴 | 25.3~32.2 | 101.0~101.3 | 2.9 | 58~66 | 东南风 |
|  | 2025.10.16 | 晴 | 24.6~32.5 | 101.0~101.4 | 2.7 | 57~65 | 东南风 |
|  | 2025.10.17 | 晴 | 24.9~33.1 | 101.0~101.3 | 2.1 | 59~68 | 东南风 |
|  | 2025.10.18 | 晴 | 25.0~32.8 | 100.9~101.4 | 2.0 | 58~68 | 东南风 |
|  | 2025.10.19 | 晴 | 23.6~30.5 | 101.1~101.5 | 1.9 | 57~67 | 东南风 |
|  | 2025.10.20 | 晴 | 22.2~27.9 | 101.2~101.7 | 1.9 | 62~69 | 东南风 |
|  | 2025.10.21 | 晴 | 20.6~26.3 | 101.3~101.7 | 1.8 | 61~66 | 东南风 |

其他补充污染物监测点现状统计结果及评价见表3.4-8。

补充污染物监测结果统计表

| 监测因子 | 平均时间 | 监测浓度范围（μg/m3） | 评价标准（μg/m3） | 最大占标率（%） | 超标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 24h平均 |  | 300 |  | 0 | 达标 |
| NH3 | 1h平均 |  | 200 |  | 0 | 达标 |
| H2S | 1h平均 |  | 10 |  | 0 | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 1h平均 |  | 2000 |  | 0 | 达标 |
| 臭气浓度 （无量纲） | 一次值 |  | 20（无量纲） |  | 0 | 达标 |

注：“ND”表示分析结果低于方法最低检出限，取检出限的一半计。

根据监测结果，区域为环境空气质量二类功能区，监测点TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》推荐值；臭气浓度无评价标准，仅留作背景，不做评价。

近岸海域环境现状调查与评价

项目现有排污口处于钦州港大榄坪排放混合区（GX057DIV）即A2排污口：位置是以E108˚39′12.0″、N21˚39′15.0″为中心，半径1km的海域，周围设0.5km水质过渡带。本报告收集了2024年7月至11月广西壮族自治区海洋环境监测中心站和2025年8月9日《广西中伟新能源项目二期X-23#电解钴项目环境影响报告书》对项目周边海域的海洋环境现状调查资料（水质、沉积物和生物质量部分内容）来开展评价。本次引用监测共布设5个海水调查站位（GX002、GX004、GX005、GX006、GX008），GX002、GX005、GX008水质保护目标为第二类，GX004水质保护目标为第四类，GX006水质保护目标为第三类。

调查时间及站位

项目海洋监测数据引用广西壮族自治区海洋环境监测中心站钦州各站点海水水质、沉积物、生物质量内容。

2024年7月~11月，广西壮族自治区海洋环境监测中心站在项目排污口附近海域即钦州湾海域布设了共4个水质调查站位，2个沉积物调查站位，1个生物质量站位。2025年8月9日《广西中伟新能源项目二期X-23#电解钴项目环境影响报告书》在项目排污口附近海域即钦州湾海域布设了共5个水质调查站位，5个沉积物调查站位，2个生物质量站位。调查具体站点位置和经纬度见下表。

海洋生态环境调查站位信息一览表

| 站位 | 东经 | 北纬 | 监测内容 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GX002 | 108°32′53.49″ | 21°47′58.20″ | 海水水质、海洋沉积物 | 广西壮族自治区海洋环境监测中心站 |
| GX005 | 108°33′27.50″ | 21°43′2.50″ | 海水水质 |  |
| GX006 | 108°41′11.60″ | 21°39′28.40″ | 海水水质 |  |
| GX008 | 108°37′10.60″ | 21°37′59.40″ | 海水水质、海洋沉积物 |  |
| 金鼓江 | 108°38′57.12″ | 21°43′30.36″ | 生物质量 |  |
| GX002 | 108°32′53.49″ | 21°47′58.20″ | 水质、沉积物 | 引用《广西中伟新能源项目二期X-23#电解钴项目环境影响报告书》 |
| GX004 | 108°38′2.50″ | 21°43′9.30″ | 水质、沉积物 |  |
| GX005 | 108°33′27.50″ | 21°43′2.50″ | 水质、沉积物 |  |
| GX006 | 108°41′11.60″ | 21°39′28.40″ | 水质、沉积物、生物质量 |  |
| GX008 | 108°37′10.60″ | 21°37′59.40″ | 水质、沉积物、生物质量 |  |

海洋水质监测

（1）监测时间

为了了解项目排污口附近海域海洋环境现状，本报告采用广西壮族自治区海洋环境监测中心站于2024年10月11日~11月8日在项目排污口附近海域开展的海洋环境现状调查资料以及《广西中伟新能源项目二期X-23#电解钴项目环境影响报告书》于2025年8月12日开展海洋环境现状监测。

（2）监测站位

站位分布详见上表4.5-1及附图4-3。

（3）监测因子

选取的监测项目为：pH、水温、盐度、悬浮物、溶解氧、无机氮、活性磷酸盐、油类、铜、铅、镉、汞、锌、总铬、砷、镍、锰、硫酸盐、锑、铊、钴、氯化物、硫化物、挥发性酚类等24项。

（4）执行标准

评价海域执行《海水水质标准》（GB3097－1997）中第二类、第三类标准，详见表1.3-3。

（5）评价方法

采用水质指数法进行评价：

式中：Si，j—评价因子i的水质指数；

Ci，j—评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Csi—评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

DO的标准指数为：

DOj≤DOf

DOj>DOf

式中：SDO，j——溶解氧的标准指数；

DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海口、近岸海域，；

S——实用盐度符号，量纲为1；

T——水温，°C。

pH值指数计算公式：

pH＞7.0

pH≤7.0

式中：SpH，j—pH值的指数；

pHj—pH值实测统计代表值；

pHsu—评价标准中规定的pH上限；

pHsd—评价标准中规定的pH下限。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。

（6）海水水质分析结果与评价

项目监测统计结果如下。

GX002、GX005、GX008站点水质调查结果 单位：mg/L，注明除外

| 监测时间 | 检测项目 | 标准限值 | 监测点位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GX002 | GX005 | GX008 |
| 2024年10月11日~2024年11月8日 | pH值（无量纲） | 6.8-8.8 | 监测值 |  |  |  |
|  |  |  | Pi值 |  |  |  |
|  |  |  | 超标率 |  |  |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 悬浮物 | 10 | 监测值 |  |  |  |
|  |  |  | Pi值 |  |  |  |
|  |  |  | 超标率 |  |  |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 化学需氧量 | 3 | 监测值 |  |  |  |
|  |  |  | Pi值 |  |  |  |
|  |  |  | 超标率 |  |  |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 溶解氧 | 5 | 监测值 |  |  |  |
|  |  |  | Pi值 |  |  |  |
|  |  |  | 超标率 |  |  |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 无机氮 | 0.3 | 监测值 |  |  |  |
|  |  |  | Pi值 |  |  |  |
|  |  |  | 超标率 |  |  |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 活性磷酸盐 | 0.03 | 监测值 |  |  |  |
|  |  |  | Pi值 |  |  |  |
|  |  |  | 超标率 |  |  |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 石油类 | 0.05 | 监测值 |  |  |  |
|  |  |  | Pi值 |  |  |  |
|  |  |  | 超标率 |  |  |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 铜 | 0.01 | 监测值 |  |  |  |
|  |  |  | Pi值 |  |  |  |
|  |  |  | 超标率 |  |  |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 铅 | 0.005 | 监测值 |  |  |  |
|  |  |  | Pi值 |  |  |  |
|  |  |  | 超标率 |  |  |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 镉 | 0.005 | 监测值 |  |  |  |
|  |  |  | Pi值 |  |  |  |
|  |  |  | 超标率 |  |  |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 汞 | 0.0002 | 监测值 |  |  |  |
|  |  |  | Pi值 |  |  |  |
|  |  |  | 超标率 |  |  |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 锌 | 0.05 | 监测值 |  |  |  |
|  |  |  | Pi值 |  |  |  |
|  |  |  | 超标率 |  |  |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 总铬 | 0.1 | 监测值 |  |  |  |
|  |  |  | Pi值 |  |  |  |
|  |  |  | 超标率 |  |  |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 砷 | 0.03 | 监测值 |  |  |  |
|  |  |  | Pi值 |  |  |  |
|  |  |  | 超标率 |  |  |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 镍 | 0.01 | 监测值 |  |  |  |
|  |  |  | Pi值 |  |  |  |
|  |  |  | 超标率 |  |  |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 锰 | / | 监测值 |  |  |  |
|  | 水温（℃） | 人为造成的海水温升不超过当时当地4℃ | 监测值 |  |  |  |
|  | 盐度（%） | / | 监测值 |  |  |  |

GX006、站点水质调查结果 单位：mg/L，注明除外

| 监测时间 | 检测项目 | 标准限值 | 监测点位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GX006 |
| 2024年10月11日~2024年11月8日 | pH值（无量纲） | 6.8-8.8 | 监测值 |  |
|  |  |  | Pi值 |  |
|  |  |  | 超标率 |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |
|  | 悬浮物 | 100 | 监测值 |  |
|  |  |  | Pi值 |  |
|  |  |  | 超标率 |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |
|  | 化学需氧量 | 4 | 监测值 |  |
|  |  |  | Pi值 |  |
|  |  |  | 超标率 |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |
|  | 溶解氧 | 4 | 监测值 |  |
|  |  |  | Pi值 |  |
|  |  |  | 超标率 |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |
|  | 无机氮 | 0.4 | 监测值 |  |
|  |  |  | Pi值 |  |
|  |  |  | 超标率 |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |
|  | 活性磷酸盐 | 0.03 | 监测值 |  |
|  |  |  | Pi值 |  |
|  |  |  | 超标率 |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |
|  | 石油类 | 0.3 | 监测值 |  |
|  |  |  | Pi值 |  |
|  |  |  | 超标率 |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |
|  | 铜 | 0.05 | 监测值 |  |
|  |  |  | Pi值 |  |
|  |  |  | 超标率 |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |
|  | 铅 | 0.01 | 监测值 |  |
|  |  |  | Pi值 |  |
|  |  |  | 超标率 |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |
|  | 镉 | 0.01 | 监测值 |  |
|  |  |  | Pi值 |  |
|  |  |  | 超标率 |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |
|  | 汞 | 0.0002 | 监测值 |  |
|  |  |  | Pi值 |  |
|  |  |  | 超标率 |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |
|  | 锌 | 0.1 | 监测值 |  |
|  |  |  | Pi值 |  |
|  |  |  | 超标率 |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |
|  | 总铬 | 0.2 | 监测值 |  |
|  |  |  | Pi值 |  |
|  |  |  | 超标率 |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |
|  | 砷 | 0.05 | 监测值 |  |
|  |  |  | Pi值 |  |
|  |  |  | 超标率 |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |
|  | 镍 | 0.02 | 监测值 |  |
|  |  |  | Pi值 |  |
|  |  |  | 超标率 |  |
|  |  |  | 最大超标倍数 |  |
|  | 锰 | / | 监测值 |  |
|  | 水温（℃） | 人为造成的海水温升不超过当时当地4℃ | 监测值 |  |
|  | 盐度（%） | / | 监测值 |  |

水质调查结果 单位：mg/L，注明除外

| 检测时间 | 检测项目 | 监测点位 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GX002 | GX004 | GX005 | GX006 | GX008 |
| 2025年8月12日 | 硫酸盐 | 监测值 |  |  |  |  |  |
|  | 锑 | 监测值 |  |  |  |  |  |
|  | 铊 | 监测值 |  |  |  |  |  |
|  | 锰 | 监测值 |  |  |  |  |  |
|  | 钴 | 监测值 |  |  |  |  |  |
|  | 氯化物 | 监测值 |  |  |  |  |  |
|  | 盐度（%） | 监测值 |  |  |  |  |  |
|  | 硫化物 | 监测值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准限值 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pi值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 超标率 |  |  |  |  |  |
|  | 挥发酚类 | 监测值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准限值 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pi值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 超标率 |  |  |  |  |  |
|  | 镍 | 监测值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准限值 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pi值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 超标率 |  |  |  |  |  |

注：“检出限+L”和“ND”表示未检出，ND以检出限的1/2计算。

由以上监测结果可知，引用监测报告中的5个海水调查站位分别为：GX002、GX004、GX005、GX006、GX008，监测时间为2024年10月~11月和2025年8月，监测因子为pH、水温、盐度、悬浮物、化学需氧量、溶解氧、无机氮、活性磷酸盐、石油类、铜、铅、镉、汞、锌、总铬、砷、镍、锰共18项。GX002、GX004、GX005、GX006、GX008中硫酸盐、锑、铊、锰、钴、氯化物、盐度镍无相应标准，仅留作背景值；GX002、GX005的活性磷酸盐超过《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准要求，其余监测因子满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准要求；GX006的活性磷酸盐超过《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准要求，其余监测因子均低于《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准要求；GX008其余监测因子均低于《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准要求；GX004的监测因子其余监测因子均低于《海水水质标准》（GB3097－1997）第四类标准要求。

（7）近岸海域海水环境近几年变化趋势分析

本评价收集了钦州近岸海域的监测数据，包括《广西近岸海域枯、丰水期海水监测信息公开表》（监测时间2020年）、《广西中伟新能源项目一期新能源材料一体化项目（重大变动）环境影响报告书》（监测时间2022年4月）以及2024年7月至11月广西壮族自治区海洋环境监测中心站和2025年8月企业自行监测数据。其中，GX006站点2022年海水监测数据引用海水监测站点36#的数据（36#位于GX006站点西面800m，两个站点相距较近，本次概化为同一个点位）。

根据项目特点，选取项目最近海域监测站位GX006作为趋势分析的代表性点位，趋势分析所选取的因子主要有化学需氧量、活性磷酸盐、无机氮、石油类、硫酸盐、盐度、氯化物7项作为本项目近岸海水环境质量投产前后变化趋势分析的因子，项目近岸海水环境质量评价因子投产前后变化情况见表3.5-5。

由图可知，2020年、2022年与2024年数据对比，GX006站点的化学需氧量先上升后下降，氯化物、活性磷酸盐、无机氮、硫酸盐及石油类总体保持平稳，说明项目未对海水水质造成重大变化，海水环境质量维持在可控和稳定状态。

GX006海水环境质量评价因子近年变化情况一览表  单位：mg/L，特殊表明除外

| 站点 | 因子 | 化学需氧量 | 活性磷酸盐 | 无机氮 | 石油类 | 硫酸盐 | 盐度（%） | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GX006 | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |

GX006监测点位评价因子浓度变化趋势图

GX006监测点位评价因子浓度变化趋势图

海洋沉积物监测

（1）监测时间和站位

2024年10月广西壮族自治区海洋环境监测中心站在项目排污口附近海域即钦州湾海域布设了共2个海洋沉积物调查站位（GX002、GX008），2025年8月《广西中伟新能源项目二期X-23#电解钴项目环境影响报告书》在项目排污口附近海域布设了共5个海洋沉积物调查站位（GX002、GX004、GX005、GX006、GX008），站位分布图详见附图4-3。

（2）评价标准

选用的评价因子有：硫化物、石油类、有机碳、总汞、铜、铅、镉、锌、铬、砷、镍、锑、铊、锰共14项。根据现状海域功能确定，站点GX002、GX005沉积物质量标准执行《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）第一类标准限值，GX004执行《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）第三类标准，GX006和GX008执行《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）第二类标准。

（3）评价方法

采用单项参数标准指数法计算沉积物的质量指数，即应用公式：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi为第i种评价因子的质量指数；

Ci为第i种评价因子的实测值；

Csi为第i种评价因子的标准值。

沉积物评价因子的标准指数＞1，则表明该项指标已超过了规定的沉积物质量标准。

（4）分析结果与评价

沉积物的分析和评价结果见下表。

沉积物环境监测结果  单位：mg/kg

| 监测时间 | 检测项目 | 监测点位 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GX002 | GX004 | GX005 | GX006 | GX008 |
| 2025年8月12日 | 硫化物 | 监测值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准限值 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pi值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 超标率 |  |  |  |  |  |
|  | 锑 | 监测值 |  |  |  |  |  |
|  | 铊 | 监测值 |  |  |  |  |  |
|  | 锰 | 监测值 |  |  |  |  |  |
|  | 镍 | 监测值 |  |  |  |  |  |
|  | 钴 | 监测值 |  |  |  |  |  |

沉积物环境监测结果

| 监测时间 | 监测点位 | 监测值 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 硫化物 | 石油类 | 有机碳 | 总汞 | 铜 | 铅 | 镉 | 锌 | 铬 | 砷 | 镍 |
|  |  |  | mg/kg | mg/kg | % | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 2024年7月27日-8月6日 | GX002 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pi值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 超标率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GX008 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pi值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 超标率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（6）小结

本次引用监测报告中的5个沉积物调查站位，分别GX002、GX004、GX005、GX006、GX008，监测时间为2024年7月27日-8月6日和2025年8月12日，监测因子为硫化物、石油类、有机碳、总汞、铜、铅、镉、锌、铬、砷、镍、锑、铊、锰共14项，GX002、GX005和GX008站点满足《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）第一类标准要求；GX006满足《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）第二类标准要求；GX004满足《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）第三类标准要求。镍、锑、铊、锰、钴无相应标准，仅留作背景值。

海洋生物质量监测

（1）监测时间和站位

2024年10月20日广西壮族自治区海洋环境监测中心站在项目排污口附近海域即钦州湾海域布设了共1个海洋调查站位，监测海洋生物为文蛤；2025年8月12日《广西中伟新能源项目二期X-23#电解钴项目环境影响报告书》在项目排污口附近海域布设了共2个海洋生物质量站位，监测海洋生物为鱼和牡蛎，站位分布图详见附图。

（2）监测项目

广西壮族自治区海洋环境监测中心站布设监测点位为金鼓江，监测项目：镉、铅、铜、锌、砷、总汞、铬、石油烃、镍；《广西中伟新能源项目二期X-23#电解钴项目环境影响报告书》布设的点位为GX006和GX008，监测项目：镍、钴、锰、铊、锑、石油烃。

（3）评价标准

文蛤和牡蛎属于双壳贝类，根据《环境影响评价导则 海洋生态环境》（HJ1409-2025），双壳贝类应采用《海洋生物质量》（GB 18421-2001）的标准值进行评价。鱼类的重金属、石油烃的评价标准参考附录C。

评价方法采用单因子指数法；镍、钴、锰、铊、锑无相关标准，仅留作背景值。

（4）评价方法

采用单项参数标准指数法计算海洋生物质量的质量指数，即应用公式：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi为第i种评价因子的质量指数；

Ci为第i种评价因子的实测值；

Csi为第i种评价因子的标准值。

沉积物评价因子的标准指数＞1，则表明该项指标已超过了规定的沉积物质量标准。

（5）分析结果与评价

2024年10月海洋生物质量的分析和评价结果见下表。

生物质量分析与评价结果  单位：mg/kg

| 序号 | 项目 |  | 金鼓江 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 文蛤 |
| 1 | 镉 | 监测结果 |  |
|  |  | 标准限值 |  |
|  |  | Pi |  |
| 2 | 铅 | 监测结果 |  |
|  |  | 标准限值 |  |
|  |  | Pi |  |
| 3 | 铜 | 监测结果 |  |
|  |  | 标准限值 |  |
|  |  | Pi |  |
| 4 | 锌 | 监测结果 |  |
|  |  | 标准限值 |  |
|  |  | Pi |  |
| 5 | 砷 | 监测结果 |  |
|  |  | 标准限值 |  |
|  |  | Pi |  |
| 6 | 总汞 | 监测结果 |  |
|  |  | 标准限值 |  |
|  |  | Pi |  |
| 7 | 铬 | 监测结果 |  |
|  |  | 标准限值 |  |
|  |  | Pi |  |
| 8 | 石油烃 | 监测结果 |  |
|  |  | 标准限值 |  |
|  |  | Pi |  |
| 9 | 镍 | 监测结果 |  |
|  |  | 标准限值 |  |
|  |  | Pi |  |

生物质量分析与评价结果  单位：mg/kg

| 序号 | 项目 |  | GX006 |  | GX008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 鱼 | 牡蛎 | 鱼 | 牡蛎 |
| 1 | 镍 | 监测结果 |  |  |  |  |
| 2 | 钴 | 监测结果 |  |  |  |  |
| 3 | 锰 | 监测结果 |  |  |  |  |
| 4 | 铊 | 监测结果 |  |  |  |  |
| 5 | 锑 | 监测结果 |  |  |  |  |
| 6 | 石油烃 | 监测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 标准限值 |  |  |  |  |
|  |  | Pi |  |  |  |  |
|  |  | 超标率 |  |  |  |  |

注：ND以检出限的1/2计算。

（6）小结

本项目引用监测报告中的3个海洋生物质量调查站位，分别为GX006、GX008及金鼓江，监测时间分别为2024年7月27日~2025年8月6日和2025年8月12日，监测因子为镉、铅、铜、锌、砷、总汞、铬、石油烃、镍、钴、锰、铊、锑共13项，文蛤中的镉、铅、铜、锌、砷、铬、总汞、石油烃和牡蛎中的石油烃均低于《海洋生物质量》（GB 18421-2001）表1海洋贝类生物质量标准值，鱼类中的石油类低于《环境影响评价导则 海洋生态环境》（HJ1409-2025）中的附录C标准限值；镍、钴、锰、铊、锑无相应标准，仅留作本低值。

地下水环境质量现状调查及评价

监测布点及监测因子

（1）水位监测点布设及其水位调查情况

本项目地下水影响评价为二级评价，水质点设置6个，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016），一般情况下，地下水水位监测点数以不小于相应评价级别地下水水质监测点数的2倍为宜，本次水位点共15个，均与项目位于同一水文地质单元，满足导则要求。水质点布点合理性：上游1个监测点（U1），项目西侧监测点2个（U2、U3），项目东侧监测点1个（U4），建设项目场地范围内监测点1个（U5），下游监测点1个（U6），水质点布置合理。根据调查，地下水水位情况见下表。

          - 地下水水位监测点位情况（2025年1月）

| 名称 | 横坐标Y(米) | 纵坐标X(米) | 地面高程 | 水位埋深 | 水位标高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 |  |  |  |  |  |
| U2 |  |  |  |  |  |
| U3 |  |  |  |  |  |
| U4 |  |  |  |  |  |
| U5 |  |  |  |  |  |
| U6 |  |  |  |  |  |
| U7 |  |  |  |  |  |
| U8 |  |  |  |  |  |
| U9 |  |  |  |  |  |
| U10 |  |  |  |  |  |
| U11 |  |  |  |  |  |
| U12 |  |  |  |  |  |
| U13 |  |  |  |  |  |
| U14 |  |  |  |  |  |
| U15 |  |  |  |  |  |

（2）水位历史变化情况

为了了解项目区域水位变化情况，本项目选取1个上游点位（U1）、1个侧游点位（U2）、1个下游点位（U3）共23个地下水点位进行对比，水位数据来自《广西钦州林浆纸产业园规划环境影响报告书》和本次监测（2025年1月）。

          - 地下水水位历史变化情况

| 水位编号 | 高程（m） | 2025年1月 |  | 2024年2月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 埋深（m） | 水位标高（m） | 埋深（m） | 水位标高（m） |
| U1 |  |  |  |  |  |
| U2 |  |  |  |  |  |
| U3 |  |  |  |  |  |

（3）水质监测点布设

本项目地下水监测点位布置情况详见下表。

地下水监测点情况一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测内容 | 点位性质 | 水点类型 | 厂界相对方位与距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1（D2） | 龙狗坑村附近 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫化物、氟化物、挥发性酚类、氰化物、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、砷、汞、六价铬、铜、锌、铅、镉、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO2-、AOX（可吸附有机卤素），二噁英、地下水埋深 、标高 | 机井 | 上游 | 西侧300m分水岭附近 | 引用《广西钦州林浆纸产业园规划环境影响报告书》，监测时间：2024年2月20日 |
| U2（D3） | 龙狗坑村附近 |  | 机井 | 侧游 | 厂界西侧约1.1km |  |
| U3（D4） | 金桂生活区滨海公路南侧 |  | 机井 | 侧下游 | 厂界南侧约408m |  |
| U4 | 厂区内原木堆场 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫化物、氟化物、挥发性酚类、氰化物、阴离子表面活性剂、砷、汞、六价铬、铜、锌、铅、镉、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、AOX（可吸附有机卤素）、二噁英、总磷 | 监测井 | 厂区内侧游 | / | 本次监测 |
| U5 | 厂区内污水处理附近 |  | 监测井 | 厂区内下游 | / |  |
| U6 | 上硫磺山村 |  | 民井 | 下游 | 厂界南侧约390m |  |

监测因子

八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-，共8项。

其他监测因子：pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铜、锌、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、硫化物、阴离子表面活性剂、总磷、二噁英和AOX。

水位：同时测量坐标、井深、井口地表高程、地下水位标高。

监测时间及频次

引用《广西钦州林浆纸产业园规划环境影响报告书》的监测时间为2024年2月20日；本次监测时间为2026年1月14日，监测1天，每天1次。

分析方法

地下水环境质量现状依据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）有关要求进行监测。地下水监测因子的分析方法和最低检出限详见下表。

地下水监测项目分析方法及最低检出限表

| 序号 | 检测项目 | 方法名称及标准号 | 检出限或最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳酸盐 | 碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 （2002年） | / |
| 2 | 重碳酸盐 |  | / |
| 3 | Cl- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） | 0.007mg/L |
| 4 | SO42- |  | 0.018mg/L |
| 5 | NO3- |  | 0.016mg/L |
| 6 | NO2- |  | 0.016mg/L |
| 7 | F- |  | 0.006mg/L |
| 8 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法（HJ 1147-2020） | / |
| 9 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） | 0.025mg/L |
| 10 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法1萃取分光光度法）（HJ 503-2009） | 0.0003mg/L |
| 11 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标（7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）（GB/T 5750.5-2023） | 0.002mg/L |
| 12 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） | 0.3μg/L |
| 13 | 汞 |  | 0.04μg/L |
| 14 | 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标（13.1 二苯碳酰二肼分光光度法）（GB/T 5750.6-2023） | 0.004mg/L |
| 15 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法（GB 7477-87） | 5mg/L |
| 16 | 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | 1μg/L |
| 17 | 镉 |  | 0.1μg/L |
| 18 | 铜 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 （HJ 776-2015） | 0.006mg/L |
| 19 | 锌 |  | 0.004mg/L |
| 20 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标（11.1称量法）（GB/T 5750.4-2023） | 4mg/L |
| 21 | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标（13.1 亚甲基蓝分光光度法）（GB/T 5750.4-2023） | 0.050mg/L |
| 22 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（HJ 1226-2021） | 0.003mg/L |
| 23 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标（4.1 酸性高锰酸钾滴定法）（GB/T 5750.7-2023） | 0.05mg/L |
| 24 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） | 0.01mg/L |
| 25 | 可吸附有机卤素（AOX） | 《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》（HJ/T 83-2001） | 0.005mg/L |
| 26 | 二噁英类 | 水质 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法（HJ 77.1-2008） | / |

评价标准

项目评价区域地下水各监测因子执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准要求。其中K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、总磷、二噁英、AOx的标准限值，仅作为背景监测，不进行评价。

评价方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水水质现状评价采用标准指数法进行评价。

对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法如下：

式中：

Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

对于评价标准为区间值的水质因子，pH值标准指数的计算公式：

pHj≤7.0

pHj＞7.0

式中：

SpH,j—pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj—pH值实测统计代表值；

pHsd—评价标准中规定的pH值的下限值；

pHsu—评价标准中规定的pH值的上限值。

当标准指数Pi或SpH,j＞1，表明该水质因子已超标，标准指数值越大，超标越严重。

监测结果及评价

地下水水位监测结果见下表。

          - 地下水水位监测结果（2026年1月）

| 名称 | 横坐标Y(米) | 纵坐标X(米) | 地面高程 | 水位埋深 | 水位标高 | 地下水类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 |  |  |  |  |  | 碎屑岩裂隙孔隙水（潜水含水层） |
| U2 |  |  |  |  |  |  |
| U3 |  |  |  |  |  |  |
| U4 |  |  |  |  |  |  |
| U5 |  |  |  |  |  |  |
| U6 |  |  |  |  |  |  |
| U7 |  |  |  |  |  |  |
| U8 |  |  |  |  |  |  |
| U9 |  |  |  |  |  |  |
| U10 |  |  |  |  |  |  |
| U11 |  |  |  |  |  |  |
| U12 |  |  |  |  |  |  |
| U13 |  |  |  |  |  |  |
| U14 |  |  |  |  |  |  |
| U15 |  |  |  |  |  |  |

本项目地下水水质监测结果见下表。

地下水水质监测结果统计表  单位：mg/L（pH无量纲）

| 监测点位 监测因子 |  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K+ | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
| Na+ | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
| Ca2+ | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
| Mg2+ | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
| 碳酸盐 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
| 重碳酸盐 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
| Cl- | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| SO42- | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| NO3- | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| NO2- | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| F- | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| pH值 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| 挥发酚 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| 氰化物 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| 砷 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| 汞 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| 铬（六价） | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| 总硬度 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| 铅 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| 镉 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| 铜 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| 锌 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| 溶解性总固体 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| 阴离子表面活性剂 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| 硫化物 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
| 总磷 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
| 二噁英（pgTEQ/L） | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
| AOx | 监测值 |  |  |  |  |  |  |

注：监测结果低于方法检出限时，用“ND”表示。

由监测结果可知，U1、U2、U3点位pH值偏酸性，其余各项监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值要求。

pH值偏酸性原因分析：由于区域地质背景原因，导致地下水pH值背景值偏酸性，分析原因如下：

（1）纸厂没建成投产前已存在地下水偏酸的现象，并且金桂浆纸现有工程不排放酸碱废水，因此pH值超标原因应与当地地质背景有关，与金桂纸厂正常生产无关。金桂现有防渗措施符合设计的工程防渗措施，正常情况下金桂项目污水不存在跑、冒、滴、漏引起地下水水质恶化。根据2004年10月《广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目环境影响报告书》地下水监测水样试验成果中，调查区内3个监测井水的pH值在4.37~6.40之间，小于6.5，水质偏酸性；2018年12月《广西金桂浆纸业有限公司年产30万吨过氧化氢（浓度27.5%）项目水文地质调查报告》地下水监测水样试验成果中，调查区内5个水样的pH值为4.6-6.68，其中4个水样pH值小于6.5；

（2）地下水中pH值的超标（多表现为偏酸性）在桂南地区具有一定的普遍性（据《1:20万钦州合浦幅综合水文地质报告》中水质评价“除岩溶水和玄武岩类裂隙孔洞水外，区内其他类型的地下水，均有部分或大部分是pH值小于6.5的弱酸性甚至是强酸性水”）。因此推测本次地下水监测pH值超标原因为区域地质偏酸性。

包气带污染调查

本项目地下水等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的相关规定，需要开展包气带污染现状调查，本项目委托广西恒沁检测科技有限公司于2026年3月12日对污水处理站、2#硫磺山村东北面120m进行了监测。

监测点位和监测因子

监测点位和监测因子见下表。

监测点位和监测因子一览表

| 序号 | 监测点名称 |  | 测点相对厂址方位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 污水处理站 | 0~0.5m | 厂区范围内 | pH、氰化物（以CN-计）、硫酸盐（以SO42-计）、氯化物（以Cl-计）、氟化物（以F-计）、CODMn、氨氮（NH3-N）、砷、六价铬、铜、汞、铅、石油类、硝酸盐、亚硝酸盐 | 1次/天 |
|  |  | 0.5~1.5m |  |  |  |
|  |  | 1.5~3m |  |  |  |
| 2# | 2#硫磺山村东北面120m | 0~0.5m | 厂区范围外 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5m |  |  |  |
|  |  | 1.5~3m |  |  |  |

分析方法

监测分析方法见下表。

监测分析方法

| 检测要素 | 检测项目 | 方法名称及标准号 | 检出限或最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包气带 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ 535-2009） | 0.025mg/L |
|  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） | 0.3μg/L |
|  | 汞 |  | 0.04μg/L |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 （GB 7467-87） | 0.004mg/L |
|  | 铜 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 （HJ 776-2015） | 0.006mg/L |
|  | 铅 |  | 0.07mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 （HJ 637-2018） | 0.06mg/L |

监测和评价结果

包气带监测和评价结果见下表4.7-3，历史包气带数据结果引用《广西金桂浆纸业有限公司年产180万吨高档纸板扩建项目环境影响报告书》，见下表4.7-4。

包气带污染现状监测结果

| 监测点位 | 采样深度（m） | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | （总）氰化物 | SO42- | Cl- | F- | NO3- | NO2- | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 砷 | 汞 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 石油类 |
|  |  | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 1#污水处理站 | 0~0.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5~1.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5~3.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#硫磺山村东北面120m | 0~0.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5~1.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5~3.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

历史包气带监测结果

| 监测点位 | 采样深度（m） | pH值 | 氰化物（以CN-计） | SO42- | Cl- | F- | CODMn | 氨氮 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 汞 | 铅 | 石油类 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JG1煤堆场北 | 0~0.2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JG2机修车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JG3污水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JG4鸡丁头（对照点） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据表4.7-3监测结果，各监测点位pH值范围为5.1～8.1，其中2#点位pH值分别为5.9、5.1、5.3，呈酸性。高锰酸盐指数在各点位浓度范围为2.2～2.5 mg/L，处于较低水平。其他监测因子如硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐、氨氮、砷、汞、六价铬、铜、铅、石油类等均未检出或处于较低水平。与历史监测数据（表4.7-5）相比，本次监测高锰酸盐指数（2.2～2.5mg/L）不高于历史数据（9.26～12.3mg/L），表明厂区生产未对包气带造成污染。部分点位pH值偏低，结合历史数据分析，可能与区域地质背景有关。

声环境质量现状调查与评价

监测点布设

本项目声环境为三级评价，结合项目及周边敏感点分布情况，共布设8个声环境质量监测点，噪声监测情况详见表3.7-1。

噪声监测布点情况表

| 编号 | 监测点名称 | 噪声类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 厂界东侧1m | 厂界环境噪声 | 厂界噪声监测点 |
| N2 | 厂界南侧1m | 厂界环境噪声 |  |
| N3 | 厂界西侧1m | 厂界环境噪声 |  |
| N4 | 厂界北侧1m | 厂界环境噪声 |  |
| N5 | 龙狗坑村 | 敏感点噪声 | 敏感点监测点 |
| N6 | 鹿耳环小学 | 敏感点噪声 |  |
| N7 | 上硫磺山村东北侧 | 敏感点噪声 |  |
| N8 | 厂界西南侧约45m滨海公路南侧散户 | 敏感点噪声 |  |

监测因子

等效连续A声级（Leq）。

监测时间及频次

区域环境噪声监测2天，监测时间为2025年10月15日~10月16日；N8为补充监测，监测时间为2026年1月14日~1月15日，连续检测2天，每天昼间、夜间各检测1次。同时记录监测点位的照片和经纬度。

评价标准

本项目所在区域声功能区划为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、2类和4a类标准。其中南侧厂界执行4a类标准，厂区周边执行3类标准，敏感目标执行2类标准。本项目监测点位声环境评价标准详见表3.7-2。

声环境评价标准一览表

| 编号 | 点位名称 | 评价标准 | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 厂界东侧1m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 | 65 | 55 |
| N2 | 厂界南侧1m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准 | 70 | 55 |
| N3 | 厂界西侧1m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 | 65 | 55 |
| N4 | 厂界北侧1m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 | 65 | 55 |
| N5 | 龙狗坑村 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 60 | 50 |
| N6 | 鹿耳环小学 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 60 | 50 |
| N7 | 上硫磺山村东北侧 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 60 | 50 |
| N8 | 厂界西南侧约45m滨海公路南侧散户 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 60 | 50 |

监测结果及评价

本项目声环境质量监测结果及评价详见下表。

声环境质量监测结果一览表  单位：dB（A）

| 监测点位编号 | 监测日期 | 监测时段 | 监测值 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 10月15日 | 昼间 |  | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 |  | 55 | 达标 |
|  | 10月16日 | 昼间 |  | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 |  | 55 | 达标 |
| N2 | 10月15日 | 昼间 |  | 70 | 达标 |
|  |  | 夜间 |  | 55 | 达标 |
|  | 10月16日 | 昼间 |  | 70 | 达标 |
|  |  | 夜间 |  | 55 | 达标 |
| N3 | 10月15日 | 昼间 |  | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 |  | 55 | 达标 |
|  | 10月16日 | 昼间 |  | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 |  | 55 | 达标 |
| N4 | 10月15日 | 昼间 |  | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 |  | 55 | 达标 |
|  | 10月16日 | 昼间 |  | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 |  | 55 | 达标 |
| N5 | 10月15日 | 昼间 |  | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 |  | 50 | 达标 |
|  | 10月16日 | 昼间 |  | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 |  | 50 | 达标 |
| N6 | 10月15日 | 昼间 |  | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 |  | 50 | 达标 |
|  | 10月16日 | 昼间 |  | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 |  | 50 | 达标 |
| N7 | 10月15日 | 昼间 |  | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 |  | 50 | 达标 |
|  | 10月16日 | 昼间 |  | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 |  | 50 | 达标 |
| N8 | 1月14日 | 昼间 |  | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 |  | 50 | 达标 |
|  | 1月15日 | 昼间 |  | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 |  | 50 | 达标 |

根据监测结果，2025年10月15日~10月16日监测期间，N1、N3、N4的昼、夜声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，N2的昼、夜声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区标准要求，N5、N6、N7和N8的昼、夜声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。

土壤环境质量现状调查及评价

监测布点及监测因子

本项目土壤评价等级为二级，属于污染影响型。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，本项目占地范围内设置3个柱状样点，1个表层样点；占地范围外布设2个表层样点。监测布点情况详见下表。

土壤环境监测布点一览表

| 编号 | 位置 | 监测点位名称 | 土地类型 | 布点类型 | 监测因子 | 理化性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 厂区内 | 2#污水处理站 | 建设用地 | 柱状样 0~0.5m 0.5~1.5m 1.5~3.0m | （1）pH值、45项基本因子、石油烃（C10-C40）； （2）理化性质 | 监测 |
| T2 |  | 2#纸机西侧 |  |  | pH、砷、镉、汞、铅、六价铬、铜、镍、石油烃（C10-C40） | / |
| T3 |  | 碱回收区域 |  |  | pH、砷、镉、汞、铅、六价铬、铜、镍、石油烃（C10-C40） | / |
| T4 |  | 原料堆场 |  | 表层样（0~0.2m） | pH、砷、镉、汞、铅、六价铬、铜、镍、石油烃（C10-C40） | / |
| T5 | 厂区外 | 厂区北侧农田 | 农用地 |  | （1）pH、砷、镉、汞、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃（C10-C40）； （2）理化性质 | 监测 |
| T6 |  | 上硫磺山村东北侧 |  |  | pH、砷、镉、汞、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃（C10-C40） | / |

监测时间及频次

监测时间：2025年10月15日。每个点位采样一次。

分析方法

各监测点位土壤监测因子的具体分析方法及最低检出限详见下表。

土壤监测因子分析方法及最低检出限表

| 分析项目 | 方法名称及标准号 | 检出限或最低检出浓度 |
| --- | --- | --- |
| pH | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定（NY/T 1121.2-2006) | / |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 （GB/T 17141-1997） | 0.01mg/kg |
| 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） | 0.002mg/kg |
| 砷 |  | 0.01mg/kg |
| 铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2019） | 10mg/kg |
| 总铬 |  | 4mg/kg |
| 锌 |  | 1mg/kg |
| 铜 |  | 1mg/kg |
| 镍 |  | 3mg/kg |
| 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法（HJ 1082-2019） | 0.5mg/kg |
| 阳离子交换量 | 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法（HJ 889-2017） | 0.8cmol+/kg |
| 氧化还原电位 | 土壤 氧化还原电位的测定 电位法（HJ 746-2015） | / |
| 饱和导水率 | 森林土壤渗滤率的测定（LY/T 1218-1999） | / |
| 土壤容重 | 土壤检测 第4部分：土壤容重的测定（NY/T 1121.4-2006） | / |
| 孔隙度 | 森林土壤水分-物理性质的测定（LY/T 1215-1999） | / |
| 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
| 氯仿 |  | 1.1μg/kg |
| 氯甲烷 |  | 1μg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 |  | 1.3μg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 |  | 1μg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 |  | 1.3μg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 |  | 1.4μg/kg |
| 二氯甲烷 |  | 1.5μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 |  | 1.1μg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |
| 四氯乙烯 |  | 1.4μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  | 1.3μg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |
| 三氯乙烯 |  | 1.2μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  | 1.2μg/kg |
| 氯乙烯 |  | 1μg/kg |
| 苯 |  | 1.9μg/kg |
| 氯苯 |  | 1.2μg/kg |
| 1,2-二氯苯 |  | 1.5μg/kg |
| 1,4-二氯苯 |  | 1.5μg/kg |
| 乙苯 |  | 1.2μg/kg |
| 苯乙烯 |  | 1.1μg/kg |
| 甲苯 |  | 1.3μg/kg |
| 间,对-二甲苯 |  | 1.2μg/kg |
| 邻二甲苯 |  | 1.2μg/kg |
| 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱- 质谱法 HJ 834-2017 | 0.09 mg/kg |
| 2-氯苯酚 |  | 0.06 mg/kg |
| 苯并[a]蒽 |  | 0.1 mg/kg |
| 苯并[a]芘 |  | 0.1 mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽 |  | 0.2 mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽 |  | 0.1 mg/kg |
| 䓛 |  | 0.1 mg/kg |
| 二苯并[a,h]蒽 |  | 0.1 mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | 0.1 mg/kg |
| 萘 |  | 0.09mg/kg |
| 苯胺 | 土壤、沉积物和固体废弃物中 半挥发性有机物含量的测定 SZHY-SOP-17 | 0.1 mg/kg |
| 石油烃（C10-C40） | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019 | 6 mg/kg |

评价标准

项目周边农用地土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）风险筛选值，厂区内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

评价方法

参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境质量现状评价采用标准指数法进行评价。标准指数计算公式如下：

Pi=CiSi

式中：

Pi——土壤污染物的标准指数；

Ci——土壤中污染物的含量；

Si——评价标准。

标准指数Pi＞1时，表明土壤受到污染，指数值越高，污染越严重。

监测结果及评价

土壤环境质量现状监测结果详见下表。

T1~T4土壤点位监测结果表  单位：mg/kg，pH无量纲

| 监测因子 |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 | 最大值 | 最小值 | 均值 | 标准差 | 检出率% | 超标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m | 0~0.2m |  |  |  |  |  |  |
| 土壤性状 |  | 红棕色、轻壤土 |  |  | 黄棕色、轻壤土 |  |  | 黄棕色、轻壤土 | 红棕色、轻壤土 |  | 红棕色、轻壤土 |  |  |  |  |  |  |
| pH值 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镉 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汞 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砷 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铅 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镍 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六价铬 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石油烃（C10-C40） | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

T1土壤监测结果表（续表）  单位：mg/kg

| 监测因子 |  | T1 |  |  | 监测因子 |  | T1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |  |  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 氯甲烷 | 监测值 |  |  |  | 乙苯 | 监测值 |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  | 筛选值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |
| 氯乙烯 | 监测值 |  |  |  | 间,对-二甲苯 | 监测值 |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  | 筛选值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |
| 1,1-二氯乙烯 | 监测值 |  |  |  | 邻二甲苯 | 监测值 |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  | 筛选值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |
| 二氯甲烷 | 监测值 |  |  |  | 苯乙烯 | 监测值 |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  | 筛选值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | 监测值 |  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 监测值 |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  | 筛选值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |
| 1,1-二氯乙烷 | 监测值 |  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | 监测值 |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  | 筛选值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | 监测值 |  |  |  | 1,4-二氯苯 | 监测值 |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  | 筛选值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |
| 氯仿 | 监测值 |  |  |  | 1.2-二氯苯 | 监测值 |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  | 筛选值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 监测值 |  |  |  | 2-氯苯酚 | 监测值 |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  | 筛选值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |
| 四氯化碳 | 监测值 |  |  |  | 硝基苯 | 监测值 |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  | 筛选值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |
| 苯 | 监测值 |  |  |  | 萘 | 监测值 |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  | 筛选值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |
| 1,2-二氯乙烷 | 监测值 |  |  |  | 苯并[a]蒽 | 监测值 |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  | 筛选值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |
| 三氯乙烯 | 监测值 |  |  |  | 䓛 | 监测值 |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  | 筛选值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |
| 1,2-二氯丙烷 | 监测值 |  |  |  | 苯并[b]荧蒽 | 监测值 |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  | 筛选值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |
| 甲苯 | 监测值 |  |  |  | 苯并[k]荧蒽 | 监测值 |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  | 筛选值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 监测值 |  |  |  | 苯并[a]芘 | 监测值 |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  | 筛选值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |
| 四氯乙烯 | 监测值 |  |  |  | 茚并[1,2,3-c,d]芘 | 监测值 |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  | 筛选值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |
| 氯苯 | 监测值 |  |  |  | 二苯并[a,h]蒽 | 监测值 |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  | 筛选值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 监测值 |  |  |  | 苯胺 | 监测值 |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  | 筛选值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |

T5、T6土壤监测结果表  单位：mg/kg

| 监测因子 |  | T5 | T6 | 均值 | 标准差 | 检出率% | 超标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤性状 |  | 棕色、轻壤土 | 棕色、轻壤土 |  |  |  |  |
| pH值 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
| 镉 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |
| 汞 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |
| 砷 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |
| 铅 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |
| 镍 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |
| 铜 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |
| 铬 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |
| 锌 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |
| 石油烃（C10-C40） | 监测值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 筛选值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |

由监测结果统计可知，本项目评价范围厂区内T1~T4各监测点位满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。厂区外T5、T6各监测点位满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）风险筛选值要求。

土壤的理化性质

本项目土壤理化性质调查见下表。

土壤理化特性调查表（T1）

| 检测点位 | T1 2#污水处理站 |  | 采样日期 |  | 2025年10月15日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 108°41′0.26″ |  | 纬度 |  | 21°42′45.02″ |  |
| 层次 |  | 0~0.5m |  | 0.5~1.5m |  | 1.5~3.0m |
| 现场记录 | 颜色 |  |  |  |  |  |
|  | 结构 |  |  |  |  |  |
|  | 质地 |  |  |  |  |  |
|  | 砂砾含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其他异物 |  |  |  |  |  |
| 实验室测定 | 阳离子交换量（cmol+/kg） |  |  |  |  |  |
|  | 氧化还原电位（mV） |  |  |  |  |  |
|  | 饱和导水率（mm/min） |  |  |  |  |  |
|  | 土壤容重（g/cm3） |  |  |  |  |  |
|  | 孔隙度（%） |  |  |  |  |  |
| 景观照片 |  | 土壤剖面 |  |  |  | 层次 |
|  |  |  |  |  |  | 0~0.5m |
|  |  |  |  |  |  | 0.5~1.5m |
|  |  |  |  |  |  | 1.5~3.0m |

土壤理化特性调查表（T5）

| 检测点位 | T5厂区北侧农田（0~0.2m） |  | 采样日期 | 2025年10月16日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | E：108°41′46.69″ |  | 纬度 | N：21°43′46.73″ |  |
| 层次 |  |  |  |  |  |
| 现场记录 | 颜色 |  |  |  |  |
|  | 结构 |  |  |  |  |
|  | 质地 |  |  |  |  |
|  | 砂砾含量 |  |  |  |  |
|  | 其他异物 |  |  |  |  |
| 实验室 测定 | 阳离子交换量（cmol+/kg） |  |  |  |  |
|  | 氧化还原电位（mV） |  |  |  |  |
|  | 饱和导水率（mm/min） |  |  |  |  |
|  | 土壤容重（g/cm3） |  |  |  |  |
|  | 孔隙度（%） |  |  |  |  |
| 景观照片 |  | 采样照片 |  |  | 层次 |
|  |  |  |  |  | 0~0.2m |

生态环境现状调查与评价

项目属污染影响类建设项目，全厂地块位于广西钦州港金光工业园，产业园规划环评均已批准，项目符合这产业园区规划环评的要求，不涉及生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.1.8，项目可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

土地利用现状

本项目在现有厂区内建设，用地性质为第三类工业用地，用地现状为第三类工业用地，用地现状为工业用地。

野生动物及动物生境调查

根据有关文献资料，评价范围内陆域野生动物资源目前数量及种类较少，现存的野生动物多为常见的广布种。主要有小型啮齿类及翼手类，如各种鼠类、蝙蝠等；棕背伯劳、大山雀、麻雀、鹩哥、燕子、画眉等鸟类；南草蜥、蛇等爬行类；蜜蜂、蝴蝶、蜻蜓、地老虎、蜘蛛、黑蜂等昆虫类。

根据实地调查发现，动物资源的多样性对生境有较大依赖，根据现场实地走访调查，本次生态评价范围受人为干扰影响严重，沿线环境体现出明显的人工属性，生物多样性低。由于评价范围内生态环境质量不高，不适宜大型动物以及对环境要求高的动物生存，本次评价生态现场调查期间，未发现有珍稀保护动物及其踪迹，仅在调查沿途周边偶见蜜蜂、昆虫、普通翠鸟及白鹭鸟，未发现有大型哺乳动物。

植物种类及类型

本次生态现状调查中，项目位于广西壮族自治区南部沿海中段，属于热带海洋性季风气候特征，地带性原生植被类型为南亚热带季风常绿阔叶林，共记录维管束植物21科27属29种。由于长期进行林分改造和人工造林，评价范围内原生性森林植被基本没有保留，多为次生性阔叶林和大面积的人工林，受人为干扰强度较大，总体上可分为2个植被型以及3种群落类型，总体上看优势树种为桉树，植物多样性一般，整体植被群落结构不稳定，在受到外界干扰的情况下容易被破坏，在受到破坏后也易于恢复。

本次植物现状调查发现评价范围内植物中多为地区常见种，主要为马尾松、芒萁和海榄雌，调查期间未发现重点保护古树名木及国家保护植物。

生态环境现状评价结论

综上，评价区位于城镇边缘，为人类活动干扰频繁区，陆生植被以人工植被为主，植被类型单一，结构简单，生态系统的生态功能不强。评价区域无国家重点保护的珍稀濒危动、植物种类。评价区域生态环境质量一般。

环境影响预测与评价

施工期环境影响分析

本项目生产线改造不涉及建筑物建设，施工期影响主要为污水处理站设施的构筑物建设、设备的安装及管道施工，主要包括场地平整、基础开挖、主体工程及设备安装。除工程构筑物永久性占地为持续性影响外，其余影响只在施工期内存在，影响范围较小，时间较短，预计本项目土建工程约18个月。

在整个施工过程均会产生废气、废水、噪声及固体废物。废气主要为扬尘及燃油机械废气；废水主要分为施工废水及施工人员生活污水；机械运行及车辆行驶产生噪声；主要固体废物包括建筑垃圾、弃土及施工人员生活垃圾。

施工期大气环境影响分析

施工过程大气污染的主要来源有：新建构（建）筑物施工地基开挖、临时混凝土搅拌站运行、运输车辆、施工机械所带来的扬尘，施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。

1、施工扬尘

施工期对大气环境的污染主要是扬尘，污染因子为TSP。由于平整场地、开挖地基、挖土和填土、建筑材料装卸等操作过程中产生的扬尘，会在短期内对周边环境空气产生一定的影响。建筑施工粉尘排放量随施工作业的活动水平、施工面积、特定操作和主导天气而变化。根据相关工程的现场类比资料调查，施工现场的扬尘（TSP）日均浓度可达2.7mg/m3，超过国家空气环境质量标准8倍，影响范围大约在距施工中心50m的范围内。在距平整土地和混凝土拌合场地50m处，产生的扬尘TSP可降至1.0mg/m3，水泥储料站扬尘影响范围在距其150m处TSP浓度即可降为1.0mg/m3以下。有关试验表明，在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。

施工期车辆运输过程产生的扬尘约占扬尘总量的60%，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，将有效控制施工扬尘对周围农户的影响。

2、运输车辆、施工机械燃料废气

施工中将使用各类大、中、小施工机械，主要以汽油、柴油等燃烧为动力，排放的尾气、烟气对区域环境空气有一定的影响。燃料废气中主要含CO、CO2、NOX、HC、烟尘等。在施工过程中必须选用高性能、低污染的施工机械，减轻燃料废气对区域环境空气的影响。施工机械燃料废气污染随着工程的结束而结束。

施工期废水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员生活污水、施工作业废水。

1、生活污水

建筑施工所排放的污水主要是施工人员所排放的生活污水。项目施工高峰期人数约10人，生活污水排放量按150L/人•d计，则生活污水排放量为1.5m3/d，主要污染物为COD和NH3-N等，依托厂区内现有化粪池处理，对环境影响不大。

2、施工作业废水

工程土石方施工将投入一定数量的机械设备和运输车辆，机械设备和运输车辆在维修养护时将产生冲洗废水。该类废水中含有较高的泥沙和少量油污，直接外排将对周边环境造成影响。因此，建议施工单位应设置固定的施工机械、车辆冲洗维修点，对冲洗废水实行统一收集、处理，经沉淀、隔油后，回用于路面洒水或绿化。

在搅拌混凝土的生产过程及制作预制构件时会有废水产生，以混凝土转筒和料罐的冲洗废水为主。混凝土搅拌排放的废水具有悬浮物浓度高、水量小、间歇集中排放、易于沉淀等特点。据有关数据资料显示，混凝土转筒和料罐每次冲洗产生的污水量约0.5m3，SS浓度约5000mg/L，pH值在12左右，废水污染物浓度远远超出了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准污染物限值要求。因此，混凝土搅拌废水应收集后沉淀，可用于道路洒水，在加强施工期间相关管理的前提下，混凝土搅拌废水不会对环境造成不利影响。

施工单位必须加强对施工人员的教育和管理，生活污水和施工废水严禁未经处理随地泼洒、排放，做好施工期环境监理工作，施工期污水禁止直接排入拟建场址周围地表水体。

施工期噪声环境影响分析

施工期噪声主要来源于施工机械噪声和物流交通噪声。

1、施工机械噪声

施工过程使用的机械主要有钻孔机、塔吊、空压机、挖掘机、工程自卸车、推土机、铲土机、搅拌机、振动机、电锯、电焊机、电钻等，运行噪声在90～105dB(A)之间。根据声源衰减公式，施工机械噪声随距离衰减的预测结果如表4.1-1所示。

L2=L1-20lg(r2/r2)-△L

式中：r1、r2——-距声源的距离，m

L1、L2——L1、L2处的噪声值， dB(A)

△L——周边高大建筑物对噪声阻挡影响值，dB(A)。

施工期噪声预测结果

| 设备名称 | 5m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮式装载机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 58 | 54 | 52 | 50 | 48 |
| 推土机 | 86 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 | 48 | 46 | 44 |
| 液压挖掘机 | 84 | 64 | 58 | 54 | 52 | 48 | 46 | 44 | 42 |
| 冲击式钻井机 | 87 | 67 | 61 | 57 | 55 | 51 | 49 | 47 | 45 |
| 冲击式打桩机 | 109 | 89 | 83 | 79 | 77 | 73 | 71 | 69 | 67 |
| 混凝土搅拌机 | 91 | 71 | 65 | 61 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 |
| 混凝土泵 | 85 | 65 | 59 | 55 | 53 | 49 | 47 | 45 | 43 |
| 混凝土振捣机 | 84 | 64 | 58 | 54 | 52 | 48 | 46 | 44 | 42 |
| 气动扳手 | 95 | 75 | 69 | 65 | 63 | 59 | 57 | 55 | 53 |

项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准限值，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。由表4.1-1预测结果可知，除打桩机外，企业施工机械作业时在200m范围外均能满足3类区昼间标准限值，打桩机的影响范围将扩大至600m范围。施工期间将对周边其产生一定的噪声影响，项目应尽可能集中噪声强度较大的机械进行突击作业，缩短施工噪声的污染时间，尽量避免夜间施工，缩小施工噪声的影响范围，同时对场地周围采取隔声防护措施。

2、物流交通噪声

施工期间来往于施工场地的运输车辆多为大中型运输车，在加速行驶时，以大型柴油货车的定置噪声限值最高，其噪声值＞100dB（A），会对运输线路两侧居民的生活造成影响。因此，施工期应对建筑材料及废物的运输严格控制，经过敏感点区域应减速慢行，尽量避开居民的休息时间，减少影响范围。

施工期固体废物环境影响分析

施工固体废物主要来自施工场所产生的建筑垃圾（主要指地面挖掘、道路修筑、管道敷设、材料运输、基础工程等工程产生的废弃的建筑材料，如砂石、石灰、混凝土、木材和土石方等）、场地平整产生的土方、以及施工人员活动产生的生活垃圾等。

施工过程中产生的建筑垃圾主要包括地表开挖的泥土、渣土、施工剩余废物料等。施工期间产生的建筑垃圾如不及时处理会影响环境景观，而且在遇大风干燥天气时，将产生扬尘。施工废弃建材应分类回收，集中收集，及时清运，由管理部门统一处理后，对环境影响较小。施工人员产生的生活垃圾伴随整个施工期的全过程，其成分是有机物较多。施工高峰期预计进场工人10人，人均生活垃圾产生量按1kg/人·d计算，施工期垃圾日产生量为0.01t。生活垃圾如不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭并传播疾病，对周围环境产生不利影响。施工期产生的生活垃圾每日由专人收集处置，场地临时储存后送到市政垃圾处理系统处置。

施工期生态环境影响分析

工程占用的土地需对地表进行开挖，并形成基坑，原地貌被完全破坏是无法恢复的、永久的，该区域植被生物量减少是项目工程产生的主要负面影响之一。工程施工将破坏原有土壤和植被，使区域内地表裸露增加，风力、水力作用的敏感性增强，较易发生水土流失，稳定性下降，引起局部区域植被覆盖率下降，从而导致其环境功能的下降。后期建筑物及道路硬化会加剧了这一过程，使得地形地貌和原有植被再也难以恢复，工程主要从景观设计及绿化方式在一定程度上补偿原有植被，生态环境会逐步转变成了城市生态环境。这是园区发展的必然过程。

根据相关资料及现场调查，项目拟选场址附近没有国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种。工程在竣工后通过绿化措施，对项目厂区内可以绿化地段进行植被覆盖，植被能得到一定程度的恢复，同时也起到减轻水土流失、净化空气和美化环境等作用，使项目区域生态功能得到改善。项目建设对生态环境影响较小。

运营期大气环境影响预测与评价

本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）8.1.2“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此本报告不再进行进一步预测与评价。

污染源分布

正常工况下本项目污染源强见下表。

大气污染物有组织排放清单

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | 非甲烷总烃 | 氨 | 硫化氢 |
| P1 | 1#造纸车间烘干废气 | 608 | 806 | 16 | 30 | 0.815 | 3.56 | 80 | 8160 | 0.04 | 0.22 | 0.022 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |
| P2 |  | 608 | 811 | 16 | 30 | 0.815 | 3.56 | 80 | 8160 | 0.04 | 0.22 | 0.022 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |
| P3 |  | 608 | 816 | 16 | 30 | 0.815 | 3.56 | 80 | 8160 | 0.04 | 0.22 | 0.022 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |
| P4 |  | 608 | 821 | 16 | 30 | 0.815 | 3.56 | 80 | 8160 | 0.04 | 0.22 | 0.022 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |
| P5 |  | 608 | 826 | 16 | 30 | 0.815 | 3.56 | 80 | 8160 | 0.04 | 0.22 | 0.022 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |
| P6 | 2#造纸车间烘干废气 | 680 | 757 | 16 | 24 | 0.6 | 8.41 | 80 | 8160 | 0.05 | 0.29 | 0.028 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |
| P7 |  | 680 | 762 | 16 | 24 | 0.6 | 8.41 | 80 | 8160 | 0.05 | 0.29 | 0.028 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |
| P8 |  | 680 | 767 | 16 | 24 | 0.6 | 8.41 | 80 | 8160 | 0.05 | 0.29 | 0.028 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |
| P9 |  | 680 | 772 | 16 | 24 | 0.6 | 8.41 | 80 | 8160 | 0.05 | 0.29 | 0.028 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |
| P10 |  | 680 | 777 | 16 | 26 | 0.8 | 4.73 | 80 | 8160 | 0.05 | 0.29 | 0.028 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |
| P11 | 1#造纸车间加热废气 | 608 | 831 | 16 | 20 | 0.3 | 2.43 | 60 | 1360 | 0.07 | 0.37 | 0.037 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |
| P12 |  | 608 | 836 | 16 | 20 | 0.3 | 2.43 | 60 | 1360 | 0.07 | 0.37 | 0.037 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |
| P13 | 2#造纸车间加热废气 | 680 | 782 | 16 | 16 | 0.3 | 3.12 | 60 | 1360 | 0.088 | 0.48 | 0.048 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |
| P14 |  | 680 | 787 | 16 | 16 | 0.3 | 3.12 | 60 | 1360 | 0.088 | 0.48 | 0.048 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |
| P15 | 淋膜纸 | 680 | 248 | 1 | 18 | 0.8 | 9.44 | 25 | 8160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| P16 | 污水处理 | 99 | -179 | 1 | 15 | 0.8 | 13.82 | 25 | 8160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.0015 |

大气污染物无组织排放清单

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TSP | 非甲烷总烃 | 氨 | 硫化氢 |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | 1#GCC间 | 868 | 814 | 12 | 51 | 100 | 7 | 23 | 8160 | 0.56 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | 2#GCC间 | 799 | 722 | 13 | 100 | 220 | 7 | 23 | 8160 | 1.37 | 0 | 0 | 0 |
| A3 | 淋膜纸无组织 | 536 | 337 | 0 | 100 | 100 | 7 | 13 | 8160 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |
| A4 | 污水处理无组织 | 97 | -82 | 1 | 106 | 218 | 7 | 1 | 8160 | 0 | 0 | 0.00352 | 0.00324 |

污染源估算结果

采用AERSCREEN模型估算结果见下方各表。

污染源估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 占标准10%对应D10%/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#造纸车间烘干废气 | SO2 | 1.2533 | 0.05 | 0 |
|  | NO2 | 6.7567 | 0.68 | 0 |
|  | PM10 | 0.6539 | 0.04 | 0 |
|  | PM2.5 | 0.3270 | 0.04 | 0 |
| 2#造纸车间烘干废气 | SO2 | 1.3528 | 0.05 | 0 |
|  | NO2 | 7.3704 | 0.74 | 0 |
|  | PM10 | 0.7464 | 0.04 | 0 |
|  | PM2.5 | 0.3731 | 0.04 | 0 |
| 1#造纸车间导热排气筒 | SO2 | 0.8358 | 0.06 | 0 |
|  | NO2 | 4.5042 | 1.14 | 0 |
|  | PM10 | 0.4362 | 0.06 | 0 |
|  | PM2.5 | 0.2178 | 0.06 | 0 |
| 2#造纸车间导热排气筒 | SO2 | 0.9018 | 0.12 | 0 |
|  | NO2 | 4.9134 | 1.2 | 0 |
|  | PM10 | 0.4974 | 0.06 | 0 |
|  | PM2.5 | 0.249 | 0.06 | 0 |
| 淋膜纸车间废气 | 非甲烷总烃 | 1.6809 | 0.08 | 0 |
| 废水处理站废气 | H2S | 0.0420 | 0.42 | 0 |
|  | NH3 | 0.8963 | 0.04 | 0 |
| 废水处理站无组织废气 | H2S | 0.7010 | 7.01 | 0 |
|  | NH3 | 0.7615 | 0.38 | 0 |
| 淋膜纸车间无组织废气 | 非甲烷总烃 | 8.8053 | 0.44 | 0 |
| 1#GCC（研磨碳酸钙）车间 | TSP | 26.287 | 2.92 | 0 |
| 2#GCC（研磨碳酸钙）车间 | TSP | 53.014 | 5.89 | 0 |

使用AERSCREEN模型对各污染源排放的污染物进行计算。根据运算结果，在所有污染源排放的污染物中，最大占标率Pmax为7.01%，大于1%且小于10%。因此本次大气环境影响评价等级为二级，不进行进一步预测。

污染物排放量核算

（1）有组织排放量核算

大气污染物有组织排放量核算表详见下表。

大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#造纸车间 | 二氧化硫 | 6.19 | 0.23 | 1.875 |
|  |  | 氮氧化物 | 33.3 | 1.24 | 10.102 |
|  |  | 颗粒物 | 3.33 | 0.12 | 1.01 |
| 2 | 2#造纸车间 | 二氧化硫 | 6.19 | 0.29 | 2.4 |
|  |  | 氮氧化物 | 33.3 | 1.58 | 12.93 |
|  |  | 颗粒物 | 3.33 | 0.16 | 1.293 |
| 3 | 淋膜纸生产 | 非甲烷总烃 | 3.22 | 0.06 | 0.449 |
| 4 | 污水处理站 | NH3 | 0.1266 | 0.0032 | 0.0277 |
|  |  | H2S | 0.0583 | 0.0015 | 0.0128 |
| 有组织排放合计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 二氧化硫 |  |  | 4.275 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 23.032 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 2.303 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.449 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.0277 |
|  |  | H2S |  |  | 0.0128 |

（2）无组织排放量核算

大气污染物无组织排放量核算表详见下表。

大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 1#GCC车间 | 颗粒物 | 自喷淋及布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 | 13.65 |
| 2 | 2#GCC车间 | 颗粒物 |  |  |  | 19.35 |
| 3 | 淋膜纸生产 | 非甲烷总烃 | 自然通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 2.0 | 0.012 |
| 4 | 污水处理站 | NH3 | 自然通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值 | 0.06 | 0.00352 |
|  |  | H2S |  |  | 1.5 | 0.00324 |
| 无织排放合计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  |  | 33.00 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.012 |
|  |  | NH3 |  |  |  | 0.00352 |
|  |  | H2S |  |  |  | 0.00324 |

大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）8.7.5.1对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据预测结果，项目厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），厂界外大气污染物短期贡献浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求及《大气污染物综合排放标准详解》标准要求，本项目无需设置大气环境防护距离。

卫生防护距离

本次评价参照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中的相关规定，按各无组织排放源强核定本项目的卫生防护距离。

在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种~2种。当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。

根据项目生产工艺、产排污特点和无组织排放源强，选择等标排放量最大的氨、硫化氢为企业无组织排放的主要特征大气有害物质计算卫生防护距离初值。

本项目选择对甲类车间和储罐区排放的氨计算卫生防护距离初值，卫生防护距离的计算公式为：

式中：Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—卫生防护距离计算参数，无因次。

###### 表4.2-34卫生防护距离计算结果

| 污染源 | 污染物类型 | 源强（kg/h） | 排放源面积（m2） | 卫生防护距离初值（m） | 卫生防护距离终值（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | NH3 | 0.0032 | 3000 | 0.685 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.0015 |  | 0.580 | 50 |  |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），本次评价建议项目在污水处理站外设置100m卫生防护距离，并根据企业现有卫生防护距离的划定，设置企业卫生防护距离。该防护距离内严禁规划新建居民区、学校等敏感目标。根据现状调查，企业拟设卫生防护距离外无居民分布。

企业卫生防护距离图

运营期地表水环境影响分析

项目废水产排放情况

本项目建成后，排水情况主要变化情况为：1.造纸车间单位产能排水量下降，改造完成后造纸车间（包括已批未建3#纸机）废水排放量为61196.76m3/d。2.食品白卡纸质量要求较高，对使用的原料浆品质要求相应提高，原来回用于化机浆车间的碱回收车间冷凝水难以满足生产要求，这部分水不再回用生产。1#碱回收车间排水量由4785m3/d变为14542m3/d，1#碱回收车间废水依托现有1#污水处理站处理。项目新增排水3677.77m3/d，新增1座中水回用系统，并新增回用水3677.77m3/d。中水回用系统处理规模5000m3/d。

项目投产后全厂的废水污染物排放情况见下表。项目投产后，对比现有工程不新增废水排放，也不新增废水污染物排放。

改造项目完成后全厂废水污染物排放情况

| 序号 | 类别 | 项目 | 现有工程排放量 | 本项目完工后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 排放量（m3/d） | 89528.31 | 89528.31 |
| 2 |  | CODCr（t/a） | 1388.15 | 1388.15 |
| 3 |  | BOD5（t/a） | 133.42 | 133.42 |
| 4 |  | SS（t/a） | 145.46 | 145.46 |
| 5 |  | 氨氮（t/a） | 42.12 | 42.12 |
| 6 |  | 总氮（t/a） | 103.15 | 103.15 |
| 7 |  | 总磷（t/a） | 1.77 | 1.77 |

项目污水依托处理可行性分析

项目目前建设有1#污水处理站、2#污水处理站、过氧化氢车间污水处理设施，1#污水处理站目前正在进行技改升级，将新建1套污水处理系统。项目目前1#污水处理站已连续运行15年，气浮池设备锈蚀、SBR曝气管道老化，拟建的该项目与在建的年产180万吨高档纸板扩建项目第二条造纸生产线和75万吨化机浆扩建项目投产后，可能导致1#污水处理站出水水质波动，因此广西金桂浆纸业有限公司决定新建3#污水处理站及配套1套中水回用设施。具体工艺与处理规模见下表所示。

项目配套污水处理设施基本信息表

| 名称 | 处理规模（m3/d） | 工艺 | 建成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#污水处理站 | 60000 | 现有1套“格栅+絮凝沉淀+SBR+Fenton氧化/高效浅层气浮” | 已建 |
|  | 21000 | “格栅+气浮+絮凝沉淀+UMAR厌氧反应器+二级AO+Fenton氧化” | 已批在建 |
| 2#污水处理站 | 45000 | “絮凝沉淀+A/O+混凝沉淀/芬顿工艺” | 已建 |
| 过氧化氢地埋式废水预处理设施 | 200 | “隔油+芬顿+絮凝沉淀” | 已建 |
| 3#污水处理站 | 20000 | “混凝沉淀+A/O+混凝沉淀” | 新建 |
| 中水回用系统 | 5000 | “高密度澄清池+多介质过滤” | 新建 |
| 丁苯乳胶生产线污水处理站 | 600 | “调节+芬顿+厌氧+好氧+好氧生化+沉淀” | 在建 |

（1）回用水量可行性分析

项目完工后，全厂废水排放量89528.36m3/d，新增排水3677.77m3/d，新增回用水3677.77m3/d。3#污水处理站完工后企业污水处理站的处理规模可达到146000m3/d，处理规模满足企业需求。

（2）依托处理工艺可行性分析

1. 现有工程1#污水处理站工艺流程

1#污水处理站设计处理规模现有1套污水处理设备，采用工艺为“预处理（格栅+絮凝沉淀）+好氧处理（序批式活性污泥法工艺（SBR））+深度处理（Fenton氧化）/高效浅层气浮”。

①一级预处理系统

生产污水经过格栅去除大颗粒悬浮物，然后自流进入集水调节池均化水质，经污水泵提升至高速过滤机后进入絮凝池进一步将污水中的悬浮物絮凝沉淀，随后流入初沉池，并在初沉池完成固液分离。初沉池出水经冷却塔进水泵提升至冷却塔，污水降温后进入SBR反应池。

②二级生化处理系统

二级生化处理系统采用SBR法，称为间歇式活性污泥法，在SBR池完成进水、曝气反应、沉淀、排水、排泥等过程。SBR池出水后进入二沉池。

③深度处理系统

1#污水处理站采用两套深度处理工艺，当SBR出水池COD＜100mg/L时，进入三级反应池，在三级反应池内进行混凝沉淀后，再进入三级深度处理工段，深度处理工艺采用高效浅层气浮法。当SBR出水池COD＞100mg/L时，则进入2#污水处理站内现有芬顿处理系统配套中间水池，之后进入现有工程芬顿反应系统处理，经过芬顿系统处理的污水回到高效浅层气浮系统处理完后达标排放。

④污泥处置系统

初沉池浮渣和SBR生物污泥经重力浓缩后，由泵提升到污泥混合池，浓缩池上清液回流至调节池；滤渣、初沉池污泥、气浮浮渣直接进入污泥混合池，经混合后的污泥由污泥进料泵提升至污泥脱水机脱水，污泥脱水间产生的压滤液回流至调节池，干泥送热电站锅炉做燃料，剩余部分外售广西田东力源宝科技有限公司用作生态肥料。

⑤臭气处理系统

1#污水处理站对污泥处理工序产生的恶臭进行了收集处理并采用碱洗工艺对收集的臭气进行处理，处理后的臭气通过1根15m高排气筒排放，设计风量40000m3/h。

现有工程1#污水处理站工艺流程

- 已批在建1#污水处理站技改升级新增工艺流程

现有工程1#污水处理站目前正在进行升级改造，采用“格栅+气浮+絮凝沉淀+UMAR厌氧反应器+二级A/O+Fenton氧化”

①一级预处理系统

采用“卧筒格栅机+斜板气浮+絮凝”的工艺进行预处理。废水进入格栅机去除较大的颗粒物后进入调匀池对污水进行调节，经冷却后自流至斜板气浮，随后经过絮凝与沉淀后进入二级生化处理系统。

②二级生化处理系统

预处理系统出水进入水解酸化池，在水解酸化池中投加厌氧反应所需的N/P营养盐，以满足厌氧反应的反应条件。水解酸化池给废水创造了一定的兼氧环境进行水解酸化，发生厌氧处理的酸化过程，将难降解的物质分解成容易降解的有机底物。在该池中设置拌器，以使废水预酸化反应均匀、充分。随后进入厌氧UMAR反应器。

UMAR反应器由布水系统、多级反应区、三项分离器、内循环系统与出水系统组成，是新一代高效厌氧反应器，污水经水流与混合、厌氧降解、气提与内循环、分级处理后自流至二级A/O处理工段。污水在缺氧环境与好氧处理后，出水自流至二沉池。

③深度处理系统

现有工程2#污水处理站内设置有中间水池1座、芬顿反应塔3座，项目废水经过三级反应池处理后先进入终沉池静置，随后进入中转水池，通过中转水池设置的污水提升泵泵入芬顿处理系统配套中间水池中，随后中间水池设置的污水提升泵将污水泵入芬顿塔进行处理。

④污泥处置系统

厌氧反应器产生的颗粒污泥送至厌氧污泥罐后回流使用。二级AO工段中好氧池产生的污泥回流至1#缺氧池。二沉池污泥部分回流至缺氧池补充污泥浓度，剩余部分污泥泵送至污泥浓缩池。初沉污泥、终沉污泥、剩余污泥等泵送至污泥浓缩池，经过初步浓缩后经泵送至污泥调理池，在污泥调理池中投加污泥PAM、PAC等，将污泥絮凝后送至污泥脱水机进行污泥脱水。污泥浓缩池上清液及板框压滤液收集至滤液水池，在通过泵送至好氧生化系统进行后续处理。气浮污泥进入气浮污泥储池后进行处理。

⑤臭气处理系统

污水脱水间除臭系统采用二级碱洗法对臭气进行去除，原理同污水处理配套除臭系统中碱洗工艺。将生化污泥浓池、化学污泥浓缩池、污泥调理池、滤液收集池、板框间和污泥堆场的臭气收集后接入二级碱洗系统进行臭气处理。

此外，碱洗除臭系统需要置换一部分污水，置换使用的是处理达标的尾水，污水预处理除臭系统碱洗塔产生的废水进入新建预酸化池进行处理，后进入厌氧反应系统处理。污泥处理除臭系统两级碱洗塔产生的废水进入污泥滤液收集池，随后回流至三级反应池进行处理。

具体工艺流程图见下图。

已批在建1#污水处理站工艺流程图

- 现有工程2#污水处理站工艺流程

2#污水处理站设计处理规模45000m3/d，工艺为“絮凝沉淀+A/O+混凝沉淀/芬顿工艺”。

①一级预处理系统

2#污水处理站预处理系统工艺与1#污水处理站污水预处理系统工艺类似，生产污水首先经格栅去除大的悬浮物及漂浮物，然后自流进入集水调节池，经均化水质、调节水量与PH，调节池出水经污水泵提升到高速过滤机回收部分纸浆后进入絮凝池，后自流进入沉淀池完成固液分离。初沉池出水经冷却塔进水泵提升至冷却塔，污水降温后进入SBR反应池。

②二级生化处理系统

2#污水处理站生化处理工艺与1#污水处理站生化处理工艺类似，二级生化处理系统采用SBR法，由进水、反应、沉淀、排水及排泥、待机等五个工序所组成，五个工序在同一构筑物（SBR池）内进行。每个SBR池每天运行4个周期，每个周期6个小时，其中进水1.5小时，曝气3小时（进水0.5小时后开始曝气），沉淀1.5小时，排水及排泥1小时。

③三级深度处理系统

2#污水处理站三级深度处理采用混凝沉淀/芬顿氧化工艺，芬顿反应系统为2#污水处理站内现有芬顿反应系统。三级混凝沉淀系统、芬顿系统并联运行，A/O工段出水进入二沉池后，若污水CODcr浓度大于100mg/L则进入中间水池，从中间水池泵入芬顿塔进行处理，现有工程设置有芬顿塔三座，单座处理能力为15000m3/d；反之则进入三级混凝沉淀系统进行处理，随后进入三沉池进行沉淀，三沉池出水流入回用水池，部分水进行回用，剩余排放至A2排污口。

④污泥处置系统

初沉池浮渣经重力浓缩后，由泵提升到污泥混合池，初沉池污泥直接进入污泥混合池，二沉池、三沉池污泥先经污泥浓缩池浓缩后再进入污泥混合池。混合后的污泥由污泥进料泵提升至污泥脱水机脱水，干泥送热电站锅炉做燃料。污泥浓缩池上清液及污泥脱水机压滤液回流至集水调节池进行处理。

⑤臭气处理系统

2#污水处理站对污水预处理工段构筑物及缺氧池产生的恶臭和污泥处理工序产生的恶臭均进行加盖/密闭收集，并采取碱洗的除臭措施对收集的臭气进行处理，处理后的臭气通过1根15m高的排气筒排放，设计风量40000m3/h。

图2-2 2#污水处理站工艺流程图

- 丁苯乳胶生产线污水处理站

丁苯乳胶生产线主要生产废水为气提冷凝水、循环排污水、分析化验废水等。丁苯乳胶生产线采用“调节+芬顿+厌氧+缺氧+沉淀”的处理工艺。

①预处理

丁苯乳胶生产线产生的生产废水经过格栅去除漂浮物后，进入调节池进行水质的均匀混合、水量的调节。随后进入混凝沉淀工序，沉淀后出水进入芬顿反应池。

②芬顿反应

丁苯乳胶生产线污水处理站配套1座芬顿反应池，将废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物，提高废水的可生化性。芬顿氧化处理工程工艺主要包括调酸、催化剂混合、氧化反应、中和、固液分离。

③生化处理

芬顿反应出水后进入生化反应工序，丁苯乳胶生产线污水处理站采用三段式生化处理，含二级厌氧处理及一级好氧处理。生化池进行少量曝气，保持低溶解氧状态。随后经过沉淀池处理后深海排放。

丁苯乳胶生产线污水处理站工艺流程图见下图所示。

丁苯乳胶污水处理站工艺流程图

- 依托污水处理站工艺可行性分析

项目依托污水处理站各处理工艺与《制浆造纸工业污染防治可行性技术指南》（HJ2302-2018）附录B、《制浆造纸废水治理工程技术规范》中推荐的相符性分析见下表所示。

依托污水处理设施与《制浆造纸工业污染防治可行性技术指南》相符性分析一览表

| 处理工段 | 技术指南 | 1#污水处理站处理工艺 |  | 2#污水处理站 | 丁苯乳胶 | 技术 可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理 | 过滤 | 格栅+絮凝沉淀 | 格栅过滤+絮凝沉淀+气浮 | 格栅+絮凝沉淀 | 格栅+絮凝沉淀+高级氧化（Fenton氧化） | 可行 |
|  | 沉淀 |  |  |  |  |  |
|  | 混凝 |  |  |  |  |  |
| 厌氧处理 | 水解酸化 | / | 水解酸化+ UMAR（升流式多级内循环厌氧反应器，一种新型的高效厌氧反应器） | / | 厌氧反应池 | 可行 |
|  | UASB |  |  |  |  |  |
|  | EGSB |  |  |  |  |  |
| 好氧技术 | 完全混合活性污泥法 | SBR | 二级A/O工艺 | SBR | A/O | 可行 |
|  | 氧化沟 |  |  |  |  |  |
|  | A/O |  |  |  |  |  |
|  | SBR |  |  |  |  |  |
| 三级处理 | 混凝沉淀 | 高级氧化技术（Fenton氧化）或气浮 | 高级氧化技术（Fenton氧化） | 高级氧化技术（Fenton氧化）或混凝沉淀 | 沉淀 | 可行 |
|  | 气浮 |  |  |  |  |  |
|  | 高级氧化技术（Fenton氧化） |  |  |  |  |  |

依托污水处理设施与《制浆造纸废水治理工程技术规范》相符性分析一览表

| 处理级别 | 处理工艺 | 主要构筑物 | 1#污水处理站工艺 | 1#污水处理站工艺 | 2#污水处理站工艺 | 丁苯乳胶污水处理站工艺 | 技术可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 混凝沉淀 | 格栅、滤筛、混凝沉淀 | 格栅+絮凝沉淀 | 格栅过滤+絮凝沉淀+气浮 | 格栅+絮凝沉淀 | 格栅+絮凝沉淀+高级氧化（Fenton氧化） | 可行 |
|  | 沉淀 | 格栅、滤筛、初沉池 |  |  |  |  |  |
| 二级 | 厌氧-好氧生化 | 厌氧池、（中间沉淀池）、好氧生物池、二沉池 | / | 水解酸化+ UMAR（升流式多级内循环厌氧反应器，一种新型的高效厌氧反应器） | / | 厌氧反应池 | 可行 |
|  | 好氧生化 | 好氧生物反应池、二沉池 | SBR | 二级A/O工艺 | SBR | A/O |  |
| 三级 | 混凝沉淀（气浮） | 混凝沉淀（气浮）、（过滤） | 高级氧化技术（Fenton氧化）或气浮 | 高级氧化技术 （Fenton氧化） | 高级氧化技术（Fenton氧化）或混凝沉淀 | 沉淀 | 可行 |
|  | Fenton氧化 | 高级氧化、混凝沉淀 |  |  |  |  |  |

采用的污水处理措施均满足《制浆造纸工业污染防治可行性技术指南》（HJ2302-2018）附录B、《制浆造纸废水治理工程技术规范》中的要求。

（3）依托排污管可行性分析

运营期项目处理废水依托大榄坪污水处理厂现有A2排污口排放，位于钦州港大榄坪排放混合区（GX057DIV）：位置是以E108˚39′12.0″、N21˚39′15.0″为中心，半径1km的海域，周围设0.5km水质过渡带。项目不新增废水排放，所以现有A2排污口能满足项目排污要求。

根据规划，区域拟建中国（广西）自由贸易试验区钦州港大榄坪及三墩作业区深海排水管道工程。该工程入海排污口采用A4+A17外海双排口排放模式，具体位置分别为A4：21.5167N、108.6519E，A17：21.5159N、108.7099E。A4、A17分别位于钦州港A4排污混合区（GX062DⅣ）和钦州港A17排污混合区（GX063DⅣ）范围内，该排污口符合《广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案》（桂环发〔2023〕85号），已完成排污口选划论证，并经钦州市生态环境局备案（钦环函〔2024〕20号）。排海管道已取得中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局选址意见；目前陆域段管道的初步设计已取得批复且已开始建设。根据该排污口选划论证报告，A4、A17排污口容量分别为32万m3/d、24万m3/d，合计为56万m3/d。为进一步降低对近岸海域的影响，根据当地相关部门的要求，企业计划在A17排污口及排海管道设施建成运行后，设置1年过渡期，过渡期内现有及在建工程废水仍在A2排污口排放，过渡期结束后，现有及在建工程全部废水与拟建项目废水一并经A17排污口排放。金桂浆纸全厂废水排放量完全在A17排污口承载能力范围内。

地表水与海洋预测分析与结论

改造完成后全厂废水排放量89528.36m3/d，造纸车间（含已批未建3#纸机）废水排放量由67276m3/d削减为61196.76m3/d，消减量为6079.24m3/d。1#碱回收车间排水量由4785m3/d增大为14542m3/d，新增量为9757m3/d，因此项目新增排水3677.77m3/d，新增回用水3677.77m3/d。项目新增1座污水处理站与1套中水回用系统，新增3#污水处理站用于处理项目产生的综合废水，在新增3#污水处理站末端新增1套中水回用系统。生产废水经过3#污水处理站处理后，可容纳5000m3/d排水进入中水回用进一步处理后用于冷却。因此项目不新增废水排放排放量和水污染物排放量。

根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目无新增生产废水外排，生活污水经处理后排入大榄坪污水处理厂处理，属于间接排放，因此本项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。根据建设单位提供的2023年、2024年、2025年废水总排口在线监测与自行监测数据。厂区生产废水总排口的各项因子均满足排污许可证规定限制。

现有工程废水总排放口2023年在线监测、自行监测结果mg/L

| 项目 | pH | 色度 | BOD5 | CODcr | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线监测 | 6.51~7.36 | / | / | 12.56~73.72 | / | 0.012~3.762 | 0.248~8.481 | 0.002~0.379 |
| 自行监测 | / | 2~10 | 0.8~13.1 | / | ND~22 | / | / | / |
| 标准 | 6~9 | 50 | 20 | 90 | 30 | 8 | 12 | 1.8 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

现有工程废水总排放口2024年在线监测、自行监测结果mg/L

| 项目 | pH | 色度 | BOD5 | CODcr | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线监测 | 6.62~7.49 | / | / | 29.36~40.20 | / | 0.2~1.032 | 2.25~3.97 | 0.011~0.026 |
| 自行监测 | / | 2~3 | 3.9~7.9 | / | 13 | / | / | / |
| 标准 | 6~9 | 50 | 20 | 90 | 30 | 8 | 12 | 1.8 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

现有工程废水总排放口2025年在线监测、自行监测结果mg/L

| 项目 | pH | 色度 | BOD5 | CODcr | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线监测 | 6.69~7.05 | / | / | 31.83~41.37 | / | 0.54~2.69 | 2.71~5.16 | 0.015~0.029 |
| 自行监测 | / | 2~5 | 1.5~7.8 | / | ND~6 | / | / | / |
| 标准 | 6~9 | 50 | 20 | 90 | 30 | 8 | 12 | 1.8 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

项目完工后，全厂排放的污染物负荷低于75万吨化机浆项目海洋预测使用的污染负荷数据，因此项目产生的海洋环境影响较75万吨化机浆项目应该更低。

根据建设单位提供的2023年、2024年、2025年废水总排口在线监测与自行监测数据，厂区生产废水总排口的各项因子排放浓度均满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）要求，且项目完工后排放的海洋污染物负荷均较75万吨化机浆项目降低。

因此本次评价引用《广西金桂浆纸业有限公司年产75万吨化机浆扩建项目环境影响评价报告书》中关于海洋环境影响预测与评价的结论：

①广西金桂浆纸业有限公司年产75万吨化机浆扩建项目一期、二期建成后，污染水量较广西金桂浆纸业有限公司年产180万吨高档纸板扩建项目完成后全厂废水排放量减少，污染负荷COD减少。因此，75万吨化机浆项目建成后对海洋水质与生态环境的影响较已批在建的180万吨扩建项目环评报告预测相比影响更小。

②根据《广西金桂浆纸业有限公司年产180万吨高档纸板扩建项目环境影响报告书》海洋环境影响预测结果，分析本项目一期、二期建成后：COD最大浓度符合二类海水水质标准，无机氮最大浓度符合二类海水水质标准，磷酸盐最大浓度符合二类海水水质标准；COD、无机氮对海洋生物的影响都将有所降低。

③根据《钦州港总体规划（2019-2035）》，未来将继续实施三墩港区围填海工程，围填海工程势必引起钦州湾岸形变化，引起内湾及湾口区水动力分布变化，污染物通过动力迁移扩散的特性也会相应变化。根据《钦州港总体规划（2019-2035年）环境影响报告书》预测结果，就围填海工程而言，对钦州湾海域尤其是茅尾海水质变化的影响很小，导致茅尾海COD、无机氮及活性磷酸盐平均浓度值较现状升高的幅度不超过3%。因此，围填海工程造成的钦州湾岸形变化，基本不会对本项目排污口附近海域海水水质产生较大影响。根据《钦州湾海域污染整治及排污控制目标方案》，未来将在三墩港区围填海工程近期规划的西侧突堤修建钦州港外迁污水总排放口，并修建钦州湾污水外迁管道，将钦州湾现有污水处理厂尾水引至外迁污水总排放口排放，污水外迁管道与三墩二期扩区填海工程同步实施。因此，未来金桂公司排污口位置发生变化，需由公司或公司协助相关部门对海洋环境影响另行分析。

运营期地下水环境影响预测与评价

水文地质条件概述

建设项目场地位于香炉墩水文地质单元I2，该水文地质单元范围为：北边以淡水湾—鸡墩头—红沙环—硫磺山一带分水岭为边界，西边以金鼓江为排泄边界、东边以鹿耳环江为排泄边界，南边以钦州湾为最终排泄边界。该水文地质单元地下水类型区域南部为松散岩类孔隙水，北部为碎屑岩类裂隙孔隙水，地下水呈放射状流向金鼓江、鹿耳环江、钦州湾，金鼓江、鹿耳环江最终汇入钦州湾，地下水补给、径流、排泄系统独立完整。

评价范围

评价范围采用自定义法，根据场地所在的水文地质单元确定评价范围，北侧、东侧、西侧以分水岭为边界，南侧以边界侏罗系地层与填海区地层分界线和地表溪流为界，评价面积约7km2。

地下预测评价范围图

预测模型及参数

（1）预测模型

本次预测不考虑横向弥散，只考虑纵向弥散，泄漏点渗漏的污水作为连续污染源，连续注入含水层。因此本次预测将污染物在地下水中的运移模型概化为一维水动力一维弥散问题，解析法预测模型选择“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”模型。

式中：

x—距注入点的距离（m）；

t—时间（d）；

C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度（g/L）；

Co—注入的示踪剂浓度（g/L）；

u—水流速度（m/d）；

DL—纵向弥散系数（m2/d）；

erfc（）—余误差函数（可查《水文地质手册》获得）

初始注入条件为：

其中：t0—连续泄漏时间，d；

（2）水文地质参数

水文地质参数取值

| 水文地质参数 | 符号 | 取值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗透系数 | K | 0.32 | m/d | 取值参考《广西金桂浆纸业有限公司三期工程年产300万吨林浆纸一体化项目环境影响报告书》，本项目与报告项目位于同一厂区，地层地貌相同，取值合理。 |
| 有效孔隙度 | ne | 0.03 |  |  |
| 纵向弥散系数 | DL | 0.987 | m2/d |  |
| 平均水力坡度 | I | 3 | ‰ | 根据U1和U5计算所得 |
| 地下水实际流速 | u | 0.032 | m/d | 根据渗透系数、有效孔隙度、平均水力坡度计算所得。 |

地下水污染途径及污染范围分析

地下水的污染途径主要为：当项目污水储存的构筑物破损、同时防渗层开裂或破损，污水沿包气带垂直下渗，后进入地下水含水层。由于地下水埋藏较浅，污染物较易进入碎屑岩裂隙孔隙水含水层中，造成地下水环境的污染。

污染范围：场地地下水总体朝南、南西侧径流，最终排泄于鹿耳环江，因此，污染范围主要是场地范围外到鹿耳环江之间范围。

预测情景设定

（1）运营期正常工况

正常工况下，严格按照现行的国家规范要求采取防渗措施，通过分区防渗，各防渗区均具有一定防渗能力，结合包气带防污性能、含水层易污染特征、地下水环境敏感程度分析，在防渗措施工况良好的情况下，正常工况下的渗漏量较小或可忽略不计，项目正常运营对项目厂区外径流排泄区的地下水环境影响较小，污染程度小。因此本次不进行正常工况情境下的预测。

（2）运营期非正常工况污染情景

项目非正常工况是指在项目运营期在生产废水收集、储存、输送及处理过程中，可能存在的废水持续泄漏或突发性泄漏污染地下水等情况。为定性、定量评价可能的地下水污染影响，选取影响程度最大的泄漏场景及污染源强进行预测评价。考虑到发生泄漏事故情景不易发现，将设置以下情景：

本次预测根据工程分析，从风险最大化考虑，假设污水处理站集水池由于地面不均匀沉降防渗层出现破裂导致废水泄漏，造成厂区外地下水污染，风险最大化考虑，持续性泄漏。

（3）源强及预测因子

根据工程分析，从风险最大考虑，取废水处理站进水浓度。

染因子及源强表

| 污染因子 | 浓度（mg/L） | Ⅲ类水标准 | 超标倍数 | 背景值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 2700 | 3 | 900 | 0.82 |
| NH3-N | 4 | 0.5 | 8 | 0.276 |

地下水预测结果

预测结果

（1）COD预测结果

①泄漏100天时预测结果

污染物在泄漏后主要以纵向弥散为主，污染羽将沿地下水流向往南、南西径流。设置的泄漏点与南侧厂界距离约为230m。预测结果表明，泄漏事故后第100天时COD对下游方向场地造成超标的最远影响距离为50m处，在此范围内超标污染羽的浓度值范围为3mg/L~2700.82mg/L，污染羽未超出项目厂界范围。

            - 泄漏事故后100天时COD在下游的迁移距离及浓度关系

②泄漏1000天时预测结果

污染物在泄漏后主要以纵向弥散为主，污染羽将沿地下水流向往南、南西径流。设置的泄漏点与南侧厂界距离约为230m。预测结果表明，泄漏事故后第1000天时COD对下游方向场地造成超标的最远影响距离为179m处，在此范围内超标污染羽的浓度值范围为3mg/L~2700.82mg/L，污染羽未超出项目厂界范围。

            - 泄漏事故后1000天时COD在下游的迁移距离及浓度关系

（2）NH3-N预测结果

①泄漏100天时预测结果

污染物在泄漏后主要以纵向弥散为主，污染羽将沿地下水流向往南、南西径流。设置的泄漏点与南侧厂界距离约为230m。预测结果表明，泄漏事故后第100天时NH3-N对下游方向场地造成超标的最远影响距离为29m处，在此范围内超标污染羽的浓度值范围为0.5mg/L~ 4.276mg/L，污染羽未超出项目厂界范围。

            - 泄漏事故后100天时NH3-N在下游的迁移距离及浓度关系

②泄漏1000天时预测结果

污染物在泄漏后主要以纵向弥散为主，污染羽将沿地下水流向往南、南西径流。设置的泄漏点与南侧厂界距离约为230m。预测结果表明，泄漏事故后第1000天时NH3-N对下游方向场地造成超标的最远影响距离为112m处，在此范围内超标污染羽的浓度值范围为0.5mg/L~4.276mg/L，污染羽未超出项目厂界范围。

            - 泄漏事故后1000天时NH3-N在下游的迁移距离及浓度关系

（3）厂界超标时间

泄漏点沿水流方向距离厂界距离约230m。厂界处COD的超标时间为第1526天，厂界处NH3-N的超标时间为第2948天。NH3-N到达厂界最大浓度0.18 mg，NH3-N浓度均小于Ⅲ类水标准值。

          - 厂界超标时间

| 类别 | 到达时间（d） | 浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| COD | 1526 | 3 |
| NH3-N | 2948 | 0.5 |

对周边敏感点影响分析

根据水文地质调查，厂区周边的分散式饮用水水源处于厂区的侧上游（U7）和侧游（U2、U9），从目前流场分析，不在场地主要径流排泄区，当发生泄漏对上游、侧游民井产生影响较小，大部朝南、南西方向扩散，在低洼处排泄于地表水体，后汇入鹿耳环江。

预测结果表明，根据水文地质调查，根据地下水流场分析，场地处于径流排泄区，预测结果表明，COD在1000天时污染物超标迁移距离为171m，NH3-N在1000天时污染物超标迁移距离为112m，根据水文地质流场，厂界超标时间为1526天，根据监测计划1次/年，当发生泄漏事故时，及时发现，启动事故应急预案和及时治理，可以有效控制污染物的扩散，综上，建设项目对地下水的影响在可接受范围内。

小结

（1）正常工况下，严格按照现行的国家规范要求采取防渗措施，通过分区防渗，各防渗区均具有一定防渗能力，正常工况下污水构筑物的防渗措施工况良好，防渗层未发生破损，污水构筑物渗漏量较小或可忽略不计，建设项目对地下水环境影响在可接受范围。

（2）非正常工况下，厂区的污水处理站集水池发生泄漏，污染物在厂界超标时间为1526天。敏感点位于上游、侧游，不在场地主要径流排泄区，发生泄漏事故对敏感点的影响较小，且在南西侧厂界设置跟踪监测点（U5），监测频率1次/年，若发生泄漏事故可及时发现，并检查和修复泄漏源和防渗层，及时启动应急预案，控制污染范围，防止污染继续扩散。在此前提下，建设项目对地下水环境影响在可接受范围。

综上，建设单位仍需要对生产装置、液体储罐、污水构筑物定期检查，并落实本环评提出的环境跟踪监测计划，严格执行本次评价所提出的分区防渗、监测管理、制定事故应急预案等措施，防止泄漏事故持续发生对地下水环境造成污染，在此前提下，建设项目对地下水影响可接受。

运营期声环境影响预测与评价

噪声源强

本项目主要噪声源为新增造纸生产工段生产设备运行噪声、水泵、浆泵噪声。根据《污染源源强核算技术指南 制浆造纸》（HJ887-2018），工程噪声污染源采用类比法，参考企业以往项目给出的同类型设备噪声源强，其噪声级在85~108dB（A）之间。具体源强见表4.2-1所示。

评价标准

厂界东侧、西侧、北侧昼夜间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，厂界南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。其他环境敏感点昼夜间噪声满足《声环境质量标准》中2类标准。

项目新增噪声源强一览表

| 序号 | 构筑物名称 | 设备名称 | X | Y | Z | 数量 | 噪声源强 | 治理措施 | 采取措施后的源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#白卡纸生产线 | 前干气罩通风技改新增风机 | -249.87 | 70.74 | 3 | 2 | 90 | 选用低噪声设备，基础减震 | 75 |
| 2 |  | 前干proreaLeas真空技改新增风机 | -245.55 | 95.57 | 3 | 2 | 90 |  | 75 |
| 3 |  | 前干燥气罩排风新增风机 | -235.88 | 113.54 | 3 | 2 | 90 |  | 75 |
| 4 |  | 水汽分离器克负泵 | -177.82 | 193.72 | 1.2 | 2 | 85 |  | 70 |
| 5 |  | 转子泵 | -158.47 | 224.13 | 1.2 | 2 | 85 |  | 70 |
| 6 |  | 涂布螺杆泵 | -123.91 | 276.65 | 1.2 | 2 | 85 |  | 70 |
| 7 |  | 振动筛 | -86.58 | 340.24 | 1.2 | 4 | 90 |  | 75 |
| 8 |  | 表胶上下辊分开供料供料泵 | -29.91 | 403.83 | 1.2 | 1 | 85 |  | 70 |
| 9 | 2#白卡纸生产线 | 螺杆泵 | -79.67 | 482.62 | 1.2 | 3 | 85 | 选用低噪声设备，基础减震 | 70 |
| 10 | 整理车间 | 卷筒包装机 | -313.68 | -84.51 | 1.2 | 1 | 70 | 选用低噪声设备，基础减震 | 50 |
| 11 |  | 小复卷机 | -339.42 | -127.41 | 1.2 | 2 | 70 |  | 50 |
| 12 |  | 令包机 | -169.26 | -164.59 | 1.2 | 1 | 70 |  | 50 |
| 13 | 3#污水处理站 | 污泥泵 | -680.96 | -627.3 | -5 | 4 | 85 | 选用低噪声设备，基础减震 | 70 |
| 14 |  | 周边转动刮泥机 | -649.63 | -645.78 | 3 | 1 | 85 |  | 70 |
| 15 |  | 二沉池刮泥机 | -709.77 | -741.36 | 3 | 1 | 85 |  | 70 |
| 16 |  | 鼓风机 | -679.7 | -694.11 | 1.2 | 4 | 85 |  | 70 |
| 17 |  | 回流污泥泵 | -706.02 | -743.7 | -5 | 4 | 85 |  | 70 |
| 18 |  | 剩余污泥泵 | -746.01 | -759.12 | -5 | 3 | 85 |  | 70 |
| 19 |  | 过滤提升泵 | -718.27 | -758.53 | 1.2 | 4 | 85 |  | 70 |
| 20 |  | 回用水泵 | -690.52 | -711.9 | 1.2 | 3 | 85 |  | 70 |

注：本预测以厂区中心点为零点（0，0），正东方向为X轴，正北方向为Y轴。

预测方法

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

（1）单个室外点声源在预测点的倍频带声压级

在只考虑几何发散衰减时，计算预测点的声级公式如下：

LA(r)＝LA(r0)－Adiv

式中：LA(r)—距声源r处的A声压级，dB(A)；

LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB。

无指向性点声源几何发散衰减Adiv＝20lg(r/r0)。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出：

Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

Lp1i(T)=10lgj=1N100.1Lp1ij

式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lpij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

（3）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为jt，则项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mti100.1LAj

式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

tj—在T时间内j声源工作时间，s。

预测结果

金桂浆纸厂区边界噪声值见下表

噪声预测结果 单位：dB(A)

| 厂界位置 | 类型 | 贡献值 | 现状监测值 | 预测值 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金桂浆纸厂界南面（临时安置房） | 昼间 | 15.15 | 58.1 | 55.91 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 |  | 53.2 | 51.37 | 55 | 达标 |
| 金桂浆纸厂界东面 | 昼间 | 14.35 | 55.7 | 58.10 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 |  | 51.9 | 53.20 | 55 | 达标 |
| 金桂浆纸厂界西面 | 昼间 | 21.36 | 52.4 | 52.40 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 |  | 48 | 48.01 | 55 | 达标 |
| 金桂浆纸厂界北面 | 昼间 | 9.74 | 55.8 | 55.80 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 |  | 52.3 | 52.30 | 55 | 达标 |
| 龙狗坑村 | 昼间 | 17.3 | 52.4 | 53.03 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 |  | 42.3 | 48.67 | 50 | 达标 |
| 钦州港开发区第六小学（鹿耳环小学）） | 昼间 | 7.1 | 53.5 | 56.47 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 |  | 41.4 | 52.18 | 50 | 达标 |

噪声源贡献值情况图 单位：dB（A）

噪声预测结论

根据结果可知，上述设备经距离衰减、减震等因素，项目南侧厂界昼夜间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其他厂界满足3类标准，周边敏感点满足2类标准。运营期噪声对周围环境影响不大，为最大程度减少运营期噪声对周围环境的影响，建设单位应该采取相应的隔声降噪措施，减少运营期噪声对环境的不利影响。

运营期土壤环境影响分析

土壤环境影响识别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ610-2018）附录A，本项目属于污染影响型。根据项目工程分析结果，项目对土壤环境的影响途径判别见下表。

建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 运营期 | / | / | √ | / | / | / | / | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目各产污节点污染途径及污染特征因子识别见下表。

污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水污染源 | 生产车间废水 | 大气沉降 | / | / | 池底防渗措施失效或罐体损坏时存在垂直入渗污染土壤风险 |
|  |  | 地面漫流 | / | / |  |
|  |  | 垂直入渗 | pH、BOD5、CODCrSS、氨氮、总氮、总磷 | CODCr、氨氮 |  |
|  |  | 其他 | / | / |  |

情景设置

正常工况下，污水构筑物的防渗层良好，未发生破损，项目废水对土壤环境的影响不大。事故工况情景，污水站集水池发生破损，废水渗入土壤中，将会对土壤环境造成影响。

预测范围

以污水站集水池破损处为起点（0m），预测污染物在垂直范围内的影响深度，根据场地条件，场地整平以后，包气带厚度范围约在2.4~3.7m，将预测终点设定为地下水水位埋深（潜水面）2.4m处。模拟泄漏事故泄漏的污染物在0m~-2.4m范围内的浓度分布情况。

预测时间

污水站集水池发生泄漏事故，排水速率变化异常天内发现并修复，泄漏事故时长为365天。模拟污水于包气带土壤中运移的过程。

预测因子及源强

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型项目应根据环境影响识别出的特征因子选取关键预测因子。项目源强见下表。

废水污染物垂直入渗影响分析的评价因子选取COD和NH3-N。

土壤预测因子及源强表

| 因子 | 源强 |
| --- | --- |
| COD | 2700mg/L |
| NH3-N | 4 mg/L |

评价标准

COD、NH3-N无相应土壤环境质量标准，因此仅对评价因子进行影响程度分析。

预测方法

垂直入渗型采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中附录E推荐使用的预测方法。

一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

式中：c——污染物介质中的浓度，mg/L；

D ——弥散系数，m2/d；

q——渗流速率，m/d；

z——沿z轴的距离，m；

t——时间变量，d；

θ——土壤含水率，%；

b）初始条件

（，）=0    t=0，L≤＜0

c）边界条件

第一类Dirichlet边界条件：

（，）=0           t＞0，=0

第二类Neumann零梯度边界：

t＞0，=L

垂直入渗预测过程参数

| 包气带 | 垂向弥散系数 | 渗流速率 | 预测深度 | 土壤含水率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2/d | m/d | m | % |  |
| 第四系覆盖层 | 0.00987 | 0.144 | 2.4 | 24 | 土壤含水率和垂向弥散系数查找经验值获得 |

预测结果

根据情景假设，纸浆车间污水管道破损，废水渗入土壤中，根据预测表明，对土壤影响随着时间增加，污染物积累也相应增加，将会对土壤环境造成影响。COD、NH3-N无相应土壤环境质量标准，仅做参考值。

1）COD预测结果

不同深度的污染物浓度随随时间变化情况

2）NH3-N预测结果

不同深度的污染物浓度随随时间变化情况

小结

根据情景假设，污水站集水池防渗层发生破损，废水渗入土壤中，根据预测表明，对土壤影响随着时间增加，污染物积累也相应增加，将会对土壤环境造成影响。COD、NH3-N无相应土壤环境质量标准，仅做参考值。

项目所在厂区现有工程和已批在建工程可能对项目区土壤环境带来不利影响的是各类油罐区油品、锅炉脱硫废水等一旦泄漏后以垂直入渗的污染途径污染土壤。本项目实施后， 柴油、汽油、重油等油品储存的位置及储量均没有新增，锅炉脱硫废水的存在位置及产生量也不会新增，项目现有工程及已批在建项目环评手续健全，已按现有工程和已批在建项目环评要求采取了相应防渗等土壤环境污染防范措施，项目实施后全厂的土壤环境影响可以接受。

运营期固体废物影响分析

根据工程分析，拟建项目新增固体废物主要包括：制浆造纸生产线浆渣、损纸、废铁丝、废矿物油、化学品包装容器、废毛布、废聚酯网等，以及员工日常产生的生活垃圾等。

白卡纸生产线

白卡纸生产线主要固体废物包括铁丝、废聚酯网与除砂器杂质。外购商品浆板包装用铁丝产生量为277.3t/a，纸机废聚酯网产生量为3.6t/a，均暂存于现有可回收资源堆场，废铁丝与废聚酯网外委进行综合利用，随车间排水进入污水处理系统，最终进入污水处理厂污泥中，对周围环境影响较小。

污水处理站污泥

项目新建污水处理站处理的废水中主要污染因子为CODcr、氨氮，不含有重金属污染物。因此，项目产生污泥为一般固体废物。

本项目新建一套由污泥浓缩池、污泥混合池、污泥调理池、板框压滤机组成的污泥处理设施，污泥处理设施对污水处理站产生污水污泥进行调理、浓缩。浓缩池污泥经板框压滤机+污泥干化系统处理后部分送入热电站锅炉焚烧回收热量，剩余部分外售至广西田东力源宝科技有限公司用作生态肥料。因此项目产生的污泥均可以得到有效处置，对周围环境影响较小。

危险废物

项目使用活性炭对淋膜纸生产线产生的废气进行吸附处理，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于HW49其他废物，废物代码900-039-49，更换后暂存在危废暂存库内，定期委托有危险废物处理资质的单位处置。

项目新增设备维护维修过程会产生少量废矿物油，废机油属于废矿物油，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-214-49，更换后暂存在危废暂存库内，定期委托有危险废物处理资质的单位处置。

目前项目设置有危废暂存间，位于金桂浆纸业北部。因此项目产生的危险废物均能得到有效处置，对周围环境影响较小。

危险废物贮存场所环境影响分析

危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2023）相关要求，进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理，设置电子监控系统；同时，应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求，设置贮存分区，不同分区之间采用矮墙等进行隔离，避免不相容的危险废物接触、混合；暂存间内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。暂存间地面进行防渗，确保渗透系数不大于10-10cm/s；暂存间地面应设导流沟、渗滤液收集池， 导流沟及收集池进行防渗处理，渗滤液收集池的废液应妥善处理。暂存间各分区及危废包装物上应张贴规范的标识牌，暂存间由专人管理，进行危险废物台账记录，制度上墙。在企业严格按照上述要求建设危废暂存间、存放危险废物的情况下，项目危险废物暂存对环境造成的影响不大。

运营期生态环境影响分析

依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。本项目位于《钦州港经济技术开发区总体规划（2014-2030）》（钦州港经济技术开发区编号G451186）中的现代产业带中的造纸产业园；位于《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035年）》工业用地内，符合相关规划要求，因此，本项目可做生态影响分析。

陆生生态环境影响分析

根据现场调查及查阅相关资料，评价区位于城镇边缘，为人类活动干扰频繁区，陆生植被以人工植被为主，植被类型单一，结构简单，生态系统的生态功能不强。

废气排放影响

本项目对陆生生态的环境影响主要体现在废气排放方面。项目废气主要污染物包括NO2、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、丁二烯等，废气经RTO焚烧后主要污染物为氮氧化物。

NOx对植物的伤害没有SO2对植物的伤害严重。大多数由NOx引起的对田间植物伤害和危害事件与某些工业生产过程中发生的事故性排放（如偶然释放或泄漏）有关。工厂的日常生产由于消耗矿物燃料也产生一些NOx，但由于排放量不大，通常对植物的影响很小。据报道，一般来说对植物生长和代谢影响的NOx阈值剂量为1.32mg/m3·h，叶子受伤害的阈值剂量为5.64mg/m3·h，同时也有报道认为，低浓度的NOx可能会促进植物的生长。

本项目大气预测结果表明，排放的NOx小时浓度低于上述研究的伤害阈值，因此本项目排放的NOx不会对项目周边区域植被及红树林产生危害影响。

对野生动物的影响

项目评价区人类活动较为频繁，因受长期人类活动的影响，基本无大型野生动物出现，现有的野生动物主要是一些昆虫类、蛇类、鸟类等小型动物，其数量也较少，拟建项目施工过程，对地表植被破坏，并占用了该区域原有野生动物栖息地，减少了它们的生存空间，迫使野生动物进行迁徙，施工期产生的噪声和施工工人生产活动都对野生动物的起到驱赶作用，可见建设施工对该区域野生动物有一定的影响。

海洋生态环境影响分析

项目主要水污染因子为COD、SS、氨氮等。根据工程分析，项目污（废）水处理达标后至深海排放。根据现有工程海洋环境影响预测结果，金桂公司全厂运行后，深海排放的COD最大浓度符合二类海水水质标准，无机氮最大浓度符合二类海水水质标准，磷酸盐最大浓度符合二类海水水质标准；COD、无机氮对海洋生物的影响都将有所降低。本项目废水不直接排海，对本项目东侧鹿耳环红树林区内红树林基本无影响。

项目清净雨水通过厂区南边界排入市政管网，再排往南海，项目采用清污分流原则设计收集雨水收集系统，全厂设置有清净雨水监控设施。正常情况下，雨水经监测合格后排到园区雨水管网，监测不合格送污水处理站处理，因此清净雨水中 CODCr、BOD5、SS很低，排放浓度对近岸海域水质影响不大。

运营期碳排放评价

核算边界

根据《造纸和纸制品生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，造纸和纸制品生产企业以企业法人独立核算单位为边界，核算和报告其生产系统产生的温室气体排放。生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、车间浴室、保健站等）。企业厂界内生活能耗导致的排放原则上不在核算范围内。

排放源

根据项目核算边界内相关生产设施和场所产生的碳排放情况，项目从化石燃料燃烧排放、过程排放、净购入电力产生的排放、净购入热力产生的排放和废水厌氧处理的甲烷排放分析项目碳排放源。

（1）化石燃料燃烧排放

项目涉及的燃料与氧气充分燃烧产生的二氧化碳排放。本项目主要包括燃料所用天然气。

（2）过程排放

本项目不涉及。

（3）净购入电力产生的排放

企业消费的购入电力所对应的二氧化碳排放。该部分排放实际发生在电力生产企业。

（4）净购入热力产生的排放

企业消费的购入热力（蒸汽、热水）所对应的二氧化碳排放。该部分排放实际发生在热力生产企业。

（5）废水厌氧处理的甲烷排放

制浆造纸企业所产生的工业废水，采用厌氧技术处理高浓度有机废水时会产生的甲烷排放。

本项目碳排放核算内容为项目碳排放量。

二氧化碳源强核算

本项目温室气体排放总量等于企业边界内所有生产系统的化石燃料燃烧排放量、企业净购入的电力和热力消费的排放量之和。

E=E燃烧+E电和热

式中：E为企业温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e)；

E燃烧为企业的化石燃料燃烧排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E电和热为企业净购入的电力消费和热力消费的排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

化石燃料燃烧排放

（1）计算内容

1）计算公式

化石燃料燃烧导致的二氧化碳排放量是企业核算和报告年度内各种化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放的加总。其计算公式为：

式中：E燃烧为核算和报告年度内化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

ADi为核算和报告年度内第i种化石燃料的活动水平，单位为百万千焦（GJ）；

EFi为第i种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为tCO2/GJ；

i为化石燃料类型代号。

2）活动水平数据获取

化石燃料燃烧的活动水平是核算和报告年度内各种化石燃料的消耗量与平均低位发热量的乘积，按下式计算：

式中：ADi为核算和报告年度内第i种化石燃料的活动水平，单位为百万千焦（GJ）；

NCVi为核算和报告年度内第i种化石燃料的平均低位发热量；对固体或液体燃料，单位为百万千焦/吨（GJ/t）；对气体燃料，单位为百万千焦/万立方米（GJ/万Nm3）;

FCi为核算和报告年度内第i种化石燃料的净消耗量；对固体或液体燃料，单位为吨（t）；对气体燃料，单位为万立方米（万Nm3）。本项目柴油使用量299.9t/a，天然气使用量为1633.95万Nm3/a。

3）排放因子数据获取

化石燃料燃烧的二氧化碳排放因子按下式计算：

式中：EFi为第i种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/太焦（tCO2/GJ）；

CCi为第i种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳/百万千焦（tC/GJ）；

OFi为第i种化石燃料的碳氧化率，单位为%。

4）计算结果

本项目化石燃料燃烧碳排放量见表6.2-2。

化石燃料燃烧碳排放量一览表

| 名称 | NCVi | FCi | ADi | CCi | OFi | EFi | E燃烧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （GJ/t）或（GJ/万Nm3） | t或万Nm3 | GJ | tC/GJ | % | tCO2/GJ | tCO2 |
| 天然气 | 389.31 | 2137.5 | 832150.13 | 0.0153 | 99% | 0.0555 | 46216.79 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 46216.79 |

净购入的电力产生的排放

企业购入的电力消费所对应的电力生产环节二氧化碳排放量按下式计算：

式中：

E电为购入的电力所对应的电力生产环节二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD电核算和报告年度内的净外购电量，单位为兆瓦时（MWh）；本项目外购电力为1252500MWh。

EF电区域电网年平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）。根据生态环境部、国家统计局《关于发布2023年电力二氧化碳排放因子的公告》（公告2025年第47号），广西电力碳排放因子取0.4476kgCO2/kWh（0.4476tCO2/MWh）。

根据计算，本项目净购入的电力产生的排放计算结果如下：

净购入电力产生的排放量

| 名称 | AD电 | EF电 | E电 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MWh | tCO2/MWh | tCO2 |
| 外购电力 | 1252500 | 0.4476 | 560619 |

净购入的热力产生的排放

企业购入的热力消费所对应的热力生产环节二氧化碳排放量按下式计算：

式中：

E热——购入的热力所对应的热力生产环节二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD热——核算和报告年度内的净外购热力，单位为百万千焦（GJ）；

EF热——年平均供热排放因子，单位为吨二氧化碳/百万千焦（tCO2/GJ）。

以质量单位计量得蒸汽可采用以下公式转化为热量单位：

ADst= Mast×（Enst - 83.74）×10-3

式中：ADst-蒸汽的热量，单位为吉焦（GJ）；

Mast-蒸汽的质量，单位为吨蒸汽（t）；

Enst-蒸汽所对应的温度、压力下每千克蒸汽的焓值，单位为千焦/千克（kJ/kg）；

83.74-给水温度为20摄氏度时的焓值，单位为千焦/千克（kJ/kg）。

净购入热力产生的排放量

| 序号 | 参数名称 | 年耗量 | 单位 | 排放因子 | 单位 | 排放量（tCO2/a） | 碳排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽（5bar） | 9572467 | GJ | 0.11 | tCO2/GJ | 1052971 | 287174 |
| 2 | 蒸汽（13bar） | 702113 | GJ | 0.11 | tCO2/GJ | 77232.4 | 21063.4 |
|  | 合计 | — | — | — | — | — | 308237.4 |

碳排放量汇总

根据上述计算结果汇总，本项目二氧化碳源强核算结果详见表6.2-6。

项目产生二氧化碳汇总  单位：tCO2

| 名称 | 化石燃料 | 过程排放 | 净购入电力 | 净购入热力 | 废水厌氧处理 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 46216.79 | 0 | 560619 | 308237.4 | 0 | 915073.19 |

本项目不属于高排放、高污染项目，不属于“两高”行业，根据《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346号）及其附件2《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》、《广西壮族自治区生态环境厅关于推进碳排放环境影响评价工作的通知》（桂环函〔2021〕1693号），本项目不对碳排放情况进行评价。

环境风险评价

现有工程环境风险回顾性评价

现有工程风险识别

物质风险识别

根据企业生产实际运营情况，企业现有厂区内涉及的环境危险物质主要有液氨、27.5%双氧水、盐酸、浓硫酸、乙酸、氢氧化钠、黑液、废机油等，具体情况如下：

现有风险物质识别情况表

| 类 别 | 风险单元 | 风险物质 | 储存方式 | 最大储存量（t） | 环境风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般风险物质 | 热电厂氨站 | 液氨 | 储罐 | 30 | 泄漏 |
|  | 双氧水车间、制浆车间储罐区 | 过氧化氢（浓度27.5%） | 储罐 | 4200 | 泄漏 |
|  | 污水处理车间储罐区 | 盐酸（浓度31%） | 储罐 | 90 | 泄漏 |
|  | 污水处理车间储罐区 | 硫酸 | 储罐 | 40 | 泄漏 |
|  | 制浆车间储罐区 | 乙酸 | 储罐 | 150 | 泄漏 |
|  | 制浆车间储罐区 | 氢氧化钠 | 储罐 | 1300 | 泄漏 |
|  | 原水处理车间储罐区 | 次氯酸钠（浓度1.25%） | 储罐 | 50 | 泄漏 |
|  | 双氧水车间储罐区 | 重芳烃 | 储罐 | 60 | 泄漏 |
|  | 碱回收车间 | 黑液 | 储罐 | 4000 | 泄漏 |
|  | 天然气管道 | 天然气 | / | / | 泄漏、火灾、爆炸 |
| 废水 | 污水处理车间 | 生产废水 | 污水系统 | / | 超标排放 |
|  | 生产车间 | 初期雨水、冲洗废水、消防废水 | 污水管网 | / | 超标排放 |
| 废气 | 1#、2#、3#动力锅炉、 碱回收炉、双氧水车间 转化炉 | SO2、NOx、烟尘、汞及其化合物 | / | / | 超标排放 |
|  | 双氧水车间氧化塔排气筒 | 非甲烷总烃、二甲苯 | / | / | 超标排放 |
|  | 污水处理站 | 氨、硫酸氢 | / | / | 超标排放 |
| 危 废 | 危险废物仓库 | 废矿物油 | 油桶 | 100 | 泄漏 |

企业现有环境风险防控与应急措施

企业现有环境风险防控情况

广西金桂浆纸业有限公司已于2024年2月编制完成突发环境事件应急预案并备案，，备案号为：450702-2024-0021-H，企业厂区现有环境风险防控与应急措施见下表。

企业现有环境风险防控与应急措施

| 类别 | 风险单元 | 风险物质 | 日常管理情况 | 现场防控措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险物质 | 热电厂氨站 | 液氨 | 《氨站安全管理作业指导》、《氨站设备管理作业指导》、《液氨卸车作业指导》 | ①槽罐贮存，设置围堰、泄漏管道、应急池；②安装泄漏报警系统、超压切断装置和自动喷淋系统；③建立24小时值班制度，并安装摄像监控系统；④风险告知牌、应急处置牌上墙。 |
|  | 双氧水车间、制浆车间储罐区 | 过氧化氢（浓度27.5%） | 《制浆处过氧化氢卸料安全作业指导书》、《过氧化氢厂危险化学品安全管理制度》、《双氧水厂环保管理制度》、《双氧水厂应急管理制度》 | ①槽罐贮存，设置围堰、导流沟和应急池；②设置警告标志，储罐设置液位报警器；③建立24小时值班制度，并安装摄像监控系统；④风险告知牌、应急处置牌上墙。 |
|  | 污水处理车间储罐区 | 盐酸（浓度31%） | 《危险化学品安全管理办法》、《化学品泄漏专项应急预案》、《危险化学品卸料安全作业指导书》、《NaOH（氢氧化钠）作业指导书》、《次氯酸钠卸料作业指导书》 | ①槽罐贮存，设置围堰、导流沟和应急池或污水管网；②设置警告标志；③建立24小时值班制度，并安装摄像监控系统；④风险告知牌、应急处置牌上墙。 |
|  | 污水处理车间储罐区 | 硫酸 |  |  |
|  | 制浆车间储罐区 | 乙酸 |  |  |
|  | 制浆车间储罐区 | 氢氧化钠 |  |  |
|  | 原水处理车间储罐区 | 次氯酸钠（浓度1.25%） |  |  |
|  | 双氧水车间储罐区 | 重芳烃 | 《双氧水厂环保管理制度》、《双氧水厂重芳烃（AR）卸车作业指导书》 | ①槽罐贮存，设置围堰、导流沟和应急池；②设置警告标志，储罐设置液位报警器；③建立24小时值班制度，并安装摄像监控系统；④风险告知牌、应急处置牌上墙。 |
|  | 碱回收车间 | 黑液 | 《碱回收黑液槽清渣操作规程》、《碱回收高浓黑液管线冲管操作规程》、《黑液、绿液、白液、臭气泄漏紧急应变预案》 | ①槽罐贮存，设置围堰和导流沟；②储罐设置液位计，控制液位；③车间24小时值班制度；④风险告知牌、应急处置牌上墙。 |

现有应急资源与装备

企业现有应急资源如下：

应急物资及装备一览表

| 序号 | 物资功能 | 物资名称 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染源切断 | 沙袋 | 50个 | 物料仓库 |
| 2 |  | 黄沙 | 7吨 | 消防仓库 |
| 3 |  | 堵漏布料 | 0.5吨 | 物料仓库 |
| 4 | 污染物控制 | 隔油栏 | 50米 | 物料仓库 |
| 5 |  | 彩条布 | 5卷 | 物料仓库 |
| 6 |  | 塑料布 | 10卷 | 物料仓库 |
| 7 |  | 编织袋 | 100条 | 物料仓库 |
| 8 |  | 格栅板 | 30个 | 物料仓库 |
| 9 | 污染物收集 | 铁锨 | 11把 | 消防仓库 |
| 10 |  | 吸油毡 | 50张 | 消防仓库 |
| 11 |  | 移动柴油抽水泵 | 4台 | 消防仓库 |
| 12 |  | 潜水泵 | 30台 | 工务仓库 |
| 13 |  | 抽油泵 | 10台 | 工务仓库 |
| 14 |  | 吨桶 | 50个 | 工务仓库 |
| 15 | 污染物降解 | 氢氧化钙 | 100kg | 化工仓库 |
| 16 |  | 盐酸 | 5t | 污水处理站 |
| 17 |  | 加药装置 | 4套 | 污水处理站 |
| 18 | 安全防护 | 防护眼镜 | 100个 | 各生产车间 |
| 19 |  | 空气呼吸器 | 30套 | 工务仓库 |
| 20 |  | 阻热防护服 | 30套 | 工务仓库 |
| 21 |  | 防化服 | 30套 | 工务仓库 |
| 22 |  | 防酸碱服 | 30套 | 工务仓库 |
| 23 |  | 防酸碱手套 | 30套 | 工务仓库 |
| 24 |  | 防毒面具 | 50个 | 工务仓库 |
| 25 |  | 安全绳 | 50套 | 工务仓库 |
| 26 |  | 安全帽 | 200顶 | 工务仓库 |
| 27 |  | 安全鞋 | 200双 | 工务仓库 |
| 28 | 应急通信和指挥 | 应急指挥车 | 10辆 | 公司车队 |
| 29 |  | 对讲机 | 50台 | 工务仓库 |
| 30 |  | 手持喊话器 | 3只 | 消防仓库 |

建设项目风险源调查

项目风险源调查

1、危险物质调查

根据前文工程分析，本次项目为在现有厂区车间建设：本项目通过增加部分设备和提升关键设备及系统性能，将2条白卡纸生产线产能从190万吨/年提升到300万吨/年；本项目的原辅材料主要为纤维原料（NBKP、LBKP、化机浆）、各种造纸助剂和氢氧化钠等，产品为白卡纸，本项目不新增储罐区和仓库，均为依托现有工程储罐和仓库进行储存；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对项目所涉及的危险物质进行调查和识别，筛选出项目原辅料、产品、中间产品、污染物中的危险物质见下表。

危险物质一览表

| 序号 | 生产线/场所名称 | 主要涉及物质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1#白卡纸车间、2#白卡纸车间、化学品储罐区 | 氢氧化钠 |
| 2 | 污水处理站 | 氨、硫化氢 |
| 3 | 天然气管道 | 天然气 |
| 4 | 危废暂存间 | 废机油等危险废物 |
| 5 | 导热油炉 | 导热油 |

注：项目辅料中的消泡剂（聚丙烯酰胺、聚醚）、润滑剂（氧化乙烯均聚物）、分散剂（丙烯酸与丙烯酸钠的聚合物）、助留剂（氯化-N,N,N-三甲基-2-[(1-氧合-2-丙烯基)氧乙铵]与2-丙烯酰胺的聚合物）、胶乳（以丁二烯和苯乙烯经低温聚合而成的高分子共聚物）、等造纸助剂均属于高分子聚合物，松香为松脂经蒸馏提取易挥发的松节油后剩下的树脂，CMC为羧甲基纤维素，均不属于危险物质。

2、危险物质安全技术说明书（MSDS）

氢氧化钠的理化性质及危险有害特性表

| 中文名称 | 氢氧化钠 |  |  | 英文名称 | Sldium hydroxide |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 无色透明液体 |  |  | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |  |
| 分子式 | NaOH | 分子量 | 40.01 | 引燃温度 | 无意义 | 闪点 |  | 无意义 |
| 熔点（℃） | 318.4 | 沸点（℃） | 1390 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 0.13（739℃） |  |  |
| 相对密度 | 水=1 | 2.12 | 燃烧热（Kj/mol） |  | 无意义 |  |  |  |
|  | 空气=1 | 无资料 | 临界温度 |  | 无意义 |  |  |  |
| 主要用途 | 用于石油精炼、造纸、肥皂、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质危险类别 | 第8.2类 碱性腐蚀品 |  |  | 燃烧性 | 不燃 |  |  |  |
| 禁忌物 | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水 |  |  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 |  |  |  |
| 燃烧分解产物 | 可能产生有害毒性烟雾 |  | UN编号 | 1823 | CAS No.： |  | 1310-73-2 |  |
| 危险货物编号 | 82001 |  | 包装类别 | 052 | 包装标致 |  | 无资料 |  |
| 危险特性 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 用水、沙土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，黏膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者用水漱口。给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急措施 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。不可混储混运。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 |  |  |  |  |  |  |  |

氨的理化性质及危险有害特性表

| 标识 | 中文名：氨；氨气（液氨） |  |  |  | 英文名：ammonia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NH3 |  |  | 分子量：17.03 |  |  | CAS号：7664－41－7 |
|  | 危规号：23003 |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色有刺激性恶臭的气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－77.7 |  | 沸点（℃）： －33.5 |  |  | 相对密度（水＝1）：0.82（－79℃） |  |
|  | 临界温度（℃）：132.5 |  | 临界压力（MPa）：11.40 |  |  | 相对密度（空气＝1）：0.6 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： |  | 最小点火能（mJ）： |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）：506.62（4.7℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：氧化氮、氨。 |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）： | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：15.7 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：27.4 | 最大爆炸压力（MPa）：0.580 |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：651 | 禁忌物：卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂。 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 接触限值： 中国MAC（mg/m3） 30 前苏联 MAC（mg/m3）20 美国TVL－TWA OSHA 50ppm，34 mg/m3； ACGIH 25ppm，17mg/m3 美国 TLV－STEL ACGIH 35ppm，24mg/m3 急性毒性： LD50 350mg/kg（大鼠经口） LC50 1390mg/m3，4小时（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径： 吸入。 健康危害：低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着，用2％硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器；戴化学安全防护眼镜；穿防静电工作服；戴橡胶手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：6，7 UN编号：1005 包装分类：Ⅱ 包装方法：钢质气瓶。 储运条件：易燃、腐蚀性压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源。防止阳光直射。应与卤素（氟、氯、溴）、酸类等分开存放。罐储时要有防火防爆技术措施。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶和附件损坏。运输按规定路线行驶，中途不得停留。 |  |  |  |  |  |  |

硫化氢的理化性质及危险有害特性表

| 标识 | 中文名： 硫化氢 |  |  | 英文名：hydrogen sulfide |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： H2S |  | 分子量：34.08 |  |  | CAS号：7783－06－4 |
|  | 危规号：21043 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色有恶臭气体。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－85.5 | 沸点（℃）：－60.4 |  |  | 相对密度（水＝1）： |  |
|  | 临界温度（℃）：100.4 | 临界压力（MPa）：9.01 |  |  | 相对密度（空气＝1）：1.19 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： | 最小点火能（mJ）：0.077 |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）：2026.5（25.5℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：氧化硫。 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）： |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：4.0 |  | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：46.0 |  | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：260 |  | 禁忌物：强氧化剂、碱类。 |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | LC50：618mg/m3（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径： 吸入。 健康危害：本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现老水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和结膜溃疡。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴化学品手套。 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：4 UN编号： 1053 包装分类：Ⅱ 包装方法：钢制气瓶。 储运条件：易燃有毒的压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。平时要注意检查容器是否有泄漏现象。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |

矿物油理化性质及危险特性

| 理化性质 | 性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 溶解性：不溶于水；相对密度（水=1）＜1；分子量：230~500 |
| --- | --- |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：可燃；闪点（℃）：76；引燃温度（℃）：248； 危险特性：遇明火、高热可燃。 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 稳定性：稳定；燃烧产物：一氧化碳/二氧化碳；聚合危害：不聚合 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢性接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |

环境敏感目标调查

项目位于钦州市钦州港经济技术开发区金光工业园，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关要求，通过对评价范围内大气环境、地表水环境、地下水环境可能受影响的环境敏感目标进行调查，详见下表。

建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂区周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 名称 | 相对厂址方位 |  | 离厂界最近距离（m） |  | 属性 | 规模（人） |
|  | 1 | 老鸭坑 | W |  | 15 |  | 居民区 | 300 |
|  | 2 | 鲎泊潭 | W |  | 750 |  | 居民区 | 240 |
|  | 3 | 鸡墩头（鸡丁头） | W |  | 160 |  | 居民区 | 2780 |
|  | 4 | 钦州港开发 区第五小学 | W |  | 325 |  | 学校 | 700 |
|  |  | 蚝蜊坳 | NW |  | 291 |  | 居民区 | 808 |
|  | 6 | 临时安置房 | S |  | 50 |  | 居民区 | 30 |
|  | 7 | 硫磺山 | S |  | 250 |  | 居民区 | 495 |
|  | 8 | 钦州港开发 区第七小学 | S |  | 500 |  | 学校 | 600 |
|  | 9 | 大坑 | SE |  | 1100 |  | 居民区 | 450 |
|  |  | 钦州港开发 区第六小学 | E |  | 100 |  | 学校 | 119 |
|  | 11 | 鹿耳环 | E |  | 120 |  | 居民区 | 1331 |
|  | 12 | 蚝蜊墩 | N |  | 1500 |  | 居民区 | 330 |
|  |  | 新联村 | NE |  | 1500 |  | 居民区 | 700 |
|  | 14 | 榕树灶 | NE |  | 2300 |  | 居民区 | 810 |
|  | 15 | 粟地脚 | E |  | 2200 |  | 居民区 | 365 |
|  | 16 | 犀牛角镇新联小学幼儿园 | N |  | 950 |  | 学校 | 200 |
|  | 17 | 黄竹根 | W |  | 10 |  | 居民区 | 100 |
|  | 18 | 平山 | SE |  | 3400 |  | 居民区 | 1600 |
|  | 19 | 淡水湾 | W |  | 2678 |  | 居民区 | 1280 |
|  | 20 | 金鼓社区 | W |  | 3714 |  | 居民区 | 850 |
|  | 21 | 松柏港村 | NW |  | 3700 |  | 居民区 | 280 |
|  | 22 | 中马阳光 | NW |  | 4218 |  | 居民区 | 190 |
|  | 23 | 高级中学 | 东 |  | 4295 |  | 学校 | 1600 |
|  | 24 | 独连车 | NW |  | 2445 |  | 居民区 | 1698 |
|  | 25 | 大灶村 | SE |  | 5435 |  | 居民区 | 2000 |
|  | 26 | 谷茅村 | E |  | 5570 |  | 居民区 | 550 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 7263 |
|  | 厂址周边5000m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 2..04万人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 收纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |
|  | 1 | 钦州港（F3） | 四类水质目标 |  |  |  | / |  |
|  | 内陆水体排放点下游 10 km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  | 环境敏感特征 |  | 水质目标 | 与排放点距离/km |  |
|  | 1 | 鹿耳环江红树林区 |  | / |  | / | 2.4 |  |
|  | 2 | 金鼓江红树林区 |  | / |  | / | 5.2 |  |
|  | 3 | 茅尾海红树林自治区级自然保护区 |  | / |  | / | 8.3 |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 现状供水民井 | 较敏感 |  | / |  | 3.8×10-5cm/s（D2） | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E2 |

环境风险评价工作等级

环境风险潜势判定

危险物质数量与临界量比值Q

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，环境风险物质数量与临界量比值的规定如下：

当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为 Q；

当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：q1，q2，…qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…Qn—各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

当	Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

本次项目涉及的危险物质为氢氧化钠、天然气、废机油等，各项危险物质的Q值计算见下表。

危险物质Q值计算表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 最大存在量总量qn/t | 最大临界量Qn/t | 该物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 0.298 | / | / |
| 2 | 天然气 | 74-82-8 | 0.05 | 10 | 0.005 |
| 3 | 油类物质（废润滑油） | / | 0.1 | 2500 | 0.00004 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.00504 |

注：①本项目不新增储罐区和仓库，均为依托现有工程储罐和仓库进行储存。因此项目仅考虑其在线量。

②项目天然气为从园区管道接入，考虑其在线量

根据计算，项目Q值为Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。

评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的有关规定，风险评价工作等级划分见下表所示。

评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A |  |  |  |  |

由前文分析可知，项目环境风险潜势最高为Ⅰ，则环境风险评价工作等级为简单分析。

评价范围

（1）大气环境评价范围：不另设大气风险评价范围。

（2）水环境评价范围：不设置地表水评价范围。

（3）地下水评价范围：与地下水环境评价范围相同。

环境风险识别

环境风险识别范围

环境风险识别范围包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别和危险物质向环境转移的途径识别。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

危险物质向环境转移的途径识别：分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径。

物质危险性识别

项目原辅料中涉及危险化学品主要为氢氧化钠，产品和三废中环境风险物质主要为产生的危险废物，如废矿物油、氨、硫化氢。

生产系统危险性识别

结合产品生产工艺、生产设备及污染物治理设备，总结本项目生产设施的环境风险如下：

（1）生产运行系统

生产过程中因操作不当或设备老化、磨损等，在加料口、排料口易产生跑、冒、滴、漏现象，管道连接点密封不严造成料液、废水泄漏，对环境产生污染。

（2）成品仓库

本项目所有原材料均未涉及易燃易爆化学品，但成品仓库中的产品高档白卡纸等在运输和贮存过程中遇明火有燃烧的风险。由于纸类主要成分为纤维素，燃烧后不会造成爆炸和有毒有害物质的产生，因此其风险主要表现为火灾本身造成的损失和危害，对周围环境空气质量、厂区员工和风险评价范围内人群造成一定影响。

（3）危废暂存间

项目废矿物油的产生和暂存量较小，依托厂区现有工程的危废暂存间暂存，因此对环境的影响较小。但废矿物油泄漏，将会引发火灾并污染周围环境空气及地下水、土壤。

（4）污水处理站

项目污水处理站事故性排放原因有：厂区污水处理站因出现故障或运行不正常时，废水未经充分处理有可能导致超标排放；此外，项目白水回收系统出现异常或故障，使得污水处理站排放废水量明显增加。本项目废水污染物产生浓度已满足园区污水处理厂纳管要求，在采取预处理的基础上，废水出现超标排放的可能性较小。污水处理站池底、池壁等破裂渗漏，以及废水收集管道破裂发生泄漏，可能会污染土壤、地表水和地下水。

（5）废气处理设施

当废气处理设施运行不良导致处理效率下降或进行开停车、检修时，此时废气排放对环境造成一定影响，该情况影响较短，对周边影响不大。

本项目生产系统危险性识别汇总见下表。

生产系统危险性识别

| 序号 | 生产危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 最大储存/在线量/t | 存在条件 | 触发因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产运行系统 | 生产过程发生跑、冒、滴、漏 | 氢氧化钠原料、废水、产品 | / | / | 操作不当或设备老化、磨损等 |
| 2 | 成品仓库 | 纸制品火灾 | 高档白卡纸产品 | / | 固态、常温、常压 | 管理不善 |
| 3 | 危废暂存间 | 废矿物油泄漏引发火灾 | 废矿物油 | / | 液态/固态、常温、常压 | 管理不善、泄漏 |
| 4 | 污水处理站 | 废水事故性排放及泄漏 | 污水站废水 | / | 液态、常温、常压 | 设备故障，池底、池壁、管道等破裂渗漏 |
| 5 | 废气处理设施 | 废气排气筒 | 污水处理站废气 | / | 气态、常温、常压 | 运行不良、操作不当 |

环境风险类型

根据项目风险源位置、涉及风险物质的实际情况，分析可能引发或次生风险事件的最坏情景。主要从以下方面考虑：①火灾、爆炸、泄漏等生产安全事故及可能引起的次生、衍生厂外环境污染及人员伤亡事件；②环境风险防控设施失灵或非正常操作；③非正常工况；④污染治理设施非正常运行；⑤停电、断水、停气等；⑥通讯或运输系统故障；⑦其它可能情景，详见下表。

可能发生的环境风险事故

| 风险源类型 | 具体风险环节 |  | 触发因素 | 危险物质向环境转移的可能途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏事故 | 生产过程发生跑、冒、滴、漏 |  | ①生产过程各工艺系统和设备故障损坏泄漏；②包装袋损坏引发泄漏；③管道密封性损坏引发泄漏。 | ①对厂区或周围土壤、地表水甚至地下水环境质量产生不利影响；②通过加强管理，及时更新设备元件，及时检修，将事故后果减少到最小。 |
|  | 污水站废水泄漏 |  | ①污水处理站池底、池壁等破裂渗漏；②废水收集管道破裂发生泄漏 |  |
| 污染物事故排放 | 废气处理系统 |  | ①废气处理系统出现故障，处理效率下降；②开停车或检修 | ①废气处理系统发生故障对周边影响较小；②开停车或检修可能对周边造成影响，及时采取恢复措施，将事故后果减少到最小。 |
|  | 废水事故排放 | 生产废水超标排放 | ①废水处理系统出现故障；②白水回收系统出现异常或故障等 | ①发生泄漏可能进入厂区土壤环境，进一步下渗污染地下水；②超标排放影响地表水环境。 |
|  |  | 事故消防废水外流 | 爆炸或火灾发生后，消防废水未得到有效收集 | 消防废水外流影响地表水、土壤环境，可能影响地下水环境。 |
| 火灾、爆炸次生污染事故 | 危废暂存间 |  | 废矿物油泄漏遇明火引发火灾 | ①发生火灾污染厂区内/厂区周围环境空气质量，对厂区员工及风险评价范围内人群造成一定影响；②废矿物油泄漏污染地下水和土壤；③消防废水及时收集在消防水池，不向外扩散，对外界影响不大。 |
|  | 成品仓库 |  | 生活用纸产品遇明火引发火灾 | ①污染厂区内/厂区周围环境空气质量，对厂区员工及风险评价范围内人群造成一定影响；②消防废水及时收集在消防水池，不向外扩散，对外界影响不大。 |

风险识别结果

本项目识别的环境风险详见下表。

项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类别 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产线 | / | / | 跑、冒、滴、漏 | 氢氧化钠泄漏污染地下水、土壤 | 地下水、土壤 | 生产线发生跑、冒、滴、漏或污水处理厂泄漏可能造成污染环境，做好防渗防漏处理，事故发生可能性小。废气的事故排放短期内会对周边环境空气造成污染，经大气扩散后可降低不良影响。事故排放废水经事故池收集，能有效控制事故废水，防止事故废水排放污染地表水。成品仓库内纸产品等易燃物质，管理不善易引发火灾。危废暂存间废矿物油泄漏易引发火灾。 |
| 2 | 污水处理站 | / | / | 泄漏、事故排放 | 泄漏、事故排放污染地表水、地下水、土壤 | 地表水、地下水、土壤 |  |
| 3 | 废气处理系统 | / | / | 事故排放 | 环境空气 | 环境空气 |  |
| 4 | 成品仓库 | 管理不善引发火灾 | 纸产品 | 火灾 | 环境空气 | 环境空气、厂区员工、风险评价范围内人群 |  |
| 5 | 危废暂存间 | 泄漏引发火灾、遇明火引发火灾 | 废矿物油 | 泄漏、火灾 | 泄漏污染地下水、土壤，火灾影响环境空气 | 地下水、土壤、环境空气、厂区员工、风险评价范围内人群 |  |

环境风险分析与评价

大气风险事故影响分析

（1）火灾事故影响分析

成品仓库内存在着大量的纸制品，其燃点低，容易引发火灾。废矿物油暂存于危废暂存间，其中若项目废矿物油发生泄漏事故，则遇明火易引发火灾。发生火灾对环境的污染影响主要来自燃烧释放的大量的有害气体，由于燃烧产生的有害气体释放量难以定量，本次评价主要定性分析火灾发生时产生的有害气体对周围环境的影响。在正常情况下，空气的组成主要有氮气、氧气、氩气、二氧化碳及氢、氖、O3、氪、氙和尘等，而火灾所产生烟雾的成分主要为二氧化碳和水蒸汽，这两种物质约占所有烟雾的90%～95%；另外还有丙烯、CO、碳氢化合物及微粒物质等，约占5%～l0%，对环境和人体健康产生较大危害是CO、烟尘等有害物质。CO产生量相对较大，危害也较大，CO的浓度过高或持续时间过长都会使人窒息或死亡。一般情况下，火场附近的CO的浓度较高（浓度可达0.02%），而距火场30m处，CO的浓度逐渐降低（0.001%）。因此，近距离靠近火场会有造成CO中毒的危险。据以往报道，在火灾而造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而且有害气体中CO是主要的有毒物质。烟尘是燃烧的主要排放物，烟尘对空气污染的影响主要取决于颗粒的大小，颗粒越小危害越大。烟尘对人体的影响主要体现在吸入效应上。烟尘微粒可吸附有害气体，引起人的呼吸疾病。在火场之外的空间内，由于新鲜空气与烟雾之间的对流，烟的浓度被稀释，对人体的伤害较小。因此，火灾发生时将不可避免的对厂区内人员安全与生产设施产生不利影响。火灾发生时对厂区周围近距离村庄也将产生一定影响，周围最近村庄为的黄竹根，距离本项目最近约10m，火灾发生时有害气体的浓度会得到有效的扩散与稀释，对周围最近村庄环境空气质量只产生暂时性影响。因此，火灾发生时，烟气在短时间内会造成周围敏感点环境空气质量一定程度的恶化，但不会对人体健康造成损害。

（2）废气事故排放的环境风险

当废气处理设施运行不良导致处理效率下降或进行开停车、检修时，此时废气排放对环境造成一定影响。本项目废气污染物为颗粒物，且周边敏感目标较远，对周边影响不大，建设单位必须在日常生产过程中加强对废气处理设施的管理，保证废气处理设施正常运行，杜绝事故排放发生。当废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停止生产进行维修，避免对周围环境空气造成进一步污染。

水环境风险事故影响分析

（1）事故污水产生及收集

事故废水量参考中国石化建标〔2006〕43号《关于印发<水体污染防控紧急措施设计导则>的通知》中计算公式确定。具体公式如下：

V总=（V1+V2-V3）+V4+V5

式中：V1――收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；

V2――发生事故的贮罐或装置的消防水量，m3；

V3――发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量，m3；

V4――发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5――发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

A. 事故装置可能溢流出的液体（V1）

本项目不新增设置储罐，则V1=0。

B. 消防废水（V2）

本项目主要在现有车间内进行生产线改造，根据可研，项目一次火灾总需消防水量220m3。

C. 发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量（V3）

发生事故时，可以转输到其他储存或处理设施的物料量为0，则V3=0m3。

D. 事故发生时仍必须进入收集系统的废水量（V4）

项目建设后全厂废水排水量为89528.36m3/d（3730.35 m3/h），假设污水处理系统发生故障，事故发生后，2h得到控制，则事故发生时接纳废水量V4=3730.35×2=7460.7m3。

E. 事故时雨水量（V5）

V5＝10qF

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa——年平均降雨量，mm，钦州市多年平均降水量为2057.7mm；

n——年平均降雨日数，平均降水日数在169.8d至135.5d，评价取135.5d。

F——初期雨水进入初期雨水收集系统，前文已核算，因此不另行计算；必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，取事故废水收集系统面积，ha。

计算得：V5=32.8m3。

综上，事故应急池所需总有效容积为V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=（0+220-0）+7460.7+32.8=7713.5m3。

项目依托厂区的3座容积10000m3和1座容积2000m3事故应急池，可满足生产区废水事故排放，同时在污水处理发生故障时接纳项目2小时生产废水的非正常排放。

（2）初期雨水收集系统

项目厂区采取雨污分流，厂区现有工程项目已核算了全厂区域的初期雨水，包括本项目的区域，因此本项目不新增建设初期雨水池，项目依托现有工程的的500m3初期雨水池，现有初期雨水池可确保全程重力自流收集全厂区的初期雨水，因此本项目依托现有初期雨水池可行。

正常情况下雨水沟末端闸板阀处于常闭状态，初期雨水应经雨水沟闸板阀截留后进入初期雨水收集池暂存，收集后的初期雨水分批进入厂区污水处理站处理达标后经现有A2排污口排放于钦州港大榄坪排放混合区，对于事故生产废水，以及发生事故泄漏的相应围堰内无法收集接处理达标后排放，原则上15分钟后的雨水通过厂区雨水管网外排，具体根据实际情况做出适当延时收集。

（3）事故废水厂内控制分析

项目各车间内建有地沟，地沟内设泵、管线与厂区事故应急池相连，可及时将废水导排至事故应急池；此外项目车间内配备高效白水回收机，当发生风险事故时，可关闭多圆盘白水回收处理系统废水外排系统，将事故废水全部截留在多圆盘白水回收处理系统及配套的储水池内。若车间发生泄漏事故，泄漏物料进入地沟。根据前文分析，本项目废水产生浓度已满足园区污水处理厂进水水质要求，在此基础上，项目对废水进行预处理，以保障废水浓度稳定满足要求。因此发生废水事故排放，导致园区污水处理厂受到冲击发生超标排放的可能性较小。同时项目厂区建设有3座容积10000m3和1座容积2000m3的事故应急池，一旦发生事故，将项目废水暂存于事故池，禁止废水未经处理直接外排。同时做好污水处理设施、污水管网等的防渗措施，杜绝项目废水进入地下水，影响地下水。

原料在储运过程中发生泄漏事故的影响分析

项目生产过程中所使用的化学品主要是碳酸钙、滑石粉、胶乳、氢氧化钠等。化学品在运输、储存过程中，均可能会因自然或人为因素，出现事故造成泄漏而进入周围地表水或土壤，影响水体水质及土壤环境，并对水生生物的生长繁殖和植被造成影响。因此，建设方必须加强对原材料的管理，定期进行检查。

环境风险防范措施及应急要求

环境风险管理措施

广西金桂浆纸业有限公司针对公司厂内现有工程已建立风险防控管理措施管理体系，日常管理情况及现场防控措施情况详见&6.1.2.1章节中表6.1-2，现有项目运营至今未发生过重大风险事故，因此本项目依托现有工程的设施如原辅料储罐、固废暂存场所、原辅料仓库等相对可行。

为保障项目安全稳定运行，建议建设单位在依托现有工程风险管理措施的基础上进行细化和完善：

（一）生产装置区风险防范措施

（1）针对新建的本项目工程制定岗位操作规范，操作规程上墙。

（2）物料进出口阀、燃料系统阀、防爆门设计规范，针对阀门、法兰、管线接口处等易发生跑冒滴漏部位应定期检查、维护，保证灵活好用。

（3）防止易燃易爆物质泄漏，配置防火器材。

（4）保证通风良好，防止爆炸气体滞留聚集。

（5）重要部位要用防火材料保护，防烧毁。

（6）在生产工艺中的带压设备如塔、容器等处设置安全阀及放空系统，具有安全联锁装置，以保证人身安全和设备完好。

（7）精心操作，平稳操作，加强设备检查，在年检时对塔、罐等大型设备要做探伤检查，出现疑点，一定要检修好才能运行。

（8）各构筑物之间的距离符合《石油化工企业设计防火规范》要求。

（二）槽罐装置风险防范措施

（1）根据化学品储罐区的特点，氢氧化钠等强腐蚀性介质的作业场所的地面、墙壁、设备基础均根据要求做防腐处理，地面做防渗漏处理。

（2）储罐设备良好接地，设永久性接地装置。

（3）装罐输送中防静电限制流速，禁止高速输送，禁止在静电时间进行检查作业。

（4）项目各储槽的液位通过液位计与DCS系统相连。

（5）防止机械（撞击、摩擦）着火源。

（6）控制高温物体着火源，电气着火源及化学着火源。

（7）每年对管道、阀门以及设备等进行一次大修，保证设备的安全运行，对于生产中发现的问题及时进行维修，对于安全隐患及时进行整改。设备要经常进行保养，如果发现异常情况，应立即报告进行维修，保证相关设备的正常运行。

（三）安全管理措施

（1）安全检修

停车检修设备、管道必须按照操作规程操作，首先将工作介质排净，再用氮气或蒸汽进行吹扫、置换至合格，方可进行检修。必须做到“隔离、置换、分析、办证、确认”十字方针。安全部门应彻底检查待修设备，切实考虑检修人员的安全，慎重签发每一个动火证。

（2）安全标志、安全色、警示标志及风向标

本项目生产场所与作业地点的紧急疏散通道、紧急疏散口设置醒目的标志和指示箭头，满足人员紧急疏散的需要。在容易发生事故危及生命安全的场所和设备的各个作业地点设置安全警示标识。如在存在高处坠落地点设置警示标志，在汽车可能行驶的路线上设置减速限速标识。

（四）其他管理措施

①对职工要加强环保、安全生产教育，生产中积极采取防范措施，厂区内特别是易燃、可燃物品储存和使用场所严禁吸烟、禁火，在醒目处要设有禁烟、禁火的标志。

②制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，对设备的运行进行实时监控，严格执行生产管理的规章制度和操作规程，防止工人误操作。

③加强对各类操作人员、特种作业人员的安全技能教育、培训和考核，并经考核合格后持证上岗。

④要合理安排生产和检修计划，降低设备故障的出现机率，对生产系统容易出现故障的设备要有一定数量的库存设备和备品备件。

⑤加强对生产装置、设备的检修、维护和保养。按规定对特种设备、仪表、安全阀、压力容器定期进行检定、检验，并建立档案。

⑥设立设备管理信息系统，注重设备状态监测和故障诊断，使设备管理从事后维修和计划维修向预测预报过渡，降低设备突发故障率，避免重大事故发生。

⑦厂内应设置专用仓库，存放灭火沙土、防护服和灭火器等安全器材，应急救援组织的人员应接受专门培训，在发生火灾、爆炸等突发事故时能够及时利用这些安全设备与工具进行应急工作。

环境风险防范措施

施工风险防范措施

本项目为在现有已建成厂区的生产车间进行改扩建生产线，因此需注意在施工期的施工风险，做好施工期风险防范措施：

（1）明确责任主体：建设单位负总责，施工单位具体落实，监理单位监督。在合同中明确各方环保责任。

（2）建议成立施工期环境管理小组（建设单位、施工单位、监理单位参与），并制定《施工期环境保护管理制度》等相关管理规定。

（3）对施工人员进行环保法规、厂区管理规定、具体环保措施、应急预案的专项培训和交底，特别是涉及现有设施保护、危险作业的内容。强调持证上岗（如电工、焊工）。引入环境监理单位，对施工全过程进行环境监督，定期提交监理报告。

（4）建立与厂区现有生产管理部门、环保部门的有效沟通协调机制，及时通报施工计划，协调解决冲突。

（5）施工前必须详细勘察地下管线、电缆、现有环保设施（污水处理站、事故应急池、危废库、在线监测房等）的位置。制定并严格执行《现有设施保护方案》，明确保护距离、开挖方式（如人工探挖）、监测要求。必要时设置物理隔离屏障。

（6）评估施工活动（如大型车辆通行、开挖震动）对现有环保设施（如在线监测设备精度、水池结构）的影响，制定防护方案（如加固基础、设置减震沟、临时迁改关键仪表管线等）。确保施工不影响现有环保设施的正常运行和处理效果。

（7）施工用水、用电需单独计量，避免干扰生产系统。如需接驳厂区现有管网，需制定严格方案并经厂方批准。

（8）严格执行厂区动火作业、进入受限空间作业等高风险作业的审批许可制度，落实安全隔离、气体检测、监护等措施，严防火灾爆炸和中毒窒息事故。

（9）建设单位、监理单位、环境监理单位加强日常巡查和监督检查，建立检查记录和整改台账。同时接受当地环保部门的监督检查。

工艺技术设计安全防范措施

在设计阶段，应采用先进可靠的工艺技术和合理的工艺流程。工艺过程中，根据工艺特点和安全要求，合理地设计工艺管线上安装的安全阀、防爆膜、自动控制检测仪表、报警系统、安全联锁装置及安全卫生检测设施，使之安全可靠。在易燃、易爆及有害物质存在的危险环境，设置危险物质检测报警装置。

事故大气环境风险防范措施

1、废气事故排放措施

(1)注重除尘设施的维护，使其长期保持最佳工作状况。在定期检修工程主体设备时，同时检查和维护各主要废气净化系统，以确保除尘器的正常运行。

(2)根据除尘系统运行、操作、管理规程，加强对除尘系统的日常检查工作；此外，在计划停机检查时间要对湿式除尘器进行细致检查；每年要大修清灰设备。

(3)一旦发现废气净化系统设施运行不正常，应立即对废气净化设施进行检修，若该设施一时难以修复，应立即采取紧急措施使主体设备停止生产，待净化设施检修完毕能够正常投入使用时，再共同投入使用。

(4)对废气净化设施的易损易耗件应注重备用品的储存，确保设备发生故障时能得到及时的更换。

(5)制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。

2、火灾、爆炸事故防范、应急、减缓措施

为了避免或减少火灾发生，在成品库、危废库等放有易燃或可燃物品车间四周每隔一定距离设置消防栓并与周围的厂房以及其他的存储装置保持一定的防火间距；消防用水储存于生产、消防高位水池中，并设有消防用水不被它用的技术设施，以保证用水安全。消防废水不能直接排放，须经监测处理达标后方可外排。对于消防要求高的车间，要设置自动喷水灭火系统，并配置报警、烟感、水流指示器等装置；同时在各车间内设置室内消火栓及灭火器，并在室内消火栓上设置报警阀。据事故级别疏散周边人员。

事故废水环境防范措施

(1)防止设备故障

污水处理站使用的机泵、阀门、电器及仪表等在运行中发生故障，将会导致废水处理操作事故。在运行期间，需要操作人员经常巡回检查，及时对这些设备进行维修保养，减少设备故障率，若万一故障发生时，对废水的处置，应启动系统缓冲和回流设备，将不合格出水重新处理后回用。

(2)废水处理应急措施

为了防止废水处理过程中出现超标污水外排事故，以及采取有效手段进行事故应急处置，在本项目废水处理站的设计过程中，需注意以下几点:

①提高事故缓冲能力：为了在事故状态下迅速恢复处理站的正常工作，应在主要水工构筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相当的处理设备(如回流泵、回流管道、阀门及仪表等)。本项目废水处理站在发生事故后，废水进入事故池中暂存，并立即对废水处理站进行停产检修。

②在岗操作人员必须严格按处理站规章制度作业，定期巡检、调节保养及联系维修更换等。及时发现各种可能引起废水处理异常运行的苗头，并在有关人员配合下消除事故隐患。

③对于废水处理站主要工艺单元，必须确保流量、水质等自动分析监控仪器正常运行、并辅以定期人工取样测定。对于厂内外其它与废水处理有关的分析仪表讯号，必须与处理站数据作同步分析，以便操作人员参考及时进行操作调整。

④在制订生产计划和进行生产调度时，必须认真考虑废水处理站的实际状况，在处理站或生产过程出现异常时，便于协调采取相应处置措施。

⑤废水处理事故防范的原则是：未经处理达标的废水严禁外排。

（3）三级风险防范措施

为避免项目事故废水进入外环境造成污染，项目设置三级风险防范措施：

①一级风险防范措施——地沟

项目各车间内建有地沟，地沟内设泵、管线与厂区事故应急池相连，可及时将废水导排至事故应急池；此外项目车间内配备高效白水回收机，当发生风险事故时，可关闭多圆盘白水回收处理系统废水外排系统，将事故废水全部截留在多圆盘白水回收处理系统及配套的储水池内。若车间发生泄漏事故，泄漏物料进入地沟，待事故妥善处理后将可回收部分进行回收利用，不可回收部分分批送至污水处理站进行处理后达标排放。

②二级风险防范措施——事故应急池

事故池规模合理性见6.5.2水环境风险事故分析。正常情况下，应保证事故池内不能存放废水或其他水，降水时可能积聚的少量雨水应及时排空。一般造纸企业生产设施发生泄漏的可能性较小，且事故发生后较易控制，可将风险控制在车间或厂区内；污水处理系统出现自身故障或由其他外部因素影响而发生故障的几率相对较大，若污水处理站发生事故，导致污水无法处理达标，可将该污水排入事故池中暂存。

③三级风险防范措施——雨水废水排口闸阀

一般事故发生后，一级、二级风险防范措施即能够将事故控制在厂内，不会对地表水环境造成不良影响，但由于自然灾害等强烈不可抗力造成的危害则更加难以控制。项目在厂区雨水和废水排口设置闸阀，一旦由于自然灾害等强烈不可抗力造成物料或污水泄漏，停产后一级、二级风险防范措施未能全部储存物料或污水，或由于自然灾害等不可抗力因素造成事故池破裂，立即关闭闸阀，避免事故废水由雨水排口进入外环境，最大限度避免事故废水进入地表水体。

事故地下水风险防范措施

（1）污染源头控制措施

本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放。主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物上采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏；尽量“可视化”，做到污染物“早发现、早处理”，防止泄漏污染物进一步污染地下水。为监控厂区地下水环境质量及项目对地下水环境的影响，须对地下水进行定期监测，地下水监测计划和监测点位详见＆环境管理与监测计划章节。

（2）分区防渗措施

项目全厂地面、路面均需进行水泥硬化处理，如新增建设的3#污水处理站、其他生产区等还需采取专门的防腐防渗措施，防止废水或废液下渗污染地下水环境。通过在生产车间等污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理系统处理。对事故池、初期雨水收集池的内壁及底部利用平滑耐磨、抗冲击性较好的材料采取防渗、防腐蚀措施；污水的收集、储存和输送设施均采取防渗、防腐措施，并配备检修人员防毒设施。项目运营期间，要定期进行管道壁厚的测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换。项目地下水环境风险防范措施详见＆地下水污染防治措施章节。

环境风险应急预案

广西金桂浆纸业有限公司已于2024年2月编制完成突发环境事件应急预案并备案，，备案号为：450702-2024-0021-H。

广西金桂浆纸业有限公司目前现有的风险防范措施和应急措施是可行的，可满足现有工程风险防范的要求。评价要求在项目建设完成后，及时对现有环境风险应急预案进行更新备案。与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序，并充分利用区域安全、环境保护等资源，不断完善应急救援体系，确保应急预案具有针对性和可操作性。下文就环境风险应急预案编制总体框架进行综述。

应急预案体系

本预案由应急预案、现场处置方案、附件附图等三级文件体系构成。

（1）应急预案

应急预案是从总体上阐述处理事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。

（2）现场处置方案

现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施，明确救援人员、处置程序。具有具体、简单、针对性强等特点。

（3）附件、附图

作为应急预案的必要部分，主要包括应急部门、机构的联络方式；重要应急物资装备；关键的路线、标识和图纸等。

本预案与《钦州市突发环境事件应急预案》相衔接。

通常情况下，当企业发生火灾、未严格遵守安全生产规程导致人员高空坠落、机械损伤、中毒、触电等以本企业范围内的安全生产及人员生命财产安全影响为主时，应当启用本企业《生产安全事故应急预案》；当企业发生火灾、爆炸、有毒有害化学品泄漏、污染物超标排放等可能对企业外部环境造成影响时，应当启用本企业《突发环境事件应急预案》；当企业发生某种特定的风险事故，如危险化学品储罐、高浓度生产废水池等特定风险事故，且已编制对应的专项应急预案的，应当启用本企业相应的《专项应急预案》；当各种风险事故综合发生，且企业已编制综合应急预案的，应当启用本企业的《综合应急预案》。

各应急预案的应急组织机构、人员、救援保障措施、应急培训计划、公众教育及风险防范措施应做好充分衔接，做到界限清晰又相互配合、协调有力。

应急响应

事故响应按照分级负责的原则，根据事故危害、影响范围和控制事态的能力，本预案应急响应分为四级应急响应：

①可能造成特别重大事件启动红色响应级别：Ⅰ级响应；

②可能造成重大事件启动橙色响应级别：Ⅱ级响应；

③可能造成较大和一般事件启动黄色响应级别：Ⅲ级响应；

④不会对企业外部造成环境影响的，启动蓝色响应级别：Ⅳ级响应。

突发环境事件响应分级标准对照表如下：

突发环境事件响应分级标准对照表

| 出现下列事故之一，启动Ⅰ级响应 | 出现下列事故之一，启动Ⅱ级响应 | 出现下列事故之一，启动Ⅲ级响应 | 出现下列事故之一，启动Ⅳ级响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特大事故 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故 |
| 启动上级政府部门应急预案 | 启动上级政府部门应急预案 | 启动公司级应急预案 | 启动公司级现场处置方案 |
| 政府部门应急救援指挥部响应的事故 | 政府部门应急救援指挥部响应的事故 | 公司应急救援指挥部响应的事故 | 公司应急救援指挥部响应的事故 |

（1）本预案的响应程序内容如下：

事故发生后，发生事故的班组应根据事故类别，立即启动现场处置方案，并判定预警级别是否超过蓝色预警，若超过蓝色预警，则上报应急指挥部，并请求启动黄色响应。

应急指挥部接到报告后，应立即判定预警级别，若预警级别超过黄色预警，应急指挥部立即启动橙色应急预案，并报告上一级应急指挥部。

启动橙色预警应急预案后，若事故不能有效控制，或者有扩大、发展趋势，或者影响到周边企业时，一旦预警级别超过橙色预警时，则由总指挥启动红色预警应急响应并请求应急指挥中心给予支援。上级应急救援队伍未到达前，总指挥负责指挥应急救援行动，上级应急指挥中心救援队伍到达后，总指挥负责向其负责人交代现场情况，服从上级应急指挥中心救援队伍的指挥。

若上级应急指挥中心预警指挥部在判断事故大小后，决定不予以支援时，应由公司总指挥继续指挥应急救援行动。

（2）在尚未确定响应级别，实施分级响应之前，由公司应急指挥办公室联系当地政府，按照预警处置的要求，根据实际情况进行先期处置。

（3）公司应急办公室接到Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级响应所规定的事故报告后，立即上报公司应急救援指挥部，经指挥长批准同意后，由指挥长宣布启动公司应急救援预案（包括相关专业分预案），并立即通知各小组全体成员进入应急状态，组织实施应急救援工作。公司应急救援指挥部应及时向县、市、省应急救援机构报告。

突发环境事件应急响应流程见图。

响应处理流程图

根据企业突发环境事件发生的级别不同，确定不同级别的现场负责人，进行指挥应急救援和人员疏散安置等工作。

当发生一般性危险物质泄漏、大气污染物事故排放、火灾爆炸等事故时， 厂内非应急工作人员迅速沿厂内主干道、向远离事故发生源的方向做应急疏散， 事故相对不严重时可疏散至各应急疏散聚集点，事故相对严重时疏散至临时应急安置场所。当发生较为重大的环境风险事故， 厂内非应急工作人员迅速沿厂内主干道、向远离事故发生源的方向做应急疏散， 快速就近地从厂区大门走出厂区，沿厂外道路向上风向或侧风向疏散。

本项目为在现有厂区内进行建设的工程，不新征土地，结合现有工程和本项目的厂区总平面布置，厂区的应急疏散通道、安置场所位置见下图。

项目厂区应急疏散路线及安置场所示意图

环境风险源监控

广西金桂浆纸业有限公司厂内现有工程环境突发事故应急预案已根据其生产工艺流程的实际情况设置风险源监控，本次针对新增项目也应充分利用现有技术条件和采用新技术，不断改善劳动条件和作业环境，消除生产过程中的危险、危害因素，通过对事故开展风险评估，做到早发现、早处理，控制危险、危害因素，对各类危险源加强日常检查或监控，及时消除隐患，有效地预防各类环境突发事故的发生。

危害因素的技术措施和管理措施是预防事故发生的一个非常重要的对策。它主要包括：

1）改进生产工艺过程，实行机械化作业、减轻劳动强度，消除人身伤害危险；

2）设置安全装置。如防护装置、信号装置、危险警示标志；

3）电气安全使用，防触电、防电气火灾爆炸和防静电伤人等；

4）机械设备的维护保养和维修，确保安全运行；

5）作业环境的布置和整洁，如作业场所的岩石稳定性、光线照明度、空气质量等；

6）个人劳动防护用品的配备和穿戴，必须根据防护的危险、危害因素和危险、危害作业类别配备具有相应防护功能的个人劳动防护用品。

现有风险防范措施和应急预案可行性分析

广西金桂浆纸业有限公司目前具有完善的防范污染物进入大气的预防措施，装置区均进行了防渗处理，具有足够的事故废水分流、储存和处理能力，制定了环境监测计划并配备相应的监测能力，制定了各级装置的应急预案。

广西金桂浆纸业有限公司有严格的安全管理制度，从建厂至今没有发生过重大的火灾、爆炸、泄漏事故。该公司对厂内每套装置均进行了安全预评价，并且进行了安全验收评价。现有项目投产以来未发生环境风险事故。

综上所述，广西金桂浆纸业有限公司目前现有的风险防范措施和应急措施是可行的，可满足现有工程风险防范的要求。评价要求在项目建设完成后，及时对现有环境风险应急预案进行更新备案。与地方政府及工业园区的突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序，并充分利用区域安全、环境保护等资源，不断完善应急救援体系，确保应急预案具有针对性和可操作性。

与区域风险应急救援预案的联动

项目的应急预案与《钦州石化产业园区突发环境事件应急预案》、《钦州市突发环境事件应急预案》相衔接，增加事故救援能力。主要包括应急组织机构、人员的衔接，预案分级响应的衔接，应急救援保障的衔接，应急培训计划的衔接，公众教育的衔接，风险防范措施的衔接。为了确保广西金桂浆纸业有限公司发生突发环境污染事件时能够得到有效处置，广西金桂浆纸业有限公司应与钦州市人民政府和生态环境局等部门取得联系，获得相应应急保障支持。当发生风险事故时，公司应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向公司应急指挥小组汇报；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

评价结论与建议

1、结论

通过认真落实各类风险防范措施、事故应急对策措施，加强员工的安全教育，风险事故发生概率较小。通过加强管理、采取风险防范措施、应急救援措施等可将对环境的影响降到最低，环境风险可防可控。

2、建议

（1）建议建设单位编制应急预案。

（2）应在后续的设计、建设和运行过程中，严格按照国家、行业和地方的法律法规和相关标准、规范的要求，健全、完善、落实和保持公司风险源的安全控制措施和设施。

（3）建立、完善和落实事故预防措施和应急预案，进一步提高公司设备的安全水平，保障人员和财产的安全，将环境风险降低到合理可行的最低水平上。

（4）按照“企业自救、属地为主、分级响应、区域联动”的原则，制定企业突发环境事故应急预案，并实现与地方政府或相关管理部门突发环境事故应急预案的有效衔接。

（5）建设单位安全环保部等工作人员对公司各级领导和员工进行相应的各级《环境风险事故应急预案》进行宣传和培训，并定期组织演练。

（6）建设单位必须高度重视，做到风险防范警钟常鸣，环境安全管理常抓不懈；严格落实各项风险防范措施，不断完善风险管理体系。

建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 广西金桂浆纸业有限公司高档纸板车间绿色升级改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 广西壮族自治区 |  | 钦州市 | 广西钦州市钦州港金光工业园广西金桂浆纸业有限公司厂区内 |  |
| 地理坐标 | 经度 | 108.691145217° |  | 纬度 | 21.721168079° |
| 主要危险物质及分布 | 氢氧化钠、天然气、废矿物油 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 生产线发生跑冒滴漏或污水处理厂泄漏可能造成污染环境，做好防渗防漏处理，事故发生可能性小。污水站废水事故性排放或泄漏可能造成污染环境，通过加强管理、及时检修与更换设备元件，事故后果可减到最小。废气设有监控系统，事故能及时发现，持续时间较短，对周围环境空气质量影响不大。成品仓库内纸产品，管理不善易引发火灾；危废暂存间废矿物油泄漏会污染地下水和土壤，同时还可能引起火灾事故产生黑烟和其他有毒有害气体对空气环境产生不利影响；火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的地表水、地下水，对其产生不良影响。 厂区采用雨污分流，项目设有地沟、厂区内有事故应急池，可有效控制本项目事故废水不排出厂区。通过认真落实各类风险防范措施、事故应急对策措施，加强员工的安全教育，风险事故发生概率较小。通过加强管理、采取风险防范措施、应急救援措施等可将对环境的影响降到最低，环境风险可防可控。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | （1）污水处理站工作人员必须严格执行企业制定的设备维修保养制度，制定设备维修保养计划，定员管理，设备出现故障及时抢修。 （2）厂区建设“三级防控”设施。 （3）加强对废气处理系统的日常检查工作，定期维护与检修，防止出现超标排放。 （4）成品仓、危废暂存间现场设置各种安全标志，车间应禁止明火；组织防火检查，及时消除火灾隐患；完善仓库的消防设备，配置自动报警系统。 （5）建议企业根据生产所出现的问题，不断地建立和健全各项风险管理规章制度，避免环境风险事故的发生。同时在环境风险事故应急演练过程中不断总结，完善方案，将环境风险事故危害程度降至最低。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） | 项目经风险调查、风险潜势初判，确定项目风险潜势为Ⅰ，仅对项目进行简单分析。在做好各项环境风险防范措施和日常管理中严格遵守操作规程、制定完善的环境风险应急预案的情况下，本项目环境风险可防可控。 |  |  |  |  |

环境保护措施及其可行性论证

施工期环境保护措施及可行性分析

拟建项目建设施工内容包括1#白卡纸车间改造内容主要为前干气罩通风技改增加2台风机、前干prorealeas真空技改增加2台风机、新增前干燥气罩排风、真空泵房新增汽水分离器罐克负泵、1-18#烘缸的双向稳定器改造、前干刮刀升级改造、CCK配方站系统升级、水环真空泵改透平机等。2#白卡纸车间改造内容主要为涂布工作站涂一螺杆泵改造升级、油站冷却系统升级改造、尾缸刮刀升级改造。整理车间改造内容主要为包括2#和3#小复卷夹头自动化升级改造、卷筒包装机自动上木塞头升级改造；新增令包机1台、小复卷机2台及卷筒包装机1台。并新增1座污水处理站。拟建项目位于广西壮族自治区钦州市钦州港金光工业园区，拟建项目施工内容包括土石方工程、 土建工程、设备安装、调试及运行等。

施工过程中，施工人员产生的生活污水及施工废水，施工过程中的扬尘和废气，种类众多的重型机械设备及车辆产生的噪声和振动，施工期间产生的建筑垃圾和生活垃圾等均可能对周围环境产生不利影响。此外，拟建工程开挖土方也会造成一定的水土流失。施工结束后，施工期间的环境影响消失。

施工期空气环境影响防治措施

施工期废气污染源主要来源于施工扬尘，其次为施工车辆等燃油燃烧排放的SO2、NO2、CO等污染物。项目施工扬尘主要来自3#污水处理站场地平整，土方的挖掘及堆放、建筑材料的搬运及堆放、人来车往造成的现场扬尘等。3#污水处理站总用地面积2429m2，总建筑面积5380m2。根据《广西壮族自治区生态环境厅关于发布应税污染物施工扬尘排污特征值系数及计算方法的公告》（桂环规范〔2025〕1号）核算拟建项目施工期月扬尘排放量为1527.841kg/月。

根据类似工程监测结果，在未采取降尘措施的挖掘和平整施工区，距离施工现场 50m 处，总悬浮颗粒物日均浓度为 1.13mg/m3，距离现场 200m 处为 0.47mg/m3，300m 范围内均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，采取降尘措施后，

距离施工现场 100m 处即可达到标准限值。拟建项目施工场地位于金桂浆纸现有厂区南侧新增污水处理站用地内，该地块南侧约170m为居民区。项目施工过程中应该严格落实各项防尘措施，适当增加用地南部洒水量和洒水次数，关注该区域居民对施工环境影响的反馈并及时加强相关措施，最大程度降低扬尘对周边居住区的影响。

为减少施工期扬尘对周围环境的影响，在施工过程中应严格遵守相关规定，施工单位在施工期间认真落实以下各项防治措施：

①施工单位应当建立扬尘污染防治责任制，禁止露天堆放建筑材料，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施，有条件的搭建临时仓库储存。施工工地内车行道路应当采取硬化等降尘措施，裸露地面应当铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，保持施工场所和周围环境的清洁。建筑施工垃圾应及时清运，送规定地点进行处置。

②在易产生扬尘的作业时段、作业环节应进行洒水减轻污染。在大风日增加洒水量及洒水次数，使场地保持一定的湿度。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时在作业处覆以防尘网。

③物料运输过程中，应对易起尘建筑材料进行覆盖，对于施工所需沙土，在运输车辆车厢底部铺设防漏衬垫，顶部加盖蓬布，防止沿途撒漏和风吹扬尘。运输车辆不得装载过满，密闭输送物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。

④项目建设单位及施工单位应制定建筑材料等运输计划，避免在行车高峰时运输建筑材料，厂区运输道路做硬化处理。应做好驾驶员的职业道德教育，确保按规定路线运输，物料装载符合车辆的载重能力，严禁超载。车辆驶出工地前将轮子上的泥土去除干净，防止沿程遗撒，影响环境整洁。施工单位对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有土、建材洒落及时清扫。

施工期水污染防治措施

施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水。施工期废水处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，因此必须做好施工期废水的污染防治措施。

（1）在施工期间必须制定严格的施工环保管理制度，教育施工人员自觉遵守规章制度，并加以严格监督和管理。

（2）工程施工人员的生活污水经收集后，进入现有污水处理站处理。

（3）在施工期间，施工场地四周应建有排洪沟及排水前的沉砂池，让雨水在沉淀池内经充分沉淀处理后方可外排。尽量减少雨季施工，避免冒雨施工。施工产生的施工废水主要污染物是悬浮物，该部分废水数量较少，设简易沉淀池进行处理后回用。

（4）在施工过程中还应加强对机械设备的检修和维护，以防止设备漏油现象的发生。

项目施工期废水经过妥善处理，对周边敏感点产生的影响不大。

施工期噪声防治措施

建设项目施工期噪声主要是各种机械噪声和车辆行驶的交通噪声。施工期机械噪声强度为70~105db（A），机械噪声具有噪声值高、无规则、突发性等特点，主要属于中低频噪声，施工四周有厂区构筑物，因此考虑扩散衰减、构筑物隔声。

施工期采取的主要环保措施如下：

（1）选用低噪声设备和工艺，可从根本上降低源强，及时关闭闲置不用的设备。

- 加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，及时补焊加固脱落和松动的架构件，减少运行振动噪声。整体设备平稳安放，并与地面保持良好接触，尽量使用减振机座，降低噪声。

- 合理安排设备位置，搞机械噪声强度设备运行点尽量布置在距敏感点较远处。尽可能错开高噪声机械施工时间，避免高噪声机械同时在同一地点施工。

- 合理安排施工时间，减少夜间施工量。尽量加快施工进度，缩短工期。

- 妥善安排运输车辆，尽量减少车辆在夜间行驶，并对车速进行限制，减少鸣笛。

- 拟建项目离龙狗坑村较近，施工的过程中可能对其正常生产生活造成一定影响。因此，在施工过程中，应在西厂界施工场地外修建围墙隔音，尽量使噪声大的施工及写原理东厂界作业，若无法避免高噪声施工机械在东厂界作业，应为施工机械加装消音器，减振垫等减震措施。同时应严格控制施工时间，施工时间应控制在6：00~12:00,14:30~22:00。因施工工艺特殊需要必须夜间施工的，必须到环保部门办理相关手续，并以公告的形式告知周边村民夜间施工的理由、施工日期、施工时间的长短。

施工期固体废物防治措施

施工期的固体废物主要包括施建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，须对这些固废妥善收集、合理处置，应采取如下措施：

（1）对工程产生的弃土、建筑垃圾和其它固体废物，需收集并运送至相关部门指定的地方处置。

（2）废混凝土块、散落的砂浆、碎砖渣等尽量回用于场地平整，金属、包装材料等废物可回收利用

（3）对施工场地人员产生的生活垃圾，应采用定点收集方式，设立专门的容器加以收集，由环卫部门统一收集运送至垃圾处理场集中处理，禁止随意堆放、倾倒垃圾和固体废物。

通过以上控制措施，项目施工期的固体废物均能得到合理处置与利用。不会对周边敏感点产生较大影响。

综上所述，建设项目施工期对周边敏感点的环境影响不会造成较大影响，且影响是暂时的，施工结束后，影响区域的各环境要素基本可以得到恢复。

运营期污染防治措施及可行性分析

运营期大气污染物防治措施

拟建项目新增废气排放源分为淋膜纸车间有组织废气、污水处理站收集废气。与淋膜纸车间无组织废气、污水处理站无组织废气。

（1）大气污染防治措施

项目大气污染防治措施详见下表。

大气污染防治措施一览表

| 生产线 | 污染源 | 污染因子 | 环保措施 | 排放方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淋膜纸生产线有组织废气 | 淋膜纸车间 | 挥发性有机气体 | 经过活性炭吸附后通过排气筒排放 | 连续 | 18m高排气筒排放 |
| 淋膜纸生产线无组织废气 | 淋膜纸车间 | 挥发性有机气体 | 集气罩收集 | 连续 | 无组织排放 |
| 污水处理站有组织废气 | 新建污水处理站 | 硫化氢、氨气、臭气 | 加盖密闭收集恶臭气体，通过碱喷淋+生物除臭滤池对臭气进行处理 | 连续 | 15m高排气筒排放 |
| 污水处理站无组织废气 | 新建污水处理站 | 硫化氢、氨气、臭气 | 周边绿化、定期喷洒除臭剂 | 连续 | 无组织排放 |
| 造纸辅助车间无组织废气 | 造纸辅助车间 | 颗粒物 | 喷淋、采用封闭式破碎机、输送段采用集气装置并安装布袋除尘器等 | 连续 | 无组织排放 |
| 造纸车间天然气燃烧废气 | 造纸车间 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 经车间顶部排气筒排放 | 连续 | 1#造纸车间天然气燃烧废气5根30mH与2根20m排气筒排放； 2#造纸车间天然气燃烧废气经4根24m、1根26m、2根16m排气筒排放。 |

①淋膜纸车间废气处理措施

淋膜纸车间采用集气罩对产生的有机废气进行收集后，通过活性炭吸附进行处理。活性炭吸附是一种成熟且应用广泛的废气治理技术，其原理为：活性炭表面具有巨大的比表面积和发达的孔隙结构，通过比表面积带来的吸附能力将空气中的污染物“捕获”并固定在活性炭表面的孔隙结构中，从而净化废气。

活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力。活性炭吸附的主要原理为分子间的范德华力，因此活性炭吸附为物理吸附过程，物理吸附的吸附强度主要与活性炭的物理性质有关，与活性炭的化学性质基本无关。由于范德华力较弱，对污染物分子的结构影响不大，这种力与分子间内聚力一样，故可把物理吸附类比为凝聚现象。物理吸附时污染物的化学性质仍然保持不变。

活性炭吸附特点是：①吸附质（有机废气）和吸附剂（活性炭）相互不发生反应；②过程进行较快；③吸附剂本身性质在吸附过程中不变化；④吸附过程可逆。活性炭可吸附的有机物种类较多，吸附容量大，并在水蒸汽存在的情况下也可对混合气中的有机组份进行选择性吸附。

目前活性炭吸附处理有机废气在工业中应用很广泛，其简便、实用、安全等特点为众多企业所接受，根据《挥发性有机物（VOCs）活性炭吸附回收技术的综述》（四川环境，第26卷第6期，李婕、姜宁），活性炭装置对有机废气的回收率均达90%以上。

活性炭吸附装置主要由设备箱体和活性炭层组成，活性炭层是活性炭吸附装置的主要工作功能单元。活性炭吸附装置是处理有机废气、臭味处理效果最好的净化设备，大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代烃等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中。活性炭使用一段时间后需定期更换，更换的活性炭作为危险废物委托相关资质单位处理。

图6.2-3活性炭吸附装置结构示意图

项目活性炭每3个月更换一次确保活性炭吸附活性，参考《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》表5，活性炭吸附装置进行及时更换时，吸附法对VOCs治理效率可达50%~80%，本项目保守估计，活性炭吸附对有机废气去除效率以50%计。

②污水处理站废气处理措施

本项目采用“碱喷淋+生物除臭滤池”对项目污水处理站中预处理工段、生化处理工段与污泥处理工段产生的臭气进行处理。通常，水洗只能去除可溶或部分微溶于水的恶臭物质，如氨等；碱洗则适于去除硫化氢、低级脂肪酸等酸性恶臭物质，反应详见如下：

NaOH（少量）+H2S==NaHS+H2O

2NaOH（过量）+H2S==Na2S+2H2O

项目将污水系统中预处理工段、生化处理工段与污泥处理工段的臭气收集后，通过碱洗塔将臭气中的大部分硫化氢等酸性臭气去除，再通入生物滤池进一步处理。生物滤池是将除臭填料填充到除臭滤床中后，通过挂膜，使其表面形成一定厚度的生物膜，把具有脱臭能力的各种优势菌群固定。含臭气体自下向上通过填料空间，恶臭成分被截留并分解；填料上部间歇喷水，保证填料的湿润，为生物新陈代谢和繁衍提供有利条件。微生物除臭分为三步：

A、臭气同水接触并溶解到水中；

B、水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内；

C、进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用，从而使污染物得以去除。

根据《低湿度生物滤池去除NH3和H2S的试验研究》，污水处理臭气经生物滤池处理的研究分析，生物滤池可对H2S进气浓度为15.7mg/m3的去除率达98%，NH3进气浓度为100mg/m3的去除率达99%以上。根据《重点使用技术》中论文《污水厂生物滤池除臭技术》，“采用生物滤池除臭，在确保pH值长期保持在6～8：对NH3、H2S等恶臭成分的去除率稳定达到95%～99%”。

项目有组织排放臭气采用加盖密封+微负压收集装置，除臭方案为一级碱喷淋+生物除臭滤池，属于本行业排污许可的推荐可性技术性，根据预测结果，NH3、H2S、臭气浓度污染物能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关排放标准要求。

生物滤池除臭工艺技术操作和控制均较为成熟简单，目前国内很多采用生物过滤法工艺的污水处理厂，效果明显。类比淮安市四季青污水厂一期工程，该工程污水处理能力为4万m3/d，主要对臭气源构筑物的加盖密闭，臭气通过管道收集，收集后臭气经生物滤池处理，淮安市环境监测站于2014年2月对除臭系统进行了验收监测（监测报告编号：（2014）淮环监（验收）字第007号），监测结果见下表。由监测数据可知，该项目的生物滤池的除臭效率可达94.4%~99.2%。

四季青污水厂一期工程监测数据

| 编号 | 污染物 | 进口浓度(mg/m3) | 产生速率（kg/h） | 治理措施 | 处理效率% | 排放 浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | NH3 | 2.51 | 0.047 | 生物滤池 | 94.5 | 0.139 | 0.0026 |
|  | H2S | 1.84 | 0.035 |  | 98.5 | 0.025 | 0.0005 |
| 2# | NH3 | 2.95 | 0.025 |  | 94.4 | 0.165 | 0.0014 |
|  | H2S | 1.62 | 0.014 |  | 99.2 | 0.014 | 0.0001 |
| 3# | NH3 | 2.82 | 0.058 |  | 94.4 | 0.157 | 0.0032 |
|  | H2S | 2.15 | 0.044 |  | 99 | 0.022 | 0.00044 |
| 4# | NH3 | 2.23 | 0.033 |  | 93.1 | 0.155 | 0.0024 |
|  | H2S | 0.86 | 0.013 |  | 98.4 | 0.014 | 0.0002 |
| 5# | NH3 | 2.62 | 0.055 |  | 94.3 | 0.15 | 0.0032 |
|  | H2S | 0.704 | 0.015 |  | 97.9 | 0.015 | 0.0003 |

综上所述，碱喷淋+生物滤池除臭技术是目前工艺成熟，应用广泛的除臭方法，处理效率高，本评价保守估算，除臭系统对硫化氢、氨气去除效率按95%、90%进行考核，具备经济技术可行性。

③造纸辅助车间废气处理措施

造纸辅助车间GCC（研磨碳酸钙）车间投料斗、振动筛、破碎机出料、干磨机出料过程中产生一定的含尘废气，通过采购水洗后的大理石，可以从源头上减少原料含尘量；另外通过在投料斗、振动筛采取喷淋措施，可以减少原料及预处理段的废气含尘量；通过采用封闭式破碎机，可以避免破碎过程含尘废气的产生，在破碎机出料及输送段采用集气装置并安装布袋除尘器；通过采用封闭式干磨机，可以避免干磨过程含尘废气的产生，在干磨机出料处采用布袋除尘器用来集料。通过采取喷淋及布袋除尘器等措施，降低粉尘影响。

- 大气污染防治措施可行性分析

项目产生的主要大气污染物包括VOCs、硫化氢、氨气、臭气、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟尘等。根据《造纸行业排污许可证申请与核发技术规范》、《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理试行》（HJ978-2018）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中给出的可行性技术，项目大气污染防治措施符合性情况见下表。

有组织废气处置措施符合性分析

| 生产线 | 污染因子 | 环保措施 | 可行性措施 | 可行性来源 | 可行性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淋膜纸车间 | VOCs | 活性炭吸附 | 吸附法、吸收法、冷凝法、膜分离法、燃烧法、生物法、低温等离子法和催化氧化法 | 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010） | 可行 |
| 造纸车间天燃气燃烧废气 | 二氧化硫 | / | SCR（可选） | 《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021） | 可行 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |
| 污水处理站有组织废气 | 硫化氢 | 加盖密闭收集恶臭气体、碱喷淋+生物除臭滤池 | 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附 | 《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018） | 可行 |
|  | 氨气 |  |  |  |  |
|  | 臭气浓度 |  |  |  |  |

无组织废气处置措施符合性分析

| 生产线 | 污染因子 | 环保措施 | 可行性措施 | 措施来源 | 可行性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淋膜纸车间无组织废气 | VOCs | 集气罩收集 | 集气罩收集 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | 可行 |
| 造纸辅助车间无组织废气 | 颗粒物 | 喷淋、采用封闭式破碎机、 输送段采用集气装置并安装布袋除尘器等 | 机械式除尘器、湿式除尘器、袋式除尘器和静电除尘器 | 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010） | 可行 |
| 污水处理站无组织废气 | 硫化氢 | 周边绿化、定期喷洒除臭剂 | / | / | 现有工程厂界监测达标，可行 |
|  | 氨气 |  |  |  |  |
|  | 臭气浓度 |  |  |  |  |

项目采取的废气处置措施均为可行性技术。

- 大气污染防治措施达标可行性分析

1）有组织废气

①造纸车间有组织废气达标可行性分析

造纸车间由于造纸产量增加所需天然气增加，燃烧产生的废气污染物增加。天然气燃烧产生的烟气干燥纸辅后由造纸车间顶部排气筒排放，其中1#造纸车间设有5根30mH天然气燃烧废气排气筒，2#造纸车间设有4根24m高与1根26m高天然气燃烧废气排气筒。排气筒等效后，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级要求。

此外，1#造纸车间设有2根20m高导热油炉废气排气筒，2#造纸车间设有2根16m高导热油炉废气排气筒。导热油加热废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉标准限制要求。

②淋膜纸生产线废气达标可行性分析

淋膜纸生产过程中PE材料加热产生挥发性有机气体，主要成分为低分子烃类，以非甲烷总烃进行评价。企业采用活性炭吸附工艺对淋膜工序产生的非甲烷总烃进行处理。

淋膜纸生产线目前已经建成废气收集系统，收集后通过4根排气筒屋顶排放。

活性炭吸附装置工作原理：当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。项目设计活性炭吸附效率≥50%，活性炭吸附工艺是一种安全可靠的处理方法，活性炭需要定期更换，做好更换记录，同时废弃的活性炭需委托有资质单位进行处理。

企业目前已委托广西泽顺检测服务有限公司在正常生产情况下，对淋膜纸生产线废气中非甲烷总烃排放情况进行了监测。监测结果显示正常生产情况下，淋膜纸车间有组织废气量为17077m3/h，非甲烷总烃产生量为0.898t/a,产生速率0.11kg/h，产生浓度为6.44mg/m3。活性炭吸附处理效率取50%,则经过处理后非甲烷总烃排放速率为0.06kg/h，排放浓度为3.22mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。本次评价对项目产生的有组织废气排放进行环境影响预测，根据章节5.2.2污染源估算结果显示，项目各车间产生的有组织废气最大浓度占标率为4.09%，因子为NO2。

③污水处理站恶臭气体

拟建项目对污水处理站处理工序产生的恶臭均进行加盖/密闭收集后采取碱洗的除臭措施有组织排放恶臭污染物。根据企业提供资料，拟建项目新建污水处理站采取加盖/密闭收集处理措施的设施及构筑物产生的恶臭占整个污水处理站产生恶臭的90%；采用“碱洗+生物滤池”的除臭措施对恶臭废气进行处理，处理效率氨取90%，硫化氢取95%，臭气浓度取95%，最后通过1根15m高的排气筒排放。则氨气的排放速率为0.0032kg/h、H2S排放速率为0.0015kg/h、臭气浓度排放速率为112.5kg/h。排放标准参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放限值，项目新建污水处理站产生的恶臭气体均能达标排。

- 无组织废气

①淋膜纸车间无组织废气

淋膜纸车间集气罩收集效率按90%计，无组织排放速率为0.012kg/h。经预测，淋膜纸车间无组织废气下风向最大质量浓度为8.8ug/m3，浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度最高点要求（非甲烷总烃，周界外浓度最高点4.0mg/m3）。

②造纸辅助车间无组织废气

造纸辅助车间GCC（研磨碳酸钙）车间投料斗、振动筛、破碎机出料、干磨机出料过程中产生一定的含尘废气，通过采购水洗后的大理石，可以从源头上减少原料含尘量；另外通过在投料斗、振动筛采取喷淋措施，可以减少原料及预处理段的废气含尘量；通过采用封闭式破碎机，可以避免破碎过程含尘废气的产生，在破碎机出料及输送段采用集气装置并设置布袋除尘器；通过采用封闭式干磨机，可以避免干磨过程含尘废气的产生，在干磨机出料处设置布袋除尘器用来集料。通过采取喷淋及布袋除尘器等措施，可以降低粉尘影响。经预测，造纸辅助车间1#、2#GCC车间产生的TSP下风向最大质量浓度分别为26.287ug/m3、53.014ug/m3占标率分别为2.92%与5.89%。浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度最高点要求。

③污水处理站恶臭气体

拟建项目对污水处理站处理工序产生的恶臭均进行加盖/密闭收集后采取碱洗的除臭措施有组织排放恶臭污染物。拟建项目收集的恶臭气体占整个污水处理站产生恶臭的90%；污水处理站未收集的恶臭气体以无组织废气的形式排放，NH3的排放速率为0.00352kg/h，H2S的排放速率为0.00324kg/h。经预测，污水处理站产生的NH3、H2S下风向最大质量浓度为0.76ug/m3、0.70ug/m3；浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新改扩建项目二级标准要求。

运营期水污染物防治措施及可行性分析

废水污染防治措施

- 项目废水产生情况及处置措施

本项目对现有纸机设备和工艺进行改进，造纸车间单位产能排水量下降；生产的食品白卡纸质量要求较高，对使用的原料浆品质要求相应提高，原来回用于化机浆车间的碱回收车间冷凝水难以满足生产要求，这部分水不再回用生产，排污水处理站处理。

目前项目已建设有2座污水处理站，拟新建1座污水处理站与1套中水回用系统。项目污水处理站具体情况见下表所示。

项目配套污水处理站基本信息情况表

| 名称 | 处理规模（m3/d） | 工艺 | 建成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#污水处理站 | 60000 | “格栅+絮凝沉淀+SBR+Fenton氧化/高效浅层气浮” | 已建 |
|  | 21000 | “格栅+气浮+絮凝沉淀+UMAR厌氧反应器+二级AO+Fenton氧化” | 已批在建 |
| 2#污水处理站 | 45000 | “絮凝沉淀+A/O+混凝沉淀/芬顿工艺” | 已建 |
| 过氧化氢地埋式废水预处理设施 | 200 | “隔油+芬顿+絮凝沉淀” | 已建 |
| 3#污水处理站 | 20000 | “混凝沉淀+A/O+混凝沉淀” | 新建 |
| 中水回用系统 | 5000 | “高密度澄清池+多介质过滤” | 新建 |
| 丁苯乳胶生产线污水处理站 | 600 | “调节+芬顿+厌氧+好氧+好氧生化+沉淀” | 在建 |

项目新建3#污水处理站主要构筑物见下表，根据《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012）表3好氧生化单元主要工艺参数，A/O工艺容积负荷应该在0.5-1.2kgCODcr/m3·d，项目好氧生化单元设计容积负荷为0.864kgCODcr/m3·d。水力停留时间通常在15-32h，项目水力停留时间为37.5h。

新建污水处理站废水处理主要建、构筑物表

| 序号 | 名称 | 平面尺寸 | 单位 | 数量 | 结构特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集水池+斜网间 | 40m×19m×16m | 座 | 1 | 地下为砼水池，地上为框架结构 |
| 2 | 初沉池 | Φ38m H=4.0m | 座 | 1 | 砼水池 |
| 3 | 曝气池 | 85m×46m×9m(水深8m) | 座 | 1 | 砼水池，停留时间37.5hr |
| 4 | 二沉池 | Φ46m H=4.0m | 座 | 1 | 砼水池 |
| 5 | 混凝反应池 | 14×4.5×4.8m | 座 | 1 | 砼水池 |
| 6 | 终沉池 | Φ38m H=4.0m | 座 | 1 | 砼水池 |
| 7 | 事故池 | 40×28×6.5(水深6m) | 座 | 1 | 砼水池 |
| 8 | 鼓风机房 | 41×10.5×8 | 座 | 1 | 单层，框架结构 |

（2）设计水质可行性分析

根据设计单位提供的资料项目设计进水水质见下表所示。

          - 设计处理进水水质表 单位：mg/L色度除外

| 水质因子 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 2700 | 1400 | 700 | 4 | 800(倍) |

根据《纸浆造纸废水治理工程技术规范》（GJ2011-2012）表1 给出的典型纸浆造纸废水水质范围。具体情况见下表所示。

          - 《纸浆造纸废水治理工程技术规范》制浆造纸废水水质范围 单位：mg/L （pH无量纲）

| 废水种类 | 水质指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | SS | COD | BOD5 | AOX | 总氮 | 氨氮 | 总磷 |
| 化学浆 | 5-10 | 250-1500 | 1200-2500 | 350-800 | 2-26 | 4-20 | 2-5 | 0.5-2 |
| 化学机械浆 | 6-9 | 1800-3800 | 6000-16000 | 1800-4000 | 0-3 | 5-10 | 3-5 | 1-3 |
| 机械浆 | 6-9 | 850-2000 | 3200-8000 | 1200-2800 | 0-1 | 4-8 | 2-5 | 0.5-1.5 |
| 废纸浆 | 6-9 | 800-1800 | 1500-5000 | 550-1500 | 0-1 | 5-20 | 4-15 | 0.5-1 |
| 脱墨废纸浆 | 6-9 | 450-3000 | 1200-6500 | 350-2000 | 0-1 | 3-10 | 2-6 | 0.5-1.5 |
| 造纸废水 | 6-9 | 250-1300 | 500-1800 | 180-800 | 0-1 | 2-4 | 1-3 | 0.5-1 |

3#污水处理站处理的为造纸综合废水。结合企业提供资料，1#污水处理站进水COD约为2495mg/L、BOD5约为1186mg/L。综上，设计进水水质是合理的。

- 水量接纳可行性分析

本次升级改造项目完成后后全厂排水量89528.36m3/d，全厂新增排水量为3677.76m3/d。排水依托现有污水处理站，现有1#污水处理站建成1条处理规模为60000m3/d的污水处理系统，以及技改新增（已批在建）1套处理能力21000m3/d处理规模的污水处理系统，2#污水处理站，设计处理规模为45000m3/d，新建污水处理站设计处理规模为20000m3/d。处理能力满足该项目要求。

本工程生产及生活污水收集后进入新建污水处理站处理，并在末端新增中水回用系统，处理能力5000m3/d，生产废水经过新建污水处理站处理后，3677.76m3/d进入中水回用系统，经过处理后回用至冷却塔，用于冷却塔补水。因此项目不新增排水，项目依托现有排海管道可行。措施可行性分析

（3）措施可行性分析

①新建污水处理站可行性分析

新建污水处理站采用“混凝沉淀+A/O+混凝沉淀”工艺。

- 预处理系统

生产污水经过格栅去除大颗粒悬浮物，然后自流进入集水池均化水质，经污水泵提升至混凝池进一步将污水中的悬浮物混凝沉淀，随后流入初沉池，并在初沉池完成固液分离。后进入A/O生化处理系统进行处理。

- A/O生化处理系统

经过预处理的废水首先进入缺氧池进行处理，反硝化菌在缺氧环境中将硝态氮转换为氮气从而去除水体中的总氮。活性污泥将废水中的有机质吸附于表面，为下一阶段的硝化做准备。缺氧池出水自流入好氧池。通过好氧微生物代谢活动，进一步降解废水中的有机物。好氧池出水进入二沉池进行静置沉淀。随后进入终沉池进一步处理。

- 三级处理系统

二沉池出水进入终沉池后加入混凝剂进一步沉淀，经过处理后的废水一部分进入中水回用系统回用后用于冷却塔，剩余部分排放。

处理废水水质情况见下表。

设计处理进出水水质表单位mg/L色度除外

| 水质因子 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 2700 | 1400 | 700 | 4 | 800(倍) |
| 出水 | 62.21 | 17.85 | 13.23 | ＜3 | 26 |

根据《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012）附录B给出的纸浆造纸废水典型治理工艺处理机效率，其与项目情况符合性分析详见下表。

          - 《制浆造纸废水治理工程技术规范》（摘录）污水治理可行性分析 单位：%

| 处理级别 | 处理工艺 | 主要工艺 | 处理效率 | 项目情况 | 项目各级综合计去除率 | 可行性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 混凝沉淀 | 格栅、滤筛、混凝沉淀 | COD:50-75 BOD5：25-40 SS：80-90 | 斜网+混凝+沉淀 | COD:68 BOD5：38.8 SS：79 | 可行 |
| 二级 | 厌氧-好氧生化 | 厌氧池、（中间沉淀池）、好氧生物池、二沉池 | COD:65-85 BOD5：85-95 SS：75-90 | A/O工艺 | COD:82 BOD5：95 SS：70 | 可行 |
| 三级 | 混凝沉淀（气浮） | 混凝沉淀（气浮）、（过滤） | COD:50-80 BOD5：40-55 SS：70-90 | 混凝沉淀 | COD：60 BOD5:55 SS：70 | 可行 |

综上所述，项目采取的污水处理工艺符合《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012）中给出的工艺。设计去除率符合处理单元参考去除率，采取措施后出水水质能够满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544- 2008）表2中“新建制浆造纸企业”排放标准。因此采取的技术是可行的。

根据企业实际运行经验，现有工程2#污水处理站的工艺流程成熟，且能够满足生产需求。因此本项目拟建3#污水处理站设计工艺参考现有2#污水处理站工艺。2#污水处理站进水与1#污水处理站类似，且采用的技术均符合《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012）中给出的可行性技术。因此，拟建的3#污水处理站使用的工艺用于接纳1#污水处理站的进水是可行的。

项目中水回用系统采用“高密度澄清介质+多介质过滤”对中水处理。

（1）高密度澄清介质

高密度澄清介质是一种集混凝、絮凝、沉淀和污泥浓缩于一体的高效水处理工艺，

通常高密度澄清介质池由3部分组成，分别是快速混合池、絮凝反应池和沉淀分离池。从而集成了絮凝与沉淀工艺。

快速混合池的作用是，当进水进入快速混合池时同时投加絮凝剂，通过快速搅拌从而达到快速絮凝的效果，防治矾花沉淀。

快速混合池的出水排入絮凝反应池后，通过加药装置在池体下部投加助凝剂，同时控制反应池中的搅拌速率，以获得最高的沉淀效率。

最后携带矾花的废水进入沉淀池，大部分矾花在这里沉淀和浓缩。

（2）多介质过滤

核心原理是利用不同粒径和密度的过滤介质层进行深度过滤。

根据建设单位给出的中水回用系统对污染物的去除率，对中水回用系统的出水进行分析。结果如下表所示。

          - 中水回用系统进出水水质表 单位：mg/L

| 水质因子 | COD | BOD5 | SS |
| --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 62.21 | 17.85 | 30 |
| 去除率 | 45% | 50% | 80% |
| 出水水质 | 34.22 | 8.93 | 6 |
| 标准 | 50 | 10 | / |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | / |

经过中水回用系统进一步处理后，回用水进入冷却塔。满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB19923-2024）中再生水作冷却用水的水质控制指标。因此中水回用是可行的。

（4）出水达标性分析

- 现有工程废水出水水质达标情况分析

根据金桂浆纸废水总排口已安装在线监测装置，且定期委托第三方机构开展自行监测。现有工程废水总排口2023年、2024年与2025年在线监测及自行监测结果见表5.3-3与表5.3-4。由监测结果可知，现有工程废水排放口各类污染物均可满足《制浆造纸工业水污染排放标准》（GB3544-2008）表2中制浆和造纸联合生产企业的排放限值要求。

- 拟建项目废水出水水质达标情况分析

项目新建污水处理站出水水质情况见表3.1-8，项目采取的废水处理措施满足《制浆造纸工业污染防治可行性技术指南》（HJ2302-2018）提出的要求，设计去除率基本符合《制浆造纸工业污染防治可行性技术指南》（HJ2302-2018）提供的参考去除率。因此拟建项目完工后，出水水质能够满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544- 2008）表2中“新建制浆造纸企业”排放标准。

固体废物处置措施

项目产生的固体废物与处置情况详见下表。

固体废物产排情况与处理措施

| 名称 | 主要组成物质 | 属性 | 产生量 （t/a） | 处理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废铁丝 | 铁 | 一般固废 | 277.3 | 资源回收利用 | 资源回收公司 |
| 废聚酯网 | PRT | 一般废物 | 3.6 | 综合利用 | 资源回收公司 |
| 除砂器杂质 | 碎石砂、泥土 | 一般废物 | 110 | / | 进入污泥中 |
| 污泥 | 生物质 | 一般固废 | 9463.75 | 综合利用、资源回收公司 | 热电锅炉焚烧与外售 |
| 活性炭 | 碳 | 危险废物 | 3 | 委托有资质的单位处置 | 委托有资质的单位处置 |
| 废机油 | 矿物油 | 危险废物 | 0.1 | 委托有资质的单位处置 | 委托有资质的单位处置 |

（1）废铁丝、废聚酯网与除砂器杂质处置措施可行性分析

本项目固废主要来源为白卡纸生产线改扩建产生的废铁丝、废聚酯网与除砂器产生的杂质。废铁丝和废聚酯网暂存在现有可回收资源堆场，现有可回收资源堆场面积为633m2，企业定期及时将可回收资源外委综合利用，确保废铁丝与废聚酯网能得到及时处理的同时保障现有可回收资源堆场的稳定运行。除砂器杂质则随车间排水进入污水处理系统，最终进入污水处理厂污泥中。

（2）污水处理站污泥处置措施可行性分析

本项目新建一套由污泥浓缩池、污泥混合池、污泥调理池、板框压滤机组成的污泥处理设施，污泥处理设施对污水处理站产生污水污泥进行调理、浓缩。根据《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012），本项目产生的污泥含水率在97%~99.2%。3#污水处理站初沉污泥经螺旋压榨机处理后外售，根据企业提供资料，企业目前使用的螺旋压榨机能将污泥的含水率降低至30%；浓缩池污泥经板框压滤机+污泥干化系统处理后送动力厂焚烧，根据建设单位提供资料，经过板框压滤后的污泥含水率可以降低至60%以下。

板框压滤机系由一定数量的板框串连组成，在每两块板框中间有两层滤布，每块板框的中间是连通的；浓缩后的污泥由板框压滤机的一端进入压滤机，在两滤布中间受到板框的压榨，使污泥中所含的水份分离出来；当污泥含水率降到一定程度时板框逐块分开，脱水后的污泥剥落下来由输送机运出；所有污泥排出后再进行下一次脱水工作过程。脱水后污泥含水率可达到60%以下。

板框压滤机的优点是脱水后泥饼含水率低、卫生条件较好；缺点是所需附属设备较多、初期投资较高、脱水效率较低、且不能连续运行、占地较大。

          - 现有工程污泥近三年处置量一览表单位：t/a

| 年份 | 污泥掺烧量 | 污泥外售量 | 污泥总产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 31095 | 114610 | 145705 |
| 2024 | 31610 | 167448 | 199058 |
| 2025 | 30540 | 151157 | 181697 |

广西田东力源宝科技有限公司目前环评批复有机废物处理量为40万吨（制糖滤泥、造纸污泥、畜禽粪便等），项目产生污泥0.946万吨/a。因此广西田东力源宝科技有限公司能够容纳项目产生的造纸污泥。

（3）废活性炭、废润滑油处置措施可行性分析

根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于HW49其他废物，废物代码900-039-49，废润滑油属于HW08含矿物油与含矿物油废物，废物代码900-214-08。

废活性炭与废润滑油暂存在危废暂存库内，定期委托有危险废物处理资质的单位处置。

（4）危险废物暂存间可行性分析

目前项目设置有危废暂存间，位于金桂浆纸业北部，面积1200m2，可存放危险废物300t。目前企业已批在建危险废物与现有危险废物合计525.2t/a，约3个月处置1次，最大暂存量为175.07t。本项目产生危险废物3.7t/a，3个月处置1次，则暂存量为0.9t。项目建成后，危险废物暂存间最大暂存量为176.10t，项目配套的危废暂存库仍能满足贮存需要。

地下水环境污染防治措施及可行性分析

源头控制措施

（1）严格控制“三废”排放，减少生产设备和管道“跑、冒、滴、漏”现象发生。

（2）加强管理，对设备运行情况定期巡查，及时发现解决问题，从源头杜绝污水渗漏、污染地下水的情况发生。

（3）发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。

分区防控措施

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），结合项目场地污染控制难易程度和天然包气带防污性能，场区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元构筑方式，将场区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区应建设在均匀和强度较高的地基上，不能发生不均匀沉降，设置等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）实施，防止污水渗漏污染地下水。

一般防渗区如原料堆场及备料工段、造纸车间、一般工业固废暂存区、公用工程、热电站等，这些车间的包气带防污性能中等，产生的污染物类型均为其他类型，且设备均为地上布置式，发生泄漏易发现和处理。其防治措施为：设置等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）执行，防止污水渗漏污染地下水。此外，也要做好相应的粉尘、固废的收集防漏措施。

防渗结构型式选择应结合当地土壤包气带防污性能、环境水文地质条件、工程地质条件、污染防治区划分等，综合选择。为保证防渗工程正常施工、运行，达到设计防渗等级，应对工程质量进行管理控制：

（1）选择具有相应资质的设计单位对工程进行设计，防渗工程的设计符合相应要求及设计规范；具体防渗区施工时会同设计部门一起落实。

（2）工程材料符合设计要求，并按照有关规定和要求进行质量检验，保证使用材料全部合格；

（3）聘请优秀专业施工队伍，施工方法符合规范要求；

（4）工程完工后进行质量检测。

在防渗设施投入使用后，要加强日常的维护管理。

加强地下水监控

本环评要求建设单位建立完善的地下水环境监控体系，包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施，建设单位需定期对水质进行监测，对地下水污染实行有效监控。完善现有厂区监测井设施（井口、铭牌），本项目设置4个跟踪监测点。

跟踪监测点

| 名称 | 横坐标Y(米) | 纵坐标X(米) | 流场位置 | 任务 | 地下水类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1（U7） | 571019.724 | 2403665.063 | 上游 | 背景值 | 碎屑岩类孔隙裂隙水 |
| J2（U4） | 571922.571 | 2402937.213 | 侧游 | 控制侧游厂界 |  |
| J3（U5） | 570720.291 | 2402091.228 | 下游（厂界处） | 位于污水站附近 |  |
| J4（U6） | 570738.276 | 2401474.954 | 下游 | 厂区下游 |  |

土壤污染防治措施及可行性分析

土壤环境保护措施源头控制措施

项目设施、设备、建筑、构筑物均按照设计要求选用合格的材料，施工时按照规范施工，在运行过程中定期开展泄漏检测和修复工作，同时项目需严格落实好分区防控措施，从源头上减少物料及废水的泄漏。

过程防控措施

项目对土壤的影响主要是大气沉降、废水或物料漫流和入渗影响。本项目加强环保设施的管理，减少废气污染物的排放，地面进行硬化，事故状态下将泄漏物料和事故废水收集后分批进入项目污水处理站处理，减少事故状态下土壤环境的影响。本项目场地范围内均按照要求进行相应的分区防渗，加强生产管理，以最大程度降低土壤环境的影响。

环保投资估算

项目主要环保设施及环保投资估算见下表。本项目总投资49510万元，新增环保投资22320万元，占总投资45.1%。

拟建项目环保投资

| 时期 | 序号 | 类别 | 措施名称 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 1 | 废气 | 污水处理站臭气处理设施 | 60 |
|  |  |  | 淋膜车间活性炭吸附处理设施 | 50 |
|  | 2 | 废水 | 污水处理站构筑物建设 | 9788 |
|  |  |  | 污水处理站设备购置 | 9826 |
|  |  |  | 污水处理站设备安装 | 2488 |
|  | 3 | 噪声 | 减振、吸声、消声、隔声设施 | 20 |
|  | 4 | 固废 | 固废收集系统、垃圾清运及防渗 | 10 |
|  | 5 | 绿化 | 绿化面积2180m2 | 22 |
|  | 6 | 自动监测设备 |  | 20 |
|  | 合计 |  |  | 22284 |
| 施工期 | 1 | 扬尘处理措施 |  | 15 |
|  | 2 | 废水污染防治措施 |  | 1 |
|  | 3 | 噪声控制措施 |  | 10 |
|  | 4 | 固体废物处置措施 |  | 10 |
|  | 合计 |  |  | 36 |
| 环保投资总计 |  |  |  | 22320 |

环境影响经济损益分析

分析方法

本报告采用指标计算法进行建设项目的环境经济损益分析，即将项目对环境产生的损益分解成各项经济指标包括环保费用指标、污染损失指标和环境效益，逐项计算。然后通过环境经济的静态分析，得出项目环保投资的年净效益、环保费用的经济效益，以及效益与费用比例等各项参数。

环保投资

本项目总投资49510万元，本项目环保投资总计约22320万元，环保投资占总投资的45.1%。

达产后年平均营业收入为409554万元，达产年平均利润总额为6110万元。项目建成后，能够获取合理利润并能持续运行，具有一定的财务效益，建设规模合理、经济，企业抗风险能力较好。因此，本项目具有较好的经济效益。

环境影响经济损益分析

环境保护成本包括环保设施折旧费用、环保设备运行费、维修费和管理成本。

（1）环保设施折旧费

C1=a×C0/n

式中：	a—固定资产形成率，取95%；

C0—环保总投资（万元）；

n—折旧年限，取15年；

故环保设施每年折旧费约为1413.6万元。

（2）环保设施运行费

环保设施年运行费（包括人工费、维修费、药品费等）按环保投资的10%计，本项目环保设施年运行费为2232万元。

（3）环保设施经营支出C

环保设施经营支出为上述C1、C2、C3三项费用之和。

C=C1+C2

综上所述每年环保设施运行成本3645.6万元。环保设施经营支出计算结果见表。

环保设施经营支出费用一览表

| 序号 | 项目 | 计算方法 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保设施折旧费C1 | C1=a×C0/n | 1413.6 |
| 2 | 环保设施运行费C2 | C2=C0×10% | 2232 |
| 3 | 环保设施经营支出C | C=C1+C2+C3 | 3645.6 |

环境保护经济效益

环保工程的运行回收了有用的资源，减少了污染物排放量，也减少了环境保护税的缴纳，同时保证了污染物达标排放，本项目的环境影响经济效益可用环保工程运行而挽回的经济损失来表示。

根据工程分析，项目设置中水回用系统回用水量为3677.77m3/d。用水成本按1.0元/m3计算，则每年可节约用水134.2万元。

环保治理费用经济效益

（1）环境经济损益系数

环境经济损益一般用环境经济损益系数表示

R＝R1/R2

式中：

R—损益系数；

Rl—经济收益，以项目经营期内（15年）的净利润计，共计6110*15=91650年净利润万元；

R2—环保投资，以项目一次性环保投资和15年运营期污染治理费用之合计，共计22320+3645.6×15=77004万元。

计算结果：R=91650/77004=1.19，说明本项目经济收益超过环保投资及运行费用。（2）环保费用的经济效益分析：

年环保费用的经济效益，可用因有效的环保治理措施而挽回的经济损失与保证这一效益而每年投入的环保费用之比来确定，年环保费用的经济效益按下式计算：

Z=Si/Hf

式中：	Z—年环保费用的经济效益；

Si—防治污染而挽回的经济损失；

Hf—每年投入的环保费用。

根据上述环境经济效益分析，全年的Si为134.2万元，Hf为3645.6万元，则本项目的环保费用经济效益为0.037，即投入每元钱的环保费用可用货币统计出挽回的经济损失为0.037元。同时考虑无法用货币表征的社会效益和其他环境效益，环保投资与环保费用的总体效益可以接受的。

小结

综合上述，本项目环境经济损益系数为1.19，年环保费用的经济效益为0.037。说明本项目环境保护投资费用经济效益较好，综合考虑其他无法用货币表征的环境效益和社会效益，本项目环保投资经济合理，所采取的环保措施在经济上是合理可行的，各项环保措施不仅较大程度的减缓项目对环境产生的不利影响，还可以产生经济效益，其环境效益较显著。从环境经济观点的角度看，项目合理可行。

环境管理与监测计划

环境管理和环境监测是污染防治的重要内容之一，是实现污染总量控制和治理措施达到预期治理的有效保证。项目的建设及投产，除了依据环评中所评述和建议的环境保护措施实施的同时，还需要加强环境管理和环境监测工作，以便及时发现建设及运营过程中存在的问题，尽快采取处理措施，减少或避免污染和损失。

以下针对本项目在施工期和运营期的环境污染特征，提出了施工期和运营期的环境管理和环境监测计划等内容。

环境管理

环境管理要求

建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。建设项目应当依法申领排污许可证，严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案及应对情况等环境信息。

废气污染防治措施

（1）通用要求

1）废气治理设施在高效脱除单一污染物的同时，应加强协同控制，提高多污染物联合脱除、协同减排的功能。

2）应加强管理，强化臭气排放的收集措施，提高处理效率。

3）禁止在非指定区域内堆放原辅材料及燃料。

4）严格执行启停和维修管理规定，启停机超过规定时长或锅炉机组大修后启动应在规定时间内向地方环境保护主管部门报告。

5）严格执行相关管理规定和规范，消除安全隐患，避免发生环境污染事故。

6）按照地方环保主管部门的重污染天气应急管理规定，加强厂内部环保管理，配合落实重污染天气分级预警下的污染物排放控制要求。

（2）有组织排放管理

1）主要排放口通用要求

本项目涉及的各排放口均设置有环保设施，须执行以下要求。

对每次启停的过程进行记录，包括启停时刻、启停时长、超出规定时长的影响因素、相应的控制措施等。

严格执行启停和维修管理规定，发生以下情形时应向地方环保主管部门报告：A.启停超过规定时长；B.遇到妨碍启停的小缺陷、受自然灾害（如台风、暴雨、地震）、战争等不可控因素需适当延长启停时间。

（3）无组织排放管理

1）备料堆场

禁止在非指定区域（厂区平面布置图中非相应物品堆放区域）堆放木片等可能产生扬尘的物质。在干燥起风时对堆场洒水降尘，水炮喷雾抑尘，可减少扬尘的产生。并且应记录木片堆场的入、出场量。

2）造纸生产区

备料车间、制浆车间四周安装通风排气筒，加强生产车间的通风换气工作，加强室内通风，使大气污染物能得到较快扩散。

废水污染防治措施

（1）通用要求

1）所有污水、雨水排放口应按照规范进行标识。排放口的布设应符合《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2019）、《水污染排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）的有关规定，标志牌的设置符合《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）要求。

2）所有雨水、污水井盖和管网进行清晰标识，并定期检查雨水排水沟及污水管道等，确保其排水顺畅。

3）应进一步提高清洁水平，提高水循环利用率，降低污染物排放量。

4）应该按规定定期监测各车间废水排放口的污染物浓度。

5）所有雨水经过雨水管网排放，并对雨水排放口进行定期监测，记录结果，确保未受到其他废水污染。

6）初期雨水应送往污水处理站处理，不得通过雨水排放口外排。

7）循环水站的定期排污水通过收集处理达标排放。

8）项目车间内废水管沿车间地面明管布置，发生管道泄漏，能够及时发现并采取防范措施。在非正常工况或废水处理设施故障情况下，废水应进入本项目事故应急池暂存，与正常工况下的废水混合后送污水处理站处理，确保废水经过处理后达标排放。

固体废物污染防治措施

（1）一般工业固体废物

1）必须分类妥善贮存在符合《生态环境部办公厅印发关于<一般工业固体废物环境管理工作指南>的通知》（环办固体函〔2026〕18号）要求的贮存设施中，禁止混合堆放，禁止将危险废物或生活垃圾混入一般工业固体废物。

2）鼓励对绿泥、石灰渣、污水处理污泥、锅炉灰渣、脱硫渣等一般工业固体废物进行综合利用，无法综合利用时，应当妥善贮存或处置，防止泄露或爆仓造成环境污染。

3）锅炉灰渣及其他易扬散的一般工业固体废物在贮存运输时应采取密闭防扬散措施，绿泥、石灰渣、锅炉灰渣、脱硫渣等一般工业固体废物运输时车辆应当有遮挡措施，防止洒落。

4）应当建立一般工业固体废物产生、贮存、处置台账，清晰准确记录各类一般工业固体废物产生、贮存、处置情况，准确反映全厂固体废物污染防治情况。

5）应每年在全国固体废物管理信息系统上对上一年度所有一般工业固体废物的产生、贮存、处置情况进行申报登记。

（2）危险废物

1）应当制定责任明确的危险废物防治管理责任制度，并在显著位置张贴污染责任信息。

2）所有危险废物必须使用适宜的包装袋（桶）等容器盛装后，分类妥善贮存在符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的贮存设施中，禁止混合堆放，禁止将一般工业固体废物或生活垃圾混入危险废物。

3）危险废物贮存设施必须符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单中危险废物警告图形符号样式的标识，每个危险废物包装容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）附录A样式的标签，标签上所有信息必须如实填写完全。

4）必须定期将危险废物交由具有相应危险废物处置资质的持证经营单位进行利用和处置，不得委托给无证或资质不符的单位利用处置，严禁倾倒或丢弃危险废物。

5）应当建立危险废物产生、贮存、处置台账，清晰准确记录所有危险废物产生、贮存、处置全过程管理情况。台账应当能够准确清晰反映危险废物产生量、贮存时间、处置去向等全过程管理信息。

6）在转移运输危险废物时应当委托具有危险废物运输资质的运输单位运输，运输过程中应当采取防扬散、防遗撒的措施，防止运输过程中遗撒丢失危险废物。

7）在转移危险废物时必须依法落实危险废物转移联单制度，转移联单所有信息必须清晰准确，能够反映危险废物转移全过程管理情况，联单至少保持5年以上。

8）应每年制定当年年度危险废物管理计划，并报送所在地环保部门备案，管理计划应该包含上年度危险废物产生处置情况、本年度危险废物产生情况预测、危险废物减量化措施及本年度危险废物处置去向德国内容。当危险废物处置去向发生变更时，应对管理计划进行相应变更，并将变更后的管理计划报所在地环保部门备案。

9）应每年在全国固体废物管理信息系统上对上一年度所有危险废物的产生、贮存、处置情况进行申报登记。

10）应编制危险废物突发环境事件应急预案并报送环保部门备案，定期开展危险废物环境应急演练和危险废物管理培训，妥善保存演练的文字和图片材料。

噪声污染防治措施

（1）运营期厂界声环境应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准，其中南侧紧邻滨海公路的厂界应满足4类，其余厂界应满足3类标准。

（2）当出现厂界噪声环境超标情况时，要分析原因，制定执行整改方案并及时报告当地环保主管部门。

（3）应采取措施减少突发噪声排放，若不可避免，应把易于产生突发噪声的生产过程安排在白昼时间，在进行这类操作前，通过公众媒体告知受影响人群。

环境风险预防管理措施

（1）认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，各级领导和生产管理人员必须重视环境工作。

（2）加强应急能力建设，开展突发环境事件应急演练工作。加强突发环境事件应急监测、应急科研和应急响应系统建设，及时配备各类应急装备，如监测仪器、设备器材、个人安全防护器材等。做好设备、设施及安全防护设施的维护、保养，按设备管理的要求，保障设备完好率符合要求，并稳定在一定的水平。

（3）加强宣传、培训、演练工作，对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的环境安全生产知识，熟悉有关环境安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经环境生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业，做好应对突发环境事件的各项准备工作。

（4）建立完善的巡回检查（值守）记录和监控措施，确保巡检人员按时、按要求进行检查巡视。早预防、早发现、早解决。

（5）建立完善的突发环境应急体系，对职工经常进行环境应急知识和器材使用培训，并定期组织演习。应急装备建立档案，设专人负责保管，定期检查，及时更换，确保有效。

（6）强化事故废水三级风险防范体系的运行管理，避免事故废水直接通过雨水系统进入厂外水体。

环境管理台账要求

（1）一般原则

《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）中指出，标准所指环境管理台账记录要求为基本要求，排污单位可自行增加和加严记录要求，环境保护主管部门也可依据法律法规、标准规范增加和加严记录要求。排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。

（2）记录形式

记录形式可分为电子台账及纸质台账两种形式。

（3）记录内容

记录内容应包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等，参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）附录A。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。

（4）记录频次

1）基本信息

对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。

2）生产设施运行管理信息

①正常工况

A.运行状态：一般按日或批次记录，1次/日或批次。B.生产负荷：一般按日或批次记录，1次/日或批次。C.产品产量：连续生产的，按日记录，1次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1次/周期；周期小于1天的，按日记录，1次/日。D.原辅料：按照采购批次记录，1次/批。E.燃料：按照采购批次记录，1次/批。

②非正常工况

按照工况期记录，1次/工况期。

3）污染防治设施运行管理信息

①正常工况

A.运行情况：按日记录，1次/日。B.主要药剂添加情况：按日或批次记录，1次/日或批次。C.DCS曲线图：按月记录，1次/月。

②异常情况：按照异常情况期记录，1次/异常情况期。

4）监测记录信息

按照HJ819及各行业自行监测技术指南规定执行。

5）其他环境管理信息

A.废气无组织污染防治措施管理信息：按日记录，1次/日。B.特殊时段环境管理信息：按照1）~2）规定频次记录；对于停产或错峰生产的，原则上仅对停产或错峰生产的起止日期各记录1次。C.其他信息：依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次。

（5）记录及储存

A.纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。

B.电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。

环境管理体系及管理计划

环境管理机构分为外部环境管理机构和内部环境管理机构。企业外部环境管理机构指政府性环境管理机构，主要有广西壮族自治区生态环境厅、钦州市生态环境局等；内部环境管理机构是指工程投资建设方所建立的环境保护专门机构。

根据本项目的建设规模和环境管理的任务，公司配置的环境保护管理机构人员的主要职责如下：

（1）负责整个企业的环境保护管理工作。即贯彻执行国家和地方的环保政策、法规，对内宣传国家的环保法规和政策，并对有关操作人员进行技术培训和考核，以提高职工的环保意识和专业素质。有组织、有计划地对全厂干部和职工进行环保技术及清洁生产培训，对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用，将清洁生产纳入生产规范化管理，不断完善节水、节能、降耗的具体措施。

（2）建立和健全企业各种环境管理规章制度、环境管理台账制度，制定生产安全与监控运行体系、标准操作程序、安全操作规程和岗位责任制等有关规章制度，实施有效的目标责任管理，把原材料消耗、能耗、污染物排放和污染事故等作为考核指标，落实到个人岗位，纳入奖惩制度。

（3）制定各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划，监控和分析原材料和能源的消耗、环保设施的运行，污染物的排放与控制，指派专人对原料、产品的进出和废物的产生、处理和处置进行登记和监控。

（4）与政府环保部门密切配合，接受各级政府环境保护管理部门的检查和指导，协同当地环境保护管理部门解答和处理公众提出的意见和问题。

（5）监督全厂的环保设施运行情况，严格做到污染物达标排放；组织环保设施改造、环保科研等计划的编制和实施工作。

（6）对各种可能发生的污染事故，制订应急措施，并储备各种应急措施所需物资，如备用发电机、水泵、风机、抽水泵等。负责组织突发性环境事故的应急处理及善后事宜，及时报告上级环保管理部门。

（7）领导和协调环境监测计划的落实，确保监测工作正常运行。制定污染源和区域空气环境、水环境、土壤环境的监测计划及自行检查方案，并负责组织实施，并建立相关档案和环保管理台帐，定期报地方环保主管部门备案、审核。

（8）排放口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排放口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理初步实现污染物排放的科学化，定量化手段。按照生态环境不、广西壮族自治区生态环境厅关于对排放口规范化整治的统一要求，规范废气采样平台，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。

项目运营期环境管理计划

企业应建立环境管理机构，负责运行期的环境保护工作。环境管理机构的主要职责如下：

（1）认真贯彻国家有关环保法规、规范，健全各项规章制度；

（2）监督环保设施运行情况，监督企业各污染物排放口的排放情况；

（3）建立企业环境保护档案；

（4）加强环境监测仪器、设备的维护，确保企业的环境监测工作的正常进行；

（5）参加本企业的环境事件的调查、处理、协调工作。

项目运营期环境管理计划详见下表。

项目运营期环境管理计划

| 项目 |  | 管理内容 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、正常工况 |  |  |  |
| 污染源监控 | 废气 | ①密切注意企业排污点动态，定期维护、保养环保设备，定期检查应急措施物资。 ②废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 ③应按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）等相关要求规范设置在线监测系统。 | 建设单位 |
|  | 废水 | ①专人维护设备、定期更换易损配件，确保处理效率稳定，污染物达标排放。 ②应按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装技术规范》（HJ353-2019）等相关要求规范设置在线监测系统。 |  |
|  | 噪声 | 维护、管理噪声减缓设备，在所有高噪设备噪声排放口相应位置安装规范的噪声环境保护图形标志。 |  |
|  | 固体废物 | ①集中管理，堆存场地按有关工程规范建设维护，做好防渗等。 ②应在厂区固废堆放场位置设置环保标志牌，设置防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施。 |  |
|  | 危险废物 | 编制危险废物管理计划、应急预案；危险废物暂存间落实“三防”措施，搬运过程做好防护准备。 |  |
| 风险防范措施 |  | ①接触到危险化学品的人员必须了解危险化学品的性质、危害特性和发生意外时的应急措施；必须配备必要的应急处理器材和防护用品。 ②危险化学品库房结构完整、通风，远离热源火源，保持整洁，设置泄漏报警装置。厂区应设置应急事故池。 ③具体详细措施参见环境风险评价章节。 | 建设单位 |
| 环境监测 |  | ①按照国家有关的监测技术规范、监测分析方法标准以及环境监测制度执行。对运营期间的污染源及环境质量进行监测，根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构进行。对监测结果进行收集、整理、存档，将相应环保信息进行公开。 ②在线监测设备应进行日常巡检、日常维护保养、设备校准和校验。 ③因检修、停炉或市场因素导致停产造成污染源自动监控系统仪器需停用时，应根据相关规定向生态环境部门提交污染源自动监测设施停用报告，对仪器进行废液排空、清洗管路、清洗探头等必要的停机保养维护工作，必要时可将烟（管）道上安装的部分设备拆下保存，以免损坏。 | 建设单位、监测单位 |
| 台账管理 |  | ①应对拟建项目所有排放口的名称、位置、数量以及排放污染物名称、数量等内容设立台账进行记录，并根据相关要求上报当地生态环境部门。 ②对各项环保设施运行状况进行记录，对重要的环境因素、环保检查、环境事件、非正常工况“三废”排放、环保设施的常规检测形成的台账进行存档。 | 建设单位 |
| 组织机构 |  | 组织形成环保管理队伍，负责公司的日常环境管理和环保设备的运行、维护。 | 建设单位 |
| 信息公开 |  | 根据生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（部令第24号），参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）等相关要求执行。 | 建设单位 |
| 二、非正常工况 |  |  |  |
| 废气、废水污染事故 |  | ①制定污染事故应急预案，并落实相关防护措施。 ②当发生污染事故时，应根据具体情况采取污染控制措施，增加监测频次，并进行跟踪监测。 | 建设单位 |
| 环境风险事故排放 |  | ①执行本次评价提出的环境风险防范措施及事故风险应急救援措施。 ②增加环境质量监测的监测频次，并进行环境跟踪监测。 ③将泄漏源信息、监测数据上报给相应主管部门。 | 建设单位 |

污染物排放清单及管理措施

污染物排放清单

项目污染物排放清单及管理措施、排放标准等信息见下表。

          - 项目污染物排放清单

| 类型 | 产污节点 |  |  | 污染物 | 污染物排放情况 |  |  | 处理措施 | 排放参数 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3、mg/L） | 排放速率（kg/h） | 排放量＊（t/a） |  |  |  |
| 有组织废气 | 1#造纸车间烘干废气 |  | DA029 | 二氧化硫 | 18.56 | 0.041 | 0.338 | ／ | 30m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级要求 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 100 | 0.22 | 1.182 |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 10 | 0.022 | 0.182 |  |  |  |
|  |  |  | DA033 | 二氧化硫 | 18.56 | 0.041 | 0.338 | ／ | 30m高排气筒排放 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 100 | 0.22 | 1.182 |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 10 | 0.022 | 0.182 |  |  |  |
|  |  |  | DA035 | 二氧化硫 | 18.56 | 0.041 | 0.338 | ／ | 30m高排气筒排放 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 100 | 0.22 | 1.182 |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 10 | 0.022 | 0.182 |  |  |  |
|  |  |  | DA037 | 二氧化硫 | 18.56 | 0.041 | 0.338 | ／ | 30m高排气筒排放 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 100 | 0.22 | 1.182 |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 10 | 0.022 | 0.182 |  |  |  |
|  |  |  | DA039 | 二氧化硫 | 18.56 | 0.041 | 0.338 | ／ | 30m高排气筒排放 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 100 | 0.22 | 1.182 |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 10 | 0.022 | 0.182 |  |  |  |
|  | 1#造纸车间加热废气 |  | DA041 | 二氧化硫 | 18.56 | 0.011 | 0.094 | ／ | 20m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中燃气锅炉排放限值 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 100 | 0.062 | 0.505 |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 10 | 0.006 | 0.051 |  |  |  |
|  |  |  | DA0432 | 二氧化硫 | 18.56 | 0.011 | 0.094 | ／ | 20m高排气筒排放 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 100 | 0.062 | 0.505 |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 10 | 0.006 | 0.051 |  |  |  |
|  | 2#造纸车间烘干废气 |  | DA032 | 二氧化硫 | 18.56 | 0.053 | 0.432 | ／ | 24m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级要求 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 100 | 0.29 | 2.327 |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 10 | 0.029 | 0.233 |  |  |  |
|  |  |  | DA034 | 二氧化硫 | 18.56 | 0.053 | 0.432 | ／ | 24m高排气筒排放 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 100 | 0.29 | 2.327 |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 10 | 0.029 | 0.233 |  |  |  |
|  |  |  | DA036 | 二氧化硫 | 18.56 | 0.053 | 0.432 | ／ | 24m高排气筒排放 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 100 | 0.29 | 2.327 |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 10 | 0.029 | 0.233 |  |  |  |
|  |  |  | DA038 | 二氧化硫 | 18.56 | 0.053 | 0.432 | ／ | 24m高排气筒排放 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 100 | 0.29 | 2.327 |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 10 | 0.029 | 0.233 |  |  |  |
|  |  |  | DA040 | 二氧化硫 | 18.56 | 0.053 | 0.432 | ／ | 26m高排气筒排放 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 100 | 0.29 | 2.327 |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 10 | 0.029 | 0.233 |  |  |  |
|  | 2#造纸车间加热废气 |  | DA042 | 二氧化硫 | 18.56 | 0.015 | 0.12 | ／ | 16m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中燃气锅炉排放限值 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 100 | 0.079 | 0.647 |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 10 | 0.008 | 0.065 |  |  |  |
|  |  |  | DA044 | 二氧化硫 | 18.56 | 0.015 | 0.12 | ／ | 16m高排气筒排放 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 100 | 0.079 | 0.647 |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 10 | 0.008 | 0.065 |  |  |  |
|  | 淋膜纸车间（DA046） |  |  | 非甲烷总烃 | 3.22 | 0.06 | 0.4896 | 活性炭吸附处理后 | 18m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级要求 |
|  | 污水处理站（DA047） |  |  | NH3 | 0.1266 | 0.0032 | 0.0277 | 负压收集后经碱喷淋+生物除臭滤池技术处理 | 15m高排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值 |
|  |  |  |  | H2S | 0.0583 | 0.0015 | 0.0128 |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 112.5（无量纲） | ／ | ／ |  |  |  |
| 无组织废气 | 造纸辅助车间 | 1#GCC车间 |  | 颗粒物 | ／ | 1.67 | 13.65 | / | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 2#GCC车间 |  | 颗粒物 | ／ | 2.37 | 19.35 |  |  |  |
|  | 淋膜纸车间 |  |  | 非甲烷总烃 | ／ | 0.012 | 0.098 | / |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 污水处理站 |  |  | NH3 | ／ | 0.00352 | 0.03081 | / |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中“新扩改建”二级标准 |
|  |  |  |  | H2S | ／ | 0.00324 | 0.02835 |  |  |  |
| 废水 | 综合废水（生产废水、生活污水） |  |  | COD | 55.73 | / | 69.69 | “混凝沉淀+好氧处理（SBR工艺）+物化”三级处理工艺 | 排海 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544- 2008）表2中“新建制浆造纸企业”排放标准 |
|  |  |  |  | BOD5 | 25.65 | / | 32.07 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 44.57 | / | 55.73 |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 0.912 | / | 1.14 |  |  |  |
|  |  |  |  | TN | 1.37 | / | 1.71 |  |  |  |
|  |  |  |  | TP | 0.224 | / | 0.28 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固体废物 |  |  | 废铁丝 | ／ | / | 227.3 | 收集后外售资源回收公司 |  | 《生态环境部办公厅印发关于<一般工业固体废物环境管理工作指南>的通知》（环办固体函〔2026〕18号） |
|  |  |  |  | 废聚酯网 | ／ | / | 3.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 除砂器杂质 | ／ | / | 110 | 进入污泥中 |  |  |
|  |  |  |  | 污水处理站污泥 | ／ | / | 9463.75 | 部分送入热电站锅炉焚烧回收热量，剩余部分外售至广西田东力源宝科技有限公司用作生态肥料 |  |  |
|  | 危险废物 |  |  | 废活性炭 | ／ | / | 3.6 | 暂存在危废暂存库内，定期委托有危险废物处理资质的单位处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  |  |  | 废机油 | ／ | / | 0.1 |  |  |  |
| 噪声 | 新增造纸生产工段生产设备运行噪声、水泵、浆泵噪声 |  |  |  | ／ | / | / | 基础减振、厂房隔声 | ／ | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准 |

＊注：固废为产生量。

排污口规范化管理

排放口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排放口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理初步实现污染物排放的科学化，定量化手段。根据国家标准《环境保护图形标志－排放口(源)》（GB/T 15562.1-1995）、国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。

1、废气

废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，排气筒或烟道应设置永久采样孔，并安装采样监测平台，并设置醒目的环保标志牌。

2、废水

在不同排水口设置相应环保图形标志牌，便于管理、维修以及更新，且应具备采样条件，便于采样分析水质状况，以确保处理废水水质满足排放标准要求。

3、噪声排放源

按规定对各场内噪声源进行治理，并在噪声较大区域设置环境保护图形标志牌。

4、固体废物贮存场

固体废物贮存场做好防扬散、防流失、防渗漏、防雨的工作，并应在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。

项目建成后，应对厂区内所有污染排放口的名称、位置、数量以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，在线监控并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口规范化管理。

排污许可证申请

排污许可证管理

根据《排污许可证管理暂行规定》：新建项目的排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于重点管理的行业。

排污单位应当严格执行排污许可证的规定，遵守下列要求：

（1）排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。

（2）落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。

（3）按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。

（4）按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。

（5）按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。

（6）法律法规规定的其他义务。

排污许可申请

目前我国正在推进排污许可制度改革工作。国务院办公厅2016年11月10日颁发《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发﹝2016﹞81号），指出到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作，并建立健全企事业单位污染物排放总量控制制度，逐步实现由行政区域污染物排放总量控制向企事业单位污染物排放总量控制转变，控制的范围逐渐统一到固定污染源。

环境保护部于2016年7月15日发布《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评﹝2016﹞95号）中提出：“项目环评重在落实环境质量目标管理要求，优化环保措施，强化环境风险防控，做好与排污许可的衔接。”环境保护部办公厅于2017年11月14日印发《关于做好环境影响评价制度与排污许可证衔接相关工作的通知》（环办环评﹝2017﹞84号）中提出：“排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。”

综上，项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。

建设单位在申请排污许可证前，应当将主要申请内容，包括排污单位基本信息、拟申请的许可事项、产排污环节、污染防治措施，通过国家排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式向社会公开。建设单位对排污许可证申请材料的真实性、合法性、完整性负法律责任；承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；按照相关标准规范开展自行监测、台账记录；按时提交执行报告并及时公开相关信息。

排污许可制作为国家环境治理体系的重要组成部分，是固定污染源监管制度体系的核心制度。本项目应按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》的相关要求，在建设完成实际排污行为发生之前依法依规申领排污许可证，在运营投产排污过程中做到持证排污、按证排污。

社会公开信息内容

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）的要求，建设单位应建立信息公开机制。

①项目报批前：建设单位在建设项目环境影响报告书编制完成后，向环境保护主管部门报批前，向社会公开环境影响报告书全本。

②建设项目开工建设前：建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

③建设项目施工过程：建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。

④建设项目建成后：建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

环境监测计划

环境监测，是指在项目工程施工期和运营期对工程主要污染对象进行环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告，并积极应对项目出现的各类环境问题。环境监控计划的制定和执行，是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，可以保证各项污染防治措施的实施与落实，可以及时发现环保措施出现的问题并进行修正和改进。

《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》（HJ821-2017）、《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）等提出了自行监测的一般要求、监测方案制定、信息记录和报告的基本内容和要求，本评价参照造纸业监测技术指南中相关内容，结合本项目特征，制定项目的环境监测计划。对于无相应环境质量标准的监测因子，保留其自行监测背景值，企业根据每期监测情况进行背景值变化趋势分析。

运行期环境监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》（HJ821-2017）和《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（HJ1209-2021）等相关要求制定和执行。

现有工程污染源监测计划

现有工程污染源监测计划

企业现有工程已建立一套环境监测计划，具体监测方案如下：

企业现有污染源监测计划

| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物名称 | 监测设施 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | DA001 | 碱回收炉 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 自动 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  |  |  |  | 林格曼黑度、汞及其化合物 | 手工 | 1次/季 |  |
| 2 | 废气 | DA006 | 1#动力锅炉 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 自动 | / | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB132223-2011） |
|  |  |  |  | 林格曼黑度、汞及其化合物 | 手工 | 1次/季 |  |
| 3 | 废气 | DA007 | 2#动力锅炉 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 自动 | / | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB132223-2011） |
|  |  |  |  | 林格曼黑度、汞及其化合物 | 手工 | 1次/季 |  |
| 4 | 废气 | DA008 | 氧化塔 | 二甲苯、非甲烷总烃 | 手工 | 1次/季 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2016） |
| 5 | 废气 | DA009 | 转化炉 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 自动 | / | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） |
| 6 | 废气 | DA010 | 3#动力锅炉 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 自动 | / | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB132223-2011） |
|  |  |  |  | 林格曼黑度、汞及其化合物 | 手工 | 1次/季 |  |
| 7 | 废气 | DA028 | 一期污水洗涤塔 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 手工 | 1次/年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 8 | 废气 | DA029 | PM1 １#排气筒 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 手工 | 1次/年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 9 | 废气 | DA030 | 氢化塔 | 非甲烷总烃 | 手工 | 1次/季 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 10 | 废气 | DA031 | 双氧水污水排气筒 | 二甲苯、非甲烷总烃 | 手工 | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 手工 | 1次/半年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 11 | 废气 | DA032 | PM2 １#排气筒 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 手工 | 1次/年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 12 | 废气 | DA033 | PM1 2#排气筒 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 手工 | 1次/年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 13 | 废气 | DA034 | PM2 2#排气筒 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 手工 | 1次/年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 14 | 废气 | DA035 | PM1 3#排气筒 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 手工 | 1次/年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 15 | 废气 | DA036 | PM2 3#排气筒 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 手工 | 1次/年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 16 | 废气 | DA037 | PM1 4#排气筒 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 手工 | 1次/年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 17 | 废气 | DA038 | PM2 4#排气筒 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 手工 | 1次/年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 18 | 废气 | DA039 | PM1 5#排气筒 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 手工 | 1次/年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 19 | 废气 | DA040 | PM2 5#排气筒 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 手工 | 1次/年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 20 | 废气 | DA041 | PM1 １#导热排气筒 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘、林格曼黑度 | 手工 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 21 | 废气 | DA042 | PM2 １#导热排气筒 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘、林格曼黑度 | 手工 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 22 | 废气 | DA043 | PM1 2#导热排气筒 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘、林格曼黑度 | 手工 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 23 | 废气 | DA044 | PM2 2#导热排气筒 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘、林格曼黑度 | 手工 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 24 | 废气 | DA045 | 二期污水洗涤塔 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 手工 | 1次/年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 25 | 废气 | / | 氨罐区周边 | 氨 | 手工 | 1次/季 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 26 | 废气 | / | 厂界 | 硫化氢、臭气浓度 | 手工 | 1次/年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  |  |  | 氨 | 手工 | 1次/季 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  |  |  | 二甲苯、非甲烷总烃 | 手工 | 1次/年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/季 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 27 | 废水 | DW001 | 动力车间脱硫废水 | pH值、总汞、总膈、总砷、总铅、流量 | 手工 | 1次/月 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
| 28 | 废水 | DW002 | 工厂废水总排口 | 流量、pH值、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷 | 自动 | / | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008） |
|  |  |  |  | 色度、悬浮物、五日化学需氧量 | 手工 | 1次/月 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008） |
| 29 | 废水 | DW003 | 双氧水车间废水排放口 | 石油类 | 手工 | 1次/季 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） |
| 30 | 废水 | DW004 | 雨水排放口 | pH值、化学需氧量、氨氮 | 手工 | 1次/月 | / |
| 31 | 噪声 | / | 东1厂界 | 等效声级、最大声级 | 手工 | 1次/季 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 32 | 噪声 | / | 东2厂界 | 等效声级、最大声级 | 手工 | 1次/季 |  |
| 33 | 噪声 | / | 东3厂界 | 等效声级、最大声级 | 手工 | 1次/季 |  |
| 34 | 噪声 | / | 南4厂界 | 等效声级、最大声级 | 手工 | 1次/季 |  |
| 35 | 噪声 | / | 南5厂界 | 等效声级、最大声级 | 手工 | 1次/季 |  |
| 36 | 噪声 | / | 西6厂界 | 等效声级、最大声级 | 手工 | 1次/季 |  |
| 37 | 噪声 | / | 西7厂界 | 等效声级、最大声级 | 手工 | 1次/季 |  |
| 38 | 噪声 | / | 西8厂界 | 等效声级、最大声级 | 手工 | 1次/季 |  |
| 39 | 噪声 | / | 北9厂界 | 等效声级、最大声级 | 手工 | 1次/季 |  |
| 10 | 噪声 | / | 北10厂界 | 等效声级、最大声级 | 手工 | 1次/季 |  |

运营期环境质量跟踪监测计划

运营期环境质量监测计划

| 监测类别 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 大坑西南侧 | TSP | 1次/半年 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准 |
|  |  | HCl、NH3 | 1次/半年 | 参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |
|  |  | TVOC、苯乙烯、丙烯腈 | 1次/年 | 参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 参照《大气污染物综合排放标准详解》 |
|  | 临时安置房 | HCl、NH3、TSP | 1次/年 | 氨、硫化氢参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |
|  | 鹿耳环、硫磺山 | SO2、NO2、TSP、PM10 | 1次/年 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准 |
| 地下水 | J1（U7，龙狗坑村民井，背景点） | pH 值、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、挥发酚、氨氮、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、氰化物、汞、砷、铜、铅、镉、铬 | 1次/年 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准 |
|  | J2（U4，厂区东侧监测井，侧游） |  |  |  |
|  | J3（U5，厂区南侧监测井，厂区下游处） |  |  |  |
|  | J4（U6，上硫磺山村民井，下游） |  |  |  |
| 土壤 | 苯乙烯储罐区 | pH、石油烃、丙烯腈、苯乙烯 | 表层样 1次/年 深层样 1次/3年 |  |
|  | 污水处理站 | pH、砷、镉、汞、铅、铬、铜、镍、石油烃 | 表层样 1次/年 深层样 1次/3年 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018） |
|  | 厂区下风向 | pH、砷、镉、汞、铅、六价铬、铜、镍、石油烃、丙烯腈、苯乙烯 | 1次/年 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018） |
| 海洋水质 | 混合区外围布设３个监测站位 | pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、溶解氧、活性磷酸盐、无机氮、石油类 | 每年大潮期、小潮期各监测一次 |  |

固废清运计划

固废清运计划

| 监测类别 | 监测内容 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 固废清运 | 备料车间 | 木屑 | 每月监察一次 |
|  |  | 化机浆车间 | 浆渣 |  |
|  |  | 碱回收车间 | 白泥、绿泥、石灰渣 |  |
|  |  | 污水处理站 | 污泥 |  |
|  |  | 维修间 | 废润滑油、废蓄电池、废油 桶、废油漆桶 |  |

大气污染源监测计划

本项目运营期新增污染源监测计划见下表。

本项目新增污染源监测方案

| 项目 | 污染源及监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织监测 | 淋膜车间排气筒DA046 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级要求 |
|  | 污水处理站排气筒DA047 | H2S、NH3、臭气浓度 | 1次/半年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |

竣工环境保护验收

根据中华人民共和国国务院令（第253号）《建设项目环境保护管理条例》以及《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 造纸工业》（HJ408-2021）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），按照国家关于建设项目环境保护设施竣工验收管理的相关要求，项目建成试运行期间，应开展建设项目竣工环境保护验收工作，该项工作主要包括以下内容：

（1）项目概况

简述项目名称、性质、规模、地点，环境影响评价、设计、建设、审批等过程及审批文号等信息，项目开工、竣工、调试时间、申领排污许可证或排污登记情况、项目实际总投资及环境保护投资。明确验收范围，如分期验收应说明本次验收范围；叙述验收监测工作组织方式与实施计划。

（2）验收依据

①建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度；②建建设项目竣工环境保护（设施）验收技术规范；③建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定；④生态环境主管部门其他相关文件。

（3）项目建设情况

①地理位置及平面布置；②建设内容；③主要原辅材料及燃料；④水源及水平衡、物料平衡；⑤生产工艺；⑥项目变动情况

（4）环境保护设施

①污染物治理/处置设施：废水、废气、噪声、固体废物；②其他环境保护设施：环境风险防范设施、规范化排污口、监测设施及在线监测装置、其他设施；③环境保护投资及“三同时”落实情况

（5）验收执行标准

按监测内容类别及监测因子，列表说明验收执行标准及限值。

（6）验收监测内容

按监测内容类别，列表说明验收监测点位、因子、频次等

（7）质量保证与质量控制

验收监测应在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，保证监测数据的代表性。

本项目“三同时”验收见下表。

建设项目环保“三同时”验收一览表

| 项目 | 污染源 | 验收监测点位 | 验收监测项目 | 治理措施 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#造纸车间烘干废气 | 排气筒排放口 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 经车间顶部5根30m高排气筒排 | 治理措施落实情况、措施对各污染物的去除效率情况、污染物达标排放情况 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 |
|  | 2#造纸车间烘干废气 | 排气筒排放口 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 经车间顶部4根24m高、1根26m高排气筒排放 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 |
|  | 1#造纸车间导热废气 | 排气筒排放口 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | 侧边2根20m高排气筒排 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中燃气锅炉排放限值 |
|  | 2#造纸车间导热废气 | 排气筒排放口 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | 侧边2根16m高排气筒排放 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中燃气锅炉排放限值 |
|  | 淋膜车间 | 排气筒排放口 | 非甲烷总烃 | 废气经活性炭吸附处理后，通过1根18m高排气筒排放 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级要求 |
|  | 污水处理站 | 排气筒排放口 | NH3 | 负压收集后经碱喷淋+生物除臭滤池技术处理，通过1根15m高排气筒排放 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
|  |  |  | H2S |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  |
|  | 无组织废气 | 厂界四周 | 颗粒物 | / | 厂界达标排放情况 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / |  |  |
|  |  |  | H2S | / |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中“新扩改建”二级标准 |
|  |  |  | NH3 | / |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度（无量纲） | / |  |  |
|  |  | 造纸辅助车间 | 颗粒物 | / | 厂区内达标情况 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 淋膜纸车间 | 非甲烷总烃 | / |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值 |
| 废水 | 生产废水排放口 |  | / | 污水处理站采用“物化+好氧处理（SBR工艺）+混凝沉淀”三级处理工艺，污水经处理达标后与现有污水处理站出水混合后经现有排海管线深海排放 | 工艺建设情况 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2中制浆和造纸联合生产企业排放限值要求 |
| 固体废物 | 危险废物 |  | / | 废活性炭等交由有资质单位清运和处置。 | / | 运行管理情况 |
|  | 一般工业固废贮存间 |  | / | 收集后外售资源回收公司 | 按照《生态环境部办公厅印发关于<一般工业固体废物环境管理工作指南>的通知》（环办固体函〔2026〕18号）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求管理，其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 | 按照《生态环境部办公厅印发关于<一般工业固体废物环境管理工作指南>的通知》（环办固体函〔2026〕18号）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求管理，其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |
|  |  |  |  | 污泥部分送入热电站锅炉焚烧回收热量，剩余部分外售至广西田东力源宝科技有限公司用作生态肥料 |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 项目厂界 | 厂界噪声 | 采取隔声、减振、吸声、消声和绿化等降噪措施 | 厂界达标 |
| 环境风险 |  |  |  | 初期雨水池、事故池等风险措施与管理 | 风险各项措施与管理制度落实情况 | 落实风险各项措施与管理制度 |

环境影响评价结论

项目概况

广西金桂浆纸业有限公司位于钦州市钦州港经济技术开发区金光工业园广西金桂浆纸业有限公司现有车间内，本次扩建不新征土地，总投资49510万元，其中环保投资22218万元，占比44.9%。

本项目通过增加部分设备和提升关键设备及系统性能，将2条白卡纸生产线产能从190万吨/年提升到300万吨/年，满足白卡纸的市场需求变化。其中，1#白卡纸生产线产能从100万吨/年提升到150万吨/年，2#白卡纸生产线产能从90万吨/年提升到150万吨/年。配套建设一套2万立方米/日的污水处理设施，末端增加5000立方米/日的中水回用工段。项目建成后，全厂可形成100万t/a化机浆、300万t/a造纸产能。

环境质量现状调查结论

环境空气质量现状

根据广西壮族自治区生态环境厅发布的《自治区生态环境厅关于通报2024年设区市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2025〕66号），2024年钦州市环境空气质量指数（AQI）优良率为97.5%，二氧化硫、二氧化氮、PM10和PM2.5年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

补充监测厂区南侧上硫磺山村，监测点TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，HCl、Cl2、NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》推荐值；臭气浓度无评价标准，仅留作背景，不做评价。

近岸海域环境质量现状

引用监测报告中的5个海水调查站位分别为：GX002、GX004、GX005、GX006、GX008，监测时间为2024年10月~11月和2025年8月，监测因子为pH、水温、盐度、悬浮物、化学需氧量、溶解氧、无机氮、活性磷酸盐、石油类、铜、铅、镉、汞、锌、总铬、砷、镍、锰共18项。GX002、GX004、GX005、GX006、GX008中硫酸盐、锑、铊、锰、钴、氯化物、盐度镍无相应标准，仅留作背景值；GX002、GX005的活性磷酸盐超过《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准要求，其余监测因子满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准要求；GX006的活性磷酸盐超过《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准要求，其余监测因子均低于《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准要求；GX008其余监测因子均低于《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准要求；GX004的监测因子其余监测因子均低于《海水水质标准》（GB3097－1997）第四类标准要求。

海洋沉积物监测结果满足《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）第二类标准要求，镍、锑、铊、锰、钴无相应标准，仅留作背景值。

海洋生物质量文蛤中的镉、铅、铜、锌、砷、铬、总汞、石油烃和牡蛎中的石油烃均低于《海洋生物质量》（GB 18421-2001）表1海洋贝类生物质量标准值，鱼类中的石油类低于《环境影响评价导则 海洋生态环境》（HJ1409-2025）中的附录C标准限值；镍、钴、锰、铊、锑无相应标准，仅留作本低值。

地下水环境质量现状

由监测结果可知，U1、U2、U3点位pH值偏酸性，其余各项监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值要求。

根据2018年12月《广西金桂浆纸业有限公司年产30万吨过氧化氢（浓度27.5%）项目水文地质调查报告》地下水监测水样试验成果中，调查区内5个水样的pH值为4.6-6.68，其中4个水样pH值小于6.5；2004年10月《广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目环境影响报告书》地下水监测水样试验成果中，调查区内3个监测井水的pH值在4.37~6.40之间，小于6.5，水质偏酸性。调查村屯附近在金桂纸厂没建成投产前已存在地下水偏酸的现象，以往的监测也出现类似问题，并且金桂浆纸现有工程不排放酸碱废水；因此pH值超标原因应与当地土壤、水质有关，与金桂纸厂正常生产无关。金桂现有防渗措施符合设计的工程防渗措施，正常情况下金桂项目污水不存在跑、冒、滴、漏引起地下水水质恶化。地下水中pH值的超标（多表现为偏酸性）在桂南地区具有一定的普遍性（据《1:20万钦州合浦幅综合水文地质报告》中水质评价“除岩溶水和玄武岩类裂隙孔洞水外，区内其他类型的地下水，均有部分或大部分是pH值小于6.5的弱酸性甚至是强酸性水”）。因此推测本次地下水监测pH值超标原因为区域地质偏酸性。

包气带监测结果显示，厂区生产未对包气带造成污染。部分点位pH值偏低，结合历史数据分析，可能与区域地质背景有关。

声环境质量现状

根据监测结果，厂区南侧昼、夜声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区标准要求，厂区东侧、西侧、北侧的昼、夜声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，敏感点昼、夜声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。

土壤环境质量现状

本项目评价范围厂区内各监测点位满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。厂区外各监测点位满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）风险筛选值要求。

生态环境质量现状

项目属污染影响类建设项目，全厂地块位于广西钦州林浆纸产业园金，产业园规划环评均已批准，项目符合这产业园区规划环评的要求，不涉及生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.1.8，项目可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

评价区位于城镇边缘，为人类活动干扰频繁区，陆生植被以人工植被为主，植被类型单一，结构简单，生态系统的生态功能不强。评价区域无国家重点保护的珍稀濒危动、植物种类。评价区域生态环境质量一般。

污染物排放及主要环境影响及防治措施

大气环境影响及防治措施

本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）8.1.2“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此本报告不再进行进一步预测与评价。

使用AERSCREEN模型对各污染源排放的污染物进行计算。根据运算结果，在所有污染源排放的污染物中，最大占标率Pmax为7.01%，小于10%。因此本次大气环境影响评价等级为二级，不进行进一步预测。

地表水环境影响及防治措施

本项目无新增生产废水外排，生活污水经处理后排入大榄坪污水处理厂处理，且根据建设单位提供的2023年、2024年、2025年废水总排口在线监测与自行监测数据。厂区生产废水总排口的各项因子均满足排污许可证规定限制。

因此本次评价引用《广西金桂浆纸业有限公司年产75万吨化机浆扩建项目环境影响评价报告书》中关于海洋环境影响预测与评价的结论：

①广西金桂浆纸业有限公司年产75万吨化机浆扩建项目一期、二期建成后，污染负荷较广西金桂浆纸业有限公司年产180万吨高档纸板扩建项目完成后全厂废水排放量减少，污染符合COD减少。因此，75万吨化机浆项目建成后对海洋水质与生态环境的影响较已批在建的180万吨扩建项目环评报告预测相比影响更小。

②根据《广西金桂浆纸业有限公司年产180万吨高档纸板扩建项目环境影响报告书》海洋环境影响预测结果，分析本项目一期、二期建成后：COD最大浓度符合二类海水水质标准，无机氮最大浓度符合二类海水水质标准，磷酸盐最大浓度符合二类海水水质标准；COD、无机氮对海洋生物的影响都将有所降低。

③根据《钦州港总体规划（2019-2035）》，未来将继续实施三墩港区围填海工程，围填海工程势必引起钦州湾岸形变化，引起内湾及湾口区水动力分布变化，污染物通过动力迁移扩散的特性也会相应变化。根据《钦州港总体规划（2019-2035年）环境影响报告书》预测结果，就围填海工程而言，对钦州湾海域尤其是茅尾海水质变化的影响很小，导致茅尾海COD、无机氮及活性磷酸盐平均浓度值较现状升高的幅度不超过3%。因此，围填海工程造成的钦州湾岸形变化，基本不会对本项目排污口附近海域海水水质产生较大影响。根据《钦州湾海域污染整治及排污控制目标方案》，未来将在三墩港区围填海工程近期规划的西侧突堤修建钦州港外迁污水总排放口，并修建钦州湾污水外迁管道，将钦州湾现有污水处理厂尾水引至外迁污水总排放口排放，污水外迁管道与三墩二期扩区填海工程同步实施。因此，未来金桂公司排污口位置发生变化，需由公司或公司协助相关部门对海洋环境影响另行分析。

地下水环境影响及防治措施

针对场地的地质、水文地质条件、地下水环境背景现状及项目建设情况，项目可能发生地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

本项目厂区实行防渗区，各分区的防渗设计应满足防腐防渗措施要求，建立地下水监控措施方案，在做好下水污染防治措施的情况下，本项目对地下水不会造成明显的影响，项目采取的地下水防治措施在技术上是可行的。

土壤环境影响及防治措施

本项目为污染型项目，对土壤环境的影响类型为垂直入渗型。项目针对各类可能发生渗漏的构造物采取了对应的污染防治措施，从源头上控制项目对土壤环境可能造成影响的污染源。在做好土壤环境保护措施的前提下，正常情况下，拟建项目运行对项目所在地土壤环境影响较小，不会改变区域土壤环境功能。

为确保区域土壤不恶化，企业应严格采取源头控制措施、过程防控措施，并按要求进行跟踪监测（每1年开展一次跟踪监测），同时加强对土壤污染源的日常管理，定期巡查、检修，避免非正常工况的发生，确保场地内土壤满足标准要求，厂界外土壤不恶化。

噪声环境影响及防治措施

正常运行时，项目东、西、北厂界屯昼夜间噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准，项目南厂界昼夜间噪声可以满足4类排放标准，敏感点昼夜间噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类排放标准。

项目运营期噪声源主要为生产噪声、车辆噪声，选用低噪声设备，室内安装，设置基础减震、消音器、加强保养，加强车辆管理及厂区绿化等措施来降低噪声对周边环境的影响。

固体废物环境影响及处置措施

本项目产生的固体废物主要为废铁丝、废矿物油、除砂器杂质、废活性炭、废聚酯网与污水处理厂污泥等。

废铁丝、废聚酯网收集后外售资源回收公司。废活性炭、废矿物油桶于危废暂存间暂存，委托有资质的单位定期处理。污水处理站污泥外售资源回收公司。

生态环境影响及措施

本项目不新增用地，对土地利用的影响可接受。项目不占用基本农田，区域现状生态环境较单一、生物多样性较低，无珍稀濒危保护陆生动物、植物的自然分布，经分析，项目建设营运后，废水、废气、固废经有效环保措施治理后达标排放，对区域水生、陆生生态环境影响不大。

拟建工程制定了厂区绿化措施，对厂区空地、道路两侧进行成片绿化，根据生产厂区落差特点，优先考虑种植适宜防尘、减噪的树木。噪声源的周围，道路两旁种植枝冠矮、分枝低、枝叶茂盛的乔灌木，并使高低搭配，以减少噪声危害。生活区种植观赏性强的植物；厂前选树形美观、挺拔高大、装饰性强，观赏价值高的乔灌木，适当配置花坛、水池、绿篱等。绿化对防止污染，保护和改善环境方面起着特殊的作用。它具有调温、调湿、吸尘、改善气候、净化空气、减弱噪声等功能。

总体而言，项目建设对当地土地利用、区域生物多样性的影响小，项目建成后主要为松香的生产及深加工，无土地开挖等环节，在做好厂区绿化及硬化，严格执行各项废气、废水、噪声及固体废物处理处置措施后，项目运营期对生态环境影响不大。

环境风险影响及防范措施

建设项目在实施风险减缓措施和应急预案后，企业的应急处理事故能力对突发性事故是可以控制的。若建设单位通过制定严格的管理规定和岗位责任制，给予足够的重视，参照本评价提出的环境风险的预防及应急措施加强职工的安全生产教育，提高风险意识，能够最大限度地减少可能发生的环境风险。因此，风险是可以接受的

项目依托现有事故应急池，可确保能够容纳事故过程产生的消防水、泄漏液、污染雨水等。企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的有关规定，制定环境应急预案，并向生态环境主管部门备案。建立“单元—厂区—园区”三级环境风险防控体系，与园区环境风险防控体系衔接。

环境影响经济损益分析

本项目环境经济损益系数为0.19，说明本项目环境保护投资费用经济效益较好，综合考虑其他无法用货币表征的环境效益和社会效益，本项目环保投资经济合理，所采取的环保措施在经济上是合理可行的，各项环保措施不仅较大程度的减缓项目对环境产生的不利影响，还可以产生经济效益，其环境效益较显著。从环境经济观点的角度看，项目合理可行。

环境管理与监测计划

项目在“三同时”原则下配套相应的污染治理设施，制定相应的环境管理、环境监理计划，为有效地保护厂区周围环境提供了良好的技术基础，另外，建设单位必须科学地监督管理环保设施的运行情况、定期监测周边环境质量状况及污染物排放情况，以保证各环保设施达到应有的治理效果、达到保护环境的要求。

公众参与结论

根据《环境影响评价公众参与办法》第三十一条：于对依法批准设立的产业园区内的建设项目，若该产业园区已依法开展了规划环境影响评价公众参与且该建设项目性质、规模等符合经生态环境主管部门组织审查通过的规划环境影响报告书和审查意见，建设单位开展建设项目环境影响评价公众参与时，可以简化第九条。

在报告书征求意见稿形成后，2026年2月5日于广西博环环境咨询服务有限公司网站发布了第二次项目公示信息，并在2026年2月7日和2026年2月12日在《广西日报》发布相关公告。从公告发布至收集意见的截止日期，建设单位广西金桂浆纸业有限公司、环评单位广西博环环境咨询服务有限公司均未收到公众以电话、信件或电子邮件等形式发回对本项目环保方面的反馈意见。

本次环境影响评价要求广西金桂浆纸业有限公司应认真听取有关单位和个人的意见，在项目建设运营过程中严格落实各项环保措施，确保各项污染物达标排放，将本项目对环境造成的不利影响降至最低。

综合结论

广西金桂浆纸业有限公司高档纸板车间绿色升级改造项目符合《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035）环境影响报告书》及审查意见的要求，符合钦州市生态环境准入及管控要求符合性。项目拟采取的污染防治措施技术可行，各项污染物能实现长期稳定达标排放并满足总量控制要求，未导致区域环境质量降级，对环境影响程度在可接受范围。只要在严格遵守项目“三同时”以及切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施以及环境管理制度，从环境保护角度分析，项目建设可行。