附录1

钦州港金谷港区勒沟作业区1号2号泊位至7号8号泊位皮带机联动工程

环境影响评价专项报告

（大气环境）

建设单位：北部湾港钦州码头有限公司

编制单位：广西北港规划设计院有限公司

编制时间：二〇二五年五月

大气专项报告目录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 评价因子筛选	2

1.4 评价工作等级	2

1.5 评价范围	5

1.6 评价标准	5

1.7 环境保护目标	6

2 工程分析	7

2.1 工程概况	7

2.2 工艺流程及产污环节	13

2.3 污染源强核算	17

2.3大气污染物总量控制	30

3 环境空气质量现状调查与评价	31

3.1 项目所在区域达标判断	31

3.2 补充特征污染物环境质量现状评价	31

4 大气环境影响预测与评价专题	34

4.1 施工期大气环境影响分析	34

4.2 运营期大气环境影响分析	35

5 大气环境保护措施及其可行性论证	44

5.1 施工期大气污染防治措施	44

5.2 运营期废气污染防治措施	44

6 大气环境管理与监测计划	46

6.1 大气污染物排放清单	46

6.2 大气环境管理与监测计划	48

6.3 环境监测	48

7 大气环境评价结论	50

7.1 大气环境质量现状调查与评价结论	50

7.2 环境空气影响分析	50

7.3 主要大气污染防治措施	50

7.4 大气环境评价结论	51

- 总则

  - 编制目的

本大气专项报告的编制目的主要是：

（1）通过现场调查与现状监测，查清项目选址所在区域的自然环境、社会环境概况、环境敏感区、环境保护目标、主要环境问题及主要污染源的分布，掌握评价区域环境空气现状。

（2）通过工程分析，确定项目建设的主要污染源和排污特征，预测该工程排放的污染物对周围环境造成的影响程度及范围。

（3）评价项目环保设施的可行性与可靠性，并有针对性地提出污染防治措施及对策，使项目对环境污染的不良影响降到环境可以承受的程度，为环保行政管理部门进行决策和管理、项目工程设计和施工、污染防控措施的落实提供科学的依据。

（4）通过环境影响综合评价结果，结合产业政策和总体规划，对项目选址的合理性、总平面布局的合理性、环保措施的合理性进行综合分析；提出项目的环境管理计划 ，确保项目建设与环保措施“三同时”得到很好的贯彻，为项目的环境管理提供科学依据。

  - 编制依据

    - 国家的法律法规和管理办法

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日修订，2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（4）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）；

（5）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）；

（6）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》；

（7）《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号，2018年1月10日）；

（8）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令 第11号，2019年12月20日）；

（9）《排污许可管理条例》（国务院令第736号，2021年3月1日施行）。

    - 有关的地方法规与规划

（1）《广西壮族自治区环境保护条例》（2019年7月25日修订）；

（2）《广西壮族自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日起施行）；

（3）《自治区生态环境厅关于印发广西2024年度水、大气、土壤污染防治工作计划的通知》（桂环发〔2024〕16号）；

（4）《广西壮族自治区生态环境厅关于印发实施广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（桂环规范〔2024〕3号）；

（5）《钦州市生态环境局关于印发《钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）》的通知。

    - 技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）；

（4）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）；

（5）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）。

    - 其他依据

（1）项目环境影响评价委托书；

（2）项目备案文件；

（3）项目可行性研究报告；

（4）其他有关技术资料。

  - 评价因子筛选

建设项目环境空气主要评价因子详见下表。

        - 建设项目大气环境主要评价因子一览表

| 环境影响因素 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3 | TSP、PM10、PM2.5 |

  - 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的估算模式对本工程的大气环境影响评价工作进行分级。

根据项目的初步工程分析结果，项目排放的空气污染物主要为颗粒物，故选择以上因子作为主要污染物，计算污染物粉尘的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3，对仅有8h平均质量浓度限值、24小时平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。其中TSP、PM10、PM2.5选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中日平均浓度二级标准的三倍。

评价工作等级按下表分级判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi按上述公式计算。利用大气环评专业辅助系统（EIAProA）大气预测软件，采用AERSCREEN模型筛选计算。估算模型计算参数见表1.4-1。

        - 项目大气污染面源参数

| 序号 | 排放方式 | 产污 环节 | 面源中心点坐标 |  | 面源海拔高度 /（m） | 面源 长度 /（m） | 面源 宽度 /（m） | 面源排放高度 /（m） | 与正北向夹角 /（°） | 年排放小时数 /（h） | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | TSP | PM10 | PM2.5 |
| 情景1 | 无组织排放 | 煤炭转运T1 | -351 | 35 | 46 | 12 | 12 | 7 | 0 | 3000 | 正常工况 | 0.118 | 0.023 | 0.005 |
|  |  | 煤炭转运T2 | -293 | 23 | 46 | 10 | 10 | 10.5 | 0 | 3000 |  | 0.118 | 0.023 | 0.005 |
|  |  | 煤炭转运T3 | -194 | 1 | 46 | 20 | 30 | 10.5 | 0 | 3000 |  | 0.118 | 0.023 | 0.005 |
|  |  | 煤炭转运T25 | 347 | -71 | 46 | 20 | 30 | 7 | 0 | 3000 |  | 0.118 | 0.023 | 0.005 |
| 情景2 | 无组织排放 | 矿建材料转运T1 | -351 | 35 | 46 | 12 | 12 | 7 | 0 | 1334 |  | 0.108 | 0.021 | 0.005 |
|  |  | 矿建材料转运T2 | -293 | 23 | 46 | 10 | 10 | 10.5 | 0 | 1334 |  | 0.108 | 0.021 | 0.005 |
|  |  | 矿建材料转运T3 | -194 | 1 | 46 | 20 | 30 | 10.5 | 0 | 1334 |  | 0.108 | 0.021 | 0.005 |
|  |  | 矿建材料转运T25 | 347 | -71 | 46 | 20 | 30 | 7 | 0 | 1334 |  | 0.108 | 0.021 | 0.005 |
| 情景3 | 无组织排放 | 石灰石转运T1 | -351 | 35 | 46 | 12 | 12 | 7 | 0 | 1600 |  | 0.237 | 0.046 | 0.011 |
|  |  | 石灰石转运T2 | -293 | 23 | 46 | 10 | 10 | 10.5 | 0 | 1600 |  | 0.237 | 0.046 | 0.011 |
|  |  | 石灰石转运T3 | -194 | 1 | 46 | 20 | 30 | 10.5 | 0 | 1600 |  | 0.237 | 0.046 | 0.011 |
|  |  | 石灰石转运T25 | 347 | -71 | 46 | 20 | 30 | 7 | 0 | 1600 |  | 0.237 | 0.046 | 0.011 |

大气评价等级判别如下：

        - 评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（3）估算模型参数选取

由于项目周边3km范围内有大型水体（钦州港海域），故本次环评考虑岸边熏烟；项目估算模型参数的选取详见表1.4-3。

        - 估算模型参数选取一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 农村/城市选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 4.3万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 37.9℃ |
| 最低环境温度/℃ |  | 1.6℃ |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 |
|  | 岸线距离/km | 966 |
|  | 岸线方向/° | 112 |

（4）模型估算结果

由于工程为单条皮带机，每次只能输送一种货种，本次选取污染物排放量最大（最不利条件）进行预测，AERSCREEN模型估算结果详见表1.4-4。

        - 项目面源估算模型结算结果汇总表

| 情景 | 作业环节 | 污染物 | 下风向1小时最大质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） | D10% （m） | 最大落地浓度出现最远距离（m） | 质量浓度标准（μg/m3） | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情景1 | 1、2号泊位卸料小车 | TSP | 4.8619 | 0.54 | 0 | 10 | 900 | 三级 |
|  |  | PM10 | 0.5402 | 0.12 | 0 |  | 450 | 三级 |
|  |  | PM2.5 | 0.2701 | 0.12 | 0 |  | 225 | 三级 |
|  | 煤炭转运TH1 | TSP | 0.3500 | 0.04 | 0 | 14 | 900 | 三级 |
|  |  | PM10 | 0.0486 | 0.01 | 0 |  | 450 | 三级 |
|  |  | PM2.5 | 0.0097 | 0.00 | 0 |  | 225 | 三级 |
|  | 煤炭转运TH2 | TSP | 0.8807 | 0.10 | 0 | 16 | 900 | 三级 |
|  |  | PM10 | 0.1223 | 0.03 | 0 |  | 450 | 三级 |
|  |  | PM2.5 | 0.0245 | 0.01 | 0 |  | 225 | 三级 |
|  | 煤炭转运TH3 | TSP | 1.4983 | 0.17 | 0 | 15 | 900 | 三级 |
|  |  | PM10 | 0.2081 | 0.05 | 0 |  | 450 | 三级 |
|  |  | PM2.5 | 0.0416 | 0.02 | 0 |  | 225 | 三级 |
|  | 煤炭转运TH4 | TSP | 1.5347 | 0.17 | 0 | 15 | 900 | 三级 |
|  |  | PM10 | 0.2132 | 0.05 | 0 |  | 450 | 三级 |
|  |  | PM2.5 | 0.0426 | 0.02 | 0 |  | 225 | 三级 |
|  | 煤炭转运TH5 | TSP | 3.4132 | 0.38 | 0 | 17 | 900 | 三级 |
|  |  | PM10 | 0.4741 | 0.11 | 0 |  | 450 | 三级 |
|  |  | PM2.5 | 0.0948 | 0.04 | 0 |  | 225 | 三级 |

根据模型估算结果，项目产生的大气污染物的最大地面浓度占标率为Pmax=0.54%<1%，D10%=0m≤2.5km；确定项目的大气环境影响评价等级为三级。估算结果见下图1.4-1~图1.4-3：

图1.4-1  情景1大气评价等级估算结果截图

  - 评价范围

根据项目规模、所在区域环境特征、项目运营期对环境的影响程度和范围，项目大气评价工作等级确定见表1.5-1。

        - 大气评价范围的确定

| 评价 内容 | 工作等级 | 判据 | 建设项目情况 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 环境 | 三级 | 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），污染物的最大地面浓度占标率大于1%而小于10%，应进行二级评价。 | 大气污染物的最大占标率为Pmax=0.54%＜1%，大气评价等级为三级 | 不设大气评价范围 |

  - 评价标准

    - 环境功能区划

工程所在地尚未划分环境空气质量功能区，根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ 14-1996），本工程位于金鼓港区勒沟作业区，属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准及2018年修改单要求。

    - 环境质量标准

本工程SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012），具体标准如下。各项因子评价标准限值见下表。

        - 项目执行的环境空气质量标准      单位：μg/m3

| 污染物 | 浓度限值 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 24小时平均 | 年平均 |  |
| TSP | — | 300 | 200 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| SO2 | 500 | 150 | 60 |  |
| NOx | 250 | 100 | 50 |  |
| PM10 | — | 150 | 70 |  |
| PM2.5 | — | 75 | 35 |  |
| CO（mg/m3） | 10 | 4 | — |  |
| O3 | 200 | 160（日最大8小时平均） | — |  |

    - 污染物排放标准

施工期、运营期产生的大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的表2中无组织排放监控浓度限值，见下表。

        - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录）单位：mg/m3

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度 最高点 | 1.0 |

  - 环境保护目标

项目位于钦州港金谷港区勒沟作业区1号2号泊位至7号8号泊位皮带机联动工程，不涉及水上施工，评价范围内无需特殊保护的风景名胜区、自然保护区，未发现文物古迹等敏感区域和目标。项目周边500米范围内无大气环境保护目标。

- 工程分析

  - 工程概况

1、项目地理位置及概况

（1）项目名称：钦州港金谷港区勒沟作业区1号2号泊位至7号8号泊位皮带机联动工程

（2）建设单位：北部湾港钦州码头有限公司

（3）建设性质：新建

（4）项目地址：项目位于钦州港域勒沟作业区1号-2号泊位和7号-8号泊位后方陆域，项目地理位置示意图详见附图1。

（5）项目总投资：16000万元，其中环保投资135万元

（6）施工期及建设进度计划：施工期为12个月。

2、建设内容及建设规模

工程拟从钦州港金谷港区勒沟作业区1号、2号泊位堆场到7号、8号泊位堆场的皮带机输送系统以及配套设施，皮带运输系统总长约3.137km（其中带式输送机1817m，管带机1320m，额定能力为1500t/h）。设置5座转运站，运输货种为煤炭、金属矿石和非金属矿石、高钙石、矿建材料，工程不涉及用海。

建成后可实现物流量533万吨/年，其中煤炭300万吨/年，金属矿石和非金属矿石60万吨/年，高钙石150万吨/年，矿建材料23万吨/年。

工程主要建设工程内容详见下表。

表2.1-1项目主要工程内容一览表

| 工程类别 | 名称 | 工程内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 带式输送机 | 长度约为1817m。带宽1400mm，带速2.5m/s，运量Q=1500t/h（煤炭），Q=2000t/h（矿石），离地面高度7m。 |
|  | 管带机 | 长度约为1320m。管径500mm，带宽1900mm，带速4m/s，运量Q=1500t/h（煤炭），Q=2000t/h（矿石），离地面高度23.5m。 |
| 辅助工程 | 转运站 | 设5座转运站，分别为TH1、TH2、TH3、TH4、TH5。 |
| 公用工程 | 供水及供电 | 由金谷港区供电、供水系统等进行供应。 |
| 环保工程 | 大气污染防治 | 皮带机和管带机均密闭运输，并在1号、2号泊位码头前沿及皮带机易产尘位置设固定式雾炮装置、堆场设置移动雾炮车装置后呈无组织排放，各转运站设置干雾抑尘装置等治理措施后排放。 |
|  | 水环境污染防治 | 项目新增的生活污水依托金谷港区勒沟作业区9号泊位的候工楼现有的化粪池预处理后接入市政管网，送至胜科污水处理厂处理。 栈桥初期雨污水经排水沟、管道系统收集后排至含尘污水处理站处理达标后回用，即栈桥（ZQ5~ZQ10）及该段皮带机、管带机、转运站（TH3、TH4、TH5）冲洗废水、初期雨水经收集后进入1号、2号泊位含尘污水处理站处理后回用于港区喷淋、冲洗用水；栈桥（ZQ1~ZQ4）及该段皮带机、管带机、转运站（TH1、TH2）冲洗废水经收集后进入7号、8号泊位含尘污水处理站处理后回用于港区喷淋、冲洗用水。 |
|  | 噪声污染防治 | 设备基础隔音、消声器、减振等措施。 |
|  | 固体废物治理 | 散落物料清扫后回用；维修产生的废油桶、废油及废含油手套经收集后暂时储存于1号、2号泊位的危险废物暂存间，定期交由有资质单位清运、处置；污水站污泥和生活垃圾等，委托环卫部门清运。 |
| 依托工程 | 办公区 | 金谷港区勒沟作业区9号泊位的候工楼 |
|  | 污水处理工程 | 候工楼现有的化粪池、1号、2号泊位含尘污水处理站；7号、8号泊位含尘污水处理站。 |

项目主要技术经济指标一览详见下表2.1-2。

表2.1-2工程主要技术经济指标一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#变电所 | m2 | 220 | 变电所为10kV双回路进线，不涉及辐射类 |
| 2 | 2#变电所 | m2 | 200 |  |
| 3 | 转运站TH1 | m2 | 1296 | 18m×18m，层高15+5+4+6.5m |
| 4 | 转运站TH2 | m2 | 1512 | 21m×18m，层高10+5+5+6.5m |
| 5 | 转运站TH3 | m2 | 1800 | 25m×18m，层高8+4.5+4.5+6.5m |
| 6 | 转运站TH4 | m2 | 972 | 18m×18m，层高8+9+6.5m |
| 7 | 转运站TH4 | m2 | 1920 | 30m×16m，层高5+5+5+6.5m |
| 8 | 栈桥ZQ1 | 座 | 1 | 宽4.8m×109m 水平投影，0~24m,1路皮带机 |
| 9 | 栈桥ZQ2 | 座 | 1 | 宽10m×52m水平投影，15m,20m,2路皮带机 |
| 10 | 栈桥ZQ3 | 座 | 1 | 宽5.5m×275m水平投影，10~10m,1路皮带机 |
| 11 | 栈桥ZQ4 | 座 | 1 | 宽7.5m×518m水平投影，8~19m,2路皮带机 |
| 12 | 栈桥ZQ5 | 座 | 1 | 宽10m×21m水平投影，17m，8m,2路皮带机 |
| 13 | 栈桥ZQ6 | 座 | 1 | 宽5.5m×278m水平投影，8m，1路皮带机 |
| 14 | 栈桥ZQ7 | 座 | 1 | 宽4.8m×34m水平投影，8~15m，1路皮带机 |
| 15 | 栈桥ZQ8 | 座 | 1 | 宽4.8m×67m水平投影，0~12.5m，1路皮带 机 |
| 16 | 栈桥ZQ9 | 座 | 1 | 宽4.8m×106m水平投影，0~15m，1路皮带机 |
| 17 | 栈桥ZQ10 | 座 | 1 | 宽9.2m×259m水平投影，5m，2路皮带机 |
| 18 | 落地皮带机基础 | 项 | 1 | 总长176m |
| 19 | BC101坑道 | 项 | 1 | 净宽4.8m×131m水平投影 |
| 20 | 卸车房 | 座 | 1 | 卸车房长×宽=25m×20m，卸车房内净空10m |
| 21 | 水幕泵房 | m2 | 135 | 净长宽高12m×9m×6 |
| 22 | 消防水池 | m2 | 73.8 | 净长宽高8.2m×9m×6m |

3、装卸货种及吞吐量

（1）吞吐量

本工程主要承担1#、2#、3#泊位吞吐量，其中1#、2#泊位正在进行升级改造，改造后吞吐量提升至355万吨/年，与1、2#泊位相邻的3#泊位还未建设，3#泊位年任务吞吐量178万吨，本工程水平运输系统近期需满足1~3#泊位共计533万吨年运量的需要，预留1路皮带机满足与3#泊位相邻的4#、5#泊位远期建成后物料水平运输的需要工程装卸货种和年吞吐量详见下表。

表2.1-3 装卸货种和年吞吐量

| 序号 | 货种 | 单位 | 吞吐量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤炭 | 万吨/年 | 300 | 上行，从7号、8号泊位输送至1号、2号泊位 |
| 2 | 金属矿石和非金属矿石 | 万吨/年 | 60 |  |
| 3 | 高钙石 | 万吨/年 | 150 | 下行，从1号、2号泊位输送至7号、8号泊位 |
| 4 | 矿建材料 | 万吨/年 | 23 |  |
| 5 | 合计 | 万吨/年 | 533 |  |

（2）物料特性

本项目运输货种主要为煤炭、金属矿石、非金属矿石、高钙石、矿建材料， 松散堆积密度如下：

表2.1-4 物料参数表

| 序号 | 货种 | 煤炭 | 金属矿石 | 非金属矿石 | 高钙石 | 矿建材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堆密度t/m3 | 0.85-1 | 1.3-2.7 | 1.06-1.8 | 1.6-1.8 | 15-1.9 |

4、主要装卸设备

工程范围为钦州港金谷港区勒沟作业区1#、2#泊位堆场和7#、8#泊位堆场之间的水平输送系统和堆场堆料系统、1#、2#泊位堆场和1#、2#泊位之间的水平输送系统。7-8#泊位堆场卸船堆料利用现有设备，不在本工程范围。7-8#泊位堆场上料设备，不在本工程范围。1-2#泊位堆场取料、装卸船设备不在本项目设计范围。

表2.1-5  主要装卸机械设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带式输送机 | B=1.4m，Q=1500t/h 煤炭）， Q=2000t/h（金属矿石） | 米 | 1817 |
| 2 | 管带机 | 管径500mm，Q=1500t/h（煤 炭），Q=2000t/h（金属矿石） | 米 | 1320 |
| 3 | 移动抛料小车 | B=1.4m，Q=1500t/h（煤炭）， Q=2000t/h（金属矿石） | 台 | 3 |
| 4 | 除铁器 | B=1.4m | 台 | 2 |
| 5 | 电动葫芦 | 10t | 台 | 6 |
| 6 | 皮带秤及校验装置 | B=1.4m | 台 | 3 |
| 7 | 硫化机 |  | 台 | 1 |
| 8 | 除大块装置 |  | 台 | 2 |
| 9 | 卸车漏斗 |  | 台 | 5 |

- 装卸工艺方案

- 装卸工艺现状

- 7-8#泊位为2个35000吨级泊位，共配置11台门机进行装卸船作业，散货水平运输及堆场装卸作业均采用流动机械。1#泊位为5000吨级泊位，2#泊位为5000吨级泊位，2个泊位共配置3台固定吊进行装卸船作业。散货水平运输及堆场装卸作业均采用流动机械。

- 装卸工艺方案

- 装卸工艺方案主要由7-8#泊位堆场工艺，水平运输，1-2#泊位堆场工艺三部分组成，1、2#泊位装卸船工艺。

- 1）7-8#泊位堆场工艺方案

- 本项目利用7-8#泊位现有门机及流动机械将散货卸至现有堆场。

- ①上料工艺方案

- 港区汽车直接在堆场卸车房卸料到漏斗，再通过漏斗下的皮带机直接输送到1-2#泊位，卸车房卸车面设置挡帘，防止扬尘，港区汽车的配置不在范围内。

- ②卸料工艺方案

- 7-8#泊位散货堆场布置1路高架皮带机，高架皮带机上设置移动式卸料小车，通过移动卸料小车进行卸料，为防止扬尘，堆场四周设置防风抑尘网，防风抑尘网不在本工程设计范围内。

- 水平运输工艺方案

- 本项目1-2#泊位堆场和7-8#泊位堆场之间的水平运输采用固定式带式输送机，拟建设一路皮带机运输线，预留一路。

- 散货的水平输送工艺采用最为常用的是固定式带式输送机，固定式带式输送机是连接散货装卸工艺系统各个装卸工艺环节输送散装物料的主要设备，本工程配置固定式带式输送机作为散货装卸船的水平输送设备。受场地限制，本工程跨越铁路罩棚的BC102皮带机采用管带机，根据地形特点管带机路由需部分布置在现有铁路上方且跨过现有中粮油脂（钦州）有限公司铁路罩棚区域及部分道路区域，因此该部分管带机采用高架栈桥形式，需对现有罩棚进行局部改造，本工程其余皮带机采用普通固定带式输送机，为防风扬尘，降低对周围环境的影响，码头前沿皮带机栈桥旁设置有防风板，除堆场堆料皮带机由于卸料小车作业外，其他皮带机均设置有防雨罩。

- 图2-1 皮带机路由方案

- 图2-2 皮带机跨铁路罩棚处断面图

- 3）1-2#泊位堆场工艺方案

- ①上料工艺方案

- 1-2#泊位后方堆场上料工艺采用单斗装载机和移动式皮带机，散货通过单斗装载机和移动式皮带机卸料到漏斗，再通过漏斗下的皮带机输送到前沿装船皮带机。

- ②卸料工艺方案

- 1-2#泊位散货堆场布置1路高架皮带机，高架皮带机上设置移动式卸料小车，通过移动卸料小车进行卸料。卸料小车无法落料的区域采用单斗装载机辅助堆高作业。

- 4）1、2#泊位装卸船工艺

- 1、2#泊位沿码头长度方向布置了两路皮带机（BC107皮带机和BC201皮带机），1、2#泊位卸船采用抓料机从船舶上抓料到移动式皮带机，移动式皮带机输送物料到BC201皮带机后运往7、8#泊位后方堆场堆料。抓料机、移动式皮带机的配置不在本工程范围内。BC107皮带机配置卸料小车，BC107皮带机上的物料经过卸料小车卸料到移动式皮带机上装船。移动式皮带机的配置不在本工程范围内。

- 辅助工艺设施

- 带式输送机上设置电子皮带秤用于物料计量。电磁除铁器用于除去散货中的杂铁。转运站内的电动葫芦用于带式输送机部件的检修。

- 装卸工艺流程

（1）上行装卸工艺

上行主要为货物从7号、8号泊位输送至1号、2号泊位，运输货种主要为煤炭、金属矿石和非金属矿石。

①7、8堆场→1、2堆场

{业主堆场→自卸车}→地坑皮带机BC101→管带机BC102上层皮带→BC103→卸料小车→堆场

②7、8堆场→1、2号泊位装船

{业主堆场→自卸车}→地坑皮带机BC101→管带机BC102上层皮带→BC104→BC106→BC107→卸料小车→{移动皮带机→船}

③1、2堆场→1、2号泊位装船

{1、2号泊位堆场→单斗装载机→移动皮带机}→BC105→BC106→BC107→卸料小车→{移动皮带机→船}

注：{}不在本工程范围内

（2）下行装卸工艺

下行主要为货物从1号、2号泊位输送至7号、8号泊位，运输货种主要为高钙石、矿建材料。装卸工艺主要为：

{抓料机→移动皮带机}→BC201→BC202→管带机BC102回程皮带→BC203→卸料小车→7、8号泊位堆场

注：{}不在本工程范围内

7、劳动定员及工作制度

项目新增劳动定员20人，办公区依托金谷港区勒沟作业区9#泊位的候工楼，年工作350天，21小时/天，三班制。

  - 工艺流程及产污环节

    - 施工期施工流程

项目建设钦州港金谷港区勒沟作业区7#、8#泊位堆场到1#、2#泊位堆场的皮带机输送系统以及配套设施，以及5座转运站等建筑，施工期间将会产生一定的废气（施工扬尘）、废水（施工人员生活污水、施工废水）、噪声以及固体废物（施工人员生活垃圾、建筑垃圾及弃土石等），产生量较小；对周边环境的影响较小且随着施工的结束，产生的影响也逐渐消失。

1、施工方案

（1）施工方案

（1）施工方案

转运站根据工艺条件进行平面及楼层布置，外墙和屋面采用单层彩色压型钢板，考虑采光，外墙面设置不少于10%采光带；转运站地面采用钢筋混凝土地面，水泥砂浆面层，考虑楼面水冲洗，楼面采用钢筋混凝土楼面；转运站内根据工艺条件设置起重量为10t的单轨葫芦吊及吊轨梁。转运站采用钢框架结构，主框架梁与框架柱均采用刚接，并在不影响工艺布置的前提下布置柱间支撑。次梁与主梁采用铰接连接。转运站基础坐落在回填区上，此时基础采用PHC预应力管桩或机械成孔灌注桩基础，桩径D=500cm，桩长暂定为45m。柱下桩承台间用拉梁连接。转运站钢材全部采用Q345B。

栈桥净宽及净高根据工艺条件设置，栈桥在非管带机区段采用全封闭结构，考虑地面水冲洗，栈桥地面采用钢筋混凝土楼面；在管带机区段采用敞开结构，栈桥地面采用花纹钢板地面，在跨路处，管带机下方设置接料板，以防止栈桥面物体洒落到地面砸伤行人；沿栈桥长度方向每100m设置直爬梯与地面连通。栈桥桥体采用由两片平面桁架铰接组成的下承式空间钢桁架结构或实腹梁结构，桁架结构的栈桥端部为钢框架；栈桥支架间距在30m左右（局部跨路或跨河处间距为60m），每跨一个独立的温度区段，每个温度区段内桁架一端固定一端滑动，每副栈桥支架均为一个固定支架，固定支架采用空间桁架结构，其他支架采用平面桁架作为摇摆柱。桁架在桁高不等处，采用栈桥屋面平齐，栈桥封闭高度相同的做法，桁高较高的桁架部分镂空，在跨路或跨河处采用圆弧过渡，这样做可以使栈桥整体效果比较美观， 与绿化带协调一致。栈桥基础坐落在回填区上，此时基础采用PHC预应力管桩或机械成孔灌注桩基础，柱下桩承台间用拉梁连接。

栈桥钢材全部采用Q345B，主桁上下弦杆采用国标H型钢，腹杆及支撑采用方钢管或圆钢管。本工程以大跨度廊道的方式跨越铁路罩棚。采用整体吊装施工。

- 施工方法

①栈桥基础：陆上机械成孔灌注桩；陆上施工打PHC桩→现浇素混凝土垫层→现浇钢筋混凝土基础。

②钢结构栈桥：施工栈桥支架→施工栈桥主体结构→现浇钢筋混凝土楼面。

2、施工期工艺流程及产污环节

项目施工期工艺流程及产污环节示意详见下图。

图2.1-1 项目施工流程及产污环节示意图

主要污染情况：

（1）废气：主要为挖深施工、材料运输、装卸等环节产生的扬尘及施工机械尾气；

（2）废水：主要为生活污水；

（3）噪声：主要为施工机械和运输车辆产生的噪声；

（4）固体废物：主要为施工弃土、污泥、建筑垃圾和施工队生活垃圾。

（5）施工作业带：施工工期为12个月，施工作业带宽10m。施工作业带占地使用完毕后全部进行恢复。工程不设置施工营地，施工生活设施采取在港区附近就近租用民房的方式解决。

    - 营运期工艺流程及产污环节

1、工艺流程

本工程设一条皮带机（部分为管带机）输送机，上行线为7#、8#泊位堆场卸料坑内的煤炭经过皮带机输送至1#、2#泊位进行装船；下行线为1#、2#泊位的矿建材料、石灰石经过皮带机输送至7#、8#泊位堆场卸料坑。1#、2#泊位和7#、8#泊位装卸船不在本环评范围。本工程物料在装卸、转运站转运过程中会产生粉尘。栈桥廊道、转运站要定期进行冲洗，冲洗过程中会产生冲洗废水。

其工艺流程图如下：

图2-5  项目7、8号泊位卸车房至1、2号泊位堆场输送工艺流程及产污环节示意图

图2-6  项目1、2号泊位堆场至7、8号泊位堆场输送工艺流程及产污环节示意图

图2-7  项目7、8号泊位卸车房至1、2号泊位装船输送工艺流程及产污环节示意图

图2-8  项目1、2号泊位堆场至1、2号泊位装船输送工艺流程及产污环节示意图

2、产污环节

（1）废气

本工程为干散货皮带机联动项目，主要输送煤炭、金属矿石和非金属矿石、矿建材料、高钙石。皮带机为封闭式，项目产污环节主要为转运站物料转落处粉尘。

（2）废水

项目运营期间产生的废水为工作人员的生活污水、栈桥廊道、转运站冲洗废水。

（3）噪声

项目运营期间产生的噪声主要来自皮带输送机、移动抛料小车的运转噪声，其噪声值一般在75~80dB（A）之间。

（4）固体废物

运营期间产生的固体废物为散落物料、维修产生的废油桶、废油及废含油手套、煤炭除铁产生的废铁、职工办公产生的生活垃圾等。

  - 污染源强核算

### 2.3.1施工期大气污染源强核算

本工程施工期对环境空气的影响主要来自栈桥和转运站桩基施工及汽车运输产生的扬尘、施工机械废气及车辆尾气。

（1）扬尘

在施工期，扬尘是环境空气的主要污染源。施工期扬尘影响包括以下方面：栈桥桩基开挖过程中产生扬尘；建材堆场的风力扬尘；建筑材料运输产生的交通道路扬尘。

针对施工期的扬尘影响，建设单位应采取如下针对性污染防治措施：

①施工工地周围按照相关规定设置围挡或者围墙；

②施工场地内的裸露土地超过四十八小时不能连续施工的，采取覆盖防尘布、防尘网或者喷淋、洒水等其他有效防尘措施；

③散装物料集中分区、分类存放，并根据易产生扬尘污染程度，分别采取密闭存放或者覆盖等其他有效防尘措施，禁止抛掷、扬撒和在围挡外堆放；

④及时清运建筑土方、工程渣土、建筑垃圾，不能及时清运的，分类存放和覆盖，并定时喷淋；

⑤工地车辆出口配备车辆冲洗装置和污水收集设施，并保持正常使用，对出场车辆冲洗干净，禁止带泥上路；

⑥工地出入口、材料堆放区、材料加工区、生活区和主要道路等进行硬化并辅以喷淋、洒水等措施；

⑦施工现场进行切割、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，采取喷淋、洒水等措施；

⑧开挖和回填土方作业面采取喷淋、洒水等有效防尘措施；

⑨按照钦州市人民政府的规定使用预拌混凝土和预拌砂浆；

⑩采取分段作业、择时施工等其他有效防尘降尘措施。

在采取相应的大气污染防治措施后，本工程施工期废气对周围环境影响较小。上述措施主要是围挡和洒水，围挡起直接阻挡扬尘飞扬的作用；洒水可降低施工扬尘的起尘量。根据资料分析，洒水对控制施工扬尘很有效，特别是对施工近场（30m以内）降尘效果达60%以上，同时扬尘的影响范围也减少70%左右，严格按照上述措施治理后，项目施工期扬尘污染可以减小到最低，措施可行。

（2）施工机械废气和车辆尾气

施工机械废气和运输车辆尾气均为动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要污染物是烃类和NOX，由于施工的燃油机械为间断施工，且主要集中在土石方工程阶段，加之污染物排放量小，仅影响局部环境。本工程施工场地相对较开阔，大气扩散条件较好，因此，施工机械废气和运输车辆尾气对区域环境空气不会造成明显影响。

- 2.3.2运营期污染源强核算

1、废气排放情况

项目运营期间无组织排放的装卸扬尘主要有转运站转接落料扬尘、卸料小车扬尘；皮带机和管带机由于设置了防尘罩封闭，起尘量极少，本次环评不计算皮带机输送过程中产生的扬尘。

（1）参数的选择

①计算公式的选取

项目装卸过程中产生的无组织排放的扬尘本次环评参考《水运工程建设项目环境影响评价指南》（JTS 105-2021）中的相关公式进行计算，具体如下：

上述公式中：Q—作业起尘量（kg/h）；

α—货物类型起尘调节系数，参考《水运工程建设项目环境影响评价指南》（JTS 105-2021）中“货物类型起尘调节系数一览表”选取（详见表2.2-1）；

β—作业方式系数，取料时，β取2；装堆、装船β取1；

H—作业落差（m）；w2—水分作用系数，与散货性质有关，一般取0.40～0.45；w0—水分作用效果的临界值，即含水率高于此值时水分作用效果增加不明显，与散货性质有关，煤炭类w0取6%，矿石类w0取5%；

w—含水率（%）；

Y—装卸作业效率（t/h）；

v2—作业起尘量达到最大起尘量50%时的风速（m/s）；

U—风速（m/s）。

        - 货物类型起尘调节系数一览表

| 标准类型 | 矿粉 | 球团矿 | 精煤类 | 大矿类 | 原煤类 | 水洗类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物起尘调节系数 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |

②相关参数的选取

α（货物类型起尘调节系数），项目运输的货种为煤炭，粒径分布较小，故参照上表2.4-11，货物类型参照精煤类，α取1.2，结合《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ 1107—2020）矿建材料和石灰石取0.6；

β（作业方式系数），码头前沿卸船、装运站转接落料β取1；

H（作业落差），卸料小车H取1.5m；转运站转接落料H取0.5m。

w2（水分作用系数），取0.43；

w0（水分作用效果的临界值），项目运输货种为煤炭、金属矿石和非金属矿石、矿建材料、高钙石，煤炭取6%，矿建材料、金属矿石和非金属矿石、高钙石取5%；

w（含水率），项目运输煤炭的自然含水率取6%；卸料、转接落料作业过程中的增加含水率均取9%，矿建材料、金属矿石和非金属矿石、高钙石取8%；

Y（装卸作业效率），卸料小车、转接落料Y取1500t/h；卸料小车、转接落料年作业量533万吨，其中煤炭300万吨/年、金属矿石和非金属矿石60万吨/年、矿建材料23万吨/年、高钙石150万吨/年。

v2（作业起尘量达到最大起尘量50%时的风速），一般散货为16m/s（经验值）；

U（风速），根据《水运工程建设项目环境影响评价指南》（JTS/T 105-2021）中的“2.2.2.8 （2）对于排放量和风速相关的污染源，计算各风速对应的排放量”，本次环评装卸起尘风速采用2020年钦州市气象站所测的相应风速计算。

项目作业量取值详见下表。

        - 作业量取值依据

| 项目 | 参数 | 矿建材料卸料小车 | 高钙石卸料小车 | 金属矿石和非金属矿石卸料小车 | 煤炭卸料小车 | 矿建材料转运站（TH5、TH3、TH2） | 金属矿石和非金属矿石转运站（TH1、TH2、TH3、TH4、TH5） | 高钙石转运（TH5、TH3、TH2） | 煤炭转运（TH1、TH2、TH3、TH4、TH5） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物种类 | / | 矿建材料0.6 | 矿石 | 矿石 | 煤炭 | 煤炭 | 煤炭 | 高钙石 | 煤炭 |
| 货物起尘调节系数 | α | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 作业方式系数 | β | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 作业量（t/h） | Y | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 总作业量（t/a） |  | 230000 | 1500000 | 600000 | 3000000 | 230000 | 600000 | 1500000 | 3000000 |
| 作业落差（m） | H | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 散货含水率（%） | ω | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% |
| 水分作用效果临界值（ %） | ω0 | 5% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% | 6% |
| 水分作用系数 | ω2 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |

        - 工程起尘比例一览表

| 序号 | 起尘比例 | 矿建材料 | 高钙石 | 金属矿石和非金属矿石 | 煤炭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货种 | 砂石 | 砂石 | 砂石 | 石粉 |
| 2 | TSP | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 8.86% |
| 3 | PM10 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 1.74% |
| 4 | PM2.5 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 0.40% |

③项目采取的环保措施

项目采取的各项环保措施详见表2.3-3。

        - 项目采取的各项环保措施一览表

| 工况 | 措施 | 备注 | 综合抑尘效率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤炭转运站转接落料 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘 | 洒水将含水率增加至9%，洒水抑尘效率为72.47%；密闭皮带机、挡板密闭、防尘帘等抑尘效率为80%。 | 94.49 |
| 金属矿石和非金属矿石转运站转接落料 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘 | 洒水将含水率增加至8%，洒水抑尘效率为72.47%；密闭皮带机、挡板密闭、防尘帘等抑尘效率为80%。 | 94.49 |
| 矿建材料转运站转接落料 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘 | 洒水将含水率增加至8%，洒水抑尘效率为72.47%；密闭皮带机、挡板密闭、防尘帘等抑尘效率为80%。 | 94.49 |
| 高钙石转运站转接落料 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘 | 洒水将含水率增加至8%，洒水抑尘效率为72.47%；密闭皮带机、挡板密闭、防尘帘等抑尘效率为80%。 | 94.49 |

④ 源强一览

- 正常工况源强

根据上述公式计算，本工程正常工况下各产污环节的源强详见表2.3-4。

        - 装卸起尘排放量一览表（正常工况）   单位：t/a

| 货种 | 产污环节 | 作业时间 | 措施前 |  |  | 措施 | 排放方式 | 降尘效率% | 措施后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h/a | TSP | PM10 | PM2.5 |  |  |  | TSP | PM10 | PM2.5 |
| 煤炭 | 1、2号泊位卸料小车 | 2000 | 0.0432 | 0.0278 | 0.0086 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 | 无组织 | 94.49 | 0.0024 | 0.0015 | 0.0005 |
|  | 煤炭转运站TH1 | 2000 | 0.1317 | 0.0258 | 0.0059 |  | 无组织 | 94.49 | 0.0073 | 0.0014 | 0.0003 |
|  | 煤炭转运站TH2 | 2000 | 0.1317 | 0.0258 | 0.0059 |  | 无组织 | 94.49 | 0.0073 | 0.0014 | 0.0003 |
|  | 煤炭转运站TH3 | 2000 | 0.1317 | 0.0258 | 0.0059 |  | 无组织 | 94.49 | 0.0073 | 0.0014 | 0.0003 |
|  | 煤炭转运站TH4 | 2000 | 0.1317 | 0.0258 | 0.0059 |  | 无组织 | 94.49 | 0.0073 | 0.0014 | 0.0003 |
|  | 煤炭转运站TH5 | 2000 | 0.1317 | 0.0258 | 0.0059 |  | 无组织 | 94.49 | 0.0073 | 0.0014 | 0.0003 |
| 金属矿石和非金属矿石 | 1、2号泊位卸料小车 | 400 | 0.0037 | 0.0022 | 0.0011 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 | 无组织 | 94.49 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
|  | 转运站TH1 | 400 | 0.0074 | 0.0046 | 0.0022 |  | 无组织 | 94.49 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 |
|  | 转运站TH2 | 400 | 0.0074 | 0.0046 | 0.0022 |  | 无组织 | 94.49 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 |
|  | 转运站TH3 | 400 | 0.0074 | 0.0046 | 0.0022 |  | 无组织 | 94.49 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 |
|  | 转运站TH4 | 400 | 0.0074 | 0.0046 | 0.0022 |  | 无组织 | 94.49 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 |
|  | 转运站TH5 | 400 | 0.0074 | 0.0046 | 0.0022 |  | 无组织 | 94.49 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 |
| 矿建材料 | 7、8号泊位卸料小车 | 154 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0005 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 | 无组织 | 94.49 | 0.0001 | 0.00004 | 0.00003 |
|  | 转运站TH2 | 154 | 0.0027 | 0.0017 | 0.0008 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 | 无组织 | 94.49 | 0.0001 | 0.00009 | 0.00004 |
|  | 转运站TH3 | 154 | 0.0027 | 0.0017 | 0.0008 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 | 无组织 | 94.49 | 0.0001 | 0.00009 | 0.00004 |
|  | 转运站TH5 | 154 | 0.0027 | 0.0017 | 0.0008 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘 | 无组织 | 94.49 | 0.0001 | 0.00009 | 0.00004 |
| 高钙石 | 7、8号泊位卸料小车 | 1000 | 0.0094 | 0.0058 | 0.0027 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 | 无组织 | 94.49 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 |
|  | 转运站TH2 | 1000 | 0.0186 | 0.0111 | 0.0057 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 | 无组织 | 94.49 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0003 |
|  | 转运站TH3 | 1000 | 0.0186 | 0.0111 | 0.0057 |  |  | 94.49 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0003 |
|  | 转运站TH5 | 1000 | 0.0186 | 0.0111 | 0.0057 |  |  | 94.49 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0003 |

        - 装卸起尘排放速率一览表（正常工况）   单位：kg/h

| 货种 | 产污环节 | 作业时间 | 措施前 |  |  | 措施 | 排放方式 | 降尘效率% | 措施后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h/a | TSP | PM10 | PM2.5 |  |  |  | TSP | PM10 | PM2.5 |
| 煤炭 | 1、2号泊位卸料小车 | 2000 | 0.0329 | 0.0043 | 0.0010 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 | 无组织 | 94.49 | 0.0018 | 0.0002 | 0.0001 |
|  | 煤炭转运站TH1 | 2000 | 0.0659 | 0.0086 | 0.0020 |  | 无组织 | 94.49 | 0.0036 | 0.0005 | 0.0001 |
|  | 煤炭转运站TH2 | 2000 | 0.0659 | 0.0086 | 0.0020 |  | 无组织 | 94.49 | 0.0036 | 0.0005 | 0.0001 |
|  | 煤炭转运站TH3 | 2000 | 0.0659 | 0.0086 | 0.0020 |  | 无组织 | 94.49 | 0.0036 | 0.0005 | 0.0001 |
|  | 煤炭转运站TH4 | 2000 | 0.0659 | 0.0086 | 0.0020 |  | 无组织 | 94.49 | 0.0036 | 0.0005 | 0.0001 |
|  | 煤炭转运站TH5 | 2000 | 0.0659 | 0.0086 | 0.0020 |  | 无组织 | 94.49 | 0.0036 | 0.0005 | 0.0001 |
| 金属矿石和非金属矿石 | 1、2号泊位卸料小车 | 400 | 0.0093 | 0.0007 | 0.0004 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 | 无组织 | 94.49 | 0.0005 | 0.00004 | 0.00002 |
|  | 转运站TH1 | 400 | 0.0185 | 0.0015 | 0.0007 |  | 无组织 | 94.49 | 0.0010 | 0.00008 | 0.00004 |
|  | 转运站TH2 | 400 | 0.0185 | 0.0015 | 0.0007 |  | 无组织 | 94.49 | 0.0010 | 0.00008 | 0.00004 |
|  | 转运站TH3 | 400 | 0.0185 | 0.0015 | 0.0007 |  | 无组织 | 94.49 | 0.0010 | 0.00008 | 0.00004 |
|  | 转运站TH4 | 400 | 0.0185 | 0.0015 | 0.0007 |  | 无组织 | 94.49 | 0.0010 | 0.00008 | 0.00004 |
|  | 转运站TH5 | 400 | 0.0185 | 0.0015 | 0.0007 |  | 无组织 | 94.49 | 0.0010 | 0.00008 | 0.00004 |
| 矿建材料 | 7、8号泊位卸料小车 | 154 | 0.0091 | 0.0003 | 0.0002 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 | 无组织 | 94.49 | 0.0005 | 0.00001 | 0.00001 |
|  | 转运站TH2 | 154 | 0.0175 | 0.0006 | 0.0003 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 | 无组织 | 94.49 | 0.0010 | 0.00003 | 0.00001 |
|  | 转运站TH3 | 154 | 0.0175 | 0.0006 | 0.0003 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 | 无组织 | 94.49 | 0.0010 | 0.00003 | 0.00001 |
|  | 转运站TH5 | 154 | 0.0175 | 0.0006 | 0.0003 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘 | 无组织 | 94.49 | 0.0010 | 0.00003 | 0.00001 |
| 高钙石 | 7、8号泊位卸料小车 | 1000 | 0.0094 | 0.0019 | 0.0009 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 | 无组织 | 94.49 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | 转运站TH2 | 1000 | 0.0186 | 0.0037 | 0.0019 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 | 无组织 | 94.49 | 0.0010 | 0.0002 | 0.00010 |
|  | 转运站TH3 | 1000 | 0.0186 | 0.0037 | 0.0019 |  |  | 94.49 | 0.0010 | 0.0002 | 0.00010 |
|  | 转运站TH5 | 1000 | 0.0186 | 0.0037 | 0.0019 |  |  | 94.49 | 0.0010 | 0.0002 | 0.00010 |

II、非正常工况源强

装卸起尘非正常工况主要为喷淋装置损坏不能洒水；非正常工况下各产污环节的源强详见表2.3-6。

        - 装卸起尘排放量一览表（非正常工况）  单位：kg/h

| 货种 | 产污环节 | 作业时间 | 非正常排放原因 | 单次持续时间/（h） | 年发生频次/（次） | 排放速率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h/a |  |  |  | TSP | PM10 | PM2.5 |
| 煤炭 | 煤炭转运站TH1 | 2000 | 喷淋装置损坏，不能洒水；抑尘效率为80% | 1 | 2 | 0.0198 | 0.0026 | 0.0006 |
|  | 煤炭转运站TH2 | 2000 |  |  |  | 0.0198 | 0.0026 | 0.0006 |
|  | 煤炭转运站TH3 | 2000 |  |  |  | 0.0198 | 0.0026 | 0.0006 |
|  | 煤炭转运站TH4 | 2000 |  |  |  | 0.0198 | 0.0026 | 0.0006 |
|  | 煤炭转运站TH5 | 2000 |  |  |  | 0.0198 | 0.0026 | 0.0006 |
| 金属矿石和非金属矿石 | 转运站TH1 | 400 | 喷淋装置损坏，不能洒水；抑尘效率为80% | 1 | 2 | 0.0056 | 0.0005 | 0.0002 |
|  | 转运站TH2 | 400 |  |  |  | 0.0056 | 0.0005 | 0.0002 |
|  | 转运站TH3 | 400 |  |  |  | 0.0056 | 0.0005 | 0.0002 |
|  | 转运站TH4 | 400 |  |  |  | 0.0056 | 0.0005 | 0.0002 |
|  | 转运站TH5 | 400 |  |  |  | 0.0056 | 0.0005 | 0.0002 |
| 矿建材料 | 转运站TH2 | 154 | 喷淋装置损坏，不能洒水；抑尘效率为80% | 1 | 2 | 0.0053 | 0.0002 | 0.0001 |
|  | 转运站TH3 | 154 | 喷淋装置损坏，不能洒水；抑尘效率为80% |  |  | 0.0053 | 0.0002 | 0.0001 |
|  | 转运站TH5 | 154 |  |  |  | 0.0053 | 0.0002 | 0.0001 |
| 石灰石 | 转运站TH2 | 1000 | 喷淋装置损坏，不能洒水；抑尘效率为80% | 1 | 2 | 0.0056 | 0.0011 | 0.0006 |
|  | 转运站TH3 | 1000 | 喷淋装置损坏，不能洒水；抑尘效率为80% |  |  | 0.0056 | 0.0011 | 0.0006 |
|  | 转运站TH5 | 1000 |  |  |  | 0.0056 | 0.0011 | 0.0006 |

- ⑤本工程废气排放情况

本工程废气排放情况汇总见表2.3-7。

        - 本工程主要污染物排放情况一览表

| 货种 | 产污环节 | 产生量（t/a） |  |  | 措施 | 削减量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TSP | PM10 | PM2.5 |  | TSP | PM10 | PM2.5 | TSP | PM10 | PM2.5 |
| 煤炭 | 1、2号泊位卸料小车 | 0.0432 | 0.0278 | 0.0086 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 | 0.0408 | 0.0263 | 0.0081 | 0.0024 | 0.0015 | 0.0005 |
|  | 转运站TH1 | 0.1317 | 0.0258 | 0.0059 |  | 0.1244 | 0.0244 | 0.0056 | 0.0073 | 0.0014 | 0.0003 |
|  | 转运站TH2 | 0.1317 | 0.0258 | 0.0059 |  | 0.1244 | 0.0244 | 0.0056 | 0.0073 | 0.0014 | 0.0003 |
|  | 转运站TH3 | 0.1317 | 0.0258 | 0.0059 |  | 0.1244 | 0.0244 | 0.0056 | 0.0073 | 0.0014 | 0.0003 |
|  | 转运站TH4 | 0.1317 | 0.0258 | 0.0059 |  | 0.1244 | 0.0244 | 0.0056 | 0.0073 | 0.0014 | 0.0003 |
|  | 转运站TH5 | 0.1317 | 0.0258 | 0.0059 |  | 0.1244 | 0.0244 | 0.0056 | 0.0073 | 0.0014 | 0.0003 |
| 金属矿石和非金属矿石 | 1、2号泊位卸料小车 | 0.0037 | 0.0022 | 0.0011 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 | 0.0035 | 0.0021 | 0.001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
|  | 转运站TH1 | 0.0074 | 0.0046 | 0.0022 |  | 0.007 | 0.0043 | 0.0021 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 |
|  | 转运站TH2 | 0.0074 | 0.0046 | 0.0022 |  | 0.007 | 0.0043 | 0.0021 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 |
|  | 转运站TH3 | 0.0074 | 0.0046 | 0.0022 |  | 0.007 | 0.0043 | 0.0021 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 |
|  | 转运站TH4 | 0.0074 | 0.0046 | 0.0022 |  | 0.007 | 0.0043 | 0.0021 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 |
|  | 转运站TH5 | 0.0074 | 0.0046 | 0.0022 |  | 0.007 | 0.0043 | 0.0021 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 |
| 矿建材料 | 7、8号泊位卸料小车 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0005 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 | 0.0013 | 0.00076 | 0.00047 | 0.0001 | 0.00004 | 0.00003 |
|  | 转运站TH2 | 0.0027 | 0.0017 | 0.0008 |  | 0.0026 | 0.00161 | 0.00076 | 0.0001 | 0.00009 | 0.00004 |
|  | 转运站TH3 | 0.0027 | 0.0017 | 0.0008 |  | 0.0026 | 0.00161 | 0.00076 | 0.0001 | 0.00009 | 0.00004 |
|  | 转运站TH5 | 0.0027 | 0.0017 | 0.0008 |  | 0.0026 | 0.00161 | 0.00076 | 0.0001 | 0.00009 | 0.00004 |
| 高钙石 | 7、8号泊位卸料小车 | 0.0094 | 0.0058 | 0.0027 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 | 0.0089 | 0.0055 | 0.0026 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 |
|  | 转运站TH2 | 0.0186 | 0.0111 | 0.0057 |  | 0.0176 | 0.0105 | 0.0054 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0003 |
|  | 转运站TH3 | 0.0186 | 0.0111 | 0.0057 |  | 0.0176 | 0.0105 | 0.0054 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0003 |
|  | 转运站TH5 | 0.0186 | 0.0111 | 0.0057 |  | 0.0176 | 0.0105 | 0.0054 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0003 |
| 合计 |  | 0.8171 | 0.227 | 0.0729 |  | 0.7721 | 0.21449 | 0.06915 | 0.045 | 0.01251 | 0.00375 |

- 2.3大气污染物总量控制

本工程颗粒物的排放量为0.0619t/a，无大气总量指标。

- 环境空气质量现状调查与评价

  - 项目所在区域达标判断

根据空气环境功能区划分，该项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。根据广西壮族自治区生态环境厅《广西壮族自治区生态环境厅关于通报2023年设区市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2024〕58号），2023年钦州市环境空气质量监测项目中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均达到《环境空气 质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，项目所在的区域为环境空气质量达标区。

区域环境质量现状如下表3.1-1所示。

        - 区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 8 | 60 | 13.3 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 19 | 40 | 47.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 44 | 70 | 62.9 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 24.3 | 35 | 69.4 | 达标 |
| CO | 24小时平均浓度日 | 1.1mg/m3 | 4mg/m3 | 27.5 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均浓度 | 118 | 160 | 73.8 | 达标 |

  - 补充特征污染物环境质量现状评价

根据工程分析，项目运营期间涉及的特征污染物为总悬浮颗粒物（TSP）；本次评价引用《钦州港勒沟作业区1号2号泊位改造工程环境影响报告书》中2025年4月21日~2025年4月27日对区域总悬浮颗粒物（TSP）的环境质量现状监测结果。

项目引用的监测点位位于项目西南面约170m处（项目与其位置关系详见附图4）；满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021年4月1日实施）中的“····引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”要求，引用的监测数据合理。

1、监测点布设

根据本工程特点及敏感点的分布情况，设置1个大气环境质量现状监测点，监测点基本情况见表。

        - 空气质量现状监测点

| 监测 名称 | 监测点位坐标 |  | 监测项目 | 监测 时段 | 相对项目 最近距离/方位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度（°） | 纬度（°） |  |  |  |
| 1、2号泊位西南面空地 | 108°34′40.977″ | 21°44′15.910″ | TSP | 24小时值 | 170m/SW |

2、监测与分析方法

监测按《环境监测技术规范》、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2005）等执行；分析按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《空气和废气监测分析方法》（第四版 国家环保局 2003年）等执行。分析方法及检出限详见表。

        - 监测因子分析方法及检出限

| 序号 | 分析项目 | 分析方法及来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995 | 1µg/m3 |

3、监测时间与频次

本次环评委托广西恒沁检测科技有限公司对项目周边环境空气质量进行监测。TSP监测时间为2025年4月21日~4月27日，监测频次见表3.2-3。

        - 监测时间和监测频次

| 编号 | 监测因子 | 结果类型 | 监测时间和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 24 小时平均值 | 连续7天，每天采样24小时； |

4、评价标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；具体标准值如下表3.2-4：

        - 大气环境质量现状监测点

| 编号 | 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 （μg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 24小时平均 | 300 |  |

5、评价方法

对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。对于有多个监测点位数的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值。计算方法见下公式：

式中：C现状（x，y）——环境空气保护目标及网格点（x，y）环境质量现状浓度，µg/m3；

C监测（j，t）——第j个监测点位在t时刻环境质量现状浓度（包括1h平均、8h评价或日平均质量浓度），µg/m3；

n——现状补充监测点位数

6、监测结果及评价

本次补充监测结果见表3.2-5。对于环境空气二类功能区而言，TSP的24小时平均浓度、达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

        - 补充污染物环境质量现状（环境空气二类功能区）

| 序号 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准（mg/m3） | 监测浓度范围（mg/m3） | 最大浓度占标率（%） | 超标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 24小时值 | 0.3 | 0.101~0.113 | 37.7 | 0 | 达标 |

- 大气环境影响预测与评价专题

  - 施工期大气环境影响分析

本工程施工期对环境空气的影响主要来自栈桥和转运站桩基施工及汽车运输产生的扬尘、施工机械废气及车辆尾气。

（1）扬尘

在施工期，扬尘是环境空气的主要污染源。施工期扬尘影响包括以下方面：栈桥桩基开挖过程中产生扬尘；建材堆场的风力扬尘；建筑材料运输产生的交通道路扬尘。

针对施工期的扬尘影响，建设单位应采取如下针对性污染防治措施：

①施工工地周围按照相关规定设置围挡或者围墙；

②施工场地内的裸露土地超过四十八小时不能连续施工的，采取覆盖防尘布、防尘网或者喷淋、洒水等其他有效防尘措施；

③散装物料集中分区、分类存放，并根据易产生扬尘污染程度，分别采取密闭存放或者覆盖等其他有效防尘措施，禁止抛掷、扬撒和在围挡外堆放；

④及时清运建筑土方、工程渣土、建筑垃圾，不能及时清运的，分类存放和覆盖，并定时喷淋；

⑤工地车辆出口配备车辆冲洗装置和污水收集设施，并保持正常使用，对出场车辆冲洗干净，禁止带泥上路；

⑥工地出入口、材料堆放区、材料加工区、生活区和主要道路等进行硬化并辅以喷淋、洒水等措施；

⑦施工现场进行切割、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，采取喷淋、洒水等措施；

⑧开挖和回填土方作业面采取喷淋、洒水等有效防尘措施；

⑨按照钦州市人民政府的规定使用预拌混凝土和预拌砂浆；

⑩采取分段作业、择时施工等其他有效防尘降尘措施。

在采取相应的大气污染防治措施后，本工程施工期废气对周围环境影响较小。上述措施主要是围挡和洒水，围挡起直接阻挡扬尘飞扬的作用；洒水可降低施工扬尘的起尘量。根据资料分析，洒水对控制施工扬尘很有效，特别是对施工近场（30m以内）降尘效果达60%以上，同时扬尘的影响范围也减少70%左右，严格按照上述措施治理后，项目施工期扬尘污染可以减小到最低，措施可行。

（2）施工机械废气和车辆尾气

施工机械废气和运输车辆尾气均为动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要污染物是烃类和NOX，由于施工的燃油机械为间断施工，且主要集中在土石方工程阶段，加之污染物排放量小，仅影响局部环境。本工程施工场地相对较开阔，大气扩散条件较好，因此，施工机械废气和运输车辆尾气对区域环境空气不会造成明显影响。

  - 运营期大气环境影响分析

    - 预测因子、范围、内容

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本工程大气环境影响评价为二级评价。二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。因此，本次评价以AERSCREEN估算模型的计算结果作为预测与分析的依据，能够满足本次评价的大气预测要求。

    - 估算评价因子

根据工程分析，本次评价主要选取TSP、PM10、PM2.5作为本次评价的预测因子。

    - 估算方案

根据章节3“环境空气质量现状调查与评价”，项目所在区域为达标区；本次环评根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，确定项目的预测方案及评价内容，详见表4.2-1。

        - 项目环境空气影响预测方案及评价内容一览

| 评价对象 | 污染源 | 污染物 | 污染源 排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达标区评价项目 | 新增污染源 | TSP、PM10、PM2.5 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源 | TSP、PM10、PM2.5 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |

    - 估算模型参数

由于项目周边3km范围内有大型水体（钦州港海域），故本次环评考虑岸边熏烟，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），利用大气环评专业辅助系统（EIAProA）大气预测软件，采用AERSCREEN模型筛选计算，具体估算模型参数表见Error: Reference source not found。

        - 项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 农村/城市选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 4.3万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 37.9℃ |
| 最低环境温度/℃ |  | 1.6℃ |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 |
|  | 岸线距离/km | 966 |
|  | 岸线方向/° | 112 |

    - 污染源计算清单

由于工程为单条皮带机，每次只能输送一种货种，本次选取污染物排放量最大（最不利条件）进行预测。根据工程分析，项目大气污染物排放源强见表4.2-3。

        - 正常工况下项目大气污染物无组织排放源强及参数

| 货种 | 产污 环节 | 面源中心点坐标 |  | 面源海拔高度 /（m） | 面源 长度 /（m） | 面源 宽度 /（m） | 面源排放高度 /（m） | 与正北向夹角 /（°） | 年排放小时数 /（h） | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | TSP | PM10 | PM2.5 |
| 煤炭 | 1、2号泊位卸料小车 | -275 | -32 | 47 | 3 | 1.4 | 3 | 0 | 2000 | 正常工况 | 0.0018 | 0.0002 | 0.0001 |
|  | 煤炭转运站TH1 | 367 | -98 | 35 | 18 | 18 | 15 | 0 | 2000 |  | 0.0036 | 0.0005 | 0.0001 |
|  | 煤炭转运站TH2 | 269 | -82 | 36 | 21 | 18 | 10 | 0 | 2000 |  | 0.0036 | 0.0005 | 0.0001 |
|  | 煤炭转运站TH3 | -199 | -44 | 52 | 18 | 16 | 8 | 0 | 2000 |  | 0.0036 | 0.0005 | 0.0001 |
|  | 煤炭转运站TH4 | -271 | -52 | 48 | 18 | 18 | 8 | 0 | 2000 |  | 0.0036 | 0.0005 | 0.0001 |
|  | 煤炭转运站TH5 | -303 | -92 | 48 | 31 | 13 | 5 | 0 | 2000 |  | 0.0036 | 0.0005 | 0.0001 |

        - 非正常工况下项目大气污染物无组织排放源强及参数

| 货种 | 产污 环节 | 面源中心点坐标 |  | 面源海拔高度 /（m） | 面源 长度 /（m） | 面源 宽度 /（m） | 面源排放高度 /（m） | 与正北向夹角 /（°） | 年排放小时数 /（h） | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | TSP | PM10 | PM2.5 |
| 煤炭 | 1、2号泊位卸料小车 | -275 | -32 | 47 | 3 | 1.4 | 3 | 0 | 2000 | 正常工况 | 0.0198 | 0.0026 | 0.0006 |
|  | 煤炭转运站TH1 | 367 | -98 | 35 | 18 | 18 | 15 | 0 | 2000 |  | 0.0198 | 0.0026 | 0.0006 |
|  | 煤炭转运站TH2 | 269 | -82 | 36 | 21 | 18 | 10 | 0 | 2000 |  | 0.0198 | 0.0026 | 0.0006 |
|  | 煤炭转运站TH3 | -199 | -44 | 52 | 18 | 16 | 8 | 0 | 2000 |  | 0.0198 | 0.0026 | 0.0006 |
|  | 煤炭转运站TH4 | -271 | -52 | 48 | 18 | 18 | 8 | 0 | 2000 |  | 0.0198 | 0.0026 | 0.0006 |
|  | 煤炭转运站TH5 | -303 | -92 | 48 | 31 | 13 | 5 | 0 | 2000 |  | 0.0198 | 0.0026 | 0.0006 |

    - 估算结果表

由于工程为单条皮带机，每次只能输送一种货种，本次选取污染物排放量最大（最不利条件）进行预测，正常情况下估算模式预测估算结果见表4.2-5。

        - 本工程正常工况估算模式计算结果一览表

| 情景 | 作业环节 | 污染物 | 下风向1小时最大质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 最大落地浓度出现最远距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情景1 | 1、2号泊位卸料小车 | TSP | 4.8619 | 0.54 | 10 |
|  |  | PM10 | 0.5402 | 0.12 |  |
|  |  | PM2.5 | 0.2701 | 0.12 |  |
|  | 煤炭转运TH1 | TSP | 0.3500 | 0.04 | 14 |
|  |  | PM10 | 0.0486 | 0.01 |  |
|  |  | PM2.5 | 0.0097 | 0.00 |  |
|  | 煤炭转运TH2 | TSP | 0.8807 | 0.10 | 16 |
|  |  | PM10 | 0.1223 | 0.03 |  |
|  |  | PM2.5 | 0.0245 | 0.01 |  |
|  | 煤炭转运TH3 | TSP | 1.4983 | 0.17 | 15 |
|  |  | PM10 | 0.2081 | 0.05 |  |
|  |  | PM2.5 | 0.0416 | 0.02 |  |
|  | 煤炭转运TH4 | TSP | 1.5347 | 0.17 | 15 |
|  |  | PM10 | 0.2132 | 0.05 |  |
|  |  | PM2.5 | 0.0426 | 0.02 |  |
|  | 煤炭转运TH5 | TSP | 3.4132 | 0.38 | 17 |
|  |  | PM10 | 0.4741 | 0.11 |  |
|  |  | PM2.5 | 0.0948 | 0.04 |  |

经计算，本工程所有污染物中最大地面浓度占标率Pi最大值为0.54%（0.54%﹤1%），因此，本工程大气环境影响评价工作等级定为三级。三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

项目大气污染源在非正常工况下对周边环境空气影响较大；因此，运营期在环保措施发生故障时项目需停止装卸，并且及时检查维修，以降低项目非正常工况对周边大气环境敏感点的影响。正常情况下估算模式预测估算结果见表4.2-6。

        - 本工程非正常工况估算模式计算结果一览表

| 情景 | 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度(μg/m³) | 最大占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 情景 1 | 煤炭转运站TH1 | TSP | 1.9259 | 0.21 |
|  |  | PM10 | 0.2529 | 0.06 |
|  |  | PM2.5 | 0.0584 | 0.03 |
|  | 煤炭转运站TH2 | TSP | 4.8427 | 0.54 |
|  |  | PM10 | 0.6359 | 0.14 |
|  |  | PM2.5 | 0.1467 | 0.07 |
|  | 煤炭转运站TH3 | TSP | 8.2425 | 0.92 |
|  |  | PM10 | 1.0823 | 0.24 |
|  |  | PM2.5 | 0.2498 | 0.11 |
|  | 煤炭转运站TH4 | TSP | 8.4443 | 0.92 |
|  |  | PM10 | 1.1088 | 0.24 |
|  |  | PM2.5 | 0.2559 | 0.11 |
|  | 煤炭转运站TH5 | TSP | 18.7790 | 2.09 |
|  |  | PM10 | 2.4659 | 0.55 |
|  |  | PM2.5 | 0.5691 | 0.25 |

    - 大气环境防护距离

根据预测结果，厂界外最大落地浓度占标率均低于100%，厂界外大气污染物短期贡献浓度均满足环境质量浓度限值，无需设置大气防护距离。

    - 污染物排放量核算。

①无组织排放量核算

项目大气无组织排放量核算详见下表。

        - 大气污染物无组织排放量核算表

| 情景 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/(mg/m3) |  |
| 情景1 | 1、2号泊位卸料小车 | 粉尘 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值 | 1.0 | 0.0045 |
|  | 煤炭转运站TH1 | 粉尘 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 |  | 1.0 | 0.0090 |
|  | 煤炭转运站TH2 | 粉尘 |  |  | 1.0 | 0.0090 |
|  | 煤炭转运站TH3 | 粉尘 |  |  | 1.0 | 0.0090 |
|  | 煤炭转运站TH4 | 粉尘 |  |  | 1.0 | 0.0090 |
|  | 煤炭转运站TH5 | 粉尘 |  |  | 1.0 | 0.0090 |
| 情景2 | 1、2号泊位卸料小车 | 粉尘 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 |  | 1.0 | 0.0004 |
|  | 转运站TH1 | 粉尘 |  |  | 1.0 | 0.0008 |
|  | 转运站TH2 | 粉尘 |  |  | 1.0 | 0.0008 |
|  | 转运站TH3 | 粉尘 |  |  | 1.0 | 0.0008 |
|  | 转运站TH4 | 粉尘 |  |  | 1.0 | 0.0008 |
|  | 转运站TH5 | 粉尘 |  |  | 1.0 | 0.0008 |
| 情景3 | 7、8号泊位卸料小车 | 粉尘 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 |  | 1.0 | 0.0001 |
|  | 转运站TH2 | 粉尘 |  |  | 1.0 | 0.0003 |
|  | 转运站TH3 | 粉尘 |  |  | 1.0 | 0.0003 |
|  | 转运站TH5 | 粉尘 |  |  | 1.0 | 0.0003 |
| 情景4 | 7、8号泊位卸料小车 | 粉尘 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 |  | 1.0 | 0.0010 |
|  | 转运站TH2 | 粉尘 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值 | 1.0 | 0.0020 |
|  | 转运站TH3 | 粉尘 |  |  | 1.0 | 0.0020 |
|  | 转运站TH5 | 粉尘 |  |  | 1.0 | 0.0020 |
| 合计 |  | 粉尘 |  | 无组织排放量 |  | 0.0619 |

②大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算表详见下表。

        - 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 全厂无组织排放总计 | 粉尘 | 0.0619 |

        - 污染源非正常排放核算表

| 货种 | 产污环节 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤炭 | 煤炭转运站TH1 | 颗粒物 | 0.00005 |
|  | 煤炭转运站TH2 | 颗粒物 | 0.00005 |
|  | 煤炭转运站TH3 | 颗粒物 | 0.00005 |
|  | 煤炭转运站TH4 | 颗粒物 | 0.00005 |
|  | 煤炭转运站TH5 | 颗粒物 | 0.00005 |
| 金属矿石和非金属矿石 | 转运站TH1 | 颗粒物 | 0.00001 |
|  | 转运站TH2 | 颗粒物 | 0.00001 |
|  | 转运站TH3 | 颗粒物 | 0.00001 |
|  | 转运站TH4 | 颗粒物 | 0.00001 |
|  | 转运站TH5 | 颗粒物 | 0.00001 |
| 矿建材料 | 转运站TH2 | 颗粒物 | 0.00001 |
|  | 转运站TH3 | 颗粒物 | 0.00001 |
|  | 转运站TH5 | 颗粒物 | 0.00001 |
| 石灰石 | 转运站TH2 | 颗粒物 | 0.00001 |
|  | 转运站TH3 | 颗粒物 | 0.00001 |
|  | 转运站TH5 | 颗粒物 | 0.00001 |
| 合计 |  | 颗粒物 | 0.00037 |

    - 小结

本评价采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式对项目产生的大气污染物进行预测分析。根据估算模式计算结果分析，项目排放废气等污染源正常排放情况下废气对大气环境影响不大，各污染物排放最大落地浓度占标率0.54%，最大落地浓度占标率均低于1%，占标率较小。通过计算，项目无需设定大气环境防护距离。因此，项目废气在做好污染防治措施的情况下，对周围大气环境影响不大，环境影响可以接受。

- 大气环境保护措施及其可行性论证

  - 施工期大气污染防治措施

（1）施工场界设2.5m高铁皮围栏，减少扬尘对周边环境的影响。

（2）施工场地、运输车辆路线定期洒水降尘，堆放砂石料、土方采用防尘布遮盖。

（3）运输水泥、砂石料、土方车辆低速行驶，采用防尘布遮盖，按照规定路线行驶，尽量避开居民区等敏感点。

（4）设车辆冲洗设施、冲洗池，运输车辆经冲洗干净后，方可驶出施工场地。

（5）选用符合国家标准的车辆和施工机械、轻质燃油，加强车辆和施工机械维修、保养，减少废气产生量。

  - 运营期废气污染防治措施

    - 保护措施

本工程具体措施如下：

（1）卸船作业粉尘防治措施

1、2泊位卸船机采用密闭抓斗，卸船皮带机两侧设挡风板，密闭皮带机，码头前沿处设固定雾炮装置，通过向浮游于空气中的粉尘喷射水雾，增加尘粒的重量，达到除尘的目的。

（2）水平运输作业点粉尘防治措施

水平运输设备采用密闭皮带机，码头前沿带式输送机安装了挡风板，转运站至堆场间的带式输送机安装了全封闭防尘帘。

（3）转运站粉尘防治措施

将皮带转接点设置防尘帘等密闭设施，并配置干雾除尘系统。空皮带启动前，先开转接点的喷嘴喷水，然后再启动皮带，可有效地防止和减少起尘。

    - 措施可行性分析

（1）与《排污许可证申请与核发 码头》（HJ 1107-2020）中防治措施符合性分析

根据《排污许可证申请与核发 码头》（HJ 1107-2020）中的“附录B 废水和废气防治可行性技术参考表”中的“表B.1 专业化干散货码头（煤炭、矿石）排污单位废气防治可行性技术表”，项目采用的废气污染防治措施与其可行技术对照详见表5.2-1。

        - 项目与专业化干散货码头排污单位废气防治可行性技术表符合性对照

| 生产单元及工艺 |  | 生产设施 | 污染物 | 可行技术 | 符合/ 不符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输送系统 | 输送 | 转运站 | 颗粒物 | 封闭R、湿式除尘/抑尘R | 符合 |
|  |  | 详细措施 | / | 封闭转运站、干式喷雾除尘系统 |  |
|  |  | 带式输送机 | 颗粒物 | 封闭R、湿式除尘/抑尘R | 符合 |
|  |  | 详细措施 | / | 装卸前洒水加湿、带式输送机加盖防尘罩 |  |
| 注：a封闭包括皮带机防护罩/廊道、导料槽、密闭罩、防尘帘、防风板、车厢封闭/覆盖等污染防治设施。 b湿式除尘/抑尘包括水雾、干雾、喷枪洒水、高杆喷雾、远程射雾器、洒水车、水力冲洗等污染防治设施。 c防风抑尘包括防风抑尘网、挡风围墙、防护林等污染防治设施。 d覆盖包括喷洒抑尘剂、苫盖等污染防治设施。 e干式抑尘包括布袋除尘、静电除尘、微动力除尘等污染防治设施。 |  |  |  |  |  |

本工程措施为《排污许可证申请与核发 码头》（HJ 1107-2020）中的附录B的可行技术，因此项目大气防治措施技术可行。

- 大气环境管理与监测计划

  - 大气污染物排放清单

本工程污染物排放清单见表6.1-1。

        - 废气污染物排放清单及管理要求

| 情景 | 污染源 | 主要污染物 | 排放量(t/a) | 排放浓度（mg/m3） | 执行标准浓度（mg/m3） | 环保设施和管理要求 | 排污口管理 | 主要运行参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情景1（煤炭） | 1、2号泊位卸料小车 | 颗粒物 | 0.0045 | / | 1.0 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 | 定期监测 | / |
|  | 煤炭转运站TH1 | 颗粒物 | 0.0090 | / | 1.0 |  |  |  |
|  | 煤炭转运站TH2 | 颗粒物 | 0.0090 | / | 1.0 |  |  |  |
|  | 煤炭转运站TH3 | 颗粒物 | 0.0090 | / | 1.0 |  |  |  |
|  | 煤炭转运站TH4 | 颗粒物 | 0.0090 | / | 1.0 |  |  |  |
|  | 煤炭转运站TH5 | 颗粒物 | 0.0090 | / | 1.0 |  |  |  |
| 情景2（金属矿石和非金属矿石） | 1、2号泊位卸料小车 | 颗粒物 | 0.0004 | / | 1.0 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 |  |  |
|  | 转运站TH1 | 颗粒物 | 0.0008 | / | 1.0 |  |  |  |
|  | 转运站TH2 | 颗粒物 | 0.0008 | / | 1.0 |  |  |  |
|  | 转运站TH3 | 颗粒物 | 0.0008 | / | 1.0 |  |  |  |
|  | 转运站TH4 | 颗粒物 | 0.0008 | / | 1.0 |  |  |  |
|  | 转运站TH5 | 颗粒物 | 0.0008 | / | 1.0 |  |  |  |
| 情景3（矿建材料） | 7、8号泊位卸料小车 | 颗粒物 | 0.0001 | / | 1.0 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 |  |  |
|  | 转运站TH2 | 颗粒物 | 0.0003 | / |  |  |  |  |
|  | 转运站TH3 | 颗粒物 | 0.0003 | / | 1.0 |  |  |  |
|  | 转运站TH5 | 颗粒物 | 0.0003 | / | 1.0 |  |  |  |
| 情景4（高钙石） | 7、8号泊位卸料小车 | 颗粒物 | 0.0010 | / | 1.0 | 密闭皮带机、干雾除尘、挡板密闭、防尘帘、固定雾炮装置 |  |  |
|  | 转运站TH2 | 颗粒物 | 0.0020 | / | 1.0 |  |  |  |
|  | 转运站TH3 | 颗粒物 | 0.0020 | / | 1.0 |  |  |  |
|  | 转运站TH5 | 颗粒物 | 0.0020 | / | 1.0 |  |  |  |

  - 大气环境管理与监测计划

    - 施工单位环境管理

施工单位应设立内部环境保护管理机构，由施工单位负责人以及相关专业技术人员组成。定岗定员，岗位责任制，负责各个施工工序的环境保护管理工作，保证施工环保设施的正常运行，各项环保措施的落实。管理内容主要是：

（1）制定、监督并落实有关环境保护管理的规章制度，实施环境保护措施，管理污染治理设施，并进行详细记录；

（2）及时向环境管理部门或单位负责人汇报与本工程有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制措施、实施情况等，提出建议意见；

（3）按本报告提出的各项环境保护措施编制施工期环保措施实施计划，明确各施工工序的场地位置、环境影响、环保措施、负责人员等，并将该计划以书面形式发放给相关人员。

    - 建设单位环境管理

建设单位应联合施工单位及施工监理单位成立施工期环境管理机构，并在项目经理部设立环保主管，由专人负责监督本工程施工的环境保护管理工作，该机构由建设单位直接领导，并取得当地生态环境等有关部门的指导和帮助。其主要职责：

（1）宣传和执行中华人民共和国环境保护法等有关国家法律法规。

（2）制定施工期的环境管理和环境保护行动计划，制定年度实施计划，并监督、落实监测计划等。

（3）按本报告所提的环保措施与对策建议，与施工单位和施工监理单位签订环保措施责任书，并负责监督检查各类施工船只执行本报告提出各项环保措施的落实情况。

（4）处理日常各种与环保有关事宜，以及其他环保、安全相关工作。

  - 环境监测

    - 施工期环境监测计划

本工程施工期环境监测地点、项目和因子、频率见表6.3-1.3-1。

        - 施工期污染源监测计划

| 类别 | 监测地点 | 监测因子 | 监测频率 | 采样方法 | 负责机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | 施工区所在地及下风向（西南方） | TSP | 半年一次，每次2天每天3次，高峰期期间监测，每次监测1h | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJT55-2000） | 建设单位 |

    - 营运期环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ1107-2020）要求，排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员场所和设备自行监测，也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。

由于项目运营后纳入整个勒沟作业区进行统筹管理，因此其监测计划纳入勒沟作业区的常规监测计划中，不另外安排监测，结合勒沟作业区现有的监测计划，本工程自行监测计划具体方案详见表6.3-2。

        - 项目污染源监测计划表

| 监测阶段 | 监测项目 |  | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 无组织 | 1、2号泊位厂界上风向参照点1个、厂界下风向监控点4个 | 颗粒物 | 每季度1次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 无组织 | 7、8号泊位厂界上风向参照点1个、厂界下风向监控点4个 | 颗粒物 | 每季度1次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值 |

- 大气环境评价结论

  - 大气环境质量现状调查与评价结论

根据《自治区生态环境厅关于通报2023年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2024〕58号），2023年钦州市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）的年均浓度与一氧化碳日均95%百分位数浓度、臭氧日最大8小时90%百分位数浓度范围均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域为达标区。

本次评价补充大气污染物环境质量现状监测点位为1、2号泊位西南面170米处空地，监测因子为：TSP。结果表明，TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单要求。

  - 环境空气影响分析

本评价采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式对项目产生的大气污染物进行预测分析。根据估算模式计算结果分析，项目排放废气等污染源正常排放情况下废气对大气环境影响不大，各污染物排放最大落地浓度占标率0.54%，最大落地浓度占标率均低于1%，占标率较小。通过计算，项目无需设定大气环境防护距离。因此，项目废气在做好污染防治措施的情况下，对周围大气环境影响不大，环境影响可以接受。

  - 主要大气污染防治措施

（1）卸船作业粉尘防治措施

1、2泊位卸船机采用密闭抓斗，卸船皮带机两侧设挡风板，密闭皮带机，码头前沿处设固定雾炮装置，通过向浮游于空气中的粉尘喷射水雾，增加尘粒的重量，达到除尘的目的。

（2）水平运输作业点粉尘防治措施

水平运输设备采用密闭皮带机，码头前沿带式输送机安装了挡风板，转运站至堆场间的带式输送机安装了全封闭防尘帘。

（3）转运站粉尘防治措施

将皮带转接点设置防尘帘等密闭设施，并配置干雾除尘系统。空皮带启动前，先开转接点的喷嘴喷水，然后再启动皮带，可有效地防止和减少起尘。

  - 大气环境评价结论

本工程符合国家产业政策，选址合理。项目区域周边无大的环境制约因素，营运期产生的废气等影响拟采取的污染防治措施技术可靠、经济可行，污染物经过处理后对周边环境的影响可接受。只要项目认真落实本报告中提出的各项污染防治对策措施，严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，在征得中粮油脂（钦州）有限公司同意工程管带机穿越前提下，则从环境保护角度分析，本工程建设可行。