建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：          南海石化储罐区改造工程

建设单位（盖章）：   广西中扶顺达仓储有限公司

编制日期：二〇二五年六月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指申报项目的名称。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，四至地理坐标，公路、铁路等线性工程应填写起止地点及地理坐标。

3. 建设性质――指新建、改建、扩建。

4. 项目设立依据――指项目立项或备案等的材料。

5. 行业类别及代码――按《国民经济行业分类》填写。

6. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，以及与项目的相对位置关系。

7. 结论与建议――明确建设项目环境可行性，提出减轻环境影响的对策措施。

8. 本报告表应附以下附件、附图

附件：与项目环评有关的文件。

附图：项目地理位置图、项目平面布置图以及其他与项目环评有关的图件。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	27

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	42

四、主要环境影响和保护措施	47

五、环境保护措施监督检查清单	66

六、结论	67

附表	68

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边环境现状

附图3：项目周边敏感点分布图

附图4：项目平面布置图

附图5：项目分区防渗图

附图6：项目区域污水管线图

附图7：项目与钦州市红树林资源现状图的位置关系

附图8：项目与钦州港用地布局规划图的位置关系

附图9：项目与钦州市陆域生态环境管控单元分类图的位置关系

附图10：项目与广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案图的位置关系

附件

附件1：项目环评委托书

附件2：项目备案证明

附件3：企业营业执照

附件4：危险化学品经营许可证

附件5：不动产权证

附件6：建设用地规划许可证

附件7：现有工程消防验收凭证

附件8：钦州港片区自然资源和建设局关于项目选址的意见

附件9：关于南海石化储罐区改造工程项目研判初步结论

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 南海石化储罐区改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-450704-04-01-541934 |  |  |
| 建设单位联系人 | 贺思源 | 联系方式 | 19177755858 |
| 建设地点 | 广西壮族自治区钦州市中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区勒沟作业区内 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：108.590181°，北纬21.726479° |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5942 危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业59-149 危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）-其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库） |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 中国-马来西亚钦州产业园区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2503-450704-04-01-541934 |
| 总投资（万元） | 2000.00 | 环保投资（万元） | 181.75 |
| 环保投资占比（%） | 9.09 | 施工工期（月） | 12 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 23400.04 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项评价设置原则表，本项目环境影响专项评价判别情况如下： 表1-1 本项目与专项评价设置原则对照表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放的废气不属于含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目不涉及新增工业废水直排或新增废水直排的污水集中处理厂; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量3超过临界量的建设项目; 本项目存储物质为液碱（30%），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和附录C，未界定该物质临界值; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水由园区供水管网提供，不涉及取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 1、钦州港总体规划 （1）规划名称：《钦州港总体规划（2019-2035年）》； （2）审批机关：广西壮族自治区人民政府； （3）批复文件名称及文号：《广西壮族自治区人民政府关于钦州港总体规划（2035年）的批复》（桂政函〔2020〕92号）。 2、北部湾港总体规划 （1）规划名称：《北部湾港总体规划（2035年）》； （2）审批机关：交通运输部和广西壮族自治区人民政府联合批复； （3）获批时间：2024年7月 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、钦州港总体规划 （1）规划环境影响评价文件名称：《钦州港总体规划（2019-2035年）环境影响报告书》； （2）召集审查机关：广西壮族自治区生态环境厅； （3）审查文件名称及文号：《广西壮族自治区生态环境厅关于印发钦州港总体规划（2019-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（桂环函〔2020〕264号）。 2、北部湾港总体规划 （1）规划环境影响评价文件名称：《北部湾港总体规划（2035年）环境影响报告书》； （2）召集审查机关：生态环境部； （3）审查文件名称及文号：《中华人民共和国生态环境部关于<北部湾港总体规划（2030年）环境影响报告书>的审查意见》（环审〔2023〕125号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与《钦州港总体规划（2019-2035 年）》相符性分析 根据《钦州港总体规划（2019-2035年》：规划将钦州港划分为金谷、大榄坪、三墩3个重点发展枢纽港区，以及茅岭港区、沙井港点、平山岛港点、龙门港点、三娘湾港点等5个小港点（港区），其中金谷、大榄坪、三墩港区共规划9个作业区（不含预留），全部为货运作业区并兼顾其他功能；茅岭港区及其他4个港点均未规划作业区，以物资陆岛运输和旅游客运功能为主。规划开发利用港区面积5223.5hm2、可建设236个生产性泊位（深水泊位165个），年货物通过能力约5.9亿吨、年旅客通过能力约446万人次、年车辆通过能力约71.2万辆，可满足规划水平年钦州港吞吐量要求。规划的港区及港点均不包含渔港。金谷港区：以煤炭、原油、成品油和各类液体化工品运输为主的大型专业化港区，规划为石油及液体化工品转运基地，将发展成为我国主要的油品转运和临港加工产业基地，兼顾散杂货中转运输。金谷港区规划布置勒沟、果子山、鹰岭、金鼓江4个作业区，预留樟木环作业区和金鼓江北作业区。港区规划岸线15795.5m，其中深水岸线10574.5m，布置72个1000~100000吨级生产性泊位，其中深水泊位39个，陆域面积427.6hm2，年通过能力约10150万吨。 其中，勒沟作业区规划为干散货、件杂货作业区，建设港口支持系统。规划岸线 4828m，其中深水岸线2298m，布置24个1000~70000吨级泊位，陆域纵深31~580m， 陆域面积164hm2，年通过能力约1700万吨。 本项目选址位于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区勒沟作业区，根据《建设用地规划许可证》（地字第450701201900323号）（附件6），可知项目用地性质属于仓储用地，建设符合港区基本定位和布置规划。综上所述，项目符合《钦州港总体规划（2019-2035年》中的相关要求。 2、项目与《钦州港总体规划（2019-2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析 根据《广西壮族自治区生态环境厅关于印发钦州港总体规划（2019-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（桂环函〔2020〕264号），本项目建设符合其中的相关要求，详见表1-2。 表1-2 项目与规划环境影响评价审查意见相符性分析 序号; 规划环评审查意见; 项目情况; 相符性. 1; 正确处理保护和发展的关系。以改善生态环境质量为目标，坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位，明确钦州港开发需要严格保护的钦州湾水质质量目标及中华白海豚等水生生物栖息空间，积极配合相关政府职能部门推进《钦州湾海域污染整治及排污控制目标方案》的落实，严格执行国务院《关于加强滨海湿地保护严格控制围填海的通知》等文件的相关要求，严格控制港区开发规模与强度、货种布局、开发规模和时序，确保达到规划环境保护指标。 完善运输货种准入负面清单，作为港区和锚地开发建设的约束要求。; 项目选址符合园区基本定位和布置规划，所产生的污染物均能得到很好地处理处置。; 相符. 2; 严守区域生态保护红线。不符合自然保护区、水产种质资源保护区、海洋功能区划、近岸海域环境功能区划、海洋环境保护规划等相关管控要求的各类港区开发建设活动不得纳入《规划》。; 不涉及; 相符. 3; 加强海洋生态保护。加强到港船舶压载水排放管理，防止外来海洋生物入侵。补充完善生态保护、资源补偿及生态修复方案，指导《规划》实施。; 不涉及; 相符. 4; 制定钦州港港口规划实施影响的环境质量、湿地生态系统、珍稀保护物种、重要生境、渔业资源等的长期监测监控体系和珍稀保护物种保护专项工作实施方案。; 不涉及; 相符. 5; 在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价，在《规划》修编时编制环境影响报告书。; 项目建设严格遵守园区管理要求。; 相符. 3、项目与《北部湾港总体规划（2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析 《中华人民共和国生态环境部关于<北部湾港总体规划（2030年）环境影响报告书>的审查意见》（环审〔2023〕125号），本项目建设符合其中的相关要求，详见表1-3。 表1-3 项目与规划环境影响评价审查意见相符性分析 序号; 规划环评审查意见; 项目情况; 相符性. 1; 处理好发展和保护的关系。合理控制港口开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让其他生态环境敏感区域，采取严格的生态保护修复和污染防治措施，确保符合生态环境质量改善要求。进一步明确各港域功能定位，优化港口布局，合理安排港口开发建设时序，确保优化后的《规划》符合绿色低碳发展要求。; 项目选址符合园区基本定位和布置规划，所产生的污染物均能得到很好地处理处置。; 相符. 2; 提升岸线利用效率，提高集约化水平。集约节约利用岸线、土地等资源，坚持公用优先，规划实施后公用泊位比例不低于80%；优化整合生产岸线水陆空间和码头资源，规划实施后专业化泊位比例不低于50%。减少对自然岸线的占用，规划实施后确保自然岸线保有率不低于国家和地方规定的比例。; 项目用地位于规划发展片区内，不涉及泊位和岸线占用。; 相符. 3; 严守生态安全底线。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，依法依规实施强制性管控，对于涉及生态保护红线的防城港湾外主航道（三牙航道）、石步岭航道等规划内容应确保符合生态保护红线的管控要求。取消白龙港点位于北部湾二长棘鲷长毛对虾国家级水产种质资源保护区内的围填海规划内容。做好珊瑚礁本底调查，取消与《北海市涠洲岛生态环境保护条例》管控要求不符的涠洲岛港区规划内容；结合生态保护要求和区域生态环境敏感特点，逐步退出涠洲岛现有油品码头。; 本项目不涉及生态保护红线，符合生态保护红线的管控要求。; 相符. 4; 优化港口布局与功能，严控新增围填海。按照北部湾国际枢纽海港发展要求，进一步明确各港域专业化分工。港口新增围填海应当符合《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》（国发〔2018〕24号）的要求；涉及历史遗留问题围填海应按照《自然资源部办公厅关于批准但尚未完成围填海项目处置有关事宜的函》（自然资办函〔2021〕1958号）规定实施。在取消5823公顷新增围填海的基础上，进一步取消《规划》中不符合相关要求的钦州港域三墩港区200.5公顷、大榄坪港区大榄坪南作业区16.4公顷、紧固港区果子山作业区12.3公顷、三娘湾港点29.6公顷、白龙港点11.1公顷、沙井港点1.9公顷等新增围填海内容；规划的钦州港域大榄坪港区大环作业区二期项目周边515.5公顷海域作为“战略留白区”，暂不实施，待确需开发时依法开展《规划》修订及规划环评工作。; 不涉及; 相符. 5; 加强环境风险防范。加强港区环境风险管理，建设环境污染预报分析与应急决策支持系统，提升快速应急响应能力。建设与港区环境风险相匹配的应急能力，统筹规划建设应急基地与设备库，配备必要的应急船舶，制定突发环境事件应急预案，提升现有油品、液体化学品泊位的风险管控能力。油品、液体化学品作业区按照项目单罐最大罐容建设相匹配的应急事故池，建立健全环境风险三级防控体系和区域环境风险联防联控机制，提升区域整体环境风险防控能力，有效防控区域环境风险。; 项目在落实风险防范措施后，环境风险可控。; 相符. 6; 加强海洋生态保护和修复。《规划》实施过程中，应采取严格的海洋生态保护措施，开展港口对北部湾海域典型生态系统、珍稀海洋生物影响与保护的专题研究；对新增围填海和临近红树林、珊瑚礁、海草床、中国鲎栖息地等环境敏感区的码头、航道、锚地项目，在建设运营过程中强化全过程环境管理及长期跟踪研究，为规划实施海洋生态保护方案优化、后续规划方案的修订或局部调整提供科学依据和技术支撑；制定并落实重要保护物种专项保护方案，最大限度减少对保护物种及其生境的扰动，开展增殖放流等生态补偿和修复措施。落实《国际船舶载水和沉积物控制与管理条约》要求，开放口岸码头应具备船舶压载水岸上接收处置能力，并建立船舶压载水管理制度，依法依规加强船舶压载水及沉积物管理，防止外来物种入侵。; 不涉及; 相符. 7; 强化并落实污染防治措施。统筹做好新建码头和现有码头的环境污染防治，落实“以新带老”要求，补齐环境保护短板，铁山西港区15万吨级液化天然气（LNG）泊位应按环评要求配套建设冷能利用装置，防风抑尘网破损的老旧码头应修补或重新建设防风抑尘网。完善并落实港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案，加强全过程监管，确保各类污染物得到妥善处置。干散货装卸、堆存应采取绿色工艺，优先采取全封闭措施；加强码头挥发性有机化合物控制，同步建设油气回收装置，最大限度减少挥发性有机化合物排放，确保区域大环境质量达标。加强温室气体管控，严格控制船舶大气污染物排放，码头应按规定同步配套建设岸电设施，鼓励采用清洁能源供热或集中供热，适时建设配套的清洁能源供应设施，优先采用清洁能源港作机械及运输车辆。加强港口施工、运行噪声污染防治，确保符合生态环境保护要求。鼓励构建清洁的集疏运体系，加快落实生态环境部、交通运输部等15部委联合印发的《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染防治攻坚战行动方案》中“在新建或改扩建集装箱、大宗干散货作业区时，原则上要同步建设进港铁路”的要求。相关污染防治措施及要求应纳入《规划》，同步落实。; 不涉及; 相符. 8; 建立健全生态环境长期监测体系。建立涵盖水、生态、大气等要素的常态化监测体系，在港区及周边建立红树林、珊瑚礁、海草床生态系统及其生境和中华白海豚、中国鲎等重要保护物种及其栖息地的长期跟踪监测体系，系统评估港口开发对典型生态系统、重要保护物种的影响，必要时强化生态环境保护措施、优化施工运营管理措施或调整《规划》内容等。; 针对本项目，报告提出了相关监测计划。; 相符. 9; 加强后续管理。《规划》实施五年后，应依法开展环境影响跟踪评价，将评价结果报告或通报相关主管部门。《规划》修编或调整时应依法编制环境影响评价文件。; 不涉及; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 项目为仓储类项目，主要储存液碱（30%），根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），属于G5942危险化学品仓储。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不属于其中的鼓励类、限制类及淘汰类。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），“第十三条，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家相关法律、法规、政策规定的，为允许类。”根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）的通知》（桂政办函〔2021〕4号），项目不涉及其中的限制类。 同时，项目已在广西投资项目在线审批监管平台备案登记，备案机关为中国-马来西亚钦州产业园区行政审批局，项目代码为2503-450704-04-01-541934，备案证明详见附件2。 综上所述，项目建设符合国家和地方当前的产业政策要求。 2、选址合理性分析 本项目位于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区勒沟作业区广西中扶顺达仓储有限公司厂区内，根据钦州市住房和城乡建设局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第450701201900323号）（附件6）以及中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局《关于南海石化-中扶顺达储罐区改造项目选址的意见》（附件8）用地性质为仓储用地，项目为仓储类项目，符合用地规划，符合国土空间规划要求。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区、饮用水源保护区等敏感区域。项目产生的废气、废水、噪声和固废均采取可行的污染防治措施，对周边环境影响较小。 综上，从环保角度分析，项目选址合理可行。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据广西“生态云”平台建设项目智能研判报告（附件9），项目涉及1个环境管控单元，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个，不涉及生态保护红线，涉及的管控单元为钦南区城镇空间重点管控单元（ZH45070220007）。 根据《广西壮族自治区生态环境厅关于印发实施广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（桂环规范〔2024〕3号），项目与陆域产业布局总体生态环境准入及管控要求相符性分析详见表1-4，与陆域重点管控区总体生态环境准入及管控要求中的城镇生活类重点管控单元相符性分析详见表1-5，与北部湾经济区生态环境准入及管控要求相符性分析详见表1-6。 根据《钦州市生态环境局关于印发〈钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）〉的通知》，项目与钦州市生态环境准入及管控要求相符性分析详见表1-7，与钦州市钦南区环境管控单元准入要求相符性分析详见表1-8。 表1-4 与陆域产业布局总体生态环境准入及管控要求相符性分析 生态环境准入清单要求; 项目情况; 结论. 空间布局约束; 1．新建、改建、扩建工业项目应按照国家、自治区相关行业建设项目环境影响评价文件审批原则入园。新建企业应符合批准实施的国土空间规划、“十四五”规划纲要和相关专项规划。; 项目位于钦州市中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区，符合国土空间规划、“十四五”规划纲要和相关专项规划。; 符合. 2．禁止新建、扩建现行《产业结构调整指导目录》《广西工业产业结构调整指导目录》明确的淘汰类、禁止类项目；禁止引入不符合现行《市场准入负面清单》禁止准入类事项。新建项目要严格落实国家有关产业重大生产力规划布局要求，并符合广西优化主导产业布局、新发展格局下广西重点产业布局规划、广西制造强区建设中长期规划及相关产业规划布局。; 项目不属于《产业结构调整指导 目录（2024年本）》和《市场准入负面清单（2022年版）》《广西壮族自治区人民政府办 公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布 局清单（工业类 2021年版）的通知》等文件中的禁止、限制和淘汰类。; 符合. 3．鼓励和引导新建涉挥发性有机物VOCs排放的工业企业入园区（含工业园区、工业集中区、工业集聚区）。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。; 项目不排放挥发 性有机物，不属于炼化项目。; 符合. 4．建设项目使用林地，应当按照《建设项目使用林地审核审批管 理办法》审核和审批，严格保护和合理利用林地，促进生态林业和民生林业发展。公益林、天然林依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《国家级公益林管理办法》《国家级公益林区划界定办法》《天然林保护修复制度方案》等国家和自治区有关规定进行管理。; 项目不涉及林地。; 符 合. 5．建设项目使用草地，应当按照《草原征占用审核审批管理规范》审核和审批，严格保护和合理利用草地。; 项目不涉及草地。; 符合. 6．严格执行能耗“双控”、碳排放强度、碳达峰碳中和目标要求，新建项目能源利用效率应达到国内先进水平。; 项目不属于“ 两 高”项目。; 符合. 7．新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施；能效介于标杆水平和基准水平之间的存量项目，鼓励加强绿色低碳工艺技术装备应用，引导企业应改尽改、应提尽提；能效低于基准水平的存量项目，有序开展节能降碳技术改造或淘汰退出。; 项目不属于“两 高”项目。; 符合. 8．石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业新增主要污染物排放量的建设项目，应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求， 主要污染物实行区域倍量削减或等量削减；市级生态环境主管部门审批的编制环境影响报告书的重点行业建设项目可参照执行。; 项目不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业。; 符合. 9．依据国土空间规划和“三区三线”，明确减污降碳重点管控区域和相关管控要求，将碳达峰碳中和要求纳入“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）分区管控体系。; 项目不涉及该项。; 符合. 10．增强区域环境质量改善目标对能源和产业布局的引导作用。加大污染严重地区结构调整和布局优化力度，依法依规加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 项目不涉及该项。; 符合. 11．严格执行《广西生态保护正面 清单（2022）》和《广西生态保护 禁止事项清单（2022）》。; 项目不属于禁止类项目。; 符合. 12．“准入及管控要求”涉及跨省（市）界有协议或相关规定的，从其规定。; 项目不跨省。; 符合. 13．“准入及管控要求”规定依据的法规、规章等发生变更的，从其规定。; 项目建设符合准 入及管控要求。; 符合. 表1-5 与城镇生活类重点管控单元相符性分析 生态环境准入清单要求; 项目情况; 结论. 空 间 布 局 约 束; 1．在城市建成区禁止新建、扩建钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、砖瓦、碳酸钙、造纸等高排放、高污染项目，已建企业应当逐步进行搬迁、改造或者转型、退出。; 项目不涉及所列 行业。; 符合. 2．在城市建成区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止新建、改建、扩建产生恶臭气体的项目。污水处理设施、垃圾转运站等确实需要建设的项目，需设置合理的绿化带或隔离带。; 项目不涉及城市 建成区和其他依法需要特殊保护的区域。; 符合. 3．城市市区、镇和村庄居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止设置畜禽养殖场、养殖小区。; 项目不属于养殖类项目。; 符合. 4．禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属企业。; 项目不属于涉重金属企业。; 符合. 5．推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。任何单位和个人都不得擅自改变城市绿化规划用地性质或者破坏绿化规划用地；不得擅自占用城市绿化用地。; 项目不涉及绿化用地。; 符合. 污 染 物 排 放 管 控; 1．新增或扩建城镇污水集中处理设施同步配套建设服务片区内污水收集管网，确保污水有效收集。加快建设城市城中村、老旧城区、城乡接合部和易地扶贫搬迁安置区生活污水收集管网，填补污水收集管网 空白区。开展老旧破损和易造成积水内涝问题的污水管网、雨污合流制管网诊断修复更新，循序推进管网错接混接漏接改造，提升污水收集效能。; 项目不属于污水 集中处理项目。; 符合. 2．持续开展城镇生活污水处理厂新建、改扩建，进一步提高污水收集率。对全区重点流域和水环境敏感区域城镇污水处理厂提标改造建设。; 项目不属于污水 集中处理项目。; 符合. 3．巩固城市黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制。县级城市建成区黑臭水体基本消除。; 项目不涉及该项。; 符合. 4．原则上不再新建原生生活垃圾填埋处理设施，加快发展以焚烧方式为主的垃圾处理模式。限制未经脱水处理达标的污水处理厂污泥在垃圾填埋场填埋。; 项目不属于生活垃圾填埋处理设施。; 符合. 资 源 开 发 利 用 效 率 要 求; 1．到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准。; 项目不涉及该项。; 符合. 2．提升县城能源使用效率，因地制宜开发利用地热能、生物质能、空气源和水源热泵等。; 项目不涉及该项。; 符合. 表1-6 项目与北部湾经济区生态环境准入及管控要求相符性分析 生态环境准入清单要求; 项目情况; 结论. 空间布局约束; 1．坚持高质量发展和高水平保护并重，引领广西高质量发展的重要增长极和成为具有区域影响力和带动力的重要增长极，建设宜居宜业宜游蓝色生态湾区。; 项目建设符合国家和地方产业要求政策。; 符合. 2．实行严格的资源环境生态红线管控，合理开发和节约资源，加强对水源林、防护林、湿地等生态系统的保护与修复。; 项目不涉及水源林、防护林、湿地等生态系统。; 符合. 3．加大滨海湿地保护和修复力度，对红树林、珊瑚礁、海草床等重要海洋生态系统实行最严格的保护措施，加强珍稀濒危物种及重要海洋生态系统的生境保护。加强沿海防护林体系建设，加强对防城江、北仑河、钦江等重要江河源头区、湖库型饮用水源地等区域水土流失预防。推进互花米草防治。; 项目不涉及红树林、珊瑚礁、海草床等重要海洋生态系统。; 符合. 4．严格围填海管控，禁止在海域内实施连岛行动。保护北部湾自然岸线，严格控制岸线利用项目准入门槛。合理有序开发利用滩涂资源。; 项目不涉及该项。; 符合. 5．南流江流域、廉州湾海域超过环境承载力的县市区严格区域主要污染物管控要求，新改扩“两高”、重点行业建设项目实行主要污染物区域削减方案。廉州湾沿岸新设排污口选址必须符合《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国防治陆源污染物污染损害海洋环境管理条例》等有关规定。; 项目不涉及该项。; 符合. 6．依法依规推动落后产能有序退出。; 项目不属于落后产能。; 符合. 7．严禁占用运河沿线两岸1公里范围内预留作为生态廊道的用地，科学规划平陆运河沿岸生态廊道空间和开发保护核心管制区。; 项目不涉及该项。; 符合. 8．执行平陆运河绿色工程防范管控重点清单、打造特色亮点清单，平陆运河绿色工程评估指标体系。; 项目不涉及该项。; 符合. 污染物排放管控; 1．坚持陆海统筹，强化重大海域、入海河流、海岸带的生态环境统筹协同管控，开展北部湾沿海城市生态环境综合治理。推行河长制、湖长制，持续推进钦江、南流江、九洲江等流域综合治理，鼓励施行生态养殖和清洁生产，从源头控制生产、生活污水排放。推行湾长制， 协同推进近岸海域污染治理，实施蓝色海湾整治行动和北部湾入海河流综合治理工程，严格控制水产养殖污染、港口码头船舶污染、采沙污染。; 项目不涉及该项。; 符合. 2．围绕建设蓝色海湾城市群，深入推进北钦防生态环境基础设施一体化，统筹推进北钦防三市生态环境齐保共治。加强港口码头环境保护基础设施建设，重点加强有色矿产、硫磺、煤等堆场配套环保设施建设。建立生态环境联防联治平台和机制，推动建立北部湾城市群跨行政区生态环境保护和生态补偿机制。; 项目不涉及该项。; 符合. 3．推进区域大气污染联防联控。共同开展重点行业污染整治和重污染天气联合应对，加强挥发性有机化合物（VOCs）和氮氧化物（NOx）协同控制，协同应对区域多污染物，联合开展空气污染综合治理，改善空气质量。严格城市空气质量达标管理，改善城市环境空气质量， 大气质量改善进度进行监督和考核。; 项目不涉及该项。; 符合. 4．严格控制“两高”行业项目布局和建设，提升“两高”行业清洁生产和减污降碳水平。以碳达峰、碳中和愿景为导向，推动产业转型升级、能源结构优化。开展碳排放权、排污权交易试点。重点管控行业建设项目无主要污染物排放指标来源的，应提出有效的区域削减方案，确保项目投产后区域环境质量不恶化。; 项目不属于“两高”项目。; 符合. 5．以平陆运河、北部湾港为重点，加强船舶和港口污染防治，加快淘汰老旧船舶，鼓励引导高能耗船舶技术改造升级和提前退出。推动新能源、清洁能源动力船舶应用，加快港口供电设施建设，提高船舶岸 电设施使用率。; 项目不涉及该项。; 符合. 6．平陆运河沿线城市实施生活污水集中处理设施能力提升全覆盖工程，开展城市污水处理设施差别化精准提标改造。; 项目不涉及该项。; 符合. 环境风险防控; 1．强化沿海工业园区和沿海石油、石化、化工、冶炼及危化品储运等企业的环境风险防控。; 项目在落实风险防范措施后，环境风险可控。; 符合. 2．建立和完善海上溢油、危险化学品泄漏、赤潮应急反应预案，提升应对海洋突发环境事件能力，防范 海上溢油、危险化学品泄漏等重大环境风险。加强海洋环境监测，实施海洋环境预警预报工程。; 项目后期按要求编制突发环境事件应急预案。; 符合. 3．实行严格的核污染监控管理，提升核安全治理能力，提高核设施安全水平，降低核安全风险，推进放射性污染防治，确保辐射环境质量保持良好，强化核辐射安全监管体系，消除核安全隐患。; 项目不涉及该项。; 符合. 资源开发利用效率要 求; 1．严格执行能耗“双控”，新建项目能源利用效率应达到国内先进水平。; 项目不属于高能耗项目。; 符合. 2．实施水资源消耗总量和强度“双控”。; 项目用水由市政管网供给，用水量较小。; 符合. 表1-7 与钦州市生态环境准入及管控要求相符性分析 生态环境准入清单要求; 项目情况; 结论. 空 间 布 局 约 束; 1．自然保护地、水源保护区、公益林、天然林等具有法律地位，有管理条例、规定、办法的各类保护地，其管控要求原则上按照各类保护地的现行规定进行管理，重叠区域以最严格的要求进行管理。纳入生态保护红线管理的各类自然保护地，还应执行国家、自治区有关生态保护红线内各类开发活动的准入及管 控规定和要求。; 项目不涉及生态保护红线、自然保护地等各类保护区域。; 符合. 2．红树林依据《广西壮族自治区红树林资源保护条例》进行管理。开展红树林修复要依法依规进行，并符合红树林资源保护规划等相关要求。; 项目不涉及红树林。; 符合. 3．重要湿地依据《中华人民共和国湿地保护法 《国家湿地公园管理办法》《广西壮族自治区湿地保护条例》进行管理。; 项目不涉及湿地。; 符合. 4．禁止城镇和工业发展占用自然保护区、湿地保护区及生态环境极为敏感地区，对已有的工业企业逐步搬迁，减缓城镇空间和生态空间叠加布局对生态空间的破坏和侵占程度。禁止在水源保护区、湿地、永久基本农田、陡坡区、地质灾害高易发区等地区建设和开发，严格限制自然保护区和湿地保护核心区人 类活动；严格限制“两高”产业在十万大山、五皇山、六万大山、茅尾海等生物多样性保护区及水源涵养区等重点生态功能区的布局，鼓励发展生态保护型旅游业、生态农业，统筹推进特色农业和旅游业融合发展。; 项目不涉及生态 环境敏感地区，不属于“两高”项目。; 符合. 5．以供给侧结构性改革为导向，坚持培育新增产能与淘汰落后产能相结合，严格审批，防止新增落后产能。严格控制“两高”和产能过剩行业新上项目，遏制高耗能产业无序发展和低水平扩张。; 项目不属于“ 两 高”和产能过剩行业。; 符合. 6．全市产业准入执行《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类 2021年版）的通知》（桂政办函〔2021〕4号）要求，限制布局炼铁、炼钢、铝冶炼、平板玻璃制造。; 项目不属于炼铁、炼钢、铝冶炼、平板玻璃制造项目。; 符合. 7．新建、扩建的石化、化工、焦化项目应按照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 项目不属于石化、 化工、焦化项目。; 符合. 8．禁止违法占用、损害自然岸线。海洋开发和海岸开发各类活动，大陆自然岸线保有率标准不低于35%、无居民海岛岸线长度保有率标准不低于85%。; 项目不涉及该项。; 符合. 9．推进海域资源市场化配置，严控新增围填海造地，完善围填海总量管控，除国家重大战略项目外，全面停止新增围填海项目审批，全面清理非法占用海洋生态保护红线区域的围填海项目。; 项目不涉及该项。; 符合. 10．科学论证在三娘湾海洋保护区、茅尾海中部海洋保护区及周边区域的开发利用活动，严格落实保护区管理要求。; 项目不涉及该项。; 符合. 11．严格按照相关法律法规及国土空间规划等要求，规范设置和监管入海排污口。禁止采挖海砂、设置直排排污口及其他破坏河口生态功能的开发活动。; 项目不涉及该项。; 符合. 12．严禁圈占沙滩和红树林，禁止红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。对红树林、海草床、滨海湿地等重要海洋生态系统实行最严格的保护措施，加强珍稀濒危物种及重要海洋生态系统的生境保护，加大滨海湿地的保护和修复力度。禁止红树林海岸带内陆采石等破坏性活 动。禁止毁坏海岸防护设施、沿海防护林、沿海城镇园林和绿地。; 项目不涉及该项。; 符合. 13．严格用途管制，坚持陆海统筹，严禁国家产业政策淘汰类、限制类项目在滨海湿地布局，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。; 项目不涉及该项。; 符合. 14．禁止在氮磷浓度严重超标的近岸海域新增或者扩大投饵、投肥海水养殖规模。; 项目不涉及该项。; 符合. 15．平陆运河沿线两岸原则上预留1公里作为生态廊道构建用地，将平陆运河沿线建设成为维护当地自然与文化特色的区域生物廊道、生境走廊、休闲绿道、风景廊道和绿色 运河经济带等。; 项目不涉及该项。; 符合. 16．禁止平陆运河建设违规占用环评批复范围之外的红树林，严格落实红树林生态恢复和管护要求。; 项目不涉及该项。; 符合. 17．除上述空间布局约束外，还应遵循国土空间规划管控要求。; 项目建设符合国土空间规划要求。; 符合. 污 染 物 排 放 管 控; 1．以有色金属、建材、制糖、石化化工、造纸等行业为重点，推进节能改造和污染物深度治理；新建、改建、扩建的制浆造纸、印染、纺织、煤化工、石化、煤电等建设项目新增主要污染物排放应控制在区域总量的要求，确保环境质量达标。; 项目不涉及所列行业。; 符合. 2．持续加强工业集聚区污水集中处理设施建设，提高工业企业水循环利用率、污染物预处理能力及污染集中治理能力，补齐基础设施短板，按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理，入园企业在达到国家或地方规定的排放标准后接入园区集中式污水处理设施稳定达标排放；加快推进深海排放基础设施建设。; 项目实行雨污 分流，初期雨水经初期雨水池沉淀后排入园区雨水管网；生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水管网。; 符合. 3．开展陆海统筹流域治理，深化钦江、大风江、茅岭江、南流江等流 域水环境综合整治，钦江、南流江 流域切实开展截污、拔污、清污、治污专项行动，以“控磷除氮”为 重点，抓好养殖、生活、工业、农业面源等污染综合治理和河道生态修复，推进河流入海断面水质持续改善，进一步削减入海河流总氮、总磷等的排海量。全面开展茅尾海、钦州湾等重点海域综合整治。严厉打击非法用海抽砂行为，优化茅尾海等海域养殖规划布局，整治非法养殖。完善钦州港区污水截流及雨污分流、海上水产养殖尾水整治。; 项目实行雨污 分流，初期雨水经初期雨水池沉淀后排入园区雨水管网；生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水管网。; 符合. 4．完善城镇污水处理厂配套管网建设，加强乡镇级污水处理设施及配套管网建设和改造，实施雨污分流改造，持续开展入河排污口整治，强化城镇生活污染源治理，建立健全生活污水收集、处理体系，推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸，提高污水收集处理率，污水处理设施应增加脱氮、除磷工序。持 续推进市、县级城市黑臭水体整治。; 项目实行雨污分 流，初期雨水经初期雨水池沉淀 后排入园区雨水管网；生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水管网。; 符合. 5．加强工业企业无组织废气排放控制，加强挥发性有机物（VOCs）排放企业综合防治，加快高效VOCs收集治理设施建设，大力提升VOCs排放收集率、去除率和治理设施运 行率。推进工业涂装、石化、包装印刷、木材加工、汽修等行业和油品储运销的VOCs综合治理。; 项目不涉及该项。; 符合. 6．完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，有条件的工业聚集区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。; 项目不涉及该项。; 符合. 7．推进城镇生活垃圾处理基础设施扩能建设，强化渗滤液处理设施运营管理，防止渗滤液积存或违规倾倒垃圾渗滤液至市政管网；加强农村生活垃圾收运、处理体系建设，降低农村垃圾焚烧污染。; 项目生活垃圾分类收集后由环卫部门清运处置。; 符合. 8．新建、改建、扩建涉及重点重金属排放建设项目依照相关规定实行总量控制。; 项目不属于涉重项目。; 符合. 9．新建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套 区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。; 项目不属于“两 高”项目。; 符合. 10．加强海陆联动，严格控制陆源污染物排放。规范入海排污口设置，全面清理非法或设置不合理的入海排污口。加快推进钦州港三墩作业区配套深海排放管道工程。; 项目不设置入海 排污口。; 符合. 11．积极治理船舶污染，推进与城市公共转运及处置设施的有效衔接，全面贯彻落实《广西北部湾港船舶污染物接收、转运、处置能力评估及相应设施建设方案》，建设完善船舶污染物接收处理设施，提高含油污水、化学品洗舱水、船舶垃圾等接收处置能力及污染事故应急能力。加强钦州港码头和船舶修造厂等绿色岸电、环卫设施、污水处理设施建设使用。; 项目不涉及该项。; 符合. 12．加强港口码头环保基础设施处理和建设。完善堆场防风抑尘设施，降低扬尘污染。港区实行雨污分流和污水分质处理，防止堆场废水通过雨水沟直排入海，完善配套污水处理设施和管网建设，实现污水集中处理、回用或达标排放。; 项目不涉及该项。; 符合. 13．污水离岸排放不得超过国家或者地方规定的排放标准。禁止向海域排放油类、酸液、碱液、剧毒废液和高、中水平放射性废水，严格控制向海域排放含有不易降解的有机物和重金属的废水，排放低水平放射性废水应当符合国家放射性污染防治标准，其他污染物的排放应当符合国家或者地方标准。含病原体的医疗污水、生活污水和工业废水必须经过处理，符合国家有关排 放标准后，能排入海域。含有机物和营养物质的工业废水、生活污水，应当严格控制向海湾、半封闭海及其他自净能力较差的海域排放。向海域排放含热废水，必须采取有效措施，保证邻近渔业水域的水温符合国家海洋环境质量标准，避免热污染对水产资源的危害。; 生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水管网。; 符合. 14．按照养殖容量控制养殖规模和养殖密度，发展健康、生态养殖方式，推动海水养殖环保设施建设，规范海水养殖尾水排放，加强对蓝圆鲹和二长棘鲷产卵场的保护。旅游休闲娱乐区的污水和垃圾应科学处置、达标排放，禁止直接排入海域。; 项目不涉及该项。; 符合. 15．推动造纸行业节能改造，加大有机废液、有机废物、生物质气体的回收利用，固体废物近零排放。; 项目不涉及该项。; 符合. 环 境 风 险 防 控; 1．强化环境风险源精准化管理，健全企业突发环境事件风险评估制度，动态更新重点环境风险源管理目录清单，建立信息齐全、数据准确的风险源及敏感保护目标的数据库，准确掌握重点环境风险源分布情况，重点加强较大及以上风险等级风险源的环境风险防范和应急预 警管理。; 项目在落实风险 防范措施后，环境风险可控。; 符合. 2．选择涉重涉危企业、化工园区、集中式饮用水水源地等重要区域开展突发环境事件风险、环境健康风险评估，实施分类分级风险管控。; 项目属于涉危企业，后期应按要求开展突发环境事件风险、环境健康风险评估，实施分类分级风险管控。; 符合. 3．强化饮用水水源地环境风险排查，加强环境风险源管理，建立健全饮用水水源地应急预案。推进县级及以上饮用水水源地自动监测预警能力建设，实施水源地应急防护工程。加强大气污染防治协作和部门联动，建立健全大气污染联防联控机制。建立健全用地土壤环境联 动监督管理机制，实行联动监管。; 项目评价范围不涉及饮用水水源 地。; 符合. 4．严格建设项目环境准入，永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目；新（改、扩）建涉有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，提出并落实污染防治要求。; 项目不涉及基本农田和有毒有害物质。; 符合. 5．强化全域矿产资源开发监管，建立矿石生态环境动态监测网络，禁止矿山废水、废气、废渣的无序排放。; 项目不属于矿产资源利用项目。; 符合. 6．严格管控涉海重大工程环境风险，全面排查陆域环境风险源、海上溢油、危险化学品泄漏等环境风险隐患，健全完善海上溢油及危化品泄漏污染环境应急响应机制，完善分类分级的海上应急监测及处置预案，在石化基地、危化品储存区等邻近海域部署快速监测能力和应 急处置物资设备。建立健全海洋生 态补偿和生态损害赔偿制度。; 项目不涉及该项。; 符合. 7．强化沿海工业园区和沿海石油、石化、化工、冶炼及危化品储运等企业的环境风险防控，加强企业和园区环境应急物资储备。; 项目后期落实好环境风险防范措施。; 符合. 8．加强海洋生态灾害应急体系建设，强化海水浴场、电厂取排水口等海洋生态灾害高风险区域的联防联控。; 项目不涉及该项。; 符合. 9．加强倾倒区使用状况监督管理工作，做好废弃物向海洋倾倒活动的风险管控。; 项目不涉及该项。; 符合. 资 源 开 发 利 用 效 率 要 求; 1．能源：强化和完善能耗双控制度，严格落实《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025 年）》等有关要求。推进绿色清洁能源生产，推进重点行业和重要领域绿色化改造，打造绿色园区和绿色企业，促进工业园区、产业集聚区低碳循环化发展。 推动能源多元清洁发展，培育发展清洁能源和可再生能源产业，锂电池制造及风电、光伏发电、生物质发电等清洁能源产业发展要符合相应能源规划和国土空间规划的要求；推动能源清洁低碳安全高效利用，合理控制煤炭消费。落实国家碳排放达峰行动方案，降低碳排放 强度。海洋石油勘探开发严格执行 《中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例》要求。; 项目为仓储类项 目，所用能源主要为电能。; 符合. 2．土地资源：严格执行自治区下达的土地资源利用总量及效率管控指标要求。突出节约集约用海原则，合理控制规模，优化空间布局，提高海域空间资源的整体使用效能。; 项目土地资源消耗量相对区域资源利用总量较少。; 符合. 3．水资源：实行水资源消耗总量和强度“双控”。严格用水总量指标管理，健全市、县（市、区）行政区域的用水总量控制指标体系，统筹生活、生产、生态用水，大力推进农业、工业、城镇等领域节水。严格按照地下水开发利用控制目标控制地下水资源开采。; 项目用水由市政管网供给，用水量较小，不涉及地下水。; 符合. 4．矿产资源：严格执行自治区、市、县矿产资源总体规划中关于矿产资源开发管控和矿产资源高效利用的目标要求。着力提高资源开发利用效率和水平，加快发展绿色矿业；严格控制海岸线的开发建设、海砂开采活动，规范海砂资源开发秩序，加强海岸沙滩保护和矿产开发监管。; 项目不涉及矿产 资源。; 符合. 5．岸线资源：涉及岸线开发的工业区和港区，应严格按照相关规划实施，控制占用岸线长度，提高岸线利用效率，加强污染防治。建设海岸生态隔离带；有效保护自然岸线和典型海洋生态系统，提高海洋生态服务功能，增强海洋碳汇功能。合理控制滨海旅游开发强度，科学有序发展海洋生态旅游。规范海岛资源开发，科学规划海岛岸线开发，保护海岛自然岸线。; 项目不涉及岸线 资源。; 符合. 6．高污染燃料禁燃区：禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已经建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或其他清洁能源。; 项目不涉及该项。; 符合. 表1-8 与钦州市钦南区环境管控单元准入要求相符性 环境管控单元名称; 管控单元类别; 生态环境准入及管控要求; 项目 情况; 结论. 钦南区城镇空间重点管控单元; 重 点 管 控 单 元; 空 间 布 局 约 束; ①严格执行《广西工业产业结 构调整指导目录（2021年本）》 相关规定，入园项目必须符合国家、自治区产业政策、供地政策及园区产业定位。新建大气重点污染物的工业建设项目应布局在保留、整合工业园区内。; 项目符合国家和自治区产业政策。; 符合. ②禁止新建、扩建煤电、石化、化工、现代煤化工、钢铁、焦化、有色金属冶炼、建材等高耗能、高排放项目；禁止新建、改建、扩建产生恶臭气体的项目，禁止贮存、加工、制造或者使用产生恶臭气体的物质；公共服务设施垃圾转运站项目可按《生活垃圾转运站技术规范》CJJ/T47-2016）实施。; 项目不涉及该项。; 符合. ③城市建成区内的钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、砖瓦等行业中的高排放、高污染项目，应当逐步进行搬迁、改造或者转型、退出。; 项目不涉及所列行业。; 符合. ④城市市区、镇和村庄居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止设置畜禽养殖场、养殖小区。; 项目不属于养殖类项目。; 符合. ⑤禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属企业。; 项目不涉及该项。; 符合. ⑥严禁随意改变平陆运河两岸1 公里生态廊道用地用途，严格控制开发方式和强度。; 项目不涉及该项。; 符合. 污 染 物 排 放 管 控; ①持续推进工业污染源全面达标排放，开展烟气高效脱硫脱硝、除尘改造。推进技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，积极推广园区集中供热。强化堆场扬尘控制。推动重点行业VOCs 的排放管控，加强VOCs排放企业源头控制。; 项目不涉及该项。; 符合. ②依法依规加快淘汰老旧柴油货车。严格控制施工和道路扬尘污染。禁止露天焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。加快实施低VOCs含量原辅材料替代，鼓励建筑装修、汽修喷涂作业、干洗等行业，使用低毒、低挥发性溶剂。; 项目采用符合国家环保要求的货车。; 符合. ③规划产业园区建设应同步完善污水处理设施及管网建设；园区及园区企业主要污染物排放应控制在区域环境承载能力范围内，确保环境质量达标。; 项目不涉及该项。; 符合. ④推进新区、新城、污水直排、污水处理厂超负荷运行等区域生活污水处理设施建设，提高城镇污水处理能力和效能，确保出水水质达标排放，水环境敏感地区污水处理设施排放标准基本达到一级A标准。加快完成沿江（河）、沿海直排口截污工程，全面消除污水直排口。; 项目生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水管网。; 符合. ⑤加快城中村、老旧城区和城乡接合部生活污水收集处理设施建设，应当推行污水截流、收集，对现有合流制排水系统逐步实施雨污分流改造；难以改造的，采取截流、调蓄和治理等污染防治措施。加强沿海城市生活污水处理设施及配套管网建设和改造，增强脱氮除磷功能。; 项目不涉及该项。; 符合. ⑥矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。勘查、开采矿产资源，应当妥善处理生产中的废水、废渣和废矿，对有害物质应当进行无害化处理，防止环境污染。; 项目不涉及该项。; 符合. ⑦大力推进港口污染防治，强化港口码头堆场扬尘控制提高港口、码头、装卸站污水垃圾处理处置能力，规范含油污水、化学品洗舱水等接收处置。推动新能源、清洁能源动力船舶应用，鼓励有条件的内河船舶 实施液化天然气（LNG）动力系统更新改造，加快港口供电设施建设，协同推进船舶受电设施和港口岸电设施改造。推进码头水平运输机械“油改电”和“油改气”改造工作。; 项目不涉及该项。; 符合. ⑧加强违规倾倒、抛撒或堆放建筑垃圾、生活垃圾以及露天堆放、随意堆放易起尘物料的监督管理。; 项目生活垃圾分类集中收集后由环卫部门清运处置。; 符合. ⑨2025年，PM2.5浓度不高于26.5 微克/立方米，实际考核目标以国家、自治区下达为准。; 项目不涉及该项。; 符合. 环 境 风 险 防 控; ①对暂不开发利用的超标地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的超标地块，实施以安全利用为目的的风险管控。; 项目不涉及该项。; 符合. ②土壤污染监管重点单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 项目不涉及该项。; 符合. ③全口径清单企业应当采用新技术、新工艺，加快提标升级改造，坚决淘汰不符合国家产业政策的落后生产工艺装备，执行重点重金属污染物排放总量控制制度，依法实施强制性清洁生产审核，减少重点重金属污染物排放。; 项目不涉及该项。; 符合. ④列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，应当采取风险管控措施或实施修复。对达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，土壤污染责任人、土地使用权人可以向自治区人民政府生态环境主管部门申请移出建设用地土壤污染风险管控和修复名录。; 项目不涉及该项。; 符合. 资 源 开 发 利 用 效 率 要 求; 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。其余按照《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》要求实施管理。; 项目不涉及该项。; 符合. （2）环境质量底线 本项目主要储存液碱，不涉及大气污染源，因此，不触及大气环境质量底线。 项目实行雨污分流，初期雨水经初期雨水池沉淀后排入园区雨水管网；生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水管网，因此，不触及水环境质量底线。 根据《广西壮族自治区生态环境厅 广西壮族自治区自然资源厅关于公布广西壮族自治区建设用地土壤污染风险管控和修复名录（2024年9月24日更新）的通告》（桂环通告〔2024〕7号），项目选址不属于列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块。项目采取各项污染防治措施后，能够做到污染物达标排放，场区采取分区防渗措施，对土壤环境质量影响较小，不触及土壤环境风险防控底线。 （3）资源利用上线 项目为仓储类项目，主要储存液碱（30%）。运行过程中能源消耗主要为电能、新鲜水，并占用一定土地资源，电能、用水和土地等资源的消耗量相对区域利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据《自治区落实主体功能区战略和制度厅际联席会议关于印发〈广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案〉的通知》，钦州港不属于国家重点生态功能区县，未划入产业准入负面清单。 综上所述，项目建设符合“三线一单”管控要求。 3、“三区三线”相符性分析 “三区三线”是根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。 项目位于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区勒沟作业区内，不占用基本农田，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、公益林等生态敏感区域，符合“三区三线”管控要求。 4、与《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）相符性分析 项目与《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）相符性分析详见表1-9。 表1-9 与《危险化学品安全管理条例》相符性分析一览表 序号; 条例要求; 项目情况; 相符 性. 1; 第十七条：危险化学品的包装应当符合法律、行政法规、规章的规定以及国家标准、行业标准的要求。危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量（重量），应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。; 项目储存的危险化学品按照国家相关规定进行，本项目采取储罐储存，储罐材质满足储存液碱（30%）的要求。; 符合. 2; 第二十条：生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。; 项目存放区域 设置有通风、防晒、防火、灭火等功能，并在存放区域设置明显的安全警示标志。; 符合. 3; 第二十一条：生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。; 项目设置有通 信和报警装置， 并保证处于适用状态。; 符合. 4; 第二十二条：生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安 全生产条件存在的问题进行整改的方案。生产、储存危险化学品的企业，应当将安全评价报告以及整改方案的落实情况报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。在港区内储存危险化 学品的企业，应当将安全评价报告以及整改方案的落实情况报港口行政管理部门备案。; 项目已依法开展安全预评价等工作。; 符合. 5; 第二十四条：危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用 仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。; 项目危险化学品储存在专 门的区域，并 安排专人负责 管理，项目不 涉及重大危险 源。; 符合. 6; 第二十五条：储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。对剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，储存单位应当将其储存数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门（在港区内储存的，报港口行政管理部门）和公安机关备案。; 项目设置有出 入库台账和登 记制度，不涉及 重大危险源。; 符合. 7; 第二十六条：危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库，应当按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。储存危险化学品的单位应当对其危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验。; 项目危险化学品储罐区按照国家及行业标准要求设置， 并设置有明显的标志。; 符合. 由上表可知，项目建设符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）相关要求。 5、与《广西壮族自治区实施〈危险化学品安全管理条例〉办法》（广西壮族自治区人民政府令第85号）相符性分析 项目与《广西壮族自治区实施〈危险化学品安全管理条例〉办法》（广西壮族自治区人民政府令第85号）相符性分析详见表1-10。 表1-10 与《广西壮族自治区实施〈危险化学品安全管理条例〉办法》相符性分析一览表 序号; 办法要求; 项目情况; 相符性. 1; 第九条：危险化学品生产、储存单位应当配备与生产、储存工作相适应的专职安全生产管理人员和化工专业工程技术人员。; 项目主要储存危险化学品——液碱（30%），配备有与生产、储存工作相适应的专职安全生产管理人员和化工专业工程技术人员。; 符合. 2; 第十条：涉及重点监管危险化工工艺、 重点监管危险化学品和危险化学品重 大危险源的生产、储存岗位，应当确 定专人操作。; 项目不涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和危险化学品重大危险源。; 符合. 3; 第十一条：危险化学品储存应当实行专库分类、分区储存，并设置明显标志。禁止互忌危险化学品混存。; 项目危险化学品储存实行专库分类、分区储存，并设置明显标志。禁止互忌危险化学品混存。; 符合. 4; 第十二条：危险化学品储存单位应当每3年对专用仓库安全设施设备进行检测检验。属于自动消防设施的，至少每年由具有资质的单位和人员进行一次全面检测、维护。检测检验结果达不到安全规定要求的，应当及时采取整改措施；对经整改仍达不到安全规定要求的设备设施，应当及时淘汰、更新。; 项目实施后将依法开展安全、消防设施设备进行检测检验。; 符合. 5; 第十三条：危险化学品生产、储存单位应当将隐患排查治理纳入单位日常安全管理，每个月组织一次危险有害因素辨识和安全生产风险分析。; 项目将隐患排查治理纳入单位日常安全管理，每个月组织一次危险有害因素辨识和安全生产风险分析。; 符合. 6; 第十四条：危险化学品生产、储存单位应当对本单位的生产、储存装置、设施或者场所进行重大危险源辨识、 确认，并及时逐项登记建档，建立健全重大危险源监控系统。; 项目不涉及重大危险源。; 符合. 由上表可知，项目建设符合《广西壮族自治区实施〈危险化学品安全管理条例〉办法》（广西壮族自治区人民政府令第85号）相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目建设背景及由来 本项目为改建项目，建设单位广西中扶顺达仓储有限公司成立于2022年11月，系南海石化（海南）能源集团有限公司全资子公司，集团由原武警安华集团转制，现为国务院国资委下辖国有企业。 建设单位前身广西钦州边港仓储有限公司，成立于1997年，同年投资建设6000m3储罐4个，5000m2仓库项目及配套设施，于2006年完成竣工验收和消防验收。项目建成后进行废糖蜜存储销售。于2012年增建5000m3储罐2个、10000m3储罐3个。同年公司名称由广西钦州边港仓储有限公司变更为广西钦州保税港区诚盛物流有限公司。完成了40000m3储罐的建设及对原有24000m3储罐设施的修缮和维护工作，此期间公司未发生过任何业务，未进行任何物品的仓储。2020年，公司名称由广西钦州保税港区诚盛物流有限公司变更为广西钦州诚盛物流有限公司，至2022年底完成全部9个储罐（5000m3储罐2个、10000m3储罐3个、6000m3储罐4个）和配套设施的竣工验收和消防验收。同年11月，广西钦州诚盛物流有限公司变更为广西中扶顺达仓储有限公司。因市场投资方向改变，项目厂区一直闲置至今。2025年，建设单位广西中扶顺达仓储有限公司拟对原有罐区、装卸区进行改造，即加高围堰，围堰内地面防腐、防渗处理，装卸区采用液碱卸车鹤管；初期雨水池在原有事故池的基础上扩建，使之满足生产需求；新建辅助用房，作为配电房以及生产过程监控和控制使用；其他配套公用工程设施依托已建设施。同年3月，建设单位在广西投资项目在线审批监管平台备案登记，项目代码为2503-450704-04-01-541934，本次改建项目为周边市场供应液碱，盘活企业。 根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境保护法（2015年修正）》、《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修正）》等有关法律法规要求，建设项目开工前必须进行环境影响评价。本项目主要从事危险化学品储存，年存储液碱（30%）约80000吨，中转量约为50万吨。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），项目国民经济行业代码G5942（危险化学品仓储）。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业59-149 危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）”中“其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，应编制环境影响报告表。 受广西中扶顺达仓储有限公司委托，我公司承担此项目环评编制任务。受托后，我单位即对项目拟建区域环境现状进行了现场踏勘，收集了相关资料，对建设项目区域环境质量状况进行了监测、调查和分析，按照国家与地方环保有关规范要求，对项目建设可能产生的环境问题进行全面分析预测，编制此环境影响报告表。 二、项目基本情况 1、项目建设内容 （1）项目名称：南海石化储罐区改造工程 （2）建设单位：广西中扶顺达仓储有限公司 （3）建设地点：广西壮族自治区钦州市中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区勒沟作业区内 （4）建设性质：改建 （5）总投资：2000.00万元；主要用于对罐区防护堤进行加高和罐区内防腐防渗处理、全厂地面硬化、装卸区改建，建立DCS控制系统，初期雨水池扩建，新建辅助用房作为配电房以及生产过程监控和控制使用等。 （6）建设规模：改造原有的9个糖蜜储罐为液碱储罐，对罐区防护堤进行加高和防腐防渗处理，装卸区改装为采用液碱卸车的鹤管；初期雨水池在原有事故池的基础上扩建，使之满足生产需求；新建辅助用房，作为配电房以及生产过程监控和控制使用；配套的公用工程、辅助生产的相关安全设施设计依托原有。 项目所在区域占地面积约为35亩，建有总储量64000m3储罐9个，同时原有5000m2旧仓库1座，4000m3露天堆场及办公和仓储配套设施。本项目项目主要工程内容见表2-1。 表2-1 项目主要工程内容一览表 类别; 主要内容; 备注. 主体工程; 储罐区; 占地面积9754.77m2，9个储罐（5000m3储罐2个，6000m3储罐4个，10000m3储罐3个），均为立式固定顶罐。; 原有利旧. 装卸区（鹤管区）; 液碱装卸区1 处，占地面积439.5m2。; 原有改造. 辅助工程; 办公楼; 占地面积106m2，建筑面积约为256m2，2F，主要功能为办公和休息。; 原有利旧. 辅助用房（配电房、视频监控等）; 占地面积100m2，建筑面积约为100m2，1F; 新建. 地泵房; 占地面积18.8m2，建筑面积约为18.8m2，1F; 依托原有. 门卫; 占地面积22.6m2，建筑面积约为22.6m2，1F; 依托原有. 公用工程; 供水; 由园区供水管网接入; 依托原有. 供电; 由园区电网接入; 新建配电房，电压为380V/220V. 排水; 雨污分流，初期雨水排入初期雨水收集池中和沉淀后排入园区雨水管网；生活污水经化粪池处理后排至园区污水管网。; 初雨池在原基础上扩建；化粪池依托原有。. 消防; 室内外消防栓系统以及手提式干粉灭火器等。. 环保工程; 废气; /. 废水; 厂区排水系统采用雨污分流制。项目产生的生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入胜科污水处理厂；厂区内储罐区和装卸区四周的初期雨水经收集后，进入初期雨水收集池水中和沉淀后排入园区雨水管网。. 噪声; 优选设备，隔声、消声、基础减震等. 生活垃圾; 生活垃圾由园区环卫部门进行收集处理. 危险废物; 本项目罐体定期清理产生碱渣属于危废，罐体清理、机修外协由第三方有资质公司进行，产生的危废由其运走处置。. #### 表2-2 储罐围堰设置情况表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 容积; 围堰; 备注. 1; 氢氧化钠溶液 （液碱）储罐; 9; 台; 64000m3; 防护堤高2.2m，围堰区容积约10500m3; 原有防护堤加高，围堰内防腐、防渗处理. 2、产品方案 本项目储存规模为：液碱（30%）64000m3（80000t）。液碱为外部采购，通过仓储式经营，向其他企业出售。年中转量约50万吨。 #### 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 储存方式; 周转时间（d）; 运输方式. 1; 液碱; 30%; 吨/年; 80000; 储罐; 30; 槽车. 合计; 80000; /; /; /. #### 表2-4 产品质量标准 序号; 名称; 指标; 标准名称. 1; 液体氢氧化钠; 氢氧化钠≥30.0% 碳酸钠≤0.2% 氯化钠≤0.008% 三氧化二铁≤0.001%; 工业用氢氧化钠 GB/T 209-2018. #### 表2-5 氢氧化钠的理化性质及危险特性 化学品标识; 化学品中文名：氢氧化钠；苛性钠；烧碱; 分子式：NaOH; 相对分子质量：40.00. 化学品英文名：sodium hydroxide；caustic soda; CAS号：1310-73-2. 化学品的推荐及限制用途：广泛用作中和剂，用于制造各种钠盐、肥皂、纸浆，整理棉织品、丝、粘胶纤维，橡胶制品的再生，金属清洗，电镀，漂白等。. 危险性概述; 紧急情况概述; 造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。. GHS危险性 类别; 皮肤腐蚀/刺激，类别1A； 严重眼损伤/眼刺激，类别1； 危害水生环境-急性危害，类别3。. 危险性说明; 造成严重的皮肤灼伤和眼损伤，对水生生物有害。. 防范说明; 预防措施：避免吸入粉尘或烟雾。避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。戴防护手套，穿防护服，戴防护眼镜、防护面罩。禁止排入环境。 事故响应：如吸入；将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位，立即呼叫中毒控制中心或就医。 皮肤(或头发)接触：立即脱掉所有被污染的衣服，用水冲洗皮肤，淋浴。污染的衣服须洗净后方可重新使用。 眼睛接触：用水细心地冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜继续冲洗。 食入：漱口。不要催吐。 安全储存：上锁保管。 废弃处置：本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。. 物理和化学危险; 不燃,无特殊燃爆特性。. 健康危害; 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，黏膜糜烂、出血和休克。. 环境危害; 对水生生物有害。. 急救措施; 吸入; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。. 皮肤接触; 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医。. 眼睛接触; 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5~10min。就医。. 食入; 用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。. 对保护施救者的忠告; 根据需要使用个人防护设备。. 对医生的特别提示; 对症处理。. 消防措施; 灭火剂; 本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。. 特别危险性; 遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。. 灭火注意事项及防护措施; 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。. 泄漏应急处理; 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防护面屏，穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。. 环境保护措施; 无资料。. 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料; 用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。. 操作处置与储存; 操作注意事项; 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。. 储存注意事项; 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库房温度不超过35℃，相对湿度不超过80%。包装必须密封，切勿受潮。应与易(可)燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。. 接触控制/个体防护; 职业接触限值; 中国 MAC：2mg/m3 美国（ACGIH） TLV-C：2mg/m3. 生物接触限值; 未制定标准. 监测方法; 空气中有毒物质测定方法：火焰原子吸收光谱法 生物监测检验方法：未制定标准. 工程控制; 密闭操作，注意通风。提供安全的淋浴和洗眼设备。. 个体防护装备; 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 皮肤和身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。. 理化特性; 外观与性状：; 纯品为无色透明晶体，吸湿性强。. pH值; 12.7（1%溶液）; 熔点（℃）; 318.4. 沸点（℃）; 1390; 相对密度（水=1）; 2.13. 饱和蒸气压（kPa）; 0.13（739℃）; 相对蒸气密度（空气=1）; 无资料. 燃烧热（kJ/mol）; 无资料; 临界温度（℃）; 无资料. 临界压力（MPa）; 25; 辛醇/水分配系数; -3.88. 闪点（℃）; 无意义; 自燃温度（℃）; 无意义. 爆炸下限（%）; 无意义; 爆炸上限（%）; 无意义. 分解温度（℃）; 无资料; 黏度（mPa·s）; 无资料. 溶解性; 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。. 稳定性和反应性; 稳定性; 稳定. 危险反应; 与酸类等禁配物发生反应。. 避免接触的条件; 潮湿空气. 禁配物; 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。. 危险产物; 氧化钠. 毒理学和生态学资料; 急性毒性; LD50：40mg/kg （大鼠腹腔） LC50：1.57mg/m3 （人经口）. 皮肤刺激或腐蚀; 无资料. 眼睛刺激或腐蚀; 无资料. 呼吸或皮肤过敏; 无资料. 生殖细胞突变性; 无资料. 致癌性; 无资料. 生殖毒性; 无资料. 特异性靶器官系统毒性—一次接触; 无资料. 特异性靶器官系统毒性—反复接触; 无资料. 吸入危害; 无资料. 生态学信息; 生态毒性; LC50：180ppm（24h）（鲤鱼） TLm：125ppm（96h）（食蚊鱼）；99mg/L（48h）（蓝鳃太阳鱼） EC50：40.38mg/L（48h）（水蚤）. 持久性和降解性; 生物降解性：无资料 非生物降解性：无资料. 潜在的生物累积性; 无资料. 土壤中的迁移性; 无资料. 废弃处置; 废弃化学品; 中和、稀释后，排入废水系统。. 污染包装物; 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。. 废弃注意事项; 处置前应参阅国家和地方有关法规。把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋。. 运输信息; 联合国危险货物编号（UN号）; 1823；1824; 联合国运输名称; 氢氧化钠. 联合国危险性类别; 5.1；6.1; 包装类别; Ⅲ类包装. 运输注意事项; 铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。. 3、总平面布置 项目厂址位于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区勒沟作业区内，厂区大致呈长方形，占地面积为23400m2，约35亩。总平面分区布置，分为原有办公楼和仓库以及本项目改造的罐区等。 （1）全厂及装置（设施）平面及竖向布置 罐区位于厂区北部，北面为围墙，西面为围墙，南面从西往东依次为装卸车区、地磅，东面为初期雨水池、围墙和门卫。 新建辅助用房位于厂区西南部，东面依次为办公楼，西面为围墙，北面为二期用地。 原有旧仓库位于厂区东南部，北面为罐区，东面及南面为围墙，西南面为办公楼。 办公楼位于厂区南部，西面为新建辅助用房，东面为原有旧仓库，南面为围墙。 该厂区全厂设有一个出入口，出入口位于厂区东面中部，与建港大道相连。 场地内各处地面高差不大，用地附近无学校、村庄和人员聚集点。 项目厂区竖向布置采用平坡式，与现有生产区竖向布置一致。厂区出入口的路面标高高出厂外道路路面，办公楼室内地坪标高高出室外地坪标高300mm，配电室内地坪标高高出室外地坪标高600mm。场地雨水采用暗管排水方式，排入厂区雨水排水系统。厂内竖向布置满足厂内道路运输、装卸高程要求。 因此，本项目厂区布置合理可行，厂区总平面布置图见附图3。 （2）平面布置的主要防火间距及标准规范符合分析 总图布置执行《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）。 本项目涉及的建筑物、设施之间与厂内设施的安全间距离情况见下表2-6。 表2-6 主要建构筑物安全距离 序号; 拟建生产 装置名称; 相对 方位; 厂区内设施; 设计距离（m）; 规范距离（m）; 检查依据; 检查 结果; 备注. 1; 液碱罐区 （戊类）; 北; 沥青库（丙类）; 19.1; 10; （GB50016-2014）2018年版第3.4.1条; 符合 要求; 相邻企业. 西; 砂石堆场（戊类）; 10.2; /; （GB50016-2014）2018年版第3.4.1条; 符合 要求; 相邻企业. 南; 丁类仓库（戊类，二级）; 39.4; 10; （GB50016-2014）2018年版第3.4.1条; 符合 要求. 东; 围墙; 9.1; /; （GB50016-2014）2018年版第3.4.1条; 符合 要求. 注：1.本次设计范围内生产装置之间的防火间距按《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）第3.4.1条取值。 厂区北侧为沥青库；西侧为砂石堆场；南侧为市政道路；东侧为市政道路。 本项目涉及的液碱罐区位于厂区北部。项目区与周边环境的建筑设施的间距符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018年版的要求。 三、公用工程 1、给水 本项目无生产用水，场内不设置机修，外包委外修理，不产生机修废水；厂区地面不进行冲洗。项目用水主要为职工生活用水，由市政管网供给，可满足项目需求。 根据建设单位提供资料，本项目职工人数20人，本项目生产操作人员实行三班三运转，每班工作8小时，全年工作日300天。项目液碱（30%）年中转量约为50万吨。员工均不在厂内食宿。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），职工生活用水取100L/（d·人）。则职工生活用水量为2m3/d，600m3/a。 2、排水 本项目排水包括生活污水和初期雨水。 （1）生活污水 职工生活产生生活污水，其主要污染因子为CODcr、NH3-N、SS、BOD5等。生活污水产生量取用水80%，年生活污水量为1.6m3/d（480m3/a）。生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂处理。 （2）初期雨水 根据《室外排水设计规范》（GB50201-2005），雨水设计流量应按下列公式计算： Q=q•Φ•F 式中： Q——初期雨水，L/s； q——设计暴雨强度，L/s.hm2； Φ——径流系数，取0.85； F——占地面积（hm2），初期雨水收集区主要考虑罐区和装卸区区域，面积约1.02hm2。 钦州市的暴雨强度计算公式如下： q=1817（1+0.505lgP）/（t+5.7）0.58 其中： q——暴雨强度（L/S·ha）； t——降雨历时（min），取15min。 P——设计重现期（a），取1年。 经计算，暴雨强度约为361.04L/s.hm2，雨水设计流量Q＝313L/s，暴雨持续时间按15min计，则初期雨水量为281.72m3/次。 初期雨水中主要污染物为COD、SS等。初期雨水收集池位于厂区东北角，钢筋砼结构，底面积100m2，深3m，容积300m3，罐区和装卸区域初期雨水进入初期雨水池收集中和沉淀后排入园区雨水管网，后期雨水直接进入园区雨水管网。 在工艺装置区的污染区域外设有初期雨水和雨水的自动切换阀门，以初期雨水量为控制要素，保证初期雨水排至初期雨水池，清洁雨水进入园区雨水排水管网。厂区雨水排水口与工业园区雨水管网连接处应安装切断阀，发生消防事故时关闭此阀，以防污染源扩散，初期雨水和事故池（围堰池）设置一个阀门进行调控。 本项目用水量合计600t/a（即2.0t/d），排水量合计762t/a（即2.54t/d）。本项目用排水情况见下表2-7。 #### 表2-7 本项目水平衡一览表 类别; 用水标准; 规模; 新鲜水量 (m3/d); 损耗量 (m3/d); 排水量 (m3/d); 备注. 生活用水; 100L/人•d; 20人、300d; 2.0; 0.4; 1.6; 厂区化粪池处理后进入园区污水处理厂. 初期雨水; /; /; /; 0; 0.94; 进入初期雨水池. 总计; /; /; 2.0; 0.4; 2.54; /. 损耗120 职工生活用水 480 化粪池 600 胜科污水处理厂 图2-1 项目水平衡图 单位t/a 3、供电 项目用电由市政供电系统供给，不设置备用电源柴油发电机。 4、消防 项目运营期设置室外消火栓、室内灭火栓和干粉灭火器等。 四、主要原辅材料 本项目主要原材料及能耗见表2-8。 表2-8 项目原材料及能耗一览表 序号; 名称; 单位; 指标; 来源. 1; 氢氧化钠; t/a; 80000（立式固定顶罐，储存系数约0.9）; 市场购进. 2; 水; m3/a; 600; 园区供水管网. 3; 电; 万kW·h; 44.61; 园区电网. 五、主要生产设备 本项目对原有的9个糖蜜储罐改造为液碱储罐及增加相应的配套设施，进行防腐、防渗处理。具体设备见一览表2-9。本项目不涉及特种设备。 表2-9 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 工艺介质; 操作参数; 数量; 单位; 备注. 1; 液碱储罐; 20#，V=5000m3; 液碱; 常温、常压; 2; 台; 依托. 2; 液碱储罐; 20#，V=6000m3; 液碱; 常温、常压; 4; 台; 依托. 3; 液碱储罐; 20#，V=10000m3; 液碱; 常温、常压; 3; 台; 依托. 4; 输送泵; Q=110~220m3/h，H=30~40m，P=45kW; 液碱; 常温; 3; 台; 新增. 5; 鹤管; PN1.6-100mm; 液碱; 常温; 2; 台; 新增. 六、劳动定员及工作制度 本项目职工定员为20人，均不在厂区食宿，全年运作天数300天，每天三班每班8小时。 七、环保投资估算 本项目总投资2000.00万元，环保投资181.75万元，环保投资比例为9.09%，具体环保投资估算见下表。估算见表2-10。 表2-10 项目环保投资一览表 时段; 污染源; 治理措施; 投资金额 (万元). 施 工 期; 废气; 施工废气; 设密安全网，定期洒水、车辆加盖苫布等; 1.00. 出入口设防尘垫，配备车辆冲洗系统; 3.00. 固废; 建筑垃圾; 运至钦南区政府指定的建筑垃圾消纳场处置; 8.00. 施工期生活垃圾; 由园区环卫部门清运处置; 0.10. 营 运 期; 废水; 生活污水; 依托原有化粪池; 0. 初期雨水; 1 座300m3初期雨水池; 25.00. 地下水防渗措施; 储罐区、装卸区做重点防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s; 100.00. 初期雨水池、化粪池做一般防渗处理，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 14.00. 其他简单防渗区地面硬化; 30.00. 固废; 生活垃 圾; 全厂设置固定式生活垃圾桶不少于2个，由园区环卫部门清运处置; 0.2. 危险废物; 定期清理产生的碱渣，委托有资质的第三方清运处理; 0.45. 合计; 181.75. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目主体工程、环保工程已建设完成，施工期主要对罐区围堰加高，围堰内地面防腐、防渗处理；装卸区改造，装卸区采用液碱卸车鹤管；初期雨水池在原有事故池的基础上扩建；新建辅助用房，作为配电房以及生产过程监控和控制使用；其他配套公用工程设施依托已建设施。 施工期主要污染源为施工机械噪声、施工扬尘、生活污水、清洗废水、固体废物，主要污染物产生情况如下图： 图2-1 施工期工艺流程及产污节点 二、营运期 1、生产工艺流程及产污环节 运营期工艺流程及产污环节见图2-2所示。 图2-2 运营期工艺流程及产污环节图 2、工艺流程说明 该项目为液碱储罐项目，设计日常存储液碱量为80000吨，年中转量约50万吨；液碱进库通过槽车运输进行，槽车停泊至装车平台指定区域，鹤管对接后，开启储罐出口阀与鹤管阀门，启动输送泵。液碱输送采用金属软管与槽罐车连接，当液碱对外发送时，由罐区输送泵和金属软管将储罐中的液碱打入槽罐车中外运。 液碱充装（装卸车）鹤管包括用于连接液碱罐车和液碱储槽的液碱输入管路、安装在此管路上的离心泵，其中在液碱罐车和液碱储槽之间还设有液碱回流管道。它实现了液碱卸车操作实现了自动控制，与原有的液碱卸车操作技术相比消除了安全隐患，延长了离心泵的使用寿命，同时提高了自动化水平同时节约了劳动力。 液碱工艺及其专用设备，液碱充装（装卸车）鹤管工艺流程，液碱卸车工艺，它包括下述步骤：流体流动状态监测器检测卸车鹤管内是否有碱液流动，卸车鹤管内有碱液流动时发出信号，DCS系统接收此信号后输出控制信号给电控箱，电控箱接收此控制信号后输出关闭控制信号给液碱回流管道上的电动阀、输出开启控制信号给离心泵和液碱输送管道上的电动阀，液碱由液碱罐车流入液碱储槽内。 当液碱输送完成后，流体流动状态监测器检测卸车鹤管内没有碱液流动，流体流动状态监测器发出信号，DCS系统接收此信号后输出控制信号给电控箱，电控箱接收此控制信号后输出关闭信号给液碱输送管道上的电动阀和离心泵、同时输出开启信号给液碱回流管道上的电动阀，液碱储槽内剩余的液碱回流至液碱罐车内。 2、运营期产污环节汇总 本项目运营期产污环节汇总见表2-11。 表2-11 运营期产污环节汇总表 污染类别; 污染源名称; 产污环节 编号; 主要污染物. 废气; 运输车辆尾气; /; 颗粒物、SO2、NOx. 废水; 职工生活污水; W1; COD、NH3-N、动植物油、SS. 初期雨水; W2; SS. 固体废物; 职工生活; S1; 生活垃圾. 储罐清洗; S2; 废碱渣. 检修; S3; 废机油、含油布. 噪声; 生产设备; /; 噪声. 运输车辆; /; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、项目建设发展历程 （1）项目前身广西钦州边港仓储有限公司，成立于1997年，同年投资建设6000m3储罐4个，5000m2仓库项目及配套设施，于2006年完成竣工验收和消防验收。取得了原钦州市公安消防支队发放的《建筑工程消防审核意见书》、《建筑工程消防验收意见书》等材料。项目建成后进行糖蜜（桔水）存储销售。 （2）2012年增建5000m3储罐2个、10000m3储罐3个。增建完成后对原有24000m3储罐设施的修缮和维护工作，此期间公司未发生过任何业务，未进行任何物品的仓储。同年公司名称由广西钦州边港仓储有限公司变更为广西钦州保税港区诚盛物流有限公司。 （3）2020年，公司名称由广西钦州保税港区诚盛物流有限公司变更为广西钦州诚盛物流有限公司。 （4）2022年底完成全部9个储罐（5000m3储罐2个、10000m3储罐3个、6000m3储罐4个）和配套设施的竣工验收和消防验收。取得了广西自贸区钦州港片区自然资源和建设局发放的《建设工程竣工规划验收合格单》和自贸区应急局发放的《建设工程消防验收备案凭证》。同年11月，广西钦州诚盛物流有限公司变更为广西中扶顺达仓储有限公司。 因市场投资方向改变，之后项目厂区一直闲置至今。 2、相关手续办理情况 （1）1996年12月建设单位以“综合性仓储仓库”为项目名称，建设6000m3储罐4个，5000m2仓库项目及配套设施，经营范围：仓储柴油、植物油、糖蜜（桔水）、化学品等。按照相关要求进行简单环评手续填报，取得“钦州市公安局”同意报建，以及原“钦州市环境保护局”审批意见； （2）项目于2006年完成竣工验收和消防验收。取得了原钦州市公安消防支队发放的《建筑工程消防审核意见书》、《建筑工程消防验收意见书》等材料； （3）2012年启动40000m³扩建项目（增建5000m³储罐2个、10000m³储罐3个）及对原有24000m³储罐设施的修缮和维护工作；于2012年7月委托广西工联工业工程咨询有限公司对工程场地进行岩土工程详细勘察并形成勘察报告，本阶段未开展相关环评手续。 （4）2022年底完成全部9个储罐（5000m³储罐2个、10000m³储罐3个、6000m³储罐4个）和配套设施的竣工验收和消防验收。取得了广西自贸区钦州港片区自然资源和建设局发放的《建设工程竣工规划验收合格单》和自贸区应急局发放的《建设工程消防验收备案凭证》。 （5）项目自2012年扩建至2022年完成建设，仅对原有4个储罐进行清洗和维护，期间公司未发生过任何业务，未进行任何物品的仓储。 （6）2022年至今项目厂区一直闲置。 项目厂区自建设以来未发生环境污染事件，未受相关环境投诉，目前项目场地空置，本次改建项目为钦州港及周边市场供应液碱。根据现场调查，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 图2-2 罐体内部现状 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，评价需根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空间质量达标情况，判定项目所在区域是否属于达标区。环评所需的环境空气质量现状、气象资料等数据，应选择近3年中数据相对完整的1日历年作为评价基准年。 根据广西壮族自治区生态环境厅发布的《自治区生态环境厅关于通报2024年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函﹝2024﹞58号），钦州市2023年环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，故项目所在区域属于达标区，钦州市2023年环境空气监测数据统计结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 44; 70; 62.86; 达标. PM2.5; 24小时平均第98百分位数; 24.3; 35; 69.43; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.50; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 118; 160; 73.75; 达标. 由上表可知，2023年钦州市城市环境空气质量监测指标年均浓度平均质量浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，评价判定钦州市环境空气质量达标，因此，项目所在的城市环境空气质量为达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目不涉及生产废水排放，项目生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水管网，为间接排放，按照《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ 2.3-2018）要求，本项目地面水环境影响评价等级为三级B。根据《广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案的通知》（桂环发〔2023〕9号）区域环境功能区划属“钦州港果子山港口区（GX054DⅣ）”，主导功能为港口、工业用海，水质保护目标为第四类。结合广西壮族自治区海洋环境监测中心站公布的《2025年4月广西近岸海域自动监测水质状况》可知，2025年4月钦州市GX06站位（茅尾海中部海域）和GX07站位（龙门海域）水质分别为劣四类和第四类，超标因子均为活性磷酸盐。 3、声环境质量现状 本项目位于钦州市中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区勒沟作业区内，根据《钦州市中心城区声环境功能区划（2023年修订）》，声环境功能为3类功能区，项目所在地土地利用类型主要为仓储用地，项目附近噪声主要来源于交通噪声和企业生产噪声，项目厂界执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准。根据现场踏勘，拟建地50m范围内无声环境敏感点，因此本次不对声环境进行现状监测。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目属于U 城镇基础设施及房地产中的154、仓储（不含油库、气库、煤炭储存），项目环评类别为报告表，属于Ⅲ类项目。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目属于交通运输仓储邮政业中的涉及危险品、化学品、石油、成品油储罐区的码头和仓储，属于Ⅱ类项目。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 项目运营期废气污染物主要为运输车辆尾气，不会通过大气沉降等方式对土壤和地下水环境造成影响；罐区及装卸区进行硬化和防腐、防渗处理；初期雨水经初期雨水池中和沉淀后排入园区雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网；初期雨水池采取水泥混凝土硬化的防渗措施；化粪池采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化的防渗措施；厂房地面均采取水泥混凝土硬化的防渗措施；在做好各项防渗措施和加强厂区环境管理的基础上，正常工况下，项目不存在地下水和土壤污染途径。 项目区域无地下水功能区划，地下水功能主要为工农业用水，划分为Ⅲ类区，水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，地下水环境为不敏感。 综上，项目不存在土壤、地下水环境污染途径，区域无地下水、土壤环境保护目标，因此，本次评价不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 - 6、生态环境现状 本项目位于钦州市中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区勒沟作业区内，周边土地利用以工业、仓储用地为主。本项目为改建项目，评价范围大部分处于人类开发活动范围内，周边五百米范围内植被以人工栽培植被为主，区域生态系统敏感程度较低。 受人类频繁活动影响，野生动物存在种类较少，主要为与人类活动密切的各种常见两栖类、爬行类、鸟类及哺乳类等动物。本项目评价范围内未发现国家重点保护野生动物，项目区生态环境不属于敏感区，不存在重大生态环境问题。生态环境质量总体一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于钦州市中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区勒沟作业区内，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目用地范围内无生态环境敏感区和重点保护目标。项目评价范围内环境保护目标及基本情况见表3-2。 表3-2 项目区域环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 相对 位置; 距厂界最近距离(m); 人数（人）; 饮水情况; 保护级别. 空气 环境; 钦州港务局生活小区; 东; 215; 约1800人; 自来水; 《环境空气质量标 准》(GB3095-2012)及 其2018年修改单中的 二级标准. 金港花园; 东; 371; 约520人; 自来水. 海景1号; 东南; 380; 约270人; 自来水. 地表 水; 本项目调查区内主要的地表水为勒沟内河（东侧约600m），钦州港果子山港口区海域（西侧约560m）。; 《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类海水水质标准. 地下 水环 境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和其他特殊地下水资源。; 《地下水质量标准》 （GB14848-2017）Ⅲ 类水质标准. 声环 境; 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类 标准. 生态 环境; 厂区及附近的植被资源、土地资源等; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 表3-3 《大气污染物综合排放标准》（摘录） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 二氧化硫; 0.40. 氮氧化物; 0.12. 2、废水 施工期和运营期生活污水经化粪池处理后排入园区市政污水管网，最终进入胜科污水处理厂处理，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及胜科污水处理厂纳管标准中最严标准，标准限值见表3-4。胜科污水处理厂处理达标后通过集中排污口排放深海。 表3-4 生活污水排放标准 单位：mg/L 污染物; pH值; SS; CODCr; BOD5; NH3-N; 动植物油. 三级标准; 6～9; 400; 500; 300; —; 10. 胜科污水处理厂纳管标准; 6～9; 250; 1000; /; 50; 10. 最终执行标准; 6~9; 250; 500; 300; 50; 10. 3、噪声 施工期噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-5； 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值，见表3-6。 表3-5 建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘录） Leq：dB(A) 标准名称; 项目; 标准值 dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 3 类; 昼间; 65. 夜间; 55. 4、固体废物 本项目一般工业固体废物统一收集后及时交由有处理能力的单位妥善处置；本项目罐体定期清理产生碱渣，本项目罐体清理外协第三方有资质公司进行清洗并运走，转运过程执行《危险废物转移联单管理办法》及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求；厂内生活垃圾经垃圾箱分类储存，由当地环卫部门统一清运。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323 号），“十四五”时期，国家明确列入减排的主要污染物为化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物四项。 项目运营期无生产废水产生；初期雨水经初期雨水池中和沉淀后排入园区雨水管网；生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水管网。因此，本项目不需申请化学需氧量和氨氮的总量控制指标。 项目运营期废气污染物主要为运输车辆尾气，主要污染物为CO、THC、NOx等，呈无组织间歇性排放，本次评价不建议申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期主要对罐区围堰加高，围堰内防腐防渗处理，将原有装卸区进行改造，采用液碱卸车鹤管；初期雨水池在原有事故池的基础上扩建；新建辅助用房，作为配电房以及生产过程监控和控制使用；其他储存设施及配套公用工程设施依托已建设施。施工期主要污染源为施工机械噪声、施工扬尘、生活污水、清洗废水、固体废物。 一、废气防治措施 施工期废气主要为施工扬尘、运输扬尘、施工机械废气和运输车辆尾气。 1、施工扬尘 施工扬尘污染主要来源于材料堆场、材料装卸等环节。项目在施工过程中应注意文明施工、降低物料装卸高度、定期洒水、采用密闭车辆运输、场地四周设置围挡等措施，以此减轻施工扬尘对大气环境的影响。 2、运输扬尘 项目应采取运输车辆限速慢行、加盖篷布、保持路面整洁、定时洒水等措施，同时在场地出入口设置车辆冲洗平台对进出车辆清洗，确保运输车辆不带泥上路，以此减轻运输扬尘对大气环境的影响。 3、施工机械废气和运输车辆尾气 项目在施工过程中，要求施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工机械设备，加强车辆和设备的保养，使其处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆或设备，以减少施工机械废气和运输车辆尾气对大气环境的影响。 二、废水防治措施 施工期产生的废水主要为生活污水。 1、生活污水 项目施工期为12个月，施工场地不设置施工营地，施工人员约20人，施工人员生活用水量按50L/人·天计，生活污水产生量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为0.8m3/d。施工人员的生活污水排入厂区化粪池，废水处理后排入园区污水管网收集，最终进入胜科污水处理厂处理。 生活污水各污染物浓度参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材-社会区域类环境影响评价（2007 版）》进行核算，施工期生活污水污染物源强核算详见表4-1。 表4-1 施工期生活污水污染物源强核算一览表 废水量; 项目; 污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N. 292m3; 产生浓度（mg/L）; 300; 200; 200; 30. 产生量（t）; 0.088; 0.058; 0.058; 0.009. 治理措施; 化粪池. 去向; 胜科污水处理厂. 三、噪声防治措施 施工期噪声主要来源于施工机械，施工期噪声防治措施如下： （1）施工单位必须严格遵守生态环境部门规定，合理安排施工时间，严禁在12:00~14:00和每日22:00~次日6:00期间施工； （2）施工单位如因特殊情况确需在中午和夜间作业的，需得到生态环境部门的证明，同时必须公告附近居民；尽量选用低噪声设备；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；及时对施工机械维修保养，严格按操作规程使用各类机械等。 四、固体废物防治措施 施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 1、建筑垃圾 本项目施工期产生的建筑垃圾包括现有建筑物拆除产生的建筑垃圾、新建建筑物产生的建筑垃圾以及废弃包装材料等。对于建筑垃圾中产生的废钢筋、废钢板以及废包装材料等可回收利用部分，外售给废品收购企业；对不能回收的建筑垃圾，按市政主管部门要求使用专门车辆清运至指定消纳场所集中处置，不得随意倾倒、堆置。 2、生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，施工人员20人，工期12个月，则施工期生活垃圾产生量为0.01t/d，3.65t/a。生活垃圾定点收集，交由园区环卫部门清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 项目储存物质为液碱（30%），存储条件是在常温常压下进行。液碱在装卸和储存过程中大小呼吸不产生碱雾，废气主要成分为空气和水蒸气。本次评价不对液碱装卸和储存过程的大小呼吸进行定量评价。 二、废水 1、污染源强核算及达标情况分析 （1）产排污环节 本项目废水主要包括生活污水和初期雨水。机泵采用空冷，故不产生冷却废水；场内不设置机修，外包委外修理，不产生机修废水；地面不进行冲洗，雨水冲洗后收集初期雨水； （2）污染物产排情况 废水污染物产生及排放情况见下表4-1，废水排放口基本情况及排放标准见表4-2。 表4-1 运营期废水污染物产排情况一览表 产排污 环节; 污染 物种 类; 污染物产生 情况; 治理措 施; 是否 为可 行技 术 1; 废水 排放 量 m3/a; 污染物排放 情况; 排 放 方 式; 排放 去向. 产生 浓度 mg/ L; 污染 物产 生量 t/a; 排放 浓度 mg/ L; 污染 物排 放量 t/a. 生活设 施; COD; 300; 0.144; 化粪池 处理; 是; 480; 200; 0.096; 间 接 排 放; 入园 区管 网. BOD5; 200; 0.096; 135; 0.065. NH3-N; 30; 0.014; 30; 0.014. SS; 200; 0.096; 70; 0.034. 初期雨 水; pH; 6-9; /; 初雨池沉淀处理; /; 281.72; 6-9; /; 间 接 排 放. TDS; 1000; /; 1000; /. SS; 500; 0.141; 275; 0.077. 注：1、生活污水治理措施需按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求简要分析可行性。. 2、污水处理厂依托可行性分析 （1）接管符合性 胜科污水处理厂属于园区内已建钦州港工业污水集中处理厂由钦州胜科水务有限公司建设，为钦州港经济技术开发区西港区66.67平方公里内的企业和居民提供污水处理服务。项目一期设计为3万吨/天，占地约40亩，分两步建设。已建成一期A部分规模为1.5万吨/天，采用“缺氧+好氧+生物流化床”的处理工艺，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后排海，目前污水处理厂自正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量约1.4万立方米。 （2）水质可行性分析 项目无生产废水排放，仅生活污水经化粪池处理后纳管，项目生活污水水质简单，符合胜科污水处理厂的进水水质要求。 （3）水量可行性分析 本项目生活污水排放量为1.6m3/d，与污水处理厂日处理余量占比0.16%。从废水量来说，园区污水处理厂可完全接纳本项目废水，本项目生活污水水质属于简单类型，排放浓度可达到胜科污水处理厂纳管标准。故无论从水质、水量角度分析，都不会对其正常运行产生影响。因此，项目生活污水排放至胜科污水处理厂处理措施可行。 （4）项目废水间接排放口基本情况 表4-2 项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 108°35'25.27"; 21°43'30.71"; 0.048; 胜科污水处理厂; 连续排放; /; 胜科污水处理厂; CODcr; 500. BOD5; 300. SS; 250. NH3-N; 50. 动植物油; 10. 3、影响分析 本项目废水主要为生活污水。生活污水经厂区化粪池处理后排入园区污水管网，依托胜科污水处理厂处理。 综上，经采取合理的废水处理措施后，本项目废水对地表水环境影响较小。 4、自行监测 本项目排放的生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中要求，项目废水监测计划见下表。 表4-3 项目废水监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放标准. 废水排口; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 1次/年; 胜科污水处理厂进水水质标准. 三、运营期噪声 1、噪声源强及降噪措施 本项目运营期噪声可以分为生产设备噪声和运输车辆噪声，其中生产设备噪声主要为泵类等设备噪声。本项目产生及排放噪声强度、主要降噪措施见下表4-4。 表4-4 噪声源强及降噪措施一览表 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 输送泵; Q=110~220m³/h，H=30~40m，P=45kW; -23; 81; 2; 90/1; 选用低噪声设备，定期保养维护，设置基础减振等; 间歇. 2、厂界噪声达标情况分析 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此本项目仅分析厂界噪声达标情况。 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测分析。噪声源大部分位于室内，计算室内声源对预测点的影响时，先将室内声源等效为室外声源，再按照室外声源的预测方法计算预测点的A声级。 ①室内声源等效为室外声源 Ⅰ、计算出某个室内声源在围护结构处i倍频带的声压级，将所有声源i倍频带的声压级进行叠加。室内某声源靠近围护结构处i倍频带的声压级： 式中： Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心是，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 R——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Ⅱ、所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带的声压级： 式中： LP1i(T)——靠近围护结构处室内n个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LPij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； Ⅲ、在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处所有声源i倍频带的声压级，计算公式如下： 式中： LP2i(T)——靠近围护结构处室外n个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； Ⅳ、再计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的i倍频带声功率级，计算公式如下： ②室外声源衰减计算 Ⅰ、声级计算 声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； Ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 Ⅱ、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A) Ⅲ、户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc⑶)引起的衰减。 距声源点r 处的A 声级按下式计算： 式中： Lp(r) ——距声源r处的A声级； Lp( r0)——参考位置r0处的A声级； A——几何发散引起的倍频带衰减； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减； Abav——屏障屏蔽引起的倍频带衰减； Agr——地面效应引起的倍频带衰减； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减。 Ⅳ、建立坐标系 本次声环境评价建立直角坐标系。预测网格范围为：X方向格点数21，步长31.5m；Y方向格点数21，预测步长为22.3m；预测点高度为统一设置为1.2m。 （2）预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）9.2.1条规定：“进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量；改扩建项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响边界噪声值叠加后的预测值作为评价量”。本项目为改建项目，现有工程已停产闲置多年，故本次厂界噪声达标情况以本项目噪声贡献值作为评价量进行厂界噪声达标分析。具体预测结果见表4-5。 表4-5 厂界噪声预测结果分析表单位：dB（A） 点位; 昼间; 夜间. 贡献值; 标准值; 达标情况; 贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 40.4; 65; 达标; 40.4; 55; 达标. 南厂界; 39.9; 65; 达标; 39.9; 55; 达标. 西厂界; 37.9; 65; 达标; 37.9; 55; 达标. 北厂界; 25.0; 65; 达标; 25.0; 55; 达标. 根据预测结果，运营期厂界昼夜间噪声最大贡献值为40.4dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。 3、运营期噪声监测要求 本项目运营期噪声监测要求见表4-6。 表4-6 运营期噪声自行监测计划一览表 类 别; 监测点位置; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪 声; 厂界四周外1m处; 昼夜间 噪声; 1 次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值. 四、运营期固体废物 1、固体废物产生及处置情况 项目劳动定员为20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量约为3t/a，收集后环卫处理。 2、危险废物 废碱渣：本项目罐体定期清理产生碱渣，产生量约为3t/a，碱渣属于危险废物（HW35废碱代码900-399-35，生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣），本项目罐体清理外协第三方有资质公司进行清洗并运走。 废机油等：项目运营期间会定期对各机械设备进行检修维护，机修环节外委第三方资质单位进行，该过程会产生少量废机油及含油布等，产生量约为0.1t/a，属于危险废物，危废代码为HW08-900-249-08，均交由外包资质单位处置。 综上所述，本项目营运期固体废物均能得到妥善处置，对环境影响较小。 五、地下水与土壤 1、地下水、土壤污染源及污染途径分析 本项目地下水、土壤潜在污染源主要为液碱储罐，其中液碱储罐主要污染物为液碱。污染途径主要为罐体或沉淀池破裂后污染物垂直入渗导致土壤及地下水污染。 2、分区防控措施 设置9座液碱储罐（5000m3储罐2个，6000m3储罐4个，10000m3储罐3个），储罐设置围堰，围堰高度2.2m。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，厂区实施分区防渗，具体要求见下表4-7。 表4-7 厂区分区防控要求 场地区域; 分区 类别; 防渗区域及部位; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要 求. 液碱罐区; 重点 防渗 区; 罐区地面及围堰; 中-强; 难; 其他 类型; 等效黏土防 渗层Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s ；或参照 GB18598. 装卸区; 地面、裙角. 初期雨水收 集池; 一般 防渗 区; 池底及池壁; 中-强; 难; 其他 类型; 等效黏土防 渗层Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s ；或参照 GB16889. 化粪池; 池底及池壁. 除重点防渗区、一般防渗 区以外的其他区域; 简单 防渗 区; 地面; 中-强; 易; 其他 类型; 一般地面硬 化（水泥地面）. 3、监测计划 根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），针对本项目运营期污染物的排放情况，提出土壤、地下水监测计划，具体见表 4-8。 表4-8 项目土壤、地下水监测计划表 类别; 监测位置; 监测频次; 监测项目. 土壤; 罐区一个土壤监测 点; 表层每年 1次，深层每3年1次; 初次监测 GB36600 表1基本项目、pH 值，后续可只监测pH值. 地下水; 地下水下游（罐区南侧）1个监测点; 1 次/半年; 初次监测 GB/T14848 表1常规指标和石油类，后续可只监测非受地质等因素影响的曾超标的污染因子. 六、生态环境影响和保护措施 评价区为已建成的工业园区生态系统，评价区内的植被主要为人工植被，这些植被种类组成单一，结构简单，均为常见物种。项目评价区域已经经过开发，长期受人类频繁活动影响，未见到大型野生动物，现存的野生动物主要为蛇类、鼠类、鸟类、昆虫等一些常见的小型动物。经现场调查，评价区内无国家重点保护的珍稀野生动、植物及自然保护区等生态敏感目标。总体而言，评价区域陆生生态环境一般。评价区域范围内无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 总体而言，项目各污染物均能做到达标排放，营运期对生态环境产生的影响较小。 七、环境风险评价 1、风险评价工作等级和评价范围 （1）评价工作等级 ①重大危险源辨识单元划分依据 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的定义，危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。 ②重大危险源物质辨识依据 危险化学品依据其危险特性及其数量进行重大危险源辨识，危险化学品的纯物质及其混合物应按GB30000.2-18的规定进行分类。危险化学品临界量的确定按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1确定，未在表1范围内的危险化学品，应依据其危险特性，按表2确定临界量；若一种危险化学品具有多种危险性，应按其中最低的临界量确定。 ③重大危险源辨识指标 依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目氢氧化钠不属于的重大危险源辨识范畴的危险化学品。 综上，本项目年存储80000吨/年液碱（30%）仓储项目不构成重大危险源。 2、风险识别 （1）风险识别范围 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。项目仅从液碱的运输、暂存，确定本项目风险范围如下： 储运系统风险识别范围：本项目液碱储运过程中发生的重大事故主要为液碱的泄漏。 物质风险识别范围：液碱。 风险类型：储罐、管道破裂造成的液碱泄漏。 （2）物质危险性分析 按照《环境风险评价实用技术和方法》（以下简称“方法”）规定，在进行项目潜在危害分析时，首先要评价有害物质，确定项目中哪些物质属应该进行危险性评价的以及毒物危害程度的分级。拟建项目为液碱存储建设项目，环评通过对液碱进行危险性识别，具体判定依据详见表4-9。 表4-9 氢氧化钠的理化危险特性表 标 识; 中文名：氢氧化钠；烧碱; 英文名：sodiun hydroxide；caustic soda. 分子式：NaOH; 分子量：40.1; UN 编号：1823. 危险类别：第 8 类 碱性腐蚀品; 危规号：82001; CAS 号：1310-73-2. 包装标志：腐蚀品; 包装类别：Ⅱ类. 理 化 性 质; 外观与性状：白色不透明固体，易潮解。. 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。. 熔点（℃）：318.4; 沸点（℃）：1390. 相对密度（水＝1）：2.12; 相对密度（空气＝1）：无资料. 饱和蒸气压（kPa）：0.13(739℃); 燃烧热（kJ/mol）：无资料. 临界温度（℃）：—; 临界压力（MPa）：—. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 燃烧性：不燃; 闪点（℃）：无意义. 爆炸下限（%）无意义; 爆炸上限（%）：无意义. 引燃温度（℃）无意义; 最小点火能：（mJ）：无意义. 最大爆炸压力（MPa） 无意义; 稳定性：稳定. 聚合危害：不聚合; 燃烧分解产物 可能产生有害的毒性烟雾。. 避免接触的条件：潮湿空气。. 禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。. 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。. 灭火方法：用水、砂土扑救、但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。. 毒 性; LD50— LC50—. 健 康 危 害; 侵入途径：吸入、食入。. 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼睛和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼睛直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。. 急 救; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼 睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸仃止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 防 护; 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸 器。必要时，佩戴空气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其它防护：工作场所禁止 吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 泄 漏 处 理; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净有铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：收集回收或废物处理场所处置。. 储 运; 储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放，分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。. 由表4-9辨识结果，并参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中相关内容，确认本项目原辅材料中涉及有毒物质为液碱，不属于高度危害物质。 （3）生产设施风险识别 根据项目特点，本项目主要风险源为： ①管理人员失误或不可抗拒因素等造成物料泄漏引发污染事故；在工作过程中由于储罐、封盖老化或操作未按规范，致使液碱泄漏逸散，对周围人员造成伤害。 ②因液碱具有强烈腐蚀性，在储存过程中会对储罐、管线配件进行腐蚀，从而导致因密封失效或其他故障造成液碱泄漏，发生对周围人员灼伤情况。 ③储罐、管线配件等设备本身设计不合格，或制造存在缺陷，造成其耐压能力不够，发生破裂，导致液碱泄漏；储罐与外部相连的阀门、法兰、人孔等，若由于安装质量差，或由于疏忽漏装垫片，以及使用过程中的腐蚀穿孔或因储罐底板焊接不良而产生疲劳造成的裂纹等，都可能引起液碱泄漏。 3、源项分析 风险事故的特征及其对环境的影响主要包括物料泄漏。参照相关行业的调研，以及储运过程中各个工序的分析，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定最大可信事故及其概率。根据事故类型不同，分为装卸泄漏事故和罐区泄漏事故两类。 危险有害因素分析： ①罐区储存过程中发生泄漏事故； ②装卸过程中发生泄漏事故。 （1）贮运风险分析 ①作业：在物品的装卸过程中，易出现操作不当致使危险品（液体）外泄。 ②仓储：在一般情况下，各储罐是安全的。但物料外泄时，或受外因诱导会引发贮罐物料发生危险品外泄。 表4-10 危险品贮运事故预测及风险分析 重点 环节; 可能发生的事故. 原因; 特点; 风险; 后果. 装卸; 连接管破损、操作不当、电泵损坏; 物料泄漏; 环境危害、健康危害; 健康危害：致死 致伤；环境危害：大气、水体、土壤污染；生态破坏. 仓储; 罐体破损（腐蚀 罐体控制阀损坏外因诱导）; 物料大量泄漏; 环境危害、健康危害. （2）事故概率 根据以上分析，本项目主要需要考虑的环境风险事故为储罐区泄漏后对人员灼伤影响。最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为零的事故。最大可信事故的源项分析即确定其发生概率和危害物质的释放量。确定最大可信事故的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其他事故不具有环境风险，在项目贮存、运输等环节中，存在许多事故风险因素，风险评价不可能面面俱到，只能尽可能考虑对环境危害最大的事故风险。 对项目而言造成本项目环境风险的事故主要是液碱泄露，而产生的关键在于接头部位（阀门、法兰等）泄露（100%或20%管径）。 环境风险评价技术导则提供的最大可信事故概率确定方法有事件树、事故树分析法或类比法。在实际评价工作中，因导致事故的基本原因时间的发生概率很难估算，因此，采用事件树或事故树方法估算事故概率难以实现。本评价采取类比法确定酸碱储罐项目的最大可信事故发生的概率，根据类比，酸碱储罐项目主要环境风险事故概率如表4-11所示。 表4-11 主要环境风险事故概率 事故类型; 原因; 事故频率（次/年）; 事故类型; 事故持续时间（min/）次. 酸碱泄露; 管道、罐体泄漏; 1×10-6; 中; 10~15. 根据有关资料，本工程重大风险事故发生的概率在10-6次/a以下。本项目的环境风险在可接受范围之内。 （3）最大事故可信源强 由于设备损坏或操作事故引起液碱从储罐泄漏，对周围人员、动植物灼伤等重大事故的发生。对事故后果的分析通常是在一系列假设前提下进行的。本次评价重大事故的假定为接头部位泄漏（100%或20%管径）。 当发生储罐破裂泄露时，液碱泄露会危及人员生命财产安全；同时大量溢出的液碱会进入水体或下渗，污染项目区域附近的地表水和地下水。当发生接头泄露时，泄露的液体将会流入罐区围堰内形成池液，在发生泄漏时，会对泄漏区域的设备、设施、建构筑物及地面造成化学腐蚀，或对直接接触作业人员造成化学灼伤。因此，如果泄漏源可以控制，应急处理人员应佩戴防护面具，穿防酸碱工作服和防酸碱手套进行堵漏。如果泄露源无法控制，应迅速构筑围堤或挖坑收容泄漏的液碱，并用泵转移至槽车或专用收集器内进行回收处理。‌ 由事故类比调查和项目事故防范措施可以设定，发生储罐输送管泄漏事故后通过报警、堵漏等措施，30分钟（未设置紧急隔离系统的单元）后即可控制泄漏。 泄漏速率计算公式如下： 泄漏量： 式中： Q——液体泄漏速度，kg/s； Cd——液体泄漏系数，按0.62选取； A——裂口面积，m2； ρ——泄漏液体密度，kg/m3； P——容器内介质压力，Pa； P0——环境压力，Pa； g——重力加速度 h——裂口之上液位高度，m。 罐区设9个罐，容积分别为2个5000m3，4个6000m3，3个10000m3的固定顶罐，假定一个最大储罐（10000m3）液碱泄漏后，安全系统报警，操作管理人员在30分钟内使储罐泄漏得到制止。 液碱储罐容积为10000m3，设泄漏直径5cm，储存温度常温，储存压力常压，液面高度为17.69m。根据以上公式，估算出本项目液碱泄漏速率为23kg/s，30分钟的液碱泄漏量为373656kg。 围堰高度计算：假设一个最大储量液碱储罐全部泄露，液碱储罐最大储存量按充装度为100%计算，则液碱储存量为10000m3，全部泄露体积V=10000m3，本项目液碱罐区面积为9754.77m2，则围堰最低高度为1.03m。本项目扩建完成后，围堰防护堤警告为2.2m，能够满足一个最大储量液碱储罐全部泄漏的液体收集，设置合理。故发生事故时，通过围堰基本能满足事故状态下的液碱处置。 （4）泄漏事故后果分析 根据建设单位提供设计资料，罐区四周设有2.2m高围堰，项目液碱泄漏后将在围堰内形成液池。液碱具有很强烈的吸水性，挥发量极小。因此，当管线泄漏，产生的风险影响很小。 4、环境风险防范与管理 （1）环境风险防范、应急措施 ①选址、总图布置和建筑安全防范措施 项目区不涉及自然保护区、风景名胜区，区域内无珍稀动植物，周边无敏感点。总图布置方面，在满足工程要求的基础上，设计基本符合《危险化学品安全管理条例》、《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-2014）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等相关规范要求。从风险防范角度来看，项目选址是可行的。 ②危险化学品贮运安全防范措施 企业必须严格执行《危险化学品安全管理条例》及其实施细则以及危险化学品贮存、运输等法律、法规、规章和标准，并建立危险化学品管理制度。加强对储罐泄漏事故的防护，对储罐法兰、阀门等进行定期检查。对泄漏到围堰的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量。 ③泄露处理 Ⅰ、泄露源控制 罐区、装卸区发生泄漏时，尽可能通过控制泄露源来消除化学品的溢出或泄露；通过关闭有关阀门、安装法兰盲板等方法进行泄露源控制。 Ⅱ、泄漏应急处理 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触。 现场泄露物要及时进行覆盖、收容、稀释、处理，使泄露物得到安全可靠地处置，防止二次事故发生；泄露物处置主要有三种方法： a、围堰堵截：当罐区内发生液碱泄漏，要及时关闭围堰雨水排水阀，将泄漏液碱收集在围堰内。 装卸及输送区设置朝北侧稍微倾斜，并设置排水沟至罐区初期雨水收集池，发生液碱泄漏时，首先要确认雨水池排水阀关闭，然后泄露物通过排水沟引入雨水池内，防止物料渗透至地下以及外流。 b、稀释与覆盖：酸碱泄露，为了降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖物，抑制其蒸发。 c、收容：对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏的物料抽入槽车内。 Ⅲ、防护措施呼吸系统防护 可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿工作服（防腐材料制作）。手防护：戴橡皮手套。其他：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 （2）水体污染防控体系建设 ①水体污染一级预防与控制体系——单元 根据《水体污染防控紧急措施设计导则》相关规定，围堰内容积按以下公式计算： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V1：收集系统范围内发生事故的物料量；本项目储罐为液碱储罐，最大储罐容积为10000m3（液碱储罐最大储存量按充装度为100%计算，则液碱储存量为10000m3，全部泄露体积V=10000m3），罐区设置的围堰可收集罐区泄漏物料量； V2：发生事故的同时使用的消防设施给水量，厂区敷设消防水管网，环状布置。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的要求，本项目室外一次灭火的室外消火栓用水量为25L/s，一次灭火的室内消火栓用水量为20L/s，火灾持续时间按3h考虑，则消防水量为216m3； V3：发生事故时可以转输到其他设施的物料量，本项目按最不利情况考虑，为0m3； V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量。V4=0m3； V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。本项目雨水按照生产区15min降雨量统计，估算V5=71.7m3； V总=（10000+216-0）+0+71.7=10287.7m3 罐区内设有高2.2m，容积为10500m3的围堰，采取防渗、防腐、防洪、抗浮、抗震等措施。因此，本项目发生事故时的污水量最大为10287.7m3。当发生事故时，事故消防水、事故物料泄漏、事故污染雨水等通过防护堤内收集，再经泵车运输至当地污水处理厂，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。 ③水体污染二级预防与控制体系——园区 钦州港工业污水集中处理厂（钦州胜科水务有限公司）隶属于钦州胜科水务有限公司，坐落于广西钦州市，厂区具体位于钦州港经济开发区果鹰大道8号，为钦州港经济技术开发区西港区66.67平方公里内的企业和居民提供污水处理服务。项目一期设计为3万吨/天，占地约40亩，分两步建设。已建成一期A部分规模为1.5万吨/天。采用“缺氧+好氧+生物流化床”的处理工艺，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后排海。钦州港工业污水集中处理厂（钦州胜科水务有限公司）自2012年12月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为1.4万立方米。 根据上述分析，本项目厂内建设有完备的事故废水收集系统，事故废水最终由厂内防护堤内收集，再经泵车运输，最终进入园区污水处理厂。另外，园区污水管网已经敷设至项目拟选厂址区域，因此，园区级别的事故废水接纳系统也满足项目事故水排放、接纳要求。 ④消防废水 本项目厂区与园区共同构建事故污水二级防控体系，发生重大火灾、爆炸事故时，厂区内的消防水及其携带的物料等通过第一级、第二级防控系统进入厂内围堰池，而后再经泵车运输至第三级防控系统——园区污水处理站。 通过上述体系，可确保生产事故污水、污染消防水和污染雨水均处于受控状态，不排入外环境。因此，本项目厂区的装卸装置、储罐等发生事故破裂后，事故废水不会直接排放到周围水体中导致水体受到污染。 5、应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，建议见下表。项目建设单位应按应急预案纲要详细编制突发环境事件应急预案，以实行有效地管理。 表4-12 环境风险的突发性事故制定应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 说明应急预案制定的原则. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。. 3; 应急计划区; 生产区、办公区. 4; 应急组织; 本公司：由项目区内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍——负责事故控制、救援和善后处理。临近地区：由项目区专人负责——负责项目区附近地区全面指挥，救援、管制和疏散。. 5; 应急状态分类、应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相 应的应急响应程序。. 6; 应急设施设备与材料; 厂区雨水（除初期雨水）通过厂外雨水管网排入勒沟内河，厂区内设置足够容量的储液池，一旦发生物料泄漏后，及时切换提升泵的方向，截留泄露的物料并将其导入储液池待处理。在罐区周围设防护堤等措施，用于阻断、收集泄漏的危险化学品。重点做好应急设备的配备，个人应急防护及应急通信设备的维护。. 7; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急救援装备、物资、药品; 本企业事故救援依托钦州港滨海医院，医院配有救护车，救护车内配置氧气瓶、便携式内、外科用急救箱、便携式心电监护除颤仪、呼吸机、可折叠式推床各一套以及外科肢具、夹板和急救药品等。. 10; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 企业保障24小时内，至少保证值班车辆一部，确保及时调运有关应急救援人员、装备和物资。向协助救援医院通报企业发生大量泄漏事故时可能出现的情况，配备必要的急救药品。公司距离人民医院约2km，当事故出现人员受伤时，指挥中心拨打120，数分钟内医院救护车到厂。警戒疏散/后勤保障组负责事故现场治安警戒和治安管理，加强对重要物资和设备的保护，维持现场秩序，及时疏散群众。必要时请求当地派出所协助事故灾难现场治安警戒和治安管理。. 11; 应急状态中 止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 12; 人员培训与 演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对项目区内工人进行安全卫生教育。. 13; 公众教育信 息发布; 对厂址临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 综上所述，项目有利于地区的经济发展，但随着工程建设，环境风险增加。从环境控制角度评价，采取相应应急措施能大大减少事故发生概率，且如果一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染。采取措施后，其潜在的事故风险是可以接受的。 6、风险评价结论 综上所述，项目涉及的环境风险因素包括：物料储运过程中的泄露、储罐泄漏事故，通过以上风险防范措施的设立，可以较为有效地最大限度防范风险事故的发生和有效处置，并结合企业在下一步设计运营过程中，不断制定和完善的风险防范措施和应急预案，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平。 八、排污许可管理要求 根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）要求，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可分类判别见表4-13。 表4-13 排污许可分类判别表 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 四十四、装卸搬运和仓储业 59. 102; 危险品仓储 594; 总容量10万立方米及以上的油库（含油品码头后方配套油库，不含储备油库）; 总容量1万立方米及以上 10万立方米以下的油库（含油品码头后方配套油库，不含储备油库）; 其他危险品仓储（含油品码头后方配套油库，不含储备油库）. 本项目主要从事批发（储存）主要从事氢氧化钠溶液1种危险化学品仓储服务，年吞吐达8万吨，属于“其他危险品仓储（含油品码头后方配套油库，不含储备油库）”，故排污许可为登记管理。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | SS、CODcr、BOD5、氨氮、动植物油 | 化粪池处理后排入园区污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及胜科污水处理厂纳管标准 |
| 声环境 | 输送泵 | 噪声 | 低噪设备、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾经收集后全部交由园区环卫部门清运处置；本项目罐体定期清理产生碱渣，本项目罐体清理外协第三方有资质公司进行清洗并运走。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 液碱罐区、装卸区为重点防渗区，防渗性能为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598；化粪池、初期雨水收集池为一般防渗区，防渗性能为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889；除重点防渗区、一般防渗区以外的其他区域实施一般地面硬化（水泥地面）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 根据项目特点对企业突发环境事件应急预案进行评估并配备相应的应急物资。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成后应设有环境保护管理部门，至少设专职环保人员1名，负责全厂的环境保护管理工作，监督并定期检查各车间环保设施的管理和运行情况，发现问题及时会同有关部门解决，保证全厂环保设施处于完好状态。项目建成投产前建设单位应依法向当地环境保护主管部门申请排污许可证，实行排污许可管理。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，项目选址合理。项目运营期不可避免对区域环境产生一定影响，但经采取相应环保措施后，可将各污染物对环境带来的不利影响降到最低限度。建设单位在建设过程中必须执行“三同时”，保证落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放要求。 综合分析，本评价认为，项目按照环保要求严格管理，认真落实各项治理措施，从环境保护角度来看，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.096t/a | 0 | 0.096t/a | 0.096t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.065t/a | 0 | 0.065t/a | 0.065t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.034t/a | 0 | 0.034t/a | 0.034t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.017t/a | 0 | 0.017t/a | 0.017t/a |
| 一般工业 固体废物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | / | 0 | 0 | 0 | 3.1t/a | 0 | 3.1t/a | 3.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1 项目地理位置图