钦州锦峰海洋重装二期项目

环境影响报告书

（公示本）

建设单位：钦州锦峰海洋重工科技有限公司

评价单位：广东省智行环保工程设计院有限公司

二Ｏ二五年九月

目录

1 总则	1

1.1 编制依据	1

1.2评价目的、原则	5

1.3评价因子	6

1.4环境功能区划及执行标准	7

1.5评价执行的标准	12

1.6评价工作等级	14

1.7评价范围	21

1.8环境保护目标	21

2 工程分析	23

2.1 本项目概况	23

2.2工艺流程及产污环节	33

2.3污染物排放量统计	50

2.4污染物总量控制分析	77

2.5交通运输移动源调查	78

3 环境质量现状调查与评价	79

3.1 自然环境概况	79

3.2 环境空气质量现状调查与评价	93

3.3 海水环境质量现状调查与评价	101

3.4 地下水环境质量现状调查与评价	103

3.5 土壤环境质量现状调查与评价	107

3.6 生态环境质量现状调查与评价	111

3.7 声环境质量现状监测	111

3.8 区域污染源情况	113

4 环境影响预测与评价	115

4.1 施工期境影响分析	115

4.2 大气环境影响预测与评价	118

4.3 地表水环境影响分析	147

4.4 声环境影响预测与评价	147

4.5 固体废物环境影响分析	153

4.6 地下水环境影响分析	155

4.7 土壤环境影响分析	164

4.8 环境风险分析	170

5 污染防治措施及其可行性分析	183

5.1施工期污染防治措施	183

5.2运行期污染防治措施	184

6 环境影响经济损益分析	203

6.1经济效益分析	203

6.2环保投资估算	203

6.3环境影响经济损益分析	203

6.4小结	205

7 环境管理与监测	206

7.1 环境管理	206

7.2污染物排放管理要求	210

7.3环境监测	213

7.4“三同时”验收监测	214

7.5排污口规范化	216

7.2 排污许可要求	217

7.6小结	218

8结论	219

8.1项目概况	219

8.2项目主要污染物排放情况	219

8.3环境质量现状	220

8.4施工期环境影响评价结论	222

8.5运行期环境影响评价结论	222

8.6风险评价结论	224

8.7环境保护措施分析结论	224

8.8总量控制结论	225

8.9公众意见采纳情况	226

8.10产业政策分析结论及选址合理性结论	226

8.11综合结论	226

附件：

附件1 委托书

附件2 项目备案证明

附件3 涂料检测报告

附件4 规划环评审查意见

附件5 土地使用权合同及规划设计要点

附件6 监测报告

附件7 关于钦州锦峰海洋重工科技有限公司项目研判初步结论

附件8广西壮族自治区交通运输厅关于钦州港大榄坪港区大榄坪作业区12号13号泊位工程初步设计变更的批复

附件9中国—马来西亚钦州产业园区项目投资合同

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目土地规划图

附图4 项目与广西近岸海域环境功能区划调整方案图的位置关系图

附图5 项目与北部湾总体规划（2035年）位置关系图

附图6 项目水文地质图

附图7 项目雨水排水走向图

附图8 项目污水排水走向图

附图9 钦州市环境管控单元分类图

附图10 项目分区防渗图

附图11 项目评价范围及敏感点分布图

附图12 项目钻井柱状图

附图13 监测布点图

附表：

附表1 建设项目大气环境影响评价自查表

附表2 地表水环境影响评价自查表

附表3 环境风险评价自查表

附表4 土壤环境评价自查表

附表5 生态环境评价自查表

附表6 声环境评价自查表

附表7 建设项目环境影响报告书审批基础信息表

概述

一、项目由来

结合钦州市“十四五”时期建成投产海上风电产业基地项目，布局建设北部湾海上风电整机产业园、面向东盟的海上风电母港、风电科技园，打造海上风电全产业链基地，建设成为全国重要的面向东盟的海上风电装备产业基地的产业定位，钦州锦峰海洋重工科技有限公司拟在中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区大榄坪二号路西面、中船规划支路北侧和南侧建设钦州锦峰海洋重装二期项目。项目总投资51250万元，项目建成后年生产及出运70000t/a海桩、40000t/a导管架、50000t/a桥梁。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本）的规定，该项目属于“三十、金属制品业33”类中的“结构性金属制品制造331”，年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的，需编制环境影响报告书。钦州锦峰海洋重工科技有限公司委托我司承担该项目的环境影响评价的编制工作。接受委托后，我公司立即成立课题小组，组织相关技术人员到现场进行踏勘和调查，收集相关资料并进行统计分析，按照有关环境影响评价工作的技术规范，经监测、调查、类比、收集资料计算后，编制本环境影响评价报告书。

钦州锦峰海洋重工科技有限公司在钦州港大榄坪港区大榄坪作业区内建设有钦州锦峰海洋重工年产20万吨海洋重装项目，钦州市生态环境局于2021年10月25日以《钦州市生态环境局关于钦州锦峰海洋重工年产20万吨海洋重装项目环境影响报告书的批复》（自贸钦港审批函〔2021〕7号）同意项目建设。钦州锦峰海洋重工年产20万吨海洋重装项目已于2024年9月建成，2024年11月取得排污许可证，2025年5月30日取得《企业事业单位突发环境应急预案备案表》，目前正在进行项目的竣工环境保护验收工作。

钦州锦峰海洋重装二期项目为钦州锦峰海洋重工科技有限公司新建项目，项目用地为独立用地，与钦州锦峰海洋重工年产20万吨海洋重装项目用地不存在重叠关系；钦州锦峰海洋重装二期项目生产场所、公辅设施和各类环境保护设施均独立设置，与钦州锦峰海洋重工年产20万吨海洋重装项目不存在依托关系。

根据《广西壮族自治区交通运输厅关于钦州港大榄坪作业区12号13号泊位工程初步设计变更的批复》（桂交行审[2024]107号）（详见附件8），明确将钦州港大榄坪港区大榄坪作业区12号13号泊位工程项目东侧部分陆域调出总平面布置，本项目位于中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区大榄坪二号路西面、中船规划支路北侧和南侧，亦位于钦州港大榄坪作业区12号13号泊位工程项目的东侧陆域，项目所在地不属于钦州港大榄坪港区大榄坪作业区范围内；同时根据项目与《北部湾港总体规划（2035）》的位置关系图，详见附图5，项目所在地不属于北部湾港总体规划范围内。

二、建设项目特点

（1）本项目为新建项目，拟建于中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区大榄坪二号路西面、中船规划支路北侧和南侧，根据《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区国土空间分区规划（2023-2035年）》，项目用地为工业用地，符合国家和地方产业政策和土地利用规划；区域内基础设施较为完善。

（2）生产过程中油漆、稀释剂、固化剂的使用量较大，废气主要污染因子为挥发性有机物。废气分质分类进行收集，排放均可满足相应标准要求。

三、环境影响评价的工作过程

2024年9月23日，我司接受建设单位编制环评的委托后，评价单位及时组织评价人员进行了现场踏勘和资料收集工作；同时建设单位于2024年9月26日进行第一次公示（网站公示）。评价单位进一步对项目所在区域的自然环境进行了全面调查，收集环境质量现状监测资料，对项目进行全面分析，识别和筛选了环境影响因子和评价因子，同时确定了评价专题和内容，在此基础上进行了资料收集、类比调查、污染源监测资料收集、分析计算、模拟预测等工作，根据我国建设项目环境影响评价的有关技术规范，形成环境影响报告书初稿；建设单位于2024年10月30日进行了环评第二次公示（网站公示和现场张贴、报纸公示），其中于2024年11月12日、11月13日通过广西日报对项目进行了两次公示，征求公众意见。在进一步落实工程和评价内容、综合公众参与结果的基础上，形成本项目环境影响报告书。在环境影响报告书报批稿完成后于2025年8月12日在生态环境公示网上进行了本项目环境影响评价的报批前网络公示

本项目环境影响评价工作程序见图1.2-1。

图1.2-1项目评价工作程序

三、分析判定相关情况

（1）产业政策符合性分析

①根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于的鼓励、限制及淘汰类，属于国家允许的建设项目，符合国家产业政策要求。

②根据《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》中钦州港经济技术开发区的限制布局产业：（1）水泥制造；（2）建筑陶瓷制品制造；（3）制革及毛皮加工。项目属于其他通用设备制造业，不属于《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》中钦州港经济技术开发区的限制布局产业。

③根据《钦州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》：引进海上风电核心整机生产企业，配套发展电机制造、叶片制造、机械部件等制造企业，建设完善海上风电装备设计制造及整机出运能力设施，发展技术研发、整机及主要零部件制造、检测认证、工程安装、运行维护、大数据等海上风电装备制造业、服务业集群。“十四五”时期，建成投产海上风电产业基地项目，布局建设北部湾海上风电整机产业园、面向东盟的海上风电母港、风电科技园，打造海上风电全产业链基地，建设成为全国重要的面向东盟的海上风电装备产业基地。项目选址于中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区大榄坪二号路西面、中船规划支路北侧和南侧，生产的桥梁、海桩和导管架属于海上风电的机械部件，因此符合《钦州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》规划要求。

④项目已在广西自贸区钦州港片区行政审批局备案，项目代码2403-450704-04-01-607658。

综上，项目符合国家和地方产业政策。

（2）用地规划符合性分析

根据项目土地使用权合同及规划设计要点（详见附件5），用地性质为工业用地，因此，项目用地规划符合《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区国土空间分区规划（2023-2035年）》要求。

（3）与关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）符合性分析

项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）相符性分析见表1。

表1  项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析

| 文件名称 | 相关要求 | 本项目情况 | 判断结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号） | 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面散逸以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与密闭场所管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋、高效密封储罐、封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 | 项目对喷漆过程中产生VOCs收集至废气处理系统处理达标后排放。项目VOCs物料均采用密闭容器储存。项目无生产废水产生。 | 相符 |
|  | 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量、温度、湿度、压力以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。 | 项目喷漆废气中产生VOCs经“干式过滤+活性炭吸附+解吸脱附+催化燃烧”工艺处理后达标排放。 | 相符 |
|  | 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 | 项目运营期间按相关要求加强废气处理措施的运行管理，包括设立专职部门、专职技术人员等，建立考核制度，按要求记录和保存台账，定期对技术人员和其他相关人员进行培训。 | 相符 |

综上，项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）的要求。

（4）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（部公告2013年第31号）符合性分析

项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（部公告2013年第31号）相符性分析见表2。

表2  项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析

| 文件名称 | 相关要求 | 本项目情况 | 判断结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（部公告2013年第31号） | 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业； | 项目使用低挥发性有机物含量的涂料。项目在密闭的涂装车间内使用高压无气喷涂机喷漆，可有效减少原料的损失。 | 相符 |
|  | 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 | 项目喷漆废气中产生VOCs经“干式过滤+活性炭吸附+解吸脱附+催化燃烧”工艺处理后达标排放。 | 相符 |
|  | 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 | 本项目运营期间按照环保要求落实污染源监测、环境质量监测计划，并记录台账和报备给当地主管部门。 | 相符 |

综上，项目建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（部公告2013年第31号）的要求。

（5）与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）的符合性分析

项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）相符性分析见表3。

表3 项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》相符性分析

| 文件名称 | 相关要求 | 本项目情况 | 判断结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号） | 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。工业涂装行业建设密闭涂装车间，对于大型构件（船舶、钢结构）实施分段涂装，废气进行收集治理；对于确需露天涂装的，应采用符合国家或地方标准要求的低（无）VOCs 含量涂料，或使用移动式废气收集治理设施。 | 项目建设有密闭涂装车间，大型构件在密闭的涂装车间内使用高压无气喷涂机喷漆，并保持负压运行。 | 相符 |
|  | 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。 | 项目喷漆废气中产生VOCs经“干式过滤+活性炭吸附+解吸脱附+催化燃烧”工艺处理后达标排放。项目VOCs治理设施产生的废过滤棉、废活性炭、废催化剂等危险废物暂存于厂内危废暂存间，定期交有资质单位处置。 | 相符 |
|  | 工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品、电子等重点行业要加大低（无）VOCs含量原辅材料的源头替代力度，加强成熟技术替代品的应用。 | 项目使用低挥发性有机物含量的涂料。 | 相符 |

综上，项目建设符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）的要求。

（6）三线一单符合性分析

① 生态保护红线

项目位于中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区大榄坪二号路西面、中船规划支路北侧和南侧，占地不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区、文物古迹等敏感区范围，符合钦州市生态功能区相关要求；项目所在区域不属于生态保护红线管控区域，项目的建设符合生态保护红线管理办法的规定。

② 环境质量底线

项目区域海水、大气环境、声环境、土壤环境质量能够满足相应的标准要求；项目所在区域属填海区，受海水盐度影响，地下水出现Na+、Cl-、SO42-、总硬度、溶解性总固体出现不同程度超标现象。项目废水、废气、噪声经采取环境保护措施后均能够达标排放，固废均得到有效处置，因此，项目的建设不会突破当地环境质量底线。

③资源利用上限

资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。项目位于钦州港大榄坪港区大榄坪作业区内，用水、用电等可满足项目要求。本项目用地不侵占基本农田或生态林地等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

④环境准入负面清单

项目不属于《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》中的清单，项目建设符合国家产业政策，为环境准入允许类别。

⑤与《钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）》相符性分析

根据钦州市生态环境局关于印发《钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）》的通知，本项目属于钦州港经济技术开发区重点管控单元内（环境管控单元编号ZH45070220005）和钦州市大榄坪工业与城镇用海区（大榄坪工矿通信用海区）（环境管控单元编号HY45070020007），管控单元类别均为重点管控单元，符合性分析见表4和表5。

- 表4 项目与钦州港经济技术开发区重点管控单元相符性分析

| 管控类别 | 生态环境准入及管控要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.引进项目清洁生产水平须达到国内同行业先进水平。不得引进与园区产业定位不符的产业。 | 符合，项目主要使用电、不涉及高污染燃料；生产过程不使用，仅为员工生活用水；项目采用高压无气喷涂机，油漆损耗较少；产生的废气均采用有效的处理设施处理后排放，危险废物均委托有处理资质的单位处理，一般固体废物外售，生活垃圾交给市政处理。综上，项目清洁生产水平达到国内同行业先进水平。 |
|  | 2. 居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。 | 符合，项目周边无居住用地。 |
|  | 3.园区产业准入执行《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）的通知》（桂政办函〔2021〕4号）要求，限制新建水泥制造、建筑陶瓷制品制造、制革及毛皮加工等工业项目。 | 符合，项目不属于《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》。 |
| 污染物排放管控 | 1.推动石化、化工等重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治。推动石化行业VOCs 泄漏检测与修复行动、VOCs 削减和有毒有害原料替代。 | 符合，项目产生的挥发性有机物得到有效治理。 |
|  | 2. 石化行业全面推进行业达标排放改造，新建、改建、扩建涉及重点重金属排放建设项目依照相关规定实行总量控制。 | 符合，项目不涉及重金属排放。 |
|  | 3.完善工业园区污水集中处理设施和配套管网。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。 | 符合，本项目实施清污分流、雨污分流。生活污水经化粪池处理后达到大榄坪污水处理厂纳管标准后排入大榄坪污水处理厂处理。 |
|  | 4. 加强园区无组织废气排放管理。 | 符合，项目采取负压收集废气，减少无组织废气排放。 |
|  | 5.提升固体废物减量化、资源化和无害化水平，尽量实现废物的综合利用，危险废物应交由有危废处理资质的单位进行安全处置。 | 符合，项目一般固体废物合理处置，危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫部门处置。 |
| 环境风险防控 | 1.开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。 | 符合，项目建成后将制定应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。并与企业、园区、地方人民政府环境应急预案有机衔接。 |
|  | 3.建设项目应严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，减缓对周边生态环境敏感区的不良影响。 | 符合，项目运营期将严格落实各项污染防治要求。 |
| 资源开发利用效率要求 | 1.污染物排放以及用水、能耗、物耗、岸线与土地利用等资源环境指标达到行业先进水平。 | 符合，污染物排放以及用水、能耗、物耗与土地利用等资源环境指标达到行业先进水平。 |

- 表5  项目与钦州市大榄坪工业与城镇用海区（大榄坪工矿通信用海区）相符性分析

| 管控类别 | 生态环境准入及管控要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.引导海洋产业优化布局和集中适度规模开发，合理控制各类建设，用海规模，最大限度减少海域和海岸线资源消耗，提高资源利用效率。严控新增围填海造地，除国家重大战略项目外，全面停止新增围填海项目审批。 | 符合，项目不属于新增围填海项目。 |
|  | 2.拟建项目应符合国家产业结构调整指导目录要求，重点支持鼓励类产业用海项目，严格限制非涉海产业用海项目，禁止高能耗、高污染产业用海项目。 | 符合，项目符合产业政策，不属于高能耗、高污染产业用海项目。 |
|  | 3.开发利用海洋资源或者从事影响海洋环境的建设活动，应当根据国土空间规划科学合理布局，严守生态保护红线，不得造成海洋生态环境的损害。 | 符合，项目不涉及开发利用海洋资源。 |
|  | 4.禁止毁坏海岸防护设施、沿海防护林、沿海城镇园林和绿地。 | 符合，项目不会毁坏海岸防护设施、沿海防护林、沿海城镇园林和绿地。 |
| 污染物排放管控 | 1.严格按照相关法律法规及国土空间规划等要求，控制开发强度，规范设置和监管入海排污口，实施重点海域排污总量控制制度。 | 符合，项目相关法律法规及国土空间规划等要求。 |
|  | 2.严格工业废水的达标排放，避免对海域生态环境产生不利影响，海域开发前基本保持所在海域 环境质量现状水平。 | 符合，项目不涉及工业废水排放。 |
|  | 3.向海域排放陆源污染物，应当严格执行国家或者地方规定的标准和有关规定。 | 符合，生活污水经化粪池处理后达到大榄坪污水处理厂纳管标准后排入大榄坪污水处理厂处理。 |
| 环境风险防控 | 1.严控油品和化学品运输的环境风险，加大船舶航行安全保障和风险防范力度。船舶装载运输油 类或者有毒货物，应当采取防止溢流和渗漏的措施，防止货物落水造成水污染。 | 符合，项目建成后将制定应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。并与企业、园区、地方人民政府环境应急预案有机衔接。 |
|  | 2.严格管控涉海重大工程环境风险，完善分类分级的海上应急监测及处置预案，在石化基地、危化品储存区等邻近海域部署快速监测能力和应急处置物资设备。 | 符合，项目不属于涉海重大工程环境风险项目。 |
| 资源开发利用效率要求 | 控制近岸海域开发强度和规模，逐步建立近岸海域资源利用的差别化管理制度体系。 | 符合，项目位于现有的填海区，不属于新增填海区。 |

综上，项目满足钦州市“三线一单”相关要求。

（7）与《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区国土空间分区规划（2023-2035年）》相符性分析

本项目为新建项目，拟建于中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区大榄坪二号路西面、中船规划支路北侧和南侧，根据《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区国土空间分区规划（2023-2035年）》，项目用地为工业用地，符合《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区国土空间分区规划（2023-2035年）》要求。

四、关注的主要环境问题

本项目评价关注的主要环境问题有：评价项目生产过程中污染物排放情况和对周边环境的影响；项目拟采取的污染防治措施的可行性；项目采取风险防范措施后，风险是否在可接受的范围内。

五、环境影响报告书主要结论

项目建设符合国家和地方现行产业政策，符合用地规划，符合“三线一单”的要求，污染防治措施设置合理，环境影响程度可接受，在认真落实各项环保措施、环境风险防范及应急措施的前提下，从环境保护角度而言，项目建设是可行的。

总则

编制依据

法律依据

  - 《中华人民共和国环境保护法》，2014年修正，2015年1月1日起施行；

  - 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年修正，2018年1月1日起施行；

  - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年修正，2018年10月26日起施行；

  - 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行；

  - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年修正，2020年9月1日起施行；

  - 《中华人民共和国土壤污染防治法》，主席令第8号，2019年1月1日起施行；

  - 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年修正，2018年12月29日起施行；

  - 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年修正，2012年7月1日起施行；

  - 《中华人民共和国节约能源法》，2018年修正，2018年10月26日起施行；

  - 《中华人民共和国海洋环境保护法》（2023年修正，2024.1.1实施）；

  - 《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日起施行）。

### 1.1.2全国性法规依据

  - 《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）；

  - 《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）；

  - 《国家危险废物名录》（2025年版）；

  - 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

  - 《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》（环环评〔2023〕52号）；

  - 关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告，（环保部公告2017年第43号）；

  - 《地下水管理条例》（国令第748号），2021年12月1日起施行。

  - 关于发布《固体废物鉴别标准通则》《含多氯联苯废物污染控制标准》两项国家环境保护标准的公告，（生态环境部公告2017年第44号）；

  - 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日实施）；

  - 《关于加快解决当前挥发性有机物突出问题的通知》（环大气[2021]65号）；

  - 《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第28号）；

  - 《挥发有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号）；

  - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

  - 《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气[2020]33号）；

  - 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）；

  - 《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）；

  - 《关于发布《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的公告》（公告2021年第82号）；

  - 关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知（环大气〔2023〕1号）；

  - 《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号）；

  - 《国务院办公厅关于印发新污染物治理行动方案的通知》（国办发〔2022〕15号）；

  - 《排污许可管理办法》（生态环境部令第32号，2024.7.1实施）；

  - 《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）；

  - 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

### 1.1.3地方法律法规与规划

（1）《广西壮族自治区环境保护条例》（2019年7月25日修正）；

（2）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区建设项目环境准入管理办法〉的通知》，桂政办发〔2012〕103号；

（3）《广西壮族自治区排污许可证管理实施细则（试行）》，桂环规范〔2017〕5号；

（4）《广西壮族自治区水功能区划》（2016年7月18日）；

（5）《广西壮族自治区生态功能区划》（2008年2月14日）；

（6）《广西环境保护和生态建设“十四五”规划》，桂政办发〔2021〕145号；

（8）《广西壮族自治区土壤污染防治条例》（2021年9月1日起施行）；

（9）《广西壮族自治区固体废物污染环境防治条例》（2022年7月1日起施行）；

（10）《广西壮族自治区水污染防治条例》（2020年5月1日实施）；

（11）《广西壮族自治区噪声污染防治实施方案（2023—2025年）》（桂环发〔2023〕22号）；

（12）《广西壮族自治区建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法（2025年修订版）》（桂环规范〔2025〕2号）；

（13）《广西壮族自治区生态环境厅关于印发实施广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（桂环规范〔2024〕3号）；

（14）广西壮族自治区生态环境厅等11部门关于印发《广西生态保护正面清单（2022）》和《广西生态保护禁止事项清单（2022）》的通知（桂环发〔2022〕54号）；

（15）《广西壮族自治区人民政府关于同意广西茅尾海红树林自治区级自然保护区范围与功能区调整的批复》（桂政函〔2020〕14号）；

（16）北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）；

- （17）《广西壮族自治区主体功能区规划》桂政发〔2012〕89号；

（18）《广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区加强危险废物全程监管实施方案的通知》（桂环发〔2018〕17号）；

（19）《广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案的通知》（桂环发〔2023〕9号）；

（20）《钦州市生态环境局关于印发〈钦州市土壤污染防治“十四五”规划〉的通知》；

（21）《钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023 版）》（2024年12月5日）；

（22）《广西空气质量持续改善行动实施方案》（桂政发〔2024〕19号）；

（23）《钦州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

（24）《钦州市国土空间总体规划（2021—2035年）》；

（25）《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区国土空间分区规划（2023-2035年）》；

### 1.1.4环境影响评价技术规范

  - 《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2016）；

  - 《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）；

  - 《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）；

  - 《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）；

  - 《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2022）；

  - 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

  - 《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）；

  - 《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

  - 《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

  - 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

  - 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

  - 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（生态环境部公告2017年第43号）；

  - 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

  - 《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）；

  - 《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

  - 《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027-2013）；

  - 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）；

  - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）；

  - 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。

### 1.1.5建设项目有关文件

1、环境影响评价委托书；

2、《钦州锦峰海洋重装二期项目可行性研究报告》；

3、本项目有关的其他基础资料。

## 1.2评价目的、原则

### 1.2.1评价目的

（1）通过对项目所在地周围环境现状调查，明确评价范围内的环境敏感目标；通过环境质量现状的监测和调查，了解项目周围环境质量现状，说明区域目前存在的主要环境问题，并为项目的建设期和运行期的环境影响分析提供背景资料。

（2）通过调研、类比分析和物料平衡等手段，弄清本次项目的“三废”产排污量和排放规律，核定项目污染物排放总量，同时，为项目的环境影响预测及评价提供基础资料。

（3）预测和评价项目实施后对项目所在区域环境的影响范围及程度。

（4）根据环境影响分析预测，有针对性的提出项目建设与营运过程中减轻污染切实可行的环保工程措施及环境管理措施;

（5）分析论证建设项目与国家产业发展政策、环境保护政策、环境保护规划以及地方城市发展总体规划的相容性，从环境保护角度对本项目建设的可行性做出明确结论，为当地环保管理部门和建设单位进行环境管理提供科学的依据、为建设单位和设计单位优化设计提供科学的依据。

### 1.2.2评价原则

（1）严格遵循《中华人民共和国环境影响评价法》和国家现行有关环境保护法律、法规，认真贯彻执行国家产业发展政策和规划；

（2）认真贯彻执行“污染源达标排放”及“污染物排放总量控制”等环境保护政策、法规及规定；

（3）坚持为工程项目建设的优化和决策服务，为环境管理服务，注重环评工作的政策性、针对性、公正性及实用性；

（4）评价内容要重点突出、结论明确、对策可行。

### 1.2.3评价重点

根据工程的环境影响特点和区域环境情况，确定本项目评价重点如下：

1）工程分析；

2）环保措施分析；

3）大气环境影响评价；

4）环境风险评价。

## 1.3评价因子

### 1.3.1环境影响识别

根据项目的污染物排放特征及所在区域的环境特征，本项目的环境影响因素识别详见表1.3-1。

表1.3-1环境影响因子识别矩阵表

| 工程 阶段 | 影响因素 | 环境 空气 | 水环境 | 声环境 | 土壤环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
|  | 废气 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 噪声 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
|  | 固体废物 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 运营期 | 废水 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
|  | 废气 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 噪声 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
|  | 固体废物 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |

注：○无影响；◎一般不利影响；●中等不利影响；√严重不利影响。

### 1.3.2评价因子筛选

根据建设项目污染特征和周围环境因素，确定本项目的环境影响评价因子见表1.3-2。

表1.3-2评价因子筛选表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 现状评价 | SO2、NO2、CO、O3、TSP、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 |
|  | 影响预测 | TSP、 PM10、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |
|  | 总量因子 | VOCs |
| 地下水 | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、铁、锰、铜、甲苯、二甲苯 |
|  | 影响预测 | 甲苯、二甲苯 |
|  | 总量因子 | / |
| 土壤 | 现状评价 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍以及挥发性有机物和半挥发有机物、石油烃共计45项 |
|  | 影响分析 | 甲苯、二甲苯 |
| 噪声 | 现状评价 | 等效连续A声级LeqdB（A） |
|  | 影响分析 |  |
| 固体 废物 | 现状评价 | 一般工业固体废物、危险固体废物、生活垃圾 |
|  | 影响分析 |  |
| 风险因子 |  | / |

## 1.4环境功能区划及执行标准

### 1.4.1环境空气

项目周围环境空气为二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，甲苯、二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准，臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1的新扩改建项目厂界二级标准值。参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》，采用非甲烷总烃作为挥发性有机物排放的综合控制指标，因此环评以非甲烷总烃表征挥发性有机物VOCs总体排放情况。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》推荐值2.0mg/m3要求。本项目不属于《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评[2025]28号）中提到的石化、涂料、纺织印刷、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，因此，不需要开展相关工作。具体标准限值见表1.4-1。

表1.4-1 环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 一级 | 二级 | 标准单位：mg/m³, 臭气浓度无量纲 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 0.15 | 0.50 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 0.05 | 0.15 |  |
|  | 年平均 | 0.02 | 0.06 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 0.20 | 0.20 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 | 0.08 |  |
|  | 年平均 | 0.04 | 0.04 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 0.05 | 0.15 |  |
|  | 年平均 | 0.04 | 0.07 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 0.035 | 0.075 |  |
|  | 年平均 | 0.015 | 0.035 |  |
| O3 | 1小时平均 | 0.16 | 0.20 |  |
|  | 8小时平均 | 0.10 | 0.16 |  |
| TSP | 24小时平均 | 0.12 | 0.30 |  |
|  | 年平均 | 0.08 | 0.20 |  |
| CO | 1小时平均 | 10 | 10 |  |
|  | 24小时平均 | 4 | 4 |  |
| 甲苯 | 1小时平均 | / | 0.2 | 环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 二甲苯 | 1小时平均 | / | 0.2 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | / | 2.0 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 臭气浓度 | 一次值 | / | 20 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |

### 1.4.2海水环境

项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，经大榄坪污水处理厂处理达标后尾水排入钦州港大榄坪排污混合区（GX057DⅣ）；雨水排入钦州港金鼓江排污混合区（GX056DⅣ）。根据《广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案的通知》（桂环发[2023]9号），GX056DⅣ、GX057DⅣ主导功能均为港口、工业、生活排污用海，属四类环境功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中第四类标准。

表1.4-2 海水水质标准

| 项目 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 人为造成水温上升夏季不超过当时当地1℃，其他季节不超过2℃ |  | 人为造成水温上升不超过当时当地4℃ |  |
| pH | 7.8~8.5，同时不超过海域正常变动范围0.2pH单位 |  | 6.8~8.8，同时不超过海域正常变动范围0.5pH单位 |  |
| 悬浮物质 | 人为造成增加量≤10 |  | 人为造成增加量≤100 | 人为造成增加量≤150 |
| 溶解氧> | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 化学需氧量≤ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 无机氮（以N计）≤ | 0.20 | 0.030 | 0.40 | 0.50 |
| 无机磷（以P计）≤ | 0.015 | 0.030 |  | 0.045 |
| 石油类≤ | 0.05 |  | 0.30 | 0.50 |
| 挥发性酚≤ | 0.005 |  | 0.010 | 0.050 |
| 铜≤ | 0.005 | 0.010 | 0.050 |  |
| 铅≤ | 0.001 | 0.005 | 0.10 | 0.50 |
| 锌≤ | 0.020 | 0.050 | 0.10 | 0.50 |
| 总铬≤ | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 |
| 硫化物≤（以硫计） | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.25 |
| 汞≤ | 0.00005 | 0.00002 |  | 0.0005 |
| 砷≤ | 0.020 | 0.030 | 0.050 |  |
| 镉≤ | 0.0001 | 0.005 | 0.010 |  |

### 1.4.3声环境

项目地处工业区，确定项目所在地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）所规定的3类区标准。

表1.4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）摘录单位：等效声级Leq[dB（A）]

| 声功能区类别 | 昼间 | 夜间 | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

### 1.4.4土壤执行标准

项目区域土壤质量标准执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值的要求。具体见表1.4-4。

表1.4-4 土壤环境质量标准单位mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类 用地 | 第二类 用地 | 第一类 用地 | 第二类 用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 | 120 | 120 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-3-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲仿 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烷 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烷 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,1,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-501 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3， 106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并(α)蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并(α)芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并(b)荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并(K) 荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并(α，h)蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚(1,2,3-cd)芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 46 | 石油烃 | - | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |

### 1.4.5地下水环境

项目周边地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准。

表1.3-4 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）：单位：mg/L（pH值除外）

| 序号 | 项目 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 6.5≤pH≤8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
|  | 总硬度 | ≤450 |  |
|  | 硫酸盐 | ≤250 |  |
|  | 氯化物 | ≤250 |  |
|  | 氨氮 | ≤0.50 |  |
|  | 硝酸盐（以N计） | ≤20 |  |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.0 |  |
|  | 铁 | ≤0.3 |  |
|  | 锰 | ≤0.1 |  |
|  | 钠 | ≤200 |  |
| 12 | 甲苯 | ≤0.7 |  |
| 13 | 二甲苯 | ≤0.5 |  |
| 14 | 耗氧量 | ≤3.0 |  |
| 15 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |  |

本项目所在区域环境功能区划汇总一览表详见表1.4-5。

表1.4-5 项目所在地环境功能属性表

| 编号 | 项目 | 功能属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 海水功能区 | 项目纳污水域属于四类海域，执行《海水水质标准》(GB 3097-1997)第四类标准。 |
| 2 | 地下水功能区 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准 |
| 3 | 环境空气质量功能区 | 属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 |
| 4 | 声环境功能区 | 项目处于声环境3类区，厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |
| 5 | 土壤环境功能区 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值的要求 |
| 6 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 7 | 是否饮用水源保护区 | 否 |
| 8 | 是否重点文物保护区 | 否 |
| 9 | 是否污水处理场纳污范围 | 是 （大榄坪污水处理厂） |
| 10 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

## 1.5评价执行的标准

### 1.5.1大气

施工期，项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；营运期，项目颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准；厂区内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准。具体标准值见表1.5-1、表1.5-2。

表1.5-1 大气污染物排放标准

| 污染物 | 排气筒高度 | 最高允许 排放浓度 | 最高允许 排放速率 | 无组织排放监控浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 30m | 120mg/m3 | 53kg/h | 4.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
| 二甲苯 | 30m | 70mg/m3 | 5..9kg/h | 1.2mg/m3 |  |
| 甲苯 | 30m | 40mg/m3 | 18kg/h | 2.4mg/m3 |  |
| 颗粒物 | 30m | 120mg/m3 | 23kg/h | 1.0mg/m3 |  |
| 臭气浓度 | / | 2000（无量纲） |  | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 油烟 | / | 2.0mg/m3 | / | / | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |

表1.5-2 厂区内VOCs无组织污染物排放标准 单位：mg/m3

| 污染物项目 | 排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC （非甲烷总烃） | 10 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

表1.5-3 《饮食业油烟排放标准(试行)》（GBl8483-2001）

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥l，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率(％) | 60 | 75 | 85 |

### 1.5.2废水

施工期，项目生活污水经化粪池预处理达到大榄坪污水处理厂接管标准后，经市政管网排入大榄坪污水处理厂进一步处理；营运期，项目无生产废水产生，项目生活污水经化粪池预处理达到大榄坪污水处理厂接管标准后，经市政管网排入大榄坪污水处理厂进一步处理，钦州市大榄坪污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体见表1.5-4。

表1.5-4 废水污染物排放限值单位：mg/L（PH值除外）

| 序号 | 污染物 | 大榄坪污水处理厂接管标准 | 大榄坪污水处理厂排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6~9 | 6~9 |
| 2 | COD | 450 | 50 |
| 3 | 氨氮 | 35 | 5（8） |
| 4 | 总氮 | 45 | 15 |
| 5 | 石油类 | / | 1 |
| 6 | SS | 300 | 10 |
| 7 | BOD5 | 200 | 10 |
| 8 | 总磷 | 5 | 0.5 |

### 1.5.3噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB2523-2011），营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值见表1.5-5、表1.5-6。

表1.5-5 施工期执行的场界环境噪声排放标准

| 昼间dB（A） | 夜间dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB2523-2011） |

表1.5-6 营运期项目厂界噪声执行标准限值单位：dB（A）

| 项目 | 标准值dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 3类 |  |
| 昼间 | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 夜间 | 55 |  |

### 1.5.4其他相关评价标准

一般工业固体废物处理和处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

## 1.6评价工作等级

### 1.6.1大气环境

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）大气评价方法

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中的定义如下：

Coi选用GB 3095中的1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均浓度限值或年平均浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

表1.6-1 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 15.3万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 37.9 |
| 最低环境温度/℃ |  | 1.6 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是□否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | ■是□否 |
|  | 岸线距离 | 1m |
|  | 岸线方向/° | 0 |

（2）估算结果

本项目评价等级计算结果见表1.6-2。

表1.6-2 大气环境影响评价等级结果表

| 污染源 | 污染因子 | 最大预测落地质量浓度 |  |  | D10%/（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大预测落地质量浓度（μg/m3） | 最大占标率/（%） | 与源的距离/（m） |  |
| DA001 | PM10 | 17.121 | 3.80 | 208 | 0 |
| DA002 | PM10 | 73.95 | 16.43 | 208 | 500 |
|  | 非甲烷总烃 | 25.3412 | 1.27 | 208 | 0 |
|  | 甲苯 | 0.0297 | 0.01 | 208 | 0 |
|  | 二甲苯 | 14.0603 | 7.03 | 208 | 0 |
| 装焊车间 | PM10 | 349.93 | 77.76 | 236 | 950 |
| 涂装车间 | TSP | 111.931 | 12.44 | 80 | 100 |
|  | 非甲烷总烃 | 307.0274 | 15.35 | 80 | 125 |
|  | 甲苯 | 0.3235 | 0.16 | 80 | 0 |
|  | 二甲苯 | 170.161 | 85.08 | 80 | 475 |

本项目污染物排放中，涂装车间产生的二甲苯的最大地面浓度占标率Pmax最大，为85.08%。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作分级方法，本项目大气环境影响评价等级为一级。

### 1.6.2地表水环境

根据工程分析，项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后通过管网送至大榄坪污水处理厂集中处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。项目无生产废水外排，对地表水的影响类型为水污染影响型，不涉及水文要素影响型，分级判据见表1.6-3。

表1.6-3  水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

项目营运期废水排放方式为间接排放，依据水污染影响判定评价等级为三级B。

### 1.6.3地下水

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水环境影响评价工作等级划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

1）建设项目行业分类

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中“地下水环境影响评价行业分类表”的规定，地下水环境影响评价项目类别属“Ⅲ类”项目（I金属制品类别中的53金属制品加工制造：有电镀或喷漆工艺的报告书）。

2）地下水环境敏感程度分级

根据调查资料及结合本次评价现场调查成果，项目所在区域为工业区，项目所在区域及周边影响范围内没有集中饮用水源准保护区、除集中饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下环境相关的其他保护区，也无集中式饮用水源准保护区以外的补给径流区、未划定准保护区的集中水式饮用水源、其保护区以外的补给径流区，依据分散式饮用水水源地环境保护指南（试行），分散式地下水水源保护区范为取水口30~50m范围内，项目50m范围内无地下水取水口，因此不在分散式饮用水源地保护范围内，也不在特殊地下水资源保护区以外的分布区等，所在区域属于不敏感区。参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中“评价等级分级表”，本项目地下水环境影响评价等级为三级。具体见表1.6-4。

表1.6-4 项目地下水环境敏感程度分级表

| 划分依据 | 分级 | 分级规定 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水环境敏感程度分级 | 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区。如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 项目周边无饮用水源，地下水环境敏感程度为不敏感。 |
|  | 较敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |  |
|  | 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |  |

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

（3）评价工作等级划分

项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1.6-5。

表1.6-5   评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综合判定结果，项目地下水评价等级为三级。

### 1.6.4噪声

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）。声环境影响评价工作等级划分依据包括：建设项目所在区域的声环境功能区类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度和受建设项目影响人口的数量，分级判据见表1.6-6。

表1.6-6项目声环境评价工作等级划分判据

| 分级 | 分级规定 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 声环境功能区为GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声等级增高量达5dB（A）以上（不含5dB（A）），或受影响人口数量显著增多 | 项目属于3类地区，项目建成后评价范围内敏感目标噪声级增加＜3dB（A），受本项目噪声影响人口数量变化不大。 |
| 二级 | 声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声等级增高量达3dB（A）～5dB（A）（含5dB（A）），或受影响人口数量增加较多 |  |
| 三级 | 声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声等级增高量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大 |  |

项目位于中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区大榄坪二号路西面、中船规划支路北侧和南侧，所在区域的声功能区属于3类区，项目周边200m范围内无噪声敏感点，受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021），本项目声环境评价工作等级为三级。

### 1.6.5土壤环境

根据环保部发布《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中规定，对建设项目进行分类，项目为制造业中的使用有机涂层的，按表 A.1“土壤环境影响评价类别”划分，属于Ⅰ类行业。

项目位于工业园内，周边用地现状主要是荒地和工业企业，属不敏感；项目占地167636.32m2，大于50000m2，小于500000m2，占地规模属中型。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感和不敏感，判别依据见表1.6-7。

表1.6-7 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 | 项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 | 项目位于填海区，周围为水域和工厂，不敏感 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |  |
| 不敏感 | 其他情况 |  |

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模及敏感程度划分评价工作等级见表1.6-8。

表1.6-8 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目为污染型Ⅰ类项目，占地为中型，敏感程度为不敏感，土壤环境评价工作等级为二级。

### 1.6.6生态环境

根据《环境影响评价技术导则生态环境》（HJ19-2022），生态影响评价等级依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，分级判据见表1.6-8。

        - 表1.6-8生态影响评价工作等级划分表

| 分级 | 分级依据 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时； | 已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求，项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境；不涉及自然公园、生态红线；项目地表水评价等级为三级B；项目周边无天然林、公益林、湿地等生态保护目标； |
| 二级 | b）涉及自然公园时； c）涉及生态保护红线时； d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目； e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目； f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域）；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定； |  |
| 三级 | g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况 |  |
| 简单分析 | 6.1.8符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。 |  |

本项目属于位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境，不涉及自然公园、生态红线；项目地表水评价等级为三级B；项目周边400m范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标；项目占地0.1676km2，小于20km2，根据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2022），本项目生态环境评价工作可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

### 1.6.7环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），确定本项目风险评价工作等级。

（1）P的分级确定

分析本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B 确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存放总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：  --每种危险物质的最大存在总量，t。

--每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1、表B.2，其他危险物质临界量推荐值可按照健康危险急性毒性物质类别进行确定，项目涉 及的风险物质及其临界量情况见下表。

表1.6-10  本项目重大危险源辨识因子（单位：t）

| 序号 | 危险 物质 | CAS号 | 最大存 在总量/t | 储存临 界量t | Q/q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲苯（油漆） | 1330-20-7 | 2 | 10 | 0.2 |
| 2 | 二甲苯（稀释剂） |  | 2.75 | 10 | 0.275 |
| 3 | 二甲苯（固化剂） |  | 1.25 | 10 | 0.125 |
| 4 | 甲苯（油漆） | 108-88-3 | 0.06 | 10 | 0.006 |
| 5 | 丙烷 | 74-98-6 | 0.37 | 10 | 0.037 |
| 6 | 氧气 | / | 1 | 50 | 0.02 |
| 7 | 润滑油 | / | 1 | 2500 | 0.0004 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.6634 |

项目Q＜1 ，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。

（2）评价等级判定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中的有关规定，环境风险评价工作等级划分见下表。

表1.6-11   风险评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |

因此，本项目风险评价等级为简单分析。

## 1.7评价范围

根据本项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，结合各导则的要求，确定各环境要素评价范围见表1.7-1。

表1.7-1 项目环境影响评价范围表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境影响评价 | 以厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域 |
| 地表水环境影响评价 | 项目废水间接排放，分析依托污水处理厂的环境可行性 |
| 噪声环境影响评价 | 厂界边界外0.2km范围 |
| 地下水环境影响评价 | 项目所在地为填海区，东面以大榄坪2号路为界，南、西、北面以金鼓江为界，划定本次地下水环境影响评价范围约为0.5093km2，符合要求。 |
| 土壤环境影响评价 | 以厂界为边界，周边0.2km范围 |
| 风险评价 | 不划定评价范围 |
| 生态环境 | 工程土地占用、水土流失等生态影响评价范围为厂址占地范围。 |

## 1.8环境保护目标

项目周围2.5km范围内无需特殊保护的自然保护区、风景名胜区，未发现文物古迹等敏感区域和目标，周围环境敏感目标主要为周边村屯，项目评价区域各环境保护敏感目标与本项目的位置关系见表1.8-1。敏感点分布图见图1.8-1。

表1.8-1 本项目环境敏感区一览表

| 序号 | 保护目标 | 行政区划 | 本地坐标 |  | 方位 | 人数（人） | 饮用水情况 | 与项目厂界最近距离（m） | 环境敏感因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
|  | 过山路村 | 村庄 | 1578 | 185 | 东北 | 350 | 市政供水 | 1270 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
|  | 淡水湾村 | 村庄 | 766 | 674 | 东北 | 480 | 市政供水 | 730 |  |
|  | 金鼓村 | 村庄 | 108 | 1852 | 北 | 320 | 市政供水 | 1635 |  |
|  | 钦州港安置小区 | 村庄 | -1243 | 1890 | 西北 | 120 | 市政供水 | 1795 |  |
|  | 大榄坪 | 村庄 | -1293 | 2216 | 西北 | 323 | 市政供水 | 2220 |  |
|  | 钦州港开发区中学 | 中学 | 1888 | 666 | 东北 | 2500 | 市政供水 | 1535 |  |
|  | 钦州港开发区第四小学 | 小学 | 1174 | 2010 | 东北 | 900 | 市政供水 | 2140 |  |

工程分析

本项目概况

基本情况

（1）项目名称：钦州锦峰海洋重装二期项目

（2）建设单位：钦州锦峰海洋重工科技有限公司

（3）建设性质：新建

（4）占地面积：167636.32m2(约251.45亩)

（5）建设地点：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区大榄坪二号路西面、中船规划支路北侧和南侧，地理坐标N21.7197°、E108.6473°。

（6）建设规模：项目年产70000t/a海桩、40000t/a导管架、50000t/a桥梁；

（7）职工人数及生产制度：职工150人，年工作330天，三班制，每天生产24小时，均在厂内食宿。

（8）总投资：总投资51250万元，其中环保投资520万元，环保投资占总投资约1.01%。

（9）建设周期：预计施工时间为2025年10月，投产时间为2026年10月投产。

主要工程项目组成及主要建构筑物

项目建设内容主要包括装焊车间、涂装车间，倒班宿舍，研发楼及成品堆场及其他配套设施等。

项目主要建设内容见表2.1-1。

表2.1-1 项目建设内容一览表

| 序号 | 工程类别 | 组成内容 | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 装焊车间 | 1层，钢结构，高23.95m，占地面积40993.84m2，建筑面积40993.84m2，主要进行海桩、桥梁、导管架等机加工、焊接、组装等工序；内设一般固废暂存间100m2 |
|  |  | 涂装车间 | 1层，钢结构，高21.616m，占地面积15077.19m2，建筑面积15077.19m2，主要进行打磨、涂装、总拼等工序 |
| 2 | 储运工程 | 卸货场地 | 露天，占地面积约15000m2，位于生产车间的西面和南面，用于原料卸放 |
|  |  | 成品堆场 | 露天，占地面积约37000m2，用于成品堆放 |
| 3 | 辅助工程 | 倒班宿舍 | 2栋，砖混结构，3#倒班宿舍7层，占地面积890m2，建筑面积6230m2，4#倒班宿舍5层占地面积735m2，建筑面积3675m2， |
|  |  | 研发楼 | 1栋，4层，占地面积470m2，建筑面积1880m2，砖混结构，高15.3m，用于办公及产品研发 |
|  |  | 工具间 | 1栋，3层，占地面积45m2，建筑面积135m2，砖混结构，高14m，用于设备维修工具等 |
| 4 | 公用工程 | 给水 | 由园区市政供水管网供给 |
|  |  | 排水 | 雨污分流，雨水排入市政雨水管网；生活污水排入市政污水管网；生产区设置900m3初期雨水池，产品堆场设置550m3初期雨水池。 |
|  |  | 供电 | 由园区供电网提供 |
| 5 | 环保工程 | 废水处理 | 生活污水经厂内三级化粪池预处理达到大榄坪污水处理厂接管标准要求后，经市政管网排入大榄坪污水处理厂 |
|  |  | 废气治理 | 切割废气经集气罩收集由移动式烟(粉)尘净化器处理后车间无组织排放；焊接废气经集气罩收集由移动式烟(粉)尘净化器处理后车间无组织排放 |
|  |  |  | 抛丸废气和喷砂废气经负压收集由旋风除尘器+滤筒除尘器处理，通过30m高排气筒（DA001）排放 |
|  |  |  | 喷漆废气经负压收集由“干式漆雾过滤+活性炭吸附+催化燃烧”处理装置处理后，通过30m高排气筒（DA002）排放 |
|  |  |  | 危废暂存间废气经二级活性炭吸附后通过30m高排气筒（DA002）排放 |
|  |  | 噪声治理 | 选用低噪声设备和机械、安装在密闭室内、消声器、设立隔声罩、加装基础减振、同时采取吸音隔音材料等措施；加强厂区绿化 |
|  |  | 固废处置 | 切割下脚料、净化器除尘灰、滤筒除尘灰、废焊条焊渣、废钢丸、沉降粉尘等分类收集，暂存于一般固废暂存间，占地面积100m2,定期外售 |
|  |  |  | 废过滤棉、废活性炭、废油漆桶、废润滑油、废催化剂、废稀释剂桶、废固化剂桶、漆渣、废含油抹布均属于危险废物，分类收集在专用容器中，储存于危险废物暂存间中，占地面积200m2,定期交有资质的单位处理 |
|  |  |  | 生活垃圾设置垃圾桶集中收集，由环卫部门处理 |
|  |  | 环境风险 | 涂装车间西北侧设置1座150m3的事故应急池 |

### 2.1.3建设规模及产品方案

本项目主要从事钢结构产品生产，主要产品有钢箱桥梁、海桩及导管架。本项目建设规模及产品方案见表2.1-2。

表2.1-2产品方案

| 序号 | 产品名称 | 产量（t/a） | 单个重量（吨） | 年产量（套） | 每套面积（m2） | 总涂装面积（m2） | 年工作时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海桩 | 70000 | 700 | 100 | 560 | 56000 | 7920h |
| 2 | 桥梁 | 50000 | 400 | 125 | 576 | 72000 | 7920h |
| 3 | 导管架 | 40000 | 1000 | 40 | 800 | 32000 | 7920h |
| 合计 |  | 160000 | / | / | / | 160000 | / |

### 2.1.4总图布置

根据生产的流程，项目主要由生产区和成品堆场组成，成品堆场位于南侧，生产区位于北侧，生产区东侧布置倒班宿舍、研发楼等，中部布置装焊车间和卸货堆场，装焊车间内设海桩车间、桥梁车间、导管架车间，西部布置涂装车间和卸货堆场，涂装车间内设海桩涂装车间、涂装车间、打磨车间、总拼车间。

储运设施应根据物料的性质及运输方式等条件，相对集中布置在运输装卸便利的位置，并宜靠近与其有关的设施。进行合理运输组织，缩短运输距离，便于相互联系，避免人流与物流的交叉，确保人员安全疏散。

项目厂区功能分区明确，设计中充分考虑当地气象条件，生产区位于厂区的下风向，总平面布置合理。项目总平面布置图见附图2。

### 2.1.5主要原辅材料及能源消耗

1、主要原辅材料消耗情况

本项目主要原辅材料消耗及贮存情况见表2.1-3。

表2.1-3主要原辅材料消耗及贮存情况

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 最大贮存量 | 贮存位置 | 包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 162500t/a | 10000t | 海桩、桥梁、导管架车间 | / |
| 2 | 法兰 | 240t/a | 100t | 海桩、桥梁、导管架车间 | 箱装 |
| 3 | 内部附件 | 1300t/a | 100t | 海桩、桥梁、导管架车间 | 箱装 |
| 4 | 内焊件 | 60t/a | 20t | 海桩、桥梁、导管架车间 | 箱装 |
| 5 | 门框 | 130t/a | 30t | 海桩、桥梁、导管架车间 | 箱装 |
| 6 | 焊条 | 270t/a | 10t | 海桩、桥梁、导管架车间 | 箱装 |
| 7 | 钢丸 | 500t/a | 100t | 海桩、桥梁、导管架车间 | 箱装 |
| 8 | 丙烷 | 226000m3/a | 2000m3 | 海桩、桥梁、导管架车间 | 瓶装 |
| 9 | 氧气 | 160000m3/a | 1000m3 | 海桩、桥梁、导管架车间 | 瓶装 |
| 10 | 二氧化碳 | 200000m3/a | 2000m3 | 海桩、桥梁、导管架车间 | 瓶装 |
| 11 | 油漆 | 205.585t/a | 20t | 涂装车间 | 桶装 |
| 12 | 稀释剂 | 16.468t/a | 5t | 涂装车间 | 桶装 |
| 13 | 固化剂 | 16.383t/a | 5t | 涂装车间 | 桶装 |
| 14 | 润滑油 | 2t/a | 1t | 打磨车间 | 桶装 |
| 15 | 活性炭 | 2.778t/a | 2.778t | 涂装车间 | 箱装 |
| 16 | 过滤棉 | 3.103t/a | 3.103t | 涂装车间 | 袋装 |
| 17 | 催化剂 | 0.1t/a | 0.1t | 涂装车间 | 箱装 |

2、涂料用量核算

表2.1-4 涂料用量核算一览表

| 图层系统 | 涂料类型 | 喷涂面积（m2） | 湿膜厚度（μm） | 密度（g/cm3） | 涂装损失比 | 混合后油漆用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁外 | 底漆 |  |  |  |  |  |
|  | 中漆 |  |  |  |  |  |
|  | 面漆 |  |  |  |  |  |
| 海桩内 | 底漆 |  |  |  |  |  |
|  | 中漆 |  |  |  |  |  |
| 海桩外 | 底漆 |  |  |  |  |  |
|  | 中漆 |  |  |  |  |  |
|  | 面漆 |  |  |  |  |  |
| 导管架内 | 底漆 |  |  |  |  |  |
|  | 中漆 |  |  |  |  |  |
| 导管架外 | 底漆 |  |  |  |  |  |
|  | 中漆 |  |  |  |  |  |
|  | 面漆 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 底漆 |  |  |  |  |  |
|  | 中漆 |  |  |  |  |  |
|  | 面漆 |  |  |  |  |  |

注：①涂料用量：涂料用量（t/a）=涂装面积（m2/a）×湿膜厚度（μm）×湿膜密度（g/L）÷油漆利用率（%）；

②涂料利用率：本项目喷漆方式为手动喷涂，喷漆工艺为无气喷涂。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010 年出版）第五章，采用无气喷涂的喷涂效率一般为60%；根据《涂装工艺与设备》（冯立明，化学工业出版社2013年版），采用高压无气喷涂的喷涂效率＞80%；根据《涂装工艺与设备》（冯立明，化学工业出版社2013年版），采用高压无气喷涂的喷涂效率＞80%；本项目喷涂效率保守取值60%。

③湿膜厚度：根据企业的提供的测量数据，产品外层底漆涂层约50μm、中漆涂层约110μm、面漆涂层约50μm，总计约210μm；产品内层底漆涂层约50μm、中漆涂层约160μm，总计约210μm

④湿膜密度：取值于施工配比漆、固化剂、稀释剂的混合密度。

⑤根据MSDS环氧富锌底漆密度2g/cm³、环氧固化剂密度0.95g/cm³、稀释剂密度0.8g/cm³，按混合后原漆、固化剂、稀释剂的体积算术加和，则混合后底漆的密度为1.735g/cm³；根据MSDS环氧云铁中间漆密度1.67g/cm³、环氧固化剂密度0.95g/cm³、稀释剂密度0.8g/cm³，按混合后中漆、固化剂、稀释剂的体积算术加和，则混合后中漆的密度为1.471g/cm；根据MSDS聚氨酯面漆密度1.421g/cm³、固化剂密度1.13g/cm³、稀释剂密度0.8g/cm³，按混合后面漆、固化剂、稀释剂的体积算术加和，则混合后面漆的密度为1.345g/cm³。

表 2.1-5油漆使用量核算表

| 类型 | 使用量（t/a） | 混合密度（g/cm3） | 使用量（m3/a） | 包含类型 | 比例（体积比） | 使用量（m3/a） | 密度（g/cm3） | 使用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 底漆 |  |  |  | 环氧富锌底漆 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环氧固化剂 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 稀释剂 |  |  |  |  |
| 中漆 |  |  |  | 环氧云铁中间漆 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环氧固化剂 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 稀释剂 |  |  |  |  |
| 面漆 |  |  |  | 聚氨酯面漆 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 固化剂 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 稀释剂 |  |  |  |  |
| 用于清洗喷枪稀释剂 |  |  |  | 稀释剂 | / |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | / | / |  |  |  |

表2.1-6油漆固化成分表

| 序号 | 名称 | 物料名称 | 固含量（%） | 质量比例 | 混合后固含量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底漆 | 环氧富锌底漆 |  |  |  |
|  |  | 环氧固化剂 |  |  |  |
|  |  | 稀释剂 |  |  |  |
| 2 | 中漆 | 环氧云铁中间漆 |  |  |  |
|  |  | 环氧固化剂 |  |  |  |
|  |  | 稀释剂 |  |  |  |
| 3 | 面漆 | 聚氨酯面漆 |  |  |  |
|  |  | 固化剂 |  |  |  |
|  |  | 稀释剂 |  |  |  |

3、涂料质量标准相符性

油漆VOCs含量计算：

（1）底漆

①底漆VOCs含量计算：根据环氧富锌底漆、环氧固化剂施工配比情况（10:1）的VOCs含量检测报告，VOCs含量为141g/L，根据稀释剂MSDS，稀释剂密度为0.87g/cm3，稀释剂挥发100%计算，稀释剂VOCs含量为800g/L，根据油漆施工配比油漆：固化剂：稀释剂=10：1：2（体积比），油漆和固化剂在施工配比后的VOCs含量为119.3g/L，稀释剂在施工配比后的VOCs含量为123.1g/L，则油漆：固化剂：稀释剂在施工配比下的VOCs含量为119.3g/L+123.1g/L=242.4g/L。

②底漆VOCs含量标准限值：根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2溶剂型涂料中VOCs含量的要求：本项目使用的底漆属于“工业防护涂料”类别的“机械设备涂料”中的“工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）”-底漆VOCs含量限值为≤420g/L。

（2）中漆

①中漆VOCs含量计算：根据附件环氧云铁中间漆、环氧固化剂施工配比情况（6:1）的VOCs含量检测报告，VOCs含量为176g/L，根据稀释剂MSDS，稀释剂密度为0.87g/cm3，稀释剂挥发100%计算，稀释剂VOCs含量为800g/L，根据油漆施工配比油漆：固化剂：稀释剂=6:1:1（体积比），油漆和固化剂在施工配比后的VOCs含量为154g/L，稀释剂在施工配比后的VOCs含量为100g/L，则油漆：固化剂：稀释剂在施工配比下的VOCs含量为154g/L+100g/L=254g/L。

②中漆VOCs含量标准限值：根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2溶剂型涂料中VOCs含量的要求：本项目使用的底漆属于“工业防护涂料”类别的“机械设备涂料”中的“工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）”-中涂VOCs含量限值为≤420g/L。

（3）面漆

①面漆VOCs含量计算：根据附件丙烯酸聚氨酯面漆、聚氨酯固化剂施工配比情况（6:1）的VOCs含量检测报告，VOCs含量为170g/L，根据稀释剂MSDS，稀释剂密度为0.8g/cm3，稀释剂挥发100%计算，稀释剂VOCs含量为800g/L，根据油漆施工配比油漆：固化剂：稀释剂=10:1:1（体积比），油漆和固化剂在施工配比后的VOCs含量为227g/L，稀释剂在施工配比后的VOCs含量为66.7g/L，则油漆：固化剂：稀释剂在施工配比下的VOCs含量为227g/L+66.7g/L=293.7g/L。

②面漆VOCs含量标准限值：根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2溶剂型涂料中VOCs含量的要求：本项目使用的面漆属于“工业防护涂料”类别的“机械设备涂料”中的“工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）”-面漆（双组份）VOCs含量限值为≤420g/L”。

4、主要原辅材料理化性质

本项目使用的焊条主要成分见表2.1-7，油漆主要成分见表2.1-8，主要原辅材料理化性质见表2.1-9。

表2.1-7焊条成分表

| 牌号 | 型号 | 成分(质量分数%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | S | Mn | P | Si | Cr | Ni | Cu |
| THY-51A | T494T1-1CTA | 0.029 | 0.010 | 1.30 | 0.010 | 0.27 | 0.024 | 0.44 |  |
| THM-43B | SU34 | 0.083 | 0.0030 | 1.73 | 0.0066 | 0.051 | 0.023 | 0.021 | 0.053 |

表2.1-8原辅材料的主要成分表

| 序号 | 名称 |  | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧富锌底漆 | 油漆 | 环氧树脂30%、二甲苯7%、正丁醇3%、锌粉60% |
| 2 | 环氧云铁中间漆 | 油漆 | 环氧树脂40%、二甲苯10%、正丁醇5%、云铁粉45% |
| 3 | 聚氨酯面漆 | 油漆 | 二甲苯7.4%、乙苯3%、甲苯0.3%、1,2,4-三甲苯2.5%、双（1,2,2,6,6-五甲基-4，哌啶基）葵二酸脂0.3%、石脑油16%、其他70.5% |
| 4 | 环氧固化剂 | 固化剂 | 二甲苯25%、正丁醇25%、聚酰胺50% |
| 5 | 聚氨酯固化剂 | 固化剂 | 已撑-1,6-二异氰酸均聚物84.7%、乙酸正丁酯10%、六亚甲基二异氰酸酯0.3%、石脑油5% |
| 6 | 稀释剂 | 稀释剂 | 二甲苯55%、正丁醇45% |

表2.1-9 主要原辅材料理化性质

| 序号 | 名称 | CAS号 | 理化性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲苯 | 1330-20-7 | 沸点：137~140℃，二甲苯具刺激性气味、易燃，与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合，在水中不溶。沸点为137～140℃。二甲苯属于低毒类化学物质，美国政府工业卫生学家会议（ACGIH）将其归类为A4 级，即缺乏对人体、动物致癌性证据的物质。塑料、燃料、橡胶，各种涂料的添加剂以及各种胶粘剂、防水材料中，还可来自燃料和烟叶的燃烧气体。 |
| 2 | 正丁醇 | 71-36-3 | 无色透明、有酒气味的液体，性质稳定，是多种涂料的溶剂和制增塑剂邻苯二甲酸二丁酯的原料，也用于制造丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、乙二醇丁醚以及作为有机合成中间体和生物化学药的萃取剂，还用于制造表面活性剂 |
| 3 | 甲苯 | 108-88-3 | 无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。相对密度0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率1.4967。闪点（闭杯） 4.4℃。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.2%～7.0%（体积）。低毒，半数致死量（大鼠，经口）5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性。有刺激性。 |
| 4 | 乙苯 | 100-41-4 | 纯品为无色液体，有芳香气味，沸点136.2℃，熔点-94.9℃，相对密度（水=1）0.87，相对蒸汽密度（空气=1）3.66，溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、醚等多数有机溶剂 |
| 5 | 乙酸丁酯 | 123-86-4 | 无色透明有愉快果香气味的液体，沸点126.5℃，凝固点-77.9℃，相对密度0.8825，闪点22℃，难溶于水；与醇、醚、酮等有机溶剂混溶。乙酸正丁酯是一种优良的有机溶剂，对乙基纤维素、醋酸丁酸纤维素、聚苯乙烯、甲基丙烯酸树脂、氯化橡胶以及多种天然树胶均有较好的溶解性能 |
| 6 | 丙烷 | 74-98-6 | 化学式为C3H8，结构简式为CH3CH2CH3。无色无味，通常为气体，但一般经过压缩成液态后运输。相对不溶于水，在低温下容易与水生成固态水合物，引起天然气管道的堵塞。丙烷、丁烷（C4H10）和少量乙烷的混杂物液化后可用作民用燃料，即液化石油气（LPG）。本品有单纯性窒息及麻醉作用。本品易燃，属微毒类，为纯真麻醉剂，对眼和皮肤无刺激，直接接触可致冻伤。 |
| 7 | 氧气 | 7782-44-7 | 分子式：O2，分子量：32，沸点：-183，熔点：-218.4，相对密度(水=1)：1.14。无色无味气体，氧元素最常见的单质形态。熔点-218.4℃，沸点-183℃。不易溶于水，1L 水中溶解约30mL 氧气。在空气中氧气约占21% 。液氧为天蓝色。固氧为蓝色晶体。常温下不很活泼，与许多物质都不易作用。但在高温下则很活泼，能与多种元素直接化合，这与氧原子的电负性仅次于氟有关 |
| 8 | 二氧化碳 | 124-38-9 | 化学式为CO2，化学式量为44.0095 ，常温常压下是一种无色无味或无色 无嗅（嗅不出味道）而略有酸味的气体，也是一种常见的温室气体，还是空气的组分之一（占大气总体积的0.03%-0.04%）。在物理性质方面，二氧化碳的熔点为-78.5℃，沸点为-56.6℃，密度比空气密度大（标准条件下），溶于水。在化学性质方面，二氧化碳化学性质不活泼，热稳定性很高（2000℃时仅有1.8%分解），不能燃烧，通常也不支持燃烧，属于酸性氧化物，具有酸性氧化物通性，因与水反应生成碳酸，所以是碳酸的酸酐 |

5、能源消耗情况

本项目生产设备使用电源，催化燃烧设备使用电源，能源消耗见表2.1-10。

表2.1-10能源消耗一览表

| 名称 | 消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 水 | 10890m3/a | 园区供水管网 |
| 电 | 35万kw·h/a | 园区供电网 |

### 2.1.6主要生产设备

本项目主要生产设备详见表2.1-11。

表2.1-11 本项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装焊车间 |  |  |  |  |
| 1 | 多头条直切割机 | GZ-4000 | 1 | 无锡华联 | 钢板切割 |
| 2 | 数控直条切割机 | GS/Z-4000 | 6 | 无锡华联 | 钢板切割 |
| 3 | 数控直条切割机 | GS/Z-5000 | 4 | 无锡华联 | 钢板切割 |
| 4 | 数控直条切割机 | GS/ZII-7000 | 2 | 无锡华联 | 钢板切割 |
| 5 | 数控等离子门式切割机 | CNC SG-5000 | 2 | 上海通用 | 钢板切割 |
| 6 | 数控等离子相贯线切割机 | LMGQ/P-A630 | 2 | 林克曼 | 相贯线切割 |
| 7 | 锯床 |  | 2 | 浙江晨龙 | 型材切割 |
| 8 | H型钢自动组立机 | HZJ-2500 | 2 | 无锡洲翔 | H型钢翼、腹板组立 |
| 9 | H型翼缘矫正机 | YJ-60B | 2 | 无锡洲翔 | H型钢翼缘板矫正 |
| 10 | 箱型柱组立机 | JZZ150 | 2 | 浙江精工 | 箱体组立 |
| 11 | 门式埋弧焊自动焊机 | MHg-5000 | 4 | 无锡华联 | H型钢焊接 |
| 12 | 双悬臂式焊接机（单弧单丝） | SXBH | 2 | 无锡洲翔 | H型钢焊接 |
| 13 | 双悬臂式焊接机（双弧双丝） | JZM150 | 4 | 浙江精工 | 箱体壁板焊接 |
| 14 | 悬臂式电渣焊机 | DZ-1200X | 3 | 无锡华联 | 箱体内隔板焊接 |
| 15 | 手工弧焊机 | 500A | 100 | 宏达 | 拼装 |
| 16 | 气体保护焊机 | 500A | 120 | 宏达、三峡 | 焊接 |
| 17 | 气刨机 | 1200A | 30 | 宏达 | 清根 |
| 18 | 半自动埋弧焊机 | MZ-1000 | 50 | 宏达 |  |
| 19 | 栓钉焊机 |  | 10 | 宏达 | 栓钉焊接 |
| 20 | 焊剂烘干机 | YJJ-A-10O | 4 | 上海正特 | 烘干 |
| 21 | 数控热处理设备 |  | 3 |  | 钢板热处理 |
| 22 | 摇臂钻床 | ZN3050*16 | 1 | 江苏南京 | 制孔 |
| 23 | 数控平板钻床 | CDMP2010 | 6 | 山东法因 | 制孔 |
| 24 | 磁力钻 | MAZ-35 | 4 | 蓝气 | 制孔 |
| 25 | 冲孔机 | 50T | 6 | 东莞炜源 | 冲孔 |
| 26 | 割圆机 | CG2-600 | 6 | 上海华威 | 割圆 |
| 27 | 剪板机 | Q11-16*2500H | 2 | 江西重机 | 裁剪 |
| 28 | 联合冲剪机 |  | 2 | 靖江三力 |  |
| 29 | 折弯机 | WP67Y | 2 | 安徽 | 弯折 |
| 30 | 型材卷弯机 | W24YPC-75 | 1 | 安徽德系 | 型材弯曲 |
| 31 | 型弯机 | JXW500 | 1 | 浙江精工 | 型材弯曲 |
| 32 | 超力卷板机 | W11-16*2000 | 1 | 南通超力 | 卷板 |
| 33 | 三辊卷板机 | 100mm*3200mm | 1 | 湖北鄂重 | 卷板 |
| 34 | 三辊卷板机 | 40mm*3200mm | 2 | 湖北鄂重 | 卷板 |
| 15 | 端面铣削机 | DX1220 | 2 | 无锡洲翔 | 端铣 |
| 36 | 四柱液压机 | YB32-200 | 1 |  |  |
| 37 | 四柱液压机 | YB32-1000 | 1 |  |  |
| 38 | 双梁行车 | 100T/10T | 4 | 河南矿山 |  |
| 39 | 双梁行车 | 75T/10T | 4 | 河南矿山 |  |
| 40 | 双梁行车 | 50T/5T | 2 | 河南矿山 |  |
| 41 | 单梁行车 | 16T | 10 | 中州/矿山 |  |
| 42 | 单梁行车 | 10T | 20 | 中州/矿山 |  |
| 43 | 龙门吊 | 3T | 20 | 中州/矿山 |  |
| 44 | 龙门吊 | 50T | 6 | 五新重工 |  |
| 45 | 龙门吊 | 100T+100t | 2 | 河南矿山 | 40米跨 |
| 46 | 龙门吊 | 200T+200t | 2 | 河南矿山 | 40米跨 |
| 47 | 龙门吊 | 1000T | 2 | 河南矿山 | 50米跨 |
| 二 | 涂装车间 |  |  |  |  |
| 1 | 型钢抛丸机 | Q1425 | 1 | 大丰 |  |
| 2 | 型钢抛丸机 | Q6920H | 3 | 大丰 |  |
| 3 | 喷砂机 |  | 10 |  |  |
| 4 | 手工除锈机 |  | 2 |  |  |
| 5 | 高压无气喷涂机 |  | 10 |  |  |
| 6 | 喷枪 |  | 10 |  |  |
| 7 | 空压机 |  | 10 |  |  |
| 8 | 数字式超声波探伤仪 | CTS-9006 | 2 | 汕头超声仪器 |  |
| 9 | 涂镀层测厚仪 | MC-2000C | 2 | 科电检测 |  |
| 10 | 激光测平仪 | Z910 | 1 | 泛泰克斯 |  |

### 2.1.7公用及辅助工程

1、给水系统

本项目水源来自园区自来水管网，主要为生活用水，全厂新鲜水总用水量约为10890m3/a。

（1）生活用水

本项目员工均在厂内食宿，生活用水定额取220 L/d·人，年生产时间约为330天，据此可计算出本项目员工生活用水33m3/d，10890m3/a，生活用水由园区供水管网提供。生活污水排放系数取0.8，则污水总排放量约为26.4m3/d，8712m3/a。

2、排水

项目采用雨污分流制排水系统，生活污水经三级化粪池预处理达到大榄坪污水处理厂接管标准要求后经市政污水管网排入大榄坪污水处理厂进一步处理。雨水排入市政雨水管网。项目雨污水排水走向见附图8。

经现场勘查，项目所在区域已通市政污水管网和雨水管网，项目污水管网和雨水管可接通市政污水管网和雨水管网，不存在建设时序问题。

3、供电

项目用电由园区电网供给，供电充足、方便，可满足生产、生活及照明等需要，无拉闸停电等现象，供电有保障。

## 2.2工艺流程及产污环节

### 2.2.1 施工期工艺流程及产污环节

本项目工程施工顺序按照先地下后地上的原则，将工程划分为场地平整、基础、主体结构工程、外墙内饰装修和工程验收五个阶段，具体流程见图2.2-1。

图2.2-1施工工艺流程及产污节点图

施工内容：场地平整、基础开挖、结构施工、建筑装饰、设备安装、供水、供电及道路工程等。

建筑施工方法大致为：基础构造柱和圈梁、回填土、现浇混凝土、装饰等。

施工期使用的施工机械主要有推土机、挖掘机、载重汽车、振捣棒等。

### 2.2.2 运营期工艺流程及产污环节

- 钢箱桥梁生产工艺及产污环节

图2.2-3钢箱桥梁生产工艺流程及产污环节图

工艺流程说明

本项目以钢板为原料，加工成型后喷涂油漆，生产钢箱桥梁。

①下料

外购的钢板入厂后需进行尺寸及表面的外观检查，检查合格后根据用途不同，分底板、腹板、隔板及梯道单元件，然后用数控切割机进行切割下料，不合格料返回生产厂家，切割时应按照订单要求开好坡口，要求坡口表面光滑平整，保证焊接度，切割过程采用丙烷火焰切割，通过丙烷燃烧后的高温火焰融化钢板，将钢板切割成满足图纸参数要求的原材料。切割产生粉尘G1，由移动式粉尘净化器收集处理，剩余未收集粉尘车间无组织排放，切割产生的钢材下脚料收集后外售。

②划线

在原料钢板上写明加工号、构件编号、规格，同时标注上孔直径、工作线、弯曲线等各种加工符号。

③组板拼接、焊接、校正

根据各单元件制造图的要求组装纵肋，并进行焊接。使用翼缘矫正机等设备机械力进行校正。焊接过程产生的焊接烟尘G2通过移动式烟尘净化器处理，剩余未收集粉尘在车间无组织排放，焊接产生的废焊条焊渣S4外售。

④总拼组装、焊接

根据图纸要求进行总组装，特别要控制端口及横隔板处的组装精度，将各单元件置于反变形船形摇摆焊接台架上进行焊接。焊接过程产生的焊接烟尘G2通过移动式烟尘净化器处理，剩余未收集粉尘在车间无组织排放，焊接产生的废焊条焊渣S4收集后外售。

⑤探伤

超声波探伤，检查焊缝内部是否存在缺陷，焊缝不允许有裂纹、夹渣、气孔、未焊透等缺陷。

⑥涂装

经过探伤检测后成品方可进密闭的涂装车间喷漆，采用无气喷涂进行喷漆，其原理通过高压泵将涂料加压，使其从喷嘴高速喷出，与空气剧烈碰撞破碎成微粒，形成均匀的雾化涂料，喷涂在工件表面。喷涂主要流程是进行表面第一层→进行支架和工件内部难以到达的部分→进行表面第二层→进行支架和工件内部难以到达的部分→进行表面第三层→进行支架和工件内部难以到达的部分→干燥。

调漆、喷涂、晾干均在密闭的涂装车间内进行，喷漆废气G5经废气处理装置（干式过滤+活性炭吸附+解吸脱附+催化燃烧）处理后，通过30m排气筒（DA002）排放，设计风量为60000m3/h。

⑦安装梯道

按照图纸要求安装梯道等部件。

⑧包装发货

最终检验合格后，将桥梁包装，并做好防变形措施，并通过项目租用的位于生产区西侧的钦州北港物流有限公司码头发货。

切割废气经集气罩收集由移动式烟(粉)尘净化器处理后车间无组织排放；焊接废气经集气罩收集由移动式烟(粉)尘净化器处理后车间无组织排放。

喷漆废气经负压收集由“干式漆雾过滤+活性炭吸附+催化燃烧”处理装置处理后，通过30m高排气筒（DA002）排放，设计风量为60000m3/h。

- 海桩生产工艺及产污环节

图2.2-4 海桩生产工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

本项目以钢板为原料，加工成型后喷涂油漆，生产海桩。

①数控切割下料

外购的钢板入厂后需进行尺寸及表面的外观检查，检查合格后用数控切割机进行切割下料，不合格料返回生产厂家，切割时应按照订单要求开好坡口，要求坡口表面光滑平整，保证焊接度，切割过程采用丙烷火焰切割，通过丙烷燃烧后的高温火焰融化钢板，将钢板切割成满足图纸参数要求的原材料。切割产生粉尘G1，由移动式粉尘净化器收集处理，剩余未收集粉尘车间无组织排放，切割产生钢材下脚料收集后外售。

②卷板、纵缝焊接、回圆

按照图纸和技术要求，使用卷板机对钢板滚圆、卷制，此过程中钢板无需加热，确认后用埋弧焊机进行纵缝焊接，焊接之后对塔圆度进行检查，如有问题进行回圆矫正，卷板和回圆时应将卷板机的上下辊表面清理干净，不允许有异物存在。焊接过程产生的焊接烟尘G2通过移动式烟尘净化器处理，剩余未收集粉尘在车间无组织排放，焊接产生的废焊条焊渣收集后外售。

③UT检测

超声波探伤，检查焊缝内部是否存在缺陷，焊缝不允许有裂纹、夹渣、气孔、未焊透等缺陷。

④环焊接、UT检测

将加工好的各节管，运至组装车间，将法兰与单节管体组对，将单节管体与单节管体按顺序组对为一段管，用埋弧焊机进行环缝焊接，检测焊缝，检查管桩尺寸，检查法兰平面度。超声波探伤，焊缝内部是否存在缺陷。焊接过程发生的烟尘通过移动式烟尘净化器处理，剩余未收集粉尘在车间无组织排放，焊接产生的废焊条焊渣收集后外售。

⑤自动抛丸、手动喷砂

管桩半成品内外表面及法兰连接处须进行表面处理，使管桩内外表面及法兰连接处表面出现麻点，增加表面附着力，提高油漆附着效果及年限，同时清除管桩内外表面及法兰连接处杂物。表面处理过程分为自动抛丸和手动喷砂工序，抛丸与喷砂所用介质为均为钢丸。

先用自动抛丸机对半成品管桩内、外壁进行抛丸，对管桩大部分区域进行表面处理，经抛丸后的管桩进入手动喷砂房，用人工喷砂设备对自动抛丸过程遗漏的边角处进行找补。抛丸过程中钢丸粒径不断变小，粒径变为原来的一半时即不能再使用，产生废钢丸。本项目抛丸室和手动喷砂房均为全封闭车间，抛丸废气G3经旋风除尘器+滤筒除尘器处理后，通过30m排气筒（DA001）排放，喷砂废气G4经滤筒除尘器处理后，通过30m排气筒(DA001)排放。

⑥涂装

经过抛丸、喷砂后的管桩可进密闭的涂装车间喷漆，采用无气喷涂进行喷漆，其原理通过高压泵将涂料加压，使其从喷嘴高速喷出，与空气剧烈碰撞破碎成微粒，形成均匀的雾化涂料，喷涂在工件表面。喷涂主要流程是进行法兰面和法兰孔→进行管桩外表面第一层→进行管桩内表面第一层→进行管桩外表面第二层→进行支架和工件内部难以到达的部分→进行管桩内表面第二层→进行管桩外表面第三层→干燥。

调漆、喷涂、晾干均在密闭的涂装车间内进行，喷漆废气G5经废气处理装置（干式过滤+活性炭吸附+解吸脱附+催化燃烧）处理后，通过30m排气筒（DA002）排放，设计风量为60000m3/h。

⑦包装发货

最终检验合格后，将管桩包装，并做好防变形措施，并通过项目租用的位于生产区西侧的钦州北港物流有限公司码头发货。

切割废气经集气罩收集由移动式烟(粉)尘净化器处理后车间无组织排放；焊接废气经集气罩收集由移动式烟(粉)尘净化器处理后车间无组织排放。

抛丸废气和喷砂废气经负压收集由旋风除尘器+滤筒除尘器处理，通过30m高排气筒（DA001）排放，设计风量为60000m3/h。

喷漆废气经负压收集由“干式漆雾过滤+活性炭吸附+催化燃烧”处理装置处理后，通过30m高排气筒（DA002）排放，设计风量为60000m3/h。

（3）导管架生产工艺及产污环节

图2.2-5导管架生产工艺流程及产污环节图

工艺流程说明

本项目以钢板为原料，加工成型后喷涂油漆，生产导管架。

①下料、数控切割、开坡口

外购的钢板入厂后需进行尺寸及表面的外观检查，检查合格后根据用途不同，分翼板及腹板单元件，然后用数控切割机进行切割下料，不合格料返回生产厂家，切割时应按照订单要求开好坡口，要求坡口表面光滑平整，保证焊接度，切割过程采用丙烷火焰切割，通过丙烷燃烧后的高温火焰融化钢板，将钢板切割成满足图纸参数要求的原材料。然后使用翼缘矫正机等设备机械力进行矫正。切割产生粉尘G1，由移动式粉尘净化器收集处理，剩余未收集粉尘车间无组织排放，切割产生的钢材下脚料收集后外售。

②滚圆、纵缝焊接

按照图纸和技术要求，使用卷板机对钢板滚圆，此过程中钢板无需加热，确认后用埋弧焊机进行纵缝焊接，焊接之后对导管度进行检查，如有问题进行回圆矫正，卷板和回圆时应将卷板机的上下辊表面清理干净，不允许有异物存在。焊接过程产生的焊接烟尘G2通过移动式烟尘净化器处理，剩余未收集粉尘在车间无组织排放，焊接产生的废焊条焊渣收集后外售。

③UT检测

超声波探伤，检查焊缝内部是否存在缺陷，焊缝不允许有裂纹、夹渣、气孔、未焊透等缺陷。

④焊接、UT检测

将加工好的各节管，运至组装车间，将单节管与单节管体组对，将单节管体与单节管体按顺序组对为一段管，用埋弧焊机进行环缝焊接，检测焊缝，检查管桩尺寸，检查法兰平面度。超声波探伤，焊缝内部是否存在缺陷。焊接过程发生的烟尘通过移动式烟尘净化器处理，利余未收集粉尘在车间无组织排放，焊接产生的废焊条焊渣收集后外售。

⑤手动喷砂

管桩半成品内外表面及法兰连接处须进行表面处理，使管桩内外表面及法兰连接处表面出现麻点，增加表面附着力，提高油漆附着效果及年限，同时清除管桩内外表面及法兰连接处杂物。表面处理过程为手动喷砂工序，喷砂所用介质为钢丸。

本项目手动喷砂房为全封闭车间，喷砂废气G4经旋风除尘器+滤筒除尘器处理后，通过30m排气筒(DA001)排放。

⑥涂装

经过喷砂后的导管架方可进密闭的涂装车间喷漆，采用无气喷涂进行喷漆，其原理通过高压泵将涂料加压，使其从喷嘴高速喷出，与空气剧烈碰撞破碎成微粒，形成均匀的雾化涂料，喷涂在工件表面。喷涂主要流程是进行法兰面和法兰孔→进行管桩外表面第一层→进行管桩内表面第一层→进行管桩外表面第二层→进行支架和工件内部难以到达的部分→进行管桩内表面第二层→进行管桩外表面第三层→干燥。

调漆、喷涂、晾干均在密闭的涂装车间内进行，喷漆废气G5经废气处理装置（干式过滤+活性炭吸附+解吸脱附+催化燃烧）处理后，通过30m排气筒（DA002）排放，设计风量为60000m3/h。

⑦总拼组装、焊接

根据图纸要求进行总组装，特别要控制端口及横隔板处的组装精度，将各单元件置于反变形船形摇摆焊接台架上进行焊接。焊接过程产生的烟尘G2通过项目设置的移动式烟尘净化器处理，剩余未收集粉尘在车间无组织排放，焊接产生的废焊条焊渣收集后外售。

⑧附件组装、焊接

根据图纸要求进行附件组装，将各单元件置于反变形船形摇摆焊接台架上进行焊接。焊接过程产生的烟尘G2通过移动式烟尘净化器处理，剩余未收集粉尘在车间无组织排放，焊接产生的废焊条焊渣收集后外售。

⑨包装发货

最终检验合格后，将管桩包装，并做好防变形措施，并通过项目租用的位于生产区西侧的钦州北港物流有限公司码头发货。

切割废气经集气罩收集由移动式烟(粉)尘净化器处理后车间无组织排放；焊接废气经集气罩收集由移动式烟(粉)尘净化器处理后车间无组织排放。

抛丸废气和喷砂废气经负压收集由旋风除尘器+滤筒除尘器处理，通过30m高排气筒（DA001）排放，设计风量为60000m3/h。

喷漆废气经负压收集由“干式漆雾过滤+活性炭吸附+催化燃烧”处理装置处理后，通过30m高排气筒（DA002）排放，设计风量为60000m3/h。

根据生产工艺特点，本项目运营期主要产污环节见表2.2-1。

表2.2-1主要产污环节

| 类别 | 产污环节 | 污染源名称及代号 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 切割及机加工 | 切割废气G1 | 颗粒物 |
|  | 焊接 | 焊接废气G2 | 颗粒物 |
|  | 抛丸 | 抛丸废气G3 | 颗粒物 |
|  | 喷砂 | 喷砂废气G4 | 颗粒物 |
|  | 调漆、喷漆、晾干工序 | 喷漆废气G5 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |
| 废水 | 生活办公 | 生活污水Wl | COD、BOD、氨氮、SS等 |
| 噪声 | 各种生产设备、空压机及风机 | 噪声N | 连续等效A声级 |
| 固废 | 切割及机加工 | 切割下脚料S1 | 钢材 |
|  | 烟（粉）尘净化器 | 净化器除尘灰S2 | 铁粉 |
|  | 废气滤筒 | 滤筒除尘灰S3 | 铁粉 |
|  | 焊接 | 废焊条焊渣S4 | 焊条焊渣 |
|  | 抛丸 | 废钢丸S5 | 钢材 |
|  | 粉尘沉降 | 沉降粉尘S6 | 铁粉 |
|  | 干式漆雾过滤器 | 废过滤棉S7 | 漆渣及过滤棉 |
|  | 活性炭吸附 | 废活性炭S8 | 活性炭 |
|  | 废气处理 | 废催化剂S9 | 废催化剂 |
|  | 原料包装 | 废油漆桶S10 | 油漆及金属 |
|  |  | 废固化剂桶S11 | 固化剂及金属 |
|  |  | 废稀释剂桶S12 | 稀释剂及金属 |
|  |  | 废润滑油桶S13 | 润滑油及金属 |
|  | 维修保养 | 废润滑油S14 | 矿物质油 |
|  | 维修保养 | 废含油抹布S15 | 矿物质油及废布 |
|  | 生活办公 | 生活垃圾S16 | 纸张、果皮等 |

### 2.2.3 平衡分析

1、物料平衡

（1）项目油漆物料平衡

调漆、喷漆、晾干及喷枪清洗在涂装车间内进行，为封闭车间。

项目油漆用量为205.585t/a（底漆57.436t/a、中漆122.493t/a、面漆25.656t/a）、固化剂用量为16.383t/a、稀释剂用量为16.468t/a（其中15.808t/a用于喷漆工序，0.66t/a用于清洗喷枪）。本项目使用高压无气喷涂机，附着率较高，该项目取漆中固组分60%附着于工件上，漆雾产生量以固体分的40%计，有机成分几乎全部挥发，油漆中含有少量有机成分，可忽略不计。

项目涂装车间封闭，涂装车间采用抽风口收集废气，未收集的有机废气以无组织形式挥发。涂装车间产生的喷漆和晾干废气经收集后通过干式过滤+活性炭吸附+解吸脱附+催化燃烧处理装置处理后由1根30m高排气筒（DA002）排放油漆平衡见表2.2-2和图2.2-6

表2.2-2 油漆物料平衡表

| 序号 | 输入原料 | 输入量(t/a) | 输出项目 | 输出量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆 |  | 工件身 |  |
| 2 | 稀释剂 |  | 调漆喷漆晾干可挥发有机物有组织废气 |  |
| 3 | 固化剂 |  | 调漆喷漆晾干清洗可挥发有机物无组织废气 |  |
| 4 |  |  | 分解废气量 |  |
| 5 |  |  | 进入过滤棉 |  |
| 6 |  |  | 漆渣 |  |
| 7 |  |  | 漆雾颗粒物有组织废气 |  |
| 8 |  |  | 漆雾颗粒物无组织废气 |  |
| 9 | 合计 |  | 合计 |  |

图2.2-6 油漆的物料平衡图（t/a）

（2）项目非甲烷总烃物料平衡

本项目调漆、喷漆、晾干非甲烷总烃产生量为54.977t/a。根据建设单位提供的资料，用稀释剂清洗喷枪，喷枪清洗剂含非甲烷总烃量为0.66t/a，100%挥发成废气。则本项目产生非甲烷总烃量为55.637t/a。

图2.2-7 非甲烷总烃的物料平衡图（t/a）

（3）项目二甲苯物料平衡

本项目调漆、喷漆、晾干二甲苯产生量为30.448t/a。根据建设单位提供的资料，用环氧稀释剂清洗喷枪，喷枪清洗剂含二甲苯量为0.363t/a，100%挥发成废气。则本项目产生二甲苯量为30.811t/a。

图2.2-8 二甲苯的物料平衡图（单位：t/a）

（4）项目甲苯物料平衡

本项目调漆、喷漆、晾干甲苯产生量为0.077t/a。

图2.2-9 甲苯的物料平衡图（单位：t/a）

（5）水平衡

本项目用水平衡见表2.2-6及图2.2-11。

图2.2-11水平衡图（m3/a）

## 2.3污染物排放量统计

### 2.3.1施工期污染源分析

（1）废水

施工人员的生活污水，施工人员均为本地居民，工地无住宿，施工人员及工地管理人员按50人计，工地生活用水按50L/人·d计，用水量为2.5m3/d，以排放系数0.8计，产生约2m3/d的生活污水，主要污染物COD250mg/L，BOD5150mg/L，NH3-N25mg/L，SS200mg/L，生活污水经三级化粪池预处理达到大榄坪污水处理厂接管标准要求后，经市政管网排入大榄坪污水处理厂。施工废水主要包括打桩阶段的泥浆废水、结构阶段混凝土养护废水及各种车辆冲洗水。施工废水主要污染物有COD、石油类、SS，含量分别为100~200mg/L、10~40mg/L、500~4000mg/L。施工废水随意排放会造成城市排水系统堵塞，必须妥善处置，施工废水经沉淀池沉淀后回用于现场的抑尘。

（2）废气

施工阶段的废气污染源主要来自施工场地内扬尘（土地开挖平整等施工土石方扬尘和细砂、水泥等易扬尘材料堆场扬尘）、汽车行驶产生的道路扬尘、施工机械及运输车辆燃油废气等。施工期场地不设置食堂，施工人员附近就餐。

①施工场地扬尘

根据《广西壮族自治区生态环境厅关于发布广西环境保护税应税污染物施工扬尘排污特征值系数及排放量计算方法的通告》（桂环规范〔2025〕1号）可知：施工扬尘是指本地区所有进行建筑工程、市政工程和拆迁工程等施工活动过程中产生的对大气造成污染的总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物和细颗粒物等粉尘的总称。

扬尘排放量（千克）=（扬尘产生量系数-扬尘排放量削减系数）（千克/平方米·月）×月建筑面积或施工面积（平方米）。

对于建筑工地按建筑面积计算，施工工地必须采取道路硬化措施、边界围挡、裸露地面（含土方）覆盖、易扬尘物料覆盖、持续洒水降尘、运输车辆冲洗装置等措施，并按控制措施达标与否，扣除削减量。

表2.3-1 施工扬尘产生、削减系数表

| 工地类型 |  | 扬尘产生量系数（千克/平方米·月） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑施工 |  | 1.01 |  |  |
| 市政（拆迁）施工 |  | 1.64 |  |  |
| 工地类型 | 扬尘类型 | 扬尘污染控制措施 | 扬尘排放量削减系数 |  |
|  |  |  | 措施达标 |  |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 建筑工地 | 一次扬尘 | 道路硬化措施 | 0.071 | 0 |
|  |  | 边界围挡 | 0.047 | 0 |
|  |  | 裸露地面覆盖 | 0.047 | 0 |
|  |  | 易扬尘物料覆盖 | 0.025 | 0 |
|  |  | 定期喷洒抑制剂 | 0.03 | 0 |
|  | 二次扬尘 | 运输车辆机械冲洗装置 | 0.31 | 0 |
|  |  | 运输车辆简易冲洗装置 | 0.155 | 0 |

在施工过程中，土地的平整，建筑垃圾、建材的堆放和清运，运输车辆进出工地，都会产生一定的扬尘，主要污染物为TSP。施工工地采取道路硬化措施、边界围挡、裸露地面（含土方）覆盖、易扬尘物料覆盖、持续洒水降尘、运输车辆冲洗装置等措施，采取措施后根据《广西壮族自治区生态环境厅关于发布广西环境保护税应税污染物施工扬尘排污特征值系数及排放量计算方法的通告》（桂环规范〔2025〕1号）：扬尘排放量（千克）=（扬尘产生量系数-扬尘排放量削减系数）（千克/平方米·月）×月建筑面积或施工面积（平方米），本项目总建筑面积为67590.03m2，根据上述计算方法计算项目扬尘排放量为21.967t。

项目工程施工期较短，施工单位落实好扬尘防治措施后，可减轻施工扬尘排放量以及减少对周边环境的影响。

③施工机械及运输车辆燃油废气

主要来源于土建施工时运输车辆、挖掘机等产生的燃油废气。施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小且属间断性无组织排放。由于其排放量小且属间断性无组织排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理后可达到相应的排放标准，在施工期间应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。

（3）噪声

施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、建筑物砌筑时的锤打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声以及振动。

物料运输车辆类型及其声级值见表2.3-2。

表2.3-2交通运输车辆噪声

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声源强度[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 填方运输 | 大型载重车 | 84~89 |
| 底板及结构阶段 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土罐车、载重车 | 80~85 |
| 装修阶段 | 装修材料及必备设备 | 轻型载重卡车 | 75~80 |

施工期主要机械设备噪声源强见表2.3-3，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后噪声增加3-8dB（A），一般不超过10dB（A）。

表2.3-3施工期噪声声源源强表单位：dB（A）

| 施工阶段 | 声源 | 声源强度 | 施工阶段 | 声源 | 声源强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 78~96 | 装修、安装阶段 | 电钻 | 100~105 |
|  | 空压机 | 75~85 |  | 手工钻 | 100~105 |
|  | 打桩机 | 95~105 |  | 无齿锯 | 105 |
|  | 压缩机 | 75~4.32 |  | 混凝土搅拌机（砂浆混合） | 100~110 |
| 底板与结构阶段 | 混凝土输送泵 | 90~100 |  |  |  |
|  | 振捣器 | 100~105 |  | 云石机 | 100~110 |
|  | 电锯 | 100~105 |  | 角向磨光机 | 100~115 |
|  | 电焊机 | 90~95 |  | 空压机 | 75~85 |

（4）固体废物

施工期间固体废物主要来自施工过程产生建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

①建筑垃圾

本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝、废包装等杂物。根据类比调查，建筑装修过程的建筑垃圾产生量按每100m2建筑面积产生0.5t估算，本项目新建建筑面积67590.03m2，则施工期建筑垃圾产生量约337.950t。

②生活垃圾

在施工期间，施工人员日常生活产生生活垃圾，项目施工人数以50人计，生活垃圾产生系数以0.5kg/人·d计，则施工期生活垃圾产生量为25kg/d。

### 2.3.2运营期污染源分析

（1）废气

本项目运营期废气主要包括切割废气G1、焊接废气G2、抛丸废气G3、喷砂废气G4、喷漆废气G5、危废仓库废气G6等。

1）切割废气G1

本项目钢板下料切割和坡口切割均在装焊车间进行，年工作为7920h。本项目利用氧气和丙烷对钢板进行加工，丙烷及氧气燃烧生成二氧化碳及水，在切割过程中将产生少量的切割粉尘，主要成分为氧化铁、氧化锌等金属氧化物颗粒。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021版）中机械行业系数手册04下料工段的产物系数可知，氧气切割钢板颗粒物产污系数为1.5千克/吨原料，本项目加工钢板约16.25万t/a，装焊车间加工钢板约16.25万t/a，则装焊车间钢板切割粉尘产生量约为243.75t/a，30.777kg/h。建设单位在切割工段作业部位（移动工位）设侧吸风罩，切割工段作业部位（移动工位）产尘点较小，收集的粉尘经移动式除尘净化器处理，净化后废气在车间内无组织排放。

收集效率参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》，外部集气罩-相应工位所有逸散点控制风速不小于0.3m/s，收集效率可按30%计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021版）中机械行业系数手册04下料工段可知，颗粒物末端治理技术袋式除尘效率可按95%计。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，金属粉尘等质量较大的颗粒物，沉降较快，即使较细小的金属粉尘随机械运动，在空气中停留短暂时间后也将沉降于地面。参考《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数物料衡算方法（试行）》（原环境保护部公告 2017年第81号）中“47 锯材加工业”的系数，车间在不装除尘设备的情况下，重力沉降法的效率约为85%。金属粉尘比重大于木质粉尘，金属粉尘较木质粉尘更易沉降，则金属粉尘沉降率按90%计。项目30%采用侧吸风罩收集，其余70%的下料切割粉尘按90%直接沉降至工位附近，切割粉尘收集的粉尘经移动式除尘净化器处理，净化后废气在车间内无组织排放。则本项目装焊车间切割粉尘无组织排放量为20.719t/a（2.616kg/h）。

2）焊接废气G2

本项目需对钢材进行焊接，项目选用二氧化碳气体保护焊焊接，根据建设单位提供的资料，项目使用药芯焊条和实芯焊条，药芯焊条和实芯焊条的成分为主要为金属氧化物，其中以铁的氧化物为主，还含有非金属氧化物、氟化物、各种盐以及一氧化氮、臭氧和氮氧化物，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021版）中机械行业系数手册09焊接工段可知，药芯焊丝颗粒物的产污系数为：颗粒物20.5kg/吨-原料、焊接工序的实芯焊丝颗粒物的产污系数为：颗粒物9.19kg/吨-原料。

表2.3-4  焊接烟尘产生情况表

| 焊接方式 | 原料名称 | 产生系数（kg/t-原料） | 焊丝用量（t/a） | 颗粒物产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2保护焊 | 药芯焊丝 | 20.5 | 70 | 1.435 |
| CO2保护焊 | 实芯焊丝 | 9.19 | 200 | 1.838 |
| 合计 |  |  |  | 3.273 |

（2）收集及治理措施

焊接工序工作面较大，且经常变动，不易设置固定的烟尘收集和治理系统，但焊接烟尘也易飘散影响车间空气质量。因此，针对焊接烟尘拟设置“移动式烟尘净化器”进行收集和处理。“移动式烟尘净化器”自带集气罩和袋式除尘器，除尘后的气体直接在车间内以无组织排放。

“移动式烟尘净化器”自带抽风管和吸气罩，收集效率参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》，如下表所示，外部集气罩-相应工位所有逸散点控制风速不小于0.3m/s，收集效率可按30%计。

“移动式烟尘净化器”处理效率参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021版）中机械行业系数手册09焊接工段可知，颗粒物其他（移动式烟尘净化器）末端治理技术效率可按95%计。

（3）焊接烟尘排放情况

焊接工序年工作330天，每天工作24小时，则项目焊接烟尘产排情况见下表：

表2.3-5  焊接烟尘产排情况一览表

| 污染工序 | 污染物 | 排放形式 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 处理量（t/a） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 年工作时间（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接 | 颗粒物 | 收集部分 | 0.982 | 0.124 | 0.933 | 0.049 | 0.006 | 7920 |
|  |  | 未收集部分 | 2.291 | 0.289 | 0 | 2.291 | 0.289 | 7920 |
|  |  | 合计 | 3.273 | 0.413 | 0.933 | 2.34 | 0.295 | / |

3）抛丸废气（G3）

本项目生产海桩过程中采用抛丸机对构件进行抛丸处理，以达到表面抛光目的，抛丸过程中产生粉尘、锈渣和废钢丸。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021版）中机械行业系数手册06预处理工段可知，钢板抛丸工序颗粒物产污系数为2.19千克/吨原料，本项目需抛丸处理量约7万t，抛丸粉尘约153.3t/a。年工作时间为7920h，则打磨车间抛丸粉尘产生量为153.3t/a（19.356kg/h）。参考《关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）>的通知》（环办综合函〔2022〕350号）中“表2-3”，废气收集集气效率参考值：密闭空间负压收集方式，收集效率为90%计，抛丸粉尘未收集量为产生量的10%，未收集抛丸粉尘还有部分重力沉降至工位附近。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，金属粉尘等质量较大的颗粒物，沉降较快，即使较细小的金属粉尘随机械运动，在空气中停留短暂时间后也将沉降于地面。参考《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数物料衡算方法（试行）》（原环境保护部公告 2017年第81号）中“47 锯材加工业”的系数，车间在不装除尘设备的情况下，重力沉降法的效率约为85%。金属粉尘比重大于木质粉尘，金属粉尘较木质粉尘更易沉降，则金属粉尘沉降率按90%计。项目未收集喷砂粉尘预计90%直接沉降至工位附近，其余10%无组织排放。

本项目抛丸粉尘处理设备为旋风除尘器+滤筒除尘器，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021版）中机械行业系数手册06预处理中喷砂中单筒（多筒并联）旋风的处理效率为60%，袋式除尘器的处理效率为95%，则旋风除尘器+滤筒除尘器处理效率为98%，本项目处理效率取98%。

抛丸机在密闭状态下工作，产生的粉尘经负压集气系统收集，收集风量为60000m3/h，收集效率为90%，由风机引至旋风除尘器+滤筒除尘器处理，车间废气汇合经30m排气筒（DA001）排放，未被收集的粉尘约90%在车间内沉降，约10%以粉尘形式无组织排放。本项目旋风除尘器+滤筒除尘器除尘效率以98%计，则本项目抛丸粉尘有组织排放量为2.759t/a（0.348kg/h）；无组织排放量1.533t/a（0.194kg/h）。

4）喷砂废气（G4）

项目海桩因采用抛丸除锈不完全，约5%桥梁和5%海桩需采用喷砂除锈彻底除锈。项目全部的导管架采用喷砂除锈，喷砂过程中产生喷砂粉尘。本项目导管架、桥梁和海桩产生的喷砂粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021版）中机械行业系数手册06预处理工段可知，钢板喷砂工序颗粒物产污系数为2.19千克/吨原料，本项目需喷砂处理量约4.6万t，则喷砂粉尘量为100.74t/a。项目打磨车间年工作时间为7920h，则打磨车间喷砂粉尘产生量为100.74t/a（12.72kg/h）。打磨车间喷砂在密闭状态下工作，产生的喷砂粉尘经负压集气系统收集，收集效率为90%，由风机引至旋风除尘器+滤筒除尘器处理，处理后与抛丸废气一道经30m排气筒（DA001）排放，未被收集的粉尘约90%在车间内沉降，约10%以粉尘形式无组织排放。本项目旋风除尘器+滤筒除尘器效率以98%计，则本项目喷砂粉尘有组织排放量为1.813t/a（0.229kg/h）；打磨车间喷砂无组织排放量1.007t/a（0.127kg/h）。

综合抛丸废气和喷砂废气车间细颗粒物有组织产生浓度为481.133mg/m3，产生量为228.636t/a（28.868kg/h）。有组织排放浓度为9.617mg/m3，排放量为4.572t/a（0.577kg/h)；打磨车间抛丸和喷砂粉尘无组织产生量为25.404t/a（3.208kg/h)；打磨车间抛丸和喷砂粉尘无组织排放量为2.54t/a（0.321kg/h)。

5）喷漆废气G5

喷涂车间采用高压无气喷涂设备进行喷涂。在每天的喷涂工作完成后均需要对喷枪进行清洗，项目喷枪清洗在喷涂车间内进行，清洗剂为稀释剂，年用量约为0.66t，稀释剂按最不利情况全部挥发计。喷涂作业产生的废气主要为非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、颗粒物。

本项目参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097—2020）中的5.1.1.4喷底漆、中涂、面漆（含色漆+罩光漆）及烘干工序的物料衡算法计算本项目喷漆、自然晾干过程有机废气的产生量。物料带入挥发性有机物量采用下列公式计算。

式中：

D物料—核算时段内某物料（油漆）带入挥发性有机物量，t；

G—核算时段内含挥发性有机物某物料（油漆）消耗量，t；

W—核算时段内某物料（油漆）中挥发性有机物含量，%，采用设计值确定。

本项目物料带入挥发性有机物量的计算参数及结果见下表。

表2.3-6  本项目物料带入挥发性有机物量的计算参数及结果

| 名称 |  | 物料用量t/a | 甲苯 |  | 二甲苯 |  | 非甲烷总烃 |  | 固组分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 占比% | 带入量t/a | 占比% | 带入量t/a | 占比% | 带入量t/a | 占比% | 带入量t/a |
| 喷漆、自然晾干（喷涂车间） | 环氧富锌底漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环氧云铁中间漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 聚氨酯面漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环氧固化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 聚氨酯固化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环氧稀释剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 聚氨酯稀释剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洗 | 环氧稀释剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

油漆中含挥发性有机物，通过刷漆、晾干等工序全部排放，目前国家暂未发布喷涂行业的污染源源强核算技术指南，参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录E，本次评价项目喷涂后晾干过程挥发性有机物挥发量按物料中挥发性有机物挥发量的30%计。

经计算，本项目各工序挥发性有机物产生量的计算参数及结果见下表。

表2.3-7  本项目各工序挥发性有机物产生量的计算参数及结果

| 产污工序 |  | D物料 |  |  | K刷漆或晾干 | D刷漆或晾干 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |  | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |
| 喷涂车间 | 喷涂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 晾干 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 喷枪清洗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：刷漆、晾干工序挥发性有机物产生量占比系数参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097—2020）中的附录E确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.喷涂车间废气

喷漆、晾干、调漆工序均在涂装车间内进行，且为封闭车间，喷漆、调漆、晾干房内产生的漆雾和有机废气、设计风量为60000m3/h。不单独计算调漆废气。

参考《关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）>的通知》（环办综合函〔2022〕350号）中“表2-3”，对应的集气效率为90%。

参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录F，采用化学纤维过滤末端治理技术去除效率可达到80%，干式过滤器属于化学纤维过滤末端治理技术，本项目干式过滤除效率取80%。

参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录F，吸附/脱附再生浓缩+催化燃烧处理效率为85%-90%；根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），吸附装置净化效率不得低于90%；综上分析，本项目处理效率取90%。

调漆在涂装车间内自动调配，调配完成后加盖送喷漆工位，此操作过程有少量有机溶剂挥发，每次调漆时间约0.5h，与晾干同步进行；喷漆时间16h/d，晾干时间24h/d，年工作330天，年工作7920小时（其中喷漆年工作时间5280h）。

①非甲烷总烃

根据表2.3-7可知，喷涂车间喷涂及喷枪清洗过程非甲烷总烃产生总量为39.144t/a，其中有组织产生量约占90%，为35.23t/a；无组织产生量约占10%，为3.914t/a。

晾干过程非甲烷总烃产生总量为16.493/a，其中有组织产生量约占90%，为14.844t/a；无组织产生量约占10%，为1.649/a。

②二甲苯

根据表2.3-7可知，喷涂车间喷涂及喷枪清洗过程二甲苯产生总量为21.677t/a，其中有组织产生量约占90%，为19.509t/a；无组织产生量约占10%，为2.168t/a。

晾干过程二甲苯产生总量为9.134t/a，其中有组织产生量约占90%，为8.221t/a；无组织产生量约占10%，为0.913t/a。

③甲苯

根据表2.3-7可知，喷涂车间喷涂及喷枪清洗过程甲苯产生总量为0.054t/a，其中有组织产生量约占90%，为0.048t/a；无组织产生量约占10%，为0.006t/a。

晾干过程甲苯产生总量为0.023t/a，其中有组织产生量约占90%，为0.021t/a；无组织产生量约占10%，为0.002t/a。

④颗粒物

根据业主提供的资料，本项目油漆上漆率为60%，由表2.3-6可知，本项目固组分含量为182.799t/a，则漆雾产生量为73.119t/a，年喷漆时间为5280h。本项目产生的漆雾90%经抽风口收集进入干式过滤处理，10%漆雾无组织排放，未收集漆雾有部分漆雾因重力沉降为漆渣。参考《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数物料衡算方法（试行）》（原环境保护部公告 2017年第81号）中“47 锯材加工业”的系数，车间在不装除尘设备的情况下，重力沉降法的效率约为85%，本项目未收集漆雾沉降率保守按75%计。有组织漆雾产生量为65.807t/a，产生速率为12.463kg/h，干式过滤去除效率80%，车间废气处理后汇经30m高排气筒（DA002）排放，则有组织漆雾排放量为13.161t/a，排放速率2.493kg/h。漆雾无组织产生量为7.312t/a（1.385kg/h)，考虑漆雾的沉降，大概75%沉降在车间形成漆渣，漆雾无组织产排量为1.818t/a（0.346kg/h)。

项目喷涂车间废气产排情况详见表2.3-8~表2.3-9。

表2.3-8  喷涂车间有组织废气产排情况

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  | 废气治理措施 | 处理效率 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) |  |  | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
| 喷涂及喷枪清洗 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
| 晾干 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |
| 合计(DA002) | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |

表2.3-9  喷涂车间无组织废气产排情况

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  | 措施及其处理效率 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) |  | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
| 喷涂及喷枪清洗 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |
|  | 甲苯 |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
| 晾干 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |
|  | 甲苯 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |
|  | 甲苯 |  |  |  |  |  |
|  | 漆雾 |  |  |  |  |  |

4、危废仓库废气G6

本项目危废暂存间主要贮存生产、原料使用、废气处理过程中产生的废清洗剂、废包装桶、漆渣、废过滤棉、废沸石、废活性炭、废劳保用品等，贮存过程中均会挥发出少量有机废气。类比项目为惠州市科丽能环保科技有限公司危险废物收集中转项目，类比可行性如下表所示。

表2.3-10  可类比性分析

| 项目 | 危废种类 | 包装形式 | 储存环境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 惠州市科丽能环保科技有限公司危险废物收集中转项目 | HW12、HW16、HW17、HW49、HW13、HW08、HW29、HW09、HW35、HW11 | 会产生气体的均为密封包装 | 常温+整体换气的形式收集废气 |
| 本项目 | HW06、HW08、HW12、HW49 | 密封包装 | 常温+整体换气的形式收集废气 |

综上，DA002和涂装车间排放情况见表2.3-11。

表2.3-11 涂装车间废气排放情况详见下表

| 污染物 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DA002 | 污染因子 | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 二甲苯 |  |  |
|  | 甲苯 |  |  |
|  | 漆雾 |  |  |
| 涂装车间（无组织） | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 二甲苯 |  |  |
|  | 甲苯 |  |  |
|  | 漆雾 |  |  |

6、食堂油烟G7

项目拟建设1个食堂，设置2个灶头，食堂采用液化气作为燃料，液化气属于清洁能源，完全燃烧后的产物主要为二氧化碳和水蒸汽，对周围环境空气影响很小。但食堂运营过程中将产生油烟废气，项目职工150人，均在厂内食宿。餐饮建设规模化为小型（基准灶头数≥1，＜3个），工作时间为4h/d，食用油用量平均按0.02kg/人天计，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经计算，本项目食堂油烟产生量为0.021kg/h、0.028t/a。根据建设单位提供资料，食堂油烟废气产生量为5000m3/h，食堂油烟产生浓度为4.245mg/m3。拟采用静电油烟净化机对食堂油烟进行处理后通过管道引至食堂楼顶排放，项目油烟产生及排放情况如下。

表2.3-12 食堂油烟产排情况

| 油烟废气每小时产生量（Nm3/h） | 油烟产生浓度（mg/m3） | 油烟产生速率（kg/h） | 油烟产生量（t/a） | 净化效率 | 油烟排放浓度（mg/m3） | 油烟排放速率（kg/h） | 油烟排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 4.245 | 0.021 | 0.028 | 85% | 0.637 | 0.003 | 0.004 |

本项目废气产生及排放情况见表2.3-13。

表2.3-13大气污染物产生及排放状况

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 | 排气筒编号 | 污染物排放 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产气量m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生量 |  | 工艺 |  | 排气量m/h | 污染因子 | 排放浓度mg/m | 排放量 |  |
|  |  |  |  |  | kg/h | t/a |  |  |  |  |  | kg/h | t/a |
| 有组织 | 抛丸、喷砂废气 | 粉尘 |  |  |  |  | 负压收集（收集效率90%）+滤筒除尘器（处理效率95%） |  |  |  |  |  |  |
|  | 喷漆废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 负压收集（收集90%）+干式过滤（漆雾处理效率80%）+活性炭吸附+解吸脱附+催化燃烧（有机废气处理效率90%） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 漆雾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危废暂存间 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 密闭收集（收集效率90%）+两级活性炭吸附（60%） |  |  |  |  |  |  |
|  | 油烟废气G6 | 油烟 |  |  |  |  | 油烟净化器 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织 | 装焊车间切割废气G1 | 粉尘 |  |  |  |  | 集气罩（收集效率30%）+移动式粉尘收集净化器（处理效率95%）+地面沉降（处理效率90%） |  |  |  |  |  |  |
|  | 装焊车间焊接废气G2 | 烟尘 |  |  |  |  | 集气罩（收集效率30%）+移动式烟尘收集净化器（处理效率95%） |  |  |  |  |  |  |
|  | 涂装车间抛丸废气G3和喷砂废气G4 | 粉尘 |  |  |  |  | 沉降（处理效率90%） |  |  |  |  |  |  |
|  | 涂装车间喷漆和危废暂存间废气G5 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 漆雾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）废水

1）生活污水

本项目员工150人，均在厂区内住宿，生活用水定额取220L/d·人，年生产时间约为330天，据此可计算出本项目员工生活用水33m3/d，10890m3/a，生活用水由园区供水管网提供。生活污水排放系数取0.8，则污水总排放量约为26.4m3/d，8712m3/a。生活污水经厂内三级化粪池预处理达到大榄坪污水处理厂纳管标准要求后，经市政管网排入大榄坪污水处理厂。

表2.3-14本项目水污染物产排情况

| 废水量(m3/a) | 污染物名称 | 处理前 |  | 经化粪池处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 污染物产生量(t/a) | 污染物浓度(mg/L) | 污染物排放量(t/a) |
| 8712 | CODCr | 400 | 3.485 | 300 | 2.614 |
|  | BOD5 | 200 | 1.742 | 150 | 1.307 |
|  | NH3-N | 35 | 0.305 | 30 | 0.261 |

2）初期雨水

为保障项目初期雨水对周围环境的影响降至最低，建设单位对初期雨水进行收集。

- ①暴雨强度计算

暴雨强度是描述暴雨雨量的重要指标，强度越大，雨越猛烈。同时暴雨强度也是决定雨水设计流量的重要参数之一。暴雨强度公式是暴雨强度q、降雨历时t与重现期p之间关系的数字表达式，是设计雨水管渠的依据。根据《广西32城镇暴雨强度公式成果表》查询得出钦州市暴雨强度公式如下：

式中：

q——暴雨强度，升/秒·公顷；

P——重现期，取2年；

t——降雨时间，取60分钟。

根据暴雨强度计算公式估算，项目所在区域重现期为2年时暴雨强度为175.13L/s·hm2。

② 水量估算

根据《室外排水设计规范》，初期雨水流量公式为：

Q = ·q·F

其中：—径流系数，取0.9；

q—项目所在区域暴雨强度，钦州为175.13L/s·hm2；

F—汇水面积。

项目初期雨水收集范围主要考虑生产区以及产品堆场，其中生产区初期雨水收集范围主要为堆场、道路等场地，其他区域（生产厂房、绿化、生活区等）不收集初期雨水。生活区占地面积约为10750m2，生产厂房占地面积约为56070m2，绿化面积约为2600m2。生活区和生产厂区的雨水通过厂区管道直接排入厂外雨水管网。生产区和产品堆场初期雨水分开收集，其中生产区汇水面积约为61216m2，产品堆场汇水面积约为37000m2，每次需收集前15分钟，则生产区的初期雨水水量约为893m3，产品堆场的初期雨水水量约为539m3。初期雨水经雨水沟收集，排入初期雨水收集池中，收集沉淀处理后用于厂区洒水降尘，不外排，对周围环境影响较小。生产区设置900m3初期雨水池，产品堆场设置550m3初期雨水池。

（3）噪声

本项目主要噪声设备为切割机、锯床、组立机、矫正机、钻床、冲孔机、割圆机、剪板机、冲剪机、折弯机、卷弯机、型弯机、卷板机、铣削机、抛丸机、喷砂机、空压机及风机等，噪声在75-105dB（A）之间。

表2.3-15 各生产设备噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 噪声值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多头条直切割机 | 1 | 70 |
| 2 | 数控直条切割机 | 12 | 70 |
| 3 | 数控等离子门式切割机 | 2 | 70 |
| 4 | 数控等离子相贯线切割机 | 2 | 70 |
| 5 | 锯床 | 2 | 85 |
| 6 | 摇臂钻床 | 1 | 85 |
| 7 | 数控平板钻床 | 6 | 85 |
| 8 | 磁力钻 | 4 | 85 |
| 9 | 冲孔机 | 6 | 85 |
| 10 | 割圆机 | 6 | 85 |
| 11 | 剪板机 | 2 | 85 |
| 12 | 联合冲剪机 | 2 | 85 |
| 13 | 龙门吊 | 32 | 85 |
| 14 | 型钢抛丸机 | 4 | 85 |
| 15 | 喷砂机 | 10 | 85 |
| 16 | 空压机 | 10 | 105 |
| 17 | 龙门吊 | 32 | 85 |

表2.3-16工业企业噪声源强调查清单(室外声源)

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 声压级/距声源距离 (dB(A)/m) |  |  |
| 1 | 厂区卸货场地龙门吊 | 182.28 | 116.88 | 1.2 | 85/1 | 低噪设备、基础减振、厂区绿化 | 24h/d |
| 2 | 成品堆场龙门吊 | 274.35 | -380.92 | 1.2 | 85/1 |  | 24h/d |

表2.3-17工业企业噪声源强调查清单(室内声源)

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强声压级/距声源距离(dB(A)/m) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物 外距离 /m |
| 1 | 装焊车间 | 多头条直切割机 | 70/1 | 选用高品质、高性能、低噪声设备,隔振基础,软接头 | 162.82 | -73.91 | 1.2 | 14 | 47.1 | 24h/d | 20 | 27.1 | 1 |
| 2 |  | 数控直条切割机 | 70/1 |  | 184.1 | -67.93 | 1.2 | 14 | 57.9 | 24h/d | 20 | 37.9 | 1 |
| 3 |  | 数控等离子门式切割机 | 70/1 |  | 208.71 | -63.27 | 1.2 | 14 | 50.1 | 24h/d | 20 | 30.1 | 1 |
| 4 |  | 数控等离子相贯线切割机 | 70/1 |  | 232.65 | -56.62 | 1.2 | 14 | 50.1 | 24h/d | 20 | 30.1 | 1 |
| 5 |  | 锯床 | 85/1 |  | 164.82 | -5.41 | 1.2 | 26 | 59.7 | 24h/d | 20 | 39.7 | 1 |
| 6 |  | 摇臂钻床 | 85/1 |  | 174.79 | -38.67 | 1.2 | 38 | 53.4 | 24h/d | 20 | 33.4 | 1 |
| 7 |  | 数控平板钻床 | 85/1 |  | 215.37 | 7.23 | 1.2 | 26 | 64.5 | 24h/d | 20 | 44.5 | 1 |
| 8 |  | 磁力钻 | 85/1 |  | 225.34 | -30.01 | 1.2 | 38 | 59.4 | 24h/d | 20 | 39.4 | 1 |
| 9 |  | 冲孔机 | 85/1 |  | 275.22 | 22.52 | 1.2 | 26 | 64.5 | 24h/d | 20 | 44.5 | 1 |
| 10 |  | 割圆机 | 85/1 |  | 285.19 | -16.72 | 1.2 | 38 | 61.2 | 24h/d | 20 | 41.2 | 1 |
| 11 |  | 剪板机 | 85/1 |  | 335.07 | 37.15 | 1.2 | 26 | 59.7 | 24h/d | 20 | 39.7 | 1 |
| 12 |  | 联合冲剪机 | 85/1 |  | 345.71 | -4.75 | 1.2 | 38 | 56.4 | 24h/d | 20 | 36.4 | 1 |
| 13 |  | 龙门吊 | 85/1 |  | 378.3 | 48.46 | 1.2 | 26 | 71.5 | 24h/d | 20 | 51.5 | 1 |
| 14 | 涂装车间 | 型钢抛丸机 | 85/1 | 低噪设备、基础减振 | 390.93 | 5.23 | 1.2 | 38 | 59.4 | 24h/d | 20 | 39.4 | 1 |
| 15 |  | 喷砂机 | 85/1 |  | 385.93 | 4.23 | 1.2 | 38 | 63.4 | 24h/d | 20 | 43.4 | 1 |
| 16 |  | 空压机 | 105/1 |  | -2.77 | 90.17 | 1.2 | 10 | 95 | 24h/d | 20 | 75 | 1 |

（4）固体废物

本项目营运期产生的固体废物主要是切割下脚料、净化器除尘灰、滤筒除尘灰、废焊条焊渣、废钢丸、沉降粉尘、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废油漆桶、废稀释剂、废润滑油、废含油抹布及生活垃圾等。

1）一般固废

①切割下脚料S1

本项目切割及机加工过程会产生边角料及金属碎屑，根据建设单位提供的数据，本项目钢材使用量为162500t/a，产生量约为0.8%钢材，故本项目切割下脚料产生量约为1300t/a，属于一般固废，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年4号）中的“SW17可再生类废物——非特定行业——废钢铁，废物代码“900-001-S17”，集中收集在一般固废暂存间，定期外售。

②净化器除尘灰S2

根据本项目烟(粉)尘净化器，本项目净化器收集的除尘灰为70.402t/a，为铁粉，属于一般固废，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年4号）中的“SW17可再生类废物——非特定行业——废钢铁，废物代码“900-001-S17”，集中收集在一般固废暂存间，定期外售。

③滤筒除尘灰S3

根据本项目滤筒的净化效率，本项目滤筒收集的除尘灰为224.064t/a，为铁粉，属于一般固废，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年4号）中的“SW17可再生类废物——非特定行业——废钢铁，废物代码“900-001-S17”，集中收集在一般固废暂存间，定期外售。

④废焊条焊渣S4

根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及治理技术》（许海萍、刘琳、任婷婷、戴岩、李海波等人编制），废焊条焊渣产生量=焊条使用量×（1/11+4%），本项目焊条用量为270t/a，则本项目废焊条焊渣产生量为35.35t/a，属于一般固废，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年4号）中的“SW17可再生类废物——非特定行业——其他可再生类废物，废物代码“900-099-S17”，集中收集在一般固废暂存间，定期外售。

⑤废钢丸S5

本项目抛丸过程中钢丸粒径不断变小，粒径变为原来的一半时即不能再使用，从而变成废钢丸，则本项目废钢丸的产生量为500t/a，属于一般固废，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年4号）中的“SW17可再生类废物——非特定行业——废钢铁，废物代码“900-001-S17”，集中收集在一般固废暂存间，定期外售。

⑦沉降粉尘S6

项目金属粉由于密度较大，会自然沉降，根据前面核算，沉降量为176.426t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年4号）中的“SW17可再生类废物——非特定行业——废钢铁，废物代码“900-001-S17”，集中收集到一般固废堆场后外售。

2）危险废物

①废过滤棉S7

根据《漆雾高效干式净化法的关键—过滤材料》文中同类型过滤棉数据，本项目过滤棉的容尘量取4.5kg/m2，过滤棉重量计算取500g/m2。项目喷涂车间漆雾吸附量为52.646t/a，则过滤棉的吸附面积为11699.111m2，因此，项目废过滤棉的年产生量约58.496t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废过滤棉属于危险废物，类别HW49，代码900-041-49。集中收集在危废暂存间专用容器中，定期交有资质单位处置。

②废活性炭S8

本项目采用活性炭吸附装置对VOCs进行处理和在线脱附，每个活性炭吸附装置填充量为11.11m3，活性炭密度取500kg/m3，则每个活性炭吸附装置填充量为5.555t。项目活性炭装置更换频次为每两年一次，每年产生量约为2.778t。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危险废物，类别HW49，代码900-041-49。集中收集在危废暂存间专用容器中，定期交有资质单位处置。

③废催化剂S9

项目喷漆工序废气处理设施催化燃烧装置，催化剂定期更换，更换频次为一年一次，更换的废催化剂产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废催化剂属于危险废物，类别HW49，代码900-041-49。集中收集在危废暂存间专用容器中，定期交有资质单位处置。

④废油漆桶S10

本项目使用油漆会产生废包装桶，根据工程分析，油漆使用量为205.585t/a，油漆包装桶的规格为20kg/桶，则全年产生10280个废包装桶，每个包装桶按1kg计，则产生的废油漆桶10.28t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油漆桶属于危险废物，类别HW49，代码900-041-49。集中收集在危废暂存间专用容器中，定期交有资质单位处置。

⑤废固化剂桶S11

本项目使用固化剂会产生废包装桶，根据工程分析，固化剂使用量为16.383t/a，固化剂包装桶的规格为20kg/桶，则全年产生820个废包装桶，每个包装桶按1kg计，则产生的废漆桶0.82t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废固化剂桶属于危险废物，类别HW49，代码900-041-49。集中收集在危废暂存间专用容器中，定期交有资质单位处置。

⑥废稀释剂桶S12

本项目使用稀释剂会产生废包装桶，根据工程分析，稀释剂使用量为16.468t/a，稀释剂包装桶的规格均为20kg/桶，则全年产生824个废包装桶，每个包装桶按1kg计，则产生的废漆桶0.824t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废稀释剂桶属于危险废物，类别HW49，代码900-041-49。集中收集在危废暂存间专用容器中，定期交有资质单位处置。

⑦废润滑油桶S13

本项目使用润滑油会产生废包装桶，根据工程分析，润滑油使用量为2t/a，润滑油包装桶的规格均为20kg/桶，则全年产生100个废包装桶，每个包装桶按1kg计，则产生的废漆桶0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油润滑油桶属于危险废物，类别HW49，代码900-041-49。集中收集在危废暂存间专用容器中，定期交有资质单位处置。

⑨废润滑油S14

本项目设备维修及加工过程会使用少量润滑油，废润滑油产生量为0.04t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物，类别HW08，代码900-214-08。集中收集在危废暂存间专用容器中，定期交有资质单位处置。

⑩漆渣S15

项目喷漆过程中，未收集的漆雾约有75%自然沉降在车间形成漆渣，则漆渣产生量为5.484t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），漆渣属于危险废物，类别HW12，代码900-252-12。集中收集在危废暂存间专用容器中，定期交有资质单位处置。

⑪废含油抹布S16

本项目生产及检修过程中会产生含油抹布，本项目含油抹布产生量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废含油抹布属于危险废物，类别HW49，代码900-041-49。集中收集在危废暂存间专用容器中，定期交有资质单位处置。

3）生活垃圾S17

本项目劳动定员150人，生活垃圾按每人1kg/d计，则每天产生生活垃圾量为150kg/d，年工作日330天，生活垃圾年产生量49.5t/a。属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年4号）中的“SW64其他垃圾——非特定行业——以上之外的生活垃圾，废物代码“900-099-S64”，生活垃圾设置垃圾桶集中收集，由环卫部门清运处理。

本项目营运期固体废物分析结果汇总表见表2.3-18、表2.3-19。

表2.3-18 本项目固体废物属性鉴定表

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量t/a | 废物去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割下脚料S1 | 一般固废 | 切割及机加工 | 固 | 钢材 | 一 | 一 | 900-001-S17 | 1300 | 集中收集在一般固废暂存间，定期外售 |
| 2 | 净化器除尘灰S2 |  | 净化器除尘 | 固 | 铁粉 | 一 | 一 | 900-001-S17 | 70.402 |  |
| 3 | 滤筒除尘灰S3 |  | 滤筒除尘 | 固 | 铁粉 | 一 | 一 | 900-001-S17 | 224.064 |  |
| 4 | 废焊条焊渣S4 |  | 焊接 | 固 | 焊条焊渣 | 一 | 一 | 900-099-S17 | 35.35 |  |
| 5 | 废钢丸S5 |  | 抛丸 | 固 | 钢材 | 一 | 一 | 900-001-S17 | 500 |  |
| 7 | 沉降粉尘S6 |  | 废气处理 | 固 | 编织物 | 一 | 一 | 900-001-S17 | 176.426 |  |
| 8 | 废过滤棉S7 | 危险废物 | 干式漆雾过滤器 | 固 | 漆渣及过滤棉 | T | HW49 | 900-041-49 | 58.496 | 集中收集在危废暂存间专用容器中，定期交有资质单位处理 |
| 9 | 废活性炭S8 |  | 活性炭吸附 | 固 | 活性炭 | T | HW49 | 900-041-49 | 2.778 |  |
| 10 | 废催化剂S9 |  | 有机废气处理 | 固 | 废催化剂 | T | HW49 | 900-041-49 | 0.1 |  |
| 11 | 废油漆桶S10 |  | 原料包装 | 固 | 油漆及金属 | T | HW49 | 900-041-49 | 10.28 |  |
| 12 | 废固化剂桶S11 |  | 原料包装 | 固 | 固化剂及金属 | T | HW49 | 900-041-49 | 0.82 |  |
| 13 | 废稀释剂桶S12 |  | 原料包装 | 固 | 稀释剂及金属 | T | HW49 | 900-041-49 | 0.824 |  |
| 14 | 废润滑油桶S13 |  | 原料包装 | 固 | 矿物质油及金属 | T | HW49 | 900-041-49 | 0.1 |  |
| 15 | 废润滑油S14 |  | 维修保养 | 液 | 矿物质油 | T，I | HW08 | 900-214-08 | 0.04 |  |
| 16 | 漆渣S15 |  | 喷漆 | 固 | 油漆 | T，I | HW12 | 900-252-12 | 5.484 |  |
| 17 | 废含油抹布S16 |  | 维修保养 | 固 | 矿物质油及废布 | T，I | HW49 | 900-041-49 | 0.5 |  |
| 18 | 生活垃圾S17 | 生活垃圾 | 生活办公 | 固 | 纸张、果皮等 | 一 | 一 | 900-099-S64 | 49.5 | 集中收集，由环卫部门清运处理 |

表2.3-19 本项目危险废物分析结果汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 有害成分 | 属性 | 贮存周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废过滤棉S7 | HW49 | 900-041-49 | 58.496 | 干式漆雾过滤器 | 固 | 漆渣及过滤棉 | 危险废物 | 3个月 | T | 集中收集在危废暂存间专用容器中，定期交有资质单位处理 |
| 2 | 废活性炭S8 | HW49 | 900-041-49 | 2.778 | 活性炭吸附 | 固 | 活性炭 | 危险废物 | 3个月 | T |  |
| 3 | 废催化剂S9 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 | 废气处理 | 固 | 废催化剂 | 危险废物 | 3个月 | T |  |
| 4 | 废油漆桶S10 | HW49 | 900-041-49 | 10.28 | 原料包装 | 固 | 油漆及金属 | 危险废物 | 3个月 | T |  |
| 5 | 废固化剂桶S11 | HW49 | 900-041-49 | 0.82 | 原料包装 | 固 | 固化剂及金属 | 危险废物 | 3个月 | T |  |
| 6 | 废稀释剂桶S12 | HW49 | 900-041-49 | 0.824 | 原料包装 | 固 | 稀释剂及金属 | 危险废物 | 3个月 | T |  |
| 7 | 废润滑油桶S13 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 | 原料包装 | 固 | 矿物质油及金属 | 危险废物 | 3个月 | T |  |
| 8 | 废润滑油S14 | HW08 | 900-214-08 | 0.04 | 维修保养 | 液 | 矿物质油 | 危险废物 | 3个月 | T，I |  |
| 9 | 漆渣S15 | HW12 | 900-252-12 | 5.484 | 喷漆 | 固 | 油漆 | 危险废物 | 3个月 | T，I |  |
| 10 | 废含油抹布S16 | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 维修保养 | 固 | 矿物质油及废布 | 危险废物 | 3个月 | T，I |  |
| 合计 |  |  |  | 79.422 | / | / | / | / | / | / | / |

### 2.3.5本项目三废排放汇总

本项目三废排放汇总详见表2.3-20。

表2.3-20 本项目污染物排放汇总

| 污染物 |  |  | 污染因子 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 有组织 | 颗粒物 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 漆雾 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 甲苯 | t/a |  |  |  |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 漆雾 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 甲苯 | t/a |  |  |  |
| 废水 |  |  | 废水量 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | CODCr | t/a |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | t/a |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾S17 | t/a |  |  |  |
|  | 一般固体废物 |  | 切割下脚料S1 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 净化器除尘灰S2 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 滤筒除尘灰S3 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 废焊条焊渣S4 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 废钢丸S5 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 沉降粉尘S6 | t/a |  |  |  |
|  | 危险废物 |  | 废过滤棉S7 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 废活性炭S8 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 废催化剂S9 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 废油漆桶S10 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 废固化剂桶S11 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 废稀释剂桶S12 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 废润滑油桶S13 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 废润滑油S14 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 漆渣S15 | t/a |  |  |  |
|  |  |  | 废含油抹布S16 | t/a |  |  |  |

### 2.3.6非正常工况

1、废气

废气的非正常工况排放主要包括系统开、停车和废气处理措施发生故障两种情况。废气处理措施发生故障主要包括移动式烟尘净化器、滤筒除尘器故障、干式漆雾过滤失效、活性炭失效、催化燃烧装置故障。

生产装置开、停车过程中，废气处理设施均正常运行，废气仍通过系统的各个处理装置进行处理，因而排气中的污染物浓度低于正常情况，对环境的影响较小。

生产过程中在切割工序产生粉尘，焊接工序产生焊接烟尘，抛丸工序和喷砂工序产生粉尘，喷漆工序产生喷漆废气，主要成分为漆雾、二甲苯、甲苯和非甲烷总烃等有机气体。移动式烟尘净化器、滤筒除尘器故障、干式漆雾过滤失效、活性炭失效、催化燃烧装置故障时，会导致脱除漆雾、颗粒物的效率下降，挥发性有机物去除效率下降或无处理效率，造成排放空气中的有机气体浓度超标。

废气处理系统如发生故障，处理效率降低或完全失效，废气污染物排放量增大，造成非正常排放。发生一般事故时，在设备运行的同时进行抢修，保证24小时之内抢修完毕，一旦超过24小时未解除故障，则应通知涂装车间停止生产。

因此，本次环评对抛丸工序和喷砂工序产生粉尘，调漆、喷漆、晾干工序漆雾、二甲苯、甲苯和非甲烷总烃等污染物在事故排放情况下的浓度进行分析。按最不利情况考虑，废气处理设施全部失效。

废气净化设施发生故障时，非正常工况下大气污染物排放情况汇总见表2.3-21。

表2.3-21  非正常工况污染物排放情况

| 类型 | 排放源 | 污染源 | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA001排气筒 | 粉尘 |  |  |
|  | DA002排气筒 | 漆雾 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |

## 2.4污染物总量控制分析

### 2.4.1总量控制因子

污染物排放总量控制是控制环境污染的重要手段，其主要内涵是：在追求较好的经济性和合理的空间布局基础上，实现区域环境污染的有效控制；在企业技术进步、采用世界先进生产设备和加强治理污染的前提下，争取达到增产不增污乃至增产减污的目标。

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》和广西壮族自治区环境保护“十四五”规划，并根据项目工程分析，本项目涉及的总量指标因子有COD、氨氮、非甲烷总烃。

### 2.4.2本项目污染物排放总量核算

通过工程分析可知，本项目完成后COD、氨氮、非甲烷总烃放量分别为2.614t/a、0.261t/a、10.5729t/a。

本项目，生活污水经厂内三级化粪池预处理达到大榄坪污水处理厂纳管标准要求后，经市政管网排入大榄坪污水处理厂。因此，COD、氨氮总量指标在大榄坪污水处理厂内平衡，本项目不申请COD、氨氮总量指标。项目申请的非甲烷总烃总量指标为9.3679t/a。

## 2.5交通运输移动源调查

项目运输过程会产生车辆废气CO、NOX，目前车辆废气排放按照国六标准执行，项目原辅材料货车运输时以桶、钢瓶、编织袋包装，故运输过程中产生的废气主要为运输车辆燃烧0#柴油产生的废气，主要污染因子为一氧化碳(CO)、氮氧化合物(NOX)。项目运输车辆均为大型车，项目主要服务于本地并兼顾周边地区，本项目所需原辅料主要为钢材、法兰、焊条、丙烷气体、油漆等，主要来自于钦州港区内，运输方式主要为公路运输，由货车从原辅料销售地运输至厂区内，车辆一次往返距离平均为10km，单车装载量为20t，总运输量约为20.6万t/a，则年总运输距离为20.6万km。则CO年产生量约为0.923t/a，NOX年产生量约为0.369t/a（大型车平均车速为60km/h，CO、NOX产生系数分别为4.48、1.79g/km辆）。项目运营期间车辆产生废气在运输过程易扩散，影响较小。

环境质量现状调查与评价

自然环境概况

### 3.1.1地理位置

钦州市位于广西壮族自治区南部沿海，濒临北部湾，东与合浦、玉林相连，西与防城、上思接壤，北与邕宁毗邻，南临北部湾陆地总面积10843km2，海岸线长520.8km,地理坐标为东经108°10′55″～109°09′12″，北纬 21°34′52″～22°28′01″。钦州是广西的沿海开放城市之一，也是广西区首府南宁通往北海、防城港的必经之道。钦州城区离南宁市119km，距北海市100km，距防城港市65km。市区规划面积258km2，已建成面积32km2，占规划面积的10.4%。

钦州港位于我国南部沿海，处在北部湾的顶部、钦州湾的中部，三面环陆，一面向海，具有良好的天然深水水域和广阔的陆域，是我国西南海岸线的天然深水良港，是“南北钦防”环钦州湾沿海地区的中心枢纽和该区域“人”字型生产力布局的腰椎，其背靠大西南、面向东南亚，地理位置十分优越，是我国大西南最便捷的出海通道之一。

本项目位于钦州港大榄坪港区作业区，具体位置见附图1。

### 3.1.2地形地貌及海湾

钦州湾湾口朝南，东、北、西三面丘陵环抱，是一个半封闭的天然海湾。该湾由内湾（茅尾海）、龙门水道和外湾（狭义的钦州湾）构成，其特点是，中间狭窄、两端宽阔。 钦州湾口门宽25km，纵深39km，自南向北逐渐减小，在北纬 21°42′～21°48′自西向东发育成龙门港～茅尾海、金鼓江、鹿耳环江等海汊，并以龙门港～茅尾海为主，实为钦州湾的内湾，全湾岸线长336krn。海湾面积约为380km2，其中滩涂面积为200km2。钦州市两条主要江河钦江和茅岭江，分别从东北、西北向汇入茅尾海。整个海湾呈低山丘陵、 微斜平原及海漫滩地貌。钦州湾由于受地质构造影响以及海水长期浸蚀，基本上没有大片宽阔平坦陆域，湾内大多为砂砾质岩岸。从青菜头至亚公山一带（即内湾南段）礁岛星罗棋布，港汊繁多，蜿蜒曲折，成为典型的台地溺谷。总的来说，该湾段分成东、西两汊，东汊为主，贯通全段，其陆岸为众多弯弯曲曲的小海汊分隔的低丘小岛，从岸线至钦州市约33km，多为低丘地貌，其间除零星散落一些村庄以外， 尚无其他重要建筑；西汊为支汊，在湾段以内分汊，较小而短，是现有龙门港之港址所在。其陆岸多为山丘地形，与企沙半岛毗连，岸线附近有龙门乡。

亚公山以北即钦州湾内湾北段茅尾海，水域面积达113.4km2，其北部特别在茅岭江和钦江河口附近沉积发育大片泥沙浅滩，低潮时浅滩大部分露出水面，浅滩总面积约占茅尾海湾段面积 80%以上，被两江河口分流了的许多小支汊分割，形成典型的河口拦门沙。

3.1.3地质概况

1、地层岩性

钦州市主要地层有：下志留统连滩群第二组（S1lnb）、下志留统连滩群第三组（S1lnc）、下志留统连滩群第四组（S1lnd）、下志留统连滩群第五组（S1lne）、下侏罗统（J1）、中侏罗统（J2）及现代海相沉积（Q4－2m）。岩性由老到新描述如下：

下志留统连滩群第二组（S1lnb）：出露于钦州港石化区北部那丁断裂（18）以西丁屋－大白坟－鸡笼山一带，岩性为中至厚层状细粒岩屑质砂岩、粉砂岩，与薄层状泥质粉砂岩、页岩互层。厚度为2997m。

下志留统连滩群第三组（S1lnc）：出露于钦州港石化区北部、高桥麓－大番坡－白坟岭一带和规划区南部，岩性为中至厚层状细粒岩屑质砂岩为主，夹少量泥质粉砂岩、页岩。厚度为1150－＞1789m。

下志留统连滩群第四组（S1lnd）：出露于钦州港石化区东部烟通岭－蚝蜊尾大岭－企山大岭一带，岩性为薄至厚层状细（中细）粒岩屑质砂岩为主，夹较多的泥质粉砂岩、页岩、泥岩。厚度为 1348－＞2231m。

下志留统连滩群第五组（S1lne）：出露于钦州港石化区那丁断裂（18）以东中部大窝口－丹寮－水井坑一带，岩性为中至厚层状细（中细）粒岩屑质砂岩夹泥质粉砂岩、粉砂质页岩、页岩及少量石英砂岩。厚度为1837－1993m。

下侏罗统（J1）：出露于南侧鸡墩头及北西大番坡以西一带，岩性底部为厚层至块状石英质砾岩，局部夹炭质页岩；下部为中至厚层状含砾细砂岩、细砂岩、不等粒砂岩夹粉砂质泥岩或互层；上部为中至厚层状含粉砂钙质泥岩，夹少量细砂岩和泥质粉砂岩。厚度271－331m。

中侏罗统（J2）：出露于南侧鸡墩头及北西大番坡以西一带，岩性为薄至厚层状细粒岩屑质石英砂岩、细－中粒岩屑质长石砂岩、泥质粉砂岩夹粉砂质泥岩、泥岩。厚度为112－522m。

现代海相沉积（Q4－2m）：分布于钦州港石化区东部淡水湾、钦州湾一带沿海滩涂，主要为潮间带沉积，岩性为砂质淤泥或淤泥质砂层，厚度为2－5m。

根据调查，下志留统连滩群第二组（S1lnb）～第五组（S1lne）上部残坡积层一般厚2～5m，全风化带一般厚10m以上。侏罗系下统（J1）和中统（J2）上部残坡积层一般厚0～4m，全风化带一般厚5～10m。

2、地质构造

根据区域地质资料，钦州位于新华夏系第二巨型沉降带的西南端与南岭纬向构造带的复合地带。

褶皱构造：分布于那丽－大番坡一带，长76km，宽4－13km，轴向略呈反“S”形东北－西南向展布，次级褶皱发育，呈紧密线状，倾角较陡，局部倒转。其中核部由下志留统连滩群第二组（S1lnb）组成、倾角40－70度，翼部由下志留统连滩群第三组（S1lnc）组成、倾角35－75度。

断裂构造：主要分布有那丁断裂○41，分布于那丽背斜南侧，倾向北、北北西，倾角46－80度，切割S－D1地层，断距5.7－8.4km，属压性逆断层，断裂带岩石挤压破碎、硅化，强烈拖褶，具斜冲擦痕。

3、地震及区域稳定性

据区域地质资料，有记载以来，测区范围内发生的3～443级弱震共有11次，自1980年至今，地震仪器记录到发生于本区及附近北部湾海域的地震均属微震及超微震。表明本区的区域稳定性基本良好。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）及《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），本区域被划属VI度基本烈度区，地震动峰值加速度系数为0.05g，地震动反映谱特征周期为0.35g，区域地壳稳定性较好。

### 3.1.3气候特征

本工程所在地为钦州湾，属南亚亚热带海洋性季风气候。钦州湾的天气特点是：春季天气多变，多阴雨和强对流天气，偶有春旱；夏季高温多雨，多台风、雷暴；秋季多晴天、少雨，秋旱时有发生；冬季少旱少雨，气温较低。

根据钦州市气象站近20年气候资料，项目所在区域的气象条件特征值如表3.1-1。

表3.1-1 气象条件特征值（钦州市气象站2004~2023年）

| 气象条件 | 特征值 | 统计数据 |
| --- | --- | --- |
| 气温 | 全年平均气温 | 22.9℃ |
|  | 极端最高气温及出现时间 | 37.9℃（出现时间：2005.7.19） |
|  | 极端最低气温及出现时间 | 1.6℃（出现时间：2016.1.24） |
|  | 多年平均最高温 | 37℃ |
|  | 多年平均最低温 | 5.2℃ |
| 气压 | 平均大气压 | 1009.5hpa |
| 空气湿度 | 年平均相对湿度 | 79.0% |
| 降雨量 | 年平均降雨量 | 2117.5mm |
|  | 最大日降水量 | 380.5mm |
|  | 最小年降水量 | 1634.8mm |
| 风向和频率 | 全年主导风向和频率 | N，17.2% |
|  | 静风频率 | 2.2% |
| 风速 | 平均风速 | 2.4m/s |
|  | 极大风速及出现时间 | 37.5m/s （出现时间：2022.6.23） |

（1）气温

钦州市历年年平均气温为22℃～23℃，一月份最冷，月平均气温在13℃～14℃之间，极端最低气温为1.6℃，无霜期在350天以上；七月份最热，月平均气温在28℃～29℃之间极端最高气温为37.9℃。

（2）降水

钦州市多年平均降雨量为2117.5mm。年内降雨多集中在汛期4～9月份，这段时间的雨量一般可占全年总降雨量的80%以上，月最大降雨量多出现在七、八月份。由于多种因素的影响，降雨量年际变化较大，变差系数CV值约为0.2，最大与最小雨量差值在1000mm以上。

（3）风况

钦州市年主导风向为北风，频率为17.2%。多年平均风速2.4m/s，极大风速37.5m/s。

图3.1-1 钦州市风玫瑰图（统计年限：2004~2023年）

表3.1-2 钦州市累年各风向频率  单位：%

| 年份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 8 | 14 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 20 |
| 2005 | 17 | 12 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| 2006 | 17 | 11 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 |
| 2007 | 17 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 |
| 2008 | 18 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 |
| 2009 | 16 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| 2010 | 17 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 |
| 2011 | 19 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 2 |
| 2012 | 21 | 11 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| 2013 | 18 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 |
| 2014 | 16 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 |
| 2015 | 15 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 1 |
| 2016 | 16.1 | 12.4 | 7.9 | 4.4 | 1.5 | 4.6 | 3.4 | 5.6 | 3.3 | 13.8 | 5.1 | 3.4 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 13.2 | 0.5 |
| 2017 | 15.1 | 13.6 | 8.4 | 4.2 | 1.3 | 4.3 | 3.5 | 6.8 | 4.5 | 11.5 | 3.4 | 2.5 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 15.3 | 0.6 |
| 2018 | 13.7 | 12.2 | 8.5 | 5.2 | 1.4 | 4 | 3.2 | 6.2 | 4.2 | 14.2 | 5 | 2.9 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 12.5 | 1.2 |
| 2019 | 19.9 | 12.7 | 7.2 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.9 | 5 | 11.8 | 9 | 3 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 2.9 | 14.2 | 0.8 |
| 2020 | 18.6 | 8.6 | 5.8 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 3.7 | 5.8 | 16.1 | 9.8 | 4 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 12.8 | 1 |
| 2021 | 21.6 | 12 | 9.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 10.5 | 8.5 | 4.2 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 10.1 | 1.9 |
| 2022 | 23.8 | 10.8 | 6.1 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 12.7 | 8 | 4.2 | 1.8 | 1 | 1.8 | 2.7 | 9.1 | 1.4 |
| 2023 | 15.54 | 11.04 | 6.72 | 2.01 | 2.33 | 2.66 | 4.32 | 6.43 | 13.58 | 7.58 | 3.15 | 1.56 | 0.87 | 1.48 | 2.92 | 16.27 | 1.54 |
| 平均值 | 17.167 | 10.617 | 6.641 | 3.5905 | 3.7315 | 4.618 | 4.656 | 6.2015 | 8.634 | 8.619 | 3.3525 | 1.938 | 1.0835 | 1.779 | 3.376 | 11.3235 | 2.247 |

### 3.1.4水文

（1）地表水

钦州境内有大小河流32条，河流总长2794km，河网密度0.6km/km2，流域面积在1800km2以上的较大河流有三条，即钦江、茅岭江、大风江。年均径流在850～990mm之间，三条江均自东北流向西南，大体平行分布境内，向南流注入钦州湾，属桂南沿海入海水系。流入钦州湾的河流有钦江、茅岭江、金鼓江、鹿耳环江等。其中，钦江和茅岭江为流入钦州湾的主要河流，且为常年河流，它们分别从东北、西北向汇入钦州湾海域，对钦州湾及其邻近水域的泥沙来源、航道、污染和水文环境等都有重要的影响。金鼓江、鹿耳环江为海岔，其水文状况受海洋潮汐影响极大。钦州多年平均降水量1764.5mm，其中钦南、钦北区2100mm，年降水量107×108m3，钦州市多年平均地表水资源总量为104.2×108m3，平均年泾流量60×108m3，目前仅使用18.2％。本项目区紧邻金鼓江入海口，区内主要河道有金鼓江及望鸦江，两者汇合流入钦州湾。金鼓江属感潮河段，河水明显受钦州湾潮汐影响。

（2）海水水文

①潮位

北部湾地区是我国典型的全日潮海区，根据钦州龙门验潮站资料分析（HK1+KO1）/HM2=4.6，钦州湾潮汐性质属正规全日潮，湾内潮汐日不等现象明显，每月约有19~25日出现一天（一个太阳日，下同）一次涨、落潮过程，涨潮历时长，落潮历时短，落潮流速大于涨潮流速；其余时间出现一天二次涨、落潮过程，涨、落历时接近，涨、落流速相差不大。

基准面：本报告书除特别说明外，潮位特征值高程均以国家海洋局钦州海洋监测站水尺零点为零点，该基面与其他基准面之间的换算关系详见图3.1-2。

图3.1-2 钦州港潮位特征值与其他基面的高程关系

潮位特征值采用国家海洋局钦州海洋监测站 2008-2014 年实测潮位，统计如下：

历年最高潮位：6.39m（2013年）；历年最低潮位：0.50m（2010年）；平均潮位值：3.27m；平均高潮位：4.69m；平均低潮位：2.06m；最大潮差值：5.47m；平均潮差值：2.63m。

②潮流

钦州湾潮流呈往复流，涨潮近似于前进波，落潮则接近驻波。钦州湾外海涨潮流向东北、落潮流向西南；湾内涨潮方向指北，涨潮流由西南进入湾内后，受东岸边界影响在三墩附近呈NNW向进入青菜头，并沿潮汐通道进入茅尾海，落潮方向相反。涨落潮流均与航道走向大体一致，流向较稳定，落潮流速大于涨潮流速，落潮历时小于涨潮历时，落潮潮流可携带泥沙向外海推移，有利于航道水深的维持。潮流流速的分布为西部大于东部，近岸大于外海，表层大于底层；湾外流速较小，湾内流速较大，青菜头及潮汐通道附近因受地形影响流速最大。涨潮平均流速为0.08m/s～0.28m/s，最大为0.54m/s。落潮平均流速为0.09m/s～0.55m/s，最大流速为0.95m/s。内湾茅尾海纳潮量大，潮汐通道潮流强劲，是维持钦州湾冲淤平衡的主要原因；无大的风浪，最大涨潮流速为1m/s，最大落潮流速为1.7m/s。

③波浪

钦州湾位于北部湾的中部，北部湾海域北面为大陆，东南受雷州半岛和海南岛掩护，西面为中南半岛，海域掩护条件较好，波能动力相对较弱。本工程采用天科所在三墩外作业区设立的波浪观测站得到的观测资料进行分析，以表征钦州湾口波浪特性。

通过三墩站H1/10波高频率玫瑰图以及统计表可以看出：三墩站常浪向为N，频率占16.54%，次常浪向为S，频率为15.45%；强浪向为SE、SSE，H1/10波高最大值2.4m，次强浪向为ESE，H1/10波高最大值2.0m；NW、NNW、N、NNE、S、SSW、SW、WSW方位的H1/10波高最大值介于1m～2m之间，其余方位的H1/10波高最大值小于1m。

图3.1-3 三墩站H1/10波高频率玫瑰图（2010.06～2011.05）

（3）地下水

钦州地区地下水主要为松散层孔隙潜水和基岩裂隙水。由于松散层孔隙含水层分布面积小，基岩裂隙含水层补给及储存条件较差，含水层富水性极不均匀，本地区地下水不能作为城市集中供水水源。地下水主要为裂隙孔隙承压水，地下水的补给主要是降雨的垂直补给和地表水(山塘、水库)侧向补给，其径流排泄总体上是由北向南，由东西两侧向中部钦江河径流排泄。目前，钦州市主要的生活和工业用水以地表水为主，地下水开采量约占总用水量的20%。区域评价河段无生活饮用水水源保护区。

### 3.1.5土壤及生物多样性

钦州市土壤的成土母岩和母质主要有砂页岩、花岗岩、砂岩、紫色岩系、浅海沉积物、第四纪红土和河流冲积物等七种，此外还有页岩、粉砂岩、灰岩、石灰岩等。由于成土母质较多，形成的土壤种类也较多。成土母质主要是沙页岩与花岗岩，呈带状相间分布。地势平缓，大部分已垦殖为耕作土壤。其分布规律是：从垌田到丘陵依次为沙页岩或花岗岩母质潴育性水稻土‐淹育性水稻土‐耕型沙页岩或花岗岩赤（砖）红壤‐沙页岩或花岗岩赤（砖）红岩（林业土壤）。山间有较多的潜底田。本项目所在地的旱地土壤以耕型砖红壤、耕型滨海沙土为主；自然土土质以风沙土及沼泽土为主。

钦州市植被茂盛，天然植被分区属桂南热带雨林和亚热带季雨林区。植被类型和植物群落多种多样，大致分为季雨林、常绿阔叶林、针叶林、针阔叶混交林和稀树矮草等5大类植被类型。植被分布极不平衡，在西部、北部及东部部分地区，原生植被大部分已受破坏，现有森林是以松、杉树为主的次生杂木林，杂木有椎、樟、楠、荷、格、紫荆等。地表以桃金娘、芒箕群落为主。中南部地区属灌木低草群落、灌木以岗松为主，低草以鸭咀草为主，其次也有桃金娘、芒箕、鹧鸪草等。评价区域森林植被以松杉和天然阔叶林为主。由于土壤、气候、地形条件的不同，植被分布有区域性差异：东、西北部地区以桃金娘芒箕群落为主，草类以绒草为主，覆盖率80～90%，乔木以松杉为主；南部、中部地区以灌木、岗松及低草群落的鸭嘴草为主，覆盖率50～60%，乔木以松为主；沿海地区以矮生鹧鸪草群落为主，覆盖率30～40%，乔木以松为主。据调查，评价区内无国家级、自治区级濒危动、植物及特殊栖息地保护区等特殊敏感区域。

### 3.1.6周边饮用水水源调查

- 基本情况

根据《关于钦州市市区饮用水水源保护区重新划定方案的批复》桂政函〔2012〕116号， 金窝水库为钦州市市区饮用水水源保护区之一。企山水库原为是金窝水库的结瓜水库，与金窝水库相连，钦州市区饮用水水源重新划定后，将截断企业水库与金窝水库之间的连通渠，取消现状取水口，并在金窝水库另行规划取水口，经此处理后，企山水库所在区域列于金窝水库饮用水水源保护区陆域二级保护区内，不再设置取水口。

- 金窝水库饮用水源保护区

金窝水库饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区，其中：

①一级保护区。水域范围：金窝水库正常水位线以下的水域。陆域范围：水库正常水位线以上200m范围内的陆域（含库中岛屿）。总面积：14.22km2。

②二级保护区。

陆域范围：水库东面为正常水位线外径向距离3000m范围内的陆域，南面为 正常水位线外径向距离500m范围内的陆域，西面为正常水位线至六景高速公路 东侧边缘的陆域，北面为正常水位线至大窝口安置新村附近山脊线不小于 1000m范围内的陆域。一级保护区陆域除外。总面积：47.06km2。

- 项目与金窝水库饮用水源保护区的关系

金窝水库位于项目东北侧，距离金窝水库饮用水水源保护区约5.0km，本项目用地不涉及金窝水库饮用水源保护区，与金窝水库无水力联系。项目与金窝水库饮用水水源保护区位置关系图见附图3.1-4。

5000m

项目所在地

图3.1-4 项目与金窝水库饮用水水源保护区位置关系图

### 3.1.7茅尾海红树林自然保护区概况

根据广西壮族自治区人民政府发布的《广西壮族自治区人民政府关于同意广 西茅尾海红树林自治区级自然保护区范围与功能区调整的批复》（桂政函〔2020〕 14号），同意调整广西茅尾海红树林自治区级自然保护区（以下简称保护区）范 围与功能区。调整后，保护区范围涉及康熙岭片、坚心围片、七十二泾片和大风江片4个片区，地理坐标为东经108°28′35″—108°54′26″、北纬 21°44′13″—21°53′49″。保护区总面积5010.05公顷，其中核心区面积2153.2公顷、 缓冲区面积1386.13公顷、实验区面积1470.72公顷。

茅尾海红树林自治区级自然保护区保护区类型属于自然生态系统类海洋与 海岸生态系统类型的自治区级自然保护区，自然保护区主要保护对象为红树林湿 地生态系统。茅尾海红树林自治区级自然保护区是以保护红树林湿地生态系统为主，全面保护红树林生境、红树林湿地景观、湿地水禽等自然资源和自然环境， 集保护、科研、教育、生态旅游和可持续利用等多功能于一体的综合性自然保护区。

根据项目在广西茅尾海红树林自治区级自然保护区范围与功能区调整图位 置示意图（图3.1-5），其中七十二泾片区位于本项目厂址西北侧，项目选址不占用茅尾海红树林自然保护区；项目距离最近的茅尾海红树林自然保护区——七十二泾片区实验区的最近距离约为5100m，距离七十二泾片区缓冲区最近距离约为5695m，距离七十二泾片区核心区最近距离约为5825m。项目大气环境评价范围和环境风险评价范围不涉及茅尾海红树林自然保护区——七十二泾片区。

5100m

图3.1-5 项目在广西茅尾海红树林自治区级自然保护区范围和功能区调整图位置示意图

### 3.1.8大榄坪污水处理厂

大榄坪污水处理厂，一期工程已于2017年建成投入使用，采用A/A/O微曝氧化沟处理工艺，处理能力为5万吨/天。但目前由于周边入驻企业较少及部分配套污水收集管网未建成，日进水水量约3000t/d，尾水排入钦州港大榄坪排污混合区（GX057DⅣ），排污口坐标 E108°39′12.0″、N21°39′15.0″。

项目无生产废水产生，生活污水量为26.4m³/d，约占大榄坪污水处理厂剩余废水处理能力的0.056%。项目生活污水不会对大榄坪污水处理厂造成大负荷的冲击，不会影响其出水水质稳定性，对纳污海域的影响很小。项目生活污水经厂区化粪池预处理后的浓度可满足大榄坪污水处理厂接管标准要求。故大榄坪污水处理站能满足本次项目污水处理要求。

环境空气质量现状调查与评价

常规因子环境空气现状调查与评价

1、空气质量达标区判定

根据广西壮族自治区生态环境厅网站公布的《自治区生态环境厅关于通报2023年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2024〕13号）中2023年钦州市环境质量，钦州市环境空气综合质量指数为3.03，空气质量优良天数比例为97%，各监测因子监测统计结果见表3.2-1。

表3.2-1  区域空气质量现状评价   单位均为µg /m3

| 污染物 | 年评价标准 | 现状平均浓度/（µg /m3） | 标准值/（µg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 44 | 70 | 62.86 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 24 | 35 | 68.57 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 11 | 60 | 18.33 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 19 | 40 | 47.5 | 达标 |
| O3 | 百分位数8h平均质量浓度 | 116 | 160 | 72.5 | 达标 |
| CO | 百分位数日平均质量浓度 | 1300 | 4000 | 32.5 | 达标 |

统计数据表明，2023年钦州市环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；CO日均95%百分位数浓度、臭氧日最大8小时90%百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域为达标区。

2、基本污染物环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，为了解拟建项目周边环境空气质量状况，项目基本污染物环境质量现状引用港区一小监测站点（E108.5989，N21.7431）2023年全年监测数据，数据来源于广西壮族自治区生态环境厅网站数据中心。港区一小监测站点位于项目西北面约4890m。

（1）评价标准

本项目评价区域为二类环境空气质量功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）评价方法

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求以及《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）的评价方法，单个监测点环境空气质量评价以《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中污染物的浓度限值为依据，对各评价项目的年评价指标进行达标情况判断，年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求的即为达标，对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）的污染物浓度统计方法，本次环境空气质量评价中，各评价时段内污染物的统计指标和统计方法如下所示：

年平均浓度按照一个日历年内城市24小时平均浓度值的算数平均值的统计方法对各污染物指标进行环境质量现状评价，2023年有效天数为366天。

相应百分位数浓度按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中的统计方法对各污染物指标进行环境质量现状评价。污染物浓度序列的第p百分位数计算方法如下：

①.将污染物浓度序列按数值从小到大排序，排序后的浓度序列为，{ X（i），i= 1,2, …n }。

②.计算第p百分位数m的序数k，序数k按式(A.3)计算

k=1+(n-1) ▪p%        ( A.3)

式中：

k——p%位置对应的序数。

n——污染物浓度序列中的浓度值数量。

③第p百分位数mp按式(A.4)计算：

mp=X（s）+（X（s+1）-X（s））×（k－s）          (A.4)

式中：

s——k的整数部分，当k为整数时s与k相等。

（3）监测结果统计与评价

根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)表1中年评价相关要求，对SO2、NO2的年平均和日均值保证率为24小时平均第98百分位数对应浓度值进行统计，对PM10、PM2.5的年平均和日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值进行统计，对CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值进行统计，对O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值进行统计，得出2023年评价区环境空气质量监测数据统计如表3.2-2所示。

表3.2-2  基本污染物环境质量现状统计表

| 污染物 | 年评价指标 | 评价标准 | 现状浓度 （μg/m3） | 最大浓度占标率% | 超标频率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均第98 百分位数 | 150 | 21 | 14 | 0 | 达标 |
|  | 年均浓度 | 60 | 10 | 16.67 | 0 | 达标 |
| NO2 | 24小时平均第98 百分位数 | 80 | 44 | 55 | 0 | 达标 |
|  | 年均浓度 | 40 | 23 | 57.5 | 0 | 达标 |
| PM2.5 | 24小时平均第95 百分位数 | 75 | 50 | 66.67 | 0 | 达标 |
|  | 年均浓度 | 35 | 24 | 68.57 | 0 | 达标 |
| PM10 | 24小时平均第95 百分位数 | 150 | 94 | 62.67 | 0 | 达标 |
|  | 年均浓度 | 70 | 48 | 68.57 | 0 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95 百分位数 | 4000 | 1700 | 42.5 | 0 | 达标 |
| O3 | 90%位数8h平均质量浓度 | 160 | 111 | 69.38 | 0 | 达标 |

### 3.2.2特征污染物环境质量现状监测与评价

1、监测点位布设

根据本项目特点及敏感点的分布情况，监测布点图见图3.2-1，本项目设置1个大气环境质量现状监测点进行监测。

表3.2-4  特征污染物环境质量现状监测点一览表

| 序号 | 监测点 | 监测点坐标 |  | 与厂址方位 | 厂界距离（Km） | 特征污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |
| G1 | 厂区 | 108.641735 | 21.720059 | — | — | 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度 |

2、监测时间和监测频率

评价委托广西宁大检测技术有限公司于2024年10月16～22日在项目厂区进行颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃的环境空气质量现状监测。苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃小时样每天采样四次，连续监测7天，采样时间分别为02:00时、08:00时、14:00时和20:00时（每小时不少于45分钟的采样时间）；颗粒物24小时连续采样，连续监测7天。评价委托广西恒沁检测科技有限公司于2025年8月25～31日在项目厂区进行臭气浓度的环境空气质量现状监测。臭气浓度小时样每天采样四次，连续监测7天，采样时间分别为02:00时、08:00时、14:00时和20:00时（每小时不少于45分钟的采样时间）。

3、采样和分析方法

大气污染物监测与分析方法见表3.2-5。

表3.2-5  大气污染物监测与分析方法

| 监测项目 | 监测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 |
| 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性碳吸附/二硫化碳解析-气相色谱法 HJ 584-2010 | 1.5×10-3mg/m3 |
| 二甲苯 |  | 1.5×10-3mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 （HJ 604-2017） | 0.07 mg/m3 |
| 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 （HJ 1262-2022） | 10（无量纲） |

4、监测结果

本次环境空气质量现状监测结果见表3.2-6、3.2-7。

表3.2-6 小时值监测结果表   单位：mg/m3

| 监测点位 | 监测日期 | 监测频次 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 甲苯(mg/m3) | 二甲苯(mg/m3) | 非甲烷总烃(mg/m3) |
| G1项目场地 | 2024.10.16 | 02：00 |  |  |  |
|  |  | 08：00 |  |  |  |
|  |  | 14：00 |  |  |  |
|  |  | 20：00 |  |  |  |
|  | 2024.10.17 | 02：00 |  |  |  |
|  |  | 08：00 |  |  |  |
|  |  | 14：00 |  |  |  |
|  |  | 20：00 |  |  |  |
|  | 2024.10.18 | 02：00 |  |  |  |
|  |  | 08：00 |  |  |  |
|  |  | 14：00 |  |  |  |
|  |  | 20：00 |  |  |  |
|  | 2024.10.19 | 02：00 |  |  |  |
|  |  | 08：00 |  |  |  |
|  |  | 14：00 |  |  |  |
|  |  | 20：00 |  |  |  |
|  | 2024.10.20 | 02：00 |  |  |  |
|  |  | 08：00 |  |  |  |
|  |  | 14：00 |  |  |  |
|  |  | 20：00 |  |  |  |
|  | 2024.10.21 | 02：00 |  |  |  |
|  |  | 08：00 |  |  |  |
|  |  | 14：00 |  |  |  |
|  |  | 20：00 |  |  |  |
|  | 2024.10.22 | 02：00 |  |  |  |
|  |  | 08：00 |  |  |  |
|  |  | 14：00 |  |  |  |
|  |  | 20：00 |  |  |  |

注：“ND”表示监测结果低于方法检出限。

表3.2-7 臭气浓度小时值监测结果表   单位：mg/m3

| 监测点位 | 监测日期 | 监测频次 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 臭气浓度（无量纲） |
| G1项目场地 | 2025.8.25 | 02：00 |  |
|  |  | 08：00 |  |
|  |  | 14：00 |  |
|  |  | 20：00 |  |
|  | 2025.8.26 | 02：00 |  |
|  |  | 08：00 |  |
|  |  | 14：00 |  |
|  |  | 20：00 |  |
|  | 2025.8.27 | 02：00 |  |
|  |  | 08：00 |  |
|  |  | 14：00 |  |
|  |  | 20：00 |  |
|  | 2025.8.28 | 02：00 |  |
|  |  | 08：00 |  |
|  |  | 14：00 |  |
|  |  | 20：00 |  |
|  | 2025.8.29 | 02：00 |  |
|  |  | 08：00 |  |
|  |  | 14：00 |  |
|  |  | 20：00 |  |
|  | 2025.8.30 | 02：00 |  |
|  |  | 08：00 |  |
|  |  | 14：00 |  |
|  |  | 20：00 |  |
|  | 2025.8.31 | 02：00 |  |
|  |  | 08：00 |  |
|  |  | 14：00 |  |
|  |  | 20：00 |  |

表3.2-8 日均值监测结果  单位：mg/m3

| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | TSP |
| G1项目场地 | 2024.10.16 |  |
|  | 2024.10.17 |  |
|  | 2024.10.18 |  |
|  | 2024.10.19 |  |
|  | 2024.10.20 |  |
|  | 2024.10.21 |  |
|  | 2024.10.22 |  |

5、监测结果评价

（1）评价方法

采用单因子指数法进行评价，分析评价因子小时浓度和日均浓度值变化范围、超标率及变化规律。其表达式为：

式中：Pi，j—i类污染物单因子指数，无量纲；

Ci，j—i类污染物实测浓度，mg/Nm3；

Csi—i类污染物的评价标准值，mg/Nm3。

当Pi，j≤1时说明环境质量达标，Pi，j＞1小，环境质量超标。

根据污染物单因子指数计算结果，分析环境空气现状质量是否满足所在区域功能区划的要求，为项目实施对环境空气的影响分析提供依据。

（2）评价结果

本次现状监测评价结果见表3.2-8。

表3.2-8  特征污染物现状评价结果分析表

| 监测 点位 | 污染物 | 平均 时间 | 评价标准mg/m3 | 监测浓度范围mg/m3 | 浓度占标率 | 超标率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1厂址 | TSP | 24小时平均 | 0.3 |  |  | 0 | 达标 |
|  | 甲苯 | 1小时平均 | 0.2 |  |  | 0 | 达标 |
|  | 二甲苯 | 1小时平均 | 0.2 |  |  | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 |  |  | 0 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 1小时平均 | 20（无量纲） |  |  | 0 | 达标 |

注：未检出，按检出限的一半计算。

（3）结果分析

根据监测结果可知：环境空气质量现状监测点位TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；甲苯、二甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》建议值2.0mg/m3要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1的新扩改建项目厂界二级标准值要求。

图3.2-1 监测布点图

海水环境质量现状调查与评价

项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，经大榄坪污水处理厂处理达标后尾水排入钦州港大榄坪排污混合区（GX057DⅣ）；雨水排入钦州港金鼓江排污混合区（GX056DⅣ）。根据《广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案的通知》（桂环发[2023]9号），GX056DⅣ、GX057DⅣ主导功能均为港口、工业、生活排污用海，属四类环境功能区，纳污海域执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中第四类标准。

本次评价引用广西生态环境厅公布的2023年近岸海域丰水期、平水期、枯水期的海水监测信息结果，本次对大榄坪污水处理厂深海排放区（GX057DⅣ）海水水质进行统计分析。

1、监测时间和监测因子

枯水期监测时间为2023年4月26日，丰水期监测时间为2023年7月13日，平水期监测时间为2023年11月5日，监测因子为 pH、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、活性磷酸盐、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、无机氮、非离子氨、石油类、汞、铜、铅、镉。

2、评价标准

根据已颁布的广西近岸海洋环境区划局部调整图，引用监测点占地海域执行《海水水质标准》（GB3097-1997）四类，详见下表。

表3.3-1 广西近岸海域环境质量监测站点及功能

| 站点 | 海洋环境功能 | 水质功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| GX006 | 钦州港大榄坪排污混合区（GX057DⅣ） | 四类 | / |

3、评价方法

根据 HJ442-2008《近岸海域环境监测规范》，调查区域海水环境质量现状评价采用单因子污染指数法进行评价，公式如下：

Pij=Cij/Csi

式中：Pij——单项水质评价因子i在第j取样点的污染指数；

Cij——水质评价因子i在第j取样点的浓度(mg/L)；

Csi——评价因子i的评价标准(mg/L)；

pH污染指数按下式计算：

当pH≤7.0时：

当pH＞7.0时：

式中： pHs――海水pH标准的上限值或下限值。

4、监测结果统计及评价

根据表3.3-1可知，2023年大榄坪污水处理厂尾水排放区域海水各监测因子均达到《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准。

表3.3-1  2023年大榄坪污水处理厂尾水排放区海水水质监测结果统计与评价表

| 序号 | 项目 | 监测日期 |  |  | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023.4.26 枯水期 | 2023.7.13 丰水期 | 2023.11.05 平水期 |  |  |
| 1 | PH |  |  |  | 6.8~8.8 | 达标 |
| 2 | 溶解氧 |  |  |  | ＞3 | 达标 |
| 3 | 悬浮物 |  |  |  | 人为增加量≤150 | 达标 |
| 4 | 化学需氧量 |  |  |  | ≤5 | 达标 |
| 5 | 活性磷酸盐 |  |  |  | ≤0.045 | 达标 |
| 6 | 氨氮 |  |  |  | / | / |
| 7 | 硝酸盐氮 |  |  |  | / | / |
| 8 | 亚硝酸盐氮 |  |  |  | / | / |
| 9 | 无机氮 |  |  |  | ≤0.5 | 达标 |
| 10 | 非离子氨 |  |  |  | ≤0.02 | 达标 |
| 11 | 油类 |  |  |  | ≤0.5 | 达标 |
| 12 | 汞 |  |  |  | ≤0.0005 | 达标 |
| 13 | 铜 |  |  |  | ≤0.050 | 达标 |
| 14 | 铅 |  |  |  | ≤0.050 | 达标 |
| 15 | 镉 |  |  |  | ≤0.010 | 达标 |

地下水环境质量现状调查与评价

监测点位

本项目区域为填海区，本次评价水位监测引用本项目岩土勘察报告，即《钦州锦峰海洋重工年产20万吨海洋重装项目二期工程岩土工程勘察报告》（钦州地质基础有限公司，2024年2月），水文观测结果见表3.4-1。

地下水位监测点位及结果一览表

| 孔号 | 水位 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 埋深（m） | 标高（m） |
| zk4 |  |  |
| zk13 |  |  |
| zk19 |  |  |
| zk23 |  |  |
| zk27 |  |  |
| zk64 |  |  |

项目在场地范围内布设1个上游地下水监测点，场地中间布设1个地下水监测点，场地下游布设1个地下水监测点，同步监测水位。

地下水监测布点一览表

| 编号 | 点位名称 | 相对位置 | 点位功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | 厂区上游 | 厂区南侧 | 项目地下水上游 | 本次监测 |
| U2 | 项目场地 | 厂区中部 | 项目厂区 | 本次监测 |
| U3 | 厂区下游 | 厂区北侧 | 项目地下水下游 | 本次监测 |

监测项目

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐氨、亚硝酸盐氮、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、挥发酚、石油类、甲苯、二甲苯共21项。

监测时间及采样频次

项目厂区内地下水采样时间为2024年10月16日，监测1d，采样1次/d。

分析方法

地下水水质监测分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《水和废水监测分析方法》（2002版）有关规定进行，方法及检出限见表3.4-2。

地下水监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限或 检出范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | 0.1 pH值 |
| 2 | 耗氧量 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1987 | 0.5 mg/L |
| 3 | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法GB 7480-1987 | 0.02 mg/L |
| 4 | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB 7493-1987 | 0.003 mg/L |
| 5 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
| 6 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 0.0003 mg/L |
| 7 | 铁 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 700-2014 | 0.00082 mg/L |
| 8 | 锰 |  | 0.00012 mg/L |
| 9 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法 （试行） HJ 970-2018 | 0.01 mg/L |
| 10 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（11.1溶解性总固体 称量法） GB/T 5750.4-2023 | / |
| 11 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB 7477-1987 | 5 mg/L |
| 12 | 甲苯 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019 | 2×10-3 mg/L |
| 13 | 二甲苯 |  | 2×10-3 mg/L |
| 14 | K+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法HJ 812-2016 | 0.02 mg/L |
| 15 | Na+ |  | 0.02 mg/L |
| 16 | Ca2+ |  | 0.03 mg/L |
| 17 | Mg2+ |  | 0.02 mg/L |
| 18 | Cl- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 0.007 mg/L |
| 19 | SO42- |  | 0.018 mg/L |
| 20 | HCO3- | 碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》第四版）国家环保总局（2002年） | / |
| 21 | CO32- |  | / |

评价标准与方法

（1）评价标准

本项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GBT 14848-2017）Ⅲ类标准限值。

（2）评价方法

采用《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求的标准指数法进行评价。采用标准指数法进行评价，标准指数＞1，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：

（1）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

CSi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L；

（2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

当pH≤7.0

当pH＞7.0

式中：――pH的标准指数，无量纲；

――监测值；

――水质标准中规定的pH的上限值；

――水质标准中规定的pH的下限值。

### 3.4.5监测结果与评价

地下水水质现状监测结果见表3.4-3。

表3.4-3  地下水水质监测结果表

| 项目 | 名称 | 监测结果 |  |  | 评价标准 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1 | U2 | U3 |  |
| Ca2+ | 监测值 |  |  |  | / |
| Mg2+ | 监测值 |  |  |  | / |
| K+ | 监测值 |  |  |  | / |
| CO32- | 监测值 |  |  |  | / |
| HCO3- | 监测值 |  |  |  | / |
| Na+ | 监测值 |  |  |  | ≤200 |
|  | Pi |  |  |  |  |
| SO42- | 监测值 |  |  |  | ≤250 |
|  | Pi |  |  |  |  |
| Cl- | 监测值 |  |  |  | ≤250 |
|  | Pi |  |  |  |  |
| pH(无量纲) | 监测值 |  |  |  | 6.5～8.5 |
|  | Pi |  |  |  |  |
| 氨氮 | 监测值 |  |  |  | ≤0.5 |
|  | Pi |  |  |  |  |
| 硝酸盐氮 | 监测值 |  |  |  | ≤20 |
|  | Pi |  |  |  |  |
| 亚硝酸盐氮 | 监测值 |  |  |  | ≤1.0 |
|  | Pi |  |  |  |  |
| 总硬度 | 监测值 |  |  |  | ≤450 |
|  | Pi |  |  |  |  |
| 溶解性总固体 | 监测值 |  |  |  | ≤1000 |
|  | Pi |  |  |  |  |
| 耗氧量 | 监测值 |  |  |  | ≤3.0 |
|  | Pi |  |  |  |  |
| 铁 | 监测值 |  |  |  | ≤0.3 |
|  | Pi |  |  |  |  |
| 锰 | 监测值 |  |  |  | ≤0.1 |
|  | Pi |  |  |  |  |
| 挥发性酚类 | 监测值 |  |  |  | ≤0.002 |
|  | Pi |  |  |  |  |
| 甲苯 | 监测值 |  |  |  | ≤0.7 |
|  | Pi |  |  |  |  |
| 二甲苯 | 监测值 |  |  |  | ≤0.5 |
|  | Pi |  |  |  |  |
| 石油类 | 监测值 |  |  |  | / |
|  | Pi |  |  |  |  |

由表3.4-3可知，项目区域地下水除Na+（最大超标3.64倍）、硫酸盐（最大超标1.344倍）、氯化物（最大超标5.856倍）、总硬度（最大超标3.787倍）、溶解性总固体（最大超标3.82倍）超标外，其余各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值要求。超标原因为项目所在区域属填海区，受海水盐度影响，Na+、Cl-、SO42-、总硬度、溶解性总固体出现不同程度超标。

土壤环境质量现状调查与评价

监测布点

项目厂区为填海区，在厂区范围内布设3个柱状样和1个表层样，场外要求布设2个表层样，共6个点位，监测布点详见表3.5-1。

土壤环境质量现状监测布点

| 序号 | 点位名称 | 布点类型 | 采样深度 | 土地类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 厂区内1 | 柱状样点 | 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m | 建设用地 | 场地内 |
| S2 | 厂区内2 | 柱状样点 | 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m |  |  |
| S3 | 厂区内3 | 柱状样点 | 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m |  |  |
| S4 | 厂区内4 | 表层样点 | 0~0.2m |  |  |
| S5 | 厂区北侧 | 表层样点 | 0~0.2m |  | 场地外 |
| S6 | 厂区南侧 | 表层样点 | 0~0.2m |  |  |

监测因子

土壤环境质量现状监测因子

| 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- |
| S4 | GB 36600-2018 表1所列45项基本项目 |
| S1、S2、S3 | 甲苯、邻二甲苯、间二甲苯+对二甲苯 |
| S5、S6 | 甲苯、邻二甲苯、间二甲苯+对二甲苯 |
| 同步做理化特性调查 | 取点S4作现场记录（颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物等）和 实验室测定（阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度等），调查结果可按表3-6填写。 |

监测频率和监测时间

广西宁大检测技术有限公司于2024年10月16日对采样点各做一次采样。其中石油烃监测数据引用《钦州港大榄坪港区大榄坪作业区1号至3号泊位工程（重大变动）环境影响报告书》广西宁大检测技术有限公司2024年3月20日的监测数据。

监测分析方法

土壤分析参照国家环保总局的《环境监测分析方法》和《土壤元素的近代分析方法》中相应的规定进行，详见表3.6-2。

土壤监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T17138-1997 | 1.0mg/kg |
| 2 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 | 0.1mg/kg |
| 3 | 镉 |  | 0.01mg/kg |
| 4 | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 GB/T 22105.2-2008 | 0.01mg/kg |
| 5 | 汞 |  | 0.002mg/kg |
| 6 | 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子 吸收分光光度法HJ 1082-2019 | 0.5mg/kg |
| 7 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T17139-1997 | 5mg/kg |
| 8 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 0.0013 mg/kg |
| 9 | 氯仿 |  | 0.0011mg/kg |
| 10 | 氯甲烷 |  | 0.0010 mg/kg |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 |  | 0.0012mg/kg |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 0.0013mg/kg |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 |  | 0.001mg/kg |
| 14 | （顺）1,2-二氯乙烯 |  | 0.0013mg/kg |
| 15 | （反）1,2-二氯乙烯 |  | 0.0014mg/kg |
| 16 | 二氯甲烷 |  | 0.0015mg/kg |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 |  | 0.0011mg/kg |
| 18 | 1,1,1,2,-四氯乙烷 |  | 0.0012mg/kg |
| 19 | 1,1,2,2,-四氯乙烷 |  | 0.0012mg/kg |
| 20 | 四氯乙烯 |  | 0.0014mg/kg |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 |  | 0.0013mg/kg |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 |  | 0.0012mg/kg |
| 23 | 三氯乙烯 |  | 0.0012mg/kg |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 0.0012mg/kg |
| 25 | 氯乙烯 |  | 0.0010mg/kg |
| 26 | 苯 |  | 0.0019mg/kg |
| 27 | 氯苯 |  | 0.0012mg/kg |
| 28 | 1,2-二氯苯 |  | 0.0015mg/kg |
| 29 | 1,4-二氯苯 |  | 0.0015mg/kg |
| 30 | 乙苯 |  | 0.0012mg/kg |
| 31 | 苯乙烯 |  | 0.0011mg/kg |
| 32 | 甲苯 |  | 0.0013mg/kg |
| 33 | 对（间）-二甲苯 |  | 0.0012mg/kg |
| 34 | 邻二甲苯 |  | 0.0012 mg/kg |
| 35 | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.09 mg/kg |
| 36 | 苯胺 |  | 0.1 mg/kg |
| 37 | 2-氯酚 |  | 0.06 mg/kg |
| 38 | 苯并[a]蒽 |  | 0.1 mg/kg |
| 39 | 苯并[b]荧蒽 |  | 0.2 mg/kg |
| 40 | 苯并[a]芘 |  | 0.1 mg/kg |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 |  | 0.1 mg/kg |
| 42 | 䓛 |  | 0.1 mg/kg |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 |  | 0.1 mg/kg |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | 0.1 mg/kg |
| 45 | 萘 |  | 0.09 mg/kg |

监测结果及评价

由土壤现状监测结果表可知，建设项目场地监测点各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值的要求。土样分析结果详见表3.6-3。

土壤的监测结果及分析见表3.6-5~3.6-8。

土壤监测结果分析表  单位：mg/kg

| 监测项目 |  | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 0-0.5m | 测定值 |  |  |  |
|  | 标准值≤ |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |
| S1 0.5-1.5m | 测定值 |  |  |  |
|  | 标准值≤ |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |
| S1 1.5-3m | 测定值 |  |  |  |
|  | 标准值≤ |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |
| S2 0-0.5m | 测定值 |  |  |  |
|  | 标准值≤ |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |
| S2 0.5-1.5m | 测定值 |  |  |  |
|  | 标准值≤ |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |
| S2 1.5-3m | 测定值 |  |  |  |
|  | 标准值≤ |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |
| S3 0-0.5m | 测定值 |  |  |  |
|  | 标准值≤ |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |
| S3 0.5-1.5m | 测定值 |  |  |  |
|  | 标准值≤ |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |
| S3 1.5-3m | 测定值 |  |  |  |
|  | 标准值≤ |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |
| S5 | 测定值 |  |  |  |
|  | 标准值≤ |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |
| S6 | 测定值 |  |  |  |
|  | 标准值≤ |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |

S4监测点土壤表层重金属检测结果单位：mg/kg

| 监测项目 |  | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S4 | 测定值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值≤ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |  |  |  |  |

S4监测点土壤表层发性有机物、半挥发性有机物监测结果单位：mg/kg

| 监测项目 |  | 监测值 | 标准值 | Pi | 监测项目 | 监测值 | 标准值 | Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挥发 性有 机物 单位：μg/kg | 四氯化碳 |  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  |  |
|  | 氯仿 |  |  |  | 三氯乙烯 |  |  |  |
|  | 氯甲烷 |  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  |  |
|  | 1,1-二氯乙烷 |  |  |  | 氯乙烯 |  |  |  |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  |  |  | 苯 |  |  |  |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  |  |  | 氯苯 |  |  |  |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 1,2-二氯苯 |  |  |  |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 1,4-二氯苯 |  |  |  |
|  | 二氯甲烷 |  |  |  | 乙苯 |  |  |  |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  |  |  | 苯乙烯 |  |  |  |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  |  | 甲苯 |  |  |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  |  |
|  | 四氯乙烯 |  |  |  | 邻二甲苯 |  |  |  |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 半挥 发性 有机 物单位：mg/kg | 硝基苯 |  |  |  | 苯并[k]荧蒽 |  |  |  |
|  | 苯胺 |  |  |  | 䓛 |  |  |  |
|  | 2-氯酚 |  |  |  | 二苯并[a，k]蒽 |  |  |  |
|  | 苯并[a]蒽 |  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  |  |
|  | 苯并[a]芘 |  |  |  | 萘 |  |  |  |
|  | 苯并[b]荧蒽 |  |  |  |  |  |  |  |

监测点土壤石油烃监测结果（引用）  单位：mg/kg

| 监测项目 |  | 石油烃 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1堆场1 | 采样深度 | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m |
|  | 测定值 |  |  |  |
|  | 标准值≤ |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |

生态环境质量现状调查与评价

钦州港大榄坪作业区全部为填海区，目前大部分区域已填海完毕。由于周边人类活动繁多，没有大型的野生兽类出没，主要动物有蛇、鼠类、蟾蜍、麻雀、与昆虫类等，无国家保护的野生动物。受人类活动的干扰影响，项目场地周边无原生植被，主要以人工林和灌木草丛为主，物种多样性差，资源数量不多，质量不高，生态环境质量一般。

项目所在地区域附近有广西茅尾海红树林自治区级自然保护区七十二泾片区（5.1km）、麻蓝岛（6.5km）、钦州三娘湾省级旅游区（15.2km）等三处风景旅游区，以及金窝水库饮用水源（5.0km）生态敏感区。

声环境质量现状监测

监测布点

为了解项目所在地厂界的声环境状况，本项目分别在厂界四周外1米处各设一个噪声监测点。见表3.7-1。

声环境监测布点说明

| 序号 | 说明 |
| --- | --- |
| N1 | 地块1东侧厂界外1m |
| N2 | 地块1南侧厂界外1m |
| N3 | 地块1西侧厂界外1m |
| N4 | 地块1北侧厂界外1m |
| N5 | 地块2东侧厂界外1m |
| N6 | 地块2南侧厂界外1m |
| N7 | 地块2西侧厂界外1m |
| N8 | 地块2北侧厂界外1m |

监测时间与频率

委托广西宁大检测技术有限公司于2024年10月16～17日连续监测两天，监测时段为昼间、夜间，各监测1次，为连续等效A声级Leq。

监测结果及评价

监测结果见表3.7-2。

声环境现状统计结果（单位dB（A））

| 监测日期 | 监测点位 | 监测结果（Leq） |  | 评价标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 2024.10.16 | N1地块1东侧 |  |  | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) | 达标 |
|  | N2地块1南侧 |  |  |  | 达标 |
|  | N3地块1西侧 |  |  |  | 达标 |
|  | N4地块1北侧 |  |  |  | 达标 |
|  | N5地块2东侧 |  |  |  | 达标 |
|  | N6地块2南侧 |  |  |  | 达标 |
|  | N7地块2西侧 |  |  |  | 达标 |
|  | N8地块2北侧 |  |  |  | 达标 |
| 2024.10.17 | N1地块1东侧 |  |  | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) | 达标 |
|  | N2地块1南侧 |  |  |  | 达标 |
|  | N3地块1西侧 |  |  |  | 达标 |
|  | N4地块1北侧 |  |  |  | 达标 |
|  | N5地块2东侧 |  |  |  | 达标 |
|  | N6地块2南侧 |  |  |  | 达标 |
|  | N7地块2西侧 |  |  |  | 达标 |
|  | N8地块2北侧 |  |  |  | 达标 |

由表3.7-2声环境现状监测结果可知，各监测点的昼间、夜间环境噪声等效声级Leq（A）值小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值，评价区域内声环境现状符合声环境质量功能区要求。

区域污染源情况

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），一级评价项目需调查评价范围内与评价项目排放污染物有关的其他在建项目、已批复环境影响评价文件的拟建项目等污染源。故在此仅列出评价区域内项目周边各已建、在建、拟建企业主要污染物排放情况，详见表3.8-1。

表3.8-1  区域污染源排放情况

| 序号 | 企业名称 | 废气排放量（万m3/a） | 二氧化硫（t/a） | 氮氧化物（t/a） | 烟尘（t/a） | VOCs(t/a) | 工业废水万m3/a | 化学需氧量（t/a） | 氨氮（t/a） | 一般工业固体废物（t/a） | 危险废物（t/a） | 生活垃圾（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 广西钦州澄星化工科技有限公司 | 20912 | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 | / | 已建 |
|  | 钦州锦峰海洋重工年产20万吨海洋重装项目 | 190080 | / | 0.0792 | 11.452 | 6.756 | / | / | / | 3258.608 | 70.043 | 49.5 | 已建 |
|  | 广西中伟新能源项目一期新能源材料一体化项目 | 517188 | / | / | 124.527 | 0.123 | / | / | / | / | / | / | 已建 |
|  | 北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区9号10号泊位扩建工程 | / | / | / | / | 6.135 | / | / | / | / | / | / | 在建 |

图3.8-1 区域污染源分布图

环境影响预测与评价

施工环境影响分析

本项目施工期为12个月，拟建项目施工期产生的污染物主要有施工废水、施工生活垃圾、施工噪声等。

### 4.1.1施工期大气环境影响分析

施工期建筑材料的运输、装卸过程中粉尘散落到周围空气中；建筑材料堆放期间由于风吹会引起扬尘污染，尤其是干燥天气风速较大或汽车行驶速度较快的情况下，扬尘污染更为严重。施工地段和汽车通过道路扬尘浓度大小与离源强的距离有关，据类似施工场地监测资料，源强处为11.03mg/m3，距源强20m处为2.89mg/m3，距源强50m处为1.15mg/m3，厂界200m范围外受到影响不大。

机械废气主要来自运输车辆、施工机械等燃油机械排放的废气，主要污染物为CO、NO2、HC等，属短暂间歇排放。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，污染物在空气中的稀释扩散较快，据类似项目施工现场监测结果，在距离现场100m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，对周边敏感点影响不大。

总体而言，施工期空气污染的影响范围和程度均是有限的。

### 4.1.2施工期水环境影响分析

（1）生活污水

建筑施工所排放的污水主要是施工人员所排放的生活污水。本项目施工高峰期人数约50人，生活污水排放量按40L/人•d计，则生活污水排放量为2m3/d。施工人员生活污水，主要污染物浓度CODcr250mg/L，BOD5150mg/L，NH3-N25mg/L，SS200mg/L，生活污水经厂内三级化粪池预处理达到大榄坪污水处理厂接管标准要求后，经市政管网排入大榄坪污水处理厂。

（2）施工作业废水

施工配料和对机械设备进行冲洗及维护保养，将产生少量的作业废水，废水中的污染物主要是悬浮物。经沉淀后回用，对环境影响不大。

施工单位必须加强对施工人员的教育和管理，生活污水和施工废水严禁未经处理随地泼洒、排放，禁止直接排入拟建场址周围地表水体。

### 4.1.3施工期声环境影响分析

工程施工期使用的机械主要有钻孔机、塔吊、电锯、电焊机、电钻等，这些施工机械的运行噪声在90～105 dB(A)之间。按声源衰减公式计算，声源强度为100 dB(A)时，施工噪声随距离衰减的预测结果如表4.1-2所示。

L2=L1-20lg(r2/r2)-△L

式中：r1、r2——-距声源的距离，m

L1、L2——L1、L2处的噪声值， dB(A)

△L——周边高大建筑物对噪声阻挡影响值，dB(A)。

表4.1-1     施工噪声预测结果

| 距声源距离m | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声值dB(A) | 65 | 60 | 56 | 54 | 48 | 44 |

项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。由表4.1-1中的预测结果可知，在采用噪声强度较大的施工机械昼间施工时，项目周边50m范围以内的施工噪声贡献值超过了3类标准值。

项目厂址周围规划为园区范围，项目周边200m范围内均无居民点，施工过程对敏感点的影响很小。除此之外，来往于施工场地的运输车辆多为大中型运输车，在加速行驶时，以大型柴油货车的定置噪声限值最高，其噪声值＞100dB（A），会对运输线路两侧居民的生活造成影响。因此，项目施工期要对建筑材料及废物的运输严格控制，尽量避开居民的休息时间，减少影响范围。

### 4.1.4施工期固体废物环境影响分析

施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。

建筑垃圾主要有碎砖瓦、沙石等，本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝、废包装等杂物。根据类比调查，建筑装修过程的建筑垃圾产生量按每100m2建筑面积产生0.5t估算，项目新建建筑面积67590.03m2，则施工期建筑垃圾产生量约337.950t。收集后运至市政管理部门指定点处理；项目施工场地内较为平整，开挖量较小，场地内可挖填平衡，无弃方产生。

施工人员带来的生活垃圾如不及时处理会影响环境景观，施工营地的生活垃圾，产生量约为25kg/d，生活垃圾如不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭并传播疾病，对周围环境产生不利影响，生活垃圾经垃圾桶临时储存后由环卫部门统一清运，对周边环境影响较小。

### 4.1.5施工期生态环境影响分析

项目所在区域为填海区，生物物种较为单一，施工活动间接影响的生态系统为周边荒草地。施工对动物多样性的直接影响主要是建筑工程施工过程中少量噪声、粉尘对项目区域动物群落的干扰。项目所在区域受人类活动的干扰严重，野生动物资源较少，只有两栖类、爬行类动物和昆虫等，且数量极少。

施工过程中产生的噪声、粉尘可能会导致部分动物迁徙它处，对动物分布产生一定影响。项目施工期短，并且在厂区内施工，对周边动物影响不明显，不会导致区域动物多样性降低。

项目所在区域植被主要为人工植被，工程对植物资源的影响主要表现在工程占地引起局部区域植物覆盖率下降，生物量减少。工程占地周边主要分布人工林、灌木、草地，生态环境为人工营造，故工程占地不会引起植物物种的损失。

项目东北面约730m处的淡水湾村沿海滩涂分布有零散的红树林，项目仅在填海区进行工程施工，不进行水工作业，不会因施工悬沙扩散影响红树林的生存环境。为了避免施工期对其影响，拟采取以下措施：项目施工作业废水经沉淀后回用，严禁向水域排放废水，所有废水均不外排；建筑垃圾统一收集，定期清运至市政管理部门指定点处理，不在厂区堆积，可有效避免因施工废水泄露或雨水冲刷建筑垃圾，导致周边水体受到污染，水中悬浮物增加，进而影响红树林的生存环境。

大气环境影响预测与评价

    - 4.2.1污染气象特征分析

本项目采用的是钦州气象站（59632）资料，气象站位于广西壮族自治区钦州市，地理坐标为东经108.6167度，北纬21.9500度，海拔高度49.2米。气象站始建于1952年，1952年正式进行气象观测。钦州气象站距本项目25.336km，是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，

1、气候特征

根据钦州国家一般气象站2004-2023年统计的气象资料分，项目所在区域主要的气象特征见表4.2-1~表4.2-3。近20年风玫瑰图见图4.2-1。

表4.2-1 钦州气象站近20年的主要气候资料统计表

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 22.9 |  |  |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 37.9 | 2005-07-19 | 37.9 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | 1.6 | 2016-01-24 | 1.6 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 1009.5 |  |  |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 22.9 |  |  |
| 多年平均相对湿度(%) |  | 79.0 |  |  |
| 多年平均降雨量(mm) |  | 2117.5 | 2014-06-11 | 380.5 |
| 灾害天气统 计 | 多年平均沙暴日数(d) | 0.0 |  |  |
|  | 多年平均雷暴日数(d) | 81 |  |  |
|  | 多年平均冰雹日数(d) | 0.1 |  |  |
|  | 多年平均大风日数(d) | 2.5 |  |  |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 37.5 | 2022-6-23 | 163.0SSE |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2.4 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率(%) |  | N 17.1 |  |  |

表4.2-2 钦州气象站累年（2004-2023年）各月平均风速（m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 |

表4.2-3 钦州气象站累年各风向频率（%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 17.167 | 10.617 | 6.641 | 3.5905 | 3.7315 | 4.618 | 4.656 | 6.2015 | 8.634 | 8.619 | 3.3525 | 1.938 | 1.0835 | 1.779 | 3.376 | 11.3235 | 2.247 |

图4.2-1 钦州近20年风向玫瑰图（统计年限：2004-2023年）

### 4.2.2预测因子与内容

1、排放源源强

根据前文工程污染源分析，确定本评价的大气排放源源强及排放参数，详细见表4.2-10、4.2-11。非正常工况是指非甲烷总烃处理装置出现故障，废气未经处理直接排放的情况。

表4.2-10 本项目正常工况下源强排放参数汇总表

| 有组织废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒编号 | 污染物 |  | 设计风量（m3/h） | 速率（kg/h） |  | 排放参数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高度（m） |  | 内径（m） |  | 温度（℃） |  | 坐标（x,y,z） |  |
| DA001 | PM10 |  | 60000 | 0.577 |  | 30 |  | 1.2 |  | 25 |  | -32,-1,0 |  |
| DA002 | PM10 |  | 72000 | 2.493 |  | 30 |  | 1.3 |  | 25 |  | -50,-115,0 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 72000 | 0.8543 |  | 30 |  | 1.3 |  | 25 |  | -50,-115,0 |  |
|  | 甲苯 |  | 72000 | 0.001 |  | 30 |  | 1.3 |  | 25 |  | -50,-115,0 |  |
|  | 二甲苯 |  | 72000 | 0.474 |  | 30 |  | 1.3 |  | 25 |  | -50,-115,0 |  |
| 无组织废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 |  | 污染因子 |  |  | 无组织排放速率（kg/h） |  | 长（m） |  | 宽（m） |  | 高（m） |  | 坐标（x,y,z） |
| 装焊车间 |  | PM10 |  |  | 2.911 |  | 200.5 |  | 120.8 |  | 12 |  | 112,-129,0 |
| 喷涂车间 |  | TSP |  |  | 0.667 |  | 130.5 |  | 90.5 |  | 10.6 |  | 4,-127,0 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.9490802 |  | 130.5 |  | 90.5 |  | 10.6 |  | 4,-127,0 |
|  |  | 甲苯 |  |  | 0.001 |  | 130.5 |  | 90.5 |  | 10.6 |  | 4,-127,0 |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 0.526 |  | 130.5 |  | 90.5 |  | 10.6 |  | 4,-127,0 |

注：项目源强均按废气最大排放速率取值，装焊车间的PM10源强为切割废气+焊接废气=2.616+0.293=2.909；喷涂车间的TSP源强为抛丸喷砂废气+喷漆废气=0.321+0.346=0.667；面源高度取厂房高度一半。

表4.2-11 非正常工况下本项目源强排放参数

| 有组织废气 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒编号 | 污染物 | 设计风量（m3/h） | 速率（kg/h） | 排放参数 |  |  |  |
|  |  |  |  | 高度（m） | 内径（m） | 温度（℃） | 坐标（x,y,z） |
| DA001 | PM10 | 60000 | 28.868 | 30 | 1.2 | 25 | -32,-1,0 |
| DA002 | PM10 | 72000 | 12.463 | 30 | 1.3 | 25 | -50,-115,0 |
|  | 非甲烷总烃 | 72000 | 8.546 | 30 | 1.3 | 25 | -50,-115,0 |
|  | 甲苯 | 72000 | 0.012 | 30 | 1.3 | 25 | -50,-115,0 |
|  | 二甲苯 | 72000 | 4.733 | 30 | 1.3 | 25 | -50,-115,0 |

2、已批在建源强

项目周边区域已批在建、拟建污染源强见表4.2-12和表4.2-13。

表4.2-12 区域在建、拟建污染源点源参数表

| 名称 |  | 排气筒底 部中心坐 标/m |  | 排气 筒底 部海 拔高 度/m | 排气 筒高 度/m | 排气 筒出 口内 径/m | 烟气量 m3/h | 烟气 温度 /℃ | 年排 放小 时数 /h | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  | PM10 | VOCs |
| 广西中伟新能源项目一期新能源材料一体化项目 | DA087磨煤废气 | -200 | -50 | 6 | 18 | 1.0 | 59133 | 200 | 7920 | 0.0887 |  |
|  | DA088落料粉尘 | -141 | -64 | 6 | 15 | 0.8 | 13000 | 25 | 7920 | 0.0442 |  |
|  | DA089转运粉尘 | -165 | -106 | 6 | 20 | 0.8 | 25800 | 25 | 7920 | 0.0774 |  |
|  | DA090落料粉尘 | -146 | -116 | 6 | 35 | 0.8 | 21875 | 25 | 7920 | 0.070 |  |
|  | DA095制酸尾气 | -179 | -245 | 6 | 50 | 1.2 | 37278 | 40 | 7920 | 0.0375 |  |
|  | DA094贫化炉烟气 | -55 | -131 | 6 | 50 | 1.5 | 43813 | 180 | 7920 | 0.2063 |  |
|  | DA093水淬废气 | -18 | -134 | 6 | 30 | 0.9 | 70588 | 200 | 7920 | 0.120 |  |
|  | DA056球磨废气 | -210 | 150 | 6 | 20 | 0.5 | 20000 | 25 | 7920 | 0.05 |  |
|  | DA057球磨废气 | -154 | 147 | 6 | 20 | 0.5 | 20000 | 25 | 7920 | 0.05 |  |
|  | DA141浆化废气 | -190 | 136 | 6 | 20 | 0.5 | 22000 | 25 | 7920 | 0.0354 |  |
|  | DA027萃取废气 | -177 | 338 | 6 | 20 | 0.8 | 35000 | 25 | 7920 |  | 0.0063 |
|  | DA028萃取废气 | -237 | 542 | 6 | 20 | 0.8 | 35000 | 25 | 7920 |  | 0.0063 |
|  | DA053镍蒸发结晶废气 | -242 | 460 | 6 | 35 | 1.5 | 82000 | 35 | 7920 | 0.3889 |  |
|  | DA054镍蒸发结晶废气 | -252 | 400 | 6 | 35 | 1.5 | 82000 | 35 | 7920 | 0.3889 |  |
|  | DA143镍蒸发结晶废气 | -33 | -228 | 6 | 35 | 1.5 | 82000 | 35 | 7920 | 0.3889 |  |
|  | DA131萃取废气 | -33 | -273 | 6 | 25 | 0.4 | 3529 | 25 | 7920 |  | 0.002 |

表4.2-13  区域在建、拟建污染源面源参数表

| 污染源名称 |  | 面源顶点坐标 |  | 面源长 度(m) | 面源宽 度(m) | 与正北 向夹角 | 初始排 放高度 （m） | 年排放 小时数 （h） | 评价因子排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标(m) | Y坐标(m) |  |  |  |  |  | TSP | TVOC |
| 广西中伟新能源项目一期新能源材料一体化项目 | 原料库（Q1） | -51 | -7 | 139 | 69 | -10° | 18.6 | 7920 | 0.1081 |  |
|  | 煤棚（Q6-3） | -240 | -167 | 105.8 | 31.2 | -10° | 20 | 7920 | 0.0076 |  |
|  | 成品仓库 | -240 | 126 | 152 | 15.6 | -10° | 9 | 7920 | 0.0223 |  |
|  | 吹炼车间（Q2-1） | -68 | -100 | 83.5 | 33 | -10° | 23.7 | 7920 | 11.52 |  |
|  | 水淬（Q2-2） | -19 | -84 | 26.9 | 20.2 | -10° | 10.2 | 7920 | 0.0720 |  |
|  | 硫酸储罐（Q16-8） | -98 | -365 | 39 | 22 | -10° | 10 | 7920 |  |  |
|  | 镍蒸发车间（X2-1） | -242 | 530 | 80 | 39 | -10° | 24 | 7920 | 0.6823 |  |
|  | 镍蒸发车间（X2-2） | -259 | 393 | 122 | 39 | -10° | 24 | 7920 | 1.3646 |  |
|  | 萃取车间（X5） | -166 | 373 | 88.7 | 48.6 | -10° | 20 | 7920 |  | 0.0008 |
|  | 铜萃取车间（X30-1） | -3 | -245 | 62.5 | 21.5 | -10° | 17 | 7920 |  | 0.0001 |
| 北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区9号10号泊位扩建工程 | 装卸作业区 | -1160 | -1225 | 30 | 300 | 0 | 9 | 1500 |  | 4.09 |

### 4.2.3预测模型及参数

1、预测模型

本次预测范围<50km，无需开展二次PM2.5预测。同时，评价基准年内，风速≤0.5m/s最大持续小时3小时，开始于2023年1月7日6：00，不存在持续时间超过72h或近20年统计的全年静风（风速≤0.2m/s）频率超过35%的情况，不需采用CALPUFF模型进行进一步模拟。

本项目处于大型水体（海或湖）岸边3km范围内，存在岸边熏烟。经过估算，各评价因子的最大1h平均质量浓度均未超过对应的环境质量标准，因此不需用CALPUFF模型进行进一步模拟；本项目污染物排放为点源和面源，本项目进一步预测采用的模型为AERMOD。

2、计算点

在WGS-84经纬度坐标系的卫星影像图上建立AERMOD计算所需的平面坐标系统，影像图所覆盖的地理范围完全涵盖大气环境评价范围。本案利用两点距离法将经纬度坐标系投影为本地相对平面坐标系，平面坐标系的原点（0，0）位于项目中心，该原点对应的经纬度为108.607820E、21.732480N。

AERMOD的计算范围左下角坐标为（-3000，-3000），右上角坐标为（3000，3000），范围内划分计算网格，网格距取值50m。另一方面，项目周边各环境敏感点的经纬度坐标及对应的本地坐标详见表4.2-14。

表4.2-14 环境敏感点坐标及地理高程汇总

| 序号 | 环境敏感点 | 本地坐标 |  | 地面高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| 1 | 过山路村 | 1578 | 185 | 0 |
| 2 | 淡水湾村 | 766 | 674 | 0 |
| 3 | 金鼓村 | 108 | 1852 | 1.68 |
| 4 | 钦州港安置小区 | -1243 | 1890 | 0 |
| 5 | 大榄坪 | -1293 | 2216 | 0 |
| 6 | 钦州港开发区中学 | 1888 | 666 | 0 |
| 7 | 钦州港开发区第四小学 | 1174 | 2010 | 19.38 |

3、地形参数

评价范围内的地形数据采用外部DEM文件，并采用AERMAP运行计算得出评价范围内各网格及敏感点的地形数据。构建评价范围的预测网格时，采用直角坐标的方式，即坐标形式为（x，y），评价范围的地形见图4.2-16。

项目所在位置

图 5-2	项目所在区域的等高线示意图

4、地表特征

根据地面特征及《AERMETUSERGUIDE》，评价范围地表特征为工业区，划分为1个扇区，为城市；评价范围内地表特征参数按“潮湿气候”选取，具体地表特征参数见表4.2-15。

表4.2-15 地表特征数据汇总

| 序号 | 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30-180 | 冬季(12,1,2月) | 0.35 | 0.5 | 1 |
| 2 | 30-180 | 春季(3,4,5月) | 0.14 | 0.5 | 1 |
| 3 | 30-180 | 夏季(6,7,8月) | 0.16 | 1 | 1 |
| 4 | 30-180 | 秋季(9,10,11月) | 0.18 | 1 | 1 |

5、气象数据

地面气象数据钦州国家一般气象站2023年逐时风向、风速、气温、总云量和低云量数据；高空气象数据采用钦州国家一般气象站提供的数值：2023年项目所在地近地面至高空5000米范围内不同高层的气温、露点温度、风向及风速，该数据的时间分辨率是逐日两次（8时与20时）。

6、建筑物下洗

如果烟囱实际高度小于根据周围建筑物高度计算的最佳工程方案（GEP）烟囱高度时，且位于GEP的5L影响区域内时，则需考虑建筑物下沉的情况。GEP烟囱高度计算公式为：

GEP烟囱高度=H+1.5L

式中：H——从烟囱基座地面到建筑物顶部的垂直高度，m；

L——建筑物高度（BH）或建筑物投影宽度（PBW）的较小者，m。

GEP的5L影响区域：每个建筑物在下风向会产生一个尾迹影响区，下风向影响最大距离为距建筑物5L处，迎风向影响最大距离为距建筑物2L处，侧风向影响最大距离为距建筑物0.5L处，即图4.2-3虚线范围内为建筑物影响区域。不同风向下的影响区是不同的，所有风向构成的一个完整的影响区域，即图4.2-5虚线范围内，称为GEP的5L影响区域，即建筑物下洗的最大影响范围。

| - 建筑物影响区域 | - GEP的5L影响区域 |
| --- | --- |

根据计算，不需要考虑建筑物下沉。

7、预测情景

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）达标区评价项目预测内容和评价要求详见下表。

表4.2-16 预测因子与内容汇总

| 评价对象 | 污染源 | 污染源排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 达标区评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度、长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源 - “以新带老”污染源（如有） + 区域削减污染源（如有） + 其他在建、拟建污染源 （如有） | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短浓度的达标情况 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源 - “以新带老”污染源（如有） + 项目全厂现有污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

### 4.2.4预测结果与分析评价

1、正常工况预测结果

1）TSP

环境敏感点地面质量浓度汇总见表4.2-17和表4.2-18。

表4.2-17 环境敏感点TSP贡献质量浓度汇总

| 序号 | 环境敏感点 | 统计时长 | 最大贡献值（μg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过山路村 | 日平均 | 1.2788 | 230816 | 0.43 | 达标 |
| 2 | 淡水湾村 | 日平均 | 1.5266 | 231026 | 0.51 | 达标 |
| 3 | 金鼓村 | 日平均 | 1.0581 | 230228 | 0.35 | 达标 |
| 4 | 钦州港安置小区 | 日平均 | 0.6227 | 231002 | 0.21 | 达标 |
| 5 | 大榄坪 | 日平均 | 0.6361 | 230627 | 0.21 | 达标 |
| 6 | 钦州港开发区中学 | 日平均 | 1.2812 | 231124 | 0.43 | 达标 |
| 7 | 钦州港开发区第四小学 | 日平均 | 0.8915 | 231001 | 0.30 | 达标 |
| 8 | 网格（-400,150） | 日平均 | 15.7298 | 230413 | 5.24 | 达标 |
| 9 | 过山路村 | 年平均 | 0.0422 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 10 | 淡水湾村 | 年平均 | 0.1182 | 平均值 | 0.06 | 达标 |
| 11 | 金鼓村 | 年平均 | 0.0774 | 平均值 | 0.04 | 达标 |
| 12 | 钦州港安置小区 | 年平均 | 0.0349 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 13 | 大榄坪 | 年平均 | 0.0554 | 平均值 | 0.03 | 达标 |
| 14 | 钦州港开发区中学 | 年平均 | 0.0667 | 平均值 | 0.03 | 达标 |
| 15 | 钦州港开发区第四小学 | 年平均 | 0.063 | 平均值 | 0.03 | 达标 |
| 16 | 网格（-200,-50） | 年平均 | 5.5744 | 平均值 | 2.79 | 达标 |

表4.2-18 环境敏感点TSP叠加后质量浓度汇总

| 序号 | 环境敏感点 | 统计时长 | 叠加在建拟建源后浓度增值（μg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 叠加后浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过山路村 | 日平均 | 14.5464 | 230419 | 4.85 | 152.5464 | 50.85 |
| 2 | 淡水湾村 | 日平均 | 13.671 | 230315 | 4.56 | 151.671 | 50.56 |
| 3 | 金鼓村 | 日平均 | 8.5059 | 230315 | 2.84 | 146.5059 | 48.84 |
| 4 | 钦州港安置小区 | 日平均 | 14.378 | 230920 | 4.79 | 152.378 | 50.79 |
| 5 | 大榄坪 | 日平均 | 7.9376 | 231215 | 2.65 | 145.9376 | 48.65 |
| 6 | 钦州港开发区中学 | 日平均 | 11.032 | 231215 | 3.68 | 149.032 | 49.68 |
| 7 | 钦州港开发区第四小学 | 日平均 | 7.649 | 230419 | 2.55 | 145.649 | 48.55 |
| 8 | 网格（2250,-1600） | 日平均 | 122.7371 | 231115 | 40.91 | 260.7384 | 86.91 |
| 9 | 过山路村 | 年平均 | 1.7235 | 平均值 | 0.86 | / | / |
| 10 | 淡水湾村 | 年平均 | 0.8099 | 平均值 | 0.40 | / | / |
| 11 | 金鼓村 | 年平均 | 0.5328 | 平均值 | 0.27 | / | / |
| 12 | 钦州港安置小区 | 年平均 | 1.3528 | 平均值 | 0.68 | / | / |
| 13 | 大榄坪 | 年平均 | 0.7064 | 平均值 | 0.35 | / | / |
| 14 | 钦州港开发区中学 | 年平均 | 1.0785 | 平均值 | 0.54 | / | / |
| 15 | 钦州港开发区第四小学 | 年平均 | 0.6251 | 平均值 | 0.31 | / | / |
| 16 | 网格（2250,-1650） | 年平均 | 30.0255 | 平均值 | 15.01 | / | / |

图4.2-17 TSP日平均浓度贡献值分布图（单位：μg/m3）

图4.2-18 TSP年平均浓度贡献值分布图（单位：μg/m3）

图4.2-19 TSP日平均浓度贡献值分布图（叠加后 单位：μg/m3）

图4.2-20 TSP年平均浓度贡献值分布图（叠加后  单位：μg/m3）

正常排放情况下，TSP影响的预测计算结果见表4.2-17和表4.2-18。

TSP日平均浓度，各敏感点浓度增量在0.6227~1.5266μg/m3的范围内，占标率为0.21~0.51%，小于100%；叠加在建拟建源和背景值后浓度在145.649~152.5464μg/m3的范围，占标率为48.55~50.85%，小于100%；网格最大地面浓度点浓度增量为15.7298μg/m3，占标率为5.24%，叠加在建拟建源和背景值后浓度为260.7384μg/m3，占标率为86.91%，小于100%。TSP年平均浓度，各敏感点浓度增量在0.0349~0.1182μg/m3的范围内，占标率为0.02~0.06%，小于30%。对于环境空气二类功能区而言，本项目区域叠加现状浓度值，排放的TSP浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。

2）PM10

环境敏感点地面质量浓度汇总见表4.2-19和表4.2-20。

表4.2-19 环境敏感点PM10贡献质量浓度汇总

| 序号 | 环境敏感点 | 统计时长 | 最大贡献值（μg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过山路村 | 日平均 | 10.2913 | 230613 | 6.86 | 达标 |
| 2 | 淡水湾村 | 日平均 | 14.4761 | 231108 | 9.65 | 达标 |
| 3 | 金鼓村 | 日平均 | 7.2254 | 230827 | 4.82 | 达标 |
| 4 | 钦州港安置小区 | 日平均 | 7.3373 | 231108 | 4.89 | 达标 |
| 5 | 大榄坪 | 日平均 | 7.1412 | 231211 | 4.76 | 达标 |
| 6 | 钦州港开发区中学 | 日平均 | 9.4041 | 231025 | 6.27 | 达标 |
| 7 | 钦州港开发区第四小学 | 日平均 | 6.4114 | 230122 | 4.27 | 达标 |
| 8 | 网格（-300,150） | 日平均 | 74.3162 | 230413 | 49.54 | 达标 |
| 9 | 过山路村 | 年平均 | 0.4714 | 平均值 | 0.67 | 达标 |
| 10 | 淡水湾村 | 年平均 | 1.6799 | 平均值 | 2.40 | 达标 |
| 11 | 金鼓村 | 年平均 | 0.8503 | 平均值 | 1.21 | 达标 |
| 12 | 钦州港安置小区 | 年平均 | 0.4828 | 平均值 | 0.69 | 达标 |
| 13 | 大榄坪 | 年平均 | 0.6517 | 平均值 | 0.93 | 达标 |
| 14 | 钦州港开发区中学 | 年平均 | 0.8384 | 平均值 | 1.20 | 达标 |
| 15 | 钦州港开发区第四小学 | 年平均 | 0.816 | 平均值 | 1.17 | 达标 |
| 16 | 网格（-50,-100） | 年平均 | 19.0372 | 平均值 | 27.20 | 达标 |

表4.2-20 环境敏感点PM10叠加后质量浓度汇总

| 序号 | 环境敏感点 | 统计时长 | 叠加在建拟建源浓度增值（μg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 叠加后浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过山路村 | 日平均 | 3.6417 | 230510 | 2.43 | 103.0751 | 68.72 | 达标 |
| 2 | 淡水湾村 | 日平均 | 6.3207 | 230822 | 4.21 | 102.9063 | 68.60 | 达标 |
| 3 | 金鼓村 | 日平均 | 2.9555 | 230919 | 1.97 | 102.4964 | 68.33 | 达标 |
| 4 | 钦州港安置小区 | 日平均 | 3.0216 | 230413 | 2.01 | 103.1427 | 68.76 | 达标 |
| 5 | 大榄坪 | 日平均 | 2.7956 | 230921 | 1.86 | 102.284 | 68.19 | 达标 |
| 6 | 钦州港开发区中学 | 日平均 | 4.0466 | 230805 | 2.70 | 102.7765 | 68.52 | 达标 |
| 7 | 钦州港开发区第四小学 | 日平均 | 3.2391 | 231108 | 2.16 | 102.4907 | 68.33 | 达标 |
| 8 | 网格（-300,150） | 日平均 | 33.4158 | 230720 | 22.28 | 124.6238 | 83.08 | 达标 |
| 9 | 过山路村 | 年平均 | 0.5716 | 平均值 | 0.82 | 50.8894 | 72.70 | 达标 |
| 10 | 淡水湾村 | 年平均 | 1.7193 | 平均值 | 2.46 | 52.0371 | 74.34 | 达标 |
| 11 | 金鼓村 | 年平均 | 0.8751 | 平均值 | 1.25 | 51.1929 | 73.13 | 达标 |
| 12 | 钦州港安置小区 | 年平均 | 0.5704 | 平均值 | 0.81 | 50.8882 | 72.70 | 达标 |
| 13 | 大榄坪 | 年平均 | 0.6919 | 平均值 | 0.99 | 51.0097 | 72.87 | 达标 |
| 14 | 钦州港开发区中学 | 年平均 | 0.8992 | 平均值 | 1.28 | 51.217 | 73.17 | 达标 |
| 15 | 钦州港开发区第四小学 | 年平均 | 0.8478 | 平均值 | 1.21 | 51.1656 | 73.09 | 达标 |
| 16 | 网格（-50,-100） | 年平均 | 19.0590 | 平均值 | 27.23 | 68.9489 | 98.50 | 达标 |

图4.2-21 PM10日平均浓度贡献值分布图（单位：μg/m3）

图4.2-22 PM10年平均浓度贡献值分布图（单位：μg/m3）

图4.2-23 PM1095%日平均浓度贡献值分布图（叠加后  单位：μg/m3）

图4.2-24 PM10年平均浓度贡献值分布图（叠加后  单位：μg/m3）

正常排放情况下，PM10影响的预测计算结果见表4.2-19和表4.2-20。

PM10日平均浓度，各敏感点浓度增量在6.4114~14.4761μg/m3的范围内，占标率为4.27~9.65%，小于100%；叠加在建拟建源和背景值后各敏感点PM1095%日平均浓度在102.284~103.1427μg/m3的范围，占标率为68.19~68.76%，小于100%；网格最大地面浓度点浓度增量为74.3162μg/m3，占标率为49.54%，叠加在建拟建源和背景值后PM1095%网格最大地面浓度为124.6238μg/m3，占标率为83.08%，小于100%。PM10年平均浓度，各敏感点浓度增量在0.4714~1.6799μg/m3的范围内，占标率为0.67~2.4%，小于30%，叠加在建拟建源和背景值后各敏感点PM10年平均浓度在50.8882~52.0371μg/m3的范围，占标率为72.70~74.34%，小于100%；网格最大地面浓度点浓度增量为19.0372μg/m3，占标率为27.20%，叠加在建拟建源和背景值后PM10网格最大地面浓度为68.9489μg/m3，占标率为98.5%。对于环境空气二类功能区而言，本项目区域叠加现状浓度值，排放的PM10浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。

3）非甲烷总烃

环境敏感点地面质量浓度汇总见表4.2-21和表4.2-22。

表4.2-21 环境敏感点非甲烷总烃贡献质量浓度汇总

| 序号 | 环境敏感点 | 统计时长 | 最大贡献值（μg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过山路村 | 1小时 | 63.138 | 23081606 | 3.16 | 达标 |
| 2 | 淡水湾村 | 1小时 | 66.0622 | 23121021 | 3.30 | 达标 |
| 3 | 金鼓村 | 1小时 | 44.2335 | 23082724 | 2.21 | 达标 |
| 4 | 钦州港安置小区 | 1小时 | 34.4145 | 23012523 | 1.72 | 达标 |
| 5 | 大榄坪 | 1小时 | 29.5118 | 23122922 | 1.48 | 达标 |
| 6 | 钦州港开发区中学 | 1小时 | 43.6606 | 23112422 | 2.18 | 达标 |
| 7 | 钦州港开发区第四小学 | 1小时 | 37.8358 | 23100101 | 1.89 | 达标 |
| 8 | 网格（-250,50） | 1小时 | 346.4567 | 23012608 | 17.32 | 达标 |

表4.2-22 环境敏感点非甲烷总烃叠加后质量浓度汇总

| 序号 | 环境敏感点 | 统计时长 | 叠加在建拟建源浓度增值（μg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 叠加后浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过山路村 | 1小时 | 66.1124 | 23012523 | 3.31 | 886.1124 | 44.31 | 达标 |
| 2 | 淡水湾村 | 1小时 | 169.6447 | 23121021 | 8.48 | 989.6447 | 49.48 | 达标 |
| 3 | 金鼓村 | 1小时 | 145.3455 | 23110823 | 7.27 | 965.3455 | 48.27 | 达标 |
| 4 | 钦州港安置小区 | 1小时 | 148.6336 | 23012523 | 7.43 | 968.6336 | 48.43 | 达标 |
| 5 | 大榄坪 | 1小时 | 96.2473 | 23122922 | 4.81 | 916.2473 | 45.81 | 达标 |
| 6 | 钦州港开发区中学 | 1小时 | 118.405 | 23112421 | 5.92 | 938.405 | 46.92 | 达标 |
| 7 | 钦州港开发区第四小学 | 1小时 | 94.945 | 23122922 | 4.75 | 914.9449 | 45.75 | 达标 |
| 8 | 网格（-1550,-950） | 1小时 | 1066.99 | 23081301 | 53.35 | 1886.99 | 94.35 | 达标 |

图4.2-25 非甲烷总烃1小时浓度贡献值分布图（单位：μg/m3）

图4.2-26 非甲烷总烃1小时浓度贡献值分布图（叠加现后  单位：μg/m3）

正常排放情况下，非甲烷总烃影响的预测计算结果见表4.2-21和表4.2-22。

非甲烷总烃1小时浓度，各敏感点浓度增量在29.5118~66.0622μg/m3的范围内，占标率为1.48~3.30%，小于100%；叠加在建拟建源和背景值后各敏感点非甲烷总烃1小时浓度在886.1124~989.6447μg/m3的范围，占标率为44.31~49.48%，小于100%；网格最大地面浓度点浓度增量为346.4567μg/m3，占标率为17.32%，叠加在建拟建源和背景值后非甲烷总烃网格最大地面浓度为1886.99g/m3，占标率为94.35%，小于100%。对于环境空气二类功能区而言，本项目区域叠加现状浓度值，排放的非甲烷总烃1小时浓度能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018-2012）附录D。

4）甲苯

环境敏感点地面质量浓度汇总见表4.2-23和表4.2-24。

表4.2-23 环境敏感点甲苯贡献质量浓度汇总

| 序号 | 环境敏感点 | 统计时长 | 最大贡献值（μg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过山路村 | 1小时 | 0.0665 | 23081606 | 0.03 | 达标 |
| 2 | 淡水湾村 | 1小时 | 0.0696 | 23121021 | 0.03 | 达标 |
| 3 | 金鼓村 | 1小时 | 0.0466 | 23082724 | 0.02 | 达标 |
| 4 | 钦州港安置小区 | 1小时 | 0.0363 | 23012523 | 0.02 | 达标 |
| 5 | 大榄坪 | 1小时 | 0.0311 | 23122922 | 0.02 | 达标 |
| 6 | 钦州港开发区中学 | 1小时 | 0.046 | 23112422 | 0.02 | 达标 |
| 7 | 钦州港开发区第四小学 | 1小时 | 0.0399 | 23100101 | 0.02 | 达标 |
| 8 | 网格（-250,50） | 1小时 | 0.3843 | 23012608 | 0.19 | 达标 |

表4.2-24 环境敏感点甲苯叠加后质量浓度汇总

| 序号 | 环境敏感点 | 统计时长 | 叠加在建拟建源浓度增值（μg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 叠加后浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过山路村 | 1小时 | 0.0665 | 23081606 | 0.03 | 0.8165 | 0.41 | 达标 |
| 2 | 淡水湾村 | 1小时 | 0.0696 | 23121021 | 0.03 | 0.8196 | 0.41 | 达标 |
| 3 | 金鼓村 | 1小时 | 0.0466 | 23082724 | 0.02 | 0.7966 | 0.40 | 达标 |
| 4 | 钦州港安置小区 | 1小时 | 0.0363 | 23012523 | 0.02 | 0.7863 | 0.39 | 达标 |
| 5 | 大榄坪 | 1小时 | 0.0311 | 23122922 | 0.02 | 0.7811 | 0.39 | 达标 |
| 6 | 钦州港开发区中学 | 1小时 | 0.046 | 23112422 | 0.02 | 0.796 | 0.40 | 达标 |
| 7 | 钦州港开发区第四小学 | 1小时 | 0.0399 | 23100101 | 0.02 | 0.7899 | 0.39 | 达标 |
| 8 | 网格（-250,50） | 1小时 | 0.3843 | 23012608 | 0.19 | 1.1343 | 0.57 | 达标 |

图4.2-27 甲苯1小时浓度贡献值分布图（单位：μg/m3）

图4.2-28 甲苯1小时浓度贡献值分布图（叠加后  单位：μg/m3）

正常排放情况下，甲苯影响的预测计算结果见表4.2-23和表4.2-24。

甲苯1小时浓度，各敏感点浓度增量在0.0311~0.0.696μg/m3的范围内，占标率为0.02~0.03%，小于100%；叠加在建拟建源和背景值后各敏感点甲苯1小时浓度在0.7811~0.8196μg/m3的范围，占标率为0.0.39~0.41%，小于100%；网格最大地面浓度点浓度增量为0.3843μg/m3，占标率为0.19%，叠加在建拟建源和背景值后甲苯网格最大地面浓度为1.1343μg/m3，占标率为0.57%，小于100%。对于环境空气二类功能区而言，本项目区域叠加现状浓度值，排放的甲苯1小时浓度能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018-2012）附录D。

5）二甲苯

环境敏感点地面质量浓度汇总见表4.2-25和表4.2-26。

表4.2-25 环境敏感点二甲苯贡献质量浓度汇总

| 序号 | 环境敏感点 | 统计时长 | 最大贡献值（μg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过山路村 | 1小时 | 34.9924 | 23081606 | 17.50 | 达标 |
| 2 | 淡水湾村 | 1小时 | 36.613 | 23121021 | 18.31 | 达标 |
| 3 | 金鼓村 | 1小时 | 24.5151 | 23082724 | 12.26 | 达标 |
| 4 | 钦州港安置小区 | 1小时 | 19.0732 | 23012523 | 9.54 | 达标 |
| 5 | 大榄坪 | 1小时 | 16.3562 | 23122922 | 8.18 | 达标 |
| 6 | 钦州港开发区中学 | 1小时 | 24.1976 | 23112422 | 12.10 | 达标 |
| 7 | 钦州港开发区第四小学 | 1小时 | 20.9694 | 23100101 | 10.48 | 达标 |
| 8 | 网格（-300,200） | 1小时 | 192.1154 | 23031507 | 96.06 | 达标 |

表4.2-26 环境敏感点二甲苯叠加后质量浓度汇总

| 序号 | 环境敏感点 | 统计时长 | 叠加在建拟建源浓度增值（μg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 叠加后浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过山路村 | 1小时 | 34.9924 | 23081606 | 17.50 | 35.7424 | 17.87 | 达标 |
| 2 | 淡水湾村 | 1小时 | 36.613 | 23121021 | 18.31 | 37.363 | 18.68 | 达标 |
| 3 | 金鼓村 | 1小时 | 24.5151 | 23082724 | 12.26 | 25.2651 | 12.63 | 达标 |
| 4 | 钦州港安置小区 | 1小时 | 19.0732 | 23012523 | 9.54 | 19.8232 | 9.91 | 达标 |
| 5 | 大榄坪 | 1小时 | 16.3562 | 23122922 | 8.18 | 17.1062 | 8.55 | 达标 |
| 6 | 钦州港开发区中学 | 1小时 | 24.1976 | 23112422 | 12.10 | 24.9476 | 12.47 | 达标 |
| 7 | 钦州港开发区第四小学 | 1小时 | 20.9694 | 23100101 | 10.48 | 21.7194 | 10.86 | 达标 |
| 8 | 网格（-250,50） | 1小时 | 192.1154 | 23012608 | 96.06 | 192.8654 | 96.43 | 达标 |

图4.2-29 二甲苯1小时浓度贡献值分布图（单位：μg/m3）

图4.2-30 二甲苯1小时浓度贡献值分布图（叠加后  单位：μg/m3）

正常排放情况下，二甲苯影响的预测计算结果见表4.2-25和表4.2-26。

二甲苯1小时浓度，各敏感点浓度增量在16.3562~36.613μg/m3的范围内，占标率为8.18~18.31%，小于100%；叠加在建拟建源和背景值后各敏感点二甲苯1小时浓度在17.1062~37.363μg/m3的范围，占标率为8.55~18.68%，小于100%；网格最大地面浓度点浓度增量为192.1154μg/m3，占标率为96.06%，叠加在建拟建源和背景值后二甲苯网格最大地面浓度为192.8654μg/m3，占标率为96.43%，小于100%。对于环境空气二类功能区而言，本项目区域叠加现状浓度值，排放的二甲苯1小时浓度能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018-2012）附录D。

2、事故工况

1）PM10

表4.2-27 环境敏感点PM10地面质量浓度汇总

| 序号 | 环境敏感点 | 统计时长 | 最大贡献值（μg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过山路村 | 1小时 | 306.6319 | 23082001 | 68.14 | 达标 |
| 2 | 淡水湾村 | 1小时 | 262.1912 | 23082223 | 58.26 | 达标 |
| 3 | 金鼓村 | 1小时 | 255.7997 | 23062822 | 56.84 | 达标 |
| 4 | 钦州港安置小区 | 1小时 | 236.6292 | 23062720 | 52.58 | 达标 |
| 5 | 大榄坪 | 1小时 | 266.9877 | 23062301 | 59.33 | 达标 |
| 6 | 钦州港开发区中学 | 1小时 | 258.8318 | 23072504 | 57.52 | 达标 |
| 7 | 钦州港开发区第四小学 | 1小时 | 278.0859 | 23061023 | 61.80 | 达标 |
| 8 | 网格（-200,0） | 1小时 | 5238.432 | 23012608 | 1164.10 | 超标 |

图4.2-36 非正常工况PM10小时平均浓度贡献值分布图（单位：μg/m3）

2）非甲烷总烃

表4.2-28环境敏感点非甲烷总烃地面质量浓度汇总

| 序号 | 环境敏感点 | 统计时长 | 最大贡献值（μg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过山路村 | 1小时 | 66.5208 | 23053006 | 3.33 | 达标 |
| 2 | 淡水湾村 | 1小时 | 72.8761 | 23072124 | 3.64 | 达标 |
| 3 | 金鼓村 | 1小时 | 57.3937 | 23040123 | 2.87 | 达标 |
| 4 | 钦州港安置小区 | 1小时 | 59.6895 | 23081101 | 2.98 | 达标 |
| 5 | 大榄坪 | 1小时 | 59.3407 | 23062902 | 2.97 | 达标 |
| 6 | 钦州港开发区中学 | 1小时 | 65.3107 | 23072504 | 3.27 | 达标 |
| 7 | 钦州港开发区第四小学 | 1小时 | 60.4974 | 23061023 | 3.02 | 达标 |
| 8 | 网格（-300,50） | 1小时 | 2293.089 | 23012608 | 114.65 | 超标 |

图4.2-37 非正常工况非甲烷总烃小时平均浓度贡献值分布图（单位：μg/m3）

3）甲苯

表4.2-29 环境敏感点甲苯地面质量浓度汇总

| 序号 | 环境敏感点 | 统计时长 | 最大贡献值（μg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过山路村 | 1小时 | 0.0875 | 23053006 | 0.04 | 达标 |
| 2 | 淡水湾村 | 1小时 | 0.0901 | 23072124 | 0.05 | 达标 |
| 3 | 金鼓村 | 1小时 | 0.0759 | 23040123 | 0.04 | 达标 |
| 4 | 钦州港安置小区 | 1小时 | 0.0796 | 23081101 | 0.04 | 达标 |
| 5 | 大榄坪 | 1小时 | 0.0795 | 23062902 | 0.04 | 达标 |
| 6 | 钦州港开发区中学 | 1小时 | 0.0876 | 23072504 | 0.04 | 达标 |
| 7 | 钦州港开发区第四小学 | 1小时 | 0.0811 | 23061023 | 0.04 | 达标 |
| 8 | 网格（-300,50） | 1小时 | 3.1809 | 23012608 | 1.59 | 达标 |

图4.2-38 非正常工况甲苯小时平均浓度贡献值分布图（单位：μg/m3）

4）二甲苯

表4.2-30 环境敏感点二甲苯地面质量浓度汇总

| 序号 | 环境敏感点 | 统计时长 | 最大贡献值（μg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过山路村 | 1小时 | 36.8476 | 23053006 | 18.42 | 达标 |
| 2 | 淡水湾村 | 1小时 | 40.3744 | 23072124 | 20.19 | 达标 |
| 3 | 金鼓村 | 1小时 | 31.7914 | 23040123 | 15.90 | 达标 |
| 4 | 钦州港安置小区 | 1小时 | 33.0623 | 23081101 | 16.53 | 达标 |
| 5 | 大榄坪 | 1小时 | 32.8687 | 23062902 | 16.43 | 达标 |
| 6 | 钦州港开发区中学 | 1小时 | 36.1754 | 23072504 | 18.09 | 达标 |
| 7 | 钦州港开发区第四小学 | 1小时 | 33.5094 | 23061023 | 16.75 | 达标 |
| 8 | 网格（-300,50） | 1小时 | 1270.017 | 23012608 | 635.01 | 超标 |

图4.2-39 非正常工况二甲苯小时平均浓度贡献值分布图（单位：μg/m3）

根据表4.2-27~4.2-30，非正常工况时，PM10、非甲烷总烃、甲苯和二甲苯在各敏感点均出现不同程度增加，PM10、非甲烷总烃、二甲苯评价范围内均出现超标的情况。为了减小废气对周边环境的影响，项目制定严格的生产工艺操作规程，加强监督和管理，提高职工安全意识和环保意识。对设备、管道、阀门、接口处都要定期检查，在生产过程中需要作业人员严格按照操作规程进行作业，加强各类控制仪表和报警系统的维护。废气处理系统须按相关标准要求设计、施工和管理，同时，需对各废气处理系统进行定期与不定期检查，及时维修或更换不良部件，上岗操作人员进行岗前培训，使其具备操作资格及应急处理能力。一旦废气处理设施发生故障，对应生产工序立即停工，待废气处理设施恢复正常，方可开工。

3、异味环境影响分析

本项目调漆、喷漆和晾干工序会产生少量异味（用臭气浓度表征），本项目涂装车间产生的异味与有机废气一同被收集和处理排放，未收集到的异味在车间无组织排放。异味的产生与操作温度、原料性能等诸多因素有关，难以对异味的产生做定量评价。因此，建议建设单位加强车间通风，在采取上述控制措施情况下，项目产生的异味不大，臭气浓度排放可达到国家《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级及表2中的臭气浓度排放标准，即排气筒DA001的臭气浓度排放标准值≤2000（无量纲），无组织排放厂界臭气浓度≤20（无量纲）。

4、运营期运输影响分析

项目运输过程会产生车辆废气CO、NOX，目前车辆废气排放按照国六标准执行，项目原辅材料货车运输时以桶、钢瓶、编织袋等包装，故运输过程中产生的废气主要为运输车辆燃烧0#柴油产生的废气，主要污染因子为一氧化碳、氮氧化物。项目运输车辆均为大型车，项目主要服务于本地并兼顾周边地区，项目运营期间车辆产生废气在运输过程易扩散，影响较小。

### 4.2.5大气防护距离

本项目利用《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2018）推荐的AERMOD模式系统对项目建成后所有源强（包括点源、面源），本次大气防护距离评价以项目建设后情景（包含所有源强）进行预测，计算网格间距为50米，预测结果详见上述大气预测内容，根据预测结果，正常排放情况下，各污染物区域最大落地浓度未超过质量短期浓度标准值，因此项目无需设置大气环境防护距离。

### 4.2.6排气筒高度的合理性分析

- 烟囱高度对污染物的扩散影响：本项目设置30m的烟囱，本项目烟囱高度高于周围200m建筑物5m以上，有利于污染物的扩散。在污染物排放标准达标的条件下，前文预测结果表明污染物的最大落地浓度及对各敏感点的浓度预测值较小，各指标皆能够满足项目所在区域环境空气质量标准的要求。

- 与《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的相符性分析根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定，新建工程排气筒出口烟气速度VS不得小于风速VC的1.5倍。  式中：V：排气筒出口高度处环境风速的多年平均值（m/s）；k：韦伯斜度。本项目烟囱高度为30m，出口内径为1.3m，烟气出口速度为15.1m/s。另一方面，项目所在地15m近5年平均风速为2.98m/s，根据上述公式计算，1.5倍的VC为4.47m/s，而Vs（15.1m/s）≥1.5*VC（4.47m/s），说明本项目烟囱高度合理。

### 4.2.7大气环境影响预测评价结论

1、正常工况

废气TSP、PM10、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯在各环境保护目标及网格点处的短期浓度贡献值占标率均小于100%；废气TSP、PM10在各环境保护目标及网格点处的长期浓度贡献值占标率均小于30%；废气TSP、PM10、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯叠加背景值后，相应的短期浓度或长期浓度均符合环境质量标准。

综上，可以认为本项目运营废气正常排放时，对环境影响可以接受。

2、非正常排放

非正常工况时，PM10、非甲烷总烃、甲苯和二甲苯在各敏感点均出现不同程度增加，PM10、甲苯评价范围内均出现超标的情况。为了减小废气对周边环境的影响，项目仍需加强管理，杜绝环保措施失效情况产生。

3、大气环境防护距离

依据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）大气环境防护距离公式计算结果，本项目无需要设置大气环境防护距离。

4、污染物排放量核算

由上述预测结果可知，本项目全厂废气污染物排放量核算结果及申报量见表4.2~33~表4.2-35。

表4.2-33大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度限值/（mg/m3） | 核算排放速率限值/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
|  | DA001 | 粉尘 | 9.617 | 0.577 | 4.572 |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 11.865 | 0.8543 | 5.0093 |
|  |  | 二甲苯 | 6.583 | 0.474 | 2.773 |
|  |  | 甲苯 | 0.014 | 0.001 | 0.007 |
|  |  | 漆雾 | 34.625 | 2.493 | 13.161 |
| 一般排放口 合计 |  | 粉尘 |  |  | 4.572 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 5.0093 |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 2.773 |
|  |  | 甲苯 |  |  | 0.007 |
|  |  | 漆雾 |  |  | 13.161 |

表4.2-34 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 切割 | 粉尘 | 集气罩+移动式粉尘收集净化器，车间沉降 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 1.0 | 20.719 |
| 2 | 焊接 | 烟尘 |  |  |  | 2.34 |
| 3 | 抛丸、喷砂 | 粉尘 |  |  |  | 2.54 |
| 4 | 喷漆 | 漆雾 | 提高收集效率，车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 1.0 | 0.817 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 4.0 | 4.9296 |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 1.2 | 2.769 |
|  |  | 甲苯 |  |  | 2.4 | 0.006 |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 粉尘 |  | 25.599 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 5.5636 |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 3.081 |  |
|  |  |  | 甲苯 |  | 0.008 |  |
|  |  |  | 漆雾 |  | 1.828 |  |

表4.2-35本项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量 |
| --- | --- | --- |
|  | 粉尘 | 30.171 |
|  | 漆雾 | 14.989 |
|  | 非甲烷总烃 | 10.5729 |
|  | 二甲苯 | 5.854 |
|  | 甲苯 | 0.015 |

综上所述：本工程投产后，工程排放的污染物对环境有一定影响，但环境质量标准能满足功能区划的要求；正常生产时环境中的各类大气污染物对周围环境影响可以接受；厂界上污染物实现达标排放；项目大气环境防护距离符合要求；在认真落实大气污染防治措施的前提下，从大气环境的角度讲本项目总体可行。

地表水环境影响分析

项目生产过程中无生产废水产生，项目外排废水主要是生活污水和初期雨水。

项目生活污水排放量为26.4m3/d，8712m3/a。其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。项目生活污水经三级化粪池预处理达到大榄坪污水处理厂接管标准要求后，经市政管网排入大榄坪污水处理厂处理，不直接排入地表水体，对区域地表水环境影响较小。

初期雨水经雨水沟收集，排入初期雨水收集池中，收集沉淀处理后用于厂区洒水降尘，不外排，对周围环境影响较小。生产区设置900m3初期雨水池，产品堆场设置550m3初期雨水池。

大榄坪污水处理厂污水处理工艺采用A/A/O微曝氧化沟工艺，对项目产生的生活污水 COD、BOD5、NH3-N有较好的处理作用，处理后尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标尾水排入钦州港大榄坪排污混合区（GX057DⅣ）。大榄坪污水处理厂的处理工艺的处理能力为5万m³/d，剩余处理能力约为4.7万m³/d。项目排水量占大榄坪污水处理厂设计污水日处理量的比例很小，故不会对污水处理厂造成太大的负荷影响。目前项目所在地已配套建设完善的污水管网，项目生活污水可以顺利接入，排水方案可行。

声环境影响预测与评价

    - 4.4.1噪声源强

由工程分析可知，本项目主要噪声设备为切割机、锯床、组立机、矫正机、钻床、冲孔机、割圆机、剪板机、冲剪机、折弯机、卷弯机、型弯机、卷板机、铣削机、抛丸机、喷砂机、空压机等，噪声在75-105dB（A）之间。项目噪声源分布见表4.4-1。

表4.4-1 各生产设备噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 噪声值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多头条直切割机 | 1 | 70 |
| 2 | 数控直条切割机 | 12 | 70 |
| 3 | 数控等离子门式切割机 | 2 | 70 |
| 4 | 数控等离子相贯线切割机 | 2 | 70 |
| 5 | 锯床 | 2 | 85 |
| 6 | 摇臂钻床 | 1 | 85 |
| 7 | 数控平板钻床 | 6 | 85 |
| 8 | 磁力钻 | 4 | 85 |
| 9 | 冲孔机 | 6 | 85 |
| 10 | 割圆机 | 6 | 85 |
| 11 | 剪板机 | 2 | 85 |
| 12 | 联合冲剪机 | 2 | 85 |
| 13 | 龙门吊 | 32 | 85 |
| 14 | 型钢抛丸机 | 4 | 85 |
| 15 | 喷砂机 | 10 | 85 |
| 16 | 空压机 | 10 | 105 |

表4.4-2工业企业噪声源强调查清单(室外声源)

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 声压级/距声源距离 (dB(A)/m) |  |  |
| 1 | 厂区卸货场地龙门吊 | 182.28 | 116.88 | 1.2 | 85/1 | 低噪设备、基础减振、厂区绿化 | 24h/d |
| 2 | 成品堆场龙门吊 | 274.35 | -380.92 | 1.2 | 85/1 |  | 24h/d |

表4.4-3工业企业噪声源强调查清单(室内声源)

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强声压级/距声源距离(dB(A)/m) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物 外距离 /m |
| 1 | 装焊车间 | 多头条直切割机 | 70/1 | 选用高品质、高性能、低噪声设备,隔振基础,软接头 | 162.82 | -73.91 | 1.2 | 14 | 47.1 | 24h/d | 20 | 27.1 | 1 |
| 2 |  | 数控直条切割机 | 70/1 |  | 184.1 | -67.93 | 1.2 | 14 | 57.9 | 24h/d | 20 | 37.9 | 1 |
| 3 |  | 数控等离子门式切割机 | 70/1 |  | 208.71 | -63.27 | 1.2 | 14 | 50.1 | 24h/d | 20 | 30.1 | 1 |
| 4 |  | 数控等离子相贯线切割机 | 70/1 |  | 232.65 | -56.62 | 1.2 | 14 | 50.1 | 24h/d | 20 | 30.1 | 1 |
| 5 |  | 锯床 | 85/1 |  | 164.82 | -5.41 | 1.2 | 26 | 59.7 | 24h/d | 20 | 39.7 | 1 |
| 6 |  | 摇臂钻床 | 85/1 |  | 174.79 | -38.67 | 1.2 | 38 | 53.4 | 24h/d | 20 | 33.4 | 1 |
| 7 |  | 数控平板钻床 | 85/1 |  | 215.37 | 7.23 | 1.2 | 26 | 64.5 | 24h/d | 20 | 44.5 | 1 |
| 8 |  | 磁力钻 | 85/1 |  | 225.34 | -30.01 | 1.2 | 38 | 59.4 | 24h/d | 20 | 39.4 | 1 |
| 9 |  | 冲孔机 | 85/1 |  | 275.22 | 22.52 | 1.2 | 26 | 64.5 | 24h/d | 20 | 44.5 | 1 |
| 10 |  | 割圆机 | 85/1 |  | 285.19 | -16.72 | 1.2 | 38 | 61.2 | 24h/d | 20 | 41.2 | 1 |
| 11 |  | 剪板机 | 85/1 |  | 335.07 | 37.15 | 1.2 | 26 | 59.7 | 24h/d | 20 | 39.7 | 1 |
| 12 |  | 联合冲剪机 | 85/1 |  | 345.71 | -4.75 | 1.2 | 38 | 56.4 | 24h/d | 20 | 36.4 | 1 |
| 13 |  | 龙门吊 | 85/1 |  | 378.3 | 48.46 | 1.2 | 26 | 71.5 | 24h/d | 20 | 51.5 | 1 |
| 14 | 涂装车间 | 型钢抛丸机 | 85/1 | 低噪设备、基础减振 | 390.93 | 5.23 | 1.2 | 38 | 59.4 | 24h/d | 20 | 39.4 | 1 |
| 15 |  | 喷砂机 | 85/1 |  | 385.93 | 4.23 | 1.2 | 38 | 63.4 | 24h/d | 20 | 43.4 | 1 |
| 16 |  | 空压机 | 105/1 |  | -2.77 | 90.17 | 1.2 | 10 | 95 | 24h/d | 20 | 75 | 1 |

为了解本项目投产后对周围声环境的影响程度，本次评价以厂界为评价点，预测工程噪声对各评价点的贡献值，以噪声贡献值作为各评价点的噪声值。

    - 4.4.2预测模式

选择《环境影响评价技术导则（声环境）》(HJ2.4-2021)中推荐的半自由声场点声源衰减模式，具体模式如下：

Lp( r )=L p (r0)-(Adiv+A atm +A bar +Agr+Amisc)

式中：Lp( r )——距声源处的A声级，dB(A)；

L p (r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)；

——遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)；

——空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)；

——地面效应引起的A声级衰减量，dB(A)；

—其他多方面效应引起的衰减，dB(A)；

根据上述公式，对主要噪声源在计算点进行叠加值计算，预测项目实施后对边界和敏感点声环境的影响。

模式中参数的选取：

①几何发散衰减量Adiv

本项目各设备对评价点而言，属无明显指向性点源，衰减量公式为：

②屏障引起的衰减量Abar

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量较大衰减。项目噪声源采用类比获得。从保守计，不考虑小幅地形遮挡。

③空气吸收衰减量Aatm

空气吸收衰减量与几何发散衰减量相比很小，特别是距离较近时更是如此，结合本项目情况，计算中忽略空气吸收衰减量。

④地面效应引起的衰减量

地面类型可分为：

A、坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面。

B、疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于地面生长的地面。

C、混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。

本项目考虑混合地面引起的衰减。

⑤其他衰减量Agxc

其他衰减包括通过工业场所的衰减，通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。

    - 4.4.3预测结果分析

在考虑各噪声源经过减振、厂房隔声等降噪后，根据噪声预测模式，将有关参数代入公式计算，预测工程噪声源对各向厂界的影响。根据计算，噪声预测结果见表4.4-4。

        - 表4.4-4噪声影响预测结果      单位：dB（A）

| 序号 | 名称 | 噪声标准值/ dB(A) |  | 噪声贡献值/ dB(A) |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 厂区东厂界 | 65 | 55 | 42.5 | 42.5 | 达标 | 达标 |
| 2 | 厂区南厂界 | 65 | 55 | 52.1 | 52.1 | 达标 | 达标 |
| 3 | 厂区西厂界 | 65 | 55 | 42 | 42 | 达标 | 达标 |
| 4 | 厂区北厂界 | 65 | 55 | 52 | 52 | 达标 | 达标 |

由上表预测结果表明，项目运营后经采取本评价提出的噪声防治措施并经减震、厂房隔声、距离衰减后各厂界均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。另外，项目200m范围内无居民等环境敏感目标，本项目运营后，项目噪声对环境敏感点的声环境影响较小。

固体废物环境影响分析

（1）固体废物产生情况

项目运营期产生的固体废物主要为一般固体废物、危险废物和生活垃圾。项目固体废物产生情况及处置措施详见下表。

表4.5-1 固体废物产生情况及处置措施一览表

| 类型 | 产生工序 | 名称 | 产生量 （t/a） | 危险类 别代码 | 主要成分 | 处置 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固废 | 切割 | 切割下脚料 | 1300 | / | 钢材 | 集中收集在一般固废暂存间，定期外售 |
|  | 粉尘净化器 除尘 | 净化器除尘灰 | 70.402 | / | 铁粉 |  |
|  | 滤筒除尘 | 滤筒除尘灰 | 224.064 | / | 铁粉 |  |
|  | 焊接 | 废焊条焊渣 | 35.35 | / | 焊条焊渣 |  |
|  | 抛丸、喷砂 | 废钢丸 | 500 | / | 钢材 |  |
|  | 车间沉降 | 沉降粉尘 | 176.426 | / | 铁粉 |  |
|  | 小计 |  | 2306.242 | / | / | / |
| 危险废物 | 废气处理 | 废过滤棉 | 58.496 | HW49 900-041-49 | T | 交有资质单位处置 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 2.778 | HW49 900-041-49 | T |  |
|  | 废气处理 | 废催化剂 | 0.1 | HW49 900-041-49 | T |  |
|  | 调漆 | 废油漆桶 | 10.28 | HW49 900-041-49 | T |  |
|  |  | 废固化剂桶 | 0.82 | HW49 900-041-49 | T |  |
|  |  | 废稀释剂桶 | 0.824 | HW49 900-041-49 | T |  |
|  | 原料包装 | 废润滑油桶 | 0.1 | HW49 900-041-49 | T |  |
|  | 设备维修 | 废润滑油 | 0.04 | HW08 900-214-08 | T，I |  |
|  | 喷漆 | 漆渣 | 5.484 | HW12 900-252-12 | T，I |  |
|  | 设备维修 | 废含油抹布 | 0.5 | HW49 900-041-49 | T，I |  |
|  | 小计 |  | 79.422 | / | / | / |
| 生活垃圾 | 员工生活垃圾 |  | 49.5 | / | 废包装、废纸 | 环卫部门清运处理 |
| 总计 |  |  | 2435.164 | / | / | / |

（2）固体废物对环境影响分析

项目固体废物分为一般固体废物、生活垃圾和危险废物，一般固体废物均外售综合利用，生活垃圾集中收集后由市政部门统一清运处理，对外环境基本无影响，项目应重点防控危险废物对环境的影响。

①一般固体废物环境影响分析

项目产生切割下脚料、净化器除尘灰、滤筒除尘灰、沉降粉尘、废焊条焊渣、废钢丸就近收集在装焊车间的一般固废暂存间，并定期外售。项目拟在装焊车间内设置1个占地100m2的一般固体废物暂存间。项目一般固体废物均可外售废品回收站，正常情况下固废周转速度极快，不会造成固废在一般固体废物暂存间的积压，故项目拟建一般固废暂存间容量能满足项目暂存需求。一般固废暂存间应满足“三防”（防风、防雨、防渗漏）的要求。

②危险废物环境影响分析

根据《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》规定：对于危险废物，企业应按照国家有关规定进行申报登记，执行联单制度；对危险废物的容器和包装桶以及收集、储存、运输、处置危险废物的设施、场所必须设置危险废物识别标志，并且危险废物的储存地应远离生产区，注意通风、防火以免引起火灾，运输过程中必须采取密闭运输等防止污染环境的措施，遵守国家有关危险货物运输管理的规定。严禁在雨天进行危废的运输和转运工作。

项目生产过程中产生的危险废物的收集、暂存和保管均应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的相关要求：

①危险废物的贮存设施必须符合国家标准和有关规定，有防渗漏、防雨淋、防流失措施，危废暂存间设置排风系统，室内通风换气次数12次/h，防止危废间废油漆、固化剂、稀释剂桶中漆料挥发出的少量有机物在危废暂存间汇集浓度过高，危废暂存间的地面需进行防渗处理，地面硬化、无裂隙，地面铺设至少2mm厚的防渗膜，渗透系数≤10-10cm/s，危废暂存间门口需要设置至少150mm的漫坡。满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单中的有关要求。

②储存场地设置危险废物明显标志，危险废物暂存场所应设有符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276一2022）的专用标志。

③贮存容器保证完好无损并具有明显标志。

④不相容的危险废物均分开存放。

⑤危险废物的储存容器均应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。

⑥禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其它废物混合堆放。

⑦存放的危险废物需标明名称、成分、来源、日期等基本信息，设置专人管理和登记，分开存放，采用专用车辆和专用容器运输贮存危险废物，禁止将危险废物混入生活 垃圾或其他废物。

⑧运输过程中设有防泄漏、防散落、防破损的措施；

⑨建立岗位责任制和危险废物管理档案，严格执行危险管理制度，由专人负责危险废物收集和管理工作，废润滑油、废稀释剂分类收集于专用包装桶，每天用专用工具转移到危废暂存间内。项目厂内运输距离较短，厂内转移运输过程不会发生散落、泄漏等污染环境的现象。

⑩严格的执行了危险废物转移联单制度，移交后由有危废资质处置单位负责外运及之后的危废管理。

项目拟在涂装车间西南侧设置1个危险暂存间，占地200m2，用于暂存项目危险废物；废油漆桶、废固化剂桶、废稀释剂桶、废润滑油桶密封后暂存在厂内危废暂存间内；废催化剂、废稀释剂、废润滑油、漆渣由塑料桶盛放，暂存于危废暂存间；废过滤棉、废活性炭、废含油抹布采用双层塑编胶带包装，每袋20-25kg，暂存于厂内危废暂存间内，并定期交有资质单位处理。

综上所述，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物综合利用等安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

地下水环境影响分析

项目区域水文地质调查内容主要引自《广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目（一期一阶段）地下水环境影响评价专题报告》（广西富吉工程技术有限公司，2021年5月）。

### 4.6.1地形地貌

钦州港属滨海滩涂地貌，地势为北高南低，大部分区域为低山丘陵谷和浅滩。北部多为丘陵，丘陵山体不大，多为孤丘，坡度较小，平均高程为16～27m；南部为沿海涂滩，为填海区，地势平坦，地形起伏不大，地面高程4.00～6.25m。

项目区位于钦州港经济开发区内，建设项目所在区域原始地貌上属滨海滩涂地貌，现状场地所在地及周边区域为填海区，场地地势平坦，地形起伏不大。建设场地现状已经进行平整，现状地面高程4.00～4.45m。

### 4.6.2区域地质条件

1、地质构造

项目所在区域属于华南褶皱系中的钦州残余地槽，古生代以来，经受了加里东、华力西—印支、燕山、喜马拉雅等多期构造运动，形成了一系列的褶皱、断裂和多个构造盆地。项目所在区域无断裂构造穿过。

2、区域地层岩性

区域内出露的地层有：志留系、侏罗系及第四系。现由老到新分述如下： 志留系下统连滩群第三组（S1lnc）、第四组（S1lnd）、第五组（S1lne）：砂岩夹粉 砂岩、泥岩、页岩。侏罗系下统（J1）：泥岩、粉砂岩、砂岩、砾岩；中统（J2）：砂岩夹粉砂岩。第四系(Q)全新统：砂、砂砾、亚粘土、亚砂土、淤泥。

3、区域水文地质条件

评价区为一相对完整、较简单的水文地质单元，总体呈由东向西展布地带，以金鼓江为水文地质单元边界。地下水露头为评价区补给边界，地下水补给、径流、排泄系统独立完整。

4、区域含水层划分及其富水性

根据地层岩性及其组合特征、含水特征的差异，测区内含水岩层划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水和构造裂隙水。

松散岩类孔隙水：主要赋存于第四系素填土及淤泥质砂中，结构疏松，具透水和贮水条件，含孔隙水。根据区域水文地质计算资料，单井涌水量小于 100m3/d，水量贫乏，富水性弱。

碎屑岩类裂隙孔隙水：该类型地下水主要赋存于碎屑岩类砂岩、泥岩、泥质粉砂岩裂隙中,区内地质构造较发育。呈块状分布于调查区内，地貌上属低山地貌区，主要接受大气降雨补给。根据区域水文地质统计计算资料，单井涌水量小于100m3/d，水量贫乏，富水性弱。

构造裂隙水：主要分布于调查区北侧及东侧边缘地带，地貌上多为低山地貌区，含水岩组为志留系连滩群第三组（S1lnc）、第四组（S1lnd）、第五组（S1lne）泥质粉砂岩，区内地质构造较发育。地下水主要赋存于下伏泥质粉砂岩构造节理裂隙中。区内地下水径流模数＜6L/s.km，水量贫乏，富水性弱。

5、区域地下水的补给、径流、排泄条件

松散岩类孔隙水的补给来源主要为大气降雨补给，孔隙水主要沿孔隙作层流运动，以蒸发排泄为主，其次以下降泉或线状排泄排入金谷江，人工开采也是较重要的排泄方式，地下水位受季节影响作小幅变动。碎屑岩类裂隙孔隙水、构造裂隙水的补给来源亦主要为大气降雨，项目所在区域低山区覆盖层较薄，基岩裂隙发育，但地形坡度较陡，降雨不易留存补给地下水。构造裂隙水通常作隙流运动，就近排入附近的金谷江中。

6、区域地下水动态特征

项目厂区水位观测得地下水水位埋深为1.57～2.25m，水位标高2.16～2.43m。项目区域地下水主要由东向西径流排泄至金谷江。调查区天然条件下的地下水动态与大气降雨等气象因素关系密切，具有明显的季节性。每年6~9月处于高水位期，10月以后随着降雨减少而缓慢下降，常在2～3月出现水位低谷，但不同地域、不同地下水类型的动态尚有所差别。

目区域地下水动态以气象型为主：地下水受降雨补给控制，地下水位降雨则升，无雨则降，且年变幅较大；流量与降雨有较大的关系，大雨后流量剧增，其他时段流量又逐渐减少。地下水位变化对降雨反应较灵敏，水位上升与降雨量成正相关。

7、区域地下水化学类型

区域地下水主要为矿化度极低的中性－弱酸性极软水。区域地下水主要以 HCO3·Cl－Na·Ca(或 Ca·Na)型为主，其次为Cl－Na型、HCO3－Na·Ca（或Ca）型。水质以弱酸性水为主，硬度一般0.42～7.56德度，矿化度0.016-0.309g/L，矿化度和总硬度都比较低。

### 4.6.3污染途径

依据本项目区水文地质条件和边界条件，本厂区为丘陵地区，项目主要污染源为甲苯、二甲苯泄露，发生泄漏后，污染物沿上部土层孔隙和下部基岩裂隙渗透至地下水，主要可能污染方向和范围是本项目厂区及下游地段地下水，从而引起下游地下水水质恶化。渗流污染方向与地下水水流方向一致，区域地下水水流方向基本与地表径流方向一致。

### 4.6.4地下水环境影响与预测

1、预测内容及情景

（1）正常工况地下水环境影响分析

项目正常生产过程中无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。项目产生的固体废物如废油漆桶、废活性炭、废过滤棉等，在自然和无防护措施的条件下，因雨水淋溶和冲刷，下渗进入浅层地下水含水层，也会对周围环境产生影响。

项目对各构筑物、厂区地面均采取严格的防渗措施，并严格管理，杜绝跑冒滴漏。危险废物在暂存期间，应减少堆存时间，并采取室内储存、地面严格防渗等措施，避免淋溶液下渗污染地下水。因此，项目只要按照设计要求，精心施工，保证质量，项目厂区的防渗性能较高。在充分落实报告书中提出的各地下水防治措施、保证施工质量、强化日常管理后，正常运行过程中能够有效减少对地下水的影响。

（2）非正常工况地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。建设项目不存在难降解的金属离子等特征因子，甲苯和二甲苯泄露造成地下水污染时，污染物可随着时间逐渐稀释、降解，因此本次预测主要考虑污染发生后100d、1000d内污染物的迁移规律。

情景设置：涂装车间油漆储存区风险事故状态下油漆、稀释剂、固化剂等泄露，油漆、稀释剂、固化剂中的甲苯、二甲苯下渗引起的地下水污染情景进行影响预测。

2、预测因子

本次评价在解析项目建设可能产生的污染源的基础上，根据工程分析，确定废水污染源措施的走向及环节，并选择污染风险及危害较大的污染源进行预测分析。通过综合考虑，评价认为甲苯和二甲苯泄露污染地下水风险及危害相对较大，因此，本次选取甲苯和二甲苯泄露所造成的地下水污染情况进行预测，并选取甲苯和二甲苯作为预测评价因子。

3、预测模型的确定

（1）模型的确定

依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）对二级评价的要求，结合本期工程场地水文地质条件和潜在污染源特征，地下水环境影响预测采用一维稳定流一维水动力弥散模型进行预测分析，一端为定浓度边界模型：

式中：C（x，t）——t 时刻 x 处的污染物浓度（mg/L）；

m—注入的污染物质量（kg）；

W——池基底透水的横截面积，m2；

U——水流速度（m/d）；

ne——有效孔隙度，无量纲；

DL——纵向弥散系数（m2/d）；

π——圆周率，取3.14。

（2）预测参数

本次预测参数根据收集区域资料，为了满足地下水预测需要，根据国内相关文献类似岩组试验数据分析和结论，结合广西内的一些项目实践的经验值，综合提供相关参数如下表所示。

表4.6-1 预测参数

| 岩土层 | 岩组 代号 | 水平渗 透系数K | 流速V | 入渗 系数a | 纵向弥散 系数DL | 横向弥散 系数DT | 平均水 力坡度I | 孔隙 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m/d | m/d |  | m2/d | m2/d | % | % |
| 素填土 | Q | 5.48 | 0.07 | 0.20 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 30 |
| 淤泥质砂 | Q | 1.79 | 0.029 | 0.18 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 30 |
| 泥质粉砂岩 | S1lnc | 0.13 | 0.01 | 0.30 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | / |

结合场地地下水类型，场地内潜水含水层以松散岩类孔隙水为主，因此预测目标含水层为赋存于淤泥质砂中的松散岩类孔隙水，预测参数取上表淤泥质砂水文地质参数。

4、地下水污染途径及特点

建设项目地下水环境污染途径主要为：涂装车间油漆储存区含甲苯、二甲苯的油漆、稀释剂、固化剂泄露下渗，造成污染物渗透的迁移，即污染物通过地表渗入含水层。

地下水污染的特点是污染过程缓慢、隐蔽、难以恢复治理。而渗透型地下水污染，污染物都是从上到下经过包气带土层进入地下含水层，即污染物到达地下水面以前要经过包气带下渗。

5、预测结果及评价

（1）泄漏量计算

假设油漆桶由于事故发生破损，导致油漆发生泄漏，且泄露所发生区域防渗措施受损。假设1个稀释剂、1个环氧富锌底漆固化剂原料桶劈裂后，稀释剂和环氧富锌底漆固化剂全部泄漏，污染物全部通过包气带入渗进入地下水含水层，对地下水环境造成的污染影响。稀释剂约为0.02t、固化剂约为0.02t，折合成甲苯为0.4kg、二甲苯为11kg。因此本次预测考虑甲苯和二甲苯渗漏的情景，将污染源概化为平面瞬时点源污染，通过模拟计算甲苯和二甲苯泄漏100d、1000d引起地下水污染情况。

（2）预测结果

采用推荐的水文地质参数，项目地下水泄漏点下游400m处即为海洋。经预测可得结果汇总如下：

表4.6-2   甲苯地下水预测计算结果

| 距离 | 100天 | 距离 | 1000天 |
| --- | --- | --- | --- |
| x（m） | C（mg/L） | x（m） | C（mg/L） |
| 0 | 27.8 | 0 | 7.9 |
| 10 | 26.2 | 10 | 8.45 |
| 20 | 18.7 | 20 | 8.79 |
| 30 | 10.1 | 30 | 8.89 |
| 40 | 4.11 | 40 | 8.74 |
| 50 | 1.27 | 50 | 8.36 |
| 60 | 0.296 | 60 | 7.77 |
| 70 | 0.0522 | 70 | 7.03 |
| 80 | 0.00697 | 80 | 6.18 |
| 90 | 0.000704 | 90 | 5.29 |
| 100 | 0.0000537 | 100 | 4.40 |
| 150 | 0.00000000000211 | 150 | 1.15 |
| 200 | 0 | 200 | 0.15 |
| 250 | 0 | 250 | 0.00969 |
| 300 | 0 | 300 | 0.000314 |
| 350 | 0 | 350 | 0.000005 |
| 400 | 0 | 400 | 0.0000000398 |
| 超标距离：54m |  | 超标距离：163m |  |

表4.6-3   二甲苯地下水预测计算结果

| 距离 | 100天 | 距离 | 1000天 |
| --- | --- | --- | --- |
| x（m） | C（mg/L） | x（m） | C（mg/L） |
| 0 | 764 | 0 | 217 |
| 10 | 721 | 10 | 232 |
| 20 | 514 | 20 | 242 |
| 30 | 277 | 30 | 244 |
| 40 | 113 | 40 | 240 |
| 50 | 34.9 | 50 | 230 |
| 60 | 8.14 | 60 | 214 |
| 70 | 1.44 | 70 | 193 |
| 80 | 0.192 | 80 | 170 |
| 90 | 0.0193 | 90 | 145 |
| 100 | 0.00148 | 100 | 121 |
| 150 | 0.000000000058 | 150 | 31.6 |
| 200 | 0 | 200 | 4.12 |
| 250 | 0 | 250 | 0.267 |
| 300 | 0 | 300 | 0.00858 |
| 350 | 0 | 350 | 0.000137 |
| 400 | 0 | 400 | 0.0000011 |
| 超标距离：75m |  | 超标距离：239m |  |

图4.6-1  100天甲苯与距离关系曲线图

图4.6-2    1000天甲苯与距离关系曲线图

图4.6-3  100天二甲苯与距离关系曲线图

图4.6-4    1000天二甲苯与距离关系曲线图

根据表 4.6-2可知，甲苯污染物瞬时泄漏，在泄露发生后第100天，在泄漏点地下水流方向下游的甲苯浓度峰值为28.113mg/L（峰值点为X=4m），不能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准（甲苯≤0.7mg/L），最远超标距离54m；至X=400m处海洋甲苯泄漏浓度值为0mg/L，甲苯渗漏量较少，对海洋环境影响较小；在泄露发生后第1000天，在泄漏点地下水流方向下游的甲苯浓度峰值为8.890mg/L（峰值点为X=30m），不能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准（甲苯≤0.7mg/L），最远超标距离163m；至X=400m处海洋甲苯泄漏浓度值为0mg/L，甲苯渗漏量较少，对海洋环境影响较小。

根据表 4.6-3可知，二甲苯污染物瞬时泄漏，在泄露发生后第100天，在泄漏点地下水流方向下游的二甲苯浓度峰值为773.1077mg/L（峰值点为,X=5m），不能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准（二甲苯≤0.5mg/L），最远超标距离75m；至X=400m处海洋二甲苯浓度值为0mg/L，二甲苯渗漏量较少，对海洋环境影响较小；在泄露发生后第1000天，在泄漏点地下水流方向下游的二甲苯浓度峰值为244.4781mg/L（峰值点为X=34m），不能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准（二甲苯≤0.5mg/L），最远超标距离239m；至X=400m处海洋二甲苯浓度值为0.0000011mg/L，二甲苯渗漏量较少，对海洋环境影响较小。

区域地下水径流主要方向是从东向西流动，遇到断层部分地下水沿着断层向海洋排泄，项目甲苯和二甲苯污染物瞬时泄漏，最终将向海洋排泄，渗漏对海洋环境有一定影响。

### 4.6.5小结

综上所述，项目正常生产运行状态没有地下水型污染物排放，不会对评价区地下水环境造成污染。在事故状态下，污染物通过岩溶裂隙和管道渗流至下游地下水，将造成下游地下水环境受到污染，受到污染的程度与事故泄漏的污染质浓度有直接关系，经预测主要污染源对项目区下游排泄区内地下水水质污染贡献值较小，但仍可能会影响下游排泄区内地下水体的水质。因此项目建设时需要严格采取相关防渗措施（如基础防渗、地面防渗等），防止下游地下水体遭受水质污染，保证下游地下水体的水质安全。

土壤环境影响分析

### 4.7.1土壤环境影响类型及途径识别

项目对土壤环境的影响因素主要是风险事故下油漆、稀释剂、固化剂等发生泄漏时，污染物的垂直渗入对土壤环境的污染影响；以及涂装车间废气污染物大气沉降对土壤环境的污染影响，如表4.7-1所示。

表4.7-1 项目土壤环境影响类型与影响途径见表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | - | - | - | - |
| 运营期 | √ | - | √ | - |
| 服务期满后 | - | - | - | - |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”列表未涵盖的可行自行设计 |  |  |  |  |

### 4.7.2土壤环境源及影响因子识别

根据项目特点，项目土壤环境影响源及影响因子识别，详见表4.7-2。

表4.7-2 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 污染途径 | 污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂装车间跑、冒、滴、漏 | 垂直入渗 | 甲苯、二甲苯 | / | 连续 |
| 废气污染物排放 | 大气沉降 | 甲苯、二甲苯 | 甲苯、二甲苯 | 生产条件下 |

### 4.7.3预测与评价

1、预测范围

厂区占地范围外0.2km内。

2、预测时段

项目运营期。确定预测时段为从项目营运期开始的第一个五年、十年、二十年、三十年

3、预测内容

项目喷漆过程排放的气体中含有甲苯和二甲苯，甲苯和二甲苯随排放废气进入环境空气中，最后沉降在周围的土壤从而进入土壤环境，有可能对土壤环境产生影响。甲苯和二甲苯进入土壤环境主要表现为累积效应。

预测情景设定为，喷漆生产线甲苯和二甲苯物质通过累积效应对土壤的影响。

4、预测与评价方法

（1）垂直入渗环境影响分析

1）正常工况分析

项目油漆、固化剂、稀释剂储存于涂装车间的油漆存储区内。油漆存储区已进行防渗处理，在正常情况下油漆、固化剂、稀释剂在油漆存储区内对土壤环境不会造成影响；当发生原料泄漏时，泄漏的物质均可排入事故应急池内，对土壤环境影响较小；项目在涂装车间西南侧设有150m3的事故应急池，已进行硬化防渗处理，主要收集事故废水。在事故发生时，在收集的事故废水池及时加入试剂去除COD、氨氮等污染物，反应时间较短，若发生泄漏，及时发现后影响不大。项目油漆存储区进行硬化防渗处理，可有效隔绝土壤污染的途径，总体来看，垂直入渗对土壤环境的影响不大。

2）非正常工况

本项目建设完成后，运营期非正常状况主要包括：油漆、固化剂、稀释剂包装桶破损，防渗层破损等。

①情景设置

由于项目生产过程中油漆、固化剂、稀释剂使用量较多，暂存量大，物料储存区发生泄漏后易发现。因此，设定以下污染物泄露情景：油漆、固化剂或稀释剂发生泄漏且防渗层发生破损后，短时间内发现油漆、固化剂、稀释剂泄漏进入土壤环境中。

②预测因子

本项目油漆、固化剂、稀释剂主要污染物包括甲苯、二甲苯等，会通过垂直下渗形式进入涂装车间的土壤，从而使局部土壤环境质量逐步受到污染影响，参照地下水预测指标分析内容，选取甲苯、二甲苯等2个因子作为预测因子。

③预测方法

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）要求，本评价等级为二级，预测方法选用导则附录E的预测方法二对预测因子垂直下渗对土壤环境的影响深度进行分析。

一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

式中：c——污染物介质中的浓度，mg/L；

D——弥散系数，m2/d；

q——渗流速率，m/d；

z——沿z轴的距离，m；

t——时间变量，d；

θ——土壤含水率，%。

初始条件

c(z,t)=0    t=0，L≤z<0

边界条件

第一类Dirichlet边界条件。

④预测模型构建

预测采用HYDRUS-1D软件进行预测，该软件为美国农业部盐田实验室创建的土壤物理模拟软件，可用于模拟与计算微观和宏观尺度上的饱和及非饱和介质中的水分运动、溶质运移、热量传输及根系吸水的一维运动。

结合本项目环境现状调查，项目厂区水位观测得地下水水位埋深为1.57～2.25m，本次土壤预测模型选择平均埋深自地表向下1.9m进行模拟，本次设定模型运行时间为100d。

⑤泄漏源强

考虑聚氨酯面漆泄漏，泄漏初始浓度取甲苯泄漏初始浓度为4263mg/L，考虑稀释剂泄漏，二甲苯泄漏初始浓度为440000mg/L。

⑥边界条件

边界条件概化:水分运移的边界条件上边界设定为大气边界-可积水，下边界设定为自由排水；溶质运移的边界条件上边界设定为浓度通量边界，下边界设定为零浓度梯度边界。

⑦预测结果

本次模型中未考虑污染物自身降解、滞留等作用。污染物在观测点的浓度随时间变化趋势和不同时刻的浓度-剖面深度变化曲线详见下图。

| 图1二甲苯的浓度-时间变化曲线 | 图2二甲苯的浓度-深度变化曲线 |
| --- | --- |
| 图3甲苯的浓度-时间变化曲线 | 图4甲苯的浓度-深度变化曲线 |

由上图可知，在发生事故泄露后，二甲苯短期内对表层土壤的影响最为严重，发生泄露事故约20天后，污染物将迁移至-190cm处，发生泄露事故的时间越久，污染物向土壤下方运移越深。因此，一旦发生泄露事故，将会对泄露点下方土壤造成一定污染。根据图，预测范围和预测时间内土壤中二甲苯浓度最大为440g/L，根据HYDRUS-1D软件里面的参数，土壤含水率按0.46，容重按1.51g/cm3计算，则发生事故泄露后土壤中二甲苯最大量为134040mg/kg，超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》中第二类用地管控值要求。对土壤环境的污染防治措施，重在预防保护，建设单位在运营期应加强对生产车间、危废暂存间等防渗层的维护保养，加强巡逻，确保及时发现事故隐患，降低潜在危险性。

由上图可知，在发生事故泄露后，甲苯短期内对表层土壤的影响最为严重，发生泄露事故约20天后，污染物将迁移至-190cm处，发生泄露事故的时间越久，污染物向土壤下方运移越深。因此，一旦发生泄露事故，将会对泄露点下方土壤造成一定污染。根据图，预测范围和预测时间内土壤中甲苯浓度最大为4.263g/L，根据HYDRUS-1D软件里面的参数，土壤含水率按0.46，容重按1.51g/cm3计算，则发生事故泄露后土壤中甲苯最大量为1299mg/kg，超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》中第二类用地管控值要求。对土壤环境的污染防治措施，重在预防保护，建设单位在运营期应加强对生产车间、危废暂存间等防渗层的维护保养，加强巡逻，确保及时发现事故隐患，降低潜在危险性。

为了避免产生土壤污染影响，本项目应落实项目区域尤其是厂房、危废暂存间等区域的防渗、防漏措施，避免地面开裂渗漏时发生的土壤环境事故。

（2）大气沉降环境影响分析

本项目属于污染型建设项目，土壤评价工作等级为二级，采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964 -2018）中附录 E 推荐使用的预测方法。

单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

ΔS=n（IS - LS - RS）/（ρb*A*D）

式中：

ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb——表层土壤容重（kg/m3），1510kg/m3；

A——预测评价范围（m2），167636.32m2；D——表层土壤深度（m），0.2m；

n——持续年份（a），分别取 5a、10a，20a，30a。

单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算

S=Sb+ΔS

式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg，本项目为甲苯0.00000065g/kg、二甲苯0.0000006g/kg；

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

上述（1）中预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量IS根据单位面积的沉降通量F×预测评价范围A计算得出。

沉降通量是指在单位时间内通过单位面积的污染物量，公式为：

F=C×V×T

式中：F——单位面积、单位时间的污染物沉降通量，mg/m2·a；

C——污染物浓度，mg/m3；取1小时最大落地浓度贡献值；根据大气预测结果，甲苯1小时最大落地浓度为0.3843µg/m³，二甲苯1小时最大落地浓度为192.1154µg/m³。

V——污染物沉降速率，m/s；项目排放烟尘粒度较细，沉降速率取0.001m/s；

T——年内污染物沉降时间，s，取全年330d（每天24h）连续排放沉降。

项目土壤环境预测为大气沉降影响，不考虑输出量，即 LS=0，RS=0。

5、评价结果

本次计算时长为从项目营运期开始的第一个五年、十年、二十年、三十年，预测结果见下表。

表4.7-3  不同年份土壤中污染物累积预测值   g/kg

| 污染物 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 土壤质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲苯 | 1.73E-06 | 4.11E-06 | 7.58E-06 | 1.10E-05 | 1.2 |
| 二甲苯 | 5.42E-04 | 1.08E-03 | 2.17E-03 | 3.25E-03 | 0.64 |

由上表可以看出，5年甲苯污染物；累积量为1.73E-06g/kg，10年甲苯污染物累积量为4.11E-06g/kg，20年甲苯污染物累积量为7.58E-06g/kg，30年甲苯污染物累积量为1.10E-05g/kg；5年二甲苯污染物累积量为5.42E-04g/kg，10年二甲苯污染物累积量为1.08E-03g/kg，20年二甲苯污染物累积量为2.17E-03g/kg，30年二甲苯污染物累积量为3.25E-03g/kg；由此可知，随着喷漆废气输入时间的延长，甲苯和二甲苯在土壤中的累积量逐步增加，但增加量很小。

项目喷漆废气不易沉降，项目运营期生产活动在正常情况下，由于采取严格、有效的污染源控制措施，从大气沉降等途径进入其周围土壤中的污染物较少，对土壤环境影响较小。

### 4.7.4小结

通过上述分析可知，随着喷漆废气输入时间的延长，甲苯和二甲苯在土壤中的贡献量逐步增加，但增加量很小，对土壤影响不大。当油漆储存区发生油漆、固化剂、稀释剂泄漏时，泄漏的液体截留在事故应急池内，对土壤环境影响较小。项目实施后，涂装车间废气需经处理后达标排放，尽可能减少喷漆废气中甲苯和二甲苯的浓度。

环境风险分析

评价依据

风险调查

本项目主要危险物质包括各类涂料中的二甲苯、甲苯、丙烷、废矿物油等。

风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ169-2018)附录 B 核查运营期涉及的 突发环境事件风险物质, 根据附录 C, 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在 总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质, 按其在厂界内的 最大存在总量计算,计算公式如下:

式中:

q1 , q2 , ... , qn——每种危险物质的最大存在总量,t。

Q1, Q2, ..., Q n——每种危险物质的临界量, t。

当 Q<1  时, 该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时, 将 Q 值划分为: (1) 1≤Q<10; (2) 10≤Q<100; (3) Q≥100。 经核算, Q 值为 0.6634。

项目危险物质数量与临界量比值 (Q)统计

| 序号 | 危险 物质 | CAS号 | 最大存 在总量/t | 储存临 界量t | Q/q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲苯（油漆） | 1330-20-7 | 2 | 10 | 0.2 |
| 2 | 二甲苯（稀释剂） |  | 2.75 | 10 | 0.275 |
| 3 | 二甲苯（固化剂） |  | 1.25 | 10 | 0.125 |
| 4 | 甲苯（油漆） | 108-88-3 | 0.06 | 10 | 0.006 |
| 5 | 丙烷 | 74-98-6 | 0.37 | 10 | 0.037 |
| 6 | 氧气 | / | 1 | 50 | 0.02 |
| 7 | 润滑油 | / | 1 | 2500 | 0.0004 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.6634 |

评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)评价等级划分依据(表 6.1-2 所示),本项目的环境风险评价等级为“简单分析”。

环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV 、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

环境敏感目标概况

评价区域各环境保护敏感目标与本项目的位置关系见表1.8-1。

环境风险识别

主要危险物质及分布情况

本项目主要危险物质为各类油漆、固化剂、稀释剂、丙烷和废矿物油，分布情况及最大贮存量见表4.8-1。

主要危险单元

本项目主要危险风险单元为有机废气处理系统等，设备故障可能造成废气超标排放；线路故障可能造成火灾、爆炸等。

可能影响环境的途经

根据项目危险物质和生产系统危险性识别，并结合对项目各工艺过程的分析,环境风险类型主要包括危险物质泄漏,以及火灾、爆炸等。

1.本项目易于挥发且易燃物料主要为涂料中的有机溶剂。各类涂料均采用专用铁桶包装。在包装桶破损或瓶阀故障情况下发生泄漏，有机溶剂等会挥发进入大气,影响大气环境质量。

2.项目废机油不属于易燃物料，但属于可燃液体，泄漏后，在遇明火的情况下，会发生火灾、爆炸事故，燃烧过程产生次生污染物CO，影响大气环境质量。

3.涂料、废机油泄漏后,还会通过破损的防渗层,进入土壤,污染区域土壤、地下水。

4.厂区内一旦发生火灾爆炸等事故后,伴随在消防过程中还会产生二次环境污染问题，主要体现在消防污水如直接进入市政雨水或污水管网进入地表水体或园区水处理厂，含高浓度污染物的消防排水将对项目附近地表水体造成不利的影响,进入大榄坪污水处理厂则可能因冲击负荷过大，造成污水处理厂处理设施的瘫痪，影响污水处理效果。

环境风险分析

(1)物料泄漏

项目使用各种涂料，含油二甲苯、乙苯、丁醇等,具有易燃性、毒性，危险废物暂存间储存各类危险废物。上述化学品若在储存、使用过程中操作不当，可能造成泄漏，易燃化学品如遇明火可能造成火灾或爆炸事故，毒性化学品泄漏后挥发可能造成人员中毒事件。本项目化学品贮存量较小，包装规格较小，单次泄漏量较小，且操作人员均为受过培训的专业人员，涂装车间、危险废物暂存间配备有应急物资，因此，发生事故并造成较大危害的可能性较低。

(2)废气非正常排放

当出现废气处理措施失效的情况下，可能造成废气的非正常排放。根据4.2.4章节的预测结果可知，在废气非正常排放情况下，将造成评价范围内网格点及各敏感点TSP、 PM10、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯的1小时浓度贡献值均有所增加，TSP、PM10超标。

环境风险防范措施及应急要求

环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则 (ALARP) 管控环境风险, 采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应, 运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效地预防、监控、响应。

环境风险防范措施

1、工艺设计、选型防范措施

(1) 工艺设计、选型时, 在满足工艺、质量和经济合理的情况下, 应优先考虑采用 无危险性、无危害性或危险性、危害性较小的化学品。

(2)在确定工艺消耗定额时,应尽可能减少危险化学品的使用量。

(3)在进行工艺技术改造时,应尽可能考虑危险化学品替代或减量化方案。

2、危险化学品采购防范措施

(1)选择确定供货方时,应将其安全防护措施作为重要条件之一加以考虑。

(2)要求供货方提供化学品安全技术说明书和化学品安全标签。

(3)要求供货方在厂区提供服务时,遵守公司、工厂有关安全管理制度。

2 、危险化学品的贮存、搬运和使用防范措施

(1)化学品的贮存方式按其特性分为隔离贮存、隔开贮存和分离贮存 3 种。

(2) 化学品应由专人负责管理, 并配备可靠的个人安全防护用品; 管理人员应熟悉 化学品的性能及安全操作方法。

(3) 涂料仓库应符合防火、防爆、通风、防晒、防雷等安全要求, 安全防护设施要 保持完好。

(4) 根据化学品性能分区、分类、分库贮存, 并有标识, 各类危险品不得与禁忌物 料混合贮存。

(5)涂料仓库电气设备应符合防火、防爆等安全要求。涂料仓库必须保持通风良 好。各种化学品标识清楚,并有安全标签。化学品应限量贮存,并保持安全距离。

(6)易燃物品不得与氧化剂混合贮存,具有还原性氧化剂应单独存放。

(7) 遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应、产生有毒气体的化学品 不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存。

(8) 压缩气体应与氧化剂、易燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃 气体、剧毒气体同贮; 盛装液化气体的容器属压力容器的, 必须有压力表、安全阀、紧 急切断装置,定期检查,不得超装。

(9)化学品入库时,应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。

(10) 化学品入库后应采取适当的养护措施, 在贮存期内, 定期检查, 发现其品质 变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等,应及时处理。

(11) 化学品出入库前均应进行检查验收、登记、验收内容包括: 数量、包装、危 险标志。经核对后方可入库、出库,当物品性质未弄清时不得入库。

(12)进入化学品贮存区域人员、机动车辆和作业车辆,必须采取防火措施。

(13) 修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时, 应使用不产生火花的铜制、合 金制或其他工具。

(14)化学品一律凭领料单发放, 领料单上应有使用部门、数量、物料名称和规格, 并经主管签字。临时领用未用完的学品应送回仓库保管,不得随意放置。

(15) 使用化学品时, 应按照工艺要求及安全技术说明要求进行操作, 并穿戴好个 人防护用品。

(16) 装卸、搬运化学品时, 要做到轻装轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒

和滚动。

(17) 危险化学品储存专用库房的进出库房门, 必须配备两把锁。保管人员各人持 一把锁匙。凡进入仓库工作时,必须双方保管员同时到达库房方可开启、关闭仓库门。 保管员必须妥善保管锁匙。

(18) 使用或保管化学品的管理人员应对化学品贮存场所、使用情况及安全设施状 况等进行日常安全检查。

(19)安排专门的工作人员对使用和贮存化学品场所等进行巡查或专项安全检查。

(20)根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求，VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭，VOCs物料容器应密封良好，涂料仓库应满足标准中对密闭空间的要求。

3、危险物料运输事故风险防范措施

厂区辅助物料均通过汽车运输进厂。因此加强化学品运输管理, 做好化学品运输事 故风险防范措施至关重要。

厂区物料运输必须采用专用合格车辆, 并配备押运人员, 运输人员及押运人员需持 证上岗, 车辆不得超装、超载, 不得进入化学品运输车辆禁止通行的区域、确需进入禁 止通行区域的, 应当事先向当地公安部门报告, 并按公安部门指定的行车时间和路线进 行运输, 做到文明行车; 在运输车辆明显位置贴示“危险”警示标记; 不断加强对运输 人员及押运人员的技能专业培训。

4、生产车间风险防范措施

生产车间和仓库设计和规划要以建筑技术设计规定为标准, 达到防火要求, 车间内 要保证气流畅通, 避免高温下引发火灾, 需安装降温设备, 使工厂内物品难以达到燃点,避免火灾的发生。危险性高的物品需根据安全规范予以保存和储藏, 并且要定期进行检 查和清理, 以断绝火源。对堆放原料的仓库隔间做好防火措施, 一旦其中一个隔间起火,火灾不会蔓延到其他胶料堆放隔间。做好工作人员消防培训并配置足够数量的消防栓,同时加强平时维护和保养确保消防设施在发生火灾时能正常使用。加强员工的思想、道德教育,提高员工的责任心和主观能动性, 完善并严格遵守相关操作规程, 加强岗位培训,落实岗位责任制, 加强设备管理, 特别是对易产生有毒物质泄漏的部位加强检查。

在火灾危险区域内, 选用相应等级的防爆电器和隔爆型仪表。对老化的电线、电缆极有可能发生火灾、爆炸的机械要按时进行安全检查, 易燃品远离电线电缆处。安装灭 火系统和设备,并定期维护。

5、液体原材料泄漏风险防范措施

项目使用的液态化学品在生产过程中容易因为设备故障、人为操作不当等原因导致 泄漏,必须采取必要应急措施处置,控制泄漏物扩散范围。应急处理措施如下:

(1)一旦发生化学品泄漏事件, 应立即通知应急值班室和所在部门主管或负责人。

(2)现场设置警示牌和警戒线,防止无关人员靠近。

(3) 使用沙土将泄漏物进行围堵或者覆盖, 同时关闭相应阀门, 堵塞或修补容器或 管道的泄漏口, 以防化学品更多的泄漏; 利用沙土撒在泄漏口周围, 将泄漏口与外部隔 绝开。

(4)应急小组人员根据物料的性质,穿戴防护设施,进行现场清理。

(5)事故处理完毕后,把收集的事故废液和沙土交由具备相关资质和处理能力的 公司运走处理。

6、大气环境风险防范措施

①制定严格的工艺操作规程，加强监督和管理，提高职工安全意识和环保意识。对设备、管道、阀门、接口处都要定期检查，严禁跑、冒、滴、漏现象的发生。在生产过程中需要作业人员严格按照操作规程进行作业，加强各类控制仪表和报警系统的维护。

②废气处理系统须按相关标准要求设计、施工和管理，同时，需对各废气处理系统进行定期与不定期检查，及时维修或更换不良部件，上岗操作人员进行岗前培训，使其具备操作资格及应急处理能力。定期对二级活性炭吸附装置等进行维护，及时更换活性炭。

③若发生气体泄漏严重或发生火灾、爆炸时，应立即通知车间、调度室紧急停止，并及时通知相邻生产装置区当班人员撤离。

7、危险废物暂存风险防范措施

①危险废物贮存场所必须有符合危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276一2022）的专用标志，应建有堵截泄漏的裙角, 地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造, 防止液体废物意外泄漏造成无组织溢流渗入地下。危险废物贮存场所必须设 置泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置, 使整个库房处于微负压状态; 应有 安全照明和观察窗口。

②厂区内应设置截断阀门,发生泄漏时关闭污染物外排途径。

③废液储存方式分为桶装。桶装废液储存在厂区危废暂存仓库, 仓库设置导 流槽,容积应大于单个废液桶容量,确保桶装废液泄漏能够完全收集。

④在废液储存区与各仓库,必须按储存的危险废物类别分别建设专用的贮存设施, 贮存设施的地面与裙脚必须用坚固、防渗的材料建造, 建筑材料与危险废物相容(即不 相互反应); 必须有耐腐蚀的硬化地面, 且表面无裂隙。建造径流疏导系统, 保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

⑤不相容的危险废物必须分开存放, 并设有隔离间, 废物储存应按废物种类及预测贮存数量减少分区贮存。

⑥危废暂存仓库应严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 进行设计,在 总图的布置上应留有足够的防火距离, 仓库与生产车间和交通线路的距离、仓库与其他 建筑物之间的距离应符合规范要求。库房各区应安装气体检测装置, 并进行定时检测, 检测数据输送到控制中心,并设置报警功能。

⑦仓库门口应设置10~15cm高的挡水坡, 防止暴雨时有雨水涌进; 堆放货架最底层应距地面至少20cm,易溶性物品必须放在上层,防止水淹溶解; 在仓库、车间外部 设雨水沟,下雨时可收集雨水,防止雨水浸入仓库。

8、地下水污染环境风险防范措施

(1)污染源头控制措施

本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术, 并对产生的废物进行合理的回用和治理,  以尽可能从源头上减少污染物排放。主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构 筑物上采取相应措施, 防止和降低污染物跑、冒、滴、漏; 尽量“可视化”, 做到污染物 “早发现、早处理”。

①输送工艺介质的离心泵和转子泵的轴封应优先选配机械密封, 输送水及液体介质, 可根据具体条件和重要性确定密封型式。

②溢流、事故及管道低点排出的液态物料, 应进入密闭的收集系统或其他收集设施。 不得就地排放和排入排水系统。

③装置内应根据生产实际需要设收集罐, 用以收集各取样点、低点排液等少量液体 介质, 并以自流、间断用惰性气体压送或泵送等方式送至相应系统。装置因事故或正常 停工后,应尽量通过正常操作管道将装置内物料送往相应储存区。

④有毒有害介质设备的设备法兰及接管法兰的密封面和垫片适当提高密封等级, 必 要时采用焊接连接。设备的排净及排空口不采用螺纹密封结构, 且不直接排放。搅拌设 备的轴封选择适当的密封形式。

⑤输送液体的压力管道尽量采用地上敷设, 重力收集管道可采用埋地敷设, 埋地敷 设的排水管道在穿越厂(库) 区干道时采用套管保护。所有穿过污水处理构筑物壁的管 道预先设置防水套管,防水套管的环缝隙采用不透水的柔性材料填塞。

(2)分区防渗措施

全厂地面、路面均需进行水泥硬化处理, 生产车间、仓库还需采取专门的防腐防渗 措施,防止废水或废液下渗污染地下水环境。

制定地下水风险或突发事故的应急响应预案,及时采取封堵、截流、疏散等处理措 施。

(3)设置监测井

在厂区下游设置监测井（U3）（21.720591°N，108.645798°E），见图3.2-1，定期监测。

9、事故废水环境风险防范措施

项目在生产过程中有涉及量的液体物料（油漆、稀释剂、固化剂泄漏、火灾消防水），为防止此环节发生风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，其环境风险应设立三级应急防控体系：

（1）一级防控措施

油漆、稀释剂、固化剂原料桶不得露天存放，应储存于阴凉通风仓库内。仓内温度不宜超过30℃，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放，验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用，搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒，存储区地面采用混凝土防渗层。

（2）二级防控措施

1）公司将对厂区雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水管线进入地表水水体。

2）作为终端防控措施，事故水池总容积为150m3，位于涂装车间西南侧。事故水池在风险事故情况下，将事故污水及消防水等引入该事故水池；如果事故污水进入雨排系统，则随管线流入事故水池，杜绝事故废水外排。

（3）三级防控措施

项目生产中发生故障不能在短时间内修复，事故水池容积不够的情况下，应当立即停产，同时在雨水的总排口前设置总切断阀，作为事故状态下的储存和调开手段，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄漏污染和污染消防水造成的环境污染，可有效防止工厂外泄对环境和水体的污染。

（4）雨水系统设计

项目实施“雨污分流”，但雨水管沟内也应在关键节点闸门、抽水泵、管线与厂区事故池相连，事故废水一旦进入雨水系统，可将废水抽至事故池后再送至大榄坪污水处理厂处理，阻断事故废水直接通过雨水系统进入厂外水体，造成污染。

项目厂区三级风险防范措施示意图见下图。

图 4.8-1全厂事故污水三级防控系统示意图

（4）事故池容量的确定

项目事故废水量参考中国石化建标[2006]43号《关于印发<水体污染防控紧急措施设计导则>的通知》中计算公式确定。事故池有效容积计算公式如下：

V总=（V1+V2+V3）max+V4+V5

式中：

V1—收集系统范围内发生事故的储罐或装置的物料量，m3，本项目油漆、稀释剂和固化剂均在原料桶中存储，发生事故时泄漏量约为4m3，则V1=4m3；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

发生事故时的消防水量计算公式如下：

V2=ΣQ消t消

Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m³/L；根据《建设设计防火规范》（GB50016-2014），消防用水量35L/s计；

t消—消防设施对于设计消防历史，h，火灾延续时间按1h计算，则消防水量为126m3。则V2=126m3。

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，本项目取 0m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，项目无生产废水，则 V4=0m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3，本项目原辅材料均在室内厂房储存，不考虑降雨量，则 V5=0m3。

根据项目各设计参数和《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）规定方法核实，事故状态下，计算事故应急池容积为130m3，本次设计事故应急池容积为150m3。事故池做好防渗措施。

10、火灾、爆炸风险防范措施

(1)设备的安全管理

①各设备人员操作的凌空处均设置保护栏杆;

②电器均严格执行有关规范中有关防雷、接地安全措施和防范各种事故的保护措施;

③烟囱设置避雷装置;

④活性炭吸附床和催化燃烧装置分别设置泄压装置;

⑤活性炭吸附床和催化燃烧装置连接管道中设置阻火阀, 如果气体温度过高时, 阻 火阀发挥作用,阻止高温气体进入活性炭吸附床,确保安全运行;

⑥设置补冷风机控制温度, 当活性炭吸附床内的温度高于设定值时, 补冷风机会自 动启动,补充冷风,降低吸附床内温度,确保安全运行;

⑦活性炭吸附箱和催化燃烧装置分别设置超温自动报警、断电和补风降温装置;

⑧高温设备及管道采取隔热保温措施;

⑨定期对设备、管道进行安全检测, 检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检 测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

(2) 在设备上设置永久性接地装置, 在装物料作业时防止静电产生, 防止操作人员 带电作业;在危险操作时,操作人员应使用抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋。

(3)火源的管理

严禁火源进入仓库及生产车间,对明火严格控制,明火发生源为火柴、打火机等,  维修用火控制, 对设备维修检查, 需进行维修焊接, 应经安全部门确认、准许, 并有记 录在案。汽车、拖拉机等机动车在装置区内行驶,须安装阻火器,必要设备安装防火、 防爆装置。

突发环境事件应急预案编制要求

建设单位应按照国家、地方和相关部门要求编制企业突发环境事件应急预案。应急预案主要编制内容要求如下:

表4.8-4环境风险的突发性事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 3 | 应急计划区 | 储存区、临近地区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：公司应急指挥部负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制和疏散 |
| 5 | 应急状态分类及事故后评估 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与器材 | 防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，烧伤、中毒人员急救所用的药品、器材 |
| 7 | 应急通讯、通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的和环境危害后果进行评估吸取经验教训，避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应器材的配备 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众的健康 | 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案 |
| 11 | 应急状态终止及恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复生产措施 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演习 | 经济计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，进行应急处理演习，对工人进行安全卫生教育 |
| 13 | 公众教育信息发布 | 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，监理档案和报告制度，设立专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

环境应急监测方案

若发生事故，应根据事故波及范围确定监测方案，监测人员应在必要的防护措施和保证安全的情况下进入处理现场采样。此外，监测方案应根据事故的具体情况由指挥部做调整和安排，事故发生时应急监测方案见表4.8-5。

表4.8-5   事故应急监测方案

| 项目 | 监测制度 |  |
| --- | --- | --- |
| 大气应急监测 | 监测因子 | 选择风险事故污染因子颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |
|  | 监测频率 | 按照事故持续时间决定监测时间，事故发生及处理过程中进行随时监测，过后20分钟一次直到应急结束 |
|  | 监测布点 | 按事故发生时的主导风向的下风向 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》的有关规定进行。 |
| 水环境应急监测 | 监测项目 | 根据事故范围选择适当的监测因子。选择pH、COD、氨氮等作为监测因子 |
|  | 监测布点 | 可根据事故废水的去向布点监测，布置在厂区总排口等。 |
|  | 监测频率 | 按照事故持续时间决定监测时间，事故发生及处理过程中进行随时监测，过后20分钟一次直到应急结束。 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《环境水质监测质量保证手册》、《水和废水监测分析方法》的有关规定进行 |

企业应制定详细的应急监测计划，配备必要的应急监测设备、人员，具备事故状况下应急监测的能力。

与区域风险应急救援预案的联动

积极配合当地政府建设和完善环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系，并建立本建设项目与工业区、周边企业、村镇、政府等之间的应急联动机制，做好企业突发环境事件应急预案与区域相关部门的应急预案相衔接，并加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。

项目生产事故发生后，应根据事故类别，执行其制定的环境风险应急预案，并根据风险事故的类型和等级，充分发挥与区域有关部门的分级响应联动机制，如废水事故排放应急预案。而对于超出本预案规定的适用范围的其他事故，或者事故扩大升级，演变为较大、重大、特别重大事故，超出公司的应对能力时，建设单位应立即通知钦北区政府及其他相关管理部门，降低环境风险影响。

环境风险评价结论

项目生产所用原料、产品涉及多种化学品，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 167-2018）危险物质的有油漆、稀释剂、固化剂、丙烷等。在项目运行过程中，风险事故发生概率低，建设单位从工程和管理上实行严格的防范措施，做好安全生产和环境保护工作，能有效预防风险事故发生，将风险降低到最小，在可接受的范围内；制定操作性强的应急预案，可降低事故对环境的影响。

污染防治措施及其可行性分析

## 5.1施工期污染防治措施

### 5.1.1 大气污染防治措施

项目施工期间对周围环境空气影响最大的污染物是扬尘和车辆尾气，为防止对周边环境造成污染，拟采取的污染防治措施如下：

（1）在施工场地进出口处放置防尘垫，运输车辆进入场地后应减速慢行，以减少扬尘。

（2）运输车辆应覆盖苫布，避免在运输过程中材料的抛洒，并且选择对周围环境影响较小的运输路线。

（3）设置施工围栏、绿化，防止施工粉尘散逸至周围敏感点处。

（4）项目场地在干燥天气，适当洒水，抑制扬尘的产生。

（5）一边施工一边洒水，抑制扬尘产生。同时设置2m高的围栏，防止施工粉尘散逸。

严格按照以上措施的要求进行作业，项目施工场地扬尘对周边大气环境影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

### 5.1.2 水污染防治措施

为减小施工期对附近环境的影响，施工期应采取以下防治措施：

（1）严格工程施工中的用水管理，减少用水量进而相应减少废水量。

（2）施工人员的生活污水收集后通过化粪池处理后排入园区管网，对环境影响较小。

（3）施工现场设立沉淀池，施工废水经沉淀后取上清液循环使用，实现废水零排放。

（4）为减少雨天在项目施工场地形成的地面径流对周围环境的影响，项目在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口设置沉淀池，对场地内的雨水径流进行沉淀处理，并在排水口设置滤布，拦截大的块状物以及泥沙，上清液直接用于施工场地洒水降尘。

采取以上措施后，可有效做好施工污水的防治，因此，施工场地对周围地表水环境的影响较小，经济可行。

### 5.1.3 噪声污染防治措施

项目施工期主要噪声是场地施工、装修、设备安装噪声对周边的环境影响较大，但施工期产生的噪声对环境的影响是暂时的，随着施工期结束，影响随之消失。为了减轻施工噪声对周边环境的影响，应做好以下噪声污染的控制措施。

（1）选用低噪声施工设备，对产生高噪声的设备如电锯，在其外加盖易拆移、隔声效果好的隔声屏障，将施工噪声所造成的影响减少到最低程度。

（2）合理安排施工计划，禁止在夜间（22:00~次日06:00）及午间（12:00~14:30）进行有噪声污染的建筑施工作业（抢修、抢险作业除外），若是工程需要必须在晚上施工，要上报有关部门批准同意后方可进行，并公告附近居民。

（3）对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围挡之类的单面声屏障。

（4）加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声；在环境敏感点100m范围内车辆行驶速度应限制在10km/h以内，以降低车辆运输噪声。

采取以上措施后，施工场界噪声基本满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB2523-2011）要求。

### 5.1.4 固体废物污染防治措施

建筑垃圾：严格建筑垃圾的管理，施工中尽量综合利用。不能回收利用的建筑垃圾收集至固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，同时做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失，及时将建筑垃圾送至市政管理部门指定地点处理。

生活垃圾：施工现场禁止将生活垃圾乱丢乱放，任意倾倒，也不能混合在建筑垃圾中用于其他工地的填土。在施工现场，施工单位要设立桶装生活垃圾桶，集中收集后由市政环卫部门清运处理。

## 5.2运行期污染防治措施

### 5.2.1大气污染防治措施

（一）有组织废气

1、抛丸和喷砂废气

项目对构件表面进行抛丸和喷砂处理，用以去除铁锈并增加表面附着力。

抛丸和喷砂工序在密闭的车间内进行，抛丸机在密闭状态下工作，产生的粉尘经负压集气系统收集；喷砂喷枪在密闭状态下工作，产生的粉尘经负压集气系统收集；抛丸和喷砂产生的粉尘经负压收集后经旋风除尘器+滤筒除尘器（收集率取90%，除尘效率取98%）处理，达标尾气通过1根30m高排气筒（DA001排气筒）排放，有组织颗粒物排放速率为0.577kg/h，排放浓度为9.617mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。

滤筒式除尘器的结构是由进风管、排风管、箱体、灰斗、清灰装置、导流装置、气流分流分布板、滤筒及电控装置组成。其工作原理是：含尘空气由顶部入口进入滤筒式除尘器，并通过滤筒。粉尘被捕集在过滤筒外表面，清洁空气则经由滤筒中心进入清洁空气室，再经出口排出。滤筒清灰时，固态控制定时器将自动选择一对滤筒进行清灰。控制器将操纵电磁阀，以打开一个空气隔膜阀，高压空气冲入所选滤筒中心，把捕集在滤件表面上的粉尘吹扫一清。粉尘则随主气流所趋，并在重力作用下向下落入尘斗中。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业”06预处理中喷砂中单筒（多筒并联）旋风的处理效率为60%，袋式除尘器的处理效率为95%，则旋风除尘器+滤筒除尘器处理效率为98%，本项目处理效率取98%。抛丸和喷砂废气经旋风除尘+滤筒除尘器除尘后，对周围环境影响较小。

2、涂装车间废气

（1）源头削减及过程控制措施

本项目使用的含VOCs原辅材料均为低VOCs含量原辅材料，且喷漆工艺中采用高压无气喷涂枪进行喷涂，从源头上削减了原辅材料的损失量，从而减少了VOCs的排放；项目油漆均密封储存于涂装车间的油漆储存区内，油漆的调配过程在密闭涂装车间内操作，喷漆工序在密闭涂装车间内进行，涂装车间内产生的漆雾和有机废气采用“干式过滤+活性炭吸附+解吸脱附+催化燃烧”处理装置处理后通过一根30m高排气筒（DA002排气筒）排放，工艺流程见下图：

图 5.2-1 喷漆废气治理措施工艺流程图

（2）达标可行性分析

项目采用“干式过滤+活性炭吸附+解吸脱附+催化燃烧”工艺处理喷漆废气后，颗粒物排放速率2.493kg/h，排放浓度为34.625mg/m3；非甲烷总烃排放速率为0.8543kg/h，排放浓度为11.865mg/m3；甲苯排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.014mg/m3；二甲苯排放速率为0.474kg/h，排放浓度为6.583mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。项目类比情况详见下表：

表5.2-1  项目处理设施与同类型项目对比情况一览表

| 项目名称 | 涂装车间处 理措施 | 监测时间 | 进口最大浓度（mg/m3） |  | 最大排放浓度（mg/m3） | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东呈祥电气有限公司风塔生产项目竣工环境保护验收报告 | 干式漆雾过滤装置+活性炭纤维吸附脱附+催化燃烧装置 | 2019.12.6-12.7 | VOCS | 96.1 | 4.81 | 95% |
|  |  |  | 颗粒物 | 133 | 4.8 | 96.4% |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.394 | 0.020 | 95% |
| 钦州锦峰海洋重工年产20万吨海洋重装项目竣工环境保护验收监测报告 | 干式过滤+活性炭吸附+解吸脱附+催化燃烧 | 2024.11.5-11.6 | 颗粒物 | / | 2.5 | / |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / | 17.9 | / |
|  |  |  | 甲苯 | / | 0.257 | / |
|  |  |  | 二甲苯 | / | 0.141 | / |

表5.2-2 典型治理技术的经济成本及环境效益

| 治理技术 | 吸附法 | 吸收法 | 吸附-催化燃烧法 | 低温等离子体法 | 光催化 氧化法 | 生物法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初资投入成本（万元） | 20-40 | 50-60 | 30-60 | 50-60 | 30-50 | 40-60 |
| 年运行费用（万元） | 80-100 | 20-45 | 10-15 | 25-35 | 15-25 | 15-20 |
| 可达治理效率（%） | 50-80% | 60-70% | ≥95% | 50-90% | 50-95% | 70-95% |
| 存在问题 | 1、需要及时更换活 性炭，否则治理 效率降低； 2、吸附后产生危险废物 | 1、产生大量废水； 2、吸收剂要求高，直接影响吸收效果 | 1、适用于低浓度大风量的有机废气； 2、存在一定安全隐患 | 1、治理效率波动范围较大； 2、可能存在二次VOCs污染 | 1、受污染物成分影响；治理效率波动范 围较大；2、催化剂易失活。 | 1、适用于低浓度有机废气；2、对废气的选择性 较强；3、设备占地面积大，运行阻力大，能耗大 |
| 备注：上述分析基于以下典型工况：废气量，30000m3/h，废气浓度：200mg/m3；VOCs成分：乙酸仲丁酯、乙酸丁酯、二甲苯、乙苯、甲苯、环己酮、乙酸正丁酯、甲基环己烷等 |  |  |  |  |  |  |

根据同类型装置实际运行情况类比，项目采用的喷漆废气净化处理系统装置从技术上具有可行性。

表5.2-3 催化燃烧法（CO）与蓄热式高温焚烧（RTO）对比情况一览表

| 类别 | 催化燃烧法（CO） | 蓄热式高温焚烧（RTO） |
| --- | --- | --- |
| 原理 | 通过引风机将废气送入换热器换热，再送入加热室加热，达到催化反应温度， 在催化剂作用下，使有机废气分解为二氧化碳、水和热能 | 有机废气先进入A床，通过蓄热陶瓷，预热到接近燃烧室温度，预热后的废气进入燃烧室，在800℃左右被氧化，随即作为高温烟气进入蓄热床B，此时净化气将热量传给蓄热体，蓄热床层逐渐被加热，净化气体冷却后排放。 |
| 温度 | 300~500℃ | 500~800℃ |
| 优点 | 1、操作温度较直接燃烧低，运行费用低；2、相较于RTO，无燃料消耗；3、处理效率高（可达95%以上） | 1、热回收效率高（＞90%），运行费用低；2、净化效率高（95%~99%）；3、适用于高温气体 |
| 缺点 | 1、催化剂易失活（烧结、中毒、结焦），不适合含有S、卤素等化合物的净化；2、常用贵金属催化剂价格高；3、有废弃催化剂处理问题；4、处理低浓度VOCs时耗电量较大；5、催化剂床层温度控制不好，会有催化剂中毒失效、爆炸的危险 | 1、陶瓷蓄热体床层压损大且易堵塞；2、低VOCs浓度时燃料费用高；3、处理含氮化合物时可能造成烟气中NOx超标；4、不适合处理易自聚化合物（苯乙烯等），其会发生自聚现象，产生高沸点交联物质，造成蓄热体堵塞； 5、不适合处理硅烷类物质，燃烧生成固体灰尘会堵塞蓄热陶瓷或切换阀封面；6、设备设 计及制作水平要求高，初次投资高；7、工作温度较高，对保温及其他硬件的要求较高 |

项目喷漆废气特点为有机物浓度低、风量大、废气温度低，故采取吸附浓缩+解吸脱附+催化燃烧（CO）的组合技术可行。

（3）工艺废气末端处理系统

1）流程简介

项目拟采用“干式过滤+活性炭吸附+解吸脱附+催化燃烧”工艺处理喷漆废气，该方法的基本构思是：采用活性炭吸附分离法对低浓度、大风量工业废气中的VOCs进行分离浓缩，对浓缩后的高浓度、小风量的污染空气采用催化氧化法进行分解净化。 废气经预处理后，将低浓度的有机废气使用活性炭进行吸附和浓缩，基本达到饱和状态后对活性炭进行加热来脱附有机废气，活性炭因此实现再生。脱附出来的废气进入催化氧化床进行燃烧，由于催化剂的作用，燃烧过程低温、快速、无焰，废气因而得到净化。燃烧产生的热气体可进行回收循环使用，再次回用于脱附环节和燃烧氧化过程。该处理方法具体流程包括预处理、吸附、脱附-催化氧化燃烧三个过程，工艺流程简介如下：

①预处理—干式过滤器

项目喷漆废气中含有漆雾，主要成分为大聚合物、大脂类粘性物和粉尘，须在进入活性炭吸附塔前去除，否则会对吸附介质产生不良影响，因粉尘或大颗粒物质将占据活性炭表面大孔吸附位，占据后其中小孔及中孔将无法吸附低浓度VOCs中小分子物质有机质。

项目漆雾干式过滤器由1套抽屉式漆雾分离模组构成，每套抽屉式漆雾分离模组含有3个可拆卸的干式漆雾捕集箱，干式漆雾捕集箱重约10kg/个，最大漆雾吸附能力可达80kg/个干式漆雾捕集箱。干式漆雾捕集箱由箱体和过滤棉组成，箱体由型材和钢板焊接而成。过滤材料选用玻璃纤维漆雾过滤棉，该过滤棉采用玻璃长纤维以非织物方式制成，透风量大，阻力小，具有较疏松的结构，对漆雾捕尘效率佳，一般可达95%；具有在粘附漆雾后阻力增加较小的特点，可确保较高的过滤效率。系统采用干式漆雾过滤器，为抽屉式结构，该结构比平板式结构的过滤面积增加30倍，从而减少用户更换过滤棉的次数，打开过滤器的面板，就可更换过滤棉，非常方便更换。干式漆雾捕集箱及抽屉式漆雾分离模组详见下图：

图5.2-2 干式漆雾捕集箱内部结构图

图5.2-3 抽屉式漆雾分离模组结构示意图

②活性炭吸附

项目活性炭吸附装置采用蜂窝状活性炭作为吸附填料，活性炭是一种新型、高效吸附剂，其具有发达的比表面积(1000m2/g～3000m2/g)和丰富的微孔，微孔体积占总孔体积的90%以上，微孔直径约1×10-9m左右，有较强的吸附能力。

蜂窝状活性炭的工作原理是利用微孔活性物质对废气分子或分子团的吸附力。当工业废气通过吸附介质时，其中的分子被“阻截”吸附下来，从而使废气得到净化处理。蜂窝状活性炭具有性能稳定、抗腐蚀和耐高速气流冲击的优点，用其对有机废气进行吸附可使净化效率高达98%，使用特殊成型的蜂窝状活性炭作为吸附材料，由于其比重为条形活性炭纤维的8-10倍，吸附有机溶剂可以达到活性炭总重量的25%，具有吸附系统运行阻力低，净化效率高等特点，在空气污染治理中普遍应用。

图5.2-4 蜂窝状活性炭结构示意图

项目活性炭吸附装置采取单气路工作方式，有3个活性炭吸附床组成，设计为“二吸一脱”吸附方式。经干式过滤拦截捕捉漆雾后的有机废气送入活性炭吸附床，废气送入活性炭吸附床Ⅰ、Ⅱ进行吸附，当活性炭吸附床Ⅰ接近饱和时，首先将处理气体自动切换到活性炭吸附床Ⅲ（饱和活性炭吸附床Ⅰ自动停止吸附操作），整个系统采用PLC自动控制程序控制。

③脱附-催化氧化燃烧

（1）热空气脱附再生

通过控制脱附过程流量可将有机废气浓度浓缩10-15倍，脱附气流经催化净化装置内的电加热装置加热至300℃左右，在催化剂作用下起燃，燃烧后生成CO2和H2O并释放出大量热量，该热量通过催化燃烧床内的热交换器一部分再用来加热脱附出的高浓度废气，另外一部分加热室外来的空气做活性碳脱附气体使用，一般达到脱附～催化燃烧自平衡过程须启动电加热装置1小时左右。达到热平衡后可关闭电加热装置，此时再生处理系统靠废气中的有机溶剂做燃料，在无须外加能源基础上使再生过程达到自平衡循环，极大地减少能耗，并且无二次污染的产生，吸附和脱附过程由PLC实现自动控制。

当进入活性炭吸附床的热空气达到有机物的沸点时（一般为100℃左右），有机物从活性炭内挥发出来，进入催化燃烧室内维持自燃，尾气再生，循环进行，直至有机物完全从活性炭内部分离，至催化燃烧室分解，活性炭得到了再生，有机物得到催化分解处理，催化燃烧过程净化效率可达99%以上。

（2）催化燃烧

催化燃烧反应原理是有机废气在较低温度下在催化剂的作用下被完全氧化和分解，达到净化气体目的。催化燃烧是典型的气固相催化反应，其原理是活性氧参与深度氧化作用。在催化燃烧过程中，催化剂的作用是降低反应的活化能，同时使反应物分子富集在催化剂表面上以提高反应速率。借助于催化剂，有机废气可以在较低的起燃温度下无焰燃烧并且在释放大量热量，同时氧化分解成CO2和H2O。

催化燃烧技术作为VOCs废气处理工艺之一，因为其净化率高，燃烧温度低（一般低于350℃），燃烧没有明火，不会有NOx等二次污染物的生成，安全节能环保等特点，在环保市场应用有了很好的发展前景。其反应方程式为：

催化燃烧的催化剂反应原理如图所示：

图5.2-5 催化剂反应原理图

项目催化燃烧装置构成如下：

阻火除尘器：结构为波纹网型，可将设备和废气源之间的危险阻隔开来，保证处理设备和生产设备之间的安全。

热交换器：结构采用304不锈钢板，合理地布置，使冷热气流全面接触，能量进行全面置换。

预热室：废气源在进入催化燃烧室之前，经温度检测仪检测温度达不到催化反应的条件，由布置在预热室内的电加热系统进行温度的第二次提升；电加热元件为红外线加热管，由固定绝缘板固定，维护更换十分方便。

催化反应室：达到温度条件的有机废气源进入第一级催化反应室；第一催化反应室采用抽屉式，内装催化剂，中间分插电加热元件，利用电加热管加热原理，使催化剂温度达到反应温度，使部分有机物进行分解，释放出能量，直接使废气温度提升，是系统设计的第三温度提升处，也叫催化升温；温度提升后的有机气体进入催化固定床，内置蜂窝状催化剂，满足反应条件的有机气体在此完全分解，废气变成洁净气体。本设施为催化净化装置的心脏。

蜂窝状贵金属催化剂：催化剂是在化学反应中能改变反应温度而本身的组成和重量在反应后保持不变的物质。装置中选用的催化剂型号为TFJF型，是处理各种不同类型有机废气的高效广谱型催化剂。TFJF型催化剂蜂窝陶瓷做载体，内浸渍贵金属铂和钯，具有高活性、高净化效率、耐高温及长使用寿命等特点。TFJF型催化剂结构示意图如下：

图5.2-6 蜂窝状活性炭结构示意图

项目催化燃烧室工艺流程图如下：

图5.2-7 催化燃烧室工艺流程图

项目有机废气处理工艺流程图如下：

图5.2-8 有机废气处理工艺路线示意

（3）安全消防措施及应急灭火装置

为了保证系统安全运行，系统采用PLC程序对整个脱附处理系统进行控制，脱附进气、脱附出气、加热室和催化燃烧室都有热电偶进行测量。

A、当测量到脱附进气温度超过设定上限值时，补冷风机、补冷阀门和排空阀门会自动开启，补冷风机将外界常温的空气吸进活性炭床，对活性炭床进行降温，同时通过排空阀进行泄压，以此来将脱附进气降到设定上限值以下。假如脱附进气继续升温，控制系统将会发出报警信号，提醒现场工作人员对补冷风机和补冷阀门进行检查，查看补冷风机或补冷阀门是否存在故障，降低安全隐患。

B、当测量到脱附出气温度超过设定上限值时，控制系统将会发出报警信号，提醒现场工作人员注意。当测量到脱附出气温度超过设定上限值时+10℃时，加热室将停止加热、停止系统风机，补冷风机、补冷阀门、稀释风机、稀释阀门和排空阀门将全部自动开启，将脱附出气降温到设定上限值以下。

C、当测量到加热室温度超过设定上限值时（温度设定上限值一般为280～300℃），加热器将停止加热。

D、当测量到催化燃烧室温度超过设定上限值时（温度设定上限值一般为 350℃），报警；上升到400℃，稀释风机和稀释阀门将开启，将脱附出来的高浓度废气进行稀释，通过降低燃烧放出来的热量来降低燃烧室的温度。上升到 450℃，加热室将停止加热、停止系统风机，补冷风机、补冷阀门、稀释风机、稀释阀门和排空阀门将全部自动开启，进行降温冷却。

E、在催化燃烧床内设置压力检测探头，催化燃烧床正常工作压力为2000Pa，当检测到压力超过4000Pa时。排空阀门打开泄压，维持系统内压力的稳定。并在催化燃烧床顶设置泄爆口，当压力超过10000Pa时，泄爆自动破裂。

以上全部控制都为了确保有机废气处理系统在安全状态下运行吸附和脱附。

项目喷漆废气经“干式过滤+活性炭吸附+解吸脱附+催化燃烧”工艺处理后通过30m高排气筒排放。

参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录F，采用化学纤维过滤末端治理技术去除效率可达到80%，干式过滤器属于化学纤维过滤末端治理技术，本项目干式过滤除效率取80%。

参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录F，吸附/脱附再生浓缩+催化燃烧处理效率为85%-90%；根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），吸附装置净化效率不得低于90%；综上分析，本项目处理效率取90%。

综上分析，喷漆废气中颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，技术上可行。

（二）无组织废气

项目无组织排放的废气主要为钢板下料切割和坡口切割工序产生的切割粉尘，焊接工序产生的焊接烟尘，抛丸和喷砂除锈工序未收集的粉尘，喷漆工序未收集的漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。

1、切割粉尘、焊接烟尘

项目在主车间产生切割粉尘，配置移动式除尘净化器对切割作业点局部收集处理（收集率为90%，净化率为95%）后车间无组织排放；未收集的切割粉尘根据金属粉尘下沉特性，约90%粉尘自然下沉，同时采用机械通风和车间自然通风结合的方式，通过安装排风扇和敞开门窗自然通风，把车间内未被沉降的粉尘排出室外，确保厂界排放指标可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限制要求。项目生产车间切割粉尘无组织排放量为 20.719t/a，排放速率为2.616kg/h。

项目在主车间产生焊接烟尘，配置移动式烟尘净化器对焊接作业点局部收集处理（收集率为90%，净化率为95%）后车间无组织排放；未收集的焊接烟尘采用机械通风和车间自然通风结合的方式，通过安装排风扇和敞开门窗自然通风，把车间内未被收集的烟尘排出室外，确保厂界排放指标可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限制要求。项目装焊车间焊接烟尘无组织排放量为2.34t/a，排放速率为0.295kg/h。

项目移动式除尘净化器及移动式烟尘除尘器工作原理一致：通过风机引力作用，废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕 集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。

根据《山东呈祥电气有限公司风塔生产项目竣工环境保护验收报告》，该项目切割粉尘采用移动式除尘净化器处理后无组织排放，其检测数据显示，项目无组织排放的颗粒物浓度最大值为 0.109mg/m3（上风向）、0.153mg/m3（下风向），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限制要求。因此，项目采用移动式除尘净化器处理切割产生的粉尘及采用移动式烟尘除尘器处理焊接烟尘，厂界颗粒物无组织达标排放是可行的。

2、抛丸和喷砂工序未收集粉尘

项目抛丸和喷砂未收集粉尘，根据金属粉尘下沉特性，约90%粉尘自然下沉，同时采用机械通风和车间自然通风结合的方式，通过安装排风扇和敞开门窗自然通风，把车间内未被沉降的粉尘排出室外。项目抛丸和喷砂工序均在涂装车间内进行，因此涂装车间抛丸和喷砂粉尘无组织排放量为2.54t/a，排放速率为0.321kg/h，厂界排放指标可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限制要求。

3、喷漆废气

项目喷漆工序过程未收集的漆雾排放量为1.828t/a，排放速率0.346kg/h；甲苯排放量为0.008t/a，排放速率0.001kg/h；二甲苯排放量为3.081t/a，排放速率0.526kg/h；非甲烷总烃排放量为5.5636t/a，排放速率为0.9490802kg/h。在生产实际中，主要通过以下几个方面对无组织废气进行控制：①项目使用的油漆、稀释剂和固化剂均为低VOCs含量原辅材料，采用高压无气喷涂枪进行喷漆；②项目油漆、稀释剂和固化剂均密闭储存并在密闭的涂装车间内调配；③喷漆过程、流平过程及清洗均在密闭的涂装车间内操作；④涂装车间内为负压状态，可减少无组织气体的排放；⑤对喷漆设备定期检修，减少设备的跑、冒、滴、漏；⑥加强产品产量管理信息的记录；⑦加强有机废气污染治理设施的运行管理信息记录；⑧定期对有机废气污染治理设施进行检修，减少废气治理设施的故事排放；⑨加强人员培训，加强事故防范意识。采取以上措施后，可确保厂界无组织排放的有机废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限制要求。

综上，项目有组织排放气体和无组织排放气体均得到效控制，可实现达标排放。

（3）食堂油烟

项目油烟废气主要来自食堂厨房，食堂日常烹饪过程中会产生厨房油烟。油烟排放量与很多方面有关，食用油种类、操作条件、操作规模及操作温度等的不同有很大的差异。食堂厨房油烟废气量和浓度相对较小，且排放时间较集中，一般在6:30-7:30、11:30-13:00、17:30-19:00三个阶段，具有间歇性。项目拟采用静电油烟净化机进行处理食堂油烟，后通过管道引至食堂楼顶排放，项目油烟排放浓度为0.673mg/m3，排放速率为0.003kg/h，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》（GBl8483-2001）要求，项目食堂油烟处理措施可行。

### 5.2.2废水污染防治措施

项目运营期无生产废水产生，项目外排的废水主要是生活污水和初期雨水，生活污水排放量为26.4m3/d，8712m3/a。项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入大榄坪污水处理厂处理，达标尾水排入钦州港大榄坪排污混合区（GX057DⅣ）。

项目生活污水水质简单，主要含有有机物和悬浮物等，经化粪池处理后出水水质可达到大榄坪污水处理厂接管标准要求。根据调查，项目所在区域已通污水管网，项目污水管网可接通市政污水管网。

项目生活污水排放量为26.4m3/d，钦州大榄坪污水处理厂剩余处理能力约为4.7万m³/d，完全有能力接纳本项目的生活污水进行处理。钦州大榄坪污水处理厂采用“A/A/O 微曝氧化沟”工艺，出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准，该处理工艺能满足项目生活污水处理要求。

初期雨水经雨水沟收集，排入初期雨水收集池中，收集沉淀处理后用于厂区洒水降尘，不外排，对周围环境影响较小。生产区设置900m3初期雨水池，产品堆场设置550m3初期雨水池。

项目拟建事故应急池、化粪池、初期雨水池等，新增费用30万元，约占总投资的0.06%，在经济技术上是可行的。综上所述，项目生活污水经合理有效处理后，在技术和经济上可行。

### 5.2.3噪声污染防治措施可行性分析

项目高噪声设备主要包括切割机、锯床、组立机、矫正机、钻床、冲孔机、割圆机、剪板机、冲剪机、折弯机、卷弯机、型弯机、卷板机、铣削机、抛丸机、喷砂机、空压机及风机等，噪声在75-90dB（A）之间。针对本项目特点，将采取不同的噪声防治措施。

1、设备选型

尽量选用低噪声设备。风机、切割机、焊机等均采用性能好、噪声发生源强小和生产效率高的设备。

2、采用建筑物隔声

对于部分体积较小、噪声量较大的设备，采取设置独立的操作室和控制机房的建筑隔声方式，对于室外风机等采取消声器的基础上通过周围其他建筑物隔声减少对厂界的噪声贡献。

3、噪声消声、减振措施

主要噪声设备采取隔声、消音、减振等综合降噪措施。风机采取隔振和消声措施，动力设备采用钢砼隔振基础。噪声源的降噪值在10~20dB(A)。

项目所有生产设备均设置于厂房内、进行基础减振，风机加装消声器等隔声降噪，可降低噪声20～30dB(A)，根据预测各厂界噪声昼夜贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。项目噪声治理措施可行。

### 5.2.4固体废物污染防治措施可行性分析

项目产生的一般固体废物外售处理；危险废物交有资质的单位处理。废物处理过程中，严格遵守国家和地方对固废处理的相关规定。危险废物收集、临时贮存、运输直至安全处置全过程须符合《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物处置工程技术导则》以及《危险废物转移联单管理办法》中的要求以及规定。

1、一般固体废物治理措施

本项目产生切割下脚料、净化器除尘灰、滤筒除尘灰、沉降粉尘、废焊条焊渣、废钢丸就近收集在装焊车间的一般固废暂存间，并定期外售。一般固体废物产生量总计2306.242t/a，项目拟在装焊车间内设置1个占地100m2的一般固体废物暂存间，项目一般固体废物均可外售废品回收站，正常情况下每月外售一次，周转速度极快，不会造成固废在一般固体废物暂存间的积压，故项目拟建一般固废暂存间容量能满足项目暂存需求。一般固废暂存间应满足“三防”（防风、防雨、防渗漏）的要求。

表5.2-4 项目一般固废贮存场所（设施）基本情况样表

| 贮存场所 （设施） 名称 | 一般固废名称 | 产生量t/a | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固体废物暂存间 | 切割下脚料 | 1300 | 装焊车间 | 共100 m2 | 分类贮存 | 500t | 1个月 |
|  | 净化器除尘灰 | 70.402 | 装焊车间 |  |  |  |  |
|  | 滤筒除尘灰 | 224.064 | 涂装车间 |  |  |  |  |
|  | 沉降粉尘 | 35.35 | 装焊车间、涂装车间 |  |  |  |  |
|  | 废焊条焊渣 | 500 | 装焊车间 |  |  |  |  |
|  | 废钢丸 | 176.426 | 涂装车间 |  |  |  |  |

2、危险废物治理措施

项目根据不同危险废物的性质和状态存放在不同的容器中，并分区暂存在危险废物暂存间。在装卸、运输、堆放过程中，应严格进行固体废物包装的检查，在运出危险废物暂存间时其包装应是完好和密封的，避免有害废物的泄漏等产生二次污染。

项目产生的危险废物主要是废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废油漆桶、废固化剂桶、废稀释剂桶、废润滑油桶、废润滑油和漆渣，共计产生量为42.732t/a。废油漆桶、废固化剂桶、废稀释剂桶、废润滑油桶密封后暂存在厂内危废暂存间内；废催化剂、废润滑油、漆渣由塑料桶盛放，暂存于危废暂存间；废过滤棉、废活性炭、废含油抹布采用双层塑编胶带包装，每袋20-25kg，暂存于厂内危废暂存间内。项目危险废物经专用容器收集后，分类暂存于危险废物暂存间后，定期交给有资质的单位处置。项目拟在涂装车间内设置200m2的危险废物暂存间，能满足暂存要求。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危废暂存点需做好“三防” 措施，防风、防雨、防晒，防止二次污染，必须按规定设置警示标志，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。另外，拟建项目在危险废物转移过程中，要严格执行“五联单”制度。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（生态环境部公告 2017年，第43号）要求；项目危险废物贮存场所（设施）污染防治措施情况见下表：

表5.2-5 项目项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

| 贮存场所 （设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物暂存间 | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 涂装车间西南侧 | 200 m2 | 分类贮存 | 100t | 3个月 |
|  | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 |  |  |  |  |  |
|  | 废催化剂 | HW49 | 900-041-49 |  |  |  |  |  |
|  | 废油漆桶 | HW49 | 900-041-49 |  |  |  |  |  |
|  | 废固化剂桶 | HW49 | 900-041-49 |  |  |  |  |  |
|  | 废稀释剂桶 | HW49 | 900-041-49 |  |  |  |  |  |
|  | 废润滑油桶 | HW49 | 900-041-49 |  |  |  |  |  |
|  | 废润滑油 | HW08 | 900-214-08 |  |  |  |  |  |
|  | 漆渣 | HW12 | 900-252-12 |  |  |  |  |  |
|  | 废含油抹布 | HW49 | 900-041-49 |  |  |  |  |  |

项目产生的固体废物首先进行分类，并按照“减量化、资源化、无害化”的原则，尽可能进行回收和综合利用，不能利用采取其它有效处置措施。项目产生的固体废物均得到妥善处理，不会对外环境产生影响。

### 5.2.5地下水污染防治措施

1、源头控制

（1）根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区，针对各防治区进行防渗处理；

（2）在工艺、设备及处理构筑物采取相应防渗措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

（3）防渗区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，送至应急池；

（4）当发生污染物泄漏，使厂区地下水受到污染时，采取应急措施，防止污染物进一步扩散。一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

2、分区防渗措施

项目根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求。结合项目区的总平面布置规划情况，项目厂区分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，项目所采取的各项防渗分区具体见下表。

表5.2-6 防渗工程污染防治分区表

| 序号 | 分区 | 污染区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 涂装车间、油漆储存区、事故应急池和危废暂存间 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s或参照 GB18598执行 |
| 2 | 一般防渗区 | 装焊车间、涂装车间、卸货场地、成品堆场 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s |
| 3 | 简单防渗区 | 办公区、道路等重点防渗区和一般防渗区以外的区域 | 一般地面硬化 |

- 3、跟踪监测

为了动态了解厂区地下水水质情况，在厂区下游设置监测井（U3）（21.720591°N，108.645798°E），见图3.2-1，定期开展监测。

### 5.2.6土壤污染防治措施

项目土壤防治的主要对象为厂区及周边土壤，防治的主要目标是项目厂区及周边土壤不受本项目排放污染物的污染。

（1）源头控制措施

本项目对土壤影响来自于污染物面源和污染物点源持续排放污染土壤。

项目产生的大气污染物主要有TSP、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯等，TSP、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯不易沉淀造成土壤污染。项目生产过程中保证项目废气处理设施正常运行、减少大气污染物排放量可进一步降低大气污染物沉降污染的可能性。

（2）过程防控措施

1、加强厂区绿化，种植对排放的大气污染物有较强吸收做用的植物；

2、项目设计和运行过程中，充分按照规范要求对厂区进行分区防渗处理、保证防渗层良好、严格按要求对地下水进行跟踪监测，可以防止点源污染土壤，当出现点源污染时，可以及时发现并进行修补，防止土壤污染进一步扩大。

3、设备安装调试时，做好防渗措施，防止破坏地面基础防渗层。

环境影响经济损益分析

## 6.1经济效益分析

本项目总投资51250万元，项目年净利润为30000万元，投资回收期4.33a。

综上可见，项目具有一定盈利能力和清偿能力，并且具有一定的抗风险能力和良好的经济前景。

## 6.2环保投资估算

总投资51250万元，其中环保投资520万元，环保投资占总投资约1.01%。

表6.2-1  项目环境保护工程措施投资一览表

| 序号 | 类别 | 污染类型 | 环保措施名称 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气 | 抛丸、喷砂废气 | 旋风除尘器+滤筒除尘器+30mDA001排气筒 | 105 |
|  |  | 喷漆废气 | 干式漆雾过滤器+活性炭吸附+ 催化燃烧处理装置+30mDA002排气筒 | 200 |
|  |  | 危废暂存间废气 | 两级活性炭 | 20 |
|  |  | 切割粉尘、焊接烟尘 | 移动式除尘净化器、移动式烟尘净化器 | 80 |
|  | 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 5 |
|  |  | 事故污水 | 应急池 | 10 |
|  |  | 初期雨水 | 初期雨水池 | 15 |
|  | 地下水 | 地下水 | 分区防渗 | 15 |
|  | 噪声 | 机械设备 | 设备隔声、消声、减振等 | 50 |
|  | 固体废物 | 一般工业固废 | 一般工业固废废物暂存间（100m2） | 5 |
|  |  | 危险废物 | 危废暂存间(200m2) | 10 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾收集桶 | 5 |
| 小计 |  |  |  | 520 |

## 6.3环境影响经济损益分析

### 6.3.1环境保护成本

环境保护成本包括环保设备折旧费、运行费和管理成本。

（1）环保设施折旧费

本项目运营期环保设施投资520万元，设备折旧按10%计，故环保设施折旧费为52万元/a。

（2）“三废”处理成本

“三废”处理成本按环保设施投资的10%计，则处理成本为50万元。

（3）环保设施维修

环保设施维修费取运营期环保设施固定投资的2.0%，每年维修费约10万元。

（4）环保人员工资

环保措施管理人员2人，按生产人员工资及附加费50000元/人·年计，则工资费用10万元/a。

综上所述，本项目环保运行管理成本120万元/a。

### 6.3.2环境保护经济效益分析

1、直接的经济效益

该项目环保治理措施的实施，不仅可以有效地控制污染，而且通过对废物的综合利用还能带来一定的经济效益和环境效益。

本项目产生的可外售的一般固体废物主要有切割下脚料、净化器除尘灰、滤筒除尘灰、沉降粉尘、废焊条焊渣和废钢丸共2306.242t/a，就近集中收集在车间一般固废暂存间，定期外售废品回收站。每吨按500元计算，共价值约115万元。

2、间接效益

环保投资不仅给企业带来直接的经济效益，还给社会带来更大的环境效益。项目通过环保措施的实施，每年可以减少向环境排放废水、固体废物等污染物，最大限度的减轻对周围环境的污染，对保护当地水体、环境空气、生态环境及人群健康具有更大的环境效益。

3、减少环保税效益

环境保护的投资，减少了污染物的排放，直接减少了环境保护税的缴纳，同时还取得间接的环境效益。减少环境保护税费用根据《中华人民共和国环境保护税法》（2018年10月26日实施）进行估算。环保措施经济效益估算见下表。

表6.3-1  大气污染物环境效益量化表

| 序号 | 污染物 | 产生量 （kg/a） | 削减量（kg/a） | 排放量（kg/a） | 污染当量值（kg） | 污染物削减当量数 | 排污费征收标准（元） | 环境效益（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 574182 | 529022 | 45160 | 2.18 | 1153267.96 | 1.2 | 138.3922 |
| 2 | 甲苯 | 77 | 62 | 15 | 0.18 | 11.16 | 1.2 | 0.0013 |
| 3 | 二甲苯 | 30811 | 24957 | 5854 | 0.27 | 6738.39 | 1.2 | 0.8086 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 139.2021 |

本项目因大气环保设施投入使用后而减少的排污收费为139.2021万元。

### 6.3.3环境影响经济损益分析

（1）环境影响损益系数

环境经济损益一般用环境经济损益系数表示：

R=R1/R2

式中R——损益系数；

R1——经济收益，以经营期内（10年）的利润计，30000万元/年，总计300000万元；

R2——环保投资，以项目一次性环保投资和10年污染治理费用之和计，1700万元。

计算结果：R=176.47，说明拟建项目的经济收益超过环保投资及运行费用。

（2）环保费用的经济效益分析

年环保费用的经济效益，可以用因有效的环保治理措施而挽回的经济损失与保证此效益而每年投入的环保费用之比来确定，年环保费用的经济效益按下式计算：

Z=Si/Hf

式中Z——年环保费用的经济效益；

Si——为防治污染而挽回的经济损失；

Hf——每年投入的环保费用。

根据上述的环境经济效益分析，全年的Si为354.06万元，Hf为120万元，则本项目的环保费用经济效益约为2.95，即投入每元钱的环保费用可用货币统计出的挽回收益为2.95元。以上分析说明，项目的环保投资与环保费用的经济效益是比较好的。

## 6.4小结

项目总投资为51250万元，其中环保投资为520万元，占总投资的1.01%，环保投资所占比例较为合理。

本项目的建设，将带来一定的社会效益和经济效益，同时针对项目暴露出来的环境问题而采取相应的污染防治措施后，其环境代价不大，从环境经济方面来看，项目的建设是可行的。

环境管理与监测

环境管理

### 7.1.1环境管理要求

1、环境管理工作计划

项目环境管理管理工作计划见表7.1-1。

表7.1-1环境管理工作计划

| 企业环境管理总要求 | 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续 |
| --- | --- |
|  | ⑴可研阶段，委托评价单位编制环境影响报告； ⑵开工前，履行“三同时”手续； ⑶严把施工质量关，严格按照设计要求和施工验收规范质量要求执行； ⑷生产运行中，定期进行自行监测工作，同时请当地生态环境部门监督、检查、协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整顿； ⑸委托监测单位搞好自行监测工作，及时交纳排污费。 |
| 施工阶段环境管理 | 落实环保措施，把对环境的影响降到最低 |
|  | ⑴对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责； ⑵对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，做好监督、检查和教育工作； ⑶按照环保主管部门的要求和本报告书中有关内容落实环境保护对策措施，并对施工程序、时间和场地布置实施统一安排； ⑷合理布置施工场内的机械和设备； ⑸检查施工扬尘和噪声的控制； ⑹检查环保设施与项目建设“三同时”； ⑺检查环保措施是否达到设计和标准要求。 |
| 生产阶段环境管理 | 加强环保设备运行检查，确保达产达标、力求降低排污水平 |
|  | ⑴明确专人负责公司环保设施的日常运行管理工作； ⑵检查生产期间环保设施的实施； ⑶对各项环保设施操作、维护定量考核，建立环保设施运行档案； ⑷检查环境监测等计划的实施； ⑸检查环境敏感点的环境质量是否满足其相应的质量标准要求； ⑹提出和落实合理利用能源、资源、节水、节能等清洁生产措施。 |
| 信息反馈和群众监督 | 反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作 |
|  | ⑴建立奖惩制度，保证环保设施正常运转； ⑵归纳整理监督数据，技术部门配合进行工艺改进； ⑶聘请附近居民和职工为监督员，收集附近居民和职工的意见； ⑷配合生态环境部门的检查验收。 |

2、环境污染防治对策计划

根据环保措施应与建设项目同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”要求，项目污染治理措施应在项目设计阶段落实，以利于实施。

建设项目污染防治措施的配套建设应按相关规定如期完成，并实施污染防治计划。本项目为技改项目，主要防治计划是前期阶段、施工期、营运期的环境保护防治措施。防治计划见表7.1-2。

表7.1-2 环境保护防治措施实施计划

| 项目 | 环境保护监督管理内容 | 执行机构 |
| --- | --- | --- |
| 一、施工期 |  |  |
| 大气污染防治 | 运输的主干道应进行路面硬化，并且在干燥气候条件下，应适当的给路面洒水。运输汽车应完好，不得超载，并采取遮盖、密闭措施，以防泥土洒落，以减少起尘量。 | 钦州锦峰海洋重工科技有限公司 |
| 水污染防治 | 生活污水经三级化粪池达标后排入管网。施工废水经沉淀后用于场地除尘。 |  |
| 噪声污染防治 | 合理安排施工计划和施工机械设备组合；做好接触高噪声人员的劳动保护，接触高噪声工人应采取配戴防声耳塞、耳罩等措施，减轻噪声对施工人员的危害。 |  |
| 固体废物防治 | 生活垃圾由环卫部门统一收集运送至垃圾处理场集中处理。建筑垃圾运至市政管理部门指定地点堆放。 |  |
| 二、运营期 |  |  |
| 大气污染防治 | ①喷砂房废气由滤筒除尘器处理+30mDA001排气筒排放。 ②涂装车间废气由干式漆雾过滤器+活性炭吸附+解吸脱附+催化燃烧处理装置+30mDA002排气筒。 ③危废暂存间废气由两级活性炭+30mDA002排气筒。 车间无组织废气 经移动式除尘净化器、移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。 | 钦州锦峰海洋重工科技有限公司 |
| 水污染防治 | 事故应急池建设及日常监测情况 |  |
| 噪声 | ①声源隔振、减振降噪或消声降噪措施。 ②在设备选型上尽量采用低噪声的设备。 |  |
| 固废处置 | ①一般工业固体废物是否按要求管理。 ②危险废物是否交有资质单位处置 |  |
| 污染事故 | ①平时做好应急准备，制定应急预案； ②事故发生后，根据具体情况相应增加监测频率，并对污染进行追踪调查。 | 钦州锦峰海洋重工科技有限公司、有资质的监测单位 |
| 环境监测 | 按照环境监测技术规范和生态环境部颁布的相关标准法律及规范，严格执行环境监测。 |  |

### 7.1.2企业环境管理

1、企业环境保护管理

（1）设定环保机构和配备环保人员

项目必须设立专门的环境保护机构，并至少配备一名专职环保人员，负责该项目的环境管理及对外的环保协调工作，负责落实项目的各项环保工作、防污治污措施、植树造林、保护生态、改善环境措施等工作。

（2）制定环境管理制度体系

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套厂级环境管理制度体系，如：

① 各种环保装置运营操作规程（编入相应岗位生产操作规程）；

② 各种污染防治对策控制工艺参数；

③ 各种环保设施检查、维护、保养规定；

④ 环境保护工作实施计划；

⑤ 植被恢复工作年度计划；

⑥ 污染事故管理标准；

⑦ 环境保护指标考核管理办法；

⑧ 厂区环境保护工作管理及奖罚办法。

（3）制定环境管理台账

环境管理台账主要内容：

① 环保管理网络建立；

② 主要污染源汇总表；

③ 环保设施汇总表和运行记录；

④ 环保检查台账和环境事件台账；

⑤ 环保考核与奖罚台账；

⑥ 外排废水、废气检测台账；

⑦ 噪声、固体废物台账。

2、保障计划

（1）建立环保设施、建设和维护的记录，由于管理措施到位和及时地维护与维修，杜绝了责任事故。

（2）维护经费

制定专门环保设施维护维修规定，有制度化的经费保障，每年都拨出专门用于环保设施维护、维修和购买其他元器件、耗材的经费，从而保证环保设施的完好率，保证环保设施的利用率，保证正常运转。

3、应向社会公开的信息内容

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，建设单位是建设项目环评信息公开的主体，全面规范建设单位环评信息公开范围、公开时段、公开内容、公开程度、公开方式。建设单位应分阶段向社会公开环境信息，具体见表7.1-3。

表7.1-3  建设单位社会公开信息情况一览表

| 公开阶段 | 公开阶段 |
| --- | --- |
| 报告书编制过程中 | 向社会公开建设项目的工程基本情况，主要环境影响情况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途径、方式。 |
| 报告书审批前 | 建设项目环境影响报告书编制完成后，向生态环境部门审批前，向社会公开环境影响报告书全本，同时一并公开公众参与情况说明。 |
| 建设项目开工前 | 开工前，建设单位应向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 |
| 项目建成后 | 建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况 |

### 7.1.3排污许可制度

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》，项目属于简化管理。根据《国务院关于印发控制污染物排放许可证实施方案的通知》（国发办[2016]81 号）和国家环保部文件关于印发《排污许可证管理暂行办法》的通知，（环水体[2016]186 号），建设单位应当严格执行排污许可证的规定，遵守下列要求：

（1）排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。

（2）按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。

（3）按规范进行台账记录，主要内容包括污染防治措施运行记录、监测数据等。

（4）按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括污染物防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。

（5）法律法规规定的其他义务

建设单位应及时公开信息，畅通与公众沟通的渠道，自觉接受公众监督。同时，根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号）提出：依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

## 7.2污染物排放管理要求

本项目排污口信息，拟采取的环保措施、排放的污染物种类、执行的环境标准、排放浓度和总量指标，环境风险防范措施等污染物排放管理的要求见表7.2-1。

表7.2-1 污染物排放管理要求

| 序号 | 环境因素 | 类别 | 排污口信息（高度） | 拟采取的环保措施 | 排放污染物种类 | 污染物排放浓度（mg/m3） | 污染物排放速率（kg/h） | 排放方式 | 标准限值 |  |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度 | 排放速率 |  |  |
| 1 | 废气 | 喷砂房有组织废气 | 30m排气筒 | 滤筒除尘器处理+30mDA001排气筒排放 | 颗粒物 | 9.617 | 0.577 | 连续 | 120mg/m3 | 5.9kg/h |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的二级排放标准 |
|  |  | 涂装车间有组织废气 | 30m排气筒 | 干式漆雾过滤器+活性炭吸附+解吸脱附+催化燃烧+30mDA002排气筒 | 颗粒物 | 34.625 | 2.493 |  | 120mg/m3 | 5.9kg/h |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.014 | 0.001 |  | 40mg/m3 | 5.2kg/h |  |  |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 | 6.583 | 0.474 |  | 70mg/m3 | 1.7kg/h |  |  |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 11.865 | 08543 |  | 120mg/m3 | 17kg/h |  |  |
|  |  | 危废暂存间 | 30m排气筒 | 两级活性炭+30mDA002排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无组织废气 | 厂界 | 移动式除尘净化器、移动式烟尘净化器、车间沉降处理 | 颗粒物 | / | 3.578 |  | 1.0mg/m3 | / |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | / | 0.001 |  | 2.4mg/m3 | / |  |  |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 | / | 0.526 |  | 1.2mg/m3 | / |  |  |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | / | 0.9490802 |  | 4.0mg/m3 | / |  |  |
|  |  | 厨房油烟 | 厨房烟囱 | 油烟净化器 | 油烟 | 0.637 | 0.003 | 连续 |  | / |  | 《饮食业油烟排放标准(试行)》（GBl8483-2001） |
| 2 | 废水 | 生活污水 | / | 化粪池处理后排入市政管网 | COD、BOD、SS、氨氧 | / | / | 连续 | 400mg/L |  |  | 大榄坪污水处理厂纳管要求 |
| 3 | 噪声 | 厂界 |  | 消声、减震、隔声 |  |  |  | 连续 | 昼间：≤65dB（A）； 夜间：≤55dB（A） |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 4 | 固体废物 | 一般工业固体废物 |  | 切割下脚料、净化器除尘灰、滤筒除尘灰、沉降粉尘、废焊条焊渣、废钢丸 |  |  |  | 收集在一般固体废物暂存间，定期外售 |  |  | 不对外环境产生影响 |  |
|  |  | 危险废物 |  | 废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废润滑油桶、废润滑油、 漆渣、废含油抹布 |  |  |  | 暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处理 |  |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 |  |  |  | 环卫部门清理处理 |  |  |  |  |

## 7.3环境监测

### 7.3.1环境监测机构设置

（1）环境监测机构

委托有资质的环境监测部门实施监测。

（2）职责和任务

根据监测计划进行监测并编制监测报告。

### 7.3.2运营期环境日常监测计划

1、环境监测计划

为了有效地了解项目的排污情况和环境质量，及时报告有关管理单位和部门，确保建设项目运营期各项污染物的达标排放和职工的身体健康，建设单位要承担环境监测计划中日常监测任务，需成立监测室，配置必要的环境监测设备，因技术力量或仪器所限暂时难以实施监测的项目，委托有相关监测资质的单位进行监测。监测项目针对行业的生产特点、污染物排放特征及污染物测试手段的可靠性进行确定。

根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》(HJ1086-2020)，企业自行监测计划见表7.3-1。

表7.3-1 日常监测计划一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷砂房有组织废气 | 30mDA001排气筒 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | 涂装车间、危废暂存间有组织废气 | 30mDA002排气筒 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度 | 1次/年 |
|  | 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度 | 1次/半年 |
|  |  | 涂装车间旁 | 非甲烷总烃 | 1次/季 |
| 雨水 |  | 雨水排放口 | Ph、COD、SS | 1次/月 |
| 噪声 |  | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 1次/季 |
| 土壤 |  | 厂区外南侧空地S6 | 甲苯、邻二甲苯、间二甲苯+对二甲苯 | 1次/5年 |
| 地下水 |  | 厂区下游水井U3（21.720591°N，108.645798°E） | 水位、pH、耗氧量、氨氮、甲苯、二甲苯、铁、锰 | 1次/年 |

备注：①雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。②土壤、地下水点位见图3.2-1。

（2）做好监测质量保证与质量控制

建设单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。

（3）监测数据保存及监测信息反馈

建设单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。同时，对监测结果应及时统计汇总，上报有关领导和主管部门，如发现监测结果有异常，应及时反馈生产管理部门，并迅速查找原因，及时、妥善解决。

### 7.3.3监测工作保障措施

（1）组织领导实施

建设单位应委托有资质的环境保护监测单位进行环境监测，但应对监测机构的资质进行确认，并安排相关人员配合并做好相关记录。

（2）技术保证措施

为了确保监测质量，监测人员必须持有相应的资格证书或上岗证书。

## 7.4“三同时”验收监测

### 7.4.1管理要求

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令253号，2017年7月16日修订）、《广西壮族自治区生态环境厅关于建设项目竣工环境保护验收工作的通知》（桂函[2018]317号）等文件，项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行废水、废气、噪声和固体废物的自主验收。根据相关法律、法规的要求以及国家、省、市以及地方的环保要求，项目竣工验收监测计划主要从以下几方面入手：

1、各种资料手续是否完整。

2、各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件。

3、按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。

4、现场监测：包括对废气、废水、噪声等处理情况的测试，进而分析各种环保设施的处理效果；通过对污染物的实际排放浓度和排放速率与相应的标准的对比，判断污染物是否达标排放；通过污染物的实际排放浓度和烟气流量测算出各污染物的排放总量，分析判断其是否满足总是控制的要求；对周围环境敏感点环境质量进行验证；厂界无组织最大落地浓度的监测等。各监测布点按相关标准要求执行，监测因子应覆盖项目所有污染因子。

5、环境管理的检查：包括对各种环境管理制度、固体废物的处置情况是否有完善的风险应急措施和应急计划、各排污口是否规范化等其他非测试性管理制度的落实情况。

6、对区域环境质量的验证。

7、现场检查：检查各种设施是否按“三同时”要求落实到位，各项环保设施的施工质量是否满足要求，各项环保设施是否满足正常运转条等。是否实现“清污分流、雨污分流”。

8、是否有完善的风险应急措施和应急计划。

9、竣工验收结论与建议。

### 7.4.2环保验收“三同时”验收清单

本项目“三同时”环保设施验收清单见表7.5-1。

表7.5-1 环境保护“三同时”验收一览表

| 类别 | 防治对象 | 防治设施 | 监测因子 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 喷砂房有组织废气 | 旋风除尘器+滤筒除尘器+30mDA001排气筒 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 涂装车间有组织废气 | 干式漆雾过滤器+活性炭吸附+解吸脱附+ 催化燃烧+30mDA002排气筒 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度 |  |
|  | 危废暂存间废气 | 两级活性炭+30mDA002排气筒 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 无组织废气 | 移动式除尘净化器、移动式烟尘净化器、车间沉降 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度 |  |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | COD、BOD、 SS、NH3-N | 大榄坪污水处理厂接管标准要求 |
| 噪声 | 生产设备 | 减振、厂房隔声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准 |
| 一般工业固废 | 切割下脚料、 净化器除尘灰、沉降粉尘、 滤筒除尘灰、 废焊条焊渣、 废钢丸 | 收集在一般固体废物暂存间，定期外售 |  | / |
| 危险废物 | 废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废润滑油桶、废润滑油、漆渣、废含油抹布 | 暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处理 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 生活垃圾 |  | 环卫部门清运处理 |  | / |
| 风险 | 厂区设置应急池 |  |  |  |

## 7.5排污口规范化

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。

（1）污水排放口

本项目废水总排放口需按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）的要求，应在排污口附近醒目处设立环境保护图形标志牌，标明排放污染物种类等。

（2）废气排放口

本项目共设2个废气排放口，应按照《环境保护图形保护标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）的要求，设立环保图形标识牌标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。

废气排放口必须符合规定的高度和《污染源监测技术规范》中便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口，如无法满足要求的，由当地环保部门确定。

（3）固定噪声排放源

按规定对固定噪声源进行治理，并在企业边界噪声敏感点且对外影响最大处设置标志牌。

（4）固体废物贮存（处置）场

一般固体废渣（如过滤渣）应设置专用堆放场地，并采取二次扬尘措施，有毒有害固体废物必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。有毒有害固体废物等危险废物，应设置专用堆放场地，并必须有防扬散，防流失，防渗漏等防治措施。

（4）排污口立标和建档

①排污口立标管理

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》、国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》和《环境保护图形标志一固体废物贮存（处置）场》(GB 15562.2-1995）修改单危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276一2022）的技术要求，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。示例见下图。

          - 排污口图形标志示例图

②排污口建档管理

项目应使用生态环境部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

排污许可要求

国务院办公厅2016年11月10日颁发《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制度实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号），完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作，并建立健全企事业单位污染物排放总量控制制度，逐步实现由行政区域污染物排放总量控制向企事业单位污染物排放总量控制转变，控制的范围逐渐统一到固定污染源。

根据《排污许可管理条例》（2021年），排污单位应当向其生产经营场所所在地设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门（以下称审批部门）申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。

综上，项目必须及时申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。

## 7.6小结

环境管理是企业管理的一项重要内容，加强环境监管力度，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要措施。

环境监理工作由建设单位选择有资质的环境监理机构承担。环境监理机构依法对施工单位、承包商、供应商执行国家环保法律、法规、制度、标准、规范的情况进行监督检查。施工期环境监理内容主要包括环保达标监理和环保工程监理。环保达标监理是使主体工程的施工符合环境保护的要求，施工场地周围环境满足环境质量标准的要求。

本项目营运期环境监测工作由有资质的环境监测部门实施监测，负责对企业总排口、废气和企业噪声等进行必要的监测，完成常规环境监测任务，在突发性污染事故中负责对大气、水体环境进行及时监测。

# 8结论

## 8.1项目概况

钦州锦峰海洋重装二期项目建设地点位于钦州港大榄坪港区大榄坪作业区，项目总投资51250万元，其中环保投资520万元，环保投资占总投资约1.01%。职工150人，年工作330天，三班制，每天生产24小时，均在厂内食宿。项目占地面积167636.32m2，主要建设装焊车间、涂装车间、成品堆场及配套相应的公共辅助措施。项目建成后可年产项目年产70000t/a海桩、40000t/a导管架、50000t/a桥梁。

## 8.2项目主要污染物排放情况

- 废气

- 项目运营期废气主要包括切割废气、焊接废气、抛丸废气、喷砂废气、喷漆废气、危废仓库废气等。

- 切割废气主要污染物为颗粒物，在切割工段作业部位（移动工位）设侧吸风罩，切割工段作业部位（移动工位）产尘点较小，收集的粉尘经移动式除尘净化器处理，净化后废气在车间内无组织排放。切割粉尘无组织排放量为20.719t/a（2.616kg/h）。

- 焊接废气主要污染物为颗粒物，设置“移动式烟尘净化器”进行收集和处理。“移动式烟尘净化器”自带集气罩和袋式除尘器，除尘后的气体直接在车间内以无组织排放。焊接废气无组织排放量为2.34t/a（0.295kg/h）。

抛丸废气、喷砂废气主要污染物均为颗粒物，收集后由风机引至旋风除尘器+滤筒除尘器处理，经30m排气筒（DA001）排放。DA001排气筒颗粒物排放浓度为9.617mg/m3，排放量为4.572t/a（0.577kg/h)；打磨车间抛丸和喷砂粉尘无组织排放量为2.54t/a（0.321kg/h)。

喷漆废气主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、异味（以臭气浓度表征），收集后由风机引至干式过滤器+性炭吸附/解吸脱附+催化燃烧设施处理，经30m排气筒（DA002）排放；危废仓库废气收集后由风机引至二级活性炭吸附装置处理，经30m排气筒（DA002）排放。

DA002排气筒中颗粒物排放浓度为34.625mg/m3，排放量为13.161t/a（2.493kg/h)；非甲烷总烃排放浓度为11.865mg/m3，排放量为5.0093t/a（0.8543kg/h)；二甲苯排放浓度为6.583mg/m3，排放量为2.773t/a（0.474kg/h)；甲苯排放浓度为0.014mg/m3，排放量为0.007t/a（0.001kg/h)；少量臭气浓度。涂装车间颗粒物无组织排放量为1.828t/a（0.346kg/h)，非甲烷总烃无组织排放量为5636t/a（0.9490802kg/h)，二甲苯无组织排放量为3.081t/a（0.526kg/h)，甲苯无组织排放量为0.008t/a（0.001kg/h)，少量臭气浓度。

- 废水

生活污水总排放量约为26.4m3/d，8712m3/a，经厂内三级化粪池预处理达到大榄坪污水处理厂纳管标准要求后，经市政管网排入大榄坪污水处理厂。

项目不产生生产废水，喷漆采用稀释剂清洗。

生产区的初期雨水水量约为893m3，产品堆场的初期雨水水量约为539m3。初期雨水经雨水沟收集，排入初期雨水收集池中，收集沉淀处理后用于厂区洒水降尘，不外排，对周围环境影响较小。生产区设置900m3初期雨水池，产品堆场设置550m3初期雨水池。

- 噪声

本项目主要噪声设备为切割机、锯床、组立机、矫正机、钻床、冲孔机、割圆机、剪板机、冲剪机、折弯机、卷弯机、型弯机、卷板机、铣削机、抛丸机、喷砂机、空压机及风机等，噪声在75-105dB（A）之间。

- 固体废物

项目运营期产生的固体废物主要为一般固体废物、危险废物和生活垃圾。

一般固体废物主要有切割下脚料、净化器除尘灰、滤筒除尘灰、废焊条焊渣、废钢丸、沉降粉尘等，产生量为2306.242t/a，集中收集在一般固废暂存间，定期外售。

危险废物主要有废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废油漆桶、废固化剂桶、废稀释剂桶、废润滑油桶、漆渣、废含油抹布等，产生量为79.422t/a，定期交有资质单位处置。

员工生活垃圾产生量为49.5t/a，交给环卫部门清运处理。

## 8.3环境质量现状

### 8.3.1环境空气现状

根据2023年钦州空气质量数据，钦州市SO2、NO2、PM10和PM2.5年平均质量浓度《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；SO2和NO2年评价浓度（第98百分位数）、PM10、PM2.5和CO年评价浓度（第95百分位数）、O3年评价浓度（第90百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域为达标区。

补充监测结果表明：环境空气质量现状监测点TSP能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；甲苯、二甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》建议值要求。

### 8.3.2海水环境现状

2023年度大榄坪污水处理厂尾水排放区域（GX057DⅣ）海水的枯、平、丰水期各监测因子均达到《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准。

### 8.3.3声环境现状

各监测点的昼间、夜间环境噪声等效声级均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

### 8.3.4土壤环境现状

在厂区范围内布设1个表层样点和3个柱状样（每个样点取三层样品），厂界东北侧和南侧各设1个测点，由土壤现状监测结果可知，各监测点各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值的要求。

### 8.3.5地下水环境现状

项目区域地下水除Na+（最大超标3.64倍）、硫酸盐（最大超标1.344倍）、氯化物（最大超标5.856倍）、总硬度（最大超标3.787倍）、溶解性总固体（最大超标3.82倍）超标外，其余各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值要求。超标原因为项目所在区域属填海区，受海水盐度影响，Na+、Cl-、SO42-、总硬度、溶解性总固体出现不同程度超标。

### 8.3.6生态环境现状

项目所在地区域全部为填海区，评价范围内没有国家保护的野生动物，周边植被主要以人工林和灌木草丛为主，物种多样性差，资源数量不多，质量不高，生态环境质量一般。经现场调查，项目东北面约730m处的淡水湾村沿海滩涂分布有零散的红树林。

## 8.4施工期环境影响评价结论

项目施工期间，可能对周围环境产生的影响主要有施工噪声、扬尘、建筑固体废物及施工污水等。虽然项目施工过程中会产生一定的环境污染，但只要本项目的建设施工单位严格加强施工管理，进行科学施工，并按本报告提出的各项要求，对施工期间产生的环境污染进行控制，则项目在施工期间产生的环境污染是可以得到控制的，不会对周围环境产生明显的不良影响。

## 8.5运行期环境影响评价结论

### 8.5.1大气环境影响分析

1、正常工况

废气TSP、PM10、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯在各环境保护目标及网格点处的短期浓度贡献值占标率均小于100%；废气TSP、PM10在各环境保护目标及网格点处的长期浓度贡献值占标率均小于100%；废气TSP、PM10、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯叠加背景值后，相应的短期浓度或长期浓度均符合环境质量标准。

综上，可以认为本项目运营废气正常排放时，对环境影响可以接受。

2、非正常排放

非正常工况时，PM10、非甲烷总烃、甲苯和二甲苯在各敏感点均出现不同程度增加，PM10、非甲烷总烃、二甲苯评价范围内均出现超标的情况。为了减小废气对周边环境的影响，项目制定严格的生产工艺操作规程，加强监督和管理，提高职工安全意识和环保意识。对设备、管道、阀门、接口处都要定期检查，在生产过程中需要作业人员严格按照操作规程进行作业，加强各类控制仪表和报警系统的维护。废气处理系统须按相关标准要求设计、施工和管理，同时，需对各废气处理系统进行定期与不定期检查，及时维修或更换不良部件，上岗操作人员进行岗前培训，使其具备操作资格及应急处理能力。一旦废气处理设施发生故障，对应生产工序立即停工，待废气处理设施恢复正常，方可开工。

### 8.5.2地表水环境影响分析

项目生产过程中无生产废水产生，排放废水主要是生活污水，生活污水经三级化粪池预处理达到大榄坪污水处理厂接管标准要求后，经市政管网排入大榄坪污水处理厂处理，不直接排入地表水体，对区域地表水环境影响较小。

### 8.5.3声环境影响分析

采取相应的噪声防治措施后，正常生产情况均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类区排放限值的要求，对外环境声环境影响不大。

### 8.5.4固废环境影响分析

项目产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理；项目产生的一般固体废物切割下脚料、净化器除尘灰、滤筒除尘会、沉降粉尘、废焊条焊渣、废钢丸就近收集在车间一般固废暂存间，定期外售废品收购站；项目产生的危险废物废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废油漆桶、废固化剂桶、废稀释剂桶、废润滑油桶、废润滑油、漆渣、废含油抹布经专用容器收集后，分区暂存于危险废物暂存间，定期交给有资质的单位处理。项目产生的固体废物均得到妥善处理，不会对外环境产生影响。

### 8.5.5地下水环境影响分析

项目正常生产运行状态没有地下水型污染物排放，不会对评价区地下水环境造成污染。事故状态下，污染物通过岩溶裂隙和管道渗流补给下游地下水，将造成下游地下水环境受到污染，受到污染的程度与事故泄漏的污染质浓度有直接关系，经预测主要污染源对项目区下游排泄区内地下水水质污染贡献值较小，但仍可能会影响下游排泄区内地下水体的水质。因此项目建设时需要严格采取相关防渗措施（如基础防渗、地面防渗等），防止下游地下水体遭受水质污染，保证下游地下水体的水质安全。

### 8.5.6土壤环境影响分析

通过上述分析可知，随着喷漆废气输入时间的延长，甲苯和二甲苯在土壤中的贡献量逐步增加，但增加量很小，对土壤影响不大。当油漆储存区发生油漆、固化剂、稀释剂泄漏时，泄漏的液体截留在事故应急池内，对土壤环境影响较小。项目实施后，涂装车间废气需经处理后达标排放，尽可能减少喷漆废气中甲苯和二甲苯的浓度。

## 8.6风险评价结论

项目涉及的危险物质主要是油漆、稀释剂、固化剂等。在项目运行过程中，风险事故发生概率低，建设单位从工程和管理上实行严格的防范措施，做好安全生产和环境保护工作，能有效预防风险事故发生，将风险降低到最小，在可接受的范围内；制定操作性强的应急预案，可降低事故对环境的影响。

## 8.7环境保护措施分析结论

### 8.7.1废气

一、有组织排放废气

喷砂和抛丸废气经滤筒除尘器处理后通过1根30m高排气筒排放，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求，对周边环境影响较小。

喷漆废气的主要污染物为漆雾、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯，经“干式过滤+活性炭吸附+解吸脱附+催化燃烧”处理装置处理后通过1根30m高排气筒排放，各污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求，对周边环境影响不大。

食堂油烟经+静电式油烟净化器处理后由排气筒引至楼顶排放，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准(试行)》（GBl8483-2001）要求，对周边环境影响不大。

二、无组织排放废气

无组织排放废气的主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯。项目采取移动式除尘净化器、移动式烟尘净化器、加强车间通风等措施后，经预测，无组织排放的颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限制要求， 对周边环境影响不大。

### 8.7.2废水

项目生活污水水质简单，主要含有有机物和悬浮物等，经化粪池处理后出水水质达到大榄坪污水处理厂纳管要求后，排入市政污水管网，进入大榄坪污水处理厂处理，环保措施上可行。

### 8.7.3噪声

项目所有生产设备均设置于厂房内，并设置基础减震、风机加装消声器等隔声降噪措施，采取以上措施后，可减少噪声对周围环境的影响。

### 8.7.4固体废物

项目产生的一般固体废物均用于外售，一般固体废物暂存间满足“三防”（防风、防雨、防渗漏）的要求；危险废物由有资质的单位处理；危险废物收集、临时贮存、运输直至安全处置全过程必须符合《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物处置工程技术导则》以及《危险废物转移联单管理办法》中的要求以及规定。项目危险废物通过上述措施处置后，危险废物的收集、临时贮存、运输对周边环境影响较小。

### 8.7.5地下水

地下水进行分区防渗措施，分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区防渗层防治性能不应低于6.0m厚防渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土防渗层；一般防渗区防渗层防治性能不应低于1.5m厚防渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土防渗层；简单防渗区进行地面大硬化，同时建设和完善厂区地下水污染监控系统，可对地下水污染实行有效监控。

### 8.7.6风险防治措施

项目涉及危险物质的区域主要是油漆储存区储存的油漆、稀释剂、固化剂； 车间的丙烷、氧气；危废暂存间储存的危险废物等。根据项目风险分析，本项目潜在的风险主要有物料运输、储存、生产过程中泄漏、火灾、环保治理措施发生故障导致事故排放的环境风险等。项目应严格执行防范措施，并执行本环评出的各项要求，当发生风险事故时采取相应的措施和应急预案，可以把事故的危害程度降低到最低程度。

## 8.8总量控制结论

通过工程分析可知，本项目完成后COD、氨氮、非甲烷总烃放量分别为2.614t/a、0.261t/a、10.5729t/a。

本项目，生活污水经厂内三级化粪池预处理达到大榄坪污水处理厂纳管标准要求后，经市政管网排入大榄坪污水处理厂。因此，COD、氨氮总量指标在大榄坪污水处理厂内平衡，本项目不申请COD、氨氮总量指标。项目申请的非甲烷总烃总量指标为10.5729t/a。

## 8.9公众意见采纳情况

建设单位从公告发布至收集意见的截止日期，建设单位、环评单位均未收到公众以电话、信件或电子邮件等形式发回对本项目环保方面的反馈意见。

在项目的建设和生产期，建设单位应认真听取有关单位和个人的意见，在项目建设运营过程中严格落实各项环保措施，确保各项污染物达标排放，将本项目对环境造成的不利影响降至最低。

## 8.10产业政策分析结论及选址合理性结论

项目不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策；项目属于《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》中的鼓励类产业，符合广西工业产业结构调整目录要求；项目不属于《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》中钦州港经济技术开发区的限制布局产业；《钦州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》规划要求；项目已在广西自贸区钦州港片区行政审批局备案，项目代码2403-450704-04-01-607658。综上，项目符合国家和地方产业政策。

项目用地规划符合《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区国土空间分区规划（2023-2035年）》要求，综上，项目选址合理。

## 8.11综合结论

钦州锦峰海洋重装二期项目位于中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区大榄坪二号路西面、中船规划支路北侧和南侧，项目符合国家和地方产业政策。项目建设满足当地环境质量底线、资源利用上线、生态保护红线及环境准入负面清单；项目拟采取的污染防治措施技术可行，污染物可以达标排放，固体废物可得到安全处置或综合利用，对环境的不利影响可控制在环境可接受程度。

建设单位在工程建设和生产过程中只要切实做好环境保护“三同时”工作，认真落实报告书提出的各项污染防治措施、污染物达标排放要求情况下，项目建设对环境的影响不大。从环境保护角度考虑，该项目建设可行。