目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	61

六、结论	63

附表	64

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  项目现状图

附图4  项目环境保护目标分布图

附图5  项目在环境保护规划图中的位置图

附图6  项目在土地利用规划图中的位置图

附图7  项目监测点位示意图

附图8  项目在钦州市陆域环境管控单元分布图上的位置图

附图9  站内污水走向示意图

附图10  危险单元分布图

附图11  区域水文地质图

附件：

附件1  项目委托书

附件2  项目备案证明

附件3  钦州市商务局关于确认广西中马孔雀湾石油有限公司钦海加油站新建规划的函

附件4  不动产权证书

附件5  项目现状监测报告

附件6  关于中马钦州产业园区钦海加油站项目研判初步结论

附表：

附表1  环境风险评价自查表

中马钦州产业园区钦海加油站项目修改清单

| 序号 | 评审专家意见 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、完善项目与园区规划符合性分析，核实完善附图5、附图6中项目在园区规划中的位置。 | 已完善项目与园区规划符合性分析，详见P2；已核实完善附图5、附图6。 |
| 2 | 核实完善项目废水排放口设置情况，完善项目废水排放口执行标准（表3-16有误）。 | 已完善废水排放口设置情况及执行标准，详见P32。 |
| 3 | 核实声功能类别和执行标准，完善声环境影响相关分析。 | 已核实声功能类别和执行标准，详见P23-24、P32； 已完善声环境影响相关分析，详见P50。 |
| 4 | 补充项目区域纳污管道建设连通情况（区域污水管网接入大榄坪污水处理厂的情况），完善项目废水排放依托可行性分析 | 已补充区域纳污管道建设连通情况并完善废水排放依托可行性，详见P38。 |
| 5 | 完善区域水文地质条件和地下水流向的说明，完善地下水影响分析和跟踪监测方案。 | 已完善，详见P55。 |
| 6 | 完善项目与排污许可管理要求的衔接（明确按哪种类别进行排污许可管理） | 已完善，详见P60。 |
| 7 | 完善相关图件（①项目现状图中标示项目红线；②建议补充区域水文地质图） | 已完善，详见附图3、附图11。 |

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 中马钦州产业园区钦海加油站项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2502-450704-04-01-189337 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 建设地点 | 广西中马钦州产业园区云顶大街北面、钦海大道东面 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （经度： 108 度 39 分 56.087 秒，纬度： 21 度 48 分 6.483 秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃油零售 F5266机动车燃气零售 |  | 建设项目 行业类别 |  | 五十、社会事业与服务业-119、加油、加气站-城市建成区新建、扩建加油站 |
| 建设性质 | ■ 新建(迁建) |  | 建设项目 申报情形 |  | ■ 首次申报项目 |
|  | □ 改建 |  |  |  | □ 不予批准后再次申报项目 |
|  | □ 扩建 |  |  |  | □ 超五年重新审核项目 |
|  | □ 技改 |  |  |  | □ 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 广西自贸区钦州港片区行政审批局 |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | 2502-450704-04-01-189337 |
| 总投资(万元) | 1600 |  | 环保投资 (万元) |  | 80 |
| 环保投资占比(%) | 5 |  | 施工工期 |  | 12个月 |
| 是否开工建设 | ■否 |  | 用地面积(m2) |  | 3295.32 |
|  | □是 |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目应编制环境风险专项评价。本项目LNG（以甲烷计），最大储存量为23.76吨，超过临界量10吨。故设置环境风险专项评价。 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 1.规划情况：《中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编（2015-2030）》 审批机关：广西壮族自治区人民政府 2.《钦州市加油站行业发展规划2021-2025》 审批机关：钦州市人民政府 审批文号：钦政函〔2022〕61号 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编环境影响报告书》及其审查意见 审批机关：广西壮族自治区生态环境厅（原广西壮族自治区环境保护厅） 审批名称及文号：桂环函〔2016〕2132号 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.项目与《中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编（2015-2030）》规划符合性分析 根据《中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编（2015-2030）》，规划范围为南至环北大道、东至六钦高速连接线、西至现有高压走廊附近、北至现状钦犀公路，规划范围面积约54.46平方公里。 构建“一谷两带六组团”的空间结构： “一谷”为园区以金鼓江流域“三江四岸”为核心区，规划建设“东盟商谷”，重点发展跨境金融、跨境商贸服务、商品展示等优势服务业，形成跨境服务业集聚区。 “两带”分别指沿金鼓江中支流的科技创新带，以及沿金鼓江西支流的文化休闲带。科技创新带主要包含跨境教育、创新创意产业、云计算与大数据等功能；文化休闲带主要包含东盟生活城、体育公园、跨境医疗区、跨境影视旅游区等功能。 “六组团”包括启动区综合组团、信息技术组团、生物技术组团、装备制造组团、现代服务业组团、新能源与新材料组团。 主导产业为高端装备制造业、生物医药产业、新能源新材料与节能环保产业、互联网与新一代信息技术产业、海洋产业、现代服务业、传统优势产业等。 项目位于广西壮族自治区中马钦州产业园区云顶大街北面、钦海大道东面，属于其中的新能源与新材料组团，根据《中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编（2015-2030）》土地利用规划图（详见附图6），项目所在地为商住混合用地，根据企业取得的《不动产权证书》（详见附件4），取得日期为2024年12月30日，该地块用途为零售商业用地，项目属于新建加油站项目，符合用地规划。本项目不属于园区主导产业，属于社会配套服务，服务于区域交通枢纽。故项目符合《中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编（2015-2030）》。 2.项目与《钦州市加油站行业发展规划2021-2025》的符合性分析 根据《钦州市商务局关于确认广西中马孔雀湾石油有限公司钦海加油站新建规划的函》（详见附件3），本项目符合《钦州市加油站行业发展规划2021-2025》。 3.项目与《中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 根据《中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编环境影响报告书》及其审查意见，项目与不良环境减缓措施的相符性见下表。 表1-1 项目与不良环境减缓措施的符合性分析 规划环评及审查意见要求; 项目建设情况; 是否符合. 划定生态红线; 1.产业园区内规划的公园绿地、景观湿地公园、防护绿地等用地应与现状红树林生态系统构建和谐统一的生态屏障，园区建设应维护现状红树林分布，不得占用和破坏红树林。; 本项目建设不占用和破坏红树林。; 符合. 污染物达标排放; 1.污水管网必须与产业园同步建设，产业园废水全部纳入市政管网，不得自设排污口，不得向金窝水库饮用水源保护区排放污水；入园项目废水须处理达到大榄坪污水处理厂接纳废水的相关要求；节约用水，提高水的重复利用率；加强水环境风险防范措施。; 项目区域污水管网已建成，项目废水均处理达大榄坪污水处理厂接纳废水的相关要求后排入市政污水管网。; 符合. 2.优化产业布局，紧邻金窝水库饮用水源保护区一侧的工业用地，建议布局非大气污染型项目；调整能源消费模式，推行清洁能源和集中供热；加强有机废气收集处理，严格控制挥发性有机污染物排放；企业或产业园边界种植阔叶林防护带，减缓规划区工业废气排放对周边区域的影响。; 金窝水库位于本项目东南面4.66km，项目主要大气污染为挥发性有机物，采用相应的油气回收装置处理，对周边环境影响较小。; 符合. 3.入园企业采取降噪减振措施，合理的设计道路规划，控制车辆噪声源强。; 本项目运营后主要噪声为加油机及油泵产生的噪声，加油站周边设置通透围墙并采用低声设备，进站车辆减速行驶并禁止鸣笛，对周边敏感点影响较小。; 符合. 4.按集中收集，分类处置，综合利用的原则处理固体废物。; 项目产生的固体废物均分类处置。; 符合. 根据《中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编环境影响报告书》及其审查意见，项目与入园负面清单的相符性见下表。 表1-2 项目与入园负面清单的符合性分析 入园负面清单; 项目建设情况; 是否符合. 1.禁止引进不符合中马产业园规划定位的高污染、高能耗项目。; 本项目为新建加油站，不属于高污染、高能耗项目。; 符合. 2.禁止引进排放含铅、镉、汞、铬和砷五种重金属的项目。; 项目为新建加油站，主要污染物为挥发性有机物和石油类，不涉及重金属排放。; 符合. 3.禁止引进可能破坏中马产业园规划范围天然红树林生态系统的项目。; 本项目运营过程中废气采用油气回收装置，废水均处理达标后排入市政污水管网，固体废物均分类处置，对周边红树林生态系统影响较小。; 符合. 综上，本项目符合《中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编环境影响报告书》及其审查意见。 |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目属于机动车燃油零售、机动车燃气零售，不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类，也不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中所列的禁止或许可事项。本项目为社会事业与服务业类项目，不属于工业生产项目，故不属于《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》中所列的产业。 综上，项目符合国家及地方当前的产业政策要求。 3选址合理性分析 本项目位于中马钦州产业园区云顶大街北面、钦海大道东面，根据《不动产权证书》（详见附件4），该地块用途为零售商业用地。加油站出入口设置在钦海大道，属于城市主干道，周边的市政基础设施已完善，水、电、路畅通，交通便捷，具备建设条件。故选址合理。 3.生态环境分区管控要求符合性分析 根据《广西壮族自治区生态环境厅关于印发实施广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（桂环规范〔2024〕3号），本项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、重要湿地、湿地公园、地质公园、自治区级以上森林公园、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、自治区级以上公益林、天然林、水源涵养功能（极）重要区、（极）重度石漠化区和生物多样性维护功能（极）重要区，不属于优先保护单元、重点保护单元中禁止建设项目，符合生态环境准入及管控要求。 根据《钦州市生态环境局关于印发钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）的通知》，全市陆域共划分为64个环境管控单元。其中，优先保护单元34个，面积占比16.32%；重点管控单元26个，面积占比25.28%；一般管控单元4个，面积占比58.41%。近岸海域共划分为63个环境管控单元，其中，优先保护单元25个，面积占比10.78%；重点管控单元31个，面积占比6.74%；一般管控单元7个，面积占比82.48%。 根据广西“生态云”平台建设项目智能研判报告，项目中国—马来西亚钦州产业园区重点管控单元（管控单元编号ZH45070220006），项目与环境管控单元管控要求的相符性见表1-3。 表1-3 中国—马来西亚钦州产业园区重点管控单元管控要求清单 管控类别; 管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; 1．严格执行《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》相关规定；禁止引进不符合中马产业园规划定位的高污染、高能耗项目；禁止引进排放铅、镉、汞、铬和砷五种重金属的项目；禁止引进可能破坏园区规划范围天然红树林生态系统的项目。; 符合，本项目为新建加油站项目，不属于上述高污染、高能耗、排放重金属的项目、破坏园区规划范围天然红树林生态系统的项目。项目为机动车燃油零售、机动车燃气零售，符合国家产业政策、供地政策。. 2．园区内红树林分布区域按照《广西壮族自治区红树林资源保护条例》进行管理，在红树林自然保护区、红树林保护小区外的其他红树林地，禁止挖塘、填海造地、围堤、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙、取土；排放有毒有害物质或者倾倒固体、液体废弃物。禁止移植、砍伐红树林。因科研、医药、更新抚育、工程建设等特殊原因确需移植、砍伐红树林自然保护区外的红树林的，应当经主管部门批准。工程建设项目应当避让红树林地。; 符合，项目距离园区内最近红树林800m，本项目主要建设加油站，不涉及上述破坏红树林的建设行为。. 3．紧邻金窝水库饮用水水源保护区的园区工业用地，应当布局非大气污染型项目。; 符合，金窝水库位于本项目东南面4.66km，项目主要大气污染物为挥发性有机物，采用相应的油气回收装置处理，对周边环境影响较小。. 4．园区产业准入执行《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）的通知》（桂政办函〔2021〕4号）要求，限制新建纸浆制造、原油加工及石油制品制造、水泥制造、建筑陶瓷制品制造、有色金属冶炼等工业项目。; 符合，项目属于机动车燃油零售、机动车燃气零售，不属于新建纸浆制造、原油加工及石油制品制造、水泥制造、建筑陶瓷制品制造、有色金属冶炼等工业项目。. 5．严格新建动力电池材料产业项目准入，加强项目评估论证，杜绝落后工艺、技术和产品进驻。; 项目属于新建加油站项目，项目不属于新建动力电池材料产业项目。. 6．园区周边1公里范围内临近金窝水库饮用水水源保护区生态环境敏感区域，应优化产业布局，控制开发强度，新建、改建、扩建项目要采取切实可行的环保措施，降低对周边生态环境敏感区域的影响。; 项目不涉及，项目距离金窝水库饮用水水源保护区生态环境敏感区域3km，且项目废水、废气、噪声和固体废物均采取相应环保措施，对周边环境影响较小。. 污染物排放管控; 1．继续加强工业园区污水集中处理设施和配套管网建设。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与生态环境主管部门联网。; 符合，项目区域污水管网已建成，项目实行雨污分流，废水均处理达到大榄坪污水处理厂接纳废水的相关要求后排入市政污水管网。. 2．推行清洁能源和集中供热。; 符合，项目主要使用能源为电，不涉及供热。. 3．有条件的工业聚集区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。推动重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，强化企业精细化管控、无组织废气排放控制以及高效治污设施建设，严格控制挥发性有机污染物排放。强化大气污染治理措施，降低二氧化硫、氮氧化物排放。; 符合，项目为新建加油站，不涉及喷涂工序，主要废气为汽油产生的挥发性有机物，经油气回收装置收集处置后无组织排放，对周边影响较小。. 4．强化固体废物减量化、资源化和无害化控制原则处置；加强硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂和氢氧化锂等生产过程产生的固体废弃物进行回收和精细化分级分类综合利用。; 符合，项目产生的固体废物分类处置。. 5．推动新能源锂电池及材料存量项目实施能效提升、清洁生产、节水治污、循环利用等专项技术改造。; 项目不属于新能源锂电池及材料存量项目。. 6．新建、改建、扩建排放高含盐废水的项目应采用先进适用的工艺技术和脱盐设施，进行脱盐处理，降低外排废水含盐浓度，严格控制高含盐废水未经处理或未有效处理直接排入外环境。; 项目不属于新建、改建、扩建排放高含盐废水的项目。. 环境风险管控; 1．开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。; 符合，环评要求企业在项目投入运营前制定突发环境事件应急预案并备案。. 2．建设项目应严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，防范对金窝水库饮用水水源保护区的环境风险。; 符合，项目已配备一定数量应急物资和应急人员，落实环境风险防范措施，将环境风险影响降至最低。. （1）生态保护红线符合性 根据现场调查及查阅相关资料，本工程不涉及自然保护区、世界文化遗产地、风景名胜、森林公园、饮用水源保护区等，不属于广西生态功能区划中的生态调节功能区，不涉及国家级和省级禁止开发区域等一类管控区，符合生态保护红线的有关要求。 （2）环境质量底线 项目所在地为钦州市，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《自治区生态环境厅关于通报2024年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2025〕66号），钦州市2024年二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧等六项污染物浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。补充监测数据表明，项目排放的特征因子非甲烷总烃小时浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》中的要求限值；项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区、4a类区标准；土壤环境现状中的各项污染物低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地类筛选值；区域地下水各监测因子除石油类无环境质量标准外，其余监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 建设项目建成后，废气、废水、噪声经治理后均能达标排放，固体废物均能得到综合利用或合理处置，污染物排放不会导致项目周边环境突破项目所在地环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目运营期会使用少量自来水及电力，但用水、用电等资源利用不会突破区域的资源利用上线，符合资源利用上线的要求。 （4）生态环境准入清单 根据《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案》，项目不在广西重点生态功能区准入负面清单所涉及的区域内。项目建设符合国家产业政策，不属于环境准入负面清单之列。 综上，本项目符合生态环境分区管控要求。 5.项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 表1-4 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 序号; 相关内容; 相符性分析. 1; 储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统。; 符合，项目设置有汽油加油、卸油油气回收系统。根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），适用范围：规定了汽油（包括含醇汽油）卸油、储存、加油过程中油气排放控制要求，油气回收系统收集上述过程汽油产生的油气，因此设置汽油加油、卸油油气回收系统。. 6.项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 表1-5 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 序号; 相关内容; 相符性分析. 1; 重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理; 符合。项目设置有汽油加油、卸油油气回收系统。根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），适用范围：规定了汽油（包括含醇汽油）卸油、储存、加油过程中油气排放控制要求，油气回收系统收集上述过程汽油产生的油气，因此设置汽油加油、卸油油气回收系统。. 2; 埋地油罐全面采用电子液位仪进行油气密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油油气气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次。; 符合。项目埋地储油罐安装电子液位仪进行油气密闭测量，每年定期委托有相关资质的第三方单位对油气回收系统进行检测。. 7.项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）符合性分析 根据环大气〔2021〕65号，加油站应全面建立覆盖标准全部要求的油气回收系统日常运行管理制度，建立定期的油气回收系统相关零部件检查、维护台账记录。卸油接口、油气回收接口、卸油软管接头的管径以及操作应满足标准要求。地下油罐应采用电子液位仪密闭量油，除必要的仪器校准、巡查抽查、维修等需人工计量外，不得进行人工量油。未安装P/V阀的汽油排放管手动阀门应保持关闭，应急开启应及时报告当地生态环境部门并及时进行维护，期间不得进行卸油操作。油气处理装置应保持正常运行，不得随意设置为手动模式或关闭。油气泄漏浓度超标的油气回收系统密闭点位应通过更换密封圈、密封方式、设备零部件等实现达标排放。对气液比超标的加油枪应查找原因，通过更换集气罩、加油枪或真空泵零部件、调节回气阀等方式保持油气回收系统达标运行。鼓励汽油年销售量5000吨及以上的加油站、纳入地方重点排污单位名录的加油站建设油气回收在线监控系统。 项目设计汽油卸油、加油油气回收系统，按照自行监测计划对油气回收系统进行气液比、液阻、密闭性检测，确保油气回收系统正常运行，建立油气回收系统相关零部件检查、维护台账记录；项目汽油排气管采用P/V阀，当油罐内压力大于阀门设定值，P/V阀自动排气。 9.项目与《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》符合性分析 根据《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》，加油站需设置双层罐或防渗池，同时开展地下水监测。当日常监测中发现加油站发生油品泄漏事故或者地下水中任一特征指标超标，需开展地下水环境调查，确定是否发生污染、污染程度和范围。 本项目加油站储油罐采用SF双层罐，并设置油罐液位和罐体与管道泄漏监控、地下水监控井，在日常监测中若发现泄漏事故或地下水超标，将严格按照要求进行地下水环境调查，确定是否发生污染、污染程度和范围，符合《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 项目由来： 广西中马孔雀湾石油有限公司在中马钦州产业园区云顶大街北面、钦海大道东面投资建设中马钦州产业园区钦海加油站项目，项目新建罩棚一座，罩棚下设3个加油岛，油罐区设置3个地埋式SF双层储油罐，以及一套60m3LNG储罐撬装设备，站内设站房、卸油区、卸车区、加油机、二次油气回收系统、消防五大件等设施。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、生态环境部令第16号关于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)的决定等有关规定，项目属于“五十、社会事业与服务业”中“119加油、加气站”中“城市建成区新建、扩建加油站”，项目为城市建成区新建加油站项目，因此编制环境影响报告表，并报环保部门审批。为此，广西中马孔雀湾石油有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其他有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，报请主管部门审查、审批。 一、本项目工程组成 根据项目备案：拟建设一座加油加气站，占地面积为3295.32平方米（约4.94亩），其中，设置30m3汽油埋地储罐2个，30m3柴油埋地储罐1个，60m3LNG撬装加气设备1个。 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中加油站的等级划分，拟建项目油罐总容积为90m3，计容容积75m3（柴油容积折半），LNG储罐总容积为60m3，V油/180+VLNG/120≤1，属于二级加油加气合建站。 本项目工程组成见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 项目内容; 主要内容及规模; 备注. 主体工程; 罩棚; 轻钢结构，投影面积452.25m2，高7.70m。; 新建. 油罐区; 地埋式SF双层储油罐，位于罩棚东北面，设置1个30m392#汽油油罐、1个30m395#汽油油罐，1个30m30#柴油油罐，油罐总容积75m3（柴油容积折半），设计销售油品量为汽油1680吨/年（4.6吨/天），柴油3920吨/年（10.74吨/天）。; 新建. 储气区; 1台60m3 LNG储罐撬装设备，建设位置位于加油加气站东面，占地面积约53.71m2，设计销售LNG量为2000m3/a（5.48m3/a）。; 新建. 站房; 1层，占地面积133.32m2，高4.65m，内设公厕。; 新建. 加油加气区; 建设3台4枪汽油、柴油加油机，2台单枪加液机。; 新建. 辅助工程; 公厕; 一层，位于站房南侧，占地面积约15m2。; 新建. 临时停车位; 3个机动车临时停车位，位于项目西南面。; 新建. 卸油平台、卸车区; 卸油平台5m×12m，位于油罐区东北面。 LNG卸车区4m×18m，位于储气区的东北面。; 新建. 通透围墙; 2.2m高。; 新建. 公用工程; 给水; 来源于市政自来水管网。; 新建. 排水; 雨污分流，雨水排入市政雨水井；卸油平台初期雨水和加油加气区场地冲洗废水经环保沟引入项目北面3m3隔油池，处理达标后排入市政污水管网，生活污水经化粪池处理后排至市政污水管网。; 新建. 供电; 市政电网供给。; 新建. 消防; 配备灭火器、灭火毯、消防沙、消防铲等消防装置。; 新建. 环保工程; 油气回收系统; 汽油加油机安装加油油气回收系统、汽油卸油口设有油气回收系统。; 新建. 化粪池; 1个，位于站房西南面，3m3。; 新建. 三级隔油池; 1个，有效容积分别为3m3，位于项目北面。; 新建. 噪声; 厂界墙体隔声，基础减振等。; 新建. 固废收集; 生活垃圾收集后由环卫每日清运；含油抹布、废除水滤芯暂存于危险废物暂存箱，及时委托有相关资质单位处置；隔油池含油底泥、浮油、油罐清洗废水等危险废物交由有处理资质的单位现场清运处置，不在站内暂存。; 新建. 地下水风险防范; 根据《加油站地下水污染防治技术指南》设置油罐液位和罐体与管道泄漏监控、地下水监控井。; 新建. 其他; 绿化; 新建. 表2-2 拟建项目地块主要技术经济指标表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总用地面积; m2; 3295.32; 依据建设单位提供数据. 2; 总建筑面积; m2; 243.78. 其中; 罩棚; m2; 452.25（投影面积）. 站房; m2; 133.32. 临时停车位; 个; 3. 3; 总绿地面积; m2; 832.32. 4; 建筑密度; %; 17.77. 5; 容积率; —; 0.07. 6; 绿地率; %; 25.26. 二、项目油品销售方案 表2-3 项目油品销售方案一览表 名称; 日常最大储存量; 设计日供应量; 设计年供应量; 备注. 汽油; 48m3（储罐容积的80%）; 4.6t/d; 1680t/a; 92#、95#. 柴油; 24m3（储罐容积的80%）; 10.74t/d; 3920t/a; 0#. LNG; 54m3（充装系数为0.9）; 5.48m3/d; 2000m3/a; /. 注：汽油密度按750kg/m3，柴油密度按840kg/m3，LNG密度按440kg/m3。. 三、项目主要生产设备 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 汽油罐; 1个30m392#汽油油罐、1个30m395#汽油油罐，地埋式SF双层罐; 2个. 2; 柴油罐; 1个30m30#柴油油罐，地埋式SF双层罐; 1个. 3; 潜油泵; 240L/min，1.5HP; 3台. 4; LNG储罐; 1个60m3 LNG储罐，双层罐; 1个. 5; 加油机（汽油自带油气回收系统）; 双油品四枪潜油泵式四枪加油机、三油品四枪潜油泵式四枪加油机; 3台. 6; LNG加液机; 2台单枪加液机; 2台. 7; 加油岛; 标准加油岛; 3座. 8; 双层复合工艺管线; /; /. 9; 消防装置; 配备灭火器、灭火毯、消防沙、消防铲、消防桶等; /. 10; 备用发电机; 30kW; 1台. 四、项目原辅料中与污染排放有关的组分 # 项目汽油、柴油不含有毒有害、重金属物质，无有毒有害污染物产生。 # LNG的主要成分为甲烷，化学名称为CH4，还有少量的乙烷C2H6、丙烷C3H8以及N2等其他成分组成。临界温度为-82.3℃，沸点为-162.5℃，着火点为650℃。液态密度为0.420～0.46T/m³，气态密度为0.68～0.75kg/Nm³。气态热值38MJ/m³，液态热值50MJ/kg。爆炸范围：上限为15%，下限为5%。辛烷值ASTM：130。无色、无味、无毒且无腐蚀性。体积约为同量气态天然气体积的1/625。 五、本项目水平衡 1.给水 本项目用水由市政自来水管提供。 2.排水 ①员工生活污水：项目工作人员有6人，年运行时间365天，根据广西壮族自治区《城镇生活用水定额》（DB45/T679-2023）中A住宅类型生活用水定额为150L/人·d，即0.9t/d，328.5t/a，产污系数为0.8，则员工生活污水量为0.7t/d，262.8t/a。由加油站内化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及大榄坪污水处理厂进水水质要求后，由市政污水管网排入大榄坪污水处理厂处理。 ②司乘人员生活污水：项目年销售汽油、柴油量共6907m3/a（汽油密度按750kg/m3，柴油密度按840kg/m3），车辆加油量按50L/辆·次，则年加油汽车为138140辆；LNG销售量2000m3/a，气瓶容量以300L计算，则年加LNG汽车为6667辆。因此本加油加气合建站司乘人员按144807人计。参照广西壮族自治区《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019），客运站旅客用水量为6.0L/人·次，则司乘人员生活用水量为2.4m3/d，876m3/a，排污系数为0.8，则司乘人员生活污水量为1.9m3/d，693.5m3/a。 ③地面冲洗废水：主要为罩棚下加油区地面冲洗废水，加油过程产生的油品滴漏至地面，故加油区地面需冲洗，其余区域不考虑冲洗废水。用水量参照《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019），每月冲洗3次，每次用水定额为3L/m2，项目加油区汇水面积（罩棚阴影面积）为452.25m2，则地面冲洗用水量为1.4t/次，50.4t/a。产污系数按0.8计，则地面冲洗废水产生量为1.1t/次，39.6t/a。该部分废水主要污染物是CODCr、石油类、SS。地面冲洗废水经项目北面3m3隔油池处理达标后排入市政污水管网，最终进入大榄坪污水处理厂处理。 ④初期雨水：本项目加油加气区在罩棚下，主要为罐车卸油过程中可能会产生油品滴漏，因此本次评价仅考虑卸油区的初期雨水，其余区域雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管道。卸油口区旁设有环保沟，在初期雨水收集阶段打开收集管道阀门，初期雨水可从环保沟汇入项目北面3m3隔油池内，15min后关闭阀门，即可阻隔后期雨水汇入。根据广西建委综合设计院总结的暴雨强度公式，钦州市设计暴雨强度应按下式计算： q=1817（1+0.505lgP）/（t+5.7）0.58 式中：q－设计暴雨强度（L/s•hm2）； t－集水时间（min），取15分钟； P－设计重现期（a），取2年； 根据上述公式计算得项目暴雨强度为q=361.025L/s.hm2。 初期雨水量应按下式计算： Q=q·Ψ·F·T 式中： Q－雨水设计流量（L/s） q－设计暴雨强度（L/s·hm2） Ψ－径流系数，本项目主要为水泥地面，取0.9； F－汇水面积，取卸油平台水泥地面汇水面积约为0.006hm2。 T—收水时间，取15min。 经计算，本项目初期雨水量为Q15min=1.8m3/次。初期雨水经三级隔油池处理达标后排入市政污水管网进入大榄坪污水处理厂处理。 近20年钦州市年平均降雨量为2209.9mm，本项目汇水面积取60m2，因此本项目降雨量为132.594m3/a，初期雨水量取降雨量的10%，即初期雨水量为13.3m3/a。 本项目水平衡见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 单位：t/a 六、本项目劳动定员及工作制度 项目劳动定员为6人，年工作365天，采用三班工作制，每班工作时间为8h。 七、本项目平面布置 本加油站严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求进行设计和施工。加油站出入口均设置在加油站西南面，并在进出口设减速带；罩棚下设4台4枪加油机、2台加液机，罩棚东北面设3台地埋式SF双层储油罐及配套油管线，罩棚东面设置1台60m3 LNG储罐撬装设备，1F站房位于加油加气区东南面，公厕位于站房南侧，化粪池位于站房西南侧，隔油池位于油罐区北面。站内设卸油口、油气回收、消防五大件等设施，加油站除西北面外其余厂界均设置2.2m高通透围墙。本次加油站总平面布置见附图2。 本加油站已严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求进行设计和施工。加油站的布置情况与规范符合性如下表2-5所示。 表2-5 规范相符性对照表 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）; 规范要求; 项目设计情况; 规范相符性. 加油站内设施之间的防火距离，不应小于规定距离。; 项目设施之间满足防火距离。; 符合. 加油站作业区内不得有“明火地点”或“散发火花地点”。; 项目站场内无“明火地点”或“散发火花地点”。; 符合. 柴油罐、汽油罐应埋深距地面0.5m及以下。; 项目设置的油罐顶部距地面距离大于0.5m。; 符合. 除撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内；加油机不得设置在室内。; 项目柴油、汽油罐位于罩棚下、行车道地面下，采用SF埋地设置；加油机设置在罩棚下，站房外。; 符合. 汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式，汽油油罐车应具有卸油油气回收系统；加油站应采用加油油气回收系统。; 项目加油采用的油罐车采用密闭卸油方式，设有汽油卸油油气回收系统，项目设有汽油加油油气回收系统。; 符合. 每两台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器。; 每台加油机旁均配备2具5kg手提式干粉灭火器。; 符合. 在城市中心区内，各类LNG加气站及加油加气合建站，应采用地下LNG储罐或半地下LNG储罐。; 项目采用地下LNG储罐。; 符合. LNG储罐应设置液位计和高液位报警器，高液位报警器应与进液管道紧急切断阀联锁。; 项目LNG储罐设置液位计和高液位报警器，并设置高液位报警器与进液管道紧急切断阀联锁; 符合. LNG储罐最高液位以上部位应设置压力表。; 项目LNG储罐最高液位以上部位设置压力表。; 符合. 液位计、压力表应能就地指示，并应将检测信号传送至控制室集中显示。; 项目液位计、压力表能就地指示，并将信号传送至控制室。; 符合. 连接槽车的卸液管道上应设置切断阀和止回阀，气相管道上应设置切断阀。; 项目连接槽车的卸液管道上设置切断阀和止回阀，气相管道上设置切断阀。; 符合. LNG加气机不得设置在室内。; 项目LNG加液机设置在罩棚下，站房外。; 符合. 项目汽油设备与现有站外建（构）筑物（加油站周边主要包括西南面下埠村村民民房和西南面钦海大道）的距离均符合GB50156-2021中站址选择的要求。 表2-6 加油、加气站工艺设备与站外建（构）筑物的安全距离 单位：m 项目; 埋地油罐; 加油机; 油罐通气管; LNG加液机; LNG储罐放空管管口. 标准; 设计; 对比; 标准; 设计; 对比; 标准; 设计; 对比; 标准; 设计; 对比; 标准; 设计; 对比. 建筑物; 西南面民房（一类保护物）; 14(6); 71(78); 符合; 11(6); 62(62); 符合; 11(6); 85(85); 符合; 25; 70; 符合; 25; 86; 符合. 城市道路; 钦海大道（主干路）; 5.5(3); 24(24); 符合; 5.5(3); 23(23); 符合; 5.5(3); 28(28); 符合; 8; 24; 符合; 8; 60; 符合. 注：加油设备标准中括号外为汽油设施标准，括号外为柴油设施标准。. 从上表可知，本项目加油加气合建站的汽油（柴油）设备、LNG设备与现有站外建（构）筑物的距离均符合GB50156-2021中站址选择的要求，项目总平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 施工期主要对场地进行平整、罐区开挖，站房、罩棚建设以及设备安装，施工期污染物有：施工扬尘、施工机械尾气、装修废气、施工人员生活污水、施工废水、施工噪声、施工人员生活垃圾、施工固体废弃物等。项目建筑施工主要施工工艺流程及产物环节见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期 1.项目车辆加油工艺流程及产排污环节 本加油站采用常规的潜油泵工艺流程。装载有成品油的汽车槽车通过软管和导管，将成品油卸入加油站地埋式贮油罐内，加油机本身自带的潜油泵将油品由储油罐泵至加油机内，经泵提升加压后给汽车油箱加油，每个加油枪设单独管线吸油。加油工艺流程见图2-3。 图2-3 项目运营期车辆加油工艺流程及产排污环节图 （1）卸油 装满汽油、柴油的油罐车到达加油站密闭卸油点后，停稳熄火，将连通软管与油罐车的密闭卸油点的进油口连接好，接好静电接地装置，静止几分钟后开始卸油。油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐进口和罐车卸油口，拆除静电接地装置。 卸油过程中有无组织排放的废气产生，主要污染物为非甲烷总烃。项目配套建设汽油卸油油气回收系统，此称为第一阶段油气回收。其基本原理是：油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。但由于卸油时，油罐内压力迅速增大，因此会有少部分油气会通过油罐的真空压力阀（呼吸阀）经通气管道排入大气中。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。 （2）加油 加油机通过潜油泵将油品从储油罐压出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到汽车油箱中，每个加油枪设单独管线吸油。 项目在加油过程中，有无组织排放的废气产生，主要污染物为非甲烷总烃。项目配置有加油油气回收系统，专用加油枪将油箱口散溢的油气利用内置真空泵使油气回收枪口和回收管路形成负压真空，按照气液比在1.0~1.2之间的要求，将加油时产生的油气吸入导管内，经回收管线收集送回油罐，实现加油与油气等体积置换。油罐小呼吸时，油气经压力阀（呼吸阀)通过管道引至罩棚顶部排放。 2. 项目LNG加气工艺流程及产排污环节 图2-4 项目运营期LNG加气工艺流程及产排污环节图 （1）LNG卸车工艺流程： LNG为低温液体，常压下液态温度为-162℃。LNG槽车将LNG液体运至液化天然气汽车加气站，连接好LNG卸车软管密闭接头，利用潜液泵、增压器联合卸车：将站控系统由加气流程切换至卸车加气流程，通过气化器增压，槽车增压至比储罐高0.15MPa，打开槽车卸液阀和泵选择进液阀，当泵池温度接近液温时启动潜液泵，通过上进液开始卸液，当储罐压力稳定时开启储罐选择进液阀，下上同时进液，加快卸车速度。当槽车余液一吨时停泵，关闭泵选择进液阀。关闭槽车增压阀，关闭储罐选择进液阀(下进液单独进液)，微开储罐卸液阀。当储罐压力与槽车压力接近且卸车软管没有气体流动时，关闭储罐卸液阀，放散软管气体后拆卸软管，卸车结束。 （2）调压流程 卸车完成后，用潜液泵将储罐中的部分LNG液体输送到增压气化器，LNG液体汽化后返回储罐；返回的气体与LNG液体进行热交换以改变LNG液体的饱和蒸汽压力，从而提高储罐的压力；当罐内的压力达到设定的压力值时，系统完成LNG液体的饱和状态调整。 （3）泄压流程 LNG储罐或低温管路中的LNG液体汽化导致LNG储罐或低温管路内的压力升高，当气相压力高于安全阀整定压力时，天然气气体通过安全阀管路、安全阀进行泄压。 （4）LNG加气工艺流程 目前，国内外加注方式均采用低温潜液泵加压后通过加注机给汽车加注，采用单线加注，车载储气瓶上进液喷淋式，加进去的LNG直接吸收车载气瓶内气体的热量，使瓶内压力降低，减少放空气体，并提高了加注速度。工作时，潜液泵将站内储罐中的LNG增压后通过加液机加入车载储气瓶中实现LNG的加注。LNG加气机中LNG质量流量计计量出输送的气体的量，在LNG加气机控制面板上显示质量（或标方数）和价格。 2.主要污染源及污染因子汇总（见表2-7） 表2-7 本项目主要污染源及污染因子识别表 类别; 编号; 污染源; 产生环节、装置; 主要污染因子. 废气; G1; 油气; 卸油、加油; 非甲烷总烃. G2; 加气废气; LNG装卸、加气; VOCs. G3; 机动车尾气; 机动车; CO、HC、NOx. 噪声; N; 设备运行噪声、车辆进出噪声. 废水; W1; 生活污水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN. W2; 地面冲洗废水; 场地清洗; 石油类、BOD5、COD、SS、氨氮. W3; 初期雨水; 初期雨水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类. 固废; S1; 生活垃圾; 办公、生活; 生活垃圾. S2; 含油抹布; 设备检修、清理油罐; 含油抹布. S3; 隔油池含油底泥; 清理隔油池; 含油泥沙. S4; 隔油池浮油; 清理隔油池; 矿物油. S5; 油罐清洗废水; 清洗油罐; 含油废水. S6; 废除水滤芯; 油气回收系统; 汽油、水. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目所在地目前尚未建设，项目地块仍为未开发土地状态，无原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 根据《中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编（2015-2030）》环境保护规划图，本项目所在区域环境空气功能区为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准限值。 （1）区域达标现状 根据自治区生态环境厅网站公布的《关于通报2024年设区市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2025〕66号），2024年钦州市六项基本污染物均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准限值（见表3-1），因此，项目所在区域属于达标区。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 平均浓度 （μg/m3）; 标准限值（μg/m3）; 占标率％; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 24.6; 35; 70.3; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 47; 70; 67.1; 达标. CO; 24小时平均第95位百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; O3日最大8h平均第90百分位数; 125; 160; 78.1; 达标. （2）环境空气现状 本项目特征污染物为非甲烷总烃，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本次评价委托广西正大天成检测技术有限公司于2025年7月16日至2025年7月18日进行环境质量现状监测。 ①监测点位 本次监测点位是位于厂界南面37m的下埠村，属于当季主导下风向的点位，本次大气监测点位布设情况详见表3-2。 表3-2环境空气质量监测点布设情况 类型; 监测因子; 编号; 监测点位; 监测频次. # 环境空气质量监测; # 非甲烷总烃; A1; 下埠村; 1h平均值监测，每天测4次，连续监测3天. ②监测结果及评价 表3-3 环境空气质量监测分析方法 序号; 监测项目; 分析方法依据; 检出限. 1; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017）; 0.07mg/m3. 表3-4 环境空气质量监测结果 监测 点位; 平均时间; 监测日期; 监测项目; 标准限值 （mg/m3）; 是否达标. 非甲烷总烃（mg/m3）. A1; # 1h平均值; 2025.7.16~18; 2.0; 达标. 根据表3-4可知，监测点位非甲烷总烃小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》排放限值2.0mg/m3要求。 综上，本项目所在区域环境空气质量达标。 2.地表水环境质量现状 根据《广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案》，本项目最近地表水体为金鼓江红树林生态区(GX052BⅡ)，主导功能为保护红树林生态系统，属二类环境功能区，水质保护目标为海水水质标准第二类。 根据广西壮族自治区生态环境厅发布的《2024年广西壮族自治区生态环境状况公报》，2024年，全区近岸海域海水水质状况总体“优”，40个监测点位中，优良（一、二类）水质面积比例为92.9%，优于国家考核目标（92.7%）要求。 3.声环境质量现状 根据《中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编（2015-2030）》环境保护规划图，本项目位于2类声环境功能区，项目西北面钦海大道属于主干道，属于4a类声环境功能区，因此项目厂界西北面噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区环境噪声限值，厂界西南面、东南面、东北面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区环境噪声限值。根据现场勘察，本项目50m范围内存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响型）（试行）》的总体要求，开展声环境质量现状调查。本次评价委托广西正大天成检测技术有限公司于2025年7月16日进行声环境质量现状监测。 （1）监测点位 # 表3-5 声环境质量现状监测 类型; 监测因子; 编号; 监测点位; 监测频次. # 声环境监测; # 连续等效A声级（LeqA）; N1; 厂界西北面外1m; # 监测时间为1天，昼间、夜间各监测1次. N2; 厂界东北面外1m. N3; 厂界东南面外1m. N4; 厂界西南面外1m. N5; 厂界西南面下埠村敏感点（距离最近的独立民房）. （2）监测结果及评价 表3-6 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测日期2024.7.1; 标准限值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; N1厂界西北面外1m; 达标; 达标. 2; N2厂界东北面外1m; 达标; 达标. 3; N3厂界东南面外1m; 达标; 达标. 4; N4厂界西南面外1m; 达标; 达标. 5; N5厂界西南面下埠村敏感点（距离最近的独立民房）; 达标; 达标. 根据表3-6监测结果，声环境保护目标的噪声满足（GB3096-2008）2类区环境噪声限值；厂界西北面噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类区环境噪声限值，厂界西南面、东南面、东北面可满足（GB3096-2008）2类区环境噪声限值。 4.生态环境质量现状 项目用地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不需做生态环境现状监测，因此不开展生态环境现状调查。 5.地下水环境质量现状 项目周边500m范围内无地下水敏感目标，周边居民饮用水为自来水，无需开展地下水专项评价。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水环境原则上不展开环境质量现状调查，项目在罩棚地面下设有4台地埋式SF双层储油罐，存在地下水环境污染途径。 为了解项目区域的地下水环境质量现状，本次监测委托广西正大天成检测技术有限公司对项目区域地下水进行监测。 （1）监测点位：下埠村D1水井（E108.665600°，N21.800598°），位于项目厂界南面90m处，属于下游。 （2）监测时间及频次：2025年7月16日，监测1天，每天监测1次。 （3）监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、总硬度、铅、石油类、硫化物、苯、甲苯。 表3-7 地下水环境质量监测分析方法 监测因子; 监测依据. 监测方法; 检出限/ 监测范围. pH值; 水质 pH值的测定 电极法（HJ 1147-2020）; /. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009）; 0.025mg/L. 高锰酸盐指数（以O2计）; 水质 高锰酸盐指数的测定（GB/T 11892-1989）; 0.5mg/L. 硝酸盐; 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016）; 0.004mg/L. 亚硝酸盐; 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法（GB/T 7493-1987）; 0.001mg/L. 挥发酚; 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法1萃取分光光度法）（HJ 503-2009）; 0.0003mg/L. 总硬度; 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法（GB 7477-1987）; 5mg/L. 铅; 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）; 1μg/L. 石油类; 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）（HJ 970-2018）; 0.01mg/L. 硫化物; 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（HJ 1226-2021）; 0.003mg/L. 苯; 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法（HJ 639-2012）; 1.4g/L. 甲苯; 1.4g/L. K+; 水质 可溶性阳离子（Li+ 、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 （HJ 812-2016）; 0.02mg/L. Na+; 0.02mg/L. Ca2+; 0.03mg/L. Mg2+; 0.02mg/L. CO32-; 碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 （2002年）; /. HCO3-; /. Cl-; 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016）; 0.007mg/L. SO42-; 0.018mg/L. 表3-8 地下水八大离子监测结果 单位：mg/L 点位/项目; K+; Na+; Ca2+; Mg2+; CO32-; HCO3-（mmol/L）; Cl-; SO42-. D1水井. 表3-9 地下水监测结果 单位：mg/L 点位; 监测项目; 监测结果; Ⅲ类标准值; 达标情况. D1水井; 水温; /; /. pH值（无量纲）; 6.5~8.5; 达标. 氨氮; ≤0.50. 耗氧量; ≤3.0. 硝酸盐; ≤20.0. 亚硝酸盐; ≤1.00. 硫化物; ≤0.02. 挥发酚; ≤0.002. 总硬度; ≤450. 铅; ≤0.01. 石油类; /. 苯（2μg/L）; ≤10. 甲苯（2μg/L）; ≤700. 注：“ND”表示检测结果低于方法检出限。. 由监测结果可知，项目区域D1水井地下水各监测因子除石油类无环境质量标准外，其余监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 6.土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤环境原则上不展开环境质量现状调查。项目土地现状使用性质为公用设施营业网点用地，属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地分类中的“第二类用地”。为进一步了解项目区域的土壤环境质量现状，在评价期间对项目场区内土壤进行监测，本次评价委托广西正大天成检测技术有限公司对厂区内土壤样品进行监测，监测取样时间为2025年7月16日。 （1）监测点位：T1厂址内油罐区（E108.665490°，N21.801957°）。 （2）监测时间及频次：2025年7月16日，监测1天，每天监测1次。 （3）监测项目：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的45项基本项目、pH值和石油烃。 （4）监测结果及评价 表3-10 土壤监测分析方法 序号; 监测项目; 分析方法; 检出限或 检出范围. 1; pH; 土壤pH值的测定 电位法（HJ 962-2018）; /. 2; 镉; 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997）; 0.01mg/kg. 3; 铅; 0.1mg/kg. 4; 砷; 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008）; 0.01mg/kg. 5; 汞; 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008）; 0.002mg/kg. 6; 六价铬; 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法（HJ 1082-2019）; 0.5mg/kg. 7; 铜; 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2019）; 1mg/kg. 8; 镍; 3mg/kg. 9; 氯甲烷; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011; 1.0μg/kg. 10; 氯乙烯; 1.0μg/kg. 11; 1,1-二氯乙烯; 1.0μg/kg. 12; 二氯甲烷; 1.5μg/kg. 13; 反式-1,2-二氯乙烯; 1.4μg/kg. 14; 1,1-二氯乙烷; 1.2μg/kg. 15; 顺式-1,2-二氯乙烯; 1.3μg/kg. 16; 氯仿; 1.1μg/kg. 17; 1,1,1-三氯乙烷; 1.3μg/kg. 18; 四氯化碳; 1.3μg/kg. 19; 苯; 1.9μg/kg. 20; 1,2-二氯乙烷; 1.3μg/kg. 21; 三氯乙烯; 1.2μg/kg. 22; 1,2-二氯丙烷; 1.1μg/kg. 23; 甲苯; 1.3μg/kg. 24; 1,1,2-三氯乙烷; 1.2μg/kg. 25; 四氯乙烯; 1.4μg/kg. 26; 氯苯; 1.2μg/kg. 27; 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2μg/kg. 28; 乙苯; 1.2μg/kg. 29; 间,对-二甲苯; 1.2μg/kg. 30; 邻二甲苯; 1.2μg/kg. 31; 苯乙烯; 1.1μg/kg. 32; 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2μg/kg. 33; 1,2,3-三氯丙烷; 1.2μg/kg. 34; 1,4-二氯苯; 1.5μg/kg. 35; 1,2-二氯苯; 1.5μg/kg. 36; 2-氯苯酚; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017）; 0.06mg/kg. 37; 硝基苯; 0.09mg/kg. 38; 萘; 0.09mg/kg. 39; 苯并[a]蒽; 0.1mg/kg. 40; 䓛; 0.1mg/kg. 41; 苯并[b]荧蒽; 0.2mg/kg. 42; 苯并[k]荧蒽; 0.1mg/kg. 43; 苯并[a]芘; 0.1mg/kg. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1mg/kg. 45; 二苯并[a,h]蒽; 0.1mg/kg. 46; 苯胺; 半挥发性有机物的测定 气相色谱/质谱法（GLLS-3-H009-2018）; 0.1mg/kg. 47; 石油烃; 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法（HJ 1021-2019）; 6mg/kg. 表3-11 土壤监测结果 监测点位; 监测项目; 监测结果（mg/kg); 筛选值（mg/kg）; 达标情况. T1厂址内油罐区; pH值; —; —. 砷; 60; 达标. 镉; 65; 达标. 六价铬; 5.7; 达标. 铜; 18000; 达标. 铅; 800; 达标. 汞; 38; 达标. 镍; 900; 达标. 氯甲烷; 37; 达标. 氯乙烯; 0.43; 达标. 1,1-二氯乙烯; 66; 达标. 二氯甲烷; 616; 达标. 反式-1,2-二氯乙烯; 54; 达标. 1,1-二氯乙烷; 9; 达标. 顺式-1,2-二氯乙烯; 596; 达标. 氯仿; 0.9; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; 840; 达标. 四氯化碳; 2.8; 达标. 苯; 4; 达标. 1,2-二氯乙烷; 5; 达标. 三氯乙烯; 2.8; 达标. 1,2-二氯丙烷; 5; 达标. 甲苯; 1200; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 达标. 四氯乙烯; 53; 达标. 氯苯; 270; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 达标. 乙苯; 28; 达标. 间,对-二甲苯; 570; 达标. 邻二甲苯; 640; 达标. 苯乙烯; 1290; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 达标. 1,4-二氯苯; 20; 达标. 1,2-二氯苯; 560; 达标. 2-氯酚; 2256; 达标. 硝基苯; 76; 达标. 萘; 70; 达标. 苯并[a]蒽; 15; 达标. 䓛; 1293; 达标. 苯并[b]荧蒽; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; 151; 达标. 苯并[a]芘; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; 达标. 二苯并[a,h]蒽; 1.5; 达标. 苯胺; 260; 达标. 石油烃; 4500; 达标. 注：“ND”表示检测结果低于方法检出限。. 根据土壤监测结果，污染物均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地的土壤污染风险筛选值。GB36600-2018中无pH值标准，本次监测pH值仅作为背景调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目500m范围内，大气环境保护目标主要是村庄；厂界外50m范围内声环境保护目标主要是下埠村距离最近的独立民房；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；本项目环境保护目标详见表3-12。 表3-12 主要环境保护目标及保护级别 环境类别; 保护目标; 位置; 距离（m）; 评价范围内人数; 饮用水情况; 保护级别. 大气环境; 下埠村; 西南、南、东; 37; 约200人; 自来水; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准限值. 老鸡屋大岭; 西北; 240; 约100人. 声环境; 下埠村（距离最近的独立民房）; 西南; 37; 约200人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区环境噪声限值. 地表水环境; 金鼓江红树林生态区(GX052BⅡ); 东南; 830; 《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准. 地下水环境; 无. 生态环境; 无. |
| 污染 物排 放控 制标 准 污 染 物排 放控 制标 准 污 染 物排 放控 制标准 | 一、施工期 1.废气 施工期无组织扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监测浓度限值。 2.废水 项目施工废水经简易沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不设施工营地，施工人员生活污水经临时化粪池收集处置后，排入市政污水管网，进入大榄坪污水处理厂进一步处理。项目污水排放标准限值见表3-13。 表3-15 生活污水排放标准 单位：mg/L 污染物; pH值（无量纲）; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; 400; —; —; —. 大榄坪污水处理厂进水水质要求; 6~9; 500; 200; 300; 35; 45; 4.5. 本项目执行标准; 6~9; 500; 200; 300; 35; 45; 4.5. 3.噪声 #### 本项目施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表3-14。 #### 表3-14 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 二、运营期 1.废气 运营期加油站厂界内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值要求；加油站厂界外非甲烷总烃废气无组织排放监控点浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值；厂界无组织扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。见表3-14。 油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内；油气回收系统密闭性压力检测值应大于等于GB20952-2020中表2规定的最小剩余压力限值；采用氢火焰离子化验测仪（以甲烷或丙烷为校准气体）检测油气回收系统密闭点位，油气泄漏检测值应小于等于500μmol/mol；最大压力限值执行《加油站大气污染物排放标准》（GB2095-2020）表1。 表3-15 项目废气执行排放标准一览表 单位：mg/m3 污染物项目; 执行标准; 限值含义; 位置; 排放限值. NMHC; （GB37822-2019）; 监控点处1h平均浓度值; 在罩棚外设置监控点; 10. 监控点处任意一次浓度值; 30. 非甲烷总烃; GB20952-2020; 监控点处1h平均浓度值; 周界外10m范围内的浓度最高点; 4.0. 颗粒物; GB16297-1996; 监控点处1h平均浓度值; 周界外浓度最高点; 1.0. 液阻; GB20952-2020; 通入氮气流量（L/min）; 最大压力（Pa）. 18.0; 40. 28.0; 90. 38.0; 155. 密闭性; 应大于等于 GB2095-2020中规定的最小剩余压力限值. 采用氢火焰离子化验测仪（以甲烷或丙烷为校准气体）检测油气回收系统密闭点位，油气泄漏检测值应小于等于500μmol/mol. 气液比; 1.0≤气液比≤1.2. 2.废水 本项目运营期站内生活污水通过化粪池处理达标后，由生活污水排放口（DW001）排入市政污水管道；新建罩棚和新建站房雨水通过雨水管道收集后排至站外雨水管道；地面冲洗废水经项目三级隔油池处理达标，卸油平台初期雨水通过环保沟收集，进入三级隔油池处理达标，处理达标的含油污水由含油污水排放口（DW002）排入市政污水管道。 项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及大榄坪污水处理厂进水水质要求后，由生活污水排放口（DW001）、含油污水排放口（DW002）排入市政污水管网，最终由大榄坪污水处理厂进一步处理。项目废水排放标准限值见表3-16。 表3-16 项目废水排放标准 单位：mg/L 污染物; pH值（无量纲）; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 石油类. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; 400; —; —; —; 20. 大榄坪污水处理厂进水水质要求; 6~9; 500; 200; 300; 35; 45; 4.5; 10. 本项目执行标准; 6~9; 500; 200; 300; 35; 45; 4.5; 10. 3.噪声 根据《中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编（2015-2030）》环境保护规划图，厂界西北面噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类排放限值，厂界西南面、东南面、东北面噪声执行（GB12348-2008）2类排放限值，标准值详见表3-17。 表3-17 噪声排放限值 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4.固废 本项目产生的生活垃圾，交由环卫部门处理；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求。 |
| 总量 控制 指 标 | 本项目废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及大榄坪污水处理厂进水标准后，排入市政污水管网进入大榄坪污水处理厂处理，由污水处理厂调控，无需单独申请，因此不设置总量控制指标。 本次评价建议总量控制指标为非甲烷总烃：1.284t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 |  | 本项目施工期主要环保措施见表4-1。 表4-1 施工期环境保护措施一览表 污染物; 采取环保措施. 废水; ①施工人员生活污水经临时化粪池处理后，排入市政污水管网。 ②临时搭建沉淀池，将施工废水沉淀后回用于场地除尘及施工时进出车辆冲洗。 ③施工区域四周应设置集水沟，尾部连接沉淀池，暴雨径流雨水经沉淀池处理后再外排至市政雨水管网。. 废气; 根据《广西壮族自治区大气污染防治条例》的相关要求，项目施工时废气采取以下措施： ①湿法作业，定时对施工现场进行洒水处理，施工区域附近道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度； ②合理安排并尽量减少运输车次，减少扬尘。运输车辆装车不宜过满，且采用封闭车辆，用帆布覆盖，在运输过程中尽量减少洒落尘土； ③使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，严禁使用报废车辆； ④裸露土方和堆放原料必须实施覆盖，有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等； ⑤装修时选择环保建筑材料； ⑥加强机械设备的维护。对受施工扬尘影响最严重的施工人员，应配备防尘口罩、头盔等劳保用品，并适当缩短工作时间； ⑦运输车辆在出场前进行清洗，避免车轮带土上路，行驶至敏感点附近减速慢行，运输物料车辆采用篷布进行覆盖，对进场道路定期进行清扫，保持路面清洁，通过采取上述措施，可有效控制运输扬尘对敏感点的影响； ⑧加强建设项目施工期扬尘控制的环境监理，落实施工现场封闭围挡、设置冲洗设施、道路硬底化等扬尘防治措施。. 噪声; ①对施工噪声进行必要的控制，选用高效低噪声施工机械，加强机械设备的维护，保证施工机械设备在良好的状态下运行； ②施工单位要严格遵守环保部门规定，合理安排施工时间，严格控制施工时段，除工程必须外，严禁在22:00～次日6:00期间施工。 ③合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能放置于场地中间或对厂界外造成影响最小的地点。尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，从源头减少噪声的产生。 ④过往车辆在途经环境敏感点时减速慢行、禁止鸣喇叭，尽量不在休息时间运送材料的车辆途经环境敏感点。车辆夜间运输时应限制车辆数量，规定行车时间，避免车辆集中到来。 ⑤施工运输车辆进出场地应减速慢行，禁止鸣笛。. 固废; ①建筑垃圾运到政府部门指定场所填埋；生活垃圾由环卫部门统一清运处理； ②根据施工产生的建筑垃圾和渣土的量，设置容量足够的、有围栏和覆盖设施的临时堆放场地，分类管理，以防污染周围的水体水质和影响周围的卫生环境。施工过程中产生的土石方尽量在施工区域内就地利用，如用于土地挖填平衡。 ④禁止将废弃物丢弃附近道路，施工现场设立警示牌，并由公司人员进行监督检查。. |
| --- | --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  | 一、废水 1.废水源强分析 项目生活污水经化粪池处理达标后由DW001排放口排入市政污水管网、地面冲洗废水和初期雨水经项目隔油池处理达标后由DW002排放口排入市政污水管网，经过大榄坪污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后排入海域。 （1）生活污水 根据项目水平衡分析，包括工作人员生活污水和司乘人员生活污水，项目生活污水量一共为956.3t/a。生活污水的污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“生活污染源产污排系数手册”中五区城镇区生活源水污染物产生系数，排放至水体环境或集中式污染治理设施前的浓度，即化粪池处理后的排放浓度COD：285mg/L、NH3-N：28.3mg/L、TN：39.4mg/L、TP：4.10mg/L；根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），三级化粪池对污染物的去除效率为COD：40%～50%、TN：不大于10%、TP：不大于20%，本项目去除效率取COD：45%，TN：5%，TP：10%。本项目生活污水由三级化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及大榄坪污水处理厂进水水质要求后，由DW001排放口排入市政污水管网进入大榄坪污水处理厂处理。项目生活污水各主要污染物产生及排放情况见下表4-2。 表4-2 项目生活污水各主要污染物产生及排放情况 污染源; 项目; 污染物. COD; NH3-N; TN; TP. 生活污水 956.3t/a; 产生浓度（mg/L）; 518; 28.3; 41.5; 4.56. 产生量t/a; 0.495; 0.027; 0.040; 0.0044. 处理设施; 三级化粪池. 去除效率; 45%; —; 5%; 10%. 排放浓度（mg/L）; 285; 28.3; 39.4; 4.10. 排放量t/a; 0.273; 0.027; 0.039; 0.0039. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 排入市政污水管网，进入大榄坪污水处理厂处理. 本项目水质执行标准（mg/L）; ≤500; ≤35; ≤45; ≤4.5. （2）地面冲洗废水、初期雨水 地面冲洗废水和初期雨水源强参照《中国石化销售有限公司广西钦州二桥加油站竣工环保验收监测报告表》监测情况（监测报告编号HQHJ21012132）。由表4-3可知该加油站与本项目规模相接近，故具有可类比性。 #### 表4-3 类比项目与项目情况 单元; 类比项目内容; 项目内容; 类比. 油品; 设计年销售汽油、柴油量共6400t; 设计年销售汽油、柴油量共5600t; 相近. 验收监测期间日销售柴油、汽油共12.7t/d; 设计销售汽油、柴油约为15.34t/d; 相近. 储油罐; 地埋式SF双层钢制结构，1个30m30#柴油罐，1个30m3的92#汽油罐，1个50m3分仓罐（1个30m395#汽油罐，1个20m398#汽油罐），总容量为95m3(柴油罐容积折半计入)。; 地埋式SF双层钢制结构，1个30m30#柴油罐，1个30m3的92#汽油罐，1个30m395#汽油罐，总容量为75m3(柴油罐容积折半计入)。; 相近. 废水污染防治措施; 地面冲洗废水和初期雨水由隔油池处理; 地面冲洗废水和初期雨水由隔油池处理; 一致. 废气污染防治措施; 汽油加油、卸油油气回收系统; 汽油加油、卸油油气回收系统; 一致. 根据《中国石化销售有限公司广西钦州二桥加油站竣工环保验收监测报告表》监测数据，地面冲洗废水经隔油池处理后监测数据见表4-4。 表4-4 地面冲洗废水监测结果及评价 单位：mg/L 采样 日期; 采样 位置; 检测项目; 检测结果; 标准 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 平均值 或范围. 2021. 01.24; W1隔油池出口; pH值（无量纲）; 7.13; 7.13; 7.14; 7.13; 7.13-7.14; 6~9. 化学需氧量; 14; 23; 20; 25; 20; 500. 五日生化需氧量; 8.7; 9.6; 11.5; 12.3; 10.5; 300. 悬浮物; 12; 17; 15; 18; 16; 400. 石油类; ND; ND; ND; ND; ND; 20. 氨氮; 0.114; 0.137; 0.111; 0.126; 0.122; —. 2021. 01.25; W1隔油池出口; pH值（无量纲）; 7.12; 7.14; 7.13; 7.13; 7.12-7.14; 6~9. 化学需氧量; 29; 31; 37; 25; 30; 500. 五日生化需氧量; 19.7; 12.6; 11.4; 10.9; 13.6; 300. 悬浮物; 19; 23; 24; 20; 22; 400. 石油类; ND; ND; ND; ND; ND; 20. 氨氮; 0.139; 0.129; 0.145; 0.134; 0.137; —. “ND”表示检测结果低于方法检出限，石油类检出限为0.06mg/L。. 场地冲洗废水和初期雨水污染物主要为BOD5、SS、COD、NH3-N和石油类，其浓度与类似，因此本项目地面冲洗废水和初期雨水各主要污染物排放情况见下表4-5。 表4-5 项目地面冲洗废水和初期雨水源强一览表 污染源; 项目; 污染物. pH值（无量纲）; COD; BOD5; SS; 石油类; NH3-N. 地面冲洗废水（39.6t/a）+初期雨水（13.3t/a） 52.9t/a; 排放浓度（mg/L）; 7.12-7.14; 37; 19.7; 24; 0.03; 0.145. 排放量t/a; /; 0.002; 0.001; 0.0013; 1.6×10-6; 7.7×10-6. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 排入市政污水管网，进入大榄坪污水处理厂处理. 本项目水质执行标准（mg/L）; 6~9; ≤500; ≤200; ≤300; ≤10; ≤35. 2.废水治理措施可行性分析 三级隔油池：是利用油滴与水的密度差产生上浮作用来去除含油废水中可浮性油类物质的技术。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中。在隔油池中沉淀下来的石油类及其他杂质则定时清渣，经过隔油处理的废水，以去除乳化油及其他污染物。 根据源强分析，本项目生活污水经化粪池处理、地面冲洗废水和初期雨水经隔油池处理后排入市政污水管网，处理后排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及大榄坪污水处理厂进水水质要求，可排入大榄坪污水处理厂进一步处理。本项目设置有1个3m3化粪池处理生活污水，工作人员生活污水和司乘人员生活污水共产生2.6m3/d；设置1个3m3三级隔油池处理地面冲洗废水和初期雨水，地面冲洗废水和初期雨水共2.9m3/d，均能够满足项目运行需求。 综上本项目采用的废水治理措施具有可行性。 本项目废水及对应排放口类型见表4-6。 #### 表4-6 本项目废水及对应排放口类型一览表 序号; 废水类型; 污染物项目; 排放去向; 排放口类型; 排放标准; 污染治理设施名称; 是否为可行技术. 1; 生活污水; COD、NH3-H、TN、 TP、; 大榄坪污水处理厂; 一般排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及大榄坪污水处理厂进水水质要求; 化粪池; 是. 2; 地面冲洗废水和初期雨水; PH、 COD、BOD5、SS、 NH3-H、 石油类; 大榄坪污水处理厂; 一般排放口; 三级隔油池; 是. 3.依托大榄坪污水处理厂可行性分析 （1）处理能力 大榄坪污水处理厂位于钦州市钦州港区保税港第八大街与四号路交汇处，服务范围110km2，包括钦州保税港区、钦州港行政商务中心、大榄坪综合物流加工区、中马钦州产业园区、钦南进出口加工区等，近期设计处理规模为5万m3/d、远期为20万m3/d。目前处理量在2万m3/d以内，剩余处理能力3万m3/d，本项目废水排放最多5.5m3/d，仅占大榄坪污水处理厂剩余处理能力的0.018%，本项目废水经处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及大榄坪污水处理厂进水水质要求，项目位于中马钦州产业园区内，属于大榄坪污水处理厂的纳污范围，加油站站前钦海大道已建设雨污水管网，且区域已接通污水管网，污水可排入大榄坪污水处理厂，因此本项目废水纳入大榄坪污水处理厂后，对污水处理厂的正常运行和处理效果不会产生较大的冲击影响。 （2）处理工艺 大榄坪污水处理厂主要采用“A2/O微曝氧化沟+化学辅助除磷”处理工艺。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），以上处理工艺属于可行废水污染治理技术，具有可行性。 - 进出水质 表4-7 大榄坪污水处理厂设计进出水质标准 单位：mg/L 指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 进水水质; 6~9; ≤500; ≤200; ≤300; ≤35; ≤4.5; ≤45. 出水水质; 6~9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤0.5; ≤15. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 目前出水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入钦州海域。项目废水主要污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、石油类等，不含有其他有毒有害污染物，经处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及大榄坪污水处理厂进水水质要求，因此，项目排放的废水不影响大榄坪污水处理厂的进水水质，不会对其运行负荷造成太大冲击。 因此项目废水排入大榄坪污水处理厂处理是可行的。 4.排放口基本情况 表4-8 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标a; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称b; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 108° 39′ 54.77″; 21° 48′ 6.56″; 0.096; 大榄坪污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳 定且无规律，但不属于冲击型排放; 不定期; 大榄坪污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. BOD5; 10. 2; DW002; 108° 39′ 55.59″; 21° 48′ 7.66″; 0.0053; SS; 10. NH3-N; 5. TN; 15. TP; 0.5. a 对于排放至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b 指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。. 6.自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022），其中未对废水自行监测做出相关要求，因此本项目不开展废水自行监测。 二、废气 1.废气源强分析 运营期大气污染物主要为油罐大小呼吸、加油机作业、油罐车装卸等排放的非甲烷总烃，LNG储罐大小呼吸、LNG罐车装卸、LNG加液机作业产生的甲烷和非甲烷总烃，以及来往机动车辆产生的尾气。 （1）油罐大小呼吸、加油机作业、油罐车装卸产生的非甲烷总烃 项目设置有卸油、加油、储油罐油气回收系统，使卸油（大呼吸）和加油过程中挥发的油气经过收集重新回到槽车或油罐内。 参考《加油站油气回收方案》（黄维秋、吕艳丽、白娟、吕兴辉）中外能源第14卷第2期，加油站一级的油气回收系统效率为95%，二级油气回收系统效率为85%~95%。 一级油气回收系统（卸油油气回收系统）：是指油罐车在卸油时，加油站油罐内的油气回收到油罐车内，油罐车将油气再回收到油库内的过程。即在油罐车与储油槽的输油管及油气回收管连接成一密闭的油气回收管路。油罐车通过卸油管路卸油的同时，加油站油罐中的油气通过回气管路回到油罐车中。因此汽油卸油时油气回收效率为95%。 二级油气回收系统（加油油气回收系统）：通过加油枪上的特殊装置，将原本由汽车油箱逸散于空气中的油气通过加油枪上的集气罩将油气回收，通过真空泵回收到储油罐内。二级油气回收系统效率为85%~95%，本报告保守估计，汽油加油时油气回收效率取85%。 图4-1 油气回收系统图 储罐“小呼吸”损耗，是指因储罐温差变化而使油品蒸发损耗。储油罐中静止储存的油品，白天受太阳热辐射使油温升高，引起上部空间气体膨胀和油面蒸发加剧，罐内压力随之升高，当压力达到呼吸阀允许值时，油蒸汽就逸出罐外造成损耗。项目油罐“小呼吸”不设油气回收系统，油罐“小呼吸”产生的油气直接通过真空压力阀（呼吸阀）排入大气中。 储罐“大呼吸”损耗，是指油罐车卸油时，由于罐内液体体积增加，罐内气体压力增加，当压力增至机械呼吸阀压力极限时，呼吸阀自动开启排气。项目安装有汽油卸油油气回收系统，卸油时，储油罐内油气通过密闭管道返回至油罐车内，但由于卸油时，油罐内压力迅速增大，因此会有少部分油气会通过油罐的真空压力阀（呼吸阀）经通气管道排入大气中，项目汽油呼吸损失的油气回收率按95%计。 在给车辆加油时，加油站工作人员规范操作时，油气跑、滴、漏损失量较小，故本次环评不对油气跑、滴、漏损失情况进行定量分析。 项目柴油装卸均未设油气回收系统。 非甲烷总烃排放参照《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉、赫吉明、王丽涛）环境科学，第27卷第8期，柴油加油过程中非甲烷总烃排放系数为0.048kg/t·油品，卸油过程中非甲烷总烃排放系数为0.027kg/t·油品；汽油加油过程中非甲烷总烃排放系数为2.49kg/t·油品，卸油过程中非甲烷总烃排放系数为2.3kg/t·油品，储油罐呼吸损失非甲烷总烃排放系数为0.16kg/t·油品。 表4-9 汽油、柴油储存、加油、装卸过程非甲烷总烃产排情况一览表 项目; 排放系数 kg/t; 产生量t/a; 处理效率; 排放量t/a. 柴油; 加油机; 加油作业损失; 0.048; 0.188; 无; 0.188. 储油罐; 卸油损失; 0.027; 0.106; 无; 0.106. 汽油; 储油罐; 大小呼吸; 0.16; 0.269; 95%; 0.013. 卸油损失; 2.3; 3.864; 95%; 0.193. 加油机; 加油作业损失; 2.49; 4.183; 85%; 0.627. 合计; —; 8.61; —; 1.127. 注：年销售汽油1680t，柴油3920t。. （2）LNG储罐大小呼吸、LNG罐车装卸、LNG加液机作业产生甲烷和非甲烷总烃 ①LNG储罐闪蒸气 项目LNG储罐在储存过程中由于吸热或压力变化造成LNG的一部分蒸发为气体，简称BOG，包括LNG储罐吸收外界热量产生的蒸发气体及LNG储罐由于压力、气相容积变化产生的蒸发气体。 根据《LNG加气站BOG量计算机处理工艺》，LNG储罐产生BOG量计算公式为： 式中：GT——储罐每小时自然蒸发气量； ε——储罐日蒸发率，%（LNG低温储罐最低操作温度-162℃，最高操作压力为1.2MPa，以最不利情况考虑，本项目储罐日蒸发率取0.19%）； η——储罐充装率，%（本项目取90%）； ρ——LNG密度，kg/m3（本项目取440 kg/m3）； V——储罐容积，m3（本项目LNG储罐容积为60m3）。 因此LNG储罐BOG产生量为1.881 kg/h，16.4776 t/a。根据建设单位提供的数据，甲烷含量为95.90%，非甲烷总烃成分含量为4.04%，其他成分含量约为0.06%，本次按最不利情况考虑，LNG储罐闪蒸气VOCs含量约为99.94%，即LNG储罐闪蒸气产生量为1.8799kg/h，16.4677 t/a。其中甲烷含量约为95.90%，甲烷产生量为1.8028 kg/h，15.7925 t/a，非甲烷总烃含量约为4.04%，非甲烷总烃产生量为0.0759kg/h，0.6653 t/a。 项目设置有BOG冷凝回收装置，该装置可将BOG气体通过压缩机高压氮气进入BOG回收系统，使闪蒸气液化，液化的LNG重新进入储罐，未能回收的气体，利用1台EAG加热器加热后，通过1根高于地面8m的低压放散管无组织排放。BOG回收装置的回收率一般在70~95%之间，本项目回收率取均值82.5%，则储罐卸压放散的天然气为16.4776 t/a×（1-82.5%）=2.8836t/a，卸压放散的VOCs无组织排放量为2.8836 t/a×99.94%=2.8819 t/a，排放速率为0.3290kg/h。其中甲烷无组织排放量为2.8836 t/a×95.90%=2.7654 t/a，排放速率为0.3157kg/h，非甲烷总烃无组织排放量为2.8836 t/a×4.04%=0.1165 t/a，排放速率为0.0133kg/h。 ②LNG装卸区产生的废气 加气站卸车台无组织废气主要产生于卸车作业，其产生量较小。参考《环境影响评价使用技术指南》（第2版，李爱贞、周兆驹、林国栋等编著）中，无组织排放源源强可按原料年用量或产品年产量的0.1‰~0.4‰计算，本项目按最不利情况考虑，取0.4‰。根据建设单位提供资料，项目年销售LNG量为2000 t/a，因此LNG无组织排放量为0.8 t/a，LNG中VOCs含量为99.94%，则VOCs排放量为0.7995 t/a，0.0913 kg/h。其中甲烷含量约为95.90%，则甲烷排放量为0.7667 t/a，0.0875kg/h；非甲烷总烃含量约为4.04%，则非甲烷总烃排放量为0.0322 t/a，0.0037kg/h。 ③LNG加气废气 LNG加气时会泄漏极微量的天然气，类比同类型加气站的相关资料，加气站加气时天然气无组织排放量约为加气量的万分之一，根据建设单位提供资料，本项目加气量为2000 t/a，即5.48 t/d，则天然气的排放量为0.0228kg/h，0.2t/a，LNG VOCs含量为99.94%，则VOCs排放量为0.1999 t/a，0.0227 kg/h。其中甲烷含量约为95.90%，则甲烷排放量为0.1917 t/a，0.0219kg/h；非甲烷总烃含量约为4.04%，则非甲烷总烃排放量为0.0083 t/a，0.0009kg/h。 根据分析，项目天然气废气VOCs总排放量为3.8813 t/a，排放速率为0.443 kg/h，均为无组织排放。其中甲烷总排放量为3.7238 t/a，排放速率为0.4251 kg/h，非甲烷总烃总排放量为0.157 t/a，排放速率为0.0179 kg/h。 （3）机动车尾气 项目在地面设置3个机动车临时停车位，机动车尾气主要来源为进出加油加气合建站的车辆，机动车尾气的主要污染物是CO、HC及NOx等，其中CO、HC是燃料不完全燃烧生成物，NOx是燃料高温燃烧生成物，机动车在加油站内行驶路段较短，废气排放与车型、车况和车辆等有关，且排放源属于移动式，本次评价不进行定量分析。项目场地空旷，汽车尾气经过空气扩散后，机动车尾气对周边环境影响在可接受范围内。 #### 表4-10 建设项目废气污染物源强汇总表 污染物; 产生量（t/a）; 消减量（t/a）; 排放量（t/a）. 非甲烷总烃; 6.3158; 5.0318; 1.284. 甲烷; 16.7509; 13.0271; 3.7238. 4.环境影响分析 （1）正常工况下废气排放达标分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），项目加油采用了二次油气回收系统，其符合表F.1中无组织排放源所列明的可行技术，其中未对加气站废气治理可行技术提出要求。 为了解本项目非甲烷总烃无组织排放情况，类比《乌鲁木齐市东坪大道二号加油加气站项目竣工环境保护验收监测报告表》验收监测情况，本项目外售油品量、储油罐设置与类比项目相近，采取的废气污染防治措施一致，故具有可类比性。 #### 表4-3 类比项目与项目情况 单元; 类比项目内容; 项目内容; 类比. 油品; 设计年销售汽油、柴油量共7500t，LNG销售量3000t/a。; 设计年销售汽油、柴油量共5600t，LNG设计销售量2000m3/a; 相近. 验收监测期间日销售柴油、汽油共20.6t/d，LNG18.6m3/d。; 设计销售汽油、柴油约为15.34t/d，LNG5.48m3/d。; 相近. 储油罐; 地埋式SF双层钢制结构，2个30m3汽油罐，2个30m3柴油罐，一个60m3LNG罐。; 地埋式SF双层钢制结构，1个30m30#柴油罐，1个30m3的92#汽油罐，1个30m395#汽油罐，一个60m3LNG罐。; 相近. 废水污染防治措施; 地面冲洗废水和初期雨水由隔油池处理; 地面冲洗废水和初期雨水由隔油池处理; 一致. 废气污染防治措施; 汽油加油、卸油油气回收系统 BOG回收系统和EAG加热器; 汽油加油、卸油油气回收系统 BOG回收系统和EAG加热器; 一致. 乌鲁木齐市东坪大道二号加油加气站验收监测期间，厂界非甲烷总烃最大排放浓度为0.61mg/m3（监测报告编号SAG-HJ24-4704），能够达到《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）无组织排放厂界外最高浓度限值（4.0mg/m3）。项目非甲烷总烃能够达标排放。 项目所在区域环境质量良好。项目汽油卸油、加油采用油气回收系统，柴油卸油、加油无组织非甲烷总烃产生量较少，而且露天空旷条件易于废气的扩散，能在较短的时间内在大气中得以稀释，对周边环境影响可接受。 （2）非正常工况下废气排放达标分析 非正常工况包括生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常工况，其中生产设施非正常工况指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。本次评价主要考虑环保设施治理效率下降的污染物排放，即加油站汽油油气回收系统、EAG加热器出现故障，处理效率下降。 非正常情况下的污染物排放源强见表4-11。 #### 表4-11 非正常工况污染物排放源强表 污染源; 非正常排放的原因; 非正常工况下处理效率; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放量（kg/a）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 储油罐; 汽油油气回收系统管道破损，油气回收效率降低; 75%; 非甲烷总烃; 0.316; 0.316; 1; 1. 加油机; 75%; 非甲烷总烃; 0.320; 0.320; 1; 1. LNG储罐; EAG加热器故障，无法回收; 0; 非甲烷总烃; 0.022; 0.022; 1; 1. 处置措施： ①建设单位定期对废气处理设施进行维护保养，设置专人管理废气处理设施，按照要求填写台账。 ②若在发生废气非正常排放后立即停止生产，确保将废气污染范围控制在最小范围。 ③当污染治理设施损坏时，加油加气合建站应停止加油、加气，立即启用备用设备进行处理；如没有备用设备，应停止加油、加气，直到废气处理设备良好运作。 ④按照监测要求对项目废气定期进行检测，防止废气超标排放。 6.废气治理措施可行性分析 《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）中未对加气站废气治理可行技术提出要求，项目加气废气排放可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中标准限值要求。 卸油油气回收系统系指油罐车与储油槽之输油管及油气回收管连接成一密闭的油气回收系统；加油油气回收系统是指汽机车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本由汽机车油箱逸散于空气中的油气，经加油枪及抽气马达回收入储油罐内的装置。项目设置汽油卸油、加油油气回收系统，回收系统风量约10000m3/a。项目汽油加油枪、汽油储罐采用的油气回收系统为《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）表F.1中无组织排放源所列明的可行技术。 项目柴油卸油、加油产生的无组织非甲烷总烃采取加强通风方式，汽车尾气采用自由扩散。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），项目应对卸油、储油、加油油气排放进行控制，控制措施见表4-12。 表4-12 油气排放控制措施 控制单元; 控制措施. 卸油油气排放控制; ①应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm； ②卸油和油气回收接口应安装公称直径为100mm的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖； ③连接软管应采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接； ④所有油气管线排放口应按GB 50156的要求设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态。 ⑤连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线公称直径不小于50mm； ⑥卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业； ⑦卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。. 储油油气排放控制; ①所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足GB20952-2020油气回收系统密闭点位限值要求； ②采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时，不应有油气泄漏； ③埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量； ④应采用符合GB 50156相关规定的溢油控制措施。. 加油油气排放控制; ①加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。 ②油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，受地形限制无法满足坡度要求的可设置集液器，集液器的凝结液应能密闭回收至低标号的汽油罐中。 ③加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。. 7.监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022），本项目大气监测计划见表4-13。 表4-13废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放标准. 企业边界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 加油站油气回收系统密闭点; 泄漏检测值; 1次/年. 加油油气回收立管; 液阻、密闭性; 1次/年. 加油枪喷管; 气液比; 1次/年. 三、噪声 1.噪声源强 项目营运期噪声主要为：油罐车、其他加油车辆进场时的噪声、加油机、加液机噪声。项目设备噪声源强见表4-14。 表4-14 噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 进出车辆; —; -13; -1.5; 1; 75; 建筑隔声; 间断. 2; 备用发电机; —; 20; -10; 0.5; 75; 减震、隔声; 间断. 3; 1号加油机; —; -7; -1.5; 1; 70; 减震、隔声; 全天. 4; 2号加油机; —; -1.5; -4; 1; 70; 减震、隔声; 全天. 5; 3号加油机; —; 6; -10; 1; 70; 减震、隔声; 全天. 6; 1号加液机; —; 3; -0.5; 1; 75; 减震、隔声; 全天. 7; 2号加液机; —; -3.5; 5; 1; 75; 减震、隔声; 全天. 2.噪声预测 本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式进行预测。 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。 预测点处声压级，计算公式如下： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A声级LA(r)计算按8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中：LA(r) ——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 点声源的几何发散衰减，基本公式为 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 在计算中主要考虑无指向性点声源几何发散衰减，基本公式为 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按以下计算公式计算室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按以下公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按以下公式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T) ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式以下公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 3.预测结果 表4-15 噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 预测点位置; 贡献值 dB（A）; 背景值 dB（A）; 叠加值 dB（A）; 标准值 dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界西北面; 46.84; 46.84; /; /; /; /; 70; 55; 达标. 2; 厂界东北面; 32.94; 32.94; /; /; /; /; 60; 50; 达标. 3; 厂界东南面; 35.04; 35.04; /; /; /; /; 60; 50; 达标. 4; 厂界西南面; 31.61; 31.61; /; /; /; /; 60; 50; 达标. 5; 厂界西南面下埠村敏感点; 32.72; 32.72; 48.8; 42.0; 48.91; 42.48; 60; 50; 达标. 预测结果表明：项目厂界西北面噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类排放限值，项目厂界东北面、东南面、西南面噪声贡献值可满足（GB12348-2008）2类排放限值，项目西南面敏感点叠加背景值后可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区环境噪声限值，项目对周边环境影响可接受。 4.噪声污染防治措施可行性分析 本项目在加油加气合建站出入口位置设置有减速带，用于限制进站车辆的行驶速度，加强交通管理，合理疏导，禁止鸣笛，另外加油站除西北面外其余厂界均设置2.2m高通透围墙，可起到一定降噪作用。 5.噪声监测要求 根据《关于开展工业噪声排污许可管理工作的通知》（环办环评〔2023〕14号），实施范围：按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754）属于工业行业（行业门类为B、C、D）的，且依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（以下简称《名录》）属于第3至99类应当纳入排污许可管理的排污单位。属于《名录》第3至99类之外或者《名录》未作规定但确需纳入排污许可管理的排污单位，省级生态环境主管部门可根据《名录》第八条规定，提出其工业噪声排污许可管理建议，报我部确定。本项目属于GB/T 4754中F5265机动车燃油零售、F5266机动车燃气零售，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中的第110类，故本项目噪声不纳入排污许可管理，本次评价不再制定自行噪声监测计划。 四、固体废物 1.固体废物判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），工程分析结合项目主辅工程的原辅材料使用情况及工艺，分析了各固体废物产生环节、主要成分及其产生量，本项目固体废物判定见表4-16。 表4-16 固体废物判定 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于固废; 判定依据. S1; 生活垃圾; 办公、生活; 固体; 生活垃圾; 是; GB 34330-2017. S2; 含油抹布; 设备检修、清洗油罐; 固体; 含油抹布; 是. S3; 隔油池含油底泥; 清理隔油池; 固体; 含油泥沙; 是. S4; 隔油池浮油; 清理隔油池; 液体; 矿物油; 是. S5; 油罐清洗废水; 清洗油罐; 液体; 含油废水; 是. S6; 废除水滤芯; 油气回收系统; 固体; 汽油、水; 是. 2.固体废物属性判定 根据《国家危险废物名录（2025年版）》，固体废物属性判定见表4-17。 表4-17 固体废物属性判定 序号; 名称; 固废属性; 废物类别; 废物代码; 危险特性. 1; 含油抹布; 危险废物; HW49; 900-041-49; T. 2; 隔油池含油底泥; HW08; 900-210-08; T，I. 3; 隔油池浮油; HW08; 900-210-08; T，I. 4; 油罐清洗废水; HW09; 900-007-09; T. 5; 废除水滤芯; HW49; 900-041-49; T. 6; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; /. 3.固体废物产生及处置情况 （1）生活垃圾 项目共有职工6人，根据《城镇生活源产排污系数手册（2008年3月）》，生活产生系数以0.35kg/人•天计，项目工作人员生活垃圾为0.767t/a；司乘人员生活垃圾产生量约为0.05t/d，18.25t/a。因此本项目生活垃圾为19.017t/a，该部分垃圾集中收集，由当地环卫部门统一处理。 （2）危险废物 ①含油抹布 设备检修和清洗油罐时产生的含油废抹布，主要沾染了矿物油，矿物油不易挥发，含油废抹布产生量约0.02t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，含油抹布危废类别为HW49，废物代码为“900-041-49”。含油抹布暂存于危险废物暂存箱内，并及时清运。 ②隔油池浮油、含油底泥 项目隔油池清理会产生隔油池浮油和含油底泥，浮油产生量为0.5t/a，含油底泥产生量约0.5t/a，该部分固废属于危险废物，危废类别为HW08，废物代码为900-210-08，委托有资质单位进行现场转运，不在站内贮存。 ③油罐清洗废水 加油站的所有储油罐经过一段时间（3~5年）的使用后，燃油会逐渐乳化，其黑油泥会逐渐增加。其贮存油品不但会因此导致质量下降、腐蚀罐壁，还会给车辆及机器设备造成不应有的损失，所以储油罐必须定期定时做好清洗工作。储油罐清洗必须委托有相关资质的单位进行，项目油罐清洗废水约为2.0t/a，该污染物属于危险废物，危废类别为HW09，废物代码为900-007-09，委托有资质单位进行现场转运，不在站内贮存。 ④废除水滤芯 汽油加油油气回收系统中安装有废除水滤芯，主要作用为吸附水分。根据使用程度不定期更换，产生量约为0.002t/次，废除水滤芯沾含有少量汽油，汽油易挥发出非甲烷总烃，由于项目废除水滤芯产生量较少，滤芯主要吸附水分，其中汽油含量极少，因此无组织排放的非甲烷总烃量极少，可忽略不计。属于危险废物，危废类别为HW49，废物代码为900-041-49，废除水滤芯包装好后暂存危险废物暂存箱，并及时清运，对环境产生影响较小。 表4-18 危险废物汇总表 序号; 1; 2; 3; 4; 5. 危险废物名称; 含油抹布; 隔油池含油底泥; 隔油池浮油; 油罐清洗废水; 废除水滤芯. 危险废物类别; HW49; HW08; HW08; HW09; HW49. 危险废物代码; 900-041-49; 900-210-08; 900-210-08; 900-007-09; 900-041-49. 产生量; 0.02t/a; 0.5t/a; 0.5t/a; 2t/a; 0.002t/次. 产生工序及装置; 设备检修、清洗油罐; 清理隔油池; 清理隔油池; 清洗油罐; 油气回收系统. 形态; 固态; 固态; 液态; 液态; 固态. 主要成分; 含油抹布; 含油泥沙; 矿物油; 含油废水; 汽油、水. 有害成分; 矿物油; 矿物油; 矿物油; 矿物油; 非甲烷总烃. 产废周期; 不定期; 不定期; 不定期; 不定期; 不定期. 危险特性; 毒性; 毒性、易燃; 毒性、易燃; 毒性、易燃; 毒性. 贮存方式; 暂存于危险废物暂存箱; 不在站内贮存，由有处置资质的单位随清随运。; 暂存于危险废物暂存箱. 处置方式; 委托有相关资质的单位处置. 防范措施; 1.委托有危险废物处置资质的单位进行处置； 2.危险废物暂存箱按照GB 18597-2023要求建设。. 表4-19 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 固废属性; 固体废物 名称; 核算方法; 产生量 （t/a）; 处置措施; 最终去向. 工艺; 处置量（t/a）. 危险废物; 含油抹布; 类比法; 0.02; 委托处置; 0.02; 委托有相关资质单位处置. 隔油池含油底泥; 类比法; 0.5; 委托处置; 0.5; 不在站内贮存，由有处置资质的单位随清随运。. 隔油池浮油; 类比法; 0.5; 委托处置; 0.5. 油罐清洗废水; 类比法; 2; 外售; 2. 废除水滤芯; 类比; 0.002t/次; 委托处置; 0.002t/次; 委托有相关资质单位处置. 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数; 19.017; 委托处置; 19.017; 委托环卫部门处置. 本项目设置1个0.5m3危险废物暂存箱存放含油抹布和废除水滤芯，根据危险废物产生周期设置转运周期，可满足暂存要求。危险废物暂存箱严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求设置： ①危险废物暂存箱采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。箱体采用无缝抗压抗腐蚀耐火材料，设置于室内存储，可满足需求； ②危险废物暂存箱材质、内衬应与盛装的危险废物相容。箱体采用无缝抗压抗腐蚀耐火材料，与废润滑油、废含水滤芯相容，不会发生反应； ③危险废物暂存箱应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。箱体采用无缝抗压抗腐蚀耐火材料，可达到相应的防渗、防漏、防腐和强度等； ④危险废物暂存箱及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。本项目箱体不进行堆叠码放，采用抗压材料，不会轻易变形破损； ⑤内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。本项目箱体容积足够容纳危险废物，危险废物定期清运，仍有剩余空间； ⑥危险废物暂存箱外表面应保持清洁。本项目危险废物暂存箱可保持表面清洁； ⑦危险废物暂存箱按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）的规定设置警示标志。本项目危险废物暂存箱按要求张贴相应标识。 4、管理要求 （1）生活垃圾 生活垃圾交环卫部门定期清理，统一处理，并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶、臭、滋生蚊蝇。 （2）危险废物 将危险废物废分类收集，隔油池含油底泥、隔油池浮油和油罐清洗废水由有处置资质的单位随清随运，不在加油站内暂存，含油抹布、废除水滤芯暂存于危险废物暂存箱，委托有资质的单位统一清运处理。在危险废物管理工作中严格执行国家的有关法律法规，自觉接受环保部门的监督和日常检查，主要的管理工作有： ①建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息，如表4-20。 #### 表4-20 危险废物暂存点运行记录台账表 固体废物暂存点名称; 记录内容. 暂存点编号; 暂存点位置; 面积（m2）; 固废名称; 来源; 存放容器; 入库量; 入库时间; 清运量; 清运出库时间; 去向; 库存量; 记录人. ②在危险废物的转移运输中，按《危险废物转移管理办法》（部令第23号）的规定，执行危险废物联单制度，转移危险废物的，应通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接收人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。 综上所述，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，本项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。 五、地下水、土壤 1.地下水、土壤污染源 项目地下水、土壤污染源分析详见下表。 表4-21 项目地下水、土壤污染源分析表 序号; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 1; 污水处理单元; COD、BOD、SS、NH3-N、石油类; 污水外泄造成地下水和土壤污染. 2; 油罐; 石油类; 油品泄漏造成地下水和土壤污染. 2.区域水文地质条件 区域地下水为上层滞水及基岩裂隙水，上层滞水主要赋存于表层填土、种植土及表层第四纪黏性土中，基岩裂隙水广泛赋存于下伏基岩的风化裂隙中。项目区地下水位随地形变化，沟谷及临河地段地下水位较浅，地下水的稳定水位埋深多在0.3～4.5m；残丘区地下水埋藏较深，地下水位埋深变化较大，一般在5.3～30m之间。地下水径流途径较短，一般向河流方向排泄，地块地下水补给以大气降水为主，项目区域地下水流向为自西北向东南径流，以分散渗流的形式最终排泄于金鼓江。 3.影响分析 本项目为加油加气合建站，销售油品为92#汽油、95#汽油、0#柴油，加气为LNG。由于LNG理化性质，泄漏的液化天然气与环境中热量进行交换，迅速气化成为气态天然气扩散至大气中，不会对地下水和土壤造成影响；汽油和柴油泄漏为液态物质，若无防控措施则可进入土壤甚至地下水，本项目汽油罐和柴油罐均为SF双层储油罐，可有效防止油品泄漏，并设置了高灵敏度的泄漏监测系统，一旦出现泄漏点可立即报警，将泄漏影响概率降至最低，同时加油站地面采用分区防渗，因此本项目运营过程中对土壤及地下水影响在可接受范围内。 4.防控措施 项目应进行地下水、土壤污染分区防控，根据项目现状实际情况，划定重点防渗区及简单防渗区，具体如下： #### 表4-21 项目拟选防渗结构一览表 分区; 污染区; 防渗结构; 防渗技术要求. 重点防渗区; 油罐及地下管线、隔油池; 采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。; 人工防渗层：至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）. 一般防渗区; 化粪池、加油加气区; 水泥混凝土硬化地面，厚度在20cm。; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 加油站其他区域; 水泥混凝土硬化地面; 一般地面硬化. 图4-2 地下水防渗分区图 5.跟踪监测 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中地下水监控井与埋地油罐的距离不应超过30m要求，本评价要求建设单位设置地下水监测井位于油罐区下游30m内。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）11.3条及《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，项目跟踪监测详见下表。 表4-22 项目跟踪监测表 监测点位; 指标; 频次. 位于油罐区的南面，地下水下游; pH值、CODMn、氨氮、石油类; 1次/年. 注：地下水监测井结构采用一孔成井工艺，设计需结合地质条件，充分考虑区域10年内地下水位变幅。同时为了避免对跟踪监测点水质造成干扰影响，监测点采样井应采用PVC管等耐腐蚀材质作为采样井井壁，同时采样井深度应在布置点地下水稳定水位线下0.5m到1m处，井口至少应高出地面0.3m，且加盖密封，避免地表径流及降雨影响采样井水质。. 根据《加油站地下水污染防治指南》，可每周进行一次定性监测，即通过肉眼观察、测油膏及检测仪等快速方法判定监控井中是否存在油品污染。若在定性监测过程中发现地下水存在油品污染，则立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度进行1次定量监测，建设单位应委托有相关资质的单位进行采样及分析。定量监测具体指标见下表4-23。 #### 表4-23 项目定量监测指标详情表 指标类型; 指标名称; 指标数量. 特征指标; 挥发性有机物; 萘; 1. 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯; 5. 甲基叔丁基醚; 1. 六、生态 本项目新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态环境影响评价。 七、环境风险 本项目运营过程中涉及的风险物质包括汽油（36t）、柴油（20.16t）、LNG（主要成分为甲烷23.76t），油品临界量2500t，甲烷临界量为10t，甲烷储存量超过临界量，因此设置环境风险专项评价。 1、项目危险因素 根据物质危险性分析，确定本项目危险物质涉及汽油、柴油、液化天然气；危险单元涉及汽油储罐、柴油储罐、液化天然气储罐；危险因素主要是汽油、柴油、液化天然气泄漏发生火灾。 2、环境敏感性及事故环境影响 项目大气、地表水、地下水敏感性分别为低敏感、较敏感、较敏感。 （1）大气风险影响情况 汽油、柴油泄漏主要产生挥发性有机废气，液化天然气泄漏主要产生VOCs汽油、柴油、液化天然气燃烧主要产物为CO、SO2，这些大气污染物均会对下风向居民产生一定影响。为了更大限度地控制液化天然气泄漏的环境风险，需对项目周边居民做好宣传工作，指导居民如何应对风险。发生泄漏并燃烧时，根据事故发生时的气象条件及时与相应的村民委员会或社区委员会联系，共同疏散下风向人群，降低危害。项目储罐均采用双层罐，发生泄漏的可能性极小，对周边居民的影响在可控范围内。 （2）地表水风险影响情况 液化天然气储存温度为-162℃，该储存条件下为液态，发生泄漏时，泄漏的液化天然气与环境中热量进行交换，迅速气化成为气态天然气扩散至大气中，因此液化天然气泄漏时不存在地表水污染途径。 当项目汽油、柴油、液化天然气泄漏发生火灾等事故，泄漏的物质和燃烧产生的污染物将进入消防水，若随意排放，可能会随雨水管网进入周边地表水体，会对项目周边地表水造成一定的污染。站内罩棚四周及卸油区设置环保沟，可将废水引入隔油池处置，并在厂区出入口设置隔断措施，尽可能避免事故废水流出厂外，若消防废水水量过大，隔油池无法容纳，可现场在低洼处设置临时围堰，将废水收集后由吸污车抽运至污水处理厂进一步处理，因此事故废水可控，对地表水产生的影响较小。 （3）地下水风险影响情况 发生液化天然气泄漏时，泄漏的液化天然气与环境中热量进行交换，迅速气化成为气态天然气扩散至大气中，天然气无法以液态形式下渗进入地下水，因此液化天然气泄漏时不存在地下水污染途径。 项目生产过程不产生废水，仅加油站地面清洗废水，该废水在厂内油水分离池内处理后外排，油水分离池做好防渗防漏措施后对地下水影响较小。项目地面均进行分区防渗措施，当汽油、柴油、液化天然气泄漏并发生火灾时，产生的消防废水不会进入地下水环境。 综上所述，本项目环境风险评价工作等级为简单分析，环境风险事故影响较小，在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施后，其环境风险可防可控，本项目风险水平是可以接受的。 八、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，因此不开展电磁辐射现状监测与评价。 九、环保投资估算 本项目总投资1600万元，环保投资总额约80万元，占总投资的5%，具体环保投资情况见表4-29。 表4-24 环保投资情况一览表 序号; 项目; 治理措施; 费用 （万元）; 备注. 施工期; 废水; 施工期简易沉淀池处理施工废水; 1; 环评要求. 废气; 施工围挡、施工场地洒水降尘等降尘措施。; 2; 环评要求. 固废; 废弃土石方运往政府指定位置进行填埋处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。; 5; 环评要求. 运营期; 废水; 三级隔油池; 8; 项目设计. 化粪池; 1; 项目设计. 初期雨水收集环保沟; 1; 项目设计. 废气; 油气回收系统; 30; 项目设计. 噪声; 建筑隔声; 5; 项目设计. 固废; 生活垃圾收集后由环卫每日清运。; 1; 项目设计. 含油抹布、废除水滤芯暂存于危险废物暂存箱，及时委托有相关资质单位处置。; 2; 环评要求. 隔油池含油底泥、浮油、油罐清洗废水等危险废物交由有处理资质的单位现场清运处置，不在站内暂存。; 5; 项目设计. 地下水; 地下水监测井; 2; 环评要求. 风险; 配备相应消防器材; 2; 项目设计. 分区防渗; 15; 项目设计. 合计; 80; —. 十、排污许可证申请 排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》，“四十二、零售业-100-汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526”中“位于城市建成区的加油站”，属于简化管理，排污单位需根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）中简化管理要求申请排污许可证。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 储罐、加油机、油气处理装置 | 非甲烷总烃 | 油气回收系统 | 企业边界：执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） 加油区外边界：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | LNG储罐 | 非甲烷总烃 | BOG冷凝回收装置+EAG加热器 |  |
| 地表水环境 | 地面冲洗废水、初期雨水 | PH、 COD、BOD5、SS、NH3-H、 石油类 | 三级隔油池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及大榄坪污水处理厂进水水质要求 |
|  | 生活污水 | COD、NH3-H、TN、 TP | 化粪池 |  |
| 声环境 | 污染源 | 等效连续A声级 dB(A) | 加油站总出入口位置设置减速带，加强交通管理，禁止鸣笛，采取降噪措施为墙体隔声。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类排放限值 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 隔油池含油底泥、隔油池浮油和油罐清洗废水由有处置资质的单位随清随运，不在加油站内暂存；含油抹布、废除水滤芯暂存于危险废物暂存箱，委托有资质的单位统一清运处理。生活垃圾交由环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①采取防渗分区措施； ②在项目油罐区地下水下游设一个地下水监测点位。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加油站的油罐采用SF双层，埋地储油罐，罐体防腐采用除锈等级St2.5级+涂刷2次环氧煤沥青+内壁涂刷2次乳白色面漆，其防腐设计满足《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）要求；油罐带有高液位报警功能的浮球液位计作为泄漏主要监测工具。 ②垫层采用C15素混凝土，池体为C35混凝土，防渗等级为P8，满足《地下工程防水技术规范》（GB 50108）中防水混凝土抗渗等级不小于P6要求；池底板面及池壁内外均采用1:2防水砂浆抹灰20厚刚性防水5层；同时池壁与底板分别采用35mm、50mm的钢筋保护层进行加护。 ③站内四周设置了雨水沟，并设置有隔油池，加油区溢出的油品可顺势流入站内的隔油池。 ⑤加油站内均设置一定的消防措施，包括手提式、推车式干粉灭火器、灭火毯、消防沙及消防铲。 ⑥LNG储罐：储罐设置液位上、下限及压力上限报警，并远程监控；储的液相连接管道上设置紧急切断阀；安全阀与储罐之间设切断阀，切断阀在正常操作时处于铅封开启状态；与储罐气相空间相连的管道上设置人工放散阀。 ⑦油品储罐：储罐的液相连接管道上设置紧急切断阀；安全阀与储罐之间设切断阀，切断阀在正常操作时处于铅封开启状态；与储罐气相空间相连的管道上设置人工放散阀。 ⑧卸车：连接槽车的液相管道上设置切断阀和止回阀，气相管道上设置切断阀。 ⑨加气设施：加气机加气管端口设拉断装置及切断阀。 ⑩加气和加油区设置紧急切断系统，能在事故状态下迅速关闭重要的LNG管道、汽油和柴油阀门和切断泵电源。 ⑪建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度。编制应急救援预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

六、结论

从环保角度分析，中马钦州产业园区钦海加油站项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.284 t/a | / | 1.284 t/a | / |
|  | 甲烷 | / | / | / | 3.7238 t/a |  | 3.7238 t/a |  |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.234 t/a | / | 0.2271 t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.001 t/a | / | 0.001 t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.0013 t/a | / | 0.0013 t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.023008 t/a | / | 0.022008 t/a | / |
|  | TN | / | / | / | 0.033 t/a | / | 0.032 t/a | / |
|  | TP | / | / | / | 0.003 t/a | / | 0.003 t/a | / |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.000002 t/a | / | 0.000002 t/a | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 19.017 t/a | / | 19.017 t/a | / |
| 危险废物 | 含油抹布 | / | / | / | 0.02 t/a | / | 0.02 t/a | / |
|  | 隔油池含油底泥 | / | / | / | 0.5 t/a | / | 0.5 t/a | / |
|  | 隔油池浮油 | / | / | / | 0.5 t/a | / | 0.5 t/a | / |
|  | 油罐清洗废水 | / | / | / | 2 t/a | / | 2 t/a | / |
|  | 废除水滤芯 | / | / | / | 0.002t/次 | / | 0.002t/次 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

中马钦州产业园区钦海加油站项目

# 风险环境影响专项评价

2025年10月

目录

1.1. 风险调查	1

1.1.1 风险源调查	1

1.1.2 环境敏感目标调查	4

2.1. 环境风险潜势初判	5

2.1.1. 危险性P的确定	5

2.1.2. 环境敏感程度E的确定	7

3.1. 环境风险潜势判定	9

4.1. 评价工作等级和评价范围	9

5.1. 风险识别	10

5.1.1. 风险识别内容	10

5.1.2. 风险识别结果	13

6.1. 风险事故情形分析	13

6.1.1. 风险事故情形设定	13

6.1.2. 风险事故情形设定结果	15

7.1. 环境风险分析	17

7.1.1. 大气环境影响分析	17

7.1.2. 对地表水的风险影响分析	17

7.1.3. 对地下水的风险影响分析	17

7.1.4. 对红树林的风险影响分析	17

8.1. 风险防范措施	18

8.1.1. 项目地表水风险防范措施	18

8.1.2. 项目地下水风险防范措施	19

8.1.3. 项目大气环境风险防控措施	20

8.1.4. 液化天然气储存、使用、运输风险防范措施	20

8.1.5. 液化天然气泄漏风险防范措施	21

8.1.6. 汽油、柴油风险防范措施	20

9.1. 风险应急预案	223

9.1.1. 总体要求	24

9.1.2. 环境事件分类与分级	24

9.1.3. 组织机构与职责	27

9.1.4. 监控和预警	28

9.1.5. 应急响应	28

9.1.6. 应急保障	29

9.1.7. 善后处理	29

9.1.8. 预案管理与演练	30

10.1. 风险评价结论	30

10.1.1. 项目风险因素	30

10.1.2. 环境敏感性及事故影响分析	30

10.1.3. 环境风险防范措施和应急预案	31

10.1.4. 风险评价小结及建议	31

- 风险调查

    - 风险源调查

1、危险物质数量和分布情况

根据项目工程分析，项目使用、储存的物质主要包括：汽油、柴油、液化天然气（LNG）。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（以下简称“风险导则”）及《危险化学品目录（2022年调整版）》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），汽油、柴油、液化天然气属于危险物质。

危险物质数量以及分布情况见表1.1-1。

#### 表1.1-1  危险物质分布情况表

| 序号 | 危险物质名称 | 分布情况 | 最大存放量（t）/在线量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 汽油储罐 | 36 |
| 2 | 柴油 | 柴油储罐 | 20.16 |
| 3 | 液化天然气 | LNG储罐 | 23.76 |

2、生产工艺特点

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）中附件1以及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（国家安监总管三〔2013〕3号），本项目为机动车燃油、燃气零售，不涉及重点监管的危险化工工艺。

3、危险物质安全技术说明书（MSDS）

#### 表1.1-2  汽油安全技术说明书

| 第一部分 危险性概述 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 第3.1类低闪点易燃液体。 |  | 燃爆危险： |  | 易燃。 |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收。 |  | 有害燃烧产物： |  | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 健康危害： | 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合征，周围神经病，皮肤损害。 |  |  |  |  |
| 环境危害： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |  |  |  |  |
| 第二部分 理化特性 |  |  |  |  |  |
| 外观及性状： | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |  |  |  |
| 熔点（℃）： | <-60 | 相对密度（水＝1） |  | 0.70～0.79 |  |
| 闪点（℃）： | -50 | 相对密度（空气=1） |  | 3.5 |  |
| 引燃温度（℃）： | 415～530 | 爆炸上限％（V/V）： |  | 6.0 |  |
| 沸点（℃）： | 40～200 | 爆炸下限％（V/V）： |  | 1.3 |  |
| 溶解性： | 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。 |  |  |  |  |
| 主要用途： | 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革等行业，也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |  |  |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |  |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： |  | 明火、高热。 |  |
| 禁配物： | 强氧化剂 | 聚合危害： |  | 不聚合 |  |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 第四部分 毒理学资料 |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油） |  |  |  |  |
| 急性中毒： | 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 |  |  |  |  |
| 慢性中毒： | 神经衰弱综合征，周围神经病，皮肤损害。 |  |  |  |  |
| 刺激性： | 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。 |  |  |  |  |
| 最高容许浓度 | 300mg/m3 |  |  |  |  |

#### 表1.1-3  柴油安全技术说明书

| 第一部分 危险性概述 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 第3.3类高闪点 易燃液体 |  |  | 燃爆危险： |  |  | 易燃 |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  | 有害燃烧产物： |  |  | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 环境危害： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分 理化特性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观及性状： | 稍有黏性的棕色液体。 |  | 主要用途： |  |  | 用作柴油机的燃料等。 |  |
| 闪点（℃）： | 45～55℃ |  | 相对密度（水＝1）： |  |  | 0.87～0.9 |  |
| 沸点（℃）： | 200～350℃ |  | 爆炸上限％（V/V）： |  |  | 4.5 |  |
| 自然点（℃）： | 257 |  | 爆炸下限％（V/V）： |  |  | 1.5 |  |
| 溶解性： | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： |  |  | 明火、高热 |  |  |
| 禁配物： | 强氧化剂、卤素 | 聚合危害： |  |  | 不聚合 |  |  |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |
| 第四部分 毒理学资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50 LC50 |  |  |  |  |  |  |
| 急性中毒： | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 |  |  |  |  |  |  |
| 慢性中毒： | 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 |  |  |  |  |  |  |
| 刺激性： | 具有刺激作用 |  |  |  |  |  |  |
| 最高容许浓度 | 目前无标准 |  |  |  |  |  |  |

#### 表1.1-4  天然气安全技术说明书

| 标识 | 中文名： | 天然气 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名： | Natural gas |
|  | 分子量： | 16 |
|  | UN编号： | 1971 |
|  | 危险货物编号： | 21007 |
| 理化性质 | 外观与性状： | 无色、无臭气体。 |
|  | 主要用途： | 是重要的有机化工原料，可用作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其它有机化合物，亦是优良的燃料。 |
|  | 沸点(℃)： | -160 |
|  | 相对密度(水=1)： | 约0.45(液化) 相对密度(空气=1)：0.57 |
|  | 溶解性： | 溶于水。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃。最大爆炸压力：(100kPa)：6.8 建筑火险分级：甲 |
|  | 闪点(℃)： | 无资料 自燃温度(℃) ：引燃温度(℃)：482～6 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 5 爆炸上限(V%)：15 |
|  | 危险特性： | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 稳定性：稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 禁忌物：强氧化剂、卤素。 |
|  | 灭火方法： | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |
| 包装与储运 | 危险性类别： | 第2.1类 易燃气体 |
|  | 危险货物包装标志： | 4 包装类别：Ⅱ |
|  | 储运注意事项： | 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。若是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |
| 毒性危害 | 接触限值： | 中 国 MAC：未制订标准；前苏联MAC：未制订标准； 美国TLV-TWA：未制订标准；美国TLV-STEL：未制订标准 |
|  | 侵入途径： | 吸入 |
|  | 毒性： |  |
|  | 健康危害： | 急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合征。 |
| 急救 | 皮肤接触： | / |
|  | 眼睛接触： | / |
|  | 吸入： | 脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。 |
|  | 食入： | / |
| 防护措施 | 工程控制： | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |
|  | 呼吸系统防护： | 高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿防静电工作服。 |
|  | 手防护： | 必要时戴防护手套。 |
| 泄漏处置： |  | 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |
| 其他： |  | 工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐或其他高浓度区作业，须有人监护。 |

    - 环境敏感目标调查

项目周边敏感目标调查情况见表1.1-5。

#### 表1.1-5  建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险源周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对风险源位置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 方位 | 距离（km） |  | 属性 |  | 人口数（人） |  |
| 环境 空气 | 1 | 大白玟村 | 北 | 3.20 |  | 自然村 |  | 450 |  |
|  | 2 | 南边村 | 东北 | 3.23 |  | 自然村 |  | 400 |  |
|  | 3 | 幸福小镇 | 南 | 1.69 |  | 小区 |  | 2000 |  |
|  | 4 | 丹寮村 | 南 | 2.23 |  | 自然村 |  | 200 |  |
|  | 5 | 青年公寓 | 南 | 3.01 |  | 小区 |  | 1000 |  |
|  | 6 | 独连车村 | 南 | 4.97 |  | 自然村 |  | 200 |  |
|  | 7 | 孔雀环村 | 西南 | 3.66 |  | 自然村 |  | 50 |  |
|  | 8 | 中马安置公寓 | 西南 | 3.99 |  | 小区 |  | 1500 |  |
|  | 9 | 红树林小区 | 西南 | 4.04 |  | 小区 |  | 1000 |  |
|  | 10 | 西安交大中马阳光高级中学 | 西南 | 4.29 |  | 学校 |  | 2000 |  |
|  | 11 | 侬尔墩村 | 西南 | 4.41 |  | 自然村 |  | 300 |  |
|  | 12 | 坪深村 | 西南 | 2.64 |  | 自然村 |  | 100 |  |
|  | 13 | 下埠村 | 西南、南、东 | 0.037 |  | 自然村 |  | 200 |  |
|  | 14 | 深港村 | 西北 | 3.00 |  | 自然村 |  | 50 |  |
|  | 15 | 老鸡屋大岭 | 西北 | 0.24 |  | 自然村 |  | 100 |  |
|  | 16 | 大番坡村 | 西北 | 5.00 |  | 自然村 |  | 300 |  |
|  | 厂址周边500m范围内敏感点人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
|  | 厂址周边5km范围内敏感点人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 9850 |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E3 |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |
|  | 1 | 无 | F3 |  |  |  | — |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  |  |  | 水质目标 |  | 与排放点距离/m |
|  | 1 | 金鼓江红树林生态区(GX052BⅡ) | S1 |  |  |  | 第二类 |  | — |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  | 包气带 防污性能 |  | 与下游厂界 距离/m |
|  | 1 | 无 | G3 |  | Ⅲ类 |  | D1 |  | 0 |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E2 |

- 环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（以下简称“风险导则”），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，划分依据见表2.1-1。

#### 表2.1-1  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

- 危险性P的确定

根据定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），进行判定危险物质及工艺系统危险性（P）。

1、Q值的确定

根据风险导则附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目危险物质Q值确定见表2.1-2。

#### 2.1-2  危险物质Q值确定表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 最大存在量总量qn/t | 最大临界量 Qn/t | 该物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | / | 36 | 2500 | 0.0144 |
| 2 | 柴油 | / | 20.16 | 2500 | 0.0081 |
| 3 | 液化天然气（甲烷） | 74-82-8 | 23.76 | 10 | 2.376 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 2.3985 |

根据计算，项目Q值为2.3985，大于1，小于10。

2、M值的确定

根据风险导则附录C表C.1判定M值，详见表2.1-3。

#### 2.1-3  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存储罐 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 设计危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a：高温值工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b：长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 M1：M＞20；M2：10＜M≤20；M3：5＜M≤10；M4：M=5。 |  |  |

项目属于加油加气合建站，涉及危险废物使用及贮存，项目M值确定见表2.1-4。

#### 2.1-4  M值确定表

| 序号 | 行业 | 依据 | 数量/套 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | / | 5 |
| 项目M值∑ |  |  |  | 5 |

根据表2.1-4，项目M值为5，属于M4级别。

3、危险物质及工艺系统危险性分级

项目危险物质及工艺系统危险性判定详见表2.1-5。

#### 2.1-5  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q≤100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q≤10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

综上分析，项目危险物质数量与临界量的比值Q=2.3985，所属行业及生产工艺特点为M4级别，则项目危险物质及工艺系统危险性判定为P4。

- 环境敏感程度E的确定

根据危险物质在事故情况下的环境影响途径，结合大气、地表水及地下水环境的敏感程度对环境敏感程度E进行判定。

1、大气环境敏感程度

#### 2.1-6  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。 |

根据表1.1-6，项目周边500m范围内人口300，5km范围内人口总数约9850人，则大气环境敏感程度判定为E3。

2、地表水环境敏感程度

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性（F），与下游环境敏感目标（S）情况，对地表水环境敏感程度进行分级。

#### 2.1-7  地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放表算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放表算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

#### 2.1-8  环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；滨海风景旅游区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

#### 2.1-9  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

事故发生时，危险物质泄漏不进入地表水，地表水环境敏感程度分级判定为E2。

3、地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，对地下水环境敏感程度进行分级判定。

#### 2.1-10  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

#### 2.1-11  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数。 |  |

#### 2.1-12  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

项目所在区域地下水环境敏感性为不敏感，根据资料查阅该区域包气带防污性能为D1，因此，地下水环境敏感程度分级判定为E2。

- 环境风险潜势判定

根据对项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P4）及其所在地的环境敏感程度分析（大气E3、地表水E2及地下水E2），对照环境风险潜势划分，将项目大气环境风险潜势判定为Ⅰ级、地表水环境风险潜势判定为Ⅱ级、地下水环境风险潜势判定为Ⅱ级。因此，项目环境风险潜势综合等级为Ⅱ级。

#### 表3.1-1  项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

- 评价工作等级和评价范围

#### 表4.1-1  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

项目环境风险潜势综合等级为Ⅱ级，对照表4.1-1，将项目风险评价工作等级定为三级。

项目大气环境风险潜势为Ⅰ级、地表水环境风险潜势为Ⅱ级、地下水环境风险潜势为Ⅱ级，则项目大气环境风险评价等级为简单分析、地表水环境风险评价等级为三级、地下水环境风险评价等级为三级。根据风险导则&4.5，确定项目大气环境风险评价范围为距项目边界3km的区域。

- 风险识别

- 风险识别内容

1、物质危险性识别

项目使用的主要原辅材料、燃料、产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物汇总于表5.1-1。

#### 表5.1-1  主要物质识别汇总表

| 序号 | 类别 | 主要物质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料 | 汽油、柴油、液化天然气 |
| 2 | 燃料 | / |
| 3 | 中间产品、副产品、最终产品 | / |
| 4 | 污染物 | 非甲烷总烃 |
| 5 | 火灾和爆炸伴生/次生物 | 二氧化硫、一氧化碳；火灾产生的次生污染物和消防废水 |

按照风险导则附录B识别出的危险物质包括：汽油、柴油、液化天然气、二氧化硫、一氧化碳。这部分危险物质危险特性见表5.2-2。

#### 表5.1-2  危险物质危险特性表

| 序号 | 物料名称 | 危险特性 | 闪点 | 爆炸极限（%） | 毒理学资料 |  | 分布位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | LC50（mg/m3） | LD50（mg/kg） |  |
| 1 | 汽油 | 易燃，蒸气与空气混合后遇明火或高温易爆燃。 | -50℃ | 1.3~6.0% | 103000 | 67000 | 汽油储罐 |
| 2 | 柴油 | 易燃，雾状柴油遇明火可燃，高温挥发时存在爆炸风险。 | 45~55℃ | 1.5~4.5% | / | / | 柴油储罐 |
| 3 | 液化天然气 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 | -188℃ | 5~15% | / | / | LNG储罐 |
| 4 | 二氧化硫 | 遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 | / | / | 6600 | / | 厂区 |
| 5 | 一氧化碳 | 一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 | <-50℃ | 27.4~15.37% | 2069 | / | 厂区 |

2、生产系统危险性识别

⑴ 生产过程危险性识别

本项目为机动车燃油、燃气零售，使用汽油、柴油、天然气给车辆提供加油加气服务，工艺过程涉及汽油、柴油、液化天然气的使用和储存。

#### 表5.1-3  生产工艺特性表

| 生产车间 | 主要操作工序 | 主要涉及的危险物质 | 操作温度（℃） | 操作压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油储罐区、加油区 | 汽油卸车、加气过程 | 汽油 | 常温 | 常压 |
| 柴油储罐区、加油区 | 柴油卸车、加气过程 | 柴油 | 常温 | 常压 |
| LNG储罐区、加气区 | LNG工艺卸车、加气流程 | 液化天然气 | 110~200 | ＜0.2MPa |

⑵ 储运过程危险性识别

#### 表5.1-4  储运工程特性表

| 储存点 | 物料名称 | 物料形态 | 危险物质 | 特性 | 储存状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油储罐区 | 汽油 | 液态 | 汽油 | 易燃 | 常温、常压 |
| 柴油储罐区 | 柴油 | 液态 | 柴油 | 易燃 | 常温、常压 |
| LNG贮罐区 | 液化天然气 | 液态 | 甲烷 | 易燃 | 低温、低压 |

⑶ 事故伴生/次生危险性

① 事故中的伴生危险性

当汽油储罐区、柴油储罐区、液化天然气储罐发生泄漏时，一方面汽油挥发产生的非甲烷总烃、液化天然气可气化成甲烷造成空气污染，另一方面天然气在空气中体积分数大于40%时易导致缺氧窒息，且液化天然气为-162℃的深冷液体，泄漏出的超低温LNG液体会对附近的人员安全产生威胁。

② 事故中次生危险性分析

A、火灾爆炸事故中的次生危险性分析

汽油、柴油泄漏后发生火灾主要产生大气污染物为CO、SO2，具有一定的毒性，会形成次生环境污染事故。LNG为清洁能源，含硫量低，故项目发生火灾、爆炸进入大气的燃烧产物主要为CO，具有一定的毒性，会形成次生环境污染事故。火灾爆炸过程中消防产生的废水可能会对地表水、地下水和土壤产生影响。

B、泄漏事故中的次生危险性分析

项目在泄漏事故中向空气中散发的物料挥发性气体或液态物料进入环境后，或在空气中迁移、或进入水体、或进入土壤。泄漏事故源附近局部区域会因少量物料沉积或渗透降至土壤或地下水，在短时间内会对植物生长造成影响，严重的会污染地下水。

- 风险识别结果

综上分析，项目环境风险识别结果见表5.1-5，危险单元分布图见附图10。

#### 表5.1-5项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危害物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油储罐区 | 汽油储罐 | 汽油 | 泄漏、火灾 | 泄漏物料进入大气，燃烧二次污染物进入大气，消防废水进入地表水体 | 周边居民 |
| 2 | 柴油储罐区 | 柴油储罐 | 柴油 | 泄漏、火灾 | 泄漏物料进入大气，燃烧二次污染物进入大气，消防废水进入地表水体 | 周边居民 |
| 3 | LNG贮罐区 | 液化天然气储罐 | 甲烷 | 泄漏、火灾、爆炸 | 泄漏物料进入大气，燃烧二次污染物进入大气，消防废水进入地表水体 | 周边居民 |

- 风险事故情形分析

- 风险事故情形设定

项目风险事故主要是火灾、爆炸事故及泄漏对环境的影响，顶端事故与基本事件的关联具体见图6.1-1。

图6.1-1  顶端事故与基本事件关联图

由图6.1-1可知，项目发生燃烧爆炸事故是由两个“中间事件”（设备泄漏、火源）同时发生所造成的。因此，防止汽油储罐、柴油储罐、液化天然气储罐泄漏是防止发生燃爆事故的关键，另外安全管理，严禁吸烟和动用明火，防止铁器撞击，也是防止燃爆事故发生的必要条件。本次评价的潜在事故的事件树分析具体见图6.1-2。

图6.1-2  储罐、管道系统事件树示意图

由图6.1-2可知，项目汽油储罐、柴油储罐、液化天然气储罐泄漏风险事故对环境的影响与泄漏时间及各种应急处理措施的有效性密切相关。同时，液化天然气储罐泄漏，极可能引发火灾危害事故或扩散污染事故。

风险事故情形设定有以下原则：

1、同一种危险物质可能有多种环境风险类型。风险事故情形应包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放情形。对不同环境要素产生影响的风险事故情形，应分别进行设定。

2、对于火灾、爆炸事故，需将事故中未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气，以及燃烧过程中产生的伴生/次生污染物对环境的影响作为风险事故情形设定的内容。

3、设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并与经济技术发展水平相适应。一般而言，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。

4、风险事故情形设定的不确定性与筛选。由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。事故情形的设定应在环境风险识别的基础上筛选，设定的事故情形应具有危险物质、环境危害、影响途径等方面的代表性。

- 风险事故情形设定结果

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E各类部件泄漏情形的发生概率见表6.1-1。

#### 表6.1-1  生产装置与管线泄漏概率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 1.25×10-8/a 1.25×10-8/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 5.00×10-6/（m·a） 1.00×10-6/（m·a） |
| 75mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 2.00×10-6/（m·a） 3.00×10-7/（m·a） |
| 内径＞150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 全管径泄漏 | 2.40×10-6/（m·a） 1.00×10-7/（m·a） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 4.00×10-4/a 1.00×10-4/a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-7/h 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸软管全管径泄漏 | 4.00×10-5/h 4.00×10-6/h |

项目风险事故情形设定如下：

项目具有多个事故风险源，从全过程生产及贮运过程均有可能发生重大环境污染事故。在风险识别的基础上，评价主要考虑汽油、柴油、液化天然气泄漏发生火灾的事故情形。本次环境风险的大气、地表水及地下水最大可信事故如下：

1、大气：汽油、柴油、液化天然气泄漏发生火灾事故使伴生/次生污染物CO、SO2进入大气。

2、地下水：汽油、柴油泄漏时防渗破损进入地下水；液化天然气泄漏发生火灾时，产生的事故废水流出厂外环境对地下水造成影响。

3、地表水：汽油、柴油、液化天然气泄漏发生火灾时，产生的事故废水流出厂外环境对地表水造成影响。

#### 表6.1-2  最大可信事故及概率表

| 序号 | 危险单元 | 最大可信事故情景描述 | 风险因子 | 事故概率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 概率 | 来源 |
| 1 | 汽油储罐 | 储罐出现10mm泄漏孔径，燃烧产生CO、SO2扩散至大气 | CO、SO2 | 1.0×10-4/a | HJ169-2018 |
| 2 | 柴油储罐 | 储罐出现10mm泄漏孔径，燃烧产生CO、SO2扩散至大气 |  | 1.0×10-4/a |  |
| 3 | 天然气贮罐 | 液化天然气储罐出现10mm泄漏孔径，燃烧产生CO、SO2扩散至大气 |  | 1.0×10-4/a |  |

- 环境风险分析

- 大气环境影响分析

汽油、柴油泄漏主要产生挥发性有机废气，液化天然气泄漏主要产生VOCs汽油、柴油、液化天然气燃烧主要产物为CO、SO2，这些大气污染物均会对下风向居民产生一定影响。为了更大限度地控制液化天然气泄漏的环境风险，需对项目周边居民做好宣传工作，指导居民如何应对风险。发生泄漏并燃烧时，根据事故发生时的气象条件及时与相应的村民委员会或社区委员会联系，共同疏散下风向人群，降低危害。项目储罐均采用双层罐，发生泄漏的可能性极小，对周边居民的影响在可控范围内。

- 对地表水的风险影响分析

液化天然气储存温度为-162℃，该储存条件下为液态，发生泄漏时，泄漏的液化天然气与环境中热量进行交换，迅速气化成为气态天然气扩散至大气中，因此液化天然气泄漏时不存在地表水污染途径。

当项目汽油、柴油、液化天然气泄漏发生火灾等事故，泄漏的物质和燃烧产生的污染物将进入消防水，若随意排放，可能会随雨水管网进入周边地表水体，会对项目周边地表水造成一定的污染。站内罩棚四周及卸油区设置环保沟，可将废水引入隔油池处置，并在厂区出入口设置隔断措施，尽可能避免事故废水流出厂外。

加油站消防栓流量为15L/s，按灭火时间为30min计算可知，场区洗消废水的泄漏源强为27m3，隔油池（3m3）无法容纳，可现场在低洼处设置临时围堰，将废水收集后由吸污车抽运至污水处理厂进一步处理，因此事故废水可控，对地表水产生的影响较小。

- 对地下水的风险影响分析

发生液化天然气泄漏时，泄漏的液化天然气与环境中热量进行交换，迅速气化成为气态天然气扩散至大气中，天然气无法以液态形式下渗进入地下水，因此液化天然气泄漏时不存在地下水污染途径。

项目生产过程不产生废水，仅加油站地面清洗废水，该废水在厂内油水分离池内处理后外排，油水分离池做好防渗防漏措施后对地下水影响较小。项目地面均进行分区防渗措施，当汽油、柴油、液化天然气泄漏并发生火灾时，产生的消防废水不会进入地下水环境。

- 对红树林的风险影响分析

硫是植物生长必需的营养元素之一，对维持生态系统的健康发展有着重要的意义。硫元素是单宁的组成成分之一，在红树植物与外界接触的界面单宁往往含量最高，形成一个有效的保护层。但大气中过高浓度的二氧化硫也会对植物的生理活动产生影响，使植物气孔不正常地开放或关闭，干扰植物呼吸作用，过高二氧化硫对植物光合作用和叶绿素含量也有明显影响。发生火灾事故时二氧化硫浓度显著增加，可能会对红树林造成一定影响，但持续时间较短，不会对红树林造成损害性、不可逆影响。

发生液化天然气泄漏时，泄漏的液化天然气与环境中热量进行交换，迅速气化成为气态天然气扩散至大气中，天然气无法以液态形式进入地表水，因此液化天然气泄漏时不存在地表水污染途径。

汽油、柴油、液化天然气泄漏并发生火灾产生的消防废水中含有油类及其他有毒有害物质，若随着站前雨水管线进入雨水排放口，进入金鼓江红树林生态区，对红树林的生产产生一定影响，甚至死亡，本项目已在罩棚四周和卸油区四周设置环保沟，可将废水引入隔油池内，若想放水量较大则在低洼处设置临时围堰，阻止消防废水进入雨水管网，事故后由吸污车将消防废水抽运至污水处理厂处理，故本项目在事故状态下对金鼓江红树林生态区的影响可控。

- 风险防范措施

- 项目地表水风险防范措施

结合《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013），本项目坚持以“预防为主、防控结合”的指导思想，建立安全、及时、有效的污染综合预防与控制体系，确保事故状态下的事故液全部处于受控状态，事故液得到有效处理达标后排放，防止对水环境的污染。

对于事故废水环境风险防范，采取“污染源头防控—过程处理—最终排放”的环境风险防控体系。

①一级预防与控制体系

污染源头防控。LNG罐设置罐池，其容积不小于LNG罐的体积；汽油罐、柴油罐采用双层罐，当汽油柴油泄漏时，泄漏的汽油及柴油将停留在双层罐间的夹缝，不会泄漏到外界，双层罐两层罐壁同时破损概率极小。

②二级预防与控制体系

事故状态下设置临时收集围堰，用于收集事故状态下废水。为防止事故废水进入雨水管网直接外排，本项目在雨水排放口设置了切换阀，事故状态下可关闭雨水排放口，通过切换阀将事故废水控制在站内，防止事故废水外排。事故结束后将由吸污车将事故废水抽运至污水处理厂处理，禁止将废水不经处理排入周边水体。

- 项目地下水风险防范措施

1、分区防渗

项目对场地进行分区防渗处理，详见8.1-1。

#### 表8.1-1  场地分区防渗一览表

| 分区 | 污染区 | 防渗结构 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 油罐及地下管线、隔油池 | 采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 | 人工防渗层：至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s） |
| 一般防渗区 | 化粪池、加油加气区 | 水泥混凝土硬化地面，厚度在20cm。 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s |
| 简单防渗区 | 加油站其他区域 | 水泥混凝土硬化地面 | 一般地面硬化 |

2、管道防护措施，管道均使用规格明确的管材，满足原料对管材温度、压力、化学等方面的要求，所用接口均采用渗漏措施，并通过灵敏泄漏试验，生产过程中加强对输送管线的检查力度，实行专人定时对管线进行检查，发现泄漏立即通知生产部门停止生产，直至完全修复。

- 项目大气环境风险防控措施

1、在配电装置室、主控室等场所设置点式感烟探测器、感温探测器等，并在各探测区域配置手动报警按钮及声光报警器。控制室设置火灾自动报警联锁装置。

2、应急疏散：项目设置相关的疏散、撤离路线，应避开事故发生时的下风向。

厂内设置消防通道，当发生一般性危险物质泄漏、火灾等事故时，厂内非应急人员迅速沿厂内道路向远离事故发生源的方向疏散至临时应急安置场所。当发生较重大的环境风险事故时，厂内非应急人员迅速沿厂内道路快速就近出厂区，由收费站匝道北面道路疏散，周边居民就近沿道路向上风向一带疏散，在应急避难场所集合后，再根据安排进行下一步撤离安置。

疏散通道或消防车道的醒目处设置“禁止阻塞”标志；“安全出口”的标志设置在安全疏散门口的正上方；紧急出口或疏散通道中的门上设置“禁止锁闭”标志。

- 液化天然气储存、使用、运输风险防范措施

1、液化天然气储存过程的安全防范措施

①液化天然气应储存在阴凉、通风的区域内，远离高温、明火、避免阳光直射，周围配备编织袋、砂土、石灰等应急物资。

②液化天然气罐区地面、设备基础应做防腐处理。操作平台的防护栏杆、钢梯等的设置应满足GB4053的有关规定。

③液化天然气储存地点应设有围堰，防止液化天然气储罐意外泄漏或发生事故时扩散出去。

④储存地点要设置有明显的安全标志，储罐要密封加盖，装有呼吸管，应设有计量装置，储存时间不宜太长。

⑤安排专人负责管理消防设备、设施和应急物资，定期检查和维护，保证设备和物资保存完好随时能用。

2、液化天然气使用过程的安全防范措施

①加强操作人员的安全知识培训，掌握液化天然气的性质和危害性，提高员工的安全意识，确保安全操作。

②作业人员在工作时穿戴符合要求的个体防护用品，包括防护眼镜、面罩、手套、胶靴及防护服等。

③液化天然气使用工段周边配备围堰、导流沟，在使用过程中突发泄漏事故后可及时将泄漏物收容转移到应急池内处理。

3、液化天然气运输过程的安全防范措施

①运输液化天然气的容器在使用前应进行检查并做记录。

②严格执行危险品的运输资质认定制度，液化天然气运输车辆必须符合国家规范。

③应当对执行运输任务的驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训，取得上岗资格证，方可上岗作业。

- 液化天然气泄漏风险防范措施

1、建立天然气管道的人工监测系统和定期巡回检查制度。

2、采用自力或燃气超流量自闭阀门，管道由于外界因素而突然破裂时，造成的天然气泄漏往往是突发性的，燃气超流量自闭阀具有在燃气大量喷出时有效地实施自动关闭的保护功能。

3、在天然气阀组附近设置泄漏报警装置，采用声光报警装置。

- 汽油、柴油泄漏风险防范措施

1、双层罐设置

加油站的油罐采用SF双层，埋地储油罐，罐体防腐采用除锈等级St2.5级+涂刷2次环氧煤沥青+内壁涂刷2次乳白色面漆，其防腐设计满足《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）要求；油罐带有高液位报警功能的浮球液位计作为泄漏主要监测工具。

2、应急设置：

（1）站内四周设置了雨水沟，并设置有隔油池，溢出的油品可顺势流入站内的隔油池；

（2）加油站内均设置一定的消防措施，包括手提式、推车式干粉灭火器、灭火毯、消防沙以及消防铲。

3、应急措施

（1）防火距离

由于加油站是贮藏易燃品的场所，加油站各设备与站外建（构）筑物之间的安全距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）。

（2）火灾防范措施

调查表明，设备失灵和人为的操作失误是引发油罐泄漏、溢顶甚至火灾的主要原因，结合同类事故案例的分析，结合站内现有的防范措施，现提出主要风险安全防范措施如下：

①每月盘查油罐，如有异常亏油时，立即做追踪检查，必要时做油罐和管线测压，如发现油罐或管线有异常则立即更换；

②每月定期检测油罐的油气浓度并做记录，如果发现油气浓度异常，立即进行追踪检查处理；

③定期监测地下水含油浓度变化；

④制订“漏油记事表”，以掌握罐区发生漏油事故事件的原因以及频率，作为罐区防漏管理及污染整治的参考；

⑤油罐的地基和支撑结构应定期检查，检查的结果应存档以备将来参考。

⑥油罐应安装高液位报警和泵或进口阀之间的联锁系统。

⑦每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。二级加油站应配置灭火毯不少于8块、沙子4m3。

⑧可燃气体检测器和报警器的选用和安装，应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493）的有关规定。

⑨加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速切断加油泵。

⑩成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。

⑪安排事故处理人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习。

⑫对加油站工作人员进行安全卫生教育。

⑬设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。

（3）油品泄漏、火灾事故消防废水处置措施

油品加油、卸油过程发生泄漏时，少量的油品泄漏可采取吸油毯、消防沙吸附，并装入不产生静电的应急桶内；大量泄漏的油品可采取砂土吸附，并使用消防沙袋将油品围堵，同时堵住三级隔油池排水口，防止油品泄漏至站区外或经隔油池排入市政污水管网。储油罐破损油品泄漏时，油品泄漏至储油罐围堰内，采用消防桶或吸油毯清理后，附着油品的吸油毯作为危险废物处置。发生火灾产生大量消防废水时，使用消防沙袋将站区围堵，使消防废水围堵在加油站内，同时堵住三级隔油池，防止消防废水和泄漏的油品排入站区外或市政污水管网。吸附油品的砂土、泄漏的油品、消防废水应收集后作为危险废物委托有相关资质单位处置。

- 风险应急预案

项目完成后应按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）相关要求，编制企业突发环境事件应急预案，并按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）进行备案。应急预案编制内容应报告预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等。

根据风险导则，本报告提出应急预案编制的原则要求。

- 总体要求

通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应制定防止重大环境污染事故发生的应急预案。制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援预案必须进行科学分析和论证；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

风险事故应急组织系统基本框图见下图。

图9.1-1  风险事故应急组织系统框图

- 环境事件分类与分级

1、国家突发环境事件分级

⑴ 特别重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

① 因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

② 因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

③ 因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

④ 因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

⑤ 因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

⑦ 造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

⑵ 重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

① 因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

② 因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

③ 因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

④ 因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

⑤ 因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

⑦ 造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

⑶ 较大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

① 因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

② 因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

③ 因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

④ 因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

⑤ 因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

⑥ Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致 10 人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

⑦ 造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

⑷ 一般突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

① 因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

② 因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

③ 因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

④ 因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

⑤ Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

⑥ 对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

2、企业突发环境事件分级

针对企业突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、公司内部（生产工段、车间）控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将企业突发环境事件分为三个不同的等级，事件分级依次为：

⑴ 岗位级

① 可能引发企业突发环境事件的各因素的所有事件。

② 只需现场人员履行工作职责，启动相应的现场处置措施即可。

③ 影响范围在操作岗位上。

⑵ 车间级

① 事故已经发生或升级，企业主要生产设施需要关停，需立即采取行动以防止泄漏物扩散的事件。

② 现场人员要履行他们的职责，启动现场处置措施，需要启动本加油站内部分应急组织。

③ 影响范围在公司控制范围内。

⑶ 企业级

① 包括事件已经发生或升级，需要立即采取行动防止泄漏物外排出厂的事件，以保证本加油站外部邻近区环境的安全。

② 现场人员要履行他们的职责，可能需要本加油站外援助以减轻事故的影响，各应急组织机构要全面启动。

③ 影响范围超出公司控制范围。

在企业突发环境事件时与国家突发环境事件分级相对应，并与之有效地衔接。

- 组织机构与职责

企业应设立事故应急组织机构，由总指挥、副总指挥及组成人员组成。

事故应急组织机构日常工作由总指挥办公室兼管。当发生重大事故时，由应急组织机构总指挥负责企业应急救援工作的组织和指挥。各职能部门职责如下：

1、总指挥：决定启动、终止应急预案；全权负责事故应急处置的组织指挥，对应急方案进行决策；负责人员、资源配置、应急队伍的调动；根据事态发展和控制程度，适时提高或降低相应级别，并调整事故处置方案；协调事故现场有关工作；必要时向有关单位发出救援请求；接受政府的指令和调动；配合政府部门开展应急处置和事故调查工作；组织事故调查，总结应急救援工作经验教训，组织并迅速恢复生产。

2、副总指挥：协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作；做好事故接警、报警、情况通报及事故处置工作指挥；负责事故的应急、抢险、抢修现场指挥、疏散、道路管制工作指挥；负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作指挥。

3、通讯联络组的职责：主要负责应急过程中指挥部成员、以及相关部门的通讯联络，保证应急过程中的通信畅通，同时对事故的全过程做好处理记录和报告记录。

4、现场抢救组的职责：做好设施的抢(排)险，人员和物资的疏散、转移以及对伤员的救护等工作。

5、保卫警戒组职责：依照规定指挥控制事故发生区的秩序，人员疏散以及危险区的警戒工作，并作为机动人员随时待命。

6、后勤保障组职责：主要负责事故及灾害抢险救灾所需物资的供应、调运及人员的安置等工作。

- 监控和预警

根据预警对应的突发环境事件危害程度、影响范围、控制事态的能力以及可以调动的应急资源，突发环境事件预警分为岗位级（蓝色）预警、车间级（黄色）预警和企业级（红色）预警三个等级。

- 应急响应

突发环境事件应急响应坚持属地为主的原则，相关单位配合。按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为重大（一级响应）、较大（二级响应）、一般（三级响应）三级。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

1、一级响应

环境风险事故的影响和危害已经超出厂区边界，需要当地政府等外部应急救援力量提供援助，或发生重大区域性自然灾害事件，企业应急救援力量需要紧密配合当地政府，完成各项应急救援工作。

2、二级响应

出现污染事故，但通过动用厂区各专职和兼职应急救援力量即可有效处理环境污染事故，厂区内所有应急救援力量进入现场应急状态。

3、三级响应

预警应急为可控制的异常事件或者容易控制的突发事件。现场操作人员经过简单的应急救援培训即可完成事故现场的所有应急处置。

- 应急保障

1、通信与信息保障

企业应建立有线、无线相结合的基础应急通信系统，并大力发展视频远程传输技术，保障通信畅通。同时，提供与应急工作相关的单位和人员的通信联系方式和方法。

2、应急队伍保障

按照《突发环境污染事故应急预案》要求，建设好抢险救援辅助队伍，随时做好处理重特大事故的准备。同时，加强应急队伍的业务培训和应急演练，增加员工应急能力；加强与其他企业的交流与合作，不断提高应急队伍的素质和能力，与专业救护队签订救援协议。

3、应急物资装备保障

主要的应急物资包括通信预警、急救设备以及避免污染事故污染物外排和伤害的应急保障设施，并对其进行日常维护。

4、经费保障

处置环境污染事故工作和平常演练所需的有关经费，每年安全部作预算，报总指挥批准，由财务科设立独立的应急经费，保证专款专用，并能随时取出。

5、医疗急救保障

医疗急救保障由当地各医院给予救护支持，形成应急救援的医疗保障。

- 善后处理

环境突发事故控制住后，要同时进行如下的善后处理：

1、及时调查环境污染事故的起因，对污染事故基本情况进行定性和定量描述，对整个事故进行评估，对玩忽职守并造成严重后果的，追究相关人员责任。

2、收集相关资料存档，包括事故性质、参数与后果、决策记录、信息分析等，进行工作总结，为防范环境突发事故指挥部门提供决策依据。

3、对受伤工人或群众进行抢救及安抚，制定相应的赔偿计划等善后工作。

4、对受损的设施设备进行检修等善后工作，当确定设施设备能正常运行时再恢复生产。

- 预案管理与演练

为了确保快速、有序和有效的应急反应能力，企业所有人员必须熟悉可能产生的各种紧急事故和应急行动。所有人员要接受安全和应急培训，使他们熟悉警报、疏散路线，安全躲避场所等。此外，应急反应组织的成员要求进行专业培训，并定期进行培训和演习。

- 风险评价结论

- 项目风险因素

项目主要危险物质为汽油、柴油、液化天然气。

项目的危险单元为汽油储罐区、柴油储罐区、LNG储罐。

通过对项目环境风险类型及影响途径分析，项目危险因素主要是汽油、柴油、液化天然气泄漏发生火灾。

- 环境敏感性及事故影响分析

大气环境、地表水环境及地下水环境敏感程度分布为低敏感、较敏感、较敏感。

1、大气风险影响情况

汽油、柴油泄漏主要产生挥发性有机废气，液化天然气泄漏主要产生VOCs汽油、柴油、液化天然气燃烧主要产物为CO、SO2，这些大气污染物均会对下风向居民产生一定影响。为了更大限度地控制液化天然气泄漏的环境风险，需对项目周边居民做好宣传工作，指导居民如何应对风险。发生泄漏并燃烧时，根据事故发生时的气象条件及时与相应的村民委员会或社区委员会联系，共同疏散下风向人群，降低危害。项目储罐均采用双层罐，发生泄漏的可能性极小，对周边居民的影响在可控范围内。

2、地表水风险影响情况

液化天然气储存温度为-162℃，该储存条件下为液态，发生泄漏时，泄漏的液化天然气与环境中热量进行交换，迅速气化成为气态天然气扩散至大气中，因此液化天然气泄漏时不存在地表水污染途径。

当项目汽油、柴油、液化天然气泄漏发生火灾等事故，泄漏的物质和燃烧产生的污染物将进入消防水，若随意排放，可能会随雨水管网进入周边地表水体，会对项目周边地表水造成一定的污染。站内罩棚四周及卸油区设置环保沟，可将废水引入隔油池处置，并在厂区出入口设置隔断措施，尽可能避免事故废水流出厂外，若消防废水水量过大，隔油池无法容纳，可现场在低洼处设置临时围堰，将废水收集后由吸污车抽运至污水处理厂进一步处理，因此事故废水可控，对地表水产生的影响较小。

3、地下水风险影响情况

发生液化天然气泄漏时，泄漏的液化天然气与环境中热量进行交换，迅速气化成为气态天然气扩散至大气中，天然气无法以液态形式下渗进入地下水，因此液化天然气泄漏时不存在地下水污染途径。

项目生产过程不产生废水，仅加油站地面清洗废水，该废水在厂内油水分离池内处理后外排，油水分离池做好防渗防漏措施后对地下水影响较小。项目地面均进行分区防渗措施，当汽油、柴油、液化天然气泄漏并发生火灾时，产生的消防废水不会进入地下水环境。

- 环境风险防范措施和应急预案

项目主要采取的风险防范措施包括：设置火灾自动报警联锁装置，工艺装置的风险防范设施；设置二级防控体系，在厂区雨水汇入周边公路水沟的节点安装可靠的隔断措施；对场地进行分区防渗；编制应急预案，并体现分级响应、区域联动，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

- 风险评价小结及建议

1、项目危险因素

根据物质危险性分析，确定本项目危险物质涉及汽油、柴油、液化天然气；危险单元涉及汽油储罐、柴油储罐、液化天然气储罐；危险因素主要是汽油、柴油、液化天然气泄漏发生火灾。

2、环境敏感性及事故环境影响

项目大气、地表水、地下水敏感性分别为低敏感、较敏感、较敏感。

（1）大气风险影响情况

汽油、柴油泄漏主要产生挥发性有机废气，液化天然气泄漏主要产生VOCs汽油、柴油、液化天然气燃烧主要产物为CO、SO2，这些大气污染物均会对下风向居民产生一定影响。为了更大限度地控制液化天然气泄漏的环境风险，需对项目周边居民做好宣传工作，指导居民如何应对风险。发生泄漏并燃烧时，根据事故发生时的气象条件及时与相应的村民委员会或社区委员会联系，共同疏散下风向人群，降低危害。项目储罐均采用双层罐，发生泄漏的可能性极小，对周边居民的影响在可控范围内。

（2）地表水风险影响情况

液化天然气储存温度为-162℃，该储存条件下为液态，发生泄漏时，泄漏的液化天然气与环境中热量进行交换，迅速气化成为气态天然气扩散至大气中，因此液化天然气泄漏时不存在地表水污染途径。

当项目汽油、柴油、液化天然气泄漏发生火灾等事故，泄漏的物质和燃烧产生的污染物将进入消防水，若随意排放，可能会随雨水管网进入周边地表水体，会对项目周边地表水造成一定的污染。站内罩棚四周及卸油区设置环保沟，可将废水引入隔油池处置，并在厂区出入口设置隔断措施，尽可能避免事故废水流出厂外，若消防废水水量过大，隔油池无法容纳，可现场在低洼处设置临时围堰，将废水收集后由吸污车抽运至污水处理厂进一步处理，因此事故废水可控，对地表水产生的影响较小。

（3）地下水风险影响情况

发生液化天然气泄漏时，泄漏的液化天然气与环境中热量进行交换，迅速气化成为气态天然气扩散至大气中，天然气无法以液态形式下渗进入地下水，因此液化天然气泄漏时不存在地下水污染途径。

项目生产过程不产生废水，仅加油站地面清洗废水，该废水在厂内油水分离池内处理后外排，油水分离池做好防渗防漏措施后对地下水影响较小。项目地面均进行分区防渗措施，当汽油、柴油、液化天然气泄漏并发生火灾时，产生的消防废水不会进入地下水环境。

3、风险防范措施和应急预案

企业设有厂区内事故废水二级防控系统，可确保当罐区火灾事故和最大暴雨同时发生且全厂调蓄池均占满状态等极端事故发生时，将事故水控制在厂区范围内，有效防止事故水外排。

在厂区内采取严格的防渗措施，可有效防止事故状态下事故水进入地下水环境。同时，在厂区周围设地下水监控井，可及时观测厂区附近水质情况，以便及时发现并及时控制。

4、结论

在企业采取报告提出的风险防范措施并严格制定环境突发事故应急预案，配备应急物资，保证突发环境风险事故时，能按应急预案采取应急措施的情况下，项目环境风险在可控范围内。

5、建议

⑴ 按照“企业自救、属地为主、分级响应、区域联动”的原则，制定企业突发环境事故应急预案，并实现与地方政府或相关管理部门突发环境事故应急预案的有效衔接。

⑵ 建设单位安全环保部等工作人员对公司各级领导和员工进行相应的各级《环境风险事故应急预案》进行宣传和培训，并定期组织演练。

⑶ 在后续的设计、建设和运行过程中，严格按照国家、行业和地方的法律法规和相关标准、规范的要求，健全、完善、落实和保持公司风险源的安全控制措施和设施。