# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）

项目名称：孚宝（钦州）码头有限公司乙二醇储罐改造项目

建设单位（盖章）：    孚宝（钦州）码头有限公司

编制日期：              2025年12月

# 中华人民共和国生态环境部制

| 厂区东面 | 厂区南面 |
| --- | --- |
| 厂区西面 | 厂区北面 |
| 厚福沙（位于项目西面2350m） | 淡水湾村（位于项目东北方向3000m） |
| 工程师现场踏勘照片 | 厂区事故应急池 |

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 19 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 49 -

四、主要环境影响和保护措施	- 55 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 81 -

六、结论	- 83 -

附表	- 84 -

附图

附图1 项目地理位置示意图

附图2 项目总平面布置图

附图3 项目在钦州市“三线一单”环境分区管控图中的位置图

附图4 项目所处近岸海域环境功能区划图

附图5 周边环境保护目标分布图

附图6 项目与钦州石化产业园的位置关系图

附图7 厂外雨水管网图

附图8 本项目涉及的厂内雨水管线图

附图9 项目水文地质图

附图10 分区防渗图

附图11 项目管线走向图

附图12 项目与海域保护目标关系图

附图13 项目与钦州市中心城区声环境功能区划关系图

附图14 废水走向图

附件

附件1 环评委托书

附件2 项目备案证明

附件3 项目储运物料主要成分表

附件4 《广西华谊能源化工有限公司醋酸提产项目竣工环保验收监测报告》（2025年8月）

附件5 醋酸乙烯处理设施项目技术报告（参考）

附件6 广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目（工业气体岛项目成品罐区）验收意见

附件7-1 建设单位与广西华谊能源化工有限公司技术协议

附件7-2 广西华谊能源化工有限公司与广西天宜环境科技有限公司废水纳污协议

附件8 危险废物处置协议

附件9 广西壮族自治区人民政府关于广西钦州石化产业园总体发展规划（2020—2035年）的批复（桂政函〔2021〕153号）

附件10 孚宝（钦州）码头有限公司排污登记

附件11 广西壮族自治区生态环境厅关于印发钦州石化产业园总体发展规划环境影响报告书审查意见的函（桂环函〔2021〕388号）

附件12 甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目配套罐区工程环境影响报告表批复（自贸钦审批环〔2024〕32号）

附件13 钦州港金谷港区金鼓江作业区16号、17号泊位扩建工程（配套华谊能化甲醇制烯烃）项目环境影响报告表批复（自贸钦审批环〔2024〕7号）

附件14 工业气体岛项目成品罐区扩建工程（配套华谊能化甲醇制烯烃项目）环境影响报告表批复（自贸钦审批环〔2024〕31号）

附件15 钦州市生态环境局关于广西华谊能源化工有限公司申请变更工业气体岛项目成品罐区工程建设主体的复函（钦环函〔2019〕446号）

附件16 钦州市生态环境局关于广西华谊能源化工有限公司合成气综合利用项目醋酸储罐建设主体变更请示的复函

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 孚宝（钦州）码头有限公司乙二醇储罐改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-450704-04-02-646131 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 广西壮族自治区自贸区钦州港片区果鹰大道2号 |  |  |
| 地理坐标 | （108度37分9.847秒，21度42分31.060秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5942危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业59——149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 41.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.46 | 施工工期 | 2025.12-2026.03 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0m² |
| 专项评价设置情况 | 本项目专项评价设置情况具体如下： 专项评价的类别; 设置原则; 改造项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放废气不含上述污染物，且厂界外500米范围内无环境空气保护目标。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 改建项目废水收集后接入已竣工环保验收合格的孚宝（钦州）码头有限公司成品罐区工程的污水系统。然后送至广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（一期工程）（下文简称“天宜污水处理厂（一期）”）进行污水处理后达标排放，不涉及废水直排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 改造项目涉及的危险物质为醋酸乙烯。醋酸乙烯最大在线量为8379.1吨，临界量为7.5吨，超过临界量。综上，改造项目需开展环境风险专项评价。; 是. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 改造项目用水采用市政供水，不设取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 改造项目不属于海洋工程项目; 否. |
| 规划情况 | 1、规划名称：《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020—2035年）》； 2、审批机关：广西壮族自治区人民政府； 3、审查文件名称及文号：（桂政函〔2021〕153号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环境影响评价文件名称《广西钦州石化产业园总体发展规划环境影响报告书》； 2、审查机关：广西壮族自治区生态环境厅； 3、审查文件名称及文号：《广西壮族自治区生态环境厅关于印发钦州石化产业园总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（桂环函〔2021〕388号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020—2035年）》，钦州石化产业园将以炼化、乙烯、丙烯、芳烃等龙头项目的集聚发展为着力点，围绕工艺优化、技术攻关、产业承接、方案设计以及多元合作等方面，全方位做好龙头项目的落地发展工作。围绕技术驱动、价值驱动、创新驱动三大动力源，统筹布局大型炼化、高端石化原料、重点产业集群等不同脉络层级的产业项目。打造龙头牵引有力，链条承接有序，集群落脚有秩的高端产业集群体系。通过上游方案的资源配置，中游原料的灵活统筹，下游集群的细化承接，避免传统大型炼化产业模式下高度垂直一体化龙头企业所产生的产业锁链效应与闭环发展瓶颈。引领全国石化产业发展新模式、新思路和新路径。将积极推进2000万吨/年大型炼化一体化项目布局建设，稳步推进专用码头与仓储罐区的工程建设，实现原料与产品的有序统筹、高效运营。 本项目为广西华谊能源化工有限公司的甲醇制烯烃（MTO）及下游深加工项目（醋酸乙烯（VAC）、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA））项目提供醋酸乙烯仓储中转服务，符合《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020—2035年）》总体定位要求。 2、规划环评符合性分析 对照《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》中生态环境准入清单，本项目符合广西钦州石化产业园环境准入要求，对照情况详见下表。 表1-1 本项目与广西钦州石化产业园生态环境准入清单对照情况一览表 类别; 内容; 本项目; 对照结果. 入园项目生态环境准入要求; （一）建设项目应为石化产业园区产业链范围内的项目，选址应符合石化产业园区规划的功能分区。; 本项目为广西华谊能源化工有限公司的甲醇制烯烃（MTO）及下游深加工项目（醋酸乙烯（VAC）、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA））项目提供醋酸乙烯仓储中转服务，符合产业园区规划的功能分区。; 符合准入要求. （二）建设项目污染防治和环境影响方面的准入要求。 （1）引进的项目必须符合国家的产业政策，积极引进国家鼓励类项目，不得引进限制类和淘汰类项目；禁止建设不符合国家产业政策和准入条件、布局不合理、环境容量不足的项目（含新建、改建、扩建、异地搬迁、技术改造项目），严格控制可能对环境产生影响项目的建设，限制发展、淘汰技术落后、高能耗、高污染的项目。 （2）园区实现集中供热，各企业不得自建供热锅炉（企业利用自产燃料气除外）；采用雨污分流制，雨水监控达标后通过雨水管网就近排入水体，各企业废水预处理后纳入园区污水处理厂处理，涵盖了工业区内大型企业、港口各作业区的污水处理，并配套中水回用系统。; （1）本项目符合国家产业政策和准入条件，布局合理；项目不属于技术落后、高能耗、高污染的项目，项目在落实了本环评提出的各项环保措施后，对环境的影响可接受。 （2）本项目不涉及供热锅炉建设；项目废水进入天宜污水处理厂（一期）处理后达标排放。; 符合准入要求. （三）挥发性有机物（VOCs）的治理应纳入企业的环保措施。 （1）在石油炼制与石油化工行业，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原油的转化和利用效率。对于设备与管线组件、工艺排气、废气燃烧塔（火炬）、废水处理等过程产生的含VOCs废气污染防治技术措施包括： ①对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； ②对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放； ③废水收集和处理过程产生的含VOCs废气经收集处理后达标排放。 （2）在油类（燃油、溶剂）的储存、运输过程中的VOCs污染防治技术措施包括： ①储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统； ②油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备； ③油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。; 本项目735-TK-0003罐组（大小呼吸）废气、醋酸乙烯装车废气依托孚宝（钦州）仓储有限公司“甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目配套罐区工程”的VAC和C6+废气回收装置处理，采用双通道冷凝+多功能吸附的处理工艺，通过DA736排气筒排放。 装船废气依托“钦州港金谷港区金鼓江作业区16号、17号泊位扩建工程（配套华谊能化甲醇制烯烃）项目”的醋酸乙烯废气处理装置处理。通过上述措施可有效减少VOCs废气排放。 对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。 本项目735-TK-0003罐组为浮顶罐，符合油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐的要求。; 符合准入要求. （四）其他方面的准入条件。 （1）按照《钦州港临海工业园区发展环境影响跟踪评价报告书》（北海市碧蓝海洋环境保护服务有限公司，2014年10月）的要求，要适当提高企业进入园区的门槛。进入园区的项目不仅要达到经济规模，采用工艺技术符合国家要求，而且还要求原料和产品对环境的友好性。入区必须进行环境影响评价和安全评价，并要求企业建立起切实可行的环境管理制度和清洁生产机制。入驻企业须强制通过清洁生产审计，必要的话入驻企业“三废”排放标准可参照国外先进水平严格要求。入驻企业投资强度应达到7000万元/ha，单位土地面积年工业增加值产出强度要达到15～18亿元/km2。 （2）工业技术的选择，要选择原料和能源消耗低、污染物排放少的工业技术，单位工业增加值的能耗、水耗和污染物排放量应达到同行业国际先进水平且必须低于地方制定的标准； （3）企业污染物排放浓度达到国家或地方规定的排放标准和总量指标； （4）按照生态工业园区标准建设产业区，采用循环经济原则，将工业园内各企业的工业三废和有害排放物作为资源在企业间循环利用，变废为宝，化害为利。企业的清洁生产水平需达到国际先进水平，对于有助于循环经济“补链”的企业优先引进； （5）所有入园企业都必须依法进行环境影响评价。该规划中所包含的近期（一般为五年内）建设项目，对轻污染项目，经请示环境主管部门的同意后，可以对大气环境、水环境、生态环境现状和评价专题内容可以适当简化。; （1）本项目采用工艺技术符合国家标准要求；开展环境影响评价和安全评价；建立切实可行的环境管理制度和清洁生产机制；“三废”排放符合相关标准要求。 （2）本项目能耗、水耗和污染物排放量均符合要求。 （3）本项目在落实环评提出的各项环保措施的前提下，污染物排放浓度能够达到相应标准和总量指标要求。; 符合准入要求. 入园项目负面清单; 《市场准入负面清单（2025年版）》。; 本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》所列项目。; 符合准入要求. 不符合园区的产业定位和产业发展规划的项目。; 本项目属于危险化学品仓储企业，符合园区的产业定位和产业发展规划。; 符合准入要求. 《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制、淘汰类项目; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制、淘汰类项目; 符合准入要求. 不符合地方产业指导名录规定的项目。; 本项目符合地方产业指导名录规定。; 符合准入要求. 工艺技术落后，不符合广西、钦州产业发展方向，不符合行业准入条件和有关规定，不利于地方产业结构优化升级，需要督促改造和禁止新建的装备及产品。; 本项目采用工艺技术先进；符合钦州产业发展方向、行业准入条件和有关规定。; 符合准入要求. 不符合国家、地方有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品。; 本项目符合国家、地方有关法律法规，节约资源，采取环保措施减少环境污染，具备安全生产条件。; 符合准入要求. 3、规划环评审查意见符合性分析 《广西壮族自治区生态环境厅关于印发钦州石化产业园总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（桂环函〔2021〕388号）中建议“落实区域总量削减、环境质量改善方案，严格污染物总量控制要求和石化基地环境准入，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，清洁生产水平等应达到同行业国际先进水平。”本项目符合广西钦州石化产业园生态环境准入要求；采用工艺、设备、污染治理技术均符合国家标准要求。 综上分析，本项目建设与《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）》相协调，符合《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》及其审查意见提出的环境保护要求。 |

| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）与生态保护红线相符性 根据钦州市生态环境局印发的《钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）》，全市共划定陆域环境管控单元64个，近岸海域环境管控单元63个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元3类，实施分类管控。 本项目选址位于孚宝（钦州）码头有限公司工业气体岛成品罐区，属于《钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）》划定的钦州市钦南区环境管控单元中的广西钦州石化产业园重点管控单元，本项目所处位置不涉及优先保护单元，不涉及生态红线、饮用水水源保护区、自然保护区、公益林等，因此本项目不跨越该区域生态保护红线。项目在钦州市“三线一单”环境分区管控图中的位置，参见附图3。 （2）与环境质量底线相符性 根据现状环境调查情况，本次评价区域现状大气、噪声环境均满足相关标准要求，环境现状质量较好，尚有容量进行项目建设，同时本项目建成后企业产生废气依托废气处理设施均能达标排放；本项目不新增人员，运营期不新增生活污水。本次改造新增的泵区将产生少量地面冲洗水，依托成品罐区已建污水管，经泵提升至广西华谊能化有限公司污水管，最终输送到天宜污水处理厂（一期）进行处理后达标排放，不会造成水环境质量下降；采取一定的措施后，本项目生产设备产生的噪声对周边环境影响不大，不会改变其所在区域的声环境功能。综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线相符性 本项目用水来源于市政直供生活给水系统和加压生活给水系统、现有工业水系统供应；供电电源主要由已建220kV总变电站供给。现有供水、电力充足，综上，本项目建设符合区域资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单相符性 ①与钦州市生态环境准入及管控要求相符性分析 本项目与《钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）》中“钦州市生态环境准入及管控要求”相符性分析见下表。 表1-2 本项目与钦州市生态环境准入及管控要求相符性分析 适用范围; 生态环境准入及管控要求; 本项目情况; 符合性. 全市; 空间布局约束; - 1．自然保护地、水源保护区、公益林、天然林等具有法律地位，有管理条例、规定、办法的各类保护地，其管控要求原则上按照各类保护地的现行规定进行管理，重叠区域以最严格的要求进行管理。纳入生态保护红线管理的各类自然保护地，还应执行国家、自治区有关生态保护红线内各类开发活动的准入及管控规定和要求。 - 2．红树林依据《广西壮族自治区红树林资源保护条例》进行管理。开展红树林修复要依法依规进行，并符合红树林资源保护规划等相关要求。 - 3．重要湿地依据《中华人民共和国湿地保护法》《国家湿地公园管理办法》《广西壮族自治区湿地保护条例》进行管理。 - 4．禁止城镇和工业发展占用自然保护区、湿地保护区及生态环境极为敏感地区，对已有的工业企业逐步搬迁，减缓城镇空间和生态空间叠加布局对生态空间的破坏和侵占程度。禁止在水源保护区、湿地、永久基本农田、陡坡区、地质灾害高易发区等地区建设和开发，严格限制自然保护区和湿地保护核心区人类活动；严格限制“两高”产业在十万大山、五皇山、六万大山、茅尾海等生物多样性保护区及水源涵养区等重点生态功能区的布局，鼓励发展生态保护型旅游业、生态农业，统筹推进特色农业和旅游业融合发展。 - 5．以供给侧结构性改革为导向，坚持培育新增产能与淘汰落后产能相结合，严格审批，防止新增落后产能。严格控制“两高”和产能过剩行业新上项目，遏制高耗能产业无序发展和低水平扩张。 - 6．全市产业准入执行《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）的通知》（桂政办函〔2021〕4号）要求，限制布局炼铁、炼钢、铝冶炼、平板玻璃制造。 - 7．新建、扩建的石化、化工、焦化项目应按照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 - 8．禁止违法占用、损害自然岸线。海洋开发和海岸开发各类活动，大陆自然岸线保有率标准不低于35%、无居民海岛岸线长度保有率标准不低于85%。 - 9．推进海域资源市场化配置，严控新增围填海造地，完善围填海总量管控，除国家重大战略项目外，全面停止新增围填海项目审批，全面清理非法占用海洋生态保护红线区域的围填海项目。 - 10．科学论证在三娘湾海洋保护区、茅尾海中部海洋保护区及周边区域的开发利用活动，严格落实保护区管理要求。 - 11．严格按照相关法律法规及国土空间规划等要求，规范设置和监管入海排污口。禁止采挖海砂、设置直排排污口及其他破坏河口生态功能的开发活动。 - 12．严禁圈占沙滩和红树林，禁止红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。对红树林、海草床、滨海湿地等重要海洋生态系统实行最严格的保护措施，加强珍稀濒危物种及重要海洋生态系统的生境保护，加大滨海湿地的保护和修复力度。禁止红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。禁止毁坏海岸防护设施、沿海防护林、沿海城镇园林和绿地。 - 13．严格用途管制，坚持陆海统筹，严禁国家产业政策淘汰类、限制类项目在滨海湿地布局，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。 - 14．禁止在氮磷浓度严重超标的近岸海域新增或者扩大投饵、投肥海水养殖规模。 - 15．平陆运河沿线两岸原则上预留1公里作为生态廊道构建用地，将平陆运河沿线建设成为维护当地自然与文化特色的区域生物廊道、生境走廊、休闲绿道、风景廊道和绿色运河经济带等。 - 16．禁止平陆运河建设违规占用环评批复范围之外的红树林，严格落实红树林生态恢复和管护要求。 - 17．除上述空间布局约束外，还应遵循国土空间规划管控要求; - 1.本项目属于G5942危险化学品仓储，建设地点位于钦州港经济技术开发区内，不涉及自然保护地、水源保护区、湿地、永久基本农田、陡坡区、地质灾害高易发区等禁止或限制开发区域。 - 2.本项目不属于《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》中限制的炼铁、炼钢、铝冶炼、平板玻璃制造等产业，符合产业政策。 - 3.本项目位于孚宝公司成品罐区，不涉及围填海造地，满足严控新增围填海的管控要求。; 相符. 污染物排放管控; 1．以有色金属、建材、制糖、石化化工、造纸等行业为重点，推进节能改造和污染物深度治理；新建、改建、扩建的制浆造纸、印染、纺织、煤化工、石化、煤电等建设项目新增主要污染物排放应控制在区域总量的要求，确保环境质量达标。 2．持续加强工业集聚区污水集中处理设施建设，提高工业企业水循环利用率、污染物预处理能力及污染集中治理能力，补齐基础设施短板，按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理，入园企业在达到国家或地方规定的排放标准后接入园区集中式污水处理设施稳定达标排放；加快推进深海排放基础设施建设。 3．开展陆海统筹流域治理，深化钦江、大风江、茅岭江、南流江等流域水环境综合整治，钦江、南流江流域切实开展截污、拔污、清污、治污专项行动，以“控磷除氮”为重点，抓好养殖、生活、工业、农业面源等污染综合治理和河道生态修复，推进河流入海断面水质持续改善，进一步削减入海河流总氮、总磷等的排海量。全面开展茅尾海、钦州湾等重点海域综合整治。严厉打击非法用海抽砂行为，优化茅尾海等海域养殖规划布局，整治非法养殖。完善钦州港区污水截流及雨污分流、海上水产养殖尾水整治。 4．完善城镇污水处理厂配套管网建设，加强乡镇级污水处理设施及配套管网建设和改造，实施雨污分流改造，持续开展入河排污口整治，强化城镇生活污染源治理，建立健全生活污水收集、处理体系，推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸，提高污水收集处理率，污水处理设施应增加脱氮、除磷工序。持续推进市、县级城市黑臭水体整治。 5．加强工业企业无组织废气排放控制，加强挥发性有机物（VOCs）排放企业综合防治，加快高效VOCs收集治理设施建设，大力提升VOCs排放收集率、去除率和治理设施运行率。推进工业涂装、石化、包装印刷、木材加工、汽修等行业和油品储运销的VOCs综合治理。 6．完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，有条件的工业聚集区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 7．推进城镇生活垃圾处理基础设施扩能建设，强化渗滤液处理设施运营管理，防止渗滤液积存或违规倾倒垃圾渗滤液至市政管网；加强农村生活垃圾收运、处理体系建设，降低农村垃圾焚烧污染。 8．新建、改建、扩建涉及重点重金属排放建设项目依照相关规定实行总量控制。 9．新建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 10．加强海陆联动，严格控制陆源污染物排放。规范入海排污口设置，全面清理非法或设置不合理的入海排污口。加快推进钦州港三墩作业区配套深海排放管道工程。 11．积极治理船舶污染，推进与城市公共转运及处置设施的有效衔接，全面贯彻落实《广西北部湾港船舶污染物接收、转运、处置能力评估及相应设施建设方案》，建设完善船舶污染物接收处理设施，提高含油污水、化学品洗舱水、船舶垃圾等接收处置能力及污染事故应急能力。加强钦州港码头和船舶修造厂等绿色岸电、环卫设施、污水处理设施建设使用。 12．加强港口码头环保基础设施处理和建设。完善堆场防风抑尘设施，降低扬尘污染。港区实行雨污分流和污水分质处理，防止堆场废水通过雨水沟直排入海，完善配套污水处理设施和管网建设，实现污水集中处理、回用或达标排放。 13．污水离岸排放不得超过国家或者地方规定的排放标准。禁止向海域排放油类、酸液、碱液、剧毒废液和高、中水平放射性废水，严格控制向海域排放含有不易降解的有机物和重金属的废水，排放低水平放射性废水应当符合国家放射性污染防治标准，其他污染物的排放应当符合国家或者地方标准。含病原体的医疗污水、生活污水和工业废水必须经过处理，符合国家有关排放标准后，方能排入海域。含有机物和营养物质的工业废水、生活污水，应当严格控制向海湾、半封闭海及其他自净能力较差的海域排放。向海域排放含热废水，必须采取有效措施，保证邻近渔业水域的水温符合国家海洋环境质量标准，避免热污染对水产资源的危害。 14．按照养殖容量控制养殖规模和养殖密度，发展健康、生态养殖方式，推动海水养殖环保设施建设，规范海水养殖尾水排放，加强对蓝圆鲹和二长棘鲷产卵场的保护。旅游休闲娱乐区的污水和垃圾应科学处置、达标排放，禁止直接排入海域。 15．推动造纸行业节能改造，加大有机废液、有机废物、生物质气体的回收利用，固体废物近零排放。; - 1.本项目生产废水依托成品罐区现有污水管，经泵提升送至广西华谊能源化工有限公司污水管，然后输送到天宜污水处理厂（一期）进行处理后达标排放。本项目废水类型、指标不超过该已建工程。 - 2.本项目对挥发性有机物（VOCs）排口均设置有治理措施。 - 3.项目属于仓储类，非生产型“两高”项目。 - 4.项目本身不直接涉及船舶、养殖等部分活动，通过确保废水送至合格污水处理厂达标排放，间接符合陆源污染控制及海域保护的根本目标。项目遵循园区在雨污分流、环保基础设施等方面的统一规定。; 相符. 环境风险防控; 1．强化环境风险源精准化管理，健全企业突发环境事件风险评估制度，动态更新重点环境风险源管理目录清单，建立信息齐全、数据准确的风险源及敏感保护目标的数据库，准确掌握重点环境风险源分布情况，重点加强较大及以上风险等级风险源的环境风险防范和应急预警管理。 2．选择涉重涉危企业、化工园区、集中式饮用水水源地等重要区域开展突发环境事件风险、环境健康风险评估，实施分类分级风险管控。 3．强化饮用水水源地环境风险排查，加强环境风险源管理，建立健全饮用水水源地应急预案。推进县级及以上饮用水水源地自动监测预警能力建设，实施水源地应急防护工程。加强大气污染防治协作和部门联动，建立健全大气污染联防联控机制。建立健全用地土壤环境联动监督管理机制，实行联动监管。 4．严格建设项目环境准入，永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目；新（改、扩）建涉有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，提出并落实污染防治要求。 5．强化全域矿产资源开发监管，建立矿石生态环境动态监测网络，禁止矿山废水、废气、废渣的无序排放。 6．严格管控涉海重大工程环境风险，全面排查陆域环境风险源、海上溢油、危险化学品泄漏等环境风险隐患，健全完善海上溢油及危化品泄漏污染环境应急响应机制，完善分类分级的海上应急监测及处置预案，在石化基地、危化品储存区等邻近海域部署快速监测能力和应急处置物资设备。建立健全海洋生态补偿和生态损害赔偿制度。 7．强化沿海工业园区和沿海石油、石化、化工、冶炼及危化品储运等企业的环境风险防控，加强企业和园区环境应急物资储备。 8．加强海洋生态灾害应急体系建设，强化海水浴场、电厂取排水口等海洋生态灾害高风险区域的联防联控。 9．加强倾倒区使用状况监督管理工作，做好废弃物向海洋倾倒活动的风险管控。; 1.本项目有挥发性有机物产生，已提出污染防治要求，满足了对有毒有害物质的管控原则。 2.本项目位于钦州港经济技术开发区，开发区设立有海洋应急（观测）中心，并编制有园区突发环境事件应急预案，设置有相应的应急处置物资设备。 3.孚宝（钦州）码头有限公司编制有突发环境事件应急预案，配备有相 应的应急物资；项目所在开发区已设立海洋应急中心并编制园区级预案，满足企业和园区双重风险防控要求。; 相符. 资源开发利用效率要求; 1．能源：强化和完善能耗双控制度，严格落实《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021－2025年）》等有关要求。推进绿色清洁能源生产，推进重点行业和重要领域绿色化改造，打造绿色园区和绿色企业，促进工业园区、产业集聚区低碳循环化发展。推动能源多元清洁发展，培育发展清洁能源和可再生能源产业，锂电池制造及风电、光伏发电、生物质发电等清洁能源产业发展要符合相应能源规划和国土空间规划的要求；推动能源清洁低碳安全高效利用，合理控制煤炭消费。落实国家碳排放达峰行动方案，降低碳排放强度。海洋石油勘探开发严格执行《中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例》要求。 2．土地资源：严格执行自治区下达的土地资源利用总量及效率管控指标要求。突出节约集约用海原则，合理控制规模，优化空间布局，提高海域空间资源的整体使用效能。 3．水资源：实行水资源消耗总量和强度“双控”。严格用水总量指标管理，健全市、县（区、市）行政区域的用水总量控制指标体系，统筹生活、生产、生态用水，大力推进农业、工业、城镇等领域节水。严格按照地下水开发利用控制目标控制地下水资源开采。 4．矿产资源：严格执行自治区、市、县矿产资源总体规划中关于矿产资源开发管控和矿产资源高效利用的目标要求。着力提高资源开发利用效率和水平，加快发展绿色矿业；严格控制海岸线的开发建设、海砂开采活动，规范海砂资源开发秩序，加强海岸沙滩保护和矿产开发监管。 5．岸线资源：涉及岸线开发的工业区和港区，应严格按照相关规划实施，控制占用岸线长度，提高岸线利用效率，加强污染防治。建设海岸生态隔离带；有效保护自然岸线和典型海洋生态系统，提高海洋生态服务功能，增强海洋碳汇功能。合理控制滨海旅游开发强度，科学有序发展海洋生态旅游。规范海岛资源开发，科学规划海岛岸线开发，保护海岛自然岸线。 6．高污染燃料禁燃区：禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已经建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或其他清洁能源。; 本项目位于钦州港经济技术开发区内的孚宝公司成品罐区，不涉及围填海造地，不涉及岸线资源。; 相符. ②与钦州市钦南区环境管控单元准入要求相符性分析 本项目位于广西钦州石化产业园重点管控单元，与《钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）》中“钦州市钦南区环境管控单元准入要求”相符性分析见下表。 表1-3 本项目与钦州市钦南区环境管控单元准入要求相符性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 改造项目情况; 符合性. ZH45070220003; 广西钦州石化产业园重点管控单元; 重点管控单元; 空间布局约束; 1．依据《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》，除国家重大战略项目外，原则上禁止新增围填海项目。三墩片区布局国家重大项目确需新增围填海的，须严格论证对中华白海豚等重点保护动物及其生境的影响，审慎决策，最大限度减轻不良环境影响。 2．加强行业源头管控，严格执行《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》，入园项目需符合国家产业政策、行业规范、地方发展规划和绿色发展等要求；建设项目应为石化产业园区产业链范围内的项目，选址应符合石化产业园区规划的功能分区。禁止引进不符合国家产业政策和相关行业准入条件，清洁生产水平不达标、装置单位产品能源消耗限额不达标、污染物排放不达标的项目。 3．优化园区规划空间布局，对丙烯腈、苯乙烯、环氧丙烷等新引进项目加强源头风险管控；丙烯腈装置原则上应配套MMA装置同步建设，及时消耗丙烯腈装置产生的氢氰酸和废酸，降低环境风险。 4．严格控制炼油规模，禁止建设未列入国家批准的相关规划的新建炼油及扩建一次炼油项目；新建石化和化工生产项目应符合《广西新建石化和化工生产项目准入管理办法（试行）》《化工园区开发建设导则》（GB/T42078-2022）相关要求。 5．严格“两高”建设项目环境准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件等要求。 6．园区周边1公里范围内临近生态保护红线（广西茅尾海红树林自治区级自然保护区）生态环境敏感区域，应优化产业布局，控制开发强度，新建、改建、扩建项目要采取切实可行的环保措施，降低对周边生态环境敏感区域的影响。; 1.本项目选址位于孚宝（钦州）码头有限公司成品罐区，属于工业用地，位于钦州港经济技术开发区已建成区域，不涉及新增围填海活动，符合严格管控围填海的要求。 2.项目属于石化园区产业链所需的配套仓储设施，符合园区规划功能分区，非限制或禁止类项目，且不属于“两高”项目或炼油等受严格管控的生产装置。 3.本项目符合国家产业政策和相关行业准入条件，属于清洁生产水平达标、装置单位产品能源消耗限额达标、污染物排放达标的项目。; 符合. 污染物排放管控; 1．大力推进低氮燃烧和烟气脱硝，有序推进园区集中供热。 2．持续推进石化、化工等行业节能降碳改造；推动石化、化工等重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治。推动石化行业VOCs泄漏检测与修复行动、VOCs削减和有毒有害原 料替代。 3．石化、化工行业全面推进行业达标排放改造，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原油的转化和利用效率；新建石化和化工生产项目污染物排放必须同时满足污染物排放标准和主要污染物总量控制要求，必须配套固废综合利用或无害化处理设施，危险废物必须按照国家及自治区相关危险废物的管理规定进行贮存、转移、安全处置。 4．逐步完成工业集聚区集中式污水处理设施建设，确保已建污水处理设施稳定运行及达标排放。园区集中式污水处理设施总排口安装自动监控系统、视频监控系统，并与生态环境主管部门联网。按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理。 5．园区及园区企业排放水污染物，要满足国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。直接外排水环境的，执行国家或者地方规定的标准要求；经城镇污水集中处理设施处理后排放的，执行市政部门管理要求；经园区污水集中处理设施处理后排放的，执行园区管理部门相关要求。 6．鼓励建设高盐废水集中处理设施，回收固体盐类，降低外排水量和含盐浓度。 7．严格控制石油类、氨氮、总磷等污染物排放浓度及排放量，采取有效措施减少挥发性有机化合物（VOCs）、氮氧化物（NOx）等污染物排放量。; 1.作为仓储项目，不直接涉及低氮燃烧、集中供热或高盐废水处理等生产环节，遵循园区在节能降碳和清洁生产方面的整体要求。 2.本项目已对挥发性有机物（VOCs）排放口设置治理措施，并将按要求开展泄漏检测与修复，落实VOCs污染防治要求。 3.项目运营中产生的危险废物，将严格按照国家及自治区的管理规定进行贮存、转移和安全处置。 4.本项目生产废水依托现有系统，送至园区天宜污水处理厂集中处理，执行园区管理要求，符合“清污分流、雨污分流”和达标排放的规定。; 符合. 环境风险防控; 1．建设项目应严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，减缓对周边海域和陆域生态环境敏感区的不良环境影响。 2．三墩片区实行封闭式管理。开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应 急预案应当有机衔接。 3．土壤环境监管重点单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 1.项目已提出污染防治要求，并通过依托园区污水处理厂、设置VOCs治理措施等方式落实环保与风险防范要求，以减缓对周边敏感区的影响。 2.项目单位已编制突发环境事件应急预案并配备应急物资；所在开发区已实行封闭式管理，并建立园区级应急预案和应急中心，可实现企业、园区与地方政府预案的有效衔接和定期演练。 3.本项目建设单位不属于2024年土壤污染重点监管单位，项目在运营中仍将遵循环保通用要求，注意防止有毒有害物质渗漏、流失，确保环境安全。; 符合. 资源开发利用效率要求; 1．在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。其余按照《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》要求实施管理。 2．加强水资源消耗总量与强度控制，推进节水减排，提升水资源利用效率和效益。 3．坚持节约集约用地，提高土地利用效率。; 1.本项目运营不涉及高污染燃料的使用，从源头符合禁燃区管理规定。 2.项目为仓储性质，本身水资源消耗强度低，生产废水依托送至园区天宜污水处理厂集中处理，集中处理，符合节水减排和效率提升的要求。 3.项目在孚宝公司现有成品罐区内建设，不新占土地，充分体现了节约集约用地的原则。; 符合. 综上，本项目建设符合钦州市及钦州市钦南区生态环境准入及管控要求。 2、产业政策符合性分析 本项目属于改建项目，为广西华谊能源化工有限公司的甲醇制烯烃（MTO）及下游深加工项目（醋酸乙烯（VAC）、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA））项目提供醋酸乙烯仓储中转服务。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日起施行）中限制类和淘汰类项目，本项目符合国家产业政策。 本项目建设单位为中外合资企业，本项目属于《外商投资产业指导目录（2022年版）》鼓励类项目中“五、交通运输、仓储和邮政业”分类中的“输油（气）管道、油（气）库的建设、经营（不包括航空输油管道、油库）”。 综上，本项目符合当前国家、地方产业政策。 3、项目用地规划符合性分析 本项目是在孚宝（钦州）码头有限公司成品罐区的原有用地上建设，不新增用地，成品罐区用地为工业用地，本项目不改变原有用地性质及用途，符合《钦州港经济技术开发区石化产业园区土地利用规划》。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 孚宝（钦州）码头有限公司（以下简称孚宝码头公司）成立于2019年9月4日，由荷兰皇家孚宝集团、上海华谊集团投资有限公司及广西钦州临海工业投资有限责任公司按51%、35%和14%的股比成立的中外合资企业，注册资本金40000万元，注册地位于广西钦州港经济技术开发区果鹰大道2号。公司成立之初，旨在专业运营孚宝（钦州）码头有限公司成品罐区，为华谊钦州化工新材料一体化基地提供仓储服务。 2016年11月，广西华谊能源化工有限公司（以下简称华谊能化）作为主体，其“广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目”获得了环评批复（钦港环管字〔2016〕29号），该项目包含了装置区（西厂区）和成品罐区（东厂区），成品罐区建设内容为731罐区（甲醇）、734罐区（杂醇）、735罐区（聚酯级乙二醇）、720液体装卸区以及事故应急池、控制室、综合楼、消防水罐等配套设施。 2019年9月4日，孚宝（钦州）码头有限公司正式成立。同年9月20日，“广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目”成品罐区建设主体通过“钦州市生态环境局关于广西华谊能源化工有限公司申请变更工业气体岛项目成品罐区工程建设主体的复函（钦环函〔2019〕446号）”变更为孚宝码头公司。 2020年1月，华谊能化作为主体，其“广西华谊能源化工有限公司合成气综合利用项目”获得了环评批复（钦港环管字〔2020〕1号），该项目包含了装置区（西厂区）和成品罐区（东厂区），成品罐区建设内容为732罐区（醋酸）及配套设施。同年5月，“广西华谊能源化工有限公司合成气综合利用项目”成品罐区建设主体通过“钦州市生态环境局关于广西华谊能源化工有限公司合成气综合利用项目醋酸储罐建设主体变更请示的复函”变更为孚宝码头公司。同年10月，“广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目变更环境影响分析报告”获得通过意见。 2021年3月7日，工业气体岛项目成品罐区运营管理权由孚宝（钦州）码头有限公司承接。 自2022年4月起至2022年8月，成品罐区及厂外至码头的管道通过《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目（工业气体岛项目成品罐区）竣工环境保护验收监测报告》、《广西华谊能源化工有限公司合成气综合利用项目（工业气体岛项目成品罐区）竣工环境保护验收监测报告》、《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目（配套厂外管道工程）一期工程竣工环境保护验收报告》完成了竣工环保验收工作，此时成品罐区占地总面积196144.23m2，建设有731罐区（甲醇）、732罐区（醋酸）、734罐区（杂醇）、735罐区（聚酯级乙二醇）、720液体装卸区以及事故应急池、控制室、综合楼、消防水罐、厂外管道等配套设施。 2024年7月5日，孚宝码头公司作为主体，其“工业气体岛项目成品罐区扩建工程（配套华谊能化甲醇制烯烃项目）”“甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目配套罐区工程”项目获得了钦州市生态环境局批复（自贸钦审批环〔2024〕31号、自贸钦审批环〔2024〕32号）。 其中“工业气体岛项目成品罐区扩建工程（配套华谊能化甲醇制烯烃项目）”（在建未验）由孚宝码头有限公司运营，运营占地面积为150241m2，主要对现有731罐组（甲醇）、732罐组（醋酸）及液体装卸设施进行改造，并新建危险废物贮存间。 “甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目配套罐区工程”（在建未验）由孚宝（钦州）仓储有限公司运营，运营占地面积为44946m2，主要新建735A罐区（甲醇、C6+、醋酸乙烯）、735B（C4+、C4）罐区及配套设施。 2025年11月，为满足华谊能化公司的甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目醋酸乙烯产品的仓储中转需求，孚宝码头公司计划开展对聚酯级乙二醇罐区的1个10000m3固定顶储罐735-TK-0003改造为内浮顶醋酸乙烯（VAC）储罐，并对相关配套设施改造。 2、建设内容 本项目位于孚宝（钦州）码头有限公司成品罐区内。本项目改建内容详见下表。 表2-1 项目建设内容及依托情况表 名称; 建设名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 储罐：735-TK-0003醋酸乙烯储罐; 1座10000m3聚酯级乙二醇储罐（735-TK-0003）改造为10000m3醋酸乙烯储罐，储罐类型由固定顶改造为内浮顶；; 改造. 泵站： 735新增泵区; - 新增醋酸乙烯泵区，占地面积55.25m2； - 新增2台醋酸乙烯泵（735-P-0004A/B）； - 新增1台换热器。; 新建. 装车设施： 720液体装卸区醋酸乙烯装车设施; 依托在建工程液体装卸区醋酸乙烯装车设施及相应管道。注2; 依托. 厂内管道：; 1、进料支管：新增1条醋酸乙烯进料支管，从成品罐区现有的醋酸乙烯进料总管道接出DN150管道作为735-TK-0003罐组进料管线，管口利用原罐S3口，管长168m，直径150mm。 - 2、装车支管：新增1条醋酸乙烯装车支管，自735-TK-0003罐组接出，通过735-P-0004A/B后接入成品罐区现有醋酸乙烯装车总管，管长176m，直径100mm； 3、装船支管：新增1条醋酸乙烯装船支管，自735-TK-0003罐组接出，通过735-P-0004A/B后接入成品罐区现有醋酸乙烯装船总管，管长173m，直径200mm；; 新建. 依托在建工程醋酸乙烯厂内输送管道、醋酸乙烯装船线、醋酸乙烯装车管道（720液体装卸区外）。注2; 依托. 厂外管道： 孚宝罐区与码头之间厂外管道; 依托在建工程醋酸乙烯厂外装船管道。注2; 依托. 公用工程; 供电系统; 利用现有成品罐区变电所设备和设施。; 依托. 给水系统; 利用成品罐区现有工业水管网。; 依托. 排水系统; （1）厂区采用雨污分流制，雨水依托735罐区现有雨水排水系统，735泵区新增初期雨水1.105m3/次； （2）生产废水依托罐区现有污水管，经泵提升送至广西华谊能源化工有限公司污水管，然后输送至天宜污水处理厂（一期）进行处理。; 依托. 控制室; 利用现有设施设备。; 依托. 环保工程; 废气治理措施; 735-TK-0003罐组（大小呼吸）废气、醋酸乙烯装车废气： 依托孚宝（钦州）仓储有限公司的VAC和C6+废气回收装置注1处理，采用双通道冷凝+多功能吸附的处理工艺，该设施处理能力450Nm3/h，处理后经一根15m高的排气筒（DA736）达标排放。; 依托. 醋酸乙烯装船废气： 依托16号、17号泊位醋酸乙烯废气处理装置注3处理，采用双通道冷凝+多功能吸附处理工艺，处理规模350Nm3/h，处理后经一根15m高的排气筒（P4）达标排放。; 依托. 废水防治措施; 生产废水依托成品罐区现有污水管，经泵提升送至广西华谊能源化工有限公司污水管，然后输送到天宜污水处理厂（一期）进行处理。; 依托. 噪声防治措施; 采用低噪声设备，基础减振。; 新建. 固体废物防治措施; 危险废物密封包装后暂存于危废间注2；危废间单层、钢砼结构，侧墙泄爆，占地面积71.5m2。危废间设置事故废气处理设施。; 依托. 风险防范措施; 成品罐区现有1个13500m3事故应急池、2个6500m3消防水罐。; 依托. 注：1、孚宝（钦州）仓储有限公司的VAC和C6+废气回收装置为“甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目配套罐区工程”项目建设内容，该项目环评已获批复（自贸钦审批环〔2024〕32号），预计2025年12月建设完成，2026年3月完成验收。 2、孚宝（钦州）码头有限公司的危废间、醋酸乙烯厂外装船线、醋酸乙烯厂内输送管道、醋酸乙烯装船线、醋酸乙烯装车管道（720液体装卸区外）、720液体装卸区醋酸乙烯装车设施及相应管道为“工业气体岛项目成品罐区扩建工程（配套华谊能化甲醇制烯烃项目）”项目建设内容，该项目环评已获批复（自贸钦审批环〔2024〕31号），预计2025年12月建设完成，2026年3月完成验收。 3、孚宝（钦州）码头有限公司16号、17号泊位醋酸乙烯废气处理装置为“钦州港金谷港区金鼓江作业区16号、17号泊位扩建工程（配套华谊能化甲醇制烯烃项目）”项目建设内容，该项目环评已获批复（自贸钦审批环〔2024〕7号），预计2025年12月建设完成，2026年3月完成验收。 3、建（构）筑物建设情况 本项目在孚宝（钦州）码头有限公司成品罐区原有用地上改建相关设施，改造的735-TK-0003罐组隔堤内占地面积为2956.15m2，735新增泵区占地面积为55.25m2，不需要新征用地。改建（构）筑物建设情况见下表。 表2-2 本项目建（构）筑物一览表 序号; 单元名称; 构筑物占地面积m2; 计容面积m2; 建筑层数; 火灾类别; 耐火等级; 备注. 1; 735-TK-0003罐组; 2956.15; 2956.15; /; 甲B; /; 改造. 2; 735新增泵区; 55.25; 55.25; /; 甲B; /; 新建. 合计; 3011.4; 3011.4; /; /; /; /. 4、现有工程及本项目建设内容汇总 现有工程及本项目建设内容汇总情况如下表所示。 |
| --- | --- |

|  | 表2-3 现有工程基本项目建设内容一览表 建设区域; 现有工程建设内容; 在建项目建设内容; 本项目建设内容. 731罐区; 已建4座40000m3甲醇罐及泵区、甲醇废气回收装置等。 已建液体化学品输送泵7台。; （1）收发料工艺及管线改造； （2）原洗涤废水工艺流程改造。; /. 732罐区; 已建6座醋酸储罐及泵区、醋酸废气回收装置等。其中3座为低碘醋酸储罐（20000m3×1+10000m3），3座为醋酸储罐（20000m3×2+10000m3×2）。 已建液体化学品输送泵7台。; （1）新增低碘醋酸送料泵 1 台，泵区扩建：占地面积约 30m2； （2）其中 1 座 20000m3醋酸储罐改为储存低碘醋酸，由此引起储罐进出口管道改造。; /. 733罐区; 已建1座2000m340%硝酸储罐、1座1000m332%氢氧化钠储罐。 已建液体化学品输送泵4台。; /; /. 734罐区; 已建1座1000m350乙二醇储罐、1座1000m3混合一元醇、2座1000m3乙二醇（工业级）、1座1000m3混合多元醇储罐、1座1000m350DMC储罐、1座200m370乙二醇储罐。 已建液体化学品输送泵7台。; /; /. 735罐区; 已建3座10000m3乙二醇（聚酯级）储罐。 已建液体化学品输送泵3台。; /; 1、将1座10000m3聚酯级乙二醇储罐（735-TK-0003）改造为10000m3醋酸乙烯储罐，储罐类型由固定顶修改为内浮顶； 2、新增醋酸乙烯泵区，占地面积55.25m2，新增2台醋酸乙烯泵（735-P-0004A/B）和1台换热器；. 720液体装卸区; 已建汽车装卸区，钢结构棚，占地面积1029m2，内设10个装卸车台。; （1）在 1#、2#车台上增设甲醇卸车设施； （2）利用 7#车台上原甲醇装车设施改用 C6+装车； （3）在 8#车台上原预留鹤位增设醋酸乙烯装车设施； （4）10#车台改成液化烃站台，增设 C4 装车设施。（原 9#、10#台甲醇装车停用）。; /. 厂内管道; - 已建： - 甲醇自华谊进料总管和支管、装车、装船总管和支管、不合格品回送管线。 - 醋酸自华谊进料总管和支管、装车、装船总管和支管、不合格品回送管线。 - 杂醇自华谊进料总管和支管、装车总管和支管。 - 乙二醇自华谊进料总管和支管、装车、装船总管和支管、不合格品回送管线。。 - 32%碱液卸车卸船进料总管和支管、出料华谊总管及支管。 - 40%硝酸卸车卸船进料总管和支管、卸船管、出料华谊总管及支管。; - 新建： - C6+自孚宝仓储公司进料总管和支管、装车总管和支管。 - 醋酸乙烯自孚宝仓储公司进料总管和支管、装车总管和支管、装船总管和支管。 - C4/C4+自孚宝仓储公司进料总管和支管、装车总管和支管。; 新建： 1、1条醋酸乙烯装车支管，自735-TK-0003罐组接出，通过735-P-0004A/B后接入成品罐区现有醋酸乙烯装车总管，管长176m，直径100mm； 2、新增1条醋酸乙烯装船支管，自735-TK-0003罐组接出，通过735-P-0004A/B后接入成品罐区现有醋酸乙烯装船总管，管长173m，直径200mm； 3、新增1条醋酸乙烯进料支管，从成品罐区现有的醋酸乙烯进料总管道接出DN150管道作为735-TK-0003罐组进料管线，管口利用原罐S3口，管长168m，直径150mm。. 罐区与码头之间厂外管道; 现有1根硝酸卸船管线、2根甲醇装船管线。; （1）利用现有闲置的 1 根硝酸卸船管线（SS304L，未保温）用作醋酸乙烯装船线，并增加保冷层改造； （2）利用现有的 2 根甲醇装船管线用作甲醇装卸船用。; /. 供电系统; 已建成的603D-成品罐区变电所。现有2台2500kVA变压器，双路10kV电源引自华谊厂区，并配备1台500kW柴油发电机作为备用电源。; 在已建成品罐区变电所内新增机柜等设备和设施。; /. 给水系统; 生活用水：接自市政管网，厂区设有200m3生活水罐，供水能力60m3/h。 工业用水：接自华谊厂区工业水系统，最大供水能力200m3/h。; 将成品罐区现有工业水管网延伸并接出支管，供本项目用水。; /. 排水系统; 厂区排水实行雨污分流制。已建成初期雨水和污水系统，初期雨水及生活污水、生产废水最终送至天宜污水处理厂（一期）处理。; /; /. 控制室; 已建设厂区DCS系统。; 对现有控制系统进行改扩容和新增机柜等设备和设施。; /. 废气治理措施; 731罐区; 建设有1座冷凝+洗涤塔，处理能力2000Nm3/h，经除盐水洗涤处理后从排气筒（DA731）排出，排气筒高度15m，内径0.3m。; - 甲醇卸船废气依托现有甲醇罐组废气处理设施处理，尾气处理达标后通过DA731排放。; /. 732罐区; 建设有1座单级洗涤塔，处理能力1200Nm3/h，采用1%~2.5%稀氢氧化钠溶液洗涤后从排气筒排出，排气筒高度15.3m，内径0.2m。; /; /. 733罐区; 硝酸罐无组织治理措施：二级水封，硝酸水溶液回罐，不设置排气筒。; /; /. 734罐区; 建设有1座单级洗涤塔，处理能力100Nm3/h，采用新鲜水洗涤后从排气筒排出，排气筒高度15.3m，内径0.065m。; /; /. 735罐区; 建设有1座单级洗涤塔，处理能力300Nm3/h，采用新鲜水洗涤后从排气筒排出，排气筒高度15.2m，内径0.125m。; //; - 735-TK-0003罐组（大小呼吸）废气、醋酸乙烯装车废气依托在建项目的VAC和C6+废气回收装置处理达标后排放。 - 醋酸乙烯装船废气依托16号、17号泊位在建项目的醋酸乙烯废气处理装置处理，采用双通道冷凝+多功能吸附处理工艺，处理规模350Nm3/h，处理后经一根15m高的排气筒（P4）达标排放。. 720液体装卸区; 装卸区建设有3套洗涤塔（甲醇、聚酯级乙二醇各1套，醋酸和杂醇共用1套）。 1、甲醇装卸废气采用“冷凝+洗涤塔”方式进行废气处理，废气洗涤采用脱盐水，处理能力800Nm3/h，排气筒（DA720-1）高度15m，内径0.2m； 2、醋酸/杂醇装卸废气采用单级洗涤塔处理，采用采用1%~2.5%稀氢氧化钠溶液洗涤，处理能力600Nm3/h，排气筒高度15m，内径0.15m； 3、聚酯级乙二醇装卸废气采用单级洗涤塔处理，采用新鲜水洗涤，处理能力100Nm3/h，排气筒高度15m，内径0.065m；; - 液体装卸区甲醇装卸车废气依托液体装卸区现有甲醇尾气处理设施处理，尾气处理达标后通过排气筒（DA720-1）排放。 - C6+/醋酸乙烯装车废气依托“甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目配套罐区工程”新建的VAC和C6+废气回收装置处理，该设施处理能力450Nm3/h，处理后尾气经一根15m高的排气筒（DA736）达标排放。; /. 危废间; /; 新建危废间有机废气收集和净化装置，有机废气经风管收集后排入活性炭纤维有机废气净化器处理，处理后尾气经一根15m高的排气筒（DA737）达标排放。; /. 废水防治措施; 731罐区; 甲醇洗涤、冷凝废水不外排，返回华谊能化厂区精馏工序继续回收甲醇。; /; /. 732罐区; 洗涤废水排入成品罐区生产废水池，集中送至华谊能化厂区，由华谊能化厂区集中送至天宜污水处理厂（一期）集中处理。; /; /. 733罐区; /; /; /. 734罐区; 洗涤废水排入成品罐区生产废水池，集中送至华谊能化厂区，由华谊能化厂区集中送至天宜污水处理厂（一期）集中处理。; /; /. 735罐区; 洗涤废水排入成品罐区生产废水池，集中送至华谊能化厂区，由华谊能化厂区集中送至天宜污水处理厂（一期）集中处理。; /; /. 720液体装卸区; 1、甲醇装卸区洗涤废水不外排，返回华谊能化厂区精馏工序继续回收甲醇。 2、醋酸/杂醇、聚酯级乙二醇装卸区洗涤废水排入成品罐区生产废水池，集中送至华谊能化厂区，由华谊能化厂区集中送至天宜污水处理厂（一期）集中处理。; /; /. 消防演练用水; 就近排入初期雨水收集池（或生产废水池）后，再排入生产废水池进行统一收集，再集中送至华谊能化厂区，再由华谊能化厂区集中送至天宜污水处理厂（一期）集中处理。; /; /. 罐区夏季泵体冷却水; /; /. 地面冲洗水; /; /. 污水管网; 成品罐区建设有污水管网系统，经泵提升送至广西华谊能源化工有限公司污水管，然后输送到天宜污水处理厂（一期）进行处理。; /; /. 噪声防治措施; 采用低噪声设备，基础减振。对洗涤塔、泵等高噪音设备加装吸声材料。; 采用低噪声设备，基础减振。; 选用符合标准的低噪声的泵和换热器，按照设备基础，并加装防震垫等。. 固体废物防治措施; 一般固废; 市政环卫部门统一清运; /; /. 危险废物; 危险废物依托广西华谊能源化工有限公司厂内危废暂存间; 新建一座危废间，并设置事故废气处理设施，危废间占地面积 71.5m2。; 产生的废活性炭密封包装后暂存于危废间，定期交由资质单位处置。. 风险防范措施; 成品罐区现有1个13500m3事故应急池、2个6500m3消防水罐。; /; /. |
| --- | --- |

|  | 5、能源资源消耗情况 本项目能源消耗量见下表： 表2-4 能源消耗表 序号; 名称; 单位; 现有工程年用量; 在建项目年用量; 本项目新增年用量; 备注. 1; 电（380/220伏，50Hz）; 万度; 600; 18; 5.1; 新增泵机使用，来自已建罐区变电所. 2; 自来水（0.4MPa）; m3; 3000; 100; 10; 间歇使用，来自聚酯级乙二醇罐组已建自来水管网. 3; 工业水（0.4MPa）; m3; 35500; 100; 10; 间歇使用，来自聚酯级乙二醇罐组已建自来水管网. 4; 仪表空气 （0.6MPa，干燥）; Nm3; 2×104; 0.4×104; 1×104; 来自已建罐区仪表空气管网. 5; 氮气（0.7MPa，99.99%）; Nm3; 6×106; 29.5×104; 10×104; 来自聚酯级乙二醇罐组已建仪表空气管网. 6、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-5 项目主要生产设备一览表 区域; 设备名称; 规格; 数量; 材质; 备注. 735-TK-0003罐组; 醋酸乙烯储罐（735-TK-0003）; 公称容积：10000m3 设备规格：φ26.7×20m 设计压力：6/-0.5Kpa（G） 设计温度：80℃; 1; S30408; 利旧，原聚酯级乙二醇固定顶改造. 735新增泵区; 醋酸乙烯泵（735-P-0004A/B）; Q=160m3/h，H=95m; 2; S30408; 屏蔽泵. 醋酸乙烯换热器（735-E-0001）; 设备规格：340kw 物流进出口温度：25/20℃ 冷却介质及进出温度：（-10/-5℃） 设计压力：1.5MPa（G）; 1; S30408; 板式换热器. 7、物料转运情况 本项目拟通过改造相关设施，乙二醇周转量及装卸量不变，调整醋酸乙烯的周转量及装卸量。成品罐区涉及物料的转运情况见下表。 表2-6 成品罐区物料转运情况一览表 单位：万吨/年 物料名称; 醋酸乙烯; 乙二醇. 原项目; 在建项目; 本项目; 原项目; 在建项目; 本项目. 储存量（m3）; 0; 0; 10000; 34000; 0; -10000. 运入量; 小计; 0; 17.2; 20; 21.24; 0; 0. 卸船; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 卸车; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 管道; 0; 17.2; 20; 21.24; 0; 0. 运出量; 小计; 0; 17.2; 20; 21.24; 0; 0. 装船; 0; 4; 12; 16; 0; 0. 装车; 0; 13.2; 8; 5.24; 0; 0. 管道; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 物料名称; 甲醇; 醋酸. 原项目; 在建项目; 本项目; 原项目; 在建项目; 本项目. 储存量（m3）; 160000; 0; 0; 90000; 0; 0. 运入量; 小计; 71.217; 150; 0; 50.24; 0; 0. 卸船; 0; 130; 0; 0; 0; 0. 卸车; 0; 20; 0; 0; 0; 0. 管道; 71.217; 0; 0; 50.24; 0; 0. 运出量; 小计; 71.217; 150; 0; 50.24; 0; 0. 装船; 56.9472; 30; 0; 40; 0; 0. 装车; 14.2698; 10; 0; 10.24; 0; 0. 管道; 0; 110; 0; 0; 0; 0. 物料名称; C6+; C4/C4+. 原项目; 在建项目; 本项目; 原项目; 在建项目; 本项目. 储存量（m3）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 运入量; 小计; 0; 1.8; 0; 0; 7.56; 0. 卸船; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 卸车; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 管道; 0; 1.8; 0; 0; 7.56; 0. 运出量; 小计; 0; 1.8; 0; 0; 7.56; 0. 装船; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 装车; 0; 1.8; 0; 0; 7.56; 0. 管道; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 物料名称; 32%碱液; 40%硝酸. 原项目; 在建项目; 本项目; 原项目; 在建项目; 本项目. 储存量（m3）; 2000; 0; 0; 2000; 0; 0. 运入量; 小计; 0; 8.7; 0; 1.87; 0; 0. 卸船; 0; 0; 0; 1.87; 0; 0. 卸车; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 管道; 0; 8.7; 0; 0; 0; 0. 运出量; 小计; 0; 8.7; 0; 1.87; 0; 0. 装船; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 装车; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 管道; 0; 0; 0; 1.87; 0; 0. 物料名称; 混合多元醇; 混合一元醇. 原项目; 在建项目; 本项目; 原项目; 在建项目; 本项目. 储存量（m3）; 1000; 0; 0; 1000; 0; 0. 运入量; 小计; 1.1; 0; 0; 1.2; 0; 0. 卸船; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 卸车; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 管道; 1.1; 0; 0; 1.2; 0; 0. 运出量; 小计; 1.1; 0; 0; 1.2; 0; 0. 装船; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 装车; 1.1; 0; 0; 1.2; 0; 0. 管道; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 物料名称; 碳酸二甲酯; 杂醇油. 原项目; 在建项目; 本项目; 原项目; 在建项目; 本项目. 储存量（m3）; 1000; 0; 0; 0; 0; 0. 运入量; 小计; 2.49; 0; 0; 0.63; 0; 0. 卸船; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 卸车; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 管道; 2.49; 0; 0; 0.63; 0; 0. 运出量; 小计; 2.49; 0; 0; 0.63; 0; 0. 装船; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 装车; 2.49; 0; 0; 0.63; 0; 0. 管道; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 8、本项目涉及物料物性 本项目涉及转运的货种有醋酸乙烯1种，其主要物性参数见下表。 表2-7 项目储运介质主要物性表 序号; 名称; 比重; 闪点/饱和蒸汽压; 沸点（℃）; 熔点（℃）; 自燃点 （℃）; 爆炸极限V%; 火灾危险分类; 毒性等级; 水溶性. 上限; 下限. 1; 醋酸乙烯; 0.93; -8℃; 72.5; -93.2; 425; 13.4; 2.6; 甲B; Ⅳ; 微溶. 转运物料主要成分详见本报告附件3，转运物料物化性质、毒理特性及危险特征见环境风险评价专章。 9、公用工程 本项目公用工程主要依托已建成投产的孚宝（钦州）码头有限公司成品罐区。 （1）供电 本项目依托成品罐区已建1座高低压变电站（603D-成品罐区变电所），已设置2台2500kVA干式变压器，双路10kV进线，电源引自华谊厂区水处理变电站。同时，设有1台500kW柴油发电机作为备用电源。 （2）给排水工程 1）给水工程 ①生活给水 本项目所在厂区生活用水采用市政供水，从市政供水管网引入一路DN150自来水管作为罐区生活用水，并在公用工程区设置有一座200m3生活水罐和生活变频给水装置，供水能力60m3/h，压力0.45MPa。本项目无新增生活用水。 ②工业用水 现有罐区生产用水采用工业水（接自华谊厂区工业水系统），最大供水能力为200m3/h，压力为0.4MPa。 本项目不新增工业用水，已建工程生产用水均为间歇使用，现有生产供水能力能够满足本项目改建后的使用要求。 2）排水工程 排水系统采用雨污分流制，设生活污水排水系统、生产废水排水系统，初期雨水排水系统，清净下水及雨水排水系统。 ①生活污水和生产废水 本项目的建设内容为对现有735-TK-0003罐组以及相关配套设施改造，不涉及生产规模的扩大。项目不新增工作人员，故无新增生活污水。根据《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目环境影响评价报告书》，本项目地面冲洗水产生及排放情况减表2-9。 表2-8 本项目生产废水一览表 项目; 占地面积（m²）; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 损耗水量（m3/a）; 废水量日产生量（m3/d）; 年废水量（m3/a）. 735-TK-0003罐组地面冲洗水; 2956.15; 0.453; 154.02; 15.4; 0.4077; 138.62. 735新增泵区地面冲洗水; 55.25; 0.0084; 2.88; 0.29; 0.0076; 2.59. ②雨水系统 雨水系统包括成品罐区初期雨水系统和清净雨水系统。 - 初期雨水系统 735新增泵区占地约55.25m2，该区域有泄漏物料的可能，其周边用围堰围起来，作为计算区域。根据《化工建设项目环境保护设计标准》（GB50483-2019），初期雨水指污染区域降雨初期产生的雨水。宜取一次降雨初期 15min~30min 雨量，或降雨初期 20mm~30mm 厚度的雨量。本项目初期污染雨水量按 20mm 计算，本项目新增污染区域面积 20m2，因此新增污染雨水量约1.105m3/次。 - TK-0003储罐隔堤内及735新增泵区的雨水均依托735罐区现有雨水系统。735-TK-0003罐组产生的前20min初期雨水依托罐区现有735-WWB-0001初期雨水池（21m3）收集，与生产废水汇合后，再用已有废水泵提升至广西华谊能源化工有限公司污水管，然后输送到天宜污水处理厂（一期）处理达标排放。 - 清净雨水系统 成品罐区清净雨水系统分为两部分，一部分主要用于收集和排放区域内的非污染区雨水。另一部分清净雨水主要是污染区的后期清净雨水，这部分雨水则通过防火堤外的阀门切换井，20min以后关闭生产污水系统排放阀门，同时打开雨水系统的阀门，使清净雨水排入成品罐区现有雨水排水系统。 清净雨水经罐区新增明沟收集后，通过成品罐区已有雨水管道重力流入园区市政雨水管网。罐区防火堤内的雨水在排出防火堤前均设阀门及水封井，雨水排出罐区进入市政管网前设阀门，便于事故时切断阀门，排入成品罐区现有事故水收集池，污染水不外排。雨污水切换阀采用电动阀，可远程控制切换。 ③消防事故废水系统 根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》GB/T50486-2019 的要求，成品罐区消防后的事故排水（即事故排水=事故泄漏液+消防水+雨水）需收集，应设置能够储存事故排水的储存设施（包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等）。 事故储存设施总有效容积的计算公式： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 （V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。 注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V5=10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，取1764mm； n——年平均降雨日数，取161天。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。 本项目火灾发生时需收集的消防事故排水包括735-TK-0003罐组等，计算如下： a.罐区 本项目735-TK-0003罐组设置防火堤，堤内容积仅考虑最大罐的容积，其事故时堤内雨水、消防水及堤外场地雨水需外排至消防废水池。 经计算，本项目735-TK-0003罐组最大事故排水为，V1=8500m3（考虑充装系数0.85）；V2=2033m3；V3=4622.70m3（围堤内容积）；V4=0；V5=32.4m3；V 总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=5942.7m3。 根据上述计算，本项目新建罐组需排入消防废水池的最大事故水量约5942.7m3。 b.其他区域 新建735泵区和其他建筑物的最不利消防排水为泵区。泵区在事故状态下，V1=0m3；V2=0m3；V3=0m3；V4=0；V5=0.61m3；V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=0.61m3。 根据上述计算，泵区清净下水事故水约0.61m3。 成品罐区现有一座V=13500m3的事故应急池，根据《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目环境影响报告书》，该事故应急池池容按照厂区消防最不利点（731罐区）进行设计，即“消防水量（731罐区）11600m3+消防时雨水量2700m3-转存水量 800m3=13500m3”。本项目最大消防事故排水量合计 5943.31m3，小于731罐区最大消防事故排水量，本项目建成后，全厂消防最不利点仍为731罐区，由此可知，成品罐区事故应急池池容能满足本项目消防事故排水需求。 发生事故时，本项目的消防事故排水大部分存于罐组防火堤或围堤内，部分消防事故排水进入事故应急池，不会对外部水体造成污染。 3）水平衡 本项目为对现有储罐（735-TK-0003）以及相关配套设施改造，不新增人员，不新增生活污水。改造的735-TK-0003罐组运营期可能产生的废水均已纳入既有项目的环境影响评价中进行核算，本项目735新增泵区产生新增生产废水。 表2-9 本项目水平衡表 单位：m3/a 序号; 用水单元; 新鲜水; 废水; 备注. 用量; 损耗; 排放. 1; 现有工程. 1.1; 735-TK-0003罐组地面冲洗; 154.03; 15.40; 138.62; 依托成品罐区现有污水系统收集，经泵提升送至广西华谊能源化工有限公司污水管，然后输送到天宜污水处理厂（一期）处理后达标排放. 2; 本项目. 2.1; 735-TK-0003罐组地面冲洗; 154.03; 15.40; 138.62; 依托成品罐区现有污水系统收集，经泵提升送至广西华谊能源化工有限公司污水管，然后输送到天宜污水处理厂（一期）处理后达标排放. 2.2; 735新增泵区地面冲洗; 2.88; 0.29; 2.59. 3; 总计; 156.91; 15.69; 141.22. 图2-1 本项目水平衡图 |
| --- | --- |

|  | 表2-10 本项目建成后成品罐区水平衡一览表 所属时期; 现有工程; 在建工程; 本项目; 以新带老; 合计; 现有工程; 合计; 现有工程; 在建工程; 本项目; 以新带老; 合计; 现有工程; 在建工程; 本项目; 以新带老; 合计. 类别; 区域; 新鲜水（t/a）; 循环水（t/a）; 损耗（t/a）; 排水（t/a）. 地面冲洗水; 734; 165.78; 0; 0; 0; 165.78; 0; 0; 16.58; 0; 0; 0; 16.58; 149.2; 0; 0; 0; 149.2. 733; 136.25; 0; 0; 0; 136.25; 0; 0; 13.62; 0; 0; 0; 13.62; 122.62; 0; 0; 0; 122.62. 731; 1523.1; 0; 0; 0; 1523.1; 0; 0; 152.31; 0; 0; 0; 152.31; 1370.79; 0; 0; 0; 1370.79. 732; 914.2; 100; 0; 0; 1014.2; 0; 0; 91.42; 10; 0; 0; 101.42; 822.78; 90; 0; 0; 912.78. 735; 390.96; 0; 156.91; 154.03; 393.84; 0; 0; 39.1; 0; 15.69; 15.40; 39.38; 351.87; 0; 141.22; 138.62; 354.46. 720; 566.67; 0; 0; 0; 566.67; 0; 0; 56.67; 0; 0; 0; 56.67; 510.00; 0; 0; 0; 510. 洗涤塔废水; ①; 5304; 0; 0; 0; 5304; 32640; 32640; 170; 0; 0; 0; 170; 5134; 0; 0; 0; 5134. ②; 3978; 0; 0; 0; 3978; 24480; 24480; 68; 0; 0; 0; 68; 3910; 0; 0; 0; 3910. ③; 5406; 0; 0; 0; 5406; 65280; 65280; 68; 0; 0; 0; 68; 5338; 0; 0; 0; 5338. ④; 8262; 0; 0; 0; 8262; 65280; 65280; 68; 0; 0; 0; 68; 8194; 0; 0; 0; 8194. 消防演练水; 罐区; 5100; 0; 0; 0; 5100; 0; 0; 0.96; 0; 0; 0; 0.96; 5099.04; 0; 0; 0; 5099.04. 夏季泵体冷却水; 罐区; 1280; 0; 0; 0; 1280; 0; 0; 1.6; 0; 0; 0; 1.6; 1278.4; 0; 0; 0; 1278.4. 洗眼废水; 罐区; 0; 100; 0; 0; 100; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 10.00; 0; 100; 0; 0; 90. 总计; 33026.95; 200; 156.91; 154.03; 33229.83; 187680; 187680; 746.26; 10; 15.69; 15.4; 766.54; 32280.7; 190; 141.22; 138.62; 32463.29. 注：1、洗涤塔废水序号所指如下：①731罐区洗涤塔②720-甲醇洗涤塔③732、734、735罐区洗涤塔④720-醋酸/杂醇、聚酯级乙二醇洗涤塔。 2、在建项目、本项目均不涉及循环水，因此为了可读性本表删除该部分。 3、表内“罐区”指孚宝成品罐区。 |
| --- | --- |

|  | 图2-2 全厂现有工程水平衡图 （3）自动控制 本项目控制系统利用现有厂区DCS系统，控制柜布置在罐区控制室。设置可燃/有毒气体检测系统，在可能泄漏或聚集可燃、有毒气体的地方设置可燃气体检测器，并将信号接至厂区GDS系统，完成可燃气体、有毒气体的泄漏检测、报警。GDS接收现场可燃气体检测器的信号，当达到报警值时，能够提供声光报警。现场报警设备应具有隔爆措施，防护等级应达到IP65，现场设备供电由GDS系统提供。 本项目现场仪表信号通过电缆连接到现场机柜室，从现场机柜室到中央控制室的信号传输采用双冗余光缆。 本项目的DCS操作站及其它控制系统的工程师站集中设置在罐区控制室，用于开车前的系统调试和系统维护等工作。操作管理人员在中央控制室完成生产装置的控制、监测、报警及报表等操作。 本项目在满足工业过程检测及过程监控功能的前提下，选用技术先进、质量可靠、便于安装维护且具有合理性价比的仪表设备。主要仪表传输信号采用电动型，传输信号为4~20mADC，将现场的各种信号送到控制室。用于集中监控的现场仪表将选用带HART通讯协议的仪表。 仪表设计选型中要求仪表外壳防护等级不低于IP65。 厂区现有自控仪表系统主要包括罐区、汽车装卸区、管廊等储存、输送、装卸设施，罐区和装卸区的操作、监视、控制和管理采用成熟可靠的分散控制系统（DCS）、安全联锁和紧急停车功能由安全仪表系统（SIS）完成，以实现装置安全、稳定、长期高效运行。设置独立的可燃/有毒气体检测报警系统（GDS）用于可燃气体泄漏的监测和报警，保证人员和生产设备的安全，另外还设有储罐计量系统（ATG）和灌装控制系统（TLS）。 DCS系统、SIS系统、ATG系统、TLS系统设于厂前区已建的罐区控制室，各控制系统均正常运行。 （4）动力供应 各控制系统及仪表电源分别采用两路独立的冗余UPS电源，UPS设置电压和电流指示报警，备用时间不小于30分钟。 本项目仪表空气正常操作压力不低于0.6MPa，露点温度≤-30℃，含油量＜8ppm，灰尘：＜1mg/m3（直径＜3µm），气源失效时仪表用气应能够维持15~20分钟仪表用气。 （5）供气 本项目空压系统（主要为仪表用压缩空气）为间歇使用，来自聚酯级乙二醇罐组已建仪表空气管网，厂区仪表空气接自华谊空分装置提供的仪表空气管网，压力0.6MPa，露点温度≤-40℃（压力露点），含尘量<0.1mg/m3，无油，最大供气能力为600Nm3/h。本项目仪表空气用气量为10Nm3/h，供气能力可以满足本项目仪表用气需求。 本项目氮气系统间歇使用，来自聚酯级乙二醇罐组已建氮气管网，厂区氮气系统接自华谊空分装置的氮气管网，氮气纯度：≥99.99%，供气压力：0.7MPa，最大供气能力12000Nm3/h，本项目氮气用量为10Nm3/h，供氮能力可以满足本项目用氮需求。 （6）供冷 由于醋酸乙烯在高温下容易聚合，拟通过外循环冷却，使其储存温度控制在23±2℃。外循环冷却冷媒（二氟一氯甲烷R22）从厂区原有冷冻机组引来冷冻水，管道DN100，供、回水温度分别为-10℃/-5℃，压力分别为0.4/0.2MPa。 厂区原有公用工程区已设有冷冻机组，最大制冷量约650kW，最大供水流量236m3/h，冷冻水用量可以满足本项目需求。 10、总平面布置 全罐区建设内容按功能分为储罐区、装卸区、管理区及公用辅助区四大区块：储罐区由5个罐组和泵区、初期雨水池等组成，由731罐区（甲醇罐组）、732罐区（醋酸罐组）、733罐区（酸碱站）、734罐区（乙二醇罐组、工业级乙二醇及杂醇罐组）、735罐区（聚酯级乙二醇罐组）由南向北依次布置在成品罐区用地的中部西北部液体。液体装卸区布置在场地东北部，南侧紧邻储罐区，北侧与园区9m宽的库外道路相邻，便于槽车进出。管理区位于成品罐区东南角的边缘地带，其南侧为园区主道路。公用辅助区位于储罐区的北部中间位置，由北至南依次布置在液体装卸区的西侧。已建罐区、液体装卸区均统一设置环形消防道路，宽度6~9m，转弯半径为12m，路面净高不低于5m。 已建罐区考虑储罐三级防护，成品罐区边界已设置实体围墙，围墙高度不低于2.5m。人员出入口位于成品罐区的东南角，货运主出入口位于成品罐区的北侧，在场地南侧和北侧的园区道路上设置安全出入口（常关）各一处。 本项目装置设施位于厂区735罐区内，厂区北面为厂区732罐区；西面为10000m3固定顶聚酯级乙二醇储罐；南面为厂区罐区控制室、罐区综合楼、消防废水池等公用工程及辅助设施；西南面为厂区735A罐区；东面为厂区围墙。 11、劳动定员及工作制度 孚宝（钦州）码头有限公司从业人数76人，设置有完善的安全管理组织机构，安全部负责人1人，配备专职安全管理人员4人，操作工人按四班二运转工作制运行，四班制配备定员。 本项目劳动定员依托现有安全管理机构和人员，无需新增，本项目年操作时间为340天，年工作时长8000小时。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程和产排污环节 本项目位于孚宝（钦州）码头有限公司厂区内，场地已经进行场地平整，四周无居民房舍及其他设施需要拆迁。项目施工期主要包括施工前准备、储罐清洗及废水处理、罐体改造施工、配套土建工程以及管道更新等环节。 - 施工前需将735-TK-0003储罐内残存乙二醇全部转移至厂区内735-TK-0001及0002储罐。 - 待罐体清空后，使用清水对735-TK-0003罐体内壁进行彻底清洗，设计清洗用水量约为罐容的4%，预计产生清洗废水400吨。该清洗废水因含有有机溶剂成分，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于危险废物（编号：HW49 900-047-49），需严格委托有相应处理资质的单位进行规范处置。 - 储罐清洗完毕并达到安全作业条件后，进行物理改造，包括在罐壁指定位置开设门洞，安装内浮盘及相关附件（此过程涉及焊接等动火作业），最后对罐体整体进行保冷层施工。 - 配套土建与管道工程 本项目施工期涉及开挖新建泵区的基础，并在735-TK-0003罐组与735-TK-0001/0002罐组之间以及735新建泵区周围建设围堰。对泵区基础需进行防渗处理，其防渗性能需满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的相关要求。此外，施工还包括拆除735-TK-0003储罐原有的乙二醇输送管道，并安装新的醋酸乙烯管道。 图2-3 施工期流程图 施工期的产污环节：①储罐清洗产生的清洗废水；②基础开挖、围堰建设产生的建筑垃圾、扬尘、机械噪声；③管壁开洞、附件焊接产生的焊接烟尘、金属废料和机械噪声；④管道工程产生的废气管道；⑤罐体保冷、防腐涂层产生的废弃包装物和无组织废气；⑥施工人员生活产生的固体废物和污水。 2、营运期工艺流程和产排污环节 本项目营运期工艺流程和产污环节如下图所示。 图2-4 营运期工艺流程和产污环节图 （1）正常工况工艺流程及产污节点 醋酸乙烯为华谊能化公司醋酸乙烯装置（VAC装置）的产品，根据其物流方式及储运量，其储运工艺为： 从VAC装置通过管道输送到本工程改造的10000m3735-TK-0003罐组（进库），然后分别通过管道进行装船、装车出库。 1）储罐区 储罐（大小呼吸）产生的尾气收集后依托孚宝（钦州）仓储有限公司“甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目配套罐区工程”的VAC和C6+废气回收装置处理，该处理装置采用双通道冷凝+多功能吸附处理工艺，处理能力450Nm3/h，处理后尾气经一根15m高的排气筒（DA736）达标排放。同时，在735罐区新建一处泵站，新增2台醋酸乙烯泵（735-P-0004A/B），用于醋酸乙烯装车/装船/循环。 因此，735-TK-0003罐组产污环节主要为735-TK-0003罐组废气G1、735-TK-0003罐组无组织废气Gu1、735新增泵区无组织废气Gu2、735新增泵区噪声N1、735-TK-0003罐组地面冲洗水W1、735新增泵区地面冲洗水W2。 - 液体装卸区 液体装卸区8#车台在建醋酸乙烯装车臂2根，采用底部装车形式进行物料装车，流量为80m3/h。醋酸乙烯装车产生的废气依托孚宝（钦州）仓储有限公司“甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目配套罐区工程”的VAC和C6+废气回收装置处理，采用双通道冷凝+多功能吸附处理工艺，该设施处理能力450Nm3/h，处理后尾气经一根15m高的排气筒（DA736）达标排放。 因此，液体装卸区产污环节主要为醋酸乙烯装车有组织废气G2、醋酸乙烯装车无组织Gu3。 3）码头区 醋酸乙烯装船废气依托16号、17号泊位在建醋酸乙烯废气处理装置处理。醋酸乙烯装船作业采用密闭管道输送的方式，流量为320m3/h。本项目依托在建项目1根醋酸乙烯装船线，该管线设计分界点在引桥根部（界区切断阀属于码头范围），码头装船作业废气依托16号、17号泊位的醋酸乙烯废气处理装置（4#）处理，采用冷凝+吸收工艺，设计风量350Nm3/h，处理后经一根15m高的排气筒（P4）达标排放。 因此，码头区产污环节主要为醋酸乙烯装船废气G3、码头区物料输送无组织废气Gu4、废活性炭S1、废冷凝液S2。 （2）非正常工况（检维修或故障期间） 本项目装车管线两端均设置清管阀，在管线检修时或装卸货种后较长时期内不使用的，需将管线清扫干净。本项目拟采用清管阀，利用氮气作为动力，由液体装卸区汽车栈台侧作为起点，对管道进行通气扫线，清扫尾气（G4）依托广西华谊能源化工有限公司甲醇制烯烃（MTO）装置区火炬系统燃烧处理。 本项目产排污节点详见下表。 表2-11 项目产排污节点一览表 类别; 序号; 产污工序; 主要污染物; 产生特征; 污染治理措施. 废气; G1; 735-TK-0003罐组有组织废气; 非甲烷总烃; 连续; 依托孚宝（钦州）仓储有限公司“甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目配套罐区工程”的VAC和C6+废气回收装置处理，采用双通道冷凝+多功能吸附处理工艺，处理后尾气经一根15m高的排气筒（DA736）达标排放. G2; 醋酸乙烯装车有组织废气; 非甲烷总烃; 间歇. G3; 醋酸乙烯装船有组织废气; 非甲烷总烃; 间歇; 依托16号、17号泊位的醋酸乙烯废气处理装置（4#）处理，采用冷凝+吸收工艺，处理后经一根15m高的排气筒（P4）达标排放. G4; 管道清扫废气; 非甲烷总烃; 非正常工况; 依托广西华谊能源化工有限公司甲醇制烯烃（MTO）装置区火炬系统燃烧处理. Gu1; 735-TK-0003罐组无组织废气; 非甲烷总烃; 连续; 设备定期检漏. Gu2; 735新增泵区无组织废气; 非甲烷总烃; 连续. Gu3; 醋酸乙烯装车无组织; 非甲烷总烃; 连续. Gu4; 码头区物料输送无组织废气; 非甲烷总烃; 连续. 废水; W1; 735-TK-0003罐组地面冲洗废水; COD、SS、氨氮; 间歇; 依托成品罐区现有污水管，经泵提升送至广西华谊能源化工有限公司污水管，然后输送到天宜污水处理厂（一期）进行处理后达标排放. W2; 735新增泵区地面冲洗废水. 固废; S1; 醋酸乙烯废气处理装置; 废活性炭; 间歇; 收集后暂存厂区危废间送有资质的单位进行处置. S2; 废冷凝液; 有机液体; 间歇. 噪声; N1; 735新增泵区噪声; 噪声（等效连续A声级）; 间歇; 选用低噪声设备、厂房隔声等. |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保行政许可 本项目现有工程为孚宝（钦州）码头有限公司成品罐区，现有环保行政许可见下表。 表2-12 现有环保行政许可情况表 单位：t/a 项目名称; 环评批复情况; 竣工环保验收情况; 备注. 广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目; 批复文件：钦港环管字〔2016〕29号 批复时间：2016年11月 申报主体：广西华谊能源化工有限公司 建设内容：731罐区（甲醇）、734罐区（杂醇）、735罐区（聚酯级乙二醇）、720液体装卸区以及事故应急池、控制室、综合楼、消防水罐等配套设施。; 验收时间：2022年4月至8月 运营主体：孚宝（钦州）码头有限公司 验收结论：通过; 1. 2019年9月，建设主体变更为孚宝码头公司。（钦环函〔2019〕446号） 2. 2020年10月，项目变更分析报告获通过。. 广西华谊能源化工有限公司合成气综合利用项目; 批复文件：钦港环管字〔2020〕1号 批复时间：2020年1月 申报主体：广西华谊能源化工有限公司 建设内容：732罐区（醋酸）及配套设施。; 验收时间：2022年4月至8月 运营主体：孚宝（钦州）码头有限公司 验收结论：通过（纳入整体验收）; 2020年5月，建设主体变更为孚宝码头公司。. 工业气体岛项目成品罐区扩建工程（配套华谊能化甲醇制烯烃项目）; 批复文件：自贸钦审批环〔2024〕31号 批复时间：2024年7月5日 申报/运营主体：孚宝（钦州）码头有限公司 建设内容：改造现有731、732罐组，新建危废间等。; 验收状态：在建未验; 孚宝码头公司运营。. 甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目配套罐区工程; 批复文件：自贸钦审批环〔2024〕32号 批复时间：2024年7月5日 申报/运营主体：孚宝（钦州）仓储有限公司 建设内容：新建735A、735B罐区及配套设施。; 验收状态：在建未验; 孚宝仓储公司运营。. 二、现有工程污染物实际排放总量 根据建设单位提供的验收及自行监测报告，现有工程污染物排放情况如下表所示。 表2-13 现有工程污染物排放情况表 单位：t/a 类别; 排放方式; 产生源; 污染物; 现有工程污染物排放情况. 产生量; 排放量. 废气; 有组织排放; 731罐区-甲醇罐组; 甲醇; 67; 0.05. 非甲烷总烃; 24.12; 0.06. 732罐区-醋酸罐组; 非甲烷总烃; 1.48; 0.01. 734罐区-杂醇罐区; 非甲烷总烃; 0.54; 0.01. 735罐区-聚酯级乙二醇罐区; 非甲烷总烃; 0.35; 0.003. 735A罐区-甲醇卸船; 甲醇; 8.4; 0.0059. 非甲烷总烃; 10.85; 0.027. 720液体装卸区-甲醇装车; 甲醇; 7.68; 0.06. 非甲烷总烃; 4.84; 0.06. 720液体装卸区-C6+/醋酸乙烯装车废气; 非甲烷总烃; 2.48; 0. 720液体装卸区-杂醇（醋酸）装卸; 非甲烷总烃; 0.38; 0.01. 720液体装卸区-聚酯级乙二醇装卸; 非甲烷总烃; 0.06; 0.001. 16号、17号码头-醋酸乙烯装船; 非甲烷总烃; 6.925; 0.207738. 危废间; 非甲烷总烃; 0.00002; 0.000004. 无组织排放; 储罐区; 甲醇; 137.83; 8.98. 非甲烷总烃; 0.0962; 0.0962. 码头区; 非甲烷总烃（VOCs）; 0.38213; 0.38213. 装卸区; 甲醇; 13.469; 2.739. 非甲烷总烃; 0.05; 0.05. 废水; 生产废水; 2819; 2809. 生活污水; 737; 737. COD; 0.08; 0.077. BOD5; 0.006; 0.006. SS; 0.05; 0.047. 氨氮; 0.0027; 0.0025. 石油类; 0.00002; 0.00002. 固废; 废机油（900-214-08）; 0.2; 0.2. 废液压油（900-218-08）; 6.34; 6.34. 废液压油桶（900-249-08）; 0.5; 0.5. 废弃的含油抹布、劳保用品（900-041-49）; 1.38; 1.38. 废活性炭（900-039-49）; 2; 2. 废冷凝液（900-047-49）; 12.01; 12.01. 生活垃圾; 4.17; 4.17. 注：表内现有工程污染物排放量已包含在建工程的污染物排放量。 - 现有工程污染物排放达标分析 根据孚宝码头公司的自行监测报告（报告编号：H102500322、H102500323、H102500659、H102500325），现有工程污染物排放达标情况见表2-14。 表2-14 现有工程污染物排放达标情况一览表 类型及所属位置; 监测点位名称; 监测因子; 监测值; 排放标准; 数据来源. 废气; 有组织; 731罐区; 甲醇成品罐区洗涤塔排气筒出口; 甲醇; 50（mg/m3）; H102500322. 非甲烷总烃; 处理效率≥95%; H102500322. 732罐区; 醋酸成品罐区洗涤塔排气筒出口; 非甲烷总烃; 处理效率≥95%; H102500322. 734罐区; 杂醇罐区洗涤塔排气筒出口; 甲醇; 50（mg/m3）; H102500322. 非甲烷总烃; 处理效率≥95%; H102500322. 735罐区; 聚酯级乙二醇罐区洗涤塔排气筒出口; 非甲烷总烃; 处理效率≥95%; H102500322. 720液体装卸区; 装车平台甲醇尾气排气筒出口; 甲醇; 50（mg/m3）; H102500322. 非甲烷总烃; 处理效率≥95%; H102500322. 装车平台聚酯级乙二醇尾气排气筒出口; 非甲烷总烃; 处理效率≥95%; H102500322. 装车平台杂醇（醋酸）尾气排气筒出口; 甲醇; 50（mg/m3）; H102500322. 非甲烷总烃; 处理效率≥95%; H102500322. 无组织; 厂界; 罐区1#上风向参照点; 甲醇; 12（mg/m3）; H102500323. 非甲烷总烃; 4（mg/m3）; H102500323. 总悬浮颗粒物; /; H102500323. 硫化氢; /; H102500323. 臭气; /; H102500323. 罐区2#下风向监控点; 甲醇; 12（mg/m3）; H102500323. 非甲烷总烃; 4（mg/m3）; H102500323. 总悬浮颗粒物; /; H102500323. 硫化氢; /; H102500323. 臭气; /; H102500323. 罐区3#下风向监控点; 甲醇; 12（mg/m3）; H102500323. 非甲烷总烃; 4（mg/m3）; H102500323. 总悬浮颗粒物; /; H102500323. 硫化氢; /; H102500323. 臭气; /; H102500323. 罐区4#下风向监控点; 甲醇; 12（mg/m3）; H102500323. 非甲烷总烃; 4（mg/m3）; H102500323. 总悬浮颗粒物; /; H102500323. 硫化氢; /; H102500323. 臭气; /; H102500323. 噪声; 厂界; 罐区东面厂界外1m; 昼间; 65[dB(A)]; H102500659. 夜间; 55[dB(A)]; H102500659. 罐区南面厂界外1m; 昼间; 65[dB(A)]; H102500659. 夜间; 55[dB(A)]; H102500659. 罐区西面厂界外1m; 昼间; 65[dB(A)]; H102500659. 夜间; 55[dB(A)]; H102500659. 罐区北面厂界外1m; 昼间; 65[dB(A)]; H102500659. 夜间; 55[dB(A)]; H102500659. 废水; 成品罐区废水收集池排放口; pH值; 6~9; H102500325. 氨氮; ≤250（mg/L）; H102500325. 化学需氧量; ≤6000（mg/L）; H102500325. 悬浮物; ≤100（mg/L）; H102500325. 四、与本项目有关的主要环境问题及整改措施 与本项目有关的主要环境问题：有机废气处理装置的非甲烷总烃去除效率没有进行监测。 整改措施：要检测有机废气处理装置的非甲烷总烃去除效率，保证去除效率≥95%。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量状况 根据《钦州市城市总体规划修改（2012-2030）》，项目所在区域属于《环境空气质量标准》中二类区。故本项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （1）大气质量情况 根据广西壮族自治区生态环境厅2025年发布的《自治区生态环境厅关于通报2024年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2025〕66号），钦州市2024年空气质量优良天数比率97.5%；空气质量综合指数为3.04。本项目位于钦南区，属于环境空气达标区。 表3-1 区域环境空气质量现状评价 污染物; 评价指标; 评价标准(μg/m³); 现状浓度(μg/m³); 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 达标. CO; 年平均质量浓度; 4000; 达标. O3; 年平均质量浓度; 160; 达标. 根据上表可知，2024年钦州市SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。由此判定：项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）特征因子现状 本项目特征污染物为非甲烷总烃，引用《北部湾港钦州港域金谷港区金鼓江作业区16号、17号泊位扩建工程项目（新增异辛醇、丙烯酸异辛酯、环氧丙烷装卸设施）环境影响评价报告书》中A1厂址下风向监控点的点位环境空气监测数据对特征因子现状进行评价。此次监测点位于本项目东南方向，距离约550m，监测期间风向为南风。按《环境监测技术规范》执行，分析方法按《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)的要求进行。此次监测时间2025年3月14日~3月20日，监测1小时平均浓度，每小时至少采样45分钟，时间段分别为2:00、8:00、14:00、20:00，至本次评价期间，区域污染源无重大变化，因此引用其监测数据可行。 引用监测结果与评价情况详见下表。 表3-2 环境空气现状监测结果一览表（引用数据） 监测点位; 监测因子; 检测结果范围（mg/m3）; 评价标准（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. A1厂址下风向监控点; 非甲烷总烃; 2.0; 0; 达标. 注：“ND”表示检出结果低于检出限，计算时取检出限的一半。. 图3-1 引用的监测点位布置图 由上表可知，本次评价区域大气环境中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3要求。 综上所述，本项目评价范围各大气污染因子均能满足相应的评价标准限值要求，区域环境空气质量良好。 二、海洋环境质量状况 本项目生产废水依托成品罐区现有污水管，经泵提升送至广西华谊能源化工有限公司污水管，然后输送到天宜污水处理厂（一期）进行处理。天宜污水处理厂（一期）依托园区深海排放管道钦州港金鼓江排污混合区（GX056DⅣ）[原钦州湾金鼓江深海排放区（GX069DIV）]排放。根据《广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案的通知》（桂环发〔2023〕9号），排污海域主导功能为港口、工业、生活排污用海，属四类环境功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）四类标准。 本次评价收集了中华人民共和国生态环境部“海水水质监测信息公开系统”的2025年7月GXN14010站位监测结果，对钦州港金鼓江排污混合区（GX056DⅣ）海域水环境质量现状进行评价。 表3-3 引用海水质量监测结果 单位：mg/L 监测指标; 监测值; 标准值; 达标情况. pH（无量纲）; 6.8~8.8; 达标. 溶解氧（mg/L）; ＞3; 达标. 化学需氧量（mg/L）; ≤5; 达标. 无机氮（mg/L）; ≤0.5; 达标. 活性磷酸盐（mg/L）; ≤0.045; 达标. 石油类（mg/L）; ≤0.020; 达标. 由上表可知，钦州港金鼓江排污混合区（GX056DⅣ）海域GXN14010站位各监测因子均符合《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准。 三、声环境 根据《钦州市中心城区声环境功能区划》（钦政办规〔2023〕11号），项目所在位置为工业区，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，故本项目不开展声环境现状调查。 四、生态环境现状 本项目为改建项目，位于孚宝（钦州）码头有限公司成品罐区，用地性质为工业用地。项目位于钦州石化产业园内，不涉及在产业园区外建设项目新增用地，且该用地范围内不含有生态环境保护目标，不开展生态现状调查。 五、地下水、土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 本项目罐区、道路等区域全部采取必要的防渗、硬化措施，正常工况下不会造成地下水、土壤污染。事故情况下，如装卸区防渗层发生破裂，项目废水通过破损处渗入地下，可能造成地下水、土壤污染，本项目在采取了防渗措施的同时，通过布设地下水跟踪监测系统，监测地下水水质变化，并在发现数据异常后及时采取应急处理措施控制影响，能够将事故污染影响控制在可接受范围内。综上所述，本项目不对地下水、土壤环境现状进行评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；厂界外50m范围内无声环境保护目标。对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，营运期间本项目无环境保护目标，事故情况下的环境保护目标详见风险专章。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （一）施工期污染物排放控制标准 （1）施工期废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值要求。 （2）施工噪声：执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的规定限值（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。 （3）固体废物：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求。 （4）施工废水和污水：废水收集后进入广西天宜环境科技有限公司污水处理厂项目（一期工程）处理，与运营期执行相同标准。 （二）营运期污染物排放控制标准 （1）大气污染物排放标准 735-TK-0003罐组废气G1、醋酸乙烯装车废气G2、醋酸乙烯装船废气G3均为有组织排放，产生的有组织废气参照《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及2024年修改单表4标准限值要求，详见下表。 表3-4 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表4标准限值 污染物; 处理效率. 非甲烷总烃; 去除效率≥95%. 无组织废气污染物主要为非甲烷总烃，其中厂界非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及2024年修改单表7企业边界大气污染物浓度限值；厂内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A。 表3-5 无组织废气排放标准 单位：mg/m3 执行标准; 污染物; 标准浓度限值; 适用范围. 石油化学工业污染物排放标准GB31571-2015及2024年修改单表7; 非甲烷总烃; 4.0; 厂界无组织. 挥发性有机物无组织 控制标准GB37822-2019附录A; 非甲烷总烃; 10; 厂内无组织. （2）水污染物排放标准 本项目生产废水依托成品罐区现有污水管，经泵提升送至广西华谊能源化工有限公司污水管，然后输送到天宜污水处理厂（一期）进行处理，广西天宜环境科技有限公司污水处理厂项目（一期工程）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准和《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表 1 中较严者的限值后排放。水污染物排放标准执行孚宝（钦州）码头有限公司与广西华谊能源化工有限公司签订的技术协议、纳管协议，详见下表及附件7-1、附件7-2。 表3-6 污水参考执行的排放标准 单位：mg/L 执行位置; 污染物; 标准浓度限值; 来源. 孚宝（钦州）码头有限公司废水总排口接成品罐区排水管道处; COD; ≤6000; 《工业气体岛项目液体化工码头及仓储项目技术协议》. 表3-7 天宜一期污水处理厂排放标准限值 序号; 污染物(mg/L); 标准值. 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015); 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准; 天宜一期污水处理厂尾水排放执行标准. 1; pH值; 6.0~9.0(无量纲); 6.0~9.0(无量纲); 6.0~9.0(无量纲). 2; CODCr; 60; 100(其他排污单位); 60. 3; BOD5; 20; 20; 20. 4; 悬浮物; 70; 70; 70. 5; 氨氮; 8.0; 15; 8.0. 6; 总氮; 40; /; 40. 7; 总磷; 1.0; /; 1.0. 8; 磷酸盐; /; 0.5; 0.5. 9; 硫化物; 1.0; 1.0; 1.0. 10; 总氰化物; 0.5; 0.5; 0.5. 11; 总汞; 0.05; 0.05; 0.05. 12; 总镉; 0.1; 0.1; 0.1. 13; 总铬; 1.5; 1.5; 1.5. 14; 总砷; 0.5; 0.5; 0.5. 15; 总铅; 1.0; 1.0; 1.0. 16; 总锌; 2.0; 2.0; 2.0. 17; 总铜; 0.5; 0.5; 0.5. 18; 总镍; 1.0; 1.0; 1.0. 19; 挥发酚; 0.5; 0.5; 0.5. 20; 石油类; 5.0; 5.0; 5.0. （3）噪声排放标准 运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放标准，具体标准值见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固体废弃物 按照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）、《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）中相关规定对固体废物进行分类，并按照要求进行处理。 一般固废执行《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期对环境的影响主要来自施工过程中产生的扬尘、施工生活污水和废水、机械噪声和建筑垃圾、各类建材的包装物以及生活垃圾等。 一、大气污染物 施工期产生的大气污染源主要有施工扬尘、焊接烟尘、罐体保冷及防腐过程中产生的无组织废气及机械所产生尾气。 1、扬尘 项目施工过程产生的扬尘为：①场地挖掘、装卸产生的扬尘：项目施工时735新增泵区区域开挖时施工作业以及挖出的土石方临时装卸产生的粉尘和扬尘；②建筑材料搬运、堆放产生的扬尘：项目施工时，产生的建筑垃圾在储运、堆放过程中会产生动力起尘，主要是有装卸等外力作用下产生的扬尘；③物料运输车辆造成的道路扬尘：建筑工地上大型建筑材料运输车辆在运输过程中，由于施工路面存在施工泥土，导致运输过程中风力扰动形成道路扬尘。 以上施工过程使周边环境空气中的TSP浓度增加，尤其是在天气干燥、风速较大，汽车行驶速度较快的情况下，粉尘的污染更为严重。 施工区四周应采用简易围屏；建筑材料的堆场应定点定位，并采取防尘抑尘措施，对散料堆场采用水喷淋防尘，或用篷布遮盖散料堆；运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，减少车辆引起的扬尘污染；限制运输车辆行驶速度。采取以上措施可有效减少建筑扬尘。在管理到位、措施落实的前提下，建筑施工期扬尘对环境的影响可限制在较小的范围内。 - 焊接烟尘 焊接烟尘的产生实质上是金属材料经历“过热-蒸发-氧化-冷凝”的物理化学过程。在电弧高温（通常可达3000-6000℃）作用下，焊条、焊丝以及被焊接的母材局部熔化甚至蒸发，形成高温蒸气。这些蒸气离开高温区进入周围空气后，迅速被氧化并冷凝成极其细微的固态颗粒。其颗粒物按粒径划分，直径小于0.1μm的称为烟，介于0.1μm至10μm之间的称为尘，其中大部分为可吸入的细颗粒物（PM2.5），平均粒径通常在0.1-5μm范围内，具有粒径小、易悬浮、粘附性强的特点。 可优先采用自动化、机械化的焊接工艺，从源头减少焊工直接接触；选用低尘、低毒的环保型焊条，可以从源头上有效减少烟尘及有害气体的产生量。焊接人员必须佩戴专业的防尘口罩或供气式呼吸器，防止烟尘和有害气体吸入。必须使用镶有专用防护镜片的焊接面罩或头盔，防止电弧光（含紫外线、红外线）对眼睛和皮肤造成灼伤。应穿戴由阻燃材料制成的工作服、手套、脚盖等，防止火花和金属熔滴烫伤。 - 3、罐体保冷及防腐过程中产生的无组织废气 - 涂料、稀释剂、固化剂等在调配、涂刷（喷涂）以及干燥固化过程中，所含的有机溶剂会挥发出来。在保冷层施工中使用的粘结剂、密封剂等，也可能含有可挥发的有机成分。这些VOCs物料在非取用状态时，若容器未有效密闭，或者在开放式、半开放式的涂刷、搅拌、喷涂等作业过程中，VOCs会直接逸散到周边环境中。 - 因此施工过程中先选用符合国家低VOCs含量标准规定的涂料、粘结剂等原辅材料。盛装VOCs物料的容器在非取用时应保持密闭。对于防腐涂装等作业，鼓励采用高效涂装技术（如高压无气喷涂等）以减少VOCs排放。 4、施工车辆及机械废气 施工使用的各种工程机械（如载重汽车、挖掘机、吊车等）主要以柴油为燃料，加上重型机械的尾气排放量较大，故尾气排放也使项目所在区域内的大气环境受到污染。尾气中所含的有害物质主要有CO、HC、NO×等。施工单位应加强对机械、车辆的维修保养，减少污染物排放，合理安排施工工作，提升工程机械使用效率。 二、废水 施工期废水主要来源于储罐清洗产生的清洗废水以及施工人员生活污水。储罐清洗废水产生量约400吨，因含有残留的乙二醇等有机溶剂，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物（HW49 900-047-49），需严格委托具备相应资质的单位进行规范处置。生活污水则主要含有悬浮物、有机物等污染物。这些废水收集后依托现有污水管道，泵送至广西华谊能源化工有限公司污水管，最终进入天宜污水处理厂（一期）处理达标后排放。由于施工期废水量较少，且纳入现有处理体系，对周围水环境的影响较小。 三、噪声 施工期噪声主要来源于基础开挖、围堰建设的机械设备（如挖掘机）、管壁开洞及附件焊接的设备（如切割机、电焊机）等运行时产生的机械噪声。通过选用低噪声设备、合理安排高噪声作业时间、进行必要的隔声降噪等措施，可使施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，对周围声环境的影响可控。 四、固体废物 本项目施工过程中产生一定数量的一般工业固体废物和危险废物。 一般工业固体废物包含生活垃圾、建筑垃圾、管道工程产生的废弃管道、罐体保冷及防腐涂层产生的废弃包装物等。建筑垃圾来源于基础开挖、围堰建设等土方作业，以及管道工程等，主要有工程渣土、废弃建材等。建筑垃圾应尽可能分类收集，其中可资源化利用的部分应进行综合利用，其余的与工程渣土等用于场内平整或规范清运；废弃包装物、管道工程产生的废弃管道等应优先回收利用；生活垃圾则由环卫部门定期清运。所有固体废物均得到合理处置，不会对环境造成明显影响。 危险废物主要为储罐清洗产生的清洗废水，预计产生量为400吨。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，储罐清洗废水属于危险废物（编号：HW49 900-047-49），需严格委托有相应处理资质的单位进行规范处置。 本项目施工期各类污染物的产生量较小，在采取上述相应的防治措施后，对周围环境的影响很小，并会随施工期的结束而消失，综上所述，本项目施工期不会对周围环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响和保护措施分析 （一）废气源强 1、正常工况有组织排放废气 本项目产生的有组织废气为735-TK-0003罐组废气G1、醋酸乙烯装车废气G2、醋酸乙烯装船废气G3。 （1）735罐区废气（G1） 735-TK-0003罐组废气G1主要来源于735-TK-0003罐组，废气成分主要为非甲烷总烃。储罐的废气主要来源于各储罐的“大、小呼吸”产生的物料蒸发损耗。储罐废气排放量可参照《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2019）附录A中所列计算公式适用于内浮顶罐储存时的年大呼吸蒸发损耗和年小呼吸蒸发损耗的估算储罐的废气量公式进行计算，具体如下： - 储罐大呼吸蒸发损耗 （A.0.3-6） 式中： Lw—浮顶罐年大呼吸损耗量（kg/a）； Q—油罐年周转量（103m3/a）； C—油罐壁的黏附系数（m3/1000m2），取0.2567； Wl—平均储存温度下的介质密度，kg/m3； Nfc—非自支撑顶内浮顶罐或浮顶罐取0； Fc—非自支撑固定顶支柱的有效直径，m； D—罐直径，m； 表4-1 大呼吸计算结果表 名称; 油罐壁的黏附系数（m3/1000m2）; 直径（m）; 年周转量（103m3/a）; 介质密度（kg/m3）; 非甲烷总烃大呼吸结果（t/a）. 735-TK-0003罐组; 0.2567; 26.7; 215.054; 930; 7.691. - 储罐小呼吸蒸发损耗 （A.0.2-17） D （A.0.2-18） （A.0.2-19） （A.0.2-20） （A.0.2-21） （A.0.2-22） （A.0.2-23） （A.0.2-24） （A.0.2-25） （A.0.2-26） 式中： Ls—浮顶罐和内浮顶减小呼吸损耗，kg/a； Fr—密封总损耗系数，kg-moles/a； Ff—浮盘附件总损耗系数，kg-moies/a； Fd—浮盘顶板接缝总损耗系数，kg-moles/a； P*—蒸气压函数，无量纲； p—罐内介质平均储存温度下的气相压力，kPa，按式（A.0.2-9）计算，式中液体温度按表A.0.2-5取值，其他参数的计算方法同上； Mv—油气分子量，kg/kg-moles； Kc—产品系数，无量纲，炼油产品和单组分物料取1.0，原油取0.4； Kr—密封损耗系数，kg-moles/（m·a）； Kra—零风速密封损耗系数，kg-moles/（m·a）：见表A.0.2-3； Krb—与风速有关密封损耗系数，kg-moles（m/s）m-a，见表A.0.2-3； V—平均风速，m/s，内浮顶罐v=0； n—与密封有关的风速指数，见表A.0.2-3； Kfai—零风速浮盘附件损耗系数，kg-moles/a，见表A.0.2-4； Kfbi—与风速有关浮盘附件损耗系数，kg-moles/（m/s）·m·a，见表A.0.2-4； Nfi—某种浮盘附件的个数，无量纲，见表，见表A.0.2-4； Kv—浮盘附件风速校正系数，无量纲，内浮顶罐Kv=1，浮顶罐Kv=0.7； mi—与风速有关浮盘附件损耗指数，无量纲，见表A.0.2-4； i—浮盘附件数量1，…，k，根据储罐浮盘设计数据确定； k—浮盘附件总数，根据储罐浮盘设计数据确定； Lseam—浮盘顶板接缝总长度，m，根据储罐浮盘设计数据确定； Kd—单位长度顶板接缝损耗系数，kg-moles/（m·a），焊接取0，螺栓连接取0.34； Sd—浮盘顶板接缝长度系数按式（A.0.2-23）计算，m/m2，若无Lseam数据，栓接或铆接连续薄板结构可按式（A.0.2-24）计算，非连续板结构可按式（A.0.2-25）计算； L—栓接或铆接非连续板结构的每张顶板的长度，m； w—栓接或铆接连续薄板结构或非连续板结构的每张顶板的宽度，m。 表4-2 小呼吸计算结果表 名称; Fr; Ff; Fd; P*; Mv; Kc; 非甲烷总烃计算结果（t/a）. 735-TK-0003罐组; 63.546; 0; 0; 0.0363; 86.09; 1.0; 0.199. 表4-3 大小呼吸合计表 名称; 非甲烷总烃产生量（t/a）; 非甲烷总烃产生速率（kg/h）. 735-TK-0003罐组; 7.89; 0.9955. （2）720液体装卸区废气（G2） 720液体装卸区废气醋酸乙烯装车废气G2，废气成分主要为非甲烷总烃。醋酸乙烯在装车外运过程有部分物料损耗，参照《工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册》，有机液体装载的产生量计算公式计算装车废气产生量，装载系数为0.015kg/m3。本项目醋酸乙烯装车通过年总量从现有工程0万t/a增加至本项目8万t/a。因此，720液体装卸区废气醋酸乙烯装车废气产生量为1.29t/a。 根据《孚宝（钦州）码头有限公司C6+/醋酸乙烯储罐、装车尾气处理装置（450Nm3/h双通道冷凝+多功能吸附）技术方案》，该装置采用“双通道冷凝+多功能吸附”组合工艺，属于《国家先进污染防治技术目录（大气污染防治领域）（2018年版）》中“挥发性有机工业废气污染防治”的推广技术，当处理油气流量＜1000m3/h，油气回收率可达99%以上。本次环评以97%计。 表4-4 正常工况720液体装卸区有组织废气排放情况一览表 污染源; 排气筒参数; 污染物; 产生浓度; 产生速率; 处理工艺; 去除效率（%）; 排放浓度; 排放速率; 排放量; 排放 标准. mg/m3; kg/h; mg/m3; kg/h; t/a. 醋酸乙烯装车废气G2; DA736 VAC和C6+废气回收装置排口： 风量：450m3/h； 高度：15m； 内径：0.15m； 温度：25℃； 年运行：8000h; 非甲烷总烃; 358.33; 0.1613; 双通道冷凝+多功能吸附; 97.00; 10.75; 0.0048; 0.0387; 去除效率≥95%. （3）醋酸乙烯装船废气（G3） 本项目将原醋酸乙烯装船量从0万吨/年提升至12万吨/年，预计4000DWT船舶每年7次装船作业，装船效率为320m3/h，单船总计约57h完成装载。根据《钦州港金谷港区金鼓江作业区16号、17号泊位扩建工程（配套华谊能化甲醇制烯烃）环境影响报告书》（2023年12月），泊位醋酸乙烯废气处理装置处理规模350Nm3/h，处理后经一根15m高的排气筒（P4）达标排放。参照《孚宝（钦州）码头有限公司C6+/醋酸乙烯储罐、装车尾气处理装置（450Nm3/h双通道冷凝+多功能吸附）技术方案》，该装置采用“双通道冷凝+多功能吸附”组合工艺，属于《国家先进污染防治技术目录（大气污染防治领域）（2018年版）》中“挥发性有机工业废气污染防治”的推广技术，当处理油气流量＜1000m3/h，油气回收率可达99%以上。本次环评以97%计。 本项目醋酸乙烯装船产生的装卸废气计算参考《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中的相关公式。船舶装载汽油和原油以外的产品时，装载损耗排放因子LL可利用公路、铁路装载石油制品过程的计算公式进行估算。 E装卸=LL×V1000×1−η总 η总=η收集×η去除×η投用 LL——装载损耗排放因子，kg/m3； η总——总控制效率，%； η收集——收集效率，%； η去除——去除效率，%； η投用——投用效率，%。 当真空装载，保持真空度小于-0.37千帕；或罐车与油气收集系统法兰连接、硬管螺栓连接时，则收集效率η收集取100%。项目装卸过程中管线于油气收集系统法兰连接，收集效率取100%；设备投入效率取100%。 公路、铁路装载过程损耗排放因子： LL=C0×S S——饱和因子，代表排除的挥发物料近饱和的程度； C0——装载罐车、液相处于平衡状态，将挥发物料看做理想气体下的物料密度，kg/m3。 C0=1.20×10−4×PT×MT+273.15 C0——装载罐车、液相处于平衡状态，将挥发物料看做理想气体下的物料密度，kg/m3。 PT——温度T时装载物料的真实蒸气压，Pa，取17460Pa； M——油气的分子量，g/mol，取86.09g/mol； T——实际装载温度，℃，取25℃。 经计算可知醋酸乙烯新增装船废气产生量为15.61t/a，经废气处理装置（去除率97%）吸收后排放量为0.468t/a。 表4-5 醋酸乙烯装船废气产生量计算结果表 装载货物; 饱和因子S; 理想气体下的物料密度C0（kg/m3）; 损耗排放因子LL（kg/m3）; 货物年周转量（t/a）; 货物年周转量（m3/a）; 油气处理效率（%）; VOCs排放量（t/a）. 醋酸乙烯; 0.2; 0.60485; 0.12097; 120000; 129032; 97; 0.468. 表4-6 单船装船废气排放量计算结果表 装载货物; VOCs排放量（kg/船次）; 单船工作时间（h）; 装载速率（m3/h）; 设计风量（Nm3/h）; 单船排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 醋酸乙烯; 66.86; 57; 320; 350; 1.173; 3351. 2、正常工况下无组织排放废气 本次项目旨在对聚酯级乙二醇罐区的 10000m3固定顶储罐（735-TK-0003）进行改造，将其变为内浮顶储罐，用于储存醋酸乙烯（VAC）。主要改造内容包括储罐本身，并新增735泵区及2台输送泵，同时增加相应的进料、装车、装船支管。项目其他部分则依托现有设施及在建工程。储罐改造前后，无组织排放的主要污染物均为非甲烷总烃。本次工程的无组织排放计算将重点关注因设备新增或改动导致的VOCs新增排放量。735-TK-0003罐组无组织废气（Gu1）、735新增泵区无组织废气（Gu2）、醋酸乙烯装车无组织（Gu3）、码头区物料输送无组织废气（Gu4）。 本项目物料采用密闭管道输送的方式，因此无组织废气主要为管道动静密封点泄漏废气；液体装卸区、罐区及码头运营过程所涉及的设备和组件在长期使用过程中，VOCs易从设备组件的轴封与配件的缝隙处泄漏出来。 设备逸散排放连续而缓慢，泄漏频率高低与流体特性、组件材质、操作条件、维护状况等因素有关，针对上述设备，企业加强了管理，增加日常检测维修及设备改良次数，将老化垫片或松动的螺栓加以换除或压紧，并定期进行适当的检测维修，有效降低VOCs排放总量。 本次评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）平均泄漏系数进行估算总的无组织VOCs排放量。 表4-7 设备eToc,i取值参数表 类型; 设备类型; 排放速率eToc,i/（kg/h/排放源）. 石油化学工业; 气体阀门; 0.024. 开口阀或开口管线; 0.03. 有机液体阀门; 0.036. 法兰或连接件; 0.044. 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备; 0.14. 其他; 0.73. 根据企业提供的设备组件数据，本项目设备动静密封点泄漏VOCs排放情况见下表。 表4-8 设备与管线组件泄漏排放情况 无组织源强; 气体阀门（个）; 有机液体阀门（个）; 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备（个）; 法兰或连接件; 开口阀或开口管线; 污染物; 排放速率（t/a）; 预测源强（kg/h）. 储罐区Gu1; 23; 156; 2; 200; 1; 非甲烷总烃; 0.3667; 0.0458. 泵区Gu2; 0; 50; 2; 0; 0; 非甲烷总烃; 0.0499; 0.0062. 液体装卸区Gu3; 100; 120; 0; 0; 0; 非甲烷总烃; 0.0216; 0.0202. 码头区Gu4; 50; 100; 0; 150; 0; 非甲烷总烃; 0.0136; 0.0342. 3、废气源强汇总 本项目废气源强汇总情况详见下表4-9。全厂废气排放“三本账”汇总表见表4-10。 表4-9 本项目废气源强汇总表 污染源; 工序; 污染物; 排放形式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 运行时间（h）. 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量 （t/a）; 工艺; 效率 （%）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）. 735-TK-0003罐组废气G1; 储罐大小呼吸; 非甲烷总烃; 有组织; 0.9863; 2191.67; 7.89; 双通道冷凝+多功能吸附; 97; 0.0296; 65.75; 0.2367; 8000. 醋酸乙烯装车废气G2; 醋酸乙烯装车; 非甲烷总烃; 有组织; 0.1613; 358.33; 1.29; 97; 0.0048; 10.75; 0.0387. 醋酸乙烯装船废气G3; 醋酸乙烯装船; 非甲烷总烃; 有组织; 39.10; 111714; 15.61; 双通道冷凝+多功能吸附; 97; 1.173; 3351; 0.468; 399. 735-TK-0003罐组无组织废气Gu1; 物料输送; 非甲烷总烃; 无组织; 0.0063; /; 0.0501; 设备定期检漏; /; 0.0063; /; 0.0501; 8000. 735新增泵区无组织废气Gu2; 物料输送; 非甲烷总烃; 无组织; 0.0062; /; 0.0499; 设备定期检漏; /; 0.0062; /; 0.0499; 1073. 醋酸乙烯装车无组织Gu3; 物料装卸; 非甲烷总烃; 无组织; 0.0202; /; 0.0216; 设备定期检漏; /; 0.0202; /; 0.0216; 134. 码头区物料输送无组织废气Gu4; 物料装卸; 非甲烷总烃; 无组织; 0.0342; /; 0.0136; 设备定期检漏; /; 0.0342; /; 0.0136; 399. 表4-10 全厂废气排放“三本账”汇总表 单位：t/a 类别; 排放方式; 产生源; 污染物; 现有工程污染物排放情况; 本项目污染物排放情况; 本项目完成后总排放量; “以新带老”削减量; 增减量变化. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 废气; 有组织排放; 731罐区-甲醇罐组; 甲醇; 67; 0.05; 0; 0; 0.05; 0; 0. 非甲烷总烃; 24.12; 0.06; 0; 0; 0.06; 0; 0. 732罐区-醋酸罐组; 非甲烷总烃; 1.48; 0.01; 0; 0; 0.01; 0; 0. 734罐区-杂醇罐区; 非甲烷总烃; 0.54; 0.01; 0; 0; 0.01; 0; 0. 735罐区-聚酯级乙二醇罐区; 非甲烷总烃; 0.35; 0.003; 7.89; 0.2367; 0.2397; 0; 0.2367. 735A罐区-甲醇卸船; 甲醇; 8.4; 0.0059; 0; 0; 0.0059; 0; 0. 非甲烷总烃; 10.85; 0.027; 0; 0; 0.027; 0; 0. 720液体装卸区-甲醇装车; 甲醇; 7.68; 0.06; 0; 0; 0.06; 0; 0. 非甲烷总烃; 4.84; 0.06; 0; 0; 0.06; 0; 0. 720液体装卸区-C6+/醋酸乙烯装车废气; 非甲烷总烃; 2.48; 0; 1.29; 0.0387; 0.0387; 0; 0.0387. 720液体装卸区-杂醇（醋酸）装卸; 非甲烷总烃; 0.38; 0.01; 0; 0; 0.01; 0; 0. 720液体装卸区-聚酯级乙二醇装卸; 非甲烷总烃; 0.06; 0.001; 0; 0; 0.001; 0; 0. 16号、17号码头-醋酸乙烯装船; 非甲烷总烃; 6.925; 0.207738; 15.61; 0.468; 0.675738; 0; 0.468. 危废间; 非甲烷总烃; 0.00002; 0.000004; 0; 0; 0.000004; 0; 0. 无组织排放; 储罐区; 甲醇; 137.83; 8.98; 0; 0; 8.98; 0; 0. 非甲烷总烃; 0.0962; 0.0962; 0.1; 0.1; 0.1962; 0; 0.1. 码头区; 非甲烷总烃（VOCs）; 0.38213; 0.38213; 0.0136; 0.0136; 0.39573; 0; 0.0136. 装卸区; 甲醇; 13.469; 2.739; 0; 0; 2.739; 0; 0. 非甲烷总烃; 0.05; 0.05; 0.0216; 0.0216; 0.0716; 0; 0.0216. （二）废气处理措施可行性分析 1、有组织废气处理措施可行性分析 735-TK-0003罐组大小呼吸废气及装车尾气分别收集后通过管道进入孚宝（钦州）仓储有限公司“甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目配套罐区工程”新建的VAC和C6+废气回收装置处理，根据《孚宝（钦州）码头有限公司C6+/醋酸乙烯储罐、装车尾气处理装置（450Nm3/h双通道冷凝+多功能吸附）技术方案》，该装置采用“双通道冷凝+多功能吸附”组合工艺，其中的双通道冷凝模块流程如下：在引风机升压作用下，待处理废气先进入双通道冷凝模块，依次进入预冷箱、一级双通道浅冷箱、二级双通道中冷箱、三级双通道深冷箱，预冷箱用于除水，一级冷凝温度设计为 5℃（可调），二级冷凝温度设计为-20℃（可调），三级冷凝温度设计为-70℃（可调，最低可至-75℃），在此梯度低温条件下，挥发废气中绝大部分醋酸乙烯及 C6+尾气发生相变，实现液化回收效果；采用R404A和R23环保型制冷剂，同等工况（蒸发、冷凝温度）、同等换热制冷量的情况下，能耗最低，更容易达到-70℃的低温，保证冷凝回收效果。该装置工艺属于《国家先进污染防治技术目录（大气污染防治领域）（2018年版）》中“挥发性有机工业废气污染防治”的推广技术，当处理油气流量＜1000m3/h，油气回收率可达99%以上。本报告按设计处理效率97%计，处理能力为450Nm3/h，经15m排气筒排放（DA736）。 醋酸乙烯装船废气依托16号、17号泊位在建醋酸乙烯废气处理装置处理（4#），处理后经一根15m高的排气筒（P4）达标排放。。根据《孚宝（钦州）码头有限公司泊位782A醋酸乙烯装船废气回收装置（350Nm3/h双通道冷凝+多功能吸附）技术方案》，该装置采用“双通道冷凝+多功能吸附”组合工艺，属于《国家先进污染防治技术目录（大气污染防治领域）（2018年版）》中“挥发性有机工业废气污染防治”的推广技术，当处理油气流量＜1000m3/h，油气回收率可达99%以上。其中双通道冷凝模块，在引风机升压作用下，待处理废气先进入双通道冷凝模块，依次进入预冷箱、一级双通道浅冷箱、二级双通道深冷箱，预冷箱用于除水，一级冷凝温度设计为-20℃（可调），二级冷凝温度设计为-70℃（可调，最低可至-75℃），在此梯度低温条件下，挥发废气中绝大部分醋酸乙烯发生相变，实现液化回收效果；采用R404A和R23环保型制冷剂，同等工况（蒸发、冷凝温度）、同等换热制冷量的情况下，能耗最低，更容易达到-70℃的低温，保证冷凝回收效果。本项目建成后醋酸乙烯吞吐量共计12万吨/年，预计4000DWT船舶装载7次/年，醋酸乙烯装卸臂设计流量320m3/h，醋酸乙烯单船装卸时间约57h。4#废气处理装置仅在醋酸乙烯装卸时运行，每年399h，运行时间较短，装置处理效率较高。综上所述，4#废气处理装置工艺简单可靠，处理效率较高，该装置年运行时间较短，能够满足处置16号、17号泊位醋酸乙烯装船废气的要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》(HJ 853-2017) 表5，储罐挥发性有机物有组织排放废气治理可行技术包括“油气平衡、油气回收（冷凝、吸附、吸收、膜分离或组合技术等）、燃烧净化（热力焚烧、催化燃烧、蓄热燃烧）”，装载挥发性有机物有组织排放废气治理可行技术包括“顶部浸没式或底部装载方式+油气回收或燃烧净化”。本项目采用的“双通道冷凝+多功能吸附”的处理工艺属于油气回收技术，且装车采用底部装载方式，由此可知，本项目对735-TK-0003罐组大小呼吸废气、装车废气和装船废气采用的治理措施属于可行技术。 根据《建设项目环境保护管理条例》中关于环境保护设施“三同时”（即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）的规定，本项目试生产（试运行）必须满足“依托的废气处理措施必须已完成竣工环境保护验收，并取得相关验收批复文件，确保其可稳定达标运行”条件，在上述条件未满足前，本项目不得投入试生产（试运行）。 2、无组织废气处理措施可行性分析 本项目无组织排放废气考虑设备与管线组件泄漏产生的废气，企业应加强管理，增加日常检测维修及设备改良次数，将老化垫片或松动的螺栓加以换除或压紧，并定期进行适当的检测维修，有效降低VOCs无组织排放总量。 （三）大气环境影响分析 1、有组织废气环境影响分析 735-TK-0003罐组有组织废气及装车有组织废气依托孚宝（钦州）仓储有限公司“甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目配套罐区工程”在建的VAC和C6+废气回收装置处理，采用双通道冷凝+多功能吸附的处理工艺，处理后通过DA736排气筒排放，非甲烷总烃处理效率能够达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及2024年修改单表4中的处理效率要求。 醋酸乙烯装船废气依托16号、17号泊位在建的醋酸乙烯废气处理装置处理（4#）。4#废气处理装置采用与罐区相同的工艺处理醋酸乙烯废气，采用双通道冷凝+多功能吸附处理工艺，处理后经一根15m高的排气筒（P4）达标排放，非甲烷总烃处理效率能够达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及2024年修改单表4中的处理效率要求。 经分析，本项目正常工况下非甲烷总烃有组织处理效率均满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及2024年修改单标准限值要求。 2、无组织废气环境影响分析 使用EIAProA2018中的AERSCREEN模型进行计算可知，本项目厂内非甲烷总烃无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A的10mg/m3排放限值要求。计算结果详见下表。 表4-11项目无组织排放污染物预测结果汇总表 污染源; 污染物; 最大落地浓度距离（m）; 下风向最大落地浓度（mg/m3）; Pmax（%）; 浓度排放限值要求（mg/m3）; 是否达标. 735-TK-0003罐组无组织废气Gu1; 非甲烷总烃; 15; 0.0018; 0.02; 10; 达标. 735新增泵区无组织废气Gu2; 非甲烷总烃; 10; 0.1291; 1.29; 10; 达标. 液体装卸区无组织废气Gu3; 非甲烷总烃; 10; 0.5461; 5.46; 10; 达标. 码头区无组织废气Gu4; 非甲烷总烃; 10; 0.8408; 8.41; 10; 达标. （四）非正常工况分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的污染物排放归为非正常排放。 本项目装车管两端均设置清管阀，在检修或装卸货种后较长时期内不使用的情况下，均需将管线清扫放净，清扫尾气依托广西华谊能源化工有限公司MTO装置区火炬系统燃烧处理，可满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及2024年修改单标准。 非正常工况控制措施：建设单位应加强日常的环保管理，定期巡检，保持管线的密封性，将废气对大气环境的影响降到最低。 （五）排污口基本信息 本项目排污口基本信息详见下表，排放口编号为企业内部编号，下文同。 表4-12 排放口基本信息情况一览表 排放口编号; 排气筒（m）; 出口温度（℃ ）; 类型; 排放标准要求. 高度; 内径. DA736（AVC和C6+废气回收装置处理装置排口）; 15; 0.15; 25; 一般排放口; 去除效率≥95%. P4（泊位醋酸乙烯废气处理装置）; 15; 0.3; 25; 一般排放口; 去除效率≥95%. （六）废气自行监测要求 本项目性质为危险化学品仓储，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》为排污许可登记管理企业。本项目建成后，依据《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目环境影响评价报告书》《广西华谊能源化工有限公司合成气综合利用项目环境影响评价报告书》《工业气体岛项目成品罐区扩建工程（配套华谊能化甲醇制烯烃项目）环境影响报告表》要求开展废气监测，详见表4-13。 表4-13 废气自行监测要求 类别; 监测点位置; 监测指标; 监测频次; 标准限值; 备注. 无组织; 罐区1#上风向参照点、罐区2#下风向监控点、罐区3#下风向监控点、罐区4#下风向监控点; 甲醇; 4次/年; 12; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 总悬浮颗粒物; 4次/年; 1; 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及2024年修改单. 非甲烷总烃; 4次/年; 4. 臭气; 4次/年; 20; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; 4次/年; 0.06. 注：大气环境质量自行监测由广西华谊能源化工有限公司进行。 二、废水环境影响和保护措施 1、废水源强 本项目的建设内容为对现有735-TK-0003罐组以及相关配套设施改造，不涉及生产规模的扩大，项目不新增工作人员，故无新增生活污水。 地面冲洗水水源采用工业水，为间歇使用，废水计算结果详见表4-14。全厂废水排放“三本账”汇总表见表4-15。 本项目废水收集后依托成品罐区现有污水管，经泵提升送至广西华谊能源化工有限公司污水管（不进入广西华谊能源化工有限公司污水处理设施），然后输送到天宜污水处理厂（一期）进行处理后达标排放。 表4-14 地面冲洗废水产生与排放一览表 序号; 项目; 产生浓度（mg/L）; 735-TK-0003罐组W1; 735新增泵区W2. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 1; 废水量; /; 154.02; 138.62; 2.88; 2.59. 2; COD; 300; 0.0462; 0.0416; 0.000864; 0.000777. 3; SS; 300; 0.0462; 0.0416; 0.000864; 0.000777. 4; 氨氮; 20; 0.00308; 0.00277; 0.0000576; 0.0000518. 表4-15 全厂废水排放“三本账”汇总表 单位：t/a 类别; 排放方式; 产生源; 污染物; 现有工程污染物排放情况; 本项目污染物排放情况; 本项目完成后总排放量; “以新带老”削减量; 增减量变化. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 废水; 生产废水; 2819; 2809; 156.91; 141.22; 2811.6; 138.62; 2.6. 生活污水; 737; 737; 0; 0; 737; 0; 0. COD; 0.08; 0.077; 0.047064; 0.042377; 0.077777; 0.0416; 0.000777. BOD5; 0.006; 0.006; 0; 0; 0.006; 0; 0. SS; 0.05; 0.047; 0.047064; 0.042377; 0.047777; 0.0416; 0.000777. 氨氮; 0.0027; 0.0025; 0.0031376; 0.0028218; 0.0052642; 0.0000576; 0.0027642. 石油类; 0.00002; 0.00002; 0; 0; 0.00002; 0; 0. 2、废水处理措施可行性及影响分析 （1）污水处理设施工艺可行性分析 本项目生产废水依托成品罐区现有污水管，经泵提升送至广西华谊能源化工有限公司污水管，然后输送到天宜污水处理厂（一期）进行处理。 天宜污水处理厂（一期）位于广西华谊能源化工有限公司厂区的西北侧，采用“均质调节池+冷却塔+二级A/O+二沉池+高效沉淀池+排放水池”主工艺，污水处理站设计生产废水处理系统、清净废水处理系统和除盐水排水处理系统，以保证废水水质要求达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及2024年修改单和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准中较严者，最终依托园区深海排放管道于钦州港金鼓江排污混合区（GX056DⅣ）[原钦州湾金鼓江深海排放区（GX069DⅣ）]排放。本项目生产废水主要为COD、SS等，天宜污水处理厂（一期）工艺可良好处理本项目废水。 图4-1 天宜污水处理厂（一期）生产废水处理工艺流程 （2）处理能力可行性分析 根据《工业气体岛项目成品罐区扩建工程（配套华谊能化甲醇制烯烃项目）环境影响评价报告表》（2024年5月）论证的内容，天宜污水处理厂（一期）设计规模为1875m3/h，现有项目进水规模为1834m3/h，尚有41m3/h余量，满足本项目的0.0176m3/h污水排放需求。 （3）达标排放可行性分析 根据全国排污许可证管理信息平台公开端信息，统计天宜污水处理厂（一期）2025年1月至9月废水出水水质情况，取最大值和最小值，见下表，出水水质已达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准中较严者，依托可行。 表4-16 天宜污水处理厂（一期）出水监测结果 序号; 1; 2. 处理单元; 天宜污水处理厂（一期）; 标准排放限值. 水质项目. 水质指标（mg/L）; 五日生化需氧量; 20. 六价铬; 0.5. 可吸附有机卤化物; 1. 总有机碳; 20. 总氰化物; 0.5. 总汞; 0.05. 总砷; 0.5. 总钒; 1. 总铅; 1. 总铜; 0.5. 总铬; 1.5. 总锌; 2. 总镉; 0.1. 总镍; 1. 挥发酚; 0.5. 氟化物（以F-计）; 10. 烷基汞; 不得检出. 石油类; 5. 硫化物; 1. 磷酸盐; -. 色度; -. 苯并[a]芘; 0.00003. 综上，本项目废水依托天宜污水处理厂（一期）处理，从处理工艺、处理能力、达标排放等方面均可行。 3、废水排放环境影响分析 综上，本项目的生产废水依托天宜污水处理厂（一期）处理可行，处理水质能满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及2024年修改单排放标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准中较严标准值要求，最终依托园区深海排放管道向钦州港金鼓江排污混合区（GX056DⅣ）[原钦州湾金鼓江深海排放区（GX069DⅣ）]排放后对环境影响不大。 三、噪声环境影响和保护措施 （1）噪声源强及降噪措施 本项目新增2台送料泵，运行产生噪声，噪声值为80dB（A）。项目主要产噪设备均在厂区内合理布置，基础减振降噪措施隔声量可达5dB（A）。 表4-17 项目声源及措施和降噪情况表 序号; 设备名称; 数量（台）; 治理前单台噪声级dB（A）; 降噪措施; 治理后单台噪声级dB（A）; 持续时间h. 1; 醋酸乙烯送料泵; 2; 80; 基础减振; 75; 8000. （2）噪声影响及达标分析 ①声环境影响预测模型及方法 预测模式如下： A.声级计算 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式如下： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 B.户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）＝Lp（r0）+DC-（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc） 式中： Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0） ——参考位置r0处的声压级，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度（本次取值为0），dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减（本次取值为0），dB； Agr——地面效应引起的衰减（本次取值为0），dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减（本次取值为0），dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减（本次取值为0），dB。 无指向性点声源几何发散的基本公式是： Adiv=20lg（r/r0） 式中： r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 C.预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中： Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 ②声环境影响预测结果与评价 表4-18 厂界噪声预测结果与评价表 单位：dB（A） 项目 位置; 昼间; 夜间. 贡献值; 背景值; 叠加值; 评价标准; 达标情况; 贡献值; 背景值; 叠加值; 评价标准; 达标情况. 北厂界; 65; 达标; 55; 达标. 西厂界; 65; 达标; 55; 达标. 南厂界; 65; 达标; 55; 达标. 东厂界; 65; 达标; 55; 达标. 注：背景值来自企业的监测报告《孚宝（钦州）码头有限公司16号17号泊位、罐区环境自行监测项目》（报告编号：H102500659）。 综上，项目优先选用低噪声设备，同时加装减振装置；再经建筑隔声和距离衰减厂界。预测结果表明，项目运行时厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，对周围环境影响不大。 （3）监测计划 本项目建成后，按照原罐区环评提出的环境监测计划开展噪声监测。 四、固体废物 1、固废产生量及处置方式 本项目无新增劳动定员，故无新增生活垃圾。 本项目运营期中会定期对各设备进行检修维护，该过程会产生少量的废机油和含油抹布，已在成品罐区原环评中论证。 醋酸乙烯废气采用双通道冷凝+多功能吸附工艺处理，活性炭吸附装置产生的废活性炭为危险废物，装填量约为0.2t，由于本项目实施后醋酸乙烯装船年运转量为12吨，因此每年需更换5次，本项目废活性炭产生量为1.0t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危险废物，危废类别为 HW08其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-039-49，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求包装、收集至危废间暂存后交由资质单位处理。 双通道冷凝+多功能吸附工艺会产生废冷凝液，为有机溶剂，产生量按处理效率计算，则码头4#废气处理设施产生废冷凝液15.142t/a，孚宝仓储公司VAC和C6+废气回收装置产生废冷凝液1.35452t/a。据《国家危险废物名录》（2025年版），废冷凝液属于危险废物，危废类别为 HW49其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-047-49，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求包装、收集至危废间暂存后交由资质单位处理。 表4-19 本项目污染物排放“三本账”汇总表 单位：t/a 类别; 排放方式; 产生源; 污染物; 现有工程污染物排放情况; 本项目污染物排放情况; 本项目完成后总排放量; “以新带老”削减量; 增减量变化. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 固废; 废机油（900-214-08）; 0.2; 0.2; 0; 0; 0.2; 0; 0. 废液压油（900-218-08）; 6.34; 6.34; 0; 0; 6.34; 0; 0. 废液压油桶（900-249-08）; 0.5; 0.5; 0; 0; 0.5; 0; 0. 废弃的含油抹布、劳保用品（900-041-49）; 1.38; 1.38; 0; 0; 1.38; 0; 0. 废冷凝液 （900-047-49）; 12.01; 12.01; 16.50; 16.50; 28.51; 0; 16.50. 废活性炭（900-039-49）; 2; 2; 1; 1; 3; 0; 1. 生活垃圾; 4.17; 4.17; 0; 0; 4.17; 0; 0. 2、危废间设计 成品罐区危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件要求进行设计和建设，具体设计如下： （1）地面采用不发火花地坪，地面与裙脚采取表面防渗措施，采用抗渗混凝土，抗渗等级不小于P6。 （2）通过设置挡液坎（h=0.15m）、导流槽和收集坑为液体泄漏堵截设施。其收集容积大于最大液态废物容器容积（200L）或液态废物总储量（最大3t）1/10（二者取较大者）。 （3）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），设有机废气收集和净化装置，设计参数如下： 风管风量：7500CMH，全压：1900Pa；2台，一开一备。 风管接活性炭纤维有机废气净化器，净化器最大处理能力7500m3/h，处理效率95%，排气口高度15m。非甲烷总烃排气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2要求。 无组织排放需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 （4）其他要求： ●贮存点应及时清运贮存的危险废物； ●易产生VOCs、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物，需采用闭口容器或包装物贮存； ●需根据危废分类设置贮存分区，不同分区之间应采取隔离措施（隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式）； ●应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 危险废物暂存间设计满足防扬散、防流失、防渗漏要求，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规范要求。危险废物在厂区贮存时，需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定，采用专用容器分类收集，临时存放于专用贮存场所，容器应粘贴符合标准中附录A所示标签，容器材质应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物应相容（不相互反应）。企业目前已与广西深投环保科技有限公司签订危废处置协议，对改建工程产生的危险废物进行处置。 3、固体废物处置措施可行性分析 在建的危废间占地面积约71.5m2，最大可容纳125t/a危险废物，用于现有工程及本项目危险废物的暂存。 现有工程危险废物主要包括废机油（900-214-08）、废液压油（900-218-08）、废液压油桶（900-249-08）、废弃的含油抹布和劳保用品（900-041-49）、废活性炭（900-039-49）、废冷凝液（900-047-49），分类收集后暂存于孚宝码头公司在建的危废暂存间，定期运往广西深投环保科技有限公司进行处置。 现有工程共产生22.43t/a危险废物，本项目预计产生17.5t/a危险废物，危废间能够满足全厂危险废物储存要求。 4、危险废物管理要求 危险废物暂存过程需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定，采用专用容器分类收集，容器应粘贴符合标准中附录A所示标签，容器材质应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物应相容。 企业目前已与具有危险废物处置资质的广西深投环保科技有限公司签订危废处置协议，对本项目危废间内暂存的危险废物进行处置。危险废物运输过程应严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业已建立内部管理制度，落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，有健全的危险废物相关档案管理制度。 五、地下水、土壤影响分析 针对污染型建设项目，地下水、土壤污染控制措施源头控制、过程防控、跟踪监测相结合的原则。735-TK-0003罐组、735新增泵区等区域全部采取必要的防渗、硬化措施，防止生产过程及其辅助活动进行过程中产生的污染物污染地下水、土壤。项目采取的防控措施如下： 防渗措施如下：等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 项目土壤环境影响不涉及大气沉降途径，项目无废水产生不存在垂直入渗影响途径等，项目采取以上防渗措施能够有效阻隔对地下水和土壤的影响途径。故项目对地下水和土壤环境影响较小，措施可行。 六、生态影响分析 本项目在孚宝（钦州）码头有限公司内进行建设，本项目实施后，现有的土地利用类型未发生变化。改造项目区内野生动植物极少，动物多样性差，无珍稀、濒危野生动植物资源集中分布区，因此，不会对区域动植物产生明显影响。 七、环境风险分析 本项目涉及的物质主要为醋酸乙烯，涉及有毒有害和易燃易爆危险物质。 本项目735-TK-0003罐组、735新增泵区进行防腐防渗工程建设，防止醋酸乙烯泄漏对地下水造成污染。本项目在孚宝（钦州）码头有限公司内建设，当发生火灾时，消防废水进入孚宝（钦州）码头有限公司现有事故应急池，孚宝（钦州）码头有限公司现有13500m3事故应急池、2个6500m3消防水罐，能够满足本项目的消防事故需求。 环境风险事故具有一定程度的不确定性，事故发生的条件有很多，发生事故排放的强度有多种可能，这样对风险事故的后果预测就存在着极大的不确定性。在采取有效的安全措施后，从风险预测结果来看，项目环境风险可防控。具体环境风险分析详见本项目《环境风险专项评价报告》。 八、环保设施投资估算 本项目总投资为1200万元，环保投资41.5万元，环保投资占工程总投资的3.46%。各项环保措施及投资估算见下表。 表4-20 环保投资估算一览表 项目; 投资内容; 金额（万元）. 废气; 新建废气管道; 20. 废水; 新建初期雨水管道; 18. 噪声; 在新增主要设备基础上加装橡胶减振垫、减振器等; 0.5. 风险; 防渗措施; 3. 合计; 41.5. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 对施工场地洒水、增湿降尘、清洁路面 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 焊接烟尘 | PM2.5 | 优先采用自动化、机械化的焊接工艺、焊接人员穿戴好安全装备 |  |
|  |  | 罐体保冷防腐废气 | VOCs | 选用符合国家低VOCs含量标准规定的涂料、粘结剂、采用高效涂装技术 |  |
|  |  | 施工机械废气 | THC、TSP、CO | 加强车辆管理和保养、规范建筑材料及废料运输 |  |
|  | 运营期 | 735-TK-0003罐组废气G1 | 非甲烷总烃 | 依托孚宝（钦州）仓储有限公司“甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目配套罐区工程”的VAC和C6+废气回收装置处理，采用双通道冷凝+多功能吸附的处理工艺，处理后尾气经一根15m高的排气筒（DA736）达标排放 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及2024年修改单表4 |
|  |  | 醋酸乙烯装车废气G2 | 非甲烷总烃 |  | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及2024年修改单表4 |
|  |  | 醋酸乙烯装船废气G3 | 非甲烷总烃 | 依托16号、17号泊位的醋酸乙烯废气处理装置（4#）处理，采用冷凝+吸收工艺，处理后经一根15m高的排气筒（P4）达标排放 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及2024年修改单表4 |
|  |  | 管道清扫G4 | 非甲烷总烃 | 依托广西华谊能源化工有限公司甲醇制烯烃（MTO）装置区火炬系统燃烧处理 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及2024年修改单表4 |
|  |  | 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃 | 设备定期检漏 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及2024年修改单表7 |
|  |  | 厂内无组织废气 | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织 控制标准》（GB37822-2019）附录A |
| 地表水环境 | 施工期 | 储罐清洗废水 | 有机溶剂 | 按危险废物处置，详见固体废物 | / |
|  |  | 施工废水 | SS、COD、氨氮、石油类 | 收集后依托成品罐区现有污水管，经泵提升送至广西华谊能源化工有限公司污水管，然后输送至天宜污水处理厂（一期）进行处理 | 孚宝（钦州）码头有限公司与广西华谊能源化工有限公司签订的技术协议、纳管协议 |
|  | 运营期 | 地面冲洗废水 （W1+W2） | SS、COD、氨氮 |  |  |
| 声环境 | 施工期 | 施工工地 | 等效A声级 | 采用低噪声设备、做好隔声减震等基础措施 | 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） |
|  | 运营期 | 厂界 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾：运往政府指定地点处理。 罐体保冷及防腐涂层产生的废弃包装物、废弃管道：优先回收利用。 生活垃圾：收集后，由环卫部门统一清运。 |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 洗罐废水（编号：HW49 900-047-49）：收集后暂存危废间送有资质的单位进行处置。 |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 运营期 | 本项目固体废物主要为废活性炭（S1）、废冷凝液（S2）等。 危险废物收集后暂存危废间送有资质的单位进行处置。 |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 项目罐区、泵区等区域采取必要的防渗、硬化措施，防止生产过程及其辅助活动进行过程中产生的污染物污染地下水、土壤。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | 厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | - 储罐新建围堰、防火堤； - 依托厂区现有13500m3事故应急池、2个6500m3消防水罐； - 依托天宜污水处理厂一期厂区为气体岛项目配套建设的有效容积为 15000m3及12000m3的事故池。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | / |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家和广西壮族自治区的产业政策；符合自贸区钦州港片区石化产业园区总体规划及其规划环评、“三线一单”管控要求。为确保项目运营期的环境安全，评价提出以下建议与要求：本项目投产运行的必要前提是其所依托的废气处理措施必须通过竣工环境保护验收。建设单位必须严格遵守“三同时”制度，在该前提条件未满足前，项目不得投入试生产。项目在采取相应污染防治措施后，外排污染物均可达标排放，对周围环境的影响较小。从环境保护角度，本项目环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本工程 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本工程建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 甲醇 | 11.78 | 本项目为储运项目，无单独设置总量控制指标 | 0.055 | 0 | 0 | 11.835 | +0.055 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.56 | 本项目为储运项目，无单独设置总量控制指标 | 0.149 | 0.879 | 0 | 1.588 | +1.028 |
| 废水 | COD | 0.03 | 本项目为储运项目，无单独设置总量控制指标 | 0.047 | 0.0424 | 0.0416 | 0.0778 | +0.0478 |
|  | BOD5 | 0.006 | 本项目为储运项目，无单独设置总量控制指标 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
|  | SS | 0.02 | 本项目为储运项目，无单独设置总量控制指标 | 0.027 | 0.0424 | 0.0416 | 0.0478 | +0.0278 |
|  | 氨氮 | 0.0002 | 本项目为储运项目，无单独设置总量控制指标 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0001 | 0.0053 | +0.0051 |
|  | 石油类 | 0.00002 | 本项目为储运项目，无单独设置总量控制指标 | 0 | 0 | 0 | 0.00002 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 4.17 | 本项目为储运项目，无单独设置总量控制指标 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 本项目为储运项目，无单独设置总量控制指标 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废液压油 | 6.34 | 本项目为储运项目，无单独设置总量控制指标 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0 |
|  | 废液压油桶 | 0.5 | 本项目为储运项目，无单独设置总量控制指标 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 废弃的含油抹布、劳保用品 | 1.28 | 本项目为储运项目，无单独设置总量控制指标 | 0.1 | 0 | 0 | 1.38 | +0.1 |
|  | 废冷凝液 | 0 | 本项目为储运项目，无单独设置总量控制指标 | 12.01 | 16.50 | 0 | 28.51 | +28.51 |
|  | 废活性炭 | 0 | 本项目为储运项目，无单独设置总量控制指标 | 2 | 1 | 0 | 3 | +3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

孚宝（钦州）码头有限公司乙二醇储罐改造项目

环境风险专项评价

建设单位：孚宝（钦州）码头有限公司

编制单位：中国检验认证集团广西有限公司

编制时间：二〇二五年十二月

目录

1 总则	- 1 -

1.1 编制依据	- 1 -

1.2 项目概况	- 1 -

2 风险调查	- 4 -

2.1 风险源调查	- 4 -

2.2 环境敏感目标调查	- 8 -

3 风险潜势初判	- 10 -

3.1 危险物质数量与临界值	- 10 -

3.2 行业及生产工艺（M）	- 10 -

3.3 危险物质及工艺系统危险性P分级	- 11 -

3.4 环境敏感程度E的分级确定	- 11 -

3.5 环境风险评价等级	- 15 -

3.6 风险评价范围	- 16 -

4 风险识别	- 17 -

4.1 风险物质识别	- 17 -

4.2 生产系统危险性识别	- 17 -

4.3 环境风险类型及危害分析	- 17 -

4.4 风险识别结果	- 18 -

5 风险事故情形分析	- 19 -

5.1 风险事故情形	- 19 -

5.2 事故调查	- 20 -

5.3 事故风险情形分析	- 20 -

5.4 最大可信事故判定	- 23 -

5.5 环境风险源项分析	- 25 -

6 环境风险预测与评价	- 29 -

6.1 预测气象条件	- 29 -

6.2 预测模型筛选	- 29 -

6.3 大气毒性终点浓度值	- 30 -

6.4 事故源强参数	- 30 -

6.5 预测结果	- 31 -

6.6 地表水环境影响	- 35 -

6.7 地下水环境影响	- 38 -

7 环境风险事故防范措施	- 41 -

7.1 环境风险防范措施	- 41 -

7.2 应急预案修订	- 47 -

8 风险评估结论	- 51 -

- 总则

  - 编制依据

    - 国家法律法规及规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订版），国家主席令第9号公布，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版），中华人民共和国主席令第24号，2018年12月29日起施行；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；

（4）《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令第9号，2019年施行）；

（5）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年施行）；

（6）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

（7）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第645号，2013年12月7日修订）。

    - 评价导则、技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术总则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。

    - 建设项目资料

（1）《孚宝（钦州）码头有限公司乙二醇储罐改造项目安全预评价报告》（2025年9月）；

（2）建设单位其他设计资料。

  - 项目概况

本项目在孚宝（钦州）码头有限公司成品罐区内，将聚酯级乙二醇罐区的1个10000m3固定顶储罐735-TK-0003改造为内浮顶醋酸乙烯（VAC）储罐，以及相关配套设施改造。

本项目改建内容详见下表。

##### 表1-1  项目建设内容及依托情况表

| 名称 | 建设名称 | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 储罐：735-TK-0003醋酸乙烯储罐 | 1座10000m3聚酯级乙二醇储罐（735-TK-0003）改造为10000m3醋酸乙烯储罐，储罐类型由固定顶改造为内浮顶； | 改造 |
|  | 泵站： 735新增泵区 | - 新增醋酸乙烯泵区，占地面积55.25m2； - 新增2台醋酸乙烯泵（735-P-0004A/B）； - 新增1台换热器。 | 新建 |
|  | 装车设施： 720液体装卸区醋酸乙烯装车设施 | 依托在建工程液体装卸区醋酸乙烯装车设施及相应管道。注2 | 依托 |
|  | 厂内管道： | 1、进料支管：新增1条醋酸乙烯进料支管，从成品罐区现有的醋酸乙烯进料总管道接出DN150管道作为735-TK-0003罐组进料管线，管口利用原罐S3口，管长168m，直径150mm。 - 2、装车支管：新增1条醋酸乙烯装车支管，自735-TK-0003罐组接出，通过735-P-0004A/B后接入成品罐区现有醋酸乙烯装车总管，管长176m，直径100mm； 3、装船支管：新增1条醋酸乙烯装船支管，自735-TK-0003罐组接出，通过735-P-0004A/B后接入成品罐区现有醋酸乙烯装船总管，管长173m，直径200mm； | 新建 |
|  |  | 依托在建工程醋酸乙烯厂内输送管道、醋酸乙烯装船线、醋酸乙烯装车管道（720液体装卸区外）。注2 | 依托 |
|  | 厂外管道： 孚宝罐区与码头之间厂外管道 | 依托在建工程醋酸乙烯厂外装船管道。注2 | 依托 |
| 公用工程 | 供电系统 | 利用现有成品罐区变电所设备和设施。 | 依托 |
|  | 给水系统 | 利用成品罐区现有工业水管网。 | 依托 |
|  | 排水系统 | （1）厂区采用雨污分流制，雨水依托735罐区现有雨水排水系统，735泵区新增初期雨水1.105m3/次； （2）生产废水依托罐区现有污水管，经泵提升送至广西华谊能源化工有限公司污水管，然后输送至天宜污水处理厂（一期）进行处理。 | 依托 |
|  | 控制室 | 利用现有设施设备。 | 依托 |
| 环保工程 | 废气治理措施 | 735-TK-0003罐组（大小呼吸）废气、醋酸乙烯装车废气： 依托孚宝（钦州）仓储有限公司的VAC和C6+废气回收装置注1处理，采用双通道冷凝+多功能吸附的处理工艺，该设施处理能力450Nm3/h，处理后经一根15m高的排气筒（DA736）达标排放。 | 依托 |
|  |  | 醋酸乙烯装船废气： 依托16号、17号泊位醋酸乙烯废气处理装置注3处理，采用双通道冷凝+多功能吸附处理工艺，处理规模350Nm3/h，处理后经一根15m高的排气筒（P4）达标排放。 | 依托 |
|  | 废水防治措施 | 生产废水依托成品罐区现有污水管，经泵提升送至广西华谊能源化工有限公司污水管，然后输送到天宜污水处理厂（一期）进行处理。 | 依托 |
|  | 噪声防治措施 | 采用低噪声设备，基础减振。 | 新建 |
|  | 固体废物防治措施 | 危险废物密封包装后暂存于危废间注2；危废间单层、钢砼结构，侧墙泄爆，占地面积71.5m2。危废间设置事故废气处理设施。 | 依托 |
|  | 风险防范措施 | 成品罐区现有1个13500m3事故应急池、2个6500m3消防水罐。 | 依托 |

注：1、孚宝（钦州）仓储有限公司的VAC和C6+废气回收装置为“甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目配套罐区工程”项目建设内容，该项目环评已获批复（自贸钦审批环〔2024〕32号），预计2025年12月建设完成，2026年3月完成验收。

2、孚宝（钦州）码头有限公司的危废间、醋酸乙烯厂外装船线、醋酸乙烯厂内输送管道、醋酸乙烯装船线、醋酸乙烯装车管道（720液体装卸区外）、720液体装卸区醋酸乙烯装车设施及相应管道为“工业气体岛项目成品罐区扩建工程（配套华谊能化甲醇制烯烃项目）”项目建设内容，该项目环评已获批复（自贸钦审批环〔2024〕31号），预计2025年12月建设完成，2026年3月完成验收。

3、孚宝（钦州）码头有限公司16号、17号泊位醋酸乙烯废气处理装置为“钦州港金谷港区金鼓江作业区16号、17号泊位扩建工程（配套华谊能化甲醇制烯烃项目）”项目建设内容，该项目环评已获批复（自贸钦审批环〔2024〕7号），预计2025年12月建设完成，2026年3月完成验收。

- 风险调查

  - 风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目设计危险物质见表2.1-1。

##### 表2.1-1  项目危险物质分布情况一览表

| 序号 | 危险物质 | CAS号 | 储罐总容积m3 | 管道长度（m） | 管道直径（mm） | 密度kg/m3 | 罐体类型 | 储存系数 | 储罐最大储存量（t） | 管道在线量（t） | 储存位置 | 是否属于危险物质 | HJ 169-2018附录B表B.1序号 | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醋酸乙烯（储罐） | 108-05-4 | 10000 | / | / | 930 | 内浮顶 | 0.9 | 8370 | / | 735罐区原聚酯级乙二醇储罐 | 是 | 87 | 7.5 | 1116 |
| 2 | 醋酸乙烯（新建进料支管） | 108-05-4 | / | 168 | 150 | 930 | / | / | / | 2.76 | 新增1条醋酸乙烯进料支管，从成品罐区现有的醋酸乙烯进料总管道接出DN150管道作为735-TK-0003罐组与华谊735A罐组之间进料管道。 | 是 | 87 | 7.5 | 0.37 |
| 3 | 醋酸乙烯（新建出料装船支管） | 108-05-4 | / | 173 | 200 | 930 | / | / | / | 5.05 | 新增1条醋酸乙烯装船支管，自735-TK-0003储罐接出，通过735-P-0004A/B后接入成品罐区现有醋酸乙烯装船总管 | 是 | 87 | 7.5 | 0.67 |
| 4 | 醋酸乙烯（新建出料装车支管） | 108-05-4 | / | 176 | 100 | 930 | / | / | / | 1.29 | 新增1条醋酸乙烯装车支管，自735-TK-0003储罐接出，通过醋酸乙烯泵（735-P-0004A/B）后接入成品罐区现有醋酸乙烯装车总管 | 是 | 87 | 7.5 | 0.17 |
| 最大存储量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  | 8379.10 |  | Q值总计 |  |  |  | 1117.21 |

##### 表2.1-2  醋酸乙烯安全技术说明书

| 化学品中文名 | 醋酸乙烯 | 化学品俗名 | 乙酸乙烯、醋酸乙烯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品英文名 | vinylacetate | 英文名称 | ethenylethanoate |
| CASNo. | 108-05-4 | 外观与形状 | 无色液体，具有甜的醚味 |
| 熔点（℃） | -93.2 | 相对密度（水=1） | 0.93 |
| 沸点（℃） | 71.8~73 | 相对蒸气密度（空气=1） | 3 |
| 分子式 | C4H6O2 | 分子量 | 86.09 |
| 饱和蒸汽压（kPa）： | 13.3（21.5℃） | 燃烧热（kJ/mol） | / |
| 临界温度（℃） | / | 临界压力（MPa） | / |
| 辛醇/水分配系数的对数值 | / |  |  |
| 闪点（℃） | -8 | 爆炸上限%（V/V） | 13.4 |
| 引燃温度（℃） | 402 | 爆炸下限%（V/V） | 2.6 |
| 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、醚、丙酮、苯、氯仿 |  |  |
| 急性毒性 | LD50：2900mg/kg（大鼠经口）；2500mg/kg（兔经皮） LC50：14080mg/m3，4小时（大鼠吸入） |  |  |
| 危险货物编号 | 32131 | UN编号 | 1301 |
| 包装方法 | 小开口钢桶；小开口铝桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |  |  |
| 运输注意事项 | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装贮运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种，热源，高温区，装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船，水泥船散装运输。 |  |  |
| 健康危害 | 本品对眼睛、皮肤，黏膜和上呼吸道有刺激性。长时间接触有麻醉作用。 |  |  |
| 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火，高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。极易受热、光或微量的过氧化物作用而聚合，含有抑制剂的商品与过氧化物接触也能猛烈聚合，其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火可燃。 |  |  |
| 燃爆危险 | 本品可燃，具刺激性。 | 有害燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法 | 遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。用水灭火无效，但需用水保持火场容器冷却。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、沙土。 |  |  |
| 应急处理 | 及时撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的溶液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，喷露状水或泡沫冷却和稀释蒸汽，保护现场人员，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作人品必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面置），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种，热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与气化剂、类，碱类接触，搬运时要轻装轻卸，防止包装入容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项 | 通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉，通风的库房。远离火种，热源。包装要密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储，不宜大量储存或久存，采用防爆型照明，通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |

  - 环境敏感目标调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）相关要求，通过对评价范围内大气环境、地表水环境、地下水环境可能受影响的环境敏感目标进行调查。项目周围主要环境敏感目标分布情况见表2.2-1。

##### 表2.2-1  项目环境风险敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离m |  | 属性 | 饮用水 情况 | 人口数 |
|  | 一、厂址周边人口数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 果子山村 | 西 | 3200 |  | 居住区 | 自来水 | 285 |
|  | 2 | 厚福沙村 | 西 | 2350 |  | 居住区 | 自来水 | 467 |
|  | 3 | 淡水湾村 | 东北 | 3000 |  | 居住区 | 自来水 | 200 |
|  | 4 | 旧村 | 北面 | 2650 |  | 居住区 | 自来水 | 200 |
|  | 5 | 竹笼村 | 西北 | 2700 |  | 居住区 | 自来水 | 271 |
|  | 6 | 鲳鱼潭村 | 西北 | 2500 |  | 居住区 | 自来水 | 347 |
|  | 7 | 沙岗头村 | 东北 | 2400 |  | 居住区 | 自来水 | 400 |
|  | 8 | 滨海社区 | 西北 | 3600 |  | 居住区 | 自来水 | 18000 |
|  | 9 | 钦州港经济技术开发区第一小学 | 西北 | 4000 |  | 文化教育 | 自来水 | 1200 |
|  | 10 | 钦州港经济技术开发区第三小学 | 西面 | 2600 |  | 文化教育 | 自来水 | 400 |
|  | 11 | 滨海医院 | 西北 | 3600 |  | 医疗卫生 | 自来水 | 300 |
|  | 12 | 威立雅环保科技（钦州）有限公司 | 西面 | 382 |  | 企业 | 自来水 | 45 |
|  | 13 | 广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（二期） | 西南 | 500 |  | 企业 | 自来水 | 67 |
|  | 14 | 钦州胜科水务有限公司 | 西南 | 720 |  | 企业 | 自来水 | 25 |
|  | 15 | 广西华谊新材料有限公司C3项目 | 东面 | 311 |  | 企业 | 自来水 | 50 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 212 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 22307 |
|  | 厂外管道两侧200m区域人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 0（本项目不涉及新建厂外管道） |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  | 24h内流经范围km |  |  |
|  | 1 | 钦州港果子山港口区（GX054DIV） | 海水水质第四类 |  |  | —— |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 | 与排放点距离/m |  |  |
|  | 1 | 七十二泾片红树林保护区 | S1 |  | 海水水质一类 | NW5560m |  |  |
|  | 2 | 金鼓江红树林分布区①②③ | S1 |  | 海水水质二类 | NNE4500m/NE3390m/N2160m |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E2 |  |  |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区目标 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 | 包气带防污性能 |  | 与下游厂界距离m |
|  | 1 | —— | —— |  | Ⅲ类 | 2.92×10-5cm/s~8.54 ×10-5cm/s，且厚度大 于1m |  | 160 |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E3 |

- 风险潜势初判

  - 危险物质数量与临界值

根据工程概况与分析章节，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，识别本次可能涉及的危险物质，筛选出本项目危险物质为醋酸乙烯。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C要求，项目Q值按下式计算：

q1,q2, ... qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1,Q2, ... Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为1；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

本项目Q值计算见下表，主要危险物质为醋酸乙烯，Q=1117.21，Q＞100。

##### 表3.1-1  项目危险物质Q值一览表

| 危险物质名称 | CAS号 | 最大在线量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 醋酸乙烯（735-TK-0003储罐） | 108-05-4 | 8370 | 7.5 | 1116 |
| 醋酸乙烯（新建进料支管） | 108-05-4 | 2.76 | 7.5 | 0.37 |
| 醋酸乙烯（新建出料-装船支管） | 108-05-4 | 5.05 | 7.5 | 0.67 |
| 醋酸乙烯（新建出料-装车支管） | 108-05-4 | 1.29 | 7.5 | 0.17 |
| 项目Q值Σ |  |  |  | 1117.21 |

  - 行业及生产工艺（M）

通过分析项目所属行业及生产工艺特点，本项目涉及危险物质管道运输、危险物质使用及贮存等，根据表3.2-1确定项目M=5，为M3。

##### 表3.2-1  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 拟建项 目分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医 药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 0 |
| 管道、港口、码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| 项目M值Σ |  |  | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |

  - 危险物质及工艺系统危险性P分级

根据确定的危险物质在项目735-TK-0003罐组内存储的数量与其规定的临界量比值（Q=1117.21，Q＞100），所属行业及生产工艺特点（项目为M3），确定项目危险物质及工艺系统危险性P等级为P2。

##### 表3.3-1  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

  - 环境敏感程度E的分级确定

1、大气环境

本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等人口22307人。其中项目周边500m范围人口总数总计为212人，本项目不涉及新建厂外管道，依托厂外管道输送成品罐区现有的醋酸乙烯物料已在之前的项目环评中进行预测与评价，本处不再赘述。本项目大气环境敏感度为E2，详见“表2.2-1项目环境风险敏感特征表”。

2、地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表3.4-1~表3.4-3。

根据前文“二、建设项目工程分析”内容：“成品罐区现有一座V=13500m3的事故应急池，根据《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目环境影响报告书》，该事故应急池池容按照成品罐区消防最不利点（731罐区）进行设计，即“消防水量（731罐区）11600m3+消防时雨水量2700m3-转存水量 800m3=13500m3”。本项目最大消防事故排水量合计5943.31m3，小于731罐区最大消防事故排水量，本项目建成后，全厂消防最不利点仍为731罐区，由此可知，成品罐区事故应急池池容能满足本项目消防事故排水需求。发生事故时，本项目的消防事故排水大部分存于罐组防火堤或围堤内，部分消防事故排水进入事故应急池，不会对外部水体造成污染”。

本项目属于污水间接排放项目，运营期废水（735-TK-0003罐组地面冲洗水W1、735新增泵区地面冲洗水W2）收集后接入成品罐区的污水系统，送至广西天宜环境科技有限公司污水处理厂统一处理达标排放，后排往钦州港金鼓江排污混合区。根据《广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案的通知》（桂环发〔2023〕9号），属于GX054DIV，属于第四类海域，为低敏感F3类，排放口附近10km范围内有七十二泾片红树林保护区、金鼓江红树林分布区①②③，环境敏感目标分级属于S1分级，因此本项目为地表水环境低度敏感区E2。

##### 表3.4-1  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

##### 表3.4-2  地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的。 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的。 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区。 |

##### 表3.4-3  环境敏感目标分级

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域。 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。 |

3、地下水环境

根据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见下表。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

##### 表3.4-4  地下水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E2 | E3 |

##### 表3.4-5  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区）。 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区。 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响分级评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

##### 表3.4-6  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定；Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |  |

本项目位于钦州石化产业园，所在区域为人工填海区，浅层地下水受大气降水以及钦州湾潮水影响显著，存在海水入侵现象，目前无进行开发利用价值。同时，周边村庄采用管网自来水，不使用地下水。故本项目不存在地下水环境敏感目标，敏感度为G3。

项目位于气体岛项目成品罐区用地范围，根据2016年编写的《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目环境影响评价报告书》《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目变更环境影响分析报告》中的成品罐区即位于孚宝（钦州）码头有限公司（本项目所在成品罐区），本项目的包气带地层为第四系含砾粉质粘土和下志留统连滩群第五组（S1lne）的强风化粉砂岩、页岩和泥岩，包气带层厚一般为1.28～2.51m，平均厚度为2.04m，包气带最薄处为1.28m，最厚处为2.51m，分布连续稳定，根据双环渗水试验计算的平均垂直渗透系数K=8.54×10-5cm/s，属弱透水层。根据钻孔注水试验计算的平均垂直渗透系数K=2.92×10-5cm/s，属弱透水层。因此根据导则要求，整个项目区场地的防污性能分级为中等，包气带的富水性与大气降水的关系较密切，富水性贫乏。因此本项目所在成品罐区包气带防污性能分级为D2，故本项目地下水环境敏感程度为E3。

##### 表3.4-6  各环境要素敏感性E分级表

| 要素 | 分级依据 | 项目情况 | 敏感程度E分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 | 风险评价范围内有广西茅尾海红树林自然保护区、鹿耳环江至大环半岛西面养殖区、茅尾海近江牡蛎增殖区、大灶盐田区、平山盐田区、光坡沿岸养殖区、七十二泾风景旅游区、三娘湾滩涂养殖区、金窝水库、企山水库、大风江、金鼓江、鹿耳环江，不属于以人为主的特殊保护区域；项目周边5km范围内总人口数为22307人，周边500m范围内总人口数为212人；项目管段折合每千米管段人口数为97人，小于200人 | E2 |
| 地表水环境 | 排放点进入海水水质分类为第一类、第二类；或发生事故时，危险物质泄漏到近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍范围内，涉跨国界或涉跨省的，属于敏感/较敏感区 | 项目事故废水经雨水管网排海，主要排往钦州港果子山港口区（GX054DⅣ），海水水质为第四类；发生事故时，危险物质泄漏到近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍范围内，不涉跨国界或涉跨省。 | E2 |
| 地下水环境 | Mb≥1.0m，1.0*10-6cm/s<K≤1.0*10-4cm/s，且分布连续、稳定 | 本项目所在成品罐区地下水下游方向无环境敏感区，包气带厚度大于1.0m，渗透系数为10-5cm/s。 | E3 |

  - 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）：4.3环境风险评价工作等级分为一级、二级、三级，根据本项目涉及的物质及工艺系统危险性P2和所在地的环境敏感性E2（其中大气环境敏感性为E2，地表水环境敏感性为E2，地下水环境敏感性为E3）确定环境风险潜势，本项目环境风险潜势为Ⅲ级，项目环境风险潜势划分见下表。

##### 表3.5-1  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

##### 表3.5-2  建设项目环境风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

项目大气环境敏感程度为E2，地表水环境敏感程度分级为E2，地下水环境敏感程度为E3。按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018），项目环境风险潜势等级为Ⅲ级，确定风险评价工作级别为二级。其中大气环境敏感程度为E2，大气环境风险评价等级为二级；地表水环境敏感程度分级为E2，地表水环境评价等级为二级；地下水环境敏感程度为E3，地下水环境评价等级为二级。

  - 风险评价范围

根据项目风险评价等级，确定项目大气评价范围为二级评价，距离项目边界5km范围；地下水风险评价范围为项目区周围地表水分水岭和金鼓江排泄边界构成相对完整的水文地质单元。

##### 表3.6-1  各环境要素风险评价范围

| 编号 | 项目 | 风险评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 以项目厂界边，外扩5km的区域。 |
| 2 | 地表水环境 | 本项目无地表水事故排放点，不设定评价范围。 |
| 3 | 地下水环境 | 项目区周围地表水分水岭和金鼓江排泄边界构成相对完整的水文地质单元。 |

- 风险识别

  - 风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，可识别出醋酸乙烯为本项目风险物质。危险物质安全技术说明书详见表2.1-2。

  - 生产系统危险性识别

环境风险识别包括生产装置、管道、储罐系统识别等。本项目涉及的主要为管道、储罐系统等。储运过程中潜在的风险事故包括因材质设备、操作或控制方面出现问题而造成的容器破裂、物料泄漏及中毒危害等。

##### 表4.2-1  生产系统危险性识别表

| 区域 | 单元或设备名称 | 涉及物料 | 危险有害原因 | 危险有害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 醋酸乙烯储罐（735-TK-0003） | 醋酸乙烯储罐（735-TK-0003） | 醋酸乙烯 | 泄漏 | 输送物质溢出厂界造成污染 |
| 醋酸乙烯（新建-进料支管） | 醋酸乙烯输送管道 | 醋酸乙烯 | 泄漏 | 输送物质溢出厂界造成污染 |
| 醋酸乙烯（新建出料-装船支管） | 醋酸乙烯输送管道 | 醋酸乙烯 | 泄漏 | 输送物质溢出厂界造成污染 |
| 醋酸乙烯（新建出料-装车支管） | 醋酸乙烯输送管道、依托的装车臂 | 醋酸乙烯 | 泵故障、设备设施缺陷、连接处损坏 | 静电、火灾、爆炸、机械伤害；输送物质溢出厂界造成污染 |

  - 环境风险类型及危害分析

本项目运营期可能存在的环境风险事故主要为化学品泄漏（跑、冒、漏）事故对环境造成污染，以及火灾爆炸事故伴生/次生污染物对环境的二次污染以及对人群健康的危害。不考虑人为破坏和地震、台风、风暴潮自然灾害等所引起的事故风险。

1、化学品泄漏

本项目主要贮存物料品种为醋酸乙烯，一旦输送管道破裂、密封盖阀门破裂等原因发生化学品泄漏事故（跑、冒、漏），可能会导致环境空气中醋酸乙烯等浓度超标，影响大气环境质量，严重时会对人体身体健康产生危害。

2、火灾爆炸

本项目主要贮存物料品种为醋酸乙烯，属于易燃、易爆的危险化学品。当泵、阀门、管道、储罐系统发生泄漏和损坏事故时，有可能发生火灾或爆炸，从而引起对水环境、大气环境等造成二次污染以及对人群健康造成危害等环境风险事故。

本项目可能涉及的主要风险类型见下表。

##### 表4.3-1  本项目主要风险类型识别表

| 风险物质 | 风险类型 | 风险因素 | 发生环节 | 发生概率 | 危害程度 | 危害分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 醋酸乙烯 | 化学品泄漏 | 化学品泄漏事故对水环境、大气环境等造成污染以及对人群健康的危害。 | 储罐或管道破裂，操作系统失灵，操作人员违反操作规定等。 | 小~中 | 中~大 | 这些有毒物质（包括液体及其蒸气）接触或侵入人体后，会发生生物化学变化，破坏生理机能，引起功能障碍和疾病，甚至导致死亡。 |
| 醋酸乙烯 | 火灾爆炸 | 火灾爆炸对水环境、大气环境等造成二次污染以及对人群健康的危害。 | 操作失误或管压过大；密封盖、阀门或管道破裂，并由此引发泄漏气体的燃烧和自燃。 | 小 | 中~大 | 这些均为可燃液体，遇到明火便会发生火灾或爆炸事故。 |

  - 风险识别结果

根据相关风险单元的风险物质 Q 值，Q<1 为一般风险单元，1<Q<100 为较重风险单元，Q>100 为重大风险单元。结合4.4-1，划分为以下环境风险单元。

##### 表4.4-1  建设项目环境风险识别表

| 环境风险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 在线量（t） | 临界量（t） | Q值 |  | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 环境风险单元类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险单元1 | 735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003） | 醋酸乙烯 | 8370 | 7.5 | 1116 |  | 泄漏、火灾、爆炸 | 大气、地表水 | 重大 |
| 环境风险单元2 | 醋酸乙烯（新建进料管道） | 醋酸乙烯 | 2.76 | 7.5 | 0.37 | 1.21 | 泄漏、火灾、爆炸 | 大气、地表水 | 较重 |
|  | 醋酸乙烯（新建出料-装船支管） | 醋酸乙烯 | 5.05 | 7.5 | 0.67 |  |  |  |  |
|  | 醋酸乙烯（新建出料-装车支管） | 醋酸乙烯 | 1.29 | 7.5 | 0.17 |  |  |  |  |
| 注： 1）因本项目新建1条进料支管、2条出料支管均布局在同一管廊，故本次将这3条支管统一汇总为环境风险单元2。 2）环境风险单元2中，本项目仅对新建管道部分进行预测分析。本项目新建进料支管、出料装车支管及出料装船支管，其中出料总管分别依托本项目所在成品罐区原有的醋酸乙烯罐至码头厂外管道、醋酸乙烯装车管道及设施，依托的部分已在前期针对本项目所在成品罐区已建的醋酸乙烯储罐输送管道环境影响评价中完成统计与核算，且本项目建成后不会导致依托管道的醋酸乙烯在线量增加，故本项目不进行依托管道的重新预测分析。全文同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 风险事故情形分析

  - 风险事故情形

根据本项目的特点，可能发生的风险事故主要在环境风险单元1-735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003）、环境风险单元2-醋酸乙烯管道火灾爆炸、管道泄漏，为此事故处理过程的伴生/次生污染主要为消防水、事故初期雨水及泄漏物及污染物的收集处理、火灾爆炸等。

1、泄漏物及其污染物

醋酸乙烯发生泄漏后，对周围的空气环境造成污染，在事故泄漏状态下泄漏的污染物等如不能及时有效处理，随着雨水或消放水进入周围环境，将会对环境造成二次污染，为此，必须对泄漏的气体、液体进行及时有效地收集处置。

2、火灾爆炸伴生/次生风险危害

火灾爆炸可能引起其他装置或设施破坏，在火灾爆炸事故中产生的有毒其他及次生污染物扩散，将对下风向的环境空气质量在短时间内有一定的影响。本项目涉及的物料的危险特性及燃烧爆炸特征详见表2.1-2所示，醋酸乙烯在火灾爆炸发生时的伴生/次生污染物主要为一氧化碳、二氧化碳。

3、消防水和事故初期雨水

当储罐、管道发生泄漏或醋酸乙烯泄漏时，若不能及时有效地切换雨污水切换阀，泄漏物料将会进入周围地表水体，对地表水造成污染。

根据前文“二、建设项目工程分析”中的内容：“成品罐区现有一座V=13500m3的事故应急池，根据《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目环境影响报告书》，该事故应急池池容按照本项目所在成品罐区消防最不利点（731罐区）进行设计，即“消防水量（731罐区）11600m3+消防时雨水量2700m3-转存水量 800m3=13500m3”。本项目最大消防事故排水量合计 5943.31m3，小于731罐区最大消防事故排水量，本项目建成后，全厂消防最不利点仍为731罐区，由此可知，成品罐区事故应急池池容能满足本项目消防事故排水需求。发生事故时，本项目的消防事故排水大部分存于罐组防火堤或围堤内，部分消防事故排水进入事故应急池，不会对外部水体造成污染”。

因此本项目建成后对周边地表水及土壤影响不大。

  - 事故调查

通过对同类企业、行业的突发环境事件案例进行收集、分析，对总结历史经验教训，提高突发事件防控和应急措施，防止类似事故发生，有借鉴意义。

##### 表5.2-1  国内外管线泄漏典型事故案例一览

| 序号 | 项目 | 发生时间 | 事故原因 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美国科罗拉多州降伞溪管道 | 2013年 | 压力计内部管道破裂导致含苯有机物泄漏 | 污染最高浓度达18000ppb，是饮用水安全标准3600倍，超标普通水域标准3倍。 |
| 2 | 美国新墨西哥州东南部输气管线 | 2000.08 | 管道防腐失效，导致管道内壁严重腐蚀，管壁变薄引起管道破裂 | 天然气爆炸，引起大火，造成至少10人死亡 |
| 3 | 阜阳市昊源化工集团有限公司液氨球罐区管道 | 2007.05 | 液氨球管道向2号液氨球罐输送液氨的进口管道中安全阀装置的下部截止阀发生破裂，管道内液氨向外泄漏 | 造成33名人员中毒和不适 |
| 4 | 山东省莘县化肥有限责任公司液氨连接导管 | 2002.07 | 液氨罐区罐装连接导管破裂 | 威胁到当地2000多名群众的生命安全，事故造成74人伤亡，其中13人死亡，24人重伤 |
| 5 | 吉林宝源丰禽业司 | 2013.06 | 管理不规范，火灾引发液氨设备和管道发生爆炸 | 121人死亡、76人受伤 |

  - 事故风险情形分析

以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）作为指导，结合国内外同类的事故统计资料进行分析，利用相关类型项目发生事故的类比统计资料，在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定环境风险事故情形。

##### 表5.3-1  项目所有可能发生的环境风险事故

| 序号 | 突发事故 | 风险类型 | 设定情景简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险物质泄漏事故 | 情景A：泄漏污染周边大气环境 | ①（罐区）环境风险单元1中的735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003）破裂； ②（管道）环境风险单元2中的醋酸乙烯（新建出料-装船支管）破裂。 其中环境风险单元2含3条管道，泄漏物料均为醋酸乙烯，故本项目在环境风险单元2选取Q值最大，最具代表性的醋酸乙烯（新建出料-装船支管）进行预测分析（Q=0.67）。 |
| 2 |  | 情景B：泄漏物料污染地表水环境 | 本项目不新增生活污水，项目新增废水为735-TK-0003罐组地面冲洗水W1、735新增泵区地面冲洗水W2。其中：735-TK-0003罐组地面冲洗水W1、735新增泵区地面冲洗水W2依托成品罐区现有污水管，经泵提升送至广西华谊能源化工有限公司污水管，然后输送到天宜污水处理厂（一期）进行处理后达标排放。 清净雨水排雨水明沟。如遇火灾事故，则雨水均依托本项目所在成品罐区现有消防废水池收集，不外排，然后输送到天宜污水处理厂（一期）进行处理。 本项目依托所在成品罐区“三级”防控措施得当，能确保本项目建成后，整个成品罐区消防事故废水全部收容于成品罐区内，不会溢流出外环境。 故本报告不再对情景B进行预测分析。 |
| 3 |  | 情景C：泄漏物料下渗污染土壤、地下水环境 | ①（罐区）735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003）破裂； ②（管道）醋酸乙烯（新建出料-装船支管）破裂。 ③（735新增泵区）地面破裂，地面冲洗水泄漏到地下水环境。 因泄漏物料均为醋酸乙烯，醋酸乙烯不属于项目所在成品罐区新增的贮存物料，也不属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的指标因子，故选取735新增泵站地面冲洗水泄漏（特征污染物为COD）作为情景C的风险预测。 |
| 4 | 火灾爆炸次生污染事故引发的次生环境问题 | 情景D：易燃化学品泄漏燃烧次生CO扩散至大气 | ①（罐区）环境风险单元1中的735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003）破裂，醋酸乙烯泄漏发生火灾爆炸事故，产生次生污染物CO； ②（管道）环境风险单元2中醋酸乙烯（新建出料-装船支管）破裂，醋酸乙烯泄漏发生火灾爆炸事故，产生次生污染物CO。 本情景预测的均为醋酸乙烯火灾次生污染物CO，因项目所在成品罐区较小，发生火灾的点位距离较近，故本项目选取Q值最大，最具代表性的①进行预测分析（Q=1116）。 |
| 5 | 环境风险防控设施失灵或非正常操作 | 情景E：雨水阀门不能正常关闭； | 本项目所在成品罐区雨污分流，具有收集初期雨水的收集池，并设有事故应急水池，池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排：池内设有提升设施，能将所收集物送至天宜内污水处理设施处理；雨水系统外排总排口设关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口，防止雨水、消防废水和泄漏物进入外环境，雨水系统总排口设置监视装置。事故状态下废水溢流出外环境的可能性较小。因此，本项目不再对情景E、情景F进行预测分析。 |
| 6 |  | 情景F：误操作导致生产废水进入雨水系统。 |  |
| 7 | 污染治理设施非正常运行 | 情景G：依托的废水、废气等环保处理设施发生故障，导致废水、废气超标排放 | 本项目废水、废气处理设施均依托原有环保设施，本项目污染物排放情况已在原有工程进行预测分析。且企业有专人负责环保设施的维护管理，定期对环保设施进行维修和检查，确保正常运行。因此，污染治理设施非正常运行发生可能性较小。 本项目不再对情景G进行预测分析。 |
| 8 | 各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 | 情景H：台风、地震 | 钦州市处于自然灾害比较小的地区，故发生极端灾害导致环境事件的概率较小。 本项目不再对情景H进行预测分析。 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录E事故概率，确定本项目代表性事故情形中最大可信事故发生概率，详见下表。

##### 表5.3-2  泄漏频率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 1.25×10-8/a |
|  | 储罐全破裂 | 1.25×10-8/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 5.00×10-6/（m·a） |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-6/（m·a） |
| 75mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 2.00×10-6/（m·a） |
|  | 全管径泄漏 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 内径＞150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 2.40×10-6/（m·a）* |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-7/（m·a） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 5.00×10-4/a |
|  | 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 1.00×10-4/a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 3.00×10-7/h |
|  | 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 4.00×10-5/h |
|  | 装卸软管全管径泄漏 | 4.00×10-6/h |

  - 最大可信事故判定

最大可信事故是指所造成的危害对环境（或健康）危害最严重的重大事故，并且发生该事故的概率不为零。本次风险评价不考虑外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等），主要考虑可能对周围环境和人群造成的污染的危害事故。

最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其他事故不具有环境风险。在生产、贮存、运输等过程中，存在许多事故风险因素，风险评价不可能面面俱到，只能仅考虑对环境危害最大的事故风险。

根据项目特点，以风险识别为基准，结合考虑化工行业主要事故类型及事故诱因发生概率、等因素，综合考虑危险物质危害性、使用及储存数量、事故危害后果等因素，并根据表5.4-1确定项目最大可信事故如下表：

##### 表5.4-1  项目最大可信事故

| 序号 | 突发事故 | 风险类型 | 设定情景简述 | 危险物质 | Q值 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险物质泄漏事故 | 情景A：泄漏污染周边大气环境 | 情形1——（罐区）环境风险单元1中的735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003）破裂； | 醋酸乙烯 | 1116 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00*10-4/a |
| 2 |  |  | 情形2——（管道）环境风险单元2中（管道）环境风险单元2中醋酸乙烯（新建出料-装船支管）破裂； | 醋酸乙烯 | 0.67 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 2.00*10-6/a |
| 3 | 火灾爆炸次生污染事故引发的次生环境问题 | 情景D：易燃化学品泄漏燃烧次生CO扩散至大气 | 情形3——（罐区）环境风险单元1中的735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003）破裂，醋酸乙烯泄漏发生火灾爆炸事故，产生次生污染物CO | CO | 醋酸乙烯Q值为1116 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00*10-4/a |
| 4 | 泄漏物料下渗污染土壤、地下水环境 | 情景C：泄漏物料下渗污染土壤、地下水环境 | 情形4——（新建泵区）地面破裂，地面冲洗水泄漏到地下水环境。 | COD | / | / | / |

  - 环境风险源项分析

    - 泄漏量计算

当醋酸乙烯发生泄漏时，其泄漏速率为：

式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

P—容器内介质压力，Pa；

P0—环境压力，Pa；

ρ—泄漏液体密度，kg/m³；

g—重力加速度，9.81m/s-2。

h—裂口之上液位高度，m。

Cd—液体泄漏系数，本次风险评估选用0.65。

A—裂口面积，m2；

（2）醋酸乙烯蒸发量计算：醋酸乙烯为常温储存，发生泄漏时，通常不会发生闪蒸和热量蒸发，以质量蒸发为主。质量蒸发速度按下式计算：

式中：

Q3—质量蒸发速度，kg/s；

p—液体表面蒸气压，Pa；

R—气体常数；J/mol·k；

T0—环境温度，k；

M—物质的摩尔质量，kg/mol；

u—风速，m/s，取风速1.5m/s；

r—液池半径，m。

α，n—大气稳定度系数；

##### 表5.5-1  液池蒸发模式参数

| 大气稳定度 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A，B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E，F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。

##### 表5.5-2  醋酸乙烯泄漏事故泄漏、蒸发计算表

| 计算参数 | 情形1——（罐区）环境风险单元1中的735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003）破裂 | 情形2——（管道）环境风险单元2中醋酸乙烯（新建出料装船支管）破裂泄漏 |
| --- | --- | --- |
| 假设裂口面积 | 7.85C㎡（直径为10mm） | 7.85C㎡（直径为10mm） |
| 地面情况 | 水泥 | 水泥 |
| 容器内压力P | 101325Pa | 200000Pa |
| 容器内温度 | 25℃ | 25℃ |
| 环境压力P0 | 101325Pa | 101325Pa |
| 气体常数J/mol·k； | 22.4 | 22.4 |
| 环境温度 | 25℃ | 25℃ |
| 密度 | 930kg/m3 | 930kg/m3 |
| 容器裂口之上液位高度 | 2m | 2m |
| 液池面积m2 | 188.83 | 477.6 |
| 泄漏时间 | 10min | 10min |
| 泄漏速率 | 2.93kg/s | 7.42kg/s |

    - 醋酸乙烯泄漏后的挥发量计算

醋酸乙烯是在常温条件下输送的，在发生泄漏时，因物料温度与环境温度基本相同，醋酸乙烯沸点为72.3℃，大于环境气温，因此通常不会发生闪蒸和热量蒸发，泄漏后在其周围形成液池，而挥发主要原因是液池表面气流运动使其液体蒸发，由于泄漏发生后液体流落到混凝土地坪上液面不断扩大，同时不断挥发并扩散转入大气，造成大气污染。质量蒸发速度按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F公式F.12计算：

式中：

Q3——质量蒸发速度，kg/s；

a，n——大气稳定度系数，F类稳定度时n=0.3，a=5.285*10-3；

P——液体表面蒸汽压，101325Pa；

M——物质的摩尔质量，kg/mol，取0.086；

R——气体常数，J/（mol`k），取22.4；

T0——环境温度，k，取298k（约25℃，常温）；

u——风速，m/s，F稳定度下取1.5；

r——液池半径，m。

    - 醋酸乙烯泄漏量、蒸发速度计算结果汇总

##### 表5.5-3  醋酸乙烯事故泄漏量、蒸发速度计算表汇总

| 计算参数 | 情形1——（罐区）环境风险单元1中的735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003）破裂 | 情形2——（管道）环境风险单元2中醋酸乙烯（新建出料装船支管）破裂 |
| --- | --- | --- |
| 地面情况 | 水泥 | 水泥 |
| 稳定度 | F稳定度 | F稳定度 |
| 液体泄漏速度，QL | 2.93kg/s | 7.42kg/s |
| 10min内泄漏量，t | 1.76t | 4.452t |
| 质量蒸发速度，Q3 | 1.15kg/s | 2.75kg/s |

    - 火灾、爆炸次生污染物CO源强

（一）液体泄漏量计算

情形3——（罐区）环境风险单元1中的735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003）破裂，泄漏孔径为10mm，醋酸乙烯的泄漏速率及泄漏量采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中推荐的伯努利公式计算泄漏速率，计算参数及结果见下表。根据其他同类公司的管理经验，预计应急人员可在10min内发现并完成堵漏处理，因此泄漏时间均以10min计。火灾的次生灾害产生的CO以30min计。

##### 表5.5-4  醋酸乙烯泄漏量计算表

| 计算参数 | 泄漏时间（min） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏量（t/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 液体泄漏系数：0.65 | 10 | 2.93 | 0.00293 |
| 裂口面积：7.85cm2，按泄漏孔径10mm计； |  |  |  |
| 液体密度：930kg/m3 |  |  |  |
| 储存压力：101325pa |  |  |  |
| 环境压力：101325pa |  |  |  |
| 裂口之上液位高度：2m |  |  |  |

（二）火灾伴生/次生污染物产生量估算

醋酸乙烯发生火灾爆炸后的伴生/次生污染物可能有CO、CO2。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F.15公式，一氧化碳产生量按下式计算：

式中：G一氧化碳——一氧化碳的产生量，kg/s；

C——物质中碳的含量，醋酸乙烯为55.81%；

q——化学不完全燃烧值，一般为1.5%~6.0%，本次取5%；

Q——参与燃烧的物质量，t/s。醋酸乙烯燃烧量取泄漏量的50%（一般石化环境影响评价报告在分析急剧燃烧时燃烧效率取40~60%），计算得0.0015t/s。

经过计算，得到醋酸乙烯不完全燃烧，一氧化碳的产生速率为0.0953kg/s。

    - 项目环境风险源强汇总

##### 表5.5-5  建设项目风险源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 风险单元 | 涉及位置 | 危险物质 | 大气稳定度 | 释放或泄漏速率kg/s | 释放或泄漏时间min | 蒸发速率kg/s | 蒸发时间min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物质泄漏 | 环境风险单元1 | 735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003） | 醋酸乙烯 | F | 2.93 | 10 | 1.15 | 15 |
| 2 | 物质泄漏 | 环境风险单元2 | 醋酸乙烯（新建出料装船支管）破裂 | 醋酸乙烯 | F | 7.42 | 10 | 2.75 | 15 |
| 3 | 火灾、爆炸 | 环境风险单元1 | 735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003） | CO | F | 0.0953 | 10 | —— | —— |

- 环境风险预测与评价

  - 预测气象条件

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，二级评价需预测最不利气象条件。其中，最不利气象条件取F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%。

##### 表6.1-1  大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 环境风险单元1储罐：事故源经度/（°），事故源纬度/（°） | 108.621876234，21.709431851 |
|  | 环境风险单元2管道：事故源经度/（°），事故源纬度/（°） | 108.620692131，21.709489272 |
|  | 事故源类型 | 泄漏、火灾 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度/C | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F稳定度 |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 1 |
|  | 是否考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据精度 | 90 |

  - 预测模型筛选

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G，依据排放类型，理查德森数的计算分连续排放、瞬时排放两种形式：

连续排放：

瞬时排放：

式中：

ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Qt——瞬时排放的物质质量，kg；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur——10m高处风速，m/s。

判断连续排放还是瞬时排放，通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

X——事故发生地点与计算点的距离，m，本项目距离最近敏感点20m；

Ur——10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变，按导则推荐最不利风速1.5m/s取值。

当Td>T时，可被认为是连续排放；当Td≤T时可被认为是瞬时排放。

根据计算，本项目采用风险导则中推荐的预测模型如下表所示：

##### 表6.2-1  大气风险预测模型主要参数表

| 环境风险单元 | 泄漏设备 | 气体名称 | 排放形式 | 稳定度 | 理查德森数 | 判断标准 | 气体性质 | 选取预测模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险单元1 | 735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003） | 醋酸乙烯 | 瞬时排放 | F | 0.89 | Ri＞1/6 | 重气体 | SLAB |
| 环境风险单元2 | 醋酸乙烯（新建出料-装船支管） | 醋酸乙烯 | 瞬时排放 | F | 1.21 | Ri＞1/6 | 重气体 | SLAB |
| 环境风险单元1 | 735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003） | CO | 瞬时排放 | / | / | CO烟团初始密度小于空气密度，不计算理查德森数。 | 轻气体 | AFTOX |

  - 大气毒性终点浓度值

根据风险导则HJ169-2018附录H，危险物质大气毒性终点浓度选取值如下表所示：

##### 表6.3-1  危险物质大气毒性终点浓度选取值

| 污染物 | 相对蒸汽密度（kg/m3） | 毒性终点浓度-1（mg/m3） | 毒性终点浓度-2 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 醋酸乙烯 | 3 | 630 | 130 |
| CO | 0.97 | 380 | 95 |

  - 事故源强参数

事故源强具体见“5.5环境风险源项分析”。

  - 预测结果

    - 醋酸乙烯泄露大气环境影响

一、情形1——（罐区）环境风险单元1中的735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003）破裂

情形1——（罐区）环境风险单元1中的735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003）破裂，进入大气环境，造成大气环境事故的预测结果见表6.5-1。

##### 表6.5-1  情形1——（罐区）环境风险单元1中的735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003）破裂，下风向轴线各点的预测结果表（最不利气象条件）

| 浓度阈值 =130 （mg/m3） |  |  | 浓度阈值 =630 （mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 （m） | 浓度区域半宽宽 度 （m） | 高峰 浓度 （mg/m3） | 距离 （m） | 浓度区域半宽宽 度 （m） | 高峰 浓度 （mg/m3） |
| 10 | 4.80E+01 | 1.14E+04 | 10 | 4.20E+01 | 1.14E+04 |
| 20 | 6.00E+01 | 1.14E+04 | 20 | 5.20E+01 | 1.14E+04 |
| 30 | 7.00E+01 | 8.96E+03 | 30 | 6.00E+01 | 8.96E+03 |
| 40 | 8.00E+01 | 7.32E+03 | 40 | 6.80E+01 | 7.32E+03 |
| 50 | 8.80E+01 | 6.15E+03 | 50 | 7.20E+01 | 6.15E+03 |
| 60 | 9.40E+01 | 5.28E+03 | 60 | 7.80E+01 | 5.28E+03 |
| 70 | 1.00E+02 | 4.65E+03 | 70 | 8.20E+01 | 4.65E+03 |
| 80 | 1.04E+02 | 4.12E+03 | 80 | 8.40E+01 | 4.12E+03 |
| 90 | 1.08E+02 | 3.71E+03 | 90 | 8.80E+01 | 3.71E+03 |
| 100 | 1.14E+02 | 3.36E+03 | 100 | 9.00E+01 | 3.36E+03 |
| 150 | 1.28E+02 | 2.27E+03 | 150 | 9.60E+01 | 2.27E+03 |
| 200 | 1.40E+02 | 1.70E+03 | 200 | 9.80E+01 | 1.70E+03 |
| 250 | 1.48E+02 | 1.36E+03 | 250 | 9.80E+01 | 1.36E+03 |
| 300 | 1.52E+02 | 1.07E+03 | 300 | 9.00E+01 | 1.07E+03 |
| 350 | 1.58E+02 | 8.52E+02 | 350 | 9.00E+01 | 8.52E+02 |
| 400 | 1.62E+02 | 7.06E+02 | 400 | 8.20E+01 | 7.06E+02 |
| 450 | 1.64E+02 | 6.02E+02 | 410 | 8.00E+01 | 6.83E+02 |
| 500 | 1.64E+02 | 5.22E+02 | 420 | 7.80E+01 | 6.61E+02 |
| 550 | 1.66E+02 | 4.61E+02 | 430 | 7.40E+01 | 6.40E+02 |
| 600 | 1.64E+02 | 4.11E+02 |  |  |  |
| 650 | 1.64E+02 | 3.71E+02 |  |  |  |
| 700 | 1.62E+02 | 3.36E+02 |  |  |  |
| 750 | 1.62E+02 | 3.07E+02 |  |  |  |
| 800 | 1.60E+02 | 2.82E+02 |  |  |  |
| 850 | 1.56E+02 | 2.60E+02 |  |  |  |
| 900 | 1.54E+02 | 2.41E+02 |  |  |  |
| 950 | 1.50E+02 | 2.25E+02 |  |  |  |
| 1000 | 1.46E+02 | 2.09E+02 |  |  |  |
| 1100 | 1.38E+02 | 1.84E+02 |  |  |  |
| 1200 | 1.28E+02 | 1.63E+02 |  |  |  |
| 1300 | 1.16E+02 | 1.45E+02 |  |  |  |
| 1400 | 1.02E+02 | 1.31E+02 |  |  |  |
| 大气毒性终点浓度-2（130mg/m3）对应位置m | 起点10m | 终点1400m | 大气毒性终点浓度-1（630mg/m3）对应位置m | 起点10m | 终点430m |

根据预测结果，情形1——（罐区）环境风险单元1中的735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003）破裂，醋酸乙烯泄漏进入大气环境，造成大气环境事故的情形下，在最不利气象条件下（F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%），醋酸乙烯浓度达到大气毒性终点浓度-1（630mg/m3）的最大影响距离为430m，到达的敏感点有：广西华谊新材料有限公司C3项目（311m）、威立雅环保科技（钦州）有限公司（382m）。达到大气毒性终点浓度-2（130mg/m3）的最大影响范围为1400m，到达的敏感点有：广西华谊新材料有限公司C3项目（311m）、威立雅环保科技（钦州）有限公司（382m）、广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（二期）（500m）、钦州胜科水务有限公司（720m）。

二、情形2——（管道）环境风险单元2中醋酸乙烯（新建出料装船支管）破裂

情形2——（管道）环境风险单元2中醋酸乙烯（新建出料装船支管）破裂，进入大气环境，造成大气环境事故的预测结果见表6.5-2。

##### 表6.5-2  情形2——（管道）环境风险单元2中醋酸乙烯（新建出料装船支管）破裂，下风向轴线各点的预测结果表（最不利气象条件）

| 浓度阈值 =130 （mg/m3） |  |  | 浓度阈值 =630 （mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 （m） | 浓度区域半宽宽 度 （m） | 高峰 浓度 （mg/m3） | 距离 （m） | 浓度区域半宽宽 度 （m） | 高峰 浓度 （mg/m3） |
| 10 | 1.38E+02 | 1.41E+04 | 10 | 1.20E+02 | 1.41E+04 |
| 20 | 1.70E+02 | 8.19E+03 | 20 | 1.46E+02 | 8.19E+03 |
| 30 | 1.78E+02 | 8.55E+03 | 30 | 1.52E+02 | 8.55E+03 |
| 40 | 1.80E+02 | 7.36E+03 | 40 | 1.54E+02 | 7.36E+03 |
| 50 | 1.84E+02 | 6.54E+03 | 50 | 1.56E+02 | 6.54E+03 |
| 60 | 1.86E+02 | 5.83E+03 | 60 | 1.56E+02 | 5.83E+03 |
| 70 | 1.88E+02 | 5.35E+03 | 70 | 1.58E+02 | 5.35E+03 |
| 80 | 1.92E+02 | 4.88E+03 | 80 | 1.58E+02 | 4.88E+03 |
| 90 | 1.94E+02 | 4.52E+03 | 90 | 1.60E+02 | 4.52E+03 |
| 100 | 1.96E+02 | 4.20E+03 | 100 | 1.60E+02 | 4.20E+03 |
| 150 | 2.04E+02 | 3.11E+03 | 150 | 1.64E+02 | 3.11E+03 |
| 200 | 2.12E+02 | 2.47E+03 | 200 | 1.64E+02 | 2.47E+03 |
| 250 | 2.20E+02 | 2.06E+03 | 250 | 1.66E+02 | 2.06E+03 |
| 300 | 2.26E+02 | 1.77E+03 | 300 | 1.66E+02 | 1.77E+03 |
| 350 | 2.32E+02 | 1.38E+03 | 350 | 1.64E+02 | 1.38E+03 |
| 400 | 2.36E+02 | 1.17E+03 | 400 | 1.62E+02 | 1.17E+03 |
| 450 | 2.40E+02 | 1.01E+03 | 450 | 1.58E+02 | 1.01E+03 |
| 500 | 2.42E+02 | 8.86E+02 | 500 | 1.52E+02 | 8.86E+02 |
| 550 | 2.44E+02 | 7.89E+02 | 550 | 1.44E+02 | 7.89E+02 |
| 600 | 2.46E+02 | 7.10E+02 | 600 | 1.34E+02 | 7.10E+02 |
| 650 | 2.46E+02 | 6.44E+02 | 650 | 1.22E+02 | 6.44E+02 |
| 700 | 2.46E+02 | 5.89E+02 | 660 | 1.20E+02 | 6.32E+02 |
| 750 | 2.46E+02 | 5.41E+02 |  |  |  |
| 800 | 2.46E+02 | 4.99E+02 |  |  |  |
| 850 | 2.46E+02 | 4.64E+02 |  |  |  |
| 900 | 2.44E+02 | 4.32E+02 |  |  |  |
| 950 | 2.44E+02 | 4.03E+02 |  |  |  |
| 1000 | 2.42E+02 | 3.77E+02 |  |  |  |
| 1100 | 2.38E+02 | 3.34E+02 |  |  |  |
| 1200 | 2.34E+02 | 2.98E+02 |  |  |  |
| 1300 | 2.28E+02 | 2.68E+02 |  |  |  |
| 1400 | 2.22E+02 | 2.43E+02 |  |  |  |
| 1500 | 2.14E+02 | 2.21E+02 |  |  |  |
| 1600 | 2.06E+02 | 2.02E+02 |  |  |  |
| 1700 | 1.98E+02 | 1.86E+02 |  |  |  |
| 1800 | 1.86E+02 | 1.71E+02 |  |  |  |
| 1900 | 1.74E+02 | 1.58E+02 |  |  |  |
| 2000 | 1.62E+02 | 1.46E+02 |  |  |  |
| 2100 | 1.46E+02 | 1.37E+02 |  |  |  |
| 2170 | 1.34E+02 | 1.30E+02 |  |  |  |
| 大气毒性终点浓度-2（130mg/m3）对应位置m | 起点10m | 终点2170m | 大气毒性终点浓度-1（630mg/m3）对应位置m | 起点10m | 终点660m |

根据预测结果，情形2——（管道）环境风险单元2中醋酸乙烯（新建出料装船支管）破裂，醋酸乙烯泄漏进入大气环境，造成大气环境事故的情形下，在最不利气象条件下（F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%），醋酸乙烯浓度达到大气毒性终点浓度-1（630mg/m3）的最大影响距离为660m，到达的敏感点有：广西华谊新材料有限公司C3项目（311m）、威立雅环保科技（钦州）有限公司（382m）、广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（二期）（500m）。达到大气毒性终点浓度-2（130mg/m3）的最大影响范围为2170m，到达的敏感点有：广西华谊新材料有限公司C3项目（311m）、威立雅环保科技（钦州）有限公司（382m）、广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（二期）（500m）、钦州胜科水务有限公司（720m）。

    - 火灾、爆炸次生污染物CO大气环境影响

醋酸乙烯发生泄漏引发火灾爆炸，产生CO进入大气环境，造成大气环境事故的预测结果见下表。

##### 表6.5-3  情形3——（罐区）环境风险单元1中的735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003）破裂，醋酸乙烯泄漏发生火灾爆炸事故，产生次生污染物CO，下风向轴线各点的预测结果表（最不利气象条件）

| 浓度阈值 =95 （mg/m3） |  |  | 浓度阈值 =380 （mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 （m） | 浓度区域半宽宽 度 （m） | 高峰 浓度 （mg/m3） | 距离 （m） | 浓度区域半宽宽 度 （m） | 高峰 浓度 （mg/m3） |
| 10 | 2.00E+00 | 8.37E+03 | 10 | 2.00E+00 | 8.37E+03 |
| 20 | 4.00E+00 | 2.91E+03 | 20 | 4.00E+00 | 2.91E+03 |
| 30 | 6.00E+00 | 1.72E+03 | 30 | 4.00E+00 | 1.72E+03 |
| 40 | 8.00E+00 | 1.21E+03 | 40 | 6.00E+00 | 1.21E+03 |
| 50 | 1.00E+01 | 9.20E+02 | 50 | 6.00E+00 | 9.20E+02 |
| 60 | 1.00E+01 | 7.26E+02 | 60 | 6.00E+00 | 7.26E+02 |
| 70 | 1.20E+01 | 5.88E+02 | 70 | 6.00E+00 | 5.88E+02 |
| 80 | 1.20E+01 | 4.88E+02 | 80 | 4.00E+00 | 4.88E+02 |
| 90 | 1.40E+01 | 4.11E+02 | 90 | 2.00E+00 | 4.11E+02 |
| 100 | 1.40E+01 | 3.52E+02 |  |  |  |
| 110 | 1.40E+01 | 3.05E+02 |  |  |  |
| 120 | 1.40E+01 | 2.67E+02 |  |  |  |
| 130 | 1.40E+01 | 2.36E+02 |  |  |  |
| 140 | 1.40E+01 | 2.11E+02 |  |  |  |
| 150 | 1.40E+01 | 1.89E+02 |  |  |  |
| 160 | 1.40E+01 | 1.71E+02 |  |  |  |
| 170 | 1.40E+01 | 1.55E+02 |  |  |  |
| 180 | 1.20E+01 | 1.42E+02 |  |  |  |
| 190 | 1.20E+01 | 1.30E+02 |  |  |  |
| 200 | 1.00E+01 | 1.20E+02 |  |  |  |
| 210 | 8.00E+00 | 1.11E+02 |  |  |  |
| 220 | 6.00E+00 | 1.03E+02 |  |  |  |
| 230 | 2.00E+00 | 9.55E+01 |  |  |  |
| 大气毒性终点浓度-2（95mg/m3）对应位置m | 起点10m | 终点230m | 大气毒性终点浓度-1（380mg/m3）对应位置m | 起点10m | 终点90m |

根据预测结果，情形3——（罐区）环境风险单元1中的735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003）破裂，醋酸乙烯泄漏发生火灾爆炸事故，产生次生污染物CO进入大气环境，造成大气环境事故的情形下，在最不利气象条件下（F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%），CO浓度达到大气毒性终点浓度-1（380mg/m3）的最大影响距离为90m，该距离内没有敏感点。达到大气毒性终点浓度-2（95mg/m3）的最大影响范围为230m，该距离内没有敏感点。

  - 地表水环境影响

项目区地面均采取了硬化，不会对外部地表水体造成污染，对广西茅尾海红树林自治区级自然保护区（七十二泾片）及金鼓江红树林分布区①②③不会造成不利影响。

1、生活污水系统

本项目无新增员工，因此不产生生活污水。

2、生产废水

本项目的建设内容为对现有735-TK-0003储罐以及相关配套设施改造，不涉及生产规模的扩大，项目不新增工作人员，故无新增生活污水。

本项目生产废水为735-TK-0003罐组地面冲洗水W1、735新增泵区地面冲洗水W2。其中地面冲洗水水源采用工业水，为间歇使用，最高日用水量约0.07m3，年用水量约156.9m3。污水收集系数按0.9计，则地面冲洗产生废水量（W1+W2）约为141.21m3/a；主要污染物COD300mg/L、SS300mg/L、氨氮20mg/L。

本项目废水收集后依托成品罐区现有污水管，经泵提升送至广西华谊能源化工有限公司污水管（不进入广西华谊能源化工有限公司污水处理设施），然后输送到天宜污水处理厂（一期）进行处理后达标排放。

3、雨水系统

雨水系统包括初期污染雨水系统和清净下水、雨水系统。

（1）初期雨水系统

本项目将原有储罐改建为醋酸乙烯储罐（735-TK-0003），新建管道依托原有管廊架设，不涉及新增污染区域面积；735新增泵区占地面积为55.25m2，该区有泄漏物料的可能，其周边用围堰围起来，作为污染区域。初期污染雨水量按20mm计算，本项目新增污染区域面积55.25m2，因此新增污染雨水量约1.105m3/次。

735-TK-0003储罐隔堤及735新增泵区的雨水均依托现有735罐区现有雨水系统。735-TK-0003罐组及735新增泵区产生的前15min初期雨水依托罐区现有 735-WWB-0001初期雨水池（18m3）收集，与生产废水汇合后，再用已有废水泵提升至广西华谊能源化工有限公司污水管，然后输送到天宜污水处理厂（一期）处理达标排放。

（2）清净雨水系统

成品罐区清净雨水系统分为两部分，一部分主要用于收集和排放区域内的非污染区雨水。另一部分清净雨水主要是污染区的后期清净雨水，这部分雨水则通过防火堤外的阀门切换井，20min以后关闭生产污水系统排放阀门，同时打开雨水系统的阀门，使清净雨水排入成品罐区现有雨水排水系统。

清净雨水经罐区新增明沟收集后，通过成品罐区已有雨水管道重力流入园区市政雨水管网。罐区防火堤内的雨水在排出防火堤前均设阀门及水封井，雨水排出罐区进入市政管网前设阀门，便于事故时切断阀门，排入成品罐区现有事故水收集池，污染水不外排。雨污水切换阀采用电动阀，可远程控制切换。本项目设计雨水量计算按钦州市暴雨强度公式，计算：

式中：

Q——雨水设计流量（L/s），计算结果为67.14L/s。

q——暴雨强度（L/s·ha）

p——设计重现期（年），取2年

t——地面集水时间与管内流动时间之和

F——汇水面积（ha），取3011.4m2

ψ——径流系统，取 0.7

（3）消防事故废水系统

根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》GB/T50486-2019 的要求，成品罐区消防后的事故排水（即事故排水=事故泄漏液+消防水+雨水）需收集，应设置能够储存事故排水的储存设施（包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等）。

事故储存设施总有效容积的计算公式：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa——年平均降雨量，取1764mm；

n——年平均降雨日数，取161天。

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

本项目火灾发生时需收集的消防事故排水包括735-TK-0003罐组等，计算如下：

a.罐区

本项目735-TK-0003罐组设置防火堤，堤内容积仅考虑最大罐的容积，其事故时堤内雨水、消防水及堤外场地雨水需外排至消防废水池。

经计算，本项目735-TK-0003罐组最大事故排水为，V1=8500m3（考虑充装系数0.85）；V2=2033m3；V3=4622.70m3（围堤内容积）；V4=0；V5=32.4m3；V 总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=5942.7m3。

根据上述计算，本项目735-TK-0003罐组需排入消防废水池的最大事故水量约5942.7m3。

b.其他区域

新建735泵区和其他建筑物的最不利消防排水为泵区。泵区在事故状态下，V1=0m3；V2=0m3；V3=0m3；V4=0；V5=0.61m3；V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=0.61m3。

根据上述计算，泵区清净下水事故水约0.61m3。

本项目所在成品罐区现有一座V=13500m3的事故应急池，根据《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目环境影响报告书》，该事故应急池池容按照成品罐区消防最不利点（731罐区）进行设计，即“消防水量（731罐区）11600m3+消防时雨水量2700m3-转存水量 800m3=13500m3”。本项目最大消防事故排水量合计 5943.31m3，小于731罐区最大消防事故排水量，本项目建成后，全厂消防最不利点仍为731罐区，由此可知，成品罐区事故应急池池容能满足本项目消防事故排水需求。

正常运营时，生产废水均可经过处理后达标排放；发生事故时，本项目的消防事故排水大部分存于罐组防火堤或围堤内，部分消防事故排水进入事故应急池，对广西茅尾海红树林自治区级自然保护区（七十二泾片）及金鼓江红树林分布区①②③不会造成不利影响。

  - 地下水环境影响

    - 地下水污染因子

本项目共包含改造735-TK-0003储罐、735新增泵区、管道，用于储存转运醋酸乙烯。

其中，醋酸乙烯不属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的指标因子，且生产废水中的735-TK-0003罐组地面冲洗水W1、735新增泵区地面冲洗水W2以COD作为主要污染物，根据前文4-14地面冲洗废水产生与排放一览表，735-TK-0003罐组地面冲洗水W1、735新增泵区地面冲洗水W2的COD产生浓度一样，均为300mg/L，本次评价地下水主要考虑735新增泵区地面冲洗水W2的COD造成的污染影响。

    - 地下水污染途径

本项目地下水污染途径判断微污染物通过上部素填土层孔隙缓慢渗流补给地下水，下渗至泥质粉砂岩构成的碎屑岩构造裂隙水含水层内，随地下水向下游运移造成污染。渗漏污染方向与南侧水井坑水文地质单元Ⅰ2地下水径流方向基本一致，总体呈西向东方向径流，最终汇入金鼓江。

    - 预测情景

本次评价以项目735新增泵区为泄漏源，主要考虑非正常状况下情景：项目735新增泵区防渗层发生破裂，地面冲洗水通过破损处渗入地下水造成污染。

    - 预测模型

本次评价假定的预测情景中物料泄漏量较小，对地下水流场没有明显影响，评价范围内的含水层基本参数基本不会发生变化。泄漏情况较为隐蔽，短时间难以发现和修复，因此本次将泄漏源概化为点源、恒定连续排放，采用地下水导则推荐的“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”模型来预测，公式如下所示：

式中：

x——距注入点的距离，m；

t——时间，d；

C（x，t）——t时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；

C0——注入的示踪剂浓度，g/L；

u——水流速度，m/d；

n——有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（ ）——余误差函数（可查《水文地质手册》获得）。

    - 预测参数选择

本次评价假定的预测根据广西华谊新材料有限公司《30万吨年生物可降解材料PBAT项目及PBAT配套1，4-丁二醇项目环评地下水影响评价专题水文地质勘查报告》（2022年5月）的水文地勘建议值，预测所用的水文地质参数见下表。

##### 表6.7-1  预测所需水文地质参数

| 含水层岩性 | 纵向弥散系数 | 渗透系数 | 地下水流速 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DL | K | u |
|  | m2/d | m/d | m/d |
| 泥质粉砂岩 | 0.267 | 0.73 | 0.029 |

    - 预测源强

根据前文，冲洗水COD浓度按300mg/L来预测。泵区由西向东距离成品罐区厂界红线范围最近为175m。

    - 预测时段

结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求进行预测。

    - 评价标准

参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准限值要求，可知耗氧量（CODMn法，以O2计）Ⅲ类标准限值为3.0mg/L。

    - 预测结果

预测结果见表6.7-2。

由预测结果可知，本项目发生泄漏污染后污染羽随地下水流向由西往东方向迁移。发生污染后的2132d（约5.8年），污染羽中耗氧量（CODMn法，以O2计）浓度值达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准限值（3mg/L）的影响距离到达下游厂区边界；发生污染后的16425d（45年），污染羽中耗氧量（CODMn法，以O2计）最大浓度值（5000mg/L）的影响距离到达下游厂区边界。

可见在非正常状况下，污染物随地下水污染运移缓慢，主要影响在厂区范围内，需要通过布设监控井和及时监测地下水水质，并在发现数据异常后采取应急处理措施控制影响，非正常状况下地下水的泄漏影响是可接受的。

##### 表6.7-2  非正常状况下发生污染后的预测结果

| 距注入点的距离 x （m ） | 预测时间（d） | 耗氧量（CODMn法，以O2计）浓度值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 175 | 10 | 0 |
| 175 | 50 | 1.30E-243 |
| 175 | 100 | 6.02E-119 |
| 175 | 365（1年） | 2.43E-28 |
| 175 | 730（2年） | 2.97E-11 |
| 175 | 1000 | 1.14E-06 |
| 175 | 2000 | 1.31E+00 |
| 175 | 2132（约5.8年） | 3.00E+00 |
| 175 | 2350 | 9.41E+00 |
| 175 | 2400 | 1.18E+01 |
| 175 | 2500 | 1.82E+01 |
| 175 | 3650（10年） | 3.83E+02 |
| 175 | 7300（20年） | 3.872E+03 |
| 175 | 9125（25年） | 4.64E+03 |
| 175 | 10950（30年） | 4.90E+03 |
| 175 | 12775（35年） | 4.97E+03 |
| 175 | 14600（40年） | 4.99E+03 |
| 175 | 16425（45年） | 5.00E+03 |

- 环境风险事故防范措施

本项目采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效地预防、监控、响应。

  - 环境风险防范措施

    - 大气环境风险防范措施

1、物料泄漏事故风险防范措施

泄漏事故的预防是储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真地管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目主要采取以下物料泄漏事故的预防：

（1）在有易燃易爆物料可能泄漏的区域安装可燃气体探测仪；有毒有害物料可能泄漏的区域安装有毒气体探测仪，以便及早发现泄漏、及早处理。

（2）输送物料的管道在管廊上布置。

（4）装卸区设置可燃/有毒气体在线检测器，应根据实际需要配置足够数量的便携式有毒气体检测仪。一旦可燃介质泄漏超过报警下限，在控制室有声光报警。及时启动联锁装置，切断进料。

（5）DCS控制系统对压力、温度、流量等进行实时监控，设置了联锁系统。采取措施防止备泵误启动，对重要的负荷设有应急电源，如应急照明，仪表系统的UPS电源等。

（6）设计有储罐的温度、液位、压力等参数的联锁自动控制，设有自动切断以及喷淋降温设施，用于冷却和稀释蒸汽（但不可直接用水灭火）；配备温度、压力、液位、流量监测系统以及可燃气体泄漏检测报警装置，信息可实现远传、连续记录，各储罐设置紧急切断阀。

（7）泄漏时，需迅速撤离人员至安全区域，隔离现场，切断火源；小量泄漏可用砂土或不燃材料吸附，大量泄漏需构筑围堤或挖坑收容，用防爆泵转移至专用容器。

2、火灾事故防范措施

火灾事故的防范除做好泄漏防范工作外，重点在于火源的防范。

（1）预防明火往往是引起火灾的主要火源。因而，在易燃易爆场所都必须严禁明火。各易燃易爆区域必须严防明火，禁止吸烟和携带各种火种，不得随意使用明火，并在明显处张贴禁烟火警告标志。生产上急需检维修抢修设备用火的，严格按照用火制度办理作业动火票，严格执行“五不动火”的有关规定。并需按区域的不同级别办理，现场落实好安全措施，做到责任到位。在积聚有可燃气体蒸汽的管沟，深坑，下水道及其储罐的附近带，没有消除危险之前，不能进行明火作业。机动车进入禁火区必须戴防火罩。在转输使用生产过的易燃易爆物品的密闭容器和管道，未经清洗、通风置换、检验分析，未切断与生产相连的油罐、管道设备的，不允许电焊气焊明火作业。

（2）预防摩擦与撞击火花易燃易爆罐区场所，机器转动部位应保持良好的润滑和冷却，防止摩擦出火花。维修撞击使用的工具应采用防爆工具。罐区转输操作作业，巡回检查，禁止穿戴钉鞋，搬运铁器物质，搬运盛装可燃气体或易燃液体的金属器时，严禁抛滑或碰撞。

（3）预防电气火花

电火花是引起火灾爆炸的着火源。为防止电火花或危险温度引起的火灾，电气开关插销、熔断器、电热器具、照明器具、电焊设备、电动机等均应根据需要适当避开易燃易爆场所。因此，要保持电气设备的电压电流温升等参数不超过允许值；保持电气设备有足够的绝缘能力；保持电气连接良好等。当电路开启、切断、电器保险丝熔断时，均能产生照明灯具的表面温度过高都可能引起电火花。然而，各易燃易爆危险场所使用的一切电气设备、照明和电气线路都必须采用防爆型的电器，严禁使用一般的电气设施。一旦电气设施偶然产生打火，也不会发生爆炸起火。

3、物料泄漏及火灾事故应急措施

当发生易燃易爆或有毒物料泄漏时，应根据事故级别启动应急预案。根据装置各高点设置的风向标，将无关人员迅速疏散到上风向安全区，对危险区域进行隔离，并严格控制出入，切断火源。根据需要疏散周围居住区人群。易挥发易燃液体泄漏时，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。

当发生小量液体泄漏时可以用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量液体泄漏：构筑临时围堤收容。用泡沫覆盖，降低挥发蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或外委资质单位处置。项目涉及易燃物质较多，当发生泄漏、火灾事故时应根据泄漏物质选择相应的灭火剂。

    - 地表水环境风险防范措施

成品罐区已建消防废水池（有效容积13500m3）一个，消防废水池容量可以满足本项目事故废水收集的要求。一旦发生火灾，将关闭罐区通向市政雨水的阀门，罐区所产生的消防事故废水通过雨水沟收集于事故应急池，对外界环境不产生污染。

    - 地下水风险防范措施

（1）源头防控措施

本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，尽可能从源头上减少污染物排放。主要包括在管道、设备、污水储存及处理构筑物上采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏；尽量“可视化”，做到污染物“早发现、早处理”。

有毒有害介质设备的设备法兰及接管法兰的密封面和垫片适当提高密封等级，必要时采用焊接连接。设备的排净及排空口不采用螺纹密封结构，且不直接排放。搅拌设备的轴封选择适当的密封形式。

（2）分区防渗措施

对于项目重点防渗区，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，可采用满足相关防渗要求的土工布或防渗漆。

对于项目一般防渗区，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，可采用满足相关防渗要求的土工布或防渗漆。

对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。

（3）地下水监控措施

现有工程已设置厂区地下水监测网点，分别为罐区上游对照点（位于厂区东北角，地理坐标为N21.712144°，E108.622471°）、罐区厂内监控点（地理坐标为N21.711509°，E108.621484°）、罐区下游监控点（位于厂区西南角，地理坐标为N21.707956°，E108.618521°），定期观测地下水水位和采集水样进行水质分析，并建立档案。

    - 其他风险防范措施

1、视频监控系统（CCTV）

现有工程已设有电视监控系统一套，用于罐区生产操作、防火监视、安全保卫及管理需要。监控系统覆盖各罐组、生产设施、泵区、围墙及主要路口等处，并与火灾自动报警系统和周界报警系统联动。

本项目在泵区等处增设摄像机，摄像机均采用自动光圈电动变焦镜头，配室外全天候防爆防护罩，安装在室外电动云台上，视频信号进入已有电视监控系统。

2、火灾自动报警系统

（1）火灾报警系统现状

①消控室

在成品罐区的罐区控制室内已设消防控制中心，装设消防联动报警装置一套。有直通室外的通道，中心实现对消防区域状态的监控和消防设施的联动。在甲类的场所设置防爆感温探测器、防爆手动按钮、防爆消火栓按钮、防爆声光报警装置。在丙类及需要设置的场所设置烟感探测器、手动按钮、消火栓按钮、声光报警装置等。在各个生产区内设置接线箱，信号集中送往消防控制室，并在仪表中控室重复显示。当手动报警按钮、消火栓按钮动作，火灾报警装置开启消防泵。并将自控专业设置的可燃气体探测装置发出的信息接入消防系统，用于报警或联动。

消防报警器电源由EPS不间断电源供电，并自带直流备电，保证消防用电要求。火灾自动报警系统的信号线，电源线，控制线均应在设备侧由设备厂家装设适配的SPD。消防系统采用综合接地，电阻不大于1欧姆。在消防控制室设置专用接地板，从接地板引到接地体选用BVR-25穿PVC25，从接地铜栓引至消防设备的接地线，选用BVR-6型铜芯软线。

消防控制中心的控制设备可实现下列控制及显示功能：

◆控制消防设备的启、停、并应显示其工作状态。

◆显示火灾报警、故障报警部位。

◆显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等。

◆显示系统供电电源的工作状态。

◆消防控制中心在确认火灾后，应能切断有关部位的非消防电源，并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散指示标志灯。请与强电施工单位密切配合。

◆消防控制中心在确认火灾后，应能控制电梯全部停于首层，并接收其反馈信号。

②联动控制

1）与消防水泵联动控制

a）	通过火灾报警控制器的直接手动控制盘远程手动启、停消防水泵并显示其运行状态。

b）	火灾状态下，由火灾报警控制器通过总线自动启动消防泵，并显示其运行状态。

c）	消防给水总管“压力低”信号作为触发信号（不通过火灾报警控制器），直接启动消防水泵，并在火灾报警控制器上显示消防水泵状态及压力开关低报信号。

2）与气动阀的联动控制

a）	由2个光纤温度报警信号或1光纤温度报警信号+1只手动报警按钮的报警信号作为联动触发信号，由火灾报警控制器自动开启报警区域的气动阀，并反馈其动作信号至火灾报警控制器上显示。

b）	通过火灾报警控制器的直接手动控制盘远程手动启动气动阀开，并反馈其动作信号至火灾报警控制器上显示。

c）	通过模块接收信号阀的状态信号，并在火灾报警控制器上显示。

3）与水消防及泡沫消防电动阀的联动控制

a）	由2只火焰探测器的报警信号或1只火焰探测器+1只手动报警按钮的报警信号作为联动触发信号，由火灾报警控制器自动开启报警区域的水消防和泡沫消防电动阀，并反馈其动作信号至火灾报警控制器上显示。

b）	火灾状态下，可通过火灾报警控制器总线手动控制盘远程开、关电动阀，并显示其状态。

4）与非消防电源及空调系统的联动控制采用总线制。在建筑物火灾状态下，通过模块切断相关区域的非消防电源，启动应急照明系统。

5）消防广播

a）	当确认火灾或有可燃气体泄漏时，启动扩音对讲系统作为消防广播用。

b）	消防应急广播的语音播放与声光报警应分时交替工作，工作方式和时长应符合规范要求。

6）消防电话

控制室的火灾报警控制器设置总线制消防电话主机；

消防泵房和变配电室设置消防电话分机，通过电话总线接入消防电话主机。

（2）本项目火灾报警设施的设置

本厂区在720液体装卸设施、危废间区域设置有防爆手动报警按钮、防爆声光报警器；上述报警信号通过干接点送至位于中控室内已有的火灾报警系统区域控制器，以实现储罐区内的火灾报警及相应消防联动功能。

当其中一个汽车站台发生火灾时，启动着火汽车站台及相邻汽车站台雨淋系统气动阀，控制阀门采用消防系统自动控制，汽车站台探测到火灾后，自动开启相应控制阀门，且具备消控中心远程手动开启或现场手动开启功能。

2、广播系统及消防电话系统

已建工程已设置消防电话总机系统1套及消防电话主机，在各区域设置若干消防电话分机。本项目需在区域变电所、泡沫站等地方增设专用消防电话分机。

3、消防站、气防站

公司的消防站依托广西华谊一体化基地特勤站。

按照《气体防护站设计规范》（SY/T6772-2009）的要求，生产或使用剧毒物质的高风险工业企业应设置紧急救援站或有毒气体防护站。因此，在华谊钦州化工新材料一体化基地设置有一座气体防护站，主要任务是负责本企业中毒、窒息和其他工伤事故的现场抢救等工作。本公司应急救援依托广西华谊一体化基地特勤站。

考虑到消防及气防可共用部分房间及装备，因此消防站及气防站合建在一起。广西华谊氯碱化工有限公司的消防气防站依托华谊钦州化工新材料一体化基地建设的消防气防站。该消防气防站位于华谊钦州化工新材料一体化基地的东侧，临园区道路海豚路。距全厂火灾危险场所最远点行车距离不大于2.5km。消防气防站界区占地6952m3。站址环境优良、用地充足，满足基本生活、训练要求。消防气防站包括：消防气防站主体建筑、训练塔、训练场、室外活动场等。消防气防站主体建筑为三层结构，训练塔为六层结构。

消防气防站车库共设12个车位（含1个检修车位和3个化救车位）。其中能化项目配备3辆消防车及1辆气防车，此外，配备相应数量的消防气防装备和器材。广西华谊氯碱化工有限公司在此基础上新增3辆消防车、1辆气防车。

4、雷电预警系统

根据危化二司发布的“关于印发《大型油气储存基地雷电预警系统基本要求（试行）》的通知”要求，依托已建的雷电预警系统。

雷电预警系统主要由大气电场侦测探头、预警主机、声光报警器、监测软件及预警短信组成。

大气电场侦测探头安装在综合楼或其他建筑物户外楼顶（远离避雷针），信号线（网线）和电源线从预警主机接引，预警主机由电气专业供电，预警主机、声光报警器安装在中控室，软件安装在预警主机，通过客户端监控预警。

  - 应急预案修订

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，加强对企业事业单位突发环境事件应急预案的备案管理，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规以及国务院办公厅印发的《突发事件应急预案管理办法》等文件，本项目需要按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》履行责任义务，制定（或修订）和备案环境应急预案。厂区可在现有应急预案的基础上进行修订。本次评价提出原则性要求和介绍项目应急预案所需的内容。

（1）应急预案内容

根据《突发环境事件应急预案编制导则（试行）》，本项目应急预案内容见表7.2-1。应急疏散路线图见图7.1-1。

##### 表7.2-1  应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 编制目的、编制依据、适用范围、应急预案体系、工作原则 |
| 2 | 基本情况 | 阐述企业单位基本情况、环境风险源基本情况、周边环境状况及环境保护目标调查结果 |
| 3 | 环境风险源与环境风险评价 | 阐述项目的环境风险源识别及环境风险评价结果，及可能发生事件的后果和波及范围 |
| 4 | 组织机构及职责 | 组织体系、指挥机构组成及职责 |
| 5 | 预防与预警 | 环境风险源监控、预警行动、报警、通讯联络方式 |
| 6 | 信息报告与通报 | 内部报告、信息上报、信息通报、事件报告内容 |
| 7 | 应急响应措施 | 分级响应机制、应急措施、应急监测、应急终止、应急终止后的行动 |
| 8 | 后期处置 | 善后处置、保险 |
| 9 | 应急培训和演练 | 培训、演练 |
| 10 | 奖惩 | 明确突发环境事件应急救援工作职工奖励和处罚的条件和内容 |
| 11 | 保障措施 | 经费及其他保障、应急物资装备保障、应急队伍保障、通信与信息保障 |
| 12 | 预案的评审、备案、发布和更新 | 应明确预案评审、备案、发布和更新要求 |
| 13 | 预案的实施和生效时间 | 列出预案实施和生效的具体时间；预案更新的发布与通知 |
| 14 | 附件 | 环境风险评价文件；危险废物委托处理合同；区域位置及周围环境保护目标分布、位置关系图；重大环境风险源、应急设施、应急物资储备分布、雨水、清净下水和污水收集管网、污水处理设施平面布置图、监测点位图、水系分布及水源保护图等；企业单位周边区域道路交通图、疏散路线、交通管制示意图；内部应急人员的职责、姓名、电话清单；外部联系单位、人员、电话；各种制度、程序、方案等。 |

（2）应急措施

①成立事故应急指挥中心：

成立由生产部门为主和多个部门组成的事故应急指挥中心。负责在万一发生事故时进行统一指挥、协调处理好抢险工作。

②建立事故应急通报网络：

网络交叉点包括消防部门、生态环境部门、卫生部门及公安部门等。一旦发生事故时，第一时间通知上述部门协作，采取应急防护措施。

③事故应急具体对策：

1）一旦发生事故，现场操作人员应在发现后立即向负责人报警。

2）负责人在接到报警后立即确认事故位置及大小，及时向事故应急中心报警。

3）事故应急指挥中心在接到报警后，按照应急指挥程序，立即向生态环境部门以及消防部门发出指示，指挥抢险工作。

4）负责人在向指挥中心报警的同时，启动事故应急程序，实施应急对策。

5）生态环境部门应在接到报警后在出事地点周围对环境状况进行监测。

6）消防部门应在接报后立即赶赴现场，以确保一旦引发火灾时能及时扑救。

7）政府部门负责疏散周围可能受影响居民。

④处理泄漏事故总则

任何严重的泄漏出现时，当班人员或当事人应立即停止所有的工作，消除泄漏区域及下风向500m内一切明火源，通知控制室和相关领导，并立即报告上级领导，拨打火警119，按如下步骤处理：

1）现场应急队长应立即指挥应急行动人员采取应急处理措施（关闭隔断阀进行有效隔断、排放滞留气相管道、封堵泄漏区的下水道等）。

2）应急行动人员必须正确穿戴个人防护用品（防冻、防窒息）、使用不发火花工具；配备一定数量的导管式防毒面具、化学安全防护眼镜、防酸碱工作服、橡胶手套。

3）确定风向及紧急逃离线路。

4）疏散无关人员离开。

5）准备必要的消防设备，如消防水带、移动式消防水炮等。

6）利用喷雾水驱散和稀释泄漏气体（增加空气湿度防止静电产生），保护紧急行动人员。

7）用LEL测爆仪确定易燃易爆危险区域，保证作业人员及外援车辆处于风向上方。

8）禁止使用非防爆通讯工具，防止各种电器火花产生。确定受影响的容器液位。

9）事故处理结束后，用消防水冲洗并检查排水系统及低洼处，消除残余泄漏物。

⑤处理火灾事故总则

任何员工当确定火灾发生后，应立即通知控制室，并报告相关领导及上级领导。

由于泄漏而引发的火灾，由当事者确定火灾发生后立即向中控室报告，停止一切作业，并拨打火警电话119，并按如下处理：

1）现场应急队长应立即指挥应急行动人员开启水喷雾（淋）、移动水炮、固定水炮、使用消防软管喷雾等措施冷却受火灾影响的设备；要特别注意罐体的上部气相空间的冷却保护；

2）采取应急处理措施切断燃料来源（关闭隔断阀进行有效隔断、排放氮气至气相管道、封堵泄漏区的下水道等），但应注意在燃料来源不能有效切断前，不应扑灭火焰，以防形成“爆炸气团”发生空间燃爆；

3）应急行动人员必须穿戴正确的个人防护用品（防冻、防窒息、消防隔热服）、使用不发火花工具；

4）确定风向及紧急逃离线路；

5）组织疏散无关人员和抢救受火灾危及伤员；

6）利用喷雾水冷却保护紧急行动人员；

7）禁止使用非防爆通讯工具，防止各种电器火花产生，消除一切明火源。

- 风险评估结论

本项目风险环境影响分析与评价结果表明：

情形1——（罐区）环境风险单元1中的735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003）破裂，醋酸乙烯泄漏进入大气环境，在最不利气象条件下（F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%），醋酸乙烯浓度达到大气毒性终点浓度-1（630mg/m3）的最大影响距离为430m，到达的敏感点有：广西华谊新材料有限公司C3项目（311m）、威立雅环保科技（钦州）有限公司（382m）。达到大气毒性终点浓度-2（130mg/m3）的最大影响范围为1400m，到达的敏感点有：广西华谊新材料有限公司C3项目（311m）、威立雅环保科技（钦州）有限公司（382m）、广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（二期）（500m）、钦州胜科水务有限公司（720m）。

情形2——（管道）环境风险单元2中醋酸乙烯（新建出料装船支管）破裂，醋酸乙烯泄漏进入大气环境，造成大气环境事故的情形下，在最不利气象条件下（F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%），醋酸乙烯浓度达到大气毒性终点浓度-1（630mg/m3）的最大影响距离为660m，到达的敏感点有：广西华谊新材料有限公司C3项目（311m）、威立雅环保科技（钦州）有限公司（382m）、广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（二期）（500m）。达到大气毒性终点浓度-2（130mg/m3）的最大影响范围为2170m，到达的敏感点有：广西华谊新材料有限公司C3项目（311m）、威立雅环保科技（钦州）有限公司（382m）、广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（二期）（500m）、钦州胜科水务有限公司（720m）。

情形3——（罐区）环境风险单元1中的735-TK-0003罐组改建醋酸乙烯储罐（735-TK-0003）破裂，醋酸乙烯泄漏发生火灾爆炸事故，产生次生污染物CO进入大气环境，造成大气环境事故的情形下，在最不利气象条件下（F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%），CO浓度达到大气毒性终点浓度-1（380mg/m3）的最大影响距离为90m，该距离内没有敏感点。达到大气毒性终点浓度-2（95mg/m3）的最大影响范围为230m，该距离内没有敏感点。

初期雨水池、事故池等能够将本项目事故废水有效拦截在厂内，对周边地表水影响在可接受范围内，对外环境不会造成不利影响。

由预测结果可知，本项目发生泄漏污染后污染羽随地下水流向由西往东方向迁移。发生污染后的2132d（约5.8年），污染羽中COD浓度值达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准限值（3mg/L）的影响距离到达下游厂区边界；发生污染后的16425d（45年），污染羽COD最大浓度值（5000mg/L）的影响距离到达下游厂区边界。非正常状况下地下水的泄漏影响是可接受的。故本项目建成后对地下水环境不会造成不利影响。

因此，项目建成投入使用后，建议按照本报告要求采取有效的应急防范措施，确保减轻本项目建成后带来的风险隐患。同时，物料在运输过程中也需做好应急防范措施，企业应修订更新应急预案体系，补充本项目建设带来的新风险源和各类事故处理规范。在采取一系列风险综合防治措施后，本项目环境风险事故能得到有效控制，通过加强风险事故演练，提高企业突发风险应急事件的处理能力，本项目的建设不会对周边居民及周边环境带来不可接受的影响。