# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（公示稿）

项目名称：华谊钦州化工新材料一体化基地三期双氧水法环氧

丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目环氧丙烷管线

建设单位（盖章）：     广西华谊氯碱化工有限公司

编制日期：               2026年01月

中华人民共和国生态环境部制

华谊钦州化工新材料一体化基地三期双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目环氧丙烷管线修改清单

| 序号 | 评审专家意见 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善废气排放标准。核实项目管线动静密封点泄漏VOCs污染源。核实大气环境影响分析内容。 | 已补充施工期、运营期废气排放标准，见P36。已补充设备与管线组件密封点无组织废气源强计算及大气环境影响分析，见P44~46。 |
| 2 | 补充管道试压废水产生量及依托收集及处理的可行性。 | 已补充，见P39。 |
| 3 | 完善厂界噪声预测影响分析（噪声源位置、厂界范围）。 | PO输送泵位于广西氯碱公司北厂区，已完善厂界噪声预测影响分析，见P46~49。 |
| 4 | 完善选线环境合理性分析；细化环保投资估算，补充环境风险防范措施投资。 | 已完善选线环境合理性分析，见P51；已细化环保投资估算，补充环境风险防范措施投资，见P54。 |
| 5 | 完善生态环境保护措施监督检查清单。 | 已完善生态环境保护措施监督检查清单，见P55~56。 |
| 6 | 完善环境风险敏感目标调查。 | 已完善环境风险敏感目标调查，见环境风险专项评价P11。 |
| 7 | 补充火灾、爆炸等突发事故次生污染物的环境风险影响分析，并完善环境风险防范措施。 | 已补充PO液相管线发生泄漏后，泄漏出的PO发生火灾、爆炸事故，次生的污染物对周边环境造成影响，见环境风险专项评价P16~23，已完善环境风险防范措施，见环境风险专项评价P28。 |
| 8 | 补充地下水影响预测源强，核实地下水风险影响预测参数限值及依据，核实地下水风险影响预测结果。 | 已补充地下水影响预测源强，已更正地下水风险影响预测参数限值及依据，并重新进行了地下水风险影响预测，见环境风险专项评价P27~28。 |
| 9 | 补充厂区内人员疏散通道图。补充管线泄漏的应急物资配备及存放地点、响应时间要求。 | 已补充厂区内人员疏散通道图，见环境风险专项评价P24。已补充管线泄漏的应急物资配备及存放地点、响应时间要求，见环境风险专项评价P25~26。 |
| 10 | 补充依托企业现有环境风险防范措施的有效性，提出完善意见和建议。 | 已补充，见环境风险专项评价P28。 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 华谊钦州化工新材料一体化基地三期双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目环氧丙烷管线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2512-450704-04-01-376846 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 刘俞强 | 联系方式 | 18918703038 |
| 建设地点 | 广西壮族自治区钦州市石化产业园内，具体为金鼓大街南侧和南港大道东侧区域 |  |  |
| 地理坐标 | （略） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输、管道运输业-148、危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线） | 用地（用海）面积 （m2）/长度（km） | 不新增用地 长度：5.8km（厂外3.8km，厂内2km） |
| 建设性质 | □新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | （略） | 环保投资 （万元） | （略） |
| 环保投资占比（%） | 2.88 | 施工工期 | 建设期约2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南 生态影响类（试行）》，本次环评专项设置情况如下： 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否设置专项评价. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 不涉及; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不涉及; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 不涉及; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不涉及; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不涉及; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目管道输送的1,2-环氧丙烷、32%氢氧化钠溶液，属于《危险化学品名录》（2015 版）中979项的1,2-环氧丙烷、1669项的氢氧化钠溶液（含量≥30%），因此本项目为危险化学品输送管线的管道建设项目; 是. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 |
| 规划情况 | 规划名称：《广西钦州石化产业园总体发展规划》（2020-2035）； 审批机关：广西壮族自治区人民政府； 审批文件名称及文号：《广西壮族自治区人民政府关于〈广西钦州石化产业园总体发展规划（2020—2035年）〉的批复》（桂政函〔2021〕153号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《钦州石化产业园总体发展规划环境影响报告书》 审批机关：广西壮族自治区生态环境厅 审批文件名称及文号：《广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西钦州石化产业园总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（桂环函〔2021〕388号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020—2035年）》的符合性分析 根据《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020—2035年）》，规划面积为76.27km2，分为金鼓片区、三墩片区、鹿耳片区。 总体定位：坚持强龙头、补链条、聚集群，以绿色化、高端化为引领，全面构建以大型炼化一体化产业为核心，基础工业气体和基础化工原料为辅助，专用化学品、功能化学品和化工新材料为终端延伸的产业体系。 金鼓片区规划布局：为现有项目区，以中石油广西石化、华谊、恒逸等大型龙头企业为主的产业链项目，并协同发展特种聚氨酯与高端材料产业区。 本项目在钦州石化产业园内，位于金鼓片区，为园区现有企业广西华谊氯碱化工有限公司（以下简称“广西氯碱公司”）华谊钦州化工新材料一体化基地三期双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目（以下简称“HPPO项目”）的配套管道工程，项目所在地属于工业用地，本项目不新增用地，管道的敷设依托广西氯碱公司厂内管廊及钦州石化产业园现有公共管廊，均为架空敷设管道，用地符合园区规划，属于入园区的正面清单及列入规划产业链重点项目的优化配套项目。 广西氯碱公司烧碱装置现有一根32碱液输送管道（略）至孚宝罐区。本项目为HPPO项目的配套工程，依托现有32碱液输送管道（略），改用于输送1,2-环氧丙烷（PO），新建PO油气回收气相输送管道，另外新建一根小管径（略）的32碱液输送管道，保证PO产品装船外运及现有32碱液的输送，与钦州石化产业园总体规划相符。 2、项目与《广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西钦州石化产业园总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（桂环函〔2021〕388号）的符合性分析 项目位于石化产业园中的金鼓片区，建设内容为园区现有企业广西氯碱公司的HPPO项目配套管道输送工程。项目与园区规划环评报告书审查意见符合性见表 1。项目建设符合园区规划环评报告书审查意见相关要求。 表 1 项目与规划环评审查意见符合性 序号; 审批意见; 本项目情况; 符合性. 1; 原则同意《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020—2035年）》（以下简称《规划》），请认真组织实施; /; 不涉及. 2; 《规划》实施要深入贯彻落实习近平总书记对广西工作系列重要指示精神，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以绿色低碳发展为引领，着力推动石化产业高质量发展，为广西加快打造万亿元新材料产业集群，构建现代工业产业体系，推动工业高质量发展迈上新台阶提供重要支撑; 园区现有企业广西氯碱公司的HPPO项目为新材料产业，与石化园区内其他项目构成产业集群，上下游关系密切，有利于构建现代工业产业体系，推动工业高质量发展迈上新台阶。本项目属于HPPO项目配套管道输送工程，保障项目实施。; 符合. 3; 《规划》实施要深入落实国家及自治区碳达峰碳中和目标要求，严格控制能耗和二氧化碳排放强度，合理控制能源消费总量。积极做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控的衔接，按照《石化产业规划布局方案（修订版）》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》等产业政策要求，优先引进发展工艺技术领先、产品高端、环境友好、竞争力强的项目，重点延伸发展下游化工新材料及专用化学品等高附加值产品，推动石化产业向高端化、精细化发展; 本项目符合《石化产业规划布局方案（修订版）》、《产业结构调整指导目录（2024年本）》等产业政策，属于HPPO项目配套管道输送工程，有利于推动石化产业向高端化、精细化发展。; 符合. 4; 钦州市人民政府要加强对《规划》实施的组织领导和统筹协调，明确工作分工，完善工作机制，落实工作责任，进一步发挥积极性创造性，继续开拓创新、攻坚克难，提升园区建设成效和管理水平，确保《规划》各项目标任务如期完成。《规划》实施涉及的重要政策、重大工程、重点项目要按程序报批; 本项目将按程序报批，不盲目上马，按照三同时要求落实环保设施和环境管理。; 符合. 5; 自治区有关部门要按照职责分工，加强对钦州石化产业高质量发展的支持和指导，在有关规划编制、体制创新、政策实施、用地保障、节能降耗、环境容量等方面给予积极支持。自治区发展改革委要加强对《规划》实施的跟踪分析和督促检查，会同钦州市人民政府适时组织开展《规划》实施情况评估，推动《规划》各项目标任务落实。重大情况和重要问题及时向自治区人民政府报告; 本项目属于已规划的近期项目（2020-2025）HPPO项目的配套工程，与园区和自治区等相关要求相符。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 本项目属于危险化学品输送管线项目，不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类和淘汰类内容之列，为允许类，符合国家产业导向。 《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》中钦州市限制布局产业包括：炼铁、炼钢、铝冶炼、平板玻璃制造；钦州港经济技术开发区限制布局产业包括：水泥制造、建筑陶瓷制品制造、制革及毛皮加工。项目不属于以上所述限制产业，符合《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》的相关要求。 综上，项目符合国家及地方当前的产业政策要求。 2、与《广西钦州石化产业园公共管廊管理规定（试行）》的相符性分析 《广西钦州石化产业园公共管廊管理规定（试行）》是公共管廊管理工作的基石和保障，能够有效整合各单位力量，充分发挥职能作用，从多方面致力于强化管廊安全防护措施，建立技防、物防、人防相结合的管廊安全保障体系。 《广西钦州石化产业园公共管廊管理规定（试行）》共十二章一百一十三条，对钦州石化产业园公共管廊规划、设计、准入、建设、施工、巡检、维护、安全应急、数字化管理与监管职责等方面作出了明确要求，内容系统全面、具有适用性和操作性，是国内较全面和具体的管廊管理规定。 钦州石化产业园公共管廊为广西钦州临港石化产业园开发投资有限公司投资建设，石化园公共管廊一、二、三期已建成投入使用，主要服务于国投电厂、华谊能化、华谊氯碱、华谊新材料、永盛石化、胜利天然气、孚宝等重点企业。 本项目PO气相管道和液相管道、32%碱液管道沿钦州石化产业园公共管廊进行敷设。项目厂外园区公共管廊由广西钦州临港石化产业园开发投资有限公司进行管理，广西华谊氯碱化工有限公司与广西钦州临港石化产业园开发投资有限公司签订了管廊服务合同（详见附件1），并取得中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局关于华谊钦州化工新材料一体化基地三期双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目厂外管道路由的复函（详见附件2），相符性分析见表 2。本项目全面遵循《广西钦州石化产业园公共管廊管理规定（试行）》管理要求。 表 2 本项目与园区公共管廊管理规定的相符性分析 序号; 管理规定; 本项目情况; 符合性. 1; 钦州石化园内各企业厂际管道管线宜集中敷设在公共管廊上，公共管廊外不宜再建危险化学品输送管道; 本项目危险化学品输送管线依托公共管廊架设。; 符合. 2; 进入公共管廊区域的管道，其使用单位应与管理单位签订使用公共管廊服务合同和安全责任协议。; 本项目建设单位已与管理单位签订公共管廊服务合同（内含安全责任协议）。; 符合. 3; 符合准入条件的企业申请使用公共管廊的，应当以书面形式向管理单位提出有偿使用申请，并填写公共管廊管位信息申请表，提供企业管道详细资料（包括管径、运输介质性质、管道材质、预计年输送量、管道起止点等内容）及前款规定的准入条件相关资料，且按照管理单位的要求支付相关费用。; 本项目建设单位已填写公共管廊管位信息申请表，后续将按要求支付相关费用。; 符合. 4; 管理单位制定《公共管廊区域内施工申请管理办法》，施工单位应服从管理，公共管廊区域内的施工作业（包括管架及附属设施、管道、光缆的新建、检维修、抢修、拆除等项目）需向管理单位申请，管理单位会同使用单位审查，同意后方可施工。; 本项目环评及各项手续通过后，将按照相应管理办法申请施工。; 符合. 5; 使用单位对所属公共管廊管道的安全生产承担主体责任，并履行以下职责： ①明确公共管廊管道的安全生产和环境保护工作和职责，配合管理单位的安全管理工作。 ②对所属管道的管理、维护、维修及安全运行负责，管道的使用和维护、检修，应当执行相关安全技术规程。 ③建立管道定期巡检记录，记录内容应当包括巡检人员、巡检时间、地点（范围）、发现问题与处理措施、报告记录及巡检人员签名等。 ④编制实施管道维护和巡检计划，并接受管理单位的监督；对输送易燃、易爆和有毒介质的压力管道，管道所属企业必须建立专门的巡线检查制度，制定应急措施和救援方案，并明确专人予以落实。 ⑤应按照有关规定在压力管道投运后完成该管道的使用登记，每年至少进行一次在线检验，根据在用管道安全状况等级情况，定期对在用管道进行一次全面检测，检测结果应报管理单位备案。 ⑥对输送危险化学品物料的压力管道上的阀门和法兰组，管道所属企业须按照国家有关规定安装针对性的检测报警装置。; 本项目建设单位将按照规定要求，承担上述主体责任。; 符合. 6; 使用单位应建立所属管道巡回检查制度，并纳入公司级巡检，明确责任人，巡回检查路线、时间，做好检查记录，发现异常情况及时汇报处理，输送危险化学品管道单位每天巡检次数不少于三次，其余使用单位每天巡检不少于一次。; 本项目落地后，建设单位制定管道巡回检查制度，每天巡检次数不少于三次。; 符合. 3、生态环境分区管控要求符合性分析 根据《钦州市生态环境局关于印发实施钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》，钦州市共划分64个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。项目选线范围位于钦州市钦南区广西钦州石化产业园用地范围内，所在区域属于广西钦州石化产业园重点管控单元。本项目与《钦州市生态环境局关于印发实施钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》符合性分析见表 3。本项目建设符合生态环境分区管控要求。 表 3 项目与钦州市生态环境准入及管控要求符合性分析 环境管控单元名称; 管控类别; 生态环境准入及管控要求; 本项目情况; 符合性. 广西钦州石化产业园重点管控单元; 空间约束布局; 1．依据《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》，除国家重大战略项目外，原则上禁止新增围填海项目。三墩片区布局国家重大项目确需新增围填海的，须严格论证对中华白海豚等重点保护动物及其生境的影响，审慎决策，最大限度减轻不良环境影响。; 本项目不涉及围填海。; 不涉及. 2．加强行业源头管控，严格执行《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》，入园项目需符合国家产业政策、行业规范、地方发展规划和绿色发展等要求；建设项目应为石化产业园区产业链范围内的项目，选址应符合石化产业园区规划的功能分区。禁止引进不符合国家产业政策和相关行业准入条件，清洁生产水平不达标、装置单位产品能源消耗限额不达标、污染物排放不达标的项目。; 本项目符合国家产业政策与相关行业准入条件。 本项目为园区现有企业广西氯碱公司的HPPO项目配套管道输送工程，属于园区产业链范围内的项目，管道依托园区公共管廊搭建，选址符合园区规划功能分区。; 符合. 3．优化园区规划空间布局，对丙烯腈、苯乙烯、环氧丙烷等新引进项目加强源头风险管控；丙烯腈装置原则上应配套MMA装置同步建设，及时消耗丙烯腈装置产生的氢氰酸和废酸，降低环境风险。; 本项目不涉及丙烯腈、苯乙烯，涉及环氧丙烷的管道输送，企业环氧丙烷相关装置在建，将按要求落实源头风险管控，本项目采取紧急切断阀、在线监测仪表、气体报警器等风险管控措施。; 符合. 4．严格控制炼油规模，禁止建设未列入国家批准的相关规划的新建炼油及扩建一次炼油项目；新建石化和化工生产项目应符合《广西新建石化和化工生产项目准入管理办法（试行）》《化工园区开发建设导则》（GB/T 42078-2022）相关要求。; 本项目不涉及炼油；本项目为管道输送工程，不属于石油炼制与石油化工行业。; 不涉及. 5．严格“两高”建设项目环境准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件等要求。; 本项目不属于“两高”项目; 不涉及. 6．园区周边1公里范围内临近生态保护红线（广西茅尾海红树林自治区级自然保护区）生态环境敏感区域，应优化产业布局，控制开发强度，新建、改建、扩建项目要采取切实可行的环保措施，降低对周边生态环境敏感区域的影响。; 本项目为园区现有企业广西氯碱公司的HPPO项目配套管道输送工程，管线依托现有管廊和管墩架空敷设，不涉及地面开挖，运营期不涉及废水、固废排放，企业定期开展LDAR（挥发性有机物泄漏检测与修复）工作，对周边生态敏感区域的影响较小。; 符合. 污染物排放管控; 1．大力推进低氮燃烧和烟气脱硝，有序推进园区集中供热。; 本项目不涉及自建供热锅炉。; 不涉及. 2．持续推进石化、化工等行业节能降碳改造；推动石化、化工等重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治。推动石化行业 VOCs 泄漏检测与修复行动、VOCs 削减和有毒有害原料替代。; 本项目为管道输送工程，不属于石化、化工行业。企业各装置按要求落实。; 不涉及. 3．石化、化工行业全面推进行业达标排放改造，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原油的转化和利用效率；新建石化和化工生产项目污染物排放必须同时满足污染物排放标准和主要污染物总量控制要求，必须配套固废综合利用或无害化处理设施，危险废物必须按照国家及自治区相关危险废物的管理规定进行贮存、转移、安全处置。; 本项目为管道输送工程，不属于石化、化工行业。企业各装置按要求落实。; 不涉及. 4．逐步完成工业集聚区集中式污水处理设施建设，确保已建污水处理设施稳定运行及达标排放。园区集中式污水处理设施总排口安装自动监控系统、视频监控系统，并与生态环境主管部门联网。按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理。; 本项目不涉及废水排放。; 不涉及. 5．园区及园区企业排放水污染物，要满足国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。直接外排水环境的，执行国家或者地方规定的标准要求；经城镇污水集中处理设施处理后排放的，执行市政部门管理要求；经园区污水集中处理设施处理后排放的，执行园区管理部门相关要求。; 本项目不涉及废水排放。; 不涉及. 6．鼓励建设高盐废水集中处理设施，回收固体盐类，降低外排水量和含盐浓度。; 本项目不涉及废水排放。; 不涉及. 7．严格控制石油类、氨氮、总磷等污染物排放浓度及排放量，采取有效措施减少挥发性有机化合物（VOCs）、氮氧化物（NOx）等污染物排放量。; 本项目不涉及废水排放，企业定期开展LDAR工作。; 符合. 环境风险防控; 1．建设项目应严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，减缓对周边海域和陆域生态环境敏感区的不良环境影响。; 本项目运营期不涉及废水和固体废物排放，企业定期开展LDAR工作。 采取紧急切断阀、在线监测仪表、气体报警器等风险管控措施。; 符合. 2．三墩片区实行封闭式管理。开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。; 本项目位于金鼓片区; 不涉及. 3．土壤环境监管重点单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 广西氯碱公司未纳入《2025年钦州市环境监管重点单位名录》土壤环境监管重点单位; 不涉及. 资源开发利用效率要求; 1．在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。其余按照《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》要求实施管理。; 本项目不涉及高污染燃料使用; 不涉及. 2．加强水资源消耗总量与强度控制，推进节水减排，提升水资源利用效率和效益。; 本项目运营期不涉及水资源使用; 不涉及. 3．坚持节约集约用地，提高土地利用效率。; 本项目不新增建设用地; 不涉及. 4、与《钦州市十四五生态环境规划》相符性分析 根据《钦州市十四五生态环境规划》总体目标，到2025年，实现环境质量进一步改善，减污降碳实现协同增效，重点领域污染治理取得更大成效，水环境质量全面改善，空气质量稳定达标，生态环境质量稳中向好，森林覆盖率保持在57%左右，绿色低碳循环发展体系更加完善，生态环境治理制度体系基本建立，为2035年达到“生态环境根本好转，美丽中国”远景目标的实现打下坚实基础。 本项目为管道建设，主要配套服务园区企业，运营期不涉及废水和固体废物排放，企业定期开展LDAR工作，对区域环境影响不大，符合《钦州市十四五生态环境规划》要求。 5、与《广西海洋生态红线划定方案》相符性分析 广西海洋生态红线划定范围涉及海域总面积约为6821km2，海洋生态红线区分为禁止类红线区和限制类红线区，其中禁止类红线区5个，限制类红线区49个。项目不涉及用海，项目不涉及广西海洋生态红线。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 1、地理位置 本项目位于广西钦州港经济技术开发区内的石化产业园区。钦州市东与北海市、玉林市相连，西与防城港市毗邻，北与南宁市接壤，位于北纬20°54′至22°41′，东经107°27′至109°56′之间。钦州市区距南宁市、北海市、防城港市的距离分别约为119km、99km和63km。 钦州地处广西沿海地区中心位置，是华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈的结合部，是连接中国西南、华南、中南与东盟大市场的重要枢纽。钦州港经济技术开发区距钦州市中心城区约30km，面向钦州湾和北部湾，距北海港48海里，防城港35海里，海口港150海里，湛江港250海里，香港430海里，越南海防港155海里，是我国大西南最便捷的出海通道之一。 钦州石化产业园位于钦州港经济技术开发区内，其西面为港口生活区与七十二泾旅游区，东面为大榄坪工业区、大榄坪作业区及大环作业区、犀牛脚旅游度假区（三娘湾旅游度假区），南面为港口作业区，北面为对坎龙、碰龙江水库。 2、管线总体走向 广西华谊氯碱化工有限公司烧碱装置现有一根32%碱液输送管道（略）至孚宝罐区。本项目为广西华谊氯碱化工有限公司HPPO项目的配套工程，拟建一条环氧丙烷液相管线及配套的装船气相回收管线，路线为从广西氯碱公司罐区一至孚宝装船码头（部分管线段利用现有32%碱液管线改建）；同时新建一条（略）的32碱液管线从广西氯碱公司烧碱装置输送液碱至孚宝罐区。 本项目设计管道分为两段，分为广西氯碱公司厂内管线段和厂外管线段。 厂内管线由物料罐区装载接口至厂边界；PO厂外管线途经海豚路公共管廊、勒沟东大街公共管廊、海豚路公共管廊、营盘街公共管廊、临海大道公共管廊、码头前沿公共管廊，至终点孚宝码头界区；32碱液厂外管线途径勒沟东大街公共管廊、海豚路公共管廊、营盘街公共管廊，至孚宝罐区。 图 1 本项目管道走向示意图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景 广西华谊氯碱化工有限公司成立于2019年04月25日，位于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州市钦州港海豚路18号，经营范围包括许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营；用于传染病防治的消毒产品生产；检验检测服务。 华谊集团充分利用钦州的港口条件和区位优势，布局建设化工新材料一体化基地，利用印尼等周边区域原料资源，发展新材料下游产业链。上海氯碱结合华谊集团整体优势和自身资源，在聚醚产业链上下游进行综合布局，一方面发挥好集团间企业的协同效应，拓展PDH-HPPO-PPG-组合聚醚产业链，积极部署建设30万吨/年双氧水装置、30万吨/年环氧丙烷装置、23.9万吨/年聚醚多元醇装置和5.17万吨/年聚合物多元醇装置及配套设施。本项目为华谊钦州化工新材料一体化基地三期双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目的配套管道工程。 广西氯碱公司烧碱装置现有一根32碱液输送管道（略）至孚宝罐区，本项目将其改用于输送环氧丙烷（PO）并延长管道至孚宝装船码头，配套环氧丙烷装船废气气相输送管道；另外新建一根小管径（略）的32碱液输送管道至孚宝罐区。 项目起点至终点管线由广西氯碱公司负责建设和运营。码头内管线及装卸船作业由孚宝码头负责，码头新增环氧丙烷货种和吞吐量（10万t/a），PO装船废气经气相管道返回广西氯碱公司，装船废气属于码头货物装载过程的废气，装载产污环节不属于本项目内容，上述相关内容已在孚宝公司《北部湾港钦州港域金谷港区金鼓江作业区16号、17号泊位扩建工程项目（新增异辛醇、丙烯酸异辛酯、环氧丙烷装卸设施）环境影响报告书》（批文号：中马园审批环〔2025〕21号）中进行了分析。32碱液经管道输送至孚宝罐区现有1个2000m3 32%碱液储罐储存，罐区已于2016年11月通过审批（批文号：钦港环管字〔2016〕29号）、2021年11月竣工验收。 2、环评文件判定 本项目为1,2-环氧丙烷、32%氢氧化钠溶液管道项目，1,2-环氧丙烷、32%氢氧化钠溶液列入《危险化学品名录》（2015版本），因此，本项目属于危险化学品输送管线项目，项目位于钦州石化产业园金鼓片区，管线路径不涉及敏感区。 根据《国民经济行业分类(2017版)》(GB/T 4754-2017)及其2019年修改单，本项目属于C5720陆地管道运输。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）判断如下： 表 4本项目环境影响评价判别 类别; 报告书; 报告表; 登记表; 判定情况. 五十二、交通运输业、管道运输业; 危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）; 涉及环境敏感区的; 其他; /; 本项目所属行业类别为“C5720陆地管道运输”；不涉及环境敏感区，属于其他，环评类别为报告表. 根据以上判定结果，本项目应编制环境影响报告表。 3、项目组成 本项目仅为PO液相及气相输送管道、32碱液输送管道建设，主体工程包括管道、管廊，PO厂内管廊为新建，32碱液厂内管廊为依托，厂外管廊均为依托园区已建成管廊，本项目新增管线建设。按管道位置可将主体工程大致分为石化产业园区公共管廊段、广西氯碱公司厂区界内两段。 本项目工程组成具体内容下表： 表 5 项目组成表 项目组成; 规模; 工程内容或功能; 备注. 主体工程; 广西氯碱公司厂区界内; PO液相; 从罐区一PO储罐出料口引出接入SP1管廊，沿广西氯碱公司内部的SP1→SP11→SP12→SP13→SP14及7号路主管廊敷设至厂界; 新建. PO气相; 与PO液相管线走向相同，码头装船废气 经气相管道返回广西氯碱公司。装船废气属于码头货物装载过程的废气，装载产污环节不属于本项目内容，已在孚宝公司《北部湾港钦州港域金谷港区金鼓江作业区16号、17号泊位扩建工程项目（新增异辛醇、丙烯酸异辛酯、环氧丙烷装卸设施）环境影响报告书》中进行了分析。; 新建. 32碱液; 从广西氯碱公司碱液罐出料口引出接入勒沟东大街公共管廊; 新建. 园区公共管廊段/本次新建管廊段; PO液相; 从勒沟东大街向东敷设至海豚路，沿海豚路向南敷设至营盘街，沿营盘街向东敷设至孚宝罐区; 依托现有DN350管道. 从孚宝罐区沿营盘街向东敷设至临海大道，沿临海大道敷设至码头前沿管廊，在码头前沿管廊上向东敷设至孚宝码头界区。; 新建. PO气相; 与PO液相管线走向相同; 新建. 32碱液; 从勒沟东大街向东敷设至海豚路，沿海豚路向南敷设至营盘街，沿营盘街向东敷设至孚宝罐区。; 新建. 辅助工程; 防腐; 本项目所使用无缝碳钢管在出厂前已完成管道防腐，施工现场只需对焊接部分进行防腐。管道运营期防腐工程每两年进行一次。; /. 自控系统; 由泵的回流管流量控制压力和外送流量。; 新建. 公用工程; 供水; 运营期无需供水; /. 排水; 运营期无生产废水; /. 供电; 运营期无需用电; /. 环保工程; 废气; 施工期设置临时围栏，起防风、防尘作用； 运营期仅涉及PO流经的设备与管线组件密封点无组织废气，定期开展LDAR工作。; /. 废水; 施工期施工人员生活污水收集后流入现有生活污水管网后进入园区污水处理厂集中处理；采用脱盐水/水进行管道试压，用仪表空气将水吹回广西氯碱公司南厂区现有烧碱罐区，经罐区内地沟进入初期雨水池，送至天宜污水处理厂（二期）处理； 运营期无废水产生。; /. 固废; 施工期生活垃圾由园区环卫部门统一收集处置，废钢管、焊条焊渣由专业单位处置，防腐油漆包装桶交由有资质单位处置；固废暂存于HPPO 项目内火炬单元北侧（承包商临时固废暂存点）。 运营期无固废产生。; /. 噪声; 施工期选用低噪声作业机器。 运营期PO输送泵间歇运行，采用基础减振措施。; /. 临时工程; 临时施工现场; 项目施工材料临时堆放于管线沿线围栏内，施工人员生活利用园区现有的配套基础设施，不再单独设置临时施工营地。; /. 施工便道; 园区现有的交通路网较为完善，可满足项目施工进场需要，不再另外新建施工便道。; /. 4、依托工程 （1）依托园区公共管廊：钦州石化产业园公共管廊为广西钦州临港石化产业园开发投资有限公司投资建成，石化产业园公共管廊一、二、三期已建成并且投入使用，主要服务于国投电厂、华谊能化、华谊氯碱、华谊新材料、永盛石化、胜利天然气、孚宝等重点企业。已建管廊两侧与道路、工业企业均保留了一定距离，与临路一侧绿化带相隔，与工业企业围墙相隔。公共管廊目前仍有容量敷设管道。 （2）依托储存设施：广西氯碱公司产品PO经厂内（略）环氧丙烷储罐储存，经PO液相管道输送至码头装船。32碱液依托孚宝罐区1个2000m3 32%碱液储罐储存。 （3）依托码头：环氧丙烷装卸位于孚宝码头16号、17号泊位3#、5#泊点，设计吞吐量为10万吨/年。 5、管道 PO液相管线采用聚氨酯材料进行保冷。管道参数见下表。 表 6 本项目管道参数 物料名称; 介质状态; 管长m; 管径mm; 温度℃; 出口压力MPa; 流速m/s; 操作要求; 管道材质. 6、运输规模 （略） 1,2-环氧丙烷（PO）、32%氢氧化钠溶液属于《危险化学品名录》（2015 版）中979项的1,2-环氧丙烷、1669项的氢氧化钠溶液（含量≥30%），其理化性质见下表。 表 7 理化性质表 内容; 描述. 1,2-环氧丙烷（PO）; 32%氢氧化钠溶液. 理化性质; 无色液体，有类似乙醚的气味； 溶于水，混溶于甲醇、乙醚、丙酮、苯、四氯化碳等多数有机溶剂； 极易燃； 熔点：-112℃； 沸点：34℃； 相对密度（水以1计）：0.83; 无色或略带暗红色的粘稠状液体； 易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮、乙醚； 不燃； 熔点：318.4℃； 沸点：1390℃； 相对密度（水以1计）：1.3279 (20℃). 急性毒性; LD50：380mg/kg（大鼠经口）；1245mg/kg（兔经皮） LC50：4000ppm（大鼠吸入，4h）；4127mg/m3（小鼠吸入，4h）; LD50：50mg/kg（小鼠腹腔） LDLo：1.57mg/kg（人经口）. 危险性; 极易燃液体和蒸气，吞咽有害，皮肤接触有害，吸入有害，造成皮肤刺激，造成严重眼刺激，可造成遗传性缺陷，怀疑对生育力或胎儿造成伤害，可能引起呼吸道刺激，对水生生物有害。易燃液体，类别1；急性毒性-经口，类别4；急性毒性-经皮，类别4；急性毒性-吸入，类别4；皮肤腐蚀/刺激，类别2；严重眼损伤/眼刺激，类别2；生殖细胞致突变性，类别1B；致癌性，类别2；特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激）；危害水生环境-急性危害，类别3。; 可腐蚀金属，引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤，对水生生物有害。皮肤腐蚀/刺激，类别1A；严重眼损伤/眼刺激，类别1；危害水生环境-急性危害，类别3。. 预防措施; 远离热源、火花、明火、热表面。禁止吸烟。保持容器密闭。容器和接收设备接地连接。使用防爆电器、通风、照明设备。只能使用不产生火花的工具。采取防止静电措施。避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。戴防护手套，穿防护服，戴防护眼镜、防护面罩。避免吸入蒸气、雾。仅在室外或通风良好处操作。得到专门指导后操作。在通风不良时，戴呼吸防护器具。在阅读并了解所有安全预防措施之前,切勿操作。按要求使用个体防护装备。; 避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。戴防护手套、防护眼镜、防护面罩。禁止排入环境。. 应急处理; 火灾时，使用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。如吸入：将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。皮肤接触：立即脱掉所有被污染的衣服，用大量肥皂水和水清洗。被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。如发生皮肤刺激，就医。如接触眼睛：用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜继续冲洗。如果眼睛刺激持续：就医。食入：漱口。如果感觉不适，立即呼叫中毒控制中心或就医。如果接触或有担心，就医。; 吸收泄漏物，防止材料损坏；食入：漱口，不要催吐；皮肤（或头发）接触：立即脱掉所有被污染的衣服；用水冲洗皮肤、淋浴；如吸入：将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位；立即呼叫中毒控制中心或就医；眼睛接触：用水细心地冲洗数分钟，如戴隐形眼镜并可方便的取出，则取出隐形眼镜，继续冲洗。. 7、主要设备 本项目主要设备见下表。 表 8 本项目主要设备清单 设备名称; 规格; 单位; 数量; 位置. 8、劳动定员及运行时间 本项目管道维护依托企业现有员工，无新增工作人员。采用间歇输送方式，根据需要进行物料输送。 |
| 总平面及现场布置 | 项目由广西氯碱公司厂界南面接入勒沟东大街公共管廊，沿勒沟东大街管廊进入海豚路管廊，再向东进入营盘街管廊，依托临海大道公共管廊向北，依托码头前沿公共管廊向东至终点孚宝码头界区。 项目不设临时施工营地，管廊沿线与道路之间预留有空地，可临时堆放材料，施工过程主要由吊车并配合人工将管道放在相应位置。 施工临时占用道路时，施工单位应出具详细施工组织方案，并取得有关部门确认及协调。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺及施工时序 本项目厂外管线依托现有管廊架空敷设，不涉及地面开挖。施工过程管道依托现有硬化路面临时堆放，不占道路绿化地；依托园区现有道路，不再设置施工便道，施工人员生活依托广西氯碱公司现有生活设施，不设置临时工棚。 预制无缝不锈钢管道在现场依次经历以下处理后投入使用： 图 2本项目管道施工时序图 （1）管线安装：在现有管廊上进行管线安装，在指定位置进行支、吊架的安装和调整，要求位置正确、安装牢固、管子和支撑面的接触良好。 （2）焊接：所有碳钢管线均采用手工氩弧焊打底、电焊盖面方式，不锈钢管道采用氩弧焊。在焊接材料和消耗性的焊条之间，通过施加高电压来形成电弧。焊接过程中，助焊剂燃烧产生二氧化碳，保护焊缝区免受氧化和污染。焊接中应确保起弧与收弧的质量，收弧时应将弧坑填满，多层焊的层间接头应相互错开。 （3）焊接检验：焊工应对焊好的焊道表面进行清理，要求外观良好。焊缝分承插和对焊两种，承插焊用着色渗透检验，根据《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011），本项目管线焊缝检查等级为Ⅴ级，可不进行焊缝无损检测。 （4）防腐工程：本项目使用管道在出厂前已经完成管道防腐，施工现场只需对焊接部分进行防腐，防腐工程量小。无缝不锈钢管道采用喷砂除锈，除锈等级为Sa2.5。表面处理后，管道先刷铁红醇酸底漆2道，每道涂层干膜厚度不小于40 微米，后刷淡黄色醇酸磁漆1 道，涂层干膜厚度不小于40 微米。防腐工程使用的涂料需满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。 （5）保冷工程：管道经过防腐工程后做保冷工程，采用聚氨酯材料进行保冷，厚度约为40mm。 （6）吹扫试验：经过焊接检验的管道通过广西氯碱公司自制压缩空气进行吹扫，以吹除管路中的灰渣及残留的其他物质。吹扫废物量少，且大部分为无危险性的焊渣，建设单位可在管道吹扫时的另一端设置收集袋将吹出焊渣进行收集，收集的焊渣应交由有资质单位处置。 （7）管道试压：采用脱盐水/水进行管道试压，用仪表空气将水吹回广西氯碱公司南厂区现有烧碱罐区，经罐区内地沟进入初期雨水池，送至天宜污水处理厂（二期）处理。 2、建设周期 本项目预计于2026年1月开工，于2026年3月竣工。建设周期为2个月。 3、运营期 本项目运营期内容为PO、32碱液通过管道输送，PO液相由广西氯碱公司PO储罐输送至孚宝码头，孚宝码头PO装船废气经气相管道返回广西氯碱公司，装船废气属于码头货物装载过程的废气，装载产污环节不属于本项目内容，已在孚宝公司《北部湾港钦州港域金谷港区金鼓江作业区16号、17号泊位扩建工程项目（新增异辛醇、丙烯酸异辛酯、环氧丙烷装卸设施）环境影响报告书》中进行了分析。32碱液仍由广西氯碱公司烧碱装置输送至孚宝罐区。 本项目为管道工程，运营期正常运行情况下物料在密闭条件下进行输送，仅涉及PO流经的设备与管线组件密封点无组织废气排放。 运行过程管道不进行冲洗和吹扫，无冲洗废水和吹扫废气产生，管道维护由广西氯碱公司现有员工承担，不新增生活污水。 管道内输送压力稳定，且流速不高，输送过程中管道不会产生噪声及振动，运行期噪声源主要为PO输送泵，噪声值在85dB(A)。经基础减震措施后可降噪15dB（A），项目运营后间歇运行。 本项目管道运输过程中，无生产固废产生。项目不新增工作人员，因此无新增工作人员生活垃圾。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.大气环境质量现状 根据《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）环境影响评价报告书》，项目所在区域，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 根据广西壮族自治区生态环境厅发布的《自治区生态环境厅关于通报2024年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2025〕66 号），2024 年钦州市二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧浓度年评价指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准（详见表 9），项目所在区域属于达标区。 表 9 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 达标. CO; 24小时平均第95位百分位数; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 125; 160; 78.1; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 47; 70; 67.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 24.6; 35; 70.3; 达标. 2.地表水环境质量现状 项目运营期正常工况下管道仅进行物料输送，无废水产生，项目周边最近地表水为钦州湾，根据《广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案》，涉及钦州港大榄坪港口、工业区（GX055DⅣ）、钦州港金鼓江排污混合区（GX056DⅣ）、钦州港果子山港口区（GX054DⅣ），水质保护目标均为海水水质标准第四类。 为了解项目周边海域水环境质量现状，报告引用自治区生态环境厅发布的《2025年5月广西近岸海域水质状况》中内容，“根据自动监测结果，本月广西近岸海域水质优。17个自动监测站中，水质优良（第一、二类水质）站位共13个，占比76.47%，第三类水质站位1个，占比5.88%，第四类水质站位1个，占比5.88%，劣四类水质站位共2个，占比11.76%。”综上，本项目所在区域海水水质较为良好。 3. 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响型）》（试行），固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响型）》（试行）相关规定开展补充监测。根据现场勘察，本项目50m范围内无声环境保护目标，不开展声环境质量现状调查。 4.土壤、地下水环境质量现状 本项目主要工程为管道敷设，管道架空设置，无埋地工程，不涉及土壤、地下水环境影响，因此本项目不开展土壤、地下水环境影响评价。 5.生态环境现状 本项目位于广西钦州港经济技术开发区内的石化产业园区，不涉及生态红线，不涉及自然保护区等特殊、重要生态环境敏感区。 根据现场勘查，项目所在地长期受人类频繁活动影响，原生植被已不复存在，现以杂草、人工绿化带为主，人工绿化带主要为人工草坪和杉科植物等。 由于自然植被保留较少，大型兽类很少，项目所在区域主要动物为小型兽类和鸟类，评价范围内无国家重点保护的野生动植物，不涉及重点保护文物、风景名胜自然保护区、饮用水源等敏感区域。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 广西华谊氯碱化工有限公司由上海氯碱化工股份有限公司及上海华谊集团共同出资成立，成立于2019年4月，位于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区石化产业园华谊钦州化工新材料一体化基地内。目前广西氯碱公司华谊钦州化工新材料一体化基地30万吨年烧碱、40万吨年聚氯乙烯项目（以下简称“广西氯碱项目”）已建成投运，产品有烧碱、液氯、氢气、二氯乙烷、氯乙烯和聚氯乙烯等，其中氢气送往一体化基地作为加氢工艺的原料外，对外销售商品为烧碱和聚氯乙烯等。同时广西氯碱公司已正式启动二期及三期项目，包含了双氧水、环氧丙烷，以及以此为原料的聚醚多元醇（PPG）和聚合物多元醇（POP）产品，目前正在建设中。 鉴于广西氯碱公司在前期批复的环评中已对厂区内生产装置生产情况、环保手续落实情况进行过系统性梳理，目前，广西氯碱公司环保行为良好，现有项目均按要求履行了环保手续，本次对全厂简要回顾。 1、现有项目环保手续情况 广西氯碱公司现有项目的环保手续情况详见表 10。 表 10 现有项目环保手续情况 序号; 项目名称; 建设内容; 环评批复文号、时间; 验收情况; 排污许可. 1; 华谊化工新材料一体化基地30万吨/年烧碱、40万吨/年聚氯乙烯项目; 钦港环〔2019〕14号 2019年8月7日; 2023年11月通过验收; 广西华谊氯碱化工有限公司于2022年9月29日首次申领排污许可证，排污许可证编号：91450704MA5NQRPL3T001V，期间进行了六次变更、一次重新申请，最新一次重新申请为2025年11月14日，排污许可证有效时间为2025年11月14日起至2030年11月13日. 2; 华谊钦州化工新材料一体化基地三期双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目; 自贸钦审批环〔2023〕14号 2023年3月9日; 建设中. 3; 广西华谊氯碱新增VCM船运装卸设施项目; 自贸钦审批环〔2024〕17号 2024年4月10日; 建设中. 4; 广西氯碱废水处理系统及废氯气吸收系统改造项目; 自贸钦审批环〔2024〕40号 2024年8月2日; 建设中. 5; 华谊钦州化工新材料一体化基地三期先进材料配套废盐综合利用项目; 自贸钦审批环〔2025〕6号 2025年1月22日; 拟建设. 6; 广西氯碱聚氯乙烯开发中试装置建设项目; 自贸钦审批环〔2025〕17号 2025年2月17日; 建设中. 7; 上海氯碱广西中试基地建设项目; 中马园审批环〔2025〕12号 2025年6月23日; 建设中. 8; 广西氯碱功能材料应用中试试验平台建设项目; 中马园审批环〔2025〕34号 2025年9月12日; 建设中. 2、现有项目污染物排放情况 （1）废气 广西氯碱项目产生的废气污染源及处理措施见表 11。已批在建、拟建项目产生的废气污染源及治理措施见表 12。 表 11 广西氯碱项目废气污染源及处理措施一览表 生产工序; 主要污染源; 主要污染物; 治理措施及去向. 烧碱装置; 烧碱装置HCl合成炉HCl合成尾气; Cl2、HCl; 三合一盐酸合成炉（合成+冷却+吸收）+盐酸吸收塔（含水洗）+碱洗塔+25m 排气筒. 烧碱装置HCl合成炉HCl合成尾气; Cl2、HCl; 三合一盐酸合成炉（合成+冷却+吸收）+盐酸吸收塔（含水洗）+碱洗塔+25m 排气筒. 烧碱装置HCl合成炉HCl合成尾气; Cl2、HCl; 三合一盐酸合成炉（合成+冷却+吸收）+盐酸吸收塔（含水洗）+碱洗塔+25m 排气筒. 烧碱装置废氯除害塔尾气; Cl2、HCl; 双塔串联（一塔配有三个碱洗循环槽； 二塔内配有一个碱液循环槽）+25m 排气筒. VCM装置; 1#、2#EDC裂解炉燃料燃烧烟气; SO2、NOx; 采用天然气做燃料，采用低氮燃烧技术，烟气通过2根52m高排气筒排放。. 废气废液焚烧炉; SO2、NOx、HCl、二噁英类、NMHC; 急冷+HCl吸收+碱洗（两级水洗）+SCR系统+1根50m排气筒. PVC装置; VCM回收单元尾气; VCM、NMHC; 压缩冷凝+变压吸附. 1#、2#PVC干燥尾气; 颗粒物、VCM、NMHC; 高效布袋除尘+2根36.5m排气筒. PVC气力输送小料仓筛分尾气; 颗粒物; 料仓顶部过滤器过滤+2根15m排气筒. 成品料仓气力输送尾气; 颗粒物; 料仓顶部过滤器过滤+2根48m排气筒. PVC包装尾气; 颗粒物; 包装机组管道收集+布袋除尘器+8根15m高排气筒. 公辅工程; 危废暂存间废气; VCM、NMHC; 厂房密闭收集+一级活性炭吸附+1根15m高排气筒. 盐酸装卸区装卸尾气及罐区大小呼吸气; HCl; 碱洗塔+1根15m高排气筒. 分析室废气; Cl2、HCl、VCM、1,2-二氯乙烷、NMHC; 通风橱收集+活性炭吸附后无组织逸散，共22套活性炭吸附装置. 盐酸合成区盐酸储罐尾气; HCl; 管道输送+1套碱洗塔+1根25m高排气筒. 食堂; 油烟颗粒; 油烟净化器. 无组织废气; 全厂罐区、装置区; Cl2、HCl、EDC、VCM、NMHC、臭气浓度、氯化氢、氨等; 加强生产过程管理，实施设备泄漏挥发性有机物检测与修复（LDAR）控制技术. 表 12 已批拟建、在建项目废气污染源及处理措施一览表 项目; 污染来源; 污染源名称及编号; 主要污染物; 采取的措施. 广西氯碱聚氯乙烯开发中试装置建设项目; 聚合釜; G1 未反应VCM单体; VCM 、VOCs; VCM回收单元+管道+现有焚烧炉. 聚合釜; G2未反应混合单体; VCM 、VOCs（含VA）; 管道+现有焚烧炉. 干燥单元; G3干燥废气; VCM、VOCs（含VA）、颗粒物; 布袋除尘，新建一根15m高排气筒，内径约0.4m，拟编号DA036. 现有PVC装置废水汽提塔; G4废水汽提塔不凝气; VCM 、VOCs（含VA）; 管道+依托现有焚烧炉. 焚烧炉; G5焚烧尾气; SO2、NOx、HCl、二噁英类、VCM、VOCs（含VA）; 依托现有急冷+HCl 吸收+碱洗（含两级水洗）+SCR装置，编号DA017高度50m排气筒，内径1.8m. 污水处理系统; G6无组织废气; VCM、VOCs（含VA）; /. 装置区; G7生产装置泄漏废气; VCM、VOCs; /. 厂区; G8运输废气; 颗粒物; /. 循环水站; G9循环水站逸散废气; VOCs; /. 华谊钦州化工新材料一体化基地三期先进材料配套废盐综合利用项目; 盐酸合成单元; HCl合成废气; Cl2、HCl; 现有盐酸吸收塔+碱洗塔+3根25m排气口DA018、DA020、DA022（依托）. 次氯酸钠合成单元; 氯气吸收塔废气; Cl2; 二级吸收塔+1根25m排气口DA035. 催化剂进料; 催化剂进料废气; 颗粒物; 自带旋风除尘器+过滤器+厂区无组织. EDC回收单元; 深冷尾气; EDC、NMHC; 进废气液焚烧装置. 碱洗槽、水洗槽废气; EDC、NMHC. EDC精制单元; 精制不凝汽; EDC、NMHC. 精制轻组分; 轻组分. 精制重组分; 重组分. 废水汽提单元; 汽提塔不凝汽; EDC、NMHC. VCM精制单元; VCM精制尾气; EDC、VCM、NMHC; 进废气液焚烧装置. 废气液焚烧单元; 焚烧炉尾气; NOx、颗粒物、SO2、Cl2、HCl、二噁英、CO; 余热回收+急冷+吸收+碱洗+脱硝1根50m排气口DA036. EDC裂解单元; 裂解烟气; NOx、颗粒物、SO2、烟气黑度; 2根50m排气口DA037~DA038. 化学品配制单元; 化学品配制废气; NMHC、甲醇; 活性炭吸附装置+ 1根15m排气口DA039排气筒. VCM回收单元; VCM回收尾气; VCM、NMHC; 废气液焚烧装置焚烧+ 1根50m排气口DA036排气筒. 离心干燥单元; 干燥尾气; NMHC、VCM、颗粒物; 3套袋式除尘器+3根30mDA040~ DA042排气筒. 离心干燥单元; 小料仓落料废气; 颗粒物; 3套袋式收尘器+ 3根15m DA043~ DA044排气筒. 离心干燥单元; 气力输送废气; 颗粒物; 10套袋式收尘器+10根48m DA045~ DA055排气筒. 包装单元; 包装废气; 颗粒物; 7套袋式收尘器+7根15m DA056~DA062排气筒. 危险废物暂存; 危废暂存废气; VCM、EDC、NMHC; 活性炭吸附+1根15m排气筒DA024（依托）. EDC储罐大小呼吸; EDC储罐大小呼吸器; EDC、NMHC; 进废气液焚烧装置. 合成区盐酸储罐; 大小呼吸气; HCl; 碱洗塔+1根25m排气筒DA021（依托）. 成品盐酸储罐、装卸区; 大小呼吸气、装卸废气; HCl; 碱洗塔+1根25m排气筒DA023（依托）. 泵、阀门、法兰、采样口等密封点; 动静密封点废气; NMHC; 无组织排放. 华谊钦州化工新材料一体化基地三期双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目; HPPO装置－ HP部分; 双氧水装置氧化废气及 含氧氮封和真空泵废气; N2、芳烃、蒽醌、VOC; 经除雾+膨胀+活性炭（再生式二 级活性炭纤维）后排放. 甲醇精馏塔废气; 甲醇; 至焚烧炉. 氮封和真空泵废气（不含氧部分）; N2、芳烃、蒽醌、VOC; 不含氧的废气至焚烧炉. 活性炭吸附装置脱附废气; 芳烃、蒽醌、VOC; 经冷凝、活性炭再吸附后排放. HPPO装置－ PO部分; 含丙烷废气; 丙烷、丙烯、甲醇; 至焚烧炉（作为燃料气）. 丙烯吸收塔含氧废气; N2、O2、丙烷、丙烯、环氧丙烷、甲醇、乙烷、乙醛; 至焚烧炉. 丙二醇真空泵废气; 丙二醇; 至焚烧炉. 单甲醚分离塔真空泵废气; 丙二醇单甲醚、丙酮、苯; 至焚烧炉. 环氧化反应器催化剂再生废气; N2、丙烯、甲醇; 至焚烧炉. 甲醇精馏塔废气; 甲醇; 至焚烧炉. PPG装置; 溶液罐真空尾气; 水蒸气; 冷凝. PPG反应废气; PO、EO、水蒸气、非甲烷总烃; 酸洗后至焚烧炉. 抗氧剂加料废气; 颗粒物; 布袋除尘器. POP装置; 分散体单元废气; PO、非甲烷总烃; 酸洗后至焚烧炉. POP反应废气; 丙烯腈、苯乙烯、非甲 烷总烃; 水洗后至焚烧炉. 抗氧剂加料废气; 颗粒物; 布袋除尘器. HPPO装置－ HP储罐; 重芳烃储罐呼吸气; 三甲苯; 至焚烧炉. 极性溶剂呼吸气; NMHC; 至焚烧炉. 硝酸储罐呼吸气; NO2; 氮封+呼吸阀. 甲醇储罐呼吸气; 甲醇; 至焚烧炉. PO罐区; 丙二醇单甲醚储罐呼吸气; 丙二醇单甲醚; 至焚烧炉. 丙二醇异甲醚储罐呼吸气; 丙二醇异甲醚; 活性炭吸附处理. 丙二醇储罐呼吸气; 丙二醇; 高空排放. PO装置装卸区; 成品环氧丙烷槽车装载废气; 环氧丙烷; 至焚烧炉. 丙二醇单甲醚槽车装载废气; 丙二醇单甲醚; 至焚烧炉. 丙二醇异甲醚槽车装载废气; 丙二醇异甲醚; 氮封+呼吸阀. 丙二醇槽车装载废气; 丙二醇; 至焚烧炉. POP罐区; 丙烯腈储罐呼吸气; 丙烯腈; 至焚烧炉. 苯乙烯储罐呼吸气; 苯乙烯; 活性炭吸附处理. 分析实验室; 分析实验室废气; VOCs; 高空排放. 火炬; 火炬燃烧器废气; NOX、SO2、CH4; 至焚烧炉. 广西华谊氯碱新增VCM船运装卸设施项目; /; /; /; /. 广西氯碱废水处理系统及废氯气吸收系统改造项目; /; /; /; /. 上海氯碱广西中试基地建设项目; 聚合; 聚合反应废气; 环氧乙烷、环氧丙烷; 冷凝+水洗+两级活性炭吸附; 1 根25m 排气筒. 聚合; 聚合反应废气; 环氧乙烷. 精制; 精制废气; 二乙胺. 氮气闪蒸; 氮气闪蒸废气; 异丙醇、苯乙烯、丙烯腈. 蒸汽闪蒸; 蒸汽闪蒸废气; 异丙醇、苯乙烯、丙烯腈. VDC试验线皂化气相、轻组 分、VDC、汽提尾气冷凝; 不凝气; VOCS、1,1-二氯乙烯、1,1,2- 三氯乙烷等; 冷凝+两级活性炭吸附. 解析单元冷凝器; 冷凝尾气; HCl; 1 套烧碱吸收塔+1 根25m 排气筒. 催化氧化反应; 催化反应尾气; Cl2、O2、水. 吸收塔; 吸收塔尾气; HCl、HF、水; 1 根25m 排气筒. 装置区; 装置无组织废气; 环氧乙烷、环氧丙烷、异丙醇、苯乙烯、丙烯腈、VOCS; LDAR 技术等. 储罐; 储罐呼吸废气; 环氧丙烷、苯乙烯、丙烯腈、异丙醇、1,1-二氯乙烯、1,1,2- 三氯乙烷、二乙胺、HCl等; 除HCl进入吸收塔吸收外，其余均为密闭储罐、LDAR 技术等. 广西氯碱功能材料应用中试试验平台建设项目; 烘干房; 干燥废气; VCM、VOCs、颗粒物; 经布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA036）排放. 造粒、干燥、挤出、吹塑、流延等; PVC应用工艺有机废气; 非甲烷总烃; 经活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA036）排放. （2）废水 广西氯碱项目产生的废水污染源及处理措施见表 13，已批在建、拟建项目产生的废水污染源及处理措施见表 14。 表 13 广西氯碱项目废水污染源及处理措施表 生产工序; 主要污染源; 主要污染物; 治理措施及去向. 烧碱装置; 烧碱装置树脂再生废水; pH、SS、无机盐; 进入厂内无机废水处理站（中和）排口编号DW002/专用管道排至天宜污水处理厂（二期）. 烧碱装置设备清洗废水及地面冲洗废水; pH、SS、无机盐. 循环冷却水系统排水; pH、SS等. 机封废水; SS等. VCM装置; VCM装置设备清洗废水（装置内）; pH、COD、BOD5、SS、Cu、VCM、石油类; 进入废水中和汽提塔. HCl紧急中和事故废水; pH、COD、BOD5、SS、VCM、石油类. EDC碱洗槽废水; SS、石油类. EDC头塔馏废水; pH、SS、Cl-. 罐区排水; pH、COD、BOD5、SS、石油类. 氧氯化反应急冷塔废水; SS、石油类. VCM装置废水中和汽提塔废水; pH、COD、BOD5、SS、VCM、石油类; 进入厂内有机废水处理站（中和），排口编号DW007/专用管道排至天宜污水处理厂（二期）. VCM装置设备及地表冲洗废水; pH、COD、BOD5、SS、VCM、石油类. 焚烧炉尾气洗涤废水; SS、石油类. PVC装置; PVC装置设备清洗废水; COD、BOD5、SS、氨氮; 进入厂内有机废水处理站，（中和）排口编号DW007/专用管道排至天宜污水处理厂（二期）. 中控中化楼排水; pH、SS、无机盐. 装置地面冲洗废水; pH、SS、无机盐. PVC离心母液、清釜废水; pH、SS等; 离心母液回用装置处理，处理工艺为“生化+精滤+离子交换”制成脱盐水/回用于PVC装置. PVC装置废水中和汽提塔废水; SS等. 全厂; 初期雨水; pH、COD、BOD5、SS、Cu、VCM、石油类; 根据收集区域性质分质排至厂内有机或无机废水处理系统。其中初期雨水池一（烧碱罐区）、初期雨水池二（烧碱装置）的初期雨水排到无机废水处理系统；初期雨水池三（EDC 罐区）、初期雨水罐（VCM 装置）、初期雨水池五（PVC 装置）的初期雨水排到有机废水处理系统/用专用管道排至天宜污水处理厂（二期）处理后排海，有机废水排放口名称及编号为聚氯乙烯车间排口DW007，无机废水排放口名称及编号为烧碱车间排口DW002. 办公区; 办公生活排水; pH、COD、BOD5、SS、VCM、石油类; 离心母液回用装置处理，处理工艺为“生化+精滤+离子交换”制成脱盐水/回用于PVC装置. 表 14 已批在建、拟建项目废水污染源及处理措施一览表 项目; 污染来源; 污染源名称及编号; 主要污染物; 采取的措施. 广西氯碱聚氯乙烯开发中试装置建设项目; 离心机; W1离心母液; pH、COD、BOD5、SS、石油类; 现有废水汽提塔+有机废水处理站. 装置区; W2清釜废水; pH、COD、BOD5、SS、石油类; 现有废水汽提塔+有机废水处理站. 现有PVC装置废水汽提塔; W3汽提塔排水; pH、COD、BOD5、SS、石油类、VCM; 现有有机废水处理站. 装置区; W4地坪清洗废水; SS、石油类; 现有废水汽提塔+有机废水处理站. 装置区; W5装置区初期雨水; SS、石油类; 移建5#初期雨水池+有机废水处理站. 循环水站; W6循环水站排水; SS; 现有无机废水处理系统. 员工; W7员工生活污水; COD、BOD5、SS; 现有化粪池+有机废水处理站. 华谊钦州化工新材料一体化基地三期先进材料配套废盐综合利用项目; 二次盐水精制单元树脂再生; 树脂再生废水; pH、SS、活性氯、镍; 树脂再生废水经单独处理达到车间排口镍标准后，进入无机废水处理站，经“中和+混凝沉淀”处理后，排入天宜污水处理厂（二期）. 除硫酸盐装置; 含硫酸盐废水; SO42-; 进入废水汽提塔. 烧碱装置; 烧碱装置地面冲洗废水; pH、SS; 进入有机废水处理站. 急冷塔; 急冷塔排水; pH、COD、EDC; 进入有机废水处理站. EDC碱洗; 碱洗废水; pH、COD、EDC. 脱水脱轻塔; 脱水塔尾水; pH、COD、EDC; 进入有机废水处理站. HCl紧急中和; 中和废水; pH、COD、EDC、VCM; 进入有机废水处理站. 废水汽提塔; 汽提塔尾水; pH、COD、EDC、VCM; 送入离心母液处理单元处理后，作为脱盐水回用. VCM装置; VCM装置地面冲洗废水; pH、SS、COD; 进入无机废水处理站. 废气液焚烧装置; 碱洗塔废水; pH、COD; 进入有机废水处理站. 制酸系统; 活性炭、树脂反冲洗水; pH、SS、COD; 进入离心母液生化系统. 化学品配制单元; 化学品配制设备清洗废水; COD、SS; 分装置收集到初期雨水池，进入有机废水处理站。. 汽提单元; 汽提废水; COD、SS、VCM; 树脂再生废水经单独处理达到车间排口镍标准后，进入无机废水处理站，经“中和+混凝沉淀”处理后，排入天宜污水处理厂（二期）. 离心干燥单元; 离心母液; COD、SS、VCM; 进入废水汽提塔. 循环水冷却塔; 冷却塔尾水; pH、COD、SS; 进入有机废水处理站. 离心母液回用装置; 再生废水; pH、COD; 进入有机废水处理站. PVC、VCM装置; 地面冲洗水; pH、COD、SS; 进入有机废水处理站. 员工生活; 生活污水; pH、COD、SS、氨氮; 进入有机废水处理站. 装置区初期雨水; 装置区初期雨水; pH、COD、EDC、VCM; 送入离心母液处理单元处理后，作为脱盐水回用. 华谊钦州化工新材料一体化基地三期双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目; HPPO -HP部分; 氢化反应器过滤器清洗 废水; COD（芳烃等）; 高浓度难生化废水管网. 氧化尾气活性炭脱附废 水; COD（芳烃等）. 双氧水萃取塔废水; pH 、COD（蒽醌等）. 回转反应器废水; pH 、COD（芳烃等）. 工作液酸洗废水; pH 、COD（芳烃等）. 树脂塔再生前水洗废水; COD（芳烃等）. 树脂塔再生后水洗废水; COD（芳烃等）、甲醇. 甲醇精馏塔废水; 甲醇. HPPO装置-PO部分; 第一脱水塔废水; COD、氨氮、总氮、总磷、肼、SS、苯; 高浓度废水管网. 第二脱水塔废水; 甲醇、NH3-N 、COD. 脱溶剂塔废水; pH 、COD 、BOD 、TOC. 环氧化反应器催化剂再 生冲洗废水; pH 、COD 、BOD 、TOC. PPG装置; 放空洗涤单元废水; pH 、COD 、BOD 、TOC、丙烯 腈、苯乙烯、TN; 高浓度难生化废水管网. 真空系统废水; pH 、COD 、BOD 、TOC、丙烯 腈、苯乙烯、TN. POP装置; 洗气塔废水; COD、石油类; 低浓度废水管网. 真空单元凝液; COD（芳烃等）. 公用工程 及环保工 程; 地面冲洗水; COD（芳烃等）; 高浓度难生化废水管网. 初期雨水; COD、石油类. 焚烧炉脱酸塔排水; COD. 火炬水封罐耗水排污; COD. 循环水排污; COD 、TDS、氨氮、总磷、总氮; 清净废水管网. 实验室废水; COD、石油类; 高浓度难生化废水管网. 员工生活; 生活污水; COD、氨氮、SS 、BOD; 低浓度废水管网. 脱盐水站; 脱盐水站废水; COD、石油类、氨氮、总磷、总氮; 清净废水管网. 广西华谊氯碱新增VCM船运装卸设施项目; /; /; /; /. 广西氯碱废水处理系统及废氯气吸收系统改造项目; /; /; /; /. 上海氯碱广西中试基地建设项目; 醇化工序真空脱水; 醇化脱除废水; pH、COD、BOD5、TOC; 管道汇入废水收集罐，依 托能化公司排水总管，汇入天宜污水处理厂（一期）. 精制工序真空脱水; 精制脱除废水; pH、COD、BOD5、TOC、环氧乙烷、环氧丙烷、磷酸盐、 硫酸盐等. 脱水; 脱除废水; pH、COD、BOD5、TOC. 聚合脱水; 聚合脱除废水; pH、COD、BOD5、TOC、环氧乙烷. 精制脱水; 精制脱除废水; pH、COD、BOD5、TOC、二乙胺. 闪蒸; 闪蒸冷凝废水; pH、COD、BOD5、TOC、丙烯腈、苯乙烯、异丙醇. VDC汽提塔尾气冷凝; 汽提尾气冷凝废水; pH、COD、BOD5、TOC、1,1-二氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷. 水环真空泵; 水环真空泵排水; pH、COD、BOD5、TOC. 地面清洗; 装置地面清洗废水; pH、COD、BOD5、SS、石油类. 冷却系统; 循环水系统排水; 盐类. 化验室; 检测废水; pH、COD、BOD5. 装置区; 初期雨水; pH、COD、SS. 废气处理设施水洗塔; 水洗塔废水; COD、TOC、丙烯腈、异丙醇. 烧碱尾气吸收罐; 尾气吸收罐废水; pH、盐类. 员工生活; 生活污水; pH、COD、NH3-N; 三级化粪池处理后，依 托能化公司排水总管， 排入天宜污水处理厂（一 期）. 广西氯碱功能材料应用中试试验平台建设项目; 员工生活; 生活污水; pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS等; 经化粪池处理后通过生活污水提升池2进入离心母液池处理后回用. （3）固体废物 广西氯碱项目一般固体废物及生活垃圾排放情况、危险废物排放情况见表 15、表 16，已批在建、拟建项目一般固体废物及生活垃圾排放情况、危险废物排放情况详见表 17、表 18。 表 15 广西氯碱项目一般固体废物及生活垃圾产生及处置情况表 固体废物产生源; 固体废物名称; 产生量（t/a）; 处置措施及去向. 离心母液回用装置; 废水生化处理污泥; 200; 定期清挖，交由广西绿呈环保科技有限公司处理. 烧碱装置; 盐泥; 1200; 定期清挖，交由广西绿呈环保科技有限公司、钦州市嘉兴新型建材有限公司回收处置. 有机、无机废水处理站; 有机、无机废水站污泥; 484; 暂未产生，产生后委托有资质的单位处理. EDC精制工序; EDC精制重组分; 7824; 送入焚烧炉自行焚烧. EDC精制轻组分; 1028. VCM及PVC装置区; 废水池、地坑污泥; 15; 交由广西科清环境服务有限公司回收处置. 盐水精制/分析室检验废气处理; 废活性炭; 12. 盐水精制; 废树脂; 4.8. 盐水精制; 废过滤膜; 1.2. 氢气处理; 废触媒（含钯）; 2.0. 盐水电解; 废离子膜; 2.2. EDC裂解; 废焦炭; 15. 氧氯反应器; 废催化剂（含铜）; 8. 加氢反应器; 废催化剂（含钯）; 0.2. 离心母液回用装置; 废离子交换树脂; 2t/3a. 总降站/变压站/叉车; 废铅蓄电池; 12.5; 暂未产生、约5～10年后更换，更换后委托有资质的单位回收处置. 检修养护工程; 废机油; 18; 交由广西科清环境服务有限公司回收处置. 分析室; 分析残液; 3. 储罐反应器管道清理; EDC重组分; 121.5. 管道维护/检修养护; 废包装; 4.5. 化学品/机油包装; 废桶; 8.1. 布袋除尘器; 废布袋; 5t/次; 定期更换后交由广西绿呈环保科技有限公司回收处置. 工业生产活动; 工业垃圾; 400. 生产人员; 生活垃圾; 40; 垃圾桶收集，环卫每日清运. 表 16 广西氯碱项目危险废物产生及处置情况表 名称; 产生量（t/a）; 固废类别; 处置方式. EDC精制重组分; 7824; HW11精（蒸）馏残渣; 焚烧炉自行焚烧. EDC精制轻组分; 1028; HW11精（蒸）馏残渣. 废水池、地坑污泥; 15; HW45含有机卤化物废物; 交由广西科清环境服务有限公司回收处置. 废活性炭; 12; HW49其他废物. 废树脂; 408; HW49其他废物. 废过滤膜; 1.2; HW49其他废物. 废触媒（含钯）; 2; HW45含有机卤化物废物. 废离子膜; 2.2; HW49其他废物. 废焦炭; 15; HW45含有机卤化物废物. 表 17 已批在建、拟建项目一般固体废物及生活垃圾产生及处置情况表 项目; 主要污染源; 主要污染物; 采取的措施. 广西氯碱聚氯乙烯开发中试建设项目; 试验成品; PVC; 依托现有一般工业固体废物暂存处并统一管理. 废包装材料; 塑料等; 依托现有一般工业固体废物暂存处并统一管理. 母液池及有机废水收集设施产泥; SS; 依托现有危险废物暂存处并统一管理. 废滤袋; PVC颗粒物; 定期更换后委托专门单位回收处置. 试验成品树脂颗粒; PVC颗粒物; 定期清理后依托现有一般工业固体废物暂存处并统一管理. 生活垃圾; 纸张等; 环卫每日清运. 华谊钦州化工新材料一体化基地三期先进材料配套废盐综合利用项目; 一次盐水制备; 盐泥; 委托有资质的单位处置. 无机污水处理站; 污泥. 非危险化学品原料拆包（碳酸钠、亚硫酸钠、分散剂等）; 废包装袋. 烧碱电解; 废离子膜. 布袋除尘器更换; 废布袋. 离心母液制脱盐水离子交换产生; 离子交换树脂. 保温、更换设备等; 保温材料、管道、设备等. 离心母液生化过程; 生化处理过程污泥. 华谊钦州化工新材料一体化基地三期双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目; 员工生活; 生活垃圾; 环卫每日清运. 原料拆包装; 废过滤器、废超滤膜; 定期清理后依托现有一般工业固体废物暂存处并统一管理. 广西华谊氯碱新增VCM船运装卸设施项目; /; /; /. 广西氯碱废水处理系统及废氯气吸收系统改造项目; 维修过程; 工业作业维修边角料; 定期清理后依托现有一般工业固体废物暂存处并统一管理. 上海氯碱广西中试基地建设项目; PPG装置; 精制滤渣; 委托单位处置. POP装置; 滤渣. 盐酸脱氟装置; 废干燥剂. 员工生活; 生活垃圾; 环卫每日清运. 广西氯碱功能材料应用中试试验平台建设项目; 生产车间; 沉降粉尘; 进入现有一般固废暂存间暂存，定期外售或委外处置。. 聚氨酯泡沫测试样品. 废包装袋. 员工生活; 生活垃圾; 环卫每日清运. 表 18 已批在建、拟建项目危险废物产生及处置情况表 项目; 主要污染源; 主要污染物; 采取的措施. 广西氯碱聚氯乙烯开发中试建设项目; 废机油及含油抹布; 废油; 委托有资质的单位处置. 有机废水收集过程产泥; 含氯污泥. 华谊钦州化工新材料一体化基地三期先进材料配套废盐综合利用项目; 盐水制备; 废活性炭; 委托有资质的单位处置. 废螯合树脂. 废过滤膜、脱硝膜. 原料拆包（PVC备料工序）; 废包装袋. 氢气催化脱氧; 废含钯催化剂. EDC、VCM精制; 精制过程重组分、轻组分. EDC裂解炉; 裂解炉清焦. 乙烯氧氯反应; 废催化剂（含铜）. 加氢反应器; 废催化剂（含钯）. 烟气脱硝反应器; 废催化剂. 制酸系统; 废活性炭. 制酸系统; 废树脂. PVC装置VCM回收变压吸附; 废活性炭. PVC装置化学品配制废气活性炭吸附装置; 废活性炭. 母液废水生化及深度处理设施; 废活性炭. PVC、VCM装置区废水收集过程产泥; 有机废水坑污泥. 维检修; 废机油. 清理储罐、反应器、管道等; 精蒸馏残渣. 过期化学品; 过期化学品. 华谊钦州化工新材料一体化基地三期双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目; 氢化塔; 氢化塔废催化剂; 委托有资质的单位处置. 过滤器; 废过滤器滤芯. 含氧废气吸附; 废活性炭. TOC去除; 废树脂. 甲醇回收塔; 废杂醇. 甲醇分离器; 废甲醇、乙醇. 单甲醚分离塔; 单甲醚分离塔废液. 丙二醇脱重塔; 丙二醇脱重塔轻组分残液. 丙二醇脱轻塔; 丙二醇脱轻塔轻组分残液. 丙二醇分离塔; 丙二醇脱重塔残液. 环氧化反应器; 环氧化废催化剂. 环氧化反应器; 环氧化废瓷球. 加氢反应器; 加氢废催化剂. 除杂反应器; 除杂反应器废催化剂. 过滤器; 废滤袋. 废气处理; 废布袋. 过滤器; 滤渣（含滤袋）. 废气处理; 废布袋. POP装置闪蒸 罐、汽提罐; 抽真空过程产生的真空单元凝液. 焚烧炉; 炉渣. 广西华谊氯碱新增VCM船运装卸设施项目; /; /; /. 广西氯碱废水处理系统及废氯气吸收系统改造项目; 维修过程; 废机油; 委托有资质的单位处置. 机油废空桶. 设备检修废含有抹布、手套. 上海氯碱广西中试基地建设项目; VDC装置; 轻组分冷凝液; 委托有资质的单位处置. 重组分冷却液. 盐酸脱氟装置; 氟化钙. 废脱氟剂. 检修; 废冷冻机油. 含油抹布. 更换冷凝回收液. 废气治理; 废活性炭. 广西氯碱功能材料应用中试试验平台建设项目; 设备维护; 废机油; 采用专用容器收集后依托后方厂区危险废物暂存间，定期交由广西科清环境服务有限公司处理。. 含油抹布. 废气处置; 废活性炭. 3、现有工程污染排放情况 根据最新批复的《广西氯碱功能材料应用中试试验平台建设项目环境影响报告表》（批文号：中马园审批环〔2025〕34号）中现有氯碱项目污染排放情况，及广西氯碱功能材料应用中试试验平台建设项目、上海氯碱广西中试基地建设项目污染排放情况，现有工程主要污染物排放量汇总见下表。 表 19 现有工程污染物排放情况汇总表 类型; 污染物名称; 排放量（t/a）. 大气污染物; 颗粒物; 11.5685. SO2; 1.536. NOx; 25.03. HCl; 1.163567. Cl2; 0.325. NMHC; 8.296865. 二噁英类; 0.00000296. 二氯乙烷（EDC）; 0.512. 氯乙烯（VCM）; 0.482414. 食堂油烟; 0.0256. CO; 0.02304. 芳烃-二甲苯; 0.001854. 苯; 0.000142. 氨; 0.003256. 甲醇; 0.0038766. 环氧丙烷; 0.225223. 环氧乙烷（EO）; 0.016203. 丙烯腈; 0.07233. 苯乙烯; 0.08465. 1,1-二氯乙烯; 0.1382. 水污染物; 废水量; 65440913.82. SS; 361.58. COD; 10959.3308. BOD5; 4020.1158. NH3-N; 60.931. TN; 7.054. TP; 5.417. 石油类; 198.631. 硫化物; 0.0063. 氯乙烯; 0.09. 二氯乙烷; 0. 溶解性总固体; 7589.171. 活性氯; 1.124. 总镍; 0.042. 总硬度; 139.222. TOC; 1.5852. 丙烯腈; 0.0024. 苯乙烯; 0.0003. 异丙醇; 0.111. 环氧乙烷; 0.0042. 环氧丙烷; 0.017. 二乙胺; 0.0006. 1,1-二氯乙烯; 0.0002. 1,1,2-三氯乙烷; 0.0001. 固体废物 （括号内为产生量）; 一般工业固废; 0（416.354）. 危险废物; 0（11031.75）. 生活垃圾; 0（45.742）. 噪声; 设备噪声; 65~85dB(A). 4．与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 通过对广西氯碱公司现有工程梳理，公司环保手续完整，目前环境管理状况良好，未发现与本项目相关的原有环境污染。 广西钦州港经济技术开发区内的石化产业园区属于已开发区域，区域内植被主要为人工种植的绿化树种以及农作物，无与本项目有关的原有生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），线性工程穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围，本项目管线中心线向两侧外延300m范围内主要为道路及工业企业，无生态环境保护目标。 |
| 评价标 准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 根据《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）环境影响评价报告书》，项目所在区域，环境空气的六项基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，其他污染物非甲烷总烃参考“大气污染物综合排放标准详解”。 表 20 环境空气质量标准 类别; 污染物; 浓度限值（ug/m3）; 标准来源. 年平均; 日均值; 1小时平均; 一次值. 基本 污染物; SO2; 60; 150; 500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单. NO2; 40; 80; 200; /. CO; /; 4(mg/m3); 10(mg/m3); /. PM10; 70; 150; —; /. PM2.5; 35; 75; —; /. O3; 160 (日最大8小时平均); 200; /. 其他 污染物; 非甲烷总烃; /; /; 2000; 大气污染物综合排放标准详解. （2）海水水质标准 项目运营期正常工况下管道仅进行物料输送，无废水产生，项目周边最近地表水为钦州湾，根据《广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案》，涉及钦州港大榄坪港口、工业区（GX055DⅣ）、钦州港金鼓江排污混合区（GX056DⅣ）、钦州港果子山港口区（GX054DⅣ），水质保护目标均为海水水质标准第四类。 表 21 海水水质标准 环境因子; 标准值（mg/L）; 标准来源. pH（无量纲）; 6.8~8.8; 《海水水质标准》 （GB3097-1997）Ⅳ类标准. COD; 5. BOD5; 5. 无机氮（以N计）; 0.020. 活性磷酸盐（以P计）; 0.045. 石油类; 0.50. （3）声环境质量标准 广西华谊氯碱化工有限公司现有厂区现状声环境功能区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准适用区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，厂区西面紧邻南港大道，厂区南面紧邻勒沟东大街，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。 表 22 声环境质量标准 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类区; 65dB(A); 55dB(A). 4a类区; 70dB(A); 55dB(A). 2、排放标准 （1）废气排放标准 施工期产生的废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 表 23 施工期大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（厂界）. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 4.0. 运营期产生的废气主要为PO流经的设备与管线组件密封点无组织废气排放，密封点位于广西氯碱公司南厂区、北厂区两个地块内，厂界执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）企业边界大气污染物浓度限值。 表 24 运营期大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（厂界）. 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 企业边界; 4.0. （2）废水排放标准 本项目运营期无废水排放，施工期生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表 25 废水污染物排放标准 污染因子; 排放标准（mg/L）; 标准来源. pH值; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级. COD; 500. BOD5; 300. NH3-N; —. SS; 400. 动植物油; 100. （3）噪声排放标准 施工期厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中要求的排放限值。 表 26 施工期噪声排放标准 位置; 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）; 标准来源. 建筑施工场界; 70; 55; 《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）. 本项目管线为全密闭管线，运营期正常工况下厂外管线无噪声源，主要噪声源为PO输送泵，位于广西氯碱公司北厂区，运营期北厂区北厂界、东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值，北厂区南厂界、西厂界执行GB12348-2008中4类排放限值。 表 27 运营期噪声排放标准 厂界; 类别; 标准限值（dB(A)）; 标准来源. 昼间; 夜间. 北厂区北厂界、东厂界; 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 北厂区南厂界、西厂界; 4类; 70; 55. （4）固体废物 本项目运营期无固体废物产生。工程施工产生的建筑垃圾，应按照《上海市建筑垃圾处理管理规定》要求进行分类处理；施工过程中产生一般工业固体废物在厂内暂存，暂存场所的防渗措施应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求。 |
| 其他 | 本项目为危险化学品运输管道类项目，属于非产业类项目，厂内管线涉及少量密封点数量增加，相对于全厂密封点数量占比较小，纳入全厂例行监测计划，定期对设备与管线组件密封点泄漏检测。本项目新增非甲烷总烃排放量39.946kg/a，项目审批后，企业根据排污许可证申领相关要求变更现有排污许可证。项目设立在经过规划环评的产业园区，项目不属于“两高”项目，不需要按“环环评〔2021〕45号”进行落实区域削减要求。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工 期生态环境影响分析 | 1、施工期生态影响分析 项目厂外管道敷设利用园区现有公共管廊，不新建管廊，施工期不会对项目所在地的生态环境造成明显影响。 项目所处地为钦州经济开发区石化产业园，园区内现状用地为现状企业、工业预留用地。本项目主要采用明管架空敷设，施工过程中仅管道堆放临时占地，占地主要为管廊周边预留空地、周边道路，临时占用土地面积较小，基本不会改变区域内土地利用现状结构，且生态影响随着施工期的结束而影响消除，对生态影响较小。 管廊周边预留空地现状部分硬化，部分未硬化，主要为草地、水泥地、砂土地，管廊临路侧绿化带主要为人工种植的草地、低矮灌木。施工临时主要利用管廊周边空地、局部道路，不占用绿化带。 施工期作业机械发出的噪声以及施工人员的活动会使建设地域及其附近的陆地动物暂时迁移到离建设地较远的地方，鸟类会暂时飞走。本项目建设时周边分布均为道路和工业企业，陆生生物分布较少，因此，对陆生生物影响较小。 项目施工过程中临时堆放的建筑材料等乱堆乱放会对当地景观造成不协调影响。因此建设方在施工阶段应加强施工监管，建设文明施工队伍，严禁建筑材料和固体废物乱堆乱放。 2、施工期环境空气影响分析 本项目施工期间大气污染物主要为施工机械和运输车辆产生的汽车尾气、焊接烟尘、吹扫废气、涂漆废气，对周围环境产生一定的影响。 （1）施工机械及汽车尾气 本项目施工机械作业期间产生的尾气，也是影响环境空气的主要污染物之一，产生废气的施工机械主要有吊车、运输车辆等。吊车和运输车辆外排尾气量均较小，尾气排放点随机械移动呈不固定式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对周边环境空气影响较小。 （2）焊接烟尘 本项目所有碳钢管线均采用手工氩弧焊打底、电焊盖面方式，不锈钢管道采用氩弧焊，焊接材料为碳钢或不锈钢焊丝，在焊接过程中会产生少量焊接烟尘。焊接点位分散，旱烟较少，因此，焊接烟尘对周边环境空气影响较小。 （3）吹扫废气 本项目管道安装完成后，管道清扫采用吹扫，一般以压缩空气吹扫，吹扫废气主要为氮气、小体积固体杂质如少量焊接碎屑、灰尘等，管道焊接前需检查是否清理干净，焊接过程产生的固体杂质较少，吹扫废气中TSP浓度并不高。吹扫废气排放位置为管道在广西氯碱公司厂内起点，属于厂区内部，起点至终点周边均为工业企业或工业用地，故管线吹扫废气对周边环境空气的影响较小。 （4）涂漆废气 本项目管道焊接并完成检查后，需对焊接口进行涂漆，防止接口生锈腐败，管道接口面积不大，油漆使用量不大，且管道沿线无集中居民点，均为工业企业，故涂漆废气可通过合理安排作业时间（如避开企业员工上班时间、选择晴好天气等）来降低其对外环境的影响。 项目在对管线焊缝处进行涂刷防腐材料时产生的涂漆废气，主要为非甲烷总烃。管道涂漆量较少，涂漆废气产生量较少，且由于管道施工点较为分散，加之区域地面开阔，空气扩散条件良好，刷漆作业废气排放对周围环境空气的不利影响不大，且项目距离周围村庄等敏感点较远，则周围居民不会受到明显影响。 3、施工期水污染影响分析 采用脱盐水/水进行管道试压，用仪表空气将水吹回广西氯碱公司南厂区现有烧碱罐区，（略），送至广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（二期）处理。罐区、初期雨水池已于2019年8月通过审批（批文号：钦港环管字〔2019〕14号）、2023年9月竣工验收。现有烧碱罐区、初期雨水池位置见附图4。 施工不设专门的施工营地，根据类比同类管道施工项目情况，本项目施工高峰期人员按20人计，生活用水量按50L/人/d计，则生活用水量为1.0m³/d，生活污水的产生量按用水量的80%计算，则生活污水的产生量为0.8m³/d，施工期约为2个月，因此施工期生活废水产生量为48m3，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，主要依托周边厂区生活设施，经生活设施配套化粪池处理达标后排入广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（二期）进一步处理。 （略），本项目废水依托天宜污水处理厂（二期）处理可行。 4、施工期噪声影响分析 施工期间噪声主要来自施工机械噪声，施工中机械产生的噪声对周围区域环境有一定的影响，但这种影响是暂时的，随着施工的结束而消失。 施工期间应按照《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）进行施工时间、施工噪声的控制，施工过程中应采取下列施工噪声防治措施： （1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况。 （2）合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高，要求施工单位严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中的规定。 （3）控制运输车辆的车速，按规定操作机械设备，减少碰撞噪声。 （4）注意做好接触高噪声人员的劳动保护，采取轮岗、缩短接触高噪声时间、带防声耳塞、耳罩等，以减轻噪声的影响程度。尤其吹扫阶段。 （5）吹扫阶段，使用降噪设备，控制气压稳定，对压缩机围挡隔音、设置临时消声器等。 （6）在施工期间，加强施工管理，落实各项减震降噪措施。 采取上述措施后，有效削减了施工噪声的影响范围及影响程度，且本项目施工为线性作业，设备较为分散，叠加后不利影响较小，因此项目施工噪声对周围环境影响在可接受范围内。 5、施工期固体废物影响分析 施工期固体废物主要来源为施工过程中的废油漆桶及废油漆刷、废焊材及吹扫焊接碎屑、废包装袋、施工人员生活垃圾。 （1）固体废物判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），结合项目施工期各固体废物产生环节及主要成分，本项目固体废物判定见表 28。 表 28 固体废物判定 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于固废; 判定依据. S1; 废油漆桶、废油漆刷; 施工期管道焊接口防腐涂漆; 固态; 油漆; 是; GB34330-2017. S2; 废焊材、吹扫焊接碎屑; 管道焊接; 固态; 焊材; 是. S3; 废包装袋; 拆包; 固态; 包装袋; 是. S4; 生活垃圾; 施工人员生活; 固态; 生活垃圾; 否. （2）固体废物属性判定 根据《国家危险废物名录（2025年版）》，固体废物属性判定见表 29。 表 29 固体废物属性判定 序号; 名称; 固废属性; 废物代码; 危险特性. 1; 废油漆桶、废油漆刷; 危险废物; HW49 900-041-49; T/In. 2; 废焊材、吹扫焊接碎屑; 一般工业固体废物; 900-099-S59; /. 3; 废包装袋; 900-003-S17等; /. （3）固体废物产生及处置情况 表 30 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 固体废物 名称; 固废属性; 核算方法; 产生量 （t）; 处置措施; 最终去向. 工艺; 处置量 （t）. 1; 废油漆桶、废油漆刷; 危险废物; 类比法; 0.04; 委托处置; 0.04; 委托有相关资质单位处置. 2; 废焊材、吹扫焊接碎屑; 一般工业固体废物; 类比法; 0.04; 外售; 0.04; 由施工单位集中收集后外售处理. 3; 废包装袋; 类比法; 0.03; 外售; 0.03. 4; 生活垃圾; /; 类比法; 1.2; 委托处置; 1.2; 环卫清运. （4）管理要求 1）一般固体废物 一般工业固体废物收集后外售。项目应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。 2）危险废物 本项目施工期危险废物废油漆桶、废油漆刷当日产生后运回广西氯碱公司厂内，将危险废物分类收集，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位统一清运处理。在危险废物管理工作中严格执行国家的有关法律法规，自觉接受环保部门的监督和日常检查，主要的管理工作有： ①建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息，如表 31。 表 31 危险废物暂存点运行记录台账表 固体废物暂存点名称; 记录内容. 暂存点编号; 暂存点位置; 面积（m2）; 固废名称; 来源; 存放容器; 入库量; 入库时间; 清运量; 清运出库时间; 去向; 库存量; 记录人. ②在危险废物的转移运输中，按《危险废物转移管理办法》（部令第23号）的规定，执行危险废物联单制度，转移危险废物的，应通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接收人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 3）生活垃圾 生活垃圾由环卫部门定期清运。 综上所述，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，本项目施工期产生的固体废物对周围环境的影响较小。 6、施工期环境风险影响分析 现有管廊上已敷设管道的企业主要有：普莱克斯（广西）气体有限公司、中石油昆仑燃气有限公司、广西华谊氯碱化工有限公司、广西华谊新材料有限公司、广西华谊能源化工有限公司、威立雅环保科技（钦州）有限公司、孚宝（钦州）码头有限公司、国投钦州发电有限公司，管线主要输送物料有污水、液碱、盐酸、乙烯、天然气、甲醇、正丁醇、异丁醇、苯等物质。 施工过程中若因施工时操作不当，易造成现有管线发生泄漏，发生火灾爆炸事故，对周围人群、大气环境造成不利影响。因此，项目施工期应加强施工管理，避免出现施工事故： ①项目管线的设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，应择优选择有资质的单位。 ②项目施工前应向当地的建设行政主管部门办理许可手续，如涉及压力管道，还应到当地的特种设备监管部门报备，并在管理单位进行备案后，方可施工。 ③进入园区作业的施工单位，应经钦州石化产业园相关职能部门的安全审查并登记备案，施工人员应经过钦州石化产业园或管理单位的安全准入培训。 ④项目管线施工时，应对施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程应编制安全专项施工方案，并组织专家对安全专项施工方案进行论证。 ⑤管理单位应对施工队伍人员进行安全教育培训，考核合格后上岗，特种作业人员应持证上岗。 ⑥管理单位应对动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路和射线等作业活动实施作业证备案管理制度，由作业单位按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）的要求办理作业审批受限，并由相关责任人签名确认。 项目管线安装时，伴随着吊装、焊接等施工，施工时应采取相应防护措施，避免引发现有管线泄漏； ①管道在安装前应对设备管口、预埋件、预留孔洞、钢结构等涉及管道安装的内容进行复核。 ②管线施工前，应经钦州石化产业园相关职能部门的安全审查并登记备案，同时向现有管线单位联系，应确保现有管线不存在泄漏情形。 ③正式焊接前检查作业下方及周围是否有易燃易爆物，作业面是否有诸如油漆类防腐物质，如果有应事先做好妥善处理。现有焊接、动火作业必须根据要求办理作业票证。 ④在对临近现有管线进行焊接作业时，应做好防火、防高温措施，对附近管线铺设防火石棉布，施工人员不可踩在管道上，不可敲击运行管线。 ⑤同时需在施工现场至少设置2个灭火器，对焊接施工人员，进行上岗前的安全教育，掌握安全基础知识，确保熟练使用消防器材。 ⑥焊接管道的周边存在易燃易爆物质传输管道时，应采用防火隔热物料对周边10m范围内传输易燃易爆物质的管道进行包裹，作业场所周围10m的范围内不得存在有易燃易爆物品，禁止明火。并对焊接区域周边进行可燃气体检测，避免周边管道发生物质泄漏，焊接时造成火灾爆炸从而引起周边管道起火爆炸。 本项目依托石化产业园的公共管廊，如本项目发生管道爆炸事故，对可能产生联锁继发影响的并行管线，要电话告知各并行管道所属公司，用最快的办法切断管段上、下游的截断阀，放空破裂管段的输送物料。施工期一旦出现事故，需及时有效应对，防止造成环境污染。 钦州石化产业园建立覆盖石化产业园的安全预警响应中心与环保监测系统，使园区管理部门在突发性化学污染事件中，做出准确的应急监测分析，可以为突发性环境事件的应急决策与指挥提供依据，起到技术支持作用。系统提供事故污染排放源位置、排放规模的信息；提供污染现场污染控制与污染物清理和处理效果的有关信息，可在第一时间内发现泄漏点，支撑应急快速到位，有效控制事故发生。可满足本项目建成运营后的环境风险防控要求。 7、施工期对转产的危险化学品管道清洗过程环境影响分析 根据《危险化学品输送管道安全管理规定》第二十九条，对转产、停产、停止使用的危险化学品管道，管道单位应当采取有效措施及时妥善处置，并将处置方案报县级以上安全生产监督管理部门。本项目将现有32碱液输送管道改为环氧乙烷输送管道，用脱盐水进行试压清洗，用仪表空气将水吹回广西氯碱公司南厂区现有烧碱罐区，经罐区内的地沟进入初期雨水池，送至天宜污水处理厂（二期）处理，避免对环境造成污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期生态环境影响分析 | 1、运营期环境要素影响分析 本项目为PO、32碱液管线项目，正常运行情况下，无废水、固体废物产生。运行期废气仅涉及PO流经的设备与管线组件密封点无组织废气排放，涉及广西氯碱公司南、北两个厂区，见附图4、附图5。32碱液输送泵依托现有，运行期噪声源仅新增1台PO输送泵，位于广西氯碱公司北厂区，见附图5。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，涉及污染影响的，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》分析。 1.废气 （1）废气源强 由于PO属于挥发性有机液体，因此流经的设备与管线组件密封点无组织废气采用《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）中的石油化学工业的系数法进行计算，计算公式如下： E设备=0.003×i=1n(eTOC,i×WFVOCs,iWFTOC,i×ti) 式中：E设备—设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a； ti—密封点i的年运行时间，h/a； eTOC,i—密封点i的总有机碳（TOC）排放速率，kg/h； WFVOCs,i—流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数； WFTOC,i—流经密封点i的物料中总有机碳（TOC）平均质量分数；本项目WFVOCs,iWFTOC,i取1。 n—挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数。 密封点废气计算结果见表 32，无组织废气排放情况见表 33。 表 32 密封点废气计算结果 位置; 设备类型; 数量（预估）; 排放速率eTOC,i（kg/h/排放源）; 最大排放时间（h/a）; NMHC 排放量（kg/a）. /; /; 29.749. 表 33 无组织废气排放情况 无组织面源; 排放参数; 污染因子; 排放量kg/a; 排放速率kg/h. 南厂区密封点; 3×1×1 (长m×宽m×高m); 非甲烷总烃; 10.197; 0.0012. 北厂区密封点; 61×9×0.8 (长m×宽m×高m); 非甲烷总烃; 29.749; 0.0034. （2）大气预测 本次大气环境影响分析采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐的估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，估算模型参数见表34。 表34 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（选城市时）; 8.5万. 最高环境温度℃; 37.9. 最低环境温度℃; 1.6. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率/m; 90m. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是. 岸线距离/km; 1.2km. 岸线方向/°; 90°. 本项目无组织排放源排放污染物的叠加影响情况见表35。 表35 厂界废气达标分析结果 污染物; 位置; 现状浓度* (mg/m3); 本项目 最大浓度 （mg/m3）; 叠加后 浓度 （mg/m3）; 厂界标准（mg/m3）; 标准来源. NMHC; 南厂区; 1.76; 2.85E-02; 1.7885; 4.0; 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表7. 北厂区; 0.825; 3.53E-02; 0.8603. *注：南厂区现状浓度以企业最近两年厂界例行监测结果最大值计；北厂区正在建设中，现状浓度以已批复《华谊钦州化工新材料一体化基地三期双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目环境影响报告书》（批文号：自贸钦审批环〔2023〕14号）中厂界最大浓度贡献值计。 由估算模式预测结果可知，本项目NMHC最大浓度叠加现有项目厂界监测值可满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表7要求，在厂界处的实际贡献浓度小于最大浓度叠加值。由此可推断，NMHC厂界贡献浓度可达标。 （3）大气污染防治措施可行性分析 本项目厂内管线涉及少量密封点数量增加，相对于全厂密封点数量占比较小，纳入全厂例行监测计划，定期开展LDAR（挥发性有机物泄漏检测与修复）工作。以上大气治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 （4）大气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），协同广西氯碱公司现有工程监测计划，本项目污染源监测计划见表 36。 表 36 大气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放标准. 南厂区厂界 北厂区厂界; NMHC; 1次/季度; 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）企业边界大气污染物浓度限值. 2.噪声 （1）噪声源强 本项目管线为全密闭管线，运营期正常工况下厂外管线无噪声源，本项目主要噪声来源于设置在广西氯碱公司北厂区内的PO输送泵，噪声值在85dB(A)，经基础减震措施后可降噪15dB（A），项目运营后间歇运行。项目设备噪声源强见表 37。 表 37 主要设备噪声源强表（室外声源） 序号; 声源名称; 数量（台）; 声源源强dB（A）; 控制措施; 降噪效果dB(A); 运行时段; 距北厂界距离m; 距西厂界距离m; 距南厂界距离m; 距东厂界距离m. 1; PO输送泵; 1; 85; 基础减振; -15; 昼间、夜间. （2）噪声预测 本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式进行预测。 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。 预测点处声压级，计算公式如下： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A声级LA(r)计算按8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中：LA(r) ——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 点声源的几何发散衰减，基本公式为 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 在计算后中主要考虑无指向性点声源几何发散衰减，基本公式为 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按以下计算公式计算室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按以下公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按以下公式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T) ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按以下公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）预测结果 表 38 噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 预测点位置; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 北厂区厂界北面; 31.2; 31.2; 65; 55; 达标. 2; 北厂区厂界东面; 16.6; 16.6; 65; 55; 达标. 3; 北厂区厂界南面; 21.9; 21.9; 70; 55; 达标. 4; 北厂区厂界西面; 24.9; 24.9; 70; 55; 达标. 预测结果表明：项目北厂界、东厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值，南厂界、西厂界噪声贡献值可满足（GB12348-2008）4类排放限值，项目对周边环境影响可接受。 （4）噪声污染防治措施可行性分析 项目设备噪声源布置在广西氯碱公司北厂区罐区一内东侧，主要产噪设备为PO输送泵，从源头控制噪声，以及采取低声设备、基础减震措施，整体降噪能力可达15dB(A)以上。以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 （5）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），协同广西氯碱公司现有工程监测计划，本项目污染源监测计划见表 39。 表 39 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放标准. 北厂区厂界北面1m处; Leq：dB（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值. 北厂区厂界东面1m处. 北厂区厂界南面1m处; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类排放限值. 北厂区厂界西面1m处. 2、运营期环境风险分析 本项目为厂外危险化学品输送管线建设，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）需编制环境风险专项。本项目应当开展环境风险专项评价。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的相关要求，编制《华谊钦州化工新材料一体化基地三期双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目环氧丙烷管线环境风险专项评价》（以下简称“环境风险专项评价”）报告。 根据《环境风险专项评价》，本项目风险物质为环氧丙烷，危险单元为PO液相管线和气相PO管线，风险物质Q值为42.06，评价等级为二级，其中：大气为三级、地表水和地下水评价为二级。 各环境要素风险评价范围如下： 大气环境风险评价范围为：根据预测结果，影响范围约为管线两侧330m，本项目环境风险评价范围设为管线中心两侧330m范围； 风险导则判定地表水环境风险评价为二级，输送管线均位于工业园区内，考虑周边河道情况，对地表水的风险评价深度确定为定性分析说明对地表水的环境影响后果，重点分析消防事故废水在工业园区内的封堵截留措施，防范事故水进入地表水。 地下水为二级评价的，地下水评价范围取项目区周围地表（下）水分水岭和金鼓江排泄边界构成相对完整的水文地质单元。 对代表性风险事故情形选择结果为： 事故1：PO液相管线（略）发生泄漏，泄漏孔径为10%管线孔径，即35mm泄漏孔径，泄漏后的环氧丙烷在地面形成液池，挥发进入大气，预测其大气环境影响。 事故2：PO液相管线发生泄漏后，泄漏出的PO发生火灾、爆炸事故，次生的污染物对周边环境造成影响。 事故3：PO液相管线发生泄漏，泄漏至地面的PO可能对地下水造成影响，定量分析其对地下水环境的影响。 在最不利气象条件下，在设定的事故情形下，环氧丙烷泄漏后，环氧丙烷毒性终点浓度-1的影响范围约为110m，毒性终点浓度-2的影响范围约为330m。PO管线泄漏出的PO发生火灾，次生CO未出现毒性终点浓度影响范围。上述风险事故发生后，均不会对周边敏感点造成影响。 火灾爆炸导致防渗层破坏，可以及时发现和修复，并可以通过跟踪检测防止污染扩大，且在此范围内无地下水环境敏感点，所以对当地地下水环境影响较小。 本项目环境风险影响较小，在落实本项目提出的环境风险防控措施的前提下，大气毒性终点浓度的影响范围未到达环境敏感目标处，环境风险可防控，符合园区规划环评的要求，从环境风险防控角度，项目建设可行。 本项目环境风险评价具体内容见《环境风险专项评价》。 3、运营期生态环境影响分析 本项目为管线项目，位于钦州港经济技术开发区石化产业园内，园区属于已批准规划环评的产业园区，园区内人类活动频繁，陆生动物资源较少，植被主要为人工种植的草地、低矮灌木，不涉及古树名木、珍稀保护动物等重要物种，不涉及自然保护区、风景名胜区、生态保护红线等区域。本项目运营期无废气、废水、固废产生，噪声影响较小。 本项目运营期对周边生态环境影响较小。 |
| 选 址 选 线 环 境 合 理 性 分 析 | 本项目位于钦州港经济技术开发区石化产业园内，均为工业用地，依托石化产业园内已建的公共管廊敷设管道，不新建管廊，不新增用地，目前已取得管廊服务合同（详见附件1），并取得中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局关于华谊钦州化工新材料一体化基地三期双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目厂外管道路由的复函（详见附件2），符合园区规划，选址选线合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施 | 1、生态 本项目穿越非生态环境敏感区，且影响范围也不涉及敏感区，施工期应利用管廊周边空地、局部道路，避免占用绿化带。 2、废气 企业加强施工队伍交通组织管理，减少吊装车辆等设备无效往返以及怠速，减少设备无效作业；沿线运输路面洒水，并且应及时清扫洒落路面建材，定期冲洗，减少扬尘产生。项目管线焊接已采用焊烟产生量较小的氩弧焊工艺，从源头上控制焊烟的产生量。合理安排涂漆作业时间。 3、废水 施工期施工人员生活污水收集后流入现有生活污水管网后进入园区污水处理厂集中处理；采用脱盐水/水进行管道试压，用仪表空气将水吹回广西氯碱公司南厂区现有烧碱罐区，经罐区内地沟进入初期雨水池，送至天宜污水处理厂（二期）处理，不对周边环境造成影响。 4、噪声 本项目施工期噪声主要来自管道安装、施工机械、施工车辆。为降低噪声影响，本项目选用低噪声设备，并加强管理，管道安装时避免重摔重放，同时加强施工机械的维护保养，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的噪声。在保证施工进度的前提下，合理安排作业时间。 5、固体废物 项目施工过程中，固体废物主要施工人员生活垃圾、施工过程中的固体废物（包括废油漆桶、废焊材、吹扫焊接碎屑等）。施工人员产生的生活垃圾交由当地环卫部门统一处理。废焊材、吹扫焊接碎屑、废包装袋由施工单位集中收集后外售处理，废油漆桶、废油漆刷等危险废物暂存于广西氯碱公司北厂区丙类综合仓库危废暂存间（约384m2，在建，配套HPPO项目同步建设），定期委托有相关资质单位处置。 6、环境风险 项目施工期间为避免因不当施工导致发生安全生产事故，进而引发环境风险事故，要求建设单位及施工单位应加强施工期安全生产管理工作，并重点加强以下工作： （1）加强施工期安全生产管理制度建设与监督实施。建设单位应将施工期安全生产与污染防治要求列入承包内容，施工单位设置专人负责，业主单位负责实施监督。同时，加强施工人员安全生产宣传教育，规范施工作业行为。 （2）规范施工车辆管理。施工车辆应严格执行相关标志，在规定的机动车出入口出入；在划定的机动车行驶标志线内行驶；在划定的机动车停放区内停放；禁止鸣笛和超速行驶。运载散装施工材料的车辆应进行覆盖遮挡或封闭。规范物料装卸作业，避免或减少二次扬尘污染。施工车辆不得在厂内清洗。 （3）规范焊接作业管理。禁止在防爆区，以及相邻区域进行焊接作业，涉及防爆区，以及相邻区域的焊接工件，应在厂外或划定的焊接区域内焊接完成后，再移至防爆区或相邻区域安装；设置专人负责施工现场焊接作业管理；施工现场应配备必要的消防器材。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 生 态 环 境 保 护 措 施 | 1、废气 本项目正常运行工况下使用管道输送物料，仅涉及PO流经的设备与管线组件密封点无组织废气排放，涉及广西氯碱公司南、北两个厂区，企业定期开展LDAR（挥发性有机物泄漏检测与修复）工作，不对周边环境造成影响。 2、废水 运营期无废水产生，不对周边环境造成影响。 3、噪声 本项目管线为全密闭管线，运营期正常工况下厂外管线无噪声源，本项目主要噪声来源于设置在厂内的PO输送泵，噪声值在85dB(A)。采取低声设备、基础减震措施后可降噪15dB（A），项目周边无声环境敏感目标，经上述措施后噪声对周边影响在可接受范围内。 4、固体废物 项目运营期正常工况下无固体废物排放。 5、环境风险 项目运营期间可能发生的环境风险，应采取如下防范措施： （1）在管道的供应端、接收端应分别设置远程控制的紧急切断阀，并在厂内设置带远程信号的压力、温度、流量等在线监测仪表，利用仪表的指示、连锁、记录和报警控制功能，确保事故情况下能及时报警、安全连锁和紧急切断。 （2）根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019），建设单位宜在输送管道的起始端或阀门处设置可燃气体和有毒气体报警器。可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。确定有毒气体的职业接触限值时，应按最高容许浓度、时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度的优先次序选用。可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 （3）在封闭管线上设置气相PO管道作为相应泄压设施，防止因太阳曝晒等原因而导致超压；设置DCS自动报警和连锁切断设施，并设紧急事故切断阀，保证其手动操作功能。一旦发生超压或泄漏，立即自动检测并发送至厂内DCS控制系统，安全控制系统动作。管线在施工时全线加强焊接质量管理，按照三类质量标准，100%焊缝拍片检查。将管线的压力等级相应提高一级，并做好管线的防腐工作。 （4）运输管线沿途应设有明显的警示标志，提醒过往车辆和行人注意安全。应加强运输管线的检查（防腐情况、阀门完好情况等），每班有专人对管线进行巡查，查看管线的防腐情况以及阀门等设备的完好情况，并将巡查结果记录在案备查。一旦发现问题，巡检人员应立即向有关部门反映解决。 （5）项目完成后应按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）相关要求，编制企业突发环境事件应急预案，并按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）更新备案。应急预案编制内容应报告预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 根据本项目拟定的环境保护对策措施，估算出该工程的环保设施投资约为67.65万元，工程总投资约2350万元，环保投资所占比例为2.88%。 具体环保投资见下表。 表 40 本项目环保投资估算 治理措施; 环保投资（万元）. 施工期; 废气污染防治（围挡、运输路面洒水、清扫洒落路面建材等）; 5. 废水污染防治（输送管道等）; 2.5. 噪声污染防治（选用低噪声设备，加强施工机械的维护保养等）; 1. 固废污染防治（定点暂存，定期委外）; 25. 环境风险污染防治（吹扫试压等）; 1.5. 运营期; 废气污染防治（LDAR工作等）; 2.6. 噪声污染防治（选用低噪声泵，基础减震等）; 4.05. 环境风险污染防治（紧急切断阀、在线监测仪表、气体报警器、定期巡检等）; 26. 合计; 67.65. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 本项目厂外管线依托现有管廊及管墩敷设，不涉及地面开挖。施工过程管道依托现有硬化路面临时堆放，不占道路绿化地。施工人员、施工车辆以及各种设备应按规定的路线行驶、操作，不得随意破坏道路等设施，尽量减轻对施工作业带内及作业场外的绿化带的破坏，施工期应严格控制施工作业带范围，对绿化带做好防护。严格规定施工车辆的行驶路线，防止施工车辆压坏绿化带植被。 | 不产生二次污染 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工期员工生活污水依托周边厂区生活设施，经生活设施配套化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（二期）进一步处理。 管道试压废水用仪表空气吹回南厂区烧碱罐区，经罐区内地沟进入初期雨水池，送至广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（二期）处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）合理安排施工计划和施工机械设备组合。同时，要求施工单位严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中的规定。 （2）加强声源噪声控制，尽可能选用噪声较小的施工设备，同时经常保养设备，使设备维持在良好状态下工作。 （3）控制运输车辆的车速，按规定操作机械设备，减少碰撞噪声。 （4）注意做好接触高噪声人员的劳动保护，采取轮岗、缩短接触高噪声时间、带防声耳塞、耳罩等措施减轻噪声的影响程度。尤其吹扫阶段。 （5）吹扫阶段，使用降噪设备，控制气压稳定，对压缩机围挡隔音、设置临时消声器等。 （6）在施工期间，加强施工管理，落实各项减震降噪措施。 | 《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025） | 采取低声设备、基础减震措施 | 广西氯碱公司北厂区厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类排放限值 |
| 振动 | 本项目厂外管线依托现有管廊及管墩架空敷设 | 施工方式：管 道是否架空 | / | / |
| 大气环境 | 施工机械和运输车辆产生的汽车尾气、焊接烟尘、吹扫废气、涂漆废气均为阶段性排放，且排放量小。主要通过合理安排作业时间、加强施工期的管理等措施来降低施工期的废气影响。 为了减轻扬尘对周围环境的影响，根据《广西壮族自治区大气污染防治条例》： （1）规范施工，采取防尘措施，如洒水、喷淋； （2）规范道路保洁防尘，定时清扫保持路面整洁。同时，在作业现场应采取相应的防护措施，如加遮盖物，干燥天气时需洒水以增加地面湿度，以减轻扬尘对周围环境带来的影响。 （3）运输车辆应按规章装卸运输、严禁超载；尽量选择对周围环境影响较小的运输路线。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 定期开展LDAR工作 | 广西氯碱公司北厂区、南厂区厂界NMHC执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表7限值 |
| 固体废物 | 对施工固体废物进行及时管理和清除，废油漆桶、废油漆刷当日产生后运回企业厂区内现有的危险废物暂存间暂存，由具有处理资质的单位处理；管材阀门的包装袋、废焊材、吹扫焊接碎屑等由施工单位集中收集后外售处理。 | 合理处置，满足规范要求 | / | / |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 环境风险 | （1）建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段； （2）制定严格的规章周，发现缺陷及时正确修补并做好记录； （3）进行吹扫试压试验，排除存在于焊缝与管材的缺陷，增加管道的安全性； （4）由专业的施工单位设计专业的焊接流程，做好防护工作，严防碰到其他管道，发生事故。 | 满足风险防范要求 | 采取紧急切断阀、在线监测仪表、气体报警器等。定期巡检，制定应急预案、加强环境风险管理 | 满足风险防范要求 |
| 环境监测 | / | / | / | 落实北厂区厂界噪声例行监测（1次/季）；南厂区、北厂区厂界无组织NMHC例行监测（1次/季）。 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目为HPPO项目的配套管道工程，将现有输送32碱液至孚宝罐区的（略）管道改用于输送环氧丙烷（PO）并延长管道至孚宝装船码头，配套环氧丙烷装船废气气相输送管道，装船废气属于码头货物装载过程的废气，装载产污环节不属于本项目内容，已在孚宝公司《北部湾港钦州港域金谷港区金鼓江作业区16号、17号泊位扩建工程项目（新增异辛醇、丙烯酸异辛酯、环氧丙烷装卸设施）环境影响报告书》中进行了分析；另外新建一根小管径（略）的32碱液输送管道至孚宝罐区。工程对外环境的影响主要体现在施工期，建设单位应严格执行环保各项规定，认真落实各项污染防治措施以及本报告提出的措施和建议，将工程对环境的影响降低到最低程度。运营期按评价提出的风险防范措施实施后，环境风险可控。因此，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

附件

华谊钦州化工新材料一体化基地三期双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目环氧丙烷管线项目

## 环境风险专项评价

概述

专项由来

本项目为厂外危险化学品输送管线建设，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）需编制环境风险专项。本项目应当开展环境风险专项评价。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的相关要求，编制《华谊钦州化工新材料一体化基地三期双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目环氧丙烷管线环境风险专项评价》报告。

评价目的和重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素。通过对项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）所造成的人身安全与环境影响和损害程度进行分析，提出合理可行的风险防范、应急与减缓措施等，以使建设项目环境风险影响水平达到可接受的程度。

评价程序

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险专项评价工程程序见下图。

图 3 环境风险评价工作程序

现有工程环境风险回顾

企业目前仅《华谊钦州化工新材料一体化基地30万吨/年烧碱、40万吨/年聚氯乙烯项目》已完成验收，其他项目目前正处于建设中。

现有工程的行业、工艺和化学品情况

现有工程概述及生产工艺特点

现有项目主要从事烧碱、氯乙烯、聚氯乙烯、双氧水、环氧丙烷、聚醚多元醇、聚合物多元醇等的生产，属于化工行业；目前已建成装置主要有1条离子膜电解条烧碱生产工艺线，2条氯乙烯（VCM）生产工艺线，2条聚氯乙烯（PVC）生产工艺线，1套硫酸储罐区，1套氯乙烯储罐区，1套二氯乙烷储罐区，1套液氯储罐区，1套盐酸储罐区等，其他装置目前正在建设中。上述各装置均为独立的生产区域。

对照《建项项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018，以下简称“风险导则”）附录C表6.1中“石化、化工”行业范围，企业的生产工艺情况为：

烧碱生产线涉及电解工艺，氯乙烯生产线涉及氯化工艺、裂解工艺、加氢工艺，聚合生产线涉及聚合工艺；HP装置涉及加氢工艺和过氧化工艺；PO装置涉及氧化和加氢工艺；PPG装置涉及聚合工艺；POP装置涉及聚合工艺。

涉及危险物质储存罐区；

现有工程不涉及生产工艺温度≥300℃的高温工序，压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa高压工序的生产过程；

不涉及无机酸制酸工艺、焦化工艺。

化学品使用情况

企业已建成的各装置批复产能为：烧碱装置30万吨/年，VCM装置40万吨/年，PVC装置40万吨/年。各装置涉及的主要化学品情况见下表。

表 41 各装置涉及的主要化学品情况

| 序号 | 装置 | 涉及的主要化学品 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烧碱装置 | 原盐（98%）、碳酸钠、亚硫酸钠、三氯化铁、98%浓硫酸等 |
| 2 | VCM装置 | 乙烯、Cl2、H2、O2、32%液碱、10%亚硫酸钠、盐酸、二氯乙烷、天然气、VCM等 |
| 3 | PVC装置 | VCM等 |
| 4 | 双氧水装置 | 蒽醌、重芳烃、极性溶剂、氢气、空气、酸性无磷助剂、氢氧化钠、脱离子水、再生吹扫蒸汽、N2、甲醇、硝酸等 |
| 5 | 环氧丙烷装置 | 双氧水、丙烯、甲醇、AK-2助剂、脱盐水、氢气、肼水、液氨、氢氧化钠 、浓硫酸、共沸剂（苯）等 |
| 6 | 聚醚多元醇装置 | 醇类、环氧丙烷、环氧乙烷、KOH、液体中和剂、抗氧剂等 |
| 7 | 聚合物多元醇装置 | 聚醚多元醇、丙烯腈、苯乙烯、环氧丙烷、链转移剂、起始剂、DP催化剂、顺丁烯二酸酐、硫代二苯胺、抗氧化剂等 |

现有工程的环境风险类型及影响范围

广西氯碱公司可能发生的环境风险主要为泄漏、火灾、爆炸等，根据已批复的《广西华谊氯碱化工有限公司厂内华谊钦州化工新材料一体化基地30万吨/年烧碱、40万吨/年聚氯乙烯项目环境影响评价报告书》和《华谊钦州化工新材料一体化基地三期双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目环境影响报告书》，其发生事故后的影响范围如下：

①大气环境风险影响

VCM储罐连接的输送管道破裂泄漏，在最不利气象条件（F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%）下，VCM浓度未出现大于大气毒性终点浓度-1的影响范围，达到大气毒性终点浓度-2的最大影响范围约为70m，该范围内主要影响人群为厂区职工。在最常见气象条件（D类稳定度，3.8m/s风速，温度30.6℃，相对湿度81%）下，VCM浓度未出现大于大气毒性终点浓度-1的影响范围，达到大气毒性终点浓度-2的最大影响范围约为30m，该范围内主要影响人群为厂区职工。

VCM泄漏及二氯乙烷（EDC）泄漏发生火灾均会产生HCl，针对火灾爆炸情形EDC泄漏火灾次生HCl影响最大，由预测结果可知，在最不利气象条件（F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%）下，HC1浓度达到大气毒性终点浓度-1的最大影响范围约为1760m,达到大气毒性终点浓度-2的最大影响范围约为4460m，该范围内主要影响人群为厂区职工、园区企业员工以及周边环境敏感点(果子山村、竹笼村、鲳鱼潭、佛子坳村、旧村、沙岗头村、南岗村、金鼓村、淡水湾村等)。在最常见气象条件（D类稳定度，3.8m/s风速，温度30.6℃，相对湿度81%）下，HC1浓度达到大气毒性终点浓度-1的最大影响范围约为860m，达到大气毒性终点浓度-2的最大影响范围约为350m，该范围内主要影响人群为厂区职工及园区企业员工。一旦发生事故后，应立即采取相关防护措施，及时启动应急预案，保护和减缓事故对厂区周边敏感点的影响。

液氨泄漏后，毒性终点浓度-1的影响范围为140m，毒性终点浓度-2的最大影响范围为460m，未到周边达敏感点；肼水泄漏后，毒性终点浓度-1的影响范围为11m，毒性终点浓度-2的最大影响范围为11m，未到周边达敏感点；环氧乙烷泄漏后，毒性终点浓度-1的影响范围为210m（其影响范围均在厂区内），毒性终点浓度-2的最大影响范围为520m； 丙烯腈泄漏后，毒性终点浓度-1的影响范围为520m，由于丙烯腈储罐布置在厂区，其影响范围主要集中在厂区内，超出北厂界最远距离约为170m，未到达周边敏感点；毒性终点浓度-2的最大影响范围为3340m；工作液储罐发生火灾后，次生CO的未形成毒性终点浓度-1的影响范围，毒性终点浓度-2的最大影响范围为100m（910m-1010m之间）。甲醇毒性终点浓度-1的影响范围为10m，毒性终点浓度-2的最大影响范围为50m，苯乙烯均未形成毒性终点浓度-1的影响范围，毒性终点浓度-2的最大影响范围为30m；环氧丙烷毒性终点浓度-1的影响范围为490 m，其中，超出北厂界约205m，未到达附近的敏感点（旧村和沙北村），毒性终点浓度-2的最大影响范围为1140m。

环氧乙烷、丙烯腈、环氧丙烷等事故发生4min后，超过毒性终点浓度的气团到达厂区北面360m处旧村（为拟搬迁敏感点）居民点处。

②地表水环境影响

30万吨/年烧碱、40万吨/年聚氯乙烯项目地块（以下简称“南厂区”或“烧碱地块”）：厂内最大中间罐区二氯乙烷（EDC）发生火灾时一次最大消防事故废水量为36880m3。烧碱地块设置20000m3事故池，EDC中间罐区最大防火堤容积23549.19m²x1.2m=28259.03m3。EDC中间罐区发生火灾事故状态下，可利用的事故水储存设施有EDC中间罐区发生火灾防火堤、厂区事故水池，总储存能力为48259.03m3>36880m3，因此，能够满足事故污水的储存要求，事故污水不会进入地表水体，对地表水影响较小。

三期双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目地块（以下简称“北厂区”或“HPPO地块”）：厂区一个12000m3的应急事故水池（各装置单独另设置初期雨水兼事故池），当事故发生时，各装置的事故废水通过各自排水管道阀门切换，输送到该应急事故水池。事故处理池配备排水泵及相应的管道，保证事故情况下废水得到及时妥善收集和有效处理。雨污水排放口均设置有切断阀，将事故状态下泄漏的物料和消防废水引入限制在厂区内，并将其收集应急事故水池，待事故过后，再将废水分批进行处理。

园区雨水管网设置有切断阀，天宜污水处理厂三期工程拟设置容积约为12000m3的综合废水事故池，可用于存储本项目产生的事故废水。

针对企业附近处的红树林，企业拟设置不低于2m的实体围墙，采用防渗水泥对地面进行硬化，硬化的地面形成一定的坡度（靠近红树林侧高），防止事故废水或者泄漏物料越过厂界对厂区外的红树林产生影响。通过以上防范措施，可保证本项目的事故废水不会进入当地水体中，不会对地表水环境造成影响。

③地下水环境影响

项目在做好厂区地下水防渗措施的情况下，正常运营过程中不会对周围地下环境造成影响；事故情况下，废液渗漏会对附近区域地下水造成一定污染，但项目地下水下游没有饮用水源，南面1400m为金鼓江，发生事故后建设单位应该立即启动应急预案，切断废水下渗污染源，采取补救措施，可将地下水环境影响降到最低。

综上，环境风险评价的结果表明，在落实各项环保措施和所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，项目的大气、地表水、地下水环境风险是可防可控的。

环境风险管理概述

管理体系

华谊集团对各公司环境、健康、安全管理执行统一标准，项目设计均需符合统一的工艺安全审核要求，优先从装置本身控制实现其安全性。广西华谊氯碱化工有限公司也在华谊集团的管理框架下进行生产经营，企业设置有专职安全环保部门，环境风险管理由专设的安环保部负责。

环境风险防范措施

企业的环境风险防范首先体现在装置的安全性，从工艺选择、设计、设备选型、安装、监控等方面全过程防范事故，从源头防止事故产生。

（1）总图布置和建筑安全

企业严格按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）开展总图布置与建构筑物设计。建构筑物的设计考虑与火灾类别相适应的防火措施。其耐火等级、防火分区、安全疏散等均符合照国家现行消防法规的有关规定进行设计。

（2）自动控制、监测、报警系统和反馈

各装置生产过程采用DCS自动控制系统和ESD紧急停车系统，以及反应器温度报警和联锁。确保出现泄漏时，在短时间内完全停止反应，及时切断与发生事故的装置相连接的管线，避免引发连锁事故。相关联系的设备之间的管道上应安装阻火器等设施。

按照区域等级划分，选用合适的仪表选型，并适合气体分组，以及温度等级，危险场所采用本安型仪表。在使用及储存易燃物质的场所，设置可燃气体检测报警仪，并在控制室设置气体报警系统盘，同时，将信号引入相应的控制系统。装置监测控制系统和主要现场仪表采用不间断电源（UPS）供电。

（3）HPPO输送管线及储罐区风险防范措施

HPPO项目设计液氨管道、原料丙烯管道、环氧丙烷管道、环氧乙烷管道、丙烯腈管道等均为无缝管道，仅在相关装置与管道相连处设截止阀和连接口，以降低事故风险发生概率。运营期间，定期对前述物料输送管道进行探伤及耐压泄漏试验。此外，输送前述物料的压缩机、泵应选用绝对无泄漏泵，以避免选用其他类型泵因密封故障而造成这些有毒物料泄漏。

项目设计环氧乙烷储罐、环氧丙烷储罐、液氨储罐等均采用压力储罐。储罐底部均设置事故围堰，并在各储罐单元设置防火堤。

（4）防渗措施及土壤和地下水污染防控

罐区的地面采用防渗硬化处理，并设置围堰，围堰容量可以容纳单个最大储罐的全部泄漏液体。围堰内设置一定坡度，围堰内设置地沟，事故情况下泄漏液体可流向事故沟，有效控制泄漏面积。罐区泄漏液体或事故废水纳入厂区废水管网，防范事故废水进入雨水管道和周边河道。

各生产装置均按规定进行地面防渗，对涉及腐蚀性液体的储罐区和输送管路系统，采用防渗防腐地面、耐腐蚀的泵、容器、仪表及附件，在壁厚的设定中考虑安全余量。运行期间定期进行管道、容器探伤及耐压泄漏试验。

企业目前设置的防渗措施均符合《石油化工工程防渗技术规范》要求，同时，发生事故后，公司应急救援队伍会及时达到现场进行堵漏、化学品收集等应急，可有效防范事故泄漏对土壤和地下水的影响。

（5）事故消防废水收集措施

企业按设计规范要求设置消防系统，设置有消火栓、消防喷淋、泡沫灭火系统及移动灭火器。

为避免发生泄漏的污染物及火灾发生后消防事故废水进入地表水，各生产装置均设有废水收集设施，包括装置区和装卸区围沟或围堰、罐区围堰、废水收集池、废水收集罐、各装置之间废水管路联通系统等。

烧碱地块厂内设有一座的20000m3的应急事故水池，HPPO地块设置有一座的12000m3的应急事故水池，雨水系统均设置了截断阀。通过装置内截留、围堰收集、应急事故水池收集等多级防控，形成对事故水的有效收集，防范事故水进入地表水。

现有工程应急预案

企业于2025年对现有突发环境事件应急预案进行了修订，并于2025年10月将修订后的突发环境事件应急预案在钦州市生态环境局会予以了备案（备案号：450702-2025-0113-H）。

应急组织体系

结合公司实际情况，广西氯碱公司设置了7个应急救援小组。发生突发环境事件时，根据事件类型及等级，迅速成立相应的应急组织机构。一级响应由政府领导负责应急指挥工作，在政府相关领导未抵达现场前，由企业应急总指挥与副总指挥充当一级响应临时总指挥与副总指挥，若政府及其有关部门介入后，应急指挥权移交给相应介入部门负责，内部应急救援小组全力配合，根据实际情况进行职责的调整；二级应急响应由应急总指挥负责企业应急救援工作的组织和调度，若总指挥不在时，则由副总指挥担任临时总指挥；三级应急响应由环保管理人员进行现场指挥。若事件发生在夜班或节假日等非正常工作时间，按照上述安排进行应急指挥。事件应急处理期间，企业范围内一切救援力量与物资必须服从调派，各专业应急救援小组成员根据事件应急措施方案进行相应的应急工作。

图 4 突发环境事件应急组织架构图

分级响应

根据公司实际，公司对突发环境事件分为公司级Ⅲ级（车间级）响应、公司级Ⅱ级（企业级）响应、公司级Ⅰ级（社会级）响应、I级及以上环境事件响应。

表 42 公司事故分级表

| 响应等级 | 启动条件 | 指挥机构 | 上报部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司级Ⅲ 级响应 | 指对公司内某套装置或生产车间范围内的生产安全和人员安全造成较小危害或威胁，没有人员受 伤，公司应急响应分中心可控制（毒气报警；化学品微量泄漏；不明固体、液体；异味；火警警报器动作，但只有烟雾，没有明火；装置异常停车） | 由车间自主处置的事故 | 公司现场事故指挥小组 |
| 公司级Ⅱ级响应 | 指发生或由一般事故演变成对公司生产安全和 人员安全造成较大危害或威胁，公司应急响应分中心难以控制和处置（二人以下受伤需送医治疗；气体大量泄漏，局限于厂内；化学品大量泄漏控制困难；发生火警，公司未能及时扑灭；装置紧急停车； 公司内部停电、停气、停水一小时），可能造成人员伤亡、财产损失的事故，由公司主导处置，钦州港片区应急力量配合处置。 | 公司现场应急指挥部主导启动应急行动，由现场人员或班组长执行救灾任务 | 公司应急指 挥部 |
| 公司级I级响应 | 因环境污染直接导致 3 人以下死亡或者 10 以下中毒或重伤的； 因环境污染需疏散、转移人员 5000 人以下的； 因环境污染造成直接经济损失 100 万元以上 500万元以下的； 因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群集影响的； 对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别。 | 公司应急指挥中心总指挥主导启动应急行动，各应急救援小组开展救援活动 | 钦州港片区 |
| I级及以上响应 | 因环境污染直接导致 3 人以上死亡或者 10 人以上中毒或重伤的； 因环境污染需疏散、转移人员 5000 人以上的； 因环境污染造成直接经济损失 500 万元以上 的； 因环境污染造成国家重点保护的动植物受到破坏的 | 由钦州港片区主导或市政府指导应急处置，企业配合应急救援 | 钦州港片区、市政府 |

公司环境风险事故统计

公司投入运行至今，未发生环境风险事故。

现有工程环境风险结论

公司现有环境风险管理方面配套有较完善的监控、报警、应急处置、区域联动措施，并定期组织进行应急演练，提高了事故情况下的应急救援能力，满足环境风险管理要求。

总体而言，企业现有环境风险防范措施及应急体系有效，现有项目的环境风险是可防控的。

本项目环境风险评价

本项目在钦州石化产业园内进行建设，与现有装置相对独立，且管线两端设有紧急切断阀，在发生事故时，可以与现有装置分隔开，因此，本次环境风险评价的对象主要为PO液相管线、PO气相管线、32碱液管线。

环境风险识别

危险/风险物质识别及Q值

对照风险导则、《化学品分类和标签规范 第18 部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）、《化学品分类和标签规范 第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013）等，对本项目的风险物质识别情况详见下表。

表 43 风险物质判定表

| 序号 | 类型 | 物质名称 | CAS号 | 判别依据 | 危险特性 | 是否属于附录B物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅料 | 环氧丙烷 | 75-56-9 | 附录B 表B.1 157 | 易燃性、毒性 | 是 |
| 2 |  | 32碱液（氢氧化钠溶液） | 1310-73-2 | / | 腐蚀性 | 否 |

可以看出，环氧丙烷列入附录B中，属于环境风险物质，32碱液未列入附录B中，不属于环境风险物质。

本项目中，环氧丙烷仅存在于其PO液相管线和PO气相管线中，其临界量及由此计算出的“危险物质与其临界量比值（Q）”见表 44。

根据风险导则，Q值计算公式为：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。

表 44 危险/风险物质情况及Q值确定表

| 风险单元 | 管线长度m | 管道内径mm | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn（t） | 临界量Qn（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PO液相管线 |  |  |  |  |  |  | 42.06 |
| PO气相管线 |  |  |  |  |  |  |  |

生产系统危险性识别

生产系统危险性识别重点关注涉及导则附录B中危险物质的生产装置及配套设施。本项目为管线输送项目，涉及的风险单元主要为PO液相管线和PO气相管线，管线分布及走向图详见下图。

图 5 本项目风险单元分布及走向图

本项目为危险化学品输送管线项目，可能发生的事故类型为泄漏、火灾和爆炸。

环境敏感目标

据调查，本项目位于工业园区范围内，输送管线管段周边330m范围内不存在居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构，无地下水敏感目标。 管线东侧为水井坑内海湾，距离管线最近处约100m。水井坑内海湾有少量红树林，管线距离红树林最近处约130m。

环境风险潜势、评价等级和评价范围

根据上述风险识别结果，结合环境敏感目标情况，按风险导则要求确定物质和工艺系统的危险性（P）、环境敏感程度（E）的分级，结合事故情形下的环境影响途径，进行项目环境风险潜势判定。

危险物质及工艺系统危险性（P）

（1） Q值

根据前述表 44，本项目危险物质数量与临界量比值Q=42.06，属风险导则附录C表C.2中的“10≤Q＜100”级别。

（2） 行业及生产工艺（M）

根据风险导则表C.1.2，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和计算M值，并划分为M1至M4四档。

本项目主要从事危险化学品的输送，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“C5720陆地管道运输”。

“交通运输业、管道运输业”属于附录C表C.1中的“管道、港口/码头等”行业，本项目涉及环氧丙烷等危险物质，M值为10分，属M3级别。评分具体分析见下表。

表 45 行业及生产工艺（M）评分及本项目情况

| 风险导则规定（表C.1） |  |  | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 评估依据 | 分值 |  |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | / |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |  |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a、危险物质贮存罐区 | 5/套(罐区) |  |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 涉及环氧丙烷等危险物质 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | / |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | / |
| 导则附录C..1.2： M; M＞20; 10＜M≤20; 5＜ M≤10; M=5. 级别; M1; M2; M3; M4. | M3 |
| a 高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据风险导则附录C中表C.2划分规定，结合Q和M值确定结果，本项目危险物质及工艺系统危险性判定结果为P3，具体分级详见下表。

表 46 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

| 风险导则规定（表C.2） |  |  |  |  | 本项目情况 | 分级结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |  |  |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | Q=42.06 | P3 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |  |  |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 | M=10，为M3 |  |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |  |  |

环境敏感程度（E）的判定

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，对照风险导则附录D，对本项目环境敏感程度分级判定结果为：

大气E3、地表水E3、地下水E2

大气、地表水和地下水的具体分级判定见下表。

表 47 环境敏感程度分级（大气）

| 风险导则规定（表D.1） |  |  |  | 项目情况 | 分级 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级 | 大气环境敏感性 |  |  |  |  |
|  | 周边 5 km 范围内 |  | 周边 500 m范围内 | 本项目管线位于工业区，管线200m范围内无敏感目标，管线管段周边200m范围内，每千米管段人口小于100人 | E3 |
|  | 居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数 | 其他需要特殊保护区域 | 人口总数 |  |  |
| E1 | ＞5万 | 有 | ＞1000 |  |  |
| E2 | ＜5万 | / | 500--1000 |  |  |
| E3 | ＜1万 | / | ＜500 |  |  |

表 48 环境敏感程度（地表水）

| 风险导则规定（表D.3） |  |  | 项目情况 | 分级结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |  |  |  |
|  | 排放点进入地表水水体功能 | 危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内 | 项目无生产废水，雨水进入周边雨水管网，园区雨水管网设有截止阀，不会进入周边河道和海域。 不涉及导则中地表水和海水功能。 为其他地区 | 低敏感 F3 |
| 敏感 F1 | Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类 | 涉跨国界的 |  |  |
| 较敏感 F2 | Ⅲ类，或海水水质分类第二类 | 涉跨省界的 |  |  |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区 | 上述地区之外的其他地区 |  |  |

表 49 环境敏感目标（地表水）

| 分级 | 风险导则规定（表D.4） | 项目情况 | 分级 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境敏感目标 |  |  |
|  | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体 | 雨水排放口下游有红树林 | S1 |
| S1 | 集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； 自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |  |  |
| S2 | 水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |  |  |
| S3 | 无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标 |  |  |

表 50 地表水环境敏感程度分级

| 风险导则规定（表D.2） |  |  |  | 本项目情况 | 分级结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |
|  | F1 | F2 | F3 | 环境敏感程度F3环境敏感目标S1 | E2 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |  |  |
| S2 | E1 | E2 | E3 |  |  |
| S3 | E1 | E2 | E3 |  |  |

表 51 地下水环境敏感性

| 风险导则规定（表D.6） |  | 项目情况 | 分级结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |  |  |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 项目位于石化园区内，属工业用地； 不涉及水源保护相关区域； 为其他区域 | 不敏感G3 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |  |  |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |  |  |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |  |  |

表 52 包气带防污性能分级

| 风险导则规定（表D.7） |  | 项目情况 | 分级结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |  |  |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 | 厂区地下水下游方向无环境敏感区，项目区及周围包气带素填土渗透系数K=5.94×10-3 cm/s，淤泥质砂层渗透系数K=2.35×10-3 cm/s，为中透水性；泥质粉砂岩的渗透系数K=1.50×10-4 cm/s，为弱透水性 | D1 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |  |  |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |  |  |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |  |  |  |

表 53 地下水环境敏感程度分级

| 风险导则规定（表D.5） |  |  |  | 本项目情况 | 分级结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境敏感目标 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |
|  | G1 | G2 | G3 | 环境敏感程度G3 包气带防污性能D1 | E2 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |  |  |
| D2 | E1 | E2 | E3 |  |  |
| D3 | E2 | E3 | E3 |  |  |

环境风险潜势、评价等级和评价范围

（1）环境风险潜势

根据上述P值和E值分级结果，结合风险导则对环境风险潜势划分规定，确定本项目环境风险潜势见下表。

表 54 环境风险潜势确定

| 风险导则规定（表2） |  |  |  |  | 本项目情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  | 危险性 | P3 | 环境风险潜势 |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害 （P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |  |  |  |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | 大气 | E3 | Ⅱ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 地表水 | E2 | Ⅲ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | 地下水 | E2 | Ⅲ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）评价等级和评价范围

根据风险导则表1，确定项目评价等级为二级，其中：大气为三级、地表水和地下水评价为二级。评价等级判定结果见下表。

表 55 环境风险评价等级划分

| 风险导则规定（表1） |  |  |  |  | 本项目情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | 大气 | 地表水 | 地下水 |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a | 三级 | 二级 | 二级 |

根据风险导则，各环境要素风险评价范围如下：

大气环境风险评价范围为：根据预测结果，影响范围约为管线两侧330m，本项目环境风险评价范围设为管线中心两侧330m范围；

风险导则判定地表水环境风险评价为二级，输送管线均位于工业园区内，考虑周边河道情况，对地表水的风险评价深度确定为定性分析说明对地表水的环境影响后果，重点分析消防事故废水在工业园区内的封堵截留措施，防范事故水进入地表水。

地下水为二级评价的，地下水评价范围取项目区周围地表（下）水分水岭和金鼓江排泄边界构成相对完整的水文地质单元。

环境风险事故情形分析

风险事故情形设定

根据风险导则，在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并与经济技术发展水平相适应。一般而言，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。

由于事故触发因素具有不确定性，事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。

就本项目而言，需要重点关注PO液相输送管线中环氧丙烷的泄漏、火灾事故对周边环境的影响，以及就减轻事故影响而采取的风险防控措施。与管线相关的事故详见下表。

表 56 事故概况统计

| 序号 | 事故名称 | 事故类别 | 发生概率（/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道、 输送泵、 阀门密封不严 | 少量泄漏 | 1.0×10-2-1.0×10-1 |
| 2 | 管道、 储罐损坏泄漏 | 泄漏 | 1.0×10-3 |
| 3 | 管线、 阀门、 储罐破裂 | 重大泄漏 | 1.0×10-5-1.0×10-4 |
| 4 | 反应釜、 储罐出现重大火灾爆炸 | 火灾爆炸 | 1.0×10-5-1.0×10-7 |

由上表可知，管线发生的事故类型主要为泄漏。本项目大气环境风险评价等级为三级，可定性分析事故影响情况，考虑了环氧丙烷毒性较大等因素，本次评价定量预测管线发生泄漏的相关影响情况。

与本项目相关的泄漏事故概率情况见下表。根据风险导则，设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区局，并于经济技术发展水平相适应，一般而言，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。

表 57 本项目相关的事故发生概率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 内径＞150mm 的管道[1] | 泄漏孔径为 10%孔径（最大 50 mm） | 2.40×10-6/(m·a) |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-7/(m·a) |
| 注：[1]数据来源于荷兰 TNO 紫皮书（Guidelines for Quantitative）以及 Reference Manual Bevi Risk Assessments； |  |  |

综上，对代表性风险事故情形选择结果为：

事故1：PO液相管线（略）发生泄漏，泄漏孔径为10%管线孔径，即35mm泄漏孔径，泄漏后的环氧丙烷在地面形成液池，挥发进入大气，预测其大气环境影响。

事故2：PO液相管线发生泄漏后，泄漏出的PO发生火灾、爆炸事故，次生的污染物对周边环境造成影响。

事故3：PO液相管线发生泄漏，泄漏至地面的PO可能对地下水造成影响，定量分析其对地下水环境的影响。

源项分析

本次评价设定的风险事故情形中，事故1为对事故导致物料泄漏直接影响大气环境的情况分析。

事故2为PO管线发生泄漏，未挥发的PO发生泄漏导致下渗至地下水时，对地下水环境的影响情况分析。

（1）泄漏事故源项设定（大气环境影响）：

1）事故1：本次评价设定PO液相管线发生泄漏，PO的沸点为34℃，最不利气象条件时，气温为25℃，因此，其泄漏后，在地面形成液池，挥发至大气环境。

PO液相输送管线的管径为（略）和（略），其发生10%管径泄漏的概率为2.40×10-6/(m·a)，符合导则要求，因此，本次事故设定为10%管径泄漏。对比可知，（略）发生泄漏时，泄漏孔径更大，因此，本项目设定（略）管线发生10%的管径泄漏事故。

- 液体泄漏计算公式

液体泄漏计算采用风险导则附录F.1.1中的伯努利方程：

式中:QL——液体泄漏速率，kg/s;

P——容器内介质压力，Pa;

P0——环境压力，Pa;

ρ——泄漏液体密度，kg/m3;

g——重力加速度，9.81 m/s2；

h——裂口之上液位高度，m;

Cd——液体泄漏系数，按表 58选取;

A——裂口面积，m2。

表 58 液体泄漏系数（Cd）

| 雷诺数Re | 裂口形状 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 圆形（多边形） | 三角形 | 长方形 |
| ＞100 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| ≤100 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |

PO液相管线两端设有紧急切断阀，根据风险导则，设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为10min，因此PO液相管线泄漏时间按10min计。其中，发生泄漏后，1min内可以切断输送动力，即管线内的压力维持1.3MPa，泄漏速率为27.65kg/s；其后的9min仅为管线内的物料靠自重泄漏，泄漏速率为3.1kg/s；10min内的合计泄漏量为3.333t（约4m3）。

（略）

- 质量蒸发公式

最不利气象条件下，环氧丙烷泄漏不涉及闪蒸和热量蒸发，质量挥发按风险导则附录F中推荐的质量蒸发估算公式计算，由此计算出的挥发速率为：

式中：Q3 ——质量蒸发速率，kg/s；

p ——液体表面蒸气压，Pa；

R ——气体常数，J/（mol•K）；为8.314；

T0——环境温度，K；最不利气象条件取298；

M——物质的摩尔质量，kg/mol；。

u ——风速，m/s；最不利气象条件为1.5m/s；

r ——液池半径，m。

α,n——大气稳定度系数，具体数值见下表。

表 59 液池蒸发模式参数

| 大气稳定度 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A,B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E,F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

对应最不利气象条件，评价仅涉及F稳定度。

泄漏的环氧丙烷，泄漏量约为4m3，管廊下的地面为草地，参考《化工企业定量风险评价导则》附录E最小物料层厚度与地面性质对应关系，草地最小物料层厚度为0.02m，液池面积约为200m2。

PO管线泄压后，可及时发现，保守考虑事故在发生后30分钟内得到控制并完成清理，即挥发时间按30min计。

2）事故源项设定（PO发生火灾次生影响）

（略），PO的燃烧速率较大，设定泄漏出的物料即发生火灾被烧掉，即火灾时间同泄漏时间，为10min。

根据HJ169-2018 中8.1.2.2 节“对于火灾、爆炸事故，需将事故中未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发至大气，以及燃烧过程中产生的伴生/次生污染物对环境的影响作为风险事故情形设定的内容”，结合HJ169-2018 中表F.4 对火灾爆炸事故中未参与燃烧有毒有害物质的释放比例取值的规定，对于本项目，（略），因此，无需考虑火灾过程中单个物质的释放比例。

CO产生量根据风险导则附录F中的公式进行计算：

G一氧化碳——一氧化碳的产生量，kg/s；

C——物质中碳的含量，为62%；

q——化学不完全燃烧值，取1.5%～6.0%，本项目取3.0%；

Q——参与燃烧的物质量，t/s。（略），燃烧速率为0.0056t/s。

3）事故源项设定（地下水影响）

事故2：本项目输送管线输送主要输送环氧丙烷和32碱液，其中仅有环氧丙烷为风险导则关注的风险物质。厂外输送管线管廊下为草地，环氧丙烷发生泄漏后，预测因子选取COD，在计算污染物在地下水饱水带中的迁移传输情况时，污染物补给浓度C0选取830000mg/L。预测时段为100d、1年、1000d、5年、10年、30年、50年。

（2）源强参数确定表

项目风险事故源强参数见下表。

表 60 风险事故源强参数

| 序号 | 风险事故 情形描述 | 危险 单元 | 危险 物质 | 影响 途径 | 蒸发速率/kg/s | 释放时间/min | 泄漏量/t | 泄漏液体蒸发量/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PO液相管线泄漏 | PO液相管线 | 环氧丙烷 | 大气扩散 |  |  |  |  |
| 2 | PO液相管线泄漏后，发生火灾 | PO液相管线 | 次生CO | 大气扩散 |  |  |  |  |

环境风险预测和评价

大气环境影响与评价

对大气风险影响的定量预测仅针对事故1、事故2和事故3。

1）气象参数

本项目大气环境风险评价等级为三级，根据风险导则，本项目无需定量预测，考虑PO毒性较高、挥发性较大且易燃，因此，参考二级评价要求，选取最不利气象条件进行后果预测。

根据导则9.1.1.4，最不利气象条件选取为F类稳定度、1.5 m/s风速、温度25℃、相对湿度 50%条件。

2）预测模型筛选和模型参数

根据风险导则附录G提供的方法判断气体类型和排放状态，并据此选择预测模型。

通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点的时间T，判定排放状态。Td＞T 可认为连续排放，Td≤T为瞬时排放。计算公式为：

T=2X/Ur

式中：X ——事故发生地与计算点的距离，m，本项目最近受体点的距离为1.1km；

Ur——10m 高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变，最不利气象条件风速为1.5m/s。

设定事故的泄漏排放时间为30min，由此计算出最不利气象条件下为：T约24.4分钟（1.5m/s），Td＞T，因此，本评价设定的泄漏事故均可认为是连续排放。

对连续排放，其气体性质判定中所选用的理查德森数计算公式如下，计算结果和所选参数见下表。

式中：ρrel ——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur——10m 高处风速，m/s。

表 61 理查德森数计算结果和所选参数

| 参数/污染物 | 环氧丙烷 | 次生CO |
| --- | --- | --- |
|  | 最不利气象条件 | 最不利气象条件 |
| ρrel（kg/m3） | 2.0289 | / |
| ρa（kg/m3） | 1.1854 | / |
| Q（kg/s） | 0.583 | / |
| Ur（m/s） | 1.5 | / |
| 理查德森数 | 0.39 | 初始密度小于空气密度，不计算理查德森数 |

根据上表，PO泄漏后，其理查德森数均大于1/6，气体类型为重质气体；因此，评价选择SLAB模型进行大气风险影响预测。火灾次生的CO，由于热效应其烟团初始密度已小于空气密度，属于轻质气体，因此，评价选择AFTOX模型进行大气风险影响预测。

SLAB 模型处理的排放类型包括地面水平挥发池、抬升水平喷射、烟肉或抬升垂直喷射以及瞬时体源。SLAB 模型可以在一次运行中模拟多组气象条件，但模型不适用于实时气象数据输入。

AFTOX 模型适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟，可模拟连续排放或瞬时排放，液体或气体，地面源或高架源，点源或面源的指定位置浓度、下风向最大浓度及其位置等。

模型中，地表粗糙度选择为选择导则附录G中的城市，取值为1.0000m。

3）预测范围与计算点

本次大气风险评价预测范围，设定为1000m。

计算点间距设置：距离事故源小于100m范围间距设置为10m，距离事故源小于500m范围间距设置为50m。若出现毒性终点浓度影响范围，计算点再适度加密。

4）事故源参数

事故源参数见下表。

表 62 事故源参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环氧丙烷 | 次生CO |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | E108.621929 |  |
|  | 事故源纬度/（°） | N21.728933 |  |
|  | 事故源类型 | 泄漏 | 火灾 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |  |
|  | 风速（m/s） | 1.5 |  |
|  | 环境温度/℃ | 25 |  |
|  | 相对湿度/% | 50 |  |
|  | 稳定度 | F |  |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 1 |  |
|  | 是否考虑地形 | 否 |  |
|  | 地形数据精度/m | / |  |

5）大气毒性终点浓度值

采用大气毒性终点浓度作为预测评价标准。大气终点浓度为人员短期暴露可能会导致出现健康影响或死亡的大气污染物浓度，用于判断周边环境风险影响程度。其中，大气毒性终点浓度-1当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；大气毒性终点浓度-2为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。根据风险导则附录H，本项目预测因子的大气毒性终点浓度值见下表。

表 63 事故源参数表

| 化学物质 |  | 毒性终点浓度-1 | 毒性终点浓度-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | CAS号 | mg/m3 | mg/m3 |
| 环氧丙烷 | 75-56-9 | 2100 | 690 |
| CO | 630-08-0 | 380 | 95 |

6）预测结果

①PO液相管线泄漏事故预测结果

表 64 PO液相管线泄漏后下风不同距离处环氧丙烷最大浓度

| 距离（m） | 浓度出现时间（min） | 最大浓度（mg/m3） | 2100mg/m3对应半宽（m） | 690mg/m3对应半宽（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 15.2 | 15594.0 | 26 | 30 |
| 20 | 15.4 | 10374.0 | 32 | 38 |
| 30 | 15.7 | 7482.0 | 36 | 46 |
| 40 | 15.9 | 5772.6 | 38 | 50 |
| 50 | 16.1 | 4679.8 | 40 | 54 |
| 60 | 16.3 | 3936.6 | 38 | 56 |
| 70 | 16.5 | 3379.8 | 38 | 58 |
| 80 | 16.8 | 2972.1 | 34 | 58 |
| 90 | 17.0 | 2643.6 | 30 | 60 |
| 100 | 17.2 | 2377.8 | 24 | 60 |
| 150 | 18.3 | 1574.7 | / | 60 |
| 200 | 19.4 | 1172.8 | / | 56 |
| 250 | 20.5 | 928.0 | / | 46 |
| 300 | 21.6 | 764.8 | / | 30 |
| 350 | 22.7 | 648.3 | / | / |
| 400 | 23.8 | 561.6 | / | / |
| 450 | 24.9 | 493.8 | / | / |
| 500 | 26.0 | 439.7 | / | / |
| 600 | 28.2 | 358.4 | / | / |
| 700 | 30.3 | 298.2 | / | / |
| 800 | 31.9 | 233.3 | / | / |
| 900 | 33.4 | 190.2 | / | / |
| 1000 | 34.8 | 162.9 | / | / |

图 6 PO液相管线泄漏后的轴线最大浓度-距离曲线

图 7 PO液相管线泄漏后的最大影响范围图

由上图可知，保守考虑的情况下，PO液相管线泄漏后，环氧丙烷毒性终点浓度-1的影响范围约为110m，毒性终点浓度-2的影响范围约为330m，未到达周边最近的敏感点（北侧约550m处的旧村），不会对周边环境造成影响。

②PO管线发生火灾次生CO的预测结果

表 65 液相管线发生火灾后下风不同距离处次生CO最大浓度

| 距离（m） | 浓度出现时间（min） | 最大浓度（mg/m3） | 380mg/m3对应半宽（m） | 95mg/m3对应半宽（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 99.1 | 0 | / | / |
| 20 | 0.2 | 0 | / | / |
| 30 | 0.3 | 0 | / | / |
| 40 | 0.4 | 0 | / | / |
| 50 | 0.6 | 0.2 | / | / |
| 60 | 0.7 | 1.1 | / | / |
| 70 | 0.8 | 3.6 | / | / |
| 80 | 0.9 | 7.8 | / | / |
| 90 | 1.0 | 13.5 | / | / |
| 100 | 1.1 | 20 | / | / |
| 150 | 1.7 | 47.7 | / | / |
| 200 | 2.2 | 57.1 | / | / |
| 250 | 2.8 | 55.8 | / | / |
| 300 | 3.3 | 50.7 | / | / |
| 350 | 3.9 | 45.0 | / | / |
| 400 | 4.4 | 39.5 | / | / |
| 450 | 5.0 | 34.8 | / | / |
| 500 | 5.6 | 30.7 | / | / |
| 600 | 6.7 | 24.3 | / | / |
| 700 | 7.8 | 19.7 | / | / |
| 800 | 8.9 | 16.3 | / | / |
| 900 | 10.0 | 13.7 | / | / |
| 1000 | 11.1 | 11.7 | / | / |

图 8 PO液相管线火灾次生CO的轴线最大浓度-距离曲线

由上图可知，PO液相管线发生火灾后，次生的CO未出现毒性终点浓度的影响范围，不会对周边环境造成影响。

在发生上述突发环境事件时，其影响范围主要在工业区内，企业应将厂区内的人员进行疏散，疏散路线详见下图。

图 9 北厂区（HPPO地块）内部疏散路线示意图

图 10 南厂区（烧碱地块）内部疏散路线示意图

图 11 厂区外部应急疏散通道示意图

7）大气风险评价结论

可以看出，在最不利气象条件下，在设定的事故情形下，PO液相管线发生泄漏后，保守考虑，环氧丙烷毒性终点浓度-1的影响范围约为110m，毒性终点浓度-2的影响范围约为330m，未到达周边最近的敏感点（北侧约550km处的旧村），不会对周边环境造成影响。

总体上讲，项目建成后，环境风险可防控的结论。

地表水环境风险评价

（1）厂外地表水风险防范措施

项目为管线输送项目，厂外管道依托园区管廊架空敷设，沿线不设置事故应急池。若厂外管道发生泄漏，液态环氧丙烷易气化，当发生泄漏并引发火灾事故时，产生的消防废水可通过在低洼处设置临时收集围堰收集，使用沙袋进行围堵，消防废水可进入临时堆砌的围堰内，事故结束后消防废水由吸污车辆进行转运，转运至广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（二期）处理。不会溢流至厂界东侧的金鼓江，也不会对周边红树林造成影响。企业将沙袋等应急物资存放在HPPO地块的备品备件库，可5min内将沙袋等应急物资全部运输至事故地点。因此，厂外管道泄漏并引发火灾产生的消防废水不会进入周边地表水体，对环境影响较小。

（2）厂内地表水风险防范措施

①三级防控体系建设

为了防止事故发生时产生的事故废水、消防废水对当地水体产生污染，企业拟建立 “单元-厂区”级的水环境风险防控体系，配合“园区/区域”级的风险防控措施，可形成有效“单元-厂区-园区/区域”防控体系。

单元：在本项目的装置区设置地沟、储罐区设置围堰和防火堤，将事故状态下泄漏的物料和消防废水限制在事故区域内。

厂区：厂区设置应急事故水池，雨污水排放口均设置有切断阀，将事故状态下泄漏的物料和消防废水引入限制在厂区内，并将其收集应急事故水池，待事故过后，再将废水分批进行处理。烧碱长期设有一个20000m3的应急事故水池，HPPO地块厂区设有一个12000m3的应急事故水池（HP装置单独另设置事故池），当事故发生时，各装置的事故废水通过各自排水管道阀门切换，输送到该应急事故水池。事故处理池配备排水泵及相应的管道，保证事故情况下废水得到及时妥善收集和有效处理。

园区/区域：园区雨水管网设置有切断阀，天宜污水处理厂三期工程拟设置容积约为12000m3的综合废水事故池，可用于存储本项目产生的事故废水。

针对企业附近处的红树林，企业设置不低于2m的实体围墙，采用防渗水泥对地面进行硬化，硬化的地面形成一定的坡度（靠近红树林侧高），防止事故废水或者泄漏物料越过厂界对厂区外的红树林产生影响。

通过以上防范措施，可保证本项目的事故废水不会进入当地水体中，不会对地表水环境造成影响。

图 12 水三级风险防控系统图

地下水环境风险评价

（1）项目潜在污染源及污染途径

正常生产情况下，项目不向地下水系统回灌排水，不对地下水环境产生影响。

事故状态下，PO液相管线发生泄漏，物料泄漏后渗漏至地下，对潜层地下水产生污染。

（2）预测情景与预测因子

本项目不涉及埋地建/构筑物，各区域地面均采取了防渗措施；在防渗措施完好的情况下，项目正常工况运行时不会对区域地下水产生不良影响。本次评价主要关注事故工况下发生泄漏，且防渗措施不到位的情景下对地下水环境产生的影响。

本次评价的地下水污染事故情景和污染源强设定为：PO液相管线发生泄漏，环氧丙烷通过包气带进入潜水含水层对地下水的影响。预测因子选取COD，在计算污染物在地下水饱水带中的迁移传输情况时，污染物补给浓度C0选取830000mg/L（略）。预测时段为100d、1年、1000d、5年、10年、30年、50年。

（3）预测模式

根据导则推荐的一维稳定流动定浓度边界一维水动力弥散解析解，可计算得到污染源下游不同距离处不同时刻的污染物浓度，具体计算公式如下：

u=iK/n

其中：C－t时刻x处污染物浓度，mg/L；

Co－污染物补给浓度，mg/L；

x－离源距离，m；

t－时间，d；

u－饱水带实际水流速度；引用《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》（金谷片区）地下水预测参数，0.037m/d；

i－饱水带水力梯度，取0.8‰；

K－饱水带水平渗透系数，取0.13m/d（1.50×10-4cm/s）；

n－饱水带土壤有效孔隙率，根据地下水导则HJ610-2016中附表B.2，取0.517

DL－纵向弥散系数，引用《广西华谊能源化工有限公司甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目水文地质勘察报告》中的数据，取0.006m2/d；

erfc()－余误差函数

设定预测情景下污染物的排放对地下水流场没有明显的影响，且预测范围内的含水层基本参数基本不变，因此，选择上述公式进行项目地下水预测较为适用。

（4）预测结果

COD限值选取《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准值。污染物浓度随时间迁移的情况见下表。企业及工业区每年均对地下水进行监测，因此仅预测1年内的迁移距离。

表 66 事故情景下地下水污染物迁移距离（m）

| 污染物 | Co（mg/L） | 标准限值（mg/L） | 迁移时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1年 |
| COD | 830000 | 3 | 23 |

污染物在潜水层地下水中的迁移传输计算结果表明，发生泄漏后，COD 1年内向外最大迁移距离为23m，其影响范围均在工业区范围内。

本项目PO管线为架空布置，泄漏后容易发现，设定事故情况下，事故影响范围也较小，对地下水影响可控。

环境风险管理

环境风险防范措施

（1）现有环境风险防范措施的依托可行性

企业在南厂区（氯碱地块）和北厂区（HPPO地块）均设置有应急事故水池及雨水截止阀，且本项目管线中的风险物质的最大存在量小于现有工程风险单元中风险物质的存在量，即本项目厂区内的管线发生事故，事故废水量小于现有工程的事故废水量，事故废水可以得到有效拦截。

南厂区（氯碱地块）和北厂区（HPPO地块）均设置有效的消防系统，可以明确覆盖本项目厂区内的管线部分，本项目厂区内管线部分依托现有消防系统可行。

南厂区（氯碱地块）和北厂区（HPPO地块）均设置有现场控制室、中心控制室等，流量、流速、可燃气体和有毒气体检测报警等信号的传递及响应依托现有措施可行。

本项目厂区外的管线依托园区现有管廊进行建设，根据现场踏勘及设计资料，现有管廊上空间足够，且管廊临路而建，可以确保企业的各项应急救援及时开展，依托可行。

本次建设的管线，跨越企业两个厂区且在工业区内延伸距离较长，企业应加强应急演练，确保在发生事故时，能按照本项目提出的时间要求开展应急处置及救援。

（2）本项目新增的风险防范措施

本项目依托园区现有管廊敷建设危险化学品输送管道，针对此类输送危险化学品的方式，应在管道的供应端、接收端应分别设置远程控制的紧急切断阀，并在厂内设置带远程信号的压力、温度、流量等在线监测仪表，利用仪表的指示、连锁、记录和报警控制功能，确保事故情况下能及时报警、安全连锁和紧急切断。

根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019），建设单位宜在输送管道的起始端或阀门处设置可燃气体和有毒气体报警器。可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。确定有毒气体的职业接触限值时，应按最高容许浓度、时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度的优先次序选用。可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。

此外在封闭管线上设置气相PO管道作为相应泄压设施，防止因太阳曝晒等原因而导致超压；设置DCS自动报警和连锁切断设施，并设紧急事故切断阀，保证其手动操作功能。一旦发生超压或泄漏，立即自动检测并发送至厂内DCS控制系统，安全控制系统动作。管线在施工时全线加强焊接质量管理，按照三类质量标准，100%焊缝拍片检查。将管线的压力等级相应提高一级，并做好管线的防腐工作。

运输管线沿途应设有明显的警示标志，提醒过往车辆和行人注意安全。应加强运输管线的检查（防腐情况、阀门完好情况等），每班有专人对管线进行巡查，查看管线的防腐情况以及阀门等设备的完好情况，并将巡查结果记录在案备查。一旦发现问题，巡检人员应立即向有关部门反映解决。

突发环境事件应急预案

项目完成后应按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）相关要求，编制企业突发环境事件应急预案，并按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）更新备案。应急预案编制内容应报告预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等。

环境风险结论及基础信息和自查表

项目危险因素

本项目在钦州石化产业园金鼓片区内建设化学品输送管线，输送环氧丙烷（气相和液相）和32液碱，其中风险物质为环氧丙烷；危险单元主要为PO液相管线和气相PO管线。

环境敏感性及事故环境影响

本项目位于钦州石化产业园金鼓片区内，距离最近的敏感目标为北侧约550m处的旧村， 管线200m范围内人口数小于100人，大气环境敏感性较低；项目地表水敏感性低；区域地下水防渗性能为中等，不涉及饮用水及保护区或其他敏感区，地下水不敏感。

在最不利气象条件下，在设定的事故情形下，环氧丙烷泄漏后，环氧丙烷毒性终点浓度-1的影响范围约为110m，毒性终点浓度-2的影响范围约为330m。PO管线泄漏出的PO发生火灾，次生CO未出现毒性终点浓度影响范围。上述风险事故发生后，均不会对周边敏感点造成影响。

火灾爆炸导致防渗层破坏，可以及时发现和修复，并可以通过跟踪检测防止污染扩大，且在此范围内无地下水环境敏感点，所以对当地地下水环境影响较小。

环境风险防范措施和应急预案

广西氯碱公司通过源头防控，降低事故概率和事故隐患。企业拟设置的环境风险管理措施完善有效，符合环发〔2012〕77号的要求。

本项目建成后，企业应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等要求对现有突发环境事件应急预案进行修订，并在生态环境管理部门备案。

环境风险评价结论与建议

综上，本项目环境风险影响较小，在落实本项目提出的环境风险防控措施的前提下，大气毒性终点浓度的影响范围未到达环境敏感目标处，环境风险可防控，符合园区规划环评的要求，从环境风险防控角度，项目建设可行。

事故源项及事故后果基本信息表

按风险导则要求，汇总事故源项及事故后果基础信息表，见表 37。

表中，仅填写定量预测的风险事故情形，对仅进行定性分析的风险事故情形不填写。

大气风险影响预测结果显示，最近敏感目标不出现大气毒性终点浓度，因此，表中仅列出最近敏感目标名称，对超标情况以“/”表示。

表 67 事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 |  | 事故1：PO液相管线泄漏事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 |  | 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 |  | 输送管线 | 操作温度/℃ |  |  | 常温 |  |  |  | 操作压力/MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏危险物质 |  | PO | 最大存在量/t |  |  |  |  |  |  | 泄漏孔径/mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏速率/（kg/s） |  | 27.65 | 泄漏时间/min |  |  |  |  |  |  | 泄漏量/t |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏高度/m |  | 2 | 泄漏液体蒸发量/kg |  |  |  |  |  |  | 泄漏频率（m·a） |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸发速率/（kg/s） |  | 0.583 | 持续时间/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环氧丙烷 | 指标 |  |  |  |  | 浓度值（mg/m3） |  |  |  | 最远影响 距离/m |  |  |  | 达到时间/min |  |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  |  |  |  | 2100 |  |  |  | 110 |  |  |  | 17.4 |  |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  |  |  |  | 690 |  |  |  | 330 |  |  |  | 22.3 |  |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  |  |  |  | 超标时间/min |  |  |  | 超标持续 时间/min |  |  |  | 最大浓度/（mg/m3） |  |  |
|  |  | 旧村（最近点） |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 次生CO | 指标 |  |  |  |  | 浓度值（mg/m3） |  |  |  | 最远影响 距离/m |  |  |  | 达到时间/min |  |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  |  |  |  | 380 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  |  |  |  | 95 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  |  |  |  | 超标时间/min |  |  |  | 超标持续 时间/min |  |  |  | 最大浓度/（mg/m3） |  |  |
|  |  | 旧村（最近点） |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
| 地表水 | 危险物质 | 地表水环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | / | 受纳水体名称 |  |  | 最远超标距离/m |  |  |  |  |  |  |  | 最远超标距离到达时 |  |  |  |  |
|  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  |  | 超标时间/min |  |  |  | 超标持续 时间/min |  |  |  |  | 最大浓度/（mg/m3） |  |  |  |
|  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 地下水 | 危险物质 | 地下水环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | / | 厂区边界 |  | 到达时间/d |  |  |  | 超标时间/d |  |  |  | 超标持续时间/d |  |  |  | 最大浓度/(mg/L) |  |
|  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  | 到达时间/d |  |  |  | 超标时间/d |  |  |  | 超标持续时间/d |  |  |  | 最大浓度/(mg/L) |  |
|  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |

环境风险评价自查表

环境风险评价自查表详见下表。

表 68 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 |  | 名称 |  | 详见表 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 存在总量/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 |  | 大气 |  | 管段周边200m范围内人口数 ＜100 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地表水 |  | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  | F1□ |  |  |  | F2□ |  |  |  | F3 ☑ |
|  |  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  | S1□ |  |  |  | S2□ |  |  |  | S3☑ |
|  |  |  | 地下水 |  | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  | G1□ |  |  |  | G2□ |  |  |  | G3 ☑ |
|  |  |  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  | D1☑ |  |  |  | D2□ |  |  |  | D3□ |
| 物质及工艺系统危险性 |  |  | Q值 |  | Q＜1□ |  |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  |  |  |  | 10≤Q＜100☑ |  |  |  | Q＞100□ |
|  |  |  | M值 |  | M1□ |  |  |  |  | M2□ |  |  |  |  | M3☑ |  |  |  | M4□ |
|  |  |  | P值 |  | P1□ |  |  |  |  | P2□ |  |  |  |  | P3☑ |  |  |  | P4□ |
| 环境敏感程度 |  |  | 大气 |  | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3☑ |  |  |  |
|  |  |  | 地表水 |  | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3☑ |  |  |  |
|  |  |  | 地下水 |  | E1□ |  |  |  |  | E2☑ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  |  | Ⅳ+□ |  | Ⅳ□ |  | Ⅲ☑（地下水） |  |  |  |  |  | Ⅱ□ |  |  | Ⅰ☑（大气、地表水） |  |  |  |
| 评价等级 |  |  | 一级□ |  |  |  | 二级☑（地下水） |  |  |  |  | 三级☑（大气、地表水） |  |  | 简单分析□ |  |  |  |  |
| 风险识别 |  | 物质危险性 |  |  |  | 有毒有害☑ |  |  |  |  | 易燃易爆☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境风险类型 |  |  |  | 泄漏☑ |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响途径 |  | 大气☑ |  |  |  |  | 地表水☑ |  |  |  |  |  | 地下水☑ |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  |  |  | 源强设定方法 |  |  |  | 计算法☑ |  |  |  |  |  | 经验估算法□ |  |  |  | 其他估算法□ |  |
| 风险预测与评价 |  | 大气 |  | 预测模型 |  |  |  | SLAB□☑ |  |  |  |  |  | AFTOX☑ |  |  | 其他□ |  |  |
|  |  |  |  | PO液相管线泄漏预测结果 |  |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 110 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 330 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PO液相管线泄漏出的PO发生火灾次生CO预测结果 |  |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 |  | 最近环境敏感目标 金鼓江 ，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 |  | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  |  |  | PO液相输送管道的供应端、接收端应分别设置远程控制的紧急切断阀。并在厂内设置带远程信号的压力、温度、流量等在线监测仪表，利用仪表的指示、连锁、记录和报警控制功能，确保事故情况下能及时报警、安全连锁和紧急切断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  |  |  | 本项目在采取风险防范措施后，环境风险可防控。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |